ÁRBOLES

V1.1

©   2002  por Álvaro Noriega

- Descripción del programa:

Este es un programa escrito en User-RPN que permite el estudio de las solicitaciones en ejes y árboles y su predimensionado.

Permite conocer las solicitaciones a flexión y a torsión en cualquier sección de un eje o árbol, asi como las reacciones en los apoyos para un cálculo posterior de los cojinetes o rodamientos necesarios. También permite realizar un predimensionado de los distintos escalones de los que se compone el árbol mediante el cálculo del diámetro mínimo necesario en cada sección. Además, es capaz de mostrar de las solicitaciones y el diámetro mínimo para todas las secciones por medio de gráficas.

Tiene un entorno de trabajo sencillo e intuitivo que permite un control muy flexible de los datos en todo momento. El programa genera un directorio nombre.ARB donde se almacenan los datos.

- Instalación del programa:

- Transferir la librería a la calculadora y colocarla en la pila

- Introducir el número del puerto donde se desea instalar la librería (por ejemplo 0)

- Presionar STO

- Reiniciar la calculadora (presionar ON y C simultáneamente) o apagar y encender la calculadora

- Eliminar la variable que contiene la librería

- Referencia y criterio de signos:

El sistema de referencia que se utilizará para definir las posiciones y valores de las cargas en el eje o árbol y las posiciones de los apoyos está indicado en la siguiente figura:

El eje Z corresponderá al eje longitudinal del árbol.

- Unidades:

Las unidades que utiliza el programa están indicadas en la siguiente tabla:

| Magnitud | Unidad |
| --- | --- |
| Longitud | mm |
| Fuerza | N |
| Momento | N*mm |
| Tensión | N/mm^2 |

Las unidades de cada dato están indicadas en las correspondientes plantillas de entrada de datos.

- Predimensionado:

Para realizar el predimensionado de ejes y árboles se sigue el método de cálculo expuesto por G. Niemann en ‘Elementos de maquinas’ Volumen I, que será el siguiente:

Ejes a flexión:

d=2,17⋅3Mbσb

donde Mb es el momento flector y σb la tensión de flexión

Para calcular el diámetro mínimo introduciremos la tensión admisible para el material (σbadm), que será:

80 a 120 Nmm2 para ejes en reposo de St 50  o   σbadm=σbSch4...5

60 Nmm2para ejes giratorios de St 50  o  σbadm=σbW4...6

Árboles a flexión y torsión:

d=2,17⋅3b'⋅MVσb

MV=Mb2+a2⋅Mt2

Mb=MX2+MY2

b'=1 para árboles macizos y

b'=11−did4 para árboles huecos

donde MVes el momento combinado, Mb es el momento flector, Mt es el momento torsor y di en el diámetro interior del árbol, si este está hueco.

Para calcular el diámetro mínimo introduciremos la tensión admisible para el material (σbadm) que será:

40 a 60 Nmm2 para árboles de aparatos elevadores  o   σbadm=σbW4...5

100 a 150 Nmm2para árboles de engranajes de acero de bonificación

con

a≈1,2 para   τt pulsatoria

σb alternativa

a≈1,7 para   τt alternativa

σb alternativa

A causa de los diversos factores de entalla que se presentan en las distintas secciones transversales de los ejes y árboles, la tensión admisible en ellos es muy variable. También hay que tener en cuenta el carácter de la carga (estática, pulsatoria o alternativa) para determinar la tensión admisible en cada caso. Pero para realizar un análisis más exhaustivo de los ejes y árboles se debería tener en cuenta la fatiga a la que están sometidos y el efecto de entalla, lo cual llevaría a un cálculo más laborioso. Por eso, el método de cálculo de G. Niemann se considera aceptable para un predimensionado del eje o árbol con vistas a una posterior comprobación a fatiga de la resistencia.

- Manejo del programa:

La librería ÁRBOLES V1.1 tiene dos comandos:

- AUTORARB

Información sobre el autor del programa

- ÁRBOLES

Es el programa propiamente dicho.

Al pulsar ÁRBOLES obtienes la siguiente pantalla:

La opción Nuevo permite crear el directorio, menús y variables para un nuevo problema.

La opción Guardado permite acceder a los problemas ya guardados (si existen).

Una vez dentro del directorio del problema nos encontramos con la siguiente pantalla:

La barra de estado nos indica que nos encontramos en el problema E1.ARB

Existe un menú con cinco etiquetas, que son:

1)  DATOS

2)  CARGAS

- REACCION

- GRAFICO

- VALORES

- DATOS

Nos aparece la siguiente plantilla:

En esta plantilla se introducen los datos generales del eje o árbol, que serán:

Longitud total

Posiciones de los apoyos

Tensión admisible en el material

Parámetro que indica si el par es alternativo o pulsatorio

Relación de diámetros para ejes o árboles huecos

- CARGAS

Nos aparece el siguiente menú:

La opción FUERZAS nos permite pasar al menú de control de fuerzas, la opción MOMENTOS nos permite pasar al menú de control de momentos y la opción MENU nos permite volver al menú principal.

Dentro de los menús FUERZAS y MOMENTOS tendremos las siguientes opciones:

CREA: Permite la creación de una nueva carga (fuerza o momento) con una de las siguientes plantillas respectivamente:

El programa asigna por defecto nombres a las cargas con una letra (F para fuerzas y M para momentos) seguido de un numero que indica su posición en el orden de creación. El nombre se puede cambiar por el que desee el usuario.

MODIFICA: Permite editar los datos de la carga que se seleccione (si existe) para realizar modificaciones o para revisar algún dato en particular. La pantalla que se obtiene es igual que la anterior.

BORRA:  Permite borrar la carga que se seleccione (si existe).

CARGAS: Permite volver al menú de selección de cargas.

- REACCIÓN

Esta opción nos da las reacciones en los dos apoyos del eje o árbol (se supone biapoyado) que se utilizarán para:

Comprobar la presión superficial en los gorrones de apoyo

Dimensionar los rodamientos o cojinetes

La reacción axial no se asocia a ninguno de los dos apoyos ya que eso deberá definirlo el proyectista.

- GRAFICO

Esta opción nos presenta una lista de selección como la siguiente:

Después de seleccionar una opción, el programa dibuja la gráfica correspondiente a la opción seleccionada. Un ejemplo sería:

- VALORES

Esta opción nos pide un punto del eje Z y nos da los valores de los momentos flector, torsor y combinado en la sección transversal asi como el valor del diámetro mínimo necesario en esa sección. Las plantillas que se muestran son como las siguientes:

- Características del programa:

Plataforma:	Hp48G/G+/Gx

# Librería:	922

Bytes:		6348

- Autor:

Álvaro Noriega González

Llanes, Asturias, España

e-mail: alvingind@mixmail.com