CÁLCULOS HIDRÁULICOS

V1.0

©   2002  por Álvaro Noriega

- Descripción del programa:

Este es un programa escrito en User-RPN que simplifica bastante el cálculo manual de sistemas hidráulicos sencillos.

Permite el estudio rápido de las pérdidas de carga en asociaciones de tuberías, tanto en serie como en paralelo. También maneja curvas características de bombas, definidas bien mediante una ecuación o bien por puntos y permite el estudio de asociaciones en serie y en paralelo y también la variación de velocidad de accionamiento. Además, permite estudiar los puntos de corte de la curva característica de  una bomba con la curva característica del sistema de tuberías al que está acoplada para calcular rápidamente el punto de funcionamiento del sistema.

Tiene un entorno de trabajo sencillo que permite un control muy flexible de los datos en todo momento. El programa genera un directorio nombre.CH donde se almacenan los datos.

- Instalación del programa:

- Transferir la librería a la calculadora y colocarla en la pila

- Introducir el número del puerto donde se desea instalar la librería (por ejemplo 0)

- Presionar STO

- Reiniciar la calculadora (presionar ON y C simultáneamente) o apagar y encender la calculadora

- Eliminar la variable que contiene la librería

- Unidades:

El programa está hecho para trabajar con unidades del Sistema Internacional en el cálculo de la resistencia de una tubería (k). Las unidades a utilizar se indicarán para cada dato en la plantilla de entrada correspondiente. Como queremos obtener la pérdida de carga de la tubería en metros de columna de fluido, la resistencia de la tubería tendrá las siguientes unidades:

k=hPQ2=mm3s

Para los programas de manejo de bombas no se usa ninguna unidad en especial pero si se quiere utilizar algún valor de los programas de manejo de tuberías es conveniente utilizar las mismas unidades en ambos.

- Manejo del programa:

La librería CÁLCULOS HIDRÁULICOS V1.0 tiene dos comandos:

- AUTORCH

Información sobre el autor del programa

- CH

Es el programa propiamente dicho.

Al pulsar CH obtienes la siguiente pantalla:

La opción Nuevo permite crear el directorio para un nuevo problema. Se pide el valor de la viscosidad cinemática del fluido ya que hace falta para calcular el número de Reynolds. Si el coeficiente de fricción es constante se puede dejar el valor que trae por defecto ya que no se va a usar en los cálculos.

La opción Guardado permite acceder a los problemas ya guardados (si existen).

Una vez dentro del directorio del problema nos encontramos con la siguiente pantalla:

La barra de estado nos indica que nos encontramos en el problema E1.CH

Existe un menú con tres etiquetas, que son:

1)  TUBERIA

2)  RAMA

- BOMBA

- TUBERIA

Nos aparece el siguiente menú:

La opción CREA nos permite crear una tubería mediante la siguiente pantalla:

El programa nombra a las tuberías automáticamente con la letra T seguida de un número que es función de su orden de creación pero se les puede poner el nombre que se quiera.

La opción MODIFICA permite editar los datos de la tubería que se seleccione (si existe) para realizar modificaciones o para revisar algún dato en particular. La pantalla que se obtiene es igual que la anterior.

La opción BORRA permite borrar la tubería que se seleccione (si existe).

La opción DATOS calcula y coloca en la pila los datos utilizados para calcular la resistencia de la tubería:

Q: Caudal que se supone circulando por la tubería

Re: Número de Reynolds

f: Coeficiente de fricción

Kl: Resistencia de la tubería debida a las pérdidas lineales

ΣKs: Resistencia de la tubería debida a las pérdidas singulares

Cuando se comienza un cálculo y no se conoce el caudal que va a circular por una tubería, se deja la casilla en blanco y al calcular los datos, el programa calculará la f suponiendo régimen turbulento completamente desarrollado.

El coeficiente de fricción está definido para valores de Re menores de 2000 (flujo laminar) donde

f=64Re

y para valores mayores de 4000 (flujo turbulento) donde

1f=−2⋅logε3,7⋅D+2,51Re⋅f(ecuación de Colebrook y White)

En el rango 2000<Re<4000 el flujo se considera inestable y no hay un coeficiente de fricción definido. El programa avisa en caso de encontrarse en esta situación.

También existe la posibilidad de realizar cálculos suponiendo que la f es constante (se indicará en la plantilla de entrada).

La resistencia de la tubería se calcula entonces con las siguientes fórmulas:

kL=8⋅f⋅Lg⋅π2⋅D5 (ecuación de Darcy-Weisbach)

ikS=i8⋅ξig⋅π2⋅Di4

La orden MENU permite volver al menú principal del problema (también se puede conseguir pulsando CST).

- RAMA

Nos aparece el siguiente menú:

La opción CREA nos permite crear una rama, es decir, una conjunto de tuberías con cualquier tipo de asociación entre ellas (serie o paralelo), mediante la siguiente pantalla:

La asociación de tubería se define mediante una lista de al menos 3 elementos en la cual, el primer elemento debe ser S o P que indicarán que los elementos que existen a continuación (al menos 2) van asociados en serie o en paralelo respectivamente. Los elementos a asociar pueden ser:

Una tubería definida por su nombre, como cadena de caracteres (“ “).

Un número real que nos da la resistencia de una tubería o conjunto de tuberías.

Una lista, que puede corresponder a su vez a otra asociación de tuberías como la indicada.

Ejemplo:

{ S  “T1”  {P  “T2”  10}  “T3” }

La opción MODIFICA permite editar los datos de la rama que se seleccione (si existe) para realizar modificaciones o para revisar algún dato en particular. La pantalla que se obtiene es igual que la anterior.

La opción BORRA permite borrar la rama que se seleccione (si existe).

La opción KEQ calcula la resistencia equivalente de una rama (asociación de tuberías).

La opción CORRIGEQ calcula los caudales que circulan por cada una de las tuberías que forman parte de la asociación (rama) seleccionada a partir del caudal que debe circular entre los extremos de la rama. Los caudales calculados se guardan con los datos de cada tubería para poder ser utilizados en el próximo cálculo de la resistencia de la tubería y así obtener una k corregida.

Para asociaciones en serie el caudal que circula por la rama es el que circula por cada una de las tuberías pero para asociaciones en paralelo el caudal que circula por cada tubería depende de la resistencia individual de la tubería.

La orden MENU permite volver al menú principal del problema (también se puede conseguir pulsando CST).

- BOMBA

Nos aparece el siguiente menú:

La opción CREA permite la creación de una bomba mediante la siguiente pantalla:

En Datos se pueden introducir los datos de la curva característica de la bomba bien mediante una expresión algebraica que de la altura que genera la bomba en función del caudal:

‘H(Q)’

o bien por puntos cuando tenemos definida la curva característica de ese modo. En este último caso hay que introducir los datos en una matriz de dos columnas y n filas (n puntos) en la cual la primera columna indica el caudal Q y la segunda la altura H para ese caudal:

[[Q1 HQ1]....]

La opción MODIFICA permite editar los datos de la bomba que se seleccione (si existe) para realizar modificaciones o para revisar algún dato en particular. La pantalla que se obtiene es igual que la anterior.

La opción BORRA permite borrar la bomba que se seleccione (si existe).

La opción ASOCIA permite transformar la curva característica de una bomba en la curva característica que tendría una asociación de n bombas iguales a la inicial bien en serie, bien en paralelo.

La opción RPM permite transformar la curva característica de una bomba que gira a n1 rpm a la curva que tendría esa misma bomba girando a n2 rpm, aplicando las relaciones de semejanza entre bombas.

La opción H(Q) permite calcular la altura H que genera una determinada bomba para un caudal Q que es el dato.

La opción CORTE permite hallar el punto o puntos de corte de la curva característica de una determinada bomba con la curva resistente correspondiente a un determinado sistema hidráulico. La curva resistente se puede dar bien mediante una ecuación que relacione la altura con el caudal:

‘HR(Q)’

o bien por puntos mediante un vector que de las alturas correspondientes para los caudales que están definidos en la curva característica de la bomba con la que se va a cortar:

[HRQ1,....]

Estas cuatro últimas opciones están pensadas para trabajar cuando tienes curvas definidas por puntos pero también son capaces de trabajar cuando las curvas están definidas mediante ecuaciones. En el caso particular de usar la opción CORTE entre dos curvas dadas según dos ecuaciones, puede haber soluciones múltiples y habrá que comprobar que la solución que da el programa es la correcta.

- Características del programa:

Plataforma:	Hp48G/G+/Gx

# Librería:	1200

Bytes:		8474

- Autor:

Álvaro Noriega González

Llanes, Asturias, España

e-mail: alvingind@mixmail.com