Nombre: CROSINTR

Tamaño: 1900 Bytes.  Checksum: # 7259d

Autor: José M. Alarcón Aguín. E.T.S.I.I. Vigo.

Fecha: 19-Diciembre-1995

Descripción: Cálculo de los momentos de reacción en extremo de barra en una estructura de nudos no traslacionales mediante el método iterativo de Cross. Versión 1.4.

El programa proporciona no sólo los momentos en extremo de barra, sinó que también da todos los pasos intermedios de las iteraciones que le llevan a esos resultados.

El archivo es un directorio de la HP que contiene las siguientes variables:

· |INDAT| : Es la subrutina encargada de facilitar la entrada de datos. Cuáles son estos datos y la forma en la que deben ser introducidos se comentarán un poco más adelante.

· |DATOS| : Es, como su propio nombre indica, la variable encargada de almacenar los datos que se han metido con |INDAT|.  La razón de que la subrutina de entrada de datos |INDAT| no llame directamente al programa principal (del que se hablará enseguida) es precisamente el permitir la edición de la variable |DATOS| para la verificación de los mismos ya que es facilísimo confundirse al meterlos. Se recomienda siempre esta verificación. Por defecto, esta variable contiene los datos del ejemplo de más adelante.

· |EQUIL| : Subrutina del programa principal encargada del equilibrado de los nudos.

· |TRANS| : Subrutina del programa principal encargada de la transmisión de los momentos en extremo de barra.

· |CROS| :El programa principal en si mismo. Primero te pregunta el número de iteraciones que deseas efectuar y luego se encarga de ir llamando a las subrutinas de transmisión y equilibrado para que efectúen el trabajo. En cuanto al número de iteraciones apropiado, debido a que se ha usado el método de equilibrar y luego transmitir con todos los nudos a la vez y este método tarda más en converger que el otro, yo creo que un número adecuado de iteraciones serían 3, y no recomiendo más de 5 porque sinó os podeis eternizar. De todas formas en algunas estructuras incluso con 2 iteraciones se obtienen resultados suficientemente buenos. En todos los casos, al terminar el último paso de transmisión, vuelve a realizar un equilibrado de los nudos, ya que siempre se debe terminar con ellos equilibrados, sinó los resultados no serán todo lo exactos que se espera para ese número de iteraciones.

Después de efectuar todas las iteraciones, el programa se para (se enciende el indicador HALT) y se ve que en el directorio existen unas nuevas variables (tantas como el número de momentos a calcular) que tienen cada una el nombre de un momento y que contienen una lista con el nombre y con los resultados por orden de todas las iteraciones efectuadas (las cuales empiezan a partir del quinto elemento de dicha lista, ya que los cuatro primeros son los datos). De esta manera se pueden copiar todos esos resultados y ponerlos en nuestro ejercicio.

Al pulsar la tecla de continuar (encima de ON) el programa elimina estas listas y en su lugar almacena en las variables el momento total correspondiente (la suma de los pasos intermedios que se acababan de apuntar). Ahora vuelve a hacer un alto.

Una vez que se hayan copiado los resultados, al presionar de nuevo CONT el programa se encarga por último de borrar todas las variables nuevas que se habían creado con los nombres de los momentos. Esto se hace debido a que el programa no funcionará (y dará un error) si al ejecutarse, alguno de los nombres de los momentos nuevos que queremos calcular existe en ese directorio. Así que si evitamos que el programa las borre (usando KILL por ejemplo) debemos asegurarnos de que al ejecutarlo de nuevo ninguna variable existente en el directorio tenga el nombre igual al de algún momento nuevo a calcular.

En cuanto a los datos estos deben ser listas que contengan:

· El nombre del momento a calcular ( ¡¡ OJO !! entre comillas ) que sólo debe contener dos letras (¡¡ OJO !! no valen números)  y que denotarán la barra donde se quiere calcular el momento siendo además la primera letra el extremo de esta barra donde se quiere calcular el momento. Por ejemplo si queremos calcular el momento en el extremo 'B' de la barra 'AB' deberemos escribir como nombre del momento "BA" (ver ejemplo más adelante).

· El factor de transmisión de la barra en la que se desea calcular el momento. Recordad que en barras homogeneas de sección constante este factor ( tiene un valor de 0.5 . ¡¡ OJO !! Si tenemos una barra 'AB' que tiene una articulación en uno cualquiera de sus extremos deberemos poner tanto en los datos de "AB" como en los de "BA" un coeficiente de transmisión igual a cero. Si en una barra uno de esos extremos es un apoyo (sea o no articulado) en los datos del momento en ese extremo deberemos poner un factor  ß =0 también ya que los apoyos absorben los momentos pero no los transmiten luego. (ver el caso del apoyo D en el ejemplo siguiente).

· El coeficiente de reparto correspondiente al nudo y la barra considerados. Si son apoyos o voladizos deberemos de poner el valo 0.

· El momento de empotramiento perfecto debido a las cargas externas sobre la barra considerada con su correspondiente signo (puedes seguir el criterio de signos que te de la gana mientras luego seas coherente. Yo utilizo momentos positivos si son a izquierdas (sentido positivo matemático) y negativos si son a derechas). Para el cálculo de estos momentos de empotramiento se pueden utilizar las tablas que existen a tal efecto o bien usar el programa de Mario de Lama llamado Cros que te los proporciona automáticamente (de hecho es el programa que yo he utilizado; gracias Mario).

Una vez metidos los datos, éstos se almacenan en forma de lista dentro de la variable |DATOS| para su posterior verificación o reutilización.

Si ya tienes los datos metidos puedes ejecutar el programa |CROS| del directorio y obtener los resultados.

Como ejemplo de la utilización del programa valga el siguiente:

En esta estructura hay que calcular los momentos "AC" (aunque ya se sabe que es cero), "CA" "CD" DC"  "DB" BD" "DE" y "DE" (también cero).

Entonces al pulsar |INDAT| los datos que hay que meter son para el primer momento:

· Nombre: "AC"

· ß : 0  (coeficiente de transmisión)

· r: 0 (coeficiente de reparto)

·Momento de empotraiento: 0

y de la misma forma hacer lo propio con los demás. En la variable |DATOS| que viene en el directorio cuando lo instalas están los datos de este ejemplo bien metidos. Se aconseja estudiar bien este ejemplo (tanto datos como resultados) para tener bien claro el funcionamiento del programa.

En este caso concreto con hacer tres iteraciones  se obtiene una aproximación bastante buena aunque con cuatro iteraciones todavía va, evidentemente, mucho mejor.

Los resultados para la estructura del ejemplo realizando dos iteraciones son:  ( Página sgte.)

| Nudo è | “AC” | “CA” | “CD” | “DC” | “DB” | “DE” | “BD” | “DE” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ß è | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| r è | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.364 | 0.364 | 0.273 | 0 | 0 |
| m è | 0 | 0 | +15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equil. è | 0 | -6.435 | -8.565 | +5.460 | +5.460 | +4.095 | 0 | 0 |
| Trans. è | 0 | 0 | +2.730 | -4.283 | 0 | 0 | +2.730 | 0 |
| Equil. è | 0 | -1.171 | -1.559 | +1.559 | +1.559 | +1.169 | 0 | 0 |
| Trans. è | 0 | 0 | +0.780 | -0.780 | 0 | 0 | +0.780 | 0 |
| Equil. è | 0 | -0.334 | -0.445 | +0.284 | +0.284 | +0.213 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | -7.940 | +7.940 | -12.759 | +7.302 | +5.477 | +3.509 | 0 |

Por supuesto, si sustituimos los momentos de empotramiento perfecto por los de empotramiento local, podemos utilizar el programa también para hacer un Cross de nudos traslacionales.

Está claro que cuantas más iteraciones más tardará en acabar los cálculos (avisa de ello con un BEEP) y aunque el tiempo depende de la memoria que tengas libre puede tardar bastante (en el ejemplo y con aprox. 88 Kbytes libres con dos iteraciones tarda 24 seg, con tres iteraciones 33 seg y con cuatro 44 seg). Así que vuelvo a insistir sobre ello : no te pases en el número de iteraciones si no te quieres eternizar.

NOTA: Debes meter todos los momentos de la estructura aunque ya sepas alguno (por ejemplo uno de una articulación que vale cero) ya que sinó puede que no se obtengan los resultados correctos. Todo par "IJ" debe tener su 'conjugado' "JI" ¿vale?.

También hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger los nombres de los nudos a tratar, ya que a lo mejor podemos meter un nombre de momento que coincida con una orden de la calculadora y por tanto no se puedan almacenar los resultados en una variable con ese nombre, con lo cual se producirá un error.

Por ejemplo, si tenemos que calcular el momento “CF” se producirá un error ya que existe la orden CF en la calculadora (borra un indicador del sistema), y no se puede crear una variable con ese nombre.

Las órdenes de la calculadora que pueden provocar un error en el programa por que sólo constan de dos letras distintas son: AF, CF, CR, EQ, FP, FV, IF, IM, IP, LN, LQ, LR, LU, ML, OR, PV, QR, RE, RL, SF, SL, SQ y SR. Si nos fijamos en realidad la que verdaderamente molesta es la letra F, ya que las otras son muy “lejanas” y en una estructura de un tamaño normal, si empezamos a nombrar los nudos con las letras del alfabeto por orden, no nos saldrán. Así  que ya sabes: evita el uso de la letra F y de todas formas si te da un error fíjate si no hay ninguna coincidencia entre el nombre de un momento y alguna de las órdenes que acabode detallar.

Por supuesto, debido a que los momentos deben llevar letras del alfabeto, a menos que uses algún tipo de símbolo que se pueda usar como parte de una variable, el número máximo de nudos que puede tener la estructura será de 26, pero de todas formas no creo que llegues a usar esto para una estructura tan grande.

Espero en un futuro sacar una versión mejor del programa para que no haya que ser tan riguroso a la hora de meter los datos. De todas formas este programa sólo pretende facilitar Cross porque muchas veces te obligan a utilizarlo en exámenes y demás, ya que si lo que quieres es calcular una estructura entera sin restricciones en el método a utilizar lo mejor es que uses uno de los programas de cálculo de estructuras de Mario de Lama que usan el método matricial y son mucho más exactos.

No me hago responsable de que el programa en determinados casos no de los resultados correctos o esperados, ni tampoco de cualquier otro fallo que pueda tener.