# GIROS CON CUATERNIOS

(Ayuda de la librería CUAT)

1.- Introducción.

Este programa está realizado para resolver los problemas de giros planteados en la asignatura de Mecánica de 2º curso de Ing. Industrial en la ETSII de Valladolid.

En esta asignatura se plantean dos tipos principales de problemas de giros, que bien se resuelven por las clásicas matrices de giro (proceso laborioso), o bien mediante los sencillos pero difíciles de asimilar al principio cuaternios. La primera clase de problemas tipo consiste en dado un giro de un determinado ángulo alrededor de un eje cualquiera calcular el cuaternio que representa dicho giro, y la posición final de un determinado número de puntos. La segunda clase de problemas son aquellos en los que tenemos dos giros, y se nos pide hallar los únicos ángulo y eje de giro que representan esos giros.

Pues eso es básicamente para lo que sirve este sencillo programa.

2.- Instalación.

El programa está en forma de librería autoinstalable. Para instalarla, debes realizar lo siguiente:

- copiar la librería en tu calculadora (bien desde otra calculadora, o bien desde el ordenador mediante el programa de transferencia que utilices).

- Guardarla en el puerto que quieras: n STO (n = número de puerto).

- Apagar y encender la calculadora, o teclear ON+C.

Si has realizado estos pasos correctamente, la librería debería funcionar.

Para desinstalarla, lo que tienes que hacer es:

- Teclear en nivel 1 de la pila lo siguiente: n: 1000 (n = número de puerto donde tengas instalada la librería).

- Teclear DUP (o pulsar ENTER).

- Teclear DETACH.

- Teclear PURGE.

En condiciones normales, la librería ya estaría desinstalada.

3.- ¿Qué son los cuaternios?

Los cuaternios son unos “operadores algebráicos” que nos sirven para realizar de forma sencilla giros. De esta forma, nos ahorramos trabajar con las siempre incómodas de manejar matrices.

Un cuaternio se puede representar básicamente de la forma:

q=s+v∧

donde s es la parte escalar del cuaternio, y v es la parte vectorial del mismo. El producto de dos cuaternios se realiza de una manera especial, dando lugar a otro cuaternio, con su parte escalar y vectorial:

q1=s1+v1∧			q2∗q1=s2⋅s1−v2∘v1+s2⋅v1+s1⋅v2+v2×v1

q2=s2+v2∧

donde q2 es el cuaternio que representa el segundo giro, y q1 es el cuaternio que representa el primer giro (notar que al multiplicar los dos cuaternios, para hallar el giro total, se coloca primero el segundo cuaternio).

Vamos a ver ahora los cuaternios normalizados, es decir, los cuaternios desde el punto de vista práctico. El cuaternio que representa el giro de un ángulo  alrededor de un eje n unitario es:

q=cos α2+n⋅sin α2

* Se denomina cuaternio conjugado al cuaternio:

q=cos α2−n⋅sin α2

La aplicación de los cuaternios a los giros la obtenemos cuando se nos plantea un determinado giro: supongamos que tenemos un vector r, y lo giramos un determinado ángulo  alrededor de un eje n unitario. Entonces, el vector girado r' es:

r'=q∗r∗q

de esta forma, al aplicar el cuaternio q sobre el vector r, obtenemos (según la ecuación anterior) el mismo vector girado un ángulo  alrededor del eje definido por n, y en el sentido del giro de un sacacorchos que avanza con n.

Ejemplo: vamos a girar el vector r=j+k un ángulo de  = 180º alrededor del eje Z.

El vector n unitario eje del giro es: n=k.

El cuaternio que representa el giro es, por tanto: q=cos 1802+k⋅sin 1802=k.

El vector girado será: r'=q∗r∗q=k∗j+k∗−k=k−j.

Este ejemplo, realizado con el programa CUAT, se realizaría de la siguiente manera:

- Iniciar el programa: Teclear CUAT.

- Después de la presentación, pulsar GO.

- Seleccionar el número de giros, en este caso: 1.

- a) Introducir el ángulo: 180.

b) Introducir el eje de giro: [0 0 1].

c) Introducir el número de puntos a girar: 1.

d) Pulsar OK o ENTER

- a) Introducir el punto a girar (en forma de vector): [0 1 1].

b) Pulsar OK o ENTER.

- En la pila aparecerá, en el nivel 2, el punto girado (sus coordenadas), y en el nivel 1 el cuaternio que representa el giro:

| 2: | Pto. 1: [0 –1 1] |
| --- | --- |
| 1: | Cuaternio: { 0 [0 0 1] } |

Nota: El programa representa los cuaternios como una lista de dos elementos, donde el primero de ellos es la parte escalar del mismo, y el segundo de ellos es la parte vectorial.

Si tuviéramos dos giros, el programa nos pediría los ángulos y ejes de giro correspondientes, y nos dejaría en la pila, en el nivel 2 el ángulo, y en el nivel 1 el eje de giro del único giro que representan los dos giros introducidos.

4.- Comentarios finales.

Como se ha podido observar, este no es más que un sencillo programa que no realiza grandes cosas. Está hecho con la intención de ayudar a comprobar los resultados de los ejercicios, y para que su autor practicase un poco la programación de la HP48.

El programa está realizado 100% User-RPL, por lo que no creo que haya ningún tipo de problemas en su manejo (vamos, que no da problemas).

En caso de dudas o sugerencias de cualquier tipo, podeis contactar conmigo en la siguiente dirección de correo: ibarroso@engineer.com

Espero que el programa os sea de alguna utilidad.