ESTRUCTURAS

(Slo hp48G-GX)

Copyright (C) 1995 Mario de Lama Arenales <malar@arrakis.es>

Este programa es gratuito, no puede cobrarse por l ms que el valor

del disco que lo soporta. Puede copiarse y distribuirse libremente pero

siempre junto a la documentacin que le acompaa. Tambin puede ser modificado

pero no puede cobrarse nada por el resultado de dicha modificacin y siempre

se acompaar de los programas y documentacin originales.

Hola gente:

Os presento la nueva versin de los programas de estructuras. He

implementado unas rutinas que permiten ahorrar bastante memoria, pero a costa

de tardar mucho ms. No hay trmino medio. Para que elijas el que prefieras,

envo las dos versiones en dos directorios (48G y 48GX). Ocupan prcticamente

lo mismo (un poco ms la versin de 48G) y pueden usarse igual con la

calculadora 48G que con la 48GX. Se pueden resolver prticos, celosas planas,

celosas espaciales y emparrillados: Slo hay que dar una lista de datos, de

forma que si te equivocas o quieres modificar algn dato basta con recuperar

la lista antigua, modificar el punto deseado y volver a introducirla evitando

el tener que introducir de nuevo todos los datos. En el caso de los prticos

adems de la lista con los resultados, se puede emplear el programa MIRON para

estudiar la estructura (o la viga) con ms detenimiento MIRON nos da:

* Diagramas de esfuerzos y movimientos

* Valores de esfuerzos y movimientos en un punto determinado

* Ecuaciones de esfuerzos y movimientos

Las versiones con fecha anterior al 1995 dan error en el clculo de

reacciones con varias hiptesis de carga. Las recciones de la 1 hiptesis

son correctas, pero a las reacciones siguientes se les va acumulando las de

las anteriores hiptesis.

En las soluciones encontrars:

-Las reacciones en los apoyos.

-Esfuerzos en los extremos de las barras (tambin puedes hallarlos en puntos

intermedios con solo definirlos como nudos).

-Desplazamientos y giros de los nudos (igualmente puedes definir como nudo

puntos intermedios de las vigas, obteniendo as sus movimientos).

Te permiten resolver mltiples casos:

-Cualquier geometra de la estructura.

-Cualquier tipo (dentro de la misma estructura) de las barras componentes.

-Una sola barra (resolucin de vigas con PORTICOS).

-Movimientos impuestos a los apoyos (por ejemplo: descensos por asentamiento

del terreno).

-Apoyos elsticos, empotramientos, rtulas, ...

-Resolucin de varias hiptesis de cargas (peso propio, viento, ...) con una

sola lista de datos.

-Las barras de los prticos admiten cargas puntuales, momentos puntuales,

cargas repartidas y cargas triangulares. Tambin se admiten barras con

cargas mltiples con lo que podemos formar otro tipo de cargas ms extraas

como por ejemplo una trapecial (sera una repartida mas una triangular).

-Cargas puntuales en los nudos.

-En los prticos puedes introducir mnsulas y vigas biarticuladas.

-En las celosas se supone que todos los nudos son articulados y que todas las

cargas se aplican en los nudos, por tanto todas son puntuales en nudos.

-Si la estructura es simtrica y dems de grande para la memoria de que

dispones, puedes aprovechar la simetra y resolver solo una de las partes.

Todos los programas dibujan un croquis de la estructura que puedes

modificar a voluntad (con solo cambiar el nmero guardado en una variable),

haciendo que se "alargue" o se "acorte" en el sentido del eje X o Y. En todo

momento se presenta en pantalla informacin del proceso que en ese instante

realiza la calculadora (para no impacientarnos con las estructuras largas).

Incorporan un eficaz detector de errores. Si te equivocas al dar la

lista de datos, te ser fcil y rpido localizar dnde se encuentra el error

y corregirlo.

Se incluyen varios ejemplos representativos de cada programa

(directorios .EJP) para que no te queden dudas de cmo utilizarlos. Y no solo

las listas de datos sino tambin los croquis de las estructuras (en los .DOC).

La documentacin, debido a los grficos que incluye, ha sido realizada

con WordPerfect 5.1, hoy da es fcil encontrar alguien que tenga este

editor u otro ms moderno que pueda importar estos archivos con lo que no os

ser difcil estudiarla. Sera conveniente imprimir los archivos .DOC, estos

han sido editados para la impresora Hewlett Packard DeskJet 510 que tampoco es

muy difcil de encontrar por ah, o sino, otra impresora compatible. Yo

empezara por leer PORTICOS.DOC, que es la documentacin ms general.

En el directorio "ESTRUCTU", encontraris los siguientes archivos:

* DIR. 48GX (precisan ms memoria pero son ms rpidos)

* PORTICOS, para el clculo de estruc. reticulares planas (prticos).

* CELOSIAS, para calcular estructuras articuladas planas.

* EMPARRI, para emparrillados.

* ESPACIAL, clculo de estructuras articuladas espaciales.

* DIR. 48G (necesitan menos memoria pero son ms lentos)

* PORTICOS, para el clculo de estruc. reticulares planas (prticos).

* CELOSIAS, para calcular estructuras articuladas planas.

* EMPARRI, para emparrillados.

* ESPACIAL, clculo de estructuras articuladas espaciales.

* DIR PORTICOS.EJP, ejemplos de PORTICOS.

* DIR CELOSIAS.EJP, ejemplos de CELOSIAS.

* DIR EMPARRI.EJP, ejemplos de EMPARRI.

* DIR ESPACIAL.EJP, ejemplos de ESPACIAL.

* PORTICOS.DOC, documentacin de PORTICOS (para WP 5.1).

* CELOSIAS.DOC, documentacin de CELOSIAS (para WP 5.1).

* EMPARRI.DOC, documentacin de EMPARRI (para wp 5.1).

* ESPACIAL.DOC, documentacin de ESPACIAL (para WP 5.1).

* MIRON, programa para estudiar los resultados del programa PORTICOS

* MIRON.DOC, documentacin de MIRON

* LEEME.DOC, este archivo.

Espero que esta coleccin de programas os sea de utilidad.

Mario de Lama

C/Burgo de Osma 1, 3H

09400 Aranda de Duero

(Burgos)

Spain