MATRICES DE RIGIDEZ  V2.0

©   2002  por Álvaro Noriega

- Descripción del programa:

Este es un programa escrito en User-RPN que permite la resolución de problemas de cálculo matricial de estructuras 2D (celosías, pórticos y emparrillados) mediante el método de la rigidez. Este programa genera y modifica las matrices de rigidez de cada elemento de la estructura y las ensambla. Además, permite añadir condiciones de apoyos elásticos y no concordantes. También genera los vectores de fuerzas y desplazamientos correspondientes  y permite su modificación en cualquier momento. Por último, permite reordenar y partir todos esas matrices y vectores para resolver el problema (resolución manual) o resolver el problema de forma automática.

El programa se ha desarrollado específicamente para la asignatura Teoría de Estructuras de 4º curso de la carrera de Ingeniero Industrial.

Este programa sólo agiliza el tratamiento de las matrices de rigidez y los vectores de fuerzas y desplazamientos, que es pesado pero sencillo, por lo tanto se requiere un conocimiento mínimo de cálculo matricial para manejarlo y sacarle rendimiento.

Tiene un entorno de trabajo sencillo e intuitivo que permite un buen control sobre los datos y las operaciones en todo momento. El programa genera un directorio nombre.MR donde se almacenan los datos.

- Instalación del programa:

- Transferir la librería a la calculadora y colocarla en la pila

- Introducir el número del puerto donde se desea instalar la librería (por ejemplo 0)

- Presionar STO

- Reiniciar la calculadora (presionar ON y C simultáneamente) o apagar y encender la calculadora

- Eliminar la variable que contiene la librería

Nota: Los directorios de datos de la versión 1.0 no  sirven para esta versión.

- Sistemas de referencia:

Para cada problema habrá que definir un sistema de referencia global, que afecte a toda la estructura y unos sistemas de referencia locales de cada barra elemental. Es importante tener claro como se definen los sistemas locales (direcciones de los ejes y sentidos positivos de los desplazamientos y giros) sobre todo a la hora de calcular las cargas en nudos equivalentes a las cargas en barras.

Todo lo  anterior se puede ver en la siguiente figura:

El eje Z sería perpendicular al plano XY y saliente desde el plano hacia nosotros.

- Unidades, criterio de signos:

El programa está hecho para trabajar sin ninguna unidad específica, es decir, puedes introducir las características de la sección (área, momento de inercia y momento de inercia polar), las características del material (módulo de Young y módulo a cortadura), las longitudes o los ángulos en las unidades que quieras, pero hay que ser consecuente con el criterio elegido y utilizar las mismas unidades en todas las matrices elementales que generemos.

En cuanto al criterio de signo, para los ángulos el sentido antihorario será el positivo y los ángulos de los apoyos no concordantes se medirán desde el semieje horizontal positivo.

Estos criterios se pueden ver en la figura del apartado anterior.

- Grados de libertad (GDL) en las barras:

Los GDL de los extremos de los distintos tipos de barras se definen y se ordenan según lo indicado en las siguientes figuras:

#### Celosía

Pórtico

Emparrillado

- Método de resolución:

En líneas generales, el proceso a seguir para la resolución de un problema de cálculo matricial con este programa es el siguiente:

- Esquematizar la estructura nombrando los nudos con números naturales o letras. En función de la numeración que establezcamos, la matriz de rigidez global, que será una matriz en banda, tendrá un semiancho de banda menor o mayor.

- Introducir los nombres y coordenadas de los nudos de la estructura.

- Definir las barras de la estructura (nudos inicial y final y características de la sección resistente).

- Indicar si existen extremos articulados en alguna barra (para pórticos y emparrillados).

- Ensamblar la matriz general del problema

- Añadir las condiciones de apoyos elásticos y no concordantes, si las hubiera.

- Introducir los valores conocidos en los vectores de fuerzas y desplazamientos. En el caso de existir cargas en barras, habrá que calcular sus cargas equivalentes en los nudos de forma externa a este programa.

- Resolver el problema, es decir, calcular las incógnitas que hemos introducido. La resolución puede ser manual o automática.

- Manejo del programa:

La librería MATRICES DE RIGIDEZ V2.0 tiene dos comandos:

- AUTORMR2

Información sobre el autor del programa

- MATRIG

Es el programa propiamente dicho.

Al pulsar MATRIG obtienes la siguiente pantalla:

La opción Nuevo permite crear el directorio, menús y variables para un nuevo problema. Nos pedirá un nombre para el directorio del problema y después hay que especificar el tipo de problema:

La opción Pórtico/celosía es para resolver problemas de estructuras 2D con cargas en el mismo plano.

La opción Emparrillado es para resolver problemas de estructuras 2D con cargas perpendiculares al plano de la estructura.

La opción Guardado permite acceder a los problemas ya guardados (si existen).

Una vez dentro del directorio del problema nos encontramos con la siguiente pantalla:

La barra de estado nos indica que nos encontramos en el problema E1.MR

Existe un menú con nueve etiquetas, que son:

1)  NUDOS

2)  BARRAS

- EXTRARTI

- ENSAMBLA

- APOYOS

- FYU

- REORDENA

- PARTIR

- RESOLVER

Todos las variables y datos que creemos se guardarán en el directorio del problema. Para verlas, se hace pulsando la tecla VAR de la calculadora. Cuando queramos volver al menú de resolución del problema deberemos estar en el directorio del problema y pulsar la tecla CST.

- NUDOS

Esta opción permite crear y definir los nudos de la estructura.

Presenta la siguiente plantilla de entrada:

El nombre del nudo puede ser un número o un nombre (cadena de caracteres). Por defecto, da un número que se corresponde con el orden de creación de los nudos.

La posición del nudo se indica con un número complejo en vez de con un vector ya que permite un cálculo más rápido de las coordenadas de nudos al admitir de forma indiferente la introducción de los datos en cartesianas o polares.

Los cálculos necesarios para algunos datos se pueden hacer directamente desde la plantilla de entrada, situándose en el campo del dato que queramos calcular y pulsando NEXT. En la barra de menús nos aparecen varias opciones de las cuales elegimos CALC. Entonces nos aparece la pila normal de la calculadora con el dato que tengamos por defecto para ese campo en el nivel 1. Ahora sólo tenemos que hacer los cálculos necesarios, dejar el dato que queramos introducir en el nivel 1 y pulsar OK (a veces, si usamos otros menús en esa pila, necesitaremos pulsar CONT antes de pulsar OK, lo cual ya aparece indicado en la parte superior de la pantalla).

Esta opción crea una lista llamada nudos con los nudos ordenados alfabéticamente o de menor a mayor según sus nombres. Se trabajará sobre esta lista cuando haya que modificar alguna coordenada.

- BARRAS

Esta opción permite la creación de barras de la estructura.

En caso de que el problema sea de pórticos o celosías debemos elegir que tipo de barra queremos crear:

Después, presenta las siguientes plantillas de entrada en función de la opción elegida:

Las dos plantillas son iguales sólo que para la opción barra de pórtico (biempotrada) se pide, además, el momento de inercia de la sección.

Además de las características de la sección y del material, se pide también una lista con los nombres de los nudos de los dos extremos de la barra. La lista tendrá dos elementos: el 1º corresponde al nudo inicial (i) y el 2º corresponde al nudo final (j).

Si se aceptan los datos de la barra, se creará un subdirectorio con el nombre Bij (i y j son los nombres de los nudos de la barra) al que accederemos desde el menú VAR, en el que encontraremos los siguientes datos de la barra:

K	Es la matriz de rigidez en coordenadas globales.

KL	Es la matriz de rigidez en coordenadas locales.

L	Es la matriz de cambio de base de coordenadas locales a coordenadas globales.

Nij	Lista con los nombres de los nudos y los grados de libertad  en cada nudo

Cuando te equivocas en la definición o modificación de una barra hay que borrar el subdirectorio creado para lo cual si se pulsa la tecla de cambio izquierda (morada) seguida de la opción BARRAS aparece un menú de selección que te permite borrar de forma rápida cualquier barra creada. Después, ya puedes volver a definirla correctamente.

- EXTRARTI

Esta opción permite introducir la condición de apoyo articulado a flexión en los  extremos de una barra. Esta opción está pensada para barras de pórtico y de emparrillado ya que las barras de celosía ya están articuladas en ambos extremos (biarticuladas).

Primero, hay que elegir la barra en la que se encuentra el extremo articulado mediante un menú de selección que presenta todas las barras existentes.

Después, aparece la siguiente plantilla de entrada:

Los valores de los campos aparecerán en función de si cada extremo de la barra ya está articulado (1) o no (0). Si un extremo no está articulado (0) y se quiere introducir una articulación, se pone un 1 en ese campo y se acepta. El programa modifica las matrices locales de ese elemento para añadir esa condición.

Este proceso se debe llevar a cabo antes de ensamblar la matriz global del problema.

En el caso de que un extremo esté articulado y se desee eliminar la articulación el proceso no es reversible y habría que borrar la barra y crear una nueva correctamente.

- ENSAMBLA

Esta opción permite ensamblar las matrices correspondientes a las barras que se deseen.

Presenta la siguiente plantilla de entrada:

En la lista que se solicita se introducen los nombres de las barras que se quieren ensamblar. Por defecto, incluye a todas las barras creadas hasta ese instante.

Una vez creada la matriz global ensamblada, la guarda en el directorio del problema con el nombre K.

Además, también crea los vectores (listas) de fuerzas (F) y desplazamientos (U) inicialmente con incógnitas.

- APOYOS

Esta opción permite incluir las condiciones de apoyos elásticos y no concordantes (esta última sólo para pórticos y celosías) en la matriz global del problema.

Inicialmente presenta el siguiente menú de selección:

La opción Elástico presentará a su vez dos plantillas de entrada distintas en función de si la estructura es un pórtico/celosía o un emparrillado:

En estas plantillas se especifica el nudo en el que añadir el apoyo elástico y las rigideces del apoyo en los distintos GDL existentes en el nudo.

Para el caso de celosía el apartado de Rigidez al giro se deja vacío.

La opción No concordante presenta la siguiente plantilla de entrada:

En esta plantilla se especifica el nudo en el que añadir el apoyo no concordante y el ángulo del apoyo respecto al sistema de referencia global.

Se podría contemplar el caso de un apoyo no concordante y elástico en el que se conocen las rigideces de los muelles respecto al sistema de referencia del apoyo no concordante. En ese caso habría que aplicar al nudo primero la condición de apoyo no concordante y después la condición de apoyo elástico.

Las modificaciones se hacen sobre la matriz global K del problema y el programa no funciona si la matriz tiene otro nombre.

También hay que tener en cuenta que las modificaciones del apoyo concordante sólo se llevan a cabo sobre la matriz K y no sobre los vectores de fuerzas y desplazamientos, así que este cambio debe ser tenido en cuenta cuando se calculen cargas equivalentes y se introduzcan fuerzas y desplazamientos en el apoyo no concordante.

- FYU

Esta opción permite manejar de una forma rápida y flexible la composición de los vectores de fuerzas y desplazamientos.

Inicialmente presenta una lista de selección del nudo sobre el que se quiere trabajar.

Una vez elegido el nudo presenta la siguiente plantilla de entrada:

En esa plantilla de entrada se pueden introducir los datos numéricos que se conozcan del nudo (desplazamientos o fuerzas) o dejar las incógnitas. Para el caso de que en el nudo haya  fuerzas equivalentes procedentes de cargas en barras, se pueden introducir algebraicos (por ejemplo: Fx1+35/4-107.45).

Normalmente, si en un nudo se conoce el desplazamiento en la dirección de un GDL  no se conoce la fuerza que actúa y viceversa, por eso es conveniente revisar esta característica en todos los nudos del problema.

- REORDENA

Esta opción permite reordenar tanto la matriz de rigidez global K como los vectores (listas)  F y U para disponerlos como se desee de cara a realizar otras operaciones.

Presenta la siguiente plantilla de entrada:

Se debe introducir el nombre de los elementos (matrices o vectores (listas)) que se desean reordenar y el orden de reordenación (referido al orden actual).

El programa crea una lista con el orden de reordenación introducido que presenta por defecto la próxima vez que se utilice el programa, por si se desea reordenar otro elemento con la misma reordenación que el anterior.

En el caso de que el elemento a reordenar sea una matriz, la reordenación que se realiza es simétrica en filas y columnas.

Al final, se obtiene en el nivel 1: de la pila el elemento reordenado.

- PARTIR

Esta opción permite realizar particiones de elementos (matrices y vectores (listas)) para realizar, después, con esas partes otras operaciones.

Presenta la siguiente plantilla de entrada:

Se debe introducir el nombre de los elementos (matrices o vectores (listas)) que se desean partir y el tamaño de los trozos que se quiere obtener (de forma ordenada).

El programa crea una lista con los tamaños de partición introducidos que presenta por defecto la próxima vez que se utilice el programa, por si se desea partir otro elemento según los mismos datos que el anterior.

En el caso de que el elemento a partir sea una matriz la partición que se realiza es simétrica en filas y columnas.

Al final se obtienen las particiones deseadas, con el nombre del elemento a partir del cual se realizan, seguido del número de orden en la partición (dos números en el caso de que se una matriz, el primero indica la partición por filas y el segundo la partición por columnas). Esas particiones se guardan en el directorio con los nombres indicados y se puede acceder a ellas desde el menú VAR

- RESOLVER

Esta opción permite resolver de forma automática el problema una vez  que estén correctamente definidos los vectores de fuerzas y desplazamientos y la matriz de rigidez global.

El programa realiza una reordenación interna en función de las incógnitas o algebraicos que encuentre en los vectores de fuerzas y desplazamientos, después realiza la partición correspondiente y por último resuelve los sistemas que se plantean.

Al final, se obtienen dos variables:

F1:	Es una lista con los componentes del vector de fuerzas que eran incógnitas, con el valor calculado para ellos al resolver.

U2:	Es una lista con los componentes del vector de desplazamientos que eran incógnitas, con el valor calculado para ellos al resolver.

- Características del programa:

Plataforma:	Hp48G/G+/Gx

# Librería:	916

Bytes:		12276

- Autor:

Álvaro Noriega González

Llanes, Asturias, España

e-mail: alvingind@mixmail.com