## EJEMPLOS

Ejemplo 1

Determinar la velocidad y la aceleración de la barra que desliza horizontalmente y la velocidad y aceleración angulares relativas de la corredera circular.

Datos:

O2B=10 cm   formando 45º con la horizontal

BC=50 cm

O4C=100 cm

AE=50 cm   formando -30º con la horizontal

La barra O2B está sometida a una velocidad angular constante de valor  1 rad/s en sentido antihorario.

PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

- Crear un directorio del problema, por ejemplo, E1.

Para crear los sólidos y los elementos del mecanismos hace falta establecer un sistema global de referencia y un sistema local en cada sólido.

- Crear los sólidos que componen el mecanismo:

S1	Sólido fijo (ángulo de 0º)

S2	Barra O2-B (ángulo de 45º)

S3	Barra B-C (ángulo de 0º)

S4	Disco (ángulo de 0º)

S5	Barra horizontal articulada en E (ángulo de 0º)

(Los centros de gravedad se colocan donde se desee ya que no se dice nada así que se ha seguido el criterio de colocarlos en los centros geométricos de los sólidos excepto en el caso de S1 que se coloca en O2)

- Crear los elementos:

Vinculados a S1

P1	Punto situado en las coordenadas locales (0,0)

P2 Punto situado en las coordenadas locales (57.0711,107.0711) (se calcula sumando complejos a partir de la geometría del problema).

CR1 Corredera recta con el punto de ligazón situado en el punto E perteneciente al sólido S1

Punto: Punto E  (100.3723,32.0711)

Angulo: 0º

Distancia: 10 (arbitraria)

Vinculados a S2

P3 Punto situado en las coordenadas locales (0,0)

P4 Punto situado en las coordenadas locales (10,0)

Vinculados a S3

P5 Punto situado en las coordenadas locales (0,0)

P6 Punto situado en las coordenadas locales (50,0)

Vinculados a S4

P7 Punto situado en las coordenadas locales (0,-50)

P8 Punto situado en las coordenadas locales (0,50)

CC1 Corredera circular con el centro situado en el punto A perteneciente al sólido S4

Centro: Punto A (0,0)

Angulo: –30º

Radio: 50

Vinculados a S5

P9 Punto situado en las coordenadas locales (0,0)

P10 Punto situado en las coordenadas locales (10,0) (tener en cuenta el valor escogido arbitrariamente para la corredera recta).

- Crear los enlaces

Articulaciones

ART1 Entre P1 y P3

ART2 Entre P4 y P5

ART3 Entre P6 y P7

ART4 Entre P1 y P8

Correderas articuladas

CART1 Entre P9 y CC1

Correderas rígidas

CRIG1 Entre P10 y CR1

- Visualizar los sólidos creados (recomendable)

Los sólidos creados y sus elementos quedarían de la siguiente forma:

S1					S2

S3					S4

S5

- En el menú DATOS pulsar Nuevo

- En el menú datos introducir los valores de las incógnitas que conocemos:

S1

Este sólido está fijo, luego sus velocidades y sus aceleraciones tanto lineales como angulares son cero.

S2

Se conoce su velocidad angular que es de +1 rad/s y constante (aceleración angular es cero).

- En el menú principal pulsar RESOLVER y esperar a que resuelva el sistema.

- En un paso intermedio elegiremos como método de resolución la división de matrices porque es más rápido.

- En el menú DATOS consultar los valores pedidos que serán:

Para la corredera circular:

ωCC1rel=0.07071 rads

αCC1rel=7.491⋅10−2 rads2

Para la barra horizontal (como sufre una traslación podemos tomar los valores de los puntos P9, P10 o del centro de gravedad):

vP9=−3.535,0 cms

aP9=−4.18,0 cms2