SIMCIN  V1.0

©   2001  por Álvaro Noriega

- Descripción del programa:

Este es un programa escrito en User-RPN que permite la simulación cinemática de mecanismos 2-D en posiciones determinadas, es decir, calcula los valores de las velocidades y aceleraciones de todos los puntos definidos del mecanismo a partir de los datos iniciales. Tiene un entorno de trabajo sencillo que permite un control muy flexible de los datos y la visualización gráfica de los eslabones del mecanismo para una mejor comprensión del mecanismo que se esté estudiando. El programa genera un directorio nombre.SC donde se almacenan los datos y permite acceder a ellos para visualizar algún resultado o modificar algún dato de partida y resolver el problema de nuevo. También proporciona una lista con las ecuaciones utilizadas para resolver la cinemática del mecanismo.

- Instalación del programa:

- Transferir la librería a la calculadora y colocarla en la pila

- Introducir el número del puerto donde se desea instalar la librería (por ejemplo 0)

- Presionar STO

- Reiniciar la calculadora (presionar ON y C simultáneamente) o apagar y encender la calculadora

- Eliminar la variable que contiene la librería

- Referencias:

Para la resolución de los problemas cinemáticos con este programa se tomarán dos tipos de referencias:

- Referencia global

Afecta a todo el mecanismo. El ángulo que está girado cada eslabón se mide respecto a esta referencia.

- Referencia local

Afecta sólo al eslabón estudiado y sirve para definir las posiciones, sobre el propio eslabón de los diferentes elementos (puntos y correderas) ligados a él y sus orientaciones.

- Unidades y criterios de signo:

El programa está hecho para trabajar sin una unidad especifica de longitud, por lo tanto, se puede usar la que se quiera siempre y cuando se mantenga esa unidad para todos los demás datos.

Para los ángulos de posición el programa utiliza los grados sexagesimales mientras que para las velocidades y aceleraciones angulares se utilizaran los radianes.

Para la magnitud tiempo tampoco hay una unidad especifica, por lo tanto se harán las mismas consideraciones que para las longitudes.

En cuanto a los criterios de signo, para las magnitudes angulares (ángulo de posición, velocidad y aceleración angular) el sentido antihorario es el positivo, tomándose como origen de ángulos el semieje positivo X (ya sea global o local).

Para el ángulo en las correderas circulares, este se medirá respecto a unos ejes que tomamos paralelos a los locales del sólido y con su origen en el centro  de la corredera.

Para la distancia en las correderas rectas, esta se medirá suponiendo que tenemos el semieje local X en el punto de ligazón de la corredera con el sólido correspondiente y con la dirección y sentido indicados por el ángulo de la corredera. Entonces el signo de la distancia dependerá de si coincide con el sentido del semieje X o no.

Todos estos criterios se pueden entender mejor observando la siguiente figura:

- Manejo del programa:

La librería SIMCIN V1.0 tiene dos comandos:

- AUTORSC

Información sobre el autor del programa

- SIMCIN

Es el programa de simulación cinemática propiamente dicho.

Al pulsar SIMCIN obtienes la siguiente pantalla:

La opción Nuevo permite crear el directorio para un nuevo problema cinemático.

La opción Guardado permite acceder a los problemas ya guardados (si existen).

Una vez dentro del directorio del problema nos encontramos con la siguiente pantalla:

La barra de estado nos indica que nos encontramos en el problema E2.SC

Existe un menú con seis etiquetas, que son:

1)  SOLIDO

2)  ELEMENTO

3)  ENLACE

4)  VISUAL

5)  DATOS

- RESOLVER

- SOLIDO

Nos aparece la siguiente pantalla:

La opción CREA nos permite crear un sólido mediante la siguiente pantalla:

El programa nombra a los sólidos automáticamente con la letra S seguida de un numero que es función de su orden de creación pero se les puede poner el nombre que se quiera.

La opción MODIFICA permite editar los datos del sólido que se seleccione (si existe) para realizar modificaciones o para revisar algún dato en particular. La pantalla que se obtiene es igual que la anterior.

La orden BORRA permite borrar el sólido que se seleccione (si existe).

La orden MENU permite volver al menú principal del problema (también se puede conseguir pulsando CST).

- ELEMENTO

Nos aparece la siguiente pantalla:

En este menú se tiene acceso a tres tipos de elementos:

- Punto

Permite crear modificar o borrar elementos de tipo punto vinculados a un determinado sólido bien para establecer un punto de cálculo o bien para establecer algún tipo de enlace con un elemento vinculado a otro sólido.

El menú que se presenta es análogo al de los sólidos y los datos que se piden son los que aparecen en la siguiente pantalla:

- CR

Permite crear modificar o borrar elementos de tipo corredera recta vinculados a un determinado sólido para establecer algún tipo de enlace con un elemento del tipo punto vinculado a otro sólido.

El menú que se presenta es análogo al de los sólidos y los datos que se piden son los que aparecen en la siguiente pantalla:

- CC

Permite crear, modificar o borrar elementos de tipo corredera circular vinculados a un determinado sólido para establecer algún tipo de enlace con un elemento del tipo punto vinculado a otro sólido.

El menú que se presenta es análogo al de los sólidos y los datos que se piden son los que aparecen en la siguiente pantalla:

El programa nombra a los elementos automáticamente con una abreviatura del tipo de elemento (P, CR, CC) seguida de un número que es función del orden en que hayan sido creados los elementos del tipo especificado.

3) ENLACE

Nos aparece la siguiente pantalla:

En este menú se tiene acceso a tres tipos de enlaces:

- Artic

Permite crear, modificar o borrar enlaces de tipo articulación entre dos puntos pertenecientes a dos sólidos diferentes.

El menú que se presenta es análogo al de los sólidos y los datos que se piden son los que aparecen en la siguiente pantalla:

- C.art

Permite crear, modificar o borrar enlaces de tipo corredera articulada (es decir, el punto se desplaza por la corredera y además permite girar a un sólido respecto al otro) entre un punto y una corredera pertenecientes a dos sólidos diferentes.

El menú que se presenta es análogo al de los sólidos y los datos que se piden son los que aparecen en la siguiente pantalla:

- C.rig

Permite crear, modificar o borrar enlaces de tipo corredera rígida (es decir, el punto se desplaza por la corredera y además no se permite el giro relativo entre los dos sólidos) entre un punto y una corredera pertenecientes a dos sólidos diferentes.

El menú que se presenta es análogo al de los sólidos y los datos que se piden son los que aparecen en la siguiente pantalla:

El programa nombra a los enlaces automáticamente con una abreviatura del tipo de enlace (ART, CART, CRIG) seguida de un número que es función del orden en que hayan sido creados los enlaces del tipo especificado.

- VISUAL

Esta opción permite la visualización gráfica de un sólido y los elementos vinculados a él, en la referencia local del propio sólido.

Se representan los semiejes X e Y locales y además la escala es la misma para las dos direcciones de la pantalla.

El centro de gravedad y los puntos vinculados al sólido se representan con un círculo etiquetado con su correspondiente nombre. Las correderas rectas se representan con un círculo etiquetado en el punto de ligazón entre corredera y sólido y una recta desde ese punto con la dirección correspondiente a la corredera y la distancia correspondiente a la misma (desde el punto de ligazón hasta el punto de enlace).

Las correderas circulares se representan con un círculo etiquetado con el nombre de la corredera en el punto de ligazón entre corredera y sólido y un arco de circunferencia entre el ángulo de la corredera +/- 45º.

Una pantalla con una posible representación gráfica sería la siguiente:

- DATOS

Esta opción permite acceder a los datos cinematicos de todos los sólidos, elementos y enlaces del mecanismo tanto para su definición antes de resolver el problema como para la consulta de los resultados obtenidos después de la resolución.

La pantalla que se nos muestra es la siguiente:

El menú nos permite seis opciones, que serán:

- Nuevo

Inicializa todos los valores cinemáticos a valor de incógnita. Siempre debe usarse este comando antes de resolver un problema ya que es el que crea las incógnitas que calculará el problema.

Después de usar esta opción podremos acceder a esas incógnitas y sustituir los valores conocidos por valores numéricos para después resolver el problema.

También ha de usarse si tenemos resuelto un problema (tenemos valores numéricos) y después de modificar algo queremos resolverlo de nuevo con la modificación hecha. Entonces el proceso a realizar será el descrito anteriormente.

- Sólido

Esta opción permite acceder a los valores cinemáticos de los sólidos del mecanismo.

La pantalla que se nos muestra será la siguiente:

Nos pide los valores de velocidad y aceleración angular del sólido y los valores de la velocidad y la aceleración lineal de su centro de gravedad (en una lista de dos elementos que serán las componentes del vector según X y según Y).

En todos los mecanismos siempre habrá un eslabón fijo que será respecto al que se moverán los demás. A ese sólido hay que asignarle todos los valores igual a cero para indicar que es la referencia inercial (que está inmóvil o que se mueve en trayectoria recta y a velocidad constante).

- Punto

Esta opción permite acceder a los valores cinemáticos de los puntos definidos en el mecanismo (también se incluyen los puntos de enlace de las correderas).

La pantalla que se nos muestra será la siguiente:

En este caso se piden las dos componentes de la velocidad y de la aceleración lineal de ese punto.

- CR

Esta opción permite acceder a los valores cinemáticos relativos en las correderas rectas.

La pantalla que se nos muestra será la siguiente:

En este caso se piden los valores escalares de la velocidad y la aceleración relativas del punto cuando se mueve sobre la corredera a la que está enlazado.

- CC

Esta opción permite acceder a los valores cinemáticos relativos en las correderas circulares.

La pantalla que se nos muestra será la siguiente:

En este caso se piden los valores escalares de la velocidad y la aceleración angulares relativas del punto cuando se mueve sobre la corredera a la que está enlazado.

Por último, la opción MENU te sitúa de nuevo en el menú principal.

- RESOLVER

Esta opción plantea las ecuaciones cinemáticas del mecanismo y resuelve el sistema lineal que se obtiene. El planteamiento del sistema de ecuaciones y su paso a forma matricial conlleva un cierto tiempo (pueden ser varios minutos) que será mayor cuanto mayor y más complejo sea el mecanismo a tratar (sólo este proceso ocupa más de la mitad del tiempo dedicado a la resolución del problema).

La resolución puede hacerse mediante el método de división de matrices (más rápido) o por el método de Gauss-Jordan (más lento). Se ha añadido este último porque habrá casos en que el sistema planteado no se pueda resolver mediante división de matrices y entonces tendremos que usar el método de Gauss-Jordan. Además hay que plantear dos sistemas (velocidades y aceleraciones) y resolver primero en velocidades y después en aceleraciones por lo que hay que repetir todos los procesos dos veces.

Después de resolver el problema podemos acceder a todos los valores calculados en la opción DATOS del menú principal (explicada en el apartado anterior) en la que ahora, en vez de incógnitas, habrá valores numéricos y podremos buscar los valores que nos interesen.

Conviene advertir que si el sistema de ecuaciones a resolver no esta exactamente determinado, es decir, que tenga tantas ecuaciones como incógnitas, el sistema no se resolverá y el programa pondrá un aviso en pantalla.

Las ecuaciones cinemáticas del mecanismo, planteadas algebráicamente, se encuentran en las listas EQV (velocidades) y EQA (aceleraciones) por si alguien tiene interes en saber cual son las ecuaciones que se han planteado.

- Características del programa:

Plataforma:	Hp48G/G+/Gx

# Librería:	920

Bytes:		12382

- Autor:

Álvaro Noriega González

Llanes, Asturias, España

e-mail: alvingind@mixmail.com