M M C    T

Version 3.1 ++

for  hp48 G/GX

(Por Adolfo DIZ MORALES, 1998)

Requiere el visualizador FTL2

(Para una lectura óptima debes tener la fuente HP48)

COMENTARIOS SOBRE EL PROGRAMA  MMCT

Comienza con los

cálculos de los esta-

dos tensionales, según

los datos:

T   C  T'

T' C   T

dando,en todo caso,

los ángulos entre los

dos sistemas de refe-

rencia {O.XYZ} {O.123}

los Invariantes y la

ecuación característi-

ca.

TE-TD

Da los tensores

esférico y desviador y

sus invariantes, así

como, caso de estar en

REF.PPAL. los datos

del plano  del espac.

de Haigh-Westergaard:

intensidad del

desviador ()

proyecciones en

los ejes i (OHi)

ángulos de

fase (Øi)

NT

Dada la normal N

de un plano, por com-

ponentes o ángulos con

los ejes, devuelve el

estado tensional de

dicho plano. Los datos

se pueden dar en cual-

quier sistema de REF.

y el programa presenta

los resultados (inclu-

so los datos) en ambos

sistemas de REF. Esto

es extensible a todas

las demás opciones del

programa.

TN

Dado un estado ten-

sional, en un sistema

o por sus componentes

intrínsecas (círculo

de Möhr), devuelve la

normal del plano don-

de se produce.

BASE

Realiza cambios de

base de vectores y

matrices, así como

giros (sólo en 2D)

dando la matriz del

cambio de base girada.

OCT-

Esta opción conduce

a otro menú, donde se

podrá elegir entre...

T-OCT

Da todo lo referen-

te a los planos octaé-

dricos.

CUADR

Describe la geome-

tría y da las ecuacio-

nes de:

 Cuádricas

indicatrices

 Elipsoide

de Lamé

 Superficie

directriz

CISIO

Acota el lugar

geométrico de los pla-

nos que trabajan a

cisión pura, definien-

do el de máx y mín.

MAX

Define aquéllos

planos donde se produ-

ce el cortante máximo

y, caso de existir, el

'máximo MAXIMORUM'.

EXIT

Para salir del

programa adecuadamente

(se recomienda)

---------FIN----------

¡ IMPORTANTE !



Este programa realiza,en el comienzo de su ejecución, una copia  de  la configuración de los

'flags' del sistema,

para recuperarlos al

finalizar. Por eso es

muy importante que no

salgas del programa

con la tecla [ON],sino

mediante la opción

[EXIT] que ofrece el

MENÚ principal. Si no

lo haces así, por la

causa que sea, el

status de los 'flags'

de tu calculadora será

totalmente aleatorio.

En tal caso, si

vuelves a ejecutar el

programa, se guardará

dicho status como tu

configuración inicial,

lo cual es erróneo,

claro está.

Así que, antes de

volver a ejecutar

MMCT, deberás hacer

una reconfiguración

manual de tus 'flags'.

Repito que esto

sólo ocurrirá si no

obedeces la regla de

abandonar el programa

vía [EXIT]. De todos

modos, puede ser útil

que guardes, a título

personal, el status

de tus 'flags' en una

variable, por si te

ocurriera lo dicho,

facilitándote, así,

su recuperación. Pero

entonces...deberás

observar otra regla:

no llames 'flags' a

esa variable, porque

ése es el nombre que

usa el programa, y te

generaría un ...

... 'STO Error'.

AVISO

Este es el primero

de una serie de varios

programas - aún no se

cuántos - destinados

a alumnos de carreras

técnicas,  con  la

esperanza de que les

sean REALMENTE ÚTILES

por su facilidad de

manejo y claridad de

exposición, así como

por  una  pretendida

exhaustividad  de

cálculos.

DESPEDIDA

Nada más.  Espero

que  os sea  de  gran

ayuda  en  vuestro

estudio  del fenómeno

tensional  y, lo que

es más importante, en

vuestros EXÁMENES  de

MECÁNICA de los MEDIOS

CONTÍNUOS.

G o o d  l u c k  !

-adm-

Terms of Distribution

This  program  is

freeware;  you  can

redistribute it and/or

modify it  under the

terms  of  the  GNU

General   Public

License as published

by the Free Software

Foundation:

FSF, Inc.,

675 Mass Ave

Cambridge,

MA 02139, USA

This program  is

distributed  WITHOUT

ANY  WARRANTY,  even

the  implied  it  of

MERCHANTIBILITY  or

FITNESS  for  a

particular  purpose.

See the  GNU  General

Public  License  for

more details.

Accept of all the

implicit terms involve

that you assume to

execute the program

by your own risk.

The author shall not

be liable for ANY

incidental   or

consequential damages

in connection with the

software, its use or

abuse; only by word of

mouth that it has not

virus put within.

©  A d o l f o  D I Z

For Technical

Schools of

Civil Engineering

diffussion purposes

© ADM's

Copyright 1998

< adiz@irinfo.es >