VIBRACIONES LIBRES  V1.0

©   2001  por Álvaro Noriega

- Descripción del programa:

Este es un programa escrito en User-RPN que permite el estudio de las vibraciones libres (transitorios) en sistemas estructurales de N grados de libertad. El programa se ha desarrollado específicamente para la asignatura Teoría de Estructuras de 4º curso de la carrera de Ingeniero Industrial.

Este programa sólo acelera el cálculo relacionado con las vibraciones libres en sistema de N grados de libertad pero se requieren unos conocimientos mínimos del tema tratado para interpretar correctamente los resultados.

- Instalación del programa:

- Transferir la librería a la calculadora y colocarla en la pila

- Introducir el número del puerto donde se desea instalar la librería (por ejemplo 0)

- Presionar STO

- Reiniciar la calculadora (presionar ON y C simultáneamente) o apagar y encender la calculadora

- Eliminar la variable que contiene la librería

- Uso del programa:

En el menú de librerías elegir la librería VIBRA

La librería contiene un solo programa llamado VIBLIB.

Al ejecutar el programa VIBLIB aparece una plantilla de entrada en la que se solicitan los siguientes datos:

NOMBRE	Introducir el nombre del problema (entre comillas dobles).

K		Introducir la matriz de rigidez del sistema en estudio. Tener en cuenta que sólo admite matrices numéricas.

M		Introducir la matriz de masa del sistema en estudio. Esta matriz debe tener las mismas dimensiones que la matriz de rigidez.

X(0)		Introducir el vector (entre corchetes, [ ] ) de las posiciones iniciales en cada grado de libertad.

V(0)		Introducir el vector de las velocidades iniciales en cada grado de libertad.

Cuando hayas introducido los datos pulsa OK.

Ahora, el programa presenta una plantilla de selección con  las siguientes opciones:

- NO AMORTIGUADO

- AMORTIGUADO

Hay que resaltar una opción y pulsar OK

Si has escogido la opción NO AMORTIGUADO el programa supondrá vibración no amortiguada y no pedirá más datos.

Si has escogido la opción AMORTIGUADO, el programa supondrá vibración amortiguada y te pedirá los siguientes datos:

ξi	Introducir una lista con los índices de amortiguamiento para cada grado de libertad.

Después de introducir los datos pulsa OK

El programa creara un directorio con el nombre del problema que contendrá los siguientes resultados:

Ω2	Matriz diagonal cuyos valores representan los cuadrados de las frecuencias de vibración (entendiendo por frecuencia de vibración al valor ωi, que en realidad es velocidad de rotación).

Ω2=ω1200ωn2

PSI (Ψ)	Matriz cuyas columnas son los vectores que representan los modos de vibración correspondientes a las frecuencias de vibración contenidas en la matriz Ω2.

Ψ=Ψ1Ψ2Ψn

M 	Matriz de masa diagonalizada.

K	Matriz de rigidez diagonalizada.

γ	Matriz diagonal cuyos valores representan los coeficientes que multiplicados por los modos de vibración, permiten ortonormalizar las matrices de masa y de rigidez.

γr=1ΨrT⋅m⋅Ψr

Φ	Matriz  que permite normalizar los modos naturales de vibración convirtiendo la matriz de masa en una matriz identidad y la matriz de rigidez en Ω2.

Φ=Ψ⋅γ

ΦT⋅m⋅Φ=I		ΦT⋅k⋅Φ=Ω2

Q	Matriz columna que representa los valores iniciales de las coordenadas generalizadas (coordenadas modales o normales).

qr=ΨrT⋅m⋅X(0)ΨrT⋅m⋅Ψr

QP	Matriz columna que representa las velocidades iniciales de las coordenadas generalizadas.

qr=ΨrT⋅m⋅V(0)ΨrT⋅m⋅Ψr

XT	Lista con las ecuaciones, etiquetadas, del movimiento de cada grado de libertad en función del tiempo t.

x(t)=1nΨi⋅qi(t)=Ψ⋅q(t)

siendo

qi(t)=qi(0)⋅cos(ωi⋅t)+qi(0)ωi⋅sen(ωi⋅t) si el sistema es no amortiguado

qi(t)=e(−ξ⋅ω⋅t)⋅qi(0)⋅cos(ωid⋅t)+qi(0)+ξi⋅ωi⋅qi(0)ωid⋅sen(ωid⋅t) si el sistema es amortiguado

En el caso de que el movimiento sea amortiguado aparece también una lista ωiden la cual aparecen los valores de las frecuencias de vibración para cada modo de vibración amortiguado.

ωid=ωi⋅1−ξi2

- Características del programa:

Plataforma:	Hp48G/G+/Gx

# Librería:	917

Bytes:		2139

- Autor:

Álvaro Noriega González

Llanes, Asturias, España

e-mail: alvingind@mixmail.com