Petit manuel de GarMon (GARmin MONitor):

GarMon est une librairie un peu encombrante (environ 30 ko) car principalement réalisé en UserRPL et qui ne fonctionne qu’avec une HP48GX  (équipée d’une carte d’extension mémoire 128Ko mergée recommandé) et un GPSII+ Garmin  version logicielle 2.07.

Les modèles GPS12, GPS12CX, GPS48  (icones identiques aux GPSII+) sont peut-être supportés, mais ça n'a jamais été essayé.

Garmon utilise la librairie GxPS 2.0 de J.Grant pour communiquer avec le GPS.

Sont aussi conseillées les librairies HPPRT  Graphic->PCL B n° de librairie 767 ou EPPRT Graphic -> Epson B n° de librairie 766 si vous avez une imprimante sérielle.

La genèse:

Après l'achat de mon GPSII+ en 1997, la première des choses que je voulais pouvoir faire était de sauvegarder le contenu de la mémoire de l'appareil après m'être aperçu, par hasard, que la pression maintenu des touches ON et MARK effectuait un reset complet de la machine, ce qui n'est mentionné nul part dans la notice de l'appareil. Le prix du soft PCX5 jugé trop cher, j'ai décidé de m'en passer.

Je voulais d'autre part pouvoir faire cet échange de données avec quelque chose de moins encombrant et lourd qu'un PC, fusse-t-il portable. Ma HP48 semblait toute indiquée.

A cette époque, pas si lointaine pourtant, Garmin n'avait pas encore donné accès à son protocole et je n'avais pas encore d'accès au Net, où l'on pouvait en trouver des ébauches.

Et puis finalement, j'avais du temps libre au boulot et j'ai rajouté un traceur de carte sommaire.

Les limitations connues (volontaires ou pas) du soft:

Le calcul des caps dans les Routes me pose un problème dans des cas bien particuliers, auquel cas vous lirez 'comp' ou 'over' au lieu d'un cap, ceci est due aux formules employées

du style Acos((Sin(LAT2)-Sin(LAT1)*Cos(D))/(Sin(D)*Cos(LAT1))) dans laquelle si la valeur de D (distance entre les deux points) passe par zéro ± 180°, ou celle de LAT1 passe par 90° ± 180°, le domaine de définition de la fonction n'est plus utilisable.

Si la machine est à cours de mémoire, en général le programme s'arrête et la pile est encombrée de résidus, donc ne soyez pas trop ambitieux (ne demandez pas de tracer plus de 2 ou 3 tracks sur la même carte…), mais vos flags d'origines sont sauvegardés dans la variable dans GPS/SYSTEM/TF au cas où.

Je n'ai pas désaffecté les fonctions de la touche ON, en conséquence, si vous la pressez n'importe quand, vous sortez en vrac du programme et donc même remarque que précédemment.

Les banques de waypoints sont limités à 500 WAYPOINTS, les routes à 30 WAYPOINTS, les tracks à 1024 points et les almanachs à 32 (de toutes façons, on ne peut en créer sur la HP).

Quelques explications sur l'utilisation:

Interconnexion:

Indispensable pour l'échange des données entre les deux appareils, inutile pour les créations,  visualisation des données et tracés en mémoire.

Le programme GxPS configure tout seul le port série de la HP48.

Par contre, ne pas oublier de mettre l'interface du GPS en mode GRMN/GRMN Host.

Menu principal:

Le premier principal du programme donne un choix sur les fonctions désirées.

Dans la barre de titre, à droite, la mémoire disponible apparaît en kilo octets.

Lors du premier lancement de GarMon, le répertoire GPS est créé en racine.

Waypoints:

See:

Monitoring des waypoints

‘’->N°#’’ pour aller directement sur le waypoint dont on donne le n°.

‘’->N°#’’ schiftée gauche pour rechercher un waypoint par une chaîne présente dans son nom ou dans le commentaire; si la chaîne n'existe pas, on repointe le waypoint n°1.

"D;M;S" pour passer de mode DDD à DMM puis DMS et recommencer.

‘’SELECT’’ pour ajouter un waypoint à la sélection qui servira à faire une route (à utiliser dans l'ordre de la route désirée) ou simplement pour une sélection pour un envoi partiel de waypoints à un GPS. (‘’SELECT’’ est le nom de la sélection, elle ne peut être visualisée par la fonction ‘’SEE’’ puisqu'elle est remise à zéro à chaque lancement de ‘’SEE’’). Lorsqu'un waypoint est sélectionné, un astérisque apparaît en bas à droite.

‘’SELECT’’ schiftée gauche pour ajouter le waypoint à la banque de référence WGS.84, avec précaution d'écrasement si le point existe déjà sous ce nom, ce qui est d'ailleurs indiqué par un pointeur devant le nom. (RMQ: si vous visualisez  WGS.84, tous les noms sont pointés !).

"->" ou "<-" pour se déplacer au waypoint suivant ou précédent, les mêmes schiftées gauche et droite pour se déplacer de plus ou moins dix waypoints ou plus ou moins cent waypoints.

‘’QUIT’’ pour revenir au menu Waypoint.

"DEL", (touche du clavier) pour supprimer un waypoint de la banque en cours.

RMQ:	Je n'ai pas inclus les waypoints de proximités, la fonction permettant de voir les waypoints sur le tracé fait la même chose sans être limité à 9 waypoints (encore une absurdité Garmin).

Le fichier WGS.84 est le fichier de référence des waypoints pour GarMon, il doit exister !

New:

Création d'une banque ou rajout à une banque existante.

Delete:

Suppression d'une banque.

Ask:

Download des waypoints du GPS vers la HP48.

Send:

Upload des waypoints d'une banque de la HP48 vers le GPS.

Routes:

See:

Monitoring des routes.

"<-" et "->"  pour ce déplacer d'une ligne.

"<<-" et "->>" pour ce déplacer d'une page.

"QUIT" pour revenir au menu ‘’Route’’.

New:

Pour créer une route, le programme lance le menu ‘’Waypoints’’, pour  voir et sélectionner chaque waypoint désiré pour composer une route; sélectionner chaque waypoint par la touche ‘’SELECT’’, puis presser "Quit", le programme demande alors le numéro de route désiré (de 1 à 19, le 0 étant réservé à la route active) et le nom de la route.

Ask:

Download des routes du GPS vers la HP48.

Send:

Upload des routes de le HP48 vers le GPS.

Les routes récupérées gardent le N° de route quelles avaient dans le GPS au moment du chargement, donc si entre temps vous aviez réaffecté ce N° de route dans le GPS, vous risquez de la perdre si vous envoyez une route qui porte le même N°. Donc toujours vérifier le N° de route avant d'envoyer quoi que se soit au GPS.

RMQ:	Le fichier R0 est le fichier de référence pour la route active, il doit exister  dans le répertoire ROUTE si vous voulez qu'elle apparaisse sur la carte !

Tracks:

See:	Monitoring des tracks sous forme numérique.

"SELECT" pour sélectionner des points pour constituer une track simplifiée à partir d'un parcourt réel, par exemple, mais d'un intérêt à démontrer..

‘’SELECT’’ qui schiftée gauche créé un waypoint à partir de ce point dans une nouvelle banque.

New:

Accès à un sous-menu pour entrer manuellement les limites de la carte.

Manuel scale:

Permet de rentrer les latitudes et longitudes min. et max. et ainsi de zoomer ou au contraire de voir une zone plus grande pour voir des waypoints et la route s'ils sont hors champs en échelle automatique.

New TRACK:

Cette fonction sert à créer un tracé à partir de la HP pour l'envoyer vers le GPS par la suite; création d'un vrai tracé (tous les points seront liés les uns à la suite des autres comme n'importe quel tracé n'ayant pas eu de perte des satellites au cours du parcourt). Peut servir à définir une zone particulière que l'on souhaite voir sur l'écran de son GPS, une zone militaire, marécageuse ou autre.

Utilisation: par la fonction "Manuel scale" précédente, précisez les coordonnées de la zone dans laquelle doit s'inscrire la track.

"New track" donne accès à la fonction PICTURE de la HP, dans laquelle vous allez spécifier chaque point du tracé par ENTER avant de quitter PICTURE; à partir des coordonnées poussées en pile par ENTER, la trace sera automatiquement générée, vous n'aurez plus qu'à l'envoyer au GPS pour avoir votre zone sur l'écran du GPS.

Delete:

Suppression d'une track.

Ask:

Download de la track du GPS vers la HP48.

Send:

Upload d'une track de la HP48 vers le GPS.

Track to plot:

Pour visualiser le parcourt, créé un fichier de coordonnées en complexe de la trace et qui calcule automatiquement l'échelle, si désiré.

Plot new map:

Tracé du parcourt  (choisi par la fonction précédente) sans image de fond.

Le tracé peut se faire en 4 tailles différentes, globalement de une à six fois la taille de l'écran de base (si la place mémoire le permet). Le tracé pouvant être assez long, un signal sonore signale la fin du travail.

ou

Plot on map:

Tracé sur une image bitmap préalablement mise dans le répertoire GPS/TRACK/PTS (par vos soins) au format de la HP48. Le programme vous demande de choisir une carte puis vient ensuite la délicate phase de désignation des deux points de la carte dont vous connaissez les coordonnées:

il faut donner les coordonnées du premier et du second point, à la suite de quoi, on se retrouve dans l'environnement PICTURE, où il faudra se placer sur chacun des deux points et les valider par ENTER, puis quitter PICTURE. Si vous donnez des références absurdes (des valeurs supérieures plus au sud que des valeurs inférieures, ou  ce genre de chose), ça ne marchera pas. Une fois la carte référencée, vous aurez toujours la possibilité de recommencer lors d'un tracé ultérieur, mais les paramètres sont sauvés dans "Nom_image.PPAR".

Bon, je le concède, c'est une fonction gadget sur une HP48, mais c'était intéressant à programmer.

Edit map:

Permet de se déplacer dans l'image de point en point du tracé (à condition d'avoir utilisé d'abord la track et de l'avoir tracé bien sûr.

Les touches suivantes:

+/- pour accéder à un petit menu pour changer les unités de distance, le pas de grille et le

mode de coordonnées.

8 (PLOT) trace/enlève la route active R0 ;si elle n'est pas visible car hors champ, elle n’apparaîtra pas, bien sûr.

9 (SYMBOLIC) ajoute les waypoints et leurs Symboles si ça n'a pas été demandé lors du tracé initial.

/ (#) trace une grille de coordonnées fonction du choix fait dans le menu ‘’TRACK’’, quatre choix sont offerts:

1/60-100°        une ligne par minute ou centième de degré, fonction du mode D;M;S

1/6-10°		"	par dix minutes ou dixièmes de degré,

1°		"	par degré,

10°		"	par dix degrés.

VAR permet de se retrouver dans l'environnement PICTURE de la HP si on veut s'affranchir de la flèche, qui ne suit que les points du tracé, et se déplacer par ailleurs dans l'image; deux pressions successives de la touche ENTER donneront en quittant l'environnement PICTURE la distance et le cap entre ces points.

6 (UNITS) ajoute une légende succincte, à savoir le Nord, le mode D;M;S (en haut à droite) et l'échelle en kilomètre (en bas à droite) avec une précision inversement proportionnelle à l'éloignement de l'équateur (veillez à avoir fait les mêmes choix que pour la grille, sinon pas de cohérence..).

EEX donne des informations de positionnement et de temps sur le point indiqué par la flèche.

EVAL donne la distance à vol d'oiseau et le temps écoulé entre les deux points précédemment désignés par ENTER.

CST donne la distance réelle effectuée en suivant le parcours et la vitesse moyenne entre les deux points précédemment désignés par ENTER. On peut utiliser EVAL et CST indépendamment une fois que deux points ont été désignés, ils restent mémorisés jusqu'au prochain appui ou jusqu'à la sortie de ‘’Edit map ‘’. Le temps nécessaire au calcul est proportionnel au nombre de points de la track bien sûr, et ça peut être très long…car il faut calculer la distance sur chaque segment constitué par deux points, il faut donc calculer (n-1) distances et les sommer.

<,>,^,v  pour se déplacer sur le trajet de point en point  ou de 10 points en 10.

+ et - pour mettre le déplacement en automatique pour éviter les pressions successives nombreuses sur un tracé long.

STO permet de créer un nouveau waypoint à partir de la track, qu'on peut ajouter à une banque de waypoint existante ou dans une nouvelle.

A pour rajouter un petit texte à l'image obtenue; après avoir tapé le texte et la taille désirée (de 1 à 3), on se retrouve dans Picture, choisir l'endroit où placer le texte, presser Enter, et quitter Picture.

<= (DROP) pour revenir au menu Track. A ce sujet, si vous quittez le programme par <=, la flèche sera enlevée de l'image du tracé dans PICT, si vous pressez ON pour sortir, la flèche restera dans PICT en plus de quitter brutalement le programme.

0 (zéro) positionne le curseur sur la position actuelle et rafraîchi la position jusqu'à pression d'une touche, nécessite que le GPS soit actif évidemment. Si les coordonnées de la position sortent de la carte, un message écrit et sonore signale que l'on n'est plus sur la carte.

. (point) idem que la fonction précédente, mais marque sont passage par un point.

RMQ: 	Le curseur noir devient détouré lorsque la trace sort de l'image (si vous avez changé les coordonnées de la carte pour une fonction zoom par exemple).

Après avoir quitté le programme, le tracé obtenu est disponible dans PICT bien entendu.

Almanachs:

See:

Monitoring des 32 données almanach.

L'affichage des données est assez dense mais l’intérêt de ces informations en lecture directe ne m'est pas d'un très grand intérêt.

Le menu est caché, pressez une touche pour le voir apparaître.

"<-" et "->"  éventuellement schiftées,’’

" ->N°#’" pour aller directement sur une des 32 données

"QUIT’’ pour revenir au menu ‘’Alamanachs’’.

Delete:

Suppression d'un almanach.

Ask:

Download de l'almanach courant du GPS vers la HP48.

System:

Mode:   DDD ou DMM ou DMS

Positionner la ligne sur mode, une pression de OK  (et non pas Cancel) change l'unité des coordonnées.

Unit:  	_km ou _nmi ou _mi

Même manip que précédemment pour changer l'unité de distance.

Date: 	DD.MM.YY ou MM/DD/YY

même manip que ci-dessus pour passer d'un mode d'affichage de date à l'autre.

Ask time UTC:

Download de l'heure en temps universel du GPS vers la HP48, et rafraîchissement permanent de l'affichage jusqu'à pression d'une touche.

Ask position:

Download de la position actuelle en valeur numérique du GPS vers la HP48 rafraîchi en permanence jusqu'à pression d'une touche.

La touche CST permet de changer le mode de coordonnées DDD, DMM ou DMS.

Ask bat level:

Download des tensions d'alimentation (interne et externe) du GPS vers la HP48.

GPS OFF:

Mise hors tension du GPS par la HP48.

0rganisations des données:

Le répertoire de travail minimum est ainsi fait:

HOME		GPS	WAYPOINTS	WGS.84	banque par défaut

SELECT	sélection de waypoints pour faire une route

+ vos banques de waypoints

ROUTES	RO		route par défaut pour traceur

SELECT {}	liste vide

+ vos routes

TRACKS	PTS			P	       coordonnées track actuelle

DATA			POOR	       coordonnées champ perdu

SELECT {}		SHORT       distance vol d'oiseau

+ vos tracks		TOTAL	       distance totale track

CUR.POS   usage interne

PPAR

ALMANACHS	SELECT {}		+ vos images/carte de fond

+ vos almanachs

SYSTEM	LOCAL		décalage horaire /UTC

IDENT		utilisation interne

TF		vos flags originaux

Les banques de waypoints, routes, tracks et almanach sont toutes des listes de chaînes de caractère; chaque chaine représente les données telles qu'elles sont reçues du GPS, sauf le premier octet et les 3 dernier octets. L'extractions des valeurs lisibles de ces chaînes de caractères n'est faite que lorsqu'on visualise les données, et la conversion des données en chaînes pour le GPS n'est faite que lorsqu'on créer des waypoints, tracks,…mais en aucun cas lors d'un transfert, (à l'exception des fonctions relatives à l'heure/date, à l'indication de position en temps réel et au tension d'alimentation du GPS dans la mesure où il n'y a pas de gros volume d'information qui l'exige).

Pour plus d'information sur le détail des données, voir le site Garmin pour le protocole détaillé au format PDF.

Conventions:

Quand elles ne sont pas annotées d'une lettre, les latitudes sont notées Positivement pour le Nord, négativement pour le Sud, les longitudes sont notées Positivement pour l'Est, négativement pour l'Ouest dans l'environnement PICTURE dont le curseur x-y est sans unité (et en DDD uniquement, mais pas dans 'Edit map' qui est dans une des trois suivantes:)

DDD indique un affichage pour les degrés-décimaux de type DD°DDDDD.

DMM pour les degrés-minutes-millièmes de type DD°MM'MMM.

DMS pour les degrés-minutes-secondes de type DD°MM'SS'S.

Les distances sont en Kilomètres ( _km), en miles terrestres ( _mi) ou marins (_nmi).

Bibliographie:

Calculs de distance et de cap extraits de 'Aviation Formulary V1.12' par Ed Williams

Trois routines de Joseph K.Horn sont utilisées dans le programme :

‘’LPOS’’, qui recherche une chaîne dans une chaîne dans une liste,

‘’LBAT’’ qui indique un état critique des piles,

"GRBX"  routine similaire à Msgbox mais qui inclu un Grob.

"Confirm2" de HP ou J.K.Horn ou Diego Berge ??

Remarques diverses :

Je ne suis pas programmeur, j'ai fait ça en dilettante, en conséquence de quoi ce programme est énorme au regard du travail qu'il fait  pour cette machine, il se vautre en encombrement mémoire, il est lent au possible, il faudrait qu’il soit fait entièrement en assembleur ou en sysRPL.

Ce programme n’est pas plus ‘’copyrighté’’ que l’ADN, et son utilisation n’engage que celui qui s’en sert et blablabla et blablabla….

Garmin est une marque déposée de Garmin Corporation.

Versions:

V2.04: pour soft interne GPSII+ V2.04, jamais distribué.

V2.07: pour soft interne GPSII+ V2.07

V2.07a: correction dans le choix d'une image de fond qui n'apparaissait pas dans le menu,

mise en mémoire des étalonnages de carte précédents.

V2.07b:

Les versions précédentes imposaient le format de date européen et le point décimal dans le logiciel, les deux formats (date US et virgules) sont maintenant supportés. GarMon tente de trier les waypoint par ordre alphabétique, lorsque la banque était un peu trop grosse, un message de manque de mémoire empêchait de les visualiser, maintenant on peu quant même les visualiser si le tri ne peut aboutir.

Lors du premier lancement, les flags par défauts étaient imposés au lieu de prendre ceux de la machine. Jamais distribuée.

V2.07c:

Les fonctions "Send Almanach" et  "Send Time" ont été supprimées.

Le format des fichiers de donnée a changé et est un peu plus compact.

Les routines de communication sont maintenant basées sur les commandes GGET et GSEND de GxPS 2.0, à récupérer sur les sites suivants:

http://www.chat.ru/~dadima/GxPS.html

http://www.hpcalc.org

Il semble que le programme ne soit plus exclusif au GPSII+ V2.07, mais je n'ai pas de retour d'information à ce sujet (GPS12 ? GPS 48 ?). Il reste cependant limité à des modèles à 16 icones.

V2.07d:

Réduction du temps de calcul pour le parcourt réel d'une track (calcul de la distance et du cap).

Correction de l'affichage de la tension d'alimentation externe du GPS, qui était en mV au lieu de volts.

Correction de la valeur de l'excentricité (ECC) dans l'affichage d'Almanach qui était erronée.

Correction de l'énorme bug de l'édition des Routes.