PROGRAMACIÓN EN

SYSTEM RPL

CON DEBUG 4X

Versión 4.03

Eduardo M Kalinowski

Carsten Dominik

César Vásquez Alvarado
Lima Perú

Abril de 2019

Contenido

Capítulo 1 Introducción	13

1.1  Tu primer programa en System RPL	16

1.2 Sobre la lista de entradas	17

Capítulo 2 Enteros Binarios (BINTS)	20

2.1 Referencia	22

Capítulo 3 Números Reales	35

3.1 Referencia	36

Capítulo 4 Números complejos	43

4.1 Referencia	44

Capítulo 5 Enteros (ZINTS)	46

Capítulo 6 Caracteres y Cadenas	47

6.1 Referencia	48

6.2 Ejemplos	63

Capítulo 7 Cadenas Hexadecimales (HXS)	67

7.1 Referencia	68

Capítulo 8 Identificadores	71

Capítulo 9 Objetos Etiquetados (Tags)	72

9.1 Referencia	73

Capítulo 10 Arreglos (Arrays)	74

10.1 Referencia	77

10.2 Ejemplos	87

Capítulo 11 Objetos Compuestos	108

11.1 Referencia	110

11.2 Ejemplos	115

Capítulo 12 Objetos Meta	129

12.1 Referencia	130

12.2 Ejemplos	133

Capítulo 13 Objetos Unidad	137

13.1 Referencia	138

13.2 Ejemplos	142

Capítulo 14 Objetos Simbólicos (SYMB)	144

14.1 Referencia	147

Capítulo 15 Objetos Gráficos (Grobs)	150

15.1 Referencia	151

15.2 Ejemplos	164

Capítulo 16 Bibliotecas y Objetos de Respaldo	167

16.1 Referencia	168

16.2 Ejemplos	173

Capítulo 17 Datos de Biblioteca (Library Data)	175

17.1 Ejemplos	176

Capítulo 18 Operaciones con la Pila	180

18.1 Referencia	181

Capítulo 19 Entornos Temporales	185

19.1 Variables locales con nombre	185

19.2 Variables locales sin nombre	186

19.3 Entornos Temporales Anidados	186

19.4 Otras Formas de Crear LAMS	188

19.5 Viendo las Variables Locales con Debug4x	189

19.6 Referencia	190

Capítulo 20 Control del Runstream	195

20.1 Algunos Conceptos	195

20.2 Comandos Runstream	197

20.3 Usos del comando COLA	199

20.4 Viendo la Pila de Retornos con Debug4x	201

20.5 Referencia	202

20.6 Ejemplos	207

Capítulo 21 Condicionales	214

21.1 Tests	214

21.2 If. . . Then. . . Else	215

21.3 Case	215

21.4 Referencia	218

Capítulo 22 Bucles (Loops)	233

22.1 Bucles Indefinidos	233

22.2 Bucles Definidos	235

22.3 Referencia	237

22.4 Ejemplos	239

Capítulo 23 Manejo de Errores	247

23.1 Atrapando Errores	247

23.2 Generando Errores	249

23.3 Referencia	250

Capítulo 24 La Pila Virtual (Virtual Stack)	254

24.1 Viendo la Pila Virtual con Debug4x	255

24.2 Referencia	256

24.3 Ejemplos	259

Capítulo 25 Operaciones con la Memoria	260

25.1 Referencia	261

Capítulo 26 Tiempo y Alarmas	274

26.1 Referencia	274

Capítulo 27 Funciones de Sistema	277

27.1 Referencia	277

Capítulo 28 Comunicación	282

28.1 Referencia	282

Capítulo 29 EL FILER	285

29.1 Usando el Filer	285

29.1.1 El Argumento Filer_Tipos	286

29.1.2 El Argumento Filer_RutaInicial	287

29.1.3 El Argumento Filer_Comportamiento	287

29.1.4 Atajos de tecla predefinidos	293

29.2 El Comando FLASHPTR BrowseMem.1	296

29.3 Referencia	298

29.4 Ejemplos	299

Capítulo 30 Verificación de Argumentos	305

30.1 Número de Argumentos	305

30.2 Tipo de Argumento	308

30.2.1 Comando TYPE	310

30.3 Referencia	312

30.3.1 Verificando el Tipo de un Objeto	313

30.4 Ejemplos con Verificación de Argumentos	318

Capítulo 31 Control del Teclado	323

31.1 Localización de Teclas	324

31.2 Planos Shift Hold	325

31.3 Esperando una tecla	326

31.4 Referencia	328

31.3.1 Conversión de Códigos de Tecla	328

31.3.2 Esperando Teclas	328

31.3.3 El flag ATTN	329

31.3.4 Bad Keys	330

31.3.5 Teclado de Usuario	330

31.5 Ejemplos Control de Teclado	331

Capítulo 32 Usando InputLine	332

32.1 Asignaciones de las Teclas de Menu	333

32.2 Los LAMS de InputLine	333

32.3 Referencia	334

32.4 Ejemplos InputLine	335

Capítulo 33 El Bucle Externo Parametrizado (POL)	341

33.1 Comandos del POL	342

33.2 La Pantalla	343

33.3 Asignaciones de Teclas	343

33.4 Asignaciones de Teclas de Menú	344

33.5 Previniendo Entornos Suspendidos	345

33.6 La Condición de Salida	345

33.7 Manejador de Errores	345

33.8 Referencia	346

33.8.1 POL	346

33.8.2 Argumentos del POL	346

33.9 Ejemplos	347

Capítulo 34 Browser 49	351

34.1 El Meta de Ítems	351

34.2 La Cadena del Título	351

34.3 El Ítem Inicial	351

34.4 El Message Handler	352

34.4.1 Message Handler número 1: MsgDispBox	352

34.4.2 Message Handler número 2: MsgDispTitle	352

34.4.3 Message Handler número 3: MsgEndInit	354

34.4.4 Message Handler número 4: MsgKeyPress	354

34.4.5 Message Handler número 5: MsgMenu	354

34.4.6 Message Handler número 6: MsgEndEndDisp	354

34.5 Los LAMs del Browser 49	355

34.6 Accediendo al Ítem Seleccionado	356

34.7 Guardando y Restaurando la Pantalla	357

34.8 Referencia	358

34.9 Ejemplos	361

Capítulo 35 Browser 48	368

35.1 El Parámetro MessageHandler	368

35.2 El Parámetro $Título	373

35.3 El Parámetro ::Converter	374

35.4 El Parámetro {}Items	374

34.5 El Parámetro Init	374

35.6 Uso Típico del Browser 48	375

35.7 NULLLAMs Usados por el Browser 48	376

35.8 Referencia	377

35.8.1 Cambiando el Ítem Actual	379

35.8.1 Dibujando la Pantalla del Browser 48	379

35.9 Ejemplos	381

Capítulo 36 Browser 224	398

36.1 El Parámetro Menú	399

36.2 El Parámetro $Título	399

36.3 El Parámetro AccionesENTER&ON	399

36.4 El Parámetro #IndiceSuperior	399

36.5 El Parámetro #IndiceInicial	400

36.6 El Parámetro Items	400

36.7 El Parámetro ::Converter	400

36.8 El Parámetro {#letras}	401

36.9 Los LAMs del Browser 224	401

36.10 Atajos de Tecla del Browser 224	401

36.11 Referencia	402

36.12 Ejemplos Browser224	403

Capítulo 37 Formularios de Entrada con IfMain	406

37.1 Definiciones de Etiquetas	407

37.2 Definiciones de Campos	407

37.3 Número de Etiquetas y de Campos	410

37.4 Message Handler	411

37.5 El Título del Formulario de Entrada	411

37.6 Resultados del Formulario de Entrada	412

37.7 Los LAMs del IfMain	412

37.8 Referencia	413

37.9 Mensajes para Campos y para Formulario	417

37.9.1 Mensaje 0 (campo y formulario)	418

37.9.2 Mensaje 1 (campo)	421

37.9.3 Mensaje 2 (formulario)	421

37.9.4 Mensaje 3 (campo)	421

37.9.5 Mensaje 4 (campo)	421

37.9.6 Mensaje 5 (campo)	422

37.9.7 Mensaje 6 (campo)	422

37.9.8 Mensaje 7 (formulario)	422

37.9.9 Mensaje 11 (formulario)	423

37.9.10 Mensaje 12 (formulario)	424

37.9.11 Mensaje 13 (formulario)	425

37.9.12 Mensaje 14 (formulario)	425

37.9.13 Mensaje 15 (formulario)	426

37.9.14 Mensaje 16 (formulario)	427

37.9.15 Mensaje 17 (campo y formulario)	429

37.9.16 Mensaje 18 (formulario)	429

37.9.17 Mensaje 20 (campo y formulario)	429

37.9.18 Mensaje 21 (campo y formulario)	430

37.9.19 Mensaje 22 (campo)	430

37.9.20 Mensaje 23 (campo)	431

37.9.21 Mensaje 24 (campo y formulario)	431

37.9.22 Mensaje 25 (campo y formulario)	431

37.9.23 Mensaje 26 (campo y formulario)	437

37.10 Ejemplos	438

Capítulo 38 Formularios de Entrada con DoInputForm	539

38.1 Definiciones de Etiquetas	540

38.2 Definiciones de Campos	540

38.3 Número de Etiquetas y de Campos	544

38.4 Message Handler	544

38.5 El Título del Formulario de Entrada	545

38.6 Resultados del Formulario de Entrada	545

38.7 NULLLAMs Usados por DoInputForm	546

38.8 Referencia	547

36.8.1 Comandos Generales	547

36.8.2 Menú en DoInputForm	548

36.8.3 Visualización en Pantalla	548

36.8.4 Teclas de Menú	550

38.8.5 Parámetros de los Campos	551

38.8.6 Parámetros de las Etiquetas	553

38.9 Mensajes para Campos y para Formulario	554

38.9.1 Mensaje 1 (formulario)	555

38.9.2 Mensaje 2 (formulario)	555

38.9.3 Mensaje 3 (formulario)	555

38.9.4 Mensaje 4 (formulario)	556

38.9.5 Mensaje 5 (formulario)	557

38.9.6 Mensaje 6 (formulario)	562

38.9.7 Mensaje 7 (campo)	564

38.9.8 Mensaje 8 (campo)	565

38.9.9 Mensaje 9 (campo)	566

38.9.10 Mensaje 10 (campo)	567

38.9.11 Mensaje 11 (campo)	568

38.9.12 Mensaje 12 (campo)	568

38.9.13 Mensaje 13 (campo)	568

38.9.14 Mensaje 14 (formulario)	569

38.9.15 Mensaje 15 (formulario)	570

38.9.16 Mensaje 16 (formulario)	570

38.9.17 Mensaje 17 (formulario)	571

38.9.18 Mensaje 18 (campo)	571

38.9.19 Mensaje 19 (campo)	572

38.9.20 Mensaje 20 (campo)	572

38.9.21 Mensaje 21 (campo)	572

38.9.22 Mensaje 22 (campo)	572

38.9.23 Mensaje 23 (campo)	573

38.9.24 Mensaje 24 (campo)	573

38.9.25 Mensaje 25 (campo)	573

38.9.26 Mensaje 26 (campo)	573

38.9.27 Mensaje 27 (campo)	574

38.9.28 Mensaje 28 (formulario)	575

38.9.29 Mensaje 29 (formulario)	575

38.9.30 Mensaje 30 (campo)	575

38.9.31 Mensaje 31 (campo)	576

38.9.32 Mensaje 32 (campo)	576

38.9.33 Mensaje 33 (campo)	577

38.9.34 Mensaje 34 (campo)	577

38.9.35 Mensaje 35 (campo)	577

38.9.36 Mensaje 36 (campo)	578

38.9.37 Mensaje 37 (campo)	580

38.9.38 Mensaje 38 (campo)	582

38.9.39 Mensaje 39 (campo)	582

38.9.40 Mensaje 40 (campo)	583

38.9.41 Mensaje 41 (campo)	584

38.9.42 Mensaje 42 (campo)	584

38.9.43 Mensaje 43 (campo)	584

38.9.44 Mensaje 44 (campo)	585

38.9.45 Mensaje 45 (campo)	585

38.9.46 Mensaje 46 (campo)	585

38.9.47 Mensaje 47 (campo)	586

38.9.48 Mensaje 48 (campo)	586

38.9.49 Mensaje 49 (campo)	586

38.9.50 Mensaje 50 (campo)	586

38.9.51 Mensaje 51 (campo)	586

38.9.52 Mensaje 52 (campo)	587

38.9.53 Mensaje 53 (campo)	587

38.9.54 Mensaje 54 (campo)	587

38.9.55 Mensaje 55 (campo)	587

38.9.56 Mensaje 56 (formulario)	588

38.10 Ejemplos DoInputForm	589

Capítulo 39 La Pantalla	733

39.1 Organización de la Pantalla	733

39.2 Preparando la Pantalla	734

39.3 Controlando el Refrescar Pantalla	735

39.4 Limpiando la Pantalla	735

39.5 Mostrando Texto	736

39.6 Referencia	737

39.6.1 Organización de la Pantalla	737

39.6.2 Preparando la Pantalla	737

39.6.3 Refrescando Inmediatamente la Pantalla	738

39.6.4 Controlando el Refrescar Pantalla	739

39.6.5 Limpiando la pantalla	741

39.6.6 Anuncios y Modos de Control	742

39.6.7 Coordenadas de la Ventana Visible	743

39.6.8 Moviendo la Ventana	744

39.6.9 Mostrando Objetos	745

39.6.10 Fuentes y Altura de Pantalla	745

39.6.11 Mostrando Texto en la Pantalla	747

39.6.12 Mostrando Texto en el centro de la pantalla: DoMsgBox	751

39.7 Ejemplos	753

Capítulo 40 El Menú	759

40.1 Formato de Menú	760

40.2 Propiedades de un Menú	762

40.3 Referencia	765

40.3.1 Propiedades de Menú	765

40.3.2 Creando Menús	767

40.3.3 Mostrando el Menú	768

40.3.4 Mostrando Etiquetas de Menú y Propiedad LabelDef	769

40.3.5 Comandos Generales	769

40.3.6 Evaluando contenido del Menú	770

40.4 Ejemplos de Menús	772

Capítulo 41 El Editor	777

41.1 Terminología	777

41.2 Referencia	778

41.2.1 Estado	778

41.2.2 Insertando Texto	779

41.2.3 Borrando Texto	780

41.2.4 Moviendo el Cursor	781

41.2.5 Seleccionar, Cortar y Pegar, el Portapapeles	783

41.2.6 Buscar y Reemplazar	785

41.2.7 Evaluación	787

41.2.8 Empezando el Editor	788

41.2.9 Miscelánea	789

41.3 Ejemplos Editor	793

Capítulo 42 Trazado de Gráficos	797

39.1 Referencia	798

39.1.1 Comandos Generales	798

39.1.2 Variable PPAR	799

39.1.3 Coordenadas de los extremos de GBUFF	799

39.1.4 Variable Independiente y Rango de Trazado	800

39.1.5 Resolución	801

39.1.6 Ejes y sus Etiquetas	801

39.1.7 Tipo de Gráfico	802

39.1.8 Variable Dependiente	802

39.1.9 Escala	803

39.1.10 Variable EQ	803

39.1.11 Coordenadas Relativas y Absolutas	804

Capítulo 43 Introducción al CAS de la HP 50g	806

43.1 Problemas con Estos Capítulos	806

43.2 Objetos Simbólicos	807

43.3 Ejemplos	809

Capítulo 44 Verificar Tipos y Conversión	810

44.1 Referencia	810

Capítulo 45 Enteros	812

45.1 Referencia	812

45.1.1 Enteros Ya Incorporados en ROM	812

45.1.2 Enteros Ya Incorporados con Manipulación de Pila	813

45.1.3 Conversión	813

45.1.4 Operaciones Generales con Enteros	815

45.1.5 Factorización de Enteros y Números Primos	817

45.1.6 Enteros Gausianos	818

45.1.7 Tests con Enteros	819

Capítulo 46 Matrices	821

46.1 Referencia	825

46.1.1 Creando una Matriz Identidad	825

46.1.2 Creando una Matriz Constante	826

46.1.3 Creando Matrices con Elementos Aleatorios	827

46.1.4 Creando Matrices con Elementos que estén en Función de su Fila y de su Columna	827

46.1.5 Redimensionando Matrices	829

46.1.6 Conversión	830

46.1.7 Tests	831

46.1.8 Calculos con matrices	833

46.1.9 Transpuesta	837

46.1.10 Determinante	838

46.1.11 Norma de una Matriz	838

46.1.12 Algebra Lineal y Reducción Gaussiana	839

46.1.13 Resolviendo Sistemas Lineales	841

46.1.14 Otras operaciones con matrices	842

46.1.15 Insertar Filas en Matrices e Insertar objetos en Vectores	846

46.1.16 Insertar Columnas	848

46.1.17 Intercambio o Extracción de Filas, Columnas y Elementos	849

46.1.18 Eigenvalores, Eigenvectores, Reducción.	851

46.2 Ejemplos	854

Capítulo 47 Manipulación de Expresiones	859

47.1 Referencia	859

47.1.1 Operaciones Básicas y Aplicación de Funciones	859

47.1.2 Operadores Trigonométricos y Exponenciales	861

47.1.3 Simplificación, Evaluación y Sustitución	863

47.1.4 Colección y Expansión	864

47.1.5 Transformaciones Trigonométricas	865

47.1.6 División, GCD y LCM	866

Capítulo 48 Manipulación de Metas Simbólicos	867

48.1 Referencia	867

48.1.1 Comandos Básicos para Manipular Expresiones	867

48.1.2 Operaciones Básicas y Aplicación de Funciones	868

48.1.3 Operadores Trigonométricos y Exponenciales	871

48.1.4 Infinitos e Indefinidos	872

48.1.5 Expansión y Simplificación	873

48.1.6 Tests	874

Capítulo 49 Polinomios	876

49.1 Referencia	876

49.1.1 Operaciones con polinomios	876

49.1.2 Factorization	877

49.1.3 General Polynomial Operations	880

49.1.4 Tests	882

Capítulo 50 Hallando Raíces de Ecuaciones	883

50.1 Referencia	883

50.1.1 Encontrando Raíces y Soluciones Numéricas	883

Capítulo 51 Operaciones de Cálculo	887

51.1 Referencia	887

51.1.1 Limites y Expansión de Series	887

51.1.2 Derivadas	888

51.1.3 Integración	890

51.1.4 Fracciones Parciales	890

51.1.5 Ecuaciones Diferenciales	890

51.1.6 Transformadas de Laplace	891

Capítulo 52 Sumatorias	892

52.1 Referencia	892

Capítulo 53 Operaciones Modulares	893

53.1 Referencia	893

53.1.1 Operaciones Modulares	893

53.1.2 Comando LNAME y Similares	894

53.1.3 Comando LVAR y Similares	895

Capítulo 54 Tablas de Signos	897

54.1 Referencia	897

Capítulo 55 Errores	899

55.1 Referencia	899

Capítulo 56 CAS Configuración	901

56.1 Referencia	901

Capítulo 57 CAS Menus	907

57.1 Referencia	907

Capítulo 58 Versiones Internas de los Comandos User RPL	908

58.1 Referencia	908

Capítulo 59 Miscelánea	912

59.1 Referencia	912

59.1.1 Rutinas Para Mostrar Modo Verboso	912

59.1.2 Evaluación	912

59.1.3 Conversión	913

59.1.4 Qpi	913

59.1.5 Infinito	914

59.1.6 Constantes Ya Incorporadas	914

59.1.7 Aplicaciones de Listas	914

59.1.8 Irrquads	915

59.1.9 Miscelánea	916

Apéndice A Herramientas para Desarrollar	919

A.1 La Biblioteca de Entradas (EXTABLE)	920

A.2 Hacking Tools	921

A.2.1 Biblioteca 256	921

A.3 El Compilador	932

A.4 Desensamblando	934

Apéndice B Creación de Bibliotecas	935

B.1 Creación de bibliotecas desde la Calculadora	935

B.2 Creación de bibliotecas desde Debug 4x	937

B.3 El Message Handler de la Biblioteca	940

B.3.1 Extensiones de Menús	940

B.3.2 Ayuda en Línea para Comandos de Biblioteca	945

B.3.3 El Mensaje que Maneja el Menú de Bibliotecas	948

Apéndice C Pasos Para Crear Bibliotecas con Debug 4x	949

C.1 Instalar Debug 4x	949

C.2 Ventana Principal (Main Window)	951

C.3 Ordena las ventanas en la pantalla	952

C.4 Crea un nuevo proyecto	952

C.5 Selecciona opciones para tu proyecto.	953

C.6 Abre el emulador que usará tu proyecto	953

C.7 Crea Archivo Fuente para tus programas	954

C.8 Tu primer programa en System RPL.	955

C.9 Uso de la ventana Debugger RPL para depurar programas en System RPL	956

Apéndice D Preguntas Frecuentes Sobre Debug 4x y System RPL	958

D.1 Ver Argumentos y Resultados de Comandos en Debug 4x	958

D.2 Autocompletar comandos en Debug 4x	959

D.3 Comandos Permitidos y no Permitidos en Algebraicos con Debug4x	961

D.4 Insertar un Grob en el Editor de Debug4x	962

D.5 Más Preguntas y Respuestas	963

Apéndice E Comandos de User RPL	964

E.1 Referencia	965

Apéndice F Mensajes de Error	998

Capítulo 1
Introducción

Si conoces como crear programas en User RPL (si no sabes, deberías aprender primero eso antes de continuar leyendo este libro), entonces sólo conoces parte de lo que la calculadora HP puede hacer. El lenguaje de programación System RPL te da el poder de hacer muchas cosas que ni siquiera imaginaste. Por ejemplo, en System RPL puedes manejar objetos de todos los tipos disponibles. Con User RPL solamente puedes acceder a algunos de estos. También puedes hacer operaciones matemáticas con 15 dígitos de precisión, usar arreglos con elementos no numéricos, y mucho más. System RPL puede ser usado para hacer las mismas cosas que los programas hechos en User RPL, pero mucho más rápido.

Pero antes de que empecemos a hablar de System RPL, vayamos atrás, al User RPL para explicar cómo funciona realmente. Sabemos que estás ansioso por empezar desde ya con las cosas grandes, pero la siguiente información es importante para un buen entendimiento de System RPL.

Los programas (hechos en User o en System) no son guardados internamente usando los nombres de los comandos. Sólo son guardadas las direcciones de los objetos. Cada una de estas direcciones ocupa sólo 2.5 bytes (o más, si la dirección es un rompointer o un flashpointer). Cuando un programa es ejecutado, lo único que realmente hace este es una especie de  “salto” a esas direcciones. Esta manera de guardar los programas obedece a dos propósitos. 2.5 bytes es menor que los nombres de los comandos, por lo tanto el programa ocupará una menor memoria. Y la ejecución del programa es mucho más rápida puesto que durante la ejecución, buscar las direcciones de los nombres no toma mucho tiempo. La mayoría de las veces, las direcciones apuntan a otros programas con más saltos a otros programas con más saltos, etc. La calculadora recuerda el camino de las direcciones de los saltos anteriores, por eso puedes tener tantos saltos como sean necesarios sin preocuparte de esto. Cuando el programa llamado termina, retornarás en donde estabas antes. Por supuesto, los saltos deben terminar en algún lugar, aún en un programa escrito en lenguaje de máquina o en un objeto que solamente se coloca en la pila (números, cadenas, etc). Esto es muy similar al concepto de llamado a una función o subrutina en lenguajes de alto nivel.

Pero si los programas son sólo direcciones ¿cómo pueden ser editados? La respuesta es que la calculadora tiene una tabla con los nombres de los comandos User y sus correspondientes direcciones. De esta manera, cuando pones un programa User RPL en la pila, la HP busca en la tabla para conseguir el nombre del comando correspondiente a la dirección guardada en memoria, y luego muestra el programa en forma leíble.

Puedes luego editarlo, y después que la edición es hecha, la HP nuevamente busca en la tabla las direcciones de los comandos ingresados, y sólo estas direcciones son guardadas en la memoria. Esta es la razón por la que editar un programa User RPL largo toma mucho tiempo, pero también es la razón de que el programa se ejecute más rápido.

Todo esto funciona para los comandos que tienen nombre. Pero hay más de cuatro mil comandos sin nombre. Esta es una de las diferencias entre User RPL y System RPL.

User RPL, el lenguaje descrito en la "Guía del Usuario" (el lenguaje cuyos programas tienen los delimitadores « ») puede acceder solamente a los comandos con nombre (en realidad, con User también puedes tener acceso a los comandos sin nombre mediante los comandos SYSEVAL, LIBEVAL y FLASHEVAL, si conoces las direcciones de los comandos. Pero esto no es muy eficiente, salvo para un uso ocasional). System RPL puede acceder a todos los comandos. En consecuencia, los programas System RPL no pueden ser editados directamente. Para editarlos se necesitan herramientas especiales. Tienes dos opciones para desarrollar software para la HP en el lenguaje System RPL. Los programas pueden escribirse y probarse en una PC usando Debug4x con el emulador, o también puedes escribir software directamente en la calculadora si descargas e instalas algunas bibliotecas necesarias. En el apéndice A encontrarás información sobre las herramientas disponibles  para escribir programas System RPL.

El programar en System RPL es mucho más poderoso y mucho más rápido porque la mayoría de los comandos de System no hace verificación de errores. En System RPL, el programador debe estar seguro de que no ocurrirán errores, pues si ocurren entonces un crash podría suceder. Por ejemplo, si un comando requiere dos argumentos en la pila y estos no están o no son del tipo que la función requiere entonces podría suceder un reinicio en frio (warmstart) o aún peor: una pérdida de memoria. Naturalmente, hay comandos para verificar que hay suficientes argumentos, comandos para verificar el tipo del argumento y comandos para verificar otras posibles condiciones de error. La diferencia es que lo más probable es que tu verifiques que todos los argumentos estén presentes una sola vez, al comienzo del programa, sin necesidad de hacer después más verificaciones. En cambio, en User RPL, cada comando de un programa hace verificación de errores, de esta manera muchas verificaciones son hechas innecesariamente, volviendo más lento el programa.

En este punto, podrías preguntarte “¿Si los comandos no tienen nombre, cómo puedo programar en System RPL?” Como se dijo antes, todos los comandos tienen direcciones, de manera que tu puedes llamar a sus direcciones directamente.

Por ejemplo, para llamar al comando cuya dirección es 331C5 cuando programas en la calculadora puedes usar:

PTR 331C5

Cuando programas en Debug 4x puedes usar:

ASSEMBLE

CON(5) #331C5

RPL

Cualquiera que sea la dirección, esta será ejecutada. Pero hay una forma más fácil. Los comandos tienen nombres. Los nombres no son guardados de la misma manera que los comandos del User. Pero el equipo de diseño de la HP les ha dado nombres y estos nombres son guardados en las herramientas para crear programas en System RPL. Cuando escribes un programa usando aquellos nombres, el compilador System RPL busca los nombres en las tablas y los convierte a direcciones. Esto es llamado compilación. Algunas herramientas pueden también hacer lo contrario: convertir las direcciones en nombres de comandos (como cadenas de caracteres). Esto es llamado descompilación.

Algunos de estos comandos son clasificados como “soportados”: se garantiza su permanencia en la misma posición de la memoria en todas las versiones de ROM de la calculadora. En consecuencia, sus direcciones no cambiarán, de manera que los programadores pueden usarlos de forma segura. (Nota que esto no significa que ellos estarán en la misma dirección en diferentes calculadoras como HP48 series y HP49 series). Pero hay también comandos que son clasificados como “no soportados”. Para estos, no hay garantía de que permanecerán en la misma dirección en diferentes versiones de ROM. En las listas de entradas de este libro, los comandos no soportados son encerrados por paréntesis como por ejemplo el comando: (CURSOR_PART).

Sin embargo, nota que todas las entradas no soportadas listadas en este libro son estables. El equipo de diseño de la HP ha indicado que todas las direcciones de la HP49 series en los rangos 025EC–0B3C7 y 25565–40000 permanecerán sin cambios, aún los comandos no soportados en esos rangos.

Actualmente hay 3 tipos de entradas: la descripción hecha arriba trató principalmente con las direcciones normales de 2.5 bytes, las cuales apuntan directamente a algunas direcciones de la ROM. La mayoría de entradas son de este tipo. Pero también hay entradas rompointer y entradas flashpointer.

Los rompointer apuntan  a comandos que están dentro de alguna biblioteca. En este libro a los rompointers les anteponemos el carácter ~. Por ejemplo, para el comando ˜ChooseSimple que se describe en el libro de esta manera:

Direcc.	Nombre	Descripción                                                                                        .

0630B3 	˜ChooseSimple 	( $titulo {items} ob  T )

Si programas en la calculadora puedes escribirlo de cualquiera de estas 3 maneras:

ROMPTR2 ˜ChooseSimple

ROMPTR B3 63

ROMPTR 0B3 063

Y si programas en el editor de Debug 4x puedes escribirlo de estas 2 maneras:

ROMPTR ChooseSimple

ROMPTR 0B3 063

Las flashpointers apuntan a subrutinas que están dentro de la memoria flash. En este libro a los flashpointers les anteponemos el carácter ^. Por ejemplo, para el comando ˆZ>R que se describe en el libro de esta manera:

Direcc.	Nombre	Descripción                                                                                        .

0F6006	ˆZ>R	( Z  % )

Convierte un entero a real.

Si programas en la calculadora puedes escribirlo de estas 3 maneras:

FPTR2 ^IfKeyChoose

FPTR 6 F6

FPTR 006 0F6

Y si programas en el editor de Debug 4x puedes escribirlo de estas 2 maneras:

FLASHPTR IfKeyChoose

FLASHPTR 006 0F6

1.1  Tu primer programa en System RPL

Crearemos un programa System RPL muy simple y lo explicaremos en detalles. Este programa hallará el área de un círculo, dándole el radio en la pila. Ver en el Apéndice A la información sobre como compilarlo.

::

CK1NOLASTWD  ( verifica si hay un argumento )

CK&DISPATCH1 ( verifica si el argumento es real )

BINT1        ( si es real hace lo siguiente)

::

%2 %^     ( eleva al cuadrado el radio )

%PI       ( pone PI en la pila )

%*        ( y multiplica los dos números de la pila )

;

;

Antes de empezar a analizarlo, es importante notar que System RPL distingue mayúsculas de minúsculas. Por lo tanto  pi es diferente de PI, el cual es diferente de pI. También, como habrás adivinado, todo lo que está entre paréntesis () es considerado como un comentario. Las líneas que tienen un asterisco * como su primer carácter son también comentarios.

Continuando, hay un comando llamado CK1NOLASTWD. Este comando verifica si hay un argumento en la pila, y si no hay genera el mensaje de error “Muy pocos argumentos”. El siguiente comando CK&DISPATCH0, verifica el tipo de argumento y permite al programador hacer diferentes cosas para diferentes tipos de argumentos. Nuestro programa sólo soporta un tipo de argumento: los números reales (representado aquí por  BINT1, el número uno como un entero binario. Ver el capítulo 2). Si otro tipo de argumento está presente en la pila  aparece el mensaje de error “Argumento incorrecto”. La verificación de argumentos es descrita en detalle en el capítulo 30.

Después de esto viene el código para ejecutar en el caso de que el objeto presente en la pila sea un número real. Nota que el código está entre los delimitadores :: y ;. Esto es porque el programa sólo espera un objeto después del tipo de argumento (BINT1). Aquí, este único objeto es un programa (subprograma). Este es un tipo de objeto compuesto. Un objeto compuesto es un objeto único que puede tener varios objetos dentro de el. De manera, que si queremos ejecutar varios comandos, estos comandos deben estar dentro de un programa.

El resto del programa es muy simple. El número real 2 es puesto en la pila, y el radio (ingresado por el usuario) es elevado a ese exponente (2).

Finalmente, π es puesto en la pila y el radio al cuadrado es multiplicado por este. En la pila ahora está el área del círculo.

El tamaño de este programa es de 25 bytes, en contraste a los 20 bytes del programa escrito en User RPL  « SQ p * ->NUM ». Sin embargo, la versión User RPL tomó 0.0156 segundos para el cálculo. La versión System RPL tomó solamente 0.0019 segundos.

Recuerda que si bien en este ejemplo el programa System RPL resultó tener un mayor tamaño, generalmente esto no sucederá.

1.2 Sobre la lista de entradas

En los siguientes capítulos, los diagramas de pila para describir a los comandos usan códigos para  representar cada tipo de objeto. Aquí, una lista de tales códigos.

Abreviatura	Significado

ob	cualquier objeto

1...n	n objetos

#	entero binario del System (BINT)

HXS, hxs	cadena hexadecimal (HXS)

CHR, chr	carácter

$	cadena de caracteres

T	bandera o flag  TRUE

F	bandera o flag FALSE

flag	bandera o flag TRUE o FALSE

%	número real

%%	número real extendido

%C	número complejo

%%C	número complejo extendido

Z, z, ZINT	número entero de precisión infinita

N	número entero positivo de precisión infinita

s, symb	simbólico

u, unit	objeto unidad

{}	lista

M, MAT, MATRIX	matriz

2DMATRIX	matriz de dos dimensiones

1DMATRIX	matriz de una dimensión

ARRY	arreglo (array)

2DARRY, [[]]	arreglo de dos dimensiones

1DARRY, []	arreglo de una dimensión

RealARRY	arreglo real

CmpARRY	arreglo complejo

ExtRealARRY	arreglo de reales extendidos

ExtCmpARRY	arreglo de complejos extendidos

[%] 	arreglo real de una dimensión

[[%]]	arreglo real de dos dimensiones

[C%]	arreglo complejo de una dimensión

[[C%]]	arreglo complejo de dos dimensiones

LNKARRY	arreglo vinculado (linked array)

2DLNKARRY	arreglo vinculado (linked array) de dos dimensiones

1DLNKARRY	arreglo vinculado (linked array) de una dimensión

V, []	vector (matriz o arreglo de una dimensión)

P	polinomio, una lista de Qs

Q	ZINT o P

meta, ob1..obn #n	objeto meta

grob	objeto gráfico

menu	menu: un programa o una lista

sign	tabla de signos

Los diagramas de pila de los comandos User RPL usan algunas abreviaturas adicionales:

Abreviatura	Significado

x, y, real, lista,	objeto genérico en User RPL

c, (,)	número complejo

#	cadena hexadecimal (Entero binario del User)

θ	ángulo (un número real)

m, n	entero (ZINT)

fecha	fecha en el formato DD.MMAAAA or MM.DDAAAA

name	nombre global

prog, prg	programa

f, func	función

F	integral de f

Capítulo 2
Enteros Binarios (BINTS)

Los enteros binarios son los objetos que usarás más frecuentemente en System RPL. Estos no son los enteros binarios que usabas en User RPL (aquellos que al escribirlos empezaban con #) ; estos enteros binarios del User RPL se llamarán ahora cadenas hexadecimales, que se describirán en el capítulo 7.

Los enteros binarios del System RPL (llamados bints) son objetos que no son fácilmente accesibles al usuario. Si tu tienes uno de estos en la pila, se mostrará así: ¤ 10h.

Si tienes a la mano tu calculadora, intenta esto: ingresa en la pila el número #331A7h. Ahora escribe SYSEVAL y presiona ENTER. Deberías conseguir en la pila ¤ 10h, o quizás  ¤ 16d, ¤ 20o ó ¤ 10000b, esto depende de la base numérica que estás usando. Internamente, los bints siempre están en modo hexadecimal. Con la biblioteca 256, puedes usar los comandos R˜SB y SB˜B para convertir números reales y enteros binarios del User a bints y viceversa.

Los bints son los objetos que usarás con más frecuencia debido a que la mayoría de los comandos que requieren de un argumento numérico, lo necesitan en la forma de un entero binario, a diferencia del lenguaje User RPL donde se requerían números reales. Por lo tanto, estos bints deberían ser fáciles de crear. Y en verdad lo son. Puedes poner uno en la pila solamente escribiéndolo en tu programa (en forma decimal). Pero esto no siempre es recomendable porque tu puedes poner un número real en la pila escribiéndolo de la misma manera (después veremos como diferenciar uno de otro). Por lo tanto, es una buena idea usar la siguiente estructura:  # <hex>. De esta manera puedes asegurarte que conseguirás un número binario, y tu código es más claro. Al usar esa estructura, debes usar representación hexadecimal.

En la ROM de la calculadora, existen mucho enteros binarios ya incorporados. Tu puedes poner uno de estos en la pila simplemente llamando a su dirección.

Por ejemplo, para conseguir #6h en la pila, solo debes usar la palabra BINT6. La principal ventaja es que si ingresas #6, esto ocupa cinco bytes. En cambio, la palabra BINT6 como todos los otros comandos (excepto los comandos rompointer y flashpointer) ocupan sólo 2.5 bytes. Algunos comandos ponen dos o hasta tres bints en la pila, de manera que el ahorro de memoria es todavía mayor. Abajo hay una lista con los bints ya incorporados en la ROM.

Las cuatro operaciones básicas con bints son #+, #-, #* y #/. Hay también muchas otras operaciones que están listadas abajo.

Aquí un ejemplo de un programa que pone tres bints en la pila usando los tres métodos.

::

13     ( 13d ó Dh )

# D    ( lo mismo, pero usando el método preferido )

BINT13 ( este método ahorra memoria )

;

Los enteros binarios pueden tener hasta cinco cifras (en base hexadecimal).

El menor entero binario que se puede usar es # 0, el cual puedes llamar con el comando BINT0 o ZERO.

El mayor entero binario que se puede usar es # FFFFF (1 048 575 en el sistema decimal), el cual puedes llamar con el comando MINUSONE.

Si a un entero binario le restas otro entero binario mayor, la resta debería ser negativa, pero como no hay enteros binarios negativos, la respuesta no es la adecuada. En este caso, # FFFFF se considera como -1, # FFFFE se considera como -2, etc.

Por ejemplo:

# 7 # 9 #- retornará: # FFFFE

# 0 # 1 #- retornará: # FFFFF

A veces en lugar de usar el comando #-, será mas conveniente usar el comando DIFF_OR_ZERO_. Este comando retorna la diferencia de dos bints, pero si la diferencia es negativa, retornará el bint cero.

2.1 Referencia

2.1.1 Enteros Binarios ya incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

33107 	BINT0 	0d 0h

aka: ZERO, any

33111 	BINT1 	1d 1h

aka: ONE, real, MEMERR

3311B 	BINT2 	2d 2h

aka: TWO, cmp

33125 	BINT3 	3d 3h

aka: THREE, str

3312F 	BINT4 	4d 4h

aka: FOUR, arry

33139 	BINT5 	5d 5h

aka: FIVE, list

33143 	BINT6 	6d 6h

aka: SIX, id, idnt

3314D 	BINT7 	7d 7h

aka: SEVEN, lam

33157 	BINT8 	8d 8h

aka: EIGHT, seco

33161 	BINT9 	9d 9h

aka: NINE, symb

3316B 	BINT10 	10d Ah

aka: TEN, sym

33175 	BINT11 	11d Bh

aka: ELEVEN, hxs

3317F 	BINT12 	12d Ch

aka: TWELVE, grob

33189 	BINT13 	13d Dh

aka: TAGGED, THIRTEEN

33193 	BINT14 	14d Eh

aka: EXT, FOURTEEN, unitob

3319D 	BINT15 	15d Fh

aka: FIFTEEN, rompointer

331A7 	BINT16 	16d 10h

aka: REALOB, SIXTEEN

331B1 	BINT17 	17d 11h

aka: SEVENTEEN, 2REAL, REALREAL

331BB 	BINT18 	18d 12h

aka: EIGHTEEN

331C5 	BINT19 	19d 13h

aka: NINETEEN

331CF 	BINT20 	20d 14h

aka: TWENTY

331D9 	BINT21 	21d 15h

aka: TWENTYONE

331E3 	BINT22 	22d 16h

aka: TWENTYTWO

Direcc.	Nombre	Descripción

331ED 	BINT23 	23d 17h

aka: TWENTYTHREE

331F7 	BINT24 	24d 18h

aka: TWENTYFOUR

33201 	BINT25 	25d 19h

aka: TWENTYFIVE

3320B 	BINT26 	26d 1Ah

aka: REALSYM, TWENTYSIX

33215 	BINT27 	27d 1Bh

aka: TWENTYSEVEN

3321F 	BINT28 	28d 1Ch

aka: TWENTYEIGHT

33229 	BINT29 	29d 1Dh

aka: TWENTYNINE

33233 	BINT30 	30d 1Eh

aka: REALEXT, THIRTY

3323D 	BINT31 	31d 1Fh

aka: THIRTYONE

33247 	BINT32 	32d 20h

aka: THIRTYTWO

33251 	BINT33 	33d 21h

aka: THIRTYTHREE

3325B 	BINT34 	34d 22h

aka: THIRTYFOUR

33265 	BINT35 	35d 23h

aka: THIRTYFIVE

3326F 	BINT36 	36d 24h

aka: TTHIRTYSIX

33279 	BINT37 	37d 25h

aka: THIRTYSEVEN

33283 	BINT38 	38d 26h

aka: THIRTYEIGHT

3328D 	BINT39 	39d 27h

aka: THIRTYNINE

33297 	BINT40 	40d 28h

aka: FORTY, FOURTY

332A1 	BINT41 	41d 29h

aka: FORTYONE

332AB 	BINT42 	42d 2Ah

aka: FORTYTWO

332B5 	BINT43 	43d 2Bh

aka: FORTYTHREE

332BF 	BINT44 	44d 2Ch

aka: FORTYFOUR

332C9 	BINT45 	45d 2Dh

aka: FORTYFIVE

332D3 	BINT46 	46d 2Eh

aka: FORTYSIX

332DD 	BINT47 	47d 2Fh

aka: FORTYSEVEN

Direcc.	Nombre	Descripción

332E7 	BINT48 	48d 30h

aka: FORTYEIGHT

332F1 	BINT49 	49d 31h

aka: FORTYNINE

332FB 	BINT50 	50d 32h

aka: FIFTY

33305 	BINT51 	51d 33h

aka: FIFTYONE

3330F 	BINT52 	52d 34h

aka: FIFTYTWO

33319 	BINT53 	53d 35h

aka: FIFTYTHREE, STRLIST, THREEFIVE

33323 	BINT54 	54d 36h

aka: FIFTYFOUR

3332D 	BINT55 	55d 37h

aka: FIFTYFIVE

33337 	BINT56 	56d 38h

aka: FIFTYSIX

33341 	BINT57 	57d 39h

aka: FIFTYSEVEN

3334B 	BINT58 	58d 3Ah

aka: FIFTYEIGHT

33355 	BINT59 	59d 3Bh

aka: FIFTYNINE

3335F 	BINT60 	60d 3Ch

aka: SIXTY

33369 	BINT61 	61d 3Dh

aka: SIXTYONE

33373 	BINT62 	62d 3Eh

aka: SIXTYTWO

3337D 	BINT63 	63d 3Fh

aka: SIXTYTHREE

33387 	BINT64 	64d 40h

aka: BINT40h, SIXTYFOUR, YHI

33391 	BINT65 	65d 41h

aka: ARRYREAL

3339B 	BINT66 	66d 42h

aka: FOURTWO

333A5 	BINT67 	67d 43h

aka: FOURTHREE

333AF 	BINT68 	68d 44h

aka: SIXTYEIGHT

333B9 	BINT69 	69d 45h

aka: FOURFIVE

333C3 	BINT70 	70d 46h

aka: SEVENTY

333CD 	BINT71 	71d 47h

333D7 	BINT72 	72d 48h

333E1 	BINT73 	73d 49h

Direcc.	Nombre	Descripción

333EB 	BINT74 	74d 4Ah

aka: SEVENTYFOUR

333F5 	BINT75 	75d 4Bh

333FF 	BINT76 	76d 4Ch

33409 	BINT77 	77d 4Dh

33413 	BINT78 	78d 4Eh

3341D 	BINT79 	79d 4Fh

aka: SEVENTYNINE

33427 	BINT80 	80d 50h

aka: EIGHTY

33431 	BINT81 	81d 51h

aka: EIGHTYONE, LISTREAL

3343B 	BINT82 	82d 52h

aka: LISTCMP

33445 	BINT83 	83d 53h

aka: FIVETHREE

3344F 	BINT84 	84d 54h

aka: FIVEFOUR

33459 	BINT85 	85d 55h

aka: 2LIST

33463 	BINT86 	86d 56h

aka: FIVESIX

3346D 	BINT87 	87d 57h

aka: LISTLAM

33477 	BINT88 	88d 58h

33481 	BINT89 	89d 59h

3348B 	BINT90 	90d 5Ah

33495 	BINT91 	91d 5Bh

aka: BINT_91d

3349F 	BINT92 	92d 5Ch

334A9 	BINT93 	93d 5Dh

334B3 	BINT94 	94d 5Eh

334BD 	BINT95 	95d 5Fh

334C7 	BINT96 	96d 60h

aka: BINT_96d

334D1 	BINT97 	97d 61h

aka: IDREAL

334DB 	BINT98 	98d 62h

334E5 	BINT99 	99d 63h

334EF 	BINT100 	100d 64h

aka: ONEHUNDRED

334F9 	BINT101 	101d 65h

33503 	BINT102 	102d 66h

3350D 	BINT103 	103d 67h

33517 	BINT104 	104d 68h

33521 	BINT105 	105d 69h

3352B 	BINT106 	106d 6Ah

33535 	BINT107 	107d 6Bh

3353F 	BINT108 	108d 6Ch

33549 	BINT109 	109d 6Dh

Direcc.	Nombre	Descripción

33553 	BINT110 	110d 6Eh

3355D 	BINT111 	111d 6Fh

aka: char

33567 	BINT112 	112d 70h

33571 	BINT113 	113d 71h

3357B 	BINT114 	114d 72h

33585 	BINT115 	115d 73h

aka: BINT_115d

3358F 	BINT116 	116d 74h

aka: BINT_116d

33599 	BINT117 	117d 75h

335A3 	BINT118 	118d 76h

335AD 	BINT119 	119d 77h

335B7 	BINT120 	120d 78h

335C1 	BINT121 	121d 79h

335CB 	BINT122 	122d 7Ah

aka: BINT_122d

335D5 	BINT123 	123d 7Bh

335DF 	BINT124 	124d 7Ch

335E9 	BINT125 	125d 7Dh

335F3 	BINT126 	126d 7Eh

335FD 	BINT127 	127d 7Fh

33607 	BINT128 	128d 80h

aka: BINT80h

33611 	BINT129 	129d 81h

3361B 	BINT130 	130d 82h

aka: BINT130d, BINT_130d, XHI-1

33625 	BINT131 	131d 83h

aka: BINT_131d, BINT131d, XHI

3362F 	(#8F) 	143d 8Fh

33639 	SYMBREAL 	145d 91h

33643 	(SYMBCMP) 	146d 92h

3364D 	(SYMBSYM) 	154d 9Ah

33657 	SYMBUNIT 	158d 9Eh

3EAFB 	(#9F) 	159d 9Fh

3366B 	SYMOB 	160d A0h

33675 	SYMREAL 	161d A1h

3367F 	(SYMCMP) 	162d A2h

39E6B 	(SYMARRY)	164d A4h

33689 	(SYMLIST) 	165d A5h

33693 	SYMID 	166d A6h

3369D 	SYMLAM 	167d A7h

336A7 	(SYMSYMB) 	169d A9h

336B1 	SYMSYM 	170d AAh

336BB 	SYMEXT 	174d AEh

3BD4C 	(#AF) 	175d AFh

336C5 	(HXSREAL) 	177d B1h

38275 	(#BB) 	187d BBh

336CF 	(2HXS) 	187d BBh

336D9 	BINTC0h 	192d C0h

Direcc.	Nombre	Descripción

3E7DA 	(#C8) 	200d C8h

336E3 	2GROB 	204d CCh

3BD65 	(#CF) 	207d CFh

336ED 	TAGGEDANY 	208d D0h

336F7 	EXTREAL 	225d E1h

33701 	EXTSYM 	234d EAh

3370B 	2EXT 	238d EEh

33715 	ROMPANY 	240d F0h

3371F 	BINT253 	253d FDh

33729 	BINT255d 	255d FFh

33733 	REALOBOB 	256d 100h

3373D 	#_102 	258d 102h

33747 	#SyntaxErr 	262d 106h

33751 	(BINT_263d) 	263d 107h

3375B 	(REALREALOB) 	272d 110h

33765 	3REAL 	273d 111h

3E17B 	(#111) 	273d 111h

3376F 	(Err#Kill) 	291d 123h

33779 	(Err#NoLstStk) 	292d 124h

2777E 	(#12F) 	303d 12Fh

33783 	(#NoRoomForSt) 	305d 131h

3378D 	(#132) 	306d 132h

33797 	(REALSTRSTR) 	307d 133h

337A1 	(#134) 	308d 134h

337AB 	(#135) 	309d 135h

337B5 	(#136) 	310d 136h

337BF 	(#137) 	311d 137h

337C9 	(#138) 	312d 138h

337D3 	(#139) 	313d 139h

337DD 	(#13A) 	314d 13Ah

337E7 	(#13B) 	315d 13Bh

337F1 	(#13D) 	317d 13Dh

337FB 	(Err#Cont) 	318d 13Eh

33805 	INTEGER337 	337d 151h

3380F 	(CMPOBOB) 	512d 200h

33819 	(Err#NoLstArg) 	517d 205h

3A1C2 	(#304) 	772d 304h

33823 	STRREALREAL 	785d 311h

3B9FA 	(#313) 	787d 313h

3C11E 	(ARRYREALOB) 	1040d 410h

3B928 	(#411) 	1041d 411h

3382D 	(ARRYREALREAL) 	1041d 411h

33837 	(ARRYREALCMP) 	1042d 412h

3BA2D 	(#414) 	1044d 414h

3B93D 	(#415) 	1045d 415h

33841	(3ARRY) 	1092d 444h

3C10F 	(ARRYLISTOB) 	1104d 450h

3B952 	(#451) 	1105d 451h

3384B 	(ARRYLISTREAL) 	1105d 451h

33855 	(ARRYLISTCMP) 	1106d 452h

Direcc.	Nombre	Descripción

3BA18 	(#454) 	1108d 454h

3B913 	(#455) 	1109d 455h

3A12D 	(#4FF) 	1279d 4FFh

3385F 	(LISTREALOB) 	1296d 510h

33869 	(LISTREALREAL) 	1297d 511h

3BA09 	(#515) 	1301d 515h

33873 	(LISTLISTOB) 	1360d 550h

277F6 	(LN_0) 	1541d 605h

27800 	(LN_Neg) 	1542d 606h

2780A 	(InvalidEQ) 	1543d 607h

27814 	(Cureq#) 	1544d 608h

2781E 	(NoCureq#) 	1545d 609h

27828 	(EnterEq#) 	1546d 60Ah

27832 	(EnterName#) 	1547d 60Bh

2783C 	(SelPtype#) 	1548d 60Ch

27846 	(EmptyCat#) 	1549d 60Dh

2768E 	(#60E) 	1550d 60Eh

27698 	(NoStatPlot#) 	1551d 60Fh

3387D 	(IDREALOB) 	1552d 610h

276AC 	(SolvingFor#) 	1553d 611h

276B6 	(NoCurrent#) 	1554d 612h

276C0 	(PressSig+#) 	1555d 613h

276CA 	(SelectModl#)	1556d 614h

276D4 	(NoAlarms#)	1557d 615h

276DE 	(PressALRM#) 	1558d 616h

276E8 	(NextALRM#) 	1559d 617h

27792 	(PastDue#) 	1560d 618h

2779C 	(Acknowledge#) 	1561d 619h

277A6 	(KeyInAlrm#) 	1562d 61Ah

277B0 	(SelectRpt#) 	1563d 61Bh

277BA 	(IOSetupMenu#) 	1564d 61Ch

277C4 	(PlotType#) 	1565d 61Dh

277CE 	(NoExectAct#) 	1566d 61Eh

277D8 	(OffScreen#) 	1567d 61Fh

277E2 	(OnlyPtypes#) 	1568d 620h

277EC 	(StatName#) 	1569d 621h

276F2 	(ZoomPrompt#) 	1570d 622h

276FC 	(CatToStack#) 	1571d 623h

27706 	(XAutoZoom#) 	1572d 624h

27710 	(IR/wire#) 	1576d 628h

2771A 	(ASCII/bin#) 	1577d 629h

27724 	(#62A) 	1578d 62Ah

2772E 	(#62B) 	1579d 62Bh

27738 	(#62C) 	1580d 62Ch

27742 	(#62D) 	1581d 62Dh

27788 	(EnterMatrix#) 	1582d 62Eh

33887 	(IDLISTOB) 	1616d 650h

33891 	(FSTMACROROM#) 	1792d 700h

3C17A 	(#710) 	1808d 710h

3C16B 	(#750) 	1872d 750h

Direcc.	Nombre	Descripción

08DF7 	(#7FF)	2047d 7FFh

27878 	(BINT800h) 	2048d 800h

3B976 	(#822) 	2082d 822h

3C83C 	(#82C) 	2092d 82Ch

3B967 	(#855) 	2133d 855h

3C81E 	(#85C) 	2140d 85Ch

3389B 	(PROGIDREAL) 	2145d 861h

338A5 	(PROGIDCMP) 	2146d 862h

338AF 	(PROGIDLIST) 	2149d 865h

338B9 	(PROGIDEXT) 	2158d 86Eh

3E7FF 	(#8F1) 	2289d 8F1h

3E759 	(#8FD) 	2301d 8FDh

3E7E9 	(#9F1) 	2545d 9F1h

3E743 	(#9FD) 	2557d 9FDh

2774C 	(Lackint#)	2561d A01h

27756 	(Constant#)	2562d A02h

27882 	Attn#	2563d A03h

338C3 	ATTNERR	2563d A03h

27760 	(Zero#)	2564d A04h

2776A 	(RevSgn#)	2565d A05h

27774	(Extremum#)	2566d A06h

338CD 	(SYMREALREAL)	2577d A11h

338D7 	(SYMREALCMP)	2578d A12h

338E1 	(SYMREALSYM)	2586d A1Ah

338EB 	(SYMCMPREAL)	2593d A21h

338F5 	(SYMCMPCMP)	2594d A22h

338FF 	(SYMCMPSYM)	2602d A2Ah

33909 	(SYMIDREAL)	2657d A61h

33913 	(SYMIDCMP)	2658d A62h

3391D 	(SYMIDLIST)	2661d A65h

33927 	(SYMIDEXT)	2670d A6Eh

33931 	(SYMSYMREAL)	2721d AA1h

3393B 	(SYMSYMCMP)	2722d AA2h

33945 	(3SYM)	2730d AAAh

3394F 	(XFERFAIL)	3078d C06h

33959 	(PROTERR)	3079d C07h

33963 	(InvalServCmd)	3080d C08h

3396D 	Connecting	3082d C0Ah

33977 	(Retry)	3083d C0Bh

3C800 	(#C2C)	3116d C2Ch

3C7E2 	(#C5C) 	3164d C5Ch

3B904 	(#C22) 	3106d C22h

3B8F5 	(#C55) 	3157d C55h

33981 	#CAlarmErr 	3583d DFFh

3398B 	EXTOBOB 	3584d E00h

3C8D0 	(#2111) 	8465d 2111h

03FEF 	(TYPEINT) 	9748d 2614h

03FF9 	(TYPEMATRIX) 	9862d 2686h

03F8B 	TYPEREAL 	10547d 2933h

03FDB 	(TYPEEREL) 	10581d 2955h

Direcc.	Nombre	Descripción

03F95 	(TYPECMP) 	10615d 2977h

03F9F 	(TYPELIST) 	10868d 2A74h

03FC7 	(TYPERRP) 	10902d 2A96h

03FBD 	(TYPESYMB) 	10936d 2AB8h

03FE5 	(TYPEEXT) 	10970d 2ADAh

03FA9 	(TYPEIDNT) 	11848d 2E48h

03FD1 	(TYPELAM) 	11885d 2E6Dh

3C8DF 	(#5B11) 	23313d 5B11h

3D50D 	(SYMRRANY) 	41232d A110h

3D52B 	(SYMRSYMANY) 	41376 A1A0h

3D51C 	(SYMSYMRANY) 	43536d AA10h

2C4D2 	(SYMSYMSYMANY) 	43680d AAA0h

3B7AD 	(#BBBB) 	48059d BBBBh

08F1F 	(#D6A8) 	54952d D6A8h

38266 	(#FFFF) 	65535d FFFFh

03880 	(#102A8) 	66216d 102A8h

091B4 	(#2D541) 	185665d 2D541h

350F5 	(#37258) 	225880d 37258h

0803F 	(#414C1) 	267457d 414C1h

08ECE 	(#536A8) 	341672d 536A8h

0657E 	(#61441) 	398401d 61441h

33995 	#EXITERR 	458752d 70000h

03826 	(#A8241) 	688705d A8241h

39277 	(#B437D) 	738173d B437Dh

038DC 	(#E13A8) 	922536d E13A8h

3399F 	MINUSONE 	1048575d FFFFFh

2.1.2 Poniendo varios BINTS

Direcc.	Nombre	Descripción

37287 	ZEROZERO 	(  #0 #0 )

37294 	#ZERO#ONE 	(  #0 #1 )

37305 	#ZERO#SEVEN 	(  #0 #7 )

36B12 	ONEONE 	(  #1 #1 )

aka: ONEDUP

37315 	#ONE#27 	(  #1 #27d )

37328 	#TWO#ONE 	(  #2 #1 )

3733A 	#TWO#TWO 	(  #2 #2 )

3734A 	#TWO#FOUR 	(  #2 #4 )

3735C 	#THREE#FOUR 	(  #3 #4 )

3736E 	#FIVE#FOUR 	(  #5 #4 )

37380 	ZEROZEROZERO 	(  #0 #0 #0 )

37394 	ZEROZEROONE 	(  #0 #0 #1 )

373A8 	ZEROZEROTWO 	(  #0 #0 #2 )

3558C 	DROPZERO 	( ob  #0 )

355A5 	2DROP00 	( ob ob  #0 #0 )

3596D 	DROPONE 	( ob  #1 )

36AD6 	DUPZERO 	( ob  ob ob #0 )

36AEA 	DUPONE 	( ob  ob ob #1 )

36B26 	DUPTWO 	( ob  ob ob #2 )

36AFE 	SWAPONE 	( ob ob'  ob' ob #1 )

Direcc.	Nombre	Descripción

35E75 	ZEROSWAP 	( ob  #0 ob )

360BB 	ZEROOVER 	( ob  ob #0 ob )

36568 	ZEROFALSE 	(  #0 F )

35EA2 	ONESWAP 	( ob  #1 ob )

3657C 	ONEFALSE 	(  #1 F )

2.1.3 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

262F1 	COERCE 	( %  # )

35D08 	COERCEDUP 	( %  # # )

35EB6 	COERCESWAP 	( ob %  # ob )

3F481 	COERCE2 	( % %'  # #' )

262EC 	%ABSCOERCE 	( %  # )

Halla el valor absoluto de un número real y lo convierte a bint.

2F244 	(Flag%isUser?) 	( %  # flag )

TRUE si real es mayor que cero, de lo contrario pone FALSE.

05A03 	HXS>#	( hxs  # )

2F17E 	2HXSLIST?	( { hxs hxs' }  # #' )

Convierte lista de dos hxs a dos bints. Genera el error "Argumento: valor incorrecto" para entradas inválidas.

05A51 	CHR>#	( chr  # )

Retorna el código ASCII correspondiente a un caracter.

0EF006	ˆZ2BIN	( Z  # )

Convierte un número entero (Z) a bint.

Retorna #FFFFF para enteros positivos muy grandes.

Returna #0 para enteros negativos del -1 al -9.

19D006	ˆZ>#	( Z  # )

Convierte Z a #, pone mensaje de error si Z<0 ó Z>9999.

0F0006	ˆCOERCE2Z 	( Z2 Z1  #2 #1 )

Convierte 2 zints a bints.

2.1.3 Funciones Aritméticas

Direcc.	Nombre	Descripción

03DBC 	#+ 	( # #'  #+#' )

Suma de dos bints.

Si la suma es mayor a FFFFF, pone las 5 últimas cifras.

03DEF 	#1+ 	( #  #+1 )

03E2D 	#2+ 	( #  #+2 )

355FD 	#3+ 	( #  #+3 )

35602 	#4+ 	( #  #+4 )

35607 	#5+ 	( #  #+5 )

3560C 	#6+ 	( #  #+6 )

35611 	#7+ 	( #  #+7 )

35616 	#8+ 	( #  #+8 )

3561B 	#9+ 	( #  #+9 )

35620 	#10+ 	( #  #+10 )

35625 	(#11+)	( #  #+11 )

3562A 	#12+ 	( #  #+12 )

Direcc.	Nombre	Descripción

03DE0 	#- 	( # #'  #-#' )

Diferencia de dos bints.

Si #' es mayor que #, retorna FFFFF - (#'-#)+1, de lo contrario retorna #-#'.

2F13D 	(DIFF_OR_ZERO) 	( # #'  #'' )

Si #' es mayor que #, retorna #0, de lo contrario retorna #-#'.

03E0E 	#1- 	( #  #-1 )

03E4E 	#2- 	( #  #-2 )

355DF 	#3- 	( #  #-3 )

355DA 	#4- 	( #  #-4 )

355D5 	#5- 	( #  #-5 )

355D0 	#6- 	( #  #-6 )

355CB 	(#7-)	( #  #-7 )

355C6 	(#8-)	( #  #-8 )

355C1 	(#9-)	( #  #-9 )

03EC2 	#* 	( # #'  #*#' )

Producto de dos bints.

Si el producto es mayor a FFFFF, pone las 5 últimas cifras.

2632D 	#*OVF 	( # #'  #*#' )

Producto de dos bints.

Si el producto es mayor a FFFFF, pone FFFFF.

03E6F 	#2* 	( #  #*2 )

356B8 	#6* 	( #  #*6 )

3569B 	#8* 	( #  #*8 )

35675 	#10* 	( #  #*10 )

03EF7 	#/ 	( # #'  #r #q )

03E8E 	#2/ 	( #  #/2 )

Redondea hacia abajo.

36815 	#1-- 	( # #'  #-#'+1 )

aka: #-+1

36851 	#+-1 	( # #'  #+#'-1 )

aka: $1-+

35552 	#-#2/ 	( # #'  (#-#')/2 )

357FC 	#+DUP 	( # #'  #+#' #+#' )

35E39 	#+SWAP 	( ob # #'  #+#' ob )

36093 	#+OVER 	( ob # #'  ob #+#' ob )

3581F 	#-DUP 	( # #'  #-#' #-#' )

35E4D 	#-SWAP 	( ob # #'  #-#' ob )

360A7 	#-OVER 	( ob # #'  ob #-#' ob )

35830 	#1+DUP 	( #  #+1 #+1 )

35E61 	#1+SWAP 	( ob #  #+1 ob )

2F222 	#1+ROT 	( ob ob' #  ob' #+1 ob )

35841 	#1-DUP 	( #  #-1 #-1 )

28071 	#1-SWAP 	( ob #  #-1 ob )

aka: pull

3601B 	#1-ROT 	( ob ob' #  ob' #-1 ob )

281D5 	#1-UNROT	( ob ob' #  #-1 ob ob' )

35E89 	#1-1SWAP	( #  1 #-1 )

Retorna el bint ONE y el resultado.

Direcc.	Nombre	Descripción

35912 	DUP#1+	( #  # #+1 )

3571E 	DUP#2+	( #  # #+2 )

35956 	DUP#1-	( #  # #-1 )

3674D 	2DUP#+	( # #'  # #' #+#' )

aka: DUP3PICK#+

3683D 	DROP#1- 	( # ob  #-1 )

357BB 	SWAP#- 	( # #'  #'-# )

3592B 	SWAP#1+ 	( # ob  ob #+1 )

aka: SWP1+

29786 	('RSWP1+) 	( #  nob #+1 )

Donde nob es el siguiente objeto del programa.

Por ejemplo,  el siguiente programa retorna 123.25 BINT8

::  BINT7 'RSWP1+_ 123.25 ;

2979A 	('R'RROT2+) 	( #  nob1 nob2 #+2 )

Donde nob1 y nob2 son los siguientes objetos del programa.

28099 	SWAP#1+SWAP 	( # ob  #+1 ob )

36829 	SWAP#1- 	( # ob  ob #-1 )

280AD 	SWAP#1-SWAP 	( # ob  #-1 ob )

28989 	(SWAPDROP#1-) 	( ob #  #-1 )

367ED 	SWAPOVER#- 	( # #'  #' #-#' )

36775 	OVER#+ 	( # #'  # #'+# )

367C5 	OVER#- 	( # #'  # #'-# )

36761 	ROT#+ 	( # ob #'  ob #'+# )

367B1 	ROT#- 	( # ob #'  ob #'-# )

36801 	ROT#1+ 	( # ob ob'  ob ob' #+1 )

28001 	ROT#1+UNROT 	( # ob ob'  #+1 ob ob' )

35E07 	ROT#+SWAP 	( # ob #'  #'+# ob )

aka: ROT+SWAP

36789 	3PICK#+ 	( # ob #'  # ob #'+# )

3679D 	4PICK#+ 	( # ob1 ob2 #'  # ob1 ob2 #'+# )

35E20 	4PICK#+SWAP 	( # ob1 ob2 #'  # ob1 #'+# ob2 )

aka: 4PICK+SWAP

35511 	#MIN 	( # #'  #'' )

3551D 	#MAX 	( # #'  #'' )

03EB1 	#AND 	( # #'  #'' )

AND bit a bit.

2.1.5 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

03D19 	#= 	( #  flag )

03D4E 	#<> 	( #  flag )

03CE4 	#< 	( #  flag )

03D83 	#> 	( #  flag )

03CC7 	#0<>	( #  flag )

03CA6 	#0= 	( #  flag )

3530D 	#1<> 	( #  flag )

352FE 	#1= 	( #  flag )

36711 	#2<> 	( #  flag )

352F1 	#2= 	( #  flag )

352E0 	#3= 	( #  flag )

Direcc.	Nombre	Descripción

366FD 	#5= 	( #  flag )

366BC 	#<3 	( #  flag )

36739 	#>1 	( #  flag )

aka: ONE#>

358C2 	2DUP#< 	( # #'  # #' flag )

358F8 	2DUP#> 	( # #'  # #' flag )

363CE 	ONE_EQ 	( #  flag )

Usa EQ como test.

35268 	OVER#= 	( # #'  # flag )

358DC 	2DUP#= 	( # #'  # #' flag )

36694 	OVER#0= 	( # #'  # #' flag )

352BD 	DUP#0= 	( #  # flag )

366A8 	OVER#< 	( # #'  # flag )

3531C 	DUP#1= 	( #  # flag )

36725 	OVER#> 	( # #'  # flag )

3532B 	DUP#0<> 	( #  # flag )

366D0 	DUP#<7 	( #  # flag )

Retorna TRUE si el argumento es menor que #7.

36676 	2#0=OR 	( # #  flag )

Retorna TRUE si alguno de los dos bints es cero.

Capítulo 3
Números Reales

Los números reales pueden ser creados de dos maneras.

La primera es solamente escribiéndolos sin ningún prefijo. Pero este método también puede ser usado para crear bints. ¿Entonces, como hace el compilador para saber cuando tu quieres un número real o un bint? Si el número incluye un punto y/o un exponente, entonces es un número real. De lo contrario, es un bint.

Así para escribir el número real 5 puedes escribir de estas cuatro maneras:

5.

5.E0

% 5.

% 5

En el editor de Debug4x además puedes usar estas otras dos maneras:

5E0

5e0

Sin embargo, el método preferido es usar la estructura % <dec>. De esta manera, te aseguras de conseguir siempre un número real y el código será más entendible.

Como en el caso de los bints, hay también muchos números reales ya incorporados en la ROM y están listados abajo. Estos te permitirán ahorrar memoria. Por ejemplo, % 5 ocupa 10.5 bytes, pero %5 sólo ocupa 2.5 bytes.

Las operaciones básicas que usan números reales son: %+, %-, %*, %/ y %ˆ. Pero también hay muchas otras, las cuales son listadas abajo.

También hay otro tipo de números reales, los cuales no son accesibles directamente al usuario y a los programas de User RPL. Estos son los Números Reales Extendidos (o Largos). Estos funcionan como los números reales normales, pero hay dos diferencias:

Tienen 15 dígitos de precisión, a diferencia de los 12 dígitos de los números reales normales, y sus exponentes están en el rango -49999 a 49999, a diferencia de los números reales normales cuyos exponentes están en el rango -499 a 499.

Los números reales extendidos son creados usando la estructura %% <dec>. Si tienes un número real extendido en la pila, este se muestra como un número real normal, pero siempre en notación científica. Las operaciones básicas son las mismas, excepto que usan el prefijo %% en vez de %. Aclaremos de una vez lo siguiente: en User RPL el comando + adiciona cualquier tipo de objetos, por ejemplo números reales, objetos simbólicos, matrices, agrega elementos a listas, etc. En System RPL, el comando %+ solamente funciona para dos números reales. Para sumar dos números enteros binarios debes usar #+. Para sumar dos números reales extendidos usa el comando %%+. Si llamas a un comando con los argumentos equivocados es posible que en tu sistema ocurra un crash.

Para convertir números reales a números reales extendidos usa el comando %>%%. El comando que hace lo opuesto es %%>%. Para convertir un bint a número real (normal) el comando a usar es UNCOERCE, y el comando opuesto es COERCE. Abajo hay una lista de más comandos de conversión y otros comandos relacionados a número reales y a números reales extendidos.

3.1 Referencia

3.1.1 Números reales ya incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

2FB0A 	%-MAXREAL 	-9.99E499

2FAB1 	%-9 	-9

2FA9C 	%-8 	-8

2FA87 	%-7 	-7

2FA72 	%-6 	-6

2FA5D 	%-5 	-5

2FA48 	%-4 	-4

2FA33 	%-3 	-3

2FA1E 	%-2 	-2

2FA09 	%-1 	-1

2FB34 	%-MINREAL 	-1E-499

2F937 	%0 	0

2FB1F 	%MINREAL 	1E-499

27118 	%.1 	.1

339BE 	%.5 	.5

339D3 	(%-.5) 	-.5

2F94C 	%1 	1

270EE 	(%1.8) 	1.8

2F961 	%2 	2

339A9 	%e 	e

2F976 	%3 	3

2FAC6 	%PI 	π

2F98B 	%4 	4

2F9A0 	%5 	5

2F9B5 	%6 	6

2F9CA 	%7 	7

2F9DF 	%8 	8

2F9F4 	%9 	9

339E8 	%10 	10

2FCE6 	%11 	11

2FCFB 	%12 	12

2FD10 	%13 	13

2FD25 	%14 	14

2FD3A 	%15 	15

2FD4F 	%16 	16

2FD64 	%17 	17

2FD79 	%18 	18

2FD8E 	%19 	19

2FDA3 	%20 	20

2FDB8 	%21 	21

2FDCD 	%22 	22

2FDE2 	%23 	23

2FDF7 	%24 	24

2FE0C 	%25 	25

2FE21 	%26 	26

2FE36 	%27 	27

Direcc.	Nombre	Descripción

2FE4B 	(%28) 	28

2FE60 	(%29) 	29

2FE75 	(%30) 	30

2FE8A 	(%31) 	31

2FE9F 	(%32) 	32

2FEB4 	(%33) 	33

2FEC9 	(%34) 	34

2FEDE 	(%35) 	35

27103 	%80 	80

27E5D 	%100 	100

339FD 	%180 	180

33A12 	(%200) 	200

33A3C 	(%400) 	400

33A27 	%360 	360

2FC7D 	(%1200) 	1200

2FC92 	(%2400) 	2400

2FCA7 	(%4800) 	4800

0CF0B5	(~%TICKSsec) 	8192

2FCBC 	(%9600) 	9600

2FCD1 	(%15360) 	15360

0CD0B5	(~%TICKSmin) 	491520

0CB0B5	(~%HrTicks) 	29491200

0C90B5	ROMPTR 0B5 0C9 	707788800

0C70B5	(~%TICKSweek) 	4954521600

2FAF5 	%MAXREAL 	9.99E499

2F180 	1REV 	(  6.28318530718 )

(  360. )

(  400. )

Retorna el ángulo de una revolución, correspondiente al modo angular actual.

3.1.2 Números reales extendidos ya incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

2FB49 	%%0 	0

2FBE5 	%%.1 	0.1

30DC8 	%%.4 	0.4

2FBFF 	%%.5 	0.5

2DA11 	cfF 	0.555555555555556

Usado como factor de conversión de ºF a Kelvin.

2FB63 	%%1 	1

2DA2B 	cfC 	1

Usado como factor de conversión de ºC a Kelvin.

2FB7D 	%%2 	2

2FB97 	%%3 	3

2FADB 	%%PI 	π

30017 	PI/180 	π /180

2FBB1 	%%4 	4

2FBCB 	%%5 	5

27A89 	%%2PI 	2π

30BEA 	%%7 	7

Direcc.	Nombre	Descripción

2FC19 	%%10 	10

30CC7 	%%12 	12

30CEB 	%%60 	60

3.1.3 Manipulación de pila combinado con Reales

Direcc.	Nombre	Descripción

282CC 	(DROP%0) 	( ob  %0 )

3.1.4 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

2FFAC 	%>%% 	( %  %% )

35ECA 	%>%%SWAP 	( ob %  %% ob )

2FF9B 	%%>% 	( %%  % )

30E47 	2%>%% 	( % %  %% %% )

30E5B 	2%%>% 	( %% %%'  % %' )

262F6 	UNCOERCE 	( #  % )

3F495 	UNCOERCE2 	( # #  % % )

36BFA 	UNCOERCE%% 	( #  %% )

2EFCA 	HXS>% 	( hxs  % )

05D2C 	C%>% 	( C%  %re %im )

2B3FD 	%IP># 	( %  #ABS(IP(%)) )

Para un número real, toma su parte entera. Luego halla su valor absoluto y finalmente lo convierte a bint.

0F6006	ˆZ>R 	( Z  % )

Convierte entero a real.

18A006	ˆZ2%% 	( Z  %% )

Convierte entero a real extendido.

197006	ˆOBJ2REAL 	( Z/%  % )

Si el argumento es un entero, lo convierte a real.

Si el argumento es un real, no hace nada.

Para otros objetos, genera el error “Argumento incorrecto”.

3.1.5 Operaciones con Reales

Direcc.	Nombre	Descripción

3035F 	%+ 	( % %'  %+%' )

25E69 	%+SWAP 	( ob % %'  %+%' ob )

26F36 	%1+ 	( %  %+1 )

3036C 	%- 	( % %'  %-%' )

26F4A 	%1- 	( %  %-1 )

30346 	%>%%- 	( % %'  %%-%%' )

303A7 	%* 	( % %'  %*%' )

35C18 	%10* 	( %  %*10 )

303E9 	%/ 	( % %'  %/%' )

3045B 	%ˆ 	( % %'  %ˆ%' )

302EB 	%ABS 	( %  %' )

3030B 	%CHS 	( %  -% )

302C2 	%SGN 	( %  -1/0/1 )

3049A 	%1/ 	( %  1/% )

30489 	%>%%1/ 	( %  1/%% )

304F4 	%SQRT 	( %  √% )

Direcc.	Nombre	Descripción

304E1 	%>%%SQRT 	( %  √%% )

3051A 	%EXP 	( %  eˆ% )

3052D 	%EXPM1 	( %  eˆ%-1 )

30559 	%LN 	( %  LN% )

30592 	%LNP1 	( %  LN(%+1) )

3056C 	%LOG 	( %  LOG% )

305A5 	%ALOG 	( %  10ˆ% )

305DA 	%SIN 	( %  SIN% )

3062B 	%COS 	( %  COS% )

3067C 	%TAN 	( %  TAN% )

306AC 	%ASIN 	( %  ASIN% )

306DC 	%ACOS 	( %  ACOS% )

3070C 	%ATAN 	( %  ATAN% )

30799 	%SINH 	( %  SINH% )

307C5 	%COSH 	( %  COSH% )

307D8 	%TANH 	( %  TANH% )

307EB 	%ASINH 	( %  ASINH% )

307FE 	%ACOSH 	( %  ACOSH% )

30811 	%ATANH 	( %  ATANH% )

3031B 	%MANTISSA 	( %  %mant )

Similar al comando MANT de User RPL.

30824 	%EXPONENT 	( %  %expn )

Similar al comando XPON de User RPL.

30938 	%FP 	( %  %frac )

Parte decimal de un número real.

3094B 	%IP 	( %  %int )

Parte entera de un número real.

30971 	%FLOOR 	( %  %maxint <=% )

Máximo entero menor o igual al argumento.

3095E 	%CEIL 	( %  %minint >=% )

Mínimo entero mayor o igual al argumento.

305C7 	%MOD 	( % %'  %residuo )

Residuo de una división.

30723 	%ANGLE 	( %x %y  %ang )

Dadas las coordenadas rectangulares de un punto, devuelve el ángulo que forma el radio vector de este punto con el eje +x usando el actual formato de ángulo (rad, deg, grad).

El ángulo devuelto estará en <-180º;180º]

Similar al comando ARG de User RPL.

30746 	%>%%ANGLE 	( %x %y  %%ang )

Similar al comando %ANGLE pero devuelve un real extendido.

30F14 	RNDXY 	( % %lugares  %' )

Redondea el número real %, según %lugares.

Si %lugares es positivo, entonces es número de decimales.

Si %lugares es negativo, es número de cifras significativas.

30F28 	TRCXY 	( % %lugares  %' )

Trunca el número real %, según %lugares.

Si %lugares es positivo, entonces es número de decimales.

Si %lugares es negativo, es número de cifras significativas.

3084D 	%COMB 	( % %'  COMB(%,%') )

30860 	%PERM 	( % %'  PERM(%,%') )

Direcc.	Nombre	Descripción

30837 	%NFACT 	( %  %! )

Calcula el factorial de un número.

El argumento puede ser: 0, 1, 2, 3, …, 253

30AAF 	%FACT 	( %  gamma(%+1) )

Calcula gamma(x+1).

El argumento puede ser cualquier número real, excepto los enteros negativos. R – { -1;-2;-3;-4;......}

Cuando el argumento es: 0, 1, 2, 3, …, 253, coincide con el factorial del número.

3046C 	%NROOT 	( % %n  %' )

Calcula la raíz enésima de un número real.

Equivalente al comando XROOT de User RPL.

300F9 	%MIN 	( % %'  %menor )

300E0 	%MAX 	( % %'  %mayor )

35DBC 	%MAXorder 	( % %'  %max %min )

309AD 	%RAN 	(  %aleatorio )

Retorna el siguiente número aleatorio.

30A2F 	%RANDOMIZE 	( %semilla  )

Establece el número dado como la semilla generadora de números aleatorios. Si el argumento es cero, la semilla generadora será la hora del sistema.

Equivalente al comando RDZ de User RPL.

30A66 	DORANDOMIZE 	( % semilla  )

Establece el número dado como la semilla generadora de números aleatorios.

054003	FLASHPTR 003 054	(  %aleatorio )

Retorna un número aleatorio del conjunto {-9.,-8.,….,8.,9.}

Aquí, el cero tiene doble probabilidad de ocurrir.

303B4 	%OF 	( % %'   % * %' / 100 )

303F6 	%T 	( % %'  %'/% * 100 )

3041B 	%CH 	( % %'  %'/% * 100 – 100 )

3000D 	%D>R 	( %sexagesimales  %radianes )

30040 	%R>D 	( %radianes  %sexagesimales )

30E79 	%REC>%POL 	( %x %y  %r %ángulo )

Convierte coordenadas rectangulares a polares usando el actual formato de ángulo (rad, deg, grad).

El ángulo devuelto estará en <-180º;180º]

30EA6 	%POL>%REC 	( %r %ángulo  %x %y )

Convierte coordenadas polares a rectangulares. El argumento %ángulo debe estar en el actual formato de ángulo (rad, deg, grad). El argumento %ángulo puede ser cualquier real.

30EDD 	%SPH>%REC 	( %r %tetha %phi  %x %y %z )

Convierte coordenadas esféricas a rectangulares. Los argumentos %theta y %phi deben de estar en el actual formato de ángulo (rad, deg, grad).

3.1.6 Operaciones con Reales Extendidos

Direcc.	Nombre	Descripción

3032E 	%%+ 	( %% %%'  %%+%%' )

3033A 	%%- 	( %% %%'  %%-%%' )

30385 	%%* 	( %% %%'  %%*%%' )

3602F 	%%*ROT 	( ob ob' %% %%'  ob' %%+%%' ob )

Direcc.	Nombre	Descripción

35EDE 	%%*SWAP 	( ob %% %%'  %%+%%' ob )

36C7C 	%%*UNROT 	( ob ob' %% %%'  %%+%%' ob ob' )

303D3 	%%/ 	( %% %%'  %%/%%' )

36C22 	SWAP%%/ 	( %% %%'  %%'/%% )

36BE6 	%%/>% 	( %% %%'  % )

3044A 	%%ˆ 	( %% %%'  %%ˆ%%' )

51D006	ˆCK%%SQRT 	( %%  %%/C%% )

Halla la raíz cuadrada de un número real extendido.

Si el argumento es no negativo, el resultado es real extendido.

Si el argumento es negativo, el resultado es un complejo extendido y la calculadora cambia a modo complejo.

304D5 	%%SQRT 	( %%  √%% )

3047D 	%%1/ 	( %%  1/%% )

305F1 	%%SIN 	( %%  %%sin )

30642 	%%COS 	( %%  %%cos )

30612 	%%SINRAD 	( %%rad  %%sin )

Halla el seno de un ángulo dado en radianes.

No importa el actual formato de ángulo.

30602 	%%SINDEG 	( %%deg  %%sin )

Halla el seno de un ángulo dado en sexagesimales.

No importa el actual formato de ángulo.

30663 	%%COSRAD 	( %%rad  %%cos )

Halla el coseno de un ángulo dado en radianes.

No importa el actual formato de ángulo.

30653 	%%COSDEG 	( %%deg  %%cos )

Halla el coseno de un ángulo dado en sexagesimales.

No importa el actual formato de ángulo.

30693 	%%TANRAD 	( %%rad  %%tan )

Halla la tangente de un ángulo dado en radianes.

No importa el actual formato de ángulo.

2D817 	(%%TANDEG) 	( %%deg  %%tan )

Halla la tangente de un ángulo dado en sexagesimales.

No importa el actual formato de ángulo.

306C3 	%%ASINRAD 	( %%  %%rad )

Halla el arco seno de un número en el intervalo [-1;1]. Devuelve el resultado en radianes.

No importa el actual formato de ángulo.

306F3 	%%ACOSRAD 	( %%  %%rad )

Halla el arco seno de un número en el intervalo [-1;1]. Devuelve el resultado en sexagesimales.

No importa el actual formato de ángulo.

30780 	%%SINH 	( %%  %%sinh )

307B2 	%%COSH 	( %%  %%cosh )

30E83 	%%R>P 	( %%x %%y  %%radio %%angulo )

Convierte coordenadas rectangulares a polares usando el actual formato de ángulo (rad, deg, grad).

El ángulo devuelto estará en <-180º;180º]

30EB0 	%%P>R 	( %%r %%ángulo  %%x %%y )

Convierte coordenadas polares a rectangulares. El argumento %%ángulo debe estar en el actual formato de ángulo (rad, deg, grad). El argumento %ángulo puede ser cualquier real.

Direcc.	Nombre	Descripción

3073A 	%%ANGLE 	( %%x %%y  %%ang )

Equivalente al comando %ANGLE, pero para reales extendidos.

30767 	%%ANGLERAD 	( %%x %%y  %%rad )

Equivale a %%ANGLE, pero el resultado siempre en radianes.

30757 	%%ANGLEDEG 	( %%x %%y  %%deg )

Equivale a %%ANGLE, pero el resultado siempre en sexagesimales.

302DB 	%%ABS 	( %%  %%abs )

302FB 	%%CHS 	( %%  -%% )

30507 	%%EXP 	( %%  eˆ%% )

30546 	%%LN 	( %%  ln %% )

3057F 	%%LNP1 	( %%  %%ln(%%+1) )

30984 	%%FLOOR 	( %%  %%maxint )

aka: %%INT

300C7 	%%MAX 	( %% %%'  %%max )

3.1.7 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

302AC 	%= 	( % %'  flag )

302B7 	%<> 	( % %'  flag )

3025C 	%< 	( % %'  flag )

302A1 	%<= 	( % %'  flag )

30275 	%> 	( % %'  flag )

3028B 	%>= 	( % %'  flag )

30156 	%0= 	( %  flag )

36C0E 	DUP%0= 	( %  flag )

301BA 	%0<> 	( %  flag )

Se puede usar para cambiar un flag de User RPL a flag de System RPL.

30123 	%0< 	( %  flag )

30184 	%0> 	( %  flag )

301E2 	%0>= 	( %  flag )

3020A 	%%< 	( %% %%'  flag )

30296 	%%<= 	( %% %%'  flag )

3026A 	%%> 	( %% %%'  flag )

30280 	%%>= 	( %% %%'  flag )

30145 	%%0= 	( %%  flag )

301A6 	%%0<> 	( %%  flag )

30112 	%%0< 	( %%  flag )

301F6 	%%0<= 	( %%  flag )

30173 	%%0> 	( %%  flag )

301CE 	%%0>= 	( %%  flag )

Capítulo 4
Números complejos

Los números complejos pueden ser ingresados en tus programas con la siguiente estructura: C% <real> <imag>. La parte real y la parte imaginaria son números reales en notación decimal. Si en la pila tienes la parte real y la parte imaginaria, el comando %>C% creará un número complejo a partir de esos dos números. El comando C%>% toma un número complejo y devuelve la parte real y la parte imaginaria en la pila.

También existen los Números Complejos Extendidos (llamados también largos), los cuales no son accesibles directamente en User RPL. Estos son números complejos cuyas partes real e imaginaria son números reales extendidos. Estos pueden ser ingresados en tu programa con la siguiente estructura: C%% <real> <imag>, donde las partes real e imaginaria son reales extendidos. En la pila se muestran como los números complejos normales, pero siempre en notación científica.

4.1 Referencia

4.1.1 Números Complejos ya incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

27DE4	C%0 	(0,0)

27E09 	C%1 	(1,0)

27DBF 	C%-1 	(-1,0)

27E2E 	C%%1 	(%%1,%%0)

4.1.2 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

261D9 	C%%>C% 	( C%%  C% )

05C27 	%>C% 	( %re %im  C% )

362F2 	SWAP%>C% 	( %im %re  C% )

261FC 	Re>C% 	( %re  C% )

25E9C 	C>Re% 	( C%  %re )

25E9B 	C>Im% 	( C%  %im )

18C006	ˆE%%>C%% 	( %%re %%im  C%% )

Convierte dos reales extendidos a un complejo extendido.

261CF	%%>C% 	( %%re %%im  C% )

25E82 	C%>%% 	( C%  %%re %%im )

25E83 	C%>%%SWAP 	( C%  %%im %%re )

05DBC 	C%%>%% 	( C%%  %%re %%im )

188006	ˆC2C%% 	( C  C%% )

Convierte entero gaussiano a complejo extendido.

189006	ˆZZ2C%%ext 	( Zre Zim  C%% )

Crea un complejo extendido a partir de dos enteros.

18B006	ˆC%>C%% 	( C%  C%% )

Convierte complejo a complejo extendido.

15E006	ˆRIXCext 	( Zre Zim  C )

Crea un entero gausiano.

15F006	ˆIRXCext 	( Zim Zre  C )

Crea un entero gausiano.

4.1.3 Operaciones con Complejos

Direcc.	Nombre	Descripción

25E8F 	C%CˆC 	( C% C%'  C%'' )

25E90 	C%CˆR 	( C% %  C%' )

25E94 	C%RˆC 	( % C%  C%' )

25E84 	C%ABS 	( C%  % )

Módulo del número complejo.

50C006	ˆCZABS 	( C%  C% )

( C%%  %% )

( symb  symb/Z/% )

Módulo del número complejo. También funciona para números complejos escritos en forma simbólica.

261ED 	C%CHS 	( C%  -C% )

25E81 	C%1/ 	( C%  1/C% )

25E98 	C%SQRT 	( C%  √C% )

25E95 	C%SGN 	( C%  C%/C%ABS )

Direcc.	Nombre	Descripción

261F2 	C%CONJ 	( C%  C%' )

25E88 	C%ARG 	( C%  % )

Halla el argumento del complejo en el actual formato de ángulo (rad, deg, grad). El ángulo devuelto está en el intervalo <-180º;180º]

25E91 	C%EXP 	( C%  eˆC% )

25E92 	C%LN 	( C%  ln C% )

25E93 	C%LOG 	( C%  log C% )

25E87 	C%ALOG 	( C%  10ˆC% )

25E96 	C%SIN 	( C%  sin C% )

25E8D 	C%COS 	( C%  cos C% )

25E99 	C%TAN 	( C%  tan C% )

25E89 	C%ASIN 	( C%  asin C% )

25E85 	C%ACOS 	( C%  acos C% )

25E8B 	C%ATAN 	( C%  atan C% )

25E97 	C%SINH 	( C%  sinh C% )

25E8E 	C%COSH 	( C%  cosh C% )

25E9A 	C%TANH 	( C%  tanh C% )

25E8A 	C%ASINH 	( C%  asinh C% )

25E86 	C%ACOSH 	( C%  acosh C% )

25E8C 	C%ATANH 	( C%  atanh C% )

261DE 	C%%CHS 	( C%%  -C%% )

261E3 	C%%CONJ 	( C%%  C%%' )

515006	ˆARG2 	( im re  meta )

Retorna un meta que representa al argumento.

517006	ˆQUADRANT 	( re im ?re>0 ?im>0  newre newim % )

Retorna Z0 Z1 Z-2 ó Z-1 de tal manera que el argumento del correspondiente número complejo sea Z*π/2 + theta donde Ө está en el intervalo [0, π/2].

51E006	ˆC%%SQRT 	( C%%  C%%' )

Retorna una de las raíces cuadradas del número complejo.

4.1.4 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

261E8 C%0= 	( C%  flag )

261D4 C%%0= 	( C%%  flag )

Capítulo 5
Enteros (ZINTS)

Este tipo de objeto está presente a partir de la HP 49. Los números enteros (llamados también ZINTS) son objetos que pueden representar a números muy grandes. En la mayoría de los casos, no es necesario preocuparse si el usuario ingresó numeros enteros como argumentos para un programa El mecanismo de verificación de tipos de objetos (descrito en la sección 30.2) convertirá los enteros a reales la mayoría de veces.

Si quieres manejar a los números enteros como tales (sin convertirlos a reales) hay varios comandos que manipulan números enteros. Ya que los números enteros en realidad forman parte del CAS de la HP 50g, estos comandos no son descritos aquí. En vez de eso, el capítulo 45 es el lugar donde podrás ver la documentación sobre los comandos que manejan a los ZINTs.

Para escribir un entero en la pila escribe la palabra ZINT.

Por ejemplo, el siguiente código:

:: ZINT 45 ZINT -49 ;

Coloca los enteros 45 y -49 en la pila.

Capítulo 6
Caracteres y Cadenas

Caracteres y cadenas son dos tipos de datos que tienen texto.

Los caracteres no son accesibles directamente en User RPL. Los caracteres son objetos que sólo pueden tener un carácter. Puedes crearlos usando la estructura: CHR <char> o usando uno de los caracteres ya incorporados en ROM listados abajo. Por ejemplo, en el editor de Debug 4x, para escribir el carácter F puedes escribir de cualquiera de estas dos formas:

CHR F

CHR \46

Sin embargo, sólo la primera forma es posible cuando programas en la calculadora.

Para convertir un carácter a bint, usa CHR>#. El bint devuelto es el código ASCII para el carácter. El comando opuesto es #>CHR.

Las cadenas (o strings) son insertadas en tu programa con $ "<cadena>", o simplemente "<cadena>". Hay algunas cadenas ya incorporadas que se listan abajo.

Es posible convertir un carácter en cadena con el comando CHR>$.

Dos comandos útiles que tratan con cadenas son LEN$ y &$. El primero retorna la longitud (número de caracteres) de una cadena como un bint, y el segundo concatena dos cadenas. Para conseguir una subcadena (parte de una cadena) usa el comando SUB$. Este comando toma tres argumentos: la cadena original, la posición inicial (un bint) y la posición final (también un bint). Todo lo que esté entre la posición inicial y final (inclusive) será retornado.

Otro comando es POS$, el cual busca dentro de una cadena (en nivel 3) por un carácter o cadena (en nivel 2), empezando desde una posición especificada (en nivel 1). La posición de la primera ocurrencia de la cadena buscada en la otra cadena es retornada (como un bint) en el nivel 1. Si esta no puede ser encontrada devuelve #0.

6.1 Referencia

6.1.1 Caracteres ya incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

33D2B	CHR_00	'\00' (carácter 0d 00h)

El carácter NULO.

33F77	CHR_Newline	'\0a' (carácter 10d 0Ah)

El carácter NUEVA_LÍNEA.

33D32	CHR_...	'…' (carácter 31d 1Fh

33F93	CHR_Space	' ' (carácter 32d 20h)

El carácter ESPACIO.

33D39	CHR_DblQuote	'"' (carácter 34d 22h)

33D40	CHR_#	'#' (carácter 35d 23h)

33F70	CHR_LeftPar	'(' (carácter 40d 28h)

33F85	CHR_RightPar	')' (carácter 41d 29h)

33D47	CHR_*	'*' (carácter 42d 2Ah)

33D4E	CHR_+	'+' (carácter 43d 2Bh)

33D55	CHR_,	',' (carácter 44d 2Ch)

33D5C	CHR_-	'-' (carácter 45d 2Dh)

33D63	CHR_.	'.' (carácter 46d 2Eh)

33D6A	CHR_/	'/' (carácter 47d 2Fh)

33D71	CHR_0	'0' (carácter 48d 30h)

33D78	CHR_1	'1' (carácter 49d 31h)

33D7F	CHR_2	'2' (carácter 50d 32h)

33D86	CHR_3	'3' (carácter 51d 33h)

33D8D	CHR_4	'4' (carácter 52d 34h)

33D94	CHR_5	'5' (carácter 53d 35h)

33D9B	CHR_6	'6' (carácter 54d 36h)

33DA2	CHR_7	'7' (carácter 55d 37h)

33DA9	CHR_8	'8' (carácter 56d 38h)

33DB0	CHR_9	'9' (carácter 57d 39h)

33DB7	CHR_:	':' (carácter 58d 3Ah)

33DBE	CHR_;	';' (carácter 59d 3Bh)

33DC5	CHR_<	'<' (carácter 60d 3Ch)

33DCC	CHR_=	'=' (carácter 61d 3Dh)

33DD3 	CHR_> 	'>' (carácter 62d 3Eh)

33DDA 	CHR_A 	'A' (carácter 65d 41h)

33DE1 	CHR_B 	'B' (carácter 66d 42h)

33DE8 	CHR_C 	'C' (carácter 67d 43h)

33DEF 	CHR_D 	'D' (carácter 68d 44h)

33DF6 	CHR_E 	'E' (carácter 69d 45h)

33DFD 	CHR_F 	'F' (carácter 70d 46h)

33E04 	CHR_G 	'G' (carácter 71d 47h)

33E0B 	CHR_H 	'H' (carácter 72d 48h)

33E12 	CHR_I 	'I' (carácter 73d 49h)

33E19 	CHR_J 	'J' (carácter 74d 4Ah)

33E20 	CHR_K 	'K' (carácter 75d 4Bh)

33E27 	CHR_L 	'L' (carácter 76d 4Ch)

33E2E 	CHR_M 	'M' (carácter 77d 4Dh)

33E35 	CHR_N 	'N' (carácter 78d 4Eh)

33E3C 	CHR_O 	'O' (carácter 79d 4Fh)

33E43 	CHR_P 	'P' (carácter 80d 50h)

33E4A 	CHR_Q 	'Q' (carácter 81d 51h)

33E51 	CHR_R 	'R' (carácter 82d 52h)

Direcc.	Nombre	Descripción

33E58 	CHR_S 	'S' (carácter 83d 53h)

33E5F 	CHR_T 	'T' (carácter 84d 54h)

33E66 	CHR_U 	'U' (carácter 85d 55h)

33E6D 	CHR_V 	'V' (carácter 86d 56h)

33E74 	CHR_W 	'W' (carácter 87d 57h)

33E7B 	CHR_X 	'X' (carácter 88d 58h)

33E82 	CHR_Y 	'Y' (carácter 89d 59h)

33E89 	CHR_Z 	'Z' (carácter 90d 5Ah)

33FA1 	CHR_[ 	'[' (carácter 91d 5Bh)

33FA8 	CHR_] 	']' (carácter 93d 5Dh)

33F9A 	CHR_UndScore 	'_' (carácter 95d 5Fh)

33E90 	CHR_a 	'a' (carácter 97d 61h)

33E97 	CHR_b 	'b' (carácter 98d 62h)

33E9E 	CHR_c 	'c' (carácter 99d 63h)

33EA5 	CHR_d 	'd' (carácter 100d 64h)

33EAC 	CHR_e 	'e' (carácter 101d 65h)

33EB3 	CHR_f 	'f' (carácter 102d 66h)

33EBA 	CHR_g 	'g' (carácter 103d 67h)

33EC1 	CHR_h 	'h' (carácter 104d 68h)

33EC8 	CHR_i 	'i' (carácter 105d 69h)

33ECF 	CHR_j 	'j' (carácter 106d 6Ah)

33ED6 	CHR_k 	'k' (carácter 107d 6Bh)

33EDD 	CHR_l 	'l' (carácter 108d 6Ch)

33EE4 	CHR_m 	'm' (carácter 109d 5Dh)

33EEB 	CHR_n 	'n' (carácter 110d 6Eh)

33EF2 	CHR_o 	'o' (carácter 111d 6Fh)

33EF9 	CHR_p 	'p' (carácter 112d 70h)

33F00 	CHR_q 	'q' (carácter 113d 71h)

33F07 	CHR_r 	'r' (carácter 114d 72h)

33F0E 	CHR_s 	's' (carácter 115d 73h)

33F15 	CHR_t 	't' (carácter 116d 74h)

33F1C 	CHR_u 	'u' (carácter 117d 75h)

33F23 	CHR_v 	'v' (carácter 118d 76h)

33F2A 	CHR_w 	'w' (carácter 119d 77h)

33F31 	CHR_x 	'x' (carácter 120d 78h)

33F38 	CHR_y 	'y' (carácter 121d 79h)

33F3F 	CHR_z 	'z' (carácter 122d 7Ah)

33FAF 	CHR_{ 	'{' (carácter 123d 7Bh)

33FB6 	CHR_} 	'{' (carácter 125d 7Dh)

33F5B 	CHR_Angle 	'<' (carácter 128d 80h)

33F69 	CHR_Integral 	'∫' (carácter 132d 84h)

33F62 	CHR_Deriv 	'∂' (carácter 136d 88h)

33F46 	CHR_-> 	'→' (carácter 141d 8Dh)

33F4D 	CHR_<< 	'«' (carácter 171d ABh)

33F54 	CHR_>> 	'»' (carácter 187d BBh)

33F7E 	CHR_Pi 	'π' (carácter 135d 87h)

33F8C 	CHR_Sigma 	'∑' (carácter 133d 85h)

33FBD 	CHR_<= 	'≤' (carácter 137d 89h)

33FC4 	CHR_>= 	'≥' (carácter 138d 8Ah)

33FCB 	CHR_<> 	'≠' (carácter 139d 8Bh)

6.1.2 Cadenas ya incorporadas en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

055DF 	NULL$ 	""

Cadena vacía.

33B55 	SPACE$ 	" "

aka: tok_

33B39 	NEWLINE$ 	"\0a"

Nueva línea.

27195 	CRLF$ 	"\0d\0a"

Retorno de carro y nueva línea.

33ABF 	tokESC 	"<ESC>"

Carácter ESCAPE. "\1B"

33D1F 	($_...) 	"…"

33B79 	tokquote 	"""

Una comilla doble.

33A8F 	toksharp 	"#"

33AA7 	(tok$) 	"$"

33AB3 	(tok&) 	"&"

33B85 	tok' 	"'"

Una comilla simple.

33BB5 	(toklparen) 	"("

33BC1 	(tokrparen) 	")"

33BD9 	(tok*) 	"*"

33BF1 	(tok+) 	"+"

33B91 	tok, 	","

33BFD 	tok- 	"-"

33B9D 	tok. 	"."

33BE5 	(tok/) 	"/"

33C4D 	tok0 	"0"

33C59 	tok1	"1"

33C65 	(tok2) 	"2"

33C71 	(tok3) 	"3"

33C7D 	(tok4)	"4"

33C89 	(tok5) 	"5"

33C95 	(tok6) 	"6"

33CA1 	(tok7) 	"7"

33CAD 	tok8 	"8"

33CB9 	tok9 	"9"

2723F 	(tok:)	":"

33BA9 	(tok;) 	";"

33C09 	tok= 	"="

2D933 	(tok?) 	"?"

2D88D 	(tokA) 	"A"

33AE3 	tokexponent 	"E"

2D8CD 	(tokK) 	"K"

33A6B 	(tok[) 	"["

33A51 	(tok]) 	"]"

33BCD 	(tokˆ) 	"ˆ"

33A9B 	(tokuscore) 	"_"

2724B 	(tok`) 	"`"

2D848 	tok_g 	"g"

2D86D 	tok_m 	"m"

2D7B3 	(tokr)	"r"

2D8AD 	tok_s 	"s"

33A77 	tok{ 	"{"

Direcc.	Nombre	Descripción

33B07 	(tokWHERE) 	"|"

33A83 	(tok}) 	"}"

33AEF 	(tokanglesign) 	"∠"

33C15 	(tokSQRT) 	"√"

33AFB 	(tokSIGMA) 	"∑"

33C21 	(tokDER) 	"∂"

272D9	tok-> 	""

33AD7 	tok<< 	"«"

33ACB 	(tok>>) 	"»"

34002 	$_<<>> 	"«»"

34010 	$_{} 	"{}"

3401E 	$_[] 	"[]"

34048 	$_LRParens 	"()"

3402C 	$_'' 	"''"

Dos comillas simples.

34056 	$_2DQ 	""""

Dos comillas dobles.

3403A 	$_:: 	"::"

33C2D 	(tokCTGROB) 	"GROB"

33C3F 	(tokCTSTR) 	"C$"

33B45 	($DER) 	"der"

33B61 	(tokUNKNOWN) 	"UNKNOWN"

340A4 	$_RAD 	"RAD"

340B4 	$_GRAD 	"GRAD"

33FF2 	$_XYZ 	"XYZ"

33FE2 	$_R<Z 	"R∠Z"

33FD2 	$_R<<	"R∠∠"

34076 	$_EXIT 	"EXIT"

34088 	$_Undefined 	"Undefined"

34064 	$_ECHO 	"ECHO"

2722F 	(tokDIR) 	"DIR"

272C7 	(tokTHEN) 	"THEN"

27257 	(tokELSE) 	"ELSE"

27269 	(tokEND) 	"END"

272A3 	(tokNEXT) 	"NEXT"

272B5 	(tokSTEP) 	"STEP"

27279 	(tokUNTIL) 	"UNTIL"

2728D 	(tokREPEAT) 	"REPEAT"

27221 	(tokTO) 	"TO"

27F4C 	(<Del$) 	"DEL"

27EB4 	(<Skip$) 	"SKIP"

27F9F 	(>Del$) 	"DEL"

27F00 	(>Skip$) 	"SKIP"

37F5C 	(tokIF-prompt) 	"IF-prompt"

3DFB3 	(tokSlope) 	"Slope"

3DF97 	(tokIntercept) 	"Intercept"

2D8ED 	(tokcd) 	"cd"

2D7FF 	(tokdegR) 	"ºR"

2D8ED 	(tokcd) 	"cd"

2D7D3 	(toksr) 	"sr"

2D90F 	(tokmol) 	"mol"

33B13 	(14SPACES$) 	"              "

Cadena de 14 espacios.

6.1.3 Cadenas presentes en ROM con manipulación de pila.

Direcc.	Nombre	Descripción

35D94 	NULL$SWAP 	( ob  $ ob )

NULL$, luego SWAP.

04D3E 	DROPNULL$ 	( ob  NULL$ )

DROP luego NULL$.

25EEC 	NULL$TEMP 	(  $ )

Crea cadena vacía en memoria temporal (hace NULL$, luego TOTEMPOB).

6.1.4 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

25F77 	#>$	( #  $ )

Convierte un bint en cadena (en base decimal).

Por ejemplo:

El programa :: BINT83 #>$ ; retorna "83"

El programa :: # FF #>$ ; retorna "255"

El programa :: 849 #>$ ; retorna "849"

El programa :: % 849. COERCE #>$ ; retorna "849"

25F72 	#:>$	( #  "#: " )

Convierte un bint a cadena (en base decimal) y agrega dos puntos y un espacio. Por ejemplo:

El programa :: BINT8 #:>$ ; retorna "8: "

25F0F 	a%>$ 	( %  $ )

Convierte un número real a cadena usando el actual formato de número. Por ejemplo, este programa:

::       DOSTD 12362. a%>$

BINT2 DOFIX 12362. a%>$

BINT2 DOENG 12362. a%>$

BINT2 DOSCI 12362. a%>$

;

Devuelve: "12362." "12,362.00" "12.4E3" "1.24E4"

aka: a%>$,

2F019 	UNIT>$	( u  $ )

Convierte unidad a cadena sin comillas.

05BE9 	ID>$ 	( id/lam  $ )

Convierte nombre global o local en cadena sin comillas.

25EB3 	DOCHR 	( %  $ )

Dado un número real como código ASCII, devuelve una cadena con un solo carácter.

Equivale al comando CHR de User RPL.

Por ejemplo el programa    :: % 65. DOCHR ;   retorna "A"

0F1006	ˆZ>S 	( Z  $ )

Convierte entero en cadena.

2EFC1 	hxs>$ 	( hxs  $ )

Convierte a cadena usando base y ancho de palabra actuales.

2EFC0 	HXS>$ 	( hxs  $ )

Hace hxs>$ y luego agrega el carácter de la base actual.

6.1.5 Manejo de cadenas y caracteres

Direcc.	Nombre	Descripción

05A75 	#>CHR 	( #  chr )

Dado un bint como código ASCII, devuelve el carácter respectivo.

37AA5 	CHR>$ 	( chr  $ )

Convierte un carácter en cadena.

05636 	LEN$ 	( $  #longitud )

Retorna el número de caracteres que contiene la cadena.

357E2 	DUPLEN$ 	( $  $ # )

DUP luego LEN$.

05622 	OVERLEN$ 	( $ ob  $ ob #len )

OVER luego LEN$.

361DA 	NEWLINE$&$ 	( $  "$\0A" )

Agrega salto de línea al final de la cadena.

aka: NEWLINE&$

2F31A 	APNDCRLF 	( $  "$\0D\0A" )

Agrega retorno de carro y salto de línea a la cadena.

050ED 	CAR$ 	( $  chr )

( ""  "" )

Retorna el primer carácter de una cadena como un carácter, o

NULL$ para una cadena vacía.

0516C 	CDR$ 	( $  $' )

( ""  "" )

Retorna una cadena sin el primer carácter, o  NULL$ para una cadena vacía.

378FA 	POS$ 	( $base $buscada #inicio  #pos )

( $base    chr   #inicio  #pos )

Busca la cadena $buscada (o el carácter chr) en la cadena $base, empezando en la posición #inicio. Retorna la posición de $buscada ó #0 si no es encontrada.

aka: POSCHR

37906 	POS$REV 	( $base $buscada #limite  #pos )

( $base    chr   #limite  #pos )

Busca la cadena $buscada (o el carácter chr)  hacia atrás empezando en #limite hasta #1.

aka: POSCHRREV

25EA0 	COERCE$22 	( $  $' )

Si la cadena tiene más de 22 caracteres, es truncada a 21 caracteres y se le agrega "...".

2F16D 	Blank$ 	( #longitud  $ )

Crea una cadena con el numero especificado de espacios.

2EEF0 	PromptIdUtil 	( id ob  $ )

Crea una cadena de la forma "id: ob".

25EF8 	SEP$NL 	( $  $' $'' )

Separa una cadena en el primer salto de línea.

$' es la subcadena después del primer salto de línea.

$'' es la subcadena antes del primer salto de línea.

Direcc.	Nombre	Descripción

09A003	(ˆStrCutNchr)	( $ #ancho  $' )

Reemplaza algunos caracteres ESPACIO con caracteres SALTO DE LINEA para ajustar el texto al ancho #ancho.

Pero si hay en la cadena una palabra con más caracteres que #ancho, esta palabra NO será cortada.

Usado por el comando ViewStrObject.

Muy rápido (comando tipo bang).

09A003	(ˆStrCutNchr2)	( $ #ancho #LineasMax  $' #LineasFinal )

Reemplaza algunos caracteres ESPACIO con caracteres SALTO DE LINEA para ajustar el texto al ancho #ancho.

Si hay en la cadena una palabra con más caracteres que #ancho, esta palabra SI será cortada.

Se puede especificar cual será el número máximo de líneas que queremos que tenga la cadena.

05733 	SUB$ 	( $ #inicio #fin  $' )

Retorna la subcadena entre las posiciones especificadas.

2F2C0 	(XEQSUB$) 	( $ %inicio %fin  $' )

Retorna la subcadena entre las posiciones especificadas.

Hace COERCE2 luego SUB$.

Equivale al comando SUB de User RPL cuando en la pila se hallan los argumentos indicados.

3628E 	#1-SUB$ 	( $ #inicio #fin+#1  $' )

Hace #1- y luego SUB$.

362A2 	1_#1-SUB$ 	( $ #fin+#1  $' )

Retorna subcadena desde el primer carácter hasta el carácter antes de la posición especificada.

aka: 1_#1-SUB

362B6 	LAST$ 	( $ #inicio  $' )

Retorna subcadena desde la posición inicial especificada hasta el final (inclusive).

362CA 	#1+LAST$ 	( $ #inicio-#1  $' )

Retorna subcadena desde la posición siguiente a la especificada hasta el final (inclusive).

35DA8 	SUB$SWAP 	( ob $ # #'  $' ob )

SUB$ luego SWAP.

2A5CA 	SUB$1# 	( $ #  #' )

Para el carácter de la posición especificada, retorna su código ASCII como un bint.

34C82	EXPAND 	( $ #nibs  $' )

Agrega caracteres nulos a la cadena. Debido a que el argumento es el número de nibbles, tu debes agregar un número que sea el doble de la cantidad de caracteres nulos que deseas agregar. Por ejemplo este programa:

:: "RATA" BINT4 EXPAND ; retorna "RATA\00\00"

05193 	&$ 	( $ $'  $+$' )

Concatena dos cadenas.

35346 	SWAP&$ 	( $ $'  $'+$ )

Concatena dos cadenas.

36FF6 	&$SWAP 	( ob $ $'  $+$' ob )

&$ luego SWAP.

Direcc.	Nombre	Descripción

353CD	!append$	( $ $'  $+$' )

Intenta concatenar dos cadenas con &$.

Pero si no hay suficiente memoria, intentará concatenarlas de otro modo.

3533C	!insert$	( $ $'  $'+$ )

Hace SWAP luego !append$.

35F6A	!append$SWAP	( ob $ $'  $+$' ob )

Hace !append$ luego SWAP.

0525B 	>H$	( $ chr  $' )

Agrega el carácter al inicio de la cadena.

Ejemplo: :: "RAIZ" CHR Ñ >H$ ; retorna "ÑRAIZ"

052EE 	>T$	( $ chr  $' )

Agrega el carácter al final de la cadena.

Ejemplo:  :: "RAIZ" CHR Ñ >T$ ; retorna "RAIZÑ"

35BD7 	APPEND_SPACE	( $  $' )

Agrega un espacio al final de la cadena.

2EED3 	TIMESTR	( %fecha %hora  "día_semana fecha hora" )

Retorna una cadena que representa el tiempo actual, usando los actuales formatos de hora y fecha. Ejemplo:

"WED 06/24/98 10:00:45A"

25E7C 	AND$	( $ $'  $'' )

AND lógico. Las cadenas deben tener el mismo tamaño.

25EF0 	OR$	( $ $'  $'' )

OR lógico. Las cadenas deben tener el mismo tamaño.

25F0D 	XOR$	( $ $'  $'' )

XOR lógico. Las cadenas deben tener el mismo tamaño.

556001	FLASHPTR 001 556	( $base %posicion $reemplazo  $base' )

Coloca en la cadena $base a la cadena $reemplazo en la posición indicada con un número real.

El número real debe ser mayor o igual a uno. De lo contrario, genera el error “Argumento: valor incorr”

Equivale al comando REPL de User RPL.

01A00F	FLASHPTR 00F 01A	( $base $buscada $reemplazo  $base' %veces )

Busca en la cadena $base todas las ocurrencias de $buscada y las reemplaza por $reemplazo.

Retorna la cadena modificada y el número de ocurrencias de $buscada en $base.

Equivale al comando SREPL de User RPL.

6.1.6 Parseando Cadenas

Direcc.	Nombre	Descripción

25EB7 DOSTR>	( $  ? )

Intenta convertir una cadena a objeto.

Si se tiene éxito, el objeto es evaluado.

Si no se tiene éxito, genera el error “Sintaxis incorrntos”

Llama a palparse.

Equivale al comando STR→ de User RPL.

2EF62 palparse	( $  ob T )

( $  $ #pos $' F )

Intenta convertir una cadena a objeto.

Si se tiene éxito, retorna el objeto y TRUE.

Si no se tiene éxito, agrega la posición del error (posición final del primer objeto incorrecto), la parte de la cadena que es incorrecta $' y FALSE.

Si la cadena contiene varios objetos, el resultado es un objeto programa que contiene a esos objetos.

00E004	^algparse	( $  ob T )

( $  $ #pos #LongCadIncorr F )

Intenta convertir una cadena (modo algebraico) a objeto.

Si se tiene éxito, retorna un objeto etiquetado y TRUE.

Si no tiene éxito, agrega la posición del error (posición final del 1º objeto incorrecto), la longitud de la parte incorrecta y FALSE.

2EF6A	Parse.1	( $  ob T )

( $  $ $ #pos #Long F )

Este comando es usado cuando existe una línea de edición.

Al usar este comando, desaparecerá la línea de edición.

Parse.1 intenta convertir su contenido a objeto (usando palparse o ^algparse según el estado del flag 95).

Si se tiene éxito, retorna el objeto y TRUE. Además pone la cadena que había en la línea de edición a la lista accesible a través de la tecla CMD.

Si no tiene éxito, agrega la posición del error (posición final del 1º objeto incorrecto), la longitud de la parte incorrecta y FALSE.

2EF6F DispBadToken	( ob $ #FinSeleccion #TamañoSelección  )

Edita la cadena, con una parte de ella seleccionada (en fondo oscuro). Posiciona el cursor al final de la selección.

ob es un objeto cualquiera.

2EF6E ParseFail	( ob $ #FinSeleccion #TamañoSelección  )

Usa DispBadToken para editar una cadena y muestra el mensaje de alerta “Sintaxis incorrntos”.

6.1.7 Ancho de Descompilación

Direcc.	Nombre	Descripción

2F191	!DcompWidth	( #  )

Fija un nuevo valor para DcompWidth.

DcompWidth es el ancho (en caracteres) de las cadenas descompiladas.

Este ancho es usado para cortar la cadena resultante (para mostrar en la pila a un objeto), o para dividir la cadena en varias líneas (mayormente para edición de objetos).

Observa que hay varios comandos de descompilación que fijan a DcompWidth como el valor estándar para mostrar o editar, antes de hacer la descompilación.

2F190	DcompWidth@	(  # )

Llama al valor actual de DcompWidth.

26459	setStdWid	(  )

Fija DcompWidth al valor estándar para mostrar la pila.

Si el flag 72 está activado, fija DcompWidth a 30.

Si el flag 72 está desactivado, fija DcompWidth a 19.

2645E	setStdEditWid	(  )

Fija DcompWidth al valor estándar para la edición.

Si el flag 73 está activado, fija DcompWidth a 32.

Si el flag 73 está desactivado, fija DcompWidth a 21.

6.1.8 Descompilación con ^FSTR1

Direcc.	Nombre	Descripción

001004	ˆFSTR1	( ob  $ )

Descompila un objeto mostrandolo siempre en una sóla línea.

Si la cadena resultante es mayor a DcompWidth, será cortada un objeto más allá del ancho DcompWidth.

Si el flag 85 está activado, mostrará la representación de los objetos en System RPL.

25F13	stkdecomp$w	( ob  $ )

Hace lo mismo que FLASHPTR FSTR1.

25E6D	1stkdecomp$w	( ob  $ )

Hace: setStdWid FLASHPTR FSTR1.

2A842	Decomp1Line	( ob  $ )

Idéntico al comando 1stkdecomp$w.

2A904	RPNDecomp1Line	( ob  $ )

Similar a Decomp1Line, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

25E6F	>Review$	( # $  $ )

( # id/lam  $ )

( # ob  $ )

Crea una cadena a partir de la variable y su contenido (descompilado con Decomp1Line). El bint debe estar entre 1 y 6 inclusive y es el número de tecla de menú.

Este comando es llamado cuando se presiona la tecla ShiftDerecho + Abajo.

2A8E4	DecompStd1Line32	( ob  $ )

Hace: BINT32 !DcompWidth FLASHPTR FSTR1.

Direcc.	Nombre	Descripción

2A9C4	RPNDecompStd1Line32	( ob  $ )

Similar a DecompStd1Line32, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

6.1.9 Descompilación con ^FSTR9

Direcc.	Nombre	Descripción

009004	ˆFSTR9	( ob  $ )

Descompila un objeto mostrandolo siempre en una sóla línea.

Este comando es parecido a ^FSTR1.

La diferencia es que ^FSTR9 corta a la cadena como si el valor de DcompWidth fuera 32. Además, no muestra la representación de los objetos en System RPL.

2A8C9	DecompStd1Line	( ob  $ )

Hace: setStdWid FLASHPTR FSTR9.

2A9A4	RPNDecompStd1Line	( ob  $ )

Similar a DecompStd1Line, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

6.1.10 Descompilación con ^FSTR8 y ^FSTR6

Direcc.	Nombre	Descripción

008004	ˆFSTR8	( ob  $ )

Descompila un objeto pudiendo mostrarlo en varias líneas.

Divide la cadenas en varías líneas según el valor DcompWidth.

Reales y complejos son mostrados en el formato actual.

Cadenas hexadecimales son mostradas con un número de cifras de acuerdo al ancho de palabra actual.

No muestra la representación de los objetos en System RPL.

006004	ˆFSTR6	( ob #n  $ )

Descompila un objeto mostrandolo en varias líneas.

Este comando es parecido a ^FSTR8.

La diferencia es que retorna una cadena que sólo tiene las primeras #n+2 líneas.

2A893	Decomp#Disp	( ob #  $ )

Hace: setStdWid FLASHPTR FSTR6.

2A964	RPNDecomp#Disp	( ob #  $ )

Similar a Decomp#Disp, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

6.1.11 Descompilación con ^FSTR2 y ^FSTR12

Direcc.	Nombre	Descripción

002004	ˆFSTR2	( ob  $ )

Descompila un objeto. Muestra representación en System RPL.

Agrega al final una línea adicional con el carácter @.

Si el flag 92 está desactivado, retorna 2 líneas adicional al inicio: "!NO CODE" y "!RPL"

Los comandos System RPL aparecerán con su nombre (si tienen uno y está instalada la biblioteca Extable) o de la forma PTR XXXXX, FLASHPTR XXX XXX o ROMPTR XXX XXX.

Equivale al comando →S2 de User RPL.

00C004	ˆFSTR12	( ob  $ )

Si el flag 85 está activado, muestra la representación de un objeto en System RPL.

Si el flag 85 está desactivado, descompila el objeto siempre en una sóla línea, mostrando reales y complejos en el formato estándar y las cadenas hexadecimales con todas sus cifras.

OBS: Si ob contiene objetos System RPL, el flag 85 deberá activarse antes.

6.1.12 Descompilación con ^FSTR4

Direcc.	Nombre	Descripción

004004	ˆFSTR4	( ob  $ )

Descompila un objeto pudiendo mostrarlo en varias líneas.

Divide la cadenas en varías líneas según el valor DcompWidth.

Sólo descompila los componentes User RPL. Algunos comandos de System RPL como TakeOver son pasados por alto, otros son escritos como "External".

Reales y complejos son mostrados en formato estándar.

Cadenas hexadecimales son mostradas con todos sus cifras.

25F11	editdecomp$w	( ob  $ )

Hace lo mismo que FLASHPTR FSTR4.

25ECE	EDITDECOMP$	( ob  $ )

Hace: setStdEditWid FLASHPTR FSTR4.

Llamado por el comando EDIT de User RPL para editar cualquier objeto.

2A85D	DecompEdit	( ob  $ )

Idéntico al comando EDITDECOMP$.

2A924	RPNDecompEdit	( ob  $ )

Similar a EDITDECOMP$, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

2AA43	AlgDecomp	( ob  $ )

En modo RPN, sólo llama a DecompEdit.

En modo algebraico, hace algunas verificaciones antes de llamar a DecompEdit.

00A004	ˆFSTR10	( ob  $ )

Descompila un objeto pudiendo mostrarlo en varias líneas.

Este comando es parecido a ^FSTR4.

La diferencia es que ^FSTR10 corta a la cadena como si el valor de DcompWidth fuera 21.

Direcc.	Nombre	Descripción

00B004	ˆFSTR11	( ob  $ )

Descompila un objeto pudiendo mostrarlo en varias líneas.

Este comando es parecido a ^FSTR4.

La diferencia es que ^FSTR11 corta a la cadena como si el valor de DcompWidth fuera 32.

6.1.13 Descompilación con ^FSTR5

Direcc.	Nombre	Descripción

005004	ˆFSTR5	( ob  $ )

Descompila un objeto mostrandolo siempre en una sóla línea.

La totalidad del objeto es retornada como cadena sin importar el valor de DcompWidth.

Reales y complejos son mostrados en formato estándar.

Cadenas hexadecimales son mostradas con todos sus cifras.

2A8AE	DecompEcho	( ob  $ )

Hace: setStdEditWid FLASHPTR FSTR5.

2A984	RPNDecompEcho	( ob  $ )

Similar a DecompEcho, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

6.1.14 Descompilación con ^FSTR13

Direcc.	Nombre	Descripción

00D004	ˆFSTR13	( ob  $ )

Descompila un objeto y rompe la cadena en varias líneas usando DcompWidth como ancho de línea.

Reales y complejos son mostrados en formato actual.

Cadenas hexadecimales son mostradas con todos sus cifras.

25EAA	DECOMP$	( ob  $ )

Hace: setStdWid FLASHPTR FSTR13.

39CB3	(Ob,$>$')	( ob $  "ob$" )

Aplica DECOMP$ a ob y lo concatena con la cadena.

39C9F	($,Ob>$')	( $ ob  "$ob" )

Aplica DECOMP$ a ob y lo concatena con la cadena.

6.1.15 Descompilación con ^FSTR7

Direcc.	Nombre	Descripción

007004	ˆFSTR7	( ob  $ )

Descompila un objeto en una sóla línea.

Sin embargo, algunos objetos como matrices y programas son mostrados en más de una línea pero no según el valor de DcompWidth.

Reales y complejos son mostrados en formato actual.

Cadenas hexadecimales son mostradas con todos sus cifras.

25EB1	DO>STR	( $  $ )

( ob  $ )

Para objetos que no sean cadenas hace:

setStdWid FLASHPTR FSTR7.

Equivale al comando →STR de User RPL.

1A7006	ˆDO>STRID	( id/ob  $ )

Como DO>STR pero sin comillas  para un id.

6.1.16 Descompilación con ^FSTR3

Direcc.	Nombre	Descripción

003004	ˆFSTR3	( ob #n  $ )

Parecido a ^FSTR6, pero la cadena retornada es la representación interna de las diferentes líneas a ser mostradas.

DcompWidth deberá ser fijado antes.

2A878	Decomp#Line	( ob #  $ )

Hace: setStdWid FLASHPTR FSTR3.

2A944	RPNDecomp#Line	( ob #  $ )

Similar a Decomp#Line, pero pone la calculadora en modo RPN (desactivando flag 95) durante su ejecución.

6.1.17 Más Descompilación

Direcc.	Nombre	Descripción

2F1BF	Decomp%Short	( % #width  $ )

Descompila un número real en una cadena de un ancho dado.

Borrará cifras menos significativas, pero también excederá ancho cuando sea necesario.

Por ejemplo "-1.E-33" no puede ser escrito con menos de 7 decimales, de tal manera que si #width es menor que siete, siete caracteres serán usados de todos modos.

%0 es siempres descompilado como "0"

Cuidado: Este comando no siempre muestra correctamente algunos números menores que 1. Por ejemplo, el número 1.41421356237E-2 con un #width de 6 es mostrado erroneamente como "1.4142".

35B82 	palrompdcmp	( ROMPTR  $ T )

Si es un comando de User RPL, convierte el rompointer en una cadena con el mismo nombre. De lo contrario, lo convierte en una cadena de la forma “XLIB #lib #cmd” (en base decimal).

6.1.18 Tests con cadenas

Direcc.	Nombre	Descripción

0556F 	NULL$? 	( ob  flag )

36252 	DUPNULL$? 	( ob  ob flag )

2F321 	CkChr00 	( $  $ flag )

Retorna FALSE si la cadena contiene algún carácter nulo.

|  | DESCOMP SYS RPL | FORMATO NUMÉRICO | ANCHO DE PALABRA | COMILLAS ID ÚNICO | COMILLAS UNIDAD | ANCHO | matrices y programas varias lineas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSTR1 | FLAG 85 | ACTUAL | ACTUAL | SI | NO | Un objeto más allá de DcompWidth (1L) | NO |
| FSTR2 | SIEMPRE |  |  |  |  |  |  |
| FSTR4 |  | ESTANDAR | TODO | SI | SI | DcompWidth | SI |
| FSTR5 |  | ESTANDAR | TODO | NO | SI | Ilimitado (1L) | NO |
| FSTR6 |  | ACTUAL | ACTUAL | SI | NO | DcompWidth | SI |
| FSTR7 |  | ACTUAL | TODO | SI | SI | Ilimitado (1L) Prog y matr (nL) | SI |
| FSTR8 |  | ACTUAL | ACTUAL | SI | NO | DcompWidth | SI |
| FSTR9 |  | ACTUAL | ACTUAL | SI | NO | Un objeto más allá de 32 (1L) | NO |
| FSTR10 |  | ESTANDAR | TODO | SI | SI | 21 | SI |
| FSTR11 |  | ESTANDAR | TODO | SI | SI | 32 | SI |
| FSTR12 | FLAG 85 | ESTANDAR | TODO | SI | SI | Ilimitado (1L) | NO |
| FSTR13 |  | ACTUAL | TODO | NO | SI | DcompWidth | SI |

6.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Cadenas

Forzando a una cadena a no sobrepasar un tamaño determinado

El siguiente NULLNAME fuerza a una cadena a que tenga como máximo un número de caracteres indicado en la pila como un bint.

* Fuerza a la cadena a tener como máximo #max caracteres

* Si la cadena tiene más de #max caracteres, trunca la cadena a

* #max-1 caracteres y le agrega el caracter ... al final.

* #max debe ser 1 o mayor.

NULLNAME COERCE$ ( $ #max -> $' )

::          ( $ #max )

OVERLEN$    ( $ #max #n )

OVER        ( $ #max #n #max )

#>          ( $ #max flag )

NOTcaseDROP

( $ #max )

1_#1-SUB$   ( $' )

CHR_...     ( $' chr )

>T$         ( $'' )

;

Ejemplo 2 Cadenas

Poniendo estilo a una cadena

Los siguientes NULLNAME ponen una cadena en negrita, cursiva, subrayado o inversa.

Las cadenas retornadas estarán en la forma: "\13\0X\13………\13\0X\13".

* Pone una cadena de texto en negrita

NULLNAME PONE_NEGRITA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\01\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

"\13\01\13"      ( $ "\13\01\13" )

SWAPOVER         ( "\13\01\13" $ "\13\01\13" )

&$ &$            ( $' )

;

* Pone una cadena de texto en cursiva

NULLNAME PONE_CURSIVA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\02\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

"\13\02\13"      ( $ "\13\01\13" )

SWAPOVER         ( "\13\01\13" $ "\13\01\13" )

&$ &$            ( $' )

;

* Pone una cadena de texto en subrayado

NULLNAME PONE_SUBRAYADA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\03\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

"\13\03\13"      ( $ "\13\01\13" )

SWAPOVER         ( "\13\01\13" $ "\13\01\13" )

&$ &$            ( $' )

;

* Pone una cadena de texto en inversa

NULLNAME PONE_INVERSA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\04\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

"\13\04\13"      ( $ "\13\01\13" )

SWAPOVER         ( "\13\01\13" $ "\13\01\13" )

&$ &$            ( $' )

;

Ejemplo 3 Cadenas

Quitando estilo a una cadena

Los siguientes NULLNAME remueven totalmente en una cadena los estilos negrita, cursiva, subrayado o inversa.

* Hace que ningún carácter en la cadena de texto esté en negrita

NULLNAME REMUEVE_NEGRITA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\01\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

;

* Hace que ningún carácter en la cadena de texto esté en cursiva

NULLNAME REMUEVE_CURSIVA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\02\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

;

* Hace que ningún carácter en la cadena de texto esté en subrayado

NULLNAME REMUEVE_SUBRAYADA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\03\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

;

* Hace que ningún carácter en la cadena de texto esté en inversa

NULLNAME REMUEVE_INVERSA ( $ -> $' )

::               ( $ )

"\13\04\13"      ( $ "\13\01\13" )

NULL$            ( $ "\13\01\13" "" )

FLASHPTR 00F 01A ( $' #veces ) ( comando SREPL de User RPL )

DROP             ( $' )

;

Ejemplo 4 Cadenas

Alternando una cadena respecto al estilo negrita

El siguiente xNAME alterna una cadena respecto al estilo negrita.

Pone en estilo negrita a una cadena o remueve el estilo negrita de acuerdo a la cadena que se encuentra en la pila.

* Si una cadena de texto está en negrita (en la forma "\13\01\13....\13\01\13"),

* entonces ejecuta REMUEVE_NEGRITA.

* De lo contrario ejecuta PONE_NEGRITA

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME NEGRITA ( $ -> $' )

::               ( $ )

CK1&Dispatch

str

::             ( $ )

DUP          ( $ $ )

BINT4        ( $ $ #4 )

1_#1-SUB$    ( $ $' )

"\13\01\13"  ( $ $' "\13\01\13" )

EQUALNOTcase

PONE_NEGRITA

( $ )

DUP          ( $ $ )

BINT4        ( $ $ #4 )

OVERLEN$     ( $ $ #4 #n )

SUB$         ( $ $' )

"\13\01\13"  ( $ $' "\13\01\13" )

BINT1        ( $ $' "\13\01\13" #1 )

POS$         ( $ #pos/#0 )

DUP#0=       ( $ #pos/#0 flag )

casedrop

PONE_NEGRITA

( $ #pos )

OVERLEN$     ( $ #pos #n )

#5-          ( $ #pos #n-2 )

#=case

REMUEVE_NEGRITA

( $ )

PONE_NEGRITA ( $' )

;

;

Capítulo 7
Cadenas Hexadecimales (HXS)

Cadenas hexadecimales son los numeros que son llamados Enteros Binarios en el manual oficial de Hewlett Packard, los cuales pueden ser representados en varias bases. En System RPL estos son llamados Cadenas Hexadecimales. Son creados usando la estructura HXS <long> <cuerpo_hex>. Donde long es la longitud de la cadena (número de nibbles o digitos hexadecimales), en forma hexadecimal, y cuerpo_hex es el contenido de este. La parte complicada de esto es que, debido a la arquitectura interna de la HP, debes ingresar el contenido en orden inverso. Por ejemplo, para conseguir la cadena #12AD7h, debes ingresar HXS 5 7DA21. Para conseguir #12345678h usa HXS 8 87654321.

En System RPL, las cadenas hexadecimales pueden ser de cualquier longitud, no como en User RPL, donde estas estaban limitadas a 16 nibbles o 64 bits.

Para convertir de cadena hexadecimal a entero binario y viceversa, usa los comandos HXS># y #>HXS respectivamente. Para convertir un HXS a número real y viceversa, usa #>% (o HXS>%) y %># respectivamente.

Ver abajo para más comandos relacionados a cadenas hexadecimales.

7.1 Referencia

7.1.1 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

059CC 	#>HXS	( #  hxs )

Convierte bint a hxs. La longitud del hxs será cinco.

2EFCB 	%>#	( %  hxs )

Convierte número real a hxs. Debería llamarse %>HXS.

7.1.2 General Functions

Direcc.	Nombre	Descripción

2EFBE 	WORDSIZE	(  # )

Retorna el actual tamaño de palabra (wordsize) como un bint.

2EFAA 	dostws	( #  )

Fija el actual tamaño de palabra (wordsize). Este debe estar entre BINT0 y BINT64.

055D5 	NULLHXS	HXS 0

Pone un hxs nulo en la pila.

0518A 	&HXS	( hxs hxs'  hxs'' )

Agrega hxs' a hxs. Las longitudes se suman y los cuerpos se escriben uno a continuación del otro.

Por ejemplo, el programa de abajo retorna la cadena hexadecimal HXS 5 ABCDE

:: HXS 3 ABC HXS 2 DE &HXS ;

34C82 	EXPAND	( hxs #nibs  hxs' )

La longitud del hxs aumenta en #nibs y al cuerpo del hxs se agregan #nibs ceros. Por ejemplo, el programa de abajo retorna la cadena hexadecimal HXS 7 ABCDE00

:: HXS 5 ABCDE BINT2 EXPAND ;

05616 	LENHXS	( hxs  #nibs )

Retorna longitud en nibbles.

05815 	SUBHXS	( hxs #m #n  hxs' )

Retorna sub hxs. Por ejemplo, el programa de abajo retorna la cadena hexadecimal HXS 3 BCD

:: HXS 6 ABCDEF BINT2 BINT4 SUBHXS ;

2EFB9 	bit+	( hxs hxs'  hxs'' )

Suma dos hxs.

2EFC8 	bit%#+	( % hxs  hxs' )

Suma real a hxs, retorna hxs.

2EFC9 	bit#%+	( hxs %  hxs' )

Suma real a hxs, retorna hxs.

2EFBA 	bit-	( hxs hxs'  hxs'' )

Resta hxs2 de hxs1.

2EFC6 	bit%#-	( % hxs  hxs' )

Resta hxs de real, retorna hxs.

2EFC7 	bit#%-	( hxs %  hxs' )

Resta real de hxs, retorna hxs.

2EFBC 	bit*	( hxs hxs'  hxs'' )

Multiplica dos hxs.

2EFC4 	bit%#*	( % hxs  hxs' )

Multiplica real por hxs, retorna hxs.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EFC5 	bit#%*	( hxs %  hxs' )

Multiplica hxs por real, retorna hxs.

2EFBD	bit/ 	( hxs hxs'  hxs'' )

Divide hxs1 entre hxs2.

2EFC2 	bit%#/ 	( % hxs  hxs' )

Divide real entre hxs, retorna hxs.

2EFC3 	bit#%/ 	( hxs %  hxs' )

Divide hxs entre real, retorna hxs.

2EFAC 	bitAND 	( hxs hxs'  hxs'' )

AND bit a bit.

2EFAD 	bitOR 	( hxs hxs'  hxs'' )

OR bit a bit.

2EFAE 	bitXOR 	( hxs hxs'  hxs'' )

XOR bit a bit.

2EFAF 	bitNOT 	( hxs  hxs' )

NOT bit a bit.

2EFB8 	bitASR 	( hxs  hxs' )

Cambio de puesto aritmético de un bit a la derecha. El bit más significativo no cambia.

2EFB6 	bitRL 	( hxs  hxs' )

Rota un bit a la izquierda.

2EFB7 	bitRLB 	( hxs  hxs' )

Rota un byte a la izquierda.

2EFB4 	bitRR 	( hxs  hxs' )

Rota un bit a la derecha.

2EFB5 	bitRRB 	( hxs  hxs' )

Rota un byte a la derecha.

2EFB0 	bitSL 	( hxs  hxs' )

Mueve un bit a la izquierda.

2EFB1 	bitSLB 	( hxs  hxs' )

Mueve un byte a la izquierda.

2EFB2 	bitSR 	( hxs  hxs' )

Mueve un bit a la derecha.

2EFB3 	bitSRB 	( hxs  hxs' )

Mueve un byte a la derecha.

7.1.3 Tests

Estos tests son para comparar dos cadenas hexadecimales.

Estos comandos primero truncan o amplian los argumentos de acuerdo a la actual longitud de palabra y luego hacen la comparación.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EFCC 	HXS==HXS 	( hxs hxs'  %flag )

== test

2F0EE 	HXS#HXS 	( hxs hxs'  %flag )

≠ test

2EFCF 	HXS<HXS 	( hxs hxs'  %flag )

< test

2EFCD 	HXS>HXS 	( hxs hxs'  %flag )

> test

2EFCE 	HXS>=HXS 	( hxs hxs'  %flag )

≥ test

2F0EF 	HXS<=HXS 	( hxs hxs'  %flag )

≤ test

Capítulo 8
Identificadores

Los identificadores son usados para representar los nombres de objetos guardados en memoria (es decir, variables). En User RPL, estos aparecen en la pila entre comillas simples, esto es, ''. En System RPL, son creados con ID <name>. Cuando usas esta estructura, no siempre consigues tener el identificador en la pila. Este es siempre evaluado.

Por ejemplo, si la variable anumber contiene 123.45 y tu pones en alguna parte de tu programa ID anumber, el identificador es evaluado, llamando al contenido de la variable. De esta manera, en la pila aparecerá 123.45.

Para poner un id en la pila, usa ' ID <name>. Como verás en el capítulo 20, el comando ' pone el objeto que está a continuación en la pila. Esto es llamado citación.

Sin embargo, ID <name> (sin el ') pondrá también el id en la pila si aún no existe la variable llamada <name>. Este comportamiento es similar al observado cuando ingresas una variable sin las comillas simples en la línea de comandos de la calculadora.

Puedes convertir una cadena en un id usando $>ID. La transformación opuesta se consigue con el comando ID>$.

También hay otro tipo de identificadores: los identificadores temporales, también llamados lams. Estos son usados cuando creas variables locales, y tu aprenderás sobre estos más tarde en el capítulo 19. Son creados con LAM <name>, y trabajan de manera bastante parecida a los ids normales (variables globales).

Puesto que los ids están estrechamente relacionados al acceso a la memoria, los comandos relacionados con estos son tratados en el capítulo 25.

Capítulo 9
Objetos Etiquetados (Tags)

Para insertar un objeto etiquetado en tu programa, puedes usar la siguiente estructura TAG <tag> <object>. Donde <tag> es una cadena sin comillas, y el objeto puede ser cualquiera. Por ejemplo, para crear 0: 1790, usarías TAG 0 % 1790.

Un objeto puede tener muchas etiquetas, pero no se usa esto con frecuencia.

El comando >TAG crea un objeto etiquetado, dado el objeto (en el nivel dos) y una cadena que representa la etiqueta (en el nivel uno). %>TAG funciona de manera similar, pero etiqueta un objeto con un número real. ID>TAG etiqueta un objeto con un identificador.

Para remover todas las etiquetas de un objeto usa STRIPTAGS.

Algunos comandos adicionales relacionados a los objetos etiquetados son listados abajo.

Nota que el programador rara vez necesita preocuparse de los objetos etiquetados, pues el mecanismo de despachar tipos (que es descrito en la sección 30.2) puede remover las etiquetas de los argumentos de tu programa de manera automática.

9.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

05E81 	>TAG 	( ob $tag  tagged )

Etiqueta un objeto.

2F266 	USER$>TAG 	( ob $tag  tagged )

Etiqueta un objeto con un máximo de 255 caracteres en $tag.

2F223 	%>TAG 	( ob %  tagged )

Convierte real a cadena usando el actual formato de número y etiqueta objeto.

05F2E 	ID>TAG 	( ob id/lam  tagged )

Etiqueta objeto con nombre global (id) o nombre local (lam).

05E9F	{}>TAG_	( { id ob }  tagged )

( { lam ob }  tagged )

Etiqueta objeto con nombre global (id) o nombre local (lam).

37B04 	TAGOBS 	( ob $tag  tagged )

( ob.. { $.. }  tagged... )

Etiqueta uno o más objetos.

37ABE 	STRIPTAGS 	( tagged  ob )

( ob  ob )

Quita todas las etiquetas del objeto.

37AEB 	STRIPTAGSl2 	( tagged ob'  ob ob' )

( ob ob'  ob ob' )

Quita todas las etiquetas del objeto del nivel 2.

05EC9	TAG>_	( tagged  ob $tag )

Quita solamente la etiqueta más externa.

Capítulo 10
Arreglos (Arrays)

Actualmente hay dos grupos de objetos que representan formaciones en la calculadora HP.

El primer grupo (que se describe en este capítulo) ha existido desde la HP48: son los arreglos normales (aquellos que en User RPL pueden ser sólo de números reales o números complejos), y los arreglos vinculados (linked arrays), los cuales no son accesibles usando User RPL.

La HP49 introduce un nuevo tipo de objeto para representar formaciones: las matrices simbólicas. Debido a que estas son parte del HP49 CAS, son descritas en el capítulo 46.

En User RPL, los arreglos pueden ser solamente de reales o números complejos. En System RPL, puedes tener arreglos de cualquier cosa, hasta arreglos de arreglos. Nota que un arreglo no es un objeto compuesto (ver capítulo 11), aunque parezca un compuesto. También nota que un arreglo puede contener objetos solamente de un tipo.

En el editor de Debug4x, los arreglos son ingresados de esta manera:

| Entrada | Resultado |
| --- | --- |
| ARRY 2 3 [ % 1. % 2. % 3. % 4. % 5. % 6. ] | [ [ 1. 2. 3. ] [ 4. 5. 6. ] ] |
| ARRY 3 [ % 11. % 12. % 13. ] | [ 11. 12. 13. ] |
| ARRY [ % 11. % 12. % 13. ] | [ 11. 12. 13. ] |
| ARRY 2 3 [ “a” “b” “c” “d” “e” “f” ] | [ [ “a” “b” “c” ] [ “d” “e” “f” ] ] |

Donde el primer número es el número de filas y el siguiente es el número de columnas. Si el arreglo es un vector sólo será necesario el número de elementos e incluso este número se puede omitir.

En User RPL, sólo puedes usar arreglos de una o de dos dimensiones. En cambio, en System RPL, también puedes usar arreglos de más de dos dimensiones. Sólo debes escribir a continuación de la palabra ARRY las longitudes de cada dimensión. En el siguiente ejemplo, el resultado es un arreglo de tres dimensiones.

| Entrada | ARRY 2 2 4 [ “a” “b” “c” “d” “e” “f” “g” “h” “i” “j” “k” “l” “m” “n” “o” “p” ] |
| --- | --- |
| Resultado | [ [ [ “a” “b” “c” “d” ] [ “e” “f” “g” “h” ] ] [ [ “i” “j” “k” “l” ] [ “m” “n” “o” “p” ] ] ] |

La estructura de un arreglo de ‘n’ dimensiones es la siguiente:

| Prólogo | DOARRY # 29E8 | 5 | “8E920” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Tamaño del cuerpo | 5 |  |
|  | Prólogo de los objetos | 5 |  |
|  | Nº de dimensiones | 5 |  |
|  | Longitud de la dimensión 1 | 5 |  |
|  | Longitud de la dimensión 2 | 5 |  |
|  | ………. |  |  |
|  | Longitud de la dimensión n | 5 |  |
|  | Objetos (sin su prólogo) |  |  |

También hay otro tipo de arreglos: los arreglos vinculados (linked arrays). Estos son como los arreglos normales (también pueden contener objetos de un sólo tipo). La diferencia es que tienen una tabla con punteros a todos los objetos en el arreglo. Con esto, tendremos un acceso mucho más rapido a los elementos del arreglo, pues cuando necesites acceder a un objeto en el arreglo vinculado, sólo será necesario leer el puntero a la posición de ese objeto en la tabla e ir ahí directamente. En cambio, en los arreglos normales, el comando que consigue un elemento hace una búsqueda para encontrar al elemento.

Como un arreglo vinculado tiene una tabla con punteros, entonces tendrá un tamaño mayor a un arreglo normal.

Para ingresar arreglos vinculados en el editor de Debug 4x, sólo debes cambiar la palabra ARRY por LNKARRY.

LNKARRY 2 3 [ % 1. % 2. % 3. % 4. % 5. % 6. ]

LNKARRY 3 [ % 11. % 12. % 13. ]

LNKARRY   [ % 11. % 12. % 13. ]

LNKARRY 2 3 [ “a” “b” “c” “d” “e” “f” ]

LNKARRY 2 2 2 [ “ab1” “ab2” “ab3” “ab4” “ab5” “ab6” “ab7” “ab8” ]

La estructura de un arreglo vinculado de ‘n’ dimensiones y ‘N’ objetos es la siguiente:

| Prólogo | DOLNKARRY # 2A0A5 | 5 | “A0A20” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Tamaño del cuerpo | 5 |  |
|  | Prólogo de los objetos | 5 |  |
|  | Nº de dimensiones | 5 |  |
|  | Longitud de la dimensión 1 | 5 |  |
|  | Longitud de la dimensión 2 | 5 |  |
|  | ………. |  |  |
|  | Longitud de la dimensión n | 5 |  |
|  | Puntero al objeto 1 |  |  |
|  | Puntero al objeto 2 |  |  |
|  | ………. |  |  |
|  | Puntero al objeto N |  |  |
|  | Objetos (sin su prólogo) |  |  |

En un arreglo vinculado pueden no estar presentes todos los objetos. En este caso el puntero a los objetos ausentes debe ser cero. Por ejemplo en el siguiente arreglo vinculado:

LNKARRY 5 [ % 11. % 12. % 13. ]

Faltan los elementos cuarto y quinto. Por lo tanto, los punteros correspondientes al cuarto objeto y quinto objeto deben ser ceros.

También puedes crear un arreglo de números reales o complejos (normales, no extendidos) poniéndolos en la pila e ingresando una lista con las dimensiones del arreglo (números reales, no bints) en el nivel 1. Luego ejecuta ˆXEQ>ARRY. Este comando hace verificaciones para asegurarse que hay suficientes argumentos y estos son de los tipos permitidos.

El comando ˆARSIZE retorna el número de elementos en un arreglo.  Puedes conseguir las dimensiones de un arreglo con ˆDIMLIMITS, el cual retorna una lista de bints que representan las dimensiones del arreglo.

Para conseguir un elemento de un arreglo, pon el número del elemento en el nivel 2, el arreglo en el nivel 1 y ejecuta GETATELN. Conseguirás el elemento y TRUE.

Todas las entradas de aquí, tratán con los arreglos normales (aún cuando algunos de estos funcionan también para arreglos vinculados y Matrices Simbólicas). Para entradas específicas de Matrices Simbólicas ver el capítulo 46.

10.1 Referencia

10.1.1 Dimensiones de un arreglo

Direcc.	Nombre	Descripción

035A9	DIMLIMITS_	(    ARRY  {#L1,#L2,…,#Ln} )

( LNKARRY  {#L1,#L2,…,#Ln} )

Retorna una lista con tantos bints como dimensiones tiene el arreglo.

Cada bint representa la longitud de una dimensión del arreglo.

Para arreglos de una dimensión, retorna una lista con un bint que es el número de elementos.

Para arreglos de dos dimensiones, retorna una lista con dos bints: el número de filas y de columnas.

Para arreglos de tres dimensiones retorna una lista con tres bints, etc.

16E006	ˆDIMLIMITS	(     ARRY  {#L1,#L2,…#Ln} )

(  LNKARRY  {#L1,#L2,…#Ln} )

( 2DMATRIX  {#m #n} )

( 1DMATRIX  {#elem} )

Similar al comando DIMLIMITS_, pero también funciona para matrices simbólicas.

03562	ARSIZE_	(    ARRY  # )

( LNKARRY  # )

Retorna el número de elementos como un bint.

35E006	ˆARSIZE 	(    ARRY  # )

( LNKARRY  # )

(  MATRIX  # )

Similar al comando ARSIZE_, pero también funciona para matrices simbólicas.

36183	OVERARSIZE	(    ARRY ob     ARRY ob # )

( LNKARRY ob  LNKARRY ob # )

(  MATRIX ob   MATRIX ob # )

Hace OVER luego ^ARSIZE.

3BA001	FLASHPTR 001 3BA	(    2DARRY  #filas #cols T )

(    1DARRY  #elem F )

( 2DLNKARRY  #filas #cols T )

( 1DLNKARRY  #elem F )

Retorna el tamaño de un arreglo o arreglo vinculado de una o de dos dimensiones.

Para arreglos o arreglos vinculados de tres o más dimensiones, retorna las longitudes de las dos primeras dimensiones y TRUE.

16D006	ˆMDIMS	(   2DARRY  #filas #cols T )

(   1DARRY  #elem F )

( 2DMATRIX  #filas #cols T )

( 1DMATRIX  #elem F )

Similar a FLASHPTR 001 3BA, pero no funciona para arreglos vinculados y si funciona para matrices simbólicas.

Direcc.	Nombre	Descripción

35FD8	MDIMSDROP	(   2DARRY  #filas #cols )

(   1DARRY  #elem )

( 2DMATRIX  #filas #cols )

( 1DMATRIX  #elem )

Hace ˆMDIMS luego DROP.

10.1.2 Obtener un elemento de un arreglo

Direcc.	Nombre	Descripción

0371D 	GETATELN	( #ubic    ARRY  ob T )

( #ubic LNKARRY  ob T )

( #ubic LNKARRY  F )

Retorna un elemento en la ubicación especificada del arreglo o arreglo vinculado y TRUE.

El bint no debe ser mayor al tamaño del arreglo o arreglo vinculado.

Si el elemento no se encuentra en el arreglo vinculado (cuando el puntero del elemento es cero), retorna FALSE.

260F8 	PULLREALEL	( RealARRY #ubic  RealARRY % )

(  CmpARRY #ubic   CmpARRY % )(1≤#ubic≤2N)

Consigue un elemento de un arreglo real que tiene una o dos dimensiones.

Para un arreglo complejo de 1 o 2 dimensiones, consigue la parte real o imaginaria de uno de sus elementos.

Por ejemplo:

ARRY [ C% 11. 31. C% 12. 32. ] BINT3 PULLREALEL

Devuelve el número real: 12.

260F3 	PULLCMPEL	(  CmpARRY #ubic   CmpARRY C% )

( RealARRY #ubic  RealARRY C% ) (1≤#ubic≤floor(N/2))

Consigue un elemento de un arreglo complejo que tiene una o dos dimensiones.

Para un arreglo real de 1 o 2 dimensiones, retorna un número complejo cuyas componentes son los números de las posiciones #2*ubic-1 y #2*ubic. Por ejemplo:

ARRY [ 11. 12. 13. 14. 15. 16. ] BINT3 PULLCMPEL

Devuelve el número complejo: (15.,16.)

35B006	ˆPULLEL[S]	( RealARRY #ubic  RealARRY % )

(  CmpARRY #ubic  CmpARRY C% )

(   MATRIX #ubic  MATRIX ob )

Retorna el elemento de la posición especificada.

Funciona también para matrices simbólicas.

10.1.3 Reemplazar un elemento de un arreglo

Direcc.	Nombre	Descripción

26102 	PUTEL	( RealARRY % #ubic  RealARRY' )

( CmpARRY C% #ubic  CmpARRY' )

Pone el elemento en la posición indicada. Si el número es real extendido o complejo extendido lo convierte a normal primero.

(comando tipo bang)

26107 	PUTREALEL	( RealARRY % #ubic  RealARRY' )

Pone el elemento real en la posición indicada.

(comando tipo bang)

260FD 	PUTCMPEL	( CmpARRY C% #ubic  CmpARRY' )

Pone el elemento complejo en la posición indicada.

(comando tipo bang)

10.1.4 Número de orden de un elemento

Direcc.	Nombre	Descripción

03685 	ARRYEL?_	( {#P1,#P2,…#Pn} ARRY/LNKARRY  #ubic T )

( {#P1,#P2,…#Pn} ARRY/LNKARRY  F )

Dada la posición de un elemento como una lista retorna un bint que representa la ubicación de ese elemento en el arreglo y TRUE.

Si la posición no existe en el arreglo o arreglo vinculado entonces solo retorna FALSE.

Por ejemplo, si en la pila se encuentra la lista

{ BINT2 BINT1 } y luego un arreglo de dimensiones 3x5, entonces el comando retorna #6 y TRUE, es decir, la ubicación del elemento de la segunda fila y la primera columna.

|  | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fila 1 | ubic 1 | ubic 2 | ubic 3 | ubic 4 | ubic 5 |
| Fila 2 | ubic 6 | ubic 7 | ubic 8 | ubic 9 | ubic 10 |
| Fila 3 | ubic 11 | ubic 12 | ubic 13 | ubic 14 | ubic 15 |

aka: FINDELN_

35A006	ˆFINDELN	( {#P1,#P2……#Pn} ARRY/LNKARRY/MATRIX  #ubic T )

( {#P1,#P2……#Pn} ARRY/LNKARRY/MATRIX  F )

Similar al comando ARRYEL?_, pero también funciona para   matrices simbólicas.

0290E8	ROMPTR 0E8 029	( #ubic 2DARRY/2DMATRIX  #f #c )

( #ubic 1DARRY/1DMATRIX  #1 #ubic )

Dada la ubicación de un elemento retorna dos bints que representan la fila y la columna correspondientes.

10.1.5 Formar y desintegrar un compuesto

Direcc.	Nombre	Descripción

17F006 ˆXEQ>ARRY	(   %...%'  {%el}/{%f,%c}  RealARRY )

(  C%...C%' {%el}/{%f,%c}  CmpARRY )

( ob1...obn {%el}/{%f,%c}  MATRIX )

Crea una formación a partir de los elementos de la pila.

Si todos son reales, crea un arreglo real.

Si todos son complejos, crea un arreglo complejo.

De no cumplirse esas condiciones, crea una matriz simbólica.

Pero los objetos sólo puden ser reales, complejos y objetos de clase simbólica (enteros, symb, id o lam).

Usado por el comando →ARRY de User RPL.

180006 ˆXEQ>ARRAY1	(   %...%'  {#el}/{#f,#c} #el/#fxc  RealArry )

(  C%...C%' {#el}/{#f,#c} #el/#fxc  CmpArry )

( ob1...obn {#el}/{#f,#c} #el/#fxc  MATRIX )

Similar al comando ˆXEQ>ARRY, pero el número de elementos se indica con bints.

03442	MAKEARRY_	( {#L1,#L2,…#Ln} ob  ARRY )

Crea un arreglo con todos sus elementos iguales a ob.

Las dimensiones del arreglo serán las que indica la lista.

373006	^MAKEARRY	( {#L1,#L2,…#Ln}  %   RealARRY )

( {#L1,#L2,…#Ln} C%   CmpARRY )

( {#L1,#L2,…#Ln}  %%  ExtRealARRY )

( {#L1,#L2,…#Ln} C%%  ExtCmpARRY )

( {#elem}/{#f,#c} Z     MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} symb  MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} id    MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} lam   MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} {}    MATRIX )

Parecido al comando MAKEARRY_, pero solo funciona para crear formaciones con objetos de los tipos mostrados, pudiendo crear también matrices simbólicas.

Si en la pila hay un lam, crea una matriz cuyos elementos son iguales al contenido del lam; si el lam no existe, manda un mensaje de error.

17C006 ˆXEQARRY>	( RealARRY    %...%'  {%el}/{%f,%c} )

(  CmpARRY   %C...%C' {%el}/{%f,%c} )

(   MATRIX  ob1...obn {%el}/{%f,%c} )

Desintegra un arreglo con elementos reales o complejos, y con una o dos dimensiones.  La lista devuelta tiene uno o dos números reales que indican las dimensiones del arreglo. También funciona para matrices simbólicas.

Equivale al comando ARRY→ de User RPL.

10.1.6 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

003007 ˆArryToList 	(  []    {} )

( [[]]  {{}} )

Convierte un arreglo a lista.

Funciona para arreglos con objetos de cualquier tipo.

Sólo funciona para arreglos de una o de dos dimensiones.

001007 ˆListToArry 	(  {}/{{}}  []/[[]] TRUE )

(  {}/{{}}  FALSE )

(  1DMATRIX/2DMATRIX  []/[[]] TRUE )

(  1DMATRIX/2DMATRIX  FALSE )

(  []/[[]]  FALSE  )

(  ob  FALSE  )

Convierte la lista (o lista de listas) a arreglo real o complejo y pone TRUE en la pila.

Si no es posible hacer la conversión, retorna FALSE.

También funciona para matrices simbólicas.

La conversión sólo es posible cuando todos los elementos son reales o todos son complejos.

169006 ˆBESTMATRIXTYPE	( {}/{{}}  []/[[]] )

( {}/{{}}  {}/{{}} )

( 1DMATRIX/2DMATRIX  []/[[]] )

( 1DMATRIX/2DMATRIX  1DMATRIX/2DMATRIX )

( []/[[]]  []/[[]] )

( ob  ob )

Hace lo mismo que ˆListToArry pero no retorna un flag.

178006 ˆMATRIX2ARRAY 	( 1DMATRIX  []/1DMATRIX )

( 2DMATRIX  [[]]/2DMATRIX )

(  []/[[]]  []/[[]] )

Intenta convertir matriz a arreglo real o arreglo complejo incluso cambiando elementos (evaluando los objetos simbólicos y si es necesario, llamando al contenido de los nombres globales o locales o evaluandolos. Genera el error “Argumento incorrecto” si hay elementos no permitidos para formar matriz).

Si no es posible lo deja como matriz convirtiendo los elementos que se puedan a reales o complejos.

Este comando demora para formaciones grandes.

172006 ˆCKNUMARRY 	( 1DMATRIX   [] )

( 2DMATRIX  [[]] )

(  []/[[]]  []/[[]] )

Si en la pila hay un arreglo, no hace nada.

Si en la pila hay una matriz, llama a ˆMATRIX2ARRAY. De no ser posible la conversión a arreglo real o complejo, manda el mensaje de error “Argumento incorrecto”.

10.1.7 Crear Arreglos con el editor de matrices (MTRW)

Los comandos de esta sección tienen un comportamiento diferente según el estado del flag del sistema número 91.

Cuando el flag del sistema número 91 está activado, se acepta la entrada de objetos de cualquier tipo. Además, si uno sale del editor presionando ENTER, en la pila aparecerá una lista de listas y TRUE.

Cuando el flag del sistema número 91 está desactivado, se acepta sólo la entrada de objetos de algunos tipos como reales, complejos, ids, lams, symbs y enteros. Además, si uno sale del editor presionando ENTER, en la pila aparecerá un arreglo o una matriz simbólica y TRUE.

Si uno se retira del editor presionando CANCL, en la pila sólo aparecerá FALSE.

Direcc.	Nombre	Descripción

007007 ˆDoNewMatrixReal	(  RealArry T )   (flag 91 clear)

(  {{}} T )   (flag 91 set)

(  F )

Crea un arreglo real con el editor MTRW.

Devuelve FALSE cuando uno se retira del MTRW.

008007 ˆDoNewMatrixCplx	(  CmpArry T )   (flag 91 clear)

(  {{}} T )   (flag 91 set)

(  F )

Crea un arreglo complejo con el editor MTRW.

00B007 ˆDoNewMatrixRealOrCplx	(  RealArry T )   (flag 91 clear)

(  CmpArry T )   (flag 91 clear)

(  {{}} T )   (flag 91 set)

(  F )

Crea un arreglo real o complejo con el editor MTRW.

Si el primer objeto escrito es real, sólo se aceptarán reales.

Si el primer objeto escrito es complejo, sólo se aceptarán números complejos.

006007 ˆRunDoNewMatrix	(  RealArry T )   (flag 91 clear)

(  CmpArry T )   (flag 91 clear)

(  MATRIX T )   (flag 91 clear)

(  {{}} T )   (flag 91 set)

(  F )

Con el flag 91 desactivado hace lo siguiente:

Crea un arreglo real, arreglo complejo, o matriz simbólica con el editor MTRW.

Si todos los objetos son reales, crea un arreglo real.

Si todos son complejos, crea un arreglo complejo.

En otro caso, crea una matriz simbólica.

Sólo se permite el ingreso de reales, complejos, ids, lams, simbólicos y enteros.

2F142	DoNewMatrix	(  RealArry )   (flag 91 clear)

(  CmpArry )   (flag 91 clear)

(  MATRIX )   (flag 91 clear)

(  {{}} )   (flag 91 set )

(  )

Este comando es parecido a ˆRunDoNewMatrix, pero no retorna un flag. Este comando llama a ˆRunDoNewMatrix.

Este comando es llamado cuando uno presiona la tecla MTRW.

10.1.8 Editar Arreglos con el editor de matrices (MTRW)

Los comandos de esta sección tienen un comportamiento diferente según el estado del flag del sistema número 91.

Cuando el flag del sistema número 91 está activado, se acepta la entrada de objetos de cualquier tipo. Además, si uno sale del editor presionando ENTER, en la pila aparecerá una lista de listas y TRUE.

Cuando el flag del sistema número 91 está desactivado, se acepta sólo la entrada de objetos de algunos tipos como reales, complejos, ids, lams, symbs y enteros. Además, si uno sale del editor presionando ENTER, en la pila aparecerá un arreglo o una matriz simbólica y TRUE.

Si uno se retira del editor presionando CANCL, en la pila sólo aparecerá FALSE.

Direcc.	Nombre	Descripción

009007 ˆDoOldMatrixReal	( Arry/MATRIX  RealArry T )(flag 91 clear)

( Arry/MATRIX    {{}}   T )(flag 91 set)

( Arry/MATRIX  F )

Abre el editor MTRW para editar una formación.

Con el flag 91 desactivado, sólo se aceptará la entrada de números reales y en la pila se devuelve un arreglo real.

Devuelve FALSE cuando uno se retira del MTRW.

00A007 ˆDoOldMatrixCplx	( Arry/MATRIX  CmpArry T ) (flag 91 clear)

( Arry/MATRIX    {{}}  T ) (flag 91 set)

( Arry/MATRIX  F )

Abre el editor MTRW para editar una formación.

Con el flag 91 desactivado, sólo se aceptará la entrada de números complejos y en la pila se devuelve un arreglo complejo.

Devuelve FALSE cuando uno se retira del MTRW.

005007 ˆRunDoOldMatrix	( Arry/Matrix/{{}}  RealArry T )(flag 91 clr)

( Arry/Matrix/{{}}   CmpArry T )(flag 91 clr)

( Arry/Matrix/{{}}   MATRIX  T )(flag 91 clr)

( Arry/Matrix/{{}}    {{}}   T )(flag 91 set)

( Arry/Matrix/{{}}  F )

Abre el editor MTRW para editar una formación o una lista de listas.

Con el flag 91 desactivado, retorna un arreglo real, arreglo complejo, o matriz simbólica. Si todos los objetos son reales, crea un arreglo real. Si todos son complejos, crea un arreglo complejo. En otro caso, crea una matriz simbólica. Sólo se permite el ingreso de reales, complejos, ids, lams, simbólicos y enteros.

Devuelve FALSE cuando uno se retira del MTRW.

2F13C	DoOldMatrix	( Arry/Matrix/{{}}  RealArry T )(flag 91 clr)

( Arry/Matrix/{{}}   CmpArry T )(flag 91 clr)

( Arry/Matrix/{{}}   MATRIX  T )(flag 91 clr)

( Arry/Matrix/{{}}    {{}}   T )(flag 91 set)

( Arry/Matrix/{{}}  F )

Este comando hace exactamente lo mismo que el anterior comando, ˆRunDoOldMatrix.

DoOldMatrix  llama a ˆRunDoOldMatrix.

10.1.7 Copiar varios elementos de un arreglo a otra posición o a otro arreglo.

Direcc.	Nombre	Descripción

05F003 FLASHPTR 003 05F	( #fila  [[%]]  [[%]]'   [[%]]'' )

( #fila [[C%]] [[C%]]'  [[C%]]'' )

Reemplaza el arreglo del nivel 1 (o parte de el, si es muy grande) en el arreglo del nivel 2 a partir de la fila #fila. Ambos arreglos deben tener el mismo número de columnas.

(comando tipo bang)

06E003 ˆlaGPROW	(  [[%]]  [%] #fila T   [[%]]' [%] )

( [[C%]] [C%] #fila T  [[C%]]' [C%] )

(  [[%]]  [%] #fila F   [[%]]  [%]' )

( [[C%]] [C%] #fila F  [[C%]]  [C%]' )

Si el flag es TRUE, reemplaza el vector en la fila especificada del arreglo de dos dimensiones.

Si el flag es FALSE, reemplaza los elementos de la fila especificada del arreglo de dos dimensiones en el vector.

El número de columnas del arreglo de dos dimensiones debe ser igual al número de elementos del arreglo de una dimensión.

(comando tipo bang)

06D003 ˆlaINSROW	( #pos    [%]   #pos    [%]'  )

( #pos   [C%]   #pos   [C%]'  )

( #fila  [[%]]  #fila  [[%]]' )

( #fila [[C%]]  #fila [[C%]]' )

Para arreglos de una dimensión, copia cada objetos de las posiciones #pos...#n-1, a la celda que está una posición a la derecha.

#pos está entre #1 y #n inclusive.

Si #pos=#n, entonces no hace nada.

Para arreglos de dos dimensiones, copia las filas #fila...#m-1, a la fila que está debajo.

#fila está entre #1 y #m inclusive (m es el número de filas del arreglo de dos dimensiones).

Si #fila=#m, entonces no hace nada.

(comando tipo bang)

06C003 ˆlaDELROW	(   [%]  #pos    [[%]]' )

(  [C%]  #pos   [[C%]]' )

(  [[%]] #fila   [[%]]' )

( [[C%]] #fila  [[C%]]' )

Para arreglos de una dimensión, copia los objetos de las posiciones #pos+1...#n, a la celda que está una posición a la izquierda.

#pos está entre #1 y #n inclusive.

Si #pos=#n, entonces no hace nada.

Para arreglos de dos dimensiones, copia las filas #fila+1...#m, a la fila que está arriba.

#fila está entre #1 y #m inclusive (m es el número de filas del arreglo de dos dimensiones).

Si #fila=#m, entonces no hace nada.

(comando tipo bang)

10.1.10 Estadística

Direcc.	Nombre	Descripción

2EEDA 	STATCLST	(  )

Borra la variable ∑DAT del directorio actual.

Equivale al comando CL∑ de User RPL.

2EEDB 	STATSADD%	( %  )

Si ∑DAT tiene una columna, agrega el número real del nivel uno de la pila a ∑DAT debajo de la última fila.

Equivale al comando ∑+ de User RPL cuando en la pila hay un número real.

2EEDC 	STATN	(  %filas )

Retorna el número de filas de ∑DAT.

Equivale al comando N∑ de User RPL.

2EEDF 	STATSMIN	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna el número mínimo.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con los números mínimos de cada columna.

Equivale al comando MIN∑ de User RPL.

2EEDD 	STATSMAX	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna el número máximo.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con los números máximos de cada columna.

Equivale al comando MAX∑ de User RPL.

2EEE1 	STATTOT	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna la suma de sus elementos.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con la suma de los elementos de cada columna.

Equivale al comando TOT de User RPL.

2EEDE 	STATMEAN	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna la media aritmética.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con la media aritmética de los elementos de cada columna.

Equivale al comando MEAN de User RPL.

2EEE2 	STATVAR	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna la varianza de muestra.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con la varianza de muestra de los elementos de cada columna.

∑DAT debe tener al menos dos filas.

Equivale al comando VAR de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EEE0 	STATSTDEV	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna la desviación estándar de muestra de sus elementos.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con la desviación estándar de muestra de los elementos de cada columna.

∑DAT debe tener al menos dos filas.

Equivale al comando SDEV de User RPL.

098003	FLASHPTR 003 098	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna la varianza de población.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con la varianza de población de los elementos de cada columna.

∑DAT debe tener al menos dos filas.

Equivale al comando PVAR de User RPL.

097003	FLASHPTR 003 097	(  % )

(  [%] )

Si ∑DAT tiene una columna, retorna la desviación estándar de población de sus elementos.

Si ∑DAT tiene dos o más columnas, retorna un arreglo real con la desviación estándar de población de los elementos de cada columna.

∑DAT debe tener al menos dos filas.

Equivale al comando PSDEV de User RPL.

10.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Arreglos Vinculados

¿Cómo saber si un arreglo vinculado está completo o incompleto?

Para saber si un arreglo vinculado está completo o incompleto, puedes usar lo siguiente.

* Retorna TRUE si el arreglo vinculado está completo

NULLNAME LNKARRY_FULL? ( LNKARRY -> flag )

::         ( LNKARRY )

TRUE       ( LNKARRY TRUE )

1LAMBIND   ( LNKARRY )

DUP        ( LNKARRY LNKARRY )

ARSIZE_    ( LNKARRY #elem )

#1+_ONE_DO   ( LNKARRY )

INDEX@     ( LNKARRY #i )

OVER       ( LNKARRY #i LNKARRY )

GETATELN   ( LNKARRY obi T // LNKARRY F )

ITE

DROP

:: ExitAtLOOP FALSE 1PUTLAM ;

LOOP

( LNKARRY )

DROP       ( )

1GETABND   ( flag )

;

El siguiente NULLNAME hace lo mismo (sólo verifica que exista el último elemento).

* Retorna TRUE si el arreglo vinculado está completo

* Sólo verifica que exista el último elemento

NULLNAME LNKARRY_FULL? ( LNKARRY -> flag )

::           ( LNKARRY )

DUP          ( LNKARRY LNKARRY )

ARSIZE_      ( LNKARRY #elem )

SWAP         ( #elem LNKARRY )

GETATELN     ( ob T // F )

NOTcaseFALSE    ( sale con FALSE en la pila )

( ob )

DROPTRUE     ( T )

;

Ejemplo 2 Arreglos

Formar un arreglo con los objetos de la pila

El siguiente NULLNAME es similar al comado ^XEQ>ARRY pero puede crear un arreglo de varias dimensiones y que contenga objetos de cualquier tipo.

* Forma un arreglo a partir de N objetos de la pila.

* Estos N objetos deben ser del mismo tipo.

* Las dimensiones del arreglo están indicadas en la lista.

NULLNAME ob>ARRY ( ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} -> ARRY )

::               ( ob1...obN {#} )

DUP              ( ob1...obN {#} {#} )

>R               ( ob1...obN {#} )

DUPLENCOMP       ( ob1...obN {#} #n )

3PICK            ( ob1...obN {#} #n obn )

FLASHPTR 002 0A5 ( ob1...obN {#} #n "Prolo..." )

BINT1 BINT5 SUB$ ( ob1...obN {#} #n "Prolo" )

OVER             ( ob1...obN {#} #n "Prolo" #n )

#>HXS            ( ob1...obN {#} #n "Prolo" HXSn )

FLASHPTR 002 0A7 ( ob1...obN {#} #n "Prolo" "Ndims" )

&$               ( ob1...obN {#} #n "ProloNdims" )

SWAP             ( ob1...obN {#} "ProloNdims" #n )

ZERO_DO (DO)     ( ob1...obN {#} "ProloNdims" )

RSWAP 'R RSWAP   ( ob1...obN {#} "ProloNdims" #Li )

#>HXS

FLASHPTR 002 0A7

&$               ( ob1...obN {#} "ProloNdims...Ldimi" )

LOOP

( ob1...obN {#} "ProloNdimsLdims" )

1LAMBIND         ( ob1...obN {#} )

INNERCOMP        ( ob1...obN #L1...#Ln #dims )

DUP#1=           ( ob1...obN #L1...#Ln #dims flag )

ITE

DROP

:: ONE_DO (DO) #* LOOP ;

( ob1...obN #N )

DUPDUP           ( ob1...obN #N #N #N )

#2+UNROLL        ( #N ob1...obN #N )

::N

>R               ( #N )

1GETABND

SWAP             ( "ProloNdimsLdims" #N )

ZERO_DO (DO)     ( "ProloNdimsLdims" )

RSWAP 'R RSWAP   ( "ProloNdimsLdims" obi )

FLASHPTR 002 0A5

BINT6

OVERLEN$

SUB$

&$               ( "ProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" )

LOOP

( "ProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" )

DUPLEN$            ( "ProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" $tamaño )

#5+                ( "ProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" $tamaño+5 )

#>HXS              ( "ProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" HXStamaño+5 )

FLASHPTR 002 0A7   ( "ProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" "Tamañ" )

SWAP&$             ( "TamañProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" )

"8E920"            ( "TamañProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" "8E920" )

SWAP&$             ( "8E920TamañProloNdimsLdimsObjetosSinPrólogo" )

FLASHPTR 002 0A4   ( ARRY )

;

Ejemplo 3 Arreglos y Arreglos Vinculados

Desintegrar un arreglo o arreglo vinculado

El siguiente NULLNAME es similar al comado ^XEQARRY> pero no funciona para matrices simbólicas y si funciona para cualquier arreglo (con varias dimensiones y que contengan objetos de cualquier tipo). También funciona para arreglos vinculados que estén completos.

* Desintegra un arreglo o arreglo vinculado

* Funciona para todo tipo de arreglos y para arreglos vinculados completos

*    ARRY -> ob1...obN {#L1,#L2...#Ln}

* LNKARRY -> ob1...obN {#L1,#L2...#Ln}

NULLNAME ARRY>ob ( ARRY/LNKARRY -> ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

::         ( ARRY )

DUP        ( ARRY ARRY )

ARSIZE_    ( ARRY #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( ... ARRY )

INDEX@   ( ... ARRY #i )

OVER     ( ... ARRY #i ARRY )

GETATELN ( ... ARRY obi T )

DROPSWAP ( ... obi ARRY )

LOOP

( ob1...obN ARRY )

DIMLIMITS_ ( ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

;

El siguiente NULLNAME es similar al anterior pero también funciona para arreglos vinculados incompletos. Pone xNOVAL en el lugar de los elementos ausentes.

* Desintegra un arreglo o arreglo vinculado

* Funciona para todo tipo de arreglos y todo tipo de arreglos vinculados

*    ARRY -> ob1...obN {#L1,#L2...#Ln}

* LNKARRY -> ob1...obN {#L1,#L2...#Ln}

NULLNAME ARRY>ob ( ARRY/LNKARRY -> ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

::         ( LNKARRY )

DUP        ( LNKARRY LNKARRY )

ARSIZE_    ( LNKARRY #elem )

#1+_ONE_DO

( ... LNKARRY )

INDEX@   ( ... LNKARRY #i )

OVER     ( ... LNKARRY #i ARRY )

GETATELN ( ... LNKARRY obi T // ... LNKARRY F )

NOT_IT :: ' xNOVAL ;

( ... LNKARRY obi' )

SWAPLOOP

( ob1...obN LNKARRY )

DIMLIMITS_ ( ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

;

Ejemplo 4 Arreglos y Arreglos Vinculados

Convertir un arreglo vinculado en arreglo

El siguiente NULLNAME convierte arreglos vinculados “completos” a arreglos.

* Convierte un arreglo vinculado completo a arreglo

* Usa dos NULLNAME anteriores: ARRY>ob  y  ob>ARRY

NULLNAME LNKARRY>ARRY ( LNKARRY -> ARRY )

::         ( LNKARRY )

ARRY>ob ( ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

ob>ARRY ( ARRY )

;

Ejemplo 5 Arreglos Reales y Arreglos Complejos

Formar un arreglo real o complejo con los objetos de la pila

El siguiente NULLNAME es similar al comado ^XEQ>ARRY pero puede crear un arreglo de varias dimensiones y que contenga objetos de cualquier tipo.

* Crea un arreglo real o complejo a partir de los elementos de la pila

* El arreglo creado puede tener cualquier número de dimensiones

* a diferencia de ^XEQ>ARRY, el cual crea arreglos de 1 o 2 dimensiones

* Este NULLNAME también es más rápido que ^XEQ>ARRY

NULLNAME ob>RealoCmpArry ( %/C%...%'/C%' {#L1...#Ln} -> RealArry/CmpArry )

::                ( ob1...obn {#L1,...,#Ln} )

DUPINCOMP         ( ob1...obn {#L1,...,#Ln} #L1,...,#Ln #n )

:: DUP#1=

caseDROP

ONE_DO (DO)

#*

LOOP

;

( ob1...obn {#L1,...,#Ln} #elem )

SWAP              ( ob1...obn #elem {#L1,...,#Ln} )

3PICK             ( ob1...obn #elem {#L1,...,#Ln} %/C% )

MAKEARRY_         ( ob1...obn #elem RealArry/CmpArry )

ReplaceMetainARRY ( RealArry'/CmpArry' )

;

NULLNAME ReplaceMetainARRY

* ( ob1...obn #elem RealArry/CmpArry -> RealArry'/CmpArry' )

::

SWAP

#1+_ONE_DO (DO)

ISTOP-INDEX

#1+ROLL

INDEX@

PUTEL

LOOP

;

Ejemplo 6 Arreglos

Obtener un elemento de un arreglo ubicado en la posición indicada por una lista.

El siguiente NULLNAME permite obtener un elemento de un arreglo. La ubicación del elemento es indicado mediante una lista de bints.

* Retorna un objeto de un arreglo o arreglo vinculado completo

* Nivel 2: Arreglo o arreglo vinculado completo con objetos de

*          cualquier tipo.

* Nivel 1: Lista que representa la posición del objeto.

* Salida: El objeto.

NULLNAME GetFromARRY ( ARRY {#P1,#P2,…,#Pn} -> ob )

::        ( ARRY {#P1,#P2,…,#Pn} )

OVER      ( ARRY {#P1,#P2,…,#Pn} ARRY )

FINDELN_  ( ARRY # T )

DROPSWAP  ( # ARRY )

GETATELN  ( ob T )

DROP      ( ob )

;

Por ejemplo:

:: { BINT5 BINT3 } GetFromARRY ;

Permite obtener el elemento ubicado en la fila 5 y en la columna 3 de un arreglo de dos dimensiones ubicado en la pila.

Ejemplo 7 Arreglos

Reemplazar un elemento por otro objeto dentro de un arreglo

El siguiente NULLNAME reemplaza un elemento de un arreglo. La ubicación del elemento es indicado mediante una lista de bints.

* Reemplaza en el arreglo del nivel 3, el objeto que se encuentre en el

* nivel 1 en la posición indicada en el nivel 2.

* Funciona para cualquier tipo de arreglos, de cualquier número de

* dimensiones y que contenga cualquier tipo de objetos.

* Llama a tres subprogramas: ARRY>ob, MetaRepl_Arriba y ob>ARRY

* El subprograma MetaRepl_Arriba también se encuentra al final del capítulo 12.

NULLNAME ReplaceInARRY ( ARRY {#P1,#P2,…#Pn} ob -> ARRY' )

::              ( ARRY {#P1,#P2,…#Pn} ob )

SWAP3PICK       ( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ARRY )

ARRY>ob         ( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ob1...obN {#L1,#L2,…#Ln} )

DUP             ( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ob1...obN {#L1,#L2,…#Ln} {#L1,#L2,…#Ln} )

INNERCOMP       ( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ob1...obN {#L1,#L2,…#Ln} #L1,#L2,…#Ln #n )

:: DUP#1= caseDROP

ONE_DO (DO)

#*

LOOP

;

( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ob1...obN {#L1,#L2,…,#Ln} #N )

SWAPOVER        ( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ob1...obN #N {#L1,#L2,…,#Ln} #N )

#5+             ( ARRY ob {#P1,#P2,…#Pn} ob1...obN #N {#L1,#L2,…,#Ln} #N+5 )

UNROLL          ( {#L1,#L2,…,#Ln} ARRY ob {#P1,#P2,…,#Pn} ob1...obN #N )

DUP #3+         ( {#L1,#L2,…,#Ln} ARRY ob {#P1,#P2,…,#Pn} ob1...obN #N #N+3 )

ROLL            ( {#L1,#L2,…,#Ln} ARRY {#P1,#P2,…,#Pn} ob1...obN #N ob )

OVER #3+        ( {#L1,#L2,…,#Ln} ARRY {#P1,#P2,…,#Pn} ob1...obN #N ob #N+3 )

ROLL            ( {#L1,#L2,…,#Ln} ARRY ob1...obN #N ob {#P1,#P2,…,#Pn} )

3PICK #4+       ( {#L1,#L2,…,#Ln} ARRY ob1...obN #N ob {#P1,#P2,…,#Pn} #N+4 )

ROLL            ( {#L1,#L2,…,#Ln} ob1...obN #N ob {#P1,#P2,…,#Pn} ARRY )

ARRYEL?_        ( {#L1,#L2,…,#Ln} ob1...obN #N ob #pos T )

DROP            ( {#L1,#L2,…,#Ln} ob1...obN #N ob #pos )

MetaRepl_Arriba ( {#L1,#L2,…,#Ln} ob1...obN #N )

#1+ROLL         ( ob1...obN {#L1,#L2,…,#Ln} )

ob>ARRY         ( ARRY' )

;

* Reemplaza el objeto de la posición i del meta por el del nivel 2

* (cuenta desde ARRIBA)

* i: 1,2,...,n

NULLNAME MetaRepl_Arriba ( meta ob #i -> meta' )

::           ( meta ob #i )

3PICK     ( meta ob #i #n )

SWAP#-    ( meta ob #n-i )

#2+       ( meta ob #n-i+3 )

UNPICK_   ( meta' )

;

Ejemplo 8 Arreglos

Aplicar un programa o comando a cada elemento de un arreglo

Caso 1: General

El arreglo inicial y el arreglo final tienen cualquier dimensión y tienen objetos de cualquier tipo.

* Evalúa un programa o comando sobre cada elemento de un arreglo

* Entrada:

* Nivel 2: Un arreglo

* Nivel 1: Un programa o comando que tome un argumento y devuelva un objeto

* Salida: Un arreglo con las mismas dimensiones que el arreglo original

*

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@

* Para llamar al número de elementos del arreglo usa ISTOP@ #1-

* Este NULLNAME usa un NULLNAME anterior: ob>ARRY

NULLNAME Prog1a1ARRY ( ARRY Prog1a1 -> ARRY' )

::              ( ARRY Prog1a1 )

OVER            ( ARRY Prog1a1 ARRY )

ARSIZE_         ( ARRY Prog1a1 #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( ... ARRY Prog1a1 )

INDEX@        ( ... ARRY Prog1a1 #i )

3PICK         ( ... ARRY Prog1a1 #i ARRY )

GETATELN      ( ... ARRY Prog1a1 obi T )

DROP          ( ... ARRY Prog1a1 obi )

OVER          ( ... ARRY Prog1a1 obi Prog1a1 )

EVAL          ( ... ARRY Prog1a1 obi' )

UNROT         ( ... obi' ARRY Prog1a1  )

LOOP

( ob1...obN ARRY Prog1a1  )

DROP

DIMLIMITS_      ( ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

ob>ARRY         ( ARRY' )

;

Por ejemplo:

ARRY 4 2 [ # B # C # D # E # F # 10 # 11 # 12 ]

' :: INDEX@ #>$ "/" &$ ISTOP@ #1- #>$ &$ ": " &$ SWAP #>$ &$ ;

Prog1a1ARRY

Devuelve:

[[ "1/8: 11" "2/8: 12" ]

[ "3/8: 13" "4/8: 14" ]

[ "5/8: 15" "6/8: 16" ]

[ "7/8: 17" "8/8: 18" ]]

Ejemplo 9 Arreglos

Aplicar un programa o comando a cada elemento de un arreglo

Caso 2: Arreglo real de 1 o de 2 dimensiones

El arreglo inicial y el arreglo final son arreglos reales y sólo tienen una o dos dimensiones.

Este NULLNAME es más rápido que el del caso general, usarlo cuando sea posible.

* Evalúa un programa o comando sobre cada elemento de un arreglo real

* Este arreglo debe tener 1 o 2 dimensiones

* Entrada:

* Nivel 2: Un arreglo real

* Nivel 1: Un programa o comando de la forma: ( % -> %' )

* Salida:  Un arreglo real con las mismas dimensiones que el

*          arreglo original

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@

* Para llamar al número de elementos del arreglo usa ISTOP@ #1-

NULLNAME Prog1a1RealArry ( RARRY Prog1a1 -> RARRY' )

::              ( RARRY Prog1a1 )

SWAP            ( Prog1a1 RARRY )

CKREF           ( Prog1a1 RARRY )

DUP             ( Prog1a1 RARRY RARRY )

ARSIZE_         ( Prog1a1 RARRY #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( Prog1a1 RARRY )

INDEX@        ( Prog1a1 RARRY #i )

PULLREALEL    ( Prog1a1 RARRY % )

3PICK         ( Prog1a1 RARRY % Prog1a1 )

EVAL          ( Prog1a1 RARRY %' )

INDEX@        ( Prog1a1 RARRY %' #i )

PUTREALEL     ( Prog1a1 RARRY' )

LOOP

( Prog1a1 RARRY' )

SWAPDROP        ( RARRY' )

;

Por ejemplo:

ARRY 4 3 [ 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ]

' :: %2 %* ;

Prog1a1RealArry

Devuelve:

[[ 22. 24. 26. ]

[ 28. 30. 32. ]

[ 34. 36. 38. ]

[ 40. 42. 44. ]]

Ejemplo 10 Arreglos

Aplicar un programa o comando a cada elemento de un arreglo

Caso 3: Arreglo complejo de 1 o de 2 dimensiones

El arreglo inicial y el arreglo final son arreglos complejos y sólo tienen una o dos dimensiones.

Este NULLNAME es más rápido que el del caso general, usarlo cuando sea posible.

* Evalúa un programa o comando sobre cada elemento de un arreglo complejo

* Este arreglo debe tener 1 o 2 dimensiones

* Entrada:

* Nivel 2: Un arreglo complejo

* Nivel 1: Un programa o comando de la forma: ( C% -> C%' )

* Salida:  Un arreglo real con las mismas dimensiones que el

*          arreglo original

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@

* Para llamar al número de elementos del arreglo usa ISTOP@ #1-

NULLNAME Prog1a1CmpArry ( CARRY Prog1a1 -> CARRY' )

::              ( CARRY Prog1a1 )

SWAP            ( Prog1a1 CARRY )

CKREF           ( Prog1a1 CARRY )

DUP             ( Prog1a1 CARRY CARRY )

ARSIZE_         ( Prog1a1 CARRY #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( Prog1a1 CARRY )

INDEX@        ( Prog1a1 CARRY #i )

PULLCMPEL     ( Prog1a1 CARRY % )

3PICK         ( Prog1a1 CARRY % Prog1a1 )

EVAL          ( Prog1a1 CARRY %' )

INDEX@        ( Prog1a1 CARRY %' #i )

PUTCMPEL      ( Prog1a1 CARRY' )

LOOP

( Prog1a1 CARRY' )

SWAPDROP        ( CARRY' )

;

Ejemplo 11 Arreglos

Aplicar un programa o comando a cada elemento de un arreglo

Caso 4: Arreglo final real o complejo

El arreglo inicial y el arreglo final tienen una o dos dimensiones.

El arreglo inicial tiene objetos de cualquier tipo y el arreglo final tiene reales o complejos.

Este NULLNAME sólo es más rápido que el del caso general.

* Evalúa un programa o comando sobre cada elemento de un arreglo

* Entrada:

* Nivel 2: Un arreglo (con objetos cualesquiera) de una o dos dimensiones

* Nivel 1: Un programa o comando que tome un argumento y devuelva un número

* real o complejo

* Salida:

* Un arreglo real o complejo con las mismas dimensiones que el arreglo

* original

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@

* Para llamar al número de elementos del arreglo usa ISTOP@ #1-

NULLNAME Prog1a1ARRY>NumArry ( Arry Prog1a1 -> RealArry/CmpArry )

::                ( Arry Prog1a1 )

1LAMBIND          ( Arry )

DUP               ( Arry Arry )

ARSIZE_           ( Arry #el )

#1+_ONE_DO (DO)

( ... Arry )

INDEX@          ( ... Arry #i )

OVER            ( ... Arry #i Arry )

GETATELN        ( ... Arry obi T )

DROP            ( ... Arry obi )

1GETLAM EVAL    ( ... Arry obi' )

SWAP            ( ... obi' Arry )

LOOP

( ob1...obN Arry )

DIMLIMITS_        ( ob1...obN {#el} // ob1...obN {#f #c} )

INNER#1=

ITE

:: UNCOERCE  ONE{}N ;

:: UNCOERCE2 TWO{}N ;

( ob1...obN {%el} // ob1...obN {%f %c} )

FLASHPTR XEQ>ARRY ( RealArry // CmpArry )

ABND              ( RealArry // CmpArry )

;

Por ejemplo:

ARRY 2 3 [ "ZZ" "TEXTO SWE" "ABC" "XYZ" "A1" "B5" ]

' :: LEN$ INDEX@ UNCOERCE2 %>C% ;

MAP_Arry_SysRPL

Devuelve:

[[ (2.,1.) (9.,2.) (3.,3.) ]

[ (3.,4.) (2.,5.) (2.,6.) ]]

Ejemplo 12 Arreglos

Aplicar un programa o comando a los elementos de 2 arreglos del mismo tamaño

Caso 1: General

Tanto los 2 arreglos iniciales como el arreglo final tienen objetos de cualquier tipo y pueden tener cualquier número de dimensiones.

* Evalúa un programa o comando a los elementos de 2 arreglos

* Entrada:

* Nivel 3: Primer arreglo

* Nivel 2: Segundo arreglo

* Nivel 1: Un programa o comando que tome 2 argumentos y devuelva 1 objeto

* Salida: Un arreglo con las mismas dimensiones que los arreglos originales

*

* Para llamar a la posición del elemento usa: INDEX@

* Para llamar al número de elementos de cada arreglo usa: ISTOP@ #1-

* Este NULLNAME usa un NULLNAME anterior: ob>ARRY

NULLNAME Prog2a1ARRY ( ARRY1 ARRY2 Prog2a1 -> ARRY' )

::                ( ARRY1 ARRY2 Prog2a1 )

3PICK             ( ARRY1 ARRY2 Prog2a1 ARRY1 )

FLASHPTR 3LAMBIND ( ARRY1 )

ARSIZE_           ( #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( ... )

INDEX@          ( ... #i )

1GETLAM         ( ... #i ARRY1 )

GETATELN        ( ... ob1i T )

DROP            ( ... ob1i )

INDEX@          ( ... ob1i #i )

3GETLAM         ( ... ob1i #i ARRY2 )

GETATELN        ( ... ob1i ob2i T )

DROP            ( ... ob1i ob2i )

2GETEVAL        ( ... obi )

LOOP

( ob1...obN )

1GETABND          ( ob1...obN ARRY1 )

DIMLIMITS_        ( ob1...obN {#L1,#L2...#Ln} )

ob>ARRY           ( ARRY' )

;

Por ejemplo, el siguiente programa retorna un arreglo donde cada elemento es la suma de los cuadrados de los elementos de los 2 arreglos.

ARRY 4 2 [ 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ]

ARRY 4 2 [ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ]

' :: %SQ_ SWAP %SQ_ %+ ;

Prog2a1ARRY

Retorna:

[[ 122. 148. ]

[ 178. 212. ]

[ 250. 292. ]

[ 338. 388. ]]

Ejemplo 13 Arreglos

Aplicar un programa o comando a los elementos de 2 arreglos del mismo tamaño

Caso 2: Arreglos reales de 1 o de 2 dimesiones

Tanto los 2 arreglos iniciales como el arreglo final son arreglos reales de 1 o de 2 dimensiones.

Este NULLNAME es más rápido que el del caso general, usarlo cuando sea posible.

* Evalúa un programa o comando a los elementos de 2 arreglos reales

* del mismo tamaño.

* Estos arreglos deben tener 1 o 2 dimensiones

* Entrada:

* Nivel 3: Primer arreglo real

* Nivel 2: Segundo arreglo real

* Nivel 1: Un programa o comando de la forma ( % %' -> %'' )

* Salida: Arreglo real con las mismas dimensiones que los

* arreglos originales

*

* Para llamar a la posición del elemento usa: INDEX@

* Para llamar al número de elementos de cada arreglo usa: ISTOP@ #1-

NULLNAME Prog2a1RealArry ( RARRY1 RARRY2 Prog2a1 -> RARRY' )

::              ( RARRY1 RARRY2 Prog2a1 )

UNROTDUP        ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 RARRY2 )

TOTEMPSWAP      ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 RARRY2 )

ARSIZE_         ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 )

SWAPINDEX@    ( Prog2a1 RARRY2 RARRY1 #i )

PULLREALEL    ( Prog2a1 RARRY2 RARRY1 % )

ROT           ( Prog2a1 RARRY1 % RARRY2 )

INDEX@        ( Prog2a1 RARRY1 % RARRY2 #i )

PULLREALEL    ( Prog2a1 RARRY1 % RARRY2 %' )

ROTSWAP       ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 % %' )

5PICK         ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 % %' prog2a1 )

EVAL          ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 %'' )

INDEX@        ( Prog2a1 RARRY1 RARRY2 %'' #i )

PUTREALEL     ( Prog1a1 RARRY1 RARRY2' )

LOOP

( Prog1a1 RARRY1 RARRY' )

UNROT2DROP      ( RARRY' )

;

Por ejemplo, el siguiente programa retorna un arreglo donde cada elemento es la suma de los cuadrados de los elementos de los 2 arreglos.

ARRY 4 2 [ 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ]

ARRY 4 2 [ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ]

' :: %SQ_ SWAP %SQ_ %+ ;

Prog2a1RealArry

Retorna:

[[ 122. 148. ]

[ 178. 212. ]

[ 250. 292. ]

[ 338. 388. ]]

Ejemplo 14 Arreglos

Aplicar un programa o comando a los elementos de 2 arreglos del mismo tamaño

Caso 3: Arreglos complejos de 1 o de 2 dimesiones

Tanto los 2 arreglos iniciales como el arreglo final son arreglos complejos de 1 o de 2 dimensiones.

Este NULLNAME es más rápido que el del caso general, usarlo cuando sea posible.

* Evalúa un programa o comando a los elementos de 2 arreglos complejos

* del mismo tamaño.

* Estos arreglos deben tener 1 o 2 dimensiones

* Entrada:

* Nivel 3: Primer arreglo complejo

* Nivel 2: Segundo arreglo complejo

* Nivel 1: Un programa o comando de la forma ( C% C%' -> C%'' )

* Salida: Arreglo complejo con las mismas dimensiones que los

* arreglos originales

*

* Para llamar a la posición del elemento usa: INDEX@

* Para llamar al número de elementos de cada arreglo usa: ISTOP@ #1-

NULLNAME Prog2a1CmpArry ( CARRY1 CARRY2 Prog2a1 -> CARRY' )

::              ( CARRY1 CARRY2 Prog2a1 )

UNROTDUP        ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 CARRY2 )

TOTEMPSWAP      ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 CARRY2 )

ARSIZE_         ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 )

SWAPINDEX@    ( Prog2a1 CARRY2 CARRY1 #i )

PULLCMPEL     ( Prog2a1 CARRY2 CARRY1 % )

ROT           ( Prog2a1 CARRY1 % CARRY2 )

INDEX@        ( Prog2a1 CARRY1 % CARRY2 #i )

PULLCMPEL     ( Prog2a1 CARRY1 % CARRY2 %' )

ROTSWAP       ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 % %' )

5PICK         ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 % %' prog2a1 )

EVAL          ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 %'' )

INDEX@        ( Prog2a1 CARRY1 CARRY2 %'' #i )

PUTCMPEL      ( Prog1a1 CARRY1 CARRY2' )

LOOP

( Prog1a1 CARRY1 CARRY' )

UNROT2DROP      ( CARRY' )

;

Por ejemplo, el siguiente programa retorna un arreglo complejo donde cada elemento es la suma de los elementos de los 2 arreglos complejos.

ARRY 2 2 [ C% 11. 12. C% 13. 14. C% 15. 16. C% 17. 18. ]

ARRY 2 2 [ C% 1. 2. C% 3. 4. C% 5. 6. C% 7. 8. ]

' :: C%>% ROT C%>% ROT %+ 3UNROLL %+SWAP %>C% ;

Prog2a1CmpArry

Retorna:

[[ (12.,14.) (16.,18.) ]

[ (20.,22.) (24.,26.) ]]

Ejemplo 15 Arreglos

Aplicar un programa o comando a los elementos de varios arreglos

Caso 1: General

Tanto los arreglos iniciales como el arreglo final tienen objetos de cualquier tipo y pueden tener cualquier número de dimensiones.

* Evalúa un programa o comando a los elementos de varios arreglos

* Entrada:

* Nivel N+2,...,5,4,3: N Arreglos, todos de las mismas dimensiones.

*                      De cualquier dimens y con cualquier tipo de objeto

* Nivel 2: Un bint (#N) Indica el número de arreglos

* Nivel 1: Programa o comando que tome N argumentos y devuelva un objeto

* Salida:

* Nivel 1: Un arreglo con las mismas dimensiones que los arreglos

*          originales. Puede contener objetos de cualquier tipo

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@ #1+

* Para llamar al número de elementos de los arreglos usa ISTOP@

* Este NULLNAME usa un NULLNAME anterior: ob>ARRY

NULLNAME ProgNa1ARRY ( ARRY1...ARRYN #N ProgNa1 -> ARRY' )

::                 ( ARRY1...ARRYN #N Prog_Nargum_1salida )

SWAP              ( ARRY1...ARRYN ProgNa1 #N )

FLASHPTR 2LAMBIND ( ARRY1...ARRYN )

DUP               ( ARRY1...ARRYN ARRYN )

ARSIZE_           ( ARRY1...ARRYN #elem )

#1+_ONE_DO (DO) ( ...ARRY1...ARRYN )

1GETLAM       ( ...ARRY1...ARRYN #N )

#1+_ONE_DO (DO) ( ...ARRY1...ARRYN ... )

1GETLAM       ( ...ARRY1...ARRYN ... #N )

PICK          ( ...ARRY1...ARRYN ... ARRYi )

JINDEX@       ( ...ARRY1...ARRYN ... ARRYi #j )

SWAP          ( ...ARRY1...ARRYN ... #j ARRYi )

GETATELN      ( ...ARRY1...ARRYN ... obij T )

DROP          ( ...ARRY1...ARRYN ... obij )

LOOP

( ...ARRY1...ARRYN ob1j,ob2j...obNj )

2GETEVAL      ( ...ARRY1...ARRYN obj' )

1GETLAM       ( ...ARRY1...ARRYN obj' #N )

#1+UNROLL     ( ...ARRY1...ARRYN )

LOOP

( ob1',ob2'...obelem' ARRY1...ARRYN )

1GETABND          ( ob1',ob2'...obelem' ARRY1...ARRYN #N )

#1-               ( ob1',ob2'...obelem' ARRY1...ARRYN #N-1 )

NDROP             ( ob1',ob2'...obelem' ARRYN )

DIMLIMITS_        ( ob1',ob2'...obelem' {#L1,#L2...#Ln} )

ob>ARRY           ( ARRY' )

;

Por ejemplo:

ARRY [ 12. 13. 14. ]

ARRY [ 100. 200. 300. ]

BINT2

' :: %+ % 1000. %* INDEX@ UNCOERCE %+ ;

Opera_N_ARRY

Devuelve:

[ 112001. 213002. 314003. ]

Ejemplo 16 Arreglos

Aplicar un programa o comando a los elementos de varios arreglos

Caso 2: Arreglos reales de 1 o de 2 dimensiones

Tanto los arreglos iniciales como el arreglo final son arreglos reales de 1 o de 2 dimensiones.

Este NULLNAME es más rápido que el del caso general, usarlo cuando sea posible.

* Evalúa un programa o comando a los elementos de varios arreglos reales

* Estos arreglos deben tener 1 o 2 dimensiones

* Entrada:

* Nivel N+2,...,5,4,3: N Arreglos reales, todos de las mismas dimensiones.

*                      De cualquier dimens

* Nivel 2: Un bint (#N) Indica el número de arreglos

* Nivel 1: Programa o comando que tome N argumentos reales

*          y devuelva un real

* Salida:

* Nivel 1: Un arreglo con las mismas dimensiones que los arreglos

*          originales. Puede contener objetos de cualquier tipo

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@ #1+

* Para llamar al número de elementos de los arreglos usa ISTOP@

NULLNAME ProgNa1RealArry ( RARRY1...RARRYN #N ProgNa1 -> RARRY' )

::                ( RARRY1...RARRYN #N ProgNa1 )

SWAP              ( RARRY1...RARRYN ProgNa1 #N )

FLASHPTR 2LAMBIND ( RARRY1...RARRYN )

TOTEMPOB          ( RARRY1...RARRYN )

DUP               ( RARRY1...RARRYN RARRYN )

ARSIZE_           ( RARRY1...RARRYN #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( RARRY1...RARRYN )

1GETLAM         ( RARRY1...RARRYN #N )

#1+_ONE_DO (DO)

( ...RARRYN... ... )

1GETLAM       ( ...RARRYN... ... #N )

INDEX@ #+-1

ROLL          ( ...RARRYN... ... RARRYi )

JINDEX@       ( ...RARRYN... ... RARRYi #elem )

PULLREALEL    ( ...RARRYN... ... RARRYi % )

SWAPINDEX@    ( ...RARRYN... ...  % RARRYi #i )

#1+UNROLL     ( ...RARRYN...RARRYi ... % )

LOOP

( RARRY1...RARRYN %1...%N )

2GETEVAL        ( RARRY1...RARRYN %' )

INDEX@          ( RARRY1...RARRYN %' #elem )

PUTREALEL       ( RARRY1...RARRYN' )

LOOP

( RARRY1...RARRYN )

1GETLAM           ( RARRY1...RARRYN #N )

UNROLL            ( RARRYN RARRY1...RARRYN-1 )

1GETABND          ( RARRYN RARRY1...RARRYN-1 #N )

#1-               ( RARRYN RARRY1...RARRYN-1 #N-1 )

NDROP             ( RARRYN )

;

Ejemplo 17 Arreglos

Aplicar un programa o comando a los elementos de varios arreglos

Caso 3: Arreglos complejos de 1 o de 2 dimesiones

Tanto los arreglos iniciales como el arreglo final son arreglos complejos de 1 o de 2 dimensiones.

Este NULLNAME es más rápido que el del caso general, usarlo cuando sea posible.

* Evalúa un programa o comando a los elementos de varios arreglos complejos

* Estos arreglos deben tener 1 o 2 dimensiones

* Entrada:

* Nivel N+2,...,5,4,3: N Arreglos complejos, todos de las mismas dimens

*                      De cualquier dimens

* Nivel 2: Un bint (#N) Indica el número de arreglos

* Nivel 1: Programa o comando que tome N argumentos complejos

*          y devuelva un complejo

* Salida:

* Nivel 1: Un arreglo con las mismas dimensiones que los arreglos

*          originales. Puede contener objetos de cualquier tipo

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@ #1+

* Para llamar al número de elementos de los arreglos usa ISTOP@

NULLNAME ProgNa1CmpArry ( CARRY1...CARRYN #N ProgNa1 -> CARRY' )

::                ( CARRY1...CARRYN #N ProgNa1 )

SWAP              ( CARRY1...CARRYN ProgNa1 #N )

FLASHPTR 2LAMBIND ( CARRY1...CARRYN )

TOTEMPOB          ( CARRY1...CARRYN )

DUP               ( CARRY1...CARRYN CARRYN )

ARSIZE_           ( CARRY1...CARRYN #elem )

#1+_ONE_DO (DO)

( CARRY1...CARRYN )

1GETLAM         ( CARRY1...CARRYN #N )

#1+_ONE_DO (DO)

( ...CARRYN... ... )

1GETLAM       ( ...CARRYN... ... #N )

INDEX@ #+-1

ROLL          ( ...CARRYN... ... CARRYi )

JINDEX@       ( ...CARRYN... ... CARRYi #elem )

PULLCMPEL     ( ...CARRYN... ... CARRYi % )

SWAPINDEX@    ( ...CARRYN... ...  % CARRYi #i )

#1+UNROLL     ( ...CARRYN...CARRYi ... % )

LOOP

( CARRY1...CARRYN %1...%N )

2GETEVAL        ( CARRY1...CARRYN %' )

INDEX@          ( CARRY1...CARRYN %' #elem )

PUTCMPEL        ( CARRY1...CARRYN' )

LOOP

( CARRY1...CARRYN )

1GETLAM           ( CARRY1...CARRYN #N )

UNROLL            ( CARRYN CARRY1...CARRYN-1 )

1GETABND          ( CARRYN CARRY1...CARRYN-1 #N )

#1-               ( CARRYN CARRY1...CARRYN-1 #N-1 )

NDROP             ( CARRYN )

;

Ejemplo 18 Arreglos

Obtener una fila de un arreglo de dos dimensiones

Caso 1: General

El arreglo tiene objetos de cualquier tipo.

* Nivel 2: Arreglo de dos dimensiones, con objetos de cualquier tipo.

* Nivel 1: Bint que representa la fila que queremos obtener.

* Salida: La fila deseada como un arreglo de una dimensión.

* Este NULLNAME usa un NULLNAME anterior: ob>ARRY

NULLNAME Get_Row_Arry ( [[]] #fila -> [] )

::                ( [[]] #fila )

SWAPDUP         ( #fila [[]] [[]] )

DIMLIMITS_      ( #fila [[]] {#F #C} )

TWONTHCOMPDROP_ ( #fila [[]] #C )

FLASHPTR 2LAMBIND ( #fila )

1GETLAM #*        ( #fila•C )

#1+               ( #fila•C+1 )

DUP               ( #fila•C+1 #fila•C+1 )

1GETLAM #-        ( #fila•C+1 #fila•C+1-C )

DO

INDEX@          ( ...#i )

2GETLAM         ( ...#i [[]] )

GETATELN        ( ...obi T )

DROP            ( ...obi )

LOOP

( ob1...obC )

1GETABND          ( ob1...obC #C )

ONE{}N            ( ob1...obC {#C} )

ob>ARRY           ( [ob1...obC] )

;

Ejemplo 19 Arreglos

Obtener una fila de un arreglo de dos dimensiones

Caso 2: Arreglo numérico

Este NULLNAME es mucho más rápido que el anterior, pero sólo funciona para arreglos reales o complejos.

* Nivel 2: Arreglo de dos dimensiones, debe ser real o complejo.

* Nivel 1: Bint que representa la fila que queremos obtener.

* Salida: La fila deseada como un arreglo de una dimensión.

NULLNAME Get_Row_NumArry ( [[]] #fila -> [] )

::                ( [[]] #fila )

OVER             ( [[]] #fila [[]] )

DIMLIMITS_       ( [[]] #fila {#F #C} )

TWONTHCOMPDROP_  ( [[]] #fila #C )

ONE{}N           ( [[]] #fila {#C} )

3PICK            ( [[]] #fila {#C} [[]] )

laMGET0          ( [[]] #fila {#C} %0/C%0 )

MAKEARRY_        ( [[]] #fila [] )

SWAPFALSE_       ( [[]] [] #fila F )

FLASHPTR laGPROW ( [[]] []' )

SWAPDROP         ( []' )

;

Ejemplo 20 Arreglos

Obtener una columna de un arreglo de dos dimensiones

Caso 1: General

El arreglo tiene objetos de cualquier tipo.

* Nivel 2: Arreglo de dos dimensiones, con objetos de cualquier tipo.

* Nivel 1: Bint que representa la columna que queremos obtener.

* Salida: La columna deseada como un arreglo de una dimensión.

* Este NULLNAME usa un NULLNAME anterior: ob>ARRY

NULLNAME Get_Col_Arry ( [[]] #col -> [] )

::               ( [[]] #col )

OVER             ( [[]] #col [[]] )

MDIMSDROP        ( [[]] #col #Nfil #Ncol )

2DUP             ( [[]] #col #Nfil #Ncol #Nfil #Ncol )

#*               ( [[]] #col #Nfil #Ncol #Nelem )

#1+              ( [[]] #col #Nfil #Ncol #Nelem+1 )

4ROLL            ( [[]] #Nfil #Ncol #Nelem+1 #col )

DO

( ... [[]] #Nfil #Ncol )

INDEX@         ( ... [[]] #Nfil #Ncol #i )

4PICK          ( ... [[]] #Nfil #Ncol #i [[]] )

GETATELN       ( ... [[]] #Nfil #Ncol ob T )

DROP           ( ... [[]] #Nfil #Ncol ob )

4UNROLL        ( ... ob [[]] #Nfil #Ncol )

DUP

+LOOP

( ob1...obn [[]] #Nfil #Ncol )

DROPSWAPDROP     ( ob1...obn #Nfil )

ONE{}N           ( ob1...obn {#Nfil} )

ob>ARRY          ( [ob1...obn] )

;

Ejemplo 21 Arreglos

Obtener una columna de un arreglo de dos dimensiones

Caso 2: Arreglo numérico

Este NULLNAME es mucho más rápido que el anterior, pero sólo funciona para arreglos reales o complejos.

* Nivel 2: Arreglo de dos dimensiones, debe ser real o complejo.

* Nivel 1: Bint que representa la columna que queremos obtener.

* Salida: La columna deseada como un arreglo de una dimensión.

NULLNAME Get_Col_NumArry ( [[]] #col -> [] )

::               ( [[]] #col )

SWAP             ( #col [[]] )

CKREF            ( #col [[]] )

!MATTRNnc        ( #col [[]] )

SWAPOVER         ( [[]] #fila [[]] )

DIMLIMITS_       ( [[]] #fila {#F #C} )

TWONTHCOMPDROP_  ( [[]] #fila #C )

ONE{}N           ( [[]] #fila {#C} )

3PICK            ( [[]] #fila {#C} [[]] )

laMGET0          ( [[]] #fila {#C} %0/C%0 )

MAKEARRY_        ( [[]] #fila [] )

SWAPFALSE_       ( [[]] [] #fila F )

FLASHPTR laGPROW ( [[]] []' )

SWAPDROP         ( []' )

;

Capítulo 11
Objetos Compuestos

Los objetos compuestos tienen otros objetos dentro de ellos. A diferencia de los arreglos, diferentes tipos de objetos pueden ser parte de los objetos compuestos. Ya hemos visto un objeto compuesto en la introducción, cuando usamos un objeto programa para agrupar varios objetos dentro de un objeto único.

Todos los objetos compuestos son similares en su estructura: empiezan con una palabra la cual depende del tipo de objeto compuesto y terminan con la palabra SEMI.

Además de los objetos programa, otros objetos compuestos son las listas, los objetos simbólicos (descritos en el capítulo 14), los objetos unidad (descritos en el capítulo 13) y las matrices (descritas en el capítulo 46).

Puedes crear una lista empezando con {, y terminando con }. Dentro de esta puedes poner tantos objetos como desees, de cualquier tipo.

Objetos programa son delimitados por :: y ;.

Objetos unidad son delimitados por UNIT y ;.

Objetos simbólicos son delimitados por SYMBOL y ;.

Para concatenar dos objetos compuestos, pon estos en la pila y usa &COMP. Para agregar un objeto al comienzo o al final de un compuesto, primero pon el compuesto en la pila, luego el objeto, y usa >HCOMP o >TCOMP, respectivamente.

Para conseguir la longitud de un compuesto (el número de objetos, como un bint), sólo pon el compuesto en el nivel uno de la pila y usa el comando LENCOMP.

Para descomponer un compuesto obteniendo en la pila todos sus objetos y el número de elementos (como con el comando OBJ→ de User RPL) usa INNERCOMP. La única diferencia es que el número de objetos es retornada como un bint. Para conseguir algún objeto de un compuesto, pon el compuesto en el nivel 2, la posición del objeto en el nivel1 (como un bint, por supuesto), y ejecuta NTHELCOMP. Si el número estuvo fuera de rango, obtendrás FALSE, de otra manera obtendrás el objeto deseado y TRUE. NTHCOMPDROP es la entrada de arriba, seguida por DROP.

Y para conseguir parte de un compuesto, usar SUBCOMP. Poner en el nivel 3 el compuesto, en el nivel 2 la posición inicial y en el nivel 1 la posición final, ambos como bints (desde ahora todos los argumentos numéricos serán bints, a menos que se indique lo contrario). SUBCOMP verifica si los números no están fuera de rango,. Si lo están un compuesto nulo (vacío) es retornado.

Otros comandos son listados en la sección de referencia de abajo.

La estructura de un objeto programa es la siguiente:

| Prólogo | DOCOL #2D9D | 5 | “D9D20” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Objetos (con sus prólogos) |  |  |
|  | SEMI | 5 | “B2130” |

La estructura de una lista es la siguiente:

| Prólogo | DOLIST #2A74 | 5 | “47A20” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Objetos (con sus prólogos) |  |  |
|  | SEMI | 5 | “B2130” |

La estructura de un objeto simbólico es la siguiente:

| Prólogo | DOSYMB #2AB8 | 5 | “8BA20” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Objetos (con sus prólogos) |  |  |
|  | SEMI | 5 | “B2130” |

La estructura de un objeto unidad es la siguiente:

| Prólogo | DOEXT #2ADA | 5 | “ADA20” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Objetos (con sus prólogos) |  |  |
|  | SEMI | 5 | “B2130” |

La estructura de una matriz simbólica es la siguiente:

| Prólogo | DOMATRIX #2686 | 5 | “68620” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Objetos (con sus prólogos) |  |  |
|  | SEMI | 5 | “B2130” |

11.1 Referencia

11.1.1 Operaciones Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

0521F	&COMP	( comp comp'  comp'' )

Concatena dos compuestos.

052FA 	>TCOMP 	( comp ob  comp+ob )

Agrega objeto al final (tail) de un compuesto.

052C6 	>HCOMP 	( comp ob  ob+comp )

Agrega objeto al comienzo (head) de un compuesto.

39C8B 	SWAP>HCOMP_	( ob comp  ob+comp )

Hace SWAP luego >HCOMP.

05089 	CARCOMP 	( comp  ob_inicial )

( comp_nulo  comp_nulo )

Retorna el primer objeto de un compuesto,  o un compuesto nulo si el argumento es un compuesto nulo.

361C6 	?CARCOMP 	( comp T  ob )

( comp F  comp )

Si el flag es TRUE, hace CARCOMP.

05153 	CDRCOMP 	( comp  comp-ob_inicial )

( comp_nulo  comp_nulo )

Retorna el compuesto menos su primer objeto, o un compuesto nulo si el argumento es un compuesto nulo.

2825E	(TWONTHCOMPDROP)	( comp  ob2 )

Retorna el segundo elemento de un compuesto.

2BC006 ˆLASTCOMP 	( comp  ob )

Retorna el último elemento de un compuesto.

Hace DUPLENCOMP luego NTHCOMPDROP.

0567B 	LENCOMP 	( comp  #n )

Retorna la longitud del compuesto (número de objetos).

3627A 	DUPLENCOMP 	( comp  comp #n )

Hace DUP luego LENCOMP.

055B7 	NULLCOMP? 	( comp  flag )

Si el compuesto está vacío, retorna TRUE.

36266 	DUPNULLCOMP? 	( comp  comp flag )

Hace DUP luego NULLCOMP?.

056B6 	NTHELCOMP 	( comp #i  ob T )

( comp #i  F )

Retorna elemento especificado del compuesto y TRUE, o sólo FALSE si este no pudo ser hallado.

35BC3 	NTHCOMPDROP 	( comp #i  ob )

Hace NTHELCOMP luego DROP.

35D58 	NTHCOMDDUP 	( comp #i  ob ob )

Hace NTHCOMPDROP luego DUP.

376EE 	POSCOMP 	( comp ob test_de2argumentos  #i )

( comp ob test_de2argumentos  #0 )

(ejemplo de test: ' %<)

Evalúa el test para todos los elementos del compuesto y ob, y retorna el índice del primer objeto para el cual el test es TRUE. Si para ninguno es TRUE, returna #0. Por ejemplo, el programa de abajo retorna #4:

:: { %1 %2 %3 %-4 %-5 %6 %7 } %0 ' %< POSCOMP ;

Direcc.	Nombre	Descripción

3776B 	EQUALPOSCOMP 	( comp ob  #pos )

( comp ob  #0 )

POSCOMP con EQUAL como test.

37784 	NTHOF 	( ob comp  #i )

( ob comp  #0 )

Hace SWAP luego EQUALPOSCOMP.

0FD006 ˆListPos 	( ob {}  #i/#0 )

Equivale a NTHOF, pero más rápido. Sólo funciona para listas.

37752 	#=POSCOMP 	( comp #  #i )

( comp #  #0 )

POSCOMP con #= como test.

05821 	SUBCOMP 	( comp #m #n  comp' )

Retorna una parte del compuesto (subcompuesto). Hace verificaciones de índices.

376B7 	matchob? 	( ob comp  T )

( ob comp  ob F )

Retorna TRUE si ob es igual (EQUAL) a algún elemento del compuesto.

371B3 	Embedded? 	( ob1 ob2  flag )

Retorna TRUE si ob2 está dentro de ob1 o es el mismo ob1. De lo contario retorna FALSE. (La comparación es con EQ)

Ejemplos:

:: ' :: # 8 # 9 ; # 8 Embedded? ;

retorna  FALSE.

:: ' :: # 8 # 9 ; DUP CARCOMP Embedded? ;

retorna  TRUE.

:: ' :: # 8 # 9 ; DUP CARCOMP TOTEMPOB Embedded? ;

retorna  FALSE.

37798 	Find1stTrue 	( comp test_de1argumento  ob T )

( comp test_de1argumento  F )

Evalúa el test para cada elemento del compuesto. El primer elemento para el que retorna TRUE es puesto en la pila seguido de TRUE. Si para ningún objeto retorna TRUE, FALSE es puesto en la pila. Por ejemplo el programa de abajo retorna %-4 y TRUE.

:: { %1 %2 %2 %-4 %-5 %6 } ' %0<   Find1stTrue ;

377C5 	Lookup 	( ob test_de2argumentos comp  ob_siguiente T )

( ob test_de2argumentos comp  ob F )

Evalúa el test para cada elemento de lugar impar (1,3,...) en el compuesto y ob (en ese orden). Si el test retorna TRUE para alguna de las evaluaciones, el objeto del compuesto después del evaluado (lugar par) es retornado seguido de TRUE. Si para ningún objeto el test retorna TRUE, FALSE es retornado.

El número de elementos del compuesto debe ser par.

Por ejemplo, el programa de abajo retorna %6 y TRUE.

:: %0 ' %<  { %1 %2 %3 %-4 %-5 %6 } Lookup ;

Direcc.	Nombre	Descripción

377DE 	Lookup.1 	( ob test_de2argumentos  ob_siguiente T )

( ob test_de2argumentos  ob F )

Pila de retornos:

( comp  )

Lookup con el compuesto ya puesto sobre la pila de retornos (por ejemplo, con >R). Llamado por Lookup.

37829 	EQLookup	( ob comp  ob_siguiente T )

( ob comp  ob F )

Lookup con EQ como test.

37B54	NEXTCOMPOB	( comp #ofs  comp #ofs' ob T )

( comp #ofs  comp F )

Retorna el objeto que comienza en la posición #ofs del compuesto (posición en nibbles).

Para conseguir el primer objeto, #ofs debe ser #5 (para pasarse el prólogo del compuesto). También funciona #0

Si el objeto de la posición #ofs es SEMI (al final de un compuesto), retorna FALSE.

11.1.2 Formar un compuesto

Hay también comandos para construir listas y objetos programa, con el número de elementos especificado, descritos en esta sección.

Direcc.	Nombre	Descripción

05459 	{}N	( obn..ob1 #n  { obn..ob1 } )

Crea una lista.

05445 	::N	( ob1..obn #n  :: ob1..obn ; )

Crea un objeto programa.

0546D 	SYMBN	( ob1..obn #n  symb )

Crea un objeto simbólico.

05481 	EXTN	( ob1..obn #n  unit )

Crea un objeto unidad.

293F8 	P{}N	( ob1..obn #n  {} )

Crea una lista con posible recolección de basura.

05331 	COMPN_	( ob1..obn #n #prólogo  comp )

Crea un objeto compuesto. Por ejemplo:

:: 1. 2. 3. BINT3 # 2686 COMPN ;

Crea una matriz simbólica de una dimensión.

11.1.3 Descomponer un compuesto

Direcc.	Nombre	Descripción

054AF 	INNERCOMP 	( comp  obn..ob1 #n )

3622A 	DUPINCOMP 	( comp  comp obn..ob1 #n )

3623E 	SWAPINCOMP 	( comp obj  obj obn..ob1 #n )

35BAF 	INCOMPDROP 	( comp  obn..ob1 )

35C68 	INNERDUP 	( comp  obn..ob1 #n #n )

2F0EC 	ICMPDRPRTDRP 	( comp  obn...ob4 ob2 ob1 )

Hace INCOMPDROP luego ROTDROP.

3BADA 	XEQLIST>_ 	( comp  obn..ob1 %n )

Hace INNERCOMP luego UNCOERCE.

366E9 	INNER#1= 	( comp  obn..ob1 flag )

Direcc.	Nombre	Descripción

157006 ˆSYMBINCOMP 	( symb  ob1 .. obN #n )

( ob  ob #1 )

( {}  {} #1 )

Descompone un objeto simbólico en un objeto meta. Otros objetos son convertidos en metas de 1 objeto poniendo #1 en la pila.

12A006 ˆ2SYMBINCOMP 	( ob1 ob2  meta1 meta2 )

Hace ˆSYMBINCOMP para 2 objetos.

158006 ˆCKINNERCOMP 	( {}  ob1 .. obN #n )

( ob  ob #1 )

Descompone una lista en un objeto meta. Otros objetos son convertidos en metas de 1 objeto poniendo #1 en la pila.

11.1.4 Listas

Direcc.	Nombre	Descripción

055E9 	NULL{}	(  {} )

Pone una lista vacía en la pila.

36ABD 	DUPNULL{}?	( {}  {} flag )

159006 ˆDUPCKLEN{}	( {}  {} #n )

( ob  ob #1 )

Retorna la longitud de la lista o 1 para otro tipo de objetos.

29D18 	ONE{}N	( ob  { ob } )

36202 	TWO{}N	( ob1 ob2  { ob1 ob2 } )

36216 	THREE{}N	( ob1 ob2 ob3  { ob1 ob2 ob3 } )

361EE 	#1-{}N	( ob1..obn #n+1  {} )

2B42A 	PUTLIST	( ob #i {}  {}' )

Reemplaza objeto en la posición indicada. Asume un #i válido.

2FC006 ˆINSERT{}N	( {} ob #  {}' )

Inserta objeto en la lista de tal manera que tendrá la posición # en la lista final.

# debe ser menor o igual que la longitud de lista final.

Si # es cero, >TCOMP es usado.

2FB006 ˆNEXTPext	( lista  lista1 lista2 )

Extrae en lista2 todas las ocurrencias del primer objeto de lista, los objetos restantes van a la lista1.

lista1 = lista-lista2.

2FD006 ˆCOMPRIMext	( {}  {}' )

Suprime múltiples ocurrencias en una lista.

15A006 ˆCKCARCOMP	( {}  ob1 )

( ob  ob )

Retorna el primer elemento para listas, o el objeto mismo.

2EF5A 	apndvarlst	( {} ob  {}' )

Agrega el objeto al final de la lista, si ob aún no está en la lista.

0FE006 ˆAppendList	( {} ob  {}' )

Equivale a apndvarlst, pero más rápido.

Direcc.	Nombre	Descripción

4EB006 ˆprepvarlist 	( {} ob  {}' )

Agrega el objeto al inicio de la lista si ob aún no está en la lista.

Si ob está en la lista, lo mueve al inicio de la lista.

100006 ˆSortList 	( L test_de2argumentos  L' )

Ordena la lista según el test.

En la lista final L', el test retornaría FALSE al evaluar cada par de elementos consecutivos.

Para ordenar reales ascendentemente el test puede ser el siguiente: ' %>.

28A006 ˆPIext 	( {}  ob )

Retorna el producto de todos los elementos de una lista.

25ED3 	EqList? 	( {}  flag )

( ob  F )

Si la lista tiene menos de dos elementos, retorna TRUE.

Si el segundo elemento de la lista no es lista, retorna TRUE.

En otro caso, retorna FALSE.

11.1.5 Objetos Programa

Direcc.	Nombre	Descripción

055FD 	NULL::	(  :: ; )

Retorna un programa vacío.

37073 	Ob>Seco	( ob  :: ob ; )

Hace ONE luego ::N.

3705A 	?Ob>Seco	( ob  :: ob ; )

Si el objeto no es un programa, hace Ob>Seco.

37087 	2Ob>Seco	( ob1 ob2  :: ob1 ob2 ; )

Hace TWO luego ::N.

3631A 	::NEVAL 	( ob1..obn #n  ? )

Hace ::N luego EVAL.

11.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Compuestos

Aplicando un programa o comando a cada uno de los elementos de un compuesto

¿Cómo aplicar un programa a cada elemento de un compuesto?

En User RPL, puedes aplicar un programa a cada elemento de una lista con el comando MAP o con DOSUBS. Veamos tres ejemplos en System RPL:

* Este NULLNAME eleva cada número real de la lista al cuadrado

* Argumento: una lista no vacía con números reales

NULLNAME 1{%}_Cuadrado ( {%} -> {%} )

::             ( {} )

INNERDUP     ( ob1...obn #n #n )

ZERO_DO (DO) ( ... #n )

ROLL       ( ... obi )

%SQ_       ( ... obi' )

ISTOP@     ( ... obi' #n )

LOOP

( ob1'...obn' #n )

{}N          ( {} )

;

* Este NULLNAME eleva cada número real de la lista al cubo

* Argumento: una lista no vacía con números reales

NULLNAME 1{%}_Cubo ( {%} -> {%} )

::             ( {} )

INNERDUP     ( ob1...obn #n #n )

ZERO_DO (DO) ( ... #n )

ROLL       ( ... obi )

%3 %^      ( ... obi' )

ISTOP@     ( ... obi' #n )

LOOP

( ob1'...obn' #n )

{}N          ( {} )

;

* Este NULLNAME convierte cada bint de la lista a hxs de long 16 nibbles

* Argumento: una lista no vacía con bints

NULLNAME 1{#}_#>HXS16 ( {#} -> {HXS} )

::             ( {} )

INNERDUP     ( ob1...obn #n #n )

ZERO_DO (DO) ( ... #n )

ROLL       ( ... obi )

#>HXS BINT11 EXPAND ( ... obi' )

ISTOP@     ( ... obi' #n )

LOOP

( ob1'...obn' #n )

{}N          ( {} )

;

Ejemplo 2 Compuestos

Aplicando un programa o comando a cada uno de los elementos de un compuesto. Caso General.

El siguiente NULLNAME aplica un programa o comando (que tome un argumento y devuelva sólo un objeto) a cada elemento de un compuesto no vacío.

De esta manera, los tres ejemplos anteriores serían equivalentes a usar:

' %SQ_ Prog1a1Comp

' :: %3 %^ ; Prog1a1Comp

' :: #>HXS BINT11 EXPAND ; Prog1a1Comp

* Evalúa un programa o comando a los elementos de 1 compuesto

* Entrada:

* Nivel 2: Objeto compuesto no vacío

* Nivel 1: Programa o comando que tome 1 argumento y devuelva un objeto

* Salida:

* Un compuesto con el mismo número de elementos que el original

*

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@ #1+

* Para llamar al tamaño del compuesto usa ISTOP@

NULLNAME Prog1a1Comp ( comp prog1a1 -> comp' )

::                ( comp prog1a1 )

OVER              ( comp prog1a1 comp )

TYPE              ( comp prog1a1 #tipo )

FLASHPTR 2LAMBIND ( comp )

INNERDUP          ( ob1...obn #n #n )

ZERO_DO (DO)

( ... #n )

ROLL            ( ... obi )

2GETEVAL        ( ... obi' )

ISTOP@          ( ... obi' #n )

LOOP

( ob1'...obn' #n )

1GETABND          ( ob1'...obn' #n #tipo )

COMPN_            ( comp' )

;

Por ejemplo:

{ 11. 12. 13. }

' %SQ_

Prog1a1Comp

Devuelve:

{ 121. 144. 169. }

Otro ejemplo:

{ "TEXTO A" "TEXTO B" "TEXTO C" }

' :: INDEX@ #1+ #>$ tok/_ &$ ISTOP@ #>$ &$ ") " &$ SWAP DO>STR &$ ;

Prog1a1Comp

Devuelve:

{ "1/3) TEXTO A" "2/3) TEXTO B" "3/3) TEXTO C" }

Ejemplo 3 Compuestos

Aplicando un programa o comando a los elementos de dos compuestos

Para evaluar un programa o comando a los elemento de dos compuestos, puedes usar el siguiente NULLNAME

* Evalúa un programa o comando a los elementos de 2 compuestos

* Entrada:

* Niveles 3,2: Objetos compuestos no vacíos

* Nivel 1: Programa o comando que tome 2 argumentos y devuelva un objeto

* Salida:

* Un compuesto con el mismo número de elementos que el original

*

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@ #1+

* Para llamar al tamaño del compuesto usa ISTOP@

NULLNAME Prog2a1Comp ( comp1 comp2 prog2a1 -> comp' )

::                ( comp1 comp2 prog2a1 )

OVER              ( comp1 comp2 prog2a1 comp2 )

TYPE              ( comp1 comp2 prog2a1 #tipo )

FLASHPTR 2LAMBIND ( comp1 comp2 )

>R                ( comp1 )

INNERDUP          ( ob11...ob1n #n #n )

ZERO_DO (DO)

( ... #n )

ROLL            ( ... ob1i )

RSWAP

'R              ( ... ob1i ob2i )

RSWAP

2GETEVAL        ( ... obi' )

ISTOP@          ( ... obi' #n )

LOOP

( ob1'...obn' #n )

1GETABND          ( ob1'...obn' #n #tipo )

COMPN_            ( comp' )

;

Por ejemplo:

{ 11. 12. 13. }

{ 100. 200. 300. }

' %+

Prog2a1Comp

Devuelve:

{ 111. 212. 313. }

Ejemplo 4 Compuestos

Aplicando un programa o comando a los elementos de varios compuestos

Para evaluar un programa o comando a los elemento de varios compuestos, puedes usar el siguiente NULLNAME

* Evalúa un programa o comando a los elementos de varios compuestos

* Entrada:

* Niveles N+2,...,5,4,3: Compuestos no vacíos, todas del mismo tamaño

* Nivel 2: Un bint (#N) Indica el número de compuestos

* Nivel 1: Programa o comando que tome #N argumentos y devuelva un objeto

* Salida: Un compuesto con el mismo número de elementos que los originales

* Para llamar a la posición del elemento usar INDEX@ #1+

* Para llamar al tamaño de los compuestos usa ISTOP@

NULLNAME ProgNa1Comp ( comp1...compN #N progNa1 -> comp' )

::             ( comp1...compN #N progNa1 )

3PICK          ( comp1...compN #N progNa1 compN )

LENCOMP        ( comp1...compN #N progNa1 #el )

SWAP4PICK      ( comp1...compN #N #el progNa1 compN )

TYPE           ( comp1...compN #N #el progNa1 #tipo )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( comp1...compN )

* 4LAM: #N    3LAM: #elem    2LAM: PROG    1LAM: #tipo

4GETLAM        ( comp1...compN #N )

ZERO_DO (DO)

( ... )

ISTOP-INDEX  ( ... #N-i )

ROLL         ( ... compi )

>R           ( ... )

RSWAP        ( ... )

LOOP

( )

3GETLAM        ( #el )

ZERO_DO (DO)

( ... )

4GETLAM      ( ... #N )

ZERO_DO (DO)

( ... )

4GETLAM    ( ... #N )

#2+        ( ... #N+2 )

RROLL_     ( ... )

'R         ( ... obij )

RSWAP      ( ... obij )

LOOP

( ... ob1j...obNj )

4GETLAM      ( ... ob1j...obNj #N )

#1+          ( ... ob1j...obNj #N+1 )

RROLL_       ( ... ob1j...obNj )

2GETEVAL     ( ... obj' )

LOOP

( ob1'...obN' )

3GETLAM        ( ob1'...obN' #N )

1GETABND       ( ob1'...obN' #N #tipo )

COMPN_         ( comp' )

;

Por ejemplo:

{ 11. 12. 13. }

{ 100. 200. 300. }

BINT2

' %+

Prog2a1Comp

Devuelve:

{ 111. 212. 313. }

Ejemplo 5 Compuestos

Aplicando un programa o comando a grupos de dos elementos dentro de un compuesto

Para evaluar un programa o comando a grupos de dos elementos dentro de un compuesto, puedes usar el siguiente NULLNAME

* Evalúa un programa o comando a grupos de 2 elemento en un compuesto

* Entrada:

* Nivel 2: Un compuesto. Su número mínimo de elementos debe ser 2.

* Nivel 1: Programa o comando que tome 2 argumentos y devuelva 1 objeto.

* Salida:

* Un compuesto cuyo número de elementos será 1 menos que en el compuesto original

*

* Para llamar al nº del procedim. usar INDEX@ #1+ (como NSUB en User RPL)

* Para llamar al nº total de procedim. usa ISTOP@ (como ENDSUB en User RPL)

NULLNAME DoSubs2a1Comp ( comp prog2a1 -> comp' )

::                ( comp prog2a1 )

OVER              ( comp prog2a1 comp )

LENCOMP           ( comp prog2a1 #n )

#1-SWAP           ( comp #n-1 prog2a1 )

ROTDUP            ( #n-1 prog2a1 comp comp )

>R                ( #n-1 prog2a1 comp )

TYPE              ( #n-1 prog2a1 #tipo )

FLASHPTR 3LAMBIND ( )

3GETLAM           ( #n-1 )

ZERO_DO (DO)

RSWAP           ( ... )

RDUP            ( ... )

'R'R            ( ... ob1 ob2 )

RDROP           ( ... ob1 ob2 )

'R              ( ... ob1 ob2 ob1 )

DROP            ( ... ob1 ob2 )

RSWAP           ( ... ob1 ob2 )

2GETEVAL        ( ... ob1' )

LOOP

( ob1',ob2'...obn-1' )

3GETLAM           ( ob1',ob2'...obn-1' #n-1 )

1GETABND          ( ob1',ob2'...obn-1' #n-1 #tipo )

COMPN_            ( comp' )

RDROP             ( comp' )

;

Por ejemplo:

{ 11. 13. 23. 26. }

' :: SWAP %- ;

DoSubs2a1Comp

Devuelve:

{ 2. 10. 3. }

Ejemplo 6 Compuestos

Aplicando un programa o comando a grupos de varios elementos dentro de un compuesto

Para evaluar un programa o comando a grupos de ‘S’ elementos dentro de un compuesto, puedes usar el siguiente NULLNAME

* Evalúa un programa o comando a grupos de 's' elemento en un compuesto

* Entrada:

* Nivel 3: Un compuesto no vacío. Su tamaño (n) debe ser mayor o igual a 's'

* Nivel 2: Un bint (#s) Indica el tamaño de los grupos dentro del compuesto

* Nivel 1: Programa o comando que tome 's' argumentos y devuelva 1 objeto

* Salida:

* Una lista cuyo número de elementos será 'n-s+1'

*

* Para llamar al nº del procedim. usar INDEX@ #1+ (como NSUB en User RPL)

* Para llamar al nº total de procedim. usa ISTOP@ (como ENDSUB en User RPL)

NULLNAME DoSubsSa1Comp ( comp #s progSa1 -> comp' )

::                ( comp #s progSa1 )

3PICK             ( comp #s progSa1 {} )

LENCOMP           ( comp #s progSa1 #n )

3PICK             ( comp #s progSa1 #n #s )

#-+1              ( comp #s progSa1 #n-s+1 )

SWAP4PICK         ( comp #s #n-s+1 progSa1 comp )

TYPE              ( comp #s #n-s+1 progSa1 #tipo )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( comp )

>R                ( )

3GETLAM           ( #n-s+1 )

ZERO_DO (DO)

RSWAP             ( ... )

RDUP              ( ... )

4GETLAM           ( ... #s )

ZERO_DO (DO)

RSWAP 'R RSWAP

LOOP              ( ... ob1...obs )

RDROP             ( ... ob1...obs )

'R                ( ... ob1...obs ob1 )

DROP              ( ... ob1...obs )

RSWAP             ( ... ob1...obs )

2GETEVAL          ( ... ob1' )

LOOP

( ob1',ob2'...ob[n-s+1]' )

3GETLAM             ( ob1',ob2'...ob[n-s+1] #n-s+1 )

1GETABND            ( ob1',ob2'...ob[n-s+1] #n-s+1 #tipo )

COMPN_              ( comp' )

RDROP               ( comp' )

;

Por ejemplo:

{ 11. 13. 23. 26. }

BINT2

' :: SWAP %- ;

DoSubsSa1Comp

Devuelve:

{ 2. 10. 3. }

Ejemplo 7 Compuestos

Aplicar un programa o comando a todos los elementos de un compuesto hasta agotar el compuesto y retornar un solo objeto como resultado

En User RPL se podia usar el comando STREAM para listas.

Veamos algunos ejemplos en System RPL:

* Halla la suma de todos los elementos de un compuesto.

* El compuesto debe ser no vacío y debe contener números reales.

NULLNAME StreamComp_%+ ( comp -> %suma )

::        ( comp )

INNERCOMP ( %...% #n )

DUP#1=    ( %...% #n flag )

caseDROP

( %...% #n )

ONE_DO (DO)

%+

LOOP

( %' )

;

* Halla el producto de todos los elementos de un compuesto.

* El compuesto debe ser no vacío y debe contener números reales.

NULLNAME StreamComp_%* ( comp -> %producto )

::        ( comp )

INNERCOMP ( %...% #n )

DUP#1=    ( %...% #n flag )

caseDROP

( %...% #n )

ONE_DO (DO)

%*

LOOP

( %' )

;

* Halla el mayor valor de todos los elementos de un compuesto.

* El compuesto debe ser no vacío y debe contener números reales.

NULLNAME StreamComp_%MAX ( comp -> %maximo )

::        ( comp )

INNERCOMP ( %...% #n )

DUP#1=    ( %...% #n flag )

caseDROP

( %...% #n )

ONE_DO (DO)

%MAX

LOOP

( %' )

;

* Halla el menor valor de todos los elementos de un compuesto.

* El compuesto debe ser no vacío y debe contener números reales.

NULLNAME StreamComp_%MIN ( comp -> %minimo )

::        ( comp )

INNERCOMP ( %...% #n )

DUP#1=    ( %...% #n flag )

caseDROP

( %...% #n )

ONE_DO (DO)

%MIN

LOOP

( %' )

;

Ejemplo 8 Compuestos

Aplicar un programa o comando a todos los elementos de un compuesto hasta agotar el compuesto y retornar un solo objeto como resultado. Caso general.

Dos procedimientos más generales son los siguientes NULLNAME:

* Ejecuta un programa o comando de la forma ( ob ob' -> ob'' ) repetidamente

* en los dos primeros elementos en una lista hasta que ésta queda agotada.

* Indica el resultado final.

NULLNAME StreamComp ( comp prog2a1 -> ob )

::                ( comp prog2a1 )

OVER              ( comp prog2a1 comp )

LENCOMP           ( comp prog2a1 #n )

DUP#1=            ( comp prog2a1 #n flag )

case2drop

CARCOMP

( comp prog2a1 #n )

FLASHPTR 2LAMBIND

( comp )

>R                ( )

'R                ( ob1 )

1GETLAM           ( ob1 #n )

ONE_DO (DO)

( ob )

RSWAP

'R              ( ob obi+1 )

RSWAP

2GETEVAL        ( ob' )

LOOP

( ob' )

ABND              ( ob' )

;

* Ejecuta un programa o comando de la forma ( ob ob' -> ob'' ) repetidamente

* en los dos últimos elementos en una lista hasta que ésta queda agotada.

* Indica el resultado final.

NULLNAME StreamRevComp ( comp prog2a1 -> ob )

::           ( comp prog2a1 )

1LAMBIND     ( comp )

:: INNERCOMP ( ob1...obn #n )

DUP#1=    ( ob1...obn #n flag )

caseDROP

( ob1...obn #n )

ONE_DO (DO)

( ob1...ob' ob'' )

1GETLAM ( ob1...ob' ob'' prog2a1 )

EVAL    ( ob1...ob''' )

LOOP

( ob )

;

ABND         ( ob )

;

- Los 2 NULLNAME anteriores producen el mismo resultado para operaciones conmutativas como %+, %*, %MAX y %MIN.

- Para operaciones que no son conmutativas pueden producir resultados diferentes.

- El NULLNAME StreamRevComp es más rápido que el NULLNAME StreamComp.

Los siguientes cuatro programas tienen el mismo efecto que los NULLNAME de la página anterior.

' %+ StreamRevComp

' %* StreamRevComp

' %MAX StreamRevComp

' %MIN StreamRevComp

Ejemplo 9 Compuestos

¿Cómo saber si al evaluar un test a cada elemento de un compuesto, el resultado es siempre TRUE?

Puedes usar el siguiente NULLNAME

* Evalúa el TEST para los elementos de un compuesto no vacío.

* Si para todos los elementos es TRUE, devuelve TRUE.

* Si para algún elemento es FALSE, devuelve FALSE.

NULLNAME TodosTrue?Comp ( comp Test1Arg -> flag )

::           ( comp Test1Arg )

SWAPDUP      ( Test1Arg comp comp )

>R           ( Test1Arg comp )

LENCOMP      ( Test1Arg #n )

TRUESWAP_    ( Test1Arg T #n )

ZERO_DO (DO)

( Test1Arg T )

RSWAP

'R         ( Test1Arg T obi )

RSWAP

3PICK      ( Test1Arg T obi Test1Arg )

EVAL       ( Test1Arg T flag )

?SKIP

:: ExitAtLOOP DROPFALSE ;

( Test1Arg flag' )

LOOP

( Test1Arg flag )

RDROP        ( Test1Arg flag )

SWAPDROP     ( flag )

;

A continuación algunos ejemplos que muestran el uso de ese NULLNAME:

* Retorna TRUE si todos los elementos del compuesto son reales

NULLNAME TodosTrue?Comp_%? ( comp -> flag )

::

' TYPEREAL?

TodosTrue?Comp

;

* Retorna TRUE si todos los elementos del compuesto son nombres globales

NULLNAME TodosTrue?Comp_id? ( comp -> flag )

::

' TYPEIDNT?

TodosTrue?Comp

;

* Retorna TRUE si todos los elementos del compuesto son reales o enteros

NULLNAME TodosTrue?Comp_%?_or_Z? ( comp -> flag )

::

' ::              ( ob )

DUPTYPEREAL? ( ob flag )

SWAP         ( flag ob )

TYPEZINT?    ( flag flag' )

OR           ( flag'' )

;

TodosTrue?Comp

;

Ejemplo 10 Compuestos

¿Cómo saber si al evaluar un test a cada elemento de un compuesto, al menos una vez resulta TRUE?

Puedes usar el siguiente NULLNAME

* Evalúa el TEST para los elementos de un compuesto no vacío.

* Si para alguno de los elementos es TRUE, devuelve TRUE.

* Si para todos los elementos es FALSE, devuelve FALSE.

NULLNAME AlgunoTrue?Comp ( comp Test1Arg -> flag )

::          ( comp Test1Arg )

Find1stTrue ( ob T // F )

DUP         ( ob T T // F F )

NOT?SEMI

( ob T )

SWAPDROP    ( T )

;

Ejemplo 11 Compuestos

Reemplazar un objeto dentro de un compuesto

Puedes usar el siguiente NULLNAME

* Reemplaza un objeto en un compuesto:

* Entrada:

* NIVEL 3: Objeto compuesto

* NIVEL 2: Posición de objeto que será reemplazado

* NIVEL 1: Objeto que entrará en el compuesto.

* Salida:

* NIVEL 1: Objeto compuesto modificado

NULLNAME ReplaceInComp ( comp #i ob -> comp' )

::        ( comp #i ob )

3PICK     ( comp #i ob comp )

TYPE      ( comp #i ob #tipo )

FLASHPTR 3LAMBIND

( )

INNERDUP  ( ob1... obn #n #n )

3GETLAM   ( ob1... obn #n #n #i )

#-        ( ob1... obn #n #n-i )

#2+ROLL   ( ob1... obn #n obi )

DROP      ( ob1... obn #n )

2GETLAM   ( ob1... obn #n ob )

OVER      ( ob1... obn #n ob #n )

3GETLAM   ( ob1... obn #n ob #n #i )

#-        ( ob1... obn #n ob #n-i )

#2+UNROLL ( ob1... obn #n )

1GETABND  ( ob1... obn #n #tipo )

COMPN_    ( comp' )

;

Recuerda que en el caso de una lista se puede usar el comando PUTLIST.

Direcc.	Nombre	Descripción

2B42A 	PUTLIST	( ob #i {}  {}' )

Reemplaza objeto en la posición indicada. Asume un #i válido.

Ejemplo 12 Compuestos

Insertar un objeto dentro de un compuesto

Puedes usar el siguiente NULLNAME

* Inserta un objeto dentro de un compuesto:

* Entrada:

* NIVEL 3: Objeto compuesto

* NIVEL 2: Posición donde entrará el objeto.

* NIVEL 1: Objeto que entrará en el compuesto.

* Salida:

* NIVEL 1: Objeto compuesto modificado

NULLNAME InsertInComp ( comp #i ob -> comp' )

::           ( comp #i ob )

*{ 11. 12. 13. 14. 15. 16. } 0 777.

3PICK        ( comp #i ob comp )

TYPE         ( comp #i ob #tipo )

FLASHPTR 3LAMBIND

( )

INNERDUP     ( ob1...obn #n #n )

2GETLAMSWAP_ ( ob1...obn #n ob #n )

3GETLAM      ( ob1...obn #n ob #n #i )

#-+1         ( ob1...obn #n ob #n-i+1 )

#2+UNROLL    ( ob1...ob...obn #n )

#1+          ( ob1...ob...obn #n+1 )

1GETABND     ( ob1...ob...obn #n+1 #tipo )

COMPN_       ( comp' )

;

Recuerda que en el caso de una lista se puede usar el comando ˆINSERT{}N.

Direcc.	Nombre	Descripción

2FC006 ˆINSERT{}N	( {} ob #  {}' )

Inserta objeto en la lista de tal manera que tendrá la posición # en la lista final.

# debe ser menor o igual que la longitud de lista final.

Si # es cero, >TCOMP es usado.

Ejemplo 13 Compuestos

Quitar un objeto de un compuesto

Puedes usar el siguiente NULLNAME

* QUITA EL ELEMEMENTO DE ORDEN 'i' EN UN COMPUESTO

* 'i' debe estar entre 1 y el tamaño del compuesto.

NULLNAME RemoveInComp ( comp #i -> comp' )

::        ( comp #i )

SWAPDUP   ( #i comp comp )

TYPE      ( #i comp #tipo )

UNROT     ( #tipo #i comp )

INNERCOMP ( #tipo #i ob1...obn #n )

get1      ( #tipo ob1...obn #n #i )

OVERSWAP  ( #tipo ob1...obn #n #n #i )

#-        ( #tipo ob1...obn #n #n-i )

#2+ROLL   ( #tipo ob1..obn #n ob )

DROP#1-   ( #tipo ob1..obn #n-1 )

get1      ( ob1..obn #n-1 #tipo )

COMPN_    ( comp' )

;

Ejemplo 14 Compuestos

Sustituir un objeto por otro dentro de un compuesto.

Puedes usar el siguiente NULLNAME

* Reemplaza ob2 por ob1 en cada elemento del compuesto

NULLNAME Subst_Comp ( comp ob2 ob1 -> symb' )

::                ( comp ob2 ob1 )

3PICK             ( comp ob2 ob1 comp )

TYPE              ( comp ob2 ob1 #tipo )

FLASHPTR 3LAMBIND

( comp )

INNERDUP          ( ob1...obn #n #n )

ZERO_DO (DO)

( ... #n )

ROLL            ( ... obi )

:: DUP

3GETLAM

EQUAL

casedrop

2GETLAM

;

( ... obi )

ISTOP@          ( ... obi #n )

LOOP

( ob1'...obn' #n )

1GETABND          ( ob1'...obn' #n #tipo )

COMPN_            ( comp' )

;

Capítulo 12
Objetos Meta

Un objeto meta (o sólo meta, para ser breves) es un conjunto de n objetos y su cantidad (como un bint) en la pila. Un objeto meta puede ser considerado como otra representación de un objeto compuesto. El comando INNERCOMP descompone cualquier compuesto, expresandolo como un objeto meta en la pila. La transformación opuesta es hecha por varios comandos diferentes, de acuerdo al tipo de objeto compuesto que se desea formar (explicados en la sección 11.12).

Nota que un bint cero es un objeto meta (meta vacío), el objeto meta nulo.

Existen comandos para hacer operaciones con objetos de la pila, que tratan a objetos meta como si fueran un único objeto. Generalmente, los nombres de estos comandos están en letras minúsculas. Sin embargo, algunos comandos han sido nombrados sin seguir esa regla, debido a que fueron creados con otros propósitos en mente, como por ejemplo manipular objetos de otro tipo.

Existen también objetos meta user, los cuales son como los objetos meta, pero su cantidad se representa como número real y no como bint. Los meta user no son objetos muy comunes.

12.1 Referencia

12.1.1 Funciones de la pila

Direcc.	Nombre	Descripción

0326E	NDROP	( meta  )

Debería llamarse drop.

37032	DROPNDROP	( meta ob  )

Debería llamarse DROPdrop.

35FB0	#1+NDROP 	( ob meta  )

Debería llamarse dropDROP.

aka: N+1DROP

28211	NDROPFALSE 	( meta  F )

Debería llamarse dropFALSE.

391006	ˆNDROPZERO 	( obn..ob1 #n  #0 )

Reemplaza un objeto meta con un meta vacío.

Debería llamarse dropZERO.

29A5D	(dup)	( meta  meta meta )

29A5D	psh	( meta1 meta2  meta2 meta1 )

Debería llamarse swap.

29A8F	roll2ND 	( meta1 meta2 meta3  meta2 meta3 meta1 )

Debería llamarse rot.

29B12	unroll2ND 	( meta1 meta2 meta3  meta3 meta1 meta2 )

Debería llamarse unrot.

3695A	SWAPUnNDROP 	( meta1 meta2  meta2 )

Debería llamarse swapdrop.

36FA6	metaROTDUP 	( meta1 meta2 meta3  meta2 meta3 meta1 meta1 )

Debería llamarse rotdup.

12.1.2 Combinando Objetos Meta

Direcc.	Nombre	Descripción

296A7 top& 	( meta1 meta2  meta1&meta2 )

2973B pshtop& 	( meta1 meta2  meta2&meta1 )

36FBA ROTUntop& 	( meta1 meta2 meta3  meta2 meta3&meta1 )

36FCE roll2top& 	( meta1 meta2 meta3  meta3 meta1&meta2 )

aka: rolltwotop&

2963E psh& 	( meta1 meta2 meta3  meta1&meta3 meta2 )

12.1.3 Operaciones con Objetos Meta y Otros Objetos

Direcc.	Nombre	Descripción

3592B	SWAP#1+	( # ob  ob #+1 )

( meta ob  meta&ob )

aka: SWP1+

34431	DUP#1+PICK	( obn..ob1 #n  obn..ob1 #n obn )

34504	get1	( ob meta  meta ob )

36147	OVER#2+UNROL	( meta ob  ob meta )

29693	psh1top&	( meta ob  ob&meta )

28071	pull	( meta&ob  meta ob )

aka: #1-SWAP

Direcc.	Nombre	Descripción

28085	pullrev	( ob&meta  meta ob )

29821	psh1&	( meta1 meta2 ob  ob&meta1 meta2 )

298C0	psh1&rev	( meta1 meta2 ob  ob&meta1 meta2 )

2F193	UobROT	( ob meta1 meta2  meta1 meta2 ob )

29754	pullpsh1&	( meta1 meta2&ob  ob&meta1 meta2 )

406006	ˆaddt0meta	( meta1&ob meta2  meta1 meta2 )

Quita el último objeto de meta1.

29972	pshzer	( meta  #0 meta )

36946	SWAPUnDROP	( meta1 meta2  meta2 ob1...obn )

Intercambia 2 metas y borra el contador.

Debería llamarse swapDROP.

2F38E	xnsgeneral	( meta  LAM3&meta&LAM1 )

Usa el contenido de LAM1 y LAM3.

2F38F	xsngeneral	( meta  meta&LAM3&LAM1 )

Usa el contenido de LAM1 y LAM3.

12.1.4 Otras operaciones

Direcc.	Nombre	Descripción

3760D	SubMetaOb	( meta #inicio #fin  meta' )

Consigue un submeta.

#1 ≤ #inicio ≤ #fin

37685	SubMetaOb1	( ob1..obi..obn ob' ob'' #n #i  ob1..obi ob' ob'' )

Este comando puede ser usado para conseguir los primeros i objetos de una meta.

ob' y ob'' son dos objetos cualesquiera.

33F006	ˆsubmeta	( meta #inicio #fin  meta' )

Consigue un submeta.

#1 ≤ #inicio ≤ #fin

Hace lo mismo que SubMetaOb, pero un poco más rápido.

2F356	metatail 	( ob1..obn #i #n+1  ob1..obn-i #n-i obn-i+1..obn #i )

Parte un meta en dos, en la posición n-i

meta1 contendrá #n-i elementos.

meta2 contendrá #i elementos.

#0 ≤ #i ≤ #n

385006 ˆmetasplit 	( meta #i  meta1 meta2 )

Parte un meta en dos, en la posición i.

meta1 contendrá #i elementos.

meta2 contendrá #n-i elementos.

#0 ≤ #i ≤ #n

De no cumplirse la desigualdad, genera el error

“Dimensión inválida”

39F006	ˆmetaEQUAL? 	( meta2 meta1  meta2 meta1 flag )

Retorna TRUE si los metas son iguales (EQUAL).

3BF006	ˆEQUALPOSMETA 	( Meta ob  Meta ob #pos/#0 )

Retorna la última ocurrencia de ob en el meta. Si un componente del meta es lista, simbólico o matriz, entonces busca si ob es un elemento de este compuesto del meta.

Direcc.	Nombre	Descripción

3C0006	ˆEQUALPOS2META 	( Meta2 Meta1 ob  Meta2 Meta1 ob #pos/#0 )

Retorna la última ocurrencia de ob en meta1 (empieza a buscar aquí) o en meta2.

Si un componente del meta es lista, simbólico o matriz, entonces busca si ob es un elemento de este compuesto del meta.

Si está en meta1, retorna MINUSONE-#posmeta1

Si no está en meta1, pero si en meta2, retorna #posmeta2

363006	ˆinsertrow[]	( ob #i metan  metan+1 )

Inserta ob en el meta en la posición #i.

Si no cumple 1 ≤ #i ≤ #n+1, genera el error “Argumento: valor incorr”. No verifica el número de objetos en la pila.

36C006	ˆMETAMAT-ROW	( metan #i  metan-1 obi )

Extrae el objeto de la posición i del meta.

Si no cumple 1 ≤ #i ≤ #n, genera el error “Argumento: valor incorr”. No verifica el número de objetos en la pila.

36F006	ˆMETAMATRSWAP	( meta #i #j  meta' )

Intercambia los elementos de las posiciones i y j del meta.

#1 ≤ #i ≤ #n

#1 ≤ #j ≤ #n

No verifica los argumentos.

12.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Metas

Insertar un objeto en un meta.

Puedes usar alguno uno de los dos siguientes NULLNAME:

* Inserta un objeto en el meta en la posición i

* (cuenta desde ARRIBA)

* i: 1,2,...,n+1

NULLNAME MetaIns_Arriba ( meta ob #i -> meta' )

::        ( meta ob #i )

3PICK     ( meta ob #i #n )

SWAP#-    ( meta ob #n-i )

#3+       ( meta ob #n-i+3 )

UNROLL    ( ob1 meta' )

#1+       ( meta' )

;

* Inserta un objeto en el meta en la posición i

* (cuenta desde ABAJO)

* i: n+1,...,2,1

NULLNAME MetaIns_Abajo ( meta ob #i -> meta' )

::        ( meta ob #i )

#1+UNROLL ( ob1 meta' )

#1+       ( meta' )

;

Ejemplo 2 Metas

Borrar un objeto de un meta.

Puedes usar alguno uno de los dos siguientes NULLNAME:

* Borra el objeto de la posición i del meta

* (cuenta desde ARRIBA)

* i: 1,2,...,n

NULLNAME MetaDel_Arriba ( meta #i -> meta' )

::        ( meta #i )

OVER      ( meta #i #n )

SWAP#-    ( meta #n-i )

#2+       ( meta #n-i+2 )

ROLLDROP  ( ... #n )

#1-       ( meta' )

;

* Borra el objeto de la posición i del meta

* (cuenta desde ABAJO)

* i: n,...,2,1

NULLNAME MetaDel_Abajo ( meta #i -> meta' )

::        ( meta #i )

#1+       ( meta #i+1 )

ROLLDROP  ( ... #n )

#1-       ( meta' )

;

Ejemplo 3 Metas

Conseguir un objeto de un meta.

Puedes usar alguno uno de los dos siguientes NULLNAME:

* Pone en el nivel 1 de la pila el objeto de la posición i del meta

* (cuenta desde ARRIBA)

* i: 1,2,...,n

NULLNAME MetaGet_Arriba ( meta #i -> meta obi )

::        ( meta #i )

OVER      ( meta #i #n )

SWAP#-    ( meta #n-i )

#2+PICK   ( meta obi )

;

* Pone en el nivel 1 de la pila el objeto de la posición i del meta

* (cuenta desde ABAJO)

* i: n,...,2,1

NULLNAME MetaGet_Abajo ( meta #i -> meta obi )

::        ( meta #i )

#1+PICK   ( meta ob )

;

Ejemplo 4 Metas

Reemplazar un objeto de un meta.

Puedes usar alguno uno de los dos siguientes NULLNAME:

* Reemplaza el objeto de la posición i del meta por el del nivel 2

* (cuenta desde ARRIBA)

* i: 1,2,...,n

NULLNAME MetaRepl_Arriba ( meta ob #i -> meta' )

::        ( meta ob #i )

3PICK     ( meta ob #i #n )

SWAP#-    ( meta ob #n-i )

#2+       ( meta ob #n-i+3 )

UNPICK_   ( meta' )

;

* Reemplaza el objeto de la posición i del meta por el del nivel 2

* (cuenta desde ABAJO)

* i: n,...,2,1

NULLNAME MetaRepl_Abajo ( meta ob #i -> meta' )

::            ( meta ob #i )

#1+UNPICK_    ( meta' )

;

Capítulo 13
Objetos Unidad

Las unidades son otro tipo de objetos compuestos. En realidad, no es difícil incluir uno en un programa, sólo es laborioso.

Las unidades empiezan con la palabra UNIT y terminan con ;. Dentro, tienen a los comandos que definen la unidad. La mejor manera de comprender como una unidad está representada es descompilandola. El objeto unidad 980_cm/sˆ2 puede ser creado usando el siguiente código:

::

UNIT

% 980.

CHR c

"m"

umP

"s"

%2

um^

um/

umEND

;

;

Como puedes ver, la creación de unidades es hecha en notación polaca inversa usando las palabras umˆ, um*, um/ y umP. El significado de las tres primeras palabras es fácil de adivinar. La última (umP) es usada para crear prefijos (kilo, mega, mili, etc.). Primero ingresa el prefijo como un carácter, y luego el nombre de la unidad como una cadena. Luego ingresa umP y la unidad con su prefijo es creada. Luego llama a las otras palabras que sean necesarias. Para terminar una unidad usa la palabra umEND, la cual junta el número (ingresado primero) a la unidad. El código de arriba se puede hacer más corto si usamos caracteres y cadenas ya incorporados en ROM (listados en el capítulo 6).

Puesto que las unidades son objetos compuestos, puedes usar los comandos referentes a objetos compuestos (capítulo 11) al manejar unidades. Por ejemplo, puedes usar INNERCOMP para descomponer una unidad en un objeto meta (ver capítulo 12).  Para crear un objeto unidad a partir de un objeto meta usa el comando EXTN. Por ejemplo, el programa de abajo agrega la unidad m/s al número que está en la pila.

::

CK1NOLASTWD

CKREAL

"m"

"s"

um/

umEND

BINT5

EXTN

;

Observa que las palabras que empiezan con um, cuando son ejecutadas, solo se ponen ellas mismas en la pila.

Varias operaciones pueden ser hechas con unidades. La lista completa está dada abajo. Las más importantes son UM+, UM-, UM* y UM/, cuyos significados son obvios;  UMCONV, equivalente al comando CONVERT de User RPL;  UMSI, equivalente al comando UBASE de User RPL, y U>nbr, el cual retorna la parte numérica de una unidad.

13.1 Referencia

13.1.1 Creando Unidades

Direcc.	Nombre	Descripción

2D74F 	um* 	* marca

2D759 	um/ 	/ marca

2D763 	umˆ 	ˆ marca

2D76D 	umP 	Operador para el prefijo de la unidad.

Explicado arriba.

2D777 	umEND 	Operador que marca el final de la unidad.

05481 	EXTN 	( ob1..obn #n  u )

Crea un objeto unidad.

13.1.2 Unidades ya incorporadas en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

2D837 	(unit_kg)	1_kg

Kilogramo

2D863 	(unit_m)	1_m

metro

2D883 	(unit_A)	1_A

Amperio

2D8A3 	(unit_s)	1_s

segundo

2D8C3 	(unit_K)	1_K

Kelvin

2D8E3 	(unit_cd)	1_cd

Candela

2D905 	(unit_mol)	1_mol

mol

2D7A9 	(unit_r)	1_r

radián

2D7C9 	(unit_sr)	1_sr

estéreoradián

2D929 	(unit_?)	1_ ?

2D781 	(SIbasis)	{ 1_kg  1_m  1_A  1_s  1_K  1_cd  1_mol  1_r  1_sr  1_? }

2D7F5 	(unit_R)	1_ºR

Rankine

13.1.3 Comandos Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

2F099 	U>NCQ	( u   %%num %%factor [] )

( %   %% %%1 [%0…%0] )

Retorna la parte real, el factor de conversión hacia el sistema internacional y un arreglo real de la forma:

[ kg m A s K cd mol r sr ? ]

Donde cada elemento representa el exponente de esa unidad.

Por ejemplo, 25_N U>NCQ retornará:

%% 2.5E1 %%1 [ 1 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 ]

Debido a que 1_N es equivalente a 1_kg*m/sˆ2

Direcc.	Nombre	Descripción

2F07A 	UM>U	( % u  u' )

Reemplaza la parte numérica de la unidad.

Equivale al comando →UNIT de User RPL.

2F08C 	UMCONV 	( u1 u2  u1' )

Cambia las unidades de u1 a unidades de u2.

Equivale al comando CONVERT de User RPL.

2F090 	UMSI 	( u  u' )

Convierte a las unidades básicas en el SI.

Equivale al comando UBASE de User RPL.

2F095 	UMU> 	( u  % u' )

Retorna número y parte normalizada de la unidad.

Para unidades, equivale al comando OBJ→ de User RPL.

Por ejemplo:  36_in    36.  1_in

2F019 	UNIT>$	( u  $ )

Convierte unidad a cadena sin comillas.

Ejemplo con UNIT>$:  36_in   "36._in"

Ejemplo con DO>STR:  36_in  "'36._in'"

2F07B 	U>nbr 	( u  % )

Retorna la parte numérica de la unidad.

Para esto también puedes usar el comando CARCOMP.

Equivale al comando UVAL de User RPL.

2F098 	Unbr>U 	( u %  u' )

Reemplaza la parte numérica de la unidad.

Hace SWAP luego UM>U.

2F09A 	TempConv 	( %%Orig F_Orig F_Dest ob ob'  %%final  )

Usada por UMCONV para convertir unidades de temperatura.

%%Orig es la parte numérica de la unidad de origen.

F_Orig es el factor de conversión de la unidad de origen a Kelvin.

F_Dest es el factor de conversión de la unidad de destino a Kelvin.

ob y ob' son dos objetos cualesquiera.

Los factores son:

%%1 para Kelvin,

cfC para centígrados,

%% 0.555555555555556 para Rankine

cfF para Farenheit.

Por ejemplo, para convertir 37_ºC a Farenheit:

:: %% 3.7E1 cfC cfF ZEROZERO ;

devuelve %% 9.86E1

25EE4 	KeepUnit 	( % ob  u   u' ob )

( % ob ob'  %  ob )

Si el objeto del nivel uno es un objeto de unidad, entonces reemplaza la parte numérica de este con el número del nivel 3.

Si no lo es, entonces sólo hace DROP.

3902E 		( u u'  u'' )

Muestra la unidad u de otra manera. De tal manera que las unidades de u' se muestren también en su representación.

Equivale al comando UFACT de User RPL.

13.1.4 Operaciones con unidades

Direcc.	Nombre	Descripción

2F081 	UM+ 	( u u'  u'' )

2F082 	UM- 	( u u'  u'' )

2F080 	UM* 	( u u'  u'' )

2F083 	UM/ 	( u u'  u'' )

2F07D 	UM% 	( u %porcentaje  (%porcentaje/100)*u )

2F07F 	UM%T 	( u u'  u'/u * 100 )

2F07E 	UM%CH 	( u u'  u'/u * 100 – 100 )

2F08F 	UMMIN 	( u u'  u? )

2F08E 	UMMAX 	( u u'  u? )

2F096 	UMXROOT 	( u u'  u'' )

( u %   u' )

Halla la raíz enésima de la unidad.

2F08A 	UMABS 	( u  |u| )

2F08B 	UMCHS 	( u  -u )

2F092 	UMSQ 	( u  u2 )

2F093 	UMSQRT 	( u  √u )

2D949 	UMSIGN 	( u  % )

Retorna el signo de la parte real de la unidad.

Devuelve  -1.,  0.  ó  1.

2D95D 	UMIP 	( u  u' )

Parte entera.

2D971 	UMFP 	( u  u' )

Parte decimal.

2D985 	UMFLOOR 	( u  u' )

2D999 	UMCEIL 	( u  u' )

2D9CB 	UMRND 	( u %  u' )

2D9EE 	UMTRC 	( u %  u' )

2F091 	UMSIN 	( u  u' )

2F08D 	UMCOS 	( u  u' )

2F094 	UMTAN 	( u  u' )

00F0E7	ROMPTR 0E7 00F	( u u'  u+u' )

Suma dos unidades de temperatura.

El resultado tiene las mismas unidades que u.

Equivale al comando TINC de User RPL.

00E0E7	ROMPTR 0E7 00F  	( u u'  u+u' )

Suma dos unidades de temperatura.

El resultado tiene las mismas unidades que u.

Equivale al comando TDELTA de User RPL.

13.1.5 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

2F087 	UM=? 	( u u'  %flag )

2F07C 	UM#? 	( u u'  %flag )

2F086 	UM<? 	( u u'  %flag )

2F089 	UM>? 	( u u'  %flag )

2F085 	UM<=? 	( u u'  %flag )

2F088 	UM>=? 	( u u'  %flag )

2F076 	puretemp? 	( [] []'  [] []' flag )

Devuelve TRUE si ambos arreglos reales representan la unidad temperatura.

Compara con EQ si los arreglos son iguales a

[0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]

13.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Unidades

Tests adicionales sobre unidades:

¿Cómo puedo reconocer si una unidad es válida o inválida?

Para saber si la unidad que está en la pila es válida o inválida, puedes usar lo siguiente. Devuelve TRUE si la unidad es válida o FALSE si la unidad es inválida.

Por ejemplo, retorna TRUE para la unidad 12_N*s

También retorna TRUE para la unidad 12_N*ZZZ si ZZZ es una variable global que contiene a una unidad válida.

NULLNAME Unidad_Valida? ( u -> T/F )

::            ( u )

DEPTH

#1-           ( u #depth ) (  )

1LAMBIND      ( u )

ERRSET

:: U>NCQ      ( %%num %%factor [%] )

3DROPTRUE_ ( T )

;

ERRTRAP

:: DEPTH      ( ... #DEPTH )

1GETLAM    ( ... #DEPTH #depth )

#-         ( ... #DEPTH-depth )

NDROPFALSE ( F )

;

( T/F )

ABND          ( T/F )

;

Ejemplo 2 Unidades

Tests adicionales sobre unidades:

¿Cómo puedo reconocer si una unidad es válida o inválida?

Para saber si dos objetos de unidad son compatibles (tienen la misma dimensión) o no, puedes usar la siguiente subrutina. En la pila deben estar dos unidades válidas. Devuelve TRUE si son compatibles o FALSE si no lo son.

NULLNAME Unidades_Compatibles? ( u u' -> T/F )

:: U>NCQ   ( u %% %% []' )

UNROT2DROP ( u []' )

SWAP       ( []' u )

U>NCQ      ( []' %% %% [] )

UNROT2DROP ( []' [] )

EQUAL      ( T/F )

;

Capítulo 14
Objetos Simbólicos (SYMB)

Los objetos simbólicos (llamados también objetos algebraicos) también son un tipo de objeto compuesto.

Su estructura es muy similar a la de la unidades. Los objetos simbólicos son delimitados por SYMBOL y ;. Dentro de los delimitadores, la expresión es creada en notación polaca inversa.

Al descompilar la ecuación R = V/I, podemos ver como se deben escribir en el editor de Debug4x para que incluyas objetos simbólicos en tus programas.

SYMBOL

ID R

ID V

ID I

x/

x=

;

Como has visto, las variables son representadas mediante identificadores, y las funciones son funciones accesibles al usuario (User RPL), cuyos nombres son precedidos por una x minúscula en System RPL.

Para crear un objeto simbólico a partir de un meta, usa el comando SYMBN.

La mayoría de comandos que trata con simbólicos se encuentran en el CAS. Los comandos del CAS son tratados a partir del capítulo 43, principalmente en los capítulos 47 y 48. Sin embargo, algunos comandos que ya estaban en la HP48 han sido mantenidos por razones de compatibilidad. Estos comandos son listados aquí.

Para conseguir un objeto simbólico en el editor de Debug 4x de una manera más sencilla puedes seguir los siguientes pasos:

A) En el emulador, coloca el objeto simbólico en el nivel 1 de la pila.

B) Ejecuta el comando →S2 de User RPL. A continuación verás la representación System RPL del objeto algebraico en la pila.

C) Selecciona Edit, luego Copy Stack.

D) En el editor de Debug 4x, presiona CTRL+V. De esta manera tendrás en el editor de Debug 4x al objeto simbólico en su representación System RPL.

Luego debes quitar las líneas innecesarias.

Este procedimiento también es útil para la mayoría de los demás objetos, como por ejemplo objetos gráficos, objetos unidad, programas, etc.

En lugar de ejecutar S2, puedes usar el siguiente programa NULLNAME el cual retorna la representación System RPL del objeto en una sóla línea.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME OB>1L

::                ( ob )

CK1               ( ob )

FLASHPTR 004 002  ( $ ) ( Equivale a ->S2 )

BINT92            ( $ 92 ) ( masd: asm/sysrpl mode )

TestSysFlag

?SKIP

:: BINT15 LAST$ ;

( $ )

"\0A  " " "       ( $ $ $ )

FLASHPTR 00F 01A  ( $ % ) ( Equivale a SREPL )

DROP              ( $ )

"\0A;\0A@" " ;"   ( $ $ $ )

FLASHPTR 00F 01A  ( $ % ) ( Equivale a SREPL )

DROP              ( $ )

"\0A@" " "        ( $ $ $ )

FLASHPTR 00F 01A  ( $ % ) ( Equivale a SREPL )

DROP              ( $ )

BINT15 BINT2

DO

( $ )

INDEX@           ( $ #i )

Blank$           ( $ "..." )

SPACE$           ( $ "..." " " )

FLASHPTR 00F 01A ( $' % )

DROP             ( $' )

LOOP

;

14.1 Referencia

14.1.1 Operaciones generales

Direcc.	Nombre	Descripción

0546D 	SYMBN	( ob1..obn #n  symb )

2BD8C 	(Cr)	( ob1..obn-1 #n-1  symb )

Run Stream:

( obn  )

Hace 'R, SWAP#1+ luego SYMBN.

Crea un simbólico del meta en la pila y el siguiente objeto en el runstream. Este objeto es agregado al final del simbólico.

286E7 	symcomp	( symb  symb )

(  ob   symb )

Si ob es simbólico, no hace nada.

Si ob no es simbólico, hace ONE SYMBN.

2F073 	SWAPcompSWAP	( symb ob'  symb ob' )

(  ob  ob'  symb ob' )

Hace SWAP symcomp SWAP.

28ACE 	(DROP?symcomp)	( %/C%/id/lam/Z/u ob'  %/C%/id/lam/Z/u )

( symb ob'  symb )

(  ob  ob'  symb )

Borra ob'.

Luego, si el objeto de la pila es real, complejo, de clase simbólica (id, lam, symb o entero) o unidad, no hace nada.

Otros objetos son convertidos a symb de un objeto con el comando symcomp

293A3 	(?symcomp) 	( %/C%/id/lam/Z/u #1  %/C%/id/lam/Z/u )

( symb #1  symb )

(  ob  #1  symb )

( ob1..obn #n  symb )

Si en el nivel 1 está BINT1, llama a DROP?symcomp.

Si en el nivel 1 está otro bint, llama a SYMBN.

25EA2 	CRUNCH 	( ob  % )

Versión interna del comando →NUM de User RPL.

2F110 	(FINDVAR) 	( symb  {} )

Retorna una lista de las variables de la ecuación.

Hace una búsqueda recursiva dentro de los programas y funciones que aparecen en la ecuación.

Por ejemplo, si en la pila se encuentra el simbólico 'X+Y+Z' y la variable 'X' está en la memoria y es un programa o simbólico que contiene a M y a N, entonces al aplicar el comando FINDVAR_ este retornará la lista { M N Y Z }.

SYMBOL ID X ID Y x+ ID Z x+ ;  {  ID M  ID N  ID Y  ID Z  }

462006	ˆEQUATION? 	( ob  ob flag )

¿Es el simbólico una ecuación?

Retorna TRUE si ob es un simbólico que termina en x=.

Por ejemplo, retornará TRUE para 'X2+Y=18'

Direcc.	Nombre	Descripción

463006	ˆUSERFCN?	( ob  ob flag )

¿Es el simbólico una función?

Retorna TRUE si  ob  es un simbólico que termina en xFCNAPPLY.

Por ejemplo, retornará TRUE para  'f(X+5)'

29CB9 	uncrunch 	(  )

Run Stream:

( ob  )

Desactiva el flag resultados numéricos (desactiva el flag 3) solamente para ejecutar el siguiente comando del runstream con EVAL.

Por ejemplo:

SYMCOLCT = :: uncrunch colct ;

2BCA2 	cknumdsptch1 	( sym  symf )

Usado por funciones (comandos User RPL permitidos en algebraicos) de un argumento cuando en la pila se encuentra un objeto de clase simbólica (symb, id, lam o entero).

Se usa de esta manera:

:: cknumdsptch1 <SYMfcn> <fcn> ;

Si el modo numérico está activado (flag 3 activado), ejecuta EVAL, CRUNCH y COLA es aplicado a <fcn>.

Si está en modo simbólico, <SYMfcn> es llamado (dos veces si el simbólico es una ecuación).

Por ejemplo, el comando SIN de User RPL hace:

:: cknumdsptch1 FLASHPTR xSYMSIN xSIN ;

cuando en la pila hay un objeto de clase simbólica.

2BB21 	sscknum2 	( sym sym'  symf )

Usado por funciones (comandos User RPL permitidos en algebraicos) de dos argumento cuando en la pila se encuentran dos objetos de clase simbólica (symb, id, lam o entero).

Se usa de esta manera:

:: sscknum2 <SYMfcn> <fcn> ;

Si el modo numérico está activado (flag 3 activado),  ejecuta EVAL, CRUNCH a los objetos y COLA es aplicado a <fcn>.

Si está en modo simbólico, <SYMfcn> es llamado.

Por ejemplo, el comando + de User RPL hace:

:: sscknum2 FLASHPTR xssSYM+ x+ ;

cuando en la pila hay 2 objetos de clase simbólica.

2BB3A 	sncknum2 	( sym %  symf )

Usado por funciones (comandos User RPL permitidos en algebraicos) de dos argumento cuando en la pila se encuentra un objeto de clase simbólica (symb, id, lam o entero) y un real.

Se usa de esta manera:

:: sncknum2 <SYMfcn> <fcn> ;

Lo realizado dependerá del estado del flag 3.

Por ejemplo, el comando DARCY de User RPL hace:

:: sncknum2 ROMPTR 0E7 02B xDARCY ;

cuando en la pila hay un objeto de clase simbólica y un real.

Direcc.	Nombre	Descripción

2BB53 	nscknum2 	( % sym  symf )

Usado por funciones (comandos User RPL permitidos en algebraicos) de dos argumento cuando en la pila se encuentra un real y un objeto de clase simbólica (symb, id, lam o entero).

Se usa de esta manera:

:: nscknum2 <SYMfcn> <fcn> ;

Lo realizado dependerá del estado del flag 3.

Por ejemplo, el comando DARCY de User RPL hace:

:: nscknum2 ROMPTR 0E7 02A xDARCY ;

cuando en la pila hay un real y un objeto de clase simbólica.

14.1.2 Otros comandos

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF26 	SYMSHOW 	( symb id/lam  symb' )

Devuelve un simbólico equivalente a symb, excepto que todas las variables del simbólico que están guardadas en memoria y hacen referencia al nombre id/lam son evaluadas hasta mostrar a ese nombre en el simbólico.

Para estos argumentos, es equivalente al comando SHOW de User RPL.

2F2A9 	XEQSHOWLS 	( symb {}  symf )

{} es una lista de nombres globales o locales.

Devuelve un simbólico equivalente a symb, excepto que todas las variables que no están en la lista son evaluadas.

Para estos argumentos, es equivalente al comando SHOW de User RPL.

14.1.3 Metas Simbólicos

Direcc.	Nombre	Descripción

29986	pshzerpsharg 	( meta  meta #0 )

( meta  M_last M_rest )

Si meta representa a un objeto simbólico válido, agrega #0.

Si meta no representa un objeto simbólico válido (que contiene más de una expresión dentro), retorna la última subexpresión y el resto.

3701E	pZpargSWAPUn 	( meta  #0 meta )

( meta  M_last M_rest )

pshzerpsharg luego psh.

36FE2	plDRPpZparg 	( meta&ob  meta #0 )

( meta&ob  M_last M_rest )

Quita el ultimo objeto del meta y luego llama a pshzerpsharg.

36F8D 	top&Cr	( meta1 meta2  symb )

Run Stream:

( obn  )

Crea un simbólico a partir de meta1, meta2 y el siguiente objeto en el runstream (este es agregado al final del simbólico).

Capítulo 15
Objetos Gráficos (Grobs)

Los objetos gráficos (grobs) representan imágenes, dibujos, etc. Si quieres escribir programas que dibujen algo en la pantalla, debes conocer como usar los grobs, porque el contenido de la pantalla es un grob y tendrás que dibujar en ese grob o insertar otro grob en el grob de la pantalla.

En la sección de referencia hay comandos para crear, manipular y mostrar objetos gráficos.

Cuando tratamos con objetos gráficos debes tener dos cosas en mente:

1. Varios comandos que hacen operaciones con grobs, manipulan directamente al grob sin hacer una copia de este. Por lo tanto, todos los punteros a ese objeto en la pila serán modificados. Puedes usar el comando CKREF para asegurarte que ese objeto es único. Para más información de la memoria temporal ver la sección 25.1.4. Este tipo de operaciones son denominadas “tipo bang” y se indica esto en la explicación de cada comando en las secciones de referencia de comandos.

2. Existen dos pantallas en las calculadoras hp: pantalla de textos (ABUFF) y pantalla gráfica (GBUFF). La primera se usa para mostrar los objetos que están en la pila y la segunda para graficar funciones o datos estadísticos. (Más información sobre estas en el capítulo 39 sobre la pantalla). Para insertar un grob en alguna de estas pantallas puedes usar el comando GROB! o el comando XYGROBDISP.

3. Para poner la pantalla de texto en la pila, debes llamar al comando ABUFF. ( grob )

4. Para poner la pantalla gráfica en la pila, debes llamar al comando GBUFF. ( grob )

5. Para volver activa a la pantalla de texto, debes llamar al comando TOADISP. (  )

6. Para volver activa a la pantalla gráfica, debes llamar al comando TOGDISP. (  )

15.1 Referencia

15.1.1 Grobs ya incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

27AA3	(NULLPAINT)	(  grob )

0x0 Grob nulo.

27D3F	CROSSGROB	(  grob )

5x5 Cursor cruz

27D5D	MARKGROB	(  grob )

5x5 Grob marca

0860B0	˜grobAlertIcon	(  grob )

9x9 Grob ícono de alerta

27D7B	(NullMenuLbl)	(  grob )

21x8 Etiqueta de menu normal vacía

2E25C	(InvLabelGrob)	(  grob )

21x8 Etiqueta de menú inversa vacía

279F6	(StdBaseLabel)	(  grob )

21x8 Etiqueta de menu normal vacía inversa

2E198	(BoxLabelGrobInv)	(  grob )

21x8 Etiqueta de menú con cuadrado inversa vacía

2E1FA	(DirLabelGrobInv)	(  grob )

21x8 Etiqueta de menú tipo directorioinversa vacía

0870B0	˜grobCheckKey	(  grob )

21x8 Etiqueta de menú con un “CHK”

0880B0	ROMPTR 0B0 088	(  grob )

131x7 Grob título

07F0B0	ROMPTR 0B0 07F	(  grob )

6x9 “CHEK”

0800B0	ROMPTR 0B0 080	(  grob )

6x9 “CHEK” subrayado

0810B0	ROMPTR 0B0 081	(  grob )

6x9 “CHEK” inverso

0820B0	ROMPTR 0B0 082	(  grob )

6x9 “CHEK” subrayado inverso

0830B0	ROMPTR 0B0 083	(  grob )

6x9 subrayado

0840B0	ROMPTR 0B0 084	(  grob )

6x9 subrayado inverso

0850B0	ROMPTR 0B0 085	(  grob )

6x9 inverso

15.1.2 Dimensiones

Direcc.	Nombre	Descripción

26085	GROBDIM	( grob  #h #w )

Retorna la altura y el ancho del grob.

25EBB	DUPGROBDIM	( grob  grob #h #w )

Retorna la altura y el ancho del grob.

36C68	GROBDIMw	( grob  #w )

Retorna sólo el ancho del grob.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F324	CKGROBFITS	( g1 g2 #n #m  g1 g2' #n #m )

Reduce grob2, si este no cabe en grob1 (si quisieramos insertarlo en el grob1 en las posiciones #n,#m).

2F320	CHECKHEIGHT	( ABUFF/GBUFF #h  )

Si #h es menor a 80 (#50) en la HP 50g y HP 49g+, agrega 80-h lineas horizontales al grob en la parte inferior.

Generalmente, #h es la altura inicial del grob, y de esta manera, se fuerza a que el grob tenga una altura final de por lo menos 80.

El gráfico debe tener un ancho diferente a cero.

15.1.3 Manejo de Grobs

Direcc.	Nombre	Descripción

2607B	GROB!	( grob1 grob2 #x #y  )

Reemplaza grob1 en grob2 en la posición indicada.

No importa el tamaño de los grobs, estos no cambiarán su tamaño. Si los bints son muy grandes, no hay problema.

(comando tipo bang)

26080	GROB!ZERO	( grob #x1 #y1 #x2 #y2  grob' )

Limpia una región del grob.

Si los bints son muy grandes, no hay problema.

(comando tipo bang)

368E7	GROB!ZERODRP	( grob #x1 #y1 #x2 #y2  )

Limpia una región del grob.

Si los bints son muy grandes, no hay problema.

(comando tipo bang)

2EFDB	(GROB+)	( grob1 grob2  grob )

Combina dos grobs en modo OR.

Los grobs deben tener las mismas dimensiones. De lo contrario, genera el error “Argumento: valor incorr”

Equivale al comando + de user RPL cuando en la pila hay 2 grobs.

2F342	GROB+#	( flag grob1 grob2 #x #y  grob' )

Inserta grob2 en grob1 en la posición especificada.

Si el flag es TRUE, lo hace en modo OR.

Si el flag es FALSE, lo hace en modo XOR.

Si #x, #y son incorrectos, genera el error.

“Argumento: valor incorr”

Si es necesario, reduce a grob2, para que este entre en grob1.

(comando tipo bang)

2612F	SUBGROB	( grob #x1 #y1 #x2 #y2  grob' )

Retorna una porción de un grob.

Los bints pueden estar en desorden y ser mayores al tamaño del grob.

260B2	MAKEGROB	( #h #w  grob )

Crea un grob en blanco con la altura y el ancho especificados.

Usado por el comando BLANK de User RPL.

2609E	INVGROB	( grob  grob' )

Invierte todos los píxeles del grob.

Usado por el comando NEG de User RPL cuando en la pila hay un grob.

(comando tipo bang)

Direcc.	Nombre	Descripción

0BF007	ˆGROBADDext	( grob2 grob1  ob )

Adición vertical de grobs.

grob2 estará arriba y grob1 abajo.

Equivale al comando GROBADD de User RPL.

280C1	ORDERXY#	( #x1 #y1 #x2 #y2  #x1' #y1' #x2' #y2' )

Ordena los bints para que estos sean apropiados para definir un rectángulo en un grob.

Al final, tendremos:

#x1' ≤ #x2'

#y1' ≤ #y2'

280F8	ORDERXY%	( %x1 %y1 %x2 %y2  %x1' %y1' %x2' %y2' )

Ordena los números reales para que estos sean apropiados para definir un rectángulo en un grob.

Al final, tendremos:

%x1' ≤ %x2'

#y1' ≤ #y2'

255B5	Distance	( #Δx #Δy  #SQRT(Δxˆ2+Δyˆ2) )

Halla la distancia entre dos puntos. Redondea hacia abajo.

25F0E	XYGROBDISP	( #x #y grob  )

Pone grob en HARDBUFF con la esquina superior izquierda en (#x,#y).

Si HARDBUFF es GBUFF, este GBUFF es expandido si es necesario para que contenga al grob (de dimensiones wxh). De esta manera, se fuerza a GBUFF a tener un ancho mínimo de #x+w y una altura mínima de #y+h

15.1.3 GBUFF

GBUFF es la pantalla que en User RPL se usa para graficar las funciones guardadas en la variable EQ o en ∑DAT.

Podrás conocer más comandos que manipulan a GBUFF en el capítulo 42 sobre trazado de gráficos y  en el capítulo 39 sobre la pantalla.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F0DB	MAKEPICT#	( #w #h  )

Crea un grob en blanco y lo establece como el nuevo GBUFF.

El tamaño mínimo es 131x80 en la HP 50g y HP 49g+.

Grobs más pequeños serán redimensionados.

El ancho máximo es 2048.

Usado por el comando PDIM de User RPL cuando en la pila hay dos hxs.

25ED8	GROB>GDISP	( grob  )

Establece a grob como el nuevo GBUFF.

260DA	PIXON3	( #x #y  )

Activa el píxel indicado de GBUFF.

El punto puede estar fuera de GBUFF.

260D5	PIXOFF3	( #x #y  )

Apaga el píxel indicado de GBUFF.

El punto puede estar fuera de GBUFF.

260E9	PIXON?3	( #x #y  flag )

Si el píxel indicado de GBUFF está activado, retorna TRUE.

El punto puede estar fuera de GBUFF.

GBUFF no debe ser un grob nulo.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EFA2	LINEON3	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Dibuja una línea en GBUFF.

x1 debe ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de GBUFF.

GBUFF no debe ser un grob nulo.

2F13F	DRAWLINE#3	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Dibuja una línea en GBUFF.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de GBUFF.

2EFA3	LINEOFF3	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Limpia una línea en GBUFF.

x1 debe ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de GBUFF.

GBUFF no debe ser un grob nulo.

2EFA4	TOGLINE3	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Hace XOR a una línea en GBUFF.

x1 debe ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de GBUFF.

GBUFF no debe ser un grob nulo.

2F382	TOGGLELINE#3	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Hace XOR a una línea en GBUFF.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de GBUFF.

2F32C	DRAWBOX#	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Dibuja el perímetro de un rectángulo en GBUFF.

Los bints pueden estar en desorden y ser mayores al tamaño del grob.

15.1.3 ABUFF

ABUFF es la pantalla que normalmente se usa para observar los objetos que están en la pila y donde vemos la edición de la mayoría de los objetos.

Podrás conocer más comandos que manipulan a ABUFF en el capítulo 39 sobre la pantalla.

Direcc.	Nombre	Descripción

260E4	PIXON	( #x #y  )

Activa el píxel indicado de ABUFF.

El punto puede estar fuera de ABUFF.

260DF	PIXOFF	( #x #y  )

Apaga el píxel indicado de ABUFF.

El punto puede estar fuera de ABUFF.

260EE	PIXON?	( #x #y  flag )

Si el pixel indicado de ABUFF está activado, retorna TRUE.

El punto puede estar fuera de ABUFF.

2EF9F	LINEON	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Dibuja una línea en ABUFF.

x1 debe ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de ABUFF.

2EFA0	LINEOFF	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Limpia una línea en ABUFF.

x1 debe ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de ABUFF.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EFA1	TOGLINE	( #x1 #y1 #x2 #y2  )

Hace XOR a una línea en ABUFF.

x1 debe ser menor o igual a x2.

Los puntos pueden estar fuera de ABUFF.

2EF03	DOLCD>	(  grob )

Retorna un grob de tamaño 131x80 en la HP 50g y HP 49g+.

Las filas 0-71 corresponden a las primeras 72 de ABUFF.

Las filas 72-79 corresponden a HARDBUFF2 (los menús).

Equivale al comando LCD→ de User RPL.

2EF04	DO>LCD	( grob  )

Pone el grob en la pantalla ABUFF.

El tamaño de ABUFF no cambia al usar este comando.

Primero se limpia la pantalla ABUFF.

Luego, se inserta grob en ABUFF en la esquina superior izquierda. Si grob es muy grande, este se redimensiona para que entre en ABUFF.

Equivale al comando →LCD de User RPL.

15.1.4 Gráficos con Escala de Grises

Direcc.	Nombre	Descripción

25592	SubRepl	( grb1 grb2 #x1 #y1 #x2 #y2 #W #H  grb1' )

Reemplaza una parte de grob2 (con esquina superior izquierda en #x2 #y2, ancho #w y altura #h) en grob1 (posición #x1 #y1) en modo REPLACE.

Si los bints son muy grandes, no hay problemas.

(comando tipo bang)

25597	SubGor	( grb1 grb2 #x1 #y1 #x2 #y2 #W #H  grb1' )

Parecido a SubRepl, pero reemplaza el grob en modo OR.

Si los bints son muy grandes, no hay problemas.

(comando tipo bang)

2559C	SubGxor	( grb1 grb2 #x1 #y1 #x2 #y2 #W #H  grb1' )

Parecido a SubRepl, pero reemplaza el grob en modo XOR.

Si los bints son muy grandes, no hay problemas.

(comando tipo bang)

25565	LineW	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja una línea blanca.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos deben estar dentro del objeto gráfico, el cual no debe ser un grob nulo.

(comando tipo bang)

2556F	LineG1	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja una línea gris oscuro.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos deben estar dentro del objeto gráfico, el cual no debe ser un grob nulo.

(comando tipo bang)

25574	LineG2	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja una línea gris claro.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos deben estar dentro del objeto gráfico, el cual no debe ser un grob nulo.

(comando tipo bang)

Direcc.	Nombre	Descripción

2556A	LineB	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja una línea negra.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos deben estar dentro del objeto gráfico, el cual no debe ser un grob nulo.

(comando tipo bang)

25579	LineXor	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Hace XOR a una línea.

No se requiere que x1 sea ser menor o igual a x2.

Los puntos deben estar dentro del objeto gráfico, el cual no debe ser un grob nulo.

(comando tipo bang)

2F218	CircleW	( grb #Cx #Cy #r  grb' )

Dibuja una circunferencia blanca.

La circunferencia puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

2F216	CircleG1	( grb #Cx #Cy #r  grb' )

Dibuja una circunferencia gris oscura.

La circunferencia puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

2F217	CircleG2	( grb #Cx #Cy #r  grb' )

Dibuja una circunferencia gris clara.

La circunferencia puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

2F215	CircleB	( grb #Cx #Cy #r  grb' )

Dibuja una circunferencia negra.

La circunferencia puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

2F219	CircleXor	( grb #Cx #Cy #r  grb' )

Hace XOR a una circunferencia.

La circunferencia puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

2557E	Sub	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' flag )

Retorna una parte de un grob y TRUE. Los bints pueden estar en desorden y ser mayores al tamaño del grob.

Si los bints son muy grandes, de manera que no representan a puntos del grob, se retorna un grob nulo y FALSE.

25583	Repl	( grb1 grb2 #x #y  grb1' )

Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE.

Si los bints son muy grandes, no hay problemas.

(comando tipo bang)

25588	Gor	( grb1 grb2 #x #y  grb1' )

Copia grb2 en grb1 en modo OR.

Si los bints son muy grandes, no hay problemas.

(comando tipo bang)

2558D	Gxor	( grb1 grb2 #x #y  grb1' )

Copia grb2 en grb1 en modo XOR.

Si los bints son muy grandes, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255BA	PixonW	( grb #x #y  grb' )

Torna al píxel color blanco.

El punto puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

Direcc.	Nombre	Descripción

255C4	PixonG1	( grb #x #y  grb' )

Torna al píxel color gris oscuro.

El punto puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

255C9	PixonG2	( grb #x #y  grb' )

Torna al píxel color gris claro.

El punto puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

255BF	PixonB	( grb #x #y  grb' )

Torna al píxel color negro.

El punto puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

255CE	PixonXor	( grb #x #y  grb' )

Hace XOR al píxel.

El punto puede estar fuera del objeto gráfico.

(comando tipo bang)

255D3	FBoxG1	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo gris claro.

Sólo superpone un rectángulo relleno.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255D8	FBoxG2	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo gris oscuro.

Sólo superpone un rectángulo relleno.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255DD	FBoxB	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo negro.

Sólo superpone un rectángulo relleno.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255E2	FBoxXor	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo negro.

Sólo aplica XOR al rectángulo relleno.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255E7	LboxW	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo blanco.

Sólo dibuja los lados del rectángulo como líneas.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255EC	LBoxG1	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo gris claro.

Sólo dibuja los lados del rectángulo como líneas.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

Direcc.	Nombre	Descripción

255F1	LBoxG2	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo gris oscuro.

Sólo dibuja los lados del rectángulo como líneas.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255F6	LBoxB	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo negro.

Sólo dibuja los lados del rectángulo como líneas.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

255FB	LBoxXor	( grb #x1 #y1 #x2 #y2  grb' )

Dibuja un rectángulo negro.

Sólo aplica XOR a los lados del rectángulo como líneas.

Si los bints son muy grandes o están en desorden, no hay problemas.

(comando tipo bang)

2F21B	ToGray	( grb  grb'/grb )

Convierte un grob blanco y negro a escala de grises.

2F21A	Dither	( grb  grb'/grb )

Convierte un grob con escala de grises a blanco y negro.

255A1	Grey?	( grob  flag )

Retorna TRUE si el grob es un grob con escala de grises.

255B0	ScrollVGrob	( grb #w #X #Yfinal #Y #h  grb' )

La parte del objeto gráfico cuyo extremo superior izquierdo es #X, #Y y tiene ancho #w y altura #h, es copiada hacia arriba o hacia abajo, de tal manera que su nuevo extremo superior izquierdo tendrá coordenada #X, #Yfinal.

(comando tipo bang)

15.1.5 Creando Grobs  que son Etiquetas del Menú

Direcc.	Nombre	Descripción

2E166	MakeStdLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú estándar.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

2E189	MakeBoxLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú con un cuadrado.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

2E1EB	MakeDirLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú tipo directorio.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

2E24D	MakeInvLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú tipo cuadro inverso.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

25E7F	Box/StdLabel	( $ flag  grob )

Si el flag es TRUE, hace MakeBoxLabel

Si el flag es FALSE, hace MakeStdLabel

25F01	Std/BoxLabel	( $ flag  grob )

Si el flag es TRUE, hace MakeStdLabel

Si el flag es FALSE, hace MakeBoxLabel

Direcc.	Nombre	Descripción

25E80	Box/StdLbl:	(  grob )

Hace Box/StdLabel con los 2 objetos siguientes del runstream. Por ejemplo:

::

11.

Box/StdLbl:

"ABC"

:: 25. 20. %> ;

12.

;

Resultado:

15.1.6 Convertir Cadena a Grob

Direcc.	Nombre	Descripción

25F7C	$>GROB	( $  grob )

Convierte la cadena a grob usando fuente normal.

Los saltos de línea no generarán una nueva línea.

25F86	$>GROBCR	( $  grob )

Convierte la cadena a grob usando fuente normal.

Los saltos de línea si generarán una nueva línea.

25F81	$>grob	( $  grob )

Convierte la cadena a grob usando minifuente.

Los saltos de línea no generarán una nueva línea.

25F8B	$>grobCR	( $  grob )

Convierte la cadena a grob usando minifuente.

Los saltos de línea si generarán una nueva línea.

05F0B3	(˜$>grobOrGROB)	( $  grob )

Convierte cadena a grob de la siguiente manera:

Si flag 90 está desactivado (CHOOSE:cur font), hace $>GROB.

Si flag 90 está activado (CHOOSE:mini font), hace $>grob

25F24	RIGHT$3x6	( $ #w  flag grob )

Crea un grob de tamaño wx6 a partir de la cadena (minifuente).

La cadena estará en el extremo superior izquierdo del grob.

15.1.6 Insertar Cadena en un Grob por la Izquierda

Direcc.	Nombre	Descripción

25FF9	LEFT$3x5	( grob #x #y $ #4*nc  grob' )

Convierte la cadena a grob (con minifuente) y lo inserta en el grob del nivel 5 en modo OR.

El extremo superior izquierdo de la cadena será #x, #y.

#x, #y = 0,1,2…

#nc es el nº máx. de caracteres que se tomarán de la cadena.

Si la cadena tiene más de #nc caracteres, es truncada.

(comando tipo bang)

26071	ERASE&LEFT$3x5	( grob #x #y $ #4*nc  grob' )

Convierte la cadena a grob (con minifuente) y lo inserta en el grob del nivel 5 en modo REPLACE.

El extremo superior izquierdo de la cadena será #x, #y.

#x, #y = 0,1,2…

#nc es el nº máx. de caracteres que se tomarán de la cadena.

Si #nc es mayor al tamaño de la cadena, primero se limpia un rectángulo de tamaño (4•nc)x(6) en el grob.

Si la cadena tiene más de #nc caracteres, es truncada.

(comando tipo bang)

26008	LEFT$3x5Arrow	( grob #x #y $ #6*nc  grob' )

Similar a LEFT$3x5, pero si la cadena ha sido truncada, debería reemplazar el ultimo carácter visible con el carácter 31 (puntos).

(comando tipo bang)

2601C	LEFT$3x5CR	( grob #x #y $ #4*nc #6*nf  grob' )

Similar a LEFT$3x5, pero si hay saltos de línea, muestra nuevas líneas de texto debajo.

#nf es el número máximo de filas que se desea conseguir.

#nc es el número máximo de caracteres en una fila.

(comando tipo bang)

26012	LEFT$3x5CRArrow	( grob #x #y $ #4*c #6*nf  grob' )

Similar a LEFT$5x7CR, pero en cada fila que haya sido truncada, debería reemplazar el ultimo carácter visible de esa fila con el carácter 31 (puntos).

(comando tipo bang)

25FFE	LEFT$5x7	( grob #x #y $ #6*nc  grob' )

Convierte la cadena a grob (con fuente normal) y lo inserta en el grob del nivel 5 en modo REPLACE.

El extremo superior izquierdo de la cadena será #x, #y.

#x = 0,2,4,…	#y = 0,1,2,…

#nc es el nº máx. de caracteres que se tomarán de la cadena.

Si la cadena tiene más de #nc caracteres, es truncada.

(comando tipo bang)

2606C	ERASE&LEFT$5x7	( grob #x #y $ #6*nc  grob' )

Hace lo mismo que el comando LEFT$5x7, excepto cuando #nc es mayor al tamaño de la cadena, en este caso, primero se limpia un rectángulo de tamaño (6•nc)x(hf•nf) en el grob.

(comando tipo bang)

Direcc.	Nombre	Descripción

26003	LEFT$5x7Arrow	( grob #x #y $ #6*nc  grob' )

Similar a LEFT$5x7, pero si la cadena ha sido truncada, reemplaza el ultimo carácter visible con el carácter 31 (puntos).

(comando tipo bang)

26017	LEFT$5x7CR	( grob #x #y $ #6*nc #hf*nf  grob' )

Similar a LEFT$5x7, pero si hay saltos de línea, muestra nuevas líneas de texto debajo.

#hf es la altura de la fuente normal: 6,7 u 8.

#nf es el número máximo de filas que se desea conseguir.

#nc es el número máximo de caracteres en una fila.

(comando tipo bang)

2600D	LEFT$5x7CRArrow	( grob #x #y $ #6*nc #hf*nf  grob' )

Similar a LEFT$5x7CR, pero en cada fila que haya sido truncada, reemplaza el ultimo carácter visible de esa fila con el carácter 31 (puntos).

(comando tipo bang)

15.1.6 Insertar Cadena en un Grob por el Centro

Direcc.	Nombre	Descripción

25FEF	CENTER$3x5	( grob #x #y $ #4nc  grob' )

Convierte la cadena a grob (con minifuente) y lo inserta en el grob del nivel 5 en modo OR.

La cadena es centrada en la posición #x, #y.

#x, #y = 1,2,3…

#nc es el nº máx. de caracteres que se tomarán de la cadena.

Si la cadena tiene más de nc caracteres, es truncada.

(comando tipo bang)

2E2AA	MakeLabel	( $ #4n #x grob  grob' )

Inserta $ en el grob usando CENTER$3x5 con y=5.

25FF4	CENTER$5x7	( grob #x #y $ #6*nc  grob' )

Convierte la cadena a grob (con fuente normal) y lo inserta en el grob del nivel 5 en modo REPLACE.

La cadena es centrada en la posición #x, #y.

#x, #y = 1,2,3…

#nc es el nº máx. de caracteres que se tomarán de la cadena.

Si la cadena tiene más de nc caracteres, es truncada.

(comando tipo bang)

15.1.7 Creando Grobs a Partir de Otros Objetos

Direcc.	Nombre	Descripción

01E004	ˆEQW3GROBsys	( ob  ext grob #0 )

( ob  ob #1 )

( ob  ob #2 )

Convierte algunos objetos a grob usando la fuente normal.

Su principal uso es para convertir objetos simbólicos, arreglos reales, arreglos complejos, matrices simbólicas y unidades.

También convierte reales, complejos, ids, lams, enteros, caracteres, rompointers con nombre, algunos objetos compuestos y algunos objetos etiquetados.

Retorna #1 cuando necesita hacerse una recolección de basura (con GARBAGE).

Retorna #2 cuando no es posible convertir el objeto a grob con este comando.

01F004	ˆEQW3GROBmini	( ob  ext grob #0 )

( ob  ob #1 )

( ob  ob #2 )

Parecido al comando anterior.

Convierte algunos objetos a grob usando la minifuente.

019004	ˆEQW3GROB	( ob  ext grob #0 )

( ob  ob #1 )

( ob  ob #2 )

Parecido a los comandos anteriores.

Convierte algunos objetos a grob usando la fuente normal (flag 81 desactivado, GRB alg cur font) o la minifuente (flag 81 activado, GRB alg mini font).

01A004	ˆEQW3GROBStk	( ob  ext grob #0 )

( ob  ob #1 )

( ob  ob #2 )

Parecido a los comandos anteriores, pero también convierte cadenas (a grobs de una línea).

Convierte algunos objetos a grob usando la fuente normal (flag 80 desactivado, GRB cur stk font) o la minifuente (flag 80 activado, GRB mini stk font).

Direcc.	Nombre	Descripción

10B001	FLASHPTR 1 10B	( ob %  grob )

Convierte ob a grob.

Si el número real es 0, primero hace una recolección de basura, luego intenta convertir ob a grob con ˆEQW3GROBmini o ˆEQW3GROBsys (según el estado del flag 81). Si no es posible convertir a grob con esos comandos, ob es convertido a cadena (si aun no lo era) con ^FSTR10 y finalmente esta cadena es convertida a grob usando la fuente normal con $>GROBCR o $>GROB según el estado del flag 70.

Si el número real es 1, ob es convertido a cadena (si aun no lo era) con ^FSTR11 y finalmente esta cadena es convertida a grob usando la minifuente con $>grobCR o $>grob según el estado del flag 70.

Si el número real es 2, ob es convertido a cadena (si aun no lo era) con ^FSTR10 y finalmente esta cadena es convertida a grob usando la fuente normal con $>GROBCR o $>GROB según el estado del flag 70.

Si el número real es 3, el resultado es el mismo que con el número real 2.

Equivale al comando →GROB de User RPL.

0BE007	ˆXGROBext	( ob  grob )

Convierte el objeto a grob.

Si ob es un grob, no hace nada.

Si ob es una cadena, hace: %2 FLASHPTR 1 10B

Si ob es de otro tipo, hace: %0 FLASHPTR 1 10B

0C0007	ˆDISPLAYext	( grob ob  grob' )

Primero convierte ob a grob con ˆXGROBext.

Luego une los dos grobs con ˆGROBADDext.

Finalmente, muestra el grob resultante con ViewObject, sólo si el flag 100 está activado (Step by step on).

049004	ˆIfCreateTitleGrob	( grob  grob )

( $  grob131x7 )

( #  grob131x7 )

Convierte una cadena a grob título de dimensiones 131x7.

Si en la pila hay un bint, primero se obtiene el mensaje de error correspondiente.

Si la cadena tiene más de 32 caracteres, no se verá ningun carácter de la cadena en el grob resultante.

Por ejemplo:

:: "HONRADOS HP" FLASHPTR IfCreateTitleGrob ;

Retorna el grob:

02F002	ˆMkTitle	( $  grob131x7 )

Similar a ˆIfCreateTitleGrob, pero sólo funciona para cadenas.

Si la cadena tiene más de 32 caracteres, no se verá ningun carácter de la cadena en el grob resultante.

15.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Grobs

Forzando a que un grob tenga una altura de por lo menos 72.

El siguiente NULLNAME fuerza a que el grob de la pila tenga por lo menos una altura de 72.

* 1) Si la altura del grob es por lo menos igual a 72, no hace nada.

* 2) Si la altura del grob es menor a 72, aumenta filas al grob para

*    que este tenga una altura igual a 72.

NULLNAME COMPLETA72 ( grob -> grob' )

::

DUPGROBDIM   ( grob #h #w )

DROP         ( grob #h )

DUP BINT72   ( grob #h #h 72 )

#<           ( grob #h flag )

NOTcaseDROP    ( grob ) ( OBS: SALE CON grob )

( grob #h )

BINT72       ( grob #h 72 )

SWAP #-      ( grob #72-h )

BINT0        ( grob #72-h #0 )

MAKEGROB     ( grob grob[0]x[72-h] )

FLASHPTR GROBADDext ( grob' ) ( OBS: SALE CON grob' )

;

Ejemplo 2 Grobs

Convirtiendo un objeto en grob pequeño.

El siguiente NULLNAME convierte un objeto a grob pequeño.

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

Ejemplo 3 Grobs

Convirtiendo un objeto en grob grande.

El siguiente NULLNAME convierte un objeto a grob grande.

* CONVIERTE ob A GROB GRANDE USANDO FUENTE NORMAL

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBsys

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>GROBCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR10 $>GROBCR

NULLNAME ob>grobsys ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBsys   ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR10

( $ )

$>GROBCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

Capítulo 16
Bibliotecas y Objetos de Respaldo

Las bibliotecas (libraries) son objetos muy complejos que contienen una colección de comandos. Algunos de estos comandos tienen nombre y son accesibles al usuario. Pero otros, no tienen nombre y, por lo tanto, son “ocultos”. Los objetos de respaldo (backups) son usados por la calculadora, para guardar el contenido de todo el directorio HOME y restaurarlo mas tarde, cuando se desee.

La integridad de ambos objetos puede ser verificada porque tienen un código CRC unido a ellos.

Un rompointer (tambien llamado nombre XLIB) es un puntero a un comando en una biblioteca. La única forma de acceder a un comando oculto en una biblioteca es a través de un rompointer.

Un rompointer tiene dos números. El número de la biblioteca al que pertenece y el número del comando.

Para insertar un rompointer en tu programa usa la siguiente estructura:

ROMPTR <lib> <cmd>, donde <lib> es el número de la biblioteca, y <cmd> es el número del comando y su menor valor posible es 000. Ambos números se especifican en forma hexadecimal. Los rompointers siempre se ejecutan automáticamente (como los nombres globales y locales), de tal manera que tienes que citarlos (ver sección 20.2) si quieres tenerlos en la pila.

16.1 Referencia

16.1.1 Operaciones

Direcc.	Nombre	Descripción

25EEB 	NEXTLIBBAK	( #addr  backup/library #nextaddr )

Retorna la siguiente biblioteca o backup.

16.1.2 Rompointers

Direcc.	Nombre	Descripción

07E50	#>ROMPTR	( #lib #cmd  ROMPTR )

Crea un rompointer.

08CCC 	ROMPTR>#	( ROMPTR  #lib #cmd )

Retorna el número de bilioteca y el número de comando de un rompointer.

07E99 	ROMPTR@	( ROMPTR  ob T )

( ROMPTR  F )

Llama al contenido de un rompointer.

35C40	DUPROMPTR@	( ROMPTR  ROMPTR ob T )

( ROMPTR  ROMPTR F )

Hace DUP luego ROMPTR@.

35BFF	RESOROMP	(  ob )

Llama al contenido del siguiente objeto en el runstream (el cual debe ser un rompointer).

Equivale a usar :: 'R ROMPTR@ DROP ;

Por ejemplo:

:: RESOROMP ROMPTR 0B3 001 ;

retorna el contenido del rompointer.

02FEF	(ROMSEC)	( ROMPTR  ? )

Llama al contenido del rompointer y hace EVAL.

Si el rompointer no es encontrado, genera el error:"Nombre XLIB indefinido"

081FB	(ROMPTRDECOMP)	( ROMPTR  ID T )

( ROMPTR  F )

Si es un comando de User RPL, convierte el rompointer en un id con el mismo nombre.

07C18 	(COMPILEID)	( id  comando T )

( id  id T )

( id  id F )

Si el id tiene el mismo nombre que un comando de User RPL, retorna el comando (pointer o rompointer) y TRUE.

Si el id no tiene el nombre de un comando de User RPL:

- Si existe en el directorio actual o en uno de arriba, agrega TRUE.

- De lo contrario, agrega FALSE.

34FCD 	ROM-WORD?	( ob  flag )

Retorna TRUE para comandos de User RPL que no sean rompointer y que sean el contenido de un rompointer.

34FC0 	DUPROM-WORD?	( ob  ob flag )

DUP, luego ROM-WORD?

Direcc.	Nombre	Descripción

07E76 	(PTR>ROMPTR)	( ob  ROMPTR )

Para un comando de User RPL que no sea rompointer y que sea el contenido de un rompointer, retorna el rompointer que lo llama.

35A88 	?>ROMPTR	( ob  ROMPTR )

( ob  ob )

Si ROM-WORD? y TYPECOL? dan TRUE, hace PTR>ROMPTR_

Por ejemplo:

:: ' xSIN ?ROMPTR> ; Retorna: ROMPTR 002 051

35AAB 	?ROMPTR>	( ROMPTR  ob )

( ROMPTR  ROMPTR )

( ob  ob )

Si el contenido de ROMPTR es un puntero que existe en INHARDROM? entonces retorna ese puntero. Por ejemplo:

:: ' ROMPTR 002 051 ?ROMPTR> ; Retorna: xSIN

16.1.3 Vincular y Desvincular Bibliotecas

Direcc.	Nombre	Descripción

3D5001	FLASHPTR 001 3D5	( %lib   #lib )

Convierte un real a bint.

Si es menor de 256 o es igual a 1792, genera el error “Argumento: valor incorr”

3D3001	FLASHPTR 001 3D3	( %lib   )

Vincula la biblioteca especificada con el directorio actual.

Equivale al comando ATTACH de User RPL.

2F2A7	XEQSETLIB	( #lib  )

Vincula la biblioteca especificada con el directorio actual.

Usado por el comando ATTACH de User RPL.

3D2001	FLASHPTR 001 3D2	( %lib   )

Desvincula la biblioteca especificada del directorio actual.

Equivale al comando DETACH de User RPL.

41F001	FLASHPTR 001 41F	( #lib   )

Desvincula la biblioteca especificada del directorio actual.

Usado por el comando DETACH de User RPL.

07709	TOSRRP	( #  )

Vincula la biblioteca especificada con el directorio HOME.

076AE	OFFSRRP	( #  )

Desvincula la biblioteca especificada al directorio HOME.

0778D	(ONSRRP?)	( #  flag )

Devuelve TRUE si la biblioteca está vinculada con HOME.

2F25D	SETROMPART	( rrp #  )

Vincula la biblioteca (indicada con #) al directorio rrp.

El directorio rrp no debe ser HOME.

3D7001	FLASHPTR 001 3D7	( rrp  )

Desvincula al directorio rrp de una biblioteca, si rrp está vinculado a alguna.

El directorio rrp no debe ser HOME.

16.1.4 Más Comandos que Manejan Bibliotecas

Direcc.	Nombre	Descripción

014002 ^LIBS_	(  {}  )

Pone en la pila una lista con todas las bibliotecas vinculadas con el directorio actual y con los directorios padre de este. Para cada biblioteca, devuelve su nombre, su número y su número de puerto como enteros.

{“nomb1” Z_id Z_puert “nomb2” Z_id Z_puert …}

También coloca las bibliotecas con nombre nulo.

Equivale al comando LIBS de User RPL.

015002 ^GETLIBS_	(  {}  )

Pone en la pila una lista de listas con todas las bibliotecas vinculadas con el directorio actual y con los directorios padre de este. Para cada biblioteca, devuelve su nombre, y su número como bint.

{ { “nomb1” #lib1 } { “nomb2” #lib2 } ... }

No coloca las bibliotecas con nombre nulo.

07F86 	(ROMPART)	( rrp  {#lib1 #lib2 …} T )

( rrp  #lib T )

( rrp  F )

( ROMPTR  #lib T )

( ROMPTR  F )

Si rrp es el directorio HOME retorna una lista con los números de las bibliotecas vinculadas con HOME en orden decreciente, incluyendo a las bibliotecas ya incorporadas en la ROM (aquellas que tienen #lib < #100 ).

Si rrp no es el directorio HOME, retorna el número de la bilioteca vinculada con el directorio y TRUE.

Si ninguna biblioteca está vinculada con rrp, retorna FALSE.

Si en la pila se encuentra un rompointer, retorna el número de la biblioteca de este rompointer.

081DE	(LIB>#) 	( lib  #lib )

Retorna el número correspondiente a la biblioteca del nivel uno de la pila.

080DA	(NEXTROMPID) 	( #lib  #lib T )

( #lib  #nextlib T )

( #lib  F )

Si la biblioteca especificada existe, agrega TRUE.

Si no existe, agrega el número de la siguiente biblioteca y TRUE.

08199	(ROMPARTNAME) 	( #lib  id T )

( #lib  F )

Retorna el nombre de la biblioteca como un id y TRUE, si esta existe.

080BF	(ROMPARTSIZE) 	( #lib  #nibbles-10 T )

( #lib  #nextlib T )

( #lib  F )

Retorna el tamaño de la biblioteca en nibbles menos diez.

Direcc.	Nombre	Descripción

08157 	(GETCONFIG)	( #libnum  ob T )

( #libnum  F )

Retorna el objeto de configuración de la biblioteca y TRUE, si la biblioteca existe.

08112 	(GETHASH)	( #libnum  hxs_table T ) (si está en puerto 0)

( #libnum  AccessPtr T ) (si está en puerto 1 ó 2)

( #libnum  F )

Gets specified library’s hash table.

07638 	SETHASH 	( #libnum hxs  )

0813C	(GETLINK)	( #libnum  hxs_table T ) (si está en puerto 0)

( #libnum  AccessPtr T ) (si está en puerto 1 ó 2)

( #libnum  F )

Gets specified library’s link table.

08130	(GETMSG)	( #libnum  ArryOfStrings T ) (si está en puerto 0)

( #libnum  AccessPtr T ) (si está en puerto 1 ó 2)

( #libnum  F )

Gets specified library’s message table.

0764E	(SETMSG)	( ArryOfStrings #libnum  )

Sets message table of specified library.

265DA	(GetLibExt)	( #lib  flag )

Retorna TRUE si la biblioteca está vinculada y tiene un message handler.

De lo contrario, sólo retorna FALSE.

25F2E (ExecGetLibsExtentions_sup)	( lista #msg  lista' )

(  meta #msg   meta' )

Llama a los message handlers de todas las bibliotecas vinculadas con el mensaje #msg. Tenga en cuenta que el mensaje de la biblioteca.

822B2	(ECRAN)	( #lib  #lib )

( romptr F #9  romptr T/F #9 )

( romptr 10  F )

Si en la pila se encuentra el número de una biblioteca llama al mensaje #lib del message handler de la biblioteca.

De otro modo, llama al mensaje 9 o 10 del message handler de la biblioteca correspondiente al rompointer del nivel 3.

Este comando se usa junto con el comando GetLibExt_.

Por ejemplo, el siguiente programa ( #lib  ) ejecuta el mensaje de menú de biblioteca del message handler de la biblioteca cuyo número se encuentra en el nivel 1 de la pila:

:: DUP GetLibExt_ IT ECRAN DROP ;

2F2C6	(XEQXRCL)	( :%puerto:%libnum  lib )

Pone en la pila a una biblioteca que se encuentra en el puerto indicado con la etiqueta.

La etiqueta puede ser también & para buscar en todos los puertos.

En el capítulo 25 se pueden ver otros usos de este comando.

16.1.4 Objetos de Respaldo (Backup)

Direcc.	Nombre	Descripción

081D9 	BAKNAME 	( bak  id T )

Retorna el nombre de un backup.

0905F 	BAK>OB 	( bak  ob )

Retorna el objeto contenido en el backup.

Generalmente es un directorio.

2F255 		( id ob  bak )

Crea un objeto de respaldo a partir del objeto del nivel 1 de la pila y cuyo nombre será el especificado en el nivel 2 de la pila.

09075 		( id  bak )

Crea un objeto de respaldo cuyo contenido es una copia del directorio actual y cuyo nombre será el especificado en la pila.

00D002	FLASHPTR 002 00D	( :n:id  bak T )

( :n:id  :n:id F )

Si el objeto existe en los puertos 0, 1 ó 2, lo convierte a backup y retorna TRUE.

16.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Bibliotecas

Número de comandos visibles de una biblioteca.

El siguiente NULLNAME retorna el número de comandos visibles de una biblioteca.

NULLNAME #Lib>#CmdVis ( #lib -> #NumeroDeComandosVisibles )

::              ( #lib )

GETHASH_        ( AccessPtr T // F )

NOTcase

BINT0              ( sale con #0 )

( AccessPtr )

ASSEMBLE

CON(5) #2636E

RPL

( #NumeroDeComandosVisibles )

;

Ejemplo 2 Bibliotecas

Número de comandos de una biblioteca.

El siguiente NULLNAME retorna el número de comandos de una biblioteca.

* Retorna el número de comandos de una biblioteca

* La biblioteca debe de estar guardada en el puerto 0.

NULLNAME #Lib>#Cmd ( #lib -> #NumCmd )

::              ( #lib )

GETLINK_        ( #lib hxs_table T // #lib F )

NOTcase

ZERO

( #lib hxs_table )

LENHXS

BINT5

#/

SWAPDROP        ( #NumeroDeComandos )

;

Capítulo 17
Datos de Biblioteca (Library Data)

Cuando creas una biblioteca con algún programa que guarde archivos para su uso posterior, puedes guardar ese archivo como un Library Data. Los Library Data no pueden ser manipulados por el usuario, de manera que no es fácil alterar su contenido con User RPL.

La estructura de un Library Data es la siguiente:

| Prólogo | DOEXT0 # 2B88 | 5 | “88B20” |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | Tamaño del cuerpo | 5 |  |
|  | Número de biblioteca | 5 |  |
|  | Objetos (con sus prólogos) |  |  |
|  | SEMI | 5 | “B2130” |

Cualquier objeto u objetos pueden ser convertidos a Library Data. Además, un Library Data debe contener al número de la biblioteca respectiva.

17.1 Ejemplos

Ejemplo 1 Library Data

Crear un Library Data.

Para crear un objeto Library Data puedes usar la siguiente subrutina. El argumento debe ser un compuesto cuyo primer elemento sea el número de la biblioteca como un bint y el resto de los elementos deben ser los objetos que contendrá el Library Data.

NULLNAME >LibraryData ( :: #lib ob1...obn ; -> LibraryData )

::               ( :: #lib ob1...obn ; )

FLASHPTR 002 0A5 ( "D9D2011920#####...B2130" ) ( comando ->H de L256 )

BINT11           ( "D9D2011920#####...B2130" 11 )

LAST$            ( "#####...B2130" )

"88B20"          ( "#####...B2130" "88B20" )

OVERLEN$         ( "#####...B2130" "88B20" #tamaño-5 )

#5+              ( "#####...B2130" "88B20" #tamaño )

#>HXS            ( "#####...B2130" "88B20" HXStamaño )

FLASHPTR 002 0A7 ( "#####...B2130" "88B20" "Tamañ" ) ( comando A->H de L256 )

&$               ( "#####...B2130" "88B20Tamañ" )

SWAP&$           ( "88B20Tamañ#####...B2130"  )

FLASHPTR 002 0A4 ( LibraryData ) ( comando H-> de L256 )

;

También puedes usar la siguiente alternativa más rápida, con una parte escrita en lenguaje ensamblador (extraído del comando ROMPTR 0E4 011, que es llamado por los comandos del entorno MSOLVR, Multiple Solver Equation).

NULLNAME >LibraryData ( :: #lib ob1...obn ; -> LibraryData )

::         ( :: #lib ob1...obn ; )

TOTEMPOB   ( :: #lib ob1...obn ; )

DUP        ( :: #lib ob1...obn ; :: #lib ob1...obn ; )

OSIZE      ( :: #lib ob1...obn ; #tamaño_bint+objeto+10 ) ( tamaño del LibData )

CODE

NIBHEX 8F1466081AF018FB97601431313488B2014517481AF19818FA41458F2D760142164808C

ENDCODE

( LibraryData )

;

Ejemplo 2 Library Data

Desarmar un Library Data.

Con el siguiente código puedes hacer la operación inversa. Dado un Library Data en la pila conseguirás el contenido del Library Data y su número de biblioteca.

NULLNAME LibraryData> ( LibraryData -> :: #lib ob1...obn ; )

::               ( LibraryData )

FLASHPTR 002 0A5 ( "88B20Tamañ#####...B2130" ) ( comando ->H de L256 )

BINT11           ( "88B20Tamañ#####...B2130" 11 )

LAST$            ( "#####...B2130" )

"D9D2011920"     ( "#####...B2130" "D9D2011920" )

SWAP&$           ( "D9D2011920#####...B2130" )

FLASHPTR 002 0A4 ( :: #lib ob1...obn ; ) ( comando H-> de L256 )

;

También puedes usar la siguiente alternativa más rápida.

NULLNAME LibraryData> ( LibraryData -> :: #lib ob1...obn ; )

::       ( LibraryData )

TOTEMPOB ( LibraryData' )

CODE

NIBHEX 14713780824D9D2014117480824119201411358D94150

ENDCODE

( :: #lib ob1...obn ; )

;

Ejemplo 3 Library Data

Hallar el número de biblioteca de un Library Data.

Para retornar sólo el número de biblioteca del LibraryData, puedes usar cualquiera de los siguientes 3 NULLNAME. El primero toma más tiempo y el último es el más rápido.

NULLNAME LibraryData># ( LibraryData -> #lib )

::               ( LibraryData )

FLASHPTR 002 0A5 ( "88B20Tamañ#####...B2130" ) ( comando ->H de L256 )

BINT11           ( "88B20Tamañ#####...B2130" BINT11 )

BINT15           ( "88B20Tamañ#####...B2130" BINT11 BINT15 )

SUB$             ( "#####" )

"11920"          ( "#####" "11920" )

SWAP&$           ( "11920#####" )

FLASHPTR 002 0A4	( #lib ) ( comando H-> de L256 )

;

NULLNAME LibraryData># ( LibraryData -> #lib )

::               ( LibraryData )

FLASHPTR 002 0A5 ( "88B20Tamañ#####...B2130" ) ( comando ->H de L256 )

BINT11           ( "88B20Tamañ#####...B2130" BINT11 )

BINT15           ( "88B20Tamañ#####...B2130" BINT11 BINT15 )

SUB$             ( "#####" )

FLASHPTR 002 0A8 ( hxslib ) ( comando H->A de L256 )

HXS>#            ( #lib )

;

NULLNAME LibraryData># ( LibraryData -> #lib )

::       ( LibraryData )

TOTEMPOB ( LibraryData' )

CODE

NIBHEX 14713780824D9D2014117480824119201411358D94150

ENDCODE

( :: #lib ob1...obn ; )

CARCOMP  ( #lib )

;

Ejemplo 4 Library Data

Retornando una lista con todos los nombres globales del directorio actual que contengan a un Library Data cuyo número de biblioteca sea el que se indica.

El siguiente NULLNAME retorna una lista con todos los nombres globales del directorio actual que contengan a un Library Data cuyo número de biblioteca sea el que se indica.

NULLNAME #>{ID}LibData ( #lib -> {} )

::             ( #lib )

%26 DOTVARS%   ( #lib {} ) ( lista con todos los LibData del directorio actual )

DUPNULL{}?     ( #lib {} flag )

case SWAPDROP    ( OBS: SALE CON LISTA VACIA )

( #lib {} )

DUP >R         ( #lib {} )

LENCOMP        ( #lib #n )

NULL{}         ( #lib #n {} )

SWAP           ( #lib {} #n )

ZERO_DO (DO)     ( #lib {} )

RSWAP 'R RSWAP ( #lib {} IDi )

DUPSAFE@       ( #lib {} IDi LibraryData T )

DROP           ( #lib {} IDi LibraryData )

LibraryData>#  ( #lib {} IDi #libi ) ( LibraryData># está arriba )

4PICK          ( #lib {} IDi #libi #lib )

EQUAL          ( #lib {} IDi flag )

ITE

>TCOMP       ( #lib {} )

DROP         ( #lib {} )

LOOP           ( #lib {} )

SWAPDROP       ( {} )

ROMPTR 0E8 016 ( {} ) ( OPCIONAL: Orden alfabético )

;

Capítulo 18
Operaciones con la Pila

En System RPL, el uso de la pila es casi el mismo que en User RPL.

Las operaciones básicas son las mismas, excepto por pequeños cambios en los nombres: DUP, 2DUP (equivalente al comando de User RPL DUP2), NDUP (DUPN), DROP, 2DROP (DROP2), NDROP (DROPN), OVER, PICK, SWAP, ROLL, UNROLL (ROLLD), ROT, UNROT y DEPTH.

Todos los comandos que requieran o retornen un argumento numérico usan bints y no números reales, a menos que se indique lo contrario.

Hay muchos comandos que hacen dos o tres operaciones una después de otra. Estos comandos son listados en la sección de referencia de abajo.

La siguiente tabla muestra algunas combinaciones útiles en una forma resumida:

|  | DUP | DROP | SWAP | OVER | ROT | UNROT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUP | DUPDUP | DROPDUP | SWAPDUP | OVERDUP | ROTDUP | UNROTDUP |
| DROP | - | 2DROP | SWAPDROP | - | ROTDROP | UNROTDROP |
| SWAP | - | DROPSWAP | - | OVERSWAP | ROTSWAP | UNROTSWAP |
| OVER | DUPDUP | DROPOVER | SWAPOVER | 2DUP | ROTOVER | UNROTOVER |
| ROT | DUPROT | DROPROT | SWAPROT | - | UNROT | - |
| UNROT | DUPUNROT | - | ROTSWAP | OVERUNROT | - | ROT |
| SWAPDROP | - | DROPSWAPDROP | - | DROPDUP | DROPSWAP | UNROTSWAPDROP |
| DROPDUP | - | - | SWAPDROPDUP | - | - | - |
| DROPSWAP | - | - | SWAPDROPSWAP | - | ROTDROPSWAP | SWAPDROP |
| 2DROP | - | 3DROP | - | - | ROT2DROP | UNROT2DROP |
| 2DUP | - | - | SWAP2DUP | - | ROT2DUP | - |
| 3PICK | DUP3PICK | - | SWAP3PICK | OVERDUP | - | - |
| 4PICK | - | - | SWAP4PICK | - | - | - |
| 5PICK | - | - | - | OVER5PICK | - | - |
| 4ROLL | - | - | SWAP4ROLL | - | - | - |
| 4UNROLL | DUP4UNROLL | - | - | - | - | - |
| ROT2DROP | - | - | ROTROT2DROP | SWAPDROP | ROTROT2DROP | - |

18.1 Referencia

En esta sección, los números 1, 2. . . n son usados para representar objetos diferentes, no necesariamente algun tipo de número.

Direcc.	Nombre	Descripción

03188 	DUP 	( ob è ob ob )

35CE0 	DUPDUP 	( ob è ob ob ob )

2D5006 ˆ3DUP 	( 3 2 1 è 3 2 1 3 2 1 )

28143 	NDUPN 	( ob #n è ob..ob #n )

( ob #0 è #0 )

35FF3 	DUPROT 	( 1 2 è 2 2 1 )

3457F 	DUPUNROT 	( 1 2 è 2 1 2 )

aka: SWAPOVER

36133 	DUPROLL 	( 1..n #n è 1 3..n #n 2 )

3432C 	DUP4UNROLL 	( 1 2 3 è 3 1 2 3 )

3611F 	DUPPICK 	( n..1 #n è n..1 #n n-1 )

35D30 	DUP3PICK 	( 1 2 è 1 2 2 1 )

aka: 2DUPSWAP

34431 	DUP#1+PICK 	( n..1 #n è n..1 #n n )

031AC 	2DUP 	( 1 2 è 1 2 1 2 )

35D30 	2DUPSWAP 	( 1 2 è 1 2 2 1 )

aka: DUP3PICK

36CA4 	2DUP5ROLL 	( 1 2 3 è 2 3 2 3 1 )

031D9 	NDUP 	( 1..n #n è 1..n 1..n )

03244 	DROP 	( 1 è )

357CE 	DROPDUP 	( 1 2 è 1 1 )

37032 	DROPNDROP 	( 1..n #n ob è )

35733 	DROPSWAP 	( 1 2 3 è 2 1 )

3574D 	DROPSWAPDROP 	( 1 2 3 è 2 )

aka: ROT2DROP, XYZ>Y

36007 	DROPROT 	( 1 2 3 4 è 2 3 1 )

3606B 	DROPOVER 	( 1 2 3 è 1 2 1 )

03258 	2DROP 	( 1 2 è )

341D2 	3DROP 	( 1 2 3 è )

aka: XYZ>

341D7 	4DROP 	( 1..4 è )

aka: XYZW>

341DC 	5DROP 	( 1..5 è )

341E8 	6DROP 	( 1..6 è )

341F4 	7DROP 	( 1..7 è )

0326E 	NDROP 	( 1..n #n è )

35FB0 	#1+NDROP 	( ob 1..n #n è )

aka: N+1DROP

2F0A1 	RESETDEPTH 	( ob1..obn obn+1..obx #n è ob1..obn )

Borra los objetos en la pila, excepto los #n primeros.

28335 	(KEEP)	( ob1..obn ob1’..obm’ #m è ob1’..obm’ )

Borra los objetos en la pila, excepto los #m últimos.

0314C 	DEPTH 	( 1..n è 1..n #n )

28187 	reversym 	( 1..n #n è n..1 #n )

03223 	SWAP 	( 1 2 è 2 1 )

3576E 	SWAPDUP 	( 1 2 è 2 1 1 )

368B5 	SWAP2DUP 	( 1 2 è 2 1 2 1 )

Direcc.	Nombre	Descripción

3421A 	SWAPDROP 	( 1 2 è 2 )

aka: XY>Y

35857 	SWAPDROPDUP 	( 1 2 è 2 2 )

35872 	SWAPDROPSWAP 	( 1 2 3 è 3 1 )

aka: UNROTDROP, XYZ>ZX

341BA 	SWAPROT 	( 1 2 3 è 3 2 1 )

aka: UNROTSWAP, XYZ>ZYX

36C90 	SWAP4ROLL 	( 1 2 3 4 è 2 4 3 1 )

aka: XYZW>YWZX

3457F 	SWAPOVER 	( 1 2 è 2 1 2 )

aka: DUPUNROT

36CB8 	SWAP3PICK 	( 1 2 3 è 1 3 2 1 )

35018 	2SWAP 	( 1 2 3 4 è 3 4 1 2 )

03295 	ROT 	( 1 2 3 è 2 3 1 )

3579C 	ROTDUP 	( 1 2 3 è 2 3 1 1 )

35CA4 	ROT2DUP 	( 1 2 3 è 2 3 1 3 1 )

341A8 	ROTDROP 	( 1 2 3 è 2 3 )

aka: XYZ>YZ

3574D 	ROT2DROP 	( 1 2 3 è 2 )

aka: DROPSWAPDROP, XYZ>Y

34195 	ROTDROPSWAP 	( 1 2 3 è 3 2 )

aka: XYZ>ZY

3416E 	ROTSWAP 	( 1 2 3 è 2 1 3 )

aka: XYZ>YXZ

343BD 	ROTROT2DROP 	( 1 2 3 è 3 )

aka: UNROT2DROP, XYZ>Z

35CCC 	ROTOVER 	( 1 2 3 è 2 3 1 3 )

3423A 	4ROLL 	( 1 2 3 4 è 2 3 4 1 )

aka: FOURROLL, XYZW>YZWX

3588B 	4ROLLDROP 	( 1 2 3 4 è 2 3 4 )

35F06 	4ROLLSWAP 	( 1 2 3 4 è 2 3 1 4 )

36043 	4ROLLROT 	( 1 2 3 4 è 2 4 1 3 )

aka: FOURROLLROT

360E3 	4ROLLOVER 	( 1 2 3 4 è 2 3 4 1 4 )

34257 	5ROLL 	( 1 2 3 4 5 è 2 3 4 5 1 )

aka: FIVEROLL

358A7 	5ROLLDROP 	( 1 2 3 4 5 è 2 3 4 5 )

34281 	6ROLL 	( 1..6 è 2..6 1 )

aka: SIXROLL

342EA 	7ROLL 	( 1..7 è 2..7 1 )

aka: SEVENROLL

342BB 	8ROLL 	( 1..8 è 2..8 1 )

aka: EIGHTROLL

03325 	ROLL 	( 1..n #n è 2..n 1 )

35FC4 	ROLLDROP 	( 1..n #n è 2..n )

35D80 	ROLLSWAP 	( 1..n #n è 2..n-1 1 n )

344F2 	#1+ROLL 	( ob 1..n #n è 1..n ob )

34517 	#2+ROLL 	( a b 1..n #n è b 1..n a )

2D6006	ˆ#3+ROLL 	( obn+3...obn...ob1 #n è obn+2...ob1 obn+3 )

344DD 	#+ROLL 	( 1..n+m #n #m è 2..n+m 1 )

344CB 	#-ROLL 	( 1..n-m #n #m è 2..n-m 1 )

Direcc.	Nombre	Descripción

3422B 	UNROT 	( 1 2 3 è 3 1 2 )

aka: 3UNROLL, XYZ>ZXY

35D1C 	UNROTDUP 	( 1 2 3 è 3 1 2 1 )

35872 	UNROTDROP 	( 1 2 3 è 3 1 )

aka: SWAPDROPSWAP, XYZ>ZX

343BD 	UNROT2DROP 	( 1 2 3 è 3 )

aka: ROTROT2DROP, XYZ>Z

341BA 	UNROTSWAP 	( 1 2 3 è 3 2 1 )

aka: SWAPROT, XYZ>ZYX

360CF 	UNROTOVER 	( 1 2 3 è 3 1 2 1 )

3422B 	3UNROLL 	( 1 2 3 è 3 1 2 )

aka: UNROT, XYZ>ZXY

34331 	4UNROLL 	( 1 2 3 4 è 4 1 2 3 )

aka: FOURUNROLL, XYZW>WXYZ

35D44 	4UNROLLDUP 	( 1 2 3 4 è 4 1 2 3 3 )

343CF 	4UNROLL3DROP 	( 1 2 3 4 è 4 )

aka: XYZW>W

36057 	4UNROLLROT 	( 1 2 3 4 è 4 3 2 1 )

34357 	5UNROLL 	( 1 2 3 4 5 è 5 1 2 3 4 )

aka: FIVEUNROLL

3438D 	6UNROLL 	( 1..6 è 6 1..5 )

aka: SIXUNROLL

35BEB 	7UNROLL 	( 1..7 è 7 1..6 )

3615B 	8UNROLL 	( 1..8 è 8 1..7 )

28225 	(9UNROLL) 	( 1..9 è 9 1..8 )

3616F 	10UNROLL 	( 1..10 è 10 1..9 )

0339E 	UNROLL 	( 1..n #n è n 1..n-1 )

34552 	#1+UNROLL 	( ob 1..n #n è n ob 1..n-1 )

34564 	#2+UNROLL 	( a b 1..n #n è n a b 1..n-1 )

3453D 	#+UNROLL 	( 1..n+m #n #m è n+m 1..n+m-1 )

3452B 	#-UNROLL 	( 1..n-m #n #m è n-m 1..n+m-1 )

032C2 	OVER 	( 1 2 è 1 2 1 )

35CF4 	OVERDUP 	( 1 2 è 1 2 1 1 )

35D6C 	OVERSWAP 	( 1 2 è 1 1 2 )

aka: OVERUNROT

35D6C 	OVERUNROT 	( 1 2 è 1 1 2 )

aka: OVERSWAP

36CF4 	OVER5PICK 	( 1 2 3 4 è 1 2 3 4 3 1 )

37046 	2OVER 	( 1 2 3 4 è 1 2 3 4 1 2 )

34485 	3PICK 	( 1 2 3 è 1 2 3 1 )

35F1A 	3PICKSWAP 	( 1 2 3 è 1 2 1 3 )

360F7 	3PICKOVER 	( 1 2 3 è 1 2 3 1 3 )

36CCC 	3PICK3PICK 	( 1 2 3 è 1 2 3 1 2 )

2F1C6 	DROP3PICK 	( 1 2 3 4 è 1 2 3 1 )

3448A 	4PICK 	( 1 2 3 4 è 1 2 3 4 1 )

35F2E 	4PICKSWAP 	( 1 2 3 4 è 1 2 3 1 4 )

36CE0 	SWAP4PICK 	( 1 2 3 4 è 1 2 4 3 1 )

3610B 	4PICKOVER 	( 1 2 3 4 è 1 2 3 4 1 4 )

3448F 	5PICK 	( 1 2 3 4 5 è 1 2 3 4 5 1 )

34494 	6PICK 	( 1..6 è 1..6 1 )

34499 	7PICK 	( 1..7 è 1..7 1 )

3449E 	8PICK 	( 1..8 è 1..8 1 )

344A3 	(9PICK) 	( 1..9 è 1..9 1 )

Direcc.	Nombre	Descripción

344A8 	(10PICK) 	( 1..10 è 1..10 1 )

032E2 	PICK 	( 1..n #n è 1..n 1 )

34436 	#1+PICK	( 1..n #n-1 è 1..n 1 )

34451 	#2+PICK	( 1..n #n-2 è 1..n 1 )

34465 	#3+PICK	( 1..n #n-3 è 1..n 1 )

34474 	#4+PICK	( 1..n #n-4 è 1..n 1 )

34417 	#+PICK	( 1..n+m #n #m è 1..n+m 1 )

34405 	#-PICK	( 1..n-m #n #m è 1..n-m 1 )

Capítulo 19
Entornos Temporales

Las variables locales (también conocidas como variables temporales o variables lambda) funcionan de la misma manera y tienen los mismos usos que en User RPL. Tu les asignas valores a estas variables y estos valores pueden ser llamados o cambiados mientras estas variables existan. Los valores guardados son referenciados por medio de identificadores locales (también llamados identificadores lambda, o lams). Estos son muy similares a los identificadores globales que referencian a variables guardadas en la memoria (ver Capítulo 8), pero las variables existen sólo temporalmente.

Pero hay una diferencia: en System RPL puedes dar un nombre nulo (es decir, vacío) a las variables locales, por lo tanto estas son variables sin nombre. Esto ahorra memoria y es mucho más rápido. Pero antes de aprender como crear y usar variables sin nombre, aprenderemos como usar las variables normales, es decir, las variables con nombre.

19.1 Variables locales con nombre

Crear variables locales con nombre es muy similar a crear variables temporales en User RPL. Tu tienes que crear una lista de identificadores locales (llamados lams) y ejecutar el comando BIND. Para llamar el contenido de uno de estos, solo escribe su identificador local. Para guardar un nuevo valor en una variable local, pon ese valor y el lam en la pila, y ejecuta el comando STO. Para remover las variables locales de la memoria, usa el comando ABND. El código no verifica si encuentran las combinaciones BIND/ABND, de manera que puedes escribir cada uno de estos dos comandos en diferentes programas si lo deseas. Pero esto también significa que debes estar seguro de tener un ABND para cada BIND.

A continuación un pequeño programa que crea dos variables locales, llama a sus contenidos  y les asigna nuevos valores a estos:

::

%12 %13

{ LAM first LAM sec } BIND ( ) ( crea nuevo entorno temporal )

( )         ( first contiene 12, y sec contiene 13 )

LAM first ( %12 )     ( llama al contenido de first: 12 )

LAM sec   ( %13 )     ( llama al contenido de sec: 13 )

%+        ( %25 )

' LAM first ( %25 lam )

STO       ( )         ( guarda esa suma en first )

ABND      ( ) ( borra las variables de la memoria creadas por ABND )

;

19.2 Variables locales sin nombre

Como se dijo arriba, tu puedes usar variables locales sin nombre. Técnicamente, estas tienen un nombre: el nombre nulo o vacío; pero todas las variables “sin nombre” tienen el mismo nombre. Como estas variables no pueden ser identificadas por nombre, estas se diferencian en su posición. El programa de arriba puede ser escrito usando variables temporales sin nombre de la siguiente manera:

::

%12 %13

{ NULLLAM NULLLAM } BIND ( ) ( crea nuevo entorno temporal )

( )     ( LAM1 contiene a 13, LAM2 contiene a 12 )

2GETLAM   ( %12 ) ( llama al contenido de LAM2: 12 )

1GETLAM   ( %13 ) ( llama al contenido de LAM1: 13 )

%+        ( %25 )

2PUTLAM   ( )     ( guarda esa suma en LAM2 )

ABND ( borra las variables de la memoria creadas por ABND )

;

La numeración de los lams es hecha en el mismo orden que los niveles que tenían en la pila: 1GETLAM contiene al objeto que estaba en el nivel uno, 2GETLAM contiene al objeto que estaba en el nivel dos, etc.

Hay comandos para llamar y guardar directamente hasta la variable número 27 (usar 1GETLAM a 27GETLAM_, para llamarlas y usar 1PUTLAM hasta 27PUTLAM_ para cambiar su valor). Para acceder a variables con números mayores a 27 (lo cual probablemente no ocurrirá con frecuencia) usar GETLAM, el cual toma como argumento a un bint que representa el número de la variable y retorna su contenido; y PUTLAM, el cual toma como argumentos a un objeto y al número de la variable y guarda ese objeto en la variable especificada.

19.3 Entornos Temporales Anidados

Es posible usar dos o más entornos temporales al mismo tiempo. Nada especial se necesita hacer durante su creación: sólo usar otro BIND antes de abandonar el previo entorno temporal. Cuando un ABND es encontrado, este siempre se refiere al más reciente BIND.

Si tu solamente usas lams con nombre, nada especial es necesario hacer. No habrá confusion con los nombres, a menos que redefinas una variable existente (pero hacer esto, sólo hará que tu programa sea enredado).

Sin embargo, cuando por lo menos uno de los entornos temporales tiene variables sin nombre, debes prestar atención a la numeración de los lams.

Notar que los comandos GETLAM se refieren tanto a variables sin nombre como a variables con nombre: 1GETLAM llama a la variable local creada más recientemente, 2GETLAM a la anterior a esa, y así sucesivamente. (cuando creas lams, la creación de estos comienza en el nivel de la pila con el número mayor, hacia aquel con el número más pequeño, de modo que la última variable creada sea aquella cuyo contenido está en el nivel uno).

Tu puedes usar los comandos GETLAM también para acceder a lams con nombre. Debido a a la naturaleza de los entornos temporales, aparecerá una variable local extra (antes de las otras) para propósitos de uso interno. Para acceder a lams sin nombre de un entorno previo, tu debes agregar el número de variables creadas en el entorno actual más uno al número que habrías usado antes del último BIND.

El siguiente programa intentará hacer más clara la explicación de arriba:

::

%102

%101

{ LAM n2 LAM n1 } BIND

1GETLAM ( Retorna 101 )

2GETLAM ( Retorna 102 )

%104

%103

{ NULLLAM NULLLAM } BIND

1GETLAM ( Retorna 103 )

2GETLAM ( Retorna 104 )

4GETLAM ( Retorna 101 )

5GETLAM ( Retorna 102 )

ABND

ABND

;

Primero, este programa asigna 102 a n2 y 101 a n1, pero estos nombres no son usados después en el programa. En su lugar, 1GETLAM es usado para acceder al valor del lam creado más recientemente, esto es, 101, al cual también pudo accederse con LAM n1. Luego, 2GETLAM retorna el valor del siguiente lam, o sea 102.

Las cosas se vuelven más complicadas cuando otro entorno es creado, esta vez con lams sin nombre. Ahora 1GETLAM retorna 103, el cual pertenece al nuevo entorno y fue la última variable creada. De igual manera, 2GETLAM también retorna una variable creada en el entorno más reciente. Si nosotros queremos acceder al valor del lam que antes tenía el número uno, necesitamos agregar el número de variables creadas en el nuevo entorno (es decir, dos) más uno (la pseudo-variable de uso interno) al número previo.

Por lo tanto, para conseguir el valor del lam 1 del entorno previo, debemos agregar tres a uno, obteniendo 4GETLAM. Y esto retorna, como se esperaba a 101. Del mismo modo, 5GETLAM retorna 102, lo mismo que 2GETLAM retornaba antes del segundo BIND.

Naturalmente, después del primer ABND (correspondiente a la creación de los lams que contenían los valores 104 y 103), 1GETLAM y 2GETLAM nuevamente retornarán 101 y 102, respectivamente.

Si has podido comprender lo explicado, no tendrás problemas para anidar entornos temporales cuando sea necesario.

19.4 Otras Formas de Crear LAMS

Primero, en vez de una lista de lams, puedes siempre poner cada lam en la pila, luego el número de lams que se crearán, y ejecutar el comando DOBIND en lugar de BIND. En realidad, BIND es equivalente a :: INNERCOMP DOBIND ;.

Sin deseas crear un gran número de variables sin nombre (por ejemplo, 24 variables), en lugar de ingresar el siguiente código (el cual toma 67.5 bytes)

...

{ NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM

NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM

NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM

NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM NULLLAM }

BIND

...

usa este, el cual toma sólo15 bytes, ahorrando 52.5 bytes:

... ' NULLLAM BINT24 NDUPN {}N BIND ...

Sin embargo, ¿para que crear un compuesto si este sera disgregado más tarde? Reemplaza {}N BIND por DOBIND, y ahorra 2.5 bytes más.

O también puedes usar BINT24 ' NULLLAM CACHE. Sin embargo, si usas esto, dos variables adicionales son creadas (en lugar de una), de manera que debes agregar uno a las posiciones de las variables de los ejemplos previos.

Cuando descompilas código, a veces puedes encontrar cosas como esta

... ZEROZEROZERO BINT3 DOBIND ...

La cual es otra manera de crear variables locales sin nombre. Esto funciona porque en lugar de NULLLAM, cualquier objeto de la ROM con dirección fija puede usarse, como ZERO en este ejemplo.

Lo mostrado a continuación es la manera más compacta de crear entornos temporales para N variables locales sin nombre.

| N | Comandos para crear N variables locales sin nombre |
| --- | --- |
| 1 | 1LAMBIND |
| 2 | ZEROZEROTWO DOBIND |
| 2 | FLASHPTR 2LAMBIND |
| 3 | FLASHPTR 3LAMBIND |
| 3 | 3NULLLAM{}_ BIND |
| 4 | 4NULLLAM{} BIND |
| N | ' NULLLAM #N NDUPN DOBIND |

19.5 Viendo las Variables Locales con Debug4x

En Debug4x, puedes ver el contenido de todos los entornos temporales en cualquier momento en el Panel “Local Variables” que se encuentra en la ventana RPL Debugging.

Por ejemplo, si escribimos el código de la izquierda en el editor de Debug4x, fijamos un breakpoint (círculo rojo) en la posición indicada y ejecutamos el comando EjTempEnv desde el emulador, podremos ver en el Panel Local Variables, todos los entornos temporales creados y sus respectivos “protection word”.

Además de los entornos temporales que hemos creado, hay un entorno temporal creado por la calculadora y contiene los objetos que estaban presentes en la pila (y el contador) antes de ejecutar el programa EjTempEnv.

| Ventana Editor | Ventana RPL Debugging |
| --- | --- |

xNAME EjTempEnv

::

CK0

31. 32. 33.

{ LAM A LAM B LAM C } BIND

21. 22. FLASHPTR 2LAMBIND

11. 12. 13.

{ LAM A LAM X LAM Y } BIND

' LAM A   ( lam )

@LAM      ( %11 T )

ABND

ABND

ABND

;

19.6 Referencia

19.6.1 IDs y LAMs ya Incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

272FE 	NULLID 	(  id )

Pone identificador nulo (vacío) sin evaluar en la pila.

2B3AB 	NULLLAM 	(  ob )

(  lam )

Retorna el contenido de la variable local sin nombre creada más recientemente. Si no hay ninguna, retorna el lam.

Para retornar siempre una variable local sin nombre en la pila, debes escribir: ' NULLLAM

27155 	'IDX 	(  id )

Pone ID X sin evaluar en la pila.

27AE9 	('IDPAR)	(  id )

Pone ID PPAR sin evaluar en la pila.

27B25 	('IDTPAR)	(  id )

Pone ID TPAR sin evaluar en la pila.

27B07 	('IDVPAR)	(  id )

Pone ID VPAR sin evaluar en la pila.

271D3  (IDSTARTERR)	(  {} )

Pone { ID STARTERR } sin evaluar en la pila.

27308 	(EvalNULLID) 	Evalúa el id nulo.

Si en el directorio actual hay una variable global de nombre nulo, evalúa su contenido.

De lo contrario, fija al directorio oculto como el nuevo directorio actual.

2715F 	(ID_X) 	ID X

272F3 	(CUREQ) 	ID EQ

27937 	(ID_SIGMADAT)	ID ∑DAT

3EA01 	(ID_CST)	ID CST

2798A 	(ID_FV)	ID FV

27963 	(ID_I%YR)	ID I%YR

2795A 	(ID_N)	ID N

2797D 	(ID_PMT)	ID PMT

2799A 	(ID_PYR)	ID PYR

27972 	(ID_PV)	ID PV

27946 	(ID_SIGMAPAR)	ID ∑PAR

271D8 	(ID_STARTERR)	ID STARTERR

271B9 	(ID_STARTUP)	ID STARTUP

3EF97 	(ID_S)	ID S

27B2F 	(ID_TPAR)	ID TPAR

27B11 	(ID_VPAR)	ID VPAR

271A3 	(IDIOPAR)	ID IOPAR

19.6.2 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

05B15 	$>ID	( $  ID )

362DE 	DUP$>ID	( $  $ ID )

05AED 	(ID>LAM)	( ID  LAM )

05B01 	(LAM>ID)	( LAM  ID )

19.6.3 Entornos Temporales

Direcc.	Nombre	Descripción

074D0	BIND	( obn..ob1 {lamn..lam1}  )

Crea n lams.

074E4	DOBIND	( obn..ob1 lamn..lam1 #n  )

Crea n lams.

36518	1LAMBIND	( ob  )

Crea un lam sin nombre.

Equivale a hacer: { NULLLAM } BIND

36513	DUP1LAMBIND	( ob  ob )

Hace DUP luego 1LAMBIND.

155006	ˆ2LAMBIND	( ob1 ob2  )

Crea dos lams sin nombre.

Equivale a hacer: { NULLLAM NULLLAM } BIND

156006	ˆ3LAMBIND	( ob1 ob2 ob3  )

Crea tres lams sin nombre.

Equivale a hacer: { NULLLAM NULLLAM NULLLAM } BIND

0DE0B0	˜nNullBind	( obn..ob1 #n  )

Crea n variables sin nombre. 1LAM tiene al contador, 2LAM al primer objeto, 3LAM al segundo objeto, etc.

Equivale a usar ' NULLLAM CACHE

36A77	dvarlsBIND	( ob  )

Crea la variable local LAM 'dvar.

Equivale a usar { LAM 'dvar } BIND

07497	ABND	(  )

Abandona el entorno temporal creado más recientemente.

34D00	CACHE	( obn...ob1 #n lam  )

Crea n+1 variables todas con el mismo nombre. 1LAM tiene al contador, 2LAM al primer objeto, 3LAM al segundo objeto, etc.

34EBE	DUMP	( NULLLAM  ob1..obn #n )

Inversa de CACHE, cuando el entorno temporal se creó con variables sin nombre.

Siempre hace recolección de basura.

No abandona el entorno temporal.

34D58	SAVESTACK	( obn...ob1  )

(  )

Guarda todos los objetos de la pila y el número de ellos en un entorno temporal. 1LAM tiene al contador, 2LAM al objeto del nivel uno, 3LAM al del nivel dos, etc.

34FA6	undo	( obm’...ob1’  obn...ob1 )

(  )

Borra todos los objetos de la pila, y coloca en esta los objetos del entorno temporal creados por SAVESTACK, excepto al contador.

No abandona el entorno temporal.

Direcc.	Nombre	Descripción

07943	@LAM	( lam  ob T )

( lam  F )

Intenta llamar al contenido del lam.

Si el lam existe, entonces retorna su valor y TRUE.

De lo contrario, sólo retorna FALSE.

Nota: si el lam existe en varios entornos, llama al de un entorno más reciente.

02FD6	(DoLam)	( lam  ob )

Intenta llamar al contenido del lam. Si no existe ese lam en ningún entorno, genera el error "Nombre local indefin."

078F5 	(NTH@LAM)	( lam #n  ob T )

( lam #n  F )

Intenta llamar al contenido del lam desde cualquier entorno.

#n es el número del entorno temporal.

#1 para el entorno más reciente,

#2 para el entorno creado antes del primero, etc.

Si el lam existe en el entorno especificado, entonces retorna su valor y TRUE.

De lo contrario, sólo retorna FALSE.

Por ejemplo, el siguiente programa retorna: %31 TRUE

::

31. 32. 33. { LAM A LAM B LAM C } BIND

21. 22. { LAM D LAM E } BIND

11. 12. 13. { LAM A LAM X LAM Y } BIND

' LAM A   ( lam )

BINT3     ( lam #3 )

NTH@LAM_  ( %31 T ) ( retorna contenido del )

( lam A del entorno 3 )

ABND

ABND

ABND

;

078E9 	(FIRST@LAM)	( lam  ob T )

( lam  F )

Intenta llamar al contenido del lam sólo desde el entorno temporal más reciente. No busca en otros entornos.

Por ejemplo, el siguiente programa retorna: %21 TRUE

::

31. 32. 33. { LAM A LAM B LAM C } BIND

21. 22. { LAM D LAM E } BIND

' LAM A     ( lam )

FIRST@LAM_  ( F ) ( busca LAM A en entorno 1 )

DROP        ( )

' LAM D     ( lam )

FIRST@LAM_  ( %21 T ) ( busca LAM D en entorno 1 )

ABND

ABND

;

07D1B 	STOLAM	( ob lam  )

Guarda el objeto en el lam.

Si el lam no existe, genera el error “Nombre local indefinido”

075A5 	GETLAM	( #n  ob )

Retorna el contenido del lam de posición n.

34616 	1GETLAM	(  ob )

34620 	2GETLAM	(  ob )

Direcc.	Nombre	Descripción

3462A 	3GETLAM	(  ob )

34634 	4GETLAM	(  ob )

3463E 	5GETLAM	(  ob )

34648 	6GETLAM	(  ob )

34652 	7GETLAM	(  ob )

3465C 	8GETLAM	(  ob )

34666 	9GETLAM	(  ob )

34670 	10GETLAM	(  ob )

3467A 	11GETLAM	(  ob )

34684 	12GETLAM	(  ob )

3468E 	13GETLAM	(  ob )

34698 	14GETLAM	(  ob )

346A2 	15GETLAM	(  ob )

346AC 	16GETLAM	(  ob )

346B6 	17GETLAM	(  ob )

346C0 	18GETLAM	(  ob )

346CA 	19GETLAM	(  ob )

346D4 	20GETLAM	(  ob )

346DE 	21GETLAM	(  ob )

346E8 	22GETLAM	(  ob )

346F2 	(23GETLAM)	(  ob )

346FC 	(24GETLAM)	(  ob )

34706 	(25GETLAM)	(  ob )

34710 	(26GETLAM)	(  ob )

3471A 	(27GETLAM)	(  ob )

075E9 	PUTLAM	( ob #n  )

Guarda un nuevo contenido en el lam de orden n.

34611 	1PUTLAM	( ob  )

3461B 	2PUTLAM	( ob  )

34625 	3PUTLAM	( ob  )

3462F 	4PUTLAM	( ob  )

34639 	5PUTLAM	( ob  )

34643 	6PUTLAM	( ob  )

3464D 	7PUTLAM	( ob  )

34657 	8PUTLAM	( ob  )

34661 	9PUTLAM	( ob  )

3466B 	10PUTLAM	( ob  )

34675 	11PUTLAM	( ob  )

3467F 	12PUTLAM	( ob  )

34689 	13PUTLAM	( ob  )

34693 	14PUTLAM	( ob  )

3469D 	15PUTLAM	( ob  )

346A7 	16PUTLAM	( ob  )

346B1 	17PUTLAM	( ob  )

346BB 	18PUTLAM	( ob  )

346C5 	19PUTLAM	( ob  )

346CF 	20PUTLAM	( ob  )

346D9 	21PUTLAM	( ob  )

346E3 	22PUTLAM	( ob  )

346ED 	(23PUTLAM)	( ob  )

346F7 	(24PUTLAM)	( ob  )

Direcc.	Nombre	Descripción

34701 	(25PUTLAM)	( ob  )

3470B 	(26PUTLAM)	( ob  )

34715 	(27PUTLAM)	( ob  )

3471F 	(DUP1PUTLAM)	( ob  ob )

Hace DUP luego 1PUTLAM.

34729 	(DUP2PUTLAM)	( ob  ob )

Hace DUP luego 2PUTLAM.

34797 	DUP4PUTLAM	( ob  ob )

Hace DUP luego 4PUTLAM.

364FF	1GETABND	(  1lamob )

Hace 1GETLAM luego ABND.

35DEE 	1ABNDSWAP	( ob  1lamob ob )

Hace 1GETABND luego SWAP.

35F42 	1GETSWAP	( ob  1lamob ob )

Hace 1GETLAM luego SWAP.

2F318 	1GETLAMSWP1+	( #  1lamob #+1 )

Hace 1GETLAM luego SWAP#1+.

3632E 	2GETEVAL	(  ? )

Hace 2GETLAM luego EVAL.

3483E 	GETLAMPAIR	( #n  #n ob lam F )

( #n  #n T )

Consigue el contenido y el nombre de un lam del entorno temporal más reciente (10 = 1lam, 20 = 2lam, etc.).

347AB 	DUPTEMPENV	(  )

Duplica el entorno temporal más reciente (pero siempre pone 0 al “protection word” de este nuevo entorno temporal)

2B3A6 	1NULLLAM{}	(  {} )

Pone una lista con un NULLLAM en la pila.

271F4 	(2NULLLAM{})	(  {} )

Pone una lista con dos NULLLAM en la pila.

27208 	(3NULLLAM{})	(  {} )

Pone una lista con tres NULLLAM en la pila.

2B3B7 	4NULLLAM{}	(  {} )

Pone una lista con cuatro NULLLAM en la pila.

Capítulo 20
Control del Runstream

Hasta aquí, tu has visto sólamente comandos que no afectan el normal flujo de un programa. Todos los programas presentados hasta ahora funcionan de manera secuencial, desde el primer comando hasta el último, sin ningún tipo de cambio en su orden. Sin embargo, en casi todos los programas, incluso los más simples, es necesario algún tipo de interrupción en el orden normal del programa.

A veces, necesitarás tener alguna parte del programa repetida varias veces, o alguna acción debe ser ejecutada sólo bajo ciertas condiciones.

Este capítulo describirá algunas entradas de bajo nivel que afectan el normal orden de ejecución. Los problemas planteados en el párrafo anterior pueden ser resueltos también con entradas de alto nivel (bucles del capítulo 22 y condicionales del capítulo 21). Lo más probable es que tu uses esas entradas de alto nivel, en vez de los comandos de este capítulo.

Sin embargo, este capítulo también describe algunos conceptos que ayudan a comprender como funciona un programa de System RPL, y como cambiar el flujo normal de un programa.

20.1 Algunos Conceptos

Como hemos visto en la introducción, un programa de System RPL compilado consiste de  una serie de punteros a direcciones en la memoria. Básicamente un programa es ejecutado saltando a la dirección apuntada, ejecutando sea lo que sea que haya ahí, regresando al programa, saltando a la siguiente dirección, y así sucesivamente.

En realidad, es más complicado, porque hay algunos objetos como números reales, cadenas e incluso otros programas insertados dentro de los programas. Esto requiere algo “mágico” (en realidad, es sólo código escrito cuidadosamente) para manejarlo apropiadamente, pero está fuera del alcance de este documento describir como se resuelve este problema. Sólo asumiremos que cuando un objeto es encontrado, este es “ejecutado”.

Para la mayoría de objetos (como números reales y cadenas), esto significa ponerlos en la pila, para programas esto significa ejecutar sus contenidos, y para otros objetos como identificadores (id) esto significa intentar llamar a sus contenidos y ejecutarlos, o simplemente ponerlos en la pila.

Puesto que los objetos son ejecutados en orden, es necesario tener alguna clase de variable que siempre apunte al siguiente objeto a ser ejecutado. Este es llamado el INTÉRPRETE DEL PUNTERO, y es guardado en un registro del CPU. Después que cada objeto es ejecutado, este puntero es avanzado para apuntar al siguiente objeto. Cuando un DUP es encontrado en el programa, ocurre lo siguiente: en realidad, la única cosa que es guardada es la dirección #03188h. Un salto es hecho a esa dirección. En esa dirección, hay código de lenguaje máquina. Este código es ejecutado y al final el intérprete del puntero es avanzado, y un salto es hecho a la siguiente dirección, cualquiera que esta sea.

Las cosas se vuelven ligeramente más complicadas cuando uno quiere ejecutar, por ejemplo, INCOMPDROP. En la dirección de este comando hay un objeto programa, cuyo contenido es :: INNERCOMP DROP ;. El problema es que es necesario hacer una interrupción para que este (sub-)programa, ejecute todo su contenido, y luego regresar hacia atrás al programa en el cual INCOMPDROP fue llamado. Puesto que es perfectamente posible  que un sub-programa tenga dentro otros sub-programas, resulta que algún tipo de pila es necesaria. Cuando un programa (o cualquier otro compuesto) es ejecutado, la dirección del objeto que se encuentra después de este compuesto es puesta en esta pila.

Luego el compuesto es ejecutado, lo que significa que el puntero del intérprete apunta a cada uno de sus objetos. Cuando esto termina, una dirección es retornada desde la pila de retornos, y la ejecución retorna ahí. Esta era la dirección del siguiente objeto en el programa previo, de manera que la ejecución se reanuda apropiadamente. Esta pila es llamada la PILA DE RETORNOS.

La descripción hecha es bastante incompleta, pero debería darte una idea de cómo funcionan las cosas. Hay muchos detalles que harían una explicación detallada de los programas en System RPL demasiado larga  y complicada, por lo tanto, esta explicación detallada no será dada en este libro.

Otro concepto importante es el RUNSTREAM. Esta es la secuencia de objetos que siguen al objeto que está siendo ejecutado actualmente. Por ejemplo, durante la ejecución del comando ' en este programa

:: ' DUP :: EVAL ; % 1. ;

el runstream contiene tres objetos. El primero es el comando DUP. El segundo es el programa que tiene al comando EVAL en su interior (pero no al comando EVAL o sólo el ::), y el tercero es el número real uno. Varios comandos (incluyendo a ', como verás más abajo), toman sus argumentos de los siguientes objetos en el runstream, y no desde la pila, como la mayoría de los comandos hacen. Por lo tanto, el argumento para ' es el comando DUP.

Ahora comprenderás porque este capítulo es llamado “Control del Runstream”: los comandos aquí afectan al runstream, esto es, ellos afectan al orden en el cual serán ejecutados los objetos que forman el programa.

20.2 Comandos Runstream

Los comandos descritos aquí son las acciones básicas disponibles. En la sección de referencia de abajo encontrarás varios comandos que combinan estos comandos con otros.

Comando	Pila y Descripción

' 	(  ob )

Este es muy fácil de entender: pone el objeto que está después de el (esto es, el primer objeto en el runstream) en la pila. Este objeto será colocado, no sera ejecutado; la ejecución puede hacerse después. Por ejemplo,

:: %1 %2 ' %+ EVAL ;

es equivalente a

:: %1 %2 %+ ;

Esta acción de poner el siguiente objeto en la pila en lugar de evaluarlo es llamado citación del siguiente objeto.

'R 	(  ob )

Este pone en la pila al objeto apuntado por el puntero más reciente en la pila de retornos, y quita este objeto de la pila de retornos. En otras palabras, el objeto siguiente en el compuesto que contiene al compuesto que se está ejecutando ahora, es puesto en la pila y es sacado de donde estaba antes. Sin embargo, si el objeto que debería ser puesto es SEMI, entonces un compuesto nulo es puesto en su lugar. Como un ejemplo, el comando EQ: es como el comando EQ, pero uno de los argumentos está en la pila y el otro argumento después del comando (en el runstream).

El comando EQ: está definido así:

:: 'R EQ: ;

Pone en la pila al objeto que está después de EQ: y luego llama a EQ.

ticR 	(  ob TRUE )

(  FALSE )

Este es similar al comando 'R, pero este no pondrá un compuesto nulo si no hay ningún objeto  para ser devuelto; en este caso retorna FALSE. Si un objeto puede ser devuelto, este es puesto en la pila seguido por TRUE.

>R 	( comp  )

Este pone el puntero al cuerpo del compuesto dado como argumento en la pila de retornos. Esto significa que cuando el programa actual termine, la ejecución no irá aún al programa que llamó al compuesto actual, Antes de eso, el compuesto dado como argumento de >R será ejecutado, y sólo después de que esto termine, la ejecución se reanudará al programa que llamó al programa actual. Por ejemplo, el código mostrado abajo retorna en la pila los números reales 20, 21 y 8 en ese orden.

:: ' :: %7 %1+ ; >R %20 %21 ;

R> 	(  :: )

Pone en la pila un programa cuyos contenidos son aquellos apuntados por el primer nivel en la pila de retornos, el cual es borrado. En otras palabras, este pone en la pila como un programa al resto de los objetos del programa que llamó al programa actual. Estos objetos no serán ejecutados después de que el programa actual termine.

Por ejemplo, el código de abajo devuelve en la pila :: %3 %2 ; %7

:: :: R> %7 ; %3 %2 ;

Este otro código devuelve en la pila %3 %2 %7

:: :: R> EVAL %7 ; %3 %2 ;

Comando	Pila y Descripción

R@ 	(  :: )

Este es similar a R>, pero no borra lo que había en la pila de retornos.

Por ejemplo, el código de abajo devuelve en la pila :: %3 %2 ; %7 %3 %2

:: :: R> %7 ; %3 %2 ;

IDUP 	(  )

Pone el intérprete del puntero en la pila de retornos. Esto significa que después de que programa actual termine, un salto sera hecho al objeto que estaba justo después de IDUP, ejecutando de este modo el resto del programa actual una vez más.

Por ejemplo, el código de abajo devuelve en la pila %5 %6 %7 %6 %7

:: %5 IDUP %6 %7 ;

RDROP 	(  )

Borra el primer nivel de la pila de retornos. Esto significa que los objetos restantes en el programa que llamó al programa actual no serán ejecutados.

Por ejemplo, el código de abajo devuelve en la pila %12 %13 %14

:: :: %12 RDROP %13 %14 ; %20 %21 ;

RDUP 	(  )

Duplica el primer nivel de la pila de retornos.

Por ejemplo, el código de abajo devuelve en la pila %2 %3 %4 %7 %8 %7 %8

:: :: %2 RDUP %3 %4 ; %7 %8 ;

RSWAP 	(  )

Intercambia los dos primeros niveles de la pila de retornos.

Por ejemplo, el código de abajo devuelve en la pila %2 %3 %4 %7 %8 %5 %6

::

::

:: %2 RSWAP %3 %4 ;

%5 %6

;

%7 %8

;

?SEMI 	( flag  )

Si el flag es TRUE, pasa por alto el resto del programa actual.

COLA 	(  )

Este ejecuta solamente el siguiente objeto en el runstream, pasando por alto el resto del programa actual. El programa de abajo devuelve en la pila %1 %2

:: %1 COLA %2 %3 %4 ;

NOTA: El objeto se ejecuta como si estuviera en el programa de arriba.

Ver abajo para algunos buenos usos de COLA.

SKIP 	(  )

Pasa por alto el siguiente objeto en el runstream.

El programa de abajo devuelve en la pila %1 %3 %4

:: %1 SKIP %2 %3 %4 ;

?SKIP 	( flag  )

Hace SKIP si el flag es TRUE.

20.3 Usos del comando COLA

Nuestro primer ejemplo mostrará un uso util de COLA: cuando la recursividad es usada. Supongamos que tenemos dos programas abajo para calcular el factorial de un número:

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME fact

::

CK1            ( % ) ( verifica por 1 objeto en la pila )

CKREAL         ( % ) ( verifica por objeto real o entero )

DUP %0>        ( % flag )

NcaseSIZEERR         ( si no es positivo, genera error )

( % )

%CEIL          ( % ) ( si tiene parte decimal, redondea hacia arriba )

{ LAM x } BIND ( )   ( crea entorno temporal )

%1             ( %1 ) ( Argumento inicial para factorial )

factiter       ( %factorial ) ( Halla factorial )

ABND           ( abandona entorno temporal )

;

NULLNAME factiter ( % -> % )

::        ( %f )

LAM x %0= ( %f flag )

?SEMI         ( sale si x=0 )

( %f )

LAM x %*  ( %fox )       ( Multiplica por valor actual de x )

LAM x %1- ( %fox %x-1 )

' LAM x   ( %fox %x-1 lam )

STO       ( %fox )

COLA                     ( Ejecuta factiter en el programa de arriba... )

factiter  ( %factorial ) ( o sea, como si hubiera sido llamado por fact )

;

Notar la palabra COLA antes de la invocación recursiva de factiter. Sin el comando COLA, el programa hubiera requerido muchos niveles en la pila de retornos, todos ellos apuntando a SEMI. Con COLA, nada es puesto en la pila de retornos. factiter es llamado simplemente, sin guardar la dirección a donde el intérprete del puntero debería ir al saltar atrás. Esto hace que el programa fact siempre use un número fijo de niveles en la pila de retornos.

Sin embargo, COLA no es usado sólo en este caso. Es un comando muy util en otras situaciones. Digamos que en tu proyecto frecuentemente necesites realizar un case (ver sección 21.3) comparando si un número real es igual a 3. Es necesario escribir un programa para hacer esto (como el comando ya incorporado %1=case) en lugar de repetir “%3 %= case” todas las veces.

Un primer intento sería este programa:

NULLNAME %3=case

:: %3 %= case ;

Sin embargo, esto no funcionará. Esto es porque case toma su argumento desde el runstream, esto es, desde el programa que está siendo ejecutado, y no desde el compuesto que llama a ese programa. Esto significa que el argumento para case en dicho programa es ;, el cual no es el argumento deseable. Pero hay una solución: usa COLA antes de case.

NULLNAME %3=case

:: %3 %= COLA case ;

Esto borrará el resto del runstream que se encuentra después de case, y ejecuta case en el programa de arriba. Por lo tanto, si agregamos COLA antes de case, e insertamos este nuevo subprograma en otro, como aquí:

:: ... :: %3 %= COLA case ; <accion_T> <accion_F> ... ;

O también:

:: ... %3=case <accion_T> <accion_F> ... ;

Esto funcionará como si el código hubiera sido:

:: ... %3 %= case <act_T> <act_F> ... ;

Lo cual es lo que nosotros queríamos. Por consiguiente, la manera correcta de definir nuestro subprograma es con COLA antes de case. Esto es una frecuente combinación, de manera que existe el comando atajo, COLAcase, el cual es equivalente a COLA seguido por case. Existen otros comandos como este que puedes verlos en la referencia de abajo.

20.4 Viendo la Pila de Retornos con Debug4x

En Debug4x, puedes ver el contenido de los primeros objetos de cada nivel de la pila de retornos (return stack) en cualquier momento en el Panel “Return Stack” que se encuentra en la ventana RPL Debugging.

Por ejemplo, si escribimos el código de la izquierda en el editor de Debug4x, fijamos un breakpoint (círculo rojo) en la posición indicada y ejecutamos el comando EjReturnStack desde el emulador, podremos ver en el Panel Return Stack, todos los niveles de la pila de retornos.

Además de los niveles en la pila de retornos generados por nuestro programa, hay más niveles de pila de retornos que permiten que todo funcione correctamente y no debemos alterar esos niveles de la pila de retornos.

| Ventana Editor | Ventana RPL Debugging |
| --- | --- |

xNAME EjReturnStack

:: CK0

11.

:: 12.

:: 13.

:: 14.

15.

16.

;

71.

72.

;

:: 81. 82. ;

82.

;

91.

93.

;

20.5 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

06E8E 	NOP	(  )

No hace nada.

06EEB 	'R	(  ob )

Trae el siguiente objeto de la pila de retornos (es decir, el siguiente objeto del compuesto que está arriba del actual) en la pila (borrándolo de donde estaba). Si la pila de retornos está vacía (contiene SEMI), un programa nulo es puesto y el puntero no es avanzado.

06F66 	'REVAL	(  ? )

Hace 'R luego EVAL.

36A27 	'R'R	(  ob1 ob2 )

Hace 'R dos veces.

34BEF 	ticR	(  ob T )

(  F )

Trae el siguiente objeto de la pila de retornos hacia la pila y pone TRUE.

Si este primer nivel de la pila de retornos está vacío, lo borra y pone FALSE en la pila.

36A4A 	'RRDROP	(  ob )

Hace 'R, luego RDROP.

06F9F 	>R	( prog  )

( {}  )

Pone el compuesto como el primer nivel de la pila de retornos.

0701F 	R>	(  :: )

Trae todos los objetos del nivel 1 de la pila de retornos (quitando este nivel de la pila de retornos) y los pone en la pila en un objeto programa.

07012 	R@	(  :: )

Como R>, pero el nivel 1 de la pila de retornos no se quita.

0716B 	IDUP	(  )

Crea un nuevo nivel de la pila de retornos que va a contener a los objetos restantes del actual runstream.

06F8E 	EVAL	( ob  ? )

Evalúa objeto.

262FB 	COMPEVAL	( comp  ? )

Parecido a EVAL, pero en el caso de listas evalúa sus elementos como si fuera un objeto programa (en cambio, EVAL no hace nada cuando en la pila hay una lista).

34BAB 	2@REVAL	(  ? )

Hace EVAL sobre el siguiente objeto del programa de arriba de arriba del actual.

34BBB 	3@REVAL	(  ? )

Hace EVAL sobre el siguiente objeto del programa de arriba de arriba de arriba del actual.

26111 	RDUP	(  )

Duplica el primer nivel de la pila de retornos.

06FB7 	RDROP	(  )

Quita el primer nivel de la pila de retornos.

Direcc.	Nombre	Descripción

343E1 	2RDROP 	(  )

Quita dos niveles de la pila de retornos.

343F3 	3RDROP 	(  )

Quita tres niveles de la pila de retornos.

36342 	DROPRDROP 	( ob  )

Hace DROP luego RDROP.

3597F 	RDROPCOLA 	(  )

Hace RDROP luego COLA.

34144 	RSWAP 	(  )

Cambia los niveles 1 y 2 de la pila de retornos.

368C9 	RSKIP 	(  )

Pasa por alto el primer objeto del nivel 1 de la pila de retornos.

Equivale a hacer 'R DROP.

2644A 	(RROLL) 	( #  )

Mueve niveles en la pila de retornos: Al nivel n de la pila de retornos lo mueve hacia el nivel 1 de la pila de retornos.

2B8BE 	(OBJ>R) 	( ob  )

Pone en el primer nivel de la pila de retornos a ob seguido de los demás elementos del runstream. Puede usarse para un guardado temporal. Si ob es una lista, la lista es puesta entera en la pila, no los elementos individuales.

2B8E6 	(R>OBJ) 	(  ob )

Retorna el primer objeto del nivel 1 de la pila de retornos y quita ese nivel 1 de la pila de retornos.

0312B 	SEMI 	(  )

Quita el resto del runstream.

20.5.1 Citando Objetos

Direcc.	Nombre	Descripción

06E97 	' 	(  nob (nextob) )

Pone el siguiente objeto del programa en la pila.

3696E 	DUP' 	( ob  ob ob nob )

Hace DUP luego '.

36996 	DROP' 	( ob  nob )

Hace DROP luego '.

36982 	SWAP' 	( ob1 ob2  ob2 ob1 nob )

Hace SWAP luego '.

369AA 	OVER' 	( ob1 ob2  ob1 ob2 ob1 nob )

Hace OVER luego '.

369BE 	STO' 	( ob id/lam  nob )

Hace STO luego '.

369D2 	TRUE' 	(  T nob )

Pone TRUE y el siguiente objeto del programa en la pila.

369FF 	FALSE' 	(  F nob )

Pone FALSE y el siguiente objeto del programa en la pila.

369E6 	ONEFALSE' 	(  #1 F nob )

Pone ONE, FALSE y el siguiente objeto del programa en la pila.

Direcc.	Nombre	Descripción

36A13 	#1+' 	( #  #+1 nob )

Hace #1+ luego '.

36306 	'NOP 	(  NOP )

Pone NOP en la pila.

3619E 	'ERRJMP 	(  ERRJMP )

Pone ERRJMP en la pila.

2B90B 	'DROPFALSE 	(  DROPFALSE )

Pone DROPFALSE en la pila.

25E6A 	'DoBadKey 	(  DoBadKey )

Pone DoBadKey en la pila.

25E6B 	'DoBadKeyT 	(  DoBadKey T )

Pone DoBadKey y TRUE en la pila.

2F32E 	DROPDEADTRUE 	( ob  DoBadKey T )

Hace DROP, luego pone DoBadKey y TRUE en la pila.

36BBE	('x*) 	(  x* )

Pone x* (comando * de User RPL) en la pila.

36BD2 	'xDER 	(  xDER )

Pone comando xDER en la pila.

27B43 	'IDFUNCTION 	(  xFUNCTION )

Pone xFUNCTION (comando FUNCTION de User RPL) en la pila.

27B6B 	'IDPOLAR 	(  xPOLAR )

Pone xPOLAR (comando POLAR de User RPL) en la pila.

27B7F 	'IDPARAMETER 	(  xPARAMETRIC )

Pone xPARAMETRIC (comando PARAMETRIC de User RPL) en la pila.

27B57 	('IDCONIC)	(  xCONIC )

Pone xCONIC (comando CONIC de User RPL) en la pila.

27B93 	('IDTRUTH)	(  xTRUTH )

Pone xTRUTH (comando TRUTH de User RPL) en la pila.

27BBB 	('IDHISTOGRAM)	(  xHISTOGRAM )

Pone xHISTOGRAM (comando HISTOGRAM de User RPL) en la pila.

27BCF 	('IDBAR)	(  xBAR )

Pone xBAR (comando BAR de User RPL) en la pila.

27BA7 	('IDSCATTER)	(  xSCATTER )

Pone xSCATTER (comando SCATTER de User RPL) en la pila.

27BE3 	('IDFAST3D)	(  xFAST3D )

Pone xFAST3D (comando FAST3D de User RPL) en la pila.

29ED0 	'Rapndit 	( meta ob1...ob4  meta&ob ob1...ob4 )

Toma ob (el siguiente objeto del programa) y lo agrega al meta que está en el nivel 5 de la pila.

36AA4 	'xDEREQ 	( ob  flag )

Devuelve TRUE si ob es el mismo que xDER (compara con EQ). Si no lo es, devuelve FALSE.

20.5.2 Quitando los Objetos Siguientes del Programa

Direcc.	Nombre	Descripción

06FD1 	COLA 	Evalúa el siguiente objeto del programa y borra el resto de

este programa. Ejemplos:

:: 11. 12. COLA 13. 14. 15. ; retorna 11. 12. 13.

:: 11. COLA :: 12. %SQ_ ; 13. 14. ; retorna 11. 144.

Nota: el objeto es evaluado en el programa de arriba. Veamos:

::

::

11.

:: 12. COLA 'R 13. 14. ;

20.

21.

;

46.

47.

;

Este programa retorna 11. 12. 46. 20. 21. 47.

36A63 	ONECOLA 	Hace ONE, luego COLA.

3635B 	SWAPCOLA 	Hace SWAP, luego COLA.

3636F 	XYZ>ZCOLA 	Hace UNROT2DROP, luego COLA.

34AD3 	COLA_EVAL 	Evalúa el anterior objeto del programa y borra el resto de este

programa.

Es similar a COLA pero usa el objeto anterior al comando.

Por ejemplo:

:: 6. ' :: 7. %SQ_ ; COLA_EVAL 8. 9. ; retorna 6. 49.

Nota: el objeto es evaluado en el programa de arriba.

Veamos:

::

::

11.

:: 12. ' 'R COLA_EVAL 13. 14. ;

20.

21.

;

46.

47.

;

Este programa retorna 11. 12. 46. 20. 21. 47.

35994 	COLACOLA 	En el programa actual borra todos los objetos siguientes.

En el programa de arriba, evalúa el siguiente objeto del programa (en el programa de más arriba) y borra el resto de este programa.

En otras palabras, COLACOLA borra el resto del programa actual y hace COLA en el programa de arriba.

Direcc.	Nombre	Descripción

El siguiente programa retorna 11. 12. 225. 18. 19. 20.

::

::

11.

:: 12. COLACOLA 13. 14. ;

:: 15. %SQ_ ;

16.

17.

;

18.

19.

20.

;

El siguiente programa retorna 11. 12. 21. 18. 19. 22.

::

::

::

11.

:: 12. COLACOLA 13. 14. ;

'R

16.

;

18.

19.

;

21.

22.

;

0714D 	SKIP 	Pasa por alto el siguiente objeto del programa.

Por ejemplo

:: 11. SKIP 12. 13. 14. ; retorna 11. 13. 14.

0715C 	(2SKIP)	Pasa por alto los siguientes dos objetos del programa.

El siguiente programa retorna 11. 12. 15. 16. 17.

:: 11. 12. 2SKIP_ 13. 14. 15. 16. 17. ;

35715 	skipcola 	Hace SKIP, luego COLA.

El siguiente programa retorna 11. 13. 16. 17.

:: :: 11. skipcola 12. 13. 14. 15. ;

16.

17.

;

3570C 	2skipcola 	Hace 2SKIP, luego COLA.

35703 	3skipcola 	Borra los siguientes 3 objetos, luego hace COLA.

356D5 	5skipcola 	Borra los siguientes 5 objetos, luego hace COLA.

363FB 	COLASKIP 	Borra el resto del programa actual y borra un objeto del

programa de arriba.

El siguiente programa retorna 11. 16. 17. 18.

:: :: 11. COLASKIP 12. 13. 14. ;

15.

16.

17.

18.

;

20.6 Ejemplos

Ejemplo 1 RunStream

Uso del comando 'R.

En este ejemplo se ilustra el uso del comando 'R, el cual trae un objeto desde el primer nivel de la pila de retornos.

* ( -> 21. 81. 22. 82. )

::

:: 21. ( 21. )         ( PilaRetornos: 81. 82. )

'R  ( 21. 81. )     ( PilaRetornos: 82. ) ( llama a ob de la pila de retornos )

22. ( 21. 81. 22. ) ( PilaRetornos: 82. )

;

81.    ( 21. 81. 22. ) ( Ya no se ejecuta de nuevo, pues fue llamado por 'R )

82.    ( 21. 81. 22. 82. )

;

Ejemplo 2 RunStream

Uso del comando 'R.

Otro ejemplo con el comando 'R.

Aquí podemos ver que cuando en el primer nivel de la pila de retornos hay un objeto programa, el comando 'R trae a ese objeto programa hacia la pila sin evaluarlo.

* ( -> 14. tag )

::

:: 12.    ( %12 )                    ( PilaRetornos: prog )

13.    ( %12 %13 )                ( PilaRetornos: prog )

'R     ( %12 %13 :: %+ DO>STR ; ) ( PilaRetornos: 14. )

EVAL   ( "25." )                  ( PilaRetornos: 14. )

"SUMA" ( "25." "SUMA" )           ( PilaRetornos: 14. )

>TAG   ( tag )                    ( PilaRetornos: 14. )

;

:: %+ DO>STR ;    ( Ya no se ejecuta de nuevo, pues fue llamado por 'R )

14.       ( tag 14. )

SWAP      ( 14. tag )

;

Ejemplo 3 RunStream

Uso del comando >R para guardar objetos.

Aquí usamos la pila de retornos como un lugar donde podemos guardar objetos. El comando >R pone los objetos de la pila en el primer nivel de la pila de retornos y el comando 'R los trae desde la pila de retornos ahí hacia la pila RPN.

* ( -> 81. 21. 82. 22. 83. 23. )

::

{ 21. 22. 23. } ( {} )

>R              ( ) ( Pone los objetos en el nivel 1 de pila de retornos )

( ) ( ReturnStack: 21. 22. 23. )

81. ( 81. )                     ( 81. )         ( ReturnStack: 21. 22. 23. )

'R  ( 81. 21. )                 ( 81. 21. )     ( ReturnStack: 22. 23. )

82. ( 81. 21. 82. )             ( 81. 21. 82. ) ( ReturnStack: 22. 23. )

'R  ( 81. 21. 82. 22. )         ( 81. 21. 82. 22. ) ( ReturnStack: 23. )

83. ( 81. 21. 82. 22. 83. )     ( 81. 21. 82. 22. 83. ) ( ReturnStack: 23. )

'R  ( 81. 21. 82. 22. 83. 23. ) ( 81. 21. 82. 22. 83. ) ( ReturnStack: :: ; )

;

Ejemplo 4 RunStream

Uso del comando RSWAP para cambiar dos niveles de la pila de retornos.

Aquí usamos un bucle DO/LOOP (ver sección 22.2) para sumar los elementos de dos listas.

Por ejemplo: {100. 200. 300.} {5. 6. 7.} retornará { 105. 206. 307. }

Se usa el comando >R para poner los elementos de la lista de la pila RPN en la pila de retornos, para que sean llamados más adelante.

Como veremos en otro capítulo, el comando ZERO_DO crea un nuevo nivel en la pila de retornos (además hace otras cosas).

Por lo tanto, los números reales que queremos llamar ya no están en el nivel 1 de la pila de retornos. Ahora están en el nivel 2 de la pila de retornos.

Si deseamos llamar a estos números reales del nivel 2 de la pila de retornos, antes  debemos usar el comando RSWAP. Este comando cambia los niveles 1 y 2 de la pila de retornos. Ahora los números reales están en el nivel 1 de la pila de retornos y ya podemos usar el comando 'R para traer a un número real. Luego volvemos a usar RSWAP para cambiar nuevamente los niveles 1 y 2 de la pila de retornos, lo que permite que el entorno DO/LOOP funcione adecuadamente.

* Suma los elementos de dos listas, elemento por elemento

* {%} {%}' -> {%}'' )

::         ( {%} {%}' )

>R         ( {%} )        ( ReturnStack: reales de lista {%}' )

INNERDUP   ( %1...%n #n ) ( ReturnStack: reales de lista {%}' )

ZERO_DO                ( RS1: ROLL RSWAP 'R RSWAP %+ ISTOP@ LOOP {}N )

( ... )     ( RS2: reales de lista {%}' )

ROLL     ( ... %i )

RSWAP    ( ... %i )  ( RS1: reales de lista {%}' )

( RS2: ROLL RSWAP 'R RSWAP %+ ISTOP@ LOOP {}N )

'R       ( ... %i %i' ) ( trae ob del nivel 1 de la pila de retornos )

RSWAP    ( ... %i %i' ) ( RS1: ROLL RSWAP 'R RSWAP	%+ ISTOP@ LOOP {}N )

( RS2: reales de lista {%}' )

%+       ( ... %i'' )

ISTOP@   ( ... %i'' #n )

LOOP

( %1''...%n'' #n ) ( ReturnStack: SEMI ) ( {%}' se acabo )

{}N        ( {%}'' )

;

Ejemplo 5 RunStream

Uso del comando RROLL para cambiar dos niveles de la pila de retornos.

El comando RROLL_ ( #n  ) permite cambiar dos niveles de la pila de retornos. Trae el nivel n de la pila de retornos hacia el nivel 1 de la pila de retornos.

* ( -> 10. 220. 113. 114. 53. 54. )

::

::

::

:: 10.

BINT3 RROLL_

220.

;

53.

;

54.

;

113.

114.

;

Ejemplo 6 RunStream

Uso del comando 2@REVAL

* ( -> 10. 11. 12. "aaaX" 13. 21. "aaaX" 31. )

::

10.

:: 11.

:: 12.

2@REVAL ( llama a :: "aaa" "X" &$ ; y lo evalúa )

13.

;

21.

;

:: "aaa" "X" &$ ;

31.

;

Ejemplo 7 RunStream

Uso del comando 3@REVAL.

* ( -> 12. "aaaX" 13. 21. 31. "aaaX" 41. )

::

::

::

:: 12.

3@REVAL ( llama a :: "aaa" "X" &$ ; y lo evalúa )

13.

;

21.

;

31.

;

:: "aaa" "X" &$ ;

41.

;

Capítulo 21
Condicionales

En System RPL, los condicionales son un poco diferentes a los de User RPL.

La primera diferencia, es que en User RPL, “falso” es representado por el número real cero; y otro valor representa “verdadero”. En System RPL, “falso” es representado por la palabra FALSE, y “verdadero” es representado por la palabra TRUE. Al ejecutar TRUE o FALSE, estas palabras se colocan en la pila. Todos los comandos que hacen un test, retornan una de estas dos palabras. Comandos como IT o case toman TRUE o FALSE como argumento.

Se puede convertir TRUE o FALSE a los números reales 0 o 1 con COERCEFLAG. Para hacer la transformación opuesta puedes usar el comando %0<>.

Hay muchos comandos que ponen TRUE, FALSE, o alguna combinación de ellos en la pila. Véalos en la lista de abajo.

Los operadores booleanos también están presentes. Son: NOT, AND, OR y XOR. Hay algunas combinaciones. Véalos en la lista de abajo.

21.1 Tests

Los comandos tests son comandos que toman uno o más argumentos y retornan TRUE o FALSE, después de hacer alguna clase de comparación o prueba entre los argumentos. Los tests que toman como argumento a un determinado tipo de objeto son listados en el capítulo correspondiente a ese tipo de objeto. Los tests para saber si un objeto es de un deteminado tipo son listados en el capítulo 29. Otras clases de tests son listadas en la referencia de este capítulo. Los más importantes de estos tests son EQ y EQUAL. Ambos toman dos objetos y retornan un flag.

El comando EQ verifica si los dos objetos son el mismo objeto, es decir, verifica si ambos objetos ocupan la misma dirección en la memoria.

El comando EQUAL verifica si los objetos son iguales en terminos del contenido de los objetos.

La diferencia es que :: BINT2 # 2 EQUAL ; retorna TRUE, pero si EQUAL es reemplazada por EQ, entonces el programa retorna FALSE, porque un objeto es el bint2 (ya incorporado en ROM), cuya dirección es #3311B, y el otro es un bint cuya dirección no se puede predecir, pero de hecho no está en la ROM.

Otro ejemplo: si pones una cadena en el nivel 1 y presionas ENTER (o ejecutas el comando DUP), EQ y EQUAL retornarán TRUE. Sin embargo, si tu ingresas una cadena, y luego escribes nuevamente la misma cadena en la pila, sólo EQUAL retornará TRUE. Esto sucede porque los contenidos de las cadenas son los mismos, pero son diferentes objetos en la memoria, pues ocupan diferentes direcciones en la memoria.

Cuando sea posible debes usar EQ en tus programas debido a que es más rápido que EQUAL.

21.2 If. . . Then. . . Else

La mayoría de las veces los condicionales TRUE y FALSE serán argumentos de los comandos IT y ITE.

Comando y su respectiva acción

IT 	( flag  )

Si el flag es TRUE, el siguiente objeto es ejecutado, de lo contrario ese objeto es pasado por alto.

ITE 	( flag  )

Si el flag es TRUE, el siguiente objeto es ejecutado, y el segundo es pasado por alto.

Si el flag es FALSE, el siguiente objeto es pasado por alto y el segundo es ejecutado.

Con el siguiente código: si en la pila se encuentra el número real cero, entonces se cambia a uno, pero si en la pila se encuentra otro número, entonces no hace nada.

... DUP %0= IT %1+ ...

El siguiente código pone en la pila la cadena "Iguales" si los dos objetos son iguales, y "Diferentes" si no los son.

... EQUAL ITE "Iguales" "Diferentes" ...

Naturalmente, cuando necesites ejecutar varios comandos, necesitarás incluirlos dentro de un programa usando los delimitadores :: y ;.

21.3 Case

Los comandos CASE son útiles para tomar decisiones. El comando básico es case, pero hay combinaciones de este con tests y otros comandos.

El comando case toma un flag en el nivel uno.

Si el flag es TRUE, el siguiente objeto es ejecutado, pero sólo este, y el resto del programa es pasado por alto. Por lo tanto, TRUE case es equivalente a COLA.

Si el flag es FALSE, el siguiente objeto del programa es pasado por alto y la ejecución continua después de ese objeto. Por lo tanto, FALSE case es equivalente a SKIP.

El ejemplo mostrado abajo muestra como hacer una estructura case similar a las encontradas en otros lenguajes (incluso User RPL). Este pone una cadena que representa el bint que se encuentra en el nivel uno.

::

DUP #0= case "Cero"

DUP BINT1 #= case "Uno"

DUP BINT2 #= case "Dos"

...

;

Hay muchos comandos que combinan case con otros comandos. Uno de ellos es el comando OVER#=case. No es dificil suponer lo que hace este comando. Primero hace OVER. Luego, #= compara dos bints. Finalmente, el case funciona como se explico arriba. Usando este comando el código mostrado arriba podría reescribirse asi:

::

BINT0 OVER#=case "Cero"

BINT1 OVER#=case "Uno"

BINT2 OVER#=case "Dos"

...

;

En la sección de referencia de abajo, encontrarás una lista de los comandos que ejecutan un case además de alguna otra acción. Los nombres de estos comandos se componen de una parte inicial, luego el case mismo y una parte final. Algunos comandos tienen sólo la parte inicial o la parte final, algunos tienen ambas partes. La parte inicial representa los comandos que son ejecutados antes del case, y deberián representar fielmente lo que hace el comando para comprender su acción. Por ejemplo, el comando NOTcase es equivalente a NOT seguido por case. Para la parte final, las cosas se vuelven más complicadas, pues hay dos clases de parte final.

El primer tipo tiene la parte final escrita en letras mayúsculas. Para estos comandos, esa parte final es ejecutada si el flag es TRUE. Tú solamente debes colocar la acción para el caso que el flag sea FALSE. Por ejemplo, este código:

... caseDROP <FalseAction> ...

es equivalente a

... case DROP <FalseAction> ...

El segundo tipo tiene la parte final en letras minúsculas. En este caso, los comandos en la parte final son ejecutados junto con el objeto siguiente del programa. Por ejemplo, este código:

... casedrop <TrueAction> <FalseAction> ...

es equivalente a

... case :: DROP <TrueAction> ; <FalseAction> ...

Desafortunadamente, algunos comandos han sido mal nombrados y la convención mencionada no se ha tenido en cuenta. Esas entradas están marcadas claramente en la referencia de abajo.

También los “diagramas de pila” de la mayoría de los comandos de abajo no son verdaderos diagramas de pila.

Lo que está al lado izquierdo de la flecha es el contenido de la pila antes de llamar al comando, como es usual. ob1 y ob2 son objetos diferentes.. f1 y f2 son flags diferentes; T representa TRUE y F, FALSE. #m y #n representan dos enteros binarios. #set es el número de un flag que se encuentra activado, #clr es el número de un flag que se encuentra desactivado.

A la derecha de la flecha se encuentran los objetos que serán ejecutados según los argumentos dados al comando. Estos tienen la forma:

:: <test_word> <ob1> ... <obn> ;

En los diagramas, <rest> representa todos los objetos que aparecen después del objeto que aparece antes de <rest>. En este lado derecho también hay objetos que aparecen sin los paréntesis < >. Estos son objetos que aparecerán en la pila después de que el comando sea ejecutado, y no son objetos del programa que se encuentren después del comando.

21.4 Referencia

21.4.1  Flags Booleanos

Direcc.	Nombre	Descripción

2602B 	COERCEFLAG 	( T  %1 )

( F  %0 )

Convierte un flag de System RPL a flag de User RPL.

301BA 	%0<> 	( %  flag )

Puede ser usado para convertir un flag de User RPL a flag de System RPL.

03A81 	TRUE 	(  T )

27E87 	TrueTrue 	(  T T )

36540 	TrueFalse 	(  T F )

aka: TRUEFALSE

03AC0 	FALSE 	(  F )

36554 	FalseTrue 	(  F T )

aka: FALSETRUE

283E8 	FalseFalse 	(  F F )

27E9B 	failed 	(  F T )

35280 	DROPTRUE 	( ob  T )

2D7006	ˆ2DROPTRUE 	( ob ob'  T )

35289 	DROPFALSE 	( ob  F )

35B32 	2DROPFALSE 	( ob1 ob2  F )

28211 	NDROPFALSE 	( ob1..obn #n  F )

2812F 	SWAPTRUE 	( ob1 ob2  ob2 ob1 T )

374BE 	SWAPDROPTRUE 	( ob1 ob2  ob2 T )

35EF2 	XYZ>ZTRUE 	( ob1 ob2 ob3  ob3 T )

2962A 	RDROPFALSE 	(  F )

Pone FALSE en la pila y borra el resto del programa actual.

Por ejemplo este programa:

:: %5 %6 RDROPFALSE %7 %8 ;

retorna %5 %6 FALSE

Este otro programa:

:: %15 :: %16 RDROPFALSE %17 %18 ; %19 ;

retornará %15 %16 FALSE %19

El siguiente programa retornará %5 FALSE

:: %5 TRUE  ITE RDROPFALSE %6   %21 %22 ;

El siguiente programa retornará %5 %6 %21 %22

:: %5 FALSE ITE RDROPFALSE %6   %21 %22 ;

03AF2 	NOT 	( flag  flag' )

Retorna FALSE si la entrada es TRUE, y viceversa.

03B46 	AND 	( flag1 flag2  flag )

Retorna TRUE si ambos flags son TRUE.

03B75 	OR 	( flag1 flag2  flag )

Retorna TRUE si al menos un flag es TRUE.

03ADA 	XOR 	( flag1 flag2  flag )

Retorna TRUE si los flags son diferentes.

365F9 	ORNOT 	( flag1 flag2  flag )

Retorna FALSE si al menos un flag es TRUE.

Direcc.	Nombre	Descripción

35C7C 	NOTAND 	( flag1 flag2  flag )

Retorna TRUE si el flag1 es TRUE y el flag2 es FALSE.

35CB8  ROTAND 	( flag1 ob flag2  ob flag )

Retorna TRUE si ambos flags son TRUE.

21.4.2 Tests Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

03B2E 	EQ 	( ob1 ob2  flag )

Retorna TRUE si ambos objetos son el mismo objeto, es decir, si ocupan el mismo espacio físico en la memoria. Sólo las direcciones de los objetos son comparadas. Ejemplos:

:: # 1 # 1 EQ ;	retorna FALSE.

:: # 1 DUP EQ ;	retorna TRUE.

:: # 1 DUP TOTEMPOB EQ ;	retorna FALSE.

:: "ABC" "ABC" EQ ;	retorna FALSE.

:: "ABC" DUP EQ ;	retorna TRUE.

:: "ABC" DUP TOTEMPOB EQ ;	retorna FALSE.

:: BINT1 BINT1 EQ ;	retorna TRUE.

:: BINT1 #1 EQ ;	retorna TRUE.

:: BINT1 # 1 EQ ;	retorna FALSE.

36621 	2DUPEQ 	( ob1 ob2  ob1 ob2 flag )

Hace 2DUP luego EQ.

3664E 	EQOR 	( flag ob1 ob2  flag' )

Hace EQ luego OR.

3607F 	EQOVER 	( ob3 ob1 ob2  ob3 flag ob3 )

Hace EQ luego OVER.

3663A 	EQ: 	( ob1  :: flag <ob2> <rest> ; )

Hace EQ con un objeto antes y el otro después del comando.

Ejemplos:

:: # 1 EQ: # 1 ;	retorna FALSE.

:: BINT1 EQ: BINT1 ;	retorna TRUE.

:: BINT1 EQ: # 1 ;	retorna FALSE.

:: % 1 EQ: % 1 ;	retorna FALSE.

:: %1 EQ: %1 ;	retorna TRUE.

:: %1 EQ: % 1 ;	retorna FALSE.

:: { %1 %2 } CARCOMP EQ: %1 ;	retorna TRUE.

:: { %1 %2 } CARCOMP EQ: % 1 ;	retorna FALSE.

36635 	DUPEQ: 	( ob1  :: ob1 flag <ob2> <rest> ; )

Hace DUP luego EQ:

03B97 	EQUAL 	( ob1 ob2  flag )

Retorna TRUE si los objetos son iguales (pero no necesariamente tienen la misma dirección en memoria, es decir, no necesariamente son el mismo objeto).

Por lo tanto, retorna TRUE si sus prólogos y contenidos son los mismos. Ejemplos:

:: # 1 # 1 EQUAL ;	retorna TRUE.

:: # 1 DUP EQUAL ;	retorna TRUE.

:: # 1 DUP TOTEMPOB EQUAL ;	retorna TRUE.

Direcc.	Nombre	Descripción

:: %1 %1  EQUAL ;	retorna TRUE.

:: %1 % 1 EQUAL ;	retorna TRUE.

:: %1 Z1_ EQUAL ;	retorna FALSE.

:: BINT1 BINT1 EQUAL ;	retorna TRUE.

:: BINT1 #1 EQUAL;	retorna TRUE.

:: BINT1 # 1 EQUAL;	retorna TRUE.

3660D 	EQUALNOT 	( ob1 ob2  flag )

Retorna TRUE si los objetos son diferentes.

36662 	EQUALOR 	( flag ob1 ob2  flag' )

Hace EQUAL luego OR.

0FF006	ˆContains? 	( ob1 ob2  ob1 ob2 flag )

Prueba si ob1 contiene a ob2.

Si ob1 es un simbólico, entonces busca en ob1, incluso en simbólicos dentro de ob1.

Si ob1 es una lista (o una matriz simbólica), entonces busca si ob2 es elemento de ob1, pero no busca en listas (o filas) contenidas en ob1.

Si ob1 es otro tipo de objeto, entonces prueba si ob1 y ob2 son iguales.

Ejemplos:

:: SYMBOL ID X Z3_ x+ Z9_ x= ; ' x= FLASHPTR Contains? ;

retorna SYMBOL ID X Z3_ x+ Z9_ x= ; ' x= TRUE.

:: { ID X Z3_ x+ Z9_ x= } x= FLASHPTR Contains? ;

retorna { ID X Z3_ x+ Z9_ x= } x= TRUE.

:: SYMBOL ID X SYMBOL ID f ; BINT1 xFCNAPPLY ; ' ID f FLASHPTR Contains? ;

retorna

SYMBOL ID X SYMBOL ID f ; BINT1 xFCNAPPLY ;

' ID f TRUE.

:: { ID X SYMBOL ID f ; BINT1 xFCNAPPLY }

' ID f FLASHPTR Contains? ;

retorna

{ ID X SYMBOL ID f ; BINT1 xFCNAPPLY } ID f FALSE.

:: { %6 %7 %8 %9 } % 7 FLASHPTR Contains? ;

retorna { %6 %7 %8 %9 } % 7 TRUE.

:: { %6 { %7 %8 } %9 } % 7 FLASHPTR Contains? ;

retorna { %6 { %7 %8 } %9 } % 7 FALSE.

:: MATRIX ID X ; ' ID X FLASHPTR Contains? ;

retorna MATRIX ID X ; ID X TRUE.

:: MATRIX MATRIX ID X ; ; ' ID X FLASHPTR Contains? ;

retorna MATRIX MATRIX ID X ; ; ID X FALSE.

:: MATRIX MATRIX ID X ; ; MATRIX ID X ; FLASHPTR Contains? ;

retorna

MATRIX MATRIX ID X ; ; MATRIX ID X ; TRUE.

:: %7 %7 FLASHPTR Contains? ;

retorna %7 %7 TRUE.

:: %7 % 7 FLASHPTR Contains? ;

retorna %7 % 7. TRUE.

:: ' :: %6 %7 ; ' :: %6 %7 ; FLASHPTR Contains? ;

retorna :: %6 %7 ; :: %6 %7 ; TRUE.

:: ' :: %6 %7 ; ' :: %6 % 7 ; FLASHPTR Contains? ;

retorna :: %6 %7 ; :: %6 % 7 ; FALSE.

21.4.3 Tests con True/False

Direcc.	Nombre	Descripción

34AA1 	?SEMI 	( T  :: ; )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, pasa por alto el resto del programa.

Si el flag es FALSE, no hace nada.

34A92 	NOT?SEMI 	( T  :: <ob1> <rest> ; )

( F  :: ; )

Si el flag es FALSE, pasa por alto el resto del programa.

Si el flag es TRUE, no hace nada.

3692D 	?SEMIDROP 	( ob T  :: ob ; )

( ob F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, pasa por alto el resto del programa.

Si el flag es FALSE, hace DROP.

34BD8 	NOT?DROP 	( ob T  :: ob <ob1> <rest> ; )

( ob F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, no hace nada.

Si el flag es FALSE, hace DROP.

35F56 	?SWAP 	( ob1 ob2 T  :: ob2 ob1 <ob1> <rest> ; )

( ob1 ob2 F  :: ob1 ob2 <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace SWAP.

Si el flag es FALSE, no hace nada.

35DDA 	?SKIPSWAP 	( ob1 ob2 T  :: ob1 ob2 <ob1> <rest> ; )

( ob1 ob2 F  :: ob2 ob1 <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, no hace nada.

Si el flag es FALSE, hace SWAP.

35F97 	?SWAPDROP 	(  ob1 ob2 T  :: ob2 <ob1> <rest> ; )

( ob1 ob2 F  :: ob1 <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace SWAP DROP.

Si el flag es FALSE, hace DROP.

35F7E 	NOT?SWAPDROP 	(  ob1 ob2 T  :: ob2 <ob1> <rest> ; )

( ob1 ob2 F  :: ob1 <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace DROP.

Si el flag es FALSE, hace SWAP DROP.

070FD 	RPIT 	(  T ob  :: ob_ejecutado <ob1> <rest> ; )

(  F ob  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, ejecuta el objeto ob.

Si el flag es FALSE, borra el objeto ob de la pila.

070C3 	RPITE 	(  T ob1 ob2  :: ob1_ejec <ob1> <rest> ; )

( F ob1 ob2  :: ob2_ejec <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, ejecuta el objeto ob1 y borra el objeto ob2.

Si el flag es FALSE, ejecuta objeto ob2 y borra el objeto ob1.

34AF4 	COLARPITE 	( T ob1 ob2  :: ob1_ejec ; )

( F ob1 ob2  :: ob2_ejec ; )

Pasa por alto el resto del programa. Además:

Si el flag es TRUE, ejecuta el objeto ob1 y borra ob2.

Si el flag es FALSE, ejecuta el objeto ob2 y borra ob1.

Direcc.	Nombre	Descripción

34B4F 	2'RCOLARPITE 	( T  :: ob1_ejec ; )

( F  :: ob2_ejec ; )

Pila de retornos:

( ob1 ob2  )

Pasa por alto el resto del programa. Además:

Si el flag es TRUE, ejecuta el objeto ob1 y borra ob2.

Si el flag es FALSE, ejecuta el objeto ob2 y borra ob1.

Por ejemplo, este programa retorna 21. 100. 25. 26.

::

:: %21 TRUE 2'RCOLARPITE %22 %23 %24 ;

:: %10 %10 %* ;

:: %15 %15 %* ;

%25

%26

;

Si se cambia el flag a FALSE, retorna 21. 225. 25. 26.

34A22 	IT 	( T  :: <ob1> <rest> ; )

( F  :: <ob2> <rest> ; )

Si el flag es FALSE, pasa por alto el siguiente objeto del programa.

0712A 	?SKIP 	( T  :: <ob2> <rest> ; )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, pasa por alto el siguiente objeto del programa.

aka: NOT_IT

34B3E 	ITE 	( T  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( F  :: <ob2> <rest> ; )

36865 	COLAITE 	( T  :: <ob1> ; )

( F  :: <ob2> ; )

34ABE 	ITE_DROP 	( ob T  :: <ob2> <rest> ; )

( ob F  :: ob <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, borra ob y pasa por alto el siguiente objeto del programa.

Si el flag es FALSE, no hace nada.

36EED 	ANDITE 	( f1 f2  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( f1 f2  :: <ob2> <rest> ; )

349F9 	case 	( T  :: <ob1> ; )

( F  :: <ob2> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, ejecuta el siguiente objeto del programa y pasa por alto el resto.

Si el flag es FALSE, pasa por alto el siguiente objeto del programa.

34A13 	NOTcase 	( T  :: <ob2> <rest> ; )

( F  :: <ob1> ; )

36D4E 	ANDcase 	( f1 f2  :: <ob1> ; )

( f1 f2  :: <ob2> <rest> ; )

36E6B 	ANDNOTcase 	( f1 f2  :: <ob1> ; )

( f1 f2  :: <ob2> <rest> ; )

359E3 	ORcase 	( f1 f2  :: <ob1> ; )

( f1 f2  :: <ob2> <rest> ; )

Direcc.	Nombre	Descripción

3495D 	casedrop 	( ob T  :: <ob1> ; )

( ob F  :: ob <ob2> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace DROP, ejecuta el siguiente objeto del programa y pasa por alto el resto.

Si el flag es FALSE, pasa por alto el siguiente objeto del programa.

3494E 	NOTcasedrop 	( ob T  :: ob <ob2> <rest> ; )

( ob F  :: <ob1> ; )

34985 	case2drop 	( ob1 ob2 T  :: <ob1> ; )

( ob1 ob2 F  :: ob1 ob2 <ob2> <rest> ; )

34976 	NOTcase2drop 	( ob1 ob2 T  :: ob1 ob2 <ob2> <rest> ; )

( ob1 ob2 F  :: <ob1> ; )

349B1 	caseDROP 	( ob T  :: ; )

( ob F  :: ob <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace DROP y pasa por alto el resto del programa.

Si el flag es FALSE, no hace nada.

El resultado es el mismo que poner las palabras case DROP

349C6 	NOTcaseDROP 	( ob T  :: ob <ob1> <rest> ; )

( ob F  :: ; )

368FB 	casedrptru 	( ob T  T )

( ob F  :: ob <ob1> <rest> ; )

Nota: debería llamarse caseDRPTRU.

365B3 	casedrpfls 	( ob T  F )

( ob F  :: ob <ob1> <rest> ; )

Nota: debería llamarse caseDRPFLS.

36B3A 	NOTcsdrpfls 	( ob T  :: ob <ob1> <rest> ; )

( ob F  F )

Nota: debería llamarse NOTcaseDRPFLS.

349D6 	case2DROP 	( ob1 ob2 T  :: ; )

( ob1 ob2 F  :: ob1 ob2 <ob1> <rest> ; )

349EA 	NOTcase2DROP 	( ob1 ob2 T  :: ob1 ob2 <ob1> <rest> ; )

( ob1 ob2 F  :: ; )

365CC 	case2drpfls 	( ob1 ob2 T  F )

( ob1 ob2 F  :: ob1 ob2 <ob1> <rest> ; )

Nota: debería llamarse case2DRPFLS.

3652C 	caseTRUE 	( T  T )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

36914 	NOTcaseTRUE 	( T  :: <ob1> <rest> ; )

( F  T )

365E5 	caseFALSE 	( T  F )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

2B2C5 	NOTcaseFALSE 	( T  :: <ob1> <rest> ; )

( F  F )

Direcc.	Nombre	Descripción

359AD 	COLAcase 	( T  :: <ob1> ; )

( F  :: <ob2> <rest> ; )

Pasa por alto el resto del programa y ejecuta case en el programa de arriba.

Por ejemplo, este programa retorna 15. 16. 24.

::

%15

:: %16 TRUE COLAcase %2 %3 %4 ;

%24

%25

%26

;

Si se cambia el flag a FALSE, retorna 15. 16. 25. 26.

359C8 	COLANOTcase 	( T  :: <ob2> <rest> ; )

( F  :: <ob1> ; )

Pasa por alto el resto del programa y ejecuta NOTcase en el programa de arriba.

21.4.4 Tests con enterios binarios

Direcc.	Nombre	Descripción

363B5 	#=?SKIP 	( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob1> <rest> ; )

363E2 	#>?SKIP 	( #m #n  :: <ob1> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

35C54 	#=ITE 	( #m #n  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

36F29 	#<ITE 	( #m #n  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

36F3D 	#>ITE 	( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

348D2 	#=case 	( #m #n  :: <ob1> ; )

( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

348E2 	OVER#=case 	( #m #n  :: #m <ob1> ; )

( #m #n  :: #m <ob2> <rest> ; )

34939 	#=casedrop 	( #m #n  :: <ob1> ; )

( #m #n  :: #m <ob2> <rest> ; )

Nota: debería llamarse OVER#=casedrop.

36590 	#=casedrpfls 	( #m #n  F )

( #m #n  :: #m <ob1> <rest> ; )

Nota: debería llamarse OVER#=caseDRPFLS.

36D9E 	#<>case 	( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob1> ; )

36D76 	#<case 	( #m #n  :: <ob1> ; )

( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

36DCB 	#>case 	( #m #n  :: <ob2> <rest> ; )

( #m #n  :: <ob1> ; )

34A7E 	#0=?SEMI 	( #0  :: ; )

( #  :: <ob1> <rest> ; )

36383 	#0=?SKIP 	( #0  :: <ob2> <rest> ; )

( #  :: <ob1> <rest> ; )

Direcc.	Nombre	Descripción

36F15	#0=ITE	( #0  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( #  :: <ob2> <rest> )

36ED4	DUP#0=IT	( #0  :: #0 <ob1> <rest> ; )

( #  :: # <ob2> <rest> ; )

36F51	DUP#0=ITE	( #0  :: #0 <ob1> <ob3> <rest> ; )

( #  :: # <ob2> <rest> ; )

348FC	#0=case	( #0  :: <ob1> ; )

( #  :: <ob2> <rest> ; )

348F7	DUP#0=case	( #0  :: #0 <ob1> ; )

( #  :: # <ob2> <rest> ; )

3490E	DUP#0=csedrp	( #0  :: <ob1> ; )

( #  :: # <ob2> <rest> ; )

36D21	DUP#0=csDROP	( #0  :: ; )

( #  :: # <ob1> <rest> ; )

36D8A	#1=case	( #1  :: <ob1> ; )

( #  :: <ob2> <rest> ; )

3639C	#1=?SKIP	( #1  :: <ob2> <rest> ; )

( #  :: <ob1> <rest> ; )

36DB2	#>2case	( #0/#1/#2  :: <ob2> <rest> ; )

( #  :: <ob1> ; )

25E72	?CaseKeyDef	( # #'  :: ' ob1 T ; )

( # #'  :: # <ob2> <rest> ; )

Compara dos bints.

Si son iguales, coloca el siguiente objeto del programa seguido por TRUE y pasa por alto el resto del programa.

Si son diferentes, coloca el primer bint y pasa por alto el siguiente objeto del programa.

Por ejemplo, este programa retorna :: %11 %2 %* ; TRUE

::

BINT7 BINT7

?CaseKeyDef

:: %11. %2 %* ;

%23

%24

;

Cambiando los bints a BINT7 BINT8 retorna BINT7 %23 %24

Direcc.	Nombre	Descripción

25E73 	?CaseRomptr@ 	( # #'  ob T )

( # #'  F )

( # #'  :: # <ob2> <rest> ; )

Compara dos bints.

Si son iguales, busca en el siguiente objeto del programa (que debe ser un rompointer) y pasa por alto el resto. Si el rompointer existe coloca su contenido seguido por TRUE. De lo contrario coloca FALSE.

Si son diferentes, coloca el primer bint y pasa por alto el siguiente objeto del programa.

Por ejemplo, este programa retorna el contenido del rompointer seguido por TRUE

::

BINT7 BINT7

?CaseRomptr@

ROMPTR 0AB 05E

%23

%24

;

Si se coloca un rompointer que no existe, retorna FALSE

Al cambiar los bints a BINT7 BINT8 retorna BINT7 %23 %24

21.4.5 Tests con números reales y complejos.

Direcc.	Nombre	Descripción

2B149 	%0=case 	( %0  :: %0 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP %0 EQUAL case

Equivale a usar DUP %0= case

Equivale a usar DUP%0= case

36DDF 	j%0=case 	( %0  :: <ob1> ; )

( ob  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar %0 EQUAL case

Equivale a usar %0= case

2B15D 	C%0=case 	( C%0  :: C%0 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP C%0 EQUAL case

Equivale a usar DUP C%0= case

2B11C 	num0=case 	( 0  :: 0 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que en la pila se encuentre un cero real o un cero complejo.

Equivale a usar

DUP %0 EQUAL OVER C%0 EQUAL OR case

2B1A3 	%1=case 	( %1  :: %1 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP %1 EQUAL case

Equivale a usar DUP %1 %= case

2B1C1 	C%1=case 	( C%1  :: C%1 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP C%1 EQUAL case

Direcc.	Nombre	Descripción

2B176 	num1=case 	( 1  :: 1 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que en la pila se encuentre un uno real o un uno complejo.

Equivale a usar

DUP %1 EQUAL OVER C%1 EQUAL OR case

2B20C 	%2=case 	( %2  :: %2 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP %2 EQUAL case

Equivale a usar DUP %2 %= case

2B22A 	C%2=case 	( C%2  :: C%2 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP C% 2 0 EQUAL case

2B1DF 	num2=case 	( 2  :: 2 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que en la pila se encuentre un dos real o un dos complejo.

Equivale a usar

DUP %2 EQUAL OVER C% 2 0 EQUAL OR case

2B289 	%-1=case 	( %-1  :: %-1 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP %-1 EQUAL case

Equivale a usar DUP %-1 %= case

2B2A7 	C%-1=case 	( C%-1  :: C%-1 <ob1> ; )

( ob  ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar DUP C% -1 0 EQUAL case

2B25C 	num-1=case 	( -1  :: -1 <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que en la pila se encuentre un -1 real o un -1 complejo.

Equivale a

DUP %-1 EQUAL OVER C% -1 0 EQUAL OR case

21.4.6 Tests con Objetos Meta

Direcc.	Nombre	Descripción

2AFFB 	MEQ1stcase 	( meta&ob1 ob2  :: meta&ob1 <ob1> ; )

( meta&ob1 ob2  :: meta&ob1 <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que ob1 y ob2 sean el mismo objeto (comparación con EQ).

Por ejemplo, este programa retorna %11 %12 %13 BINT3 %20

::

%11 %12 %13 BINT3

%13

MEQ1stcase

%20

%21

%22

;

Este otro programa retorna %11 %12 %13 BINT3 %21 %22

::

%11 %12 %13 BINT3

%100

MEQ1stcase

%20

%21

%22

;

2AF37 	AEQ1stcase 	( meta&ob1  :: meta&ob1 <ob2> ; )

( meta&ob1  :: meta&ob1 <ob3> <rest> ; )

Hace lo mismo que MEQ1stcase pero con ob2 después del comando.

Por ejemplo, este programa retorna %11 %12 %13 BINT3 %20

::

%11 %12 %13 BINT3

AEQ1stcase

%13

%20

%21

%22

;

2B01B 	MEQopscase 	( meta1&ob1 meta2&ob2 ob3

:: meta1&ob1 meta2&ob2 <ob1> ; )

( meta1&ob1 meta2&ob2 ob3

:: meta1&ob1 meta2&ob2  <ob2> <rest>; )

La condición para que el test sea TRUE es que ob1, ob2 y ob3 sean el mismo objeto (comparación con EQ).

Por ejemplo, este programa

retorna %11 %12 %13 BINT3 %17 %13 BINT2 %20

::

%11 %12 %13 BINT3

%17 %13 BINT2

%13

MEQopscase

%20

%21

%22

;

Direcc.	Nombre	Descripción

2B06A 	AEQopscase 	( meta1&ob1 meta2&ob2

:: meta1&ob1 meta2&ob2 <ob2> ; )

( meta1&ob1 meta2&ob2

:: meta1&ob1 meta2&ob2  <ob3> <rest> ; )

Hace lo mismo que MEQopscase pero con ob3 después del comando.

2B083 	Mid1stcase 	( meta&ob  :: meta&ob <ob1> ; )

( meta&ob  :: meta&ob <ob2> <rest>; )

La condición para que el test sea TRUE es que ob sea un id o un lam.

Por ejemplo, este programa retorna %11 ' LAM F BINT2 %13

::

%11 ' LAM F BINT2

Mid1stcase

%13

%23

%24

;

2AE32 	M-1stcasechs 	( Meta&(%<0)  :: Meta&ABS(%) <ob1> ; )

(  Meta&xNEG  :: Meta <ob1> ; )

(   Meta&ob   :: Meta&ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el último objeto del meta sea un número real negativo (halla el valor absoluto de ese número) o sea el comando xNEG (corta el meta).

Por ejemplo, este programa retorna %11 % 4. BINT2 %13

::

%11 %-4 BINT2

M-1stcasechs

%13

%23

%24

;

21.4.7 Tests con Objetos Cualesquiera

Direcc.	Nombre	Descripción

36EBB 	EQIT 	( ob1 ob1  :: <ob1> <rest> ; )

( ob1 ob2  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar EQ IT

36F01 	EQITE 	( ob1 ob1  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( ob1 ob2  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar EQ ITE

36D3A 	jEQcase 	( ob1 ob1  :: <ob1> ; )

( ob1 ob2  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar EQ case

34999 	EQcase 	( ob1 ob1  :: ob1 <ob1> ; )

( ob1 ob2  :: ob1 <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar OVER EQ case

Nota: debería llamarse OVEREQcase.

359F7 	REQcase 	( ob  :: ob <ob2> ; )

( ob  :: ob <ob3> <rest> ; )

EQcase con el otro objeto después del comando.

Direcc.	Nombre	Descripción

34920 	EQcasedrop 	( ob1 ob1  :: <ob1> ; )

( ob1 ob2  :: ob1 <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar OVER EQ casedrop

Nota: debería llamarse OVEREQcasedrop

35A10 	REQcasedrop 	( ob  :: <ob2> ; )

( ob  :: <ob3> <rest> ; )

EQcasedrop con el otro objeto después del comando.

36D62 	EQUALcase 	( ob1 ob1  :: <ob1> ; )

( ob1 ob2  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar EQUAL case

36E7F 	EQUALNOTcase 	( ob1 ob1  :: <ob2> <rest> ; )

( ob1 ob2  :: <ob1> ; )

Equivale a usar EQUAL NOT case

36D08 	EQUALcasedrp 	( ob ob1 ob2  :: <ob1> ; )

( ob ob1 ob2  :: ob <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar EQUAL casedrop

2AD81 	EQUALcasedrop 	( ob1 ob2  :: <ob1> ; )

( ob1 ob2  :: ob1 <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar OVER EQUAL casedrop

29E99 	tok=casedrop 	( $ $'  :: <ob1> ; )

( $ $'  :: $ <ob2> <rest> ; )

Para dos cadenas equivale a usar OVER EQUAL casedrop

Nota: debería llamarse OVERtok=casedrop.

2ADBD 	nonopcase 	( prog  :: prog <ob2> <rest> ; )

( ob  :: ob <ob1> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto no sea un programa.

Equivale a usar DUP TYPECOL? NOT case

Equivale a usar DUPTYPECOL? NOT case

2B0CC 	idntcase	( id  :: id <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto sea un id.

Equivale a usar DUP TYPEIDNT? case

Equivale a usar DUPTYPEIDNT? case

36E93 	dIDNTNcase 	( id  :: id <ob2> <rest> ; )

( ob  :: ob <ob1> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto no sea un id.

Equivale a usar DUP TYPEIDNT? NOT case

Equivale a usar DUPTYPEIDNT? NOT case

2B0EF 	idntlamcase 	( id/lam  :: id/lam <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto sea un id o un lam.

Equivale a usar DUP TYPEIDNT? OVER TYPELAM? OR case

Equivale a usar DUP FLASHPTR TYPEIDNTLAM? Case

Direcc.	Nombre	Descripción

36DF3 	REALcase 	( %  :: <ob1> ; )

( ob  :: <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto sea un número real.

Equivale a usar TYPEREAL? case

36EA7 	dREALNcase 	( %  :: % <ob2> <rest> ; )

( ob  :: ob <ob1> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto no sea un número real.

Equivale a usar DUP TYPEREAL? NOT case

36E07 	dARRYcase 	( []  :: [] <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto sea un arreglo.

Equivale a usar DUP TYPEARRY? case

36E43 	dLISTcase 	( {}  :: {} ob1 ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto sea una lista.

Equivale a usar DUP TYPELIST? case

260C6 	NOTLISTcase 	( {}  :: {} <ob2> <rest> ; )

( ob  :: ob <ob1> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto no sea una lista.

Equivale a usar DUP TYPELIST? NOT case

260D0 	NOTSECOcase 	( seco  :: seco <ob2> <rest> ; )

( ob  :: ob <ob1> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto no sea un programa.

Equivale a usar DUP TYPECOL? NOT case

Equivale a usar DUPTYPECOL? NOT case

Este comando hace lo mismo que nonopcase

260CB 	NOTROMPcase 	( romp  :: romp <ob2> <rest> ; )

( ob  :: ob <ob1> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto no sea un rompointer.

Equivale a usar DUP TYPEROMP? NOT case

Equivale a usar DUPTYPEROMP? NOT case

2ADE0 	numb1stcase 	( %/C%/[]/LNKARRY  :: %/C%/[]/LNKARRY <ob1> ; )

( ob  :: ob <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que el objeto sea número real, número complejo, arreglo o arreglo vinculado.

Equivale a usar

DUPTYREAL? OVER TYPECMP? OR OVER TYPEARRY? OR OVER XEQTYPE? SWAPDROP %23 %= OR case

21.4.8 Miscelánea

Direcc.	Nombre	Descripción

36F65 	UserITE 	( #set  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( #clr  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar TestUserFlag ITE

36F79 	SysITE 	( #set  :: <ob1> <ob3> <rest> ; )

( #clr  :: <ob2> <rest> ; )

Equivale a usar TestSysFlag ITE

36C4F 	caseDoBadKey 	( T  :: DoBadKey ; )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, pasa por alto el resto del programa y emite un sonido.

Equivale a usar case DoBadKey

aka: caseDEADKEY

36C36 	caseDrpBadKy 	( ob T  :: DoBadKey ; )

( ob F  :: ob <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, borra ob, pasa por alto el resto del programa y emite un sonido.

Equivale a usar case DropBadKey

Equivale a usar casedrop DoBadKey

361B2	caseERRJMP 	( T  :: ERRJMP ; )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace ERRJMP

Equivale a usar case ERRJMP

36B53 	caseSIZEERR 	( T  :: SETSIZEERR ; )

( F  :: <ob1> <rest> ; )

Si el flag es TRUE, hace SETSIZEERR

Equivale a usar case SETSIZEERR

36B67 	NcaseSIZEERR 	( T  :: <ob1> <rest> ; )

( F  :: SETSIZEERR; )

Si el flag es FALSE, hace SETSIZEERR

Equivale a usar NOT case SETSIZEERR

36BAA 	NcaseTYPEERR 	( T  :: <ob1> <rest> ; )

( F  :: SETTYPEERR ; )

Si el flag es FALSE, hace SETTYPEERR

Equivale a usar NOT case SETTYPEERR

25EEE 	NoEdit?case 	(  :: <ob1> ; )

(  :: <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que no exista una línea de edición activa.

Parecido a usar EditLExistS? NOT case

36E57 	EditExstCase 	(  :: <ob1> ; )

(  :: <ob2> <rest> ; )

La condición para que el test sea TRUE es que exista una línea de edición activa.

Equivale a usar EditLExistS? case

2BE36 	(AlgebraicModecase)	(  :: <ob1> ; )

(  :: <ob2> <rest> )

La condición para que el test sea TRUE es que la calculadora esté en modo algebraico.

Equivale a usar BINT95 TestSysFlag case

Capítulo 22
Bucles (Loops)

Como en User RPL, en System RPL también hay dos tipos de bucles: bucles indefinidos y bucles definidos.

Un bucle indefinido es aquel para el cual no se sabe con anterioridad, cuantas veces será ejecutado. Será repetido hasta que se cumpla una condición específica.

Un bucle definido, por otra parte, es ejecutado un número de veces ya especificadas antes de su inicio. Sin embargo, en System RPL puedes cambiar el número de veces que se repite el bucle mientras se está ejecutando.

En las descripciones de abajo, los elementos entre < > pueden consistir de varios objetos, a menos que se indique lo contrario.

22.1 Bucles Indefinidos

En System RPL, los bucles indefinidos pueden hacerse de tres maneras.

A)  El primer tipo es el bucle WHILE, el cual es creado de esta forma:

BEGIN

<test>

WHILE

<objetos_bucle>

REPEAT

Esta clase de bucle ejecuta <test>, y si el test es TRUE, entonces <objetos_bucle> es ejecutado, y el proceso empieza nuevamente. Si el test retorna FALSE, entonces la ejecución pasa a estar después de REPEAT. Si la primera vez que se evalúa al test, este retorna FALSE, el bucle nunca será ejecutado. Este bucle requiere que <objetos_bucle> sea un objeto único. La mayoría de las veces este es un objeto programa. Sin embargo, Debug4x siempre adiciona al código que escribes los delimitadores :: y ;.

B)  El segundo tipo de bucle indefinido es el bucle UNTIL. El cual es creado de esta manera:

BEGIN

<obj_bucle&test>

UNTIL

Este bucle siempre es ejecutado por lo menos una vez. El comando UNTIL espera un flag. Si este es FALSE, entonces <obj_bucle&test> es ejecutado nuevamente. Si el flag es TRUE, la ejecución pasa a estar después de UNTIL.

C)  También hay un tercer tipo de bucle indefinido, el bucle AGAIN:

BEGIN

<obj_bucle>

AGAIN

Este bucle no tiene un test. Para terminarlo, debe ocurrir un error, o la pila de retornos debe ser directamente manipulada. Esto es útil si el código del bucle contiene varios lugares  diferentes en los cuales decisiones sobre repetir el bucle o salir de el tienen que ser hechas.

22.1.1 Como Funcionan los Bucles Indefinidos

Los bucles indefinidos están formados por combinaciones de los comandos BEGIN, WHILE, REPEAT, UNTIL y AGAIN. Estos comandos no tienen nada especial, pues son como cualquier otro comando, pero cuando se combinan permiten hacer bucles. Estos funcionan manipulando el runstream y la pila de retornos, por lo cual asegurate de comprender esos conceptos (ver sección 20.1 si tienes dudas) para entender esta sección.

Comando	Pila y Acción Individual

BEGIN	(  )

Copia el resto del runstream al primer nivel de la pila de retornos.

Esto significa que después de que el programa actual termine, un salto sera hecho al objeto que estaba justo después de BEGIN, ejecutando de este modo el resto del programa actual una vez más.

Hace exactamente lo mismo que el comando IDUP (sección 20.2).

UNTIL	( flag  )

Si el flag es TRUE, borra el primer nivel de la pila de retornos.

Si el flag es FALSE, ignora el resto del programa actual y duplica el primer nivel de la pila de retornos.

WHILE	( flag  )

Si el flag es TRUE, no hace nada.

Si el flag es FALSE, borra el primer nivel de la pila de retornos y pasa por alto los siguientes 2 objetos del runstream.

REPEAT	(  )

Ignora el resto del programa actual y duplica el primer nivel de la pila de retornos.

AGAIN	(  )

Ignora el resto del programa actual y duplica el primer nivel de la pila de retornos.

Gracias a esta explicación, ahora podemos comprender como funcionan los bucles indefinidos, y también el porque el bucle BEGIN...WHILE...REPEAT requiere un objeto único entre WHILE y REPEAT.

22.2 Bucles Definidos

Los bucles definidos son creados con los comandos DO y LOOP (u otros comandos equivalentes). El comando DO toma dos bints de la pila, que representan el valor de parada y el valor inicial. El valor inicial es guardado como el índice actual, el cual puede ser llamado con el comando INDEX@. El valor de parada puede ser llamado con el comando ISTOP@. Puedes fijar un nuevo valor para cada uno de ellos con los comandos INDEXSTO e ISTOPSTO, respectivamente.

La contraparte del comando DO es el comando LOOP o también +LOOP. El comando LOOP incrementa el valor del índice en uno, y verifica si el nuevo valor es mayor o igual que el valor de parada, finalizando el bucle si esto se cumple. De lo contrario, el bucle es ejecutado nuevamente. El comando +LOOP funciona de maner similar, pero incrementa el índice en una cantidad igual al bint que está en el nivel 1 de la pila.

La forma estándar de un bucle DO/LOOP es:

#parada #inicio DO

<objetos_bucle>

LOOP

En este caso, <objetos_bucle> es ejecutado para cada valor del índice desde #inicio hasta #parada-1. Nota que el valor de parada es mayor que el valor que sería usado en User RPL. Debes prestar atención a eso. También, el valor de parada viene antes del valor inicial.

La forma estándar de un bucle DO/+LOOP es:

#parada #inicio DO

<objetos_bucle>

#incremento +LOOP

Puedes usar varios comandos que producen bucles DO, tal como ONE_DO. Estos son listados en la sección de referencia de abajo.

Aquí un ejemplo de un bucle simple, el cual retorna los bints #1h, #2h, #3h y #4h a la pila.

::

BINT5 BINT1

DO

INDEX@

LOOP

;

Este programa podría ser cambiado a:

::

BINT5 ONE_DO

INDEX@

LOOP

;

22.2.1 Como Funciona un Bucle Definido

Si tienes alguna familiaridad con conceptos como la pila de retornos y el runstream (descritos en la sección 20.1), esta sección te explicarará como funciona un bucle DO.

Cuando el comando DO es ejecutado, este pone el intérprete del puntero (el cual apunta al primer objeto que se encuentra después de DO) a la pila de retornos. Este también crea un entorno DoLoop, guardando el valo inicial y el valor de parada.

La ejcución continua normalmente, evaluando todos los comandos entre DO y LOOP.

Cuando LOOP es ejecutado, este incrementa el valor actual del índice del entorno DoLoop más reciente. Si este es mayor o igual que el valor de parada de ese entorno, el entorno es destruido y el nivel 1 de la pila de retornos es quitado. Esto remueve el puntero al primer objeto después de DO, y la ejecución continúa normalmente después de LOOP. Si el valor es más pequeño que el valor de parada, entonces el intérprete del puntero es fijado al valor más alto en la pila de retornos, causando que la ejecución se reinicie al primer objeto después de DO.

22.3 Referencia

22.3.1 Bucles Indefinidos

Direcc.	Nombre	Descripción

0716B 	IDUP 	(  )

Pone el intérprete del puntero en la pila de retornos.

071A2 	BEGIN 	(  )

Pone el intérprete del puntero en la pila de retornos.

071AB 	AGAIN 	(  )

Fija el intérprete del puntero en el primer nivel de la pila de retornos, sin quitarlo.

071E5 	REPEAT 	(  )

Fija el intérprete del puntero en el primer nivel de la pila de retornos, sin quitarlo.

071C8 	UNTIL 	( flag  )

Si es FALSE, hace AGAIN. De lo contrario, RDROP.

3640F 	NOT_UNTIL 	( flag  )

NOT luego UNTIL.

35B96 	#0=UNTIL 	( #  # )

Debería llamarse DUP#0=UNTIL.

071EE 	WHILE 	( flag  )

Si es TRUE no hace nada.

Si es FALSE hace RDROP luego 2SKIP_.

36428 	NOT_WHILE 	( flag  )

NOT luego WHILE.

36441 	DUP#0<>WHILE 	( #  )

DUP#0<> luego WHILE.

22.3.2 Bucles Definidos

Direcc.	Nombre	Descripción

073F7 	DO 	( #parada #inicio  )

073C3 	ZERO_DO 	( #parada  )

364C8 	DUP#0_DO 	( #parada  #fin )

073CE 	ONE_DO 	( #parada  )

073DB 	#1+_ONE_DO 	( #parada  )

364E1 	toLEN_DO 	( {}  {} )

Desde BINT1 hasta #elementos.

Equivale a hacer DUPLENCOMP #1+_ONE_DO

07334 	LOOP 	(  )

073A5 	+LOOP 	( #  )

Incrementa el índice por el número especificado.

364AF 	DROPLOOP 	( ob  )

36496 	SWAPLOOP 	( ob1 ob2  ob2 ob1 )

07221 	INDEX@ 	(  # )

Llama al valor del contador del loop más reciente.

3645A 	DUPINDEX@ 	( ob  ob # )

3646E 	SWAPINDEX@ 	( ob1 ob2  ob2 ob1 # )

36482 	OVERINDEX@ 	( ob1 ob2  ob1 ob2 ob1 # )

367D9 	INDEX@#- 	( #  #' )

Direcc.	Nombre	Descripción

07270 	INDEXSTO 	( #  )

Guarda el bint en el contador del loop más reciente.

07249 	ISTOP@ 	(  # )

Llama al valor de parada del loop más reciente.

07295 	ISTOPSTO 	( #  )

Guarda el bint como valor de parada del loop más reciente.

283FC 	ISTOP-INDEX 	(  # )

07258 	JINDEX@ 	(  # )

Llama al valor del contador del segundo loop más reciente.

072AD 	JINDEXSTO 	( #  )

Guarda el bint en el contador del segundo loop más reciente.

07264 	JSTOP@ 	(  # )

Llama al valor de parada del segundo loop más reciente.

072C2 	JSTOPSTO 	( #  )

Guarda el bint como valor de parada del segundo loop más reciente.

3709B 	ExitAtLOOP 	(  )

Este comando es para salir del loop más reciente.

Al ejecutarlo no se sale del loop inmediatamente.

El comando sólo guarda #0 como valor de parada del loop más reciente, de modo que todos los objetos hasta el siguiente LOOP serán evaluados.

Equivale a usar ZERO ISTOPSTO

aka: ZEROISTOPSTO

22.4 Ejemplos

Ejemplo 1 Bucle Definido

Usando dos bucles DO/LOOP anidados.

En este ejemplo se usan dos bucles DO, uno dentro de otro.

* Este programa muestra en la pantalla cada uno de los índices

* de los dos bucles, todas las veces que se ejecuta el bucle

* J: 100, 200, 300, 400 ( CAPITULOS )

* I: 1, 2, 3            ( SECCIONES )

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME Ej2Bucles ( -> )

::

CK0        ( ) ( NINGUN ARGUMENTO ES REQUERIDO )

CLEARLCD   ( ) ( LIMPIA LA PANTALLA )

401 100 DO ( ) ( BUCLE J: 100, 200, 300, 400 )

4 1 DO   ( ) ( BUCLE I: 1, 2, 3 )

"CAPITULO "    JINDEX@ #>$ &$ DISPROW1 ( ) ( MUESTRA VALOR DE J )

"SECCION    "   INDEX@ #>$ &$ DISPROW2 ( ) ( MUESTRA VALOR DE I )

"" FlashWarning                   ( ) ( MUESTRA MENSAJE RECTANG )

LOOP     ( ) ( INCREMENTA I )

100 +LOOP  ( ) ( INCREMENTA J )

;

Ejemplo 2 Bucle Definido

Usando un bucle DO/LOOP tantas veces como elementos tiene una lista.

En este ejemplo se usa el comando toLEN_DO para repetir un bucle tantas veces como elemetos tiene el compuesto ubicado en el nivel 1.

* Este programa comprueba si todos los elementos de una lista

* son números reales.

* Si la lista está vacía retorna FALSE.

* Si la lista tiene sólo reales, retorna TRUE.

* Si la lista tiene algún objeto no real, retorna FALSE

NULLNAME ListaReal? ( {} -> flag )

::            ( {} )

DUPNULL{}?    ( {} flag )

case

DROPFALSE            ( sale con FALSE )

( {} )

TRUE 1LAMBIND ( {} ) ( crea entorno temporal con LAM1=TRUE )

( {} )

toLEN_DO

DUPINDEX@   ( {} {} #i ) ( duplica y retorna el índice )

NTHCOMPDROP ( {} obi ) ( retorna el objeto i-ésimo de la lista )

TYPEREAL?   ( {} flag ) ( retorna TRUE si es real )

1GETLAM     ( {} flag flag' ) ( retorna el valor del LAM1 )

AND         ( {} flag'' )

1PUTLAM     ( {} ) ( guarda en LAM1 )

LOOP

( {} )

DROP          ( )

1GETABND      ( flag ) ( retorna LAM1 y quita entorno temporal )

;

Ejemplo 3 Bucle Definido

Haciendo que un bucle DO/LOOP no se vuelva a repetir.

En este ejemplo se usa el comando ExitAtLOOP para hacer que el bucle DO/LOOP no se vuelva a repetir cuando encuentra un objeto no real en una lista.

* Este programa comprueba si todos los elementos de una lista

* son números reales.

* Si la lista está vacía retorna FALSE.

* Si la lista tiene sólo reales, retorna TRUE.

* Si la lista tiene algún objeto no real, retorna FALSE

NULLNAME ListaReal? ( {} -> flag )

::            ( {} )

DUPNULL{}?    ( {} flag )

case

DROPFALSE            ( sale con FALSE )

( {} )

TRUE 1LAMBIND ( {} ) ( crea entorno temporal con LAM1=TRUE )

( {} )

toLEN_DO

DUPINDEX@   ( {} {} #i ) ( duplica y retorna el índice )

NTHCOMPDROP ( {} obi ) ( retorna el objeto i-ésimo de la lista )

TYPEREAL?   ( {} flag ) ( retorna TRUE si es real )

NOT_IT

:: ExitAtLOOP ( {} ) ( EL BUCLE NO SE VOLVERÁ A REPETIR )

FALSE      ( {} F )

1PUTLAM    ( {} ) ( guarda FALSE en LAM1 )

;

LOOP

( {} )

DROP          ( )

1GETABND      ( flag ) ( retorna LAM1 y quita entorno temporal )

;

Ejemplo 4 Bucle Definido

Reiniciendo un bucle DO/LOOP.

En este ejemplo se reinicia el bucle DO/LOOP, asignando un nuevo valor al índice (una unidad menos que #inicial) con el comando INDEXSTO.

En la última repetición del bucle (cuando #indice=#parada-1) se fija a #indice como cero (una unidad menos que #inicial=#1) usando ZERO INDEXSTO.

Si el #inicial hubiera sido #0, para reiniciar el bucle, debemos hacer MINUSONE INDEXSTO.

* Este programa muestra los elementos de la lista {41,42,43,44}

* uno por uno durante 10 segundos.

* Si pasa más tiempo, se muestra el mensaje "TIEMPO EXCEDIDO" y el

* bucle no se vuelve a repetir.

* Si se termina de mostrar todos los elementos de la lista, el

* bucle se reinicia para mostrar nuevamente los elementos.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME ReinicioDO ( -> )

::

CK0                 ( ) ( NINGUN ARGUMENTO ES REQUERIDO )

CLKTICKS            ( hxs1 ) ( hora del sistema en ticks )

1LAMBIND            ( ) ( lo guarda en LAM1 en nuevo entorno temp. )

{ 41. 42. 43. 44. } ( {} )

toLEN_DO

CLKTICKS          ( {} hxs2 ) ( hora del sistema en ticks )

1GETLAM           ( {} hxs2 hxs1 ) ( llama a la hora inicial )

bit-              ( {} hxs' ) ( resta 2 hxs: interv tiempo en ticks )

HXS>%             ( {} % ) ( interv tiempo en ticks )

81920.            ( {} % %81920 ) ( 81920 = 8192o10 = 10segundos )

%>                ( {} flag ) ( TRUE, si pasaron más de 10 s )

ITE

:: ExitAtLOOP        ( {} ) ( EL BUCLE NO SE VOLVERÁ A REPETIR )

"TIEMPO EXCEDIDO" ( {} $ )

FlashWarning      ( {} )

;

:: DUPINDEX@    ( {} {} #i ) ( duplica y retorna el índice )

NTHCOMPDROP  ( {} obi ) ( retorna el objeto i-ésimo de la lista )

DO>STR       ( {} $i ) ( lo convierte a cadena )

FlashWarning ( {} ) ( muetra el elmento iésimo en pantalla )

ISTOP-INDEX  ( {} #parada-#indice )

#1=          ( {} flag )

NOT?SEMI        ( si es FALSE, ignora el resto del runstream )

( {} )

ZERO         ( {} #0 )

INDEXSTO     ( {} ) ( #0 será el nuevo índice: reiniciará bucle )

;

LOOP              ( aumenta #index en 1 )

( {} )

DROP                ( )

ABND                ( )

;

Ejemplo 5 Bucle Definido

Finalizando INMEDIATAMENTE un bucle DO/LOOP.

En este ejemplo, el bucle DO/LOOP se termina inmediatamente al ejecutarse el subprograma ExitAtLOOP_AHORA.

Para conseguir esto, el subprograma ExitAtLOOP_AHORA fija al índice un valor igual a #parada y lleva la ejecución al objeto que se encuentra después de LOOP.

* Hace lo mismo que el ejm 4, pero cambia ExitAtLOOP por ExitAtLOOP_AHORA

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME ReinicioDO ( -> )

:: CK0              ( ) ( NINGUN ARGUMENTO ES REQUERIDO )

CLKTICKS            ( hxs1 ) ( hora del sistema en ticks )

1LAMBIND            ( ) ( lo guarda en LAM1 en nuevo entorno temporal )

{ 41. 42. 43. 44. } ( {} )

toLEN_DO

CLKTICKS          ( {} hxs2 ) ( hora del sistema en ticks )

1GETLAM           ( {} hxs2 hxs1 ) ( llama a la hora inicial )

bit-              ( {} hxs' ) ( resta 2 hxs: interv tiempo en ticks )

HXS>%             ( {} % ) ( interv tiempo en ticks )

81920.            ( {} % %81920 ) ( 81920 = 8192o10 = 10segundos )

%>                ( {} flag ) ( TRUE, si pasaron más de 10 s )

ITE

:: ExitAtLOOP_AHORA  ( {} ) ( EL BUCLE TERMINA INMEDIATAMENTE )

"TIEMPO EXCEDIDO" ( {} $ ) ( ESTO YA NUNCA SE EJECUTARÁ )

FlashWarning      ( {} )   ( ESTO YA NUNCA SE EJECUTARÁ )

;

:: DUPINDEX@    ( {} {} #i ) ( duplica y retorna el índice )

NTHCOMPDROP  ( {} obi ) ( retorna el objeto i-ésimo de la lista )

DO>STR       ( {} $i ) ( lo convierte a cadena )

FlashWarning ( {} ) ( muetra el elmento iésimo en pantalla )

ISTOP-INDEX  ( {} #parada-#indice )

#1=          ( {} flag )

NOT?SEMI        ( si es FALSE, ignora el resto del runstream )

( {} )

ZERO         ( {} #0 )

INDEXSTO     ( {} ) ( #0 será el nuevo índice: reiniciará bucle )

;

LOOP              ( aumenta #index en 1 )

( {} )

DROP                ( )

ABND                ( )

;

* Finaliza un bucle DO/LOOP inmediatamente, cuando

* este termina con LOOP, +LOOP, SWAPLOOP o DROPLOOP

NULLNAME ExitAtLOOP_AHORA ( -> )

:: R@              ( prog )

:: DUP          ( prog prog )

' LOOP       ( prog prog LOOP )

EQUALPOSCOMP ( prog #POS/#0 )

DUP#0<>      ( prog #POS/#0 flag )

case SWAPDROP

( prog #POS/#0 )

DROPDUP      ( prog prog )

' +LOOP      ( prog prog +LOOP )

EQUALPOSCOMP ( prog #POS/#0 )

DUP#0<>      ( prog #POS/#0 flag )

case SWAPDROP

( prog #POS/#0 )

DROPDUP      ( prog prog )

' SWAPLOOP   ( prog prog SWAPLOOP )

EQUALPOSCOMP ( prog #POS/#0 )

DUP#0<>      ( prog #POS/#0 flag )

case SWAPDROP

( prog #POS/#0 )

DROP         ( prog )

' DROPLOOP   ( prog DROPLOOP )

EQUALPOSCOMP ( #POS/#0 )

;

DUP#0=           ( #POS/#0 flag )

COLAITE

:: DROP RDROP COLA ExitAtLOOP_AHORA ;

:: R@ RDROP SWAP #1+ OVER LENCOMP SUBCOMP ISTOP@ INDEXSTO [LOOP] >R ;

;

Ejemplo 6 Bucle Indefinido

Finalizando INMEDIATAMENTE un bucle AGAIN.

En este ejemplo, el bucle AGAIN se termina inmediatamente al ejecutarse el subprograma SaleBucleAGAIN_AHORA.

Para conseguir esto, el subprograma SaleBucleAGAIN_AHORA manipula la pila de retornos y el runstream, como indica la explicación de la derecha luego de cada acción.

* No se requieren argumentos.

* Edita un arreglo real con el ESCRITOR DE MATRICES.

* Si uno se retira de la edición, retorna FALSE.

* Si uno acepta con ENTER, retorna el anuevo arreglo real y TRUE

* El arreglo real debe tener 2 columnas y por lo menos 2 filas,

* si no es así se muestra un mensaje y el bucle se repite otra

* vez, regresandote al escritor de matrices con el arreglo real

* que escribiste.

* Este programa llama al NULLNAME SaleBucleAGAIN_AHORA, que

* permite salir de un bucle AGAIN, inmediatamente y en

* cualquier momento

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME EditaMatriz ( -> [[%]] T // F )

::

CK0                        ( ) ( No se requieren argumentos )

ARRY [ 13. 15. ]           ( [%] )

BEGIN

RunSafeFlags

::	BINT91 ClrSysFlag

FLASHPTR DoOldMatrixReal

;                        ( RealArry T // F )

NOT_IT

:: FALSE                 ( F )

SaleBucleAGAIN_AHORA  ( F ) ( BUCLE TERMINA AHORA )

;

( RealArry )

DUP

FLASHPTR MDIMS           ( RealArry #f #c T // RealArry #elem F )

ITE

::                       ( RealArry #f #c )

#2=                   ( RealArry #f flag )

SWAP                  ( RealArry flag #f )

BINT1 #>              ( RealArry flag flag' )

AND                   ( RealArry flag'' )

ITE

::                    ( RealArry )

TRUE               ( RealArry T )

SaleBucleAGAIN_AHORA ( RealArry T ) ( BUCLE TERMINA AHORA )

;

::                    ( RealArry )

"INGRESA ARREGLO REAL\0ANºcolumn = 2\0ANºfilas > 1"

FlashWarning       ( RealArry )

;

;

::                       ( RealArry #elem )

DROP                  ( RealArry )

"No ingreses vector\0AINGRESA ARREGLO REAL\0ANºcolumn = 2\0ANºfilas > 1"

FlashWarning          ( RealArry )

;

AGAIN

CLEARLCD                   ( [[%]] T // F ) ( limpia la pantalla )

"SALISTE DEL BUCLE"

FlashWarning

( [[%]] T // F )

;

* Permite salir de un bucle AGAIN, inmediatamente

* y en cualquier momento

NULLNAME SaleBucleAGAIN_AHORA ( -> )

::

R@                      ( prog )

' AGAIN                 ( prog AGAIN )

EQUALPOSCOMP            ( #POS/#0 )

DUP#0=                  ( #POS/#0 flag )

COLAITE

::                      ( #0 )

DROP                 ( )

RDROP                ( ) ( QUITA 1º nivel de pila de retornos )

( pues no contiene a AGAIN )

COLA                 ( ) ( EJECUTA SGTE OBJ EN EL PROG DE ARRIBA )

SaleBucleAGAIN_AHORA ( )

;

::                      ( #POS )

R@                   ( #POS prog )

RDROP                ( #POS prog ) ( QUITA 1º nivel de pila de )

( retornos [contiene a AGAIN] )

RDROP                ( #POS prog ) ( QUITA sgte nivel de pila de )

( retornos [obj después de BEGIN] )

SWAP                 ( prog #POS )

#1+                  ( prog #POS+1 )

OVER                 ( prog #POS+1 prog )

LENCOMP              ( prog #POS+1 #n )

SUBCOMP              ( prog' ) ( objs situados después de AGAIN )

>R                   ( ) ( pone en 1º nivel de pila de retornos )

;

;

Capítulo 23
Manejo de Errores

Cuando un error ocurre en un programa de System RPL, normalmente el programa es abortado y un rectángulo es mostrado en la pantalla con el mensaje de error. Sin embargo, a veces es deseable que el programa atrape al error para que la ejecución del programa continue, o quizás para mostrar la ocurrencia del error de una forma diferente.

Otras veces el programa necesita generar un error. Por ejemplo, si el usuario ingreso argumentos inválidos para el programa, este debería ser abortado y se puede generar el mensaje de error “Argumento incorrecto”, en lugar de continuar el programa y poner la máquina en peligro de un crash.

23.1 Atrapando Errores

Puedes interceptar la ejecución de un error generado en tu programa, usando la siguiente estructura:

::

...

ERRSET

:: <objetos sospechosos> ;

ERRTRAP

:: <código a ejecutarse si error ocurre> ;

...

;

Si <objetos sospechosos> y/o <código a ejecutarse si error ocurre> son un único objeto, entonces no es necesario incluirlos dentro de un objeto programa.

Esto funciona de la siguiente manera:

1)	Primero se ejecuta <objetos sospechosos>

a)	Si un error ocurre ahí, entonces el programa pasa a ejecutar <código a ejecutarse si error ocurre>.

b)	Si ningún error ocurre ahí, entonces <código a ejecutarse si error ocurre> no se ejecutará.

2)	Después se evalúa el resto del programa.

La acción de <código a ejecutarse si error ocurre> es completamente flexible. El número del error actual puede ser llamado con el comando ERROR@, y tu programa puede hacer diferentes acciones basadas en el tipo de error que ocurrió. Los mensajes de error y sus números respectivos los puedes encontrar en el apéndice E.

23.1.1 La Palabra de Protección (Protection Word)

Cada entorno temporal (ver capítulo 19), entorno DO/LOOP (capítulo 22) y nivel de pila virtual (capítulo 24) tiene un “protection word”.

El propósito de esto es permitir que el subsitema de manejo de errores pueda distinguir cuales entornos fueron creados antes del proceso de buscar atrapar al error, y cuales después. De esta manera, todos los entornos que fueron creados después de iniciado el intento de atrapar el error, serán borrados si sucede un error. Por ejemplo, considerar el siguiente código:

::

...

1LAMBIND

...

TEN ZERO_DO

ERRSET

::

...

1LAMBIND

...

BINT5 ONE_DO

<objeto sospechoso está aquí>

LOOP

ABND

...

;

ERRTRAP

:: <manejador de errores> ;

LOOP

...

ABND

;

Si un error es generado en el objeto sospechoso, entonces el error es atrapado. El bucle DO/LOOP más interno y el entorno temporal más interno serán borrados, gracias al “protection word”.

Cuando alguno de estos entornos es creado, su “protection word” es fijado como cero. El comando ERRSET incrementa el protection word de los entornos (uno de cada uno de los tres tipos) creados anteriormente. De esta manera, esos entornos tienen ahora su “protection word” mayor a cero (el protection Word fue inicializado como cero cuando fue creado).

Los comandos ERRTRAP y ERRJMP borran todos los entornos que tengan su “protection word” igual a cero (desde el más reciente  hasta el más antiguo) hasta que encuentren un entorno (de cualquiera de los tres tipos) con un “protection word” distinto a cero. Estos entornos eran aquellos que ya existían antes de que se inicie el proceso de buscar capturar un error, porque ellos tienen sus valores incrementado por el comando ERRSET. De esta manera, todos los entornos creados después de iniciada la busqueda de errores (entornos con con su “protection word” igual a cero) serán borrados. Otro efecto de los comandos ERRTRAP y ERRJMP es que ellos decrementan el “protection word” de los entornos creados anteriormente (entornos con “protection word” mayor a cero), de tal forma que el proceso funcionará correctamente si hay varios niveles de anidamiento.

Otras conclusiones:

•	Si dentro del código que se encuentra entre los comandos ERRSET y ERRTRAP, abres un entorno de cualquiera de los tres tipos, entonces también debes poner un comando para cerrar dicho entorno (por ejemplo LOOP, DropVStack y ABND) dentro de ese código.

•	Dentro del código que se encuentra entre los comandos ERRSET y ERRTRAP no puedes cerrar algún entorno (de cualquiera de los tres tipos) creado antes de ese ERRSET.

23.2 Generando Errores

El subsistema de manejo de errores es invocado por el comando ERRJMP. Si un error es atrapado, entonces el manejador de errores es ejecutado. Pero si un error ocurres sin ser atrapado, entonces se ejecuta el manejador de errores por defecto.

En la mayoría de los casos, cuando se genera un error, permites que el manejador de errores por defecto trate con este. Esta acción por defecto hace un beep (si está desactivado el flag 56), y muestra una descripción del error dentro de un rectángulo.

El mensaje de error mostrado depende de dos cosas: el número del error, el cual define el texto del mensaje de error (como “Argumento incorrecto” o “Muy pocos argumentos”), y el nombre del último comando guardado.

Este nombre del ultimo comando es automáticamente guardado por los comandos de la forma CK<n> descritos en el capítulo 30. Como se menciona ahí, si estás estás escribiendo un programa que no es parte de una biblioteca, ningún nombre de comando se guarda, entonces no deberás usar un comando de la forma CK<n> porque un nombre feo sería mostrado.

Para definir al número de error, usa el comando ERRORSTO. Este comando espera un bint como argumento: el número del error. Los errores son listados en el apéndice E.

Hay algunos comandos que hacen este proceso de forma automática. Por ejemplo, el comando SETTYPEERROR genera el error “Argumento incorrecto”, que también se pudo generar haciendo # 202 ERRORSTO ERRJMP. Estos comandos son listados en la sección de referencia de abajo. También hay comandos como estos pero que generan errores del CAS y se describen en el capítulo 53.

Sin embargo, a veces es deseable generar un mensaje de error con cualquier texto que no esté en la lista de mensajes de error ya incorporada en la calculadora. Para hacer esto, primero necesitas guardar la cadena de texto con el comando EXITMSGSTO. Luego, guarda #70000 como el número del error (nota que este bint está ya incorporado en ROM con la palabra #EXITERR) con ERRORSTO. Finalmente, solo llama a ERRJMP.

Los procesos descritos arriba pueden ser simplificados usando los comandos DO#EXIT y DO$EXIT. El primero toma un bint como argumento, guarda ese número y llama a ERRJMP. El ultimo es usado con cadenas, este comando toma una cadena como argumento y hace las acciones descritas en el párrafo anterior. Sin embargo, ambas entradas también llaman al comando AtUserStack, el cual le dice al sistema de manejo de errores que mantenga la pila como está en ese momento (sin borrar ningún objeto). Por lo tanto, no debes usar estos comandos (DO#EXIT y DO$EXIT) si hay objetos en la pila (puestos por tu programa) que deberían ser borrados cuando un error ocurre. El borrado automático de objetos de la pila no ingresados por el usuario cuando un error ocurre será descrito con más detalle en la sección 30.1.

23.3 Referencia

23.3.1 Comandos Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

26067	ERRBEEP	(  )

Solo hace un beep. Un sonido similar al que se escucha cuando se genera un error.

04D0E	ERRORSTO	( #  )

Guarda un nuevo número de error.

04D33	ERRORCLR	(  )

Guarda cero como el núevo número del error.

04ED1	ERRJMP	(  )

Invoca al subsistema de manejo de errores.

04EA4	ABORT	(  )

Hace ERRORCLR y luego ERRJMP.

Se muestra el mensaje de error “Interrupted” y no se muestra el nombre del último comando guardado.

04CE6	ERROR@	(  # )

Retorna el número del error actual.

26431	PTR 26431	(  # )

Retorna el número del último error generado.

36883	ERROROUT	( #  )

Guarda un nuevo número de error y genera el error.

Hace :: ERRORSTO ERRJMP ;

25EAE	DO#EXIT	( #  )

Guarda un nuevo número de error, llama a AtUserStack y genera el error.

Hace :: ERRORSTO AtUserStack ERRJMP ;

25EB0	DO%EXIT	( %  )

Similar a DO#EXIT, pero un número real es su argumento.

Equivale al comando DOERR de User RPL cuando en la pila hay un número real.

23.3.2 Atrapando Errores

Direcc.	Nombre	Descripción

04E5E	ERRSET	(  )

Establece un nuevo proceso de buscar capturar errores. 04EB8	ERRTRAP	(  )

Cuando se atrapa un error, el objeto que está a continuación es evaluado.

Aún si ningún error ocurre, se removerán todos los entornos (temporales, DO/LOOP y de pila virtual) creados desde el último ERRSET.

23.3.3 Mensajes de Error Personalizados

Direcc.	Nombre	Descripción

04E07	GETEXITMSG	( #  $ )

Retorna EXITMSG (mensaje de error definido por el usuario).

El bint puede ser cualquier número y no afecta el resultado.

04E37	EXITMSGSTO	( $  )

Guarda cadena como EXITMSG.

25EAF	DO$EXIT	( $  )

Guarda cadena como EXITMSG, #70000 como número de error, hace AtUserStack y genera el error.

Hace lo siguiente:

:: EXITMSGSTO #EXITERR ERRORSTO AtUserStack ERRJMP ;

Equivale al comando DOERR de User RPL cuando en la pila hay una cadena.

23.3.4 Tabla de Mensajes de Error

Direcc.	Nombre	Descripción

04D87	JstGETTHEMSG	( #error  $msj )

Consigue un mensaje desde la tabla de mensajes de error.

Para conseguir un mensaje desde una biblioteca, usa la fórmula: #error = #100*#lib + #LibError

#lib es el número de la biblioteca.

#LibError es el número del error dentro de la biblioteca y puede estar entre #1 y #FF.

Cada biblioteca puede contener hasta 255 mensajes de error.

Por ejemplo, para conseguir los mensajes de error de la biblioteca 1240 (#4D8h) usa los bints:

# 4D801, #4D802, … , #4D8FF

04D64	GETTHEMESG	( #error  $msj )

Si el bint es #70000, hace GETEXITMSG.

De lo contrario, hace JstGetTHEMESG.

39332	(?GetMsg)	( #error  $msj )

( ob  ob )

Si el argumento es un bint, hace JstGETTHEMSG para retornar un mensaje de error.

Otros argumentos son retornados sin cambios.

04DD7	(SPLITmsg)	( #error  #LibError #lib )

Equivale a hacer: :: # 100 #/ ;

08130	(GETMSG)	( #lib  [$] T )

( #lib  ACPTR T )

( #lib  F )

Si la biblioteca está en el puerto cero, retorna un arreglo de cadenas con los mensajes de error de esa biblioteca y TRUE.

Si la biblioteca está en otro puerto, retorna un access pointer y TRUE.

De otro modo, retorna FALSE.

23.3.5 Comandos que Generan Errores

Direcc.	Nombre	Descripción

04FB6	SETMEMERR	Error 001h

Genera el error "Memoria insuficiente"

(Insufficient Memory).

04FC2	(SETDIRRECUR)	Error 002h

Genera el error "Directorio recursivo"

(Directory Recursion).

04FCE	(SETLAMERR)	Error 003h

Genera el error "Nombre local indefin."

(Undefined Local Name).

05016	SETROMPERR	Error 004h

Genera el error "Nombre XLIB indefinido"

(Undefined XLIB Name).

04FAA	(SETLBERR)	Error 006h

Genera el error "Corte de corriente"

(Power Lost).

04FF2	SETPORTNOTAV	Error 00Ah

Genera el error "Puerta no disponible"

(Port Not Available).

26134	SYNTAXERR	Error 106h

Genera el error "Sintaxis incorrntos"

(Invalid Syntax).

26521	(SETUNDOERR)	Error 124h

Genera el error "LAST STACK desactivado"

(LAST STACK Disabled).

260C1	NOHALTERR	Error 126h

Genera el error "HALT no permitido"

(HALT Not Allowed).

26116	SETCIRCERR	Error 129h

Genera el error "Referencia circular"

(Circular Referente).

262E2	SETSTACKERR	Error 201h

Genera el error "Muy pocos argumentos"

(Too Few Arguments).

262DD	SETTYPEERR	Error 202h

Genera el error "Argumento incorrecto"

(Bad Argument Type).

262D8	SETSIZEERR	Error 203h

Genera el error "Argumento:valor incorr"

(Bad Argument Value).

262E7	SETNONEXTERR	Error 204h

Genera el error "Nombre no definido"

(Undefined Name).

2F458	SETIVLERR	Error 304h

Genera el error "Resultado indefinido"

(Undefined Result).

2F37B	SetIOPARErr	Error C12h

Genera el error "IOPAR inválido"

(Invalid IOPAR).

3721C	Sig?ErrJmp	(  )

Llama a ERRJMP si el número del último error ocurrido (llama con ERROR@) es alguno de esta lista: {13E 123 DFF}.

Direcc.	Nombre	Descripción

25F10	ederr 	(  )

Manejador de errores para aplicaciones que usan savefmt1 y rstfmt1 para guardar y restaurar el actual formato de mostrar números.

Hace :: rstfmt1 ERRJMP ;

Capítulo 24
La Pila Virtual (Virtual Stack)

La calculadora HP tiene una “Pila Virtual”. De hecho existe una pila de pilas (o metapila). La pila de la parte más alta (y en condiciones normales, la única) es la pila RPN, en la cual el usuario ingresa objetos y desde la cual los comandos toman y retornan sus argumentos. Esta pila será llamada “pila RPN”. El conjunto (o más específicamente, la pila) de pilas será llamada “Pila Virtual”, con las primeras letras en mayúscula.

Puedes poner toda la pila RPN (o parte de esta) en un nuevo nivel de la “Pila Virtual”. Un nivel de la Pila Virtual será llamado “pila virtual”, con las letras iniciales en minúscula. Después de poner la pila RPN en ese nuevo nivel de la Pila Virtual, puedes manipular este de cualquier manera, y puedes en cualquier momento restaurar el contenido previamente puesto en esa pila virtual. O también puedes crear un nuevo nivel en la Pila Virtual, teniendo de esta manera dos pilas virtuales, en adición a la pila RPN, la cual puede ser usada independientemente.

Cada una de estas pilas virtuales contiene una cantidad fija de objetos y también un contador del número de objetos de esa pila virtual. El número de objetos es determinado cuando la pila virtual es creada, y no es posible agregar más objetos después. Los comandos que retornan la pila virtual como un meta retornan este contador, los otros comandos no devuelven el contador. Cuando creas una nueva pila virtual puedes poner en esa, algunos objetos de la pila RPN (con los comandos cuyo argumento es un meta) o todos los objetos de la pila RPN. Puedes destruir el nivel más bajo de la pila virtual, ya sea desapareciendo su contenido, o retornando su contenido en la pila RPN como un meta o no (es decir, con el contador al final de los objetos o sin el), sin importar si ese nivel de la pila virtual fue creado a partir de un meta o a partir de todos lo objetos de la pila RPN.

La Pila virtual es usada en casi todas las aplicaciones de la calculadora HP. Es extremadamente útil (y realmente rápida) cuando quieres guardar inmediatamente una pila completa sin usar mucha memoria.

Por ejemplo, en los formularios de entrada se aplica la Pila Virtual en el uso de la línea de comandos: te permite escribir comandos en dicha línea y conseguir sus resultados. Si escribes allí DROP, conseguirás el error: “Muy pocos argumentos” aún si la pila no está vacía. Esto funciona así: antes de que la calculadora ejecute el comando, esta guarda la totalidad de la pila RPN en la Pila Virtual, luego ejecuta el comando. Una vez que el comando ha terminado de ser ejecutado, se restaura la pila virtual copiada.

La Pila Virtual está ubicada dentro de una cadena, la cual es el primer objeto en TEMPOB. Tiene una estructura similar a la pila de Variables Locales, y es protegida exactamente igual que las variables locales. Si atrapas un error, las pilas virtuales creadas entre ERRSET y ERRTRAP serán borradas automáticamente, igual como sucede con los bloques de variables locales (Ver sección 23.1.1 para más información). Puedes ver ejemplos de aplicación de la Pila Virtual al final de este capítulo y en la sección 35.9.

24.1 Viendo la Pila Virtual con Debug4x

En Debug4x, puedes ver el contenido de todos los niveles de la Pila Virtual en el Panel Virtual Stack que se encuentra en la ventana RPL Debugging.

Por ejemplo, si escribimos el código de la izquierda en el editor de Debug4x, fijamos un breakpoint (círculo rojo) en la posición indicada y ejecutamos el comando EjemploVStack desde el emulador, podremos ver en el Panel Virtual Stack, todos los niveles de la Pila Virtual y sus respectivos “protection word”.

En la sección de referencia de comandos de abajo, nos referimos a la pila virtual más reciente como “la del nivel más alto”.

| Ventana Editor | Ventana RPL Debugging |
| --- | --- |

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME EjemploVStack

::

CK0

11. 12. 13.         3 PushMetaVStack&Drop

"21" "22" "23" "24" 4 PushMetaVStack&Drop

ERRSET

:: { %31_ %32_ }

"HON"

2

PushMetaVStack&Drop

%5 %0 %/

DropVStack

;

ERRTRAP

:: "División entre cero" FlashWarning ;

DropVStack

DropVStack

;

24.2 Referencia

24.1.1 Comandos Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

26265	PushMetaVStack	( obn..ob1 #n  obn..ob1 #n )

Pila Virtual:

(  [obn..ob1] )

Pone los objetos del meta como una nueva pila virtual.

La pila RPN permanece sin cambios.

25F1D	PushMetaVStack&Drop	( obn..ob1 #n  )

Pila Virtual:

(  [obn..ob1] )

Hace PushMetaVStack y luego borra el meta de la pila RPN.

25F19	PopMetaVStack	(  obn..ob1 #n )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  )

Traslada el contenido de la pila virtual del nivel más alto hacia la pila RPN, seguido por el contador.

25F1A	PopMetaVStackDROP	(  obn..ob1 )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  )

Hace PopMetaVStack y luego borra el contador.

2624C	GetMetaVStack	(  obn..ob1 #n )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  [obn..ob1] )

Copia los objetos de la pila virtual del nivel más alto hacia la pila RPN, seguidos por el contador.

La Pila Virtual permanece sin cambios.

25F17	GetMetaVStackDROP	(  obn..ob1 )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  [obn..ob1] )

Hace GetMetaVStack y luego borra el contador.

25F20	PushVStack&Keep	( obn..ob1 obm'..ob1' #m  obm'..ob1' #m )

Pila Virtual:

(  [obn..ob1] )

Traslada todos los objetos de pila RPN que estén por encima del meta hacia una nueva pila virtual, removiendo estos elementos de la pila RPN, pero dejando intacto al meta.

25F21	PushVStack&KeepDROP	( obn..ob1 obm'..ob1' #m  obm'..ob1' )

Pila Virtual:

(  [obn..ob1] )

Hace PushVStack&Keep y luego DROP.

25F1C	PopVStackAbove	( obm'..ob1'  obn..ob1 obm'..ob1' )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  )

Traslada el contenido de la pila virtual más reciente (como el comando PopMetaVStackDROP) hacia la pila RPN, pero sobre el actual contenido de la pila RPN.

Esto deshace la acción del comando PushVStack&Keep (o la del comando PushVStack&KeepDROP).

Direcc.	Nombre	Descripción

26215	DropVStack	(  )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  )

Borra la pila virtual del nivel más alto de la Pila Virtual.

265D5	(SetMetaVStack)	( obn'..ob1' #n  )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  [obn'..ob1'] )

Reemplaza los objetos del meta en la pila virtual.

En la pila virtual deben haber “n” objetos.

24.1.2 Comandos que Operan con Toda la Pila RPN

Direcc.	Nombre	Descripción

25F1E	PushVStack	( obn...ob1  obn...ob1 )

Pila Virtual:

(  [obn...ob1] )

Copia toda la pila RPN a la Pila Virtual.

La pila RPN permanence sin cambios.

25F1F	PushVStack&Clear	( obn..ob1  )

Pila Virtual:

(  [obn..ob1] )

Hace PushVStack y luego borra toda la pila RPN.

25F18	GetVStack	( obm..ob1  obn'..ob1' )

Pila Virtual:

( [obn'..ob1']  [obn'..ob1'] )

Copia la pila virtual del nivel más alto a la pila RPN.

La Pila Virtual no cambia, pero la anterior pila RPN desaparece.

25F1B	PopVStack	( obm...ob1  obn'...ob1' )

Pila Virtual:

( [obn'...ob1']  )

Traslada la pila virtual del nivel más alto a la pila RPN.

La anterior pila RPN desaparece.

24.1.3 Comandos que Operan con un Elemento de la Pila Virtual

Direcc.	Nombre	Descripción

26229 	GetElemTopVStack 	( #i  obi )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  [obn..ob1] )

Retorna el objeto iésimo de la pila virtual más alta, contando desde arriba.

“Contando desde arriba” significa que el objeto para el cual i=#0 es aquel del nivel n, i=#1 se refiere al objeto del nivel n-1 y asi sucesivamente.

Nota: este comando no verifica si #i es válido.

2626F	PutElemTopVStack	( nuevo_ob #i  )

Pila Virtual:

( [obn..ob(n-i)..ob1]  [obn..nuevo_ob..ob1] )

Reemplaza el objeto iésimo de la pila virtual más alta con el objeto nuevo_ob, contando desde arriba.

Nota: este comando no verifica si #i es válido.

Direcc.	Nombre	Descripción

26224	GetElemBotVStack	( #i  obi )

Pila Virtual:

( [obn..ob1]  [obn..ob1] )

Retorna el objeto iésimo de la pila virtual más alta, contando desde abajo.

“Contando desde abajo” significa que el objeto para el cual i=#0 es aquel del nivel 1, i=#1 se refiere al objeto del nivel 2 y asi sucesivamente.

Nota: este comando no verifica si #i es válido.

2626A	PutElemBotVStack	( nuevo_ob #i  )

Pila Virtual:

( [obn..obi..ob1]  [obn..nuevo_ob..ob1] )

Reemplaza el objeto iésimo de la pila virtual más alta con el objeto nuevo_ob, contando desde abajo.

Nota: este comando no verifica si #i es válido.

24.1.4 Protection Word

Direcc.	Nombre	Descripción

26233	GetVStackProtectWord	(  # )

Retorna el “protection word” de la pila virtual más alta.

2622E	SetVStackProtectWord	( #  )

Usarlo adecuadamente:

Fija un nuevo “protection word” para la pila virtual más alta.

24.3 Ejemplos

Ejemplo 1 Pila Virtual

Intercambiar dos niveles de pila virtual.

A veces es deseable intercambiar dos niveles de pila virtual. Por ejemplo, para conseguir un elemento de una pila virtual que no está en el nivel más alto o para reemplazar algún elemento de esa pila virtual que no es la más reciente.

* Intercambia los dos pilas virtuales de

* los niveles más altos.

* Conservan su "protection word".

NULLNAME SWAP_VSTACK ( -> )

::                      ( )

GetVStackProtectWord ( #pw1 )

PopMetaVStack        ( #pw1 meta1 )

#1+                  ( meta1' )

GetVStackProtectWord ( meta1' #pw2 )

PopMetaVStack        ( meta1' #pw2 meta2 )

#1+                  ( meta1' meta2' )

psh                  ( meta2' meta1' )

#1-                  ( meta2' #pw1 meta1 )

PushMetaVStack&Drop  ( meta2' #pw1 )

SetVStackProtectWord ( meta2' )

#1-                  ( #pw2 meta2 )

PushMetaVStack&Drop  ( #pw2 )

SetVStackProtectWord ( )

;

Capítulo 25
Operaciones con la Memoria

Las operaciones básicas para guardar y llamar son los comandos:

CREATE, STO y @:

Comando	Pila y Descripción

CREATE 	( ob id  )

Crea una variable con el nombre id y contenido ob. Siempre es creada en el directorio actual.

Un error ocurre si ob es o contiene al directorio actual (“Directorio recursivo”).

Este comando no verifica si ya existe una variable con el mismo nombre en el directorio actual. Si es así, es creada otra variable con el mismo nombre.

STO 	( ob id  )

( ob lam  )

En el caso del LAM, STO lo busca en el entorno temporal más recientemente creado, y sube si es necesario. Si lo encuentra, entonces guarda ob en el lam. Un error ocurre si el lam no está definido.

En el caso del id, STO lo busca en el directorio actual, y sube a los directorios padre si es necesario. Si lo encuentra, entonces guarda ob en el id. Si no lo encuentra, entonces crea la variable en el directorio actual y le asigna ob.

@ 	( id  ob TRUE )

( id  FALSE )

( lam  ob TRUE )

( lam  FALSE )

Intenta retornar el contenido de la variable (nombre global) o del identificador temporal (nombre local).

Retorna el contenido guardado en el nombre y TRUE si existe, o sólo FALSE si la variable no existe o no está definido un lam con ese nombre.

En el caso de los id, empieza buscando en el directorio actual, y si es necesario sube hacia los directorios padre.

En el caso de los LAMS, empieza buscando en el entorno temporal creado más recientemente, y sube si es necesario.

Un problema con STO y @ es que si tu le das, digamos xSIN como el argumento, el cuerpo entero de la función es guardada en la variable. Por esta razón, es mejor usar SAFESTO y SAFE@, los cuales funcionan como STO y @, pero además estos convierten los contenidos ROM en nombres XLIB (SAFESTO) y los devuelven (SAFE@).

Notar que la palabra “SAFE” en estas y otras entradas solo significa que estas entradas hacen las conversiones descritas arriba. No hacen alguna otra verificación o seguridad adicional.

Hay muchos otros comandos relacionados a memoria, los cuales encontrarás en la lista de abajo.

25.1 Referencia

25.1.1 Llamando

Direcc.	Nombre	Descripción

0797B 	@ 	( id/lam  ob T )

( id/lam  F )

Comando básico para llamar.

35C2C 	DUP@ 	( id/lam  id/lam ob T )

( id/lam  id/lam F )

Hace DUP luego @.

2F064 	Sys@ 	( ID  ob T )

( ID  F )

Cambia temporalmente al directorio HOME y ejecuta @ ahí.

35A5B 	SAFE@ 	( id/lam  ob T )

( id/lam  F )

Para lams hace @.

Para ids también hace ?ROMPTR> al objeto encontrado.

35A56 	DUPSAFE@ 	( id/lam  id/lam ob T )

( id/lam  id/lam F )

Hace DUP luego SAFE@.

25EF7 	SAFE@_HERE 	( id  ob F )

( id  T )

( lam  ob F )

( lam  T )

Como SAFE@, pero funciona sólo en el directorio actual.

Equivale a :: DoHere: SAFE@ ;

00C002	FLASHPTR 002 00C	( id/{}/tag  ob T )

( id/{}/tag  id/{}/tag F )

Parecido al comando @ pero con este podrás llamar un objeto ubicado en cualquier parte.

Ejemplos:

Para llamar en el directorio actual o arriba de este:

ID NOMBRE FLASHPTR 002 00C

Para llamar sólo en el directorio actual:

{ ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

Para llamar sólo en subdirectorios del directorio actual:

{ ID DIR1 ID DIR2 ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

Para llamar sólo en el directorio HOME:

{ xHOME ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

Para llamar desde cualquier lugar del directorio HOME:

{ xHOME ID DIR1 ID DIR2 ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

Para llamar un objeto situado en un puerto (0, 1 ó 2):

TAG 2 ID NOMBRE FLASHPTR 002 00C

TAG 2 { ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

TAG 2 { ID DIR1 ID DIR2 ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

Para llamar un objeto situado en la tarjeta SD:

TAG 3 ID NOMBRE FLASHPTR 002 00C

TAG 3 { ID NOMBRE } FLASHPTR 002 00C

TAG 3 "NOMBRE" FLASHPTR 002 00C

TAG 3 { "NOMBRE" } FLASHPTR 002 00C

TAG 3 "CARP1/CARP2/NOMBRE" FLASHPTR 002 00C

TAG 3 { "CARP1/CARP2/NOMBRE" } FLASHPTR 002 00C

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2A3	XEQRCL 	( id/lam  ob )

Como SAFE@, pero si el id o lam no es encontrado, entonces genera el error “Nombre no definido”.

Equivale al comando RCL de User RPL cuando en la pila hay un id o un lam.

2F2A3	(DUPXEQRCL)	( id  id ob )

( lam  lam ob )

2F24E	LISTRCL 	( id/{}/tag  ob )

Como FLASHPTR 002 00C, pero si la variable no es encontrada, entonces genera el error “Nombre no definido”.

Equivale al comando RCL de User RPL cuando en la pila hay una lista.

2F2C6	(XEQXRCL)	( tag  ob )

Llama a FLASHPTR 002 00C.

Si no es encontrada la variable, quita una etiqueta y llama nuevamente a FLASHPTR 002 00C.

Si no es encontrada la variable, quita otra etiqueta y llama nuevamente a FLASHPTR 002 00C.

Si después de quitadas todas las etiquetas, la variable no es encontrada, genera el error “Nombre no definido”.

Equivale al comando RCL de User RPL cuando en la pila hay un objeto etiquetado.

25.1.2 Guardando

Direcc.	Nombre	Descripción

07D27 	STO 	( ob id/lam  )

En el caso del id, STO lo busca en el directorio actual, y sube a los directorios padre si es necesario. Si lo encuentra, entonces guarda ob en el id. Si no lo encuentra, entonces crea la variable en el directorio actual y le asigna ob.

Si reemplaza algún objeto, ese objeto es copiado a TEMPOB y los punteros son actualizados.

En el caso del LAM, STO lo busca en el entorno temporal más recientemente creado, y sube si es necesario. Si lo encuentra, entonces guarda ob en el lam. Un error ocurre si el lam no está definido.

2F380 	SysSTO 	( ob ID  )

Cambia temporalmente al directorio HOME y ejecuta STO ahí.

35A29 	SAFESTO 	( ob id/lam  )

Para lams sólo hace STO.

Para ids también hace ?>ROMPTR a ob antes de guardarlo con STO.

25E79 	XEQSTOID 	( ob id/lam  )

Para lams, sólo hace STO.

Para ids también hace SAFESTO, pero funciona sólo en el directorio actual y no sobreescribe un directorio.

aka: ?STO_HERE

Direcc.	Nombre	Descripción

3E823 	xSTO>	( ob id  ob )

( ob symb  ob )

Como xSTO, pero si el argumento del nivel 1 es un simbólico, usa el primer elemento de este como la variable para escribir.

Es el comando ► de User RPL.

011002	FLASHPTR 002 011	( library/bak %n  )

( library/bak tag  )

( ob tag  ob T )

Guarda un objeto en un puerto o en la tarjeta SD.

Si se va a guardar una biblioteca o un backup en el puerto 0,1 ó 2, en el nivel 1 de la pila puede estar sólo el número del puerto como real o entero (si estuviera un etiquetado, su contenido es ignorado).

Para guardar una biblioteca o un backup en la tarjeta SD si se debe especificar un nombre dentro del etiquetado.

Ejemplos:

Para guardar un objeto en un puerto (0, 1 ó 2):

Objeto TAG 2 ID NOMBRE FLASHPTR 002 011

Para guardar un objeto en la tarjeta SD:

Objeto TAG 3 ID NOMBRE FLASHPTR 002 011

Objeto TAG 3 { ID NOMBRE } FLASHPTR 002 011

Objeto TAG 3 "NOMBRE" FLASHPTR 002 011

Objeto TAG 3 { "NOMBRE" } FLASHPTR 002 011

Objeto TAG 3 "CARP1/CARP2/NOMBRE" FLASHPTR 002 011

Objeto TAG 3 { "CARP1/CARP2/NOMBRE" } FLASHPTR 002 011

0BD007	ˆPROMPTSTO1 	( id/lam  )

Suspende las operaciones de pila y pide al usuario la entrada de uno o más datos. Lo ingresado por el usuario es guardado en la variable especificada.

El entorno de entrada de datos es similar al que se obtiene con el comando INPUT de User RPL.

Al presionar CANCL una vez, la línea de edición es limpiada. Si ahora se presiona CANCL de nuevo, la entrada de datos es interrumpida generando un mensaje de error.

Al confirmar la línea de edición con ENTER, se guarda en la variable el objeto ingresado con ?STO_HERE.

Si se ingresa más de un objeto, en la variable será guardado un objeto programa que contenga a los objetos ingresados (sin los delimitadores « y »).

Si se ingresa un único objeto algebraico, este es evaluado y el resultado es guardado en la variable.

Si se ingresa algo incorrecto, se genera el error: "Sintaxis incorrecta".

Equivale al comando PROMPTSTO de User RPL.

085D3 	REPLACE 	( newob oldob  newob )

El objeto del nivel 1 debe ser el contenido de alguna variable del directorio actual o de sus subdirectorios.

El objeto del nivel 2 pasará a ser el contenido de esa variable.

069004	ˆRENAME 	( id ob  )

Renombra un nombre global.

id es el nuevo nombre.

ob es el contenido de un nombre global que ya existe.

Direcc.	Nombre	Descripción

08696 	CREATE 	( ob id  )

Crea una variable con el nombre id y contenido ob.

Siempre es creada en el directorio actual.

Un error ocurre si ob es o contiene al directorio actual (“Directorio recursivo”).

Este comando no verifica si ya existe una variable con el mismo nombre en el directorio actual. Si es así, es creada otra variable con el mismo nombre.

25.1.3 Borrando

Direcc.	Nombre	Descripción

08C27 	PURGE 	( id  )

Borra una variable.

Busca borrar en el directorio actual y si no encuentra, busca en los directorios padre hasta borrar una variable con ese nombre.

25E78 	?PURGE_HERE 	( id  )

Borra una variable sólo en el directorio actual.

Si id corresponde a un directorio, sólo será borrado si es un directorio vacío o con todas sus variables ocultas.

Equivale al comando PURGE de User RPL cuando en la pila hay un id.

012002	FLASHPTR 002 012	( library/bak %n  )

( library/bak tag  )

( ob tag  ob T )

Guarda un objeto en un puerto o en la tarjeta SD.

Si se va a guardar una biblioteca o un backup en el puerto 0,1 ó 2, en el nivel 1 de la pila puede estar sólo el número del puerto como real o entero (si estuviera un etiquetado, su contenido es ignorado).

Para guardar una biblioteca o un backup en la tarjeta SD si se debe especificar un nombre dentro del etiquetado.

Ejemplos:

Para borrar un objeto de un puerto (0, 1 ó 2):

TAG 2 ID NOMBRE FLASHPTR 002 012

Para borrar un objeto en la tarjeta SD:

TAG 3 ID NOMBRE FLASHPTR 002 012

TAG 3 { ID NOMBRE } FLASHPTR 002 012

TAG 3 "NOMBRE" FLASHPTR 002 012

TAG 3 { "NOMBRE" } FLASHPTR 002 012

TAG 3 "CARP1/CARP2/NOMBRE" FLASHPTR 002 012

TAG 3 { "CARP1/CARP2/NOMBRE" } FLASHPTR 002 012

1D3006	ˆSAFEPURGE 	( id  )

Si la variable existe y:

-  Si el flag 120 está activado (silent mode on), la variable es borrada inmediatamente con PURGE.

-  Si el flag 120 está desactivado (silent mode off), se hace la pregunta “Purge current variable?” al usuario. Si el usuario escoge YES,  la variable es borrada con PURGE.

Si se intenta borrar un lam que ya existe, se genera el error “Purge current variable ”.

Si se intenta borrar un lam que no existe, no hace nada.

Direcc.	Nombre	Descripción

43F001	FLASHPTR 001 43F	( {id/tag/xPICT}  )

Ejecuta ?PURGE_HERE a cada id de la lista.

Ejecuta FLASHPTR 002 012 a cada etiquetado de la lista.

Ejecuta XEQPURGEPICT a la palabra xPICT.

25.1.4 Directorios

Direcc.	Nombre	Descripción

25EA1 	CREATEDIR	( id  )

Comando que crea un directorio vacío dentro del actual.

Si id no contiene objeto alguno, crea un directorio vacío.

Si id contiene un directorio vacío o un objeto que no es directorio , entonces lo borra con ?PURGE_HERE y luego crea el directorio vacío.

Si id ya contiene un directorio no vacío, entonces manda el mensaje de error “Directorio no vacío”.

Equivale al comando CRDIR de User RPL

25EA1 	(CREATERRP)	( id  )

Comando que crea que un directorio vacío dentro del actual.

Este comando no verifica si ya existe una variable con el mismo nombre en el directorio actual. Si es así, se crea el directorio vacío con el mismo nombre de todas maneras.

08326 	LASTRAM-WORD	( rrp  ob T )

( rrp  F )

Llama al primer objeto del directorio.

Si el directorio está vacío retorna FALSE.

25EE7 	LastNonNull	( rrp  ob T )

( rrp  F )

Llama al primer objeto del directorio, si no tiene nombre nulo.

Si el primer objeto del directorio tiene nombre nulo (nullid) o el directorio está vacío retorna sólo FALSE.

08376 	PREVRAM-WORD	( ob  ob' T )

( ob  F )

ob debe encuentrarse en algún lugar del directorio HOME o uno de sus subdirectorios.

Retorna el siguiente objeto del directorio en el que se encuentra ob y TRUE.

Si ob es el último objeto en su directorio, retorna sólo FALSE.

25EF2 	PrevNonNull	( ob  ob' T )

( ob  F )

ob debe encuentrarse en algún lugar del directorio HOME o uno de sus subdirectorios.

Retorna el siguiente objeto (si no tiene nombre nulo) del directorio en el que se encuentra y TRUE.

Si el siguiente objeto del directorio tiene nombre nulo, entonces retorna sólo FALSE.

Si ob es el último objeto en su directorio, retorna sólo FALSE.

Direcc.	Nombre	Descripción

082E3 	RAM-WORDNAME	( ob  id )

Llama al nombre del objeto de la pila, si este está guardado en la memoria en HOME o en el puerto 0.

Si tiene nombre nulo o no está en lla memoria, retorna NULLID

Si ob es el directorio HOME, también pone NULLID en la pila.

25F14 	XEQPGDIR	( id  )

Borra un directorio del directorio actual.

Si en el directorio actual, id contiene a un objeto de otro tipo, entonces manda el mensaje de error: “Argumento: valor incorr”.

Equivale al comando PGDIR de User RPL.

25EC4 	DoHere: 	(  )

El siguiente objeto del runstream es evaluado solamente para el directorio actual.

2F296 	XEQORDER	( { id1 id2.. }  )

(  id  )

Ordena las variables en el directorio actual moviendo las variables dadas al comienzo del directorio.

No admite un id nulo como argumento.

Equivale al comando ORDER de User RPL.

25EB9 	DOVARS 	(  {id1 id2..} )

Retorna una lista con todas las variables del directorio actual.

Si en el directorio actual hay una variable nula, retorna una lista con los objetos que estén antes de dicha variable.

Equivale al comando VARS de User RPL.

25EB8 	DOTVARS% 	( %  {} )

Retorna una lista de variables en el directorio actual que contienen un objeto del tipo dado por el número real (y que además están antes de la variable nula).

Equivale al comando TVARS de User RPL cuando en la pila hay un número real.

2C3FA	(DOTVARS)	( {# #' ...}  {} )

( TRUE  {} )

Retorna una lista de las variables en el directorio actual que contengan un objeto de cualquiera de los tipos dados por los bints de la lista (y que además están antes de la variable nula).

Si el argumento es TRUE, retorna todas las variables del directorio actual.

Este comando es el núcleo de los comandos TVARS y VARS de User RPL.

25EF1 	PATHDIR 	(  { xHOME ID DIR1 ID DIR2 … } )

Retorna la ruta actual.

Equivale al comando PATH de User RPL.

2F265 	UPDIR 	(  )

Va al directorio padre.

Equivale al comando UPDIR de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

08309 	(MYRAMROMPAIR)	( rrp  rrp' T )

( rrp  F )

Si rrp es HOME, pone FALSE.

De lo contrario, pone el directorio padre de rrp y TRUE.

08D92 	HOMEDIR	(  )

Establece a HOME como el directorio actual.

Equivale al comando HOME de User RPL.

aka: SYSCONTEXT

08DC4	(SYSSTOPSIGN)	(  )

Establece a HOME como el directorio STOPSIGN.

08DD4 	SYSRRP?	( rrp  flag )

Retorna TRUE si rrp es el directorio HOME.

08D5A 	CONTEXT@	(  rrp )

Llama al directorio actual.

08D08 	CONTEXT!	( rrp  )

Fija el directorio como el nuevo directorio actual.

08D82 	(STOPSIGN@)	(  rrp )

Llama al directorio STOPSIGN.

08D4A 	(STOPSIGN!)	( rrp  )

Fija el directorio como el nuevo directorio STOPSIGN.

3712C 	SaveVarRes	(  )

Crea dos variables locales sin nombre que contienen al directorio actual y al directorio STOPSIGN.

Equivale a

:: CONTEXT@ STOPSIGN@_ 2NULLLAM{}_ BIND ;

37186 	RestVarRes 	(  )

Primero, establece HOME como el directorio actual y el directorio STOPSIGN (por si un error ocurre luego).

Luego, restaura el directorio actual y el directorio STOPSIGN desde LAM2 y LAM1 respectivamente.

Equivale a

:: HOMEDIR SYSSTOPSIGN_ 1GETLAM 2GETLAM ABND

CONTEXT! STOPSIGN_ ;

¿Qué es el directorio STOPSIGN?

El directorio STOPSIGN puede ser el directorio HOME o alguno de sus subdirectorios. Sirve para saber hasta donde buscaremos una variable (cuando subimos en los directorios) al usar algunos comandos de este capítulo.

Por defecto, el directorio STOPSIGN es el directorio HOME. De esta manera, si usamos por ejemplo, el comando @ para llamar al contenido de un nombre global (id), entonces la búsqueda empezará en el directorio actual, y de no encontrarse el id, la búsqueda continúa hacia arriba hasta llegar al directorio HOME si es necesario.

Ahora, si tenemos por ejemplo el arbol de directorios de la figura. Si el directorio actual es DIR4 y establecemos a DIR2 como el directorio STOPSIGN, entonces si colocamos en la pila un id y ejecutamos el comando @, entonces la búsqueda empieza en el directorio actual (DIR4) y de no encontrar ahí la variable entonces busca hacia arriba en DIR3 o en DIR2 si es necesario, pero de no encontrar la variable ya no busca más arriba de DIR2, pues este es el directorio STOPSIGN.

Si el directorio STOPSIGN no es HOME y nosotros estamos en el directorio STOPSIGN o en alguno de sus subdirectorios, entonces al escribir el nombre de un comando User RPL con las letras del teclado, el comando no será reconocido (Sólo podrán ser reconocidos los comandos de bibliotecas ligadas al directorio actual o a directorios padre de este hasta el directorio STOPSIGN). Por esto, si por alguna razón cambiamos el directorio STOPSIGN en un programa, antes de terminar el programa debemos devolverlo a su valor por defecto (HOME) usando el comando SYSSTOPSIGN_

¿Si en la pila hay una lista, cómo puedo saber si esa lista es la ruta de algún directorio existente en HOME?

Puedes usar la siguiente subrutina.

En el nivel 1 de la pila debe haber una lista.

Si esa lista representa a una ruta de algún directorio existente en la forma

{ xHOME ID DIR1 … ID DIRn }, entonces retorna el directorio seguido de TRUE.

De lo contrario, sólo retorna FALSE.

NULLNAME {}_EsRuta? ( {} -> rrp T // F )

::

DUPNULL{}?        ( {} flag )

case DROPFALSE        ( Sale con: FALSE )

( {} )

DUP CARCOMP       ( {} ob1 )

' xHOME EQUALNOT  ( {} flag )

case DROPFALSE        ( Sale con: FALSE )

( {} )

DUPLENCOMP #1=    ( {} flag )

casedrop :: CONTEXT@ HOMEDIR CONTEXT@ SWAP CONTEXT! TRUE ;

( {} )

FLASHPTR 002 00C  ( ob T // {} F )

NOTcase DROPFALSE

( ob )

DUPTYPERRP?       ( rrp T // ob F )

NOTcsdrpfls           ( Sale con: FALSE )

( rrp )

TRUE              ( rrp T )

;

Sin embargo, en dicho código no se toma en cuenta al directorio oculto, o a subdirectorios dentro del directorio oculto, o a otros directorios que tengan un nombre nulo. Para incluir a estos puedes cambiar ese código por este otro:

NULLNAME {}_EsRuta? ( {} -> rrp T // F )

::

DUPNULL{}?        ( {} flag )

case DROPFALSE        ( Sale con: FALSE )

( {} )

DUP CARCOMP       ( {} ob1 )

' xHOME EQUALNOT  ( {} flag )

case DROPFALSE        ( Sale con: FALSE )

( {} )

CDRCOMP           ( {} )

DUPNULL{}?        ( {} flag )

casedrop :: CONTEXT@ HOMEDIR CONTEXT@ SWAP CONTEXT! TRUE ;

( {} )

TRUE              ( {} T )

CONTEXT@          ( {} T rrp_inicial )

FLASHPTR 2LAMBIND ( {} )

HOMEDIR           ( {} )

DUPLENCOMP        ( {} #n )

SWAP              ( #n {} )

>R                ( #n )

ZERO_DO (DO)         ( )

RSWAP 'R	RSWAP    ( Obi )

:: DUPTYPEIDNT?   ( Obi flag )

NOTcase :: DROPFALSE 2PUTLAM ExitAtLOOP ; ( OBS: Sale del LOOP )

( IDi )

SAFE@_HERE     ( OBi T // F )

NOTcase :: FALSE 2PUTLAM ExitAtLOOP ;     ( OBS: Sale del LOOP )

( OBi )

DUPTYPERRP?    ( RRPi T // OBi F )

NOTcase :: DROPFALSE 2PUTLAM ExitAtLOOP ; ( OBS: Sale del LOOP )

( RRPi )

CONTEXT!       ( )

;

LOOP       ( )

RDROP      ( ) ( Borra los elem. del 1º nivel de la pila de retornos )

2GETLAM    ( flag )

DUP        ( flag flag )

IT :: CONTEXT@ SWAP ; ( rrp_ruta T // F )

1GETABND   ( rrp_ruta T rrp_inicial // F rrp_inicial )

CONTEXT!   ( rrp_ruta T // F )

;

25.1.5 El Directorio Oculto

Direcc.	Nombre	Descripción

3714A 	SetHiddenRes	(  )

Establece al directorio oculto como el directorio actual y también como el directorio STOPSIGN.

370C3 	WithHidden	Run Stream:

( ob  )

Ejecuta el siguiente objeto del runstream en el directorio oculto.

370AF 	RclHiddenVar	( id  ob T )

( id  F )

Llama a la variable en el directorio oculto.

Equivale a :: WithHidden @ ;

37104 	StoHiddenVar	( ob id  )

Guarda la variable en el directorio oculto.

Equivale a :: WithHidden STO ;

37118 	PuHiddenVar	( id  )

Borra la variable del directorio oculto.

Equivale a :: WithHidden PURGE ;

De cualquiera de estas maneras puedes entrar al directorio oculto:

•	HOMEDIR NULLID EVAL

•	HOMEDIR EvalNULLID_

•	SetHiddenRes

Usando cualquiera de estas tres maneras, se ingresa al directorio oculto y además se establece este directorio oculto como el directorio STOPSIGN.

Para salir del directorio oculto correctamente, debemos devolver el directorio STOPSIGN a la normalidad, es decir, que este sea el directorio HOME. Por lo tanto, puedes salir del directorio oculto usando alguna de estas maneras:

•	HOMEDIR SYSSTOPSIGN_

•	UPDIR SYSSTOPSIGN_

•	{ xHOME ID DIR1 ID DIR2 ... ID DIRn } COMPEVAL SYSSTOPSIGN_

•	{ HOMEDIR ID DIR1 ID DIR2 ... ID DIRn } COMPEVAL SYSSTOPSIGN_

•	CONTEXT! SYSSTOPSIGN_ (cuando en la pila se encuentre un directorio)

¿Por qué al entrar al directorio oculto, no puedo usar los comandos User RPL al escribirlos con las teclas?

Cuando entramos al directorio oculto usando el comando SetHiddenRes, el directorio oculto también pasa a ser el directorio STOPSIGN. De esta manera, no se puede llamar al contenido de una variable que esté en el directorio HOME. Tampoco se pueden usar los comandos de User RPL escribiendolos con el teclado o abriendo el catálogo de comandos. Por ejemplo, escribe en la calculadora:

0 COS

y obtendrás en la pila:

0 ID COS

Cuando lo normal es obtener:

1.

Para evitar eso, puedes ejecutar el comando SYSSTOPSIGN_ después de entrar al directorio oculto con SetHiddenRes para establecer al directorio HOME como el directorio STOPSIGN.

•	HOMEDIR NULLID EVAL

•	HOMEDIR EvalNULLID_

•	SetHiddenRes SYSSTOPSIGN_

25.1.6 Memoria Temporal

Los objetos de la pila están en una zona llamada “memoria temporal”. Como su nombre lo dice, esta zona está destinada para el almacenamiento temporal. Cuando duplicas un objeto que está en la pila con DUP o presionando ENTER, en realidad no creas una copia de ese objeto, pues la pila contiene sólo punteros a objetos. Por lo tanto, sólo ese puntero es duplicado.

Cuando se modifica un objeto, la mayoría de los comandos automáticamente hace una nueva copia del objeto en cuestión y modifica la copia.

Por ejemplo, si ingresas una cadena en la pila, presionas ENTER y luego editas la cadena, tendrás dos cadenas diferentes ahora. Esto ha sucedido así, solamente porque una copia de la cadena fue hecha antes de editarla. Si la copia no hubiese sido hecha, las dos cadenas se habrían modificado simultáneamente, pues hubieran representado al mismo objeto en la memoria de la calculadora.

Existen pocos comandos que no hacen una copia del objeto antes de editarlo. Esto significa que todas las copias del objeto, que están en la pila, o incluso guardadas en la memoria serán modificadas al mismo tiempo. Esto es deseable a veces, pero a veces no. Estos comandos son llamados “tipo bang”. Cuando este tipo de comandos aparece en este libro, esto es notado en su descripcción.

Puedes usar los comandos TOTEMPOB o CKREF para hacer otra copia del objeto que está en el nivel uno de la pila. De esta manera, el objeto que está en el nivel uno de la pila no será el mismo que otro objeto que se encuentre en otro nivel de la pila, ni tampoco será una referencia a alguna variable global almacenada en la memoria de la calculadora. El comando TOTEMPOB siempre hace una copia del objeto, mientras que los comandos CKREF y FLASHPTR 001 3B2 sólo lo hacen si es necesario.

Por ejemplo, el comando INVGROB invierte los píxeles del grob que está en el nivel uno de la pila. El comando INVGROB es un comando “tipo bang”. Al ejecutar el programa:

:: "PALABRA" $>GROB ' ID A45 STO ID A45 INVGROB ;

Primero se guarda un grob en la variable 'ID A45'.

Luego ID A45 pone en la pila el contenido de la variable 'ID A45'. Esto es, en la pila se encuentra un grob (en realidad, un puntero que hace referencia al contenido de la variable global ‘A45’). El comando INVGROB invierte los píxeles de ese grob. Como INVGROB es un comando “tipo bang”, entonces no se hizo ninguna copia del objeto que estaba en la pila antes de editar ese objeto (invertir sus píxeles). El resultado es que tanto el grob de la pila como el contenido de la variable 'ID A45' han sido cambiados con INVGROB (pues en realidad, representaban al mismo objeto en la memoria de la calculadora).

Para evitar que también cambie el contenido guardado en la variable 'ID A45' puedes usar:

:: "PALABRA" $>GROB ' ID A45 STO ID A45 TOTEMPOB INVGROB ;

Direcc.	Nombre	Descripción

06657 	TOTEMPOB 	( ob  ob' )

Copia objeto a TEMPOB y retorna un puntero a la nueva copia.

35C90 	TOTEMPSWAP 	( ob1 ob2  ob2' ob1 )

Hace TOTEMPOB luego SWAP.

06B4E 	INTEMNOTREF?	( ob  ob flag )

Si el objeto está en TEMPOB, no está en un compuesto y no está referenciado, retorna el objeto y TRUE.

De lo contrario, retorna el objeto y FALSE.

25E9F 	CKREF	( ob  ob' )

Si el objeto está en TEMPOB, no está en un compuesto y no está referenciado, entonces no hace nada.

De lo contrario, copia a TEMPOB y retorna la copia.

3B2001 FLASHPTR 001 3B2	( ob  ob' )

Llama a TOTEMPOB sólo si es necesario.

Hace: :: INTEMNOTREF? ?SEMI TOTEMPOB ;

3700A	SWAPCKREF	( ob1 ob2  ob2 ob1' )

Hace SWAP luego CKREF.

01E0E8	˜INTEMPOB?	( ob  ob flag )

06B3E	(FREEINTEMP?)	( ob1  ob flag )

Prueba si el objeto está en TEMPOB y no está en un compuesto.

065D9	(PTRREFD?)	( ob  ob flag )

Pueba si el objeto está referenciado.

065E5	(REFERENCED?)	( ob  ob flag )

Prueba si el objeto está referenciado o en un compuesto.

06BC2	(NOTREF?)	( ob  ob flag )

Hace: :: REFERENCED?_ NOT ;

06DDE	(>TOPTEMP)	( ob  ob' )

Mueve el objeto a la parte superior de TEMPOB.

No hace recolección de basura.

064D6	(DOADJ1)	( ob1 ob2  ob1 ob' )

Mueve referencias desde ob2 hacia ob1 (ob1 en TEMPOB).

064E2	(DOADJ)	( ob1 ob2  ob1 ob' )

Mueve referencias desde ob2 hacia ob1 (ob1 en TEMPOB).

Referencias al cuerpo de ob2 son movidas también.

064BD	(TOTEMPOBADJ)	( ob  ob ob' )

Hace una copia independiente, moviendo referencias  a la nueva copia.

Hace: :: DUP TOTEMPOB SWAP DOADJ_ ;

3B4001	FLASHPTR 001 3B4	( ob  ob' )

Hace:

:: REFERENCED?_ NOT?SEMI TOTEMPOBADJ_ SWAPDROP ;

25.1.7 Puertos y Tarjeta SD

Direcc.	Nombre	Descripción

013002	FLASHPTR 002 013	( #puerto  {tag} #mem )

Retorna una lista con las variables del puerto 0, 1 ó 2 y la memoria disponible en ese puerto.

Las bibliotecas son retornadas como enteros de cuatro cifras.

Usado por el comando PVARS de User RPL.

¿Cómo puedo saber si hay una tarjeta SD insertada en la calculadora?

* Retorna TRUE  si hay una tarjeta SD en la calculadora.

* Retorna FALSE si NO hay una tarjeta SD.

NULLNAME HAY_TAJETA_SD? ( -> flag )

::

CODE

NIBHEX 8F41FF357080B468F65253

ENDCODE

;

|  | HP 49g | HP 48gII | HP 49g+ | HP 50g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTO 0 | SI | SI | SI | SI |
| PUERTO 1 | SI | NO | SI | SI |
| PUERTO 2 | SI | NO | SI | SI |
| TARJETA SD | NO | NO | SI | SI |
| Tamaño Pantalla | 131x64 | 131x64 | 131x80 | 131x80 |

Capítulo 26
Tiempo y Alarmas

Este capítulo contiene una lista de entradas relacionadas al tiempo: hora, fecha y la lista interna de alarmas.

26.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

26120 	SLOW	(  )

Retraso de 15 milisegundos.

26125 	VERYSLOW	(  )

Retraso de 300 milisegundos.

2F37E 	SORTASLOW	(  )

Retraso de 1.2 segundos (4 x VERYSLOW).

2612A 	VERYVERYSLOW	(  )

Retraso de 3 segundos.

2F2D4 	dowait	( %segundos  )

Espera un número determinado de segundos.

3005E 	%>HMS	( %  %hms )

Convierte de formato decimal a formato H.MMSS

Equivale al comando →HMS de User RPL.

30912 	%%H>HMS	( %%  %%hms )

Similar a %>HMS, pero para reales extendidos.

30077 	%HMS>	( %hms  % )

Convierte de formato H.MMSS a formato decimal.

Equivale al comando HMS→ de User RPL.

3008B 	%HMS+	( %hms1 %hms2  %hms )

Suma dos horas en formato hms.

Equivale al comando HMS+ de User RPL.

300B3 	%HMS-	( %hms1 %hms2  %hms )

Resta dos horas en formato hms.

Equivale al comando HMS- de User RPL.

2EECF 	TOD	(  %hora )

Retorna la hora actual.

Equivale al comando TIME de User RPL.

2F388 	VerifyTOD	( %hora  %hora )

Verifica que %hora sea una hora correcta.

Si no lo es, manda el mensaje de error: “Hora incorrecta”

2EED0 	DATE	(  %date )

Retorna la fecha actual.

Equivale al comando DATE de User RPL.

2F03B 	(>DATE)	( %date  )

Establece la fecha indicada como la fecha actual.

Equivale al comando →TIME de User RPL.

2EED2 	DATE+DAYS	( %fecha %días  %fecha' )

Suma a la fecha indicada el número de días.

Equivale al comando DATE+ de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EED1 	DDAYS	( %fecha1 %fecha2  %días )

Retorna el número de días entre dos fechas.

Equivale al comando DDAYS de User RPL.

2EED7 	CLKTICKS	(  hxs )

Retorna la hora del sistema como el número de ticks en hxs (de 13 nibbles). Un tick = 1/8192 segundos.

aka: SysTime

Equivale al comando TICKS de User RPL.

2F153 	CLKADJ*	( %ticks   )

Ajusta la hora del sistema sumandole o restandole el número de ticks indicado. Suma si %ticks es positivo, de lo contrario, resta). Recuerda: un tick = 1/8192 segundos.

Equivale al comando CLKADJ de User RPL.

2EED3	TIMESTR	( %fecha %hora  "dia_sem fecha hora" )

Retorna una cadena que representa el tiempo, usando el formato actual de hora y el formato actual de fecha.

Por ejemplo, para la fecha 24 de agosto de 2009 y la hora 00:00:45 am puede retornar alguna de estas cadenas:

"WED 08/24/09 12:00:45A"

"WED 24.08.09  00:00:45"

Equivale al comando TSTR de User RPL.

2F329	Date>d$	( %fecha  $ )

Retorna la fecha indicada como un cadena, usando el formato actual de fecha.

2F381	TOD>t$	( %hora  $ )

Retorna la hora indicada como una cadena, usando el formato actual de hora.

2F1AB	Date>hxs13	( %date  hxs )

Convierte una fecha a ticks en hxs (de 13 nibbles).

Es igual al número de ticks a la hora 0 de la fecha indicada.

26.1.1 Alarmas

La lista interna de las alarmas se almacena en el directorio oculto y tiene este formato:

{ { hxs1 acción1 } { hxs2 acción2 } ... }

La longitud de cada hxs es 24 nibbles. Los 13 nibbles menos significativos representan el tick para la fecha y la hora. Los siguientes 10 nibbles representan el intervalo de repetición, si hay alguno. El nibble más significativo representa el estado de la alarma (pendiente, reconocida, etc.).

Direcc.	Nombre	Descripción

2F178	ALARMS@	(  {} )

Retorna una lista que contiene todas las alarmas en la forma:

{ { hxs1 acción1 } { hxs2 acción2 } ... }

2F003	(Ticks>Date)	( hxs  %fecha )

Retorna la fecha desde el hxs (de 24 nibbles) de una alarma.

2F002	(Ticks>TOD)	( hxs  %hora )

Retorna la hora desde el hxs (de 24 nibbles) de una alarma.

2F004	(Ticks>Rpt)	( hxs  %repet )

Retorna el intervalo de repetición (en ticks) desde el hxs (de 24 nibbles) de una alarma.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F37F	STOALM	( %fecha %hora acción %repet  % )

Guarda una alarma. %repet es el número de ticks entre cada repetición (%0 es sin repetición). Un segundo es 8192 ticks.

Una hora es 8192*60*60 = 29491200 ticks.

Retorna un número real que representa la posición de la alarma en la lista.

2F0AC	PURGALARM%	( %  )

Borra la alarma cuyo índice en la lista es el indicado.

Equivale al comando DELALARM de User RPL.

2F314	RCLALARM%	( %n  {} )

Llama a la alarma cuyo índice se indica. La alarma devuelta tiene la forma { %fecha %hora acción %repet }

Equivale al comando RCLALARM de User RPL.

2F336	FindNext	( hxs  # )

El argumento es un hxs de 13 nibbles que representa una fecha y hora.

Retorna un bint que representa el número de orden de la primera alarma que debe aparecer después del tiempo especificado.

Si no se encuentra ninguna alarma que cumpla eso, retorna un bint que es igual al tamaño de la lista de alarmas más uno.

Es usado por FINDALARM{}

2F113	FINDALARM{}	( { %fecha %hora }  % )

Retorna un número real que representa el número de orden de la primera alarma que debe aparecer después del tiempo especificado.

Si no se encuentra ninguna alarma que cumpla eso, retorna 0.

25FA9	ALARM?	(  flag )

Retorna TRUE si una alarma está en camino.

Capítulo 27
Funciones de Sistema

A continuación, una lista de comandos relacionadas con el sistema, como la configuración de algunos aspectos de la calculadora y el apagado de esta. Los comandos relacionados con las banderas de usuario y las banderas de sistema también se describen aquí.

27.1 Referencia

27.1.1 Banderas de Usuario y de Sistema

Direcc.	Nombre	Descripción

2614D 	SetSysFlag 	( #  )

Activa la bandera de sistema con el número #.

26044 	ClrSysFlag 	( #  )

Desactiva la bandera de sistema con el número #.

26170 	TestSysFlag 	( #  flag )

Devuelve TRUE si la bandera de sistema está activada.

26152 	SetUserFlag 	( #  )

Activa la bandera de usuario con el número #.

26049 	ClrUserFlag 	( #  )

Desactiva la bandera de usuario con el número #.

26175 	TestUserFlag 	( #  flag )

Devuelve TRUE si la bandera de usuario está activada.

2F259 	RCLSYSF 	(  hxs )

Llama a las banderas de sistema desde 1 hasta 64.

2F25F 	(STOSYSF) 	( hxs  )

Guarda las banderas de sistema desde 1 hasta 64.

2F23E 	DOSTOSYSF 	( hxs  )

Guarda las banderas de sistema desde 1 hasta 64.

Luego, si el flag 55 está activado (No last args), borra los argumentos del último comando en LASTARG.

2F25A 	(RCLSYSF2) 	(  hxs )

Llama a las banderas de sistema desde 65 hasta 128.

2F260 	(STOSYSF2) 	( hxs  )

Guarda las banderas de sistema desde 65 hasta 128.

2F25B 	RCLUSERF 	(  hxs )

Llama a las banderas de usuario desde 1 hasta 64.

2F261 	(STOUSERF) 	( hxs  )

Guarda las banderas de usuario desde 1 hasta 64.

2F25C 	(RCLUSERF2) 	(  hxs )

Llama a las banderas de usuario desde 65 hasta 128.

2F262 	(STOUSERF2) 	( hxs  )

Guarda las banderas de usuario desde 65 hasta 128.

2F3A9 	(STOALLFcont) 	( hxs_sys hxs_usr  )

Guarda banderas de sistema y banderas de usuario desde 1 hasta 64.

2F3AA 	(STOALLFcont2) 	( hxs_sys1 hxs_usr1 hxs_sys2 hxs_usr2  )

Espera 4 hxs y los guarda como banderas de sistema banderas de usuario.

Direcc.	Nombre	Descripción

3B76C 	(DOSTOALLF)	( {}  )

Guarda banderas de sistema y banderas de usuario.

Espera una lista con dos o cuatro hxs.

Las primeras dos, son las banderas de sistema y de usuario respectivamente, desde 1 hasta 64.

Las últimas dos, si están presentes, son las banderas de sistema y de usuario, respectivamente, desde 65 hasta 128.

25F23 	SaveSysFlags	(  )

Guarda las banderas de sistema (2 hxs) en la pila virtual.

Equivale a

RCLSYSF RCLSYSF2_ BINT2 PushMetaVStack&Drop

25F22 	RestoreSysFlags 	(  )

Restaura las banderas de sistema (2 hxs) desde la pila virtual. Quita los dos hxs de la pila virtual.

Equivale a usar

PopMetaVStackDROP STOSYSF2_ STOSYSF_

2ABF0 	RunSafeFlags 	Run Stream:

( ob  )

Evalua el siguiente objeto en el runstream, pero guarda y restaura las banderas de sistema alrededor de esta evaluación.

Si un error ocurre al evaluar, las banderas de sistema son restauradas a sus valores anteriores a la evaluación, luego se interrumpe el programa con un mensaje de error.

Usa DoRunSafe. Este comando es muy útil.

2AB69 	RunInApprox 	Run Stream:

( ob  )

Evalúa el siguiente objeto en el runstream, con las banderas de sistema 20, 21, 100 activadas y 22, 105, 102, 120 activadas.

Guarda y restaura las banderas de sistema alrededor de esta evaluación.

Si un error ocurre al evaluar, las banderas de sistema son restauradas a sus valores anteriores a la evaluación, luego se interrumpe el programa con un mensaje de error.

2AC0E 	DoRunSafe 	( ob  hxs1 hxs2 )

Evalua ob y pone en la pila las banderas del sistema como estaban antes de la evaluación.

Si un error ocurre al evaluar, las banderas de sistema son restauradas a sus valores anteriores a la evaluación, luego se interrumpe el programa con un mensaje de error.

Usado por RunSafeFlags y RunSafeFlagsNoError.

2ABD7 	RunSafeFlagsNoError 	Run Stream:

( ob  )

Evalua el siguiente objeto en el runstream.

Guarda y restaura las banderas de sistema alrededor de esta evaluación, sólo si un error ocurre al evaluar; luego se interrumpe el programa con un mensaje de error.

Si no ocurre un error en la evaluación, entonces no restaura las banderas de sistema anteriores.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EFA5 	DOHEX	(  )

La manera de mostrar cadenas hexadecimales en la pila cambia a base hexadecimal.

2EFA8 	DODEC	(  )

La manera de mostrar cadenas hexadecimales en la pila cambia a base decimal.

2EFA6 	DOBIN	(  )

La manera de mostrar cadenas hexadecimales en la pila cambia a base binaria.

2EFA7 	DOOCT	(  )

La manera de mostrar cadenas hexadecimales en la pila cambia a base octal.

2EFBF 	BASE	(  # )

Retorna un bint que representa la base en la que se muestran actualmente las cadenas hexadecimales.

Retorna BINT16 para base hexadecimal, BINT10 para base decimal, BINT8 para base octal o BINT2 para base binaria.

2605D 	DOSTD	(  )

Equivale al comando STD de User RPL.

26053 	DOFIX	( #  )

Equivale al comando FIX de User RPL.

26058 	DOSCI	( #  )

Equivale al comando SCI de User RPL.

2604E 	DOENG	( #  )

Equivale al comando ENG de User RPL.

261A7 	savefmt1	(  )

Guarda el actual formato de número de número (STD, FIX, SCI, ENG), y cambia a modo STD.

261A2 	rstfmt1	(  )

Restaura el formato de número guardado por savefmt1. Sólo un conjunto de banderas se puede usar, no hay anidación de estas entradas.

2FFDB 	SETRAD	(  )

Establece el modo angular a RAD (radianes).

Equivale a hacer BINT17 SetSysFlag

2FFBD 	SETDEG	(  )

Establece el modo angular a DEG (sexagesimales).

Equivale a hacer BINT18 ClrSysFlag BINT17 ClrSysFlag

2FFEF 	SETGRAD	(  )

Establece el modo angular a GRAD (centesimales).

Equivale a hacer BINT18 SetSysFlag BINT17 ClrSysFlag

25EF3 	RAD?	(  flag )

Devuelve TRUE si el modo angular actual es RAD.

Equivale a hacer BINT17 TestSysFlag

25EBA 	DPRADIX?	(  flag )

Devuelve TRUE si el separador de decimales actual es "."

Equivale a hacer BINT51 TestSysFlag NOT

27.1.2 Funciones Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

25EB2 	DOBEEP 	( %frecuencia %duración  )

Hace un Beep. Análogo al comando BEEP de User RPL.

Frecuencia en Hz, duración en segundos.

261AC 	setbeep 	( #duración #frecuencia  )

También hace beep.

Frecuencia en Hz, duración en milisegundos.

05F42	GARBAGE 	(  )

Fuerza a una recolección de basura.

05F61 	MEM 	(  #nib )

Retorna en la pila la cantidad de memoria libre en nibbles.

No hace recolección de basura (en cambio, el comando MEM de User RPL si lo hace).

05902 	OSIZE 	( ob  # )

Retorna el tamaño de ob en nibbles.

Fuerza a una recolección de basura.

05944 	OCRC 	( ob  #nib hxs )

Retorna el tamaño de ob en nibbles y su checksum como hxs.

2F257 	OCRC% 	( ob  hxs %bytes )

Retorna checksum en hxs y tamaño en bytes.

2F267 	VARSIZE 	( id  hxs %bytes )

Retorna el checksum en hxs y el tamaño en bytes del objeto guardado en id. Si el id no tiene algún valor, muestra el mensaje de error “Nombre no definido”

394C8 	INHARDROM? 	( ob  ob flag )

Retorna TRUE si ob es un puntero cuya dirección es menor que #80000h

Por ejemplo:

:: ' NEXTIRQ INHARDROM? ; retorna NEXTIRQ FALSE

:: ' VARSIZE INHARDROM? ; retorna VARSIZE TRUE

05AB3 	CHANGETYPE 	( ob #prólogo  ob' )

Cambia el prólogo del objeto, antes hace TOTEMPOB.

25F90 	>LANGUAGE 	( #  )

Cambia el idioma actual para mostrar los mensajes de error.

BINT0 para inglés, BINT1 para francés, BINT2 para español.

Versión interna del comando →LANGUAGE de User RPL.

25F95 	LANGUAGE> 	(  # )

Devuelve un bint que representa el idioma actual para mostrar los mensajes de error.

Versión interna del comando LANGUAGE→ de User RPL.

27.1.3 UNDO y CMD

Direcc.	Nombre	Descripción

256A7 	UNDO_ON	(  )

256A6 	UNDO_OFF	(  )

256A2 	UNDO_ON?	(  flag )

25636 	HISTON?	(  flag )

2EF6D 	GetLastEdit	( #  # $ T )

( #  # F )

27.1.4 Apagado, Alertas y Batería

Direcc.	Nombre	Descripción

041A7 	TurnOff 	(  )

Apaga la calculadora.

Equivale al comando OFF de User RPL.

041ED 	DEEPSLEEP 	(  flag )

Apaga la calculadora. Al prenderla, no se muestra ninguna alerta, como por ejemplo “Batería baja”.

Retorna TRUE si se debe de inicializar los puertos de la calculadora (Invalid Card Data).

01118 	LowBat? 	(  flag )

Retorna TRUE si hay baterías bajas.

0426A 	ShowInvRomp 	(  )

Muestra "Atención: Tarjeta: datos invál." con FlashWarning.

En inglés es: “Warning: Invalid Card Data”.

2EE5D 	?FlashAlert 	(  )

Muestra alerta del sistema (si la hay) con FlashWarning.

04544 	(AlertStatus)	(  # )

04575 	(Alert$)	( #  $ )

Capítulo 28
Comunicación

Las entradas listadas aquí permiten al programador escribir programas que permitan la comunicación con otras máquinas.

28.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

2EEBB	SENDLIST	( {}  )

Equivale al comando SEND de User RPL cuando en la pila hay una lista.

2EEBC	GETNAME	( $/id/lam  )

Equivale al comando KGET de User RPL cuando en la pila hay un nombre global o local o una cadena.

2EEBD	DOFINISH	(  )

Equivale al comando FINISH de User RPL.

2EEBE	DOPKT	( $ $'  )

Equivale al comando PKT de User RPL.

2EEC1	DOBAUD	( %  )

Especifica velocidad de transferencia de bits. Lo guarda como primer parámetro de IOPAR.

Llama a GetIOPAR y a StoIOPAR.

Equivale al comando BAUD de User RPL.

2EEC2	DOPARITY	( %  )

Establece el valor de paridad. Lo guarda como segundo parámetro de IOPAR.

Llama a GetIOPAR y a StoIOPAR.

Equivale al comando PARITY de User RPL.

2EEC3	DOTRANSIO	( %  )

Especifica una opción de traducción de caracteres en la transferencia de datos. Lo guarda como sexto parámetro de IOPAR.

Llama a GetIOPAR y a StoIOPAR.

Equivale al comando TRANSIO de User RPL.

2EEC4	DOKERRM	(  $ )

Equivale al comando KERRM de User RPL.

2EEC5	DOBUFLEN	(  % 0/1 )

Equivale al comando BUFLEN de User RPL.

2EEC6	DOSBRK	(  )

Equivale al comando SBRK de User RPL.

2EEC7	DOSRECV	( %  )

Equivale al comando SRECV de User RPL.

2EEC9	CLOSEUART	(  )

Equivale al comando CLOSEIO de User RPL.

2F130	(DOXMIT)	( $  %1 )

( $  $’ %0 )

Equivale al comando XMIT de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EECB	DOCR	(  )

Equivale al comando CR de User RPL.

2EECC	DOPRLCD	(  )

Imprime una imagen en pixeles por pixeles de la pantalla actual  (excluyendo los anunciadores).

Equivale al comando PRLCD de User RPL.

2EECD	DODELAY	( %  )

Especifica cuántos segundos espera la calculadora entre envíos de líneas de información a la impresora.

Equivale al comando DELAY de User RPL.

2F31A	APNDCRLF	( $  "$\0D\0A" )

Agrega retorno de carro y salto de línea a la cadena.

27A3A	StdPRTPAR	(  {} )

PRTPAR por defecto: {  0.  ""  80. "\0D\0A" }

281001	FLASHPTR 001 281	(  %0 ""  %80 "\0D\0A" )

Guarda en el directorio HOME una lista por defecto para la variable PRTPAR y pone sus elementos en la pila.

2F063	StoPRTPAR	( {}  )

Guarda la lista en el directorio HOME en la variable PRTPAR.

2716D	StdIOPAR	(  {} )

IOPAR por defecto: { 9600.  0.  0.  0.  3.  1. }

0B1003	FLASHPTR 003 0B1	(  {} )

IOPAR por defecto. En HP50G: { 115200.  0.  0.  0.  3.  1. }

280001	FLASHPTR 001 280	(  %115200/%9600 %0 %0 %0 %3 %1 )

Guarda en el directorio HOME una lista por defecto para la variable IOPAR y pone sus elementos en la pila.

2EEBF	GetIOPAR	(  %baud % % % % % )

Llama al IOPAR de HOME y pone sus elementos en la pila.

IOPAR debe ser una lista con seis elementos. De lo contrario, generará el error "IOPAR inválido".

Si IOPAR aun no existe, llama a FLASHPTR 001 280.

2F062	StoIOPAR	( {}  )

Guarda la lista de los parámetros IO en el directorio HOME en la variable IOPAR.

2F37B	SetIOPARErr	(  )

Genera el error "IOPAR inválido".

2F34E	KVIS	( $  $' )

Traduce algunos caracteres especiales a digraphs para su posterior transferencia ASCII a una PC.

El comportamiento de este comando depende del sexto parámetro de IOPAR de la siguiente manera:

0 ó 1: ningún cambio es hecho.

2: Traduce caracteres con números del 128 al 159 (80-9F hex)

3: Traduce caracteres con números del 128 al 255.

Por ejemplo, si el sexto término de IOPAR es el real 3 y en la pila se encuentra la cadena:

"Σ(Ai) = n * ñ * ß"

Entonces el resultado será:

"\GS(Ai) = n * \241 * \Gb"

Direcc.	Nombre	Descripción

2F34F	KVISLF	( $  $' )

Como KVIS, pero además cambia el salto de línea de la HP (carácter 10d o 0Ah) a salto de línea de la PC, poniendo el carácter 13d (0Dh) delante de el.

2F34D	KINVISLF	( $  $' $'' )

Traduce digraphs en la cadena a caracteres de la HP.

También remueve los caracteres 13d (0Dh) que se encuentren al final de cada línea.

El comportamiento de este comando depende del sexto parámetro de IOPAR.

2F389	VERSTRING	(  $ )

Retorna una cadena con la versión. Por ejemplo “HPHP49-C”

Capítulo 29
EL FILER

El FILER de la calculadora HP permite al programador escribir varias aplicaciones que manejan archivos.

Varias aplicaciones ya incorporadas en la ROM usan el filer:

- El administrador de archivos (tecla FILES).

- El visor de fuentes (tecla MODE  DISP  CHOOSE  Browse).

- Numeric Solver (tecla NUM.SLV  1.Solve equation..  CHOOSE).

- Diff Equation Solver (tecla NUM.SLV  2.Solve diff eq..  CHOOSE).

- Linear System Solver (tecla NUM.SLV  4.Solve lin sys..  CHOOSE).

- Stat 1 var (tecla STAT  1.Single-var..  CHOOSE)

- Etc.

29.1 Usando el Filer

La entrada general para llamar al filer es ˆFILER_MANAGERTYPE. Este comando toma tres argumentos:

- Filer_Tipos

- Filer_RutaInicial

- Filer_Comportamiento.

Este comando puede devolver en la pila lo siguiente:

Devolución	Manera en que se salió

FALSE	Al presionar ON cuando se explora algún directorio o puerto.

:0: { }	Al presionar CANCL, ON o CHDIR cuando estás en el arbol de directorios.

……… TRUE	Cuando presionas una tecla asignada a un programa personalizado que devuelve TakeOver como último elemento en la pila (sección 29.1.3.4)

### 29.1.1 El Argumento Filer_Tipos

Este argumento permite seleccionar los tipos de objetos que se mostrarán en el filer. Esta es una lista que contiene los prólogos de los objetos permitidos. Los prólogos son bints diferentes para cada tipo de objeto. En la siguiente página se muestran los prólogos de los objetos de la calculadora HP.

Por ejemplo, si quieres que se muestren números reales, números complejos y nombres globales la lista que debes escribir es { # 2933 # 2977 # 2E48 }

Si quieres que se muestren objetos de todos los tipos en el filer, entonces este argumento deberá ser una lista que contenga al bint cero, es decir: { BINT0 }. Como hacer esto es muy común, existe un comando que abrirá el filer mostrando todos los objetos. Este comando es ˆFILER_MANAGER. Usando este comando, solo debes ingresar los otros dos argumentos.

| Código Dispatch | Tipo User | Tipo de objeto | Filer | Prólogo | Abrev. Prólogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BINT1=# 1 | 0. | Números reales | REAL | #2933 | TYPEREAL |
| BINT2=# 2 | 1. | Números complejos | CPLX | #2977 | TYPECMP_ |
| BINT3=# 3 | 2. | Cadena | STRNG | #2A2C |  |
| BINT4=# 4 | 3. | Arreglos reales | ARRAY | #29E8 |  |
|  | 4. | Arreglos no reales | ARRAY | #29E8 |  |
|  | 29. | Matrices simbólicas | MATRX | #2686 | TYPEMATRIX_ |
| BINT5=# 5 | 5. | Lista | LIST | #2A74 | TYPELIST_ |
| BINT6=# 6 | 6. | Nombre global | GNAME | #2E48 | TYPEIDNT |
| BINT7=# 7 | 7. | Nomble Local | LNAME | #2E6D | TYPELAM_ |
| BINT8=# 8 | 8. | Programa | PROG | #2D9D | TYPECOL_ |
|  | 18. | Pointer comando de User RPL permitido en algebraicos | XLIB | #2D9D | TYPECOL_ |
|  | 19. | Pointer comando de User RPL no permitido en algebraicos | XLIB | #2D9D | TYPECOL_ |
| BINT9=# 9 | 9. | Simbólico | ALG | #2AB8 | TYPESYMB_ |
| BINT10=# A |  | Clase simbólica: id, lam, symb, enteros. |  |  |  |
| BINT11=# B | 10. | Cadenas hexadecimales (hxs) | BIN | #2A4E |  |
| BINT12=# C | 11. | Gráfico (grob) | GROB | #2B1E |  |
| BINT13=# D | 12. | Etiquetado (tagged) | TAG | #2AFC |  |
| BINT14=# E | 13. | Unidades | UNIT | #2ADA | TYPEEXT_ |
| BINT15=# F | 14. | Rompointer | XLIB | #2E92 |  |
| BINT31=#1F | 20. | Entero binario (bint) | SB | #2911 |  |
| BINT47=#2F | 15. | Directorio | DIR | #2A96 | TYPERRP_ |
| #3F | 21. | Número real extendido | LREAL | #2955 | TYPEEREL_ |
| #4F | 22. | Número complejo extendido | LCPLX | #299D |  |
| #5F | 23. | Arreglo vinculado | LARRY | #2A0A |  |
| #6F | 24. | Carácter | CHAR | #29BF |  |
| #7F | 25. | Code | CODE | #2DCC |  |
| #8F | 16. | Biblioteca | L•••• | #2B40 |  |
| #9F | 17. | BACKUP | BCKUP | #2B62 |  |
| #AF | 26. | Library Data | LBDAT | #2B88 |  |
| #BF | 27. | Access pointer (Extended Ptr) | EXPTR | #2BAA |  |
| #CF | 30. | Fuente normal | FONT | #2BCC |  |
| #DF | 27. | Minifuente | MFONT | #26FE |  |
| #EF | 27. | External object 4 (Extended 3) | EXT1 | #2C10 |  |
| BINT255d=#FF | 28. | Entero | INTG | #2614 | TYPEINT_ |
| BINT0=# 0 | 27. | Flashpointer | FLSHP | #26AC |  |
| BINT0=# 0 | 27. | Pointer | EXTER |  |  |
| BINT0=# 0 | 27. | Aplet | EXTER | #26D5 |  |
| BINT0=# 0 | 27. | External object 3 (Extended 2) | AUNIT | #2BEE |  |

### 29.1.2 El Argumento Filer_RutaInicial

Este argumento es una lista y especifica la ruta en la que empezará el Filer. Esta lista puede ser:

Valor 	Significado	Ejemplos

{ } 	Empieza en HOME	NULL{}

{ dir }	Empieza en un subdirectorio de HOME	{ ID CASDIR }

{ ID DIR1 ID DIR2 }

:n:{ } 	Empieza en el puerto n	TAG 1 { }

:n:{ dir }	Empieza en directorio o backup en puerto n	TAG 0 { ID DIR1 ID DIR2 }

TAG 1 { ID DIR1 ID DIR2 }

TAG 2 { ID DIR1 ID DIR2 }

TAG 3 { ID CARP1 ID CARP2 }

Si deseas que la ruta en la que empieza el filer sea el directorio actual, entonces sólo escribe: PATHDIR CDRCOMP.

### 29.1.3 El Argumento Filer_Comportamiento

Este argumento es una lista y especifica las asignaciones que daremos a las teclas del menú y a los demás botones de la calculadora mientras dura la exploración con el filer. Cada asignación está representada por una lista que contiene entre tres y cinco elementos. La estructura general del argumento Filer_Comportamiento es la siguiente:

{

* Asignación 1

{ "Nombre"

Localización

Acción

[ Programa_Extra (es necesario si 16 <= Acción <= 23) ]

[ Tecla_Atajo ]

}

* Asignación 2

{ "Nombre"

Localización

Acción

[ Programa_Extra (es necesario si 16 <= Acción <= 23) ]

[ Tecla_Atajo ]

}

* Posiblemente más asignaciones

}

El argumento Filer_Comportamiento también puede ser una lista etiquetada de la forma: TAG n { { … } { … } … } donde n es un número: 1, 2, etc y representa al número de filas del menú. De esta manera, al presionar la tecla PREV cuando estamos en la primera fila, pasamos a estar en la última fila. Además las listas que estén más allá del número de filas indicado con la etiqueta, sólo serán asignaciones de teclas que no sean del menú.

Cada uno de los elementos de las sublistas sera descrito a continuación:

|  | Función ya definida sin tecla atajo | Función ya definida con tecla atajo | Función personalizada sin tecla atajo | Función personalizada con tecla atajo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cadena Bint Grob 21x8 Programa (con TakeOver al inicio) que retorne cadena, bint o grob 21x8 |  |  |  |
| Localización | BINT0 BINT1 BINT2 BINT3 BINT4 |  |  |  |
| Acción | BINT0 a BINT15 BINT24 a BINT46 | BINT0 a BINT15 BINT24 a BINT46 | BINT16 a BINT23 | BINT16 a BINT23 |
| Programa extra |  | TakeOver | Programa | Programa |
| Tecla atajo |  | Bint |  | Bint |

29.1.3.1 Nombre

Especifica lo que será mostrado en el menu. Puede ser una cadena, un grob o un bint. Si es un bint, entonces se mostrará el mensaje de error (ver Apéndice E) correspondiente a ese bint. También puede ser un programa que devuelva un objeto de alguno de los tres tipos mencionados. Además, este programa siempre debe tener al comando TakeOver como su primer elemento.

Si el argumento Nombre es NULL$, entonces sólo podrá ser asignacion de una tecla que no es del menú.

29.1.3.2 Localización

Indica las circunstancias en las cuales la acción correspondiente a este menu puede ser ejecutada. Puede ser un bint o un programa que retorne un bint al ser evaluado. Hay cinco valores posibles, los cuales están listados en la tabla de abajo.

Valor 	Constante 	Significado

BINT0 	fDondeSea  	La acción puede ejecutarse en cualquier lugar.

BINT1 	fHome 	La acción puede ejecutarse solo si el usuario está explorando

dentro del directorio HOME o uno de sus subdirectorios.

BINT2 	fNoLib 	La acción NO puede ejecutarse si el usuario está explorando los

comandos que forman parte de una biblioteca.

BINT3 	fNoBackup 	La acción NO puede ejecutarse si el usuario está explorando

dentro de un directorio u objeto de respaldo en un puerto.

BINT4 	fPuerto 	La acción puede ejecutarse solo en la raíz de un puerto, pero no

dentro de un directorio de este u objeto de respaldo.

29.1.3.3 Acción

Este define lo que sucederá cuando el usuario presione la tecla correspondiente al menú o a la tecla de atajo asignada (ver la sección 29.1.3.5). Este es un bint o un programa que retorna un bint al ser evaluado. Es posible llamar a una función ya definida del filer, o definir tu propia acción. La tabla de abajo muestra las acciones ya definidas del filer.

| Valor | Constante | M. Error | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| BINT0 | "BEEP" |  | Hace un sonido beep. |
| BINT3 |  | # DF25 | Para ver el objeto seleccionado. |
| BINT4 |  | # DF1D | Muestra el árbol de directorios. |
| BINT5 | "UP" |  | Mueve la selección hacia arriba. |
| BINT6 | "MaxUP" |  | Mueve la selección hacia arriba, hasta el 1º elemento. |
| BINT7 | "DOWN" |  | Mueve la selección hacia arriba. |
| BINT8 | "MaxDOWN" |  | Mueve la selección hacia abajo, hasta el último elemento. |
| BINT9 | "CHECK" | # DF2E | Marca o desmarca la variable seleccionada. |
| BINT10 | "UPDIR" |  | Para ir al directorio padre. |
| BINT11 | "DOWNDIR" |  | Para entrar en el directorio seleccionado. |
| BINT12 | "PREV" |  | Muestra la anterior fila del menú. |
| BINT13 | "NEXT" |  | Muestra la siguiente fila del menú. |
| BINT14 |  | # DF1C | Evalua el objeto seleccionado. |
| BINT15 |  | # DF27 | Alterna entre los dos tipos de cabecera disponibles. |
| BINT24 |  | # DF28 | Alterna entre mostrar información sobre las variables o sólo sus nombres. |
| BINT25 |  | # DF18 | Edita la variable seleccionada. |
| BINT26 |  | # DF19 | Copia las variables marcadas. Si ninguna está marcada, copia la variable seleccionada. |
| BINT27 |  | # DF1A | Mueve las variables marcadas. Si ninguna está marcada, mueve la variable seleccionada. |
| BINT28 |  | # DF1B | Pone en la pila el contenido de las variables marcadas. Si ninguna está marcada, pone a la variable seleccionada. |
| BINT29 |  | # DF1E | Borra las variables marcadas. Si ninguna está marcada, borra la variable seleccionada. |
| BINT30 |  | # DF1F | Renombra a la variable seleccionada. |
| BINT31 | "CRDIR" |  | Crea un directorio. |
| BINT32 |  | # DF21 | Reordena las variables con marcas en el directorio. |
| BINT33 |  | # DF22 | Envía la variable seleccionada usando Kermit. |
| BINT34 |  | # DF24 | Suspende el filer temporalmente. |
| BINT35 |  | # DF26 | Edita la variable seleccionada en el editor más apropiado. |
| BINT36 |  | # DF23 | Recibe una variable usando Kermit. |
| BINT37 | "CANCL" | # DF2C | Sale del filer dejando FALSE en la pila. |
| BINT38 | "PageUP" |  | Mueve el filer una pantalla hacia arriba. |
| BINT39 | "PageDOWN" |  | Mueve el filer una pantalla hacia abajo. |
| BINT40 |  | # DF20 | Crea una nueva variable. |
| BINT41 |  | # DF29 | Abre un cuadro de diálogo con varias opciones para ordenar las variables. |
| BINT42 | "INICIO" |  | Mueve la selección al elemento inicialmente seleccionado en el directorio. |
| BINT43 | "Puerto0" |  | Para ir a explorar en el puerto 0. |
| BINT44 | "Puerto1" |  | Para ir a explorar en el puerto 1. |
| BINT45 | "Puerto2" |  | Para ir a explorar en el puerto 2. |
| BINT46 | "Puerto3" |  | Para ir a explorar en el puerto 3 (tarjeta SD). |

Para ejecutar un programa personalizado, el valor del argumento Acción debe estar en el rango 16–23. Cada uno de los siete valores especifica cuales elementos estarán en la pila, es decir, cuales son los argumentos de tu programa.

En la siguiente tabla se muestran los métodos de llamado. En esta tabla la ruta devuelta es la actualmente explorada, en el mismo formato que en los ejemplos de la sección 29.1.2, es decir, es una lista o una lista etiquetada.

Valor 	Descripción

BINT16 	Llama sólo a la ruta actualmente explorada.

1: Ruta

BINT17 	Llama también al nombre y al contenido del objeto actualmente seleccionado.

3: Ruta

2: Objeto

1: Nombre

BINT18 	Llama al nombre y al contenido de todos los objetos marcados.

Si ningún objeto está marcado, entonces llama al nombre y al contenido del objeto

actualmente seleccionado como si este fuera el único marcado.

2n + 2: Ruta

...

5: Objeto 2

4: Nombre 2

3: Objeto 1

2: Nombre 1

1: Número de objetos (bint)

BINT19 	Este programa es llamado varias veces, una vez por cada objeto marcado.

Para cada objeto, llama a los mismos tres que obtenemos al usar el BINT17.

Si no hay ningún objeto marcado, es llamado una vez para el objeto seleccionado.

BINT20 	Llama al nombre del objeto actualmente seleccionado.

2: Ruta

1: Nombre

BINT21 	Llama a los nombres de todos los objetos marcados.

Si ningún objeto está marcado, entonces llama al nombre del objeto actualmente

seleccionado como si este fuera el único marcado.

n + 2: Ruta

...

3: Nombre 2

2: Nombre 1

1: Número de objetos (bint)

BINT22 	Llama al objeto seleccionado solo en una cadena de direcciones.

2: Ruta

1: Cadena

BINT23 	Llama a los objetos marcados en un cadena de direcciones.

2: Ruta

1: Cadena

La cadena devuelta cuando el argumento Acción es BINT22 o BINT23 no sera descrita aquí, pues tiene poco uso y es más dificil de usar.

Cuando un programa es llamado sobre una biblioteca que está en un puerto, algunas reglas especiales se aplican al nombre devuelto:

• Para llamadas 17 y 18, el nombre sera el título de la biblioteca como un id.

Por ejemplo: ‘Nosy 4.1+ by JNE Bos’.

• Para la llamada 19, el nombre sera una “L” seguida del número de la bilioteca, como un id.

Por ejemplo: ‘L1625’.

• Para las llamadas 20 y 21, el nombre será el número de la bilioteca como un número real.

29.1.3.4 Programa_Extra

Cuando usas una función ya definida del filer y no le vas a asignar ninguna tecla de atajo, entonces los argumentos Programa_Extra y Tecla_Atajo no son necesarios.

Cuando usas una función ya definida del filer y le vas a asignar una tecla de atajo, entonces el argumento Programa_Extra debe ser sólo TakeOver y el argumento Tecla_Atajo debe ser un bint (explicado en la siguiente página).

Pero si vas a usar una función personalizada, entonces el argumento Programa_Extra debe ser un programa que será llamado al presionar la tecla correspondiente.

Existen algunas características adicionales que pueden ser útiles:

• Si estás explorando el directorio HOME o uno de sus subdirectorios, entonces tu programa empezará a ejecutarse en ese directorio que está siendo explorado.

• Si estás explorando dentro de un puerto, entonces tu programa empezará a ejecutarse en el directorio en el que estabas antes de entrar al filer.

• Un programa personalizado sólo se podrá ejecutar si hay un objeto marcado o seleccionado, excepto para la llamada número 16, la cual se puede ejecutar en un directorio vacío.

• Por defecto, luego de la ejecución del programa, el directorio explorado será analizado nuevamente, la pantalla se actualizará y si habían objetos marcados estos quedarán desmarcados. Para evitar esto, tu puedes dejar FALSE en la pila (excepto para la llamada número 19). Por ejemplo:

{ "INFO"   ( Nombre )

BINT0    ( Localización: BINT0=DondeSea )

BINT20   ( Acción: BINT20= Prog Pers que pone Ruta y Nombre )

::                              ( Ruta Nombre )

SWAPDROP                     ( Nombre )

"Nombre seleccionado es:\0A" ( Nombre $ )

SWAP DO>STR &$               ( $ )

FlashWarning                 ( )

FALSE                        ( FALSE )

;

}

• Si deseas salir del filer después de la ejecución del programa, debes dejar “TakeOver” en la pila (al salir de esta manera el filer retornará TRUE en la pila). Por ejemplo:

{ "OK"   ( Nombre )

BINT0  ( Localización: BINT0=DondeSea )

BINT16 ( Acción: BINT16= Prog Pers que pone sólo la Ruta )

::                 ( Ruta )

DROP ' TakeOver ( TakeOver )

;

}

El cual es parecido a la función ya definida BINT37 (pero que retorna FALSE en la pila):

{ "CANCL" ( Nombre )

BINT0   ( Localización: BINT0=DondeSea )

BINT37  ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

29.1.3.5 Tecla_Atajo

Usar este argumento para asignar una función ya definida o programa personalizado a una tecla. Este argumento es un bint en la forma # axx, donde a es 0 o 1, lo cual significa sin ALPHA y con ALPHA (sin soltar) respectivamente. xx es el código de la tecla, al cual podemos sumar de manera opcional #40 para el cambio izquierdo o #C0 para el cambio derecho.

| Por ejemplo, si deseas asignar a tu programa las teclas cambio izquierdo + TOOL, entonces el número debe ser #049 el cual es la suma #40 + #9 (cambio izquierdo y tecla TOOL). |  |
| --- | --- |
| Otro ejemplo: si deseas asignar a tu programa las teclas cambio derecho + SPC, entonces el número debe ser #0F2 el cual es la suma #C0 + #32 (cambio derecho y tecla SPC). |  |
| Otro ejemplo: si deseas asignar a tu programa las teclas ALPHA + EEX, entonces el número debe ser #11B el cual es la suma de los números #100 + #1B (ALPHA y tecla EEX). En este caso, es necesario mantener presionada ALPHA. |  |
| Otro ejemplo: si deseas asignar a tu programa las teclas ALPHA + cambio izquierdo + TOOL, entonces el número debe ser #149 el cual es la suma de los números #100 + #40 + #9. No es necesario mantener las teclas presionadas. |  |
| Otro ejemplo: si deseas asignar a tu programa las teclas ALPHA + cambio derecho + TOOL, entonces el número debe ser #1F2 el cual es la suma de los números #100 + #C0 + #32. No es necesario mantener las teclas presionadas. |  |

NOTA: Este argumento debe ser el quinto de la lista. De manera que si estás usando una función ya definida y deseas ponerle un argumento Tecla_Atajo, tendrás que ingresar algo como esto:

{ "EDIT"   ( Nombre )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver el objeto seleccionado )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 11B    ( Tecla_Atajo: #100= alpha + #1B= tecla EEX )

}

Esto le asignará a la función ya definida la tecla ALPHA-EEX. Recuerda que debes mantener presionado ALPHA y luego, sin soltar, presionar EEX.

### 29.1.4 Atajos de tecla predefinidos

Existen atajos de tecla predefinidos en el filer y los mostramos abajo.

Recuerda que cuando haces un programa que llame al filer, estos atajos de tecla predefinidos siempre estarán presentes a menos que les asignes otra acción a estas teclas.

Si quieres que no se exploren ciertos directorios o quieres que sólo se explore el directorio actual, cambiá las acciones de las teclas de atajo predefinidas que cambian el directorio actual.

Si no quieres que exista la marcación de objetos, cambiá las acciones de las teclas de atajo predefinidas que marcan o desmarcan a un objeto.

29.1.4.2 Atajos de tecla predefinidos para cambiar de directorio explorado

| Teclas | Tecla_Atajo |  | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 10 | "DOWNDIR" | Para entrar en el directorio seleccionado. |
|  | # 0E | "UPDIR" | Para ir al directorio padre. |
|  | # 4B | "UPDIR" | Para ir al directorio padre. |
|  | # CE |  | Muestra el arbol de directorios. |
|  | # 110 | "DOWNDIR" | Para entrar en el directorio seleccionado. |
|  | # 10E | "UPDIR" | Para ir al directorio padre. |

29.1.4.3 Atajos de tecla predefinidos para marcar o desmarcar un objeto seleccionado

| Teclas | Tecla_Atajo |  | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 1C | "CHECK" | Marca o desmarca el objeto seleccionado. |
|  | # 33 | "CHECK" | Marca o desmarca el objeto seleccionado. |
|  | #D5 | "CLEAR" | Desmarca todos los objetos que están marcados. |
|  | # 133 | "CHECK" | Marca o desmarca el objeto seleccionado. |

29.1.4.1 Atajos de tecla predefinidos para ordenar los objetos del directorio explorado

| Teclas | Tecla_Atajo |  | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 12 | Clasifica Nombre | Ordena en orden alfabético. |
|  | # 52 | Clasifica Nombre Inverso | Ordena en orden alfabético inverso. |
|  | # D2 | Clasifica Nombre | Ordena en orden alfabético. |
|  | # 18 | Clasifica Tamaño | Ordena de acuerdo al tamaño, de menor a mayor. |
|  | # 58 | Clasifica Tamaño Inverso | Ordena de acuerdo al tamaño, pero de mayor a menor. |
|  | # D8 | Clasifica Tamaño | Ordena de acuerdo al tamaño, de menor a mayor. |
|  | # 19 | Clasifica Tipo | Ordena de acuerdo al tipo de objeto. |
|  | # 59 | Clasifica Tipo Inverso | Ordena de acuerdo al tipo de objeto, pero inverso al anterior. |
|  | # D9 | Clasifica Tipo | Ordena de acuerdo al tipo de objeto. |

29.1.4.4 Atajos de tecla predefinidos para desplazarse entre las variables del directorio explorado

| Teclas | Tecla_Atajo |  | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # A | "UP" | Mueve la selección hacia arriba. |
|  | # 4A | "PageUP" | Mueve la selección hacia arriba, una página. |
|  | # CA | "MaxUP" | Mueve la selección hacia arriba, hasta el primer elemento. |
|  | # 10A | "UP" | Mueve la selección hacia arriba. |
|  | # F | "DOWN" | Mueve la selección hacia abajo. |
|  | # 4F | "PageDOWN" | Mueve la selección hacia abajo, una página. |
|  | # CF | "MaxDOWN" | Mueve la selección hacia abajo, hasta el último elemento. |
|  | # 10F | "DOWN" | Mueve la selección hacia abajo. |

29.1.4.5 Otros atajos de tecla predefinidos

| Teclas | Tecla_Atajo |  | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # D | "NEXT" | Muestra la siguiente fila del menú. |
|  | # 4D | "PREV" | Muestra la anterior fila del menú. |
|  | # 2F | "CANCL" | Sale del filer, dejando FALSE en la pila. |
|  | # EF | "OFF" | Apaga la calculadora. |
|  | # 20 | Search OFF | Desactiva el modo de búsqueda, si está activado. De lo contrario, espera a otras teclas. |
|  | # 120 | Search ON | Activa el modo de búsqueda. |

29.2 El Comando FLASHPTR BrowseMem.1

Con este comando podemos explorar el filer y mandar a la pila el contenido o el nombre de todos los objetos marcados (o sólo del objeto seleccionado, si no hay ningún objeto marcado) al presionar OK o ENTER. Los argumentos para este comando son cinco:

•	Ob1

•	Ob2

•	Flag_Tecla_Check

•	Tipos_Permitidos

•	Flag_Objeto_Nombre

a) Los argumentos ob1 y ob2 pueden ser cualquier objeto.

b) El argumento Flag_Tecla_Check puede tomar dos valores:

-	TRUE para que haya una tecla de menú “CHECK”

-	FALSE para que no haya la tecla de menú “CHECK”

La tecla de menú CHECK marca o desmarca al objeto seleccionado.

| Con tecla de menú CHECK | Sin tecla de menú CHECK |
| --- | --- |

c) El parámetro TiposPermitidos es una lista de bints, que representan los tipos permitidos de los objetos que se verán en el filer. Sólo se aceptan los bints mostrados en la siguiente tabla. Para que se vean los objetos de todos los tipos existentes en la calculadora HP, el parámetro TiposPermitidos debe ser una lista vacía o también MINUSONE.

| BINT | TIPOS DE OBJETOS |
| --- | --- |
| BINT0 | Reales |
| BINT1 | Complejos |
| BINT2 | Cadenas |
| BINT3 | Arreglos reales y matrices simbólicas |
| BINT4 | Arreglos no reales |
| BINT5 | Listas |
| BINT6 | Nombres globales |
| BINT7 | Nombres locales |
| BINT8 | Programas |
| BINT9 | Simbólicos |
| BINT10 | Cadenas hexadecimales |
| BINT11 | Gráfico (grob) |
| BINT13 | Unidades |
| BINT16 | Biblioteca (Library) |
| BINT17 | BACKUP |
| BINT25 | Code |
| BINT26 | Library Data |
| BINT30 | Fuente normal |
| BINT255d=#FF | Enteros |

d) El argumento flag_Objeto_Nombre puede tomar dos valores TRUE o FALSE:

-	TRUE para que se devuelvan los contenidos de los objetos. Al presionar OK termina el filer dejando en la pila:

| Estado de la pila | Contexto |
| --- | --- |
| {ob1...obn} |  |
| TRUE | Si hay más de una variable marcada. |
| ob1 … obn son los contenidos de cada variable marcada. |  |
| ob |  |
| TRUE | Si hay una variable marcada o ninguna. |
| ob es el contendido de la única variable marcada (si ninguna está marcada, es el contenido de la variable seleccionada). |  |

-	FALSE para que se devuelvan los nombres de los objetos. Al presionar OK termina el filer dejando en la pila:

| Estado de la pila | Contexto |
| --- | --- |
| {nombre1...nombreN} TRUE | Si estamos explorando en HOME o uno de sus subdirectorios y hay más de una variable marcada. |
| Nombre TRUE | Si estamos explorando en HOME o uno de sus subdirectorios y hay una variable marcada o ninguna (si ninguna está marcada, es el nombre de la variable seleccionada). |
| {:n:{ruta nomb1} … :n:{ruta nombN}} TRUE | Si estamos explorando en algún puerto y había más de una variable marcada. ‘n’ es el número del puerto. |
| :n:{ ruta nombre} TRUE | Si estamos explorando en algún puerto y hay una variable marcada o ninguna (si ninguna está marcada, es el nombre de la variable seleccionada). |

Al salir del filer, el comando FLASHPTR BrowseMem.1 puede devolver en la pila lo siguiente:

Pila	Manera en que se salió

FALSE	Al presionar ON o “CANCEL” cuando se explora algún directorio o puerto.

:0: { }	Al presionar ON o “CANCEL” cuando estás en el arbol de directorios.

ob TRUE	Al presionar ENTER u “OK” cuando se explora algún directorio o puerto.

El objeto retornado antes de TRUE está explicado en los dos cuadros de arriba.

29.3 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

06E004	ˆFILER_MANAGERTYPE	( {Tipos} {RutaInicial} {Args}  F )

( {Tipos} {RutaInicial} {Args}  ……… T )

( {Tipos} {RutaInicial} {Args}  :0:{} )

{args} = { ítem1 ítem2 ... }

ítem = {name loc action [prog] [key]}

Filer personalizado, se verán objetos de los tipos señalados.

06D004	ˆFILER_MANAGER	( {RutaInicial} {Args}  F )

( {RutaInicial} {Args}  ……… T )

( {RutaInicial} {Args}  :0:{} )

Filer personalizado, se verán objetos de cualquier tipo.

067004	ˆFiler	(  )

Llama al administrador de archivos estándar.

070004	ˆBrowseMem.1	( ob ob’ flag Tipos flag'  ob'' T )

( ob ob’ flag Tipos flag'  F )

( ob ob’ flag Tipos flag'  :0:{} )

04C004	ˆIfGetPrlgFromTypes	( {#tipos}  {#prólogos} )

( NULL{}  { #0 } )

( #FFFFF  { #0 } )

Genera una lista de los prólogos de los tipos permitidos.

Es usado por ˆBrowseMem.1 para convertir su lista de tipos.

068004	^Arbo	( rrp $titulo flag  rrp' T )

( rrp $titulo flag  pointer T )

( rrp $titulo flag  F )

Abre un entorno en el cual puedes seleccionar un directorio desde el árbol de directorios.

Si sales con ENTER, OK o flecha derecha, en la pila se retornará el directorio seleccionado (o el número de puerto) y TRUE.

Si sales con CANCL u ON, en la pila se retorna FALSE.

Si el flag es TRUE, estará disponible la tecla de menú CHDIR (si la presionas, entonces saldrás de la pantalla y el nuevo directorio actual será el seleccionado y en la pila se retornará FALSE).

Por ejemplo, el siguiente programa podría generar una pantalla como la indicada.

::                   ( )

CONTEXT@          ( rrp )

"Escoge una ruta" ( rrp $ )

TRUE              ( rrp $ T )

FLASHPTR Arbo     ( ob T // F )

;

29.4 Ejemplos

Ejemplo 1 Filer

Poner una tecla de menú que no haga nada.

Para hacer esto la lista correspondiente a esa tecla de menú debe ser

{ NULL$ BINT0 BINT0 }

También funciona poner

{ NULL$  }

También funciona poner

{ }

Pero cuidado, no debes colocar

NULL{}

El siguiente código llama al filer con tres teclas de menú, la segunda de estas no hace nada y no se ve en la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME FilerMKeyEmpty ( -> F // :0:{} )

:: CK0

{ BINT0 }  ( Filer_Tipos: { BINT0 } = Todos los objetos )

NULL{}     ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 3 TECLAS DE MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25 ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0  ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3  ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* La 2º es una tecla que sólo hace BEEP. No se ve en pantalla.

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* La 3º es para renombrar al objeto seleccionado

{ # DF1F ( Nombre: # DF1F "RENOM" )

BINT1  ( Localización: BINT1= En HOME o uno de sus subdirectorios )

BINT30 ( Acción: BINT30= Renombra el objeto )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

;

Ejemplo 2 Filer

Asignar un programa a una tecla que no sea una tecla de menú.

Para hacer esto, la lista correspondiente a esa tecla de menú debe tener como primer elemento a una cadena vacía. Además esta lista debe estar después de las listas correspondientes a las teclas de menú.

Recuerda que si una lista tiene como Nombre a una cadena vacía, entonces no se verá en el menú en la pantalla.

El siguiente código llama al filer con una tecla de menú y una asignación de tecla que no se ve en el menú.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME FilerKeyNoMenu ( -> F // :0:{} )

:: CK0

{ BINT0 }    ( Filer_Tipos: { BINT0 } = Todos los objetos )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* La 1º es una tecla de menú para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* La 2º es una tecla que no corresponde al menú.

* Abre un cuadro de diálogo para ordenar las variables como "CLASI"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0=DondeSea )

BINT41   ( Acción: BINT41= Abre un cuadro de diálogo para ordenar variables )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT7    ( Tecla_Atajo: BINT7 = #7 = tecla APPS )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

;

Ejemplo 3 Filer

Abrir el Filer para explorar sólo el directorio inicial o puerto inicial sin poder ir a otros directorios o puertos.

Para hacer esto escoger la Ruta_Inicial que es el directorio o puerto inicial que queremos. Ahora también será el único que podemos explorar.

En el código de abajo se escogió el directorio HOME como Ruta_Inicial por medio de una lista vacía, pero también puedes poner cualquier otro directorio o puerto.

A las 6 teclas predefinidas que cambian de directorio explorado, se les asignó otra acción, la de hacer BEEP.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME FilerSoloHome ( -> F )

:: CK0

{ BINT0 }    ( Filer_Tipos: { BINT0 } = Todos los objetos )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* SOLO 1 TECLA DEL MENU

* Es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* LAS RESTANTES LISTAS SOLO SON ASIGNACIONES DE TECLAS QUE NO SON DEL MENU

* Esta lista es para quitar la tecla izquierda "UPDIR"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT14   ( Tecla_Atajo: BINT14 = #E = Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla derecha "DOWNDIR"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT16   ( Tecla_Atajo: BINT16 = #10 = Tecla derecha "DOWNDIR" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla cambio izquierdo + VAR "UPDIR"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT75   ( Tecla_Atajo: BINT75 = #4B = #40 + #B = cambio izq. + VAR "UPDIR" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla cambio derecho + izquierda "ARBOL"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# CE     ( Tecla_Atajo: #CE = #C0 + #E = cambio derecho +  izquierda "ARBOL" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + izquierda "UPDIR"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 10E    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + derecha "DOWNDIR"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 110    ( Tecla_Atajo: # 110 = #100 + #10 = ALPHA + Tecla derecha "DOWNDIR" )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

;

Ejemplo 4 Filer

Abrir el Filer para explorar sólo dentro del directorio HOME o sólo dentro de algúno de los puertos. No se podrá ir al ARBOL.

Para hacer esto escoger cualquier Ruta_Inicial que queramos.

• Si escoges el directorio HOME o uno de sus subdirectorios, entonces sólo podrás explorar dentro de HOME.

• Si escoges algún puerto, o algún directorio o backup dentro de un puerto, entonces sólo podrás explorar dentro de ese puerto especificado.

En el código de abajo se escogió NULL{} (el directorio HOME), pero puedes escoger otro.

A las 3 teclas predefinidas que hacen “UPDIR” se las cambió por un programa que devuelve BINT10 ó BINT0 (hacer UPDIR o hacer BEEP) de acuerdo al contexto.

A la tecla predefinida que hace “ARBOL” se le asignó “BEEP”.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME FilerHomeYSubD ( -> F )

:: CK0

{ BINT0 }    ( Filer_Tipos: { BINT0 } = Todos los objetos )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* SOLO 1 TECLA VISIBLE EN EL MENU. Es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* LAS RESTANTES LISTAS SOLO SON ASIGNACIONES DE TECLAS QUE NO SE VEN EN EL MENU

* Esta lista es para asignar a la tecla izquierda "UPDIR" ó "BEEP"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

UPDIR_NO_ARBOL ( Acción: Programa que devuelve BINT10 ó BINT0 )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT14   ( Tecla_Atajo: BINT14 = #E = Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista es para asignar a la tecla cambio izq. + VAR "UPDIR" ó "BEEP"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

UPDIR_NO_ARBOL ( Acción: Programa que devuelve BINT10 ó BINT0 )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT75   ( Tecla_Atajo: BINT75 = #4B = #40 + #B = cambio izq. + VAR "UPDIR" )

}

* Esta lista es para asignar a la tecla ALPHA + izquierda "UPDIR" ó "BEEP"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

UPDIR_NO_ARBOL ( Acción: Programa que devuelve BINT10 ó BINT0 )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 10E    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla cambio derecho + izquierda "ARBOL"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para no asignar a ninguna tecla del MENU )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# CE     ( Tecla_Atajo: #CE = #C0 + #E = cambio derecho +  izquierda "ARBOL" )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

;

NULLNAME UPDIR_NO_ARBOL ( -> BINT0/BINT10  )

:: LAM 'FPPath      ( {}/tag  )

STRIPTAGS        ( {}  )

DUPNULL{}?       ( {} flag )

casedrop BINT0     ( Sale con: BINT0 )

CARCOMP          ( id/lam )

TYPELAM?         ( flag )

ITE BINT0 BINT10 ( Sale con: BINT0 ó BINT10 )

;

Ejemplo 5 Filer

Abrir el Filer para seleccionar sólo un objeto y que no se permita la marcación de objetos.

En este ejemplo no se permite la marcación de objetos, por lo tanto, sólo se puede seleccionar un objeto.

Al presionar la tecla de menú “CANCL” o la tecla ON, entonces sale del filer y deja FALSE en la pila.

Al presionar la tecla de menú “OK” o la tecla ENTER, entonces sale del filer y deja el objeto seleccionado y TRUE en la pila.

Por supuesto, si estás en el arbol y presionas CANCL, ON o CHDIR, entonces sales del programa y se devuelve :0: {}

A las 3 teclas predefinidas que marcan o desmarcan a un objeto, se les asigno otra acción (se asignó un programa personalizado a la tecla ENTER y se asignó BEEP a las otras dos).

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME FilerSel1Obj ( -> ob T // F // :0:{} )

:: CK0

{ BINT0 }    ( Filer_Tipos: { BINT0 } = Todos los objetos )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

;

Ejemplo 6 Filer

Abrir el Filer para seleccionar sólo un objeto y que no se permita la marcación de objetos.

Además no se podrá devolver un directorio en la pila.

Este ejemplo es similar al anterior.

La única diferencia es que al presionar la tecla de menú “OK” o la tecla ENTER, entonces sale del filer y deja el objeto seleccionado y TRUE en la pila, sólo si el objeto seleccionado no es un directorio. Si el objeto seleccionado es un directorio, sólo emite un sonido.

Sólo se ha cambiado el Programa_Extra de la tecla OK del menú.

ASSEMBLE

CON(1) 8 ( Le dice al parseador que el comando es 'No algebraico' )

RPL

xNAME FilerSel1ObjND ( -> ob T // F // :0:{} )

:: CK0

{ BINT0 }    ( Filer_Tipos: { BINT0 } = Todos los objetos )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag )

caseDrpBadKy     ( )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

;

Capítulo 30
Verificación de Argumentos

En System RPL, es muy importante verificar que todos los argumentos requeridos por un programa se encuentren en la pila, y también verificar si esos objetos son de un tipo válido, cuando ese programa sea accesible al usuario. En User RPL no tenemos que preocuparnos de esto, pues es hecho de manera automática. En System RPL, muy pocos comandos hacen esto, de tal manera que esta tarea es dejada para el programador. A primera vista, esto podría parecer una desventaja, pero esto es en realidad una ventaja: tu sólo necesitas verificar los argumentos sólo una vez, al inicio del programa. Esto generará un código rápido, contrariamente al User RPL, donde los argumentos son verificados por cada comando.

30.1 Número de Argumentos

Para verificar por un número específico de argumentos, usa uno de los siguientes comandos. Estos comandos verifican si hay suficientes argumentos en la pila y generan el error: “Muy pocos argumentos” si esto no es asi.

Comando	Cuando usarlos

CK0, CK0NOLASTWD	No se requieren argumentos

CK1, CK1NOLASTWD	Un argumento es requerido

CK2, CK2NOLASTWD	Dos argumentos son requeridos

CK3, CK3NOLASTWD	Tres argumentos son requeridos

CK4, CK4NOLASTWD	Cuatro argumentos son requeridos

CK5, CK5NOLASTWD	Cinco argumentos son requeridos

Los comandos CK<n> guardan el nombre del comando en el cual ellos se están ejecutando, y si un error ocurre, este nombre es mostrado (para más detalles ver capítulo 23). Esto significa que los comandos CK<n> deben ser usados solo en bibliotecas, porque si ellos no son parte de una biblioteca y sucede un error, el error será mostrado de una forma parecida a esta: “XLIB 1364 36 Error:”. En programas que no son parte de una biblioteca, debes usar CK<n>NOLASTWD, los cuales no guardan el nombre del comando.

Además de verificar por el número especificado de argumentos, estos comandos también marcan la pila de una forma tal, que si un error sucede, los objetos que fueron puestos en la pila por tu programa serán removidos y de esta manera no se dejan trastos en la pila al ocurrir el error.

Esto funciona “marcando” la pila sobre el nivel “n”, donde “n” es el número de argumentos requeridos. Por ejemplo, si tu programa usa CK2 o CK2NOLASTWD y hay tres argumentos en la pila, puedes imaginarte la pila de esta manera:

3:	10.

2:	  3.

1:	5.5

Esta marca no esta fija en ese nivel. En vez de eso, esta marca se mueve si unos elementos son agregados o retirados de la pila. Aquí está la pila después de que el programa pone el bint1:

4:	 10.

3:	   3.

2:	 5.5

1:	¤ 1h

Ahora, si un error sucede en el programa, entonces los objetos que estaban debajo de la marca antes de ejecutar el comando, son devueltos a sus posiciones iniciales. Pero esto no sucederá con los objetos que estaban encima de la marca. De esta forma, si queremos que la pila en su totalidad vuelva a su estado inicial (cuando un error sucede y estamos usando un comando CK<n>), no debemos manipular los objetos que están por encima de la marca.

| Comando que origina error y no usa CK<n> | Comando que origina error y usa CK<n> |
| --- | --- |
| xNAME ErrorSinCKn ( %a %b -> ERROR ) :: ( %a %b ) * Verifica nº argumentos sin CK2 DEPTH BINT2 #<case SETSTACKERR * Verifica 2 números reales OVER TYPEREAL? OVER TYPEREAL? AND NcaseTYPEERR * Continua el programa ( %a %b ) %+ ( %a+b ) %10 ( %a+b %10 ) %* ( %10[a+b] ) %12 ( %10[a+b] %12 ) %0 ( %10[a+b] %12 %0 ) %/ ; | xNAME ErrorConCKn ( %a %b -> ERROR ) :: ( %a %b ) * Verifica nº argumentos con CK2 CK2 * Verifica 2 números reales OVER TYPEREAL? OVER TYPEREAL? AND NcaseTYPEERR * Continua el programa ( %a %b ) %+ ( %a+b ) %10 ( %a+b %10 ) %* ( %10[a+b] ) %12 ( %10[a+b] %12 ) %0 ( %10[a+b] %12 %0 ) %/ ; |
| Estado de la pila antes del comando | Estado de la pila antes del comando |
| NIVEL 3: 6. NIVEL 2: 7. NIVEL 1: 8. | NIVEL 3: 6. NIVEL 2: 7. NIVEL 1: 8. |
| Estado de la pila después del comando | Estado de la pila después del comando (con flag 55 desactivado: save last args) |

Además de verificar por un número de argumentos en la pila y proveerlos para un restablecimiento de esta en caso de errores, estos comandos también guardan los argumentos como los últimos argumentos, los que se pueden llamar por medio del comando LASTARG de User RPL (cuando el flag 55 está desactivado). Si un error ocurre y flag 55 está desactivado, entonces los argumentos son restaurados automáticamente.

Para programas accesibles al usuario y que no tomen argumentos de la pila, deberás sin embargo, usar el comando CK0 (o CK0NOLASTWD si el programa no es parte de una biblioteca), para marcar todos los objetos de la pila como de propiedad del usuario y marcar la pila para un restablecimiento de esta en caso de errores. Si tu programa usa un número de argumentos definido por un número situado en el nivel 1 de la pila (como DROPN), usa los comandos CKN o CKNNOLASTWD. Estos comandos primero verifican que haya un número real en el nivel 1 de la pila, y luego verifican que exista el número especificado de objetos en la pila. La pila es marcada en el nivel 2, pero sólo el número real es guardado en LAST ARG. El real es convertido a bint.

30.2 Tipo de Argumento

Los comandos CK&DISPATCH1 y CK&DISPATCH0 son usados para permitir que tu programa haga acciones diferentes basadas en el tipo de argumentos presentes en la pila. Estos comandos se usan de la siguiente manera:

::

CK&DISPATCH0 ( En su lugar puede ir CK&DISPATCH1 )

#tipo1

acción1

#tipo2

acción2

#tipo3

acción3

...

...

#tipo_n

acción_n

;

Si después de despachar los argumentos y realizar su acción correspondiente, quieres hacer más acciones para todos los tipos de argumentos, deberás encerrar el bloque mostrado en un objeto programa y realizar las acciones posteriores fuera de ese programa.

Asi es como funciona el comando CK&DISPATCH0: verifica si los objetos de la pila corresponden con los exigidos en #tipo1. Si es asi, entonces acción1 es ejecutada y después se pasa por alto el resto del programa (es decir, la ejecución del programa pasa a estar después de SEMI). Cada acción debe ser un objeto único, de manera que si quieres realizar varias acciones, todas estas deben estar dentro de un objeto programa (Es decir, encerradas por los delimitadores :: y ;).  Si los objetos presentes en la pila no corresponden a los exigidos en #tipo1, entonces se comprueba si corresponden a los exigidos en #tipo2 y asi sucesivamente. Si los objetos que están en la pila no corresponden a ninguno de los tipos exigidos, entonces se genera el error “Argumento incorrecto”.

Aun si tu programa acepta solo una combinación de argumentos, este comando es útil para verificar si los argumentos son del tipo deseado.

La diferencia entre CK&DISPATCH0 y CK&DISPATCH1 es que el último, después de comparar los argumentos sin éxito, quita las etiquetas de los argumentos y compara nuevamente. Si todavía no tiene éxito, convierte los enteros a reales y compara nuevamente. Sólo después de no tener éxito en la última comparación, manda el mensaje de error “Argumento incorrecto”. Cada definición de tipo es un bint de la forma #nnnnn. Cada n es un número hexadecimal que representa a un objeto en alguna posición en la pila, de acuerdo a la tabla mostrada más adelante. El primer n representa el objeto en el nivel 5, el segundo n representa el objeto en el nivel 4, y asi sucesivamente. De esta forma, #00201 representa un número complejo en el nivel 3, cualquier objeto en el nivel 2 y un número real en el nivel 1. Por otra parte, #000A6 representa un hxs en el nivel 2 y un id en el nivel 1. También hay objetos cuyo tipo tiene representación hexadecimal con dos dígitos, el último de estos es F. Cada vez que usas uno de estos, el número de objetos que puede ser verificado se reduce. Por ejemplo, #13F4F representa un número real en el nivel 3, un real extendido en el nivel 2 y un complejo extendido en el nivel 1.

| Código Dispatch | Tipo User | Tipo de objeto | Filer | Prólogo | Abrev. Prólogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BINT1=# 1 | 0. | Números reales | REAL | #2933 | TYPEREAL |
| BINT2=# 2 | 1. | Números complejos | CPLX | #2977 | TYPECMP_ |
| BINT3=# 3 | 2. | Cadena | STRNG | #2A2C |  |
| BINT4=# 4 | 3. | Arreglos reales | ARRAY | #29E8 |  |
|  | 4. | Arreglos no reales | ARRAY | #29E8 |  |
|  | 29. | Matrices simbólicas | MATRX | #2686 | TYPEMATRIX_ |
| BINT5=# 5 | 5. | Lista | LIST | #2A74 | TYPELIST_ |
| BINT6=# 6 | 6. | Nombre global | GNAME | #2E48 | TYPEIDNT |
| BINT7=# 7 | 7. | Nomble Local | LNAME | #2E6D | TYPELAM_ |
| BINT8=# 8 | 8. | Programa | PROG | #2D9D | TYPECOL_ |
|  | 18. | Pointer comando de User RPL permitido en algebraicos | XLIB | #2D9D | TYPECOL_ |
|  | 19. | Pointer comando de User RPL no permitido en algebraicos | XLIB | #2D9D | TYPECOL_ |
| BINT9=# 9 | 9. | Simbólico | ALG | #2AB8 | TYPESYMB_ |
| BINT10=# A |  | Clase simbólica: id, lam, symb, enteros. |  |  |  |
| BINT11=# B | 10. | Cadenas hexadecimales (hxs) | BIN | #2A4E |  |
| BINT12=# C | 11. | Gráfico (grob) | GROB | #2B1E |  |
| BINT13=# D | 12. | Etiquetado (tagged) | TAG | #2AFC |  |
| BINT14=# E | 13. | Unidades | UNIT | #2ADA | TYPEEXT_ |
| BINT15=# F | 14. | Rompointer | XLIB | #2E92 |  |
| BINT31=#1F | 20. | Entero binario (bint) | SB | #2911 |  |
| BINT47=#2F | 15. | Directorio | DIR | #2A96 | TYPERRP_ |
| #3F | 21. | Número real extendido | LREAL | #2955 | TYPEEREL_ |
| #4F | 22. | Número complejo extendido | LCPLX | #299D |  |
| #5F | 23. | Arreglo vinculado | LARRY | #2A0A |  |
| #6F | 24. | Carácter | CHAR | #29BF |  |
| #7F | 25. | Code | CODE | #2DCC |  |
| #8F | 16. | Biblioteca | L•••• | #2B40 |  |
| #9F | 17. | BACKUP | BCKUP | #2B62 |  |
| #AF | 26. | Library Data | LBDAT | #2B88 |  |
| #BF | 27. | Access pointer (Extended Ptr) | EXPTR | #2BAA |  |
| #CF | 30. | Fuente normal | FONT | #2BCC |  |
| #DF | 27. | Minifuente | MFONT | #26FE |  |
| #EF | 27. | External object 4 (Extended 3) | EXT1 | #2C10 |  |
| BINT255d=#FF | 28. | Entero | INTG | #2614 | TYPEINT_ |
| BINT0=# 0 | 27. | Flashpointer | FLSHP | #26AC |  |
| BINT0=# 0 | 27. | Pointer | EXTER |  |  |
| BINT0=# 0 | 27. | Aplet | EXTER | #26D5 |  |
| BINT0=# 0 | 27. | External object 3 (Extended 2) | AUNIT | #2BEE |  |

Existen también los comandos CK<n>&Dispatch, donde <n> es un número del 1 al 5. Estos comandos combinan CK<n> con CK&DISPATCH1. Debido a que estos comandos usan CK<n> (y de esta manera guardan el nombre del último comando), deberán usarse solamente en comandos de biblioteca.

### 30.2.1 Comando TYPE

Descompilando y estudiando los comandos ya incorporados en la ROM, puedes aprender mucho. No solo sobre verificación de argumentos, sino también sobre muchas otras cosas. El comando TYPE de User RPL nos provee un ejemplo de como despachar objetos. Aquí está su descompilación:

* Comando TYPE de User RPL ( ob -> %tipo )

::

CK1

::

CK&DISPATCH0

BINT1     %0 ( real )

BINT2     %1 ( complejo )

BINT3     %2 ( cadena )

BINT4        ( arreglo o matriz simbólica )

:: DUP

TYPERARRY?

case

%3        ( arreglo real  )

DUPTYPEMATRIX?_

NOTcase

%4        ( arreglo no real )

%29_      ( matriz simbólica )

;

BINT5     %5 ( lista )

BINT6     %6 ( id )

BINT7     %7 ( lam )

BINT8

:: DUPROM-WORD?

NOTcase

%8         ( ob programa )

?OKINALG

case

%18        ( comando user permitido en algebraicos )

%19        ( comando user no permitido en algebraicos )

;

BINT9     %9 ( simbólico )

BINT11   %10 ( hxs )

BINT12   %11 ( grob )

BINT13   %12 ( ob etiquetado )

BINT14   %13 ( ob unidad )

BINT15   %14 ( rompointer )

BINT47   %15 ( directorio ) ( BINT47 es # 2F )

#8F_     %16 ( biblioteca )

backup_  %17 ( backup )     ( backup_ apunta a # 9F )

BINT31   %20 ( bint )       ( BINT31 es # 1F )

# 3F     %21 ( real extendido )

# 4F     %22 ( complejo extendido )

# 5F     %23 ( arreglo vinculado )

# 6F     %24 ( carácter )

# 7F     %25 ( objeto code )

# AF     %26 ( Library Data )

BINT255d %28_ ( Entero )    ( BINT255d apunta a # FF )

# CF     %30_ ( fuente de sistema )

BINT0    %27  ( Otros: minifuente, FlashPtr, AccessPtr, ... )

;

SWAPDROP

;

En este caso, pudo haberse usado el comando CK&DISPATCH1 en lugar de CK&DISPATCH0, porque los objetos etiquetados y los enteros son despachados en el programa.

Debido a que el último ítem despachado es para un objeto de cualquier tipo (#0), entonces el número real 27 es retornado cuando en la pila hay un objeto que no haya sido despachado antes.

Debido a que el comando TYPE de User RPL es parte de una biblioteca ya incorporada en la ROM de la calculadora, el comando CK1&Dispatch pudo haber sido usado. La razón por la cual no se ha usado ese comando es para ahorrar espacio en la ROM. El compuesto interno es actualmente el cuerpo del comando XEQTYPE. De esta forma, los programadores de System RPL pueden llamar a una función para retornar el tipo del objeto, sin necesidad de verificar si ya hay un objeto en la pila, y sin necesidad de duplicar el mecanismo de despachar objetos.

30.3 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

262B0	CK0	(  )

Guarda comando actual a  LASTCKCMD.

Marca la pila debajo del nivel 1 a STACKMARK.

262B5	CK1	( ob  ob )

Guarda comando actual a  LASTCKCMD.

Verifica que exista por lo menos un objeto en la pila.

Si no es así, genera el error "Muy pocos argumentos".

Guarda marca de la pila a STACKMARK.

Si Last Arg está activado (flag 55 desactivado), entonces guarda el argumento.

262BA	CK2	( ob1 ob2  ob1 ob2 )

Como CK1, pero verifica por al menos dos argumentos.

262BF	CK3	( ob1...ob3  ob1...ob3 )

Como CK1, pero verifica por al menos tres argumentos.

262C4	CK4	( ob1...ob4  ob1...ob4 )

Como CK1, pero verifica por al menos cuatro argumentos.

262C9	CK5	( ob1...ob5  ob1...ob5 )

Como CK1, pero verifica por al menos cinco argumentos.

262CE	CKN	( ob1...obn %n  ob1..obn #n )

Verifica por un número real en el nivel 1 de la pila.

Luego verifica por ese número de argumentos.

Finalmente, convierte ese real a bint.

26292	CK0NOLASTWD	(  )

Como CK0, pero no guarda el nombre del comando actual.

26297	CK1NOLASTWD	( ob  ob )

Como CK1, pero no guarda el nombre del comando actual.

2629C	CK2NOLASTWD	( ob1 ob2  ob1 ob2 )

Como CK2, pero no guarda el nombre del comando actual.

262A1	CK3NOLASTWD	( ob1...ob3  ob1...ob3 )

Como CK3, pero no guarda el nombre del comando actual.

262A6	CK4NOLASTWD	( ob1...ob4  ob1...ob4 )

Como CK4, pero no guarda el nombre del comando actual.

262AB	CK5NOLASTWD	( ob1...ob5  ob1...ob5 )

Como CK5, pero no guarda el nombre del comando actual.

25F25	CKNNOLASTWD	( ob1...obn %n  ob1..obn #n )

Como CKN, pero no guarda el nombre del comando actual.

2631E	CK&DISPATCH0	(  )

Despacha acciones de acuerdo a los argumentos en la pila.

26328	CK&DISPATCH1	(  )

Despacha acciones de acuerdo a los argumentos en la pila, quitando las etiquetas y convirtiendo enteros a reales si es necesario.

26323	CK&DISPATCH2	(  )

Equivalente a CK&DISPATCH1.

26300	CK1&Dispatch	(  )

Combina CK1 con CK&DISPATCH1.

26305	CK2&Dispatch	(  )

Combina CK2 con CK&DISPATCH1.

Direcc.	Nombre	Descripción

2630A	CK3&Dispatch	(  )

Combina CK3 con CK&DISPATCH1.

2630F	CK4&Dispatch	(  )

Combina CK4 con CK&DISPATCH1.

26314	CK5&Dispatch	(  )

Combina CK5 con CK&DISPATCH1.

25F9A	0LASTOWDOB!	(  )

Limpia el nombre del comando guardado por el último comando CK<n>.

aka: 0LastRomWrd!

2EF6C	AtUserStack	(  )

:: CK0NOLASTWD 0LASTOWDOB! ;

25E9E	CK1NoBlame	(  )

:: 0LASTOWDOB! CK1NOLASTWD ;

354CB 'RSAVEWORD	(  )

Guarda el primer objeto del compuesto que está sobre el actual a LASTCKCMD.

aka: 'RSaveRomWrd

26319	EvalNoCK	( comp  ? )

Evalúa el compuesto sin guardarlo como el comando actual.

Si el primer comando es CK<n>&Dispatch este es reemplazado por CK&DISPATCH1.

Si el primer comando es CK<n>, éste es pasado por alto.

Cualquier otro comando es también pasado por alto.

25F29	(EvalNoCK:)	Run Stream:

( ob  )

Hace EvalNoCK con el siguiente objeto del runstream como argumento.

aka: 'EvalNoCK:, 'EvalNoCK:_sup_

2A9E9	RunRPN:	Run Stream:

( ob  )

Evalua el siguiente objeto del runstream en modo RPN (flag 95 desactivado). Después de la evaluación el flag 95 es restaurado a su valor antiguo.

26D006	ˆCK1TONOext	( ob  ob' )

Applies prg to ob, recursively for lists. prg is fetched from runstream.

### 30.3.1 Verificando el Tipo de un Objeto

Direcc.	Nombre	Descripción

36B7B	CKREAL 	( %  % )

( Z  % )

Verifica que se trate de un número real.

Si es un número real, no hace nada.

Si es un número entero, lo convierte a real.

Para objetos de otro tipo, se genera el error “Argumento incorrecto”

184006	ˆCK1Z	( $/Z/hxs  Z )

Verifica por un número entero en la pila.

Si hay un entero, no hace nada.

Si hay una cadena apropiada, la convierte a entero.

También convierte algunos hxs.

Direcc.	Nombre	Descripción

185006	ˆCK2Z 	( ob ob'  Z Z' )

Como ˆCK1Z, pero para dos objetos.

186006	ˆCK3Z 	( ob ob' ob''  Z Z' Z'' )

Como ˆCK1Z, pero para tres objetos.

3D2B4	CKSYMBTYPE 	( ob  ob )

Si ob es un simbólico que contiene solo a un nombre global o local, no hace nada.

De lo contrario, genera el error “Argumento incorrecto”.

Por ejemplo, si en la pila se encuentra uno de estos simbólicos:

SYMBOL ID X ;

SYMBOL LAM P24 ;

entonces no manda mensaje de error alguno.

2EF07	nmetasyms 	( ob1...obn #n  ob1...obn )

Verifica que los n objetos de la pila sean de tipo real, complejo, unidad o de clase simbólica (id, lam, symb o entero). Si esto no se cumple, genera el error “Argumento incorrecto”.

03C64	TYPE	( ob  #prolog )

Retorna la dirección del prólogo del objeto, para reales, complejos, unidades, objetos de clase simbólica (id, lam, symb o enteros), matrices simbólicas, listas, programas, directorios y reales extendidos.

No usar este comando si en la pila hay un objeto de otro tipo.

Por ejemplo:

:: 35.36 TYPE TOTEMPOB ; retorna  # 2933

3BC43	XEQTYPE 	( ob  ob %tipo )

Hace lo mismo que el comando TYPE de User RPL.

La diferencia es que XEQTYPE mantiene a ob en la pila.

3511D	TYPEREAL? 	( ob  flag )

¿Número real?

35118	DUPTYPEREAL? 	( ob  ob flag )

¿Número real?

aka: DTYPEREAL?

3512C	TYPECMP? 	( ob  flag )

¿Número complejo?

35127	DUPTYPECMP? 	( ob  ob flag )

¿Número complejo?

3510E	TYPECSTR? 	( ob  flag )

¿Cadena?

35109	DUPTYPECSTR? 	( ob  ob flag )

¿Cadena?

aka: DTYPECSTR?

3513B	TYPEARRY? 	( ob  flag )

¿Arreglo?

35136	DUPTYPEARRY? 	( ob  ob flag )

¿Arreglo?

aka: DTYPEARRY?

35292	TYPERARRY? 	( ob  flag )

¿Arreglo real?

352AD	TYPECARRY? 	( ob  flag )

¿Arreglo complejo?

Direcc.	Nombre	Descripción

35195	TYPELIST? 	( ob  flag )

¿Lista?

35190	DUPTYPELIST? 	( ob  ob flag )

¿Lista?

aka: DTYPELIST?

3504B	TYPEIDNT?	( ob  flag )

¿Nombre global?

35046	DUPTYPEIDNT?	( ob  ob flag )

¿Nombre global?

350E1	TYPELAM?	( ob  flag )

¿Nombre local?

350DC	DUPTYPELAM?	( ob  ob flag )

¿Nombre local?

194006	ˆTYPEIDNTLAM?	( ob  flag )

¿Nombre global o local?

Retorna TRUE si ob es un nombre global o un nombre local.

191006	ˆIDNTLAM?	( ob  ob flag )

¿Nombre global o local?

Agrega TRUE si ob es un nombre global o un nombre local.

2F0D4	(NotIDorLAM?)	( ob  ob flag )

¿NO ES nombre global o local?

Agrega TRUE si ob no es nombre global ni local.

35168	TYPESYMB?	( ob  flag )

¿Objeto simbólico?

35163	DUPTYPESYMB?	( ob  ob flag )

¿Objeto simbólico?

350FF	TYPEHSTR?	( ob  flag )

¿Cadena hexadecimal?

350FA	DUPTYPEHSTR?	( ob  ob flag )

¿Cadena hexadecimal?

35186	TYPEGROB?	( ob  flag )

¿Objeto gráfico (grob)?

35181	DUPTYPEGROB?	( ob  ob flag )

¿Objeto gráfico (grob)?

351A4	TYPETAGGED?	( ob  flag )

¿Objeto etiquetado?

3519F	DUPTYPETAG?	( ob  ob flag )

¿Objeto etiquetado?

351B3	TYPEEXT?	( ob  flag )

¿Objeto unidad?

351AE	DUPTYPEEXT?	( ob  ob flag )

¿Objeto unidad?

3514A	TYPEROMP?	( ob  flag )

¿Rompointer?

35145	DUPTYPEROMP?	( ob  ob flag )

¿Rompointer?

350F0	TYPEBINT?	( ob  flag )

¿Entero binario (bint)?

350EB	DUPTYPEBINT?	( ob  ob flag )

¿Entero binario (bint)?

Direcc.	Nombre	Descripción

35159	TYPERRP?	( ob  flag )

¿Directorio?

35154	DUPTYPERRP?	( ob  ob flag )

¿Directorio?

3505A	TYPEBAK?_	( ob  flag )

¿Objeto de respaldo (Backup)?

35055	DUPTYPEBAK?_	( ob  ob flag )

¿Objeto de respaldo (Backup)?

3503C	TYPECHAR?	( ob  flag )

¿Caracter?

35037	DUPTYPECHAR?	( ob  ob flag )

¿Caracter?

35069	TYPELIB?_	( ob  flag )

¿Biblioteca?

35064	DUPTYPELIB?_	( ob  ob flag )

¿Biblioteca?

351C2	TYPEEXT0?_	( ob  flag )

¿Library Data?

351BD	DUPTYPEEXT0?_	( ob  ob flag )

¿Library Data?

02F0E7	˜UTTYPEEXT0?	( ob  flag )

¿Library Data?

35177	TYPECOL?	( ob  flag )

¿Programa o pointer que contiene un programa?

35172	DUPTYPECOL?	( ob  ob flag )

¿Programa o pointer que contiene un programa?

aka: DTYPECOL?

350D2	TYPEAPLET?	( ob  flag )

¿Aplet?

350CD	DUPTYPEAPLET?	( ob  ob flag )

¿Aplet?

35087	TYPEFLASHPTR?	( ob  flag )

¿Flashpointer?

35082	DUPTYPEFLASHPTR?	( ob  ob flag )

¿Flashpointer?

350C3	TYPEFONT?	( ob  flag )

¿Fuente de sistema?

350BE	DUPTYPEFONT?	( ob  ob flag )

¿Fuente de sistema?

35078	TYPEMATRIX?	( ob  flag )

¿Matriz simbólica?

35073	DUPTYPEMATRIX?	( ob  ob flag )

¿Matriz simbólica?

aka: DTYPEMATRIX?

350B4	TYPELNGCMP?	( ob  flag )

¿Número complejo extendido?

350AF	DUPTYPELNGCMP?	( ob  ob flag )

¿Número complejo extendido?

350A5	TYPELNGREAL?	( ob  flag )

¿Número real extendido?

350A0	DUPTYPELNGREAL?	( ob  ob flag )

¿Número real extendido?

Direcc.	Nombre	Descripción

35096	TYPEZINT?	( ob  flag )

¿Entero?

35091	DUPTYPEZINT?	( ob  ob flag )

¿Entero?

182006	ˆTYPEZ?	( ob  flag )

¿Entero?

183006	ˆDUPTYPEZ?	( ob  ob flag )

¿Entero?

196006	ˆTYPEREALZINT?	( ob  flag )

¿Número real, entero o hxs?

195006	ˆREAL?	( ob  ob flag )

¿Número real, entero o hxs?

25E77	?OKINALG	( ob  ob flag )

¿Es un objeto permitido en algebraicos?

¿Número real, complejo, unidad, clase simbólica (id, lam, symb o entero)  o comandos de User RPL (pointers o rompointers) permitidos en algebraicos?

192006	ˆFLOAT?	( ob  ob flag )

Agrega TRUE, si ob es real, complejo, real extendido o complejo extendido.

Agrega FALSE, si ob es una lista o un objeto de clase simbólica (id, lam, symb o entero).

Para objetos de otro tipo genera el error “Argumento incorrecto”

181006	ˆCKALG	( ob  ob )

Si ob es real, complejo, unidad o de clase simbólica (id, lam, symb o entero) no hace nada.

Si ob es un objeto de otro tipo, genera el error

“Argumento incorrecto”

193006	ˆCKSYMREALCMP	( ob  ob )

Si ob es real, complejo o de clase simbólica (id, lam, symb o entero) no hace nada.

Si ob es un objeto de otro tipo, genera el error

“Argumento incorrecto”

3F33F	CKARRY_	( ob  ob )

Si ob es un arreglo o una matriz simbólica, no hace nada.

Si ob es un objeto de otro tipo, manda el mensaje de error “Argumento incorrecto”

3F3C1	CKLIST_	( ob  ob )

Si ob es una lista, no hace nada.

Si ob es un objeto de otro tipo, manda el mensaje de error “Argumento incorrecto”

30.4 Ejemplos con Verificación de Argumentos

Ejemplo 1 Verificación

Lista con números reales.

Con el siguiente programa puedes saber si el objeto del nivel 1 de la pila es una lista cuyos elementos son todos números reales.

* Retorna TRUE si en la pila hay una lista no vacía que

* contiene como elementos sólo a números reales

NULLNAME ListaReal ( ob -> flag )

::

DUPTYPELIST?      ( ob flag )

NOTcase DROPFALSE

DUPNULL{}?        ( {} flag )

casedrpfls

( {} )

' :: TYPEREAL? NOT ;  ( {} ProgTest_1arg )

Find1stTrue       ( ob T // F ) ( TRUE si un obj de la lista cumple test )

ITE

DROPFALSE

TRUE

( flag )

;

Ejemplo 2 Verificación

Lista con números reales o enteros.

Con el siguiente programa puedes saber si el objeto del nivel 1 de la pila es una lista cuyos elementos son todos números reales o enteros. Si se cumple eso, los números enteros son convertidos a reales y retornados junto a TRUE. De lo contrario, sólo se retorna FALSE.

NULLNAME ListaRealZ ( {} -> {%} T // F )

::               ( ob )

DUPTYPELIST?     ( ob flag )

NOTcase DROPFALSE

( {} )

DUPNULL{}?       ( {} flag )

casedrpfls

( {} )

TRUE             ( {} T )

1LAMBIND         ( {} )

INNERDUP         ( ob1,...,obn #n #n )

ZERO_DO          ( ... #n )

ROLL           ( ... obi )

DUPTYPEZINT?   ( ... obi flag )

IT

FLASHPTR Z>R

( ... obi )

DUPTYPEREAL?   ( ... obi flag )

ISTOP@         ( ... obi flag #n )

SWAP           ( ... obi #n flag )

NOT_IT

:: ExitAtLOOP FALSE 1PUTLAM ;

( ... obi #n )

LOOP

( ob1,...,obn #n )

1GETABND         ( ob1,...,obn #n flag )

ITE

:: {}N TRUE ;

NDROPFALSE

;

Ejemplo 3 Verificación

Lista con números positivos, reales o enteros.

Con el siguiente programa puedes saber si el objeto del nivel 1 de la pila es una lista cuyos elementos son todos números reales o enteros positivos. Si se cumple eso, los números enteros son convertidos a reales y retornados junto a TRUE. De lo contrario, sólo se retorna FALSE.

NULLNAME ListaRealZ>0 ( {} -> {%} T // F )

::         ( {} )

DUPTYPELIST?      ( ob flag )

NOTcase DROPFALSE

DUPNULL{}?        ( {} flag )

casedrpfls

TRUE       ( {} T )

1LAMBIND   ( {} )

INNERDUP   ( ob1,...,obn #n #n )

ZERO_DO          ( ... #n )

ROLL           ( ... obi )

DUPTYPEZINT?   ( ... obi flag )

IT

FLASHPTR Z>R

( ... obi )

DUPTYPEREAL?   ( ... obi flag )

ISTOP@         ( ... obi flag #n )

SWAP           ( ... obi #n flag )

ITE

:: OVER        ( ... %i #n %i )

%0>         ( ... %i #n flag )

NOT_IT

:: ExitAtLOOP FALSE 1PUTLAM ;

;

:: ExitAtLOOP FALSE 1PUTLAM ;

( ... obi #n )

LOOP

( ob1,...,obn #n )

1GETABND         ( ob1,...,obn #n flag )

ITE

:: {}N TRUE ;

NDROPFALSE

;

Ejemplo 4 Verificación

Usando el NULLNAME TodosTrueComp del capítulo 11 para hacer verificaciones de los elementos de una lista.

El NULLNAME TodosTrueComp ( {} Test_1arg  flag ) del capítulo 11 evalúa el test de un argumento (pointer, rompointer o programa) a cada elemento de la lista y si para todos los elementos el resultado fue TRUE, retorna TRUE en la pila. Si para algún elemento el resultado de la evaluación fue FALSE, retorna FALSE.

En la pila debe haber una lista no vacía.

Podemos usar este NULLNAME para saber si todos los elementos de una lista cumplen una condición (todos reales, todos reales o enteros, todos positivos, etc).

* Retorna TRUE si todos los elementos de la lista son reales

* Debe haber una lista no vacía en la pila

NULLNAME {}%? ( {} -> flag )

::

' TYPEREAL?

TodosTrueComp

;

* Retorna TRUE si todos los elementos de la lista son reales o enteros

* Debe haber una lista no vacía en la pila

NULLNAME {}%Z? ( {} -> flag )

::

' :: DUPTYPEREAL? SWAP TYPEZINT? OR ;

TodosTrueComp

;

* Retorna TRUE si todos los elementos de la lista son

* reales o enteros positivos.

* Debe haber una lista no vacía en la pila.

NULLNAME {}%Z>0? ( {} -> flag )

::

' :: DUPTYPEZINT? ( ob flag )

IT

FLASHPTR Z>R ( %/ob )

DUPTYPEREAL? ( %/ob )

NOTcaseFALSE       ( SALE CON FALSE )

( % )

%0>          ( flag )

;

TodosTrueComp

;

* Retorna TRUE si todos los elementos de la lista son

* reales o enteros del intervalo [90;180]

* Debe haber una lista no vacía en la pila.

NULLNAME {}%Z[90,180]? ( {} -> flag )

::

' :: DUPTYPEZINT? ( ob flag )

IT

FLASHPTR Z>R ( %/ob )

DUPTYPEREAL? ( %/ob )

NOTcaseFALSE       ( SALE CON FALSE )

( % )

DUP          ( % % )

% 90.	%>=   ( % flag )

SWAP         ( flag % )

% 180. %<=   ( flag flag' )

AND          ( flag'' )

;

TodosTrueComp

;

Ejemplo 5 Verificación

El comando CK&DISPATCH0

El siguiente ejemplo muestra el uso del comando CK&DISPATCH0.

El comando CK1 verifica que exista un argumento en la pila, marca la pila y guarda el nombre del comando EjCKDisp0.

El comando CK&DISPATCH0, despacha las acciones de la pila de acuerdo al objeto presente en la pila.

Si hay un real, retorna su valor absoluto.

Si hay un complejo, retorna el valor absoluto de su parte real.

Si hay un objeto de otro tipo, genera el error “Argumento incorrecto”.

Finalmente el programa muestra el resultado en la parte superior y congela la pantalla.

Si se hubiera usado el comando CK&DISPATCH1 en lugar de CK&DISPATCH0 y si en la pila hubiera un entero, este sería convertido a real (pues no se ha puesto ninguna acción para un objeto entero en el programa) y luego se hubiera tomado su valor absoluto.

Observa que el comando CK1 debe ser el primer objeto de EjCKDisp0 para que pueda guardar el nombre del comando.

* Retorna TRUE si todos los elementos de la lista son

* reales o enteros del intervalo [90;180]

* Debe haber una lista no vacía en la pila.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME EjCKDisp0 ( %/C% -> )

::

CK1             ( Verifica si hay 1 objeto en la pila )

CLEARLCD        ( Limpia toda la pantalla )

:: CK&DISPATCH0

BINT1

%ABS

BINT2

:: C>Re% %ABS ;

;

DO>STR

DISPROW1        ( Muestra cadena en la pantalla )

SetDAsTemp      ( Congela toda la pantalla )

;

Capítulo 31
Control del Teclado

Hay varias formas en que un programa hecho con System RPL puede conseguir lo que ingresa un usuario:

• Desde la pila.

• Esperando la opresión de botones en el teclado.

• Usando la versión interna del comando INPUT.

• Usando la version interna del comando INFORM.

• Creando aplicaciones con el Bucle Externo Parametrizado (llamado también POL).

• Y con otros métodos.

Ya viste antes como conseguir datos desde la pila. El uso de InputLine, POL y formularios de entrada serán vistos en los siguientes capítulos. En este capítulo aprenderemos como leer las pulsaciones de botones desde el teclado.

31.1 Localización de Teclas

En User RPL, las representaciones de las pulsaciones de teclas tienen la forma %fc.p.

En System RPL, estas están representadas por dos enteros binarios.

El primer bint, frecuentemente llamado #CodigoTecla, tiene valores desde 1 (tecla F1) hasta 51 (tecla ENTER), y representa cada tecla, en orden , de  izquierda a derecha y de arriba a abajo, como se indica en el gráfico.

El segundo bint, llamado #Plano, representa el modificador de estado, de acuerdo a la tabla:

| #plano | Modificador |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ninguno |  |
| 2 | Shift izquierdo |  |
| 3 | Shift derecho |  |
| 4 | Alpha |  |
| 5 | Alpha+ Shift izquierdo |  |
| 6 | Alpha+ Shift derecho |  |

Puedes convertir de una representación a otra usando los comandos:

Ck&DecKeyLoc ( %fc.p  #ct #Plano )

CodePl>%rc.p ( #ct #Plano  %fc.p )

Algunas veces, las teclas shift no son tratadas como modificadores por otras teclas, sino como teclas propias. En estos casos, las teclas shift tienen los códigos de tecla 40h (shift izquierdo), C0h (shift derecho), y 80h (alpha).

31.2 Planos Shift Hold

Existen cinco planos más además de los mostrados en la tabla anterior. Estos planos adicionales son los planos shift-hold. En estos casos, una tecla shift es presionada primero y se mantiene presionada (sin soltar) mientras otra tecla es presionada. En User RPL, estas teclas son denotadas agregando 0.01 a la representación %fc.p. Por ejemplo, el código de tecla 11.21 en User RPL significa mantener presionado shift izquierdo mientras se presiona la tecla F1.

En System RPL, las teclas shift-hold pueden ser codificadas de dos maneras.

La primera forma (la cual llamaremos codificación A) deja el código de tecla #ct sin cambios y usa nuevos planos #8,#9,#A,#B,#C.

La segunda forma (codificación B) usa planos en el rango #1...#6 y agrega el código de tecla de la tecla shift a #ct.

La siguiente tabla muestra las diferentes codificaciones para todas las posibles maneras de presionar la tecla F1 en la HP 50g.

User RPL 	System RPL A	System RPL B

Plano	Shift Keys	%fc.p	#ct	#p	#ct	#p

1	Unshifted	11.1	1h	1h	1h	1h

2	Shift izquierdo	11.2	1h	2h	1h	2h

3	Shift derecho	11.3	1h	3h	1h	3h

4	Alpha	11.4	1h	4h	1h	4h

5	Alpha, shift izquierdo	11.5	1h	5h	1h	5h

6	Alpha, shift derecho	11.6	1h	6h	1h	6h

7	Sin uso

8	Shift-hold izquierdo	11.21	1h	8h	41h	2h

9	Shift-hold derecho	11.31	1h	9h	C1h	3h

10	Alpha-hold	11.41	1h	Ah	81h	4h

11	Alpha, shift-hold izquierdo	11.51	1h	Bh	41h	5h

12	Alpha, shift-hold derecho	11.61	1h	Ch	C1h	6h

La mayoría de veces pero no siempre, los comandos de System RPL que tratan con teclas manejan las teclas shift-hold. La sección de referencia de abajo tiene información sobre este asunto para algunos comandos relevantes. Los comandos de System RPL que esperan #ct y #p como argumentos aceptan ambas formas de codificación (A y B). Los comandos que retornan #ct o #ct y #p, todas usan la codificación B.

Para convertir codificación B a codificación A, puedes usar lo siguiente:

NULLNAME CodifB>CodifA ( #ct_B #plano_B -> #ct_A #plano_A )

::       ( #ct_B #plano_B )

SWAP     ( #plano_B #ct_B )

64       ( #plano_B #ct_B 64 )

#/       ( #plano_B #r #q )

ROTSWAP  ( #r #plano_B #q )

#0=?SKIP

#6+

( #r #plano_A )

;

31.3 Esperando una tecla

Un comando que podemos usar para esperar la pulsación de una tecla es WaitForKey. Este comando pone la calculadora en un modo de baja potencia y espera hasta que una tecla sea presionada. Luego retorna el código de tecla en el nivel 2 y el plano en el nivel 1.

Hay otros comandos, listados abajo, los cuales son usados en otras circunstancias.

Desafortunadamente, el comando WaitForKey no trata con las teclas shift-hold.  Por lo tanto, mostramos a continuación unos programas cuyo comportamiento es similar a WaitForKey pero que pueden leer teclas shifthold y retornan la codificación A o la codificación B.

Para retornar la codificación A puedes usar el siguiente programa:

* Devuelve código de tecla y plano de la tecla presionada a continuación.

* Devuelve la codificación A

* No funciona en los siguientes 8 casos:

*         shifthold izquierdo + ON

*         shifthold derecho   + ON

* alpha + shifthold izquierdo + ON

* alpha + shifthold derecho   + ON

*         shifthold izquierdo + alpha

*         shifthold derecho   + alpha

* alpha + shifthold izquierdo + alpha

* alpha + shifthold derecho   + alpha

* En estos 8 casos el ShiftHold es leído como SHIFT

NULLNAME WaitForKey_A ( -> #ct_A #plano_A )

::

POLSaveUI

ERRSET

:: ' ClrDAsOK ( ... ) ( AppDisplay )

' ::              ( #ct_B #p #ct #p #ct #p  )

ModifierKey? ( #ct_B #p #ct #p flag )

caseFALSE

( #ct_B #p #ct #p )

' TakeOver   ( #ct_B #p #ct #p TakeOver )

3PICK3PICK   ( #ct_B #p #ct #p TakeOver #ct #p )

7PICK        ( #ct_B #p #ct #p TakeOver #ct #p #ct_B )

BINT63 #>    ( #ct_B #p #ct #p TakeOver #ct #p flag )

IT #6+

( #ct_B #p #ct #p TakeOver #ct #p_A )

BINT3 ::N    ( #ct_B #p #ct #p prog )

TrueTrue     ( #ct_B #p #ct #p prog T T )

AppExitCond! ( #ct_B #p #ct #p prog T )

;        ( ... ) ( AppKeys )

TrueTrue   ( ... ) ( NonAppKeyOK? y DoStdKeys? )

FALSE      ( ... ) ( AppMenu )

BINT0      ( ... ) ( #AppMenuPage )

FalseFalse ( ... ) ( SuspendOK? y ExitCond )

'ERRJMP    ( ... ) ( AppError )

POLSetUI

POLKeyUI

;

ERRTRAP

POLResUI&Err

POLRestoreUI

;

Para retornar la codificación B puedes usar el siguiente programa:

* Devuelve código de tecla y plano de la tecla presionada a continuación.

* Devuelve la codificación B

* No funciona en los siguientes 8 casos:

*         shifthold izquierdo + ON

*         shifthold derecho   + ON

* alpha + shifthold izquierdo + ON

* alpha + shifthold derecho   + ON

*         shifthold izquierdo + alpha

*         shifthold derecho   + alpha

* alpha + shifthold izquierdo + alpha

* alpha + shifthold derecho   + alpha

* En estos 8 casos el ShiftHold es leído como SHIFT

NULLNAME WaitForKey_B ( -> #ct_B #plano_B )

::

POLSaveUI

ERRSET

:: ' ClrDAsOK ( ... ) ( AppDisplay )

' ::              ( #ct_B #p #ct #p #ct #p  )

ModifierKey? ( #ct_B #p #ct #p flag )

caseFALSE

( #ct_B #p #ct #p )

' TakeOver   ( #ct_B #p #ct #p TakeOver )

5PICK        ( #ct_B #p #ct #p TakeOver #ct_B )

3PICK        ( #ct_B #p #ct #p TakeOver #ct_B #p )

BINT3 ::N    ( #ct_B #p #ct #p prog )

TrueTrue     ( #ct_B #p #ct #p prog T T )

AppExitCond! ( #ct_B #p #ct #p prog T )

;        ( ... ) ( AppKeys )

TrueTrue   ( ... ) ( NonAppKeyOK? y DoStdKeys? )

FALSE      ( ... ) ( AppMenu )

BINT0      ( ... ) ( #AppMenuPage )

FalseFalse ( ... ) ( SuspendOK? y ExitCond )

'ERRJMP    ( ... ) ( AppError )

POLSetUI

POLKeyUI

;

ERRTRAP

POLResUI&Err

POLRestoreUI

;

31.4 Referencia

### 31.3.1 Conversión de Códigos de Tecla

Direcc.	Nombre	Descripción

25EA7	Ck&DecKeyLoc	( %fc.p  #ct_B #p_B )

Convierte la representación de una tecla de User a System B.

Maneja teclas shift-hold.

25EA9	CodePl>%rc.p	( #ct_A #p_A  %fc.p )

Convierte la representación de una tecla de System A a User.

Maneja teclas shift-hold.

25EDC	H/W>KeyCode	( #  #' )

Convierte representación de teclas shift (retornada por algunos comandos) a sus códigos de tecla.

( 80h  32 )

( 40h  37 )

( C0h  42 )

25EEA	ModifierKey?	( #ct #p  flag )

¿Representa la tecla alguno de los tres modificadores shift izquierdo, shift derecho o alpha?

( 37 #p  T )

( 42 #p  T )

( 32 #1  T )

( 32 #4  T )

### 31.3.2 Esperando Teclas

Direcc.	Nombre	Descripción

261CA	FLUSHKEYS	(  )

Vacía el buffer del teclado.

aka: FLUSH

04708	CHECKKEY	(  #ct T )

(  F )

Retorna la siguiente tecla del buffer de teclado (si hay alguna), pero no la quita del buffer.

Maneja teclas shift-hold.

04714	GETTOUCH	(  #ct T )

(  F )

Quita la siguiente tecla del buffer de teclado (si hay alguna), y la retorna en la pila.

Maneja teclas shift-hold.

Es la version interna del comando KEY de User RPL.

25ED6	GETKEY	(  #ct T )

(  F )

Consigue el código de tecla desde el buffer de teclado, espera cuando el buffer está vacío. La tecla es retornada con TRUE.

Si la tecla presionada fue CANCEL, retorna FALSE.

Si una excepción ocurre, retorna FALSE. La excepción no es manejada (pero los objetos retornados por esa excepción son puestos en la pila cuando se han terminado de ejecutar los programas actuales).

Maneja teclas shift-hold.

Direcc.	Nombre	Descripción

25ED7	GETKEY*	(  #ct T )

(  %alarma T F ) ( cuando es tiempo de una alarma )

(  F F )

(  ??? F F ) ( cuando existe la variable STARTOFF )

Consigue el código de tecla desde el buffer de teclado, espera cuando el buffer está vacío. La tecla es retornada con TRUE.

Si la tecla presionada fue CANCEL, retorna BINT47 TRUE.

Si una excepción ocurre (error, alarma u otra), la excepción es manejada y retorna FALSE.

Maneja teclas shift-hold.

25ED9	GetKeyOb	(  ob )

(  ??? ob ) (cuando existe la variable STARTOFF )

Espera por una tecla y retorna el objeto asociado con esa tecla.

25EDD	H/WKey>KeyOb	( #ct  ob )

Retorna el objeto asociado con una tecla.

25EC5	DoKeyOb	( ob  )

Ejecuta ob como si este hubiera sido asignado a la tecla y la tecla ha sido presionada.

25EE3	KEYINBUFFER?	(  flag )

Espera por una tecla y retorna TRUE si hay alguna tecla en el buffer de teclado.

25F0B	WaitForKey	(  #ct #plano )

Retorna el código de tecla y el plano.

No maneja teclas shift-hold.

2F268	Wait/GetKey	( %posit  ? )

( %noposit  %fc.p )

Si el argumento es positivo, espera el tiempo especificado en segundos con DOWAIT. Si se presiona la tecla ON, el programa es abortado y un error es generado.

Si el argumento no es positivo, espera por una tecla. Si la tecla presionada es ON o alpha+ON, el programa es abortado y un error es generado.

No maneja teclas shift-hold.

Equivale al comando WAIT de User RPL.

### 31.3.3 El flag ATTN

Direcc.	Nombre	Descripción

25FAE	ATTN?	(  flag )

Retorna TRUE si CANCEL ha sido presionado.

25E70	?ATTNQUIT	(  )

Si CANCEL ha sido presionado, ABORTA el programa.

25E9D	CK0ATTNABORT	(  )

Ejecutado por los delimitadores de programas de User RPL: x<< y x>> y por xUNTIL. Principalmente hace ?ATTNQUIT.

25EED	NoAttn?Semi	(  )

Si CANCEL no ha sido presionado, pasa por alto el resto del programa.

05040	ATTNFLG@	(  # )

Llama al contador de la tecla CANCEL (número de veces que ha sido presionada la tecla CANCEL).

05068	ATTNFLGCLR	(  )

Limpia el contador de la tecla CANCEL. No afecta el buffer del teclado.

### 31.3.4 Bad Keys

Direcc.	Nombre	Descripción

25EBF	DoBadKey	(  )

Beeps.

Hace :: TakeOver BINT70 # 151 setbeep SetDAsNoCh ;

25ECD	DropBadKey	( ob  )

Beeps.

25E6E	2DropBadKey	( ob ob'  )

Beeps.

### 31.3.5 Teclado de Usuario

Si ninguna tecla está asignada, la lista interna de teclas de usuario es una lista vacía.

Si hay una o más asignaciones, la lista contiene 52 sublistas, las primeras 51 de estas representan una tecla. Cada una de estas listas puede ser una lista vacía (si la tecla no tiene asignaciones), o contener 12 elementos: la representación para cada plano. Los planos son dados en la tabla  de la sección 31.1. Para planos sin asignaciones, el elemento respectivo es una lista vacía. La séptima lista está siempre vacía.

Direcc.	Nombre	Descripción

25F09	UserKeys?	(  flag )

¿Está activo el teclado del usuario?

Hace BINT62 TestSysFlag.

25967	GetUserKeys	(  {} )

Retorna las asignaciones de tecla del usuario (formato interno).

2F3B3	(StoUserKeypatch)	( ob #ct_B #p_B  )

Asigna un objeto a la tecla.

25617	(SetNUsrKeyOK)	(  )

Las teclas sin asignaciones, harán su acción por defecto.

Equivale a usar ‘S’ STOKEYS en User RPL.

2561C	(ClrNUsrKeyOK)	(  )

Las teclas sin asignaciones, sólo harán BEEP al ser presionadas.

Equivale a usar ‘S’ DELKEYS en User RPL.

25EE5	Key>StdKeyOb	( #ct_B #p_B  ob )

Llama a la acción que realiza la tecla por defecto.

Esta es la acción que hace cuando está desactivado el teclado de usuario.

Maneja teclas shift hold.

25E76	?Key>UKeyOb	( #ct_B #p_B  ob T )

( #ct_B #p_B  F )

Si el teclado de usario está activado, retorna la acción asociada a la tecla (asignación user o beep) si la hay y TRUE. Si no la hay, retorna FALSE.

Si el teclado de usario está desactivado, sólo retorna FALSE.

25EE6	Key>U/SKeyOb	( #ct_B #p_B  ob )

Si el teclado de usuario está activado y hay una asignación user para esa tecla, la retorna.

De otro modo, retorna la acción por defecto de la tecla.

255006	ˆKEYEVAL	( %fc.p  ? )

Evalúa el objeto asociado con la tecla. Si % es negativo, la asignación por defecto es siempre evaluada.

Equivale al comando KEYEVAL de User RPL.

31.5 Ejemplos Control de Teclado

Ejemplo 1

Retornar objeto relacionado con la tecla presionada.

Con el siguiente programa puedes retornar el objeto relacionado con cualquier tecla de la calculadora. Primero debes ejecutar el programa, luego debes presionar una tecla.

El resultado es el objeto relacionado a la tecla presionada.

Este programa también funciona para teclas shift y para teclas shift hold.

Por ejemplo, si presionas Shift hold izquierdo + TOOL, devuelve el programa:

:: TakeOver BINT103 DUP SysITE ClrSysFlag SetSysFlag ;

el cual cambia la calculadora entre los modos real y complejo.

Otro ejemplo: si presionas Shift hold izquierdo + F1, devuelve el programa:

:: PTR 275DA FPTR 3 9D ;

El cual permite abrir el formulario de entrada “TABLE SETUP”.

* Retorna el objeto asociado a cualquier tecla de la calculadora.

* (  ob )

* (  … … … ) ( cuando una excepción ocurre: alarmas, errores u otros )

* OBSERVACIONES:

* Algunos códigos de tecla retornados por el comando GETKEY* son:

* Shift izquierdo: # 40

* Shift izquierdo: # C0

* ALPHA: # 80

:: CK0NOLASTWD       ( ) ( ningún argumento es requerido )

AppMode?             ( flag ) ( ¿Hay algún POL activo? )

?SEMI

BINT95 TestSysFlag

case

:: "Sólo funciona en modo RPN" FlashWarning ;

FALSE 1LAMBIND       ( ) ( crea entorno temporal )

CLEARLCD             ( ) ( limpia la pantalla )

"Presiona una tecla" ( $ )

DISPROW1             ( muestra en la línea 1 )

( )

BEGIN

:: GETKEY*      ( #ct T // ... F )

NOTcase

:: "Excepción ocurrida (error, alarma u otra)" FlashWarning

"Ejecuta el programa nuevamente" FlashWarning

TRUE

;

( #ct )

DUP BINT7 #< ( #ct flag )

case

::	GETPROC TRUE ;

( #ct )

DUP          ( #ct #ct )

H/WKey>KeyOb ( #ct ob )

OVER         ( #ct ob #ct )

# 40 #/      ( #ct ob #r #q )

DROP         ( #ct ob #r )

#0<>         ( #ct ob flag ) ( TRUE si es ALPHA, shift izq o der )

3PICK # 80 #= 1GETLAM AND ( #ct ob flag flag' )

ORcase

SWAPDROPTRUE

( #ct ob ) ( Es #40, #C0 ó # 80 )

EVAL         ( #ct )

# 80 #<>     ( flag ) ( TRUE si es shift izq o der )

IT

:: 1GETLAM NOT 1PUTLAM ;

FALSE

;

UNTIL

ABND

ClrDAsOK

;

Capítulo 32
Usando InputLine

El comando InputLine hace algo similar al comando INPUT de User RPL.

• Muestra una cabecera en la parte de arriba de la pantalla.

• Inicia el modo de entrada desde el teclado.

• Inicializa la línea de edición.

• Acepta una entrada hasta que la tecla ENTER sea presionada.

• Convierte la cadena a objeto, evalua el contenido de la cadena, o sólo devuelve la cadena ingresada por el usuario.

• Retorna TRUE si el entorno fue terminado con ENTER o FALSE si fue abortado con ON/CANCEL.

La pila debe contener los siguientes 10 parámetros:

Nombre	Descripción

$Prompt	La cabecera que se mostrará en la parte superior.

$EditLine	La línea de edición inicial.

CursorPos	La posición inicial del cursor.

Puede ser un bint que indica la posición absoluta. El bint #0 indica que el cursor se movera al final del texto.

Puede ser una lista con dos bints que representan el número de fila y de columna. Si el primer bint es cero, el cursor estará en la última fila. Si el segundo bint es cero, el cursor estará al final de la fila.

#Ins/Rep	El modo inicial del cursor.

• #0 modo actual

• #1 modo insertar

• #2 modo reemplazo

#Entry	El modo de entrada inicial.

• #0 modo de entrada actual (según el modo algebraico o RPN).

• #1 modo de entrada algebraico desactivado

• #2 modo de entrada algebraico activado

#Alphalock	El modo ALPHA inicial.

• #0 modo actual

• #1 modo ALPHA activado

• #2 modo ALPHA desactivado

ILMenu	El menú inicial, en el formato especificado abajo.

También puede ser FALSE, lo cual indica que el menu actual no será cambiado.

#ILMenu	El número de fila para el menú inicial mostrado.

#1 para la primera página, #7 para la segunda, #13 para la tercera…

AttnAbort?	Un flag:

• TRUE  	CANCEL aborta inmediatamente la edición.

• FALSE 	CANCEL limpia la línea de edición y si se presiona nuevamente,aborta la edición.

#Parse	Indica como se procesará la línea de edición.

• #0 retorna la línea de edición como una cadena (sin evaluar).

• #1 retorna la línea de edición como una cadena y también convierte esa

cadena a objeto.

• #2 evalúa el contenido de la cadena.

De acuerdo al valor del argumento #Parse, diferentes valores son retornados de acuerdo a la siguiente tabla:

#Parse	Pila	Descripción

#0	$LineaEdición TRUE	Sólo la línea de edición (sin evaluar)

#1	$LineaEdición obs TRUE	Línea de edición y objeto(s)

Cuando hay más de un objeto, estos son retornados en un único objeto programa. Este programa es diferente cuando la calculadora está en modo algebraico  a cuando está en modo RPN.

#2	ob1 ... obn TRUE	Objeto(s) resultante(s) en la pila.

FALSE	Cuando se aborta con CANCEL.

32.1 Asignaciones de las Teclas de Menu

Puedes especificar un menú inicial por medio del parámetro ILMenu. Este menú será mostrado cuando se inicie el InputLine. Las teclas de menu pueden tener asignaciones para la opresión sin modificador, con shift izquierdo y con shift derecho. Cuando el InputLine termina, el menú previo es restaurado intacto.

El parámetro ILMenu es una lista (también puede ser un programa que retorne una lista), en el formato descrito en la sección 38.1. También puedes fijar este parámetro como FALSE, si no quieres que el menú actual sea cambiado al iniciarse el InputLine. Nota que cada acción debe iniciarse con el comando TakeOver para indicar que estas acciones serán ejecutadas con la línea de edición activa.

32.2 Los LAMS de InputLine

InputLine usa internamente 24 lams, de tal manera que si tu quieres llamar a otros lams que tu hayas creado anteriormente, es preferible que los hayas creado como lams con nombre. Los LAMs de InputLine son los siguientes:

LAM	Contenido

1LAM	Un flag. Si su valor es fijado como TRUE, el POL finalizará.

Nota: el POL también termina si se finaliza el editor. Por ejemplo usando el

comando DEL_CMD.

2LAM	Un bint. Es el parámetro #Parse

3LAM	Un flag. Es el parámetro AttnAbort?

4LAM	Una cadena. Es el parámetro $Prompt

32.3 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF5F	InputLine	( args  $ T )

( args  $ ob1..obn T )

( args  ob1..obn T )

( args  F )

args=  $cabec $line Cpos #Ins/Rep #Alg #alpha

menu #fila attn  #parse

2F154	(Ck&Input1)	( $cabecera $inicial  $ )

Equivale al comando INPUT de User RPL cuando en la pila hay 2 cadenas.

2F155	(Ck&Input2)	( $cabecera {}  $ )

Equivale al comando INPUT de User RPL cuando en la pila hay una cadena y una lista.

2F300	DispILPrompt	(  )

Redibuja la cadena $Prompt en la parte superior de la pantalla (pero debajo del área de estado), cuando la línea de edición no es muy grande.

Si deseas usar este comando fuera del entorno InputLine, deberás colocar una cadena en 4LAM.

2F344	InputLAttn	(  )

(  F )

Equivale a presionar la tecla ON.

2F345	InputLEnter	(  )

(  $ T )

(  $ obs T )

(  ob1...obn T )

Equivale a presionar la tecla ENTER.

32.4 Ejemplos InputLine

Ejemplo 1 InputLine

Pedir el ingreso de una cadena.

En este ejemplo se usa el comando InputLine, para pedir el ingreso de una cadena, la cual será mostrada luego en la pantalla si el usuario no aborta el programa.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME EjempInputLine ( -> )

:: CK0

"Escribe tu nombre:"  ( $   ) ( $cabec )

NULL$                 ( $ $ ) ( $inicial )

BINT0                 ( ... ) ( CursPos: cursor al final )

BINT1                 ( ... ) ( #Ins/Rep: modo insertar )

BINT1                 ( ... ) ( #ALG: modo algebraico desactivado )

BINT1                 ( ... ) ( #alpha: modo alpha activado )

NULL{}                ( ... ) ( no menu )

ONE                   ( ... ) ( fila del menu )

FALSE                 ( ... ) ( CANCEL limpia linea de edición )

BINT0                 ( ... ) ( retorna sólo cadena sin evaluar )

InputLine

( $ T // F )

NOT?SEMI

( $ )

"Tu nombre es\0A"     ( $ $' )

SWAP&$                ( $'' )

CLEARLCD              ( $'' ) ( limpia la pantalla )

%1 DODISP             ( ) ( muestra la cadena en la primera línea )

SetDAsTemp            ( ) ( congela la pantalla )

;

Ejemplo 2 InputLine

Pedir el ingreso de una cadena con un número máximo de caracteres.

En este ejemplo se usa el comando InputLine, para pedir el ingreso de una cadena.

Si la cadena es vacía, se muestra el mensaje “Escribe una cadena” y se continua en la línea de edición.

Si la cadena tiene más de 5 caracteres, se muestra el mensaje “Máximo 5 caracteres” y se continúa en la línea de edición.

De esta forma, siempre se retorna una cadena que tenga entre 1 y 5 caracteres y TRUE o sólo FALSE.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Input$5 ( -> $ T // F )

:: CK0

"Escribe el nombre"

NULL$

* PROGRAMA DE LA FORMA ( ob -> flag )

' :: DUPNULL$?    ( $ flag )

casedrop

:: "Escribe una cadena" FlashWarning FALSE ;

LEN$         ( #n )

BINT5

#>           ( flag )

case

:: "Máximo 5 caracteres" FlashWarning FALSE ;

TRUE         ( T )

;

GetHeader          ( $cabec $inicial prog #header )

BINT0 SetHeader    ( )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( )

BEGIN

:: 4GETLAM            ( $   ) ( $cabec )

3GETLAM            ( $ $ ) ( $EditLine )

BINT0              ( ... ) ( CursPos: cursor al final )

BINT1              ( ... ) ( #Ins/Rep: modo insertar )

BINT2              ( ... ) ( #ALG: modo algebraico activado )

BINT1              ( ... ) ( #alpha: modo alpha activado )

NULL{}             ( ... ) ( no menu )

ONE                ( ... ) ( fila del menu )

FALSE              ( ... ) ( CANCEL limpia linea de edición )

BINT0              ( ... ) ( retorna sólo cadena sin evaluar )

InputLine          ( $ T // F )

NOTcase FalseTrue

( $ )

DUP                ( $ $ )

2GETEVAL           ( $ flag )

case

TrueTrue

( $ )

3PUTLAM            ( )

FALSE              ( F )

;

UNTIL

( $ T // F )

1GETABND              ( $ T #header // F #header )

SetHeader             ( $ T // F )

;

Ejemplo 3 InputLine

Pedir el ingreso de un nombre global.

El siguiente programa pide escribir un nombre global.

Si uno escribe algo incorrecto se muestra el mensaje “sintaxis incorrecta” y se continúa en la línea de edición.

Si uno escribe algo que que no es un nombre global, aparece el mensaje “Escribe un nombre global” y se continúa en la línea de edición.

De esta forma, siempre se retorna un nombre global y TRUE o sólo FALSE.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME InputNombGlobal ( -> id T // F )

:: CK0

"Escribe el nombre\0Adel archivo:"

NULL$

* PROGRAMA DE LA FORMA ( ob -> flag )

* id -> T

* ob -> F

' ::              ( ob )

TYPEIDNT?    ( flag )

NOTcase

:: "Escribe un nombre global" FlashWarning FALSE ;

( )

TRUE         ( T )

;

GetHeader         ( $cabec $inicial prog #header )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( )

BINT0 SetHeader   ( )

BEGIN

:: 4GETLAM           ( $   ) ( $cabec )

3GETLAM           ( $ $ ) ( $inicial )

BINT0             ( ... ) ( CursPos: cursor al final )

BINT1             ( ... ) ( #Ins/Rep: modo insertar )

BINT2             ( ... ) ( #ALG: modo algebraico activado )

BINT1             ( ... ) ( #alpha: modo alpha activado )

NULL{}            ( ... ) ( no menu )

BINT1             ( ... ) ( fila del menu )

FALSE             ( ... ) ( CANCEL limpia linea de edición )

BINT1             ( ... ) ( retorna $ y objeto convertido )

RunSafeFlags

:: BINT72 ClrSysFlag BINT73 ClrSysFlag BINT95 ClrSysFlag

InputLine

;

( $ ob T // F )

NOTcase FalseTrue

( $ ob )

DUP               ( $ ob ob )

2GETEVAL          ( $ ob flag ) ( $ id/ob T/F )

case

:: SWAPDROP       ( id )

TrueTrue       ( id T T )

;

( $ ob )

DROP              ( $ )

3PUTLAM           ( )   ( guarda línea de edición inicial )

FALSE             ( F )

;

UNTIL

( id T // F )

1GETABND             ( id T #header // F #header )

SetHeader            ( id T // F )

;

Ejemplo 4 InputLine

Pedir el ingreso de un número real de un intervalo deseado.

El siguiente programa pide escribir un número real.

Si uno escribe algo incorrecto se muestra el mensaje “sintaxis incorrecta” y se continúa en la línea de edición.

Si uno escribe algo que que no es un número real, aparece el mensaje “Escribe un número real” y se continúa en la línea de edición.

Si uno escribe un número real que no está en el intervalo [0;90], aparece el mensaje “El número debe estar en el intervalo [0;90]” y se continúa en la línea de edición.

De esta forma, siempre se retorna un número del intervalo deseado y TRUE o sólo FALSE.

xNAME InputRealInterv ( -> % T // F )

:: CK0

"Escribe un número real\0Adel intervalo [0;90]"

NULL$

* PROGRAMA DE LA FORMA ( ob -> flag )

' :: DUPTYPEZINT?     ( ob flag )

IT FLASHPTR Z>R

( ob )

DUPTYPEREAL?     ( ob flag )

NOTcasedrop

:: "Escribe un número real" FlashWarning FALSE ;

( % )

DUP %0>= SWAP 90. %<= AND ( flag )

NOTcase

:: "El número debe estar en el intervalo [0;90]" FlashWarning FALSE ;

TRUE             ( T )

;

GetHeader             ( $cabec $inicial prog #header )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND ( )

BINT0 SetHeader       ( )

BEGIN

:: 4GETLAM            ( $   ) ( $cabec )

3GETLAM            ( $ $ ) ( $inicial )

BINT0              ( ... ) ( CursPos: cursor al final )

BINT1              ( ... ) ( #Ins/Rep: modo insertar )

BINT2              ( ... ) ( #ALG: modo algebraico activado )

BINT2              ( ... ) ( #alpha: modo alpha desactivado )

NULL{}             ( ... ) ( no menu )

BINT1              ( ... ) ( fila del menu )

FALSE              ( ... ) ( CANCEL limpia linea de edición )

BINT1              ( ... ) ( retorna $ y objeto convertido )

RunSafeFlags

:: BINT72 ClrSysFlag BINT73 ClrSysFlag BINT95 ClrSysFlag

InputLine

;                  ( $ ob T // F )

NOTcase FalseTrue

( $ ob )

DUP                ( $ ob ob )

2GETEVAL           ( $ ob flag )

case

:: SWAPDROP        ( %/Z )

CKREAL          ( % )

TrueTrue        ( % T T )

;

( $ ob )

DROP               ( $ )

3PUTLAM            ( )   ( guarda línea de edición inicial )

FALSE              ( F )

;

UNTIL

( % T // F )

1GETABND              ( % T #header // F #header )

SetHeader             ( % T // F )

;

Ejemplo 5 InputLine

Pedir el ingreso de dos números reales positivos.

El siguiente programa pide escribir 2 números reales positivos.

Si uno escribe algo incorrecto se muestra el mensaje “sintaxis incorrecta” y se continúa en la línea de edición.

Si uno escribe algo que que no sean dos números reales, aparece el mensaje “Escribe dos números reales” y se continúa en la línea de edición.

Si uno escribe dos números reales que no sean ambos positivos, aparece el mensaje “Ambos números deben ser positivos” y se continúa en la línea de edición.

De esta forma, siempre se retornan 2 números positivos y TRUE o sólo FALSE.

* Necesita el subprograma PROG_Input2%Posit

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Input2%Posit ( -> % %' T // F )

:: CK0

"Escribe 2 números\0Areales positivos"

NULL$

' PROG_Input2%Posit

GetHeader         ( $cabec $inicial prog #header )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( )

BINT0 SetHeader   ( )

BEGIN

:: 4GETLAM            ( $   ) ( $cabec )

3GETLAM            ( $ $ ) ( $inicial )

BINT0              ( ... ) ( CursPos: cursor al final )

BINT1              ( ... ) ( #Ins/Rep: modo insertar )

BINT2              ( ... ) ( #ALG: modo algebraico activado )

BINT2              ( ... ) ( #alpha: modo alpha desactivado )

NULL{}             ( ... ) ( no menu )

BINT1              ( ... ) ( fila del menu )

FALSE              ( ... ) ( CANCEL limpia linea de edición )

BINT1              ( ... ) ( retorna $ y objeto convertido )

RunSafeFlags

:: BINT72 ClrSysFlag BINT73 ClrSysFlag BINT95 ClrSysFlag

InputLine

;

( $ ob T // F )

NOTcase FalseTrue

( $ ob )

DUP                ( $ ob ob )

2GETEVAL           ( $ ob flag )

case

:: SWAPDROP        ( prog )

INCOMPDROP      ( ob1 ob2 )

SWAP CKREAL     ( ob2 %1 )

SWAP CKREAL     ( %1 %2 )

TrueTrue        ( %1 %2 T T )

;

( $ ob )

DROP               ( $ )

3PUTLAM            ( )   ( guarda línea de edición inicial )

FALSE              ( F )

;

UNTIL

( %1 %2 T // F )

1GETABND              ( %1 %2 T #header // F #header )

SetHeader             ( %1 %2 T // F )

;

* PROGRAMA DE LA FORMA ( ob -> flag )

NULLNAME PROG_Input2%Posit

::                   ( ob )

:: DUPTYPECOL?       ( ob flag )

NOTcase DROPFALSE

( prog )

DUPLENCOMP        ( prog #n )

#2=               ( prog flag )

NOTcase DROPFALSE

( prog )

INCOMPDROP        ( ob1 ob2 )

DUPTYPEZINT?      ( ob1 ob2 flag )

IT FLASHPTR Z>R

( ob1 ob2 )

SWAP              ( ob2 ob1 )

DUPTYPEZINT?      ( ob2 ob1 flag )

IT FLASHPTR Z>R

( ob2 ob1 )

DUPTYPEREAL?      ( ob2 ob1 flag )

3PICK TYPEREAL?   ( ob2 ob1 flag flag' )

ANDNOTcase

2DROPFALSE

( %1 %2 )

TRUE              ( %1 %2 T // F )

;

NOTcase

:: "Escribe dos números reales" FlashWarning FALSE ;

( %1 %2 )

%0> SWAP %0> AND     ( flag )

NOTcase

:: "Ambos números deben ser positivos" FlashWarning FALSE ;

TRUE                 ( T )

;

Capítulo 33
El Bucle Externo Parametrizado (POL)

El Bucle Externo Parametrizado es una estructura System RPL que permite crear una aplicación completa, la cual lee las pulsaciones de teclas y hace diferentes acciones de acuerdo a la tecla que fue presionada. Esto es repetido tantas veces como sea necesario, hasta que ocurre una condición de salida. La mayoría de las veces, hay una tecla que detiene al bucle, como CANCL, OK o DROP. Generalmente, el POL es usado para hacer programas que manipulan la pantalla. Complejos usos del POL incluyen formularios de entrada (Capítulos 37 y 38) y los browsers (capítulos 34, 35 y 36). Nota que el POL es una construcción muy general y por esta razón requiere argumentos elaborados.

Aplicaciones más simples pueden hacerse más fácil y compactamente usando un bucle alrededor del comando WaitForKey (sección 31.3) en lugar de usar un POL.

Para usar un POL, nueve parámetros son necesarios:

Parámetro	Descripción

AppDisplay	Este objeto es evaluado antes de cada opresión de tecla.

Este objeto debería manejar aspectos de la actualización de la pantalla no manejados por las acciones de las teclas y también debería realizar manejos especiales de errores.

AppKeys	Contiene las asignaciones de las teclas en el formato descrito abajo.

NonAppKeyOK?	Un flag.

TRUE: las teclas no asignadas realizan sus acciones normales.

FALSE: las teclas no asignadas sólo hacen beep.

DoStdKeys?	Un flag. Sólo tiene sentido cuando NonAppKeyOK? es TRUE.

TRUE: las teclas no asignadas realizan su acción por defecto.

FALSE: las teclas no asignadas realizan la definición del teclado de usuario en caso de existir esta, o la acción por defecto si no existe esta.

AppMenu	Contiene al menu, en cualquiera de las especificaciones descritas en la sección 40.1, o FALSE para dejar al menú actual sin cambios.

#AppMenuPage	La página inicial del menu.

Normalmente es BINT1 para mostrar la primera página.

#1 para la primera página, #7 para la segunda, #13 para la tercera…

SuspendOK?	Un flag.

Si es FALSE, no se permitirá la ejecución de cualquier comando que cree un entorno suspendido y en su lugar se generará un error.

ExitCond	Este objeto es evaluado antes de cada actualización de pantalla y lectura de tecla. Si su resultado es TRUE, el bucle es finalizado.

AppError	Este objeto es un manejador de errores y es evaluado cuando un error ocurre durante la evaluación de una tecla.

Después de poner los 9 argumentos en la pila, puedes llamar al comando ParOuterLoop. Este comando no genera ningún resultado por si mismo, pero puedes retornar resultados en la pila manipulando alguno de los argumentos.

Principalmente, puedes manipular los argumentos AppKeys o ExitCond para retornar resultados en la pila o mostrar resultados de cualquier otra forma.

33.1 Comandos del POL

El POL está formado por llamadas (con apropiado manejo de errores) a los comandos de la siguiente tabla.

De estos comandos, el único que pide argumentos es POLSetUI, los mismos requeridos por el comando ParOuterLoop.

De estos comandos, el único que puede retornar resultados en la pila es POLKeyUI, estos resultados son especificados en algunos de los argumentos del POL, principalmente el argumento  AppKeys.

Comando	Acción

POLSaveUI	Guarda la actual interfaz de usuario (la anterior al POL que vamos a programar) en la pila virtual.

POLSetUI	Fija la nueva interfaz de usuario (la interfaz del POL que deseamos programar). Pide 9 argumentos.

POLKeyUI	Este comando es el centro del POL. Es un bucle que actualiza la pantalla, espera una tecla y evalúa la asignación de dicha tecla. Si un error ocurre durante la evaluación de esa asignación, evalúa al argumento AppError. Estas acciones son realizadas hasta que la evaluación del argumento ExitCond retorne FALSE.

POLRestoreUI	Restaura la interfaz de usuario guardada por POLSaveUI.

POLResUI&Err	Restaura la interfaz de usuario guardada por POLSaveUI y llama al último error. Este comando es usado cuando hay un error no manejado con AppError (es decir, un error que no ocurre durante la evaluación de una tecla).

La descompilación del comando ParOuterLoop es:

::

POLSaveUI    ( Guarda la interfaz actual en la pila virtual )

ERRSET

::

POLSetUI   ( Fija la nueva interfaz, necesita 9 argumentos )

POLKeyUI   ( bucle que evalúa condición de salida, actualiza la )

( pantalla, espera una tecla y realiza su acción )

( correspondiente. Si un error ocurre en esta )

( última acción, llama a AppError y lo evalúa )

;

ERRTRAP

POLResUI&Err ( si un error ocurre, restaura la interfaz guardada )

( por POLSaveUI y luego llama al error que ocurrió )

POLRestoreUI ( restaura la interfaz guardada por POLSaveUI )

;

Si usas los comandos mostrados en la tabla en lugar del comando ParOuterLoop, debes proporcionar el mismo nivel de protección que el mostrado en el código de arriba.

Algunas aplicaciones basadas en el POL, tales como formularios de entrada o browsers, crean un entorno temporal después de usar el comando POLSaveUI y lo abandonan antes de restaurar la interfaz de usuario guardada. Esto significa que no podrás usar comandos que operen con entornos temporales creados anteriormente, tales como 1GETLAM dentro del bucle. Para usar los entornos temporales creados anteriormente al llamado a POLSaveUI, deberás crear esos entornos temporales usando variables “con nombre”.

33.2 La Pantalla

En el POL, el programador es responsible de mostrar la pantalla y actualizarla. No hay una pantalla por defecto. La pantalla puede ser actualizada de dos maneras: con el parámetro AppDisplay o con asignaciones de teclas. Por ejemplo, cuando el usuario presiona una tecla para mover el cursor, la asignación de tecla puede pasar alguna información a AppDisplay, para que esta manipule la actualización de pantalla; o también la asignación de tecla puede manejar por si misma la pantalla. Cualquiera de estos dos métodos es más eficiente que el otro de acuerdo a la situación. En el ejemplo 1 de abajo, AppKeys solo fija la posición del grob en lams, y AppDisplay dibuja el grob.

33.3 Asignaciones de Teclas

En el POL, a cualquier tecla de los seis planos básicos (ver sección 31.1) se le puede asignar una nueva función. El parámetro AppKeys especifica las teclas que serán asignadas y sus respectivas acciones.

Si una tecla no tiene una asignación en el POL (dada por AppKeys), la acción a realizarse cuando se presiona esta tecla depende de los parámetros NonAppKeyOK? y DoStdKeys?.

Si el parámetro NonAppKeyOK? es TRUE, entonces:

- Si DoStdKeys? es TRUE, la definición por defecto de la tecla es ejecutada.

- Si DoStdKeys? es FALSE, se realiza la definión del teclado de usuario y si no hay esta definición, entonces se realiza la acción por defecto de la tecla.

Si el parámetro NonAppKeyOK? es FALSE, sólo se produce un beep y nada más.

La mayoría de las veces, NonAppKeysOK? se fija como FALSE.

El parámetro AppKeys es un programa, el cual toma como argumento el código de tecla y el plano, y retorna la asignación (generalmente un programa, comado o rompointer) de la tecla deseada y TRUE, o FALSE si la aplicación no maneja esta tecla. Por lo tanto, el diagrama de pila es como sigue:

( #CodigoTecla #Plano  AsignacionTecla TRUE )

( #CodigoTecla #Plano  FALSE )

Una forma sugerida para el parámetro AppKeys es:

BINT1 #=casedrop

:: (process unshifted plane) ;

BINT2 #=casedrop

:: (process left-shifted plane) ;

...

2DROPFALSE

Y cada manejador de plano generalmente tiene la forma:

BINT7 ?CaseKeyDef :: TakeOver <proceso tecla APPS> ;

BINT9 ?CaseKeyDef :: TakeOver <proceso tecla TOOL> ;

...

DROPFALSE

El comando ?CaseKeyDef es muy práctico en este caso, porque es equivalente a

#=casedrop :: ' <keydef> TRUE ;

El diagrama de pila de este comando es:

( # #'  :: ' ob1 T ; )

( # #'  :: # <ob2> <rest> ; )

?CaseKeyDef compara dos bints. Si son iguales, los quita de la pila y coloca el siguiente objeto del programa seguido por TRUE y pasa por alto el resto del programa.

Si son diferentes, quita el bint del nivel 1 de la pila y pasa por alto el siguiente objeto del programa.

Si quieres manejar teclas shift hold, si lo puedes hacer. La codificación B de la tecla (ver sección 31.1) es provista al programa AppKeys en la pila en los niveles 5 y 6. Todo lo que necesitas hacer es empezar AppKeys con el código

4DROP 2DUP 2DUP

Y luego operar normalmente.

33.4 Asignaciones de Teclas de Menú

Puedes especificar un menu para ser mostrado cuando el POL se inicia. El formato del parámetro AppMenu es esencialmente el mismo que el del parámetro ILMenu del comando InputLine, descrito en la sección 38.1.

La diferencia es que TakeOver no es necesario en este caso, puesto que la línea de entrada no está activa.

También, debido a que las asignaciones de teclas de AppKeys tienen prioridad sobre las asignaciones de teclas de menú de AppMenu, deberás poner este código en el parámetro AppKeys, en cada definición de plano:

DUP#<7 casedrpfls

como se indica en el ejemplo 1 de este capítulo. Esto pondrá FALSE cuando una tecla cuyo código sea menor que 7 (que es una tecla de menú), ha sido presionada. El FALSE forzará que la asignación por defecto de dicha tecla sea ejecutada y esta acción por defecto es la acción correspondiente en el menú (definida con el parámetro AppMenu).

Para que esto pueda funcionar, el parámetro NonAppKeysOK? debe ser TRUE, De este modo, las teclas de menú cumplirán su función, esto es, harán la acción especificada por el parámetro AppMenu.

33.5 Previniendo Entornos Suspendidos

Tu aplicación podría requerir la evaluación de comandos arbitrarios y argumentos ingresados por el usuario, pero puede no ser deseable que el entorno actual sea suspendido por comandos como HALT o PROMPT. El parámetro SuspendOK?, cuando es FALSE, hará que este y otros commandos capaces de suspender el entorno, no se ejecuten normalmente y en su lugar, se generará el error “HALT no permitido”, el cual puede ser manejado por el parámetro AppError.

Si el parámetro SuspendOK? es TRUE, la aplicación debe estar preparada para manejar las consecuencias. “Los peligros aquí son muchos y muy severos” como está escrito en RPLMAN.DOC.

Casi todas las aplicaciones deben de fijar al parámetro SuspendOK?  como FALSE.

33.6 La Condición de Salida

El parámetro ExitCond es un objeto que es evaluado antes de cada evaluación de tecla. Si al evaluar este objeto, el resultado es TRUE, el bucle es finalizado. Si es FALSE, el bucle continua.

Es muy común que el parámetro ExitCond sea una lam, por ejemplo ' LAM exit. Puedes asignar una tecla de salida, de manera que al presionarse se ejecute el código

TRUE ' LAM exit STO

y el bucle será finalizado. De hecho, deberás crear antes el lam y fijar su valor inicial como FALSE.

33.7 Manejador de Errores

Si un error ocurre durante la ejecución de la acción asignada a la tecla presionada, entonces el parámetro AppError es ejecutado. AppError debería determinar que error ha ocurrido y actuar de acuerdo a este.

También puedes fijar al parámetro AppError, simplemente como ERRJMP, lo cual significa que tu aplicación no manejará ningún error.

33.8 Referencia

### 33.8.1 POL

Direcc.	Nombre	Descripción

2B475	ParOuterLoop	( Disp Keys NonAppKeys? DoStdKeys?

menu #row suspendOK? ExitCond AppErr  )

2B4AC	POLSaveUI	(  )

Guarda la interfaz actual en la pila virtual.

2B542	POLSetUI	( Disp Keys NonAppKeys? DoStdKeys?

menu #row suspendOK? ExitCond AppErr  )

Establece un Nuevo POL, require los mismos argumentos que el comando ParOuterLoop.

2B628	POLKeyUI	(  ??? )

Actualiza la pantalla, lee una tecla, evalúa su acción hasta que la condición de salida sea TRUE.

2B6CD	POLRestoreUI	(  )

Restaura la interfaz guardada en la pila virtual por POLSaveUI

2B6B4	POLResUI&Err	(  )

Restaura la interfaz guardada en la pila virtual por POLSaveUI y ejecuta ERRJMP.

25690	AppMode?	(  flag )

Retorna TRUE si hay actualmente un POL activo.

25695	SetAppMode	(  )

2569A	ClrAppMode	(  )

27E72	nohalt	(  ob )

:: LAM 'nohalt ;

### 33.8.2 Argumentos del POL

Direcc.	Nombre	Descripción

29F25	AppDisplay!	( ob  )

29F35	AppDisplay@	(  ob )

29F55	AppKeys!	( ob  )

29F65	PTR 29F65	(  ob )

Debería llamarse AppKeys@

2564D	SetNAppKeyOK	(  )

25652	(ClrNAppKeyOK)	(  )

25648	PTR 25648	(  flag )

Debería llamarse NAppKeyOK?

2565F	SetDoStdKeys	(  )

25664	(ClrDoStdKeys)	(  )

2565A	DoStdKeys?	(  flag )

25671	SetAppSuspOK	(  )

25676	ClrAppSuspOK	(  )

2566C	(AppSuspOK?)	(  flag )

25F04	SuspendOK?	(  flag )

Retorna TRUE si el parámetro SuspendOK? es TRUE y el lam 'nohalt no existe.

2A055	AppExitCond!	( ob  )

2A065	AppExitCond@	(  ob )

2A145	AppError!	( ob  )

2A158	AppError@	(  ob )

33.9 Ejemplos

Ejemplo 1 POL

Mover un gráfico a través de la pantalla.

El siguiente programa es un ejemplo de una aplicación que usa un POL para crear un entorno en donde el usuario puede mover un pequeño gráfico sobre la pantalla. Puedes usar las teclas de dirección para mover el gráfico un píxel, o puedes hacerlo también con las teclas del menú. En ambos casos puedes presionar antes el shift izquierdo para mover la figura 10 píxeles, o el shift derecho para mover la figura a los extremos de la pantalla. El código se asegura de que la figura no se salga de la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME PolEjemplo1

::

CK0

* Prepara la pantalla

RECLAIMDISP  ( fija a ABUFF como activa, lo limpia y lo redimensiona )

ClrDA1IsStat ( suspende la presentación del reloj temporalmente )

* Grob con el símbolo de HP. Su tamaño es de 14x14

GROB 00042 E0000E00000B10CD70EDF1ECF1F813FA537B637DA3B5A3E7C3E7F1CBF08B700B00

HARDBUFF      ( grob14x14 GROB131x80 )

TOTEMPOB      ( grob14x14 GROB131x80 )

BINT56 BINT18 ( grob GROB #x #y ) ( coord inic x,y para mostrar grob )

FALSE         ( grob GROB #x #y F ) ( condición inicial de salida del POL )

{ LAM grobHP LAM GROB LAM x LAM y LAM exit? } BIND

* El siguiente compuesto es el argumento AppDisplay del POL

* Dibuja el símbolo de hp en la posición indicada con LAM x y LAM y

' :: LAM GROB    ( GROB )

TOTEMPOB    ( GROB )

LAM grobHP  ( GROB grob )

OVER        ( GROB grob GROB )

LAM x LAM y ( GROB grob GROB #x #y )

GROB!       ( GROB )

HARDBUFF    ( GROB ABUFF )

ZEROZERO    ( GROB ABUFF #0 #0 )

GROB!       ( ) ( dibuja en la pantalla )

DispMenu.1  ( ) ( muestra el menú )

;                  ( prg ) ( AppDisplay )

' AppKeys_EJEMPLO1 ( ... ) ( AppKeys )

TrueTrue           ( ... ) ( NonAppKeyOK? y DoStdKeys? )

MENU_EJEMPLO1      ( ... ) ( menú )

ONEFALSE           ( ... ) ( #AppMenuPage y SuspendOK? )

' LAM exit?        ( ... ) ( ExitCond )

'ERRJMP            ( ... ) ( AppError )

ParOuterLoop       ( ) ( ejecuta el POL )

ClrDAsOK           ( ) ( redibuja la pantalla )

;

* Este es el argumento AppKeys del POL

NULLNAME AppKeys_EJEMPLO1 ( #ct #p -> ob T // F )

::                   ( #ct #p )

BINT1 #=casedrop

::                   ( #ct ) ( PLANO 1 )

BINT10 ?CaseKeyDef

ACCION_ARRIBA

BINT15 ?CaseKeyDef

ACCION_ABAJO

BINT14 ?CaseKeyDef

ACCION_IZQUIERDA

BINT16 ?CaseKeyDef

ACCION_DERECHA

BINT47 ?CaseKeyDef

:: TRUE ' LAM exit? STO ;

DUP#<7 casedrpfls

BINT37 #=casedrpfls

BINT42 #=casedrpfls

DROP 'DoBadKeyT

;

( #ct #p )

BINT2 #=casedrop

::                   ( #ct ) ( PLANO 2 )

BINT10 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftIzq_ARRIBA

BINT15 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftIzq_ABAJO

BINT14 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftIzq_IZQUIERDA

BINT16 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftIzq_DERECHA

DUP#<7 casedrpfls

BINT37 #=casedrpfls

BINT42 #=casedrpfls

DROP 'DoBadKeyT

;

( #ct #p )

BINT3 #=casedrop

::                   ( #ct ) ( PLANO 3 )

BINT10 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_ARRIBA

BINT15 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_ABAJO

BINT14 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_IZQUIERDA

BINT16 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_DERECHA

DUP#<7 casedrpfls

BINT37 #=casedrpfls

BINT42 #=casedrpfls

DROP 'DoBadKeyT

;

( #ct #p ) ( PLANOS 4,5,6 )

2DROP                ( )

'DoBadKeyT           ( 'DoBadKey T )

;

* Este es el menú del POL

NULLNAME MENU_EJEMPLO1

{

{ "Arrib" { ACCION_ARRIBA    ACCION_ShiftIzq_ARRIBA    ACCION_ShiftDer_ARRIBA    } }

{ "Abajo" { ACCION_ABAJO     ACCION_ShiftIzq_ABAJO     ACCION_ShiftDer_ABAJO     } }

{ "Izqui" { ACCION_IZQUIERDA ACCION_ShiftIzq_IZQUIERDA ACCION_ShiftDer_IZQUIERDA } }

{ "Derec" { ACCION_DERECHA   ACCION_ShiftIzq_DERECHA   ACCION_ShiftDer_DERECHA   } }

NullMenuKey

{ "Salir" :: TRUE ' LAM exit? STO ; }

}

NULLNAME ACCION_ARRIBA

:: LAM y DUP BINT1  #<ITE :: DROP ERRBEEP ; :: #1- ' LAM y STO ; ;

NULLNAME ACCION_ShiftIzq_ARRIBA

:: LAM y DUP BINT10 #<ITE :: DROPZERO ERRBEEP ; :: BINT10 #- ; ' LAM y STO ;

NULLNAME ACCION_ShiftDer_ARRIBA

:: ERRBEEP BINT0 ' LAM y STO	;

NULLNAME ACCION_ABAJO

:: LAM y DUP BINT57 #>ITE :: DROP ERRBEEP ; :: #1+ ' LAM y STO ; ;

NULLNAME ACCION_ShiftIzq_ABAJO

:: LAM y DUP BINT48 #>ITE :: DROP BINT58 ERRBEEP ; #10+ ' LAM y STO ;

NULLNAME ACCION_ShiftDer_ABAJO

:: ERRBEEP BINT58 ' LAM y STO	;

NULLNAME ACCION_IZQUIERDA

:: LAM x DUP BINT1 #<ITE :: DROP ERRBEEP ; :: #1- ' LAM x STO ; ;

NULLNAME ACCION_ShiftIzq_IZQUIERDA

:: LAM x DUP BINT10 #<ITE :: DROPZERO ERRBEEP ; :: BINT10 #- ; ' LAM x STO	;

NULLNAME ACCION_ShiftDer_IZQUIERDA

:: ERRBEEP BINT0 ' LAM x STO	;

NULLNAME ACCION_DERECHA

:: LAM x DUP BINT116 #>ITE :: DROP ERRBEEP ; :: #1+ ' LAM x STO ; ;

NULLNAME ACCION_ShiftIzq_DERECHA

:: LAM x DUP BINT107 #>ITE :: DROP BINT117 ERRBEEP ; #10+ ' LAM x STO	;

NULLNAME ACCION_ShiftDer_DERECHA

:: ERRBEEP BINT117 ' LAM x STO ;

Si en el POL del ejemplo 1 cambias el AppKeys por el mostrado en esta página, podrás mover el grob por la pantalla varias veces si mantienes presionadas (sin soltar) las teclas de dirección.

* Este es el argumento AppKeys del POL

* Si usas este AppKeys podrás mover el gráfico por la pantalla

* varias veces, si presionas una tecla de dirección sin soltarla.

NULLNAME AppKeys_EJEMPLO1 ( #ct #p -> ob T // F )

::                   ( #ct #p )

BINT1 #=casedrop

::                   ( #ct ) ( PLANO 1 )

BINT10 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 10 :: ACCION_ARRIBA AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT15 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 15 :: ACCION_ABAJO AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT14 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 14 :: ACCION_IZQUIERDA AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT16 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 16 :: ACCION_DERECHA AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT47 ?CaseKeyDef

:: TRUE ' LAM exit? STO ;

DUP#<7 casedrpfls

BINT37 #=casedrpfls

BINT42 #=casedrpfls

DROP 'DoBadKeyT

;

( #ct #p )

BINT2 #=casedrop

::                   ( #ct ) ( PLANO 2 )

BINT10 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 10 :: ACCION_ShiftIzq_ARRIBA AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT15 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 15 :: ACCION_ShiftIzq_ABAJO AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT14 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 14 :: ACCION_ShiftIzq_IZQUIERDA AppDisplay@ EVAL ; ;

BINT16 ?CaseKeyDef

:: REPEATER 16 :: ACCION_ShiftIzq_DERECHA AppDisplay@ EVAL ; ;

DUP#<7 casedrpfls

BINT37 #=casedrpfls

BINT42 #=casedrpfls

DROP 'DoBadKeyT

;

( #ct #p )

BINT3 #=casedrop

::                   ( #ct ) ( PLANO 3 )

BINT10 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_ARRIBA

BINT15 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_ABAJO

BINT14 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_IZQUIERDA

BINT16 ?CaseKeyDef

ACCION_ShiftDer_DERECHA

DUP#<7 casedrpfls

BINT37 #=casedrpfls

BINT42 #=casedrpfls

DROP 'DoBadKeyT

;

( #ct #p ) ( PLANOS 4,5,6 )

2DROP                ( )

'DoBadKeyT           ( 'DoBadKey T )

;

Capítulo 34
Browser 49

El browser nos permite ver varios objetos en una lista y seleccionar alguno de ellos. Las cajas de selección creadas por el comando CHOOSE de User RPL están basadas en el browser. Sin embargo, el browser puede hacer muchas cosas más que ese comando CHOOSE.

En la calculadora HP 50g hay dos maneras de hacer un browser: la antigua, la cual está presente desde los modelos HP 48, y la nueva, presente a partir de la HP 49g. Este capítulo describirá el nuevo browser, el cual es más fácil de usar. En el próximo capítulo veremos el browser antiguo. Las ventajas del browser antiguo son la selección de varios objetos a la vez y también la manera más sencilla de conseguir la pantalla completa.

La principal diferencia con el comando CHOOSE de User RPL es que puedes especificar un message handler, el cual puede ser usado para proporcionar un menú personalizado, para asignarles acciones a las teclas y para algunas otras cosas.

El principal comando del browser 49 es FLASHPTR Choose3_. Este comando tiene los siguientes diagrama de pila:

( meta $título #inicial ::message  ob TRUE )

( meta $título #inicial ::message  FALSE )

Esto depende de si el usuario selecciona algo o cancela el browser.

Como una alternativa, puedes reemplazar el comando FLASHPTR Choose3_ con el comando FLASHPTR Choose3Index_. Las diferencias son que este último comando no guarda una copia del meta original en la pila virtual y que en lugar del objeto seleccionado, este comando retorna el índice.

34.1 El Meta de Ítems

meta es un objeto meta (ver capítulo 12) que contiene los items que serán mostrados en la caja de selección. Todos los tipos de objetos son permitidos, y estos serán descompilados para ser mostrados en la pantalla.

34.2 La Cadena del Título

$título es el título. Esta será mostrada en un pequeño rectángulo en la parte alta de la caja de selección. Si la cadena es una cadena vacía, entonces no se mostrará título alguno. Esto puede ser útil cuando el contenido de la caja de selección no necesite explicación. Esto también te permite tener una fila más para mostrar otro item adicional.

34.3 El Ítem Inicial

Cuando el browser se inicia, un ítem ya está resaltado. Usualmente este es el primer item, pero puedes seleccionar a otro como el ítem inicial con el parámetro #inicial.

La numeración empieza con cero, no con uno.

34.4 El Message Handler

::message es un programa: el message handler. Un message handler permite disponer de  muchas opciones cuando uno programa una aplicación.

La aplicación puede llamar al message handler con diferentes “mensajes” (normalmente un bint) en el nivel uno de la pila, y a veces argumentos adicionales en otros niveles de la pila. El message handler puede decidir si maneja ese mensaje o no. Si lo maneja, este debe hacer ejecutar sus funciones y retornar TRUE. Si decide ignorar el mensaje, entonces sólo debe borrar al bint y poner FALSE en la pila. Un message handler vacío (que no maneja ningún mensaje) es DROPFALSE (el cual puedes poner en la pila llamando al comando 'DROPFALSE). El comando CHOOSE de User RPL llama al browser 49 con un message handler vacío y por eso no puede usar todas las funciones disponibles en el browser 49.

Los mensajes que puede manejar el browser 49 son seis:

### 34.4.1 Message Handler número 1: MsgDispBox

La misión de este es mostrar el perímetro de la caja de selección en la pantalla.

Su diagrama de pila es:

( #1  TRUE )

( #1  FALSE )

### 34.4.2 Message Handler número 2: MsgDispTitle

La misión de este es mostrar el título del browser en la pantalla.

Si no es llamado, el título es mostrado a partir del argumento $título.

Su diagrama de pila es:

( #2  TRUE )

( #2  FALSE )

Los message handlers 1 y 2 son llamados sólo al inicio (después de guardados los parámetros del browser 49 y fijados los lams FSize y DispLines), uno a continuación de otro.

Además de mostrar el perímetro de la caja de selección y el título, estos message handlers deben fijar los valores de los lams YTop (8LAM) e YHeight (4LAM) de la siguiente manera:

YTop:	Es un bint que define la posición 'Y' del primer ítem mostrado del browser.

YHeight:	Es un bint y debes fijarlo a FSize*DispLines – 1 (aunque este no será su valor definitivo, pues después será fijado por la propia calculadora a otro valor: FSize*(DispLines-1) – 1, restando FSize al valor que tu fijaste).

Si no llamas a los mensajes 1 y 2, se realizarán sus acciones por defecto, para las cuales mostramos un message handler que imita dichas acciones para comprender mejor lo que hacen:

NULLNAME MH_B49_1y2_POR_DEFECTO

::

BINT1 #=casedrop

::               ( )

7GETLAM       ( #DispLines )

9GETLAM       ( #DispLines #FSize )

3GETLAM       ( #DispLines #FSize flag ) ( TRUE si el título es no vacío )

FLASHPTR 2 63 ( grob ) ( crea un grob con un rectángulo: el contorno )

HARDBUFF      ( grob GROB )

BINT16        ( grob GROB 16 )

IsBigApple_

ITE

# 49          ( grob GROB 16 73 ) ( 73 en la HP 50g )

# 39

4PICK         ( grob GROB 16 79 grob )

GROBDIM       ( grob GROB 16 79 #h #w )

DROP          ( grob GROB 16 79 #h )

DUP           ( grob GROB 16 79 #h #h )

#7-_          ( grob GROB 16 79 #h #h-7 )

4PUTLAM       ( grob GROB 16 79 #h )

#-            ( grob GROB 16 79-h )

#2/           ( grob GROB 16 [79-h]/2 )

DUP           ( grob GROB 16 [79-h]/2 [79-h]/2 )

#3+           ( grob GROB 16 [79-h]/2 [79-h]/2+3 )

8PUTLAM       ( grob GROB 16 [79-h]/2 )

GROB!         ( )

TRUE          ( T )

;

BINT2 #=casedrop

::            ( )

3GETLAM    ( flag )

case

:: HARDBUFF ( GROB )

BINT19   ( GROB 19 )

8GETLAM  ( GROB 19 #YTop )

2GETLAM  ( GROB 19 #YTop $título )

BINT90   ( GROB 19 #YTop $título 90 )

LEFT$3x5 ( GROB' )

BINT19   ( GROB' 19 )

8GETLAM  ( GROB' 19 #YTop )

#6+      ( GROB' 19 #YTop+6 )

BINT109  ( GROB' 19 #YTop+6 109 )

OVER     ( GROB' 19 #YTop+6 109 #YTop+6 )

LineB    ( GROB'' )

DROP     ( )

8GETLAM  ( #YTop )

#9+      ( #YTop+9 )

8PUTLAM  ( )

4GETLAM  ( #YHeight )

#9-_     ( #YHeight-9 )

4PUTLAM  ( )

TRUE     ( T )

;

8GETLAM    ( #YTop )

#1+        ( #YTop+1 )

8PUTLAM    ( )

4GETLAM    ( #YHeight )

#1-        ( #YHeight-1 )

4PUTLAM    ( )

TRUE       ( T )

;

DROPFALSE

;

### 34.4.3 Message Handler número 3: MsgEndInit

Este mensaje es ejecutado después de asignados los valores de los lams del browser 49 y dibujados el contorno de la caja y el título, pero antes del dibujado de los ítems y del inicio del POL.

Su diagrama de pila es:

( #3  TRUE )

( #3  FALSE )

### 34.4.4 Message Handler número 4: MsgKeyPress

La misión de este es asignar alguna acción a las teclas. Cuando el usuario presiona una tecla, el message handler es llamado con el código de tecla y el plano (ver sección 31.1), y el bint 4 en la pila. Este debe retornar una asignación para esa tecla (comando o programa), TRUE y nuevamente TRUE.

Si no se dará ninguna asignación a la tecla, debes poner FALSE en la pila.

Su diagrama de pila es:

( #ct #pl #4  AcciónTecla TRUE TRUE ) (¡Recuerdalo, dos veces TRUE!)

( #ct #pl #4  #ct #pl FALSE )

### 34.4.5 Message Handler número 5: MsgMenu

Este debe retornar el menu que sera mostrado al usuario durante la selección. El valor retornado por este mensaje es evaluado para conseguir el menú. El menu no es actualizado automáticamente cuando mueves la selección, pero el mensaje #6 puede ser usado para forzar una actualización. Si el menu tiene más de una página, debes dar asignaciones a las teclas NEXT y PREV en el message handler #4 (pues NEXT y PREV no tienen una asignación predefinida en el browser 49).

Su diagrama de pila es:

( #5  { menu list } TRUE )

( #5  ::prog_que_retorna_lista TRUE )

( #5  FALSE )

### 34.4.6 Message Handler número 6: MsgEndEndDisp

Este mensaje es llamado inmediatamente antes del inicio del POL. También es llamado después del redibujado del browser 49 cuando cambias al ítem seleccionado. Puedes usar este mensaje para forzar una actualización del menú cada vez que cambias el ítem seleccionado. Para esto debes fijar a 24LAM como FALSE.

Su diagrama de pila es:

( #6  TRUE )

( #6  FALSE )

34.5 Los LAMs del Browser 49

El browser 49 usa internamente 24 lams, de tal manera que si tu quieres llamar a otros lams que tu hayas creado anteriormente, es preferible que los hayas creado como lams con nombre. Los LAMs del browser 49 son los siguientes:

LAM	Nombre	Contenido

1LAM	Quit	Un flag. Debes fijar su valor como TRUE para que finalice el POL.

2LAM	DispOffset	Un bint. Es el índice del item seleccionado con respecto al primero visible.

DispOffset = 0,1,2,…, DispLines-1

Al principio (cuando lo llaman los message handlers 1 y 2) es una cadena que representa al título del browser.

3LAM	DispTop	Un bint. Es el índice del primer ítem que está visible en la pantalla.

Al principio (cuando lo llaman los message handlers 1 y 2) es un flag.

TRUE cuando el título del browser es una cadena no vacía.

FALSE cuando el título del browser es una cadena vacía.

4LAM	YHeight	Un bint. Indica la altura total en píxeles desde el segundo ítem mostrado hasta el último mostrado.

YHeight = FSize * (DispLines – 1) – 1

5LAM	YTop3	Un bint.

Ytop3 = YHeight + YTop + 1

6LAM	YTop2	Un bint. Posición 'Y' del segundo ítem mostrado del browser.

Ytop2 = YTop + FSize

7LAM	DispLines	Un bint. Número de elementos mostrados en la pantalla.

8LAM	YTop	Un bint. Posición 'Y' del primer ítem mostrado del browser.

9LAM	FSize	Un bint. Altura de la fuente más uno. Puede ser 7, 8 ó 9.

Depende del flag 90 y/o de la altura de la fuente de sistema actual.

10LAM	Pos	Un bint. Es el índice del ítem seleccionado. Empieza con cero.

11LAM	NbElm	Un bint. Número de ítems, es decir, número de elementos del meta.

12LAM	InvertLeft	Un bint. Es el ancho máximo en píxeles permitido que tendrán los ítems en la pantalla. Su valor por defecto es 86 ó 90 (si hay barra de desplazamiento o no).

13LAM	Lift?	Un flag. Su valor es TRUE cuando NbElm>DispLines, lo cual permitirá mostrar una barra de desplazamiento a la derecha.

14LAM	Display	Un programa o comando. Su función es dibujar en la pantalla los ítems. Su diagrama de pila debe ser el mismo de ERASE&LEFT$5x7:

grob #x #y $ #w  grob

15LAM	Tme	Un hxs.

16LAM	Str	Una cadena.

17LAM	Message	El message handler.

18LAM		Un bint. Ancho en píxeles para la actualización de los ítems a partir de la posición de 19LAM cuando hay una barra de desplazamiento.

Debe ser mayor o igual a InvertLeft.

Su valor por defecto es 89.

19LAM		Un bint. Posición 'X' para resaltar ítem seleccionado. Generalmente es el valor de 21LAM menos uno. Su valor por defecto es 19.

20LAM		Un bint. Posición 'X' para mostrar la barra de desplazamiento.

Su valor por defecto es 107.

21LAM		Un bint. Posición 'X' para mostrar un ítem. Su valor por defecto es 20.

22LAM		Un bint. YHeight +FSize +1

23LAM			Un programa o comando. Este será evaluado cuando finalice el POL del browser 49.

24LAM		Un flag. Fijalo como FALSE cada vez que quieras redibujar el menú.

34.6 Accediendo al Ítem Seleccionado

Para usos del browser que hagan más que sólo seleccionar un ítem, debes escribir programas que sean accesibles por medio del manejador de teclas (mensaje 4) o del menú (mensaje 5). Una de las tareas más comunes en estos programas será poner a disposición del programa el ítem seleccionado.

El browser 49 guarda dos copias de los ítems en la Pila Virtual, y puedes usar estos para conseguir el ítem actual. En el nivel uno de la Pila Virtual (el nivel más reciente), la lista está invertida y los ítems se han convertido a cadenas (la forma como los ítems se convierten a cadenas depende del flag 85). En el nivel 2 de la Pila Virtual están los datos del entorno guardado anterior guardados por el comando PolSaveUI, y estos objetos no tienen relación alguna con el browser actual. En el nivel 3 de la Pila Virtual hay una copia exacta de la lista original.

Por ejemplo, si el meta de los ítems es el siguiente:

%11

%12

%13

%14

BINT4

Los niveles de la pila virtual serán como se indica en la figura de la izquierda cuando usas el comando FLASHPTR Choose3_. Pero si en lugar de ese comando usas el comando FLASHPTR Choose3Index_, entonces los ítems originales no son guardados en la Pila Virtual y sólo se guardan las cadenas que representan a los ítems, como se muestra en la figura de la derecha.

El índice del ítem actual es disponible por medio del código:

:: 2GETLAM 3GETLAM #+ ;

El índice empieza en cero.

Para conseguir una cadena que representa al ítem actual (desde el nivel 1 de la Pila Virtual), puedes usar el siguiente código:

:: 2GETLAM 3GETLAM #+ GetElemBotVStack ;

Para conseguir el ítem actual original (desde el nivel 3 de la Pila Virtual), puedes usar el siguiente código:

::

GetVStackProtectWord ( #pw1 )

PopMetaVStack        ( #pw1 meta1 )

GetVStackProtectWord ( #pw1 meta1 #pw2 )

PopMetaVStack        ( #pw1 meta1 #pw2 meta2 )

2GETLAM 3GETLAM #+   ( #pw1 meta1 #pw2 meta2 #índice )

GetElemTopVStack     ( #pw1 meta1 #pw2 meta2 ob )

1LAMBIND             ( #pw1 meta1 #pw2 meta2 )

PushMetaVStack&Drop  ( #pw1 meta1 #pw2 )

SetVStackProtectWord ( #pw1 meta1 )

PushMetaVStack&Drop  ( #pw1 )

SetVStackProtectWord ( )

1GETABND             ( ob )

;

Para conseguir el ítem actual original, también puedes haber guardado previamente una copia de los ítems originales en una lista, por ejemplo en un LAM MiLista. Si tu haces esto antes de iniciar el browser, podrás conseguir el actual ítem original con el siguiente código:

:: LAM MiLista 2GETLAM 3GETLAM #+ #1+ NTHCOMPDROP ;

34.7 Guardando y Restaurando la Pantalla

Si quieres usar una tecla de menu  o alguna otra tecla para hacer una acción que muestre algo en la pantalla, debes guardar y restaurar la pantalla actual alrededor de esa acción. Eso debe hacerse porque el POL del browser 49 no actualiza la totalidad de la pantalla alrededor de una acción que se ejecute. Hay dos comandos flashpointers que puedes usar para guardar y restaurar la pantalla:

FLASHPTR SaveHARDBUFF_	Guarda toda la pantalla actual (incluyendo al menú).

FLASHPTR RestoreHARDBUFF_	Restaura la pantalla guardada por ^SaveHARDBUFF_.

Nota que estos comandos usan un lugar específico para guardar la pantalla actual, por lo tanto estos comandos no pueden ser usados por un browser 49 ejecutado dentro de otro browser 49 que ya haya usado este método para guardar la pantalla antes de llamar al nuevo browser 49. En este caso, necesitarás guardar y restaurar copias de HARDBUFF y HARDBUFF2.

34.8 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

072002	(ˆChoose3)	( meta $título #pos ::handler  ob T )

( meta $título #pos ::handler  F )

El principal comando del browser 49.

074002	(ˆChoose3Index)	( meta $título #pos ::handler  #i T )

( meta $título #pos ::handler  F )

Parecido a ˆChoose3, pero retorna el índice del ítem seleccionado en lugar del ítem en sí.

06E002	(ˆChoose2)	( meta $título #pos  ob T )

( meta $título #pos  F )

Llama a ^Choose3 con un message handler vacío.

Hace :: 'DROPFALSE FLASHPTR Choose3_ ;

070002	(ˆChoose2Index)	( meta $título #pos  #i T )

( meta $título #pos  F )

Llama a ^Choose3Index con un message handler vacío.

Hace :: 'DROPFALSE FLASHPTR ˆChoose3Index ;

073002	(ˆChoose3Save)	( meta $título #pos ::handler  ob T )

( meta $título #pos ::handler  F )

Guarda y restaura toda la pantalla alrededor de una llamada al comando Choose3. Hace:

::

FLASHPTR SaveHARDBUFF_

FLASHPTR Choose3_

FLASHPTR RestoreHARDBUFF_

ClrDAsOK

;

06F002	(ˆChoose2Save)	( meta $título #pos  ob T )

( meta $título #pos  F )

Guarda y restaura toda la pantalla alrededor de una llamada al comando Choose2. Hace:

::

FLASHPTR SaveHARDBUFF_

FLASHPTR Choose2_

FLASHPTR RestoreHARDBUFF_

ClrDAsOK

;

005002	(ˆsysCHOOSE)	( $título {} %sel  ob %1 )

( $título {} %sel  %0 )

Equivale al comando CHOOSE de User RPL.

088002	(ˆSaveHARDBUFF)	(  )

Guarda HARDBUFF y HARDBUFF2 en un lugar seguro.

089002	(ˆRestoreHARDBUFF)	(  )

Restaura HARDBUFF y HARDBUFF2 guardados con el comando SaveHARDBUFF.

077002	(ˆChoose3CANCL)	(  )

La acción CANCL ejecutada por Choose3 si es presionada la tecla CANCL u ON. Hace:

:: TakeOver FALSE 23PUTLAM_ TRUE 1PUTLAM ;

Direcc.	Nombre	Descripción

076002	(ˆChoose3OK)	(  )

La acción OK ejecutada por Choose3 si es presionada la tecla ENTER u OK. Hace:

:: TakeOver

TRUE

1PUTLAM

' :: 2GETLAM 3GETLAM #+ TRUE ;

23PUTLAM_

;

075002	(ˆChooseDefHandler)	(  ::handler )

Pone el message handler por defecto correspondiente a aplicaciones que muestran ayuda de comandos del CAS.

Cada uno de los ítems deberán ser listas de la forma {$ ob}.

Si ob es un comando del CAS (bibliotecas ya incorporadas 222 y 788), se mostrará su ayuda correspondiente.

No muestra ayuda para otros comandos.

004002	ˆRunChooseSimple	( $título {items}  ob T )

( $título {items}  F )

Llama al browser 49 con sólo dos argumentos.

El ítem inicial será el primero.

Guarda y restaura toda la pantalla alrededor de la llamada al browser.

IMPORTANTE: Cuando usas este comando, {items} debe ser una lista de esta forma:

{{ob1 ob1'}  {ob2 ob2'} … {ob3 ob3'}}

Sólo el segundo elemento de cada lista es retornado en la pila. Por ejemplo, si el usuario sale con ENTER u OK, en la pila se devolverá ob1', ob2', u obn'.

0630B3	˜ChooseSimple	( $title {items}  ob T )

( $title {items}  F )

Hace lo mismo que ˆRunChooseSimple, pues sólo lo llama.

2F1A5	AskQuestion	( $  flag )

Usa la cadena para preguntar al usuario con YES/NO en un browser.

Guarda y restaura toda la pantalla alrededor de la llamada al browser.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F21C	Lift	( grob #PLM #NLM #NLT #x #y #h  grob' )

Dibuja una línea de desplazamiento en el grob.

#PLM: Número de la primera línea mostrada.

#NLM: Número de líneas mostradas.

#NLT: Número de líneas totales.

#x, #y: ubicación de la línea de desplazamiento en el grob.

#h: Altura de la línea de desplazamiento en píxeles.

Se debe cumplir:

0 <= #PLM <= #NLT - #NLM

(comando tipo bang)

065002	FLASHPTR 002 064	(  #hf+1 )

Retorna un bint que representa a la altura de la fuente que será mostrada más uno. El browser 49 usa este comando para hallar el número que será asignado al nombre local FSize

Si el flag 90 está activado, retorna 7.

Si el flag 90 está desactivado, retorna 7,8 ó 9.

065002	FLASHPTR 002 065	(  #15-hf )

En la HP 50g retorna un bint que representa a 15 menos la altura de la fuente que será mostrada.

En la HP 49g retorna un bint que representa a 13 menos la altura de la fuente que será mostrada.

Su valor depende del estado del flag 90.

065002	FLASHPTR 002 066	(  #16-hf )

En la HP 50g retorna un bint que representa a 16 menos la altura de la fuente que será mostrada.

En la HP 49g retorna un bint que representa a 14 menos la altura de la fuente que será mostrada.

Su valor depende del estado del flag 90.

34.9 Ejemplos

Ejemplo 1 Browser 49

Actualizando el menú.

Ejemplo de aplicación del browser 49.

Este programa muestra los números del 1 al 100  y retorna una lista de todos los valores seleccionados.

Presionando la tecla RAIZ muestra la raíz cuadrada del número actual en un mensaje en un rectángulo.

En el menú, presionando F1 agrega la versión descompilada del número seleccionado actualmente (como una cadena) a la lista que será retornada al terminar el browser.

Presionando F2 mostrará un texto de ayuda sobre el programa.

Hay otra tecla de menú, el botón F3, el cual no hace nada, pero muestra si el número seleccionado es par o impar. Debido a que debe cambiar lo mostrado en esta tecla de menú cada vez que cambiamos el ítem actual, necesitamos usar el mensaje número seis para forzar a una actualización del menú.

F5 y F6 hacen las acciones CANCL y OK por defecto.

* Ejemplo Con el browser 49.

* Su message handler es el NULLNAME MH_B49_EJEMPLO_1

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B49Ejemplo1 ( -> {$} T // F )

::

CK0             ( ) ( Ningún argumento es requerido )

BINT101 ONE_DO (DO)

INDEX@

UNCOERCE

LOOP

( %1 %2 ... %100 )

BINT100         ( %1 %2 ... %100 100 )

{}N             ( {%} ) ( LISTA CON REALES DEL 1 AL 100 )

DUP             ( {%} {%} )

NULL{}          ( {%} {%} {} ) ( LISTA VACÍA QUE SE ARMARÁ CON F1 )

{ LAM MiLista LAM Resp } BIND ( {%} ) ( crea entorno temporal )

( {%} ) ( guarda copia de items en LAM MiLista )

INNERCOMP             ( meta ) ( convierte la lista en meta )

"REALES DEL 1 AL 100" ( meta $título )

BINT0                 ( meta $título #índice )

' MH_B49_EJEMPLO_1    ( meta $título #índice MessHandler )

FLASHPTR Choose3_     ( % T // F ) ( browser 49 )

ITE

:: DROP                ( )      ( borra respuesta del browser 49 )

LAM Resp            ( {$} )  ( retorna lista de cadenas )

FLASHPTR COMPRIMext ( {$}' ) ( suprime elementos repetidos )

TRUE                ( {$}' T  )

;

FALSE                  ( F )

( {$} T // F )

ABND ( {$} T // F ) ( Destruye el entorno temporal creado con ABND )

;

NULLNAME MH_B49_EJEMPLO_1

:: BINT4 #=casedrop ( manejador de teclas )

:: DUP#1= 3PICK BINT23 #= AND case2drop ( SQRT key pressed )

:: ' :: LAM MiLista            ( {%} )

2GETLAM 3GETLAM #+ #1+ ( {%} #i+1 )

NTHCOMPDROP            ( % )  ( consigue valor )

%SQRT                  ( %' ) ( halla raiz )

DO>STR                 ( $ )  ( convierte a cadena )

FlashWarning           ( )    ( Lo muestra )

;

TrueTrue ( Si, se asigna una acción a la tecla )

;

FALSE ( No se manejan otras teclas )

;

BINT5 #=casedrop ( proveer un menú )

:: ' :: NoExitAction ( No guardará el menú como LastMenu )

{

{ "->{}" ( Tecla de menú "Agregar a lista" )

:: TakeOver           ( )

LAM Resp           ( {$} ) ( Consigue lista actual )

2GETLAM 3GETLAM #+ ( {$} #índice )

GetElemBotVStack   ( {$} $item ) ( Consigue cadena )

>TCOMP             ( {$}' ) ( Agrega a la lista )

' LAM Resp STO     (  ) ( Guarda en LAM Resp )

;

}

{ "?" ( Tecla de menú "Ayuda" )

:: TakeOver               ( )

FLASHPTR SaveHARDBUFF_ ( ) ( Guarda pantalla actual )

CLEARLCD               ( ) ( limpia pantalla )

ZEROZERO               ( 0 0 )

"->{}: AGREGA A LISTA\0A?:    AYUDA\0ASQRT: MUESTRA RAIZ"

$>GROBCR               ( 0 0 grob )

XYGROBDISP             ( )        ( lo muestra )

WaitForKey             ( #ct #p ) ( espera tecla )

2DROP                  ( )

FLASHPTR RestoreHARDBUFF_ ( ) ( Restaura pantalla )

;

}

{ :: TakeOver               ( )

LAM MiLista            ( {} ) ( lista de 100 números )

2GETLAM 3GETLAM #+ #1+ ( {} #i+1 )

NTHCOMPDROP            ( %i+1 ) ( elemento actual )

%2 %/                  ( %[i+1]/2 )

%FP                    ( %ParteDecimal )

%0=                    ( flag ) ( Test if even )

ITE

"par"

"impar"              ( $ )

;                         ( $ ) ( menu: par o impar )

NOP                       ( No realiza ninguna acción )

}

NullMenuKey                 ( 4º tecla de menú es vacía )

{ "CANCL" FLASHPTR Choose3CANCL_ } ( acción CANCL estand )

{ "OK"    FLASHPTR Choose3OK_    } ( acción OK estandar )

}

;

TRUE                         ( Si, nosotros proveemos el menú )

;

BINT6 #=casedrop       ( llamado al cambiar de ítem seleccionado )

:: FalseFalse 24PUTLAM_ ;   ( Fuerza a una actualización del menú )

DROPFALSE                       ( Otros mensajes no son manejados )

;

Ejemplo 2 Browser 49

Usando la pantalla completa.

Sólo en HP 49g+ y HP 50g.

Minifuente y Título no vacío.

En el siguiente ejemplo se muestra como debemos programar el message handler para que el browser 49 se muestre en pantalla completa.

Se usaron los mensajes 1, 2 y 3.

* Browser 49 con PANTALLA COMPLETA que muestra los comandos

* que comienzan con la letra P

* Para que funcione esto:

* a) El título debe ser una cadena no vacía

* b) El flag 90 debe estar activado (CHOOSE:mini font)

* El comando RunSafeFlags ejecuta el objeto después de el, guardando

* y restaurando los flags alrededor de la ejecución.

* El comando FLASHPTR 002 084 llama a un meta cuyos

* elementos son cadenas con los nombre de comandos

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B49FullScr50g ( -> $ T // F )

::

CK0                           ( ) ( no se requieren argumentos )

"P"                           ( "P" )

FLASHPTR 2 84                 ( meta ) ( meta de cadenas )

"COMANDOS QUE EMPIEZAN CON P" ( meta $título )

BINT0                         ( meta $título #índice )

' MH_B49_MINIFONT_TITULO      ( meta $título #índice MessHandler )

RunSafeFlags

:: BINT90

SetSysFlag        ( meta $tít #índice MH ) ( activa flag 90 )

FLASHPTR Choose3_ ( $ T // F )

;

;

NULLNAME MH_B49_MINIFONT_TITULO

:: BINT1 #=casedrop

:: 11GETLAM ( #NbElm )

BINT9    ( #NbElm 9 )

#MIN     ( #min[NbElm,9] )

7PUTLAM  ( ) ( guarda en #DispLines )

TRUE     ( T )

;

BINT2 #=casedrop

:: BINT9      ( #9 )

8PUTLAM    ( ) ( guarda en #YTop )

9GETLAM    ( #FSize )

7GETLAM    ( #FSize #DispLines )

#*         ( #FSize·DispLines )

#1-        ( #FSize·DispLines-1 )

4PUTLAM    ( ) ( guarda en #YHeight )

80 131     ( 80 131 )

MAKEGROB   ( grob )

BINT66     ( grob 66 )

BINT0      ( grob 66 0 )

2GETLAM    ( grob 66 0 $ )

BINT128    ( grob 66 0 $ 128 )

CENTER$3x5 ( grob' ) ( Dibuja título )

BINT0      ( grob' 0 )

BINT6      ( grob' 0 6 )

BINT130    ( grob' 0 6 109 )

BINT6      ( grob' 0 6 109 6 )

LineB      ( grob'' ) ( Dibuja línea debajo de título )

HARDBUFF   ( grob'' GROB )

ZEROZERO   ( grob'' GROB 0 0 )

GROB!      ( ) ( MUESTRA grob'' EN LA PANTALLA )

TRUE       ( T )

;

BINT3 #=casedrop

:: ' ERASE&LEFT$3x5

14PUTLAM         ( Guarda Display )

BINT127 20PUTLAM ( Posición #x de la barra de desplazamiento )

BINT1   21PUTLAM ( Posición #x de los ítems )

BINT0   19PUTLAM ( Posición #x para resaltar ítem seleccionado )

BINT124 18PUTLAM ( Ancho #w para actualizar ítem si Lift?=T )

13GETLAM ( Lift? )

ITE

BINT124

BINT128

12PUTLAM         ( ) ( Ancho #w para dibujar ítem )

TRUE             ( T )

;

DROPFALSE

;

Ejemplo 3 Browser 49

Usando la pantalla completa.

Cualquier calculadora HP 50g, HP 49g+, HP 49g o HP 48gII.

Cualquier tamaño de fuente.

Cualquier título o también sin título funciona.

En el siguiente ejemplo se muestra como debemos programar el message handler para que el browser 49 se muestre en pantalla completa.

Se usaron los mensajes 1, 2 y 3.

131x80 FUENTE 8	131x80 FUENTE 7	131x80 FUENTE 6

131x80 MINIFUENTE	131x80 SIN TITULO	131x64 FUENTE 8

* Browser 49 con PANTALLA COMPLETA que muestra los comandos

* que comienzan con la letra P

* Se puede usar en cualquier calculadora HP 50g, HP 49g+, HP 49g o HP 48gII

* Con cualquier estado del flag 90 y cualquier fuente actual.

* El comando FLASHPTR 002 084 llama a un meta cuyos

* elementos son cadenas con los nombre de comandos

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B49FullScreen ( -> $ T // F )

::

CK0                           ( ) ( no se requieren argumentos )

"P"                           ( "P" )

FLASHPTR 002 084              ( meta ) ( meta de cadenas )

"COMANDOS QUE EMPIEZAN CON P" ( meta $título )

BINT0                         ( meta $título #índice )

' MH_B49_FULLSCREEN           ( meta $título #índice MessHandler )

FLASHPTR Choose3_             ( $ T // F )

;

NULLNAME MH_B49_FULLSCREEN

:: BINT1 #=casedrop

::	HARDHEIGHT     ( #Altura )      ( 80/64 segun sea Hp50g/Hp49g )

#8-_           ( #Altura )      ( 72/56 segun sea Hp50g/Hp49g )

3GETLAM        ( #Altura flag ) ( T si el titulo es cadena no vacía )

IT #8-_

( #Altura ) ( altura total disponible para mostrar items )

9GETLAM        ( #Altura #FSize )

#/

SWAPDROP       ( # ) ( cantidad de items que podrian caber en pantalla )

11GETLAM       ( # #NbElm )

#MIN           ( #min[#,#NbElm] )

7PUTLAM        ( ) ( guarda en #DispLines )

TRUE           ( T )

;

BINT2 #=casedrop

:: 9GETLAM        ( #FSize )

7GETLAM        ( #FSize #DispLines )

#*             ( #FSize·DispLines )

#1-            ( #FSize·DispLines-1 )

4PUTLAM        ( ) ( guarda en #YHeight )

BINT80 BINT131 ( 80 131 )

MAKEGROB       ( grob131x80 )

3GETLAM        ( grob131x80 flag ) ( T si el titulo es cadena no vacía )

ITE

::

BINT66      ( grob 66 )

BINT0       ( grob 66 0 )

2GETLAM     ( grob 66 0 $ )

BINT128     ( grob 66 0 $ 128 )

CENTER$3x5  ( grob' ) ( Dibuja título )

BINT0       ( grob' 0 )

BINT6       ( grob' 0 6 )

BINT130     ( grob' 0 6 109 )

BINT6       ( grob' 0 6 109 6 )

LineB       ( grob'' ) ( Dibuja línea debajo de título )

BINT9

;

BINT1

( grob # )

8PUTLAM        ( grob ) ( guarda en #YTop )

HARDBUFF       ( grob'' GROB )

ZEROZERO       ( grob'' GROB 0 0 )

GROB!          ( ) ( MUESTRA grob'' EN LA PANTALLA )

TRUE           ( T )

;

BINT3 #=casedrop

::

BINT90

TestSysFlag

ITE

:: ' ERASE&LEFT$3x5 14PUTLAM ( Guarda Display )

BINT1   21PUTLAM ( Posición #x de los ítems )

BINT0   19PUTLAM ( Posición #x para resaltar ítem seleccionado )

BINT128 18PUTLAM ( Ancho #w para actualizar ítem si Lift?=T )

13GETLAM         ( Lift? )

ITE

BINT124

BINT128

12PUTLAM         ( Ancho #w para dibujar ítem )

;

:: ' ERASE&LEFT$5x7 14PUTLAM ( Guarda Display )

BINT2   21PUTLAM ( Posición #x de los ítems )

BINT1   19PUTLAM ( Posición #x para resaltar ítem seleccionado )

BINT126 18PUTLAM ( Ancho #w para actualizar ítem si Lift?=T )

13GETLAM ( Lift? )

ITE

BINT120

BINT126

12PUTLAM         ( Ancho #w para dibujar ítem )

;

BINT127 20PUTLAM    ( Posición #x de la barra de desplazamiento )

TRUE                ( T )

;

DROPFALSE

;

Ejemplo 4 Browser 49

Mostrando un menú con varias páginas.

En el siguiente ejemplo se muestra como debemos programar el message handler para que al presionar las teclas NEXT y PREV, se puedan mostrar las páginas de un menú grande.

Se usó el mensaje número 4 para manejar a a esas dos teclas y se fijó al lam 24 como FALSE cada vez que se presione las teclas para que se produzca una actualización del menú.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B49MenuPaginas ( -> % T // F )

:: CK0                   ( ) ( no se requieren argumentos )

%11 %12 %13 %14 BINT4    ( meta )

"BROW49 MENU VARIAS PAG" ( meta $título )

BINT0                    ( meta $título #índice )

' MH_B49_VARIAS_PAG ( meta $título #índice MessHandler )

FLASHPTR Choose3_        ( $ T // F )

;

NULLNAME MH_B49_VARIAS_PAG

:: BINT4 #=casedrop ( MANEJADOR DE TECLAS )

::                             ( #ct #p )

OVER BINT13 #= OVER #1= AND ( #ct #p flag ) ( TECLA NEXT )

case2drop

:: ' :: DoNextRow       ( ) ( Muestra siguiente página del menú )

FALSE 24PUTLAM_ ( ) ( para redibujar el menú )

;

TrueTrue             ( prog T T )

;

OVER BINT13 #= OVER #2= AND ( #ct #p flag ) ( tecla PREV )

case2drop

:: ' :: DoPrevRow       ( ) ( Muestra anterior página del menú )

FALSE 24PUTLAM_ ( ) ( para redibujar el menú )

;

TrueTrue             ( prog T T )

;

( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

;

BINT5 #=casedrop ( MENU DEL BROWSER 49 )

:: { { "F1" :: TakeOver "F1" FlashWarning ; }

{ "F2" :: TakeOver "F2" FlashWarning ; }

{ "F3" NOP }

{ "F4" NOP }

{ "CANCL" FLASHPTR Choose3CANCL_ }

{ "OK"    FLASHPTR Choose3OK_    }

{ "F7" NOP }

{ "F8" NOP }

{ "F9" NOP }

{ "F10" NOP }

{ "CANCL" FLASHPTR Choose3CANCL_ }

{ "OK"    FLASHPTR Choose3OK_    }

{ "F11" NOP }

{ "F12" NOP }

{ "F13" NOP }

{ "F14" NOP }

}

TRUE                   ( menu T )

;

DROPFALSE

;

Capítulo 35
Browser 48

El browser 48 (el cual también está presente en la HP 50g) te permite hacer muchas cosas. El browser 48 te muestra una lista de ítems de los cuales podrás seleccionar uno de ellos o también marcar a varios de ellos para retornar varios ítems en la pila (no como el browser 49, el cual te permitía solamente seleccionar a un ítem). También puedes colocar un menú personalizado al browser 48.

Con el browser 48 es muy sencillo mostrar los elementos en una pantalla completa, a diferencia del browser 49. El browser 48 tiene muchas características, y generalmente hay varias formas para hacer lo mismo.

El browser es llamado por el comando ˜Choose. Este comando espera cinco parámetros en la pila. Al final retorna los resultados y TRUE, o sólo FALSE, dependiendo de la manera en que se terminó el browser. Aquí están los diagramas de pila:

( MessageHandler $Título ::Convert {}Items Init  resultado TRUE )

( MessageHandler $Título ::Convert {}Items Init  FALSE )

Aquí, resultado es o una lista de elementos o un sólo elemento, dependiendo de si es posible la marcación de objetos (selección multiple) o no.

35.1 El Parámetro MessageHandler

Este es un programa que permite la configuración de varios aspectos del browser. Este funciona como otros message handlers hacen: este es llamado con un bint en la pila, que representa el código del mensaje. Si este mensaje es manejado, el programa debe retornar cualquier dato requerido por el mensaje y TRUE, de lo contrario este retorna sólo FALSE. Esto significa que DROPFALSE (el cual puede ser puesto en la pila con el comando 'DROPFALSE) es un valor válido para este parámetro, el cual significa que ningún mensaje es manejado y las características por defecto del browser 48 son usadas todas las veces.

Aquí está la descripción de algunos de estos mensajes con sus diagramas de pila, en donde se ha omitido el bint correspondiente al código del mensaje.

Código

(Decimal)	Descripción y Pila

57	Número de líneas que el browser mostrará en la pantalla.

El valor mínimo es 2 y el valor máximo es igual al número de elementos.

El valor por defecto depende del estado del flag 90, de la altura de la fuente, de si se mostrará el título o no y de si el browser es de pantalla completa o no.

Este mensaje es llamado una sóla vez, antes de empezar el browser 48.

(  # T )

(  F )

58	Altura de una línea en el browser.

El valor por defecto depende del estado del flag 90 y de la altura de la fuente.

Este valor por defecto es igual al tamaño de la fuente utilizada para mostrar los elementos, más uno (o sea 7, 8 ó 9).

Este mensaje es llamado una sóla vez, antes de empezar el browser 48.

(  # T )

(  F )

59	Ancho de una línea en el browser. Este ancho corresponde sólo al espacio donde se muestra a cada elemento (y al espacio para la marca check, si se permite la selección múltiple). Este ancho no incluye al espacio donde se muestran las flechas de arriba y abajo, cuando el número total de elementos es mayor al número de elementos mostrados (tamaño de la página).

El valor por defecto depende de si el browser es de pantalla completa o no, y de si el número total de elementos es mayor al número de elementos mostrados.

Este mensaje es llamado una sóla vez, antes de empezar el browser 48.

(  # T )

(  F )

60	Debe retornar TRUE si el browser será de pantalla completa, o FALSE si es una ventana. El valor por defecto es mostrar una ventana.

(  flag T )

(  F )

61	Debe retornar TRUE si las marcas de verificación son permitidas, es decir cuando se permita la selección múltiple, o FALSE si no son permitidas.

El valor por defecto es no permitir marcas de verificación.

(  flag T )

(  F )

62	Returna el número de elementos del browser. Si inicialmente quieres mostrar no todos los elementos puedes llamar a este mensaje.

La acción por defecto es hallar el número de elementos de la lista {}ítems.

Puedes usar este mensaje cuando el número de elementos cambia.

Normalmente este mensaje es llamado una sóla vez, antes de empezar el browser 48. Pero también será llamado si usas el comando ~BBReReadNElems_

(  # T )

(  F )

63	Con este mensaje podrás fijar las coordenadas x e y del primer ítem mostrado en la pantalla.

(  #x #y T )

(  F )

Código

(Decimal)	Descripción y Pila

64	Con este mensaje podrás fijar el offset inicial. El offset es el lugar que ocupa el elemento seleccionado respecto a los elementos que se están mostrando ahora en la pantalla.

Debes cerciorarte de que sea un número válido para que no suceda un crash.

(  #offset T )

(  F )

65	Este mensaje debe dibujar el fondo de la pantalla. Puedes usar este mensaje para dibujar algo en el fondo.

Si está en modo pantalla completa, la acción por defecto es limpiar la pantalla.

Si está en modo ventana, la acción por defecto es dibujar un rectángulo que es el marco de toda la ventana del browser.

Este mensaje es llamado cuando se va a actualizar la pantalla.

Este es el primer mensaje en ser llamado luego de iniciado el POL del browser 48 y puede ser usado también para modificar algunos parámetros del POL como se ve en uno de los ejemplos al final de este capítulo.

(  T )

(  F )

66	Este mensaje debe dibujar el título en HARDBUFF. La acción por defecto es dibujar el título a partir del parámetro $Título (y una línea debajo del título cuando el browser está en modo ventana).

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar el título en la pantalla.

Si este mensaje es manejado, ya no se llaman a los mensajes 67, 68 y 69 cuando se va a mostrar el título en la pantalla.

(  T )

(  F )

67	Este mensaje debe retornar el título como un grob.

La acción por defecto es conseguir el grob a partir del parámetro $Título.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar el título en la pantalla.

Si el mensaje 66 es manejado, este mensaje no será llamado.

Si este mensaje es manejado, ya no se llaman a los mensajes 67 y 68 cuando se va a mostrar el título en la pantalla.

(  grob T )

(  F )

68	Este mensaje debe retornar el título como un grob, cuando el browser está en modo pantalla completa.

La acción por defecto es conseguir el grob a partir del parámetro $Título.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar el título en la pantalla.

Si el mensaje 66 o el 67 es manejado, este mensaje no será llamado.

(  grob T )

(  F )

Código

(Decimal)	Descripción y Pila

69	Este mensaje debe retornar el título como un grob, cuando el browser está en modo ventana.

La acción por defecto es conseguir el grob a partir del parámetro $Título.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar el título en la pantalla.

Si el mensaje 66 o el 67 es manejado, este mensaje no será llamado.

(  grob T )

(  F )

70	Este mensaje debería retornar la cadena que represente al título. Este mensaje puede modificar al parámetro $Título o también ignorarlo.

La acción por defecto es retornar el parámetro $Título si es una cadena o su mensaje de error correspondiente si es un bint.

Este mensaje es llamado cuando no se llama a ninguno de los mensajes 66, 67, 68 o 69.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar el título en la pantalla y el parámetro $Título no es una cadena vacía.

(  $ T )

(  F )

74	Este mensaje debería mostrar los elementos de la lista {}ítems en la pantalla.

También debería mostrar la flecha arriba y/o la flecha abajo que se muestran a la derecha si es necesario.

Este mensaje es llamado cuando se van a mostrar los elementos en la pantalla.

Si este mensaje es manejado, ya no se llaman a los mensajes 79, 81, 82 y 80 cuando se van a mostrar los elementos en la pantalla. Pero si se va a mostrar un solo elemento con el comando ˆLEDispItem, este mensaje no es llamado y si es llamado el mensaje 79, 81, 82 y/o 80.

(  T )

(  F )

79	Este mensaje debería mostrar un elemento del browser. Si este es el elemento actualmente seleccionado, este mensaje debe mostrar este elemento en fondo invertido o mostrar de alguna otra forma que este es el elemento seleccionado.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla.

Si este mensaje es manejado, entonces el parámetro ::Converter no será tomado en cuenta para mostrar el objeto en la pantalla.

Si este mensaje es manejado, ya no se llaman a los mensajes 81, 82 y 80 cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla.

( #índice #offset  T )

( #índice #offset  #índice #offset F )

Código

(Decimal)	Descripción y Pila

80	Este mensaje debe retornar un objeto de acuerdo al índice proporcionado, que corresponde a un elemento. Este mensaje puede retornar el elemento correspondiente o cualquier otro objeto, pues ::Converter se encargará después de convertirlo a cadena.

Si deseas cambiar dinámicamente los items mostrados en pantalla este mensaje te permite hacer eso, aunque el 82 es probablemente mejor para este fin.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla, cuando se hace una búsqueda alfabética y cuando se presiona ENTER u OK.

Si el mensaje 79, 81 o el 82 es manejado, este mensaje no será llamado para mostrar objetos en la pantalla.

Sin embargo, este mensaje es siempre llamado para retornar el objeto que será colocado en la pila al finalizar el browser con la tecla ENTER u OK.

( #  ob T )

( #  # F )

81	Este mensaje debe convertir un elemento a grob. Este grob debe ser de dimensiones 7NULLLAMx8NULLLAM. Si está permitida la marcación de objetos, debes incorporar la marca de verificación en el grob si el elemento está marcado.

Si este mensaje es manejado, entonces el parámetro ::Converter no será tomado en cuenta para mostrar el objeto en la pantalla.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla.

Si el mensaje 79 es manejado, este mensaje no será llamado.

Si este mensaje es manejado, ya no se llaman a los mensajes 82 y 80 cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla.

( #  grob T )

( #  # F )

82	Este mensaje debe convertir un elemento a cadena.

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla.

Si este mensaje es manejado, entonces el parámetro ::Converter no será tomado en cuenta para mostrar el objeto en la pantalla.

Si el mensaje 79 o el 81 es manejado, este mensaje no será llamado para mostrar objetos en la pantalla.

Si este mensaje es manejado, ya no se llama al mensaje 80 cuando se va a mostrar un elemento en la pantalla.

( #  $ T )

( #  # F )

83	Debe proporcionar una lista que describa al menu. También puede ser un programa que retorne una lista. El formato de la lista es el mismo que todo menú y se explica en la sección 40.1.

(  {} T )

(  prog T )

(  F )

84	Este mensaje es llamado antes de que el browser se inicie y debe guardar los grobs correspondientes a HARDBUFF y al menú (en LAM5 y LAM4).

(  T )

(  F )

Código

(Decimal)	Descripción y Pila

85	Este mensaje es llamado antes de que el browser se inicie (antes de iniciarse el POL), pero despúes de que todas las variables locales han sido fijadas.

En este mensaje, si se retorna TRUE o FALSE no hay ninguna diferencia.

(  T )

(  F )

86	Este es llamado cuando un elemento es marcado o desmarcado. Este mensaje debe guardar en LAM15 la lista de los elementos marcados. Este mensaje no dibuja nada en la pantalla.

( #  T )

( #  # F )

87	Este mensaje es llamado justo antes de que el browser finalice (pero después de finalizado el POL). La acción por defecto es devolver los grob de la pantalla y del menú a su estado anterior a la ejecución del browser (usando los grobs contenidos en LAM4 y LAM5).

En la pila se encuentran los objetos que retorna el browser al finalizar. Si deseas puedes cambiar estos objetos (ob es una lista de elementos o un solo elemento, esto depende de si estaba permitida la marcación de objetos).

( ob T  ob T T )	( ob T  ??? T )

( ob T  ob T F )	( ob T  ??? F )

( F  F T )	( F  ??? T )

( F  F F )	( F  ??? F )

91	Este es llamado cuando el usuario presiona la tecla ON o la tecla de menú CANCL. Si el flag es TRUE, el browser finaliza. Si es FALSE, el browser continua.

(  flag T )

(  F )

96	Este es llamado cuando el usuario presiona la tecla ENTER o la tecla de menú OK. Si el flag es TRUE, el browser finaliza. Si es FALSE, el browser continua.

(  flag T )

(  F )

35.2 El Parámetro $Título

Este parámetro especifica el título y es una cadena. También puede ser un bint y en este caso se muestra el mensaje de error correspondiente a ese bint en el título.

Hay mensajes que pueden hacer caso omiso de este parámetro: 66, 67, 68, 69 y 70.

35.3 El Parámetro ::Converter

Este es un programa o un bint. Su misión es convertir cualquiera que sea el elemento de la lista {}items a cadena para que esta sea mostrada después en la pantalla.

Este converter es llamado cuando se actualiza la pantalla (a menos que sea manejados los mensajes 79, 81 o el 82). El converter recibe el objeto retornado por el mensaje 80 (si este mensaje no es llamado, recibe al elemento de la lista {}items) y debe convertirlo en una cadena. Puede ser:

a) Un PROGRAMA. Si el parámetro es un programa, su diagrama de pila debe ser

( ob  $ )

b) Un BINT. Si el parámetro es un bint, puede ser cualquiera de estos:

•    #1: No se hará ninguna descompilación al elemento.

Usar este bint cuando todos los elementos son cadenas.

Las cadenas se mostrarán sin comillas dobles.

•    #2: Los números se mostrarán en el formato numérico actual.

Los ids se mostrarán sin comillas.

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

•    #4: Los números se mostrarán en el formato numérico estándar.

Los ids se mostrarán sin comillas.

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

También puedes agregar (sumando al anterior) uno de estos bints:

•  #16: Cuando el ítem es una lista y quieres mostrar el primer elemento de esta lista.

•  #32: Cuando el ítem es una lista y quieres mostrar el segundo elemento de esta lista.

•    #8: Se mostrará sólo el primer carácter.

Por ejemplo, si cada uno de los ítems son listas de esta forma {$ ob}, puedes fijar el parámetro ::Converter como 17 (16+1), lo cual significa que se tomará el primer elemento de la lista y esta cadena se mostrará directamente.

El ::Converter no es llamado en la actualización de la pantalla cuando son manejados los mensajes 79, 81 o el 82). Sin embargo, el ::Converter siempre es llamado en la búsqueda alfabética (cuando el usuario presiona alpha seguida de una letra para ir a un ítem que empiece con esa letra). Por lo tanto, debes asegurarte que de alguna forma este parámetro siempre retorne una cadena. Un valor muy útil para este parámetro puede ser el comando DO>STR.

35.4 El Parámetro {}Items

Puedes especificar una lista de objetos aquí, o puedes también poner una lista vacía y usar los mensajes 74, 79, 81, 82 o el 80 para mostrar los elementos o proveerlos.

34.5 El Parámetro Init

Este parámetro puede ser un entero binario o una lista.

Si el bint es cero, el browser funcionará como visor y no se podrán seleccionar elementos. Si es otro bint, este corresponderá al elemento seleccionado inicialmente.

Si está permitida la marcación de objetos (selección múltiple), el parámetro Init también puede ser una lista de bints, donde el primer bint indica el elemento seleccionado inicialmente y los restantes bints indican los elementos marcados inicialmente. Por ejemplo si la lista es

{ BINT1 BINT1 BINT3 BINT4 }

entonces al inicio el elemento 1 será seleccionado y los elementos 1, 3 y 4 serán los marcados.

35.6 Uso Típico del Browser 48

Leyendo la descripción de los mensajes y de los parámetros  arriba, probablemente habrás notado que hay varias formas de proveer los elementos del browser, y tal vez estés confundido sobre esto. Aquí se muestran dos maneras para proveer los elementos que formarán parte del browser.

- Puedes proveer los elementos del browser usando el parámetro {}Items, y proveer un    ::Converter que convertirá cada uno de estos elementos en cadena. No necesitarás preocuparte de los mensajes 80, 81 ó 82.

Este método es bueno si los elementos no cambian mientras se ejecuta el programa.

2)	Puedes dejar el parámetro {}Items como una lista vacía, y guardar la lista de elementos en algún otro lugar (por ejemplo en un lam).

Luego, usar los mensajes 80, 81 ó 82 para retornar los elementos.

a)	Si usas los mensajes 81 o 82, retornarás los elementos como un grob o como una cadena, y ::Converter no será llamado para mostrar los elementos en la pantalla. Sin embargo, ::Converter siempre será llamado al hacer la búqueda alfabética y debes asegurarte que siempre retorne una cadena. También deberás llamar al mensaje 80 para retornar el elemento actual que será usado en la búsqueda alfabética y al finalizar el browser con ENTER u OK.

b)	O también puedes usar el mensaje 80 (y no llamar al 81 o al 82) para retornar un elemento que será mostrado en la pantalla, el cual será convertido luego a cadena con el parámetro ::Converter.

Este método es bueno si los elementos cambian mientras se ejecuta el programa. Si usas este método, deberás manejar el mensaje 62.

Cuando el número de elementos cambia, debes ejecutar este código para adaptar el browser a los cambios:

::

ROMPTR 0B3 03A ( ) ( RESTAURA LA PANTALLA A SU ESTADO ANTERIOR AL B48 )

ROMPTR BBReReadNElems_   ( ) ( Relee el nº total de elementos )

ROMPTR BBReReadPageSize_ ( ) ( Relee el nº de elementos mostrados )

ROMPTR BBReReadWidth_    ( ) ( Relee ancho de elementos en píxeles )

ROMPTR BBReReadCoords_   ( ) ( Relee coord. esquina superior izq. )

ROMPTR 0B3 039 ( ) ( GUARDA PANTALLA DEL ESTADO ANTERIOR AL B48 )

18GETLAM                 ( #Indice )

12GETLAM                 ( #Indice #NumElementos )

DUP#0=IT

DROPONE

( #Indice #NumElementos' )

#MIN                     ( min[#Indice,#NumElementos] )

18PUTLAM                 ( )

FALSE                    ( F )

ROMPTR BBRecalOff&Disp_  ( ) ( Recalcula offset )

;

35.7 NULLLAMs Usados por el Browser 48

El Browser 48 usa 22 nombres locales sin nombre para guardar su información.

Aquí está la descripción de cada uno de ellos.

Lam	Descripción	Tipo

1	Contador usado por CACHE	n/a

2	Condición de salida del POL.	flag

Si es TRUE, el browser finalizará.

3	Estado inicial de la pantalla. Es una lista de la forma:	{}

{ DA1IsStatFlag DA2bEditFlag DA1BadFlag

DA2aBadFlag DA2bBadFlag DA3BadFlag }

4	Menu anterior al browser 48	grob 131x8

5	Pantalla anterior al browser 48	grob 131x72

6	Offset	#

7	Altura de cada item en píxeles	#

8	Ancho de un elemento en píxeles sin contar barra	#

de la derecha

9	coordenada y del primer ítem mostrado	#

10	coordenada x del primer ítem mostrado	#

11	Número de elementos mostrados	#

12	Número total de elementos	#

13	Menú	{} ó programa

14	¿Pantalla completa?	flag

15	Lista de índices de los elementos marcados cuando se	{#}

permite la marcación de objetos.

Si no hay elementos marcados es una lista vacía.

Si no se permite la marcación de objetos, sólo es MINUSONE.

16	¿Es posible marcar elementos?	flag

17	TRUE si es un visor, FALSE si es un seleccionador.	flag

18	Indice del ítem seleccionado actualmente.	#

19	{}Items	{}

20	::Converter	:: ó #

21	$Título	$

22	::MessageHandler	::

35.8 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

0000B3 ˜Choose	( ::Appl Título ::Convert {}items índice  {}' T )

( ::Appl Título ::Convert {}items índice  ob T )

( ::Appl Título ::Convert {}items índice  F )

Título es una cadena o un bint.

Índice es un bint o una lista de bints.

El valor retornado es una lista con varios elementos si se permite la marcación de elementos (selección múltiple). De lo contrario, se retorna un sólo elemento.

Sólo FALSE es retornado cuando el usuario presiona ON o la tecla de menú CANCL.

Puedes hacer que los objetos retornado sean otros con el mensaje 87.

Si los elementos del browser no se proporcionan a partir del parámetro {}ítems, deberás usar el mensaje 80 para retornar el ítem actual que será colocado en la pila al finalizar con ENTER u OK.

0050B3	˜ChooseMenu0	(  {} )

Menús con "OK".

0060B3	˜ChooseMenu1	(  {} )

Menús con "CANCL", "OK".

0070B3	˜ChooseMenu2	(  {} )

Menús con "CHK", "CANCL", "OK".

09F002	ˆDoCKeyCheck	(  )

Marca o desmarca el item seleccionado actualmente.

0A0002	ˆDoCKeyChAll	(  )

Marca todos los elementos.

0B0002	ˆDoCKeyUnChAll	(  )

Desmarca todos los elementos.

09E002	ˆDoCKeyCancel	(  )

Simula a la tecla CANCL.

09D002	ˆDoCKeyOK	(  )

Simula a la tecla OK.

0290B3	(˜BBRunCanclAction)	(  flag )

Si el mensaje 91 no es usado, retorna TRUE.

Si el mensaje 91 es usado, retorna TRUE o FALSE, que es el flag que devuelve ese mensaje 91 al ser llamado.

Este comando no finaliza el browser.

0280B3	(˜BBRunENTERAction)	(  flag )

Si el mensaje 96 no es usado, retorna TRUE.

Si el mensaje 96 es usado, retorna TRUE o FALSE, que es el flag que devuelve ese mensaje 96 al ser llamado.

Este comando no finaliza el browser.

04B0B3	(˜BBIsChecked?)	( #i  flag )

Retorna TRUE si el elemento está marcado.

05B0B3	(˜BBEmpty?)	(  flag )

Retorna TRUE si el browser no tiene elementos.

Hace :: 12GETLAM #0= ;

0560B3	ROMPTR 0B3 056	(  flag )

Retorna TRUE si el título no es una cadena vacía.

Direcc.	Nombre	Descripción

03B0B3	(˜BBRereadChkEnbl)	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 61 para decidir si se permite la marcación de objetos (selección múltiple) y fijarlo en LAM16.

03C0B3	(˜BBRereadFullScr) (  )

Vuelve a llamar al mensaje 60 para decidir si se permite la pantalla completa y fijarlo en LAM14.

03D0B3	(˜BReReadMenus)	(  )

Vuelve a llamar mensaje 83 para guardar el menú en LAM13.

03E0B3	(˜BBReReadNElems)	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 62 para fijar el número de elementos y guardarlo en LAM12.

0240B3	(˜BBReReadHeight)	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 58 para fijar la altura de una línea del browser y guardarla en LAM7.

0230B3	(˜BBReReadPageSize)	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 57 para fijar el número de líneas que el browser mostrará en la pantalla y guardarlo en LAM11.

0260B3	(˜BBReReadWidth)	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 59 para fijar el ancho que tendrá cada línea del browser y guardarlo en LAM8.

0250B3	(˜BBReReadCoords)	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 63 para fijar las coordenadas de la esquina superior izquierda del primer ítem mostrado en la pantalla y guardarlos en LAM10 y LAM9.

04A0B3	ROMPTR 0B3 04A	(  )

Si se permite la marcación de objetos, fija los elementos que están actualmente marcados (LAM15) y el elemento actualmente seleccionado (LAM18).

0270B3	ROMPTR 0B3 027	(  )

Vuelve a llamar al mensaje 64 para fijar el offset y guardarlo en LAM6.

0220B3	(˜BBRunEntryProc)	(  )

Ejecuta el mensaje número 85. Es decir, ejecuta el programa inicial definido por el usuario.

0190B3	(˜BBRecalOff&Disp)	( flag  )

Recalcula el offset correspondiente al item seleccionado actualmente y lo guarda en LAM6.

Si el flag es TRUE, invierte los pixels de la línea actual.

0370B3	(˜BBGetNGrob)	( #n  grob )

Retorna el elemento de orden #i como un grob (mensaje 81).

0380B3	(˜BBGetNStr)	( #n  $ )

Retorna el elemento de orden #i como una cadena (mensaje 81 o mensaje 80 y converter).

03F0B3	(˜BBGetN)	( #i  ob )

Retorna el elemento de orden i.

Llama al mensaje 80. Si este no es manejado, retorna el elemento desde {}items.

0080B3	ROMPTR 0B3 008	( #kc #pl  KeyDef T )

( #kc #pl  F )

Ejecuta el AppKeys por defecto correspondiente al browser 48, llamando a la definición de la tecla especificada.

Para tener a ese AppKeys en la pila, debes hacer:

:: ' ROMPTR 0B3 008 ROMPTR@ DROP ;

### 35.8.1 Cambiando el Ítem Actual

Direcc.	Nombre	Descripción

01A0B3	ROMPTR 0B3 01A	(  )

Mueve la selección un elemento hacia arriba.

05A0B3	(˜BBPgUp)	(  )

Fija valores para lams 6 y 18 (cuando es un visor) para el posterior uso de ROMPTR 0B3 01B.

01B0B3	ROMPTR 0B3 01B	(  )

Mueve la selección un elemento hacia arriba.

01C0B3	ROMPTR 0B3 01C	(  )

Mueve la selección un elemento hacia abajo.

0590B3	(˜BBPgDown)	(  )

Fija valores para lams 6 y 18 (cuando es un visor) para el posterior uso de ROMPTR 0B3 01D.

01D0B3	ROMPTR 0B3 01D	(  )

Mueve la selección un elemento hacia abajo.

01E0B3	ROMPTR 0B3 01E	(  )

Mueve la selección una página hacia arriba.

01F0B3	ROMPTR 0B3 01F	(  )

Mueve la selección una página hacia abajo.

0200B3	ROMPTR 0B3 020	(  )

Mueve la selección al primer ítem.

0210B3	ROMPTR 0B3 021	(  )

Mueve la selección al último ítem.

0150B3	(˜BBMoveTo)	( #  )

Mueve la selección al ítem indicado (además actualiza la pantalla cuando el primer ítem mostrado no cambia).

### 35.8.1 Dibujando la Pantalla del Browser 48

Direcc.	Nombre	Descripción

0010B3	ROMPTR 0B3 001	(  )

Ejecuta el AppDisplay por defecto correspondiente al browser 48. Es decir, redibuja todo.

Para tener a ese AppDisplay en la pila, debes hacer:

:: ' ROMPTR 0B3 001 ROMPTR@ DROP ;

0020B3	ROMPTR 0B3 002	(  )

Redibuja el fondo de la pantalla. Llama a ˜BBReDrawBackgr.

02F0B3	(˜BBReDrawBackgr)	(  )

Redibuja el fondo de la pantalla Llama al mensaje 65.

0030B3	ROMPTR 0B3 003	(  )

Redibuja el título del browser. Llama a ˆLEDispPrompt.

0B3002 ˆLEDispPrompt	(  )

Redibuja el título.

0040B3	ROMPTR 0B3 004	(  )

Redibuja las líneas del browser. Llama a ˆLEDispList.

0B2002 ˆLEDispList	(  )

Redibuja todas las líneas del browser (muestra los elementos).

Llama al mensaje 74. Si este no es manejado, dibuja los ítems con el comando ˆLEDispItem.

Direcc.	Nombre	Descripción

0B1002 ˆLEDispItem	( #índice #offset  )

Redibuja un elemento. Si #índice corresponde al elemento actualmente seleccionado, este elemento es dibujado en fondo oscuro.

05C0B3	(˜BBGetDefltHeight)	(  # )

Retorna la altura de las líneas basada en la fuente que el browser usa para mostrar los elementos (depende del flag 90 y de la altura de la fuente de sistema).

Este valor es la altura por defecto de las líneas.

Su valor es de 7, 8 ó 9 (1 más que la altura de la fuente usada).

Es equivalente al comando FLASHPTR 2 64.

0390B3	ROMPTR 0B3 039	(  )

Guarda la pantalla y el grob del menú anteriores al browser en los lams 4 y 5. Estos se restaurarán cuando finalice el browser.

0390B3	ROMPTR 0B3 03A	(  )

Restaura la pantalla y el grob del menú anteriores al browser a partir de los grobs guardados en los lams 4 y 5.

0520B3	(˜BBUpArrow)	(  grob )

Retorna la flecha arriba como un grob.

0530B3	(˜BBDownArrow)	(  grob )

Retorna la flecha abajo como un grob.

0540B3	(˜BBSpace)	(  grob )

Retorna el carácter espacio, pero como un grob.

35.9 Ejemplos

Ejemplo 1 Browser 48

Cuando los items son cadenas.

En este ejemplo los items son cadenas.

El parámetro ::Converter es BINT1.

También se pudo colocar en el parámetro ::Converter a

'NOP

o también a

' :: ;

* Browser 48 para seleccionar

* En este ejemplo cada item es una cadena

* El parámetro ::Converter es BINT1

*   Esto significa que:

*   No se hará ninguna descompilación al elemento.

*   Usar este bint cuando todos los elementos son cadenas.

*   Las cadenas se mostrarán sin comillas dobles.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48Cadenas ( -> ob T // F )

::

CK0                     ( )

'DROPFALSE              ( MessageHandler )

"Título del browser 48" ( MH $título )

BINT1                   ( MH $título converter )

{ "Item 1"

"Item 2"

"Item 3"

"Item 4"

"Item 5"

"Item 6"

"Item 7"

"Item 8"

"Item 9"

"Item 10" }           ( MH $título converter {items} )

BINT2                   ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose           ( ob T // F )

;

Ejemplo 2 Browser 48

Cuando los items son cualquier objeto.

En este ejemplo los items son cualquier objeto.

El parámetro ::Converter usado en este ejemplo es BINT4.

* Browser 48 para seleccionar

* En este ejemplo cada item es cualquier objeto.

* El parámetro ::Converter es BINT4

*   Esto significa que:

*   Los números se mostrarán en el formato numérico estándar.

*   Los ids se mostrarán sin comillas.

*  	Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48CualquierOb ( -> ob T // F )

::

CK0                     ( )

'DROPFALSE              ( MessageHandler )

"Título del browser 48" ( MH $título )

BINT4                   ( MH $título converter )

{ 11.

C% 12. 24.

ID XYZ

LAM ABC

ZINT 14

SYMBOL ID X xSIN Z5_ x/ ;

UNIT % 15.6 CHR \6B "m" umP "h" um/ umEND ;

"CADENA"

{ 11. 12. 13. }

18. 19. 20. }         ( MH $título converter {items} )

BINT2                   ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose           ( ob T // F )

;

Ejemplo 3 Browser 48

Cuando cada item es una lista que contiene dos elementos.

En pantalla se mostrará el primer elemento.

Al final se retorna el segundo elemento.

En este ejemplo cada item es una lista con dos elementos.

El primer elemento es una cadena y el segundo elemento es cualquier objeto.

El primer elemento será mostrado en la pantalla en el browser 48.

El segundo elemento será puesto en la pila al confirmar con ENTER u OK.

El parámetro ::Converter usado en este ejemplo es BINT17

* Browser 48 para seleccionar

* En este ejemplo cada item es una lista con dos elementos.

* El primer elemento es una cadena y el segundo elemento es un objeto.

* El parámetro ::Converter es BINT17 (17=16+1)

*   Esto significa que:

*   16:  Se mostrará el primer elemento de la lista

*    1:  No se hará ninguna descompilación al elemento y

*        Las cadenas se mostrarán sin comillas dobles.

* Al final, si se confirma con ENTER u OK, se retorna el 2º elemento

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48Lista2 ( -> {} T // F )

::

CK0                     ( )

'DROPFALSE              ( MessageHandler )

"Título del browser 48" ( MH $título )

BINT17                  ( MH $título converter )

{ { "Item 1"  11. }

{ "Item 2"  12. }

{ "Item 3"  13. }

{ "Item 4"  14. }

{ "Item 5"  15. }

{ "Item 6"  16. }

{ "Item 7"  17. }

{ "Item 8"  18. }

{ "Item 9"  19. }

{ "Item 10" 20. } }   ( MH $título converter {items} )

BINT2                   ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose           ( ob T // F )

ITE

:: TWONTHCOMPDROP_

TRUE

;

FALSE

;

Ejemplo 4 Browser 48

Cuando el ::Converter es un objeto programa que realiza una acción sobre cada item.

En este ejemplo el parámetro ::Converter es un objeto programa que realiza una acción sobre cada item, lo cual luiego será mostrado en la pantalla.. En este caso le agrega la palabra “elemento” a la izquierda a cada item.

* Browser 48 para seleccionar

* En este ejemplo

* El parámetro ::Converter es un programa

* que realiza una acción sobre cada item

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48ConverterP  ( -> ob T // F )

::

CK0                     ( )

'DROPFALSE              ( MessageHandler )

"Título del browser 48" ( MH $título )

' :: "Elemento: "

SWAP

DO>STR

&$

;                     ( MH $título converter )

{ 11.

C% 12. 24.

ID XYZ

LAM ABC

ZINT 14

SYMBOL ID X xSIN Z5_ x/ ;

UNIT % 15.6 CHR \6B "m" umP "h" um/ umEND ;

"CADENA"

{ 11. 12. 13. }

18.3 19. 20. }        ( MH $título converter {items} )

BINT2                   ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose           ( ob T // F )

;

Ejemplo 5 Browser 48

Usando la pantalla completa del browser 48

En este ejemplo se podrá usar la pantalla completa del browser 48.

Para esto se usa el message handler número 60.

* Browser 48 con PANTALLA COMPLETA

* En este caso se usa el

* Message Handler 60

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48PantallaComp  ( -> ob T // F )

::

CK0                     ( )

' MH_B48_PantallaComp   ( MessageHandler )

"Browser 48 pant completa" ( MH $título )

BINT4                   ( MH $título converter )

{ 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. }                 ( MH $título converter {items} )

BINT2                   ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose           ( ob T // F )

;

NULLNAME MH_B48_PantallaComp

:: BINT60 #=casedrop ( Pantalla completa )

TrueTrue

DROPFALSE

;

Ejemplo 6 Browser 48

Usando la selección múltiple en el browser 48

En este ejemplo se podrá usar la selección múltiple en el browser 48.

Para esto se usa el message handler número 61.

En el parámetro #indice se colocó la lista:

{ BINT1 BINT1 BINT3 BINT7 }

Lo cual significa que inicialmente estará seleccionado el elemento número 1 e inicialmente estarán marcados los elementos 1, 3 y 7.

* Browser 48 con SELECCIÓN MÚLTIPLE

* En este caso se usa el Message Handler 61

* En el parámetro #indice se colocó la lista:

* { BINT1 BINT1 BINT3 BINT7 }

* Lo cual significa que inicialmente estará seleccionado el elemento 1

*   e inicialmente estarán marcados los elementos 1, 3 y 7.

* Al retirarse con OK o ENTER, se retorna una lista con los ítems marcados

*   Si ningún ítem está marcado, entonces se retorna una lista con

*   un único objeto que es el ítem seleccionado.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48SeleccionMult ( -> {#} T // F )

::

CK0                         ( )

' MH_B48_SeleccionMul       ( MessageHandler )

"Browser 48 sel múltiple"   ( MH $título )

BINT4                       ( MH $título converter )

{ 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. }                     ( MH $título converter {items} )

{ BINT1 BINT1 BINT3 BINT7 } ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose               ( ob T // F )

;

NULLNAME MH_B48_SeleccionMul

:: BINT61 #=casedrop ( Selección múltiple )

TrueTrue

DROPFALSE

;

Ejemplo 7 Browser 48

Usando el browser 48 como visor.

En este ejemplo se podrá el browser 48 como visor.

Para esto se coloca BINT0 como el valor del parámetro #indice.

Al salir del browser 48 VISOR, en la pila siempre será retornado FALSE.

Observemos que no hay ningún ítem seleccionado.

* Browser 48 como VISOR.

* En este caso se usa en el parámetro #indice el BINT0

* Al salir del browser 48 VISOR, en la pila siempre será retornado FALSE

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48Visor ( -> F )

::

CK0                ( )

'DROPFALSE         ( MessageHandler )

"Browser 48 VISOR" ( MH $título )

BINT4              ( MH $título converter )

{ 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. }            ( MH $título converter {items} )

BINT0              ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose      ( F )

;

Ejemplo 8 Browser 48

Usando un Título en grob inverso y en pantalla completa.

En este ejemplo se podrá ver el browser 48 de pantalla completa y con un título en grob inverso.

Para esto se usan los message handler 60 y 68.

* Browser 48 con TITULO GROB INVERSO EN PANTALLA COMPLETA

* En este caso se usan

*    Message Handler 60: Pantalla completa

*    Message Handler 68: $Titulo a grob en pantalla completa

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48PCTitGrobInv ( -> {#} T // F )

::

CK0                  ( )

' MH_B48_PC&TGrobInv ( MessageHandler )

"Browser 48"         ( MH $título )

BINT4                ( MH $título converter )

{ 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. }              ( MH $título converter {items} )

BINT1                ( MH $título converter {items} #índice )

ROMPTR Choose        ( ob T // F )

;

NULLNAME MH_B48_PC&TGrobInv

:: BINT60 #=casedrop ( Pantalla completa )

TrueTrue

BINT68 #=casedrop ( Convierte $Titulo a grob en pantalla completa )

:: 21GETLAM

TITULO->GROB131x7_INVERSA

TRUE

;

DROPFALSE

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 con fondo oscuro en la pila

NULLNAME TITULO->GROB131x7_INVERSA ( $/# -> grob131x7 )

::                   ( $/# )

DUPTYPEBINT?

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT32 SUB$    ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 32 caract )

BINT7 BINT131        ( $ 7 131 )

MAKEGROB             ( $ grob131x7_blanco )

BINT33               ( $ grob131x7_blanco 33 )

3PICK LEN$           ( $ grob131x7_blanco 33 #w )

#-#2/                ( $ grob131x7_blanco #[33-w]/2 )

Blank$               ( $ grob131x7_blanco $' )

ROT                  ( grob131x7_blanco $' $ )

&$                   ( grob131x7_blanco $'' )

$>grob               ( grob131x7_blanco grob' )

ONEONE               ( grob131x7_blanco grob' #1 #1 )

Repl                 ( grob131x7 )

INVGROB              ( grob131x7_inversa )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT6 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT6 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 9 Browser 48

Este ejemplo usa el browser 48 para permitir al usuario ingresar una lista de ecuaciones (inspirado en la ventana Y=, pero es considerablemente diferente). Inicialmente la lista está vacía. El usuario puede agregar ecuaciones a la lista. Las ecuaciones pueden ser también editadas, borradas o cambiadas de posición.

Este programa maneja entre otros los mensajes 62, 80 y 82.

• Mensaje 62: Debe retornar el número de ítems del browser. Es llamado al inicio del browser y también cada vez que se usa el comando ROMPTR BBReReadNElems_ para actualizar el número de ítems. En este programa obtiene el número de ítems a partir de los elementos de la lista de ecuaciones guardada en el lam EQS.

• Mensaje 80: Debe retornar el ítem actual. En este programa es llamado cuando se hace una búsqueda alfabética y cuando se finaliza el browser con ENTER u OK. No es llamado para mostrar los ítems en la pantalla porque se maneja el mensaje 82.

• Mensaje 82: Debe retornar el ítem actual como una cadena. En este programa es llamado para mostrar los ítems en la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48Ejemplo ( -> {ecs} T // F )

:: CK0    ( )

AppMode? case xKILL

( )

NULL{}    ( {} )

' LAM EQS ( {} lam )

BINT1     ( {} lam #1 )

DOBIND    ( ) ( CREA ENTORNO TEMPORAL )

' MH_B48_Ejemplo ( MessageHandler )

"Pseudo-Plot"     ( MH $título )

' DO>STR          ( MH $título converter )

NULL{}            ( MH $título converter {} ) ( no ítems )

BINT1             ( MH $título converter {} #índice )

ROMPTR Choose     ( ob T // F )

ITE

::              ( ob )

DROP         ( )

LAM EQS      ( {ecs} )

TRUE         ( {ecs} T )

;

FALSE           ( F )

( {ecs} T // F )

ABND              ( {ecs} T // F ) ( destruye entorno temporal )

;

NULLNAME MH_B48_Ejemplo

:: BINT60 #=casedrop ( Pantalla completa )

TrueTrue

BINT62 #=casedrop ( número de elementos )

:: LAM EQS LENCOMP ( #n )

DUP#0=IT #1+    ( #n' ) ( si la lista es vacía, retorna 1 )

TRUE            ( #n' T )

;

BINT80 #=casedrop ( retorna el elemento actual )

::              ( #i )

LAM EQS SWAP ( #i {ecs} )

NTHELCOMP    ( ecu T // F )

NOT_IT

"No hay ecuaciones, "

( ob )

TRUE                  ( ob T )

;

BINT82 #=casedrop ( retorna el elemento actual como una cadena )

::              ( #i )

LAM EQS SWAP ( #i {ecs} )

NTHELCOMP    ( ecu T // F )

ITE

:: setStdWid        ( ecu )

FLASHPTR FSTR7   ( $ )

;

"No hay ecuaciones, " ( $ )

TRUE                  ( $ T )

;

BINT83 #=casedrop ( el menú del browser 48 )

:: '

:: NoExitAction

{ { "EDITA"           ( EDITA UNA ECUACIÓN )

:: LAM EQS         ( {ecs} )

18GETLAM        ( {ecs} #i )

NTHELCOMP       ( ecuac T // F )

NOTcase         ( saldrá si lista está vacía )

:: DoBadKey        ( hace un sonido )

SetDAsNoCh      ( no se cambiará nada en la pantalla )

;

( ecuac )

BINT1             ( ecuac #1 )

PushVStack&KeepDROP ( ecuac ) ( mueve pilaRPN sin meta a pv )

124. InitMenu%    ( ecuac ) ( fija menú ALGEBRA )

FLASHPTR EQW3Edit ( ecuac' T // F ) ( edita en EQW )

BINT83            ( ... 83 )

22GETLAM          ( ... 83 MessageHandler )

EVAL              ( ... menu T )

DROPONE           ( ... menu #1 )

StartMenu         ( ecuac' T // F )

NOTcase               ( sale si se canceló la edición )

PopVStack             ( mueve pila virtual a pila RPN )

( ecuac' )

OBJ>R_            ( )

PopVStack         ( )   ( mueve pila virtual a pila RPN )

R>OBJ_            ( ecuac' )

18GETLAM          ( ecuac' #i )

LAM EQS           ( ecuac' #i {ecs} )

PUTLIST           ( {ecs}' )

' LAM EQS STO     ( )

;

}

{ "AGREGA"          ( CREA NUEVA ECUACIÓN )

:: PushVStack&Clear ( ) ( mueve pila RPN a pila virtual )

124. InitMenu%   ( ) ( fija menú ALGEBRA )

FLASHPTR EQW3  ( ob T // F ) ( abre EQW para crear ec. )

BINT83         ( ... 83 )

22GETLAM       ( ... 83 MessageHandler )

EVAL           ( ... menu T )

DROPONE        ( ... menu #1 )

StartMenu      ( ecuac' T // F )

NOTcase            ( sale si se canceló la edición )

PopVStack          ( mueve pila virtual a pila RPN )

( ob )

OBJ>R_         ( )

PopVStack      ( )   ( mueve pila virtual a pila RPN )

R>OBJ_         ( ob )

LAM EQS SWAP   ( {ecs} ob )

OVER LENCOMP   ( {ecs} ob #n )

18GETLAM       ( {ecs} ob #n #i )

#MIN           ( {ecs} ob #min[n;i] ) ( 0 si es NULL{} )

#1+            ( {ecs} ob #1+min[n;i] ) ( 1 si es NULL{} )

DUP            ( {ecs} ob #1+min[n;i] #1+min[n;i] )

18PUTLAM       ( {ecs} ob #1+min[n;i] )

FLASHPTR INSERT{}N ( {ecs}' ) ( fija nuevo índice )

' LAM EQS STO  ( ) ( guarda nueva lista de ecuaciones )

ROMPTR BBReReadNElems_ ( ) ( Fija nuevo nº de elementos )

ROMPTR BBReReadWidth_  ( ) ( fija nuevo ancho de ítems )

6GETLAM #1+ 11GETLAM #MIN ( #min[offset+1;NElemMostr] )

12GETLAM #MIN          ( #min[offset+1;NElemMostr;NElem] )

6PUTLAM                ( ) ( fija nuevo offset )

;

}

{ "BORRA"          ( BORRA ECUACIÓN )

:: LAM EQS       ( {ecs} )

INNERDUP      ( ob1...obn #n #n )

#0=           ( ob1...obn #n flag )

casedrop      ( saldrá si lista está vacía )

:: DoBadKey   ( hace un sonido )

SetDAsNoCh ( no se cambiará nada en la pantalla )

;

( ob1...obn #n )

DUP

18GETLAM      ( ob1...obn #n #n #i )

#- #2+        ( ob1...obn #n #n-i+2 )

ROLLDROP      ( ... #n )

#1-           ( ... #n-1 )

{}N           ( {ecs}' )

' LAM EQS STO ( ) ( guarda nueva lista de ecuaciones )

ROMPTR BBReReadNElems_ ( ) ( Fija nuevo nº de elementos )

18GETLAM      ( #i )

12GETLAM      ( #i #NElems )

#MIN          ( #min[i;NElems] )

18PUTLAM      ( ) ( fija nuevo índice )

ROMPTR BBReReadWidth_   ( ) ( fija nuevo ancho de ítems )

FALSE                   ( F )

ROMPTR BBRecalOff&Disp_ ( ) ( fija nuevo offset )

( sin alterar pantalla )

11GETLAM 12GETLAM         ( #NElemMostrados #NElems )

#>                        ( flag )

ITE

:: 9GETLAM                ( #Yitem1 )

12GETLAM 7GETLAM #* #+ ( #Yitem1+NElems·HItem )

DUP                    ( #Y1 #Y1 )

11GETLAM 12GETLAM #-   ( #Y1 #Y1 #NEMostr-NElems )

7GETLAM #* #+          ( #Y1 #Y2 )

BLANKIT                ( ) ( limpia lineas )

FLASHPTR LEDispList    ( ) ( dibuja ítems )

SetDAsNoCh             ( ) ( no se cambiará pantalla )

;

SetDA12a3NCh      ( ) ( solo cambiará ítems en pantalla )

;

}

NullMenuKey

{ "CANCL" FLASHPTR DoCKeyCancel }

{ "OK"    FLASHPTR DoCKeyOK }

{ ""                ( FLECHA ARRIBA )

:: LAM EQS         ( {ecs} )

18GETLAM        ( {ecs} #i )

#1=             ( {ecs} flag ) ( TRUE si el índice es 1 )

casedrop

:: DoBadKey     ( hace un sonido )

SetDAsNoCh   ( no se cambiará nada en la pantalla )

;

INNERCOMP       ( ob1...obn #n )

18GETLAM        ( ob1...obn #n #i )

ARRIBA_SUBE_UNO ( {ecs}' )

' LAM EQS STO   ( )

18GETLAM #1-    ( #i-1 )

18PUTLAM        ( ) ( fija nuevo índice )

6GETLAM #1-     ( #offset-1 )

BINT1 #MAX      ( #max[offset-1;1] )

6PUTLAM         ( ) ( fija nuevo #offset )

SetDA12a3NCh    ( ) ( solo cambiará ítems en pantalla )

;

}

{ ""                ( FLECHA ABAJO )

:: LAM EQS         ( {ecs} )

18GETLAM        ( {ecs} #i )

12GETLAM        ( {ecs} #i #NElems )

#=              ( {ecs} flag )

casedrop

:: DoBadKey     ( hace un sonido )

SetDAsNoCh   ( no se cambiará nada en la pantalla )

;

( {ecs} )

INNERCOMP       ( ob1...obn #n )

18GETLAM        ( ob1...obn #n #i )

ARRIBA_BAJA_UNO ( {ecs}' )

' LAM EQS STO   ( )

18GETLAM #1+    ( #i-1 )

18PUTLAM        ( ) ( fija nuevo índice )

6GETLAM #1+     ( #offset+1 )

11GETLAM #MIN   ( #min[offset-1;NElemMostrados] )

6PUTLAM         ( ) ( fija nuevo #offset )

SetDA12a3NCh    ( ) ( solo cambiará ítems en pantalla )

;

}

{ "LIMPIA"           ( QUITA TODAS LAS ECUACIONES )

:: LAM EQS

NULLCOMP?

case

:: DoBadKey     ( hace un sonido )

SetDAsNoCh   ( no se cambiará nada en la pantalla )

;

"Seguro de quitar todas las ecuac?"

AskQuestion

NOTcase

SetDAsNoCh   ( no se cambiará nada en la pantalla )

NULL{}

' LAM EQS STO    ( {ecs} )

ROMPTR BBReReadNElems_ ( ) ( Fija nuevo nº de elementos )

ROMPTR BBReReadWidth_  ( ) ( fija nuevo ancho de ítems )

ONEONE                ( 1 1 )

18PUTLAM              ( 1 ) ( Fija nuevo índice )

6PUTLAM               ( 1 ) ( Fija nuevo offset )

BlankDA12             ( ) ( limpia áreas 1 y 2 )

FLASHPTR LEDispPrompt ( ) ( muestra título )

FLASHPTR LEDispList   ( ) ( muestra ítem "no hay ecuac" )

SetDAsNoCh    ( ) ( no se cambiará nada en la pantalla )

;

}

NullMenuKey

{ "CANCL" FLASHPTR DoCKeyCancel }

{ "OK"    FLASHPTR DoCKeyOK }

}

;

TRUE

;

DROPFALSE

;

* Mueve el elemento i del meta una posición hacia la izquierda

* #i es contado desde el primer elemento del meta hacia el último

* Finalmente convierte el meta en lista

NULLNAME ARRIBA_SUBE_UNO ( meta #i -> {} ) ( #i = 1,2,3...n ) ( no 1 )

::          ( meta #i )

2DUP #- #3+ ( .... #n #i #n-i+2 )

ROLL        ( .... #n #i ob )

3PICK ROT#- ( .... #n ob #n-i )

#3+         ( .... #n ob #n-i+1 )

UNROLL      ( meta #n )

{}N         ( {} )

;

* Mueve el elemento i del meta una posición hacia la derecha

* #i es contado desde el primer elemento del meta hacia el último

* Finalmente convierte el meta en lista

NULLNAME ARRIBA_BAJA_UNO ( meta #i -> {} ) ( #i = 1,2,3...n ) ( no n )

::          ( meta #i )

2DUP #- #3+ ( meta #n #i #n-i+2 )

ROLL        ( meta #n #i ob )

3PICK ROT#- ( meta #n ob #n-i )

#1+

UNROLL      ( meta #n )

{}N         ( {} )

;

Ejemplo 10 Browser 48

Mostrar un menú dinámico al usar el browser 48

En el siguiente ejemplo se muestra un menú dinámico con el browser 48. Este menú muestra diferentes etiquetas de acuerdo al elemento seleccionado.

Para esto, se debe de cambiar la asignación de las teclas flecha arriba y flecha abajo en el parámetro AppKeys del POL del browser 48.

Estas asignaciones de teclas son cambiadas cuando el POL se inicia (con el mensaje 65), y después ya no son modificadas.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48MenúChange ( -> ob T // F )

:: CK0                 ( Ningún argumento es requerido )

FALSE 1LAMBIND         ( )

' MH_B48_MenuDinamico  ( MH )          ( ES EL MESSAGE HANDLER )

"Menú Dinámico"        ( MH $tit )

BINT1                  ( MH $tit Converter )

{ "OpciÓn 1"  "OpciÓn 2"  "OpciÓn 3"  "OpciÓn 4"  "OpciÓn 5"

"OpciÓn 6"  "OpciÓn 7"  "OpciÓn 8"  "OpciÓn 9"  "OpciÓn 10"

"OpciÓn 11" "OpciÓn 12" "OpciÓn 13" "OpciÓn 14" "OpciÓn 15"

"OpciÓn 16" "OpciÓn 17" "OpciÓn 18" "OpciÓn 19" "OpciÓn 20"

}                      ( MH $tit Converter {ítems} )

BINT1                  ( MH $tit Converter {ítems} #índice )

ROMPTR Choose          ( ob T // F )

ABND                   ( )

;

* El message handler 65 es para dibujar el marco de la ventana.

* No es manejado aquí, pero se usa para cambiar el parámetro

* AppKeys del POL, pues el mensaje 65 es el primero en ser llamado una vez * que se inició el POL.

* En cambio el mensaje 85 no puede ser utilizado para cambiar el parámetro

* AppKeys, pues sería llamado antes de iniciarse el POL.

* El message handler 83 es para definir el menú.

NULLNAME MH_B48_MenuDinamico

:: BINT65 #=casedrop ( este mensaje es para el marco )

:: 24GETLAM_

caseFALSE

( )

TRUE 24PUTLAM_                 ( )

' ::                           ( #ct_B #p_B )

OVER                      ( #ct_B #p_B #ct_B )

BINT10 #=                 ( #ct_B #p_B flag )

3PICK                     ( #ct_B #p_B flag #ct_B )

BINT15 #=                 ( #ct_B #p_B flag flag' )

ORcase

::                        ( #ct_B #p_B )

ROMPTR 0B3 008         ( prog T )

DROP                   ( prog )

' ROMPTR BReReadMenus_ ( prog romptr )

' DispMenu.1           ( prog romptr DispMenu.1 )

BINT3                  ( prog romptr DispMenu.1 #3 )

::N                    ( prog' )

TRUE                   ( prog' T )

;

( #ct #p ) ( para AppKeys )

;

' ROMPTR 0B3 008 ( prog romptr )

ROMPTR@          ( prog prog' T )

DROP             ( prog prog' )

&COMP            ( prog'' )

AppKeys!         ( )

FALSE            ( F )

;

BINT83 #=casedrop ( es el menú )

:: ' :: NoExitAction

{ NullMenuKey

NullMenuKey

{ :: TakeOver 18GETLAM #>$ ;

:: TakeOver

"El menú tambien puede cambiar en el browser 48"

FlashWarning

;

}

NullMenuKey

{ "CANCL" FLASHPTR DoCKeyCancel }

{ "OK"    FLASHPTR DoCKeyOK }

}

;

TRUE

;

DROPFALSE

;

Ejemplo 11 Browser 48

Cuando los elementos del browser 48 cambian

En este ejemplo los elementos del browser cambian cuando se presionan alguna teclas de menú. Los elementos actuales del browser se guardan en el lam ITEMS, el cual puede contener los elementos guardados en los lams L1, L2 o L3. El NULLNAME REFRES_B48 se encarga de actualizar el browser 48 cada vez que se decide cambiar los elementos.

Este programa maneja los mensajes 62, 80 y 83.

•  Mensaje 62: Debe retornar el número de ítems del browser. Es llamado al inicio del browser y también cada vez que se usa el comando ROMPTR BBReReadNElems_ para actualizar el número de ítems. En este programa obtiene el número de ítems a partir de los elementos de la lista guardada en el lam ITEMS.

•  Mensaje 80: Debe retornar el ítem actual. En este programa es llamado cuando se hace una búsqueda alfabética y cuando se finaliza el browser con ENTER u OK. También es llamado para mostrar los ítems en la pantalla porque no se manejan los mensaje 81 ni 82.

•  Mensaje 82: Debe retornar el ítem actual como una cadena. En este programa es llamado para mostrar los ítems en la pantalla. En este programa obtiene el ítem actual a partir de los elementos de la lista guardada en el lam ITEMS.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B48Grupos ( -> ob T // F )

::

CK0                 ( ) ( Ningún argumento es requerido )

{ "Argentina" "Bolivia" "Brasil" "Chile" "Colombia"

"Ecuador" "Paraguay" "Perú" "Uruguay" "Venezuela" }

{ "Canadá" "Estados Unidos" "México"      }

{ "Panamá" "Costa Rica" "Nicaragua" "El Salvador" "Honduras" "Guatemala" }

{ "Sudamérica" "Norteamérica" "Centroamérica" }

BINT1               ( ... {$} #1 )

5PICK               ( ... {$} #1 {$} )

{ LAM L1 LAM L2 LAM L3 LAM LTITULOS

LAM #G LAM ITEMS }

BIND                ( )

' MH_B48_Ejemplo11   ( MH )

LAM LTITULOS LAM #G NTHCOMPDROP ( MH $título )

'NOP                ( MH $título converter )

NULL{}              ( MH $título converter items )

BINT1               ( MH $título converter items #índice )

ROMPTR Choose       ( ob T // F )

ABND                ( )

;

NULLNAME MH_B48_Ejemplo11

:: BINT62 #=casedrop ( proporciona el número de elementos )

::           ( )

LAM ITEMS ( {} )

LENCOMP   ( #n )

TRUE      ( # T )

;

BINT80 #=casedrop ( retorna el elemento correspondiente al índice )

::             ( # )

LAM ITEMS   ( # lam )

SWAP        ( {} # )

NTHCOMPDROP ( $ )

TRUE        ( $ T )

;

BINT83 #=casedrop ( retorna el menú )

:: { { :: TakeOver LAM #G #1= case NULL$ "SUDAM" ;

:: TakeOver LAM #G #1= case DoBadKey BINT1 ' LAM #G STO REFRES_B48 ;

}

{ :: TakeOver LAM #G #2= case NULL$ "NORTE" ;

:: TakeOver LAM #G #2= case DoBadKey BINT2 ' LAM #G STO REFRES_B48 ;

}

{ :: TakeOver LAM #G #3= case NULL$ "CENTRO" ;

:: TakeOver LAM #G #3= case DoBadKey BINT3 ' LAM #G STO REFRES_B48 ;

}

NullMenuKey

{ "CANCL" FLASHPTR DoCKeyCancel }

{ "OK"    FLASHPTR DoCKeyOK }

}

TRUE

;

DROPFALSE

;

NULLNAME REFRES_B48 ( -> )

::

{ LAM L1 LAM L2 LAM L3 } ( {lams} )

LAM #G                   ( {lams} #g )

NTHCOMPDROP              ( lam )

@LAM                     ( {} T )

DROP                     ( {} )

' LAM ITEMS STO          ( ) ( fija lam de ITEMS )

LAM LTITULOS             ( {$} )

LAM #G                   ( {$} # )

NTHCOMPDROP              ( $título )

21PUTLAM                 ( ) ( fija nuevo título )

ROMPTR 0B3 03A ( ) ( RESTAURA LA PANTALLA A SU ESTADO ANTERIOR AL B48 )

ROMPTR BBReReadNElems_   ( ) ( Relee el nº total de elementos )

ROMPTR BBReReadPageSize_ ( ) ( Relee el nº de elementos mostrados )

ROMPTR BBReReadWidth_    ( ) ( Relee ancho de elementos en píxeles )

ROMPTR BBReReadCoords_   ( ) ( Relee coord. esquina superior izq. )

ROMPTR 0B3 039 ( ) ( GUARDA PANTALLA DEL ESTADO ANTERIOR AL B48 )

18GETLAM                 ( #Indice )

12GETLAM                 ( #Indice #NumElementos )

DUP#0=IT

DROPONE

( #Indice #NumElementos' )

#MIN                     ( min[#Indice,#NumElementos] )

18PUTLAM                 ( )

FALSE                    ( F )

ROMPTR BBRecalOff&Disp_  ( ) ( Recalcula offset )

;

Capítulo 36
Browser 224

El browser 224 es un browser que siempre se ejecuta a pantalla completa y con la fuente de sistema. La altura de cada ítem siempre será de 8 píxeles. No es posible la selección múltiple ni usarlo como visor.

Este browser es usado por la calculadora para mostrar los resultados en el entorno MSOLVR (Multiple Solver Equation) y también en la biblioteca de ecuaciones.

El comando que llama al browser 224 es ROMPTR Brbrowse. Este comando requiere de ocho argumentos:

Menú

$Título

{ AcciónENTER AcciónON }

#IndiceSuperior

#IndiceInicial

Items

::Converter

{#letras}

El comando ROMPTR Brbrowse puede retornar cualquier objeto en la pila (o nada) de acuerdo a la acción que le asignemos a las teclas ENTER, OK o a las teclas de menú.

El comando ROMPTR Brbrowse llama internamente a un POL (como los otros browsers), pero no guarda ni restaura el entorno anterior al POL. Por eso debemos llamar al browser 224 de la siguiente manera:

::

POLSaveUI ( Guarda la interfaz actual)

ERRSET

::

Menú

$Título

{ AcciónENTER AcciónON }

#IndiceSuperior

#IndiceInicial

Items

::Converter

{#}

ROMPTR BRbrowse

;

ERRTRAP

POLResUI&Err ( si un error ocurre, restaura la interfaz guardada )

( por POLSaveUI y luego llama al error que ocurrió )

POLRestoreUI ( restaura la interfaz guardada por POLSaveUI )

;

36.1 El Parámetro Menú

Este es una lista o programa que retorna una lista.

Este menú puede tener varias páginas pero no se pueden asignar acciones a las combinaciones shift izquierdo/derecho + tecla de menú.

36.2 El Parámetro $Título

Este es el título que se mostrará en la parte superior del browser y debe ser una cadena. También puedes colocar una cadena vacía y de esta manera será visible un ítem adicional en la pantalla.

36.3 El Parámetro AccionesENTER&ON

Este debe ser una lista de dos elementos. El primer elemento será la asignación para la tecla ENTER y el segundo debe ser la asignación para la tecla ON.

Si deseas que la tecla ENTER retorne el elemento actual y TRUE y finalice el browser, y que la tecla ON retorne FALSE y finalice el browser (como en los otros browsers) puedes fijar este parámetro de la siguiente manera (cuando el parámetro Items es una lista):

{ :: ROMPTR BRRclC1     ( {ITEMS} ) ( llama a lista de ítems )

ROMPTR BRRclCurRow ( {ITEMS} #i ) ( llama al índice actual )

NTHCOMPDROP        ( ITEMi ) ( llama al ítem actual )

FLASHPTR BRdone    ( ITEMi ) ( el browser finalizará )

TRUE               ( ITEMi T )

;

:: FLASHPTR BRdone    ( ) ( el browser finalizará )

FALSE              ( F )

;

}

Cuando el parámetro Items es un arreglo:

{ :: ROMPTR BRRclCurRow ( #i ) ( llama al índice actual )

ROMPTR BRRclC1     ( #i [] ) ( llama a arreglo de ítems )

GETATELN           ( ítem T )

FLASHPTR BRdone    ( ítem T ) ( el browser finalizará )

;

:: FLASHPTR BRdone    ( ) ( el browser finalizará )

FALSE              ( F )

;

}

36.4 El Parámetro #IndiceSuperior

Este es un bint y representa el índice del ítem que se mostrará en la parte superior de la pantalla (debajo del título) cuando se inicie el browser.

36.5 El Parámetro #IndiceInicial

Este es un bint y representa el índice del ítem inicialmente seleccionado. Debe ser mayor o igual que #IndiceSuperior y debe ser un bint válido.

36.6 El Parámetro Items

Este es un objeto único que contiene a los ítems del browser.

El valor más común para este parámetro es una lista, aunque también puede ser un objeto de otro tipo.

36.7 El Parámetro ::Converter

Este debe ser un programa que convierta un ítem a cadena para que pueda ser mostrado en la pantalla.

El diagrama de pila de este programa debe ser:

Items #índice  $item

Items #0       #NElementos

Observa que si este programa es llamado con el bint cero en la pila, el converter debe devolver el número de ítems del browser.

| Parámetro Items | Parámetro ::Converter |
| --- | --- |
| Lista de cadenas de la forma: { $item1 $item2 … $itemn } | :: DUP ( {$ITEMS} #i/#0 #i/#0 ) #0=case :: ( {$ITEMS} #0 ) DROP ( {$ITEMS} ) LENCOMP ( #n ) ; ( {$ITEMS} #i ) NTHCOMPDROP ( $itemi ) ; |
| Lista de listas de la forma: { {$item1 ob1} {$item2 ob2} ... {$itemn obn} } | :: DUP ( {ITEMS} #i/#0 #i/#0 ) #0=case :: ( {ITEMS} #0 ) DROP ( {ITEMS} ) LENCOMP ( #n ) ; ( {ITEMS} #i ) NTHCOMPDROP ( {$ ob} ) CARCOMP ( $ ) ; |
| Arreglo de cadenas de la forma: [ $item1 $item2 ... $itemn ] | :: DUP ( [$] #i/#0 #i/#0 ) #0=case :: ( [$] #0 ) DROP ( [$] ) ARSIZE_ ( #n ) ; ( [$] #i ) SWAP ( #i [$] ) GETATELN ( $ítemi T ) DROP ( $itemi ) ; |

36.8 El Parámetro {#letras}

Este parámetro es una lista con 26 bints o una lista vacía. Actualmente no está muy bien comprendido. Si usas una lista vacía el browser funcionará correctamente.

36.9 Los LAMs del Browser 224

El browser 224 usa internamente 16 lams, de tal manera que si tu quieres llamar a otros lams que tu hayas creado anteriormente, es preferible que los hayas creado como lams con nombre. Los LAMs del browser 224 son los siguientes:

LAM	Nombre	Contenido

1LAM	'BR26	Un bint. Es el número de elementos mostrados.

2LAM	'BR25	Un carácter. Representa a la última letra de la búsqueda alfabética.

Si todavía no se ha hecho una búsqueda alfabético, es el bint cero.

3LAM	'BR24	Un bint o un carácter. Si la última acción realizada fue una búsqueda

alfabética y ha tenido éxito, es el carácter correspondiente.

4LAM	'BR20	Un flag. Puedes fijar su valor como TRUE para que finalice el POL.

5LAM	'BR16	Un bint. Es la coordenada Y del primer ítem mostrado en la pantalla.

6LAM	'BR12	Un bint. Es la coordenada Y de la parte inferior del ítem actual.

7LAM	'BR14	Un bint. Es la coordenada Y de la parte superior del ítem actual.

8LAM	'BR6	Un bint. Es el número de ítems del browser.

9LAM	'BR2	Un bint. Es el índice del último ítem mostrado actualmente en la pantalla.

10LAM	'BR28	Un bint. Es el número de elementos del menú.

11LAM	'BR27	Una lista. Es el parámetro {#letras}.

12LAM	'BR22	Un programa. Es el parámetro ::Converter.

13LAM	'BR5	Es el parámetro Items.

14LAM	'BR3	Un bint. Es el índice del ítem actualmente seleccionado.

15LAM	'BR1	Un bint. Es el índice del primer ítem mostrado actualmente en la pantalla.

16LAM	'BR21	Una lista con dos elementos. Es el parámetro AccionesENTER&ON

36.10 Atajos de Tecla del Browser 224

Algunos atajos de tecla predefinidos del browser 224 son:

NEXT	Muestra la siguiente página del menú.

Shift izquierdo + NEXT	Muestra la anterior página del menú.

Shift derecho + NEXT	Muestra la primera página del menú.

Shift izquierdo + ENTER	Muestra el ítem actual si este es muy largo. Equivale a usar el comando ^BRViewItem.

Shift derecho + ENTER	Muestra el ítem actual si este es muy largo. Equivale a usar el comando ^BRViewItem.

Shift derecho + ON	Apaga la calculadora.

ALPHA	Activa búsqueda alfabética.

ALPHA + ALPHA	Desactiva búsqueda alfabética si estaba activada.

36.11 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

0100E0 ˜BRbrowse	(  menu $ {}ENT&ON #sup #i ítems ::Convert {}  ? )

Llama al browser 224.

$ es el Título.

0130E0 ˜BRoutput	(  #superior #índice )

Retorna el índice del primer ítem mostrado actualmente y el índice del ítem seleccionado actualmente.

0180E0 ˜BRRclCurRow	(  #índice )

Llama al índice actual.

0190E0 ˜BRRclC1	(  ítems )

Llama al parámetro ítems.

0030E0 ˜BRStoC1	( ítems  )

Guarda un nuevo valor para el parámetro ítems.

0A4003 ^BRdone	(  )

Fija el lam ‘BR20 como TRUE para que el browser termine.

0AB003 ^BRGetItem	( #índice  $ )

(      #0    #n )

Retorna el ítem actual como una cadena, evaluando el parámetro ::Converter.

Si el bint cero está en la pila, retorna el número de ítems.

0A6003 ^BRinverse	(  )

Invierte los píxeles del ítem actual.

0A5003 ^BRDispItems	(  )

Muestra los ítems en la pantalla.

0A7003 ^BRViewItem	(  )

Si el item actual es muy largo, este es mostrado en la pantalla en varias líneas.

Para regresar a la pantalla normal del browser, debes presiona ENTER u ON.

03A0E0 ROMPTR 0E0 03A	(  ? )

Ejecuta la acción de la tecla ON fijada en el parámetro AccionesENTER&ON.

0390E0 ROMPTR 0E0 039	(  ? )

Ejecuta la acción de la tecla ENTER fijada en el parámetro AccionesENTER&ON.

36.12 Ejemplos Browser224

Ejemplo 1 Browser 224

Cuando los ítems están en un arreglo de cadenas

En este ejemplo los elementos del browser están en un arreglo de cadenas.

La acción de la tecla ENTER será retornar el ítem actual en la pila seguido de TRUE y finalizar el browser.

La acción de la tecla ON será finalizar el browser dejando FALSE en la pila.

Las teclas de menú F5 y F6 realizarán las mismas acciones que ON y ENTER respectivamente.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B224Ej1 ( -> $ T // F )

:: CK0                  ( ) ( ningún argumento es requerido )

POLSaveUI

ERRSET

::

{ NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

{ "CANCL" ROMPTR 0E0 03A }

{ "OK"    ROMPTR 0E0 039 }

}                       ( menú )

"TITULO"                ( menú $título )

{ :: ROMPTR BRRclCurRow ( #i ) ( llama al índice actual )

ROMPTR BRRclC1     ( #i [$] ) ( llama a arreglo de cadenas )

GETATELN           ( $ítem T ) ( obtiene elemento del arreglo )

FLASHPTR BRdone    ( $ítem T ) ( el browser finalizará )

;

:: FLASHPTR BRdone    ( ) ( el browser finalizará )

FALSE              ( F )

;

}

BINT3                   ( ... #sup )

BINT7                   ( ... #inicial )

ARRY [ "Panamá" "Costa Rica" "Nicaragua" "El Salvador" "Honduras"

"Guatemala" "Cuba" "Haití" "República Dominicana" "Puerto Rico"

"Jamaica" "Bahamas" ]

' ::               ( [$] #i/#0 )

DUP#0=csedrp

ARSIZE_       ( #n ) ( sale con #n )

( [$] #i )

SWAP          ( #i [$] )

GETATELN      ( $ítemi T )

DROP          ( $itemi  )

;

{ }                     ( ... ::Converter {} )

ROMPTR BRbrowse         ( ob T // F )

;

ERRTRAP

POLResUI&Err

POLRestoreUI

;

Ejemplo 2 Browser 224

Cuando los ítems están en una lista de cadenas

En este ejemplo los elementos del browser están en una lista de cadenas.

La acción de la tecla ENTER será retornar el ítem actual en la pila seguido de TRUE y finalizar el browser.

La acción de la tecla ON será finalizar el browser dejando FALSE en la pila.

Las teclas de menú F5 y F6 realizarán las mismas acciones que ON y ENTER respectivamente.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B224Ej2 ( -> $ T // F )

::

CK0                     ( ) ( ningún argumento es requerido )

POLSaveUI

ERRSET

::

{ NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

{ "CANCL" ROMPTR 0E0 03A }

{ "OK"    ROMPTR 0E0 039 }

}                       ( menú )

"TITULO"                ( menú $título )

{ :: ROMPTR BRRclC1     ( {$} ) ( llama a lista de cadenas )

ROMPTR BRRclCurRow ( {$} #i ) ( llama al índice actual )

NTHELCOMP          ( $ítem T ) ( obtiene elemento de la lista )

FLASHPTR BRdone    ( $ítem T ) ( el browser finalizará )

;

:: FLASHPTR BRdone    ( ) ( el browser finalizará )

FALSE              ( F )

;

}

BINT3                   ( ... #sup )

BINT7                   ( ... #inicial )

{ "Panamá" "Costa Rica" "Nicaragua" "El Salvador" "Honduras" "Guatemala"

"Cuba" "Haití" "República Dominicana" "Puerto Rico" "Jamaica" "Bahamas" }

' ::               ( [$] #i/#0 )

DUP#0=csedrp

LENCOMP       ( #n ) ( sale con #n )

( [$] #i )

NTHCOMPDROP   ( $ítemi )

;

{ }                     ( ... ::Converter {} )

ROMPTR BRbrowse         ( ob T // F )

;

ERRTRAP

POLResUI&Err

POLRestoreUI

;

Ejemplo 3 Browser 224

Cuando los ítems están en una lista de listas de la forma {$ ob}

Si el parámetro Items ges una lista de listas de la forma:

{ {$item1 ob1} {$item2 ob2}... {$itemn obn} }

La acción de la tecla ENTER será retornar el ítem actual en la pila seguido de TRUE y finalizar el browser.

La acción de la tecla ON será finalizar el browser dejando FALSE en la pila.

Las teclas de menú F5 y F6 realizarán las mismas acciones que ON y ENTER respectivamente.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME B224Ej3 ( -> {$ #} T // F )

:: CK0                     ( ) ( ningún argumento es requerido )

POLSaveUI

ERRSET

::

{ NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

{ "CANCL" ROMPTR 0E0 03A }

{ "OK"    ROMPTR 0E0 039 }	} ( menú )

"FÍSICA 3 POR CARLOS RAMÍREZ" ( menú $título )

{ :: ROMPTR BRRclC1     ( {$} ) ( llama a lista de cadenas )

ROMPTR BRRclCurRow ( {$} #i ) ( llama al índice actual )

NTHELCOMP          ( $ítem T ) ( obtiene elemento de la lista )

FLASHPTR BRdone    ( $ítem T ) ( el browser finalizará )

;

:: FLASHPTR BRdone    ( ) ( el browser finalizará )

FALSE              ( F )

;

}

BINT2                   ( ... #sup )

BINT7                   ( ... #inicial )

{  { "Campo eléctrico"                BINT1  }

{ "Potencial eléctrico"            BINT2  }

{ "Capacitancia y dieléctricos"    BINT3  }

{ "Corriente y resistencia"        BINT4  }

{ "Campo magnético"                BINT5  }

{ "Ley de Faraday"                 BINT6  }

{ "Inductancia"                    BINT7  }

{ "Circuitos de corriente alterna" BINT8  }

{ "Ondas electromagnéticas"        BINT9  }

{ "Naturaleza de la luz"           BINT10 } }

' ::               ( [$] #i/#0 )

DUP#0=csedrp

LENCOMP       ( #n ) ( sale con #n )

( [$] #i )

NTHCOMPDROP   ( $ítemi )

CARCOMP

;

{ }                     ( ... ::Converter {} )

ROMPTR BRbrowse         ( ob T // F )

;

ERRTRAP

POLResUI&Err

POLRestoreUI

;

Capítulo 37
Formularios de Entrada con IfMain

Los formularios de entrada proveen una interfaz gráfica para ingresar datos que sean requeridos por un programa. Los datos son ingresados por medio de varios campos, los cuales son “espacios” que el usuario puede llenar con los datos apropiados. Los formularios de entrada son usados en muchos lugares en las calculadoras HP. Puedes ver uno de estos presionando la tecla MODE. Es posible crear formularios de entrada en User RPL con el comando INFORM, pero esta no es una de las tareas más fáciles. En System RPL es todavía más dificil. Pero hay varias ventajas: en User RPL, sólo puedes tener campos de texto, en System RPL puedes también tener cuadros de selección y casillas de verificación. También puedes restringir las entradas válidas, y hacer aparecer o desaparecer los campos durante la ejecución. Finalmente, en System RPL, los formularios de entrada son considerablemente más rápidos.

Los formularios de entrada son creados con el comando ˆIfMain, el cual es un flashpointer. Este necesita muchos argumentos. Estos son divididos en tres categorías:

- Definición de etiquetas

- Definición de campos

- Información general

Cada definición de etiqueta y cada definición de campo está compuesta de varios argumentos.

El comando ˆIfMain es el generador de formularios de entrada presente a partir de la HP49. La tabla de abajo muestra la estructura general de los argumentos a ingresar para el comando ˆIfMain:

Parámetro 	Descripción

etiqueta_1

. . . 	Definiciones de las etiquetas

etiqueta_n

campo_1

. . . 	Definiciones de los campos

campo_n

#etiquetas 	Número de etiquetas

#campos 	Número de campos

MessageHandlerIfMain 	Ver sección 37.4 abajo

Titulo 	Título a ser mostrado en la parte alta de la pantalla.

37.1 Definiciones de Etiquetas

Cada definición de una etiqueta consiste de tres argumentos:

Parametro 	Descripción

cuerpo_etiqueta 	Cadena o grob a ser mostrado.

#x_posición	Coordenada X

#y_posición 	Coordenada Y

cuerpo_etiqueta es una cadena o un grob. Si pones una cadena, esta sera convertida a grob usando la minifuente. También puede ser un bint, en este caso se mostrará el mensaje de error (ver Apéndice E) correspondiente a ese bint.

La etiqueta sera mostrada en las coordenadas especificadas. Estas coordenadas son dos bints que representan las posiciones x e y de la etiqueta en la pantalla. La esquina superior izquierda tiene coordenadas (0, 0) y las coordenadas x e y se incrementan hacia la derecha y hacia abajo respectivamente.

37.2 Definiciones de Campos

Cada definición de un campo consiste de trece argumentos:

Parametro 	Descripción

MessageHandlerCampo	Ver sección 37.4 abajo.

#x_posición	Coordenada X

#y_posición	Coordenada Y (normalmente coord Y de etiqueta menos 1)

#w_ancho	Ancho del campo.

#h_altura	Altura del campo (usualmente 8 ó 6).

#TipoDeCampo	Tipo de campo, ver abajo los valores válidos.

TiposPermitidos	Lista con los tipos de objetos válidos para este campo.

Decompile	Ver abajo.

"Ayuda"	Cadena de ayuda para este campo.

ChooseData	Ver abajo.

ChooseDecompile	Ver abajo.

ValorReset	Valor reset de este campo.

ValorInicial	Valor inicial de este campo.

Los Message Handler de los campos serán descritos abajo.

Las posiciones #x e #y especifican donde aparecerán los campos. Funcionan de manera similar a las posiciones X e Y en las definiciones de etiquetas.

Las dimensiones #w y #h son también dos bints, los cuales especifican el tamaño del campo. Por ejemplo, campos que muestran objetos con la minifuente pueden tener una altura de 6. Campos que muestran objetos con fuente de tamaño 8 pueden tener altura 8. En campos CHECKBOX tanto #w como #h deben tener como su valor a MINUSONE.

El parámetro #TipoDeCampo es un bint que define el tipo del campo.

Valor decimal	Tipo de campo

BINT1	TEXTO: el usuario puede ingresar cualquier cosa.

BINT12	CHOOSE: el usuario debe seleccionar de una lista de valores válidos.

BINT2	COMBOCHOOSE: el usuario puede seleccionar de una lista de valores o ingresar otro.

BINT32	CHECKBOX: es una casilla de verificación que el usuario puede marcar o desmarcar.

El parámetro TiposPermitidos es usado en los campos TEXTO y COMBOCHOOSE. Es una lista de bints, que representan los tipos permitidos de los objetos que pueden ser ingresados en ese campo. Sólo son permitidos objetos de los tipos mostrados en la siguiente tabla (son los mismos tipos que acepta el comando xINFORM de User RPL, pero en lugar de números reales estos tipos se indican con bints).

| BINT | TIPOS DE OBJETOS |
| --- | --- |
| BINT0 | Reales |
| BINT1 | Complejos |
| BINT2 | Cadenas |
| BINT3 | Arreglos reales y matrices simbólicas |
| BINT4 | Arreglos no reales |
| BINT5 | Listas |
| BINT6 | Nombres globales |
| BINT8 | Programas |
| BINT9 | Simbólicos |
| BINT10 | Cadenas hexadecimales |
| BINT13 | Unidades |
| # FF | Enteros |

Para los campos CHOOSE y CHECKBOX el parámetro TiposPermitidos debe ser MINUSONE. También puedes especificar MINUSONE para campos TEXTO y COMBOCHOOSE, dando como resultado que serán aceptados los objetos de todos los tipos mostrados en la tabla anterior.

El parámetro #Decompile es un bint que especifica como serán mostrados en la pantalla los objetos ingresados en el campo. Es un bint situado entre BINT0 y BINT47.

Valor

decimal	Descripción

BINT0	No hace descompilación. Usar BINT0, sólo cuando el campo tiene cadenas o bints.

Las cadenas se mostrarán sin comillas dobles y con fuente de sistema.

BINT1	Muestra el objeto usando la minifuente.

BINT2	Muestra los números usando el modo actual (STD, FIX, SCI, ENG).

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles y los ids con comillas.

Los objetos unidad serán mostrados sin comillas.

BINT4	Muestra los números usando siempre el modo estándar (STD).

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles y los ids con comillas.

Los objetos unidad serán mostrados con comillas.

BINT8	Muestra solamente el primer carácter del objeto.

Puedes ingresar otro bint que sea la suma de algunos de los indicados.

Por ejemplo, si ingresas BINT5 (4+1), el objeto se mostrará usando el modo estándar y con minifuente.

Si el objeto contenido en el campo es una lista o cualquier compuesto, puedes agregar:

Valor

decimal	Descripción

BINT16	Muestra sólo el primer objeto del compuesto.

BINT32	Muestra sólo el segundo objeto del compuesto.

Esta opción puede ser útil cuando uses un campo CHOOSE.

Por ejemplo, si ingresas BINT41 (32+8+1), se mostrará el segundo objeto del compuesto (sólo puede ser cadena o bint porque no tiene a 2 o a 4 como uno de sus sumandos), solamente su primer carácter y con fuente pequeña.

Otro ejemplo, si ingresas BINT18 (16+2), se mostrará el primer objeto del compuesto, usando el modo numérico actual y con fuente de tamaño normal (pues no está el 1).

OBSERVACIONES:

También puedes especificar el parámetro #Decompile como BINT0. En este caso, ninguna descompilación es hecha y sólo puedes usar cadenas y bints (se mostrará la cadena correspondiente al mensaje de error de dicho bint). En ambos casos, la cadena se mostrará sin las comillas dobles y con fuente de tamaño normal.

El parámetro #Decompile debe contener necesariamente como uno de sus sumandos a BINT2 o a BINT4, excepto cuando el objeto que se mostrará es una cadena o un bint.

El valor del parámetro #Decompile no tiene ningún significado en un campo CHECKBOX.

El parámetro "Ayuda" especifica la cadena que sera mostrada en la parte inferior de la pantalla cuando ese campo tenga el enfoque. Puedes escribir cualquier cadena.

El parámetro ChooseData es usado solamente en campos CHOOSE y COMBOCHOOSE. Para otros campos debes poner MINUSONE como el valor de este parámetro. Este parámetro es la lista de valores que serán presentados al usuario para que este seleccione.

Cuando usas un #Decompile que contiene al valor 0 o 1 (fuente normal o fuente pequeña), puedes usar un ChooseData como este:

{ "cadena1" "cadena2" ... }

En cambio, si usas un #Decompile que contiene al valor 16 o 17 (fuente normal o fuente pequeña), puedes usar un ChooseData como este:

{ { "cadena1" <cuerpo1> } { "cadena2" <cuerpo2> } { ... } ... }

De esta manera, solo el primer objeto de cada lista sera mostrado, pero la lista completa sera retornada (como al usar el comando CHOOSE de User RPL).

Hasta el momento, el parámetro ChooseDecompile es ignorado al usar el comando ˆIfMain. Puedes usar el mismo valor que en #Decompile, o cualquier otro. Se puede usar el espacio de los ChooseDecompile de cada campo en IfMain para guardar objetos ahí de la siguiente manera (posiciones 5, 13, 21, 29, 37, 45, etc):

Para poner un objeto en ChooseDecompile del campo 0

BINT5 PutElemTopVStack ( ob --> )

Para conseguir el objeto que está en ChooseDecompile del campo 0

BINT5 GetElemTopVStack ( --> ob )

Para poner un objeto en ChooseDecompile del campo 1

BINT13 PutElemTopVStack ( ob --> )

Para conseguir el objeto que está en ChooseDecompile del campo 1

BINT13 GetElemTopVStack ( --> ob )

Para poner un objeto en ChooseDecompile del campo 2

BINT21 PutElemTopVStack ( ob --> )

Para conseguir el objeto que está en ChooseDecompile del campo 2

BINT21 GetElemTopVStack ( --> ob )

Los parámetros valorReset y ValorInicial se refieren al valor del campo cuando es mostrado inicialmente y cuando es reseteado. Ambos deben ser objetos de algún tipo permitido para este campo. Para un campo CHOOSE deben ser alguno de los elementos de la lista ChooseData. Para un campo CHECKBOX, usa TRUE o FALSE. Puedes dejar un campo TEXTO o COMBOCHOOSE en blanco, especificando MINUSONE como uno o ambos de estos parámetros.

37.3 Número de Etiquetas y de Campos

Estos son dos bints que representan el número de etiquetas y de campos del formulario de entrada. Observa que estos dos valores pueden ser diferentes, de manera que puedes tener etiquetas que sólo muestren algún tipo de información al usuario, o campos sin ninguna etiqueta asociada. El número de etiquetas puede ser cero, pero el número de campos debe ser mayor que cero.

37.4 Message Handler

Como otras aplicaciones de la calculadora HP, los formularios de entrada también usan message handlers para permitir al programador un mayor control. Hay un message handler para cada campo, y también un message handler para el formulario de entrada. Los message handler son llamados cuando algo “interesante” ocurre en el campo o en el formulario, y durante el inicio del formulario de entrada. Como sucede con otros message handlers, el programa proporcionado es llamado con un número (un bint) en el nivel uno, y a veces otros parámetros.

Si el programa message handler maneja al mensaje correspondiente al bint proporcionado, entonces debería retornar lo que sea que pida ese mensaje (a veces nada).

Si el programa message handler no maneja al mensaje que corresponde al bint proporcionado, entonces el programa debe borrar ese bint de la pila y poner FALSE, dejando los argumentos restantes (si los hubiera) en su lugar.

Por lo tanto un programa message handler que no maneja ningún mensaje es simplemente DROPFALSE, el cual, como sabemos, puede ser puesto en la pila con el comando 'DROPFALSE.

En el cuerpo de un message handler, los comandos listados en la sección de referencia de abajo pueden ser usados para conseguir información desde el formulario de entrada o para modificar este. La sección 37.8.2 describirá cada uno de los message handler disponibles en ˆIfMain.

Esta es una plantilla para un programa message handler con tres mensajes:

' :: BINT16 #=casedrop ( IfMsgOK ) ( puede ser cualquier otro mensaje )

::

*       Código para el mensaje. No olvidar retornar TRUE.

;

BINT18 #=casedrop ( IfMsgType ) ( puede ser cualquier otro )

::

*       Código para el mensaje.

;

BINT22 #=casedrop ( IfMsgCommandLineValid ) ( puede ser otro )

::

*       Código para el mensaje.

;

*    Y posiblemente más mensajes.

DROPFALSE ( indica que otros mensajes no serán llamados )

;

Los mensajes en ^Ifmain van desde el 0 hasta el 26.

37.5 El Título del Formulario de Entrada

El título del formulario de entrada sera mostrado en la parte superior de la pantalla. Puede ser una cadena, un grob o un bint.

•	Si es una cadena esta será mostrada con minifuente. Esta cadena debe tener como máximo 32 caracteres (el ancho de la pantalla). Si tiene más caracteres, no se podrá ver el título.

•	Si es un grob, este debe tener el tamaño exacto de 131x7 pixeles.

•	Si es un bint, será mostrado el mensaje de error correspondiente a ese bint.

37.6 Resultados del Formulario de Entrada

La pila de salida, si el usuario salió del formulario de entrada con la tecla ENTER es:

N+1: 	Valor_Campo_1	(valor externo)

N: 	Valor_Campo_2	(valor externo)

. . . . .

2: 	Valor_Campo_n	(valor externo)

1: 	TRUE

Si CANCEL fue usado para salir del formulario de entrada, entonces sólo FALSE es retornado en la pila.

Si un campo está vacío, entonces xNOVAL es retornado como el valor de este campo.

37.7 Los LAMs del IfMain

El generador de formularios de entrada ^IfMain usa internamente 8 lams, de tal manera que si tu quieres llamar a otros lams que tu hayas creado anteriormente, es preferible que los hayas creado como lams con nombre. Los LAMs del ^IfMain son los siguientes:

LAM	Nombre	Contenido

1LAM	'CmdLine	Un flag. Su valor es TRUE si existe una línea de comandos activa.

2LAM	'IfMenu	Es el menú del formulario de entrada.

3LAM	'Depth	Un bint. Es el número de objetos presentes en la pila antes del

formulario de entrada (sin contar sus argumentos).

4LAM	'CurrentField	Un bint. Representa el número del campo actual.

Para el primer campo, este valor es cero.

Cuidado: Antes de iniciarse el POL del formulario de entrada, algunos mensajes (4,5,6,7 y 26) son llamados. En ese momento, este lam todavía no indica el valor del campo, pues su valor es MINUSONE. Debes tener en cuenta esto si llamas a este lam cuando programas en esos mensajes.

5LAM	'Quit	Un flag. Puedes fijar su valor como TRUE para que finalice el POL.

6LAM	'FieldHandler	Message handler del campo actual.

7LAM	'IfHandler	Message handler del formulario.

8LAM	'StringData	Una cadena.

37.8 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

020004	ˆIfMain	( l1..ln f1..fm #n #m msg $  ob1..obn T )

( l1..ln f1..fm #n #m msg $  F )

l =	$ #x #y

f = 	MsgH #x #y #w #h #TipoCampo TipoObjetos #dec

$ayuda ChData #ChDec ValorReset ValorInicial

Inicia un formulario de entrada.

021004	ˆIfSetFieldVisible 	( # T/F(camp/etiq) T/F(val)  )

( # T/F(camp/etiq) #0  T/F(val) )

Vuelve a un campo o una etiqueta, visible o invisible. El segundo argumento especifica si # es número de campo o de etiqueta. El tercer argumento es para volverlo visible o invisible. Si el tercer argumento es ZERO, entonces el comando devuelve en la pila un flag que indica si el elemento especificado es visible o invisible ahora.

022004	ˆIfSetSelected 	( # T/F(camp/etiq) T/F(val)  )

( # T/F(camp/etiq) #0  T/F(val) )

Vuelve a un campo o una etiqueta, seleccionada o no seleccionada (si es seleccionada aparecerá en video inverso en la pantalla).

023004	ˆIfSetGrob	( # T/F(camp/etiq) grb  )

Establece el grob a mostrarse para el campo o la etiqueta (modifica los datos guardados en data string).

03E004	ˆIfSetGrob3	( #$dat # T/F(camp/etiq) grb/$/#  )

Establece el grob a mostrarse para el campo o la etiqueta (modifica los datos guardados en data string).

Si en el nivel 1 hay una cadena, esta es convertida en grob usando la minifuente.

030004	ˆIfGetFieldInternalValue	( #  val )

Retorna el valor interno de un campo (el valor interno está guardado en la pila virtual).

026004	ˆIfGetFieldValue	( #  val )

Retorna el valor externo de un campo (el mensaje número 4 convierte un valor interno en externo). Si este es MINUSONE, retorna xNOVAL.

027004	ˆIfGetCurrentFieldValue	(  )

Retorna el valor externo del campo actual.

Equivale a usar:

LAM 'CurrentField FLASHPTR IfGetFieldValue

024004	ˆIfSetFieldValue	( val #  )

Fija un nuevo valor para un campo.

En el nivel 2 de la pila debe estar el valor externo. El mensaje número 5 lo convierte a valor interno. Después es guardado el valor interno en la pila virtual.

Luego dibuja el valor externo del campo en la pantalla llamando al mensaje 4 y al 6.

Finalmente, llama al mensaje 26 (del campo actual, no del que está siendo cambiado) y 26 del formulario.

Direcc.	Nombre	Descripción

025004	ˆIfSetCurrentFieldValue	( val  )

Cambia el valor del campo actual.

Equivale a usar:

LAM 'CurrentField FLASHPTR IfSetFieldValue

028004	ˆIfGetFieldMessageHandler 	( #  prg )

( #  ROMPTR )

Devuelve el Message Handler de un campo.

045004 ˆIfGetFieldPos	( # T/F(camp/etiq)  #x #y #b #h )

Devuelve el tamaño y posición de un objeto (a partir de StringData).

044004	ˆIfSetFieldPos	( # T/F(camp/etiq) #x #y #b #h  )

Cambia el tamaño y la posición de un objeto.

Nota: Una etiqueta sólo puede cambiar su posición.

Un campo CHECK sólo puede cambiar su posición Y.

029004	ˆIfGetFieldType	( #  #tipo_campo )

Devuelve el tipo de campo (1, 12, 2 ó 32).

02A004	ˆIfGetFieldObjectsType	( #  {} )

( #  MINUSONE )

Devuelve una lista con los tipos de objetos permitidos para un campo.

02B004	ˆIfGetFieldDecompObject	( #  #Decomp )

Devuelve el valor “decompile” de un campo.

02C004	ˆIfGetFieldChooseData	( #  {} )

( #  MINUSONE )

Devuelve el valor “Choose Data” de un campo.

02D004	ˆIfGetFieldChooseDecomp	( #  ChooseDecompile )

Devuelve el valor “Choose Decompile” de un campo.

02E004	ˆIfGetFieldResetValue	( #  val )

Devuelve el “valor reset” de un campo.

02F004	ˆIfSetFieldResetValue	( val #  )

Cambia el “valor reset” de un campo.

032004	ˆIfGetNbFields	(  #n )

Devuelve el número de campos del formulario.

(a partir de StringData).

043004	ˆIfPutFieldsOnStack	(  ob1...obn )

Devuelve en la pila los valores externos de cada campo

031004	ˆIfDisplayFromData	(  )

Actualiza la pantalla.

Este comando toma en cuenta el tamaño de la línea de comandos.

046004	ˆIfDisplayFromData2	( #campo #AlturaPíxelesLComand $dat  )

Actualiza la pantalla.

Muestra la ayuda correspondiente a #campo.

033004	ˆIfCheckSetValue	( # val  )

Este comando sólo es para campos CHECKBOX.

Muestra en la pantalla el campo CHECKBOX marcado o desmarcado.

No cambia el valor del campo CHECKBOX.

Direcc.	Nombre	Descripción

034004	ˆIfCheckFieldtype	( ob  ob flag )

( Z  Z/% flag )

Retorna TRUE si el objeto es de un tipo permitido en el campo actual.

Si el objeto es un entero y en el campo actual no se permiten enteros, entonces el entero es convertido a real primero.

Si existe línea de edición, no retorna el flag.

036004	ˆIfSetField	( #campo  )

Hace que un nuevo campo reciba el enfoque.

Llama a los mensajes 1,2 y 3.

038004	ˆIfKeyEdit	(  (cmd line) )

Edita el valor del campo actual. No podrás editar un campo CHOOSE.

Llama al mensaje 25, 25 del formulario y 23.

Equivale a presionar la tecla de menú EDIT.

037004	ˆIfKeyChoose 	(  )

Si el campo actual es un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE, muestra las opciones y permite al usuario escoger.

Llama al mensaje 17 y 17 del formulario.

Equivale a presionar la tecla de menú CHOOS.

03B004	ˆIfKeyInvertCheck	(  )

Si el campo actual es un campo CHECKBOX, invierte su valor.

Equivale a presionar la tecla de menú CHK.

035004	ˆIfReset	(  )

Permite escoger entre 2 opciones: Reset value y Reset all. Luego resetea el valor del campo actual o de todos los campos según la opción escogida. Para esto, fija el valor del campo como el valor del parámetro reset del campo.

Equivale a presionar la tecla de menú RESET.

03A004	ˆIfKeyCalc	(  val )

(  )

Interrumpe temporalmente el formulario de entrada e inicia un entorno con el valor del campo actual en el nivel uno de la pila. Permite al usuario computar un nuevo valor. Si el usuario se retira con CANCL u ON no se actualizará el campo actual.

Equivale a presionar la tecla de menú CALC.

039004	ˆIfKeyTypes	(  (cmd line) )

(  )

Muestra un browser con todos los posibles tipos para el objeto del campo actual.

Si el usuario, presiona ENTER o la tecla de menú NEW, una línea de comandos es abierta.

Llama al mensaje 18.

Equivale a presionar la tecla de menú TYPES.

03C004	ˆIfONKeyPress	(  )

Llama a los mensajes 13 y 14.

La acción por defecto es finalizar el formulario dejando FALSE en la pila (fijando el lam ‘Quit como TRUE).

Equivale a presionar la tecla CANCL o la tecla ON.

Direcc.	Nombre	Descripción

03D004	ˆIfEnterKeyPress	(  )

Llama a los mensajes 15 y 16.

La acción por defecto es finalizar el formulario dejando los valores externos de los campos y TRUE en la pila (fijando el lam ‘Quit como TRUE).

Equivale a presionar la tecla OK o la tecla ENTER.

042004	ˆIfMain2	( $dat MessageHandler {}  F )

( $dat MessageHandler {}  ob1...obn T )

Programa interno principal para crear formularios de entrada.

La lista contiene 8•nc elementos, donde nc es el número de campos.

Para cada campo, debe haber 8 parámetros:

MsgH  #TipoCampo TipoObjetos #dec ChData #ChDec

ValorReset ValorInicial

04A004	ˆIfInitDepth	(  )

Inicializa el contador interno de la pila.

Equivale a hacer: DEPTH ' LAM 'Depth STO

Este es usado luego de una acción que modifica la pila.

040004	ˆIfSetTitle	( $dat grb/$/#  $dat' )

Con este comando puedes modificar el título.

Por ejemplo, el siguiente código fija un nuevo título.

:: LAM 'StringData "NUEVO TITULO"

FLASHPTR IfSetTitle DROP

;

041004	ˆIfSetTitle2	( grb/$/#  )

Con este comando también puedes modificar el título.

03F004	ˆIfSetHelpString	( $dat #campo $/#  $dat' )

Con este comando puedes modificar la ayuda de cualquier campo.

Por ejemplo, el siguiente código fija una nueva ayuda para el campo 0.

:: LAM 'StringData BINT0 "Nueva ayuda"

FLASHPTR IfSetHelpString DROP

;

Nota: La nueva cadena de ayuda debe de tener la misma cantidad de caracteres que la antigua cadena de ayuda.

048004 ˆIfSetAllHelpStrings	( $dat #MsjeInicial #NMsjes  $dat )

Fija el texto de ayuda de los campos.

047004 ˆIfSetAllLabelsMessages	( $dat #MsjeInicial #NMsjes  $dat )

Fija el texto de las etiquetas.

04D004	ˆIsUncompressDataString	( $datcompr  $dat )

Descomprime un data string comprimido.

37.9 Mensajes para Campos y para Formulario

Primero mostramos un cuadro resumen y luego se explica en detalle a cada uno.

#MH	Lugar	Descripción

0	Campo/Form	Es llamado cuando se presiona una tecla.

1	Campo	Es llamado cuando un campo está a punto de perder el enfoque.

2	Form	Es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

3	Campo	Es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

4	Campo	Es llamado para conseguir el valor externo de un campo.

5	Campo	Es llamado para conseguir el valor interno de un campo.

6	Campo	Es llamado para dibujar un campo.

7	Form	Es llamado al inicio para fijar el campo que primero tendrá el enfoque.

11	Form	Provee el menú.

12	Form	Cambia las tres últimas teclas de menú de la primera fila.

13	Form	Es llamado al presionar la tecla CANCL u ON.

14	Form	Es llamado al presionar la tecla CANCL u ON.

15	Form	Es llamado al presionar la tecla ENTER u OK.

16	Form	Es llamado al presionar la tecla ENTER u OK.

17	Campo/Form	Es llamado al presionar la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o

en un campo COMBOCHOOSE.

18	Form	Es llamado al presionar la tecla TYPES en campos TEXTO,

COMBOCHOOSE o CHECK.

20	Campo/Form	Es llamado cuando una nueva línea de edición es creada.

21	Campo/Form	Es llamado cuando finaliza una línea de edición.

22	Campo	Es llamado para validar una entrada de la línea de edición.

23	Campo	Es llamado para descompilar un objeto para que se pueda editar

(al presionar la tecla EDIT)

24	Campo/Form	Es llamado al presionar la tecla +/-  en un campo CHOOSE o

en un campo CHECK.

25	Campo/Form	Es llamado al presionar la tecla EDIT  en un campo TEXTO,

COMBOCHOOSE o CHECK.

26	Campo/Form	Es llamado cuando el valor de algún campo cambia.

### 37.9.1 Mensaje 0 (campo y formulario)

Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla. Este mensaje es enviado primero al message handler del campo actual y luego al message handler del formulario.

Por lo tanto, si el mensaje es llamado por ambos, solamente tendrá efecto el message handler del campo.

Si uno escoge la salida con efecto, entonces luego se ejecutará el programa colocado en la pila.

Si uno escoge la salida sin efecto, entonces luego se ejecutará el código normal correspondiente a la tecla presionada.

Entrada	2:  #CódigoDeTecla

1:  #PlanoDeTecla

Salida (con efecto)	2:  ::Programa

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	3:  #CódigoDeTecla

2:  #PlanoDeTecla

1:  FALSE

a) Cuando se usa un formulario de entrada y no hay activa una línea de edición, algunas teclas realizan operaciones con la pila que a veces no son deseadas. Por ejemplo, la tecla STO, la tecla DROP, la tecla +/- realizan acciones con los objetos de la pila. Para quitar estas asignaciones de teclas puedes usar el siguiente message handler en el formulario.

' :: BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p #campo )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p #TipoCampo )

BINT2                   ( #ct #p #TipoCampo #2 )

#>                      ( #ct #p flag )

3PICK                   ( #ct #p flag #ct )

BINT28                  ( #ct #p flag #ct 28 )

#=                      ( #ct #p flag flag' )

AND                     ( #ct #p flag'' )

EditLExists?            ( #ct #p flag'' flag''' )

ORcase

FALSE                      ( SALE CON ESTA PILA: #ct #p F )

( #ct #p )

2DUP                    ( #ct #p #ct #p )

TWO{}N                  ( #ct #p {#ct #p} )

*       Puedes agregar o quitar elementos de esta lista

{ { BINT12 BINT1 }        ( NOTA: tecla STO )

{ BINT19 BINT2 }        ( NOTA: tecla MTRW )

{ BINT19 BINT3 }        ( NOTA: tecla EQW )

{ BINT21 BINT1 }        ( NOTA: tecla DROP )

{ BINT21 BINT4 }        ( NOTA: tecla ALPHA+DROP )

{ BINT28 BINT1 }        ( NOTA: tecla +/- )

}                       ( #ct #p {#ct #p} {} )

FLASHPTR ListPos        ( #ct #p #i/#0 )

#0<>                    ( #ct #p flag )

case2drop 'DoBadKeyT       ( SALE CON ESTA PILA: Dobadkey T )

( #ct #p )

FALSE                  ( #ct #p F )

;

DROPFALSE

;

b) Para que funcione correctamente un campo COMBOCHOOSE puedes usar el siguiente message handler en el formulario, el cual cambia las acciones correspondientes al parámetro AppKeys del POL que se ejecutarán después de llamado el message handler.

' :: BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #campo )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( TRUE si es combochoos )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>               ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5 ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando ->H )

"52133"          ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección de BINT3 )

"B1133"          ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP             ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4 ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando H-> )

>R               ( #ct #p F )

;

DROPFALSE

;

También puedes usar en su lugar el siguiente message handler en cada campo COMBOCHOOSE que esté presente.

' :: BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                  ( #ct #p )

R>               ( #ct #p prog )

FLASHPTR 002 0A5 ( #ct #p $ ) ( Equivale al comando ->H )

"52133"          ( #ct #p $ "52133" ) ( dirección de BINT3 )

"B1133"          ( #ct #p $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A ( #ct #p $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP             ( #ct #p $' )

FLASHPTR 002 0A4 ( #ct #p prog' ) ( Equivale al comando H-> )

>R               ( #ct #p )

FALSE            ( #ct #p F )

;

DROPFALSE

;

c) Para quitar las asignaciones de algunas teclas (como STO, DROP y +/-) y para que funcionen correctamente los campos combochoose (combinación de los casos a y b) puedes usar el message handler de la parte ‘a’ en el formulario, y el message handler de la parte ‘b’ (del campo) en cada campo COMBOCHOOSE que haya en tu aplicación.

O también puedes usar solamente el siguiente message handler en el formulario.

' :: BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p #campo )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p #TipoCampo )

BINT2                   ( #ct #p #TipoCampo #2 )

#>                      ( #ct #p flag )

3PICK                   ( #ct #p flag #ct )

BINT28                  ( #ct #p flag #ct 28 )

#=                      ( #ct #p flag flag' )

AND                     ( #ct #p flag'' )

EditLExists?            ( #ct #p flag'' flag''' )

ORcase

FALSE                      ( SALE CON ESTA PILA: #ct #p F )

( #ct #p )

2DUP                    ( #ct #p #ct #p )

TWO{}N                  ( #ct #p {#ct #p} )

*       Puedes agregar o quitar elementos de esta lista

{ { BINT12 BINT1 }        ( NOTA: tecla STO )

{ BINT19 BINT2 }        ( NOTA: tecla MTRW )

{ BINT19 BINT3 }        ( NOTA: tecla EQW )

{ BINT21 BINT1 }        ( NOTA: tecla DROP )

{ BINT21 BINT4 }        ( NOTA: tecla ALPHA+DROP )

{ BINT28 BINT1 }        ( NOTA: tecla +/- )

}                       ( #ct #p {#ct #p} {} )

FLASHPTR ListPos        ( #ct #p #i/#0 )

#0<>                    ( #ct #p flag )

case2drop 'DoBadKeyT       ( SALE CON ESTA PILA: Dobadkey TRUE )

( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #campo )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>               ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5 ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando ->H )

"52133"          ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección de BINT3 )

"B1133"          ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP             ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4 ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando H-> )

>R               ( #ct #p F )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.2 Mensaje 1 (campo)

Este mensaje es llamado cuando el campo está a punto de perder el enfoque. Puedes hacer cualquier cosa aquí, incluso hacer que el campo actual no pierda el enfoque. Si haces eso, entonces no serán llamados los mensajes 2 y 3.

Entrada	1:  #campo     (número del campo que recibirá el enfoque)

Salida	2:  #campo'    (número del campo que recibirá el enfoque)

1: TRUE o FALSE

### 37.9.3 Mensaje 2 (formulario)

Este mensaje es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

### 37.9.4 Mensaje 3 (campo)

Este mensaje es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

Este mensaje es llamado después del mensaje número 2.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

Valor Interno y valor externo de un campo.

Cuando se usa el comando ^IfGetFieldValue es llamado el mensaje 4, de manera que se obtiene el valor externo a partir del valor interno (el cual está guardado en la pila virtual).

Cuando se usa el comando ^IfSetFieldValue es llamado el mensaje 5, de manera que se obtiene el valor interno (para guardarlo en la pila virtual) a partir del valor externo (el cual nosotros lo proporcionamos al comando o es el objeto ingresado desde la línea de edición o de la lista de opciones de un campo Choose).

Cuando se finaliza el formulario con ENTER u OK, son retornados los valores externos de los campos y TRUE.

Lo más usual es usar sólo el mensaje número 5 (llamado al inicio y cuando cambia el valor del campo) sin cambiar el valor interno o externo, para que, según las condiciones existentes, los otros campos o etiquetas se hagan visibles o invisibles o se cambien sus valores.

### 37.9.5 Mensaje 4 (campo)

Este mensaje es llamado cada vez que se quiere conseguir el valor externo de un campo (el cual será mostrado posteriormente en la pantalla).

Entrada	1: Valor Interno

Salida	2: Valor Externo

1: TRUE o FALSE

### 37.9.6 Mensaje 5 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se inicia el formulario de entrada.

También es llamado cuando el valor del campo cambia, ya sea por un valor ingresado o escogido por el usuario, o por la asignación de un valor al campo con el comando ^IfSetFieldValue o con el comando ^IfSetCurrentFieldValue.

Su misión es convertir el valor externo en valor interno (el cual será guardado en la pila virtual).

Si este mensaje no es incluido en el message handler del campo, entonces el Valor externo siempre se convertirá en el Valor Interno del campo.

Entrada	1: Valor Externo

Salida	2: Valor Interno

1: TRUE o FALSE

### 37.9.7 Mensaje 6 (campo)

Es llamado al inicio para cada campo y cuando cambia el valor de un campo (no es llamado para un campo CHECKBOX).

Si te decides por la salida con efecto, deberás mostrar el grob correspondiente a este campo en la pantalla (usando el comando ˆIfSetGrob).

Si te decides por la salida sin efecto, entonces luego será llamado el código estándar para mostrar el valor de ese campo.

Entrada	2: #Campo

1: Valor Externo

Salida (con efecto)	2: TRUE o FALSE

1: TRUE

Salida (sin efecto)	3: #Campo

2: Valor Externo

1: FALSE

Aquí un ejemplo de la salida con efecto para este mensaje:

' :: BINT6 #=casedrop ( #c val -> flag T // #c val F )

::          ( #campo valor )

TRUE     ( #campo valor TRUE )

SWAP     ( #campo TRUE valor )

DO>STR   ( #campo TRUE $ )

$>grob   ( #campo TRUE grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( ) ( muestra el campo en la pantalla )

TrueTrue ( TRUE TRUE )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.8 Mensaje 7 (formulario)

Este mensaje es enviado durante el inicio del formulario de entrada para fijar el número del campo que primero tendrá el enfoque. Sólo debes borrar el bint de la pila con DROP y luego escribir el bint correspondiente al campo que desees, seguido por TRUE o FALSE.

Entrada	1: #0

Salida	2: #Campo

1: TRUE o FALSE

### 37.9.9 Mensaje 11 (formulario)

Este mensaje es llamado antes del inicio del formulario de entrada, y puede ser usado para proveer un menú. El menu debe estar en el formato descrito en la sección 39.1.

El menú original es una lista con 13 elementos. Los últimos 12 corresponden a las teclas.

Por ejemplo: EDIT es el segundo elemento, CHOOS es el tercero, RESET es el séptimo.

Entrada	1: { }        (menú original)

Salida (con efecto)	3: { }        (menú original)

2: { }'       (menú nuevo)

1: TRUE

Salida (sin efecto)	2: { }        (menú original)

1: FALSE

Si el message handler del formulario de entrada es el siguiente, entonces será disponible una tecla de menú para ver un texto de ayuda.

' :: BINT11 #=casedrop ( F ) ( {} -> {} {}' T // {} F )

::            ( {}menú )

{ "HELP" :: TakeOver FALSE "Texto de ayuda" ViewStrObject DROP ; }

( {}menú {} )

BINT4      ( {}menú {} #4 ) ( 4 y no 3 para la tecla F3 )

3PICK      ( {}menú {} #4 {}menú )

PUTLIST    ( {}menú {}menú' )

TRUE       ( {}menú {}menú' T )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.10 Mensaje 12 (formulario)

Este mensaje es llamado antes del inicio del formulario de entrada, y puede ser usado para cambiar las 3 últimas teclas de la primera fila del menú. Si este mensaje es manejado, se debe de retornar una lista con tres sublistas, cada una de estas será la definición de la tecla.

Si los mensajes 11 y 12 son llamados para decidir sobre la definición de una de estas tres teclas, la definición del mensaje 11 será la definitiva.

Entrada	Nada

Salida (con efecto) 	2: { }         (lista con tres elementos)

1: TRUE

Salida (sin efecto) 	1: FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto.

' :: BINT12 #=casedrop ( F ) ( -> {F4 F5 F6} T // F )

::	NullMenuKey                          ( {} )

{ "CANCL" FLASHPTR IfONKeyPress }    ( {} {} )

{ "OK"    FLASHPTR IfEnterKeyPress } ( {} {} {} )

BINT3                                ( {} {} {} #3 )

{}N                                  ( {} )

TRUE                                 ( {} T )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.11 Mensaje 13 (formulario)

Permite al usuario reemplazar la accion por defecto para cancelar el formulario de entrada. Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CANCL o la tecla ON.

Si este mensaje es llamado, entonces ya no se ejecutará el código por defecto.

La acción por defecto es fijar el valor del LAM 'Quit cómo TRUE para finalizar el POL y dejar FALSE en la pila.

Si este mensaje es llamado y se hace una salida con efecto, entonces, el mensaje 14 ya no será llamado después.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto.

' :: BINT13 #=casedrop

::                         ( )

BINT14                  ( 14 )

LAM 'IfHandler          ( 14 MHF )

EVAL                    ( T/F T // F )

NOT                     ( T/F F // T )

IT

TRUE

( T/F // T )

ITE

:: FALSE                ( F )

TRUE ' LAM 'Quit STO ( F )

;

ERRBEEP                 ( )

( F // )

TRUE                    ( F T // T )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.12 Mensaje 14 (formulario)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CANCL o la tecla ON.

El programador puede evitar que el formulario sea finalizado si hay una entrada inválida, por ejemplo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: TRUE o FALSE (TRUE finalizará el POL, FALSE no)

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

Por lo tanto:

- Para que se finalice el formulario de entrada debes poner en la pila: TRUE TRUE o solo FALSE.

- Para que no finalice el formulario de entrada debes poner en la pila: FALSE TRUE.

Con el siguiente message handler se consigue que si el usuario presiona CANCL entonces se le pregunta si está seguro de salir.

' :: BINT14 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                          ( )

"Estás seguro de salir?" ( $ )

AskQuestion              ( T/F )

TRUE                     ( T/F T )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.13 Mensaje 15 (formulario)

Permite al usuario reemplazar la accion por defecto para aceptar el formulario de entrada. Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla ENTER o la tecla OK.

Si este mensaje es llamado, entonces ya no se ejecutará el código por defecto.

La acción por defecto es fijar el valor del LAM 'Quit cómo TRUE para finalizar el POL y dejar en la pila los valores externos de los campos seguidos por TRUE.

Si este mensaje es llamado y se hace una salida con efecto, entonces , el mensaje 16 ya no será llamado después.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

A continuación, un message handler que imita a la acción por defecto.

' :: BINT15 #=casedrop

::                                ( )

BINT16                         ( 16 )

LAM 'IfHandler                 ( 16 MHF )

EVAL                           ( T/F T // F )

NOT                            ( T/F F // T )

IT

TRUE

( T/F // T )

ITE

:: FLASHPTR IfPutFieldsOnStack

TRUE                        ( ob1...obn T )

TRUE ' LAM 'Quit STO

;

ERRBEEP                        ( )

( ob1...obn T // )

TRUE                           ( ob1...obn T T // T )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.14 Mensaje 16 (formulario)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla ENTER o la tecla OK.

El programador puede evitar que el formulario sea finalizado si hay una entrada inválida, por ejemplo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: TRUE o FALSE (TRUE finalizará el POL, FALSE no)

1: TRUE

Salida (sin efecto) 	1: FALSE

Por lo tanto:

- Para que se finalice el formulario de entrada debes poner en la pila: TRUE TRUE o solo FALSE.

- Para que no finalice el formulario de entrada debes poner en la pila: FALSE TRUE.

Con el siguiente message handler se impide que el usuario confirme el formulario de entrada cuando hay campos vacíos. Además, el enfoque se mueve hacia el campo que está vacío.

' :: BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                             ( )

FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( ob1 ob2...obn )

FLASHPTR IfGetNbFields      ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                         ( { ob1 ob2...obn } )

' xNOVAL                    ( { ob1 ob2...obn } xNOVAL )

SWAP                        ( xNOVAL { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos            ( #pos/#0 )

DUP                         ( #pos/#0 #pos/#0 )

#0=ITE

::                        ( #0 )

DROP                   ( )

TrueTrue               ( T T )

;

::                        ( #pos )

#1-                    ( #campo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

"Este campo está vacio" ( $ )

FlashWarning           ( )

FalseTrue              ( F T )

;

( flag T )

;

DROPFALSE

;

Con el siguiente message handler se exige que todos los campos deben contener a números reales positivos. Si eso no se cumple, se impide que el usuario confirme el formulario de entrada con OK o ENTER. Además, el enfoque se mueve hacia el campo que se debe de corregir.

' :: BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                            ( )

TRUE                       ( T )

1LAMBIND                   ( )

FLASHPTR IfGetNbFields     ( #n )

ZERO_DO (DO)

INDEX@                   ( #i )

FLASHPTR IfGetFieldValue ( campoi )

:: DUPTYPEREAL?          ( campoi flag )

NOTcase

DROPFALSE             ( F )

( %i )

%0>                   ( flag )

;

( flag )

NOT_IT

:: "Debe ser un número real positivo" ( $ )

FlashWarning          ( )

INDEX@                ( #i )

FLASHPTR IfSetField   ( )

FALSE                 ( F )

1PUTLAM               ( )

ExitAtLOOP            ( )

;

LOOP

( )

1GETABND                   ( flag )

TRUE                       ( flag T )

;

DROPFALSE

;

### 37.9.15 Mensaje 17 (campo y formulario)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o en un campo COMBOCHOOSE. Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del formulario ni tampoco el código estándar.

Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al código estándar.

Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE en la pila y tu mismo deberás mostrar un browser que permita escoger a un elemento.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 37.9.16 Mensaje 18 (formulario)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla TYPES en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o CHECK.

Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al código estándar y tu mismo deberás mostrar un browser con los tipos permitidos para el valor del campo actual.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 37.9.17 Mensaje 20 (campo y formulario)

Este mensaje es llamado cuando una nueva línea de edición es creada. Si se maneja el mensaje para el campo, ya no se llama al mensaje del formulario.

Campo:

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE      (ya no se llama al mensaje del formulario)

Salida (sin efecto)	1: FALSE

Formulario:

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE (no hay diferencia)

### 37.9.18 Mensaje 21 (campo y formulario)

Este mensaje es llamado cuando finaliza una línea de edición.

Si se maneja el mensaje para el campo, ya no se llama al mensaje del formulario.

Campo:

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE      (ya no se llama al mensaje del formulario)

Salida (sin efecto) 	1: FALSE

Formulario:

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE (no hay diferencia)

### 37.9.19 Mensaje 22 (campo)

Este mensaje es para validar una entrada de la línea de edición.

Este mensaje es llamado cuando hay una línea de edición activa y es presionada la tecla ENTER o la tecla OK.

Cuando este mensaje es llamado, los objetos de la pila RPN han sido movidos temporalmente a la pila virtual. De esta manera, en la pila no habrá ningún objeto.

Si este mensaje es manejado, ya no se hará la acción por defecto (ya no se hará nada más) y la línea de edición continuará activa a menos que nosotros mismos escribamos código para desactivarla.

Puedes usar la salida con efecto cuando ha sido ingresado un objeto de un tipo válido pero con un valor no deseado.

Sin embargo, también puedes usar el mensaje número 5 para validar objetos (ver ejemplos).

Entrada	Nada. Hay una línea de comandos activa. No hay nada en la pila.

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

NOTA: El comando ^IfMain guarda 8 parámetros (excepto la ayuda y los cuatro bints que indican la posición y el tamaño) de cada uno de los campos en el nivel más alto de la pila virtual. De esta forma, comandos como ˆIfGetFieldResetValue, ^IfGetFieldValue o ^IfSetFieldValue que obtienen valores del nivel más alto de la Pila Virtual o la modifican, no funcionarán adecuadamente al ser ejecutados mientras se está llamando al mensaje 22.

Para poder usar estos comandos aquí, puedes usar el NULLNAME SWAP_VSTACK que se encuentra al final del capítulo 24 para intercambiar los dos niveles más altos de la Pila Virtual. Por ejemplo así:

SWAP_VSTACK

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

SWAP_VSTACK

### 37.9.20 Mensaje 23 (campo)

Este mensaje es llamado para descompilar un objeto para que se pueda editar. Si este mensaje no es llamado, la descompilación es hecha con el comando DecompEdit.

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla EDIT. Este mensaje no sera llamado cuando se manejen los mensajes 25 del formulario o 25 del campo.

Entrada	1: Valor externo

Salida (con efecto)	2: Cadena

1: TRUE

Salida (sin efecto)	2: Valor externo

1: FALSE

### 37.9.21 Mensaje 24 (campo y formulario)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla +/- en un campo CHOOSE o en un campo CHECK.

Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del formulario ni tampoco el código estándar.

Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al código estándar.

Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE en la pila.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 37.9.22 Mensaje 25 (campo y formulario)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla EDIT en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o CHECK.

Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del formulario ni tampoco el código estándar.

Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al código estándar.

Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE.

La entrada es el valor externo del campo actual.

Puedes iniciar la línea de edición con ese valor. O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor y luego modificar el campo actual. O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor y dejar el valor modificado en la pila seguido por TRUE (ese valor será puesto en el campo actual de forma automática).

Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al mensaje número 23.

Entrada	1: Valor externo

Salida (con efecto)	1: TRUE

Salida (con efecto)	2: Valor externo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	2: Valor externo

1: FALSE

a) Si deseas editar en la línea de edición (objetos de cualquier tipo), puedes usar el siguiente message handler:

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::            ( ob )

DecompEdit ( $ ) ( descompila objeto )

CMD_PLUS   ( )   ( abre el editor con cursor al final de $ )

TRUE       ( T )

;

DROPFALSE

;

b) Si deseas editar en el escritor de ecuaciones a objetos algebraicos, nombres globales, reales, complejos y enteros, puedes usar el siguiente message handler.

Válido cuando el parámetro TiposPermitidos del campo es { 0 1 6 9 # FF }

* Llama al NULLNAME EditaEnEQW

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::            ( ob )( ob es symb/id/Z/%/C% )

EditaEnEQW ( ob' T // F ) ( ob' es symb/id/Z/%/C% )

DROPTRUE   ( ob' T // T )

;

DROPFALSE

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el EQW.

* Si hay otro objeto, lo edita en EQW (de ser posible)

NULLNAME EditaEnEQW ( ob -> ob' T // F )

:: DUP      ( ob ob )

' xNOVAL ( ob ob xNOVAL )

EQUAL    ( ob flag )

ITE

:: DROP           ( )

FLASHPTR EQW3  ( ob' T // F ) ( abre EQW )

;

FLASHPTR EQW3Edit ( ob' T // F ) ( edita ob en EQW )

;

c) Si deseas editar en el escritor de ecuaciones a objetos algebraicos o variables globales, de tal forma que sólo se permitan expresiones que contengan a por lo menos una variable global, puedes usar el siguiente message handler.

Válido cuando el parámetro TiposPermitidos del campo es { BINT6 BINT9 }

* Llama al NULLNAME EditaEnEQW

* Llama al NULLNAME VariablesAqui?

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                    ( ob )

BEGIN

:: EditaEnEQW      ( ob' T // F ) ( ob' es symb/id/Z/%/C% )

NOTcase

TrueTrue          ( sale con: T T )

( ob' )

DUP             ( ob' ob' )

VariablesAqui?  ( ob' flag ) ( test realizado a ob' )

NOTcase

:: "Escribe objeto con variables" ( ob' $ )

FlashWarning ( ob' )

FALSE        ( ob' F )

;

( ob' )

TrueTrue        ( ob' T T )

;

UNTIL

( ob' T // T )

;

DROPFALSE

;

* Retorna TRUE si el objeto contiene a por lo menos una variable

* Retorna FALSE si el objeto no contiene variables

NULLNAME VariablesAqui? ( ob -> flag )

:: FLASHPTR LIDNText ( {} ) ( retorna lista de variables de la expresión )

NULLCOMP?         ( flag )

NOT               ( flag' )

;

d) Si deseas editar en el escritor de ecuaciones a objetos algebraicos, de tal forma que sólo se permitan expresiones que contengan a por lo menos una variable global, puedes usar el siguiente message handler.

Válido cuando el parámetro TiposPermitidos del campo es { BINT9 }

* Llama al NULLNAME EditaEnEQW

* Llama al NULLNAME SimbolicoConVars?

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                      ( ob )

BEGIN

:: EditaEnEQW        ( ob' T // F ) ( ob' es symb/id/Z/%/C% )

NOTcase

TrueTrue            ( sale con: T T )

( ob' )

DUP               ( ob' ob' )

SimbolicoConVars? ( ob' flag ) ( test realizado a ob' )

NOTcase

:: "Escribe objeto simbólico con variables" ( ob' $ )

FlashWarning   ( ob' )

FALSE          ( ob' F )

;

( symb )

TrueTrue          ( symb T T )

;

UNTIL

( symb T // T )

;

DROPFALSE

;

* Retorna TRUE  si el objeto es simbólico y contiene por lo

*               menos una variable

* Retorna FALSE si el objeto no es simbólico o no contiene variables

NULLNAME SimbolicoConVars? ( ob -> T // F )

::                ( ob )

DUPTYPESYMB?      ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE													      ( symb )

FLASHPTR LIDNText ( {} ) ( retorna lista de variables de la expresión )

NULLCOMP?         ( flag )

NOT               ( flag' )

;

e) Si deseas editar en el escritor de matrices a arreglos reales, arreglos complejos o matrices simbólicas, puedes usar el siguiente message handler.

Válido cuando el parámetro TiposPermitidos del campo es { BINT3 BINT4 }

* Llama al NULLNAME EditaFormacionEnMTRW

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                      ( ob )

EditaFormacionEnMTRW ( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

DROPTRUE             ( RealArry/CArry/MATRIX T // T )

;

DROPFALSE

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

NULLNAME EditaFormacionEnMTRW ( ob -> RealArry/CArry/MATRIX T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag

DUP      ( ob ob )

' xNOVAL ( ob ob xNOVAL )

EQUAL    ( ob flag )

ITE

:: DROP                    ( )

FLASHPTR RunDoNewMatrix ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR RunDoOldMatrix    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

FALSE            ( ob' F )

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

;

;

f) Si deseas editar en el escritor de matrices a arreglos reales, puedes usar el siguiente message handler.

Válido cuando el parámetro TiposPermitidos del campo es { BINT3 }

* Llama al NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                        ( ob )

EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

DROPTRUE               ( RealArry T // T )

;

DROPFALSE

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag

DUP         ( ob ob )

' xNOVAL    ( ob ob xNOVAL )

EQUAL       ( ob flag )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

g) Si deseas editar en el escritor de matrices a arreglos reales, de forma que el resultado sea un arreglo real de números positivos 2 dos columnas y con 2 o más filas, entonces puedes usar el siguiente message handler.

Válido cuando el parámetro TiposPermitidos del campo es { BINT3 }

* Llama al NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW

* Llama al NULLNAME TestRealArry

' :: BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                      ( ob )

BEGIN

:: EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

NOTcase

TrueTrue            ( sale con: T T )

( ob' )

DUP               ( ob' ob' )

TestRealArry      ( ob' flag ) ( test al objeto de la pila )

NOTcase

:: "Escribe arreglo real con números positivos\0Anº column = 2\0Anº filas  Š 2"

FlashWarning   ( ob' )

FALSE          ( ob' F )

;

( [[%]] )

TrueTrue          ( [[%]] T T )

;

UNTIL

( [[%]] T // T )

;

DROPFALSE

;

* Realiza un test al objeto del nivel uno de la pila

* Retorna TRUE si en la pila hay un arreglo real con números positivos, de

* 2 dimensiones con 2 columnas y con un número de filas mayor o igual a 2.

NULLNAME TestRealArry ( ob -> flag )

::

DUP TYPERARRY?      ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( RealArry )

DUP                 ( RealArry RealArry )

FLASHPTR MDIMS      ( [[%]] #filas #cols T // [%] #elem F )

NOTcase

2DROPFALSE

( [[%]] #filas #cols )

#2=                 ( [[%]] #filas flag )

SWAP                ( [[%]] flag #filas )

BINT1 #>            ( [[%]] flag flag' )

AND                 ( [[%]] flag'' )

NOTcase

DROPFALSE

( [[%]] ) ( arreglo real de 2 dimensiones en la pila )

FLASHPTR XEQARRY>   ( %1...%n {%f %c} )

INCOMPDROP          ( %1...%n %f %c )

%*                  ( %1...%n %f·c )

COERCE              ( %1...%n #f·c )

ONE_DO %MIN LOOP

( %' )

%0>                 ( flag )

;

### 37.9.23 Mensaje 26 (campo y formulario)

El mensaje del campo actual es llamado cuando el valor de algún campo cambia, sea de forma manual o con el comando ^IfSetFieldValue.

El mensaje del formulario es llamado al inicio para cada campo y cuando el valor de cualquier campo cambia, sea de forma manual o con el comando ^IfSetFieldValue.

Puedes hacer cualquier cosa aquí.

Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

37.10 Ejemplos

Ejemplo 1 IfMain

Imitando la apariencia del formulario TRANSFER.

Este ejemplo imita la apariencia del formulario de entrada TRANSFER, pero es muy diferente al original en su funcionamiento.

El código define todas las etiquetas y los campos que se mostrarán. El formulario tiene un message handler muy simple que maneja a dos mensajes. El mensaje 7 para fijar el campo que tendrá el enfoque inicialmente; y el mensaje 12 para fijar las tres últimas teclas de la primera página del menú (sin embargo, las teclas en nuestro ejemplo sólo hacen beep al ser presionadas).

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaEmuTransfer ( -> ob1...obn T // F )

:: CK0     ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Port:"    1 10 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Type:"   70 10 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Name:"    1 19 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Fmt:"     1 28 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Xlat:"   49 28 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Chk:"   103 28 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Baud:"    1 37 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Parity:" 49 37 ( #xetiq ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"OvrW"   111 37 ( #xetiq=#xcampo+7 en CHK ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* Campo 0: Port

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT24     ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose transfer port" ( Ayuda )

{ "IrDA" "USB" "Serial" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"USB"      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 1: Type

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT36     ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose type of transfer" ( Ayuda )

{ "Kermit" "XModem" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"Kermit"   ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 2: Name

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT103    ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT5 BINT6 } ( TiposPermitidos: Listas e ids )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Enter names of vars to transfer" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* Campo 3: Fmt

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT20     ( #x )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT18     ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose transfer format" ( Ayuda )

{ "ASCII" "Binary" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"ASCII"    ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 4: Xlat

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT74     ( #x )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT24     ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose character translations" ( Ayuda )

{ "None" "Newline (Ch 10)" "Chr 128-159" "Chr 128-255" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"Newline (Ch 10)" ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 5: Chk

'DROPFALSE

BINT122    ( #x )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT7      ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose checksum type" ( Ayuda )

{ "1" "2" "3" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"3"        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 6: Baud

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT20     ( #x )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT24     ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose baud rate" ( Ayuda )

{ "2400" "4800" "9600" "14400" "19200" "38400" "57600" "115200" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"115200"   ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 7: Parity

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT74     ( #x )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT24     ( #w )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Choose parity" ( Ayuda )

{ "None" "Odd" "Even" "Mark" "Space" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"None"     ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 8: OvrW

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT104    ( #x: mayor a 0 en CHECKBOX )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

MINUSONE   ( #w: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( #h: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

BINT32     ( #TipoDeCampo: CHECKBOX )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( #Decompile: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

"Overwrite existing variables?" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

TRUE       ( ValorReset : campo CHECKBOX activado )

TRUE       ( ValorInicial: campo CHECKBOX activado )

BINT9           ( #Netiq )

BINT9           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es enviado durante el inicio del IfMain para

* fijar el número del campo que primero tendrá el enfoque

BINT7 #=casedrop ( F ) ( #0 -> #c flag )

::      ( #0 )

DROP ( )

TWO  ( #2 )

TRUE ( #2 T )

;

* Este mensaje es llamado antes del inicio del IfMain para

* cambiar las 3 últimas teclas de la primera fila del menú.

BINT12 #=casedrop ( F ) ( -> {F4 F5 F6} T // F )

::                       ( )

{ { "RECV" DoBadKey }

{ "KGET" DoBadKey }

{ "SEND" DoBadKey }

}                     ( {} )

TRUE                  ( {} T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TRANSFER"      ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ... ob9 T // F )

;

Ejemplo 2 IfMain

Un formulario de entrada con 6 campos

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 6 campos TEXTO en una columna.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 0.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 9, 18, 27, 36, 45 y 54.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain1COL ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq1:"  0 19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq2:"  0 28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq3:"  0 37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq4:"  0 46 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq5:"  0 55 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 5/6 )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 54 para fila 6/6 )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

BINT6           ( #Netiq )

BINT6           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

;

Ejemplo 3 IfMain

Un formulario de entrada con 12 campos en 2 columnas

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 12 campos TEXTO en 2 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 9, 18, 27, 36, 45 y 54.

Se ha colocado una línea vertical (grob de ancho 1) como etiqueta en la posición x=65, y=8

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain2COL ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob12 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  0 10 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq1:" 67 10 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq2:"  0 19 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq3:" 67 19 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq4:"  0 28 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq5:" 67 28 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq6:"  0 37 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq7:" 67 37 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq8:"  0 46 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq9:" 67 46 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Eti10:"  0 55 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Eti11:" 67 55 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

BINT54 BINT1 MAKEGROB INVGROB 65 8 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=8 )

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

12.345     ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

502.36     ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

111.25     ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

87.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

15.23      ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

78.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 8

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 5/6 )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

47.251     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 5/6 )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

36.982     ( ValorInicial )

* CAMPO 10

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 54 para fila 6/6 )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

44.512     ( ValorInicial )

* CAMPO 11

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 54 para fila 6/6 )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

77.98      ( ValorInicial )

BINT13          ( #Netiq )

BINT12          ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ... ob12 T // F )

;

Ejemplo 4 IfMain

Un formulario de entrada con 18 campos en 3 columnas

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 18 campos TEXTO en 3 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 9, 18, 27, 36, 45 y 54.

Se han colocado dos líneas verticales (grobs de ancho 1) como etiquetas en las posiciones (43,8) y (87,8)

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain3COL ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob18 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"E0:"  0 10 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E1:" 45 10 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E2:" 89 10 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E3:"  0 19 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E4:" 45 19 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E5:" 89 19 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E6:"  0 28 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E7:" 45 28 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E8:" 89 28 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"E9:"  0 37 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"10:" 45 37 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"11:" 89 37 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"12:"  0 46 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"13:" 45 46 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"14:" 89 46 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"15:"  0 55 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"16:" 45 55 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"17:" 89 55 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

BINT54 BINT1 MAKEGROB INVGROB 43 8 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=8 )

BINT54 BINT1 MAKEGROB INVGROB 87 8 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=8 )

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT14     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT28     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

36.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT59     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT27     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

15.2       ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT103    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT28     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

78.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT14     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT28     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

39.8       ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT59     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT27     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

42.9       ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT103    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT28     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

44.9       ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT14     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT28     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

54.3       ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT59     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT27     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

17.7       ( ValorInicial )

* CAMPO 8

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT103    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT28     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

85.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 9

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT14     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT28     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

94.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 10

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT59     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT27     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

37.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 11

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT103    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT28     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

38.7       ( ValorInicial )

* CAMPO 12

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT14     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 5/6 )

BINT28     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

47.1       ( ValorInicial )

* CAMPO 13

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT59     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 5/6 )

BINT27     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

35.8       ( ValorInicial )

* CAMPO 14

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT103    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 5/6 )

BINT28     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

84.2       ( ValorInicial )

* CAMPO 15

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT14     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 45 para fila 6/6 )

BINT28     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

3.26       ( ValorInicial )

* CAMPO 16

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT59     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 45 para fila 6/6 )

BINT27     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

1.41       ( ValorInicial )

* CAMPO 17

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT103    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 45 para fila 6/6 )

BINT28     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

9.98       ( ValorInicial )

BINT20          ( #Netiq )

BINT18          ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ... ob18 T // F )

;

Ejemplo 5 Ifmain

Título inverso en IfMain

En este ejemplo el parámetro Titulo del formulario de entrada es un grob inverso (debe ser del tamaño exacto de 131x7).

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME TituloInverso ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* ETIQUETA

"Etiqueta:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO TEXTO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT38     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT93     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_INVERSA ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 con fondo oscuro en la pila

NULLNAME TITULO->GROB131x7_INVERSA ( $/# -> grob131x7 )

::                   ( $/# )

DUPTYPEBINT?         ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT32 SUB$    ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 32 caract )

BINT7 BINT131        ( $ 7 131 )

MAKEGROB             ( $ grob131x7_blanco )

BINT33               ( $ grob131x7_blanco 33 )

3PICK                ( $ grob131x7_blanco 33 $ )

LEN$                 ( $ grob131x7_blanco 33 #w )

#-#2/                ( $ grob131x7_blanco #[33-w]/2 )

Blank$               ( $ grob131x7_blanco $' )

ROT                  ( grob131x7_blanco $' $ )

&$                   ( grob131x7_blanco $'' )

$>grob               ( grob131x7_blanco grob' )

ONEONE               ( grob131x7_blanco grob' #1 #1 )

Repl                 ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

INVGROB              ( grob131x7_inversa )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT6 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT6 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 6 Ifmain

Título subrayado en IfMain

En este ejemplo el parámetro Titulo del formulario de entrada es un grob con una línea debajo (debe ser del tamaño exacto de 131x7).

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME TituloSubrayado ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* ETIQUETA

"Etiqueta:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO TEXTO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT38     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT93     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_SUBRAYADO ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 con una línea horizontal debajo

NULLNAME TITULO->GROB131x7_SUBRAYADO ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT32 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 32 caract )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

BINT33            ( $ grob131x7_blanco 33 )

3PICK             ( $ grob131x7_blanco 33 $ )

LEN$              ( $ grob131x7_blanco 33 #w )

#-#2/             ( $ grob131x7_blanco #[33-w]/2 )

Blank$            ( $ grob131x7_blanco $' )

ROT               ( grob131x7_blanco $' $ )

&$                ( grob131x7_blanco $'' )

$>grob            ( grob131x7_blanco grob' )

BINT1

BINT0             ( grob131x7_blanco grob' #1 #0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

BINT0   BINT6

BINT130 BINT6

LineB             ( grob131x7 ) ( Dibuja una línea negra en el grob )

;

Ejemplo 7 Ifmain

Título mostrado más arriba en IfMain

En este ejemplo el parámetro Titulo del formulario de entrada es un grob donde el titulo se muestra un píxel mas arriba (debe ser del tamaño exacto de 131x7), lo cual permite mostrar los campos 1 píxel más arriba.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME TituloArriba ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* ETIQUETA

"Etiqueta:" BINT0 BINT9 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO TEXTO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT38     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT8      ( #y )

BINT93     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 8 IfMain

Un campo motrado con Minifuente

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 1 campo TEXTO mostrado en Minifuente.

Para esto, el parámetro #Decompile del campo debe contener al BINT1.
En este ejemplo, el parámetro #Decompile del campo es BINT5 (5=4+1), donde el bint 4 indica que el número será representado en formato estándar y el bint 1 indica que el campo se mostrará en Minifuente.

Observa que cuando un campo se muestra en Minifuente, la posición #y de la etiqueta es igual a la posición #y del campo correspondiente.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMainMinif ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  0 9  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

Ejemplo 9 IfMain

Un formulario de entrada con 8 campos en Minifuente

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 8 campos TEXTO en una columna.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 0.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 y 57.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain1ColMini ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7 ob8 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  0 8  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq1:"  0 15 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq2:"  0 22 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq3:"  0 29 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq4:"  0 36 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq5:"  0 43 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq6:"  0 50 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq7:"  0 57 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT15     ( #y: 15 para fila 2/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT22     ( #y: 22 para fila 3/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT29     ( #y: 29 para fila 4/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 5/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT43     ( #y: 43 para fila 6/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT50     ( #y: 50 para fila 7/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

42.589     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT57     ( #y: 57 para fila 8/8 MiniF )

BINT105    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

777.15     ( ValorInicial )

BINT8           ( #Netiq )

BINT8           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7 ob8 T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 10 IfMain

Un formulario de entrada con 16 campos en 2 columnas en Minifuente

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 16 campos TEXTO en 2 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 y 57.

Se ha colocado una línea vertical (grob de ancho 1) como etiqueta en la posición x=65, y=7

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain2ColMini ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob16 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  0  8 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq1:" 67  8 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq2:"  0 15 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq3:" 67 15 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq4:"  0 22 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq5:" 67 22 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq6:"  0 29 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq7:" 67 29 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq8:"  0 36 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq9:" 67 36 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Eti10:"  0 43 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Eti11:" 67 43 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Eti12:"  0 50 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Eti13:" 67 50 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Eti14:"  0 57 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Eti15:" 67 57 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

BINT56 BINT1 MAKEGROB INVGROB 65 7 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=7 )

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

12.345     ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT15     ( #y: 15 para fila 2/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

502.36     ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT15     ( #y: 15 para fila 2/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

111.25     ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT22     ( #y: 22 para fila 3/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

87.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT22     ( #y: 22 para fila 3/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT29     ( #y: 29 para fila 4/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

15.23      ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT29     ( #y: 29 para fila 4/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

78.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 8

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 5/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

47.251     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 5/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

36.982     ( ValorInicial )

* CAMPO 10

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT43     ( #y: 43 para fila 6/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

44.512     ( ValorInicial )

* CAMPO 11

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT43     ( #y: 43 para fila 6/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

77.98      ( ValorInicial )

* CAMPO 12

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT50     ( #y: 50 para fila 7/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

777.369    ( ValorInicial )

* CAMPO 13

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT50     ( #y: 50 para fila 7/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

49.3658    ( ValorInicial )

* CAMPO 14

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT57     ( #y: 57 para fila 8/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

36.25      ( ValorInicial )

* CAMPO 15

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT57     ( #y: 57 para fila 8/8 MiniF )

BINT38     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

80.09      ( ValorInicial )

BINT17          ( #Netiq )

BINT16          ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ... ob16 T // F )

;

Ejemplo 11 IfMain

Un formulario de entrada con 5 campos y con líneas que separan los campos

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 5 campos TEXTO en una columna.

Además se muestran líneas que separan a los campos.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 2.

Las líneas se han colocado como 7 etiquetas adicionales.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 20, 32, 44 y 56.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain1COLRayas ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  2 9 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq1:"  2 21 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq2:"  2 33 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq3:"  2 45 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Etiq4:"  2 57 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

58   1 MAKEGROB INVGROB   0 7 ( Línea vertical izquierda )

58   1 MAKEGROB INVGROB 130 7 ( Línea vertical derecha )

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 17

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 29

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 41

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 53

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 65

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/5 CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT20     ( #y: 20 para fila 2/5 CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT32     ( #y: 32 para fila 3/5 CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

""         ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 4/5 CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT56     ( #y: 56 para fila 5/5 CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

BINT12          ( #Netiq )

BINT5           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_ARRIBA2 ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA2 ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es para redondear las esquinas superiores del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

* Lo siguiente es para pintar las esquinas inferiores del grob

BINT0   BINT5 PixonB ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT5 PixonB ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT6 PixonB ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT6 PixonB ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 12 IfMain

Un formulario de entrada con 6 campos en Minifuente y con líneas que separan los campos

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 6 campos TEXTO en Minifuente en una columna.

Además se muestran líneas que separan a los campos.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 2.

Las líneas se han colocado como 8 etiquetas adicionales.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 18, 28, 38, 48 y 58.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMa1ColMiniRay ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq0:"  2 8  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq1:"  2 18 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq2:"  2 28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq3:"  2 38 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq4:"  2 48 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

"Etiq5:"  2 58 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo en MiniF )

58   1 MAKEGROB INVGROB   0 7 ( Línea vertical izquierda )

58   1 MAKEGROB INVGROB 130 7 ( Línea vertical derecha )

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 15

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 25

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 35

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 45

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 55

1 131 MAKEGROB INVGROB 0 65

* CAMPO 0

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 MiniF CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 MiniF CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT28     ( #y: 28 para fila 3/6 MiniF CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

""         ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT38     ( #y: 38 para fila 4/6 MiniF CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT48     ( #y: 48 para fila 5/6 MiniF CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT28     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT58     ( #y: 58 para fila 6/6 MiniF CON RAYAS )

BINT101    ( #w: 129-#x para 1 columna LIMITADA )

BINT6      ( #h: 6 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT5      ( #Decompile: 4=STD 1=MiniF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

BINT14          ( #Netiq )

BINT6           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO" TITULO->GROB131x7_ARRIBA2 ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA2 ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es para redondear las esquinas superiores del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

* Lo siguiente es para pintar las esquinas inferiores del grob

BINT0   BINT5 PixonB ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT5 PixonB ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT6 PixonB ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT6 PixonB ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 13 IfMain

Un formulario de entrada con un campo CHOOSE que se ha adaptado para que funcione como campo FILER

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 1 campo CHOOSE que se ha adaptado para que funcione como un campo FILER.

Para eso, se usa al mensaje 17 en el campo. En este ejemplo, sólo se permiten números reales en el campo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaFiler ( -> % T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"Filer:" 0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: CAMPO CHOOSE->FILER. CONTIENE UN NUMERO REAL

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

Filer_Home_S1_NoDir_%           ( ob T // F )

IT

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

TRUE                            ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT105    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Escoge numero real desde FILER" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: No se necesita en campo CHOOSE->FILER )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo CHOOSE->FILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo CHOOSE->FILER en blanco )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( % T // F )

;

* Busca un NÚMERO REAL en el FILER

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna un número real seguido de TRUE.

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_% ( -> ob T // F )

::

{ # 2933 # 2A96 } ( Filer_Tipos: Reales y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

Ejemplo 14 IfMain

Un formulario de entrada con un campo COMBOCHOOSE que se ha adaptado para que funcione como campo COMBOFILER

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 1 campo COMBOCHOOSE que se ha adaptado para que funcione como un campo COMBOFILER.

Para eso, se usa al mensaje 17 en el campo. En este ejemplo, sólo se permiten números reales en el campo.

También se usa el mensaje 0 en el formulario para que se puedan usar campos COMBOCHOOSE.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaComboFiler ( -> % T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"Filer:" 0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: CAMPO COMBOCHOOSE->COMBOFILER. CONTIENE UN NUMERO REAL

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

Filer_Home_S1_NoDir_%           ( ob T // F )

IT

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

TRUE                            ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT105    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Escoge real desde FILER o escribe" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: No se necesita en campo COMCHOOSE->COMFILER )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( % T // F )

;

* Busca un NÚMERO REAL en el FILER

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna un número real seguido de TRUE.

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_% ( -> ob T // F )

::

{ # 2933 # 2A96 } ( Filer_Tipos: Reales y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

Ejemplo 15 IfMain

Un formulario de entrada con los 4 tipos de campos en IfMain

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con los cuatro tipos de campos: TEXTO, COMBOCHOOSE, CHOOSE y CHECK.

Para que pueda funcionar el campo COMBOCHOOSE, se altera el código que debe ejecutarse (correspondiente al parámetro AppKeys del POL) cada vez que se presiona una tecla y el campo actual es un COMBOCHOOSE.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMain4Tipos ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

" Texto:"  0 11 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

" Combo:"  0 21 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Choose:"  0 31 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Check"    8 41 ( #xetiq=#xcampo+7 en CHK ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: TEXTO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT10     ( #y: 10 para fila 1/5 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo TEXTO" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 1: COMBOCHOOSE

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT20     ( #y: 20 para fila 2/5 )

BINT101    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda del campo COMBOCHOOSE" ( Ayuda )

{ 12. 13. 14. 15. } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

18.        ( ValorReset )

19.        ( ValorInicial )

* CAMPO 2: CHOOSE

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT30     ( #y: 30 para fila 3/5 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT0      ( #Decompile: 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Ayuda del campo CHOOSE" ( Ayuda )

{ "OPCION A" "OPCION B" "OPCION C" } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

"OPCION A" ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: CHECKBOX

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT1      ( #x: mayor a 0 en CHECKBOX )

BINT40     ( #y: 40 para fila 4/5 )

MINUSONE   ( #w: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( #h: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

BINT32     ( #TipoDeCampo: CHECKBOX )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( #Decompile: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

"Ayuda del campo CHECKBOX" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

FALSE      ( ValorReset : campo CHECKBOX desactivado )

FALSE      ( ValorInicial: campo CHECKBOX desactivado )

BINT4           ( #Netiq )

BINT4           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

Ejemplo 16 IfMain

Un campo COMBOCHOOSE que muestre los ítems con una breve explicación (Usando Browser 49)

En este ejemplo se muestra un campo COMBOCHOOSE.

En este campo puedes escribir un valor directamente con el teclado o también escoger un valor desde una lista accesible mediante la tecla de menú CHOOS.

El parámetro ChooseData del campo COMBOCHOOSE tiene como elementos a listas de la forma:

{ $ ob }

Donde ob es un número real que se fijará como el valor del campo actual, si uno escoge esa opción.

Se llama al mensaje 17 para mostrar cada una de las opciones del parámetro ChooseData y al mensaje 0 para que el campo COMBOCHOOSE funcione correctamente.

En este ejemplo se usa el browser 49.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaComboB49 ( -> % T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

" Coef:" 0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: COMBOCHOOSE

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

LAM 'CurrentField               ( #campo )

FLASHPTR IfGetFieldChooseData   ( {}ChooseDATA )

INNERCOMP                       ( meta )

dup_                            ( meta meta )

DUP ZERO_DO (DO)

ROLL                          ( meta{} ... {$ %} )

TWONTHCOMPDROP_               ( meta{} ... % )

ISTOP@                        ( meta{} ... % #nitems )

LOOP                            ( meta{} meta% )

{}N                             ( meta{} {%} )

FLASHPTR IfGetCurrentFieldValue ( meta{} {%} %ValorCampo )

EQUALPOSCOMP                    ( meta{} #pos/#0 )

DUP#0=IT

DROPONE                         ( meta{} #pos' )

#1-                             ( meta{} #i )

"  ACCESORIOS       K"          ( meta{} #i $ )

SWAP                            ( meta{} $ #i )

FLASHPTR Choose2_               ( {$ %} T // F ) ( BROWSER 49 )

IT

:: TWONTHCOMPDROP_                 ( % )

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue ( )

;

TRUE                            ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT105    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Coef de pérdidas locales" ( Ayuda )

{ { "Entrada b agud   0.50" %.5 }

{ "Entr b acampan   0.04" % .04 }

{ "Entr b entrant   1.00" %1 }

{ "Salida a depÓs   1.00" %1 }

{ "Codo a 90°       0.90" % .9 }

{ "Codo a 45°       0.42" % .42 }

{ "Codo curv fuerte 0.75" % .75 }

{ "Codo curv suave  0.60" % .6 }

{ "V glob abierta  10.00" %10 }

{ "V comp abierta   0.19" % .19 }

{ "V check abierta  2.50" % 2.5 } } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

12.        ( ValorReset )

13.        ( ValorInicial )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( % T // F )

;

Ejemplo 17 IfMain

Un campo COMBOCHOOSE que muestre los ítems con una breve explicación (Usando Browser 48)

Este ejemplo es similar al anterior, pero aquí se usa el browser 48 para mostrar los ítems.

En este ejemplo se muestra un campo COMBOCHOOSE.

En este campo puedes escribir un valor directamente con el teclado o también escoger un valor desde una lista accesible mediante la tecla de menú CHOOS.

El parámetro ChooseData del campo COMBOCHOOSE tiene como elementos a listas de la forma:

{ $ ob }

Donde ob es un número real que se fijará como el valor del campo actual, si uno escoge esa opción.

Se llama al mensaje 17 para mostrar cada una de las opciones del parámetro ChooseData y al mensaje 0 para que el campo COMBOCHOOSE funcione correctamente.

En este ejemplo se usa el browser 48.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaComboB48 ( -> % T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

" Coef:" 0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: COMBOCHOOSE

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

'DROPFALSE                      ( MH )

"  ACCESORIOS       K"          ( MH $ )

BINT17                          ( MH $ conv )

LAM 'CurrentField               ( MH $ conv #campo )

FLASHPTR IfGetFieldChooseData   ( MH $ conv {}ChooseDATA )

DUPINCOMP                       ( MH $ conv {}ChooseDATA meta{} )

DUP ZERO_DO (DO)

ROLL                          ( MH $ conv {}ChooseDATA ... {$ %} )

TWONTHCOMPDROP_               ( MH $ conv {}ChooseDATA ... % )

ISTOP@                        ( MH $ conv {}ChooseDATA ... % #nitems )

LOOP                            ( MH $ conv {}ChooseDATA meta% )

{}N                             ( MH $ conv {}ChooseDATA {%} )

FLASHPTR IfGetCurrentFieldValue ( MH $ conv {}ChooseDATA {%} % )

EQUALPOSCOMP                    ( MH $ conv {}ChooseDATA #pos/#0 )

DUP#0=IT

DROPONE                         ( MH $ conv {}ChooseDATA #indice )

ROMPTR Choose                   ( {$ %} T // F ) ( BROWSER 48 )

IT

:: TWONTHCOMPDROP_                 ( % )

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue ( )

;

TRUE                            ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT26     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT105    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Coef de pérdidas locales" ( Ayuda )

{ { "Entrada b agud   0.50" %.5 }

{ "Entr b acampan   0.04" % .04 }

{ "Entr b entrant   1.00" %1 }

{ "Salida a depÓs   1.00" %1 }

{ "Codo a 90°       0.90" % .9 }

{ "Codo a 45°       0.42" % .42 }

{ "Codo curv fuerte 0.75" % .75 }

{ "Codo curv suave  0.60" % .6 }

{ "V glob abierta  10.00" %10 }

{ "V comp abierta   0.19" % .19 }

{ "V check abierta  2.50" % 2.5 } } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

12.        ( ValorReset )

13.        ( ValorInicial )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( % T // F )

;

Ejemplo 18 Ifmain

Actualizar el valor de un campo al cambiar el valor de otro campo.

Para hacer esto debes usar el mensaje número 5 en el message handler de un campo.

Este mensaje es llamado cuando el valor del campo cambia y también al inicio del formulario.

Además debes usar el comando FLASHPTR IfSetFieldValue que permite cambiar el valor de cualquier campo de la siguiente manera:

1) Poner el mensaje nº 5 en el campo cuyos cambios afectarán el valor de otros campos.

2) En este debemos obtener el valor(es) que queremos asignar al otro(s) campo(s) y luego usar el comando FLASHPTR IfSetFieldValue.

A continuación un ejemplo sencillo con dos campos y dos etiquetas con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

Si se actualiza el valor del primer campo, el segundo campo se actualizará de manera automática, fijándose su valor como la décima parte del valor del primer campo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME ActualizaValor ( -> % % T // F )

:: CK0     ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: A

* ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL. CUANDO EL VALOR DE

* ESTE CAMPO CAMBIA, EL VALOR DEL OTRO CAMPO TAMBIÉN CAMBIARÁ.

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Convierte Vext en Vint (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                          ( valor )

DUP                      ( valor valor )

%10 %/                   ( valor valor/10 )

BINT1                    ( valor valor/10 #1 )

FLASHPTR IfSetFieldValue ( valor )

TRUE                     ( valor TRUE )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

25.        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: B

* ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CUANDO EL VALOR DEL OTRO CAMPO CAMBIE, EL VALOR

* DE ESTE CAMBIA, SE ACTUALIZA A LA DÉCIMA PARTE DEL OTRO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Escribe otro número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

17.        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( % % T // F )

;

Ejemplo 19 IfMain

Bloquear un campo.

Para hacer que un campo esté bloqueado en un formulario de entrada se puede usar el mensaje número 3 en el campo que se desea bloquear (este mensaje es llamado cuando el campo ha recibido el enfoque).

De acuerdo a la última tecla que haya sido presionada por el usuario, se decidirá a que otro campo se le dará el enfoque.

Para saber cual ha sido la última tecla presionada, se aprovecha el espacio del parámetro ChooseDecompile del campo 0. En ese espacio se coloca a una lista con el código de tecla y el plano de tecla. Esta lista es actualizada cada vez que se presiona una tecla, llamando al mensaje 0 en el message handler del formulario.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaBlockField ( -> ob1 ob2 ob3 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"C:" BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

12.16      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

98.57      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CON EL MESSAGE HANDLER 3, PODEMOS BLOQUEAR ESTE CAMPO.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

* Este mensaje es llamado después del mensaje número 2

BINT3 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                   ( )

BlockCurrentField ( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"C: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

47.29      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT3           ( #Netiq )

BINT3           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                  ( #ct #p )

2DUP             ( #ct #p #ct #p )

TWO{}N           ( #ct #p {#ct #p} )

BINT5            ( #ct #p {#ct #p} #5 )

PutElemTopVStack ( #ct #p ) ( Pone en ChooseDecompile del campo 0 )

FALSE            ( #ct #p F )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 T // F )

;

NULLNAME BlockCurrentField ( -> )

::                 ( )

BINT5              ( #5 )

GetElemTopVStack   ( {#ct #p} ) ( Retorna ChooseDecompile del campo 0 )

{ { BINT16 BINT1 } ( tecla DERECHA )

{ BINT15 BINT1 } ( tecla ABAJO )

{ BINT51 BINT1 } ( tecla ENTER )

{ BINT6  BINT1 } ( tecla OK )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

case

::                        ( )

LAM 'CurrentField      ( #c )

#1+                    ( #c+1 )

DUP                    ( #c+1 #c+1 )

FLASHPTR IfGetNbFields ( #c+1 #c+1 #nc )

#=                     ( #c+1 ¿#c+1=#nc? )

IT

DROPZERO               ( #proximocampo )

( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

;

( {#ct #p} )

{ { BINT16 BINT3 } ( tecla ShiftDer+DERECHA )

{ BINT15 BINT3 } ( tecla ShiftDer+ABAJO )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

case

::                        ( )

LAM 'CurrentField      ( #c )

#1-                    ( #c-1 ) ( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

;

( {#ct #p} )

{ { BINT10 BINT3 } ( tecla ShiftDer+ARRIBA )

{ BINT14 BINT3 } ( tecla ShiftDer+IZQUIERDA )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

case

::                        ( )

LAM 'CurrentField      ( #c )

#1+                    ( #c+1 ) ( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

;

( {#ct #p} )

{ { BINT10 BINT1 } ( tecla ARRIBA )

{ BINT14 BINT1 } ( tecla IZQUIERDA )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

NOTcaseDROP

(  )

LAM 'CurrentField   ( #c )

#1-                 ( #c-1 )

DUP                 ( #c-1 #c-1 )

MINUSONE            ( #c-1 #c-1 )

EQUAL               ( #c-1 ¿#c-1=MINUSONE? )

IT

:: DROP FLASHPTR IfGetNbFields #1- ;

( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField ( )

;

Ejemplo 20 IfMain

Bloquear campos con una condición.

Actualizar el valor de un campo al cambiar el valor de otro campo.

En este ejemplo se verá como bloquear campos sólo si se cumple una condición.

Aquí hay 4 campos (0, 1, 2 y 3)

El campo 0 contiene a un campo TEXTO y no es bloqueado.

El campo 1 es un campo CHOOSE.

Los campos 2 y 3 son campos TEXTO y serán bloqueados cuando en el campo 1 la opción escogida no sea la opción “ESCRIBE PARÁMETROS”.

Para esto se usa el mensaje 3 en los campos que serán bloqueados (campos 2 y 3).

Para saber cual ha sido la última tecla presionada, se aprovecha el espacio del parámetro ChooseDecompile del campo 0. En ese espacio se coloca a una lista con el código de tecla y el plano de tecla. Esta lista es actualizada cada vez que se presiona una tecla, llamando al mensaje 0 en el message handler del formulario.

Además, cada vez que se escoge en el campo CHOOSE a una opción que no sea “ESCRIBE PARÁMETROS”, los campos 2 y 3 se actualizarán con los valores correspondientes al elipsoide escogido. Para esto, se usa el mensaje 5 en el campo CHOOSE.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaBlockCond ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"X:"   BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Elip" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"a:"   BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"1/f:" BINT0 BINT37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT18     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT113    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"X: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

12.16      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO CHOOSE

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                               ( {$ % %'} )

BINT1                         ( {$ % %'} #1 )

FLASHPTR IfGetFieldChooseData ( {$ % %'} {{}} )

FLASHPTR LASTCOMP             ( {$ % %'} {$ % %'} )

OVER                          ( {$ % %'} {$ % %'} {$ % %'} )

EQUALNOT                      ( {$ % %'} flag )

IT

:: DUP                        ( {$ % %'} {$ % %'} )

TWONTHCOMPDROP_            ( {$ % %'} % )

BINT2                      ( {$ % %'} % #c )

FLASHPTR IfSetFieldValue   ( {$ % %'} )

DUP                        ( {$ % %'} {$ % %'} )

FLASHPTR LASTCOMP          ( {$ % %'} %' )

BINT3                      ( {$ % %'} %' #c )

FLASHPTR IfSetFieldValue   ( {$ % %'} )

;

TRUE                    ( {$ % %'} T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT18     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT113    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT16     ( #Decompile: 16=1ºObjC 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Escoge un elipsoide" ( Ayuda )

{ { "SouthAmerican 1969" % 6378160. % 298.25 }

{ "WGS 1960"           % 6378165. % 298.3 }

{ "WGS 1966"           % 6378145. % 298.25 }

{ "WGS 1972"           % 6378135. % 298.26 }

{ "WGS 1984"           % 6378137. % 298.257223563 }

{ "ESCRIBE PARÁMETROS" %-1 %-1 } } ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

OVER BINT5 NTHCOMPDROP ( ValorReset: 5º obj de ChooseData en CHOOSE )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CON EL MESSAGE HANDLER 3, PODEMOS BLOQUEAR ESTE CAMPO.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

* Este mensaje es llamado después del mensaje número 2

BINT3 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                               ( )

BINT1                         ( #1 )

FLASHPTR IfGetFieldValue      ( {$ % %'} )

BINT1                         ( {$ % %'} #1 )

FLASHPTR IfGetFieldChooseData ( {$ % %'} {{}} )

FLASHPTR LASTCOMP             ( {$ % %'} {$ % %'} )

EQUALNOT                      ( flag )

IT

BlockCurrentField             ( )

TRUE                          ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT18     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT113    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"a: semieje mayor" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

98.57      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CON EL MESSAGE HANDLER 3, PODEMOS BLOQUEAR ESTE CAMPO.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

* Este mensaje es llamado después del mensaje número 2

BINT3 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                               ( )

BINT1                         ( #1 )

FLASHPTR IfGetFieldValue      ( {$ % %'} )

BINT1                         ( {$ % %'} #1 )

FLASHPTR IfGetFieldChooseData ( {$ % %'} {{}} )

FLASHPTR LASTCOMP             ( {$ % %'} {$ % %'} )

EQUALNOT                      ( flag )

IT

BlockCurrentField             ( )

TRUE                          ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT18     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT113    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"f: achatamiento" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

47.29      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4           ( #Netiq )

BINT4           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                  ( #ct #p )

2DUP             ( #ct #p #ct #p )

TWO{}N           ( #ct #p {#ct #p} )

BINT5            ( #ct #p {#ct #p} #5 )

PutElemTopVStack ( #ct #p ) ( Pone en ChooseDecompile del campo 0)

FALSE            ( #ct #p F )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

NULLNAME BlockCurrentField ( -> )

::                 ( )

BINT5              ( #5 )

GetElemTopVStack   ( {#ct #p} ) ( Retorna ChooseDecompile del campo 0 )

{ { BINT16 BINT1 } ( tecla DERECHA )

{ BINT15 BINT1 } ( tecla ABAJO )

{ BINT51 BINT1 } ( tecla ENTER )

{ BINT6  BINT1 } ( tecla OK )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

case

::                        ( )

LAM 'CurrentField      ( #c )

#1+                    ( #c+1 )

DUP                    ( #c+1 #c+1 )

FLASHPTR IfGetNbFields ( #c+1 #c+1 #nc )

#=                     ( #c+1 ¿#c+1=#nc? )

IT

DROPZERO               ( #proximocampo )

( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

;

( {#ct #p} )

{ { BINT16 BINT3 } ( tecla ShiftDer+DERECHA )

{ BINT15 BINT3 } ( tecla ShiftDer+ABAJO )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

case

::                        ( )

LAM 'CurrentField      ( #c )

#1-                    ( #c-1 ) ( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

;

( {#ct #p} )

{ { BINT10 BINT3 } ( tecla ShiftDer+ARRIBA )

{ BINT14 BINT3 } ( tecla ShiftDer+IZQUIERDA )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

case

::                        ( )

LAM 'CurrentField      ( #c )

#1+                    ( #c+1 ) ( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField    ( )

;

( {#ct #p} )

{ { BINT10 BINT1 } ( tecla ARRIBA )

{ BINT14 BINT1 } ( tecla IZQUIERDA )

}                  ( {#ct #p} {{# #}} )

matchob?           ( T // {#ct #p} F )

NOTcaseDROP

(  )

LAM 'CurrentField   ( #c )

#1-                 ( #c-1 )

DUP                 ( #c-1 #c-1 )

MINUSONE            ( #c-1 #c-1 )

EQUAL               ( #c-1 ¿#c-1=MINUSONE? )

IT

:: DROP FLASHPTR IfGetNbFields #1- ;

( #proximocampo )

FLASHPTR IfSetField ( )

;

Ejemplo 21 Ifmain

Hacer aparecer o desaparecer campos y etiquetas.

Para hacer aparecer o desaparecer (volver visible o invisible) a un campo o a una etiqueta debes usar el mensaje número 5 en el message handler de un campo.

Este mensaje es llamado cuando el valor del campo cambia y también al inicio del formulario.

Además debes usar el comando FLASHPTR IfSetFieldVisible que permite volver visible o invisible a una etiqueta o a un campo.

Debes programar el message handler de la siguiente manera:

1)	Poner el mensaje nº 5 en el campo cuyos cambios afectan la visibilidad de los otros campos o etiquetas.

2)	En este debes hacer un test que tome como argumento al valor recien cambiado del campo.

3)	Según el estado del FLAG devuelto, decidiremos si algún campo o etiqueta debe ser visible o invisible.

A continuación un ejemplo sencillo con dos campos y dos etiquetas con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

Si en el primer campo hay un número positivo, entonces el segundo campo es invisible.

Si en el primer campo hay un número no positivo, entonces el segundo campo será visible.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaVisibleONo ( -> ob1 ob2 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

* ETIQUETA 0

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* ETIQUETA 1

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* SI EL VALOR DE ESTE CAMPO ES MAYOR QUE CERO, DESAPARECE LA

* ETIQUETA 1 Y EL CAMPO 1

* DE LO CONTRARIO, LA ETIQUETA 1 Y EL CAMPO 1 SE VERÁN

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                               ( % )

DUP                           ( % % )

%0>                           ( % flag )

ITE

:: BINT1 FalseFalse           ( % #1 F F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( % ) ( Vuelve etiqueta 1 invisible )

BINT1 TrueFalse            ( % #1 T F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( % ) ( Vuelve campo 1 invisible )

;

:: BINT1 FalseTrue            ( % #1 F T )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( % ) ( Vuelve etiqueta 1 invisible )

BINT1 TrueTrue             ( % #1 T T )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( % ) ( Vuelve campo 1 invisible )

;

TRUE                          ( % T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%-5        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* PARA QUE PUEDA SER VISIBLE ESTE CAMPO, EL CAMPO 0 DEBE CONTENER UN

* NÚMERO NEGATIVO ó CERO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Escribe otro número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%17        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 22 Ifmain

Desaparecer y hacer aparecer campos y etiquetas en el mismo lugar en que estaban otros campos y etiquetas.

Problema:

Si tengo una etiqueta con su campo CHOOSE, dentro de CHOOSE tengo tres opciones

{ {"cero"} {"uno"} {"dos"} }

Cuando escoja “cero”, no aparezca ninguna ETIQUETA/CAMPO.

Cuando escoja “uno”, aparezca la etiqueta_1 y campo_1.

Cuando escoja “dos”, aparezca la etiqueta_2 y campo_2 (en el mismo lugar que etiqueta_1/campo_1).

Solución:

Para hacer aparecer o desaparecer (volver visible o invisible) a un campo o a una etiqueta debes usar el mensaje número 5 en el message handler de un campo.

Este mensaje es llamado cuando el valor del campo cambia y también al inicio del formulario.

Además debes usar el comando FLASHPTR IfSetFieldVisible que permite volver visible o invisible a una etiqueta o a un campo.

Entonces:

1)	Poner el mensaje nº 5 en el campo CHOOSE cuyo cambio afecta la visibilidad de los otros campos o etiquetas.

2)	Según el contenido actual del campo CHOOSE, decidiremos si algún campo o etiqueta debe ser visible o invisible.

A continuación el código en System RPL con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME VisibleEncima ( -> ob1 ob2 ob3 T // F )

:: CK0 ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

* ETIQUETA 0

"Escoge:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* ETIQUETA 1

"Dato 1:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* ETIQUETA 2

"Dato 2:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO CHOOSE.

* CON LA OPCION CERO, SE HACEN INVISIBLES LAS ETIQUETAS Y LOS CAMPOS 1 Y 2

* CON LA OPCION UNO,  SE HACE  VISIBLES   LA  ETIQUETA  Y EL  CAMPO 1

* CON LA OPCION DOS,  SE HACE  VISIBLES   LA  ETIQUETA  Y EL  CAMPO 2

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                                  ( {} )

DUP                              ( {} {} )

TWONTHCOMPDROP_                  ( {} # )

:: BINT0 #=casedrop

:: BINT1 FalseFalse           ( {} #1 F F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve etiqueta 1 invisible )

BINT1 TrueFalse            ( {} #1 T F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve campo 1 invisible )

BINT2 FalseFalse           ( {} #1 F F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve etiqueta 2 invisible )

BINT2 TrueFalse            ( {} #1 T F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve campo 2 invisible )

;

BINT1 #=casedrop

:: BINT1 FalseTrue            ( {} #1 F T )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve etiqueta 1 visible )

BINT1 TrueTrue             ( {} #1 T T )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve campo 1 visible )

BINT2 FalseFalse           ( {} #1 F F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve etiqueta 2 invisible )

BINT2 TrueFalse            ( {} #1 T F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve campo 2 invisible )

;

BINT2 #=casedrop

:: BINT1 FalseFalse           ( {} #1 F F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve etiqueta 1 invisible )

BINT1 TrueFalse            ( {} #1 T F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve campo 1 invisible )

BINT2 FalseTrue            ( {} #1 F F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve etiqueta 2 visible )

BINT2 TrueTrue             ( {} #1 T F )

FLASHPTR IfSetFieldVisible ( {} ) ( Vuelve campo 2 visible )

;

;

TRUE      ( {} TRUE )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 2/6 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT16     ( #Decompile: 16=1ºObjC 0=NoDesc No1=SysF ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Escoge una opción" ( Ayuda )

{ { "OPCION 0" BINT0 }

{ "OPCION 1" BINT1 }

{ "OPCION 2" BINT2 }

}          ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

OVER CARCOMP ( ValorReset: 1º obj de ChooseData en CHOOSE )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* PARA QUE PUEDA SER VISIBLE ESTE CAMPO, EL CAMPO 0 DEBE CONTENER LA OPCION 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Campo 1: número real"  ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%17        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* PARA QUE PUEDA SER VISIBLE ESTE CAMPO, EL CAMPO 0 DEBE CONTENER LA OPCION 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT2      ( #Decompile: 2=Actual No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' u )

"Campo 2: número real"  ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%35_       ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT3           ( #Netiq )

BINT3           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 23 Ifmain

Insertar un grob en un formulario de entrada

Ahora veremos como insertar un grob en un formulario de entrada.

Simplemente lo insertamos como una etiqueta más.

A continuación un ejemplo sencillo con dos etiquetas y un campo que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaPoneGrob ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

* ETIQUETA 0: ES UNA CADENA

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* ETIQUETA 1: ES UN GROB

GROB 00036 B0000B00008F00401020209D401040154010409F40202040108F00

BINT0 BINT19 ( #xetiq ) ( #yetiq )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%25        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

Ejemplo 24 Ifmain

Dar formato a las etiquetas en IfMain

En este ejemplo damos formatos a las etiquetas del formulario de entrada.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME EtiquetasEstilo ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"Negrita:"   $->NEGRITA   $>GROB BINT1 BINT10

"Cursiva:"   $->CURSIVA   $>GROB BINT1 BINT21

"Subrayado:" $->SUBRAYADA $>GROB BINT1 BINT32

"Inversa:"   $->INVERSA   $>GROB BINT1 BINT43

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT70     ( #x >= #xetiq + 6*#ncetiq + 2 )

BINT10     ( #y: )

BINT61     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%25        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

NULLNAME $->NEGRITA  ( $ -> $ en negrita )

:: "\13\01\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->CURSIVA  ( $ -> $ en cursiva )

:: "\13\02\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->SUBRAYADA ( $ -> $ subrayada )

:: "\13\03\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->INVERSA  ( $ -> $ fondo oscuro )

:: "\13\04\13" SWAPOVER &$ &$ ;

Ejemplo 25 Ifmain

Dar formato a los campos en IfMain

En este ejemplo damos formatos a los campo usando el mensaje número 6 en cada campo en el que se desea dar formato a su contenido antes de presentarlo en la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME CamposEstilo ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"  Negrita:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"  Cursiva:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Subrayado:" BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"  Inversa:" BINT0 BINT37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: TEXTO. SE MOSTRARÁ EN NEGRITA

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

DecompEdit         ( #c T $ ) ( descompila con formato estándar )

$->NEGRITA         ( #c T $' ) ( convierte a negrita )

$>GROB             ( #c T grob ) ( convierte a grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( ) ( dibuja campo en pantalla )

TrueTrue           ( T T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT42     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT89     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

25.12345   ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: TEXTO. SE MOSTRARÁ EN CURSIVA

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

DecompEdit         ( #c T $ ) ( descompila con formato estándar )

$->CURSIVA         ( #c T $' ) ( convierte a cursiva )

$>GROB             ( #c T grob ) ( convierte a grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( ) ( dibuja campo en pantalla )

TrueTrue           ( T T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT42     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT89     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

25.12345   ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: TEXTO. SE MOSTRARÁ EN SUBRAYADA

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

DecompEdit         ( #c T $ ) ( descompila con formato estándar )

$->SUBRAYADA         ( #c T $' ) ( convierte a subrayada )

$>GROB             ( #c T grob ) ( convierte a grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( ) ( dibuja campo en pantalla )

TrueTrue           ( T T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT42     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT89     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

25.12345   ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: TEXTO. SE MOSTRARÁ EN INVERSA

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

DecompEdit         ( #c T $ ) ( descompila con formato estándar )

$->INVERSA         ( #c T $' ) ( convierte a inversa )

$>GROB             ( #c T grob ) ( convierte a grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( ) ( dibuja campo en pantalla )

TrueTrue           ( T T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT42     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT89     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

25.12345   ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4           ( #Netiq )

BINT4           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

NULLNAME $->NEGRITA  ( $ -> $ en negrita )

:: "\13\01\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->CURSIVA  ( $ -> $ en cursiva )

:: "\13\02\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->SUBRAYADA ( $ -> $ subrayada )

:: "\13\03\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->INVERSA  ( $ -> $ fondo oscuro )

:: "\13\04\13" SWAPOVER &$ &$ ;

Ejemplo 26 Ifmain

Verificar que todos los campos estén llenos al terminar el formulario con OK.

En este ejemplo, al presionar OK o ENTER se verifica que todos los campos estén llenos.

Si hay algún campo vacío, se evita la finalización del formulario (y se muestra el mensaje “escribe todos los datos”).

El comando FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( -> ob1 ob2 ... obn )

pone todos los objetos de los campos en la pila.

El comando FLASHPTR IfGetNbFields ( -> #n )

pone el número de campos en la pila como un BINT.

El comando FLASHPTR ListPos ( ob {} -> #i/#0 )

pone en la pila la ubicación de un objeto dentro de una lista como un BINT,

si el objeto no está presente en la lista, pone BINT0.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME CamposLlenos ( -> ob1 ob2 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"Dato 1:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"Dato 2:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT30     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT101    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Si hay algún campo en blanco, evita su finalizacion con ENTER u OK

*** y muestra el mensaje "Escribe todos los datos"

BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                             ( )

FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( ob1 ob2...obn )

FLASHPTR IfGetNbFields      ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                         ( { ob1 ob2...obn } )

' xNOVAL                    ( { ob1 ob2...obn } xNOVAL )

SWAP                        ( xNOVAL { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos            ( #pos/#0 )

#0=ITE

TrueTrue

:: "Escribe todos los datos" FlashWarning FalseTrue ;

( flag T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 27 Ifmain

Verificar que los valores de los campos cumplan alguna condición antes de confirmar la salida con OK o ENTER.

En este ejemplo, al presionar OK o ENTER se verifica que los valores de los campos cumplan alguna condición.

Si algún campo no cumple una condición, entonces se muestra un mensaje de advertencia y no se termina el formulario. Además, el enfoque va hacia ese campo.

El comando FLASHPTR IfGetFieldValue ( #campo -> ob )

retorna el valor externo de un campo.

El comando FLASHPTR IfSetField ( #campo -> )

fija al campo especificado como el nuevo campo actual (el que tendrá el enfoque).

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME CamposValidosOK ( -> ob1 ob2 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"A: número real entero positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real entero positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                                    ( )

BINT0                              ( #0 )

FLASHPTR IfGetFieldValue           ( ob )

TestRealEnteroPositivo             ( flag )

NOTcase

::                                 ( )

"A debe ser un entero positivo" ( $ )

FlashWarning                    ( )

BINT0                           ( #0 )

FLASHPTR IfSetField             ( )

FalseTrue                       ( F T )

;

BINT1                              ( #1 )

FLASHPTR IfGetFieldValue           ( ob )

TestRealEnteroPositivo             ( flag )

NOTcase

::                                 ( )

"B debe ser un entero positivo" ( $ )

FlashWarning                    ( )

BINT1                           ( #1 )

FLASHPTR IfSetField             ( )

FalseTrue                       ( F T )

;

( )

TrueTrue                           ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

* Test realizado a un objeto.

* Retorna TRUE si en la pila hay un número real que sea entero y positivo.

NULLNAME TestRealEnteroPositivo ( ob -> flag )

::                ( ob )

DUPTYPEREAL?      ( ob flag )

NOTcase DROPFALSE    ( sale con FALSE )

( % )

DUP               ( % % )

%0>               ( % flag )

NOTcase DROPFALSE    ( sale con FALSE )

( %positivo )

%FP               ( %ParteDecimal )

%0=               ( flag )

;

Ejemplo 28 Ifmain

Mostrar el valor de un campo como grob.

Este es un message handler para un campo (TEXTO, CHOOSE o COMBOCHOOSE). Este tiene el mismo efecto que el código por defecto para mostrar el valor del campo en la pantalla.

Lo presentamos para que hagas los cambios que creas conveniente para tu programa.

NULLNAME MH6_AccionesPorDefecto

:: BINT6 #=casedrop ( IfMsgGetFieldGrob ) ( #c val -> flag T // #c val F )

::                                 ( #campo valor )

OVER                            ( #campo valor #campo )

FLASHPTR IfGetFieldDecompObject ( #campo valor #Decompile )

OVER                            ( #campo valor #Decompile valor )

' xNOVAL

EQUAL                           ( #campo valor #Decompile flag )

IT

::                              ( #campo valor #Decompile )

SWAPDROP                     ( #campo #Decompile )

MINUSONE                     ( #campo #Decompile MINUSONE )

SWAP                         ( #campo MINUSONE #Decompile )

;

OVER                            ( #campo valor #Decompile valor )

MINUSONE

#=case

::                              ( #campo valor #Decompile )

FLASHPTR 2DROPTRUE           ( #campo T )

GROB 0000A 0000000000        ( #campo T grob )

FLASHPTR IfSetGrob           ( )

TrueTrue                     ( T T )

;

( #campo valor #Decompile )

SWAP                            ( #campo #Decompile valor )

OVER BINT32 #AND #0<>           ( #campo #Decompile valor flag )

IT

:: BINT2

NTHELCOMP

?SEMI

NULL$

;

( #campo #Decompile valor )

OVER BINT16 #AND #0<>           ( #campo #Decompile valor flag )

IT

:: BINT1 NTHELCOMP

?SEMI

NULL$

;

( #campo #Decompile valor )

?GetMsg_                        ( #campo #Decompile valor )

OVER BINT4 #AND #0<>            ( #campo #Decompile valor flag )

IT

DecompEdit

( #campo #Decompile valor )

OVER BINT2 #AND #0<>            ( #campo #Decompile valor flag )

IT

DecompStd1Line

( #campo #Decompile $ )

OVER BINT8 #AND #0<>            ( #campo #Decompile $ flag )

IT

:: ONEONE

SUB$

;

( #campo #Decompile $ )

SWAP BINT1 #AND #0<>            ( #campo $ flag )

ITE

$>grob

$>GROB

( #campo grob )

TRUESWAP_                       ( #campo T grob )

FLASHPTR IfSetGrob              ( )

TrueTrue                        ( T T )

;

DROPFALSE

;

Ejemplo 29 Ifmain

Alinear campos a la derecha. Caso General.

Este es un message handler para un campo (texto, choose o combochoose).

Se ha modificando el mensaje número seis del ejemplo anterior. Ahora se podrán alinear los campos a la derecha, respetando el parámetro #Decompile del campo, cualquiera que sea este parámetro.

Puedes poner este NULLNAME como el message handler en cada campo donde desees que su contenido se muestre pegado a la derecha.

NULLNAME MH6_AlinearCamposDerecha

:: BINT6 #=casedrop ( IfMsgGetFieldGrob ) ( #c val -> flag T // #c val F )

::                                 ( #campo valor )

OVER                            ( #campo valor #campo )

FLASHPTR IfGetFieldDecompObject ( #campo valor #Decompile )

OVER                            ( #campo valor #Decompile valor )

' xNOVAL

EQUAL                           ( #campo valor #Decompile flag )

IT

::                              ( #campo valor #Decompile )

SWAPDROP                     ( #campo #Decompile )

MINUSONE                     ( #campo #Decompile MINUSONE )

SWAP                         ( #campo MINUSONE #Decompile )

;

OVER                            ( #campo valor #Decompile valor )

MINUSONE

#=case

::                              ( #campo valor #Decompile )

FLASHPTR 2DROPTRUE           ( #campo T )

GROB 0000A 0000000000        ( #campo T grob )

FLASHPTR IfSetGrob           ( )

TrueTrue                     ( T T )

;

( #campo valor #Decompile )

SWAP                            ( #campo #Decompile valor )

OVER BINT32 #AND #0<>           ( #campo #Decompile valor flag )

IT

:: BINT2

NTHELCOMP

?SEMI

NULL$

;

( #campo #Decompile valor )

OVER BINT16 #AND #0<>           ( #campo #Decompile valor flag )

IT

:: BINT1 NTHELCOMP

?SEMI

NULL$

;

( #campo #Decompile valor )

?GetMsg_                        ( #campo #Decompile valor ) ( # -> $ )

OVER BINT4 #AND #0<>            ( #campo #Decompile valor flag )

IT

DecompEdit

( #campo #Decompile valor )

OVER BINT2 #AND #0<>            ( #campo #Decompile valor flag )

IT

DecompStd1Line

( #campo #Decompile $ )

OVER BINT8 #AND #0<>            ( #campo #Decompile $ flag )

IT

:: ONEONE

SUB$

;

( #campo #Decompile $ )

SWAP BINT1 #AND #0<>            ( #campo $ flag )

ITE

::                            ( #campo $ )

OVER

TRUE                       ( #campo $ #campo T )

FLASHPTR IfGetFieldPos     ( #campo $ #x #y #w #h )

DROP                       ( #campo $ #x #y #w )

UNROT2DROP                 ( #campo $ #w )

BINT4                      ( #campo $ #w #4 )

#/                         ( #campo $ #r #q )

SWAPDROP                   ( #campo $ #q )

FUERZA$                    ( #campo $' )

$>grob                     ( #campo $' grob )

;

::                            ( #campo $ )

OVER

TRUE                       ( #campo $ #campo T )

FLASHPTR IfGetFieldPos     ( #campo $ #x #y #w #h )

DROP                       ( #campo $ #x #y #w )

UNROT2DROP                 ( #campo $ #w )

BINT6                      ( #campo $ #w #4 )

#/                         ( #campo $ #r #q )

SWAPDROP                   ( #campo $ #q )

FUERZA$                    ( #campo $' )

$>GROB                     ( #campo $' grob )

;

( #campo grob )

TRUESWAP_                       ( #campo T grob )

FLASHPTR IfSetGrob              ( )

TrueTrue                        ( T T )

;

DROPFALSE

;

* Este subprograma retorna siempre una cadena que tenga #max caracteres

* Si $ tiene pocos caracteres, le agrega caract en blanco a la izquierda

* Si $ tiene muchos caracteres, lo corta y agrega "..."  al final

NULLNAME FUERZA$ ( $ #max -> $ )

::            ( $ #max )

OVERLEN$    ( $ #max #len )

2DUP#=      ( $ #max #len flag )

case2DROP

( $ #max #len )

2DUP#<      ( $ #max #len flag )

casedrop

:: 1_#1-SUB$ "\1E" &$ ;

( $ #max #len )

#-          ( $ #adicionales )

Blank$      ( $ $' )

SWAP&$      ( $'' )

;

Ejemplo 30 Ifmain

Alinear campos a la derecha.

Caso especial. Formato numérico estándar y minifuente.

Usando este message handler, el valor del campo (texto, choose o combochoose) será mostrado a la derecha, siempre en formato numérico estándar y con minifuente.

Para verlo en formato númerico actual cambia DecompEdit por DecompStd1Line.

Para verlo en fuente normal cambia  BINT4 por BINT6 y $>grob por $>GROB.

Puedes poner este NULLNAME como el message handler en cada campo donde desees que su contenido se muestre pegado a la derecha.

* Este es el message handler que puedes usar para alinear el

* contenido del campo a la derecha.

* Pone los números en minifuente con el formato actual.

* Ponlo como el message handler de cada campo que desees.

NULLNAME MH6_AlinCampDerMiniSTD

:: BINT6 #=casedrop

::                        ( #campo valor )

DecompEdit             ( #campo $ ) ( formato numérico estándar )

TRUESWAP_              ( #campo T $ )

3PICK                  ( #campo T $ #campo )

TRUE                   ( #campo T $ #campo T )

FLASHPTR IfGetFieldPos ( #campo T $ #x #y #w #h )

DROP                   ( #campo T $ #x #y #w )

UNROT2DROP             ( #campo T $ #w )

BINT4                  ( #campo T $ #w #4 )

#/                     ( #campo T $ #r #q )

SWAPDROP               ( #campo T $ #q )

FUERZA$                ( #campo T $' )

$>grob                 ( #campo T grob )

FLASHPTR IfSetGrob     ( )

TrueTrue               ( T T )

;

DROPFALSE

;

* Este subprograma retorna siempre una cadena que tenga #max caracteres

* Si $ tiene pocos caracteres, le agrega caract en blanco a la izquierda

* Si $ tiene muchos caracteres, lo corta y agrega "..."  al final

NULLNAME FUERZA$ ( $ #max -> $ )

::            ( $ #max )

OVERLEN$    ( $ #max #len )

2DUP#=      ( $ #max #len flag )

case2DROP

( $ #max #len )

2DUP#<      ( $ #max #len flag )

casedrop

:: 1_#1-SUB$ "\1E" &$ ;

( $ #max #len )

#-          ( $ #adicionales )

Blank$      ( $ $' )

SWAP&$      ( $'' )

;

Ejemplo 31 Ifmain

Validación de datos con el mensaje número 22.

Número real y positivo.

En este ejemplo veremos como usar el mensaje 22 para validar un campo que acepte a números reales.

Si el valor de la línea de edición es del tipo correcto (número real), decidiremos si su valor es válido o no para el campo.

En este caso hay dos campos que contienen a números reales. La validación se hará solamente en el primer campo. Por ejemplo, para este campo el número real será válido si es positivo. De esta manera, si el objeto es de un tipo correcto, pero de un valor inválido, deberemos de retornar TRUE. En otro caso, se deberá retornar FALSE, para que se realice la acción por defecto.

Por ejemplo, si el usuario ingresa -19.26 (como se muestra en la figura), en el campo no se guardará el número y se mostrará la alerta “Escribe número positivo”.

Sin embargo la validación con el mensaje 22 tiene muchas desventajas respecto a la validación con el mensaje 5 (ejemplo siguiente). Por ejemplo, al ingresar objetos para varios campos en una sóla línea de comandos, la validación sólo es hecha en el campo actual. También la validación no es hecha al calcular un valor en la pila con la tecla de menú CALC Por esto, para asegurar que al salir del formulario con ENTER u OK, siempre sea retornado un valor válido, deberás usar el mensaje 16 en el message handler del formulario como en el ejemplo 21.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME ValidPosit22 ( -> ob1 ob2 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando hay línea de edición activa y es presionada ENTER u OK

* Efecto: cuando hay objeto de tipo válido pero con valor incorrecto

BINT22 #=casedrop ( C ) ( Vext -> T // F )

::                      ( )

RCL_CMD              ( $ )

palparse             ( ob T // $ #pos $' F )

NOTcase2drop DROPFALSE ( NOTA: SALE CON FALSE )

( ob )

EVAL                 ( ??? )

DEPTH                ( ob1 ... obn #npila // #0 )

DUP#0=case

DROPFALSE

( ob1 ... obn #npila )

#1- NDROP            ( ob )

DUPTYPEZINT?         ( Z T // ob F )

IT

FLASHPTR Z>R

( % // ob )

DUPTYPEREAL?         ( % T // ob F )

NOTcase

DROPFALSE

( % )

%0 %<=               ( flag )

DUP                  ( flag flag )

IT :: "Escribe número positivo" FlashWarning ;

( flag )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"A: número positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%16        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

Ejemplo 32 Ifmain

Validación de datos con el mensaje número 5.

Número real y positivo.

En este ejemplo veremos como usar el mensaje 5 para validar un campo que acepte a números reales.

Decidiremos si su valor es válido o no para el campo.

En este caso hay dos campos que contienen a números reales. La validación se hará solamente en el primer campo. Por ejemplo, para este campo el número real será válido si es positivo. De esta manera, si el objeto es de un valor inválido, deberemos de generar un error (por ejemplo, usando los comandos ERRJMP o ERROROUT).

Por ejemplo, si el usuario ingresa -19.26 (como se muestra en la figura), en el campo no se guardará el número y se mostrará una alerta con el texto correspondiente al mensaje de error generado.

Esta validación con el mensaje 5 tiene muchas ventajas respecto a la validación con el mensaje 22 (ejemplo anterior). Por ejemplo, al ingresar objetos para varios campos en una sóla línea de comandos, la validación es hecha en todos los campos. También la validación es hecha al calcular un valor en la pila con la tecla de menú CALC

Por esto, cuando usamos validación con el mensaje 5, está asegurado que al salir del formulario con ENTER u OK, siempre será retornado un valor válido; y ya no será necesario usar el mensaje 16 en el message handler del formulario.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME ValidPosit5 ( -> ob1 ob2 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                     ( valor )

DUP                 ( valor valor )

' xNOVAL            ( valor valor NOVAL )

EQUAL               ( valor flag )

caseTRUE               ( sale con TRUE )

( % )

DUP                 ( % % )

%0 %<=              ( % flag )

IT

:: # 203 ERROROUT ; ( genera error: argumento valor incorr )

( % )

TRUE                ( % T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"A: número positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 2/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%16        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

Ejemplo 33 Ifmain

Cambiando automáticamente una entrada inválida.

Número real entero y positivo.

En este ejemplo hay un campo texto que acepta sólo números reales.

Sólo se aceptan números reales que sean enteros y positivos.

Si el usuario escribe un número negativo, la calculadora automáticamente le cambia de signo. También, si el número tiene parte decimal, automáticamente el número es redondeado de manera que el valor guardado en el campo (valor interno) sea siempre un número real entero y positivo.

Por ejemplo, si el usuario ingresa -3.74 (como se muestra en la figura), en el campo se guardará el número 4 en lugar del número ingresado.

Por lo tanto, el valor del campo devuelto al finalizar con OK o ENTER será siempre un número real que sea entero y positivo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME CampoEntPosit ( -> ob T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo

' ::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::               ( valor )

DUP           ( valor valor )

' xNOVAL      ( valor valor NOVAL )

EQUAL         ( valor flag )

caseTRUE         ( sale con TRUE )

( % )

%ABS %0 RNDXY ( %' )

DUP%0=        ( %' flag )

IT %1+

TRUE          ( %'' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"A: número real entero positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT1           ( #Netiq )

BINT1           ( #Ncamp )

'DROPFALSE      ( MH del IfMain )

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob T // F )

;

Ejemplo 34 Ifmain

Campo COMBOCHOOSE transformado en campo COMBOFILER que contiene a una FORMACIÓN.

Manejando los mensajes 6, 17 y 25 en el campo.

Manejando los mensajes 0 y 16 en el formulario.

En este ejemplo hay un campo COMBOCHOOSECOMBOFILER que contiene a una formación (matriz o arreglo).

En el campo COMBOCHOOSECOMBOFILER se llaman a los mensajes 6, 17 y 25.

Con el mensaje 6, podemos ver la formación como un grob. Ya no será necesario el uso del parámetro #Decompile en ese campo.

Con el mensaje 17, se podrá llamar al FILER cada vez que se presione la tecla CHOOS (F2).

Con el mensaje 25, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

En el Message Handler del formulario se llaman a los mensajes 0 y 16.

Con el mensaje 0, podremos hacer que los campos COMBOCHOOSE funcionen correctamente.

Con el mensaje 16, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si hay un campo que esté vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaFormacion ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT53 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: CAMPO COMBOCHOOSE->COMBOFILER. CONTIENE A UNA FORMACIÓN

' MH6_17_25_IfMaFormacion ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT41     ( #h: )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT3 BINT4 } ( TiposPermitidos: ArregReales, Matr; ArregNoR )

MINUSONE   ( #Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe formación" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: No se necesita en campo COMCHOOSE->COMFILER )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT52     ( #y: )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Si hay algún campo en blanco, evita su finalizacion con ENTER u OK

*** y muestra el mensaje "Escribe todos los datos"

BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                             ( )

FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( ob1 ob2...obn )

FLASHPTR IfGetNbFields      ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                         ( { ob1 ob2...obn } )

' xNOVAL                    ( { ob1 ob2...obn } xNOVAL )

SWAP                        ( xNOVAL { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos            ( #pos/#0 )

#0=ITE

TrueTrue

:: "Escribe todos los datos" FlashWarning FalseTrue ;

( flag T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH6_17_25_IfMaFormacion

::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

DUP                ( #c valor valor )

' xNOVAL           ( #c valor valor xNOVAL )

EQUAL              ( #c valor flag )

caseFALSE

( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

ob>grobmini        ( #c T grob )

3PICK3PICK         ( #c T grob #c T )

NULLPAINT_         ( #c T grob #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( )

TrueTrue           ( T T )

;

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

Filer_Home_S1_NoDir_FORMACION   ( ob T // F )

IT

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

TRUE                            ( T )

;

* Cuando se presiona EDIT en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o CHECK.

* Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

* Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del

* formulario ni tampoco el código estándar.

* Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al códig est

* Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE.

* La entrada es el valor externo del campo actual.

* Puedes iniciar la línea de edición con ese valor.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y luego modificar el campo actual.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y dejar el valor modificado en la pila seguido por TRUE

* (ese valor será puesto en el campo actual de forma automática).

* Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al mensaje número 23.

BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                      ( ob )

EditaFormacionEnMTRW ( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

DROPTRUE             ( RealArry/CArry/MATRIX T // T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

NULLNAME EditaFormacionEnMTRW ( ob -> RealArry/CArry/MATRIX T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT? ( ob flag )

OVER         ( ob flag ob )

TYPECOL?     ( ob flag flag' )

OR           ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                    ( )

FLASHPTR RunDoNewMatrix ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR RunDoOldMatrix    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

FALSE            ( ob' F )

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

;

;

* Busca una FORMACIÓN en el FILER

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna una formación seguida de TRUE.

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_FORMACION ( -> ob T // F )

::

{ # 29E8 # 2686 # 2A96 } ( Filer_Tipos: ARRAY, MATRIX y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

Ejemplo 35 Ifmain

Campo COMBOCHOOSE transformado en campo COMBOFILER que contiene a un arreglo real.

Manejando los mensajes 5, 6, 17 y 25 en el campo.

Manejando los mensajes 0 y 16 en el formulario.

En este ejemplo hay un campo COMBOCHOOSECOMBOFILER que contiene a un arreglo real.

En el campo COMBOCHOOSECOMBOFILER se llaman a los mensajes 5, 6, 17 y 25.

Con el mensaje 5, podemos validar la línea de comandos al escribir un argumento desde el editor de texto.

Con el mensaje 6, podemos ver la formación como un grob. Ya no será necesario el uso del parámetro #Decompile en ese campo.

Con el mensaje 17, se podrá llamar al FILER cada vez que se presione la tecla CHOOS (F2).

Con el mensaje 25, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

En el Message Handler del formulario se llaman a los mensajes 0 y 16.

Con el mensaje 0, podremos hacer que los campos COMBOCHOOSE funcionen correctamente.

Con el mensaje 16, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si hay un campo que esté vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaArregloReal ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT53 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: CAMPO COMBOCHOOSE->COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH5_6_17_25_ArregloReal ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT41     ( #h:  )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT3 }  ( TiposPermitidos: Arreglos reales y matrices simbólicas )

MINUSONE   ( #Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe arreglo real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: No se necesita en campo COMCHOOSE->COMFILER )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT52     ( #y: )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Si hay algún campo en blanco, evita su finalizacion con ENTER u OK

*** y muestra el mensaje "Escribe todos los datos"

BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                             ( )

FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( ob1 ob2...obn )

FLASHPTR IfGetNbFields      ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                         ( { ob1 ob2...obn } )

' xNOVAL                    ( { ob1 ob2...obn } xNOVAL )

SWAP                        ( xNOVAL { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos            ( #pos/#0 )

#0=ITE

TrueTrue

:: "Escribe todos los datos" FlashWarning FalseTrue ;

( flag T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH5_6_17_25_ArregloReal

::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                     ( valor )

DUP                 ( valor valor )

' xNOVAL            ( valor valor NOVAL )

EQUAL               ( valor flag )

caseTRUE               ( sale con TRUE )

( valor )

DUP                 ( valor valor )

TYPERARRY?          ( valor flag )

NOT_IT

:: # 203 ERROROUT ;

( valor )

TRUE                ( valor T )

;

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

DUP                ( #c valor valor )

' xNOVAL           ( #c valor valor xNOVAL )

EQUAL              ( #c valor flag )

caseFALSE

( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

ob>grobmini        ( #c T grob )

3PICK3PICK         ( #c T grob #c T )

NULLPAINT_         ( #c T grob #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( )

TrueTrue           ( T T )

;

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

Filer_Home_S1_NoDir_Arry        ( RealArry T // F )

IT

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

( )

TRUE                            ( T )

;

* Cuando se presiona EDIT en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o CHECK.

* Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

* Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del

* formulario ni tampoco el código estándar.

* Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al códig est

* Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE.

* La entrada es el valor externo del campo actual.

* Puedes iniciar la línea de edición con ese valor.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y luego modificar el campo actual.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y dejar el valor modificado en la pila seguido por TRUE

* (ese valor será puesto en el campo actual de forma automática).

* Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al mensaje número 23.

BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                        ( ob )

EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

DROPTRUE               ( RealArry T // T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUP         ( ob ob )

' xNOVAL    ( ob ob xNOVAL )

EQUAL       ( ob flag )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO (DO)

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

* Busca un ARREGLO en el FILER

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna un arreglo real seguido de TRUE.

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_Arry ( -> ob T // F )

::

{ # 29E8 # 2A96 } ( Filer_Tipos: ARRAY y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

DUP          ( Objeto Objeto )

TYPERARRY?   ( Objeto flag )

NOTcasedrop

:: "Escoge un arreglo real"

FlashWarning

;                ( )

( RealArry )

' TakeOver   ( RealArry TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

Ejemplo 36 Ifmain

Campo COMBOCHOOSE transformado en campo COMBOFILER que contiene a un arreglo real que cumpla una condición.

Manejando los mensajes 5, 6, 17 y 25 en el campo.

Manejando los mensajes 0 y 16 en el formulario.

En este ejemplo hay un campo COMBOCHOOSECOMBOFILER que contiene a un arreglo real que cumple la condición de que debe de tener a 2 columnas y el número de filas debe ser mayor o igual a 2. Además los elementos del arreglo deben ser mayores a 0.

En el campo COMBOCHOOSECOMBOFILER se llaman a los mensajes 5, 6, 17 y 25.

Con el mensaje 5, podemos validar la línea de comandos al escribir un argumento desde el editor de texto.

Con el mensaje 6, podemos ver la formación como un grob. Ya no será necesario el uso del parámetro #Decompile en ese campo.

Con el mensaje 17, se podrá llamar al FILER cada vez que se presione la tecla CHOOS (F2).

Con el mensaje 25, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

En el Message Handler del formulario se llaman a los mensajes 0 y 16.

Con el mensaje 0, podremos hacer que los campos COMBOCHOOSE funcionen correctamente.

Con el mensaje 16, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si hay un campo que esté vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaRACond ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"B:" BINT0 BINT53 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: CAMPO COMBOCHOOSE->COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH5_6_17_25_RACond ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT41     ( #h:  )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT3 }  ( TiposPermitidos: Arreglos reales y matrices simbólicas )

MINUSONE   ( #Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe arreglo real 2 columnas" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: No se necesita en campo COMCHOOSE->COMFILER )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT10     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT52     ( #y: )

BINT121    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Si hay algún campo en blanco, evita su finalizacion con ENTER u OK

*** y muestra el mensaje "Escribe todos los datos"

BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                             ( )

FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( ob1 ob2...obn )

FLASHPTR IfGetNbFields      ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                         ( { ob1 ob2...obn } )

' xNOVAL                    ( { ob1 ob2...obn } xNOVAL )

SWAP                        ( xNOVAL { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos            ( #pos/#0 )

#0=ITE

TrueTrue

:: "Escribe todos los datos" FlashWarning FalseTrue ;

( flag T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH5_6_17_25_RACond

::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                     ( valor )

DUP                 ( valor valor )

' xNOVAL            ( valor valor NOVAL )

EQUAL               ( valor flag )

caseTRUE               ( sale con TRUE )

( valor )

DUP                 ( valor valor )

TestRealArry        ( valor flag )

NOT_IT

:: # 203 ERROROUT ;

( valor )

TRUE                ( valor T )

;

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

DUP                ( #c valor valor )

' xNOVAL           ( #c valor valor xNOVAL )

EQUAL              ( #c valor flag )

caseFALSE

( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

ob>grobmini        ( #c T grob )

3PICK3PICK         ( #c T grob #c T )

NULLPAINT_         ( #c T grob #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( )

TrueTrue           ( T T )

;

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

Filer_Home_S1_NoDir_ArryCond        ( RealArry T // F )

IT

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

( )

TRUE                            ( T )

;

* Cuando se presiona EDIT en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o CHECK.

* Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

* Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del

* formulario ni tampoco el código estándar.

* Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al códig est

* Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE.

* La entrada es el valor externo del campo actual.

* Puedes iniciar la línea de edición con ese valor.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y luego modificar el campo actual.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y dejar el valor modificado en la pila seguido por TRUE

* (ese valor será puesto en el campo actual de forma automática).

* Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al mensaje número 23.

BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                           ( ob )

BEGIN

::                        ( ob )

EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

NOTcaseTRUE                    ( Sale con: T )

( ob )

DUP                          ( ob ob )

TestRealArry                 ( RealArry T // ob F )

ITE

TRUE

:: AlertaRACond FALSE ;

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( RealArry // Nada )

TRUE                            ( RealArry T // T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUP         ( ob ob )

' xNOVAL    ( ob ob xNOVAL )

EQUAL       ( ob flag )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO (DO)

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

* Busca un ARREGLO REAL en el FILER que cumpla el test: TestRealArry

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna el arreglo real que cumpla condición seguido de TRUE

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_ArryCond ( -> ob T // F )

::

{ # 29E8 # 2A96 } ( Filer_Tipos: ARRAY y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

DUP          ( Objeto Objeto )

TestRealArry ( Objeto flag )

NOTcasedrop

AlertaRACond     ( )

( Objeto )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

* Realiza un test al objeto del nivel uno de la pila

* Retorna TRUE si en la pila hay un arreglo real con números positivos, de

* 2 dimensiones con 2 columnas y con un número de filas mayor o igual a 2.

NULLNAME TestRealArry ( ob -> flag )

::

DUP TYPERARRY?      ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( RealArry )

DUP                 ( RealArry RealArry )

FLASHPTR MDIMS      ( [[%]] #filas #cols T // [%] #elem F )

NOTcase

2DROPFALSE

( [[%]] #filas #cols )

#2=                 ( [[%]] #filas flag )

SWAP                ( [[%]] flag #filas )

BINT1 #>            ( [[%]] flag flag' )

AND                 ( [[%]] flag'' )

NOTcase

DROPFALSE

( [[%]] ) ( arreglo real de 2 dimensiones en la pila )

FLASHPTR XEQARRY>   ( %1...%n {%f %c} )

INCOMPDROP          ( %1...%n %f %c )

%*                  ( %1...%n %f·c )

COERCE              ( %1...%n #f·c )

ONE_DO (DO) %MIN LOOP

( %' )

%0>                 ( flag )

;

NULLNAME AlertaRACond ( -> )

::

"Escribe arreglo real con números positivos\0Anº column = 2\0Anº filas  Š 2"

FlashWarning

;

Ejemplo 37 Ifmain

Campo COMBOCHOOSE transformado en campo COMBOFILER que contiene a una función f(X)

Manejando los mensajes 5, 6, 17 y 25 en el campo.

Manejando los mensajes 0 y 16 en el formulario.

En este ejemplo hay un campo COMBOCHOOSECOMBOFILER que contiene a una función f(X) que cumple la condición de que debe contener sólo a la variable X o a ninguna variable.

En el campo COMBOCHOOSECOMBOFILER se llaman a los mensajes 5, 6, 17 y 25.

Con el mensaje 5, podemos validar la línea de comandos al escribir un argumento desde el editor de texto.

Con el mensaje 6, podemos ver la formación como un grob. Ya no será necesario el uso del parámetro #Decompile en ese campo.

Con el mensaje 17, se podrá llamar al FILER cada vez que se presione la tecla CHOOS (F2).

Con el mensaje 25, podemos editar la formación en el EQW al presionar EDIT.

En el Message Handler del formulario se llaman a los mensajes 0 y 16.

Con el mensaje 0, podremos hacer que los campos COMBOCHOOSE funcionen correctamente.

Con el mensaje 16, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si hay un campo que esté vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME IfMaFuncCond ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"f(X):" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

"   B:" BINT0 BINT53 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 )

* CAMPO 0: CAMPO COMBOCHOOSE->COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH5_6_17_25_FuncCond ( MH del campo )

BINT22     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 1/6 )

BINT109    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT41     ( #h:  )

BINT2      ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 BINT6 BINT9 # FF } ( TiposPermitidos: %, id, symb, Z )

MINUSONE   ( #Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe f(X)" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: No se necesita en campo COMCHOOSE->COMFILER )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMCHOOSE->COMFILER en blanco )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT22     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT52     ( #y: )

BINT109    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT8      ( #h: 8 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( #Decompile: 4=STD No1=SysF ) ( ) ( "$" 'id' 'u' )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: Es ignorado en IfMain )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2           ( #Netiq )

BINT2           ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Permite que se puedan usar campos COMBOCHOOSE

BINT0 #=casedrop ( C/F ) (  #ct #p -> Acción T // #ct #p F )

::                         ( #ct #p )

FALSE                   ( #ct #p F )

LAM 'CurrentField       ( #ct #p F #c )

FLASHPTR IfGetFieldType ( #ct #p F #TipoCampo )

#2=                     ( #ct #p F flag ) ( CampoActual=COMBOCHOOSE? )

NOT?SEMI

( #ct #p F )

R>                      ( #ct #p F prog )

FLASHPTR 002 0A5        ( #ct #p F $ ) ( Equivale al comando x->H )

"52133"                 ( #ct #p F $ "52133" ) ( dirección del BINT3 )

"B1133"                 ( #ct #p F $ "52133" "B1133" ) ( dirección de BINT2 )

FLASHPTR 00F 01A        ( #ct #p F $' %3 ) ( Equivale al comando xSREPL )

DROP                    ( #ct #p F $' )

FLASHPTR 002 0A4        ( #ct #p F prog' ) ( Equivale al comando xH-> )

>R                      ( #ct #p F )

;

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Si hay algún campo en blanco, evita su finalizacion con ENTER u OK

*** y muestra el mensaje "Escribe todos los datos"

BINT16 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::                             ( )

FLASHPTR IfPutFieldsOnStack ( ob1 ob2...obn )

FLASHPTR IfGetNbFields      ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                         ( { ob1 ob2...obn } )

' xNOVAL                    ( { ob1 ob2...obn } xNOVAL )

SWAP                        ( xNOVAL { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos            ( #pos/#0 )

#0=ITE

TrueTrue

:: "Escribe todos los datos" FlashWarning FalseTrue ;

( flag T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"        ( Titulo del IfMain )

FLASHPTR IfMain ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH5_6_17_25_FuncCond

::

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia.

* Convierte valor ext en valor int (será guardado en la pila virtual)

BINT5 #=casedrop ( C ) ( Vext -> Vint flag )

::                     ( valor )

DUP                 ( valor valor )

' xNOVAL            ( valor valor NOVAL )

EQUAL               ( valor flag )

caseTRUE               ( sale con TRUE )

( valor )

DUP                 ( valor valor )

TestFuncion         ( valor flag )

NOT_IT

:: # 203 ERROROUT ;

( valor )

TRUE                ( valor T )

;

* Cuando se inicia el IfMain y cuando el valor del campo cambia

* Debe mostrar el grob del campo (usando el comando ˆIfSetGrob)

BINT6 #=casedrop ( C ) ( #c Vext -> flag T // #c Vext F )

::                    ( #c valor )

DUP                ( #c valor valor )

' xNOVAL           ( #c valor valor xNOVAL )

EQUAL              ( #c valor flag )

caseFALSE

( #c valor )

TRUESWAP_          ( #c T valor )

ob>grobmini        ( #c T grob )

3PICK3PICK         ( #c T grob #c T )

NULLPAINT_         ( #c T grob #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( #c T grob )

FLASHPTR IfSetGrob ( )

TrueTrue           ( T T )

;

* Cuando se presiona la tecla CHOOS en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE.

* CAMPO y FORM: sólo tendrá efecto el message handler del campo.

BINT17 #=casedrop ( C/F ) ( -> T // F )

::                                 ( )

Filer_Home_S1_NoDir_FuncCond        ( RealArry T // F )

IT

FLASHPTR IfSetCurrentFieldValue

( )

TRUE                            ( T )

;

* Cuando se presiona EDIT en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o CHECK.

* Primero es llamado el mensaje del campo, luego el del formulario.

* Si se maneja el mensaje del campo, ya no es llamado el mensaje del

* formulario ni tampoco el código estándar.

* Si se maneja el mensaje del formulario, ya no se llama al códig est

* Para manejar a este mensaje debes dejar TRUE.

* La entrada es el valor externo del campo actual.

* Puedes iniciar la línea de edición con ese valor.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y luego modificar el campo actual.

* O también puedes editar el valor del campo actual con otro editor

* y dejar el valor modificado en la pila seguido por TRUE

* (ese valor será puesto en el campo actual de forma automática).

* Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al mensaje número 23.

BINT25 #=casedrop ( C/F ) ( Vext -> T // Vext T  // Vext F )

::                              ( ob )

BEGIN

::                           ( ob )

EditaEnEQW                ( RealArry T // F )

NOTcaseTRUE                    ( Sale con: T )

( ob )

DUP                       ( ob ob )

TestFuncion               ( RealArry T // ob F )

ITE

TRUE

:: AlertaFuncCond FALSE ;

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( RealArry // Nada )

TRUE                         ( RealArry T // T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el EQW.

* Si hay otro objeto, lo edita en EQW (de ser posible)

NULLNAME EditaEnEQW ( ob -> ob' T // F )

:: DUP      ( ob ob )

' xNOVAL ( ob ob xNOVAL )

EQUAL    ( ob flag )

ITE

:: DROP           ( )

FLASHPTR EQW3  ( ob' T // F ) ( abre EQW )

;

FLASHPTR EQW3Edit ( ob' T // F ) ( edita ob en EQW )

;

* Busca una función f(X) en el FILER que cumpla el test: TestFuncion

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna una función que cumpla condición seguido de TRUE

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_FuncCond ( -> ob T // F )

::

{ # 2933 # 2E48 # 2AB8 # 2614 # 2A96 } ( Filer_Tipos: %, id, symb, Z, Direct )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

DUP          ( Objeto Objeto )

TestFuncion  ( Objeto flag )

NOTcasedrop

AlertaFuncCond   ( )

( Objeto )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

* Realiza un test al objeto del nivel uno de la pila

* Retorna TRUE si en la pila hay una función f(X)

* Reales, Enteros, ids o symbs que contengan a la variable X

* o a ninguna variable

NULLNAME TestFuncion ( ob -> flag )

::

DUPTYPEREAL?

case

DROPTRUE

( ob )

DUPTYPEZINT?

case

DROPTRUE

( ob )

DUPTYPESYMB?

OVER

TYPEIDNT?

OR                ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( ob  )

FLASHPTR LIDNText ( {vars} )

DUPNULL{}?

SWAP

{ ID X }

EQUAL

OR                ( flag )

;

NULLNAME AlertaFuncCond ( -> )

::

"Escribe función f(X)"

FlashWarning

;

Capítulo 38
Formularios de Entrada con DoInputForm

En el capítulo anterior vimos como crear formularios de entrada con el comando ^IfMain, el cual está presente a partir de la HP 49g.

En este capítulo veremos otra manera de crear formularios de entrada. Usaremos ahora el comando DoInputForm. Este comando ya estaba presente en la HP 48. Con el comando DoInputForm podemos hacer algunas cosas más fácilmente. Los argumentos son los mismos que los del comando ^IfMain, pero los message handlers son diferentes. Además hay muchas diferencias más, las cuales veremos en su totalidad en este capítulo.

Los argumentos del comando DoInputForm son los mismos que los del comando ^IfMain como se muestra en la tabla de abajo.

Parámetro 	Descripción

etiqueta_1

. . . 	Definiciones de las etiquetas

etiqueta_n

campo_1

. . . 	Definiciones de los campos

campo_n

#etiquetas 	Número de etiquetas

#campos 	Número de campos

MessageHandlerIfMain 	Ver sección 38.4 abajo

Titulo 	Título a ser mostrado en la parte alta de la pantalla.

38.1 Definiciones de Etiquetas

Cada definición de una etiqueta consiste de tres argumentos:

Parametro 	Descripción

cuerpo_etiqueta 	Cadena

#x_posición	Coordenada X

#y_posición 	Coordenada Y

cuerpo_etiqueta es una cadena o un bint (no grob). Si pones una cadena, esta sera convertida a gro nb usando la minifuente. También puede ser un bint, en este caso se mostrará el mensaje de error (ver Apéndice E) correspondiente a ese bint.

La etiqueta sera mostrada en las coordenadas especificadas. Estas coordenadas son dos bints que representan las posiciones x e y de la etiqueta en la pantalla. La esquina superior izquierda tiene coordenadas (0, 0) y las coordenadas x e y se incrementan hacia la derecha y hacia abajo respectivamente.

38.2 Definiciones de Campos

Cada definición de un campo consiste de trece argumentos:

Parametro 	Descripción

MessageHandlerCampo	Ver sección 38.4 abajo.

#x_posición	Coordenada X

#y_posición	Coordenada Y (normalmente coord Y de etiqueta menos 1)

#w_ancho	Ancho del campo.

#h_altura	Altura del campo (usualmente 8 ó 6).

#TipoDeCampo	Tipo de campo, ver abajo los valores válidos.

TiposPermitidos	Lista con los tipos de objetos válidos para este campo.

Decompile	Ver abajo.

"Ayuda"	Cadena de ayuda para este campo.

ChooseData	Ver abajo.

ChooseDecompile	Ver abajo.

ValorReset	Valor reset de este campo.

ValorInicial	Valor inicial de este campo.

Los Message Handler de los campos serán descritos abajo.

Las posiciones #x e #y especifican donde aparecerán los campos. . El contenido del campo será mostrado 1 píxel a la derecha de X y 1 píxel debajo de Y.

Las dimensiones #w y #h son también dos bints, los cuales especifican el tamaño del campo. Por ejemplo, campos que muestran objetos con la minifuente pueden tener una altura de 7. Campos que muestran objetos con fuente de tamaño 8 pueden tener altura 9. En campos CHECKBOX #w debe ser BINT6 y #h debe ser BINT9.

El parámetro #TipoDeCampo es un bint que define el tipo del campo. En DoInputForm hay 6 tipos de campos.

Valor decimal	Tipo de campo

BINT1  BINT3	TEXTO: el usuario puede ingresar cualquier cosa.

BINT12	CHOOSE: el usuario debe seleccionar de una lista de valores válidos.

BINT20	FILER: el usuario puede escoger un objeto desde el filer.

BINT32	CHECKBOX: es una casilla de verificación que el usuario puede marcar o desmarcar.

BINT13 BINT15	COMBOCHOOSE: el usuario puede seleccionar de una lista de valores o ingresar otro. Combinación de CHOOSE+TEXTO.

BINT21 BINT23	COMBOFILER: el usuario puede ingresar cualquier cosa o

seleccionar un objeto a partir del filer. Combinación de FILER+TEXTO.

Los valores BINT3, BINT15 y BINT23 del parámetro #TipoDeCampo, corresponden a los campos texto algebraico, combochoose algebraico y combofiler algebraico respectivamente. En estos campos, al iniciar una línea de edición nueva, se activa automáticamente el modo algebraico y al texto ingresado se le adicionarán comillas simples de manera automática en los extremos (esto se cumplirá cuando la línea de edición no se inicie con algo que contenga a [, «, ", #, : o {).

El parámetro TiposPermitidos es usado en los campos TEXTO, FILER, COMBOCHOOSE y COMBOFILER. Es una lista de bints, que representan los tipos permitidos de los objetos que pueden ser ingresados en ese campo. Sólo son permitidos objetos de los tipos mostrados en la siguiente tabla. Son los mismos tipos que acepta el comando xINFORM de User RPL (excepto BINT255d), pero en lugar de números reales estos tipos se indican con bints.

Por ejemplo, si queremos que un campo acepte reales o complejos, su parámetro TiposPermitidos debe ser { BINT0 BINT1 }. Debemos tener presente que el comando DoInputForm no aceptaría la siguiente lista: { # 0 # 1 }.

| BINT | TIPOS DE OBJETOS |
| --- | --- |
| BINT0 | Reales |
| BINT1 | Complejos |
| BINT2 | Cadenas |
| BINT3 | Arreglos reales (no matrices simbólicas) |
| BINT4 | Arreglos no reales |
| BINT5 | Listas |
| BINT6 | Nombres globales |
| BINT8 | Programas |
| BINT9 | Simbólicos |
| BINT10 | Cadenas hexadecimales |
| BINT13 | Unidades |

Para los campos CHOOSE y CHECKBOX el parámetro TiposPermitidos debe ser MINUSONE. También puedes especificar MINUSONE para campos TEXTO, FILER, COMBOCHOOSE y COMBOFILER, dando como resultado que serán aceptados los objetos de todos los tipos existentes (no sólo los de la tabla mostrada).

El parámetro Decompile es un bint o un programa y especifica como serán mostrados en la pantalla los objetos ingresados en el campo. Su acción es parecida a la del parámetro Converter del browser 48. Puede ser:

a) Un PROGRAMA. Si el parámetro es un programa, su diagrama de pila debe ser

( ob  $ )

Donde ob es el objeto contenido en el campo.

Un valor muy útil para este parámetro puede ser el comando DO>STR.

b) Un BINT. Si el parámetro es un bint, puede ser cualquiera de estos:

•    #1: No se hará ninguna descompilación al elemento.

Usar este bint cuando en el campo sólo pueden haber cadenas.

Las cadenas se mostrarán sin comillas dobles.

•    #2: Los números se mostrarán en el formato numérico actual.

Los ids y los objetos unidad se mostrarán sin comillas.

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

•    #4: Los números se mostrarán en el formato numérico estándar.

Los ids y los objetos unidad se mostrarán sin comillas.

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

También puedes agregar (sumando al anterior) uno de estos bints:

•  #16: Cuando el ítem es una lista y quieres mostrar el primer elemento de esta lista.

•  #32: Cuando el ítem es una lista y quieres mostrar el segundo elemento de esta lista.

•  #8:   Se mostrará sólo el primer carácter.

Por ejemplo, si en un campo siempre habrá un objeto lista de esta forma {$ ob}, puedes fijar el parámetro Decompile como 17 (16+1), lo cual significa que se tomará el primer elemento de la lista y esta cadena se mostrará directamente.

OBSERVACIONES:

También puedes especificar el parámetro Decompile como BINT1. En este caso, ninguna descompilación es hecha y sólo puedes usar cadenas y bints (se mostrará la cadena correspondiente al mensaje de error de dicho bint). En ambos casos, la cadena se mostrará sin las comillas dobles.

Cuando el parámetro Decompile es un bint, debe contener necesariamente como uno de sus sumandos a BINT2 o a BINT4, excepto cuando el objeto que se mostrará es una cadena o un bint.

El valor del parámetro Decompile no tiene ningun significado en un campo CHECKBOX.

No hay ningún valor para el parámetro Decompile que permita mostrar un objeto con la minifuente. Para mostrar el contenido de un campo con minifuente, puedes usar el message handler 7 o el 9.

Si usas el message handler 7, 9 o 10, puedes pasar por alto al parámetro Decompile.

En campos CHOOSE, el parámetro Decompile es usado en la búsqueda alfabética.

El parámetro "Ayuda" especifica la cadena que sera mostrada en la parte inferior de la pantalla cuando ese campo tenga el enfoque. Este parámetro también puede ser un bint (a diferencia del comando ^IfMain que sólo acepta una cadena).

El parámetro ChooseData es usado solamente en campos CHOOSE, COMBOCHOOSE, FILER, y COMBOFILER. Para otros campos puedes poner MINUSONE como el valor de este parámetro.

a) En campos CHOOSE y COMBOCHOOSE, ChooseData es la lista de valores que serán presentados al usuario para que este seleccione (DoInputForm usa el browser 48).

a.1)	Cuando usas un Decompile igual a 1, puedes usar un ChooseData como este:

{ "cadena1" "cadena2" ... }e

a.2)	En cambio, si usas un Decompile igual a 17, puedes usar un ChooseData asi:

{ { "cadena1" <cuerpo1> } { "cadena2" <cuerpo2> } {...} ... }

De esta manera, solo el primer objeto de cada lista sera mostrado, pero la lista completa sera retornada (como al usar el comando CHOOSE de User RPL).

b) En campos FILER y COMBOFILER, ChooseData contiene a los parámetros que usará el comando ^BrowseMem.1 (ver seccion 29.2) para mostrar objetos desde el filer. Puede ser:

b.1)	Una lista con 4 de los 5 argumentos de ^BrowseMem.1:

{Ob2   flagTeclaCheck   TiposPermitidos   flagObjetoNombre}

b.2)	Una lista con 2 de los 5 argumentos de ^BrowseMem.1:

{Ob2   flagTeclaCheck}

TiposPermitidos en el filer será igual a TiposPermitidos del campo.

flagObjetoNombre será TRUE (se retornarán objetos y no nombres).

b.3)	MINUSONE

flagTeclaCheck será FALSE (no estará disponible la tecla CHECK en el filer).

TiposPermitidos en el filer será igual a TiposPermitidos del campo.

flagObjetoNombre será TRUE (se retornarán objetos y no nombres).

El parámetro ChooseDecompile es requerido solamente en campos CHOOSE y COMBOCHOOSE. Puede ser un programa o un bint. Para otros campos puedes poner MINUSONE como el valor de este parámetro. La misión de este parámetro es convertir cada valor de la lista Choosedata a cadena para que sea mostrado en la lista de valores que serán presentados al usuario para que este seleccione (DoInputForm usa el browser 48). Es decir, ChooseDecompile es el parámetro Converter del browser 48 (ver la seccion 35.3) que se abrirá al presionar la tecla CHOOS. Puede ser:

a) Un PROGRAMA. Si el parámetro es un programa, su diagrama de pila debe ser

( ob  $ )

b) Un BINT. Si el parámetro es un bint, puede ser cualquiera de estos:

•    #1: No se hará ninguna descompilación al elemento.

Usar este bint cuando todos los elementos son cadenas.

Las cadenas se mostrarán sin comillas dobles.

•    #2: Los números se mostrarán en el formato numérico actual.

Los ids se mostrarán sin comillas.

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

•    #4: Los números se mostrarán en el formato numérico estándar.

Los ids se mostrarán sin comillas.

Las cadenas se mostrarán con comillas dobles.

También puedes agregar (sumando al anterior) uno de estos bints:

•  #16: Cuando el ítem es una lista y quieres mostrar el primer elemento de esta lista.

•  #32: Cuando el ítem es una lista y quieres mostrar el segundo elemento de esta lista.

•    #8: Se mostrará sólo el primer carácter.

Por ejemplo, si cada uno de los ítems son listas de esta forma {$ ob}, puedes fijar el parámetro Choosedecompile como 17 (16+1), lo cual significa que se tomará el primer elemento de la lista y esta cadena se mostrará directamente.

Los parámetros ValorReset y ValorInicial se refieren al valor del campo cuando es mostrado inicialmente y cuando es reseteado. Ambos deben ser objetos de algún tipo permitido para este campo.

Para un campo CHOOSE deben ser alguno de los elementos de la lista ChooseData.

Para un campo CHECKBOX, usa  TRUE o FALSE.

Puedes dejar un campo TEXTO, FILER, COMBOCHOOSE o COMBOFILER en blanco, especificando MINUSONE como uno o ambos de estos parámetros.

38.3 Número de Etiquetas y de Campos

Estos son dos bints que representan el número de etiquetas y de campos del formulario de entrada. Observa que estos dos valores pueden ser diferentes, de manera que puedes tener etiquetas que sólo muestren algún tipo de información al usuario, o campos sin ninguna etiqueta asociada. Ambos números deben ser mayores que cero.

38.4 Message Handler

Como otras aplicaciones de la calculadora HP, los formularios de entrada también usan message handlers para permitir al programador un mayor control. Hay un message handler para cada campo, y también un message handler para el formulario de entrada. Los message handler son llamados cuando algo “interesante” ocurre en el campo o en el formulario, y durante el inicio del formulario de entrada. Como sucede con otros message handlers, el programa proporcionado es llamado con un número (un bint) en el nivel uno, y a veces otros parámetros.

Si el programa message handler maneja al mensaje correspondiente al bint proporcionado, entonces debería retornar lo que sea que pida ese mensaje (a veces nada).

Si el programa message handler no maneja al mensaje que corresponde al bint proporcionado, entonces el programa debe borrar ese bint de la pila y poner FALSE, dejando los argumentos restantes (si los hubiera) en su lugar.

Por lo tanto un programa message handler que no maneja ningún mensaje es simplemente DROPFALSE, el cual, como sabemos, puede ser puesto en la pila con el comando 'DROPFALSE.

En el cuerpo de un message handler, los comandos listados en la sección de referencia de abajo pueden ser usados para conseguir información desde el formulario de entrada o para modificar este. La sección 38.8.2 describirá cada uno de los message handler disponibles en DoInputForm.

Esta es una plantilla para un programa message handler con tres mensajes:

' :: BINT1 #=casedrop ( Mensaje 1 ) ( puede ser cualquier otro mensaje )

::

*       Código para el mensaje. No olvidar retornar TRUE.

;

BINT2 #=casedrop ( Mensaje 2 ) ( puede ser cualquier otro )

::

*       Código para el mensaje.

;

*    Y posiblemente más mensajes.

DROPFALSE ( indica que otros mensajes no serán llamados )

;

•	Los message handler en DoInputForm van desde el 1 hasta el 56.

•	En campos CHOOSE y COMBOCHOOSE, puedes tambien usar los mensajes 57 al 96 del browser 48 (serán llamados al mostrar las opciones al presionar la tecla CHOOS y también al mostrar los tipos permitidos al presionar la tecla TYPES).

38.5 El Título del Formulario de Entrada

El título del formulario de entrada sera mostrado en la parte superior de la pantalla. Puede ser una cadena o un bint (no grob).

- Si es una cadena esta será mostrada con minifuente. Esta cadena debe tener como máximo 32 caracteres (el ancho de la pantalla). Si tiene más caracteres, no se podrá ver el título.

- Si es un bint, será mostrado el mensaje de error correspondiente a ese bint.

38.6 Resultados del Formulario de Entrada

La pila de salida, si el usuario salió del formulario de entrada con la tecla ENTER es:

N+1: 	Valor_Campo_1

N: 	Valor_Campo_2

. . . . .

2: 	Valor_Campo_n

1: 	TRUE

Si CANCEL fue usado para salir del formulario de entrada, entonces sólo FALSE es retornado en la pila.

Si un campo está vacío, entonces MINUSONE es retornado como el valor de este campo.

38.7 NULLLAMs Usados por DoInputForm

El comando DoInputForm usa nombres locales.

En su entorno temporal tiene 13•NCampos+3•NEtiq+15 variables locales, de los cuales son listados los primeros 15 en esta página.

Además, también otro nombre local (LAM 'IF) es creado en un entorno temporal anterior al descrito.

LAM	Descripción	Tipo

1	Contador usado por CACHE	n/a

2	Igual a 13•NCampos+16	#

3	Igual a 13•NCampos+3•NEtiq+16	#

4	Número del campo de interés al usar algunos comandos.	#

5	Número del campo actual (aquel que tiene el enfoque)	#

Para el primer campo, este valor es uno.

6	En campos algebraicos, es la asignación por defecto de la	ob

tecla que inició la línea de edición más reciente.

7	Indice de la 1º tecla de menu en la página actual de menú.	#

1 para la primera, 7 para la segunda, 13 para la tercera, etc.

8	Menú	{},::

9	Lista con flags. Tiene NCampos+1 elementos	{flag}

Los flags correspondientes a cada campo son los de las

posiciones 2,3, … , NC+1

Si todos los flags de las posiciones 2,3, … , NC+1 son T,

entonces el flag de la ubicación 1 es T.

Si entre los flags de las posiciones 2,3, … , NC+1 hay por lo

menos un F, entonces el flag de la ubicación 1 es F.

10	Grob de las etiquetas. Tiene tamaño 131x39.	grob

11	Condición de salida del POL.	flag

12	Título del formulario	$,#

13	Message Handler del formulario	::

14	Número de campos	#

15	Número de etiquetas	#

LAM	Descripción	Tipo

'IF	Es un flag.	flag

38.8 Referencia

### 36.8.1 Comandos Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

2C371	DoInputForm	( l1..ln f1..fm #n #m msg $  ob1..obn T )

( l1..ln f1..fm #n #m msg $  F )

l =	$ #x #y

f = 	MsgH #x #y #w #h #TipoCampo TipoObjetos #dec

$ayuda ChData #ChDec ValorReset ValorInicial

Inicia un formulario de entrada con el generador antiguo.

0410B0	ROMPTR 0B0 041	( #campo  )

Llama al mensaje 47 del campo indicado.

0BE002	^ChangeFocus	( #campo  )

Hace que un nuevo campo reciba el enfoque.

Llama a los mensajes 19 y 20.

0970B0 ROMPTR 0B0 097	( #campo  )

Llama a ^ChangeFocus.

Además invierte los píxeles del campo que deja el enfoque y del campo que recibe el enfoque.

01F0B0	ROMPTR 0B0 01F	( #campo  )

Resetea un campo.

Llama al mensaje 33.

01C0B0	ROMPTR 0B0 01C	(  )

Resetea el campo actual y muestra el cambio en pantalla.

Llama al mensaje 33.

01D0B0	ROMPTR 0B0 01D	(  )

Resetea todos los campos.

Llama al mensaje 34.

0A50B0	ROMPTR 0B0 0A5	(  )

Fija los flags correspondientes a todos los campos como TRUE en la lista del LAM9.

Luego actualiza el primer flag de esa lista como TRUE

0A60B0	ROMPTR 0B0 0A6	(  )

Fija los flags correspondientes a todos los campos como FALSE en la lista del LAM9.

Luego actualiza el primer flag de esa lista como FALSE

0A30B0	ROMPTR 0B0 0A3	( #campo  )

Fija el flag correspondiente al campo como TRUE en la lista del LAM9.

Luego actualiza el primer flag de esa lista.

0A40B0	ROMPTR 0B0 0A4	( #campo  )

Fija el flag correspondiente al campo como FALSE en la lista del LAM9.

Luego actualiza el primer flag de esa lista como FALSE.

0A10B0	ROMPTR 0B0 0A1	( #campo  flag )

Retorna el valor opuesto del flag correspondiente al campo en la lista del LAM9.

0A20B0	ROMPTR 0B0 0A2	(  flag )

Retorna el valor opuesto del primer flag de la lista del LAM9.

Hace 9GETLAM CARCOMP NOT

### 36.8.2 Menú en DoInputForm

Direcc.	Nombre	Descripción

0090B0	ROMPTR 0B0 009	(  menú )

Relee el menú del formulario.

Llama a los mensajes 15 y 16.

0040B0	ROMPTR 0B0 004	(  {} )

Retorna el menú por defecto (con sus doce elementos).

Antes ejecuta NoExitAction

Para tener el menú por defecto, escribe ' ROMPTR 0B0 004

0050B0	˜IFMenuRow1	(  {} )

Retorna una lista con los tres primeros elementos del menú por defecto (las tres primera teclas).

0060B0	˜IFMenuRow2	(  {} )

Retorna una lista con las seis últimos elementos del menú por defecto (la segunda página del menú).

0070B0	ROMPTR 0B0 007	(  {} )

Retorna el menú por defecto (con doce elementos) del formulario cuando hay una línea de edición activa.

Antes ejecuta NoExitAction

Para tener el menú por defecto, escribe ' ROMPTR 0B0 007

0080B0	ROMPTR 0B0 008	(  {} )

Retorna una lista con los ocho últimos elementos del menú por defecto del formulario cuando hay una línea de edición activa (CANCL, OK y la segunda página).

### 36.8.3 Visualización en Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

00F0B0	ROMPTR 0B0 00F	(  )

Redibuja el título del formulario (si la línea de edición no es muy grande).

Llama al mensaje 1.

0100B0	ROMPTR 0B0 010	(  grob131x7 )

Retorna el título del formulario como un grob.

Llama al mensaje 2.

011B0	ROMPTR 0B0 011	(  $ )

Retorna el título del formulario como una cadena.

Llama al mensaje 3.

0B10B0	ROMPTR 0B0 0B1	(  $ )

Retorna el título del formulario.

Si el título es un bint, retorna la cadena correspondiente.

No llama a ningún mensaje.

Hace 12GETLAM ?GetMsg_

0170B0	ROMPTR 0B0 017	( flag #campo  )

Muestra en pantalla la ayuda del campo.

Si flag es TRUE, se mostrará justo arriba de los menús.

Si flag es FALSE, se mostrará justo debajo del título.

Llama al mensaje 11.

00D0B0	ROMPTR 0B0 00D	(  )

Muestra en pantalla la ayuda del campo actual.

Se mostrará justo debajo del título.

Llama al mensaje 11.

0180B0	ROMPTR 0B0 018	( #campo  grob )

Retorna la ayuda del campo como un grob.

Llama al mensaje 12.

0190B0	ROMPTR 0B0 019	( #campo  $ )

Retorna la ayuda del campo como una cadena.

Llama al mensaje 13.

Si la ayuda es un bint, retorna la cadena correspondiente.

00C0B0	ROMPTR 0B0 00C	(  )

Redibuja la zona de la pantalla donde están los campos y las etiquetas (no título, ayuda, ni menú).

Llama al mensaje 4.

0990B0	ROMPTR 0B0 099	(  grob )

Retorna el grob de etiquetas.

Su tamaño por defecto es 131x39.

Si ya está guardado en LAM10, sólo lo retorna.

Si aún no está guardado en LAM10, lo crea primero, luego lo guarda en LAM10 y luego lo retorna. Puedes evitar que el grob de etiquetas sea guardado usando el mensaje 5.

00E0B0	ROMPTR 0B0 00E	(  grob T )

Crea y retorna el grob de etiquetas. En este sólo están dibujadas las etiquetas. Su tamaño por defecto es 131x39. Llama a los mensajes 5 y 6.

Este grob corresponde a la parte de la pantalla ubicada debajo del título. Es decir, la posición (0,7) en la pantalla.

0120B0	ROMPTR 0B0 012	( grob #etiq  grob' )

Dibuja una sóla etiqueta en el grob de etiquetas.

Llama al mensaje 6.

0BC002	ˆIFEDispField	( #campo  )

Dibuja un campo en la pantalla.

Llama a los mensajes 7, 9 y 10.

0440B0	ROMPTR 0B0 044	( #campo  grobbxh )

Retorna un grob correspondiente al campo.

Llama al mensaje 9.

0450B0	ROMPTR 0B0 045	( #campo  $ )

Retorna una cadena correspondiente al campo.

Usa el parámetro Decompile.

Llama al mensaje 10.

No usarlo en campos CHECK.

0750B0	ROMPTR 0B0 075	( ob Decompile  $ )

Convierte ob en cadena usando Decompile.

Decompile es un programa o un bint.

0160B0	ROMPTR 0B0 016	( #campo  )

Invierte los píxeles en un campo.

### 36.8.4 Teclas de Menú

Direcc.	Nombre	Descripción

0B5002	ˆDoKeyEdit	(  (cmd line) )

Para campos texto, combochoose o combofiler.

Edita el valor del campo actual.

Llama a los mensajes 23, 41 y otros.

Equivale a presionar la tecla de menú EDIT.

0B6002	FLASHPTR 002 0B6	(  )

Para campos choose, filer combochoose o combofiler.

Muestra las opciones y permite al usuario escoger.

Llama a los mensajes 26 y/o 37.

Equivale a presionar la tecla de menú CHOOS.

0B7002	FLASHPTR 002 0B7	(  )

Si el campo actual es un campo check, invierte su valor.

Llama al mensaje 27.

Equivale a presionar la tecla de menú CHK o la tecla +/-.

0B8002	FLASHPTR 002 0B8	(  )

Permite escoger entre 2 opciones: "Reset value" (o "Delete value" cuando el valor reset del campo es MINUSONE) y "Reset all". Luego resetea el valor del campo actual o de todos los campos según la opción escogida. Para esto, fija el valor del campo como el valor del parámetro reset del campo.

Llama a los mensajes 31, 32, 33, 34.

Equivale a presionar la tecla de menú RESET.

0B9002	FLASHPTR 002 0B9	(  )

Para campos texto, combochoose o combofiler.

Interrumpe temporalmente el formulario de entrada e inicia un entorno con el valor del campo actual en el nivel uno de la pila. Permite al usuario computar un nuevo valor. Si el usuario se retira con CANCL u ON no se actualizará el campo actual.

Llama al mensaje 30.

Equivale a presionar la tecla de menú CALC.

0BA002	FLASHPTR 002 0BA	(  (cmd line) )

(  )

Para campos texto, combochoose o combofiler.

Muestra un browser con todos los posibles tipos para el objeto del campo actual.

Si el usuario, presiona la tecla de menú NEW, una línea de comandos es abierta.

Llama a los mensajes 35 y/o 36.

Equivale a presionar la tecla de menú TYPES.

0AF002	ˆDoKeyCancel	(  )

La acción por defecto es finalizar el formulario dejando FALSE en la pila (fijando el lam 11 como TRUE).

Llama al mensaje 28.

Equivale a presionar la tecla CANCL o la tecla ON.

0B4002	ˆDoKeyOK	(  )

La acción por defecto es finalizar el formulario dejando los valores de los campos y TRUE en la pila (fijando el lam 11 como TRUE).

Llama al mensaje 29.

Equivale a presionar la tecla OK o la tecla ENTER.

### 38.8.5 Parámetros de los Campos

Direcc.	Nombre	Descripción

0BC0B0	ROMPTR 0B0 0BC	( #campo  MessageHandler )

Retorna el message handler de un campo.

0BD0B0	ROMPTR 0B0 0BD	( #campo  #posX )

Retorna la posición X de un campo.

0BE0B0	ROMPTR 0B0 0BE	( #campo  #posY )

Retorna la posición Y de un campo.

0BF0B0	ROMPTR 0B0 0BF	( #campo  #b )

Retorna el ancho de un campo.

0C00B0	ROMPTR 0B0 0C0	( #campo  #h )

Retorna la altura de un campo.

0C10B0	ROMPTR 0B0 0C1	( #campo  #TipoDeCampo )

Retorna el tipo de campo.

0C20B0	ROMPTR 0B0 0C2	( #campo  {#TiposObj}/MINUSONE )

Retorna lista de los tipos permitidos en un campo.

0C30B0	ROMPTR 0B0 0C3	( #campo  #/prog )

Retorna el parámetro Decompile de un campo.

0C40B0	ROMPTR 0B0 0C4	( #campo  $ )

Retorna la ayuda de un campo.

Si la ayuda es un bint, retorna la cadena correspondiente.

No llama a ningún mensaje.

0C50B0	ROMPTR 0B0 0C5	( #campo  {} )

Retorna el parámetro ChooseData de un campo.

0C60B0	ROMPTR 0B0 0C6	( #campo  #/prog )

Retorna el parámetro ChooseDecompile de un campo.

0C70B0	ROMPTR 0B0 0C7	( #campo  ob )

Retorna el valor Reset de un campo.

0C80B0	˜gFldVal	( #campo  ob )

Retorna el valor de un campo.

0CC0B0	ROMPTR 0B0 0CC	( MessageHandler #campo  )

Cambia el message handler de un campo.

0CD0B0	ROMPTR 0B0 0CD	( #posX #campo  )

Cambia la posición X de un campo.

0CE0B0	ROMPTR 0B0 0CE	( #posY #campo  )

Cambia la posición Y de un campo.

0CF0B0	ROMPTR 0B0 0CF	( #b #campo  )

Cambia el ancho de un campo.

0D00B0	ROMPTR 0B0 0D0	( #h #campo  )

Cambia la altura de un campo.

0D10B0	ROMPTR 0B0 0D1	( #TipoDeCampo #campo  )

Cambia el tipo de campo.

0D20B0	ROMPTR 0B0 0D2	( {#TiposObj}/MINUSONE #campo  )

Cambia lista de los tipos permitidos en un campo.

0D30B0	ROMPTR 0B0 0D3	( #/prog #campo  )

Cambia el parámetro Decompile de un campo.

0D40B0	ROMPTR 0B0 0D4	( #/$ #campo  )

Cambia la ayuda de un campo.

Direcc.	Nombre	Descripción

0D50B0	ROMPTR 0B0 0D5	( {} #campo  )

Cambia el parámetro ChooseData de un campo.

0D60B0	ROMPTR 0B0 0D6	( #/prog #campo  )

Cambia el parámetro ChooseDecompile de un campo.

0D70B0	ROMPTR 0B0 0D7	( ob #campo  )

Cambia el valor Reset de un campo.

0D80B0	˜sFldVal	( ob #campo  )

Cambia el valor de un campo.

0C90B0	ROMPTR 0B0 0C9	( #campo  #X #Y )

Retorna las coordenadas de un campo.

0D90B0	ROMPTR 0B0 0D9	( #X #Y #campo  )

Cambia las coordenadas de un campo.

0CA0B0	ROMPTR 0B0 0CA	( #campo  #b #h )

Retorna la base y la altura de un campo.

0DA0B0	ROMPTR 0B0 0DA	( #b #h #campo  )

Cambia la base y la altura de un campo.

0BB002	^GetFieldVals	(  ob1 ob2 ... obn )

Retorna en la pila los valores de todos los campos.

0DB0B0	ROMPTR 0B0 0DB	( ob1 ob2 ... obn  )

Cambia los valores de todos los campos.

0890B0	ROMPTR 0B0 089	( #campo  flag )

Retorna TRUE, si es un campo

TEXTO,

COMBOCHOOSE o

COMBO FILER,

TEXTO ALGEBRAICO,

COMBOCHOOSE ALGEBRAICO o

COMBOFILER ALGEBRAICO.

Es decir, cuando se permite línea de edición.

#TipoCampo: 1, 13, 21, 3, 15, 23.

08A0B0	ROMPTR 0B0 08A	( #campo  flag )

Retorna TRUE, si es un campo

TEXTO ALGEBRAICO,

COMBOCHOOSE ALGEBRAICO o

COMBOFILER ALGEBRAICO.

Es decir, cuando una línea de edición nueva es algebraica.

#TipoCampo: 3, 15, 23.

08B0B0	ROMPTR 0B0 08B	( #campo  flag )

Retorna TRUE, si es un campo

CHOOSE,

FILER,

COMBOCHOOSE,

COMBOFILER,

COMBOCHOOSE ALGEBRAICO o

COMBOFILER ALGEBRAICO.

Es decir, cuando se mostrará la tecla de menú CHOOS.

#TipoCampo: 12, 20, 13, 21, 15, 23.

Direcc.	Nombre	Descripción

08C0B0	ROMPTR 0B0 08C	( #campo  flag )

Retorna TRUE, si es un campo

CHOOSE,

COMBOCHOOSE o

COMBOCHOOSE ALGEBRAICO.

Es decir, cuando será posible escoger de una lista.

#TipoCampo: 12, 13, 21.

08D0B0	ROMPTR 0B0 08D	( #campo  flag )

Retorna TRUE, si es un campo

FILER,

COMBOFILER o

COMBOFILER ALGEBRAICO.

Es decir, cuando será posible escoger desde el filer.

#TipoCampo: 20, 21, 23.

08E0B0	ROMPTR 0B0 08E	( #campo  flag )

Retorna TRUE, si es un campo CHECKBOX.

#TipoCampo: 32.

### 38.8.6 Parámetros de las Etiquetas

Direcc.	Nombre	Descripción

0B20B0	ROMPTR 0B0 0B2	( #etiq  # )

Retorna la ubicación de la coordenada Y de la etiqueta dentro del entorno temporal de variables locales de DoInputForm.

Para retornar la ubicación de la coordenada X de la etiqueta:

ROMPTR 0B0 0B2 #1+

Para retornar la ubicación del contenido de la etiqueta:

ROMPTR 0B0 0B2 #2+

0B30B0	ROMPTR 0B0 0B3	( #etiq  $ )

Retorna el contenido de la etiqueta.

Si es un bint, retorna   la cadena correspondiente.

0B40B0	ROMPTR 0B0 0B4	( #etiq  #posX )

Retorna la posición X de una etiqueta.

0B50B0	ROMPTR 0B0 0B5	( #etiq  #posY )

Retorna la posición Y de una etiqueta.

0B60B0	ROMPTR 0B0 0B6	( #etiq  #posX #posY )

Retorna las coordenadas de una etiqueta.

0B70B0	ROMPTR 0B0 0B7	( #/$ #etiq  )

Cambia el contenido de una etiqueta.

0B80B0	ROMPTR 0B0 0B8	( #posX #etiq  )

Cambia la posición X de una etiqueta.

0B90B0	ROMPTR 0B0 0B9	( #posY #etiq  )

Cambia la posición Y de una etiqueta.

0BA0B0	ROMPTR 0B0 0BA	( #posX #posY #etiq  )

Cambia las coordenadas de una etiqueta.

38.9 Mensajes para Campos y para Formulario

Primero mostramos un cuadro resumen y luego se explica en detalle a cada uno.

#MH	Lugar	Descripción

1	Form	Dibuja el título.

2	Form	Retorna el título como grob.

3	Form	Retorna el título como cadena.

4	Form	Dibuja en la región de campos y etiquetas.

5	Form	Retorna el grob de etiquetas.

6	Form	Dibuja una etiqueta en el grob de etiquetas.

7	Campo	Dibuja el campo en la pantalla.

8	Campo	Es llamado cuando se presiona una tecla.

9	Campo	Retorna el campo como grob.

10	Campo	Retorna el campo como cadena.

11	Campo	Dibuja la ayuda del campo actual.

12	Campo	Retorna la ayuda del campo actual como grob.

13	Campo	Retorna la ayuda del campo actual como cadena.

14	Form	Fija el campo que tendrá el enfoque al inicio y al resetear todos.

15	Form	Provee el menú.

16	Form	Cambia las tres últimas teclas de menú de la primera fila.

17	Form	Es llamado al inicio.

18	Campo	Es llamado cuando se presiona una tecla capaz de iniciar línea de edición.

19	Campo	Es llamado cuando un campo está a punto de perder el enfoque.

20	Campo	Es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

21	Campo	Es llamado después de que el campo ha perdido el enfoque.

22	Campo	Es llamado justo después de que el campo ha recibido el enfoque.

23	Campo	Es llamado al presionar la tecla EDIT.

24	Campo	Es llamado al presionar la tecla ENTER u OK. Aún existe línea de edición.

25	Campo	Es llamado al presionar la tecla ENTER u OK. Ya no existe línea de edición.

26	Campo	Es llamado al presionar la tecla CHOOSE.

27	Campo	Es llamado al presionar la tecla CHECK.

28	Form	Es llamado al presionar la tecla CANCL u ON.

29	Form	Es llamado al presionar la tecla ENTER u OK.

30	Campo	Es llamado al presionar la tecla CALC.

31	Campo	Es llamado al presionar la tecla RESET o DEL. Muestra Browser.

32	Campo	Es llamado al presionar la  tecla RESET o DEL. Retorna lista.

33	Campo	Es llamado cuando se van a resetear un campo.

34	Campo	Es llamado cuando se van a resetear todos los campos.

35	Campo	Es llamado al presionar la tecla TYPES. Muestra Browser.

36	Campo	Es llamado al presionar la tecla TYPES. Retorna lista.

37	Campo	Es llamado al presionar la tecla CHOOSE. Retorna objeto escogido.

38	Campo	Es llamado al presionar la tecla +/-.

39	Campo	Es llamado al presionar una tecla capaz de producir búsqueda alfabética.

40	Campo	Es llamado al presionar la tecla CHOOS o +/-.

41	Campo	Es llamado al presionar la tecla EDIT o CALC.

42	Campo	Es llamado al iniciarse una nueva línea de edición. Provee menú.

43	Campo	Es llamado al iniciarse una nueva línea de edición. Provee parte del menú.

44	Campo	Es llamado al querer confirmar la línea de edición con ENTER u OK.

45	Campo	Es llamado al querer confirmar la línea de edición con ENTER, OK o CALC.

Verifica que el objeto sea de un tipo válido.

46	Campo	Es llamado al querer confirmar la línea de edición con ENTER, OK o CALC.

Verifica que el objeto tenga un valor válido.

47	Campo	Es llamado inmediatamente después de que un campo ha cambiado su valor.

48	Campo	Es llamado al presionar la tecla ABAJO.

49	Campo	Es llamado al presionar la tecla ARRIBA.

50	Campo	Es llamado al presionar la tecla ShiftDerecho+ABAJO.

51	Campo	Es llamado al presionar la tecla ShiftDerecho+ARRIBA.

52	Campo	Es llamado al presionar la tecla DERECHA.

53	Campo	Es llamado al presionar la tecla IZQUIERDA.

54	Campo	Es llamado al presionar la tecla ENTER u OK y se confirmó línea de edición.

55	Campo	Es llamado para decidir si el campo actual conserva el enfoque

después de resetear todos los campos

56	Form	Es llamado cuando el formulario está a punto de finalizar.

### 38.9.1 Mensaje 1 (formulario)

Este mensaje es llamado durante el inicio del formulario de entrada para dibujar el título en la pantalla.

La acción por defecto es dibujar un grob de tamaño 131x7 en HARDBUFF, sólo cuando la línea de edición no ocupe toda la pantalla.

Recuerda que para llamar al título del formulario debes usar el comando 12GETLAM.

Si este mensaje es manejado, ya no se llamarán a los mensajes 2 ni 3. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 010 (que llama al mensaje 2 y luego al mensaje 3) o el comando ROMPTR 0B0 011 (que llama al mensaje 3).

Entrada	1:  Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.2 Mensaje 2 (formulario)

Este mensaje es llamado durante el inicio del formulario de entrada para fijar el grob que será mostrado como título del formulario.

La acción por defecto es retornar un grob de tamaño 131x7 que será el título.

Recuerda que para llamar al título del formulario debes usar el comando 12GETLAM.

Si este mensaje es manejado, ya no será llamado el mensaje 3. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 011 en el mensaje 2, pues ese comando si llama al mensaje 3.

Entrada	1:  Nada

Salida (con efecto)	2:  grob

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.3 Mensaje 3 (formulario)

Este mensaje es llamado durante el inicio del formulario de entrada para fijar la cadena que será mostrada como título del formulario.

La acción por defecto es retornar una cadena a partir del parámetro Título.

Recuerda que para llamar al título del formulario debes usar el comando 12GETLAM.

Si el mensaje 2 es manejado, este mensaje ya no será llamado. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 011 en el mensaje 2, pues ese comando si llama al mensaje 3.

Entrada	1:  Nada

Salida (con efecto)	2:  $

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.4 Mensaje 4 (formulario)

Este mensaje es llamado para dibujar la pantalla en la región de los campos y las etiquetas.

Las dos acciones por defecto son:

a) Si hay una línea de edición con más de un renglón sólo dibuja la ayuda en la parte superior, debajo del título.

b) De lo contrario, dibuja todos los campos y las etiquetas.

Si este mensaje es manejado, ya no se llamarán a los mensajes 5 ni 6. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 099 (que llama al mensaje 5 y luego al mensaje 6) o el comando ROMPTR 0B0 00E (que llama al mensaje 5 y luego al mensaje 6) o el comando ROMPTR 0B0 012 (que llama al mensaje 6).

Entrada	1:  Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F ) ( Dibuja zona de etiquetas y campos )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

ROMPTR 0B0 099    ( grob ) ( es el grob de etiquetas )

HARDBUFF          ( grob HARDBUFF )

BINT0

BINT7             ( grob HARDBUFF #0 #7 )

GROB!             ( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0

BINT46

BINT131           ( HARDBUFF 0 46 131 )

IsBigApple_

ITE

BINT72

BINT56

GetFontHeight     ( grob 0 46 131 # #Hf ) ( 6,7,8 )

#-                ( grob 0 46 131 # )

GROB!ZERO         ( grob' )

DROP              ( )

14GETLAM          ( #NC )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.5 Mensaje 5 (formulario)

Este mensaje es llamado durante el inicio del formulario de entrada para fijar el grob que será mostrado para las etiquetas.

La acción por defecto es dibujar las etiquetas en un grob de tamaño 131x39. Ese es el tamaño del grob de etiquetas para la pantalla de la HP49G que tiene una altura de 64 pixeles.

Pero si quieres aprovechar el mayor tamaño de la HP50G (de altura 80 pixeles), puedes usar este mensaje para mostrar más etiquetas y campos, de manera que el grob de etiquetas ahora tendrá un tamaño de 131x55.

Si en la salida con efecto se pone TRUE en el nivel 2, entonces el grob será colocado en el lam 10 y este mensaje sólo será llamado al inicio.

Si en la salida con efecto se pone FALSE en el nivel 2, entonces el grob no será colocado en el lam 10 y este mensaje también será llamado cada vez que se redibuja la pantalla.

Si este mensaje es manejado, ya no será llamado el mensaje 6. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 012, pues ese comando si llama al mensaje 6.

Entrada	1:  Nada

Salida (con efecto)	3:  grob

2:  TRUE o FALSE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

| Grob de etiquetas por defecto Tiene una altura de 39 pixeles | Con el mensaje 5 se puede aumentar la altura del grob de etiquetas hasta 55 pixeles |
| --- | --- |

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT5 #=casedrop ( F ) ( -> GROB' T/F T // F )

::                  ( )

BINT39           ( 39 )

BINT131          ( 39 131 )

MAKEGROB         ( grob131x39 )

15GETLAM         ( grob131x39 #NEtiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@         ( grob131x39 #etiq )

ROMPTR 0B0 012 ( grob131x39' ) ( dibuja etiq en grob de etiq )

LOOP

TrueTrue         ( grob131x39' T T )

;

DROPFALSE

;

Con el mensaje 5, se pueden dibujar en el grob de etiquetas a lineas, rectángulos, círculos y grobs. A continuación un message handler que dibuja 2 rectángulos en el grob de etiquetas.

' :: BINT5 #=casedrop ( F ) ( -> grob flag T // F ) ( grob de etiquetas )

::                   ( )

BINT39            ( 39 )

BINT131           ( 39 131 )

MAKEGROB          ( grob131x39 )

15GETLAM          ( grob131x39 #NEtiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( grob131x39 #etiq )

ROMPTR 0B0 012  ( grob131x39' ) ( dibuja etiq en grob de etiq )

LOOP

0 0 65 29 LBoxB   ( grob131x39' )

66 0 131 29 LBoxB ( grob131x39' )

TrueTrue          ( grob131x39' T T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler que permite tener un grob de etiquetas más alto para aprovechar la pantalla de la HP50G. Se ha aumentado la altura del grob de etiquetas desde  39 hasta 55 pixeles.

Aquí se usan los mensajes 4 y 5.

Como en el mensaje 4 se usa el comando ROMPTR 0B0 099, entonces el mensaje 5 será llamado.

Como en el mensaje 5 se usa el comando ROMPTR 0B0 012, entonces el mensaje 6 será llamado.

Características al usar este código:

- Si se emplea un grob de etiquetas (de altura 55)

- Las etiquetas son dibujadas en el grob de etiquetas.

- Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla.

- Una etiqueta no puede definirse como un grob.

- Las etiquetas se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pantalla.

- Líneas, rectángulos, círculos y grobs se pueden dibujar sobre el grob de etiquetas.

- El mensaje 6 si será llamado.

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

***	Si se emplea un grob de etiquetas (de altura 55)

***	Las etiquetas son dibujadas en el grob de etiquetas.

***	Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla.

***	Una etiqueta no puede definirse como un grob.

***	Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

***	Líneas rectáng círc grobs se pueden dibujar en el grob de etiquet

***	El mensaje 6 si será llamado (con el comando ROMPTR 0B0 012)

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

ROMPTR 0B0 099    ( grob ) ( es el grob de etiquetas )

HARDBUFF          ( grob HARDBUFF )

BINT0

BINT7             ( grob HARDBUFF 0 7 )

GROB!             ( ) ( Reempl grob1 en grob2 )

14GETLAM          ( #Ncamp  )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Crea el grob de etiquetas. Dibuja las etiquetas en ese grob.

* Retorna el grob de etiquetas.

BINT5 #=casedrop ( F ) ( -> grob flag T // F )

::                   ( )

BINT55            ( 55 )

BINT131           ( 55 131 )

MAKEGROB          ( grob131x55 ) ( es el grob de etiquetas )

15GETLAM          ( grob131x55 #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( grob131x55 #etiq )

ROMPTR 0B0 012  ( grob131x55' ) ( dibuja etiq en grob de etiq )

LOOP

( grob131x55' )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* en el grob de etiquetas. Previamente restar #7 a #Y

FalseTrue         ( grob131x55' F T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

Aquí se usa solamente el mensaje 4 para dibujar campos y etiquetas.

Características al usar este código:

- Ya no se emplea un grob de etiquetas

- Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla.

- Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla.

- Una etiqueta también puede definirse como un grob.

- Las etiquetas se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pantalla.

- Líneas, rectángulos, círculos y grobs se pueden dibujar directamente en la pantalla.

- Los mensajes 5 y 6 no serán llamados.

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

Aquí se usa solamente el mensaje 4 para dibujar campos y etiquetas y el mensaje 1 para no dibujar el título.

Características al usar este código:

- Ya no se emplea un grob de etiquetas

- Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla.

- Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla.

- Una etiqueta también puede definirse como un grob.

- Las etiquetas se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pantalla.

- Líneas, rectángulos, círculos y grobs se pueden dibujar directamente en la pantalla.

- Los mensajes 5 y 6 no serán llamados.

- El titulo del formulario ya no será dibujado, para que la región de etiquetas y campos tenga aun una mayor altura.

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja el título, el cual es un grob de tamaño 131x7

* Sólo cuando la línea de edición no ocupe toda la pantalla

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se dibujará el título en la pantalla

*** Esto permite que camp y etiq puedan dibujarse en la zona del título

BINT1 #=casedrop ( -> T // F )

TRUE

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT0             ( HARDBUFF 0 0 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 0 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 0 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

### 38.9.6 Mensaje 6 (formulario)

Este mensaje es llamado durante el inicio del formulario de entrada (para cada etiqueta) para modificar el grob de etiquetas (dibujando en este, la etiqueta correspondiente). También es llamado si se redibuja el grob de etiquetas.

Como el grob de etiquetas se colocará debajo del título, deberás poner el grob en la posición (#x,#y-7) del grob de etiquetas.

Con este mensaje también puedes dibujar la etiqueta usando fuente normal o usando estilos tales como negrita, cursiva, subrayado o inversa; o cualquier grob.

Si el mensaje 5 es manejado, este mensaje ya no será llamado. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 012 en el mensaje 5, pues ese comando si llama al mensaje 6.

Entrada	2:  grob

1:  #etiqueta

Salida (con efecto)	2:  grob'

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	3:  grob

2:  #etiqueta

1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT6 #=casedrop ( F ) ( GROB #et -> GROB' T // GROB #et F )

::                ( GROB #et )

DUP            ( GROB #et #et )

ROMPTR 0B0 0B3 ( GROB #et $etiq )

$>grob         ( GROB #et grob )

3PICK          ( GROB #et grob GROB )

ROT            ( GROB grob GROB #et )

ROMPTR 0B0 0B6 ( GROB grob GROB #X #Y )

#7-_           ( GROB grob GROB #X #Y-7 )

GROB!          ( GROB' )

TRUE           ( GROB' T )

;

DROPFALSE

;

Con el siguiente MH, las etiquetas también podrán ser grobs (además de cadenas y bints):

' :: BINT6 #=casedrop ( F ) ( GROB #et -> GROB' T // GROB #et F )

::                ( GROB #et )

DUP            ( GROB #et #et )

ROMPTR 0B0 0B3 ( GROB #et $etiq/grob )

DUPTYPEGROB?   ( GROB #et $etiq/grob flag )

NOT_IT

$>grob         ( GROB #et grob )

3PICK          ( GROB #et grob GROB )

ROT            ( GROB grob GROB #et )

ROMPTR 0B0 0B6 ( GROB grob GROB #X #Y )

#7-_           ( GROB grob GROB #X #Y-7 )

GROB!          ( GROB' )

TRUE           ( GROB' T )

;

DROPFALSE

;

Aquí se usan los mensajes 4, 5 y 6.

Con el siguiente message handler en el formulario también se pueden dibujar los campos y las etiquetas en un grob de etiquetas ampliado a una altura de 55 píxeles.

Además se pueden usar grobs en las etiquetas.

Como en el mensaje 4 se usa el comando ROMPTR 0B0 099, entonces el mensaje 5 será llamado.

Como en el mensaje 5 se usa el comando ROMPTR 0B0 012, entonces el mensaje 6 será llamado.

' :: BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F ) ( Dibuja zona de etiquetas y campos )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

ROMPTR 0B0 099    ( grob ) ( es el grob de etiquetas )

HARDBUFF          ( grob HARDBUFF )

BINT0

BINT7             ( grob HARDBUFF #0 #7 )

GROB!             ( )

14GETLAM          ( #NC )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

BINT5 #=casedrop ( F ) ( -> grob flag T // F ) ( grob de etiquetas )

::                   ( )

BINT55            ( 55 )

BINT131           ( 55 131 )

MAKEGROB          ( grob131x55 )

15GETLAM          ( grob131x55 #NEtiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( grob131x55 #etiq )

ROMPTR 0B0 012  ( grob131x55' ) ( dibuja etiq en grob de etiq )

LOOP

( grob131x55' )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* en el grob de etiquetas

TrueTrue          ( grob131x55' T T )

;

BINT6 #=casedrop ( F ) ( GROB #et -> GROB' T // GROB #et F )

::                ( GROB #et )

DUP            ( GROB #et #et )

ROMPTR 0B0 0B3 ( GROB #et $etiq/grob )

DUPTYPEGROB?   ( GROB #et $etiq/grob flag )

NOT_IT

$>grob         ( GROB #et grob )

3PICK          ( GROB #et grob GROB )

ROT            ( GROB grob GROB #et )

ROMPTR 0B0 0B6 ( GROB grob GROB #X #Y )

#7-_           ( GROB grob GROB #X #Y-7 )

GROB!          ( GROB' )

TRUE           ( GROB' T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.7 Mensaje 7 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo y debe dibujar el valor del campo en la pantalla. Si el campo es el campo actual, entonces es dibujado con los pixeles invertidos.

Este mensaje es llamado por el comando ^IFEDispField.

En el lam 4 se encuentra el índice del campo que se va a dibujar.

Con este mensaje puedes pasar por alto al parámetro Decompile.

Si este mensaje es manejado, ya no se llamarán a los mensajes 9 ni 10. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 044 (que llama al mensaje 9 y luego al mensaje 10) o el comando ROMPTR 0B0 045 (que llama al mensaje 10).

Entrada	1:  Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT7 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 044 ( #c grob ) ( retorna el campo como grob )

OVER           ( #c grob #c )

5GETLAM        ( #c grob #c #ca )

#=             ( #c grob flag )

IT

INVGROB

( #c grob )

HARDBUFF       ( #c grob GROB )

ROT            ( grob GROB #c )

ROMPTR 0B0 0C9 ( grob GROB #X #Y )

GROB!          ( )

TRUE           ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.8 Mensaje 8 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona alguna tecla.

Si uno escoge la salida con efecto, entonces luego se ejecutará el programa colocado en la pila.

Si uno escoge la salida sin efecto, entonces luego se ejecutará el código normal correspondiente a la tecla presionada.

Entrada	2:  #CódigoDeTecla

1:  #PlanoDeTecla

Salida (con efecto)	3:  ::Programa

2:  TRUE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	3:  #CódigoDeTecla

2:  #PlanoDeTecla

1:  FALSE

Cuando se usa un formulario de entrada hecho con DoInputForm y no hay activa una línea de edición en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER, la tecla STO realiza operaciones con la pila que a veces no son deseadas. Para quitar esta asignación de tecla puedes usar el siguiente message handler en cada campo TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

' :: BINT8 #=casedrop ( C ) ( #ct #p -> accion T T // #ct #p F )

::                ( #ct #p )

EditLExists?   ( #ct #p flag )

caseFALSE        ( SALE CON: #ct #p flag )

( #ct #p )

OVER BINT12 #= ( #ct #p flag )

OVER #1=       ( #ct #p flag flag' )

ANDcase

::             ( #ct #p )

2DROP       ( )

'DoBadKey   ( DoBadKey )

TrueTrue    ( DoBadKey T T )

;

( #ct #p )

FALSE          ( #ct #p F )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.9 Mensaje 9 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo y debe retornar el valor del campo convertido en grob.

En el nivel 1 de la pila se encuentra el índice del campo que se va a dibujar.

Con este mensaje puedes pasar por alto al parámetro Decompile.

Con este mensaje puedes retornar un campo en minifuente, estilos negrita, cursiva, subrayado, inversa, etc.

Si este mensaje es manejado, ya no será llamado el mensaje 10. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 045 en el mensaje 9, pues ese comando si llama al mensaje 10.

Entrada	1:  #Campo

Salida (con efecto)	3:  #Campo

2:  grob

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	2:  #Campo

1:  FALSE

Aquí presentamos una plantilla que usa el mensaje 9 para retornar un grob correspondiente a un campo (que no sea CHECK) que respete su base y su altura y coloque el contenido del campo en un lugar correcto del grob. En este ejemplo se muestra el campo con minifuente.

En este código se ha ignorado al parámetro Decompile.

Además el mensaje 10 no será llamado.

' :: BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

* Lo siguiente debe convertir a grob: ( valor -> grob )

* Puedes cambiar por otro código

DO>STR

$>grob

* -----------------------------------------------------

( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.10 Mensaje 10 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo y debe retornar el valor del campo convertido en cadena.

Este mensaje no es llamado para campos CHECK.

En el nivel 1 de la pila se encuentra el índice del campo que se va a dibujar.

Con este mensaje puedes pasar por alto al parámetro Decompile.

Con este mensaje puedes retornar un campo negrita, cursiva, subrayado o inversa.

Si el mensaje 9 es manejado, este mensaje ya no será llamado. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 045 en el mensaje 9, pues ese comando si llama al mensaje 10.

Entrada	1:  #Campo

Salida (con efecto)	3:  #Campo

2:  $

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	2:  #Campo

1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT10 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c $ T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR gFldVal ( #c valor )

OVER           ( #c valor #c )

ROMPTR 0B0 0C3 ( #c valor Decompile )

ROMPTR 0B0 075 ( #c $ )

TRUE           ( #c $ T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.11 Mensaje 11 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar la ayuda del campo actual y debe dibujar la ayuda del campo actual en la pantalla.

En el nivel 1 de la pila está disponible un flag.

Es TRUE cuando la ayuda debe dibujarse en la parte inferior.

Es FALSE cuando la ayuda debe dibujarse en la parte superior debido a la existencia de una línea de edición con más de un renglón.

Si este mensaje es manejado, ya no se llamarán a los mensajes 12 ni 13. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 018 (que llama al mensaje 12 y luego 13) o el comando ROMPTR 0B0 019 (que llama al mensaje 13).

Entrada	1:  flag

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	2:  flag

1:  FALSE

### 38.9.12 Mensaje 12 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar la ayuda del campo actual y debe retornar la ayuda del campo actual como un grob.

Si este mensaje es llamado, ya no será llamado el mensaje 13. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 019 en el mensaje 12, pues ese comando si llama al mensaje 13.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2:  grob

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.13 Mensaje 13 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se va a mostrar la ayuda del campo actual y debe retornar la ayuda del campo actual como una cadena.

Si el mensaje 12 es manejado, este mensaje ya no será llamado. Excepto cuando se usa el comando ROMPTR 0B0 019 en el mensaje 12, pues ese comando si llama al mensaje 13.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2:  $

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.14 Mensaje 14 (formulario)

Este mensaje es llamado durante el inicio del formulario de entrada para fijar el número del campo que primero tendrá el enfoque.

También es llamado cuando se resetean todos los campos, y se decide que el campo actual ya no debe seguir con el enfoque; para fijar el índice del nuevo campo.

El valor por defecto para el campo inicial es #1.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2:  #campo

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que le da el enfoque inicial al campo 2:

' :: BINT14 #=casedrop ( F ) ( -> #c T // F ) ( Fija camp con enfoque inic )

::          (  )

BINT2    ( #c )

TRUE     ( #c T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler que le da el enfoque inicial al último campo:

' :: BINT14 #=casedrop ( F ) ( -> #c T // F ) ( Fija camp con enfoque inic )

::          (  )

14GETLAM ( #c ) ( 14LAM contiene al nº de campos )

TRUE     ( #c T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler que le da el enfoque inicial al primer campo que encuentre que contenga a un número real mayor a 75:

' :: BINT14 #=casedrop ( F ) ( -> #c T // F ) ( Fija camp con enfoque inic )

::                   (  )

BINT1             ( #1 )

14GETLAM          ( #1 #nc ) ( 14LAM contiene al nº de campos )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #1 #c )

ROMPTR gFldVal  ( #1 Valor )

DUPTYPEREAL?    ( #1 Valor flag )

ITE

:: % 75. %>       ( #1 flag )

NOT?SEMI

( #1 )

ExitAtLOOP     ( #1 )

DROP           ( )

INDEX@         ( #c )

;

DROP

LOOP

TRUE              ( #c T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.15 Mensaje 15 (formulario)

Este mensaje es llamado antes del inicio del formulario de entrada, y puede ser usado para proveer un menú. El menu debe estar en el formato descrito en la sección 39.1.

El menú por defecto es una lista con 12 elementos.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2:  { } o programa        (menú)

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

Si el message handler del formulario de entrada es el siguiente, entonces estará disponible una tecla de menú para ver un texto de ayuda.

' :: BINT15 #=casedrop ( F ) ( -> menú T // F )

::                ( )

{ "HELP" :: TakeOver FALSE "Texto de ayuda" ViewStrObject DROP ; }

( {} )

BINT4          ( {} #4 ) ( 4 para la cuarta tecla )

ROMPTR 0B0 004 ( {} #4 {}menú ) ( menú por defecto )

PUTLIST        ( {}menú )

' NoExitAction ( {}menú NoExitAction )

SWAP           ( NoExitAction {}menú )

BINT2          ( NoExitAction {}menú #2 )

::N            ( ::menú  )

TRUE           ( ::menú' T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.16 Mensaje 16 (formulario)

Este mensaje es llamado antes del inicio del formulario de entrada, y puede ser usado para cambiar las 3 últimas teclas de la primera fila del menú. Si este mensaje es manejado, se debe de retornar una lista con tres sublistas, cada una de estas será la definición de la tecla.

Si el mensaje 15 es manejado, este mensaje ya no será llamado.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	3:  { }      (lista con tres elementos)

2:  TRUE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.17 Mensaje 17 (formulario)

Este mensaje es llamado al inicio del formulario de entrada. Cuando ya estan fijados los valores de los lams, pero antes de que se inicie el POL.

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

Entrada	Nada

Salida	1:  TRUE o FALSE

### 38.9.18 Mensaje 18 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona una tecla capaz de iniciar una línea de edición en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

Generalmente este mensaje es llamado en campos algebraicos (TEXTO ALGEBRAICO, COMBOCHOOSE ALGEBRAICO o COMBOFILER ALGEBRAICO).

Su acción por defecto es agregarle comillas simples a una línea de edición nueva e iniciar el modo de entrada algebraica (esto se realizará cuando la línea de edición no se inicie con algo que contenga a [, «, ", #, : o {)

Entrada 	2:  #CódigoDeTecla

1:  #PlanoDeTecla

Salida (con efecto) 	3:  ::Programa

2:  TRUE

1:  TRUE

Salida (sin efecto) 	3:  #CódigoDeTecla

2:  #PlanoDeTecla

1:  FALSE

El siguiente message handler imita a la acción por defecto:

' :: BINT18 #=casedrop ( C ) ( #ct #p -> acción T T // #ct #p F )

::                  ( #ct #p )

EditLExists?     ( #ct #p flag )

caseFALSE            ( SALE CON: #ct #p F )

( #ct #p )

5GETLAM          ( #ct #p #campo )

ROMPTR 0B0 08A   ( #ct #p flag ) ( TRUE si es algebraico )

NOTcaseFALSE         ( SALE CON: #ct #p F )

( #ct #p )

Key>U/SKeyOb     ( ob )

6PUTLAM          ( )

' ROMPTR 0B0 04C ( romptr )

TrueTrue         ( romptr T T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.19 Mensaje 19 (campo)

Este mensaje es llamado cuando un campo está a punto de perder el enfoque.

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

El lam 5 todavía contiene al índice del campo que está a punto de perder el enfoque.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

### 38.9.20 Mensaje 20 (campo)

Este mensaje es llamado justo cuando un campo ha recibido el enfoque.

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

El lam 5 ya contiene al índice del campo que ha recibido reciéntemente el enfoque.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

### 38.9.21 Mensaje 21 (campo)

Este mensaje es llamado después de que el campo ha perdido el enfoque y su misión es invertir los píxeles del campo.

Cuando este mensaje es llamado, el índice del campo lo puedes encontrar en 4LAM (ya no está en 5LAM).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

El siguiente message handler imita a la acción por defecto:

' :: BINT21 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

ROMPTR 0B0 016 ( ) ( invierte píxeles de campo )

TRUE           ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.22 Mensaje 22 (campo)

Este mensaje es llamado justo después de que el campo ha recibido el enfoque y su misión es invertir los píxeles del campo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

El siguiente message handler imita a la acción por defecto:

' :: BINT22 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                ( )

5GETLAM        ( #c )

ROMPTR 0B0 016 ( ) ( invierte píxeles de campo )

TRUE           ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.23 Mensaje 23 (campo)

Este mensaje es llamado al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo.

La acción por defecto es iniciar la línea de edición con el valor actual del campo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.24 Mensaje 24 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se quiere confirmar la línea de edición con ENTER u OK. Cuando es llamado, todavía existe una línea de edición, la cual puedes llamar con el comando RCL_CMD o con RCL_CMD2.

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

### 38.9.25 Mensaje 25 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se quiere confirmar la línea de edición con ENTER u OK. Cuando es llamado, ya no existe línea de edición y la cadena de la línea de edición está descompilada en la pila (si son varios objetos, se encuentran agrupados en una lista). Este mensaje es llamado antes de verificar si el objeto que se quiere asiganar al campo es de un tipo correcto y de un valor válido (mensajes 45 y 46).

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

Entrada	Nada

Salida	1: TRUE o FALSE

### 38.9.26 Mensaje 26 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campo CHOOSE, FILER, COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

Su misión es presentar las opciones al usuario y si una opción es escogida, guardar el nuevo valor del campo y mostrarlo en la pantalla.

Si manejas este mensaje, podrías pasar por alto al mensaje 37.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto.

' :: BINT26 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                 ( )

4GETLAM         ( #c )

ROMPTR 0B0 030  ( ob T // F // tag )

' TRUE

EQUAL           ( ob T // F )

NOTcaseTRUE         ( SALE CON: T )

( ob )

DUPTYPEMATRIX?_ ( ob flag )

IT

::                                ( MATRIX )

"¿Convertir matriz a arreglo?" ( MATRIX $ )

AskQuestion                    ( MATRIX flag )

case

*          Intenta convertir a arreglo llamando a ^MATRIX2ARRAY

FLASHPTR 006 597               ( MATRIX/ARRAY )

;

( ob' )

4GETLAM         ( ob' #c )

DUPUNROT        ( #c ob' #c )

ROMPTR sFldVal  ( #c ) ( guarda ob' en el campo #c )

DUP             ( #c #c )

ROMPTR 0B0 041  ( #c ) ( ejecuta el mensaje 47 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( dibuja el campo en la pantalla )

TRUE            ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.27 Mensaje 27 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CHECK o la tecla +/- en un campo check. Su misión es cambiar el valor del campo check.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT27 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR gFldVal ( #c flag )

NOT            ( #c flag' )

OVER           ( #c flag' #c )

ROMPTR sFldVal ( #c )

ROMPTR 0B0 041 ( ) ( ejecuta el mensaje 47 )

TRUE           ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.28 Mensaje 28 (formulario)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CANCL o la tecla ON.

El programador puede evitar que el formulario sea finalizado si hay una entrada inválida, por ejemplo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: TRUE o FALSE (TRUE finalizará el POL, FALSE no)

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.29 Mensaje 29 (formulario)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla ENTER o la tecla OK.

El programador puede evitar que el formulario sea finalizado si hay una entrada inválida, por ejemplo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: TRUE o FALSE (TRUE finalizará el POL, FALSE no)

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.30 Mensaje 30 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla de menú CALC en campos TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

La acción por defecto es abrir un entorno donde podremos manipular la pila y colocar un objeto en el nivel 1 para que sea el nuevo valor del campo. Si este objeto es de un tipo válido y de un valor válido, entonces es guardado como el nuevo valor del campo. De lo contario, muestra una alerta en la pantalla.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.31 Mensaje 31 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla de menú RESET o la tecla DEL (ShiftIzq+DROP).

Su acción por defecto es mostrar un browser con dos opciones "Reset value" (o "Delete value" cuando el valor reset del campo es MINUSONE) y "Reset value". Luego procede de acuerdo a la opción escogida.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT31 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                          ( )

NULL$                    ( $ #c )

4GETLAM                  ( $ #c )

ROMPTR 0B0 01B           ( $ {{}} )

FLASHPTR RunChooseSimple ( ob2 T // F ) ( 2º elemento del ítem )

ITE

EVAL

SetDAsNoCh

(  )

TRUE                     ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.32 Mensaje 32 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla de menú RESET o la tecla DEL (ShiftIzq+DROP).

Su acción por defecto es retornar una lista de ítems que serán mostrados al usuario con el browser.

Este mensaje debe retornar una lista de listas.

Cada una de las sublistas debe tener la siguiente forma: { #/$ ob }

#/$	Es lo que se mostrará en el browser

ob	Es el objeto que será evaluado, si uno escoge esa opción.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1: {{}}

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT32 #=casedrop ( C ) ( -> {{}} T // F )

::                           ( )

4GETLAM                   ( #c )

ROMPTR 0B0 0C7            ( reset )

MINUSONE                  ( reset MINUSONE )

EQUAL                     ( flag )

ITE

{ # B904 ROMPTR 0B0 01C } ( "Delete value" )

{ # B903 ROMPTR 0B0 01C } ( "Reset value" )

{ # B905 ROMPTR 0B0 01D } ( "Reset all" )

TWO{}N                    ( {{# romptr},{# romptr}} )

TRUE                      ( {{# romptr},{# romptr}} T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.33 Mensaje 33 (campo)

Este mensaje es llamado cuando a un campo se le va a asignar su valor reset, debido a la elección de la opción "Reset value" o "Delete value" en un browser.

También es llamado una vez por cada campo cuando se escoge la opción "Reset All".

También es llamado cuando se confirma una línea de edición vacía con ENTER u ON.

Su misión es colocar el valor reset como nuevo valor del campo.

El índice del campo actual está en 5LAM.

El índice del campo que se está reseteando está en 4LAM.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT33 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

DUP            ( #c #c )

DUP            ( #c #c #c )

ROMPTR 0B0 0C7 ( #c #c reset )

SWAP           ( #c reset #c )

ROMPTR sFldVal ( #c ) ( guarda valor en el campo )

ROMPTR 0B0 041 ( #c ) ( ejecuta el mensaje 47 )

TRUE           ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.34 Mensaje 34 (campo)

Este mensaje es llamado cuando todos los campos se van a resetear, debido a la elección de la opción "Reset All".

Su acción por defecto es resetear cada uno de los campos, y luego preguntar al mensaje 55 si el campo actual merece seguir con el enfoque. Si no lo merece, pregunta al mensaje 14, cual será el nuevo campo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.35 Mensaje 35 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla de menú TYPES (F3) en campos TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

Este mensaje también es llamado cuando después de ingresar un valor de tipo incorrecto en un campo, aparece una alerta y el usuario presiona la tecla de menú TYPES (F1).

La acción por defecto es mostrar en un browser los tipos permitidos para este campo y abrir una línea de edición nueva si uno escoge una de estas opciones con la tecla NEW.

Si manejas este mensaje puedes pasar por alto al mensaje 36.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.36 Mensaje 36 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla de menú TYPES (F3) en campos TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

Este mensaje también es llamado cuando después de ingresar un valor de tipo incorrecto en un campo, aparece una alerta y el usuario presiona la tecla de menú TYPES (F1).

Este mensaje debe retornar una lista de listas.

Cada una de las sublistas debe tener la forma: { #/$ :: #pos FlagALG $EditLine ; }

#/$	Es lo que se mostrará en el browser

#pos	Es la posición del cursor en la nueva línea de edición.

FlagALG	Si es TRUE, se activará el modo algebraico.

$EditLine	Es la cadena de la nueva línea de edición que se abrirá.

Con este mensaje puedes tener más TiposPermitidos en el formulario DoInputForm (colocar los BINTS correspondientes en la lista TiposPermitidos del campo.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: {{}}

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto:

' :: BINT36 #=casedrop ( C ) ( -> {{}} T // F )

::                     ( )

4GETLAM            ( #c )

ROMPTR 0B0 0C2     ( {#TiposObj}/MINUSONE )

DUP MINUSONE EQUAL ( {#TiposObj}/MINUSONE flag )

casedrop

:: { { # B908 :: BINT1 FALSE NULL$ ; } } TRUE ;

( {#TiposObj} )

DUPLENCOMP     ( {#tipos} #n )

2NULLLAM{}_    ( {#tipos} #n {NULLLAM NULLLAM} )

BIND           ( )

1GETLAM        ( #n )

#1+_ONE_DO

2GETLAM       ( {#tipos} )

INDEX@        ( {#tipos} #i )

NTHCOMPDROP   ( #tipo )

{ BINT0

{ # B909 :: BINT1 FALSE NULL$ ;  }

BINT1

{ # B90A :: BINT2 FALSE "()" ;   }

BINT2

{ # B90B :: BINT2 FALSE "\"\"" ; }

BINT3

{ # B90C :: BINT2 FALSE "[]" ;   }

BINT4

{ # B90D :: BINT3 FALSE "[()]" ; }

BINT5

{ # B90E :: BINT2 FALSE "{}" ;   }

BINT6

{ # B90F :: BINT1 FALSE NULL$ ;  }

BINT8

{ # B910 :: BINT3 FALSE "" "" ;  }

BINT9

{ # B911 :: BINT2 TRUE "''" ;    }

BINT10

{ # B912 :: BINT2 FALSE "#" ;    }

BINT13

{ # B913 :: BINT1 FALSE "_" ;    } }

EQLookup     ( ... {}nextob T )

DROP         ( ... {}nextob )

LOOP

1GETABND       ( ... #n )

{}N            ( {{}} )

TRUE           ( {{}} T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler que podéis usar cuando los tipos permitidos del campo sean números reales y complejos.

Es decir, cuando el parámetro TiposPermitidos sea  { BINT0 BINT1 }

' :: BINT36 #=casedrop ( C ) ( -> {{}} T // F )

::                ( )

{ { "Números reales"    :: BINT1 FALSE NULL$ ; }

{ "Números complejos" :: BINT2 FALSE "()" ; }

}              ( {{}} )

TRUE           ( {{}} T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler que te permite poner objetos de otros tipos en un campo (tipos diferentes a los de la tabla de la sección 38.2).

Por ejemplo, si quieres que en un campo texto, el unico objeto permitido sea una fuente normal, entonces el parámetro TiposPermitidos debe ser { BINT30 } y el message handler del campo debe ser:

' :: BINT36 #=casedrop ( C ) ( -> {{}} T // F )

::                ( )

{ { "Fuente de sistema" :: BINT1 FALSE NULL$ ; } } ( {{}} )

TRUE           ( {{}} T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.37 Mensaje 37 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campo CHOOSE, FILER, COMBOCHOOSE o COMBOFILER. Su misión es presentar las opciones al usuario y si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de TRUE y TRUE. Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe retornarse FALSE y TRUE.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	3:  objeto

2:  TRUE

1:  TRUE

Salida (con efecto)	2:  FALSE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto y que puede servir como plantilla.

' :: BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 08D ( #c flag ) ( TRUE si es filer o combofiler )

case

::             ( #c )

FALSE       ( #c F )

SWAP        ( F #c )

*          Retorna los parámetros de ^BrowseMem.1 a partir de ChooseData

*          Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 078 ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

SWAP

TOTEMPOB

SWAP           ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

FLASHPTR BrowseMem.1 ( ob T // F // tag )

SetDAsNoCh           ( ob T // F // tag )

TRUE                 ( ob T T // F T // tag T )

;

( #c )

* Retorna lista de ítems e índice inicial para browser 48 a partir de

* ChooseData. Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 02B ( {}items #índice )

OVER           ( {}items #índice {}items )

NULL{}         ( {}items #índice {}items {} )

EQUAL          ( {}items #índice flag )

case2drop

::             ( )

DoBadKey    ( )

FalseTrue   ( F T )

;

( {}items #índice )

DUP#0=         ( {}items #índice flag )

IT

DROPONE

( {}items #índice' )

4GETLAM        ( {}items #índice' #c )

ROMPTR 0B0 0BC ( {}items #índice' MH ) ( MH del campo )

NULL$          ( {}items #índice' MH $ ) ( Título del Browser 48 )

4GETLAM        ( {}items #índice' MH $ #c )

ROMPTR 0B0 0C6 ( {}items #índice' MH $ ChooseDecomp ) ( Converter )

5ROLL

5ROLL          ( MH $ ChooseDecomp {}items #índice' )

ROMPTR Choose  ( ob T // F )

SetDAsNoCh     ( ob T // F )

TRUE           ( ob T T // F T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler plantilla que puede usarse sólo en campos filer y combofiler.

' :: BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                      ( )

FALSE                ( F )

4GETLAM              ( F #c )

*       Retorna los parámetros de ^BrowseMem.1 a partir de ChooseData

*       Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 078       ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

SWAP

TOTEMPOB

SWAP                 ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

FLASHPTR BrowseMem.1 ( ob T // F // tag )

SetDAsNoCh           ( ob T // F // tag )

TRUE                 ( ob T T // F T // tag T )

;

DROPFALSE

;

A continuación un message handler plantilla que puede usarse sólo en campos choose y combochoose.

' :: BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

* Retorna lista de ítems e índice inicial para browser 48 a partir de

* ChooseData. Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 02B ( {}items #índice )

OVER           ( {}items #índice {}items )

NULL{}         ( {}items #índice {}items {} )

EQUAL          ( {}items #índice flag )

case2drop

::             ( )

DoBadKey    ( )

FalseTrue   ( F T )

;

( {}items #índice )

DUP#0=         ( {}items #índice flag )

IT

DROPONE

( {}items #índice' )

4GETLAM        ( {}items #índice' #c )

ROMPTR 0B0 0BC ( {}items #índice' MH ) ( MH del campo )

NULL$          ( {}items #índice' MH $ ) ( Título del Browser 48 )

4GETLAM        ( {}items #índice' MH $ #c )

ROMPTR 0B0 0C6 ( {}items #índice' MH $ ChooseDecomp ) ( Converter )

5ROLL

5ROLL          ( MH $ ChooseDecomp {}items #índice' )

ROMPTR Choose  ( ob T // F )

SetDAsNoCh     ( ob T // F )

TRUE           ( ob T T // F T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.38 Mensaje 38 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla la tecla +/- en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE. Su misión es cambiar el valor del campo y mostrar el nuevo valor del campo en la pantalla.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto y se puede usar como plantilla.

' :: BINT38 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                       ( )

SetDAsNoCh            ( )

4GETLAM               ( #c )

DUP                   ( #c #c )

ROMPTR 0B0 02B        ( #c {}items #índice )

OVER                  ( #c {}items #índice {}ITEMS )

NULL{}                ( #c {}items #índice {}ITEMS {} )

EQUAL                 ( #c {}items #índice flag )

case

3DROPTRUE_                 ( sale con TRUE )

( #c {}items #índice flag )

#1+                   ( #c {}items #índice+1 )

2DUP                  ( #c {}items #índice+1 {}items #índice+1 )

SWAP                  ( #c {}items #índice+1 #índice+1 {}items )

LENCOMP               ( #c {}items #índice+1 #índice+1 #n )

#>                    ( #c {}items #índice+1 flag )

IT

DROPONE

( #c {}items #índice+1/#1 )

NTHCOMPDROP           ( #c obi+1/ob1 )

OVER                  ( #c obi+1/ob1 #c )

ROMPTR sFldVal        ( #c )

DUP                   ( #c #c )

ROMPTR 0B0 041        ( #c ) ( ejecuta el mensaje 47 )

FLASHPTR IFEDispField ( )

TRUE                  ( T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.39 Mensaje 39 (campo)

Este mensaje es llamado cuando son presionadas algunas teclas (capaces de producir búsqueda alfabética) sólo en un campo choose.

Su misión es buscar un elemento de ChooseData cuyo primer carácter coincida con el carácter correspondiente a la tecla que se ha presionado.

En caso de encontrar un elemento, se deberá fijar este elemento como el nuevo valor del campo, y mostrarlo en la pantalla.

Entrada	1:  chr

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	2:  chr

1:  FALSE

### 38.9.40 Mensaje 40 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla CHOOSE o la tecla +/- en un campo CHOOSE o COMBOCHOOSE. Su misión es retornar en la pila la lista de ítems y el índice inicial que usará el browser 48 para presentar las opciones al usuario.

Las acciones por defecto son:

a) Retornar el parámetro ChooseData del campo y el índice será la posición en la lista del objeto del campo.

b) Si el objeto del campo no se encuentra en la lista, entonces este objeto es agregado al inicio de la lista y debes retornar como índice a cero.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	3:  {}Items

2:  #índice

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

A continuación un message handler que imita a la acción por defecto y se puede usar como plantilla.

' :: BINT40 #=casedrop ( C ) ( -> {}items #índice T // F )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

ROMPTR 0B0 0C5 ( ChooseData )

4GETLAM        ( ChooseData #c )

ROMPTR gFldVal ( ChooseData valor )

DUP            ( ChooseData valor valor )

MINUSONE       ( ChooseData valor valor MINUSONE )

EQUALcase

:: DROPZERO TRUE ;  ( SALE CON: ChooseData #0 T )

( ChooseData valor )

2DUP           ( ChooseData valor ChooseData valor )

EQUALPOSCOMP   ( ChooseData valor #i/#0 )

DUP#0<>        ( ChooseData valor #i/#0 flag ) ( #i T // #0 F )

case

SWAPDROPTRUE        ( SALE CON: Choosedata #i T )

( ChooseData valor #0 )

DROP           ( Choosedata valor )

>HCOMP         ( Choosedata' )

BINT1          ( Choosedata' #1 )

TRUE           ( Choosedata' #1 T )

;

DROPFALSE

;

### 38.9.41 Mensaje 41 (campo)

Este mensaje es llamado cuando es presionada la tecla EDIT o la tecla CALC en un campo TEXTO, COMBOCHOOSE o COMBOFILER. Su misión es retornar el objeto que será editado o computado.

Si escoges la primera salida con efecto (valor T T), ese valor será editado o computado.

Si escoges la segunda salida con efecto (F T), la línea de edición se iniciará vacía al presionar EDIT, o el valor del campo no estará en el nivel 1 de la pila al presionar CALC.

Las acciones por defecto son:

a) Si el valor actual del campo no es MINUSONE, retornar el valor del campo, TRUE y TRUE.

b) Si el valor actual del campo es MINUSONE, retornar FALSE y TRUE.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	3:  valor

2:  TRUE

1:  TRUE

Salida (con efecto)	2:  FALSE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.42 Mensaje 42 (campo)

Este mensaje es llamado cada vez que se inicia una línea de edición. Su misión es retornar un menú que esté presente mientras la línea de edición esté activa.

Si este mensaje es manejado, ya no se llamará al mensaje 43.

La acción por defecto es retornar un menú con 12 elementos (ROMPTR 0B0 007) con las teclas:

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2:  { } o programa        (menú)

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.43 Mensaje 43 (campo)

Este mensaje es llamado cada vez que se inicia una línea de edición. Su misión es retornar una lista con las primeras cuatro teclas de menú que estarán disponibles mientras la línea de edición esté activa.

Si este mensaje es manejado, se debe de retornar una lista con cuatro sublistas, cada una de estas será la definición de la tecla.

Si el mensaje 42 es manejado, este mensaje ya no será llamado.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	3:  { }         (lista con cuatro elementos)

2:  TRUE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.44 Mensaje 44 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se quiere confirmar la línea de edición con ENTER u OK.

Su misión es verificar que haya una línea de edición válida, convertir reales a enteros, matrices a arreglos, verificar que el objeto de la línea de edición sea de tipo válido y de valor válido, asignar valor al campo, mostrar los cambios, decidir cual será el nuevo campo con el enfoque, cambiar el enfoque, etc.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	1:  TRUE

Salida (sin efecto)	1:  FALSE

### 38.9.45 Mensaje 45 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se quiere confirmar la línea de edición con ENTER u OK o cuando se quiere asignar un valor al campo desde la pila (luego de presionar la tecla CALC).

Su misión es verificar que el objeto sea de un tipo válido.

Si retornas TRUE ob TRUE, el objeto será considerado de un tipo válido.

Si retornas FALSE ob TRUE, el objeto no se asignará al campo y se mostrará el mensaje “Invalid object type”.

Si retornas la salida sin efecto, se ejecutará el código por defecto para decidir si valor es de un tipo correcto.

valor es lo que se trata de introducir como valor del campo.

ob' es un objeto cualquiera.

Entrada	2:  valor

1:  valor

Salida (con efecto)	3:  TRUE o FALSE

2:  ob'

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	3:  valor

2:  valor

1:  FALSE

### 38.9.46 Mensaje 46 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se quiere confirmar la línea de edición con ENTER u OK o cuando se quiere asignar un valor al campo desde la pila (luego de presionar la tecla CALC).

Su misión es verificar que el objeto tenga un valor válido.

Por ejemplo, puedes verificar que un número real sea entero y positivo y/o se encuentre en un intervalo especificado.

Este mensaje es llamado después del mensaje 45.

Si retornas TRUE TRUE, el objeto será asignado al campo (similar a la salida sin efecto).

Si retornas FALSE TRUE, el objeto no se asignará al campo y se mostrará el mensaje “Invalid object value”.

Entrada	1:  valor

Salida (con efecto)	2:  TRUE o FALSE

1:  TRUE

Salida (sin efecto)	2:  valor

1:  FALSE

### 38.9.47 Mensaje 47 (campo)

Este mensaje es llamado inmediatamente después de que un campo ha cambiado su valor.

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

Entrada	Nada

Salida	1:  TRUE o FALSE

### 38.9.48 Mensaje 48 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ABAJO y su misión es decidir cual será el campo que recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.49 Mensaje 49 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ARRIBA y su misión es decidir cual será el campo que recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.50 Mensaje 50 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ShiftDerecho+ABAJO y su misión es decidir cual será el campo que recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.51 Mensaje 51 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ShiftDerecho+ARRIBA y su misión es decidir cual será el campo que recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.52 Mensaje 52 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla DERECHA y su misión es decidir cual será el campo que recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.53 Mensaje 53 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla IZQUIERDA y su misión es decidir cual será el campo que recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.54 Mensaje 54 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla OK o ENTER cuando hay una línea de edición activa y el objeto que se estaba editando (de tipo y valor válido) ha pasado a ser el nuevo valor del campo. Su misión es decidir cual será el campo que a continuación recibirá el enfoque (no cambia el enfoque).

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: #campo

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.55 Mensaje 55 (campo)

Este mensaje es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

Su misión es decidir si el campo merece o no merece tener el enfoque.

Si colocas TRUE TRUE, el campo si tendrá el enfoque.

Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

Si escoges la salida sin efecto, el campo si tendrá el enfoque.

Este mensaje también es llamado cuando se resetean todos los campos y se decidirá si el campo actual debe continuar o no con el enfoque.

Cuando decides que el campo actual no conservará el enfoque, entonces el enfoque pasará después al primer campo, excepto si decides que sea hacia otro campo con el mensaje 14.

Entrada	Nada

Salida (con efecto)	2: flag

1: TRUE

Salida (sin efecto)	1: FALSE

### 38.9.56 Mensaje 56 (formulario)

Este mensaje es llamado cuando el formulario está a punto de finalizar debido a la opresión de la tecla ENTER o la tecla OK. Es llamado antes de que el POL haya finalizado.

Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas TRUE o FALSE.

Entrada	Nada

Salida	1:  TRUE o FALSE

A continuación algunos messages handlers de ^IfMain y su equivalente en DoInputForm.

| Mensaje ^IfMain | Mensaje DoInputForm | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0 (c y f) #ct #p acción T | 8 (c) #ct #p acción T T | Asigna una acción a la tecla presionada |
| 1 (c) #c #c' flag | 19 (c) flag | Cuando un campo está a punto de perder el enfoque |
| 3 (c) flag | 20 (c) flag | Cuando un campo acaba de recibir el enfoque |
| 7 (f) #0 #c T | 14 (f) #c T | Al inicio del formulario para decidir que campo tiene primero el enfoque |
| 11 (f) {} {} {}' T | 15 (f) menú T | Menú del formulario |
| 12 (f) {} T | 16 (f) {} T T | Tres últimas teclas de la primera página del menú |
| 14 (f) T/F T | 28 (f) T/F T | Al presionar CANCL u ON |
| 16 (f) T/F T | 29 (f) T/F T | Al presionar tecla ENTER u OK |
| 17 (c y f) T | 26 (c) T | Al presionar tecla CHOOSE |
| 18 (f) T | 36 (c) T | Al presionar tecla TYPES |
| 22 (c) (hay $buf) | 46 (c) (no hay $buf) Valor T/F | Validar objeto ingresado |
| 24 (c y f) T | 38 (c) T | Al presionar +/- en campo choose o check. (choose o combochoose en DoInputForm) |
| 25 (c y f) valor | 23 (c) | Al presionar la tecla EDIT |

38.10 Ejemplos DoInputForm

Ejemplo 1a DoInputForm

Un NULLNAME para actualizar un campo al cambiar su valor.

Cuando se crean formularios de entrada con ^IfMain, podemos usar el comando

FLASHPTR IfSetFieldValue ( valor #c  )

el cual cambia el valor del campo especificado, muestra el cambio en la pantalla y llama a los message handlers correspondientes al cambio en el campo.

Para formularios de entrada en DoInputForm tenemos al comando

ROMPTR sFldVal ( valor #c  )

Desgraciadamente este comando sólo cambia el valor del campo especificado, pero no muestra cambios en pantalla ni llama a los mensajes.

El siguiente NULLNAME lo puedes usar en formularios DoInputForm para cambiar el valor de un campo.

* Cambia el valor de un campo.

* Muestra el nuevo valor en pantalla.

* Llama al mensaje 47 del campo que se está cambiando.

NULLNAME DoSetFieldValue ( valor #c -> )

::                    ( valor #c )

DUPUNROT              ( #c valor #c )

ROMPTR sFldVal        ( #c )    ( cambia valor del campo )

DUP                   ( #c #c )

FLASHPTR IFEDispField ( #c )    ( muestra valor del campo )

ROMPTR 0B0 041        ( )       ( llama al mensaje 47 del campo )

;

Ejemplo 1b DoInputForm

Un NULLNAME para cambiar el enfoque a otro campo.

Cuando se crean formularios de entrada con ^IfMain, podemos usar el comando

FLASHPTR IfSetField  ( #c  )

el cual permite cambiar el enfoque hacia cualquier campo.

Para formularios de entrada en DoInputForm tenemos a los comandos

FLASHPTR ChangeFocus ( #c  )

ROMPTR 0B0 097       ( #c  )

El primero sólo cambia el enfoque pero no actualiza la pantalla. El segundo cambia el enfoque y actualiza la visualización de los campos (invierte píxeles), pero no actualiza la ayuda del campo.

El siguiente NULLNAME lo puedes usar en formularios DoInputForm para cambiar el campo que tendrá el enfoque, actualizar los campos (invertir píxeles) y actualizar la ayuda.

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de los menús )

;

Ejemplo 2 DoInputForm

Un formulario de entrada con 6 campos

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 6 campos TEXTO en una columna.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 0.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 17, 26, 35, 44 y 53.

Desgraciadamente, en DoInputForm no está disponible toda la pantalla para mostrar etiquetas (sólo hasta la fila 46). Sin embargo, en este ejemplo podemos vencer este obstáculo usando el message handler número 4 para poder dibujar etiquetas en toda la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInFo1COL ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq2:"  0 19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq3:"  0 28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq4:"  0 37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq5:"  0 46 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq6:"  0 55 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

BINT6       ( #Netiq )

BINT6       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

;

Ejemplo 3 DoInputForm

Un formulario de entrada con 12 campos en 2 columnas

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 12 campos TEXTO en 2 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 17, 26, 35, 44 y 53.

Se ha colocado una línea vertical (grob de ancho 1) como etiqueta en la posición x=65, y=8

Desgraciadamente, en DoInputForm no está disponible toda la pantalla para mostrar etiquetas (sólo hasta la fila 46). Sin embargo, en este ejemplo podemos vencer este obstáculo usando el message handler número 4 para poder dibujar etiquetas en toda la pantalla y para que una etiqueta también pueda definirse como grob en DoInputForm

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInFo2COL ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob12 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0 10 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq2:" 67 10 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq3:"  0 19 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq4:" 67 19 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq5:"  0 28 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq6:" 67 28 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq7:"  0 37 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq8:" 67 37 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq9:"  0 46 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti10:" 67 46 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti11:"  0 55 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti12:" 67 55 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

BINT54 BINT1 MAKEGROB INVGROB 65 8 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=8 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.345     ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.36     ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.25     ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

15.23      ( ValorInicial )

* CAMPO 8

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

78.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

47.251     ( ValorInicial )

* CAMPO 10

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.982     ( ValorInicial )

* CAMPO 11

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

44.512     ( ValorInicial )

* CAMPO 12

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

77.98      ( ValorInicial )

BINT13       ( #Netiq )

BINT12       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob12 T // F )

;

Ejemplo 4 DoInputForm

Un formulario de entrada con 18 campos en 3 columnas

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 18 campos TEXTO en 3 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 8, 17, 26, 35, 44 y 53.

Se han colocado dos líneas verticales (grobs de ancho 1) como etiquetas en las posiciones (43,8) y (87,8)

Desgraciadamente, en DoInputForm no está disponible toda la pantalla para mostrar etiquetas (sólo hasta la fila 46). Sin embargo, en este ejemplo podemos vencer este obstáculo usando el message handler número 4 para poder dibujar etiquetas en toda la pantalla y para que una etiqueta también pueda definirse como grob en DoInputForm

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInFo3COL ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob18 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"E1:"  0 10 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E2:" 45 10 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E3:" 89 10 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E4:"  0 19 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E5:" 45 19 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E6:" 89 19 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E7:"  0 28 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E8:" 45 28 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"E9:" 89 28 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"10:"  0 37 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"11:" 45 37 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"12:" 89 37 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"13:"  0 46 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"14:" 45 46 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"15:" 89 46 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"16:"  0 55 ( #xetiq=0  COL1/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"17:" 45 55 ( #xetiq=45 COL2/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"18:" 89 55 ( #xetiq=89 COL3/3 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

BINT54 BINT1 MAKEGROB INVGROB 43 8 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=8 )

BINT54 BINT1 MAKEGROB INVGROB 87 8 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=8 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT13     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT29     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT58     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT28     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

15.2       ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT102    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT29     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

78.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT13     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT29     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

39.8       ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT58     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT28     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

42.9       ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT102    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT29     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

44.9       ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT13     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT29     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

54.3       ( ValorInicial )

* CAMPO 8

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT58     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT28     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

17.7       ( ValorInicial )

* CAMPO 9

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT102    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT29     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

85.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 10

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT13     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT29     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

94.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 11

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT58     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT28     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

37.5       ( ValorInicial )

* CAMPO 12

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT102    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT29     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

38.7       ( ValorInicial )

* CAMPO 13

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT13     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT29     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

47.1       ( ValorInicial )

* CAMPO 14

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT58     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT28     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

35.8       ( ValorInicial )

* CAMPO 15

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT102    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT29     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

84.2       ( ValorInicial )

* CAMPO 16

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT13     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT29     ( #w: 42-#x para columna 1/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

3.26       ( ValorInicial )

* CAMPO 17

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT58     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT28     ( #w: 86-#x para columna 2/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

1.41       ( ValorInicial )

* CAMPO 18

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT102    ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT29     ( #w: 131-#x para columna 3/3 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

9.98       ( ValorInicial )

BINT20          ( #Netiq )

BINT18          ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ... ob18 T // F )

;

Ejemplo 5 DoInputForm

Título inverso en DoInputForm

En este ejemplo el Titulo del formulario de entrada será mostrado con fondo oscuro.

Para esto se llamará al mensaje número 2.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoTituloInverso ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiqueta:"  0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT37     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT94     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Retorna un grob de tamaño 131x7 que será el título.

* Recuerda que para llamar al título debes usar el comando 12GETLAM

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** El título será un grob de tamaño 131 x 7 con fondo oscuro

BINT2 #=casedrop ( F ) ( -> grob131x7 T // F )

::                   ( )

12GETLAM                  ( $/# ) ( retorna el título )

TITULO->GROB131x7_INVERSA ( grob131x7 )

TRUE                      ( grob131x7 T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 con fondo oscuro en la pila

NULLNAME TITULO->GROB131x7_INVERSA ( $/# -> grob131x7 )

::                   ( $/# )

DUPTYPEBINT?         ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT32 SUB$    ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 32 caract )

BINT7 BINT131        ( $ 7 131 )

MAKEGROB             ( $ grob131x7_blanco )

BINT33               ( $ grob131x7_blanco 33 )

3PICK                ( $ grob131x7_blanco 33 $ )

LEN$                 ( $ grob131x7_blanco 33 #w )

#-#2/                ( $ grob131x7_blanco #[33-w]/2 )

Blank$               ( $ grob131x7_blanco $' )

ROT                  ( grob131x7_blanco $' $ )

&$                   ( grob131x7_blanco $'' )

$>grob               ( grob131x7_blanco grob' )

ONEONE               ( grob131x7_blanco grob' #1 #1 )

Repl                 ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

INVGROB              ( grob131x7_inversa )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT6 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT6 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 6 DoInputForm

Título subrayado en DoInputForm

En este ejemplo el Titulo del formulario de entrada será mostrado con una línea debajo.

Para esto se llamará al mensaje número 2.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoTitSubrayado ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiqueta:"  0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT37     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT94     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Retorna un grob de tamaño 131x7 que será el título.

* Recuerda que para llamar al título debes usar el comando 12GETLAM

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** El título será mostrado con una línea horizontal debajo

BINT2 #=casedrop ( F ) ( -> grob131x7 T // F )

::                   ( )

12GETLAM                    ( $/# ) ( retorna el título )

TITULO->GROB131x7_SUBRAYADO ( grob131x7 )

TRUE                        ( grob131x7 T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 con una línea horizontal debajo

NULLNAME TITULO->GROB131x7_SUBRAYADO ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT32 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 32 caract )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

BINT33            ( $ grob131x7_blanco 33 )

3PICK             ( $ grob131x7_blanco 33 $ )

LEN$              ( $ grob131x7_blanco 33 #w )

#-#2/             ( $ grob131x7_blanco #[33-w]/2 )

Blank$            ( $ grob131x7_blanco $' )

ROT               ( grob131x7_blanco $' $ )

&$                ( grob131x7_blanco $'' )

$>grob            ( grob131x7_blanco grob' )

BINT1

BINT0             ( grob131x7_blanco grob' #1 #0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

BINT0   BINT6

BINT130 BINT6

LineB             ( grob131x7 ) ( Dibuja una línea negra en el grob )

;

Ejemplo 7 DoInputForm

Título mostrado más arriba en DoInputForm

En este ejemplo el Titulo del formulario de entrada será mostrado un píxel mas arriba, lo cual permite mostrar los campos 1 píxel más arriba.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoTitArriba ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiqueta:"  0 9 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT37     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT7      ( #y )

BINT94     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Retorna un grob de tamaño 131x7 que será el título.

* Recuerda que para llamar al título debes usar el comando 12GETLAM

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** El título será mostrado un pixel más arriba de lo normal

BINT2 #=casedrop ( F ) ( -> grob131x7 T // F )

::                   ( )

12GETLAM                 ( $/# ) ( retorna el título )

TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( grob131x7 )

TRUE                     ( grob131x7 T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

Ejemplo 8 DoInputForm

Un campo motrado con Minifuente

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 1 campo TEXTO mostrado en Minifuente.

Para esto, se llama al mensaje número 9 en el campo que se desea mostrar con Minifuente, el cual es llamado cuando se va a dibujar un campo y debe retornar el campo convertido en grob.

En este código, en el mensaje 9 se retorna un grob que representa al campo usando la minifuentey se respeta al parámetro Decompile del campo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInputFMinif ( -> ob T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiqueta:"  0 9  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

* CAMPO 1

* Message handler del campo

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Retorna un grob que representa al campo usando la minifuente

*** Respeta al parámetro Decompile del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c $ ) ( Retorna $ del campo respetando Decompile )

OVER           ( #c $ #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c $ #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

ROTDUP         ( #c #b #h $ $ )

LEN$           ( #c #b #h $ #car )

BINT4          ( #c #b #h $ #car #4 )

#*             ( #c #b #h $ #4·car )

4PICK          ( #c #b #h $ #4·car #b )

DUPUNROT       ( #c #b #h $ #b #4·car #b )

#<             ( #c #b #h $ #b flag )

ITE

DROP         ( #c #b #h $ )

::           ( #c #b #h $ #b )

BINT4     ( #c #b #h $ #b #4 )

#/        ( #c #b #h $ #residuo #b/4 )

SWAPDROP  ( #c #b #h $ #b/4 )

1_#1-SUB$ ( #c #b #h $' )

CHR_...   ( #c #b #h $' chr )

>T$       ( #c #b #h $'' )

;

( #c #b #h $'' )

$>grob         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT37     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y )

BINT94     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

Ejemplo 9 DoInputForm

Un formulario de entrada con 8 campos en Minifuente

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 8 campos TEXTO en una columna.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 0.

Los campos tienen sus posiciones #y en la ubicaciones 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48 y 55.

Las etiquetas tienen sus posiciones #y en una unidad más que las del campo correspondiente.

Se llama al mensaje número 9 en los campos que se desean mostrar con Minifuente.

Se llama al mensaje número 2 en el formulario para mostrar el título 1 píxel más arriba de lo normal.

Se llama al mensaje número 4 en el formulario para poder mostrar las etiquetas en toda la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Do1ColMini ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7 ob8 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0 7  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq2:"  0 14 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq3:"  0 21 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq4:"  0 28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq5:"  0 35 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq6:"  0 42 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq7:"  0 49 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq8:"  0 56 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

* CAMPO 1

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT6      ( #y: 6 para fila 1/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT13     ( #y: 13 para fila 2/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT20     ( #y: 20 para fila 3/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 4

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 4/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT34     ( #y: 34 para fila 5/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 6

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT41     ( #y: 41 para fila 6/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT48     ( #y: 48 para fila 7/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

42.589     ( ValorInicial )

* CAMPO 8

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT55     ( #y: 55 para fila 8/8 MiniF )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

777.15     ( ValorInicial )

BINT8       ( #Netiq )

BINT8       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Retorna un grob de tamaño 131x7 que será el título.

* Recuerda que para llamar al título debes usar el comando 12GETLAM

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** El título será mostrado un pixel más arriba de lo normal

BINT2 #=casedrop ( F ) ( -> grob131x7 T // F )

::                   ( )

12GETLAM                 ( $/# ) ( retorna el título )

TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( grob131x7 )

TRUE                     ( grob131x7 T )

;

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7 ob8 T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

* Message handler del campo:

NULLNAME DoMH9_MiniFuente

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Retorna un grob que representa al campo usando la minifuente

*** Respeta al parámetro Decompile del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c $ ) ( Retorna $ del campo respetando Decompile )

OVER           ( #c $ #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c $ #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

ROTDUP         ( #c #b #h $ $ )

LEN$           ( #c #b #h $ #car )

BINT4          ( #c #b #h $ #car #4 )

#*             ( #c #b #h $ #4·car )

4PICK          ( #c #b #h $ #4·car #b )

DUPUNROT       ( #c #b #h $ #b #4·car #b )

#<             ( #c #b #h $ #b flag )

ITE

DROP         ( #c #b #h $ )

::           ( #c #b #h $ #b )

BINT4     ( #c #b #h $ #b #4 )

#/        ( #c #b #h $ #residuo #b/4 )

SWAPDROP  ( #c #b #h $ #b/4 )

1_#1-SUB$ ( #c #b #h $' )

CHR_...   ( #c #b #h $' chr )

>T$       ( #c #b #h $'' )

;

( #c #b #h $'' )

$>grob         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

Ejemplo 10 DoInputForm

Un formulario de entrada con 16 campos en 2 columnas en Minifuente

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 16 campos TEXTO en 2 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en la ubicaciones 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48 y 55.

Las etiquetas tienen sus posiciones #y en una unidad más que las del campo correspondiente.

Se ha colocado una línea vertical (grob de ancho 1) como etiqueta en la posición x=65, y=6

Se llama al mensaje número 9 en los campos que se desean mostrar con Minifuente.

Se llama al mensaje número 2 en el formulario para mostrar el título 1 píxel más arriba de lo normal.

Se llama al mensaje número 4 en el formulario para poder mostrar las etiquetas en toda la pantalla y para permitir que las etiquetas también puedan definirse como grobs.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Do2ColMini ( -> ob1 ob2 ... ob16 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0 7  ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq2:" 67 7  ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq3:"  0 14 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq4:" 67 14 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq5:"  0 21 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq6:" 67 21 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq7:"  0 28 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq8:" 67 28 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq9:"  0 35 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti10:" 67 35 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti11:"  0 42 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti12:" 67 42 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti13:"  0 49 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti14:" 67 49 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti15:"  0 56 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti16:" 67 56 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

BINT55 BINT1 MAKEGROB INVGROB 65 7 ( #xetiq=65 ) ( #yetiq=7 )

* CAMPO 1

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT6      ( #y: 6 para fila 1/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT6      ( #y: 6 para fila 1/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.345     ( ValorInicial )

* CAMPO 3

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT13     ( #y: 13 para fila 2/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.36     ( ValorInicial )

* CAMPO 4

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT13     ( #y: 13 para fila 2/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.25     ( ValorInicial )

* CAMPO 5

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT20     ( #y: 20 para fila 3/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT20     ( #y: 20 para fila 3/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 4/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

15.23      ( ValorInicial )

* CAMPO 8

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 4/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

78.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT34     ( #y: 34 para fila 5/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

47.251     ( ValorInicial )

* CAMPO 10

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT34     ( #y: 34 para fila 5/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.982     ( ValorInicial )

* CAMPO 11

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT41     ( #y: 41 para fila 6/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

44.512     ( ValorInicial )

* CAMPO 12

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT41     ( #y: 41 para fila 6/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

77.98      ( ValorInicial )

* CAMPO 13

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT48     ( #y: 48 para fila 7/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

777.369    ( ValorInicial )

* CAMPO 14

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT48     ( #y: 48 para fila 7/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

49.3658    ( ValorInicial )

* CAMPO 15

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT55     ( #y: 55 para fila 8/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.25      ( ValorInicial )

* CAMPO 16

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT55     ( #y: 55 para fila 8/8 MiniF )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

80.09      ( ValorInicial )

BINT17       ( #Netiq )

BINT16       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Retorna un grob de tamaño 131x7 que será el título.

* Recuerda que para llamar al título debes usar el comando 12GETLAM

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** El título será mostrado un pixel más arriba de lo normal

BINT2 #=casedrop ( F ) ( -> grob131x7 T // F )

::                   ( )

12GETLAM                 ( $/# ) ( retorna el título )

TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( grob131x7 )

TRUE                     ( grob131x7 T )

;

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ... ob16 T // F )

;

*** Dada una cadena o bint la pone en un grob de

*** tamaño 131 x 7 en la parte superior

NULLNAME TITULO->GROB131x7_ARRIBA ( $/# -> grob131x7 )

::                ( $/# )

DUPTYPEBINT?      ( $/# flag )

IT JstGETTHEMSG

( $ )

BINT1 BINT30 SUB$ ( $ ) ( corta la cadena si es mayor a 30 caract )

SPACE$ SWAP&$     ( $ ) ( agrega espacio al inicio de la cadena )

APPEND_SPACE      ( $ ) ( agrega espacio al final de la cadena )

BINT7 BINT131     ( $ 7 131 )

MAKEGROB          ( $ grob131x7_blanco )

0 0 131 5         ( $ grob131x7_blanco 0 0 131 5 )

FBoxB             ( $ grob131x7 ) ( Dibuja rectángulo negro relleno )

OVER              ( $ grob131x7 $ )

$>grob            ( $ grob131x7 grob )

BINT131           ( $ grob131x7 grob 131 )

BINT4             ( $ grob131x7 grob 131 4 )

5ROLL             ( grob131x7 grob 131 4 $ )

LEN$              ( grob131x7 grob 131 4 #ncaract )

#*                ( grob131x7 grob 131 #4·ncaract )

#-                ( grob131x7 grob #131-4·ncaract )

#2/               ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 )

BINT0             ( grob131x7 grob #[131-4·ncaract]/2 0 )

Repl              ( grob131x7 ) ( Copia grb2 en grb1 en modo REPLACE )

* Lo siguiente es sólo para redondear las esquinas del grob

ZEROZERO      PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT0 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT0   BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

BINT130 BINT4 PixonW ( grob131x7_inversa )

;

* Message handler del campo:

NULLNAME DoMH9_MiniFuente

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Retorna un grob que representa al campo usando la minifuente

*** Respeta al parámetro Decompile del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c $ ) ( Retorna $ del campo respetando Decompile )

OVER           ( #c $ #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c $ #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

ROTDUP         ( #c #b #h $ $ )

LEN$           ( #c #b #h $ #car )

BINT4          ( #c #b #h $ #car #4 )

#*             ( #c #b #h $ #4·car )

4PICK          ( #c #b #h $ #4·car #b )

DUPUNROT       ( #c #b #h $ #b #4·car #b )

#<             ( #c #b #h $ #b flag )

ITE

DROP         ( #c #b #h $ )

::           ( #c #b #h $ #b )

BINT4     ( #c #b #h $ #b #4 )

#/        ( #c #b #h $ #residuo #b/4 )

SWAPDROP  ( #c #b #h $ #b/4 )

1_#1-SUB$ ( #c #b #h $' )

CHR_...   ( #c #b #h $' chr )

>T$       ( #c #b #h $'' )

;

( #c #b #h $'' )

$>grob         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

Ejemplo 11 DoInputForm

Un formulario de entrada con 7 campos
No se muestra el título.

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 7 campos TEXTO en una columna.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 0.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 0, 9, 18, 27, 36, 45 y 54.

Para no mostrar el título, se usa el mensaje número 1 en el formulario.

Desgraciadamente, en DoInputForm no está disponible toda la pantalla para mostrar etiquetas (sólo hasta la fila 46). Sin embargo, en este ejemplo podemos vencer este obstáculo usando el mensaje número 4 para poder dibujar etiquetas en toda la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Do1COLFS ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0  2 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq2:"  0 11 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq3:"  0 20 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq4:"  0 29 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq5:"  0 38 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq6:"  0 47 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq7:"  0 56 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT0      ( #y: 0 para fila 1/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 2/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 3/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 4/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 5/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 6/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT54     ( #y: 54 para fila 7/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.335     ( ValorInicial )

BINT7       ( #Netiq )

BINT7       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja el título, el cual es un grob de tamaño 131x7

* Sólo cuando la línea de edición no ocupe toda la pantalla

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se dibujará el título en la pantalla

*** Esto permite que camp y etiq puedan dibujarse en la zona del título

BINT1 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

TRUE

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 ob7 T // F )

;

Ejemplo 12 DoInputForm

Un formulario de entrada con 14 campos
No se muestra el título.

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 14 campos TEXTO en dos columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 0, 9, 18, 27, 36, 45 y 54.

Para no mostrar el título, se usa el mensaje número 1 en el formulario.

Se ha colocado una línea vertical (grob de ancho 1) como etiqueta en la posición x=65, y=8

Desgraciadamente, en DoInputForm no está disponible toda la pantalla para mostrar etiquetas (sólo hasta la fila 46). Sin embargo, en este ejemplo podemos vencer este obstáculo usando el message handler número 4 para poder dibujar etiquetas en toda la pantalla y para que una etiqueta también pueda definirse como grob en DoInputForm

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Do2COLFS ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob14 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0  2 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq2:" 67  2 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq3:"  0 11 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq4:" 67 11 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq5:"  0 20 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq6:" 67 20 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq7:"  0 29 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq8:" 67 29 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Etiq9:"  0 38 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti10:" 67 38 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti11:"  0 47 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti12:" 67 47 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti13:"  0 56 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Eti14:" 67 56 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

BINT62 BINT1 MAKEGROB INVGROB 65 0 ( #xetiq=62 ) ( #yetiq=0 )

* CAMPO 1

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT0      ( #y: 0 para fila 1/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT0      ( #y: 0 para fila 1/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.345     ( ValorInicial )

* CAMPO 3

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 2/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.36     ( ValorInicial )

* CAMPO 4

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT9      ( #y: 9 para fila 2/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.25     ( ValorInicial )

* CAMPO 5

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 3/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT18     ( #y: 18 para fila 3/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 4/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

15.23      ( ValorInicial )

* CAMPO 8

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT27     ( #y: 27 para fila 4/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

78.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 5/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

47.251     ( ValorInicial )

* CAMPO 10

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT36     ( #y: 36 para fila 5/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.982     ( ValorInicial )

* CAMPO 11

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 6/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

44.512     ( ValorInicial )

* CAMPO 12

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT45     ( #y: 45 para fila 6/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

77.98      ( ValorInicial )

* CAMPO 13

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT54     ( #y: 54 para fila 7/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.149     ( ValorInicial )

* CAMPO 14

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT93     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 2 )

BINT54     ( #y: 54 para fila 7/7 PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

32.84      ( ValorInicial )

BINT15       ( #Netiq )

BINT14       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja el título, el cual es un grob de tamaño 131x7

* Sólo cuando la línea de edición no ocupe toda la pantalla

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se dibujará el título en la pantalla

*** Esto permite que camp y etiq puedan dibujarse en la zona del título

BINT1 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

TRUE

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( -> ob1 ob2 ob3 ... ob14 T // F )

;

Ejemplo 13 DoInputForm

Un formulario de entrada con 9 campos en Minifuente
No se muestra el título.

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 9 campos TEXTO en una columna.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en la ubicación 0.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 y 56.

Las etiquetas tienen sus posiciones #y en una unidad más que las del campo correspondiente.

Se llama al mensaje número 9 en los campos que se desean mostrar con Minifuente.

Para no mostrar el título, se usa el mensaje número 1 en el formulario.

Se llama al mensaje número 4 en el formulario para poder mostrar las etiquetas en toda la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Do1ColMiniFS ( -> ob1 ob2 ... ob9 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0 1  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq2:"  0 8  ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq3:"  0 15 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq4:"  0 22 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq5:"  0 29 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq6:"  0 36 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq7:"  0 43 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq8:"  0 50 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq9:"  0 57 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

* CAMPO 1

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT0      ( #y: 0 para fila 1/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT7      ( #y: 7 para fila 2/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.3456    ( ValorInicial )

* CAMPO 3

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT14     ( #y: 14 para fila 3/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.367    ( ValorInicial )

* CAMPO 4

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT21     ( #y: 21 para fila 4/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.2561   ( ValorInicial )

* CAMPO 5

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT28     ( #y: 28 para fila 5/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.25948   ( ValorInicial )

* CAMPO 6

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 6/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT42     ( #y: 42 para fila 7/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

42.589     ( ValorInicial )

* CAMPO 8

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT49     ( #y: 49 para fila 8/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

777.15     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT56     ( #y: 56 para fila 9/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT106    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

354.89     ( ValorInicial )

BINT9       ( #Netiq )

BINT9       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja el título, el cual es un grob de tamaño 131x7

* Sólo cuando la línea de edición no ocupe toda la pantalla

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se dibujará el título en la pantalla

*** Esto permite que camp y etiq puedan dibujarse en la zona del título

BINT1 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

TRUE

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ... ob9 T // F )

;

* Message handler del campo:

NULLNAME DoMH9_MiniFuente

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Retorna un grob que representa al campo usando la minifuente

*** Respeta al parámetro Decompile del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c $ ) ( Retorna $ del campo respetando Decompile )

OVER           ( #c $ #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c $ #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

ROTDUP         ( #c #b #h $ $ )

LEN$           ( #c #b #h $ #car )

BINT4          ( #c #b #h $ #car #4 )

#*             ( #c #b #h $ #4·car )

4PICK          ( #c #b #h $ #4·car #b )

DUPUNROT       ( #c #b #h $ #b #4·car #b )

#<             ( #c #b #h $ #b flag )

ITE

DROP         ( #c #b #h $ )

::           ( #c #b #h $ #b )

BINT4     ( #c #b #h $ #b #4 )

#/        ( #c #b #h $ #residuo #b/4 )

SWAPDROP  ( #c #b #h $ #b/4 )

1_#1-SUB$ ( #c #b #h $' )

CHR_...   ( #c #b #h $' chr )

>T$       ( #c #b #h $'' )

;

( #c #b #h $'' )

$>grob         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

Ejemplo 14 DoInputForm

Un formulario de entrada con 18 campos en Minifuente
No se muestra el título.

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con 18 campos TEXTO en 2 columnas.

Las etiquetas tienen sus posiciones #x en las ubicaciones 0 y 67.

Los campos tienen sus posiciones #y en las ubicaciones 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 y 56.

Las etiquetas tienen sus posiciones #y en una unidad más que las del campo correspondiente.

Se llama al mensaje número 9 en los campos que se desean mostrar con Minifuente.

Para no mostrar el título, se usa el mensaje número 1 en el formulario.

Se llama al mensaje número 4 en el formulario para poder mostrar las etiquetas en toda la pantalla y para permitir que las etiquetas también puedan definirse como grobs.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME Do2ColMiniFS ( -> ob1 ob2 ... ob16 T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

"Etiq1:"  0 1  ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq2:" 67 1  ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq3:"  0 8  ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq4:" 67 8  ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq5:"  0 15 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq6:" 67 15 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq7:"  0 22 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq8:" 67 22 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Etiq9:"  0 29 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti10:" 67 29 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti11:"  0 36 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti12:" 67 36 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti13:"  0 43 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti14:" 67 43 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti15:"  0 50 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti16:" 67 50 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti17:"  0 57 ( #xetiq=0  COL1/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

"Eti18:" 67 57 ( #xetiq=67 COL2/2 ) ( #yetiq=#ycampo+1 en MiniF )

BINT62 BINT1 MAKEGROB INVGROB 65 0 ( #xetiq=62 ) ( #yetiq=0 )

* CAMPO 1

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT0      ( #y: 0 para fila 1/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* CAMPO 2

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT0      ( #y: 0 para fila 1/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

12.345     ( ValorInicial )

* CAMPO 3

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT7      ( #y: 7 para fila 2/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

502.36     ( ValorInicial )

* CAMPO 4

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT7      ( #y: 7 para fila 2/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

111.25     ( ValorInicial )

* CAMPO 5

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT14     ( #y: 14 para fila 3/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

87.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 6

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT14     ( #y: 14 para fila 3/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

19.356     ( ValorInicial )

* CAMPO 7

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT21     ( #y: 21 para fila 4/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

15.23      ( ValorInicial )

* CAMPO 8

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT21     ( #y: 21 para fila 4/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

78.259     ( ValorInicial )

* CAMPO 9

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT28     ( #y: 28 para fila 5/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

47.251     ( ValorInicial )

* CAMPO 10

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT28     ( #y: 28 para fila 5/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.982     ( ValorInicial )

* CAMPO 11

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 6/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

44.512     ( ValorInicial )

* CAMPO 12

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 6/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

77.98      ( ValorInicial )

* CAMPO 13

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT42     ( #y: 42 para fila 7/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

777.369    ( ValorInicial )

* CAMPO 14

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT42     ( #y: 42 para fila 7/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

49.3658    ( ValorInicial )

* CAMPO 15

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT49     ( #y: 49 para fila 8/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.25      ( ValorInicial )

* CAMPO 16

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT49     ( #y: 49 para fila 8/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

159.35     ( ValorInicial )

* CAMPO 17

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT56     ( #y: 56 para fila 9/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 64-#x para columna 1/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

36.25      ( ValorInicial )

* CAMPO 18

' DoMH9_MiniFuente ( MH del campo )

BINT92     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT56     ( #y: 56 para fila 9/9 MiniF PANTALLA COMPLETA )

BINT39     ( #w: 131-#x para columna 2/2 )

BINT7      ( #h: 7 para MiniFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

425.98     ( ValorInicial )

BINT19       ( #Netiq )

BINT18       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja el título, el cual es un grob de tamaño 131x7

* Sólo cuando la línea de edición no ocupe toda la pantalla

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se dibujará el título en la pantalla

*** Esto permite que camp y etiq puedan dibujarse en la zona del título

BINT1 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

TRUE

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ... ob16 T // F )

;

* Message handler del campo:

NULLNAME DoMH9_MiniFuente

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Retorna un grob que representa al campo usando la minifuente

*** Respeta al parámetro Decompile del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c $ ) ( Retorna $ del campo respetando Decompile )

OVER           ( #c $ #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c $ #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

ROTDUP         ( #c #b #h $ $ )

LEN$           ( #c #b #h $ #car )

BINT4          ( #c #b #h $ #car #4 )

#*             ( #c #b #h $ #4·car )

4PICK          ( #c #b #h $ #4·car #b )

DUPUNROT       ( #c #b #h $ #b #4·car #b )

#<             ( #c #b #h $ #b flag )

ITE

DROP         ( #c #b #h $ )

::           ( #c #b #h $ #b )

BINT4     ( #c #b #h $ #b #4 )

#/        ( #c #b #h $ #residuo #b/4 )

SWAPDROP  ( #c #b #h $ #b/4 )

1_#1-SUB$ ( #c #b #h $' )

CHR_...   ( #c #b #h $' chr )

>T$       ( #c #b #h $'' )

;

( #c #b #h $'' )

$>grob         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

Ejemplo 15 DoInputForm

Un formulario de entrada con los 6 tipos de campos en DoInputForm.

Usando toda la pantalla para mostrar etiquetas.

En este ejemplo se muestra un formulario de entrada con los seis tipos de campos: TEXTO, CHOOSE, FILER, COMBOCHOOSE, COMBOFILER y CHECK.

Desgraciadamente, en DoInputForm no está disponible toda la pantalla para mostrar etiquetas (sólo hasta la fila 46). Sin embargo, en este ejemplo podemos vencer este obstáculo usando el message handler número 4 para poder dibujar etiquetas en toda la pantalla.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInFo6Tipos ( -> ob1...obn T // F )

::

CK0        ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de las etiquetas

" Texto:"  0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Choose:"  0 19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

" Filer:"  0 28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"ComboC:"  0 37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"ComboF:"  0 46 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Check"    8 55 ( #xetiq=#xcampo+8 en CHK ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* Campo 0: TEXTO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda del campo Texto" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

32.15      ( ValorReset )

20.14      ( ValorInicial )

* Campo 1: CHOOSE

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT17     ( Decompile: 16=1ºObjC 1=NoDesc ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Ayuda del campo Choose" ( Ayuda )

{ { "OPCION A" 11. }

{ "OPCION B" 12. }

{ "OPCION C" 13. }

}          ( ChooseData: Items del browser 48 )

' :: INCOMPDROP "   " SWAP DecompEdit &$ &$

;        ( ChooseDecompile: Es el Converter del browser 48 )

OVER CARCOMP ( ValorReset: 1º obj de ChooseData en CHOOSE )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 2: FILER

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 26 para fila 3/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT20     ( #TipoDeCampo: FILER )

{ BINT0 BINT1 BINT6 } ( TiposPermitidos: R,C,id )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda del campo Filer" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: F=NoCHK TiposP=TiposPC T=RetObj )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo FILER )

1.7320508  ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 3: COMBOCHOOSE

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 35 para fila 4/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT13     ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda del campo ComboChoose" ( Ayuda )

{ 12. 13. 14. 15. } ( ChooseData: Items del browser 48 )

3PICK      ( ChooseDecompile: El mismo valor que Decompile )

18.        ( ValorReset )

19.        ( ValorInicial )

* Campo 4: COMBOFILER

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT44     ( #y: 44 para fila 5/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: Todos los tipos existentes )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda del campo ComboFiler" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: F=NoCHK TiposP=TiposPC T=RetObj )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

175.12     ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* Campo 5: CHECKBOX

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT0      ( #x: mayor o igual a 0 en CHECKBOX )

BINT53     ( #y: 53 para fila 6/6 )

BINT6      ( #w: 6 siempre en campo CHECKBOX )

BINT9      ( #h: 9 siempre en campo CHECKBOX )

BINT32     ( #TipoDeCampo: CHECKBOX )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( Decompile: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

"Ayuda del campo Check" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo CHECKBOX )

FALSE      ( ValorReset: campo CHECKBOX desactivado )

FALSE      ( ValorInicial: campo CHECKBOX desactivado )

BINT6       ( #Netiq )

BINT6       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT63            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 ob5 ob6 T // F )

;

Ejemplo 16 DoInputForm

Un campo COMBOCHOOSE que muestre los ítems con una breve explicación (Usando Browser 49)

En este ejemplo se muestra un campo COMBOCHOOSE.

En este campo puedes escribir un valor directamente con el teclado o también escoger un valor desde una lista accesible mediante la tecla de menú CHOOS.

El parámetro ChooseData del campo COMBOCHOOSE tiene como elementos a listas de la forma:

{ $ ob }

Donde ob es un número real que se fijará como el valor del campo actual, si uno escoge esa opción.

Se llama al mensaje 26 para mostrar cada una de las opciones del parámetro ChooseData.

En este ejemplo se usa el browser 49.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInFoComboB49 ( -> % T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

" Coef:" 0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: COMBOCHOOSE

* Message handler del campo

' ::

* Al presionar tecla CHOOS en campo CHOOSE FILER COMBOCHOOSE COMBOFILER

* Debe mostrar opciones, guardar nuevo valor del campo y mostrarlo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** En el campo COMBOCHOOSE muestra items con breve explicación

*** Usa el browser 49

BINT26 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                        ( )

5GETLAM                ( #campo ) ( Número del campo actual )

ROMPTR 0B0 0C5         ( {}ChooseDATA )

INNERCOMP              ( meta )

dup_                   ( meta meta )

DUP ZERO_DO (DO)

ROLL

TWONTHCOMPDROP_

ISTOP@

LOOP

{}N                    ( meta {%} )

5GETLAM                ( meta {%} #campo )

ROMPTR gFldVal         ( meta {%} %ValorCampo )

EQUALPOSCOMP           ( meta #pos/#0 )

DUP#0=IT

DROPONE

#1-                    ( meta #i )

"  ACCESORIOS       K" ( meta #i $ )

SWAP                   ( meta $ #i )

FLASHPTR Choose2_      ( {$ %} T // F ) ( BROWSER 49 )

IT

::                     ( {$ %} )

TWONTHCOMPDROP_     ( % )

5GETLAM             ( % #c )

ROMPTR sFldVal      ( ) ( Cambia el valor de un campo )

;

TRUE                   ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT106    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT13     ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Coef de pérdidas locales" ( Ayuda )

{ { "Entrada b agud   0.50" %.5 }

{ "Entr b acampan   0.04" % .04 }

{ "Entr b entrant   1.00" %1 }

{ "Salida a depÓs   1.00" %1 }

{ "Codo a 90°       0.90" % .9 }

{ "Codo a 45°       0.42" % .42 }

{ "Codo curv fuerte 0.75" % .75 }

{ "Codo curv suave  0.60" % .6 }

{ "V glob abierta  10.00" %10 }

{ "V comp abierta   0.19" % .19 }

{ "V check abierta  2.50" % 2.5 }

}          ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: No es necesario pues se llama al mensaje 26 )

12.        ( ValorReset )

13.        ( ValorInicial )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( % T // F )

;

Ejemplo 17 DoInputForm

Un campo COMBOCHOOSE que muestre los ítems con una breve explicación (Usando Browser 48)

En este ejemplo se muestra un campo COMBOCHOOSE.

En este campo puedes escribir un valor directamente con el teclado o también escoger un valor desde una lista accesible mediante la tecla de menú CHOOS.

El parámetro ChooseData del campo COMBOCHOOSE tiene como elementos a listas de la forma:

{ $ ob }

Donde ob es un número real que se fijará como el valor del campo actual, si uno escoge esa opción.

Se llama al mensaje 26 para mostrar cada una de las opciones del parámetro ChooseData.

En este ejemplo se usa el browser 48.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInFoComboB48 ( -> % T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

" Coef:" 0 10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: COMBOCHOOSE

* Message handler del campo

' ::

* Al presionar tecla CHOOS en campo CHOOSE FILER COMBOCHOOSE COMBOFILER

* Debe mostrar opciones, guardar nuevo valor del campo y mostrarlo.

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** En el campo COMBOCHOOSE muestra items con breve explicación

*** Usa el browser 48

BINT26 #=casedrop ( C ) ( -> T // F )

::                        ( )

'DROPFALSE             ( MH )

"  ACCESORIOS       K" ( MH $ )

BINT17                 ( MH $ conv ) ( 16=1ºObjC 1=NoDesc )

5GETLAM                ( MH $ conv #campo )

ROMPTR 0B0 0C5         ( MH $ conv {}ChooseDATA )

DUPINCOMP              ( MH $ conv {}ChooseDATA meta )

DUP ZERO_DO (DO)

ROLL

TWONTHCOMPDROP_

ISTOP@

LOOP

{}N                    ( MH $ conv {}ChooseDATA {ob} )

5GETLAM                ( MH $ conv {}ChooseDATA {ob} #campo )

ROMPTR gFldVal         ( MH $ conv {}ChooseDATA {ob} %ValorCampo )

EQUALPOSCOMP           ( MH $ conv {}ChooseDATA #pos/#0 )

DUP#0=IT

DROPONE

ROMPTR Choose          ( {$ %} T // F ) ( BROWSER 49 )

IT

::                     ( {$ %} )

TWONTHCOMPDROP_     ( % )

5GETLAM             ( % #c )

ROMPTR sFldVal      ( ) ( Cambia el valor de un campo )

;

TRUE                   ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT25     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT106    ( #w:131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT13     ( #TipoDeCampo: COMBOCHOOSE )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Coef de pérdidas locales" ( Ayuda )

{ { "Entrada b agud   0.50" %.5 }

{ "Entr b acampan   0.04" % .04 }

{ "Entr b entrant   1.00" %1 }

{ "Salida a depÓs   1.00" %1 }

{ "Codo a 90°       0.90" % .9 }

{ "Codo a 45°       0.42" % .42 }

{ "Codo curv fuerte 0.75" % .75 }

{ "Codo curv suave  0.60" % .6 }

{ "V glob abierta  10.00" %10 }

{ "V comp abierta   0.19" % .19 }

{ "V check abierta  2.50" % 2.5 }

}          ( ChooseData: Lista )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: No es necesario pues se llama al mensaje 26 )

12.        ( ValorReset )

13.        ( ValorInicial )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( % T // F )

;

Ejemplo 18 DoInputForm

Actualizar el valor de un campo al cambiar el valor de otro campo.

Para hacer esto debes usar el mensaje número 47 en el message handler de un campo.

Este mensaje es llamado cuando el valor del campo cambia.

Además debes usar el NULLNAME DoSetFieldValue que permite cambiar el valor de cualquier campo. Entonces:

1) Poner el mensaje nº 47 en el campo cuyos cambios afectarán el valor de otros campos.

2) En este debemos obtener el valor(es) que queremos asignar al otro(s) campo(s) y luego usar el comando NULLNAME DoSetFieldValue.

A continuación un ejemplo sencillo con dos campos y dos etiquetas con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

Si se actualiza el valor del primer campo, el segundo campo se actualizará de manera automática, fijándose su valor como la décima parte del valor del primer campo.

* Llama al NULLNAME DoSetFieldValue

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoActualizaVal ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0  COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0  COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: A

* ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL. CUANDO EL VALOR DE

* ESTE CAMPO CAMBIA, EL VALOR DEL OTRO CAMPO TAMBIÉN CAMBIARÁ.

* Message handler del campo

' ::

* Llamado inmediatamente después de que el campo ha cambiado su valor

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT47 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                 ( )

5GETLAM         ( #c )

ROMPTR gFldVal  ( valor )

%10 %/          ( valor/10 )

BINT2           ( valor/10 #2 )

DoSetFieldValue ( )

TRUE            ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO Nº #2

* ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CUANDO EL VALOR DEL OTRO CAMPO CAMBIE, EL

* VALOR DE ESTE CAMBIA. SE ACTUALIZA A LA DÉCIMA PARTE DEL OTRO

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe un número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

17.        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

* Cambia el valor de un campo.

* Muestra el nuevo valor en pantalla.

* Llama al mensaje 47 del campo que se está cambiando.

NULLNAME DoSetFieldValue ( valor #c -> )

::                    ( valor #c )

DUPUNROT              ( #c valor #c )

ROMPTR sFldVal        ( #c )    ( cambia valor del campo )

DUP                   ( #c #c )

FLASHPTR IFEDispField ( #c )    ( muestra valor del campo )

ROMPTR 0B0 041        ( )       ( llama al mensaje 47 del campo )

;

Ejemplo 19 DoInputForm

Bloquear un campo.

Para hacer que un campo esté bloqueado en un formulario de entrada puedes usar el mensaje número 55 el cual es llamado cuando un campo está a punto de recibir el enfoque para decidir si ese campo merece recibir el enfoque o no.

En este ejemplo hay tres campos (1, 2 y 3). Vamos a bloquear el campo 2. Para esto usamos el message handler número 55 en el campo que vamos a bloquear.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoInBlockField ( -> ob1 ob2 ob3 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"C:" BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

12.16      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

* Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

BINT55 #=casedrop ( C ) ( -> T/F T // F )

::           ( )

FalseTrue ( F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

98.57      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"C: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

47.29      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT3       ( #Netiq )

BINT3       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 T // F )

;

Ejemplo 20 DoInputForm

Bloquear campos con una condición.

Actualizar el valor de un campo al cambiar el valor de otro campo.

En este ejemplo se verá como bloquear campos sólo si se cumple una condición.

Aquí hay 4 campos (1, 2, 3 y 4)

El campo 1 contiene a un campo TEXTO y no es bloqueado.

El campo 2 es un campo CHOOSE.

Los campos 3 y 4 son campos TEXTO y serán bloqueados cuando en el campo 2 la opción escogida no sea la opción “ESCRIBE PARÁMETROS”. Para esto se usa el mensaje 55 en los campos que serán bloqueados (campos 3 y 4).

Además, cada vez que se escoge en el campo CHOOSE a una opción que no sea “ESCRIBE PARÁMETROS”, los campos 3 y 4 se actualizarán con los valores correspondientes al elipsoide escogido. Además se usa el mensaje 17 (el cual es llamado al inicio) en el message handler del formulario para que dicha actualización también ocurra al inicio del formulario.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoBlockCond ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"   X:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Elip:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"   a:" BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

" 1/f:" BINT0 BINT37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT21     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT110    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"X: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

12.16      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO CHOOSE

* Message handler del campo

' ::

* Llamado inmediatamente después de que el campo ha cambiado su valor

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT47 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                      ( )

BINT2                ( #campo )

ROMPTR gFldVal       ( {$ % %'} ) ( Retorna Valor )

BINT2                ( {$ % %'} #campo )

ROMPTR 0B0 0C5       ( {$ % %'} {{}} ) ( Retorna Choosedata )

FLASHPTR LASTCOMP    ( {$ % %'} {$ % %'} )

OVER                 ( {$ % %'} {$ % %'} {$ % %'} )

EQUALNOT             ( {$ % %'} flag )

ITE

:: DUP               ( {$ % %'} )

TWONTHCOMPDROP_   ( % )

BINT3             ( {$ % %'} % #c )

DoSetFieldValue   ( {$ % %'} )

FLASHPTR LASTCOMP ( % )

BINT4             ( % #c )

DoSetFieldValue   ( )

;

DROP

( )

TRUE                 ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT21     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT110    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT17     ( Decompile: 16=1ºObjC 1=NoDesc ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Escoge un elipsoide" ( Ayuda )

{ { "SouthAmerican 1969" % 6378160. % 298.25 }

{ "WGS 1960"           % 6378165. % 298.3 }

{ "WGS 1966"           % 6378145. % 298.25 }

{ "WGS 1972"           % 6378135. % 298.26 }

{ "WGS 1984"           % 6378137. % 298.257223563 }

{ "ESCRIBE PARÁMETROS" %-1 %-1 }

}          ( ChooseData: Items del browser 48 )

BINT17     ( ChooseDecompile: 16=1ºObjC 1=NoDesc ) ( $ #[ME] ) ( $ )

OVER BINT5 NTHCOMPDROP ( ValorReset: 5º obj de ChooseData en CHOOSE )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CON EL MESSAGE HANDLER 55, PODEMOS BLOQUEAR ESTE CAMPO.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

* Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

BINT55 #=casedrop ( C ) ( -> T/F T // F )

::                   ( )

BINT2             ( #campo )

ROMPTR gFldVal    ( {$ % %'} ) ( Retorna Valor )

BINT2             ( {$ % %'} #campo )

ROMPTR 0B0 0C5    ( {$ % %'} {{}} ) ( Retorna Choosedata )

FLASHPTR LASTCOMP ( {$ % %'} {$ % %'} )

EQUAL             ( flag' )

TRUE              ( flag' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT21     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT110    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"a: semieje mayor" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

98.57      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 4: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* CON EL MESSAGE HANDLER 55, PODEMOS BLOQUEAR ESTE CAMPO.

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

* Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

BINT55 #=casedrop ( C ) ( -> T/F T // F )

::                   ( )

BINT2             ( #campo )

ROMPTR gFldVal    ( {$ % %'} ) ( Retorna Valor )

BINT2             ( {$ % %'} #campo )

ROMPTR 0B0 0C5    ( {$ % %'} {{}} ) ( Retorna Choosedata )

FLASHPTR LASTCOMP ( {$ % %'} {$ % %'} )

EQUAL             ( flag' )

TRUE              ( flag' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT21     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT110    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"f: achatamiento" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

47.29      ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4       ( #Netiq )

BINT4       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Es llamado al inicio. Cuando ya estan fijados los lams y antes del POL.

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT17 #=casedrop ( F ) ( -> flag )

::                ( )

BINT2          ( #2 )

ROMPTR 0B0 041 ( ) ( ejecuta el mensaje 47 del campo 2 )

TRUE           ( flag' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

* Cambia el valor de un campo.

* Muestra el nuevo valor en pantalla.

* Llama al mensaje 47 del campo que se está cambiando.

NULLNAME DoSetFieldValue ( valor #c -> )

::                    ( valor #c )

DUPUNROT              ( #c valor #c )

ROMPTR sFldVal        ( #c )    ( cambia valor del campo )

DUP                   ( #c #c )

FLASHPTR IFEDispField ( #c )    ( muestra valor del campo )

ROMPTR 0B0 041        ( )       ( llama al mensaje 47 del campo )

;

Ejemplo 21 DoInputForm

Hacer aparecer o desaparecer campos y etiquetas.

Si en el primer campo hay un número positivo, entonces el segundo campo es invisible.

Si en el primer campo hay un número no positivo, entonces el segundo campo será visible.

El mensaje 47 es llamado inmediatamente después de que un campo ha cambiado su valor.

Se llama al mensaje 47 en el campo cuyos cambios afectarán la visibilidad o no de otros campos.

Se usará el mensaje 47 en el campo 1. Dentro de este mensaje 47 se llama al comando ROMPTR 0B0 0B7 y al comando ROMPTR 0B0 0D3

El comando ROMPTR 0B0 0B7 guarda un nuevo valor en el contenido de una etiqueta y se usa en este ejemplo para volver visible o invisible a la etiqueta 2.

El comando ROMPTR 0B0 0D3 guarda un nuevo objeto en el parámetro Converter de un campo y se usa en este ejemplo para volver visible o invisible al campo 2.

Finalmente, dentro del mensaje 47 se debe usar el comando ROMPTR 0B0 00C el cual redibuja toda la zona de etiquetas y de campos.

Además, para bloquear el campo 2, se usa el mensaje 55 en el campo 2, con el cual se evitará que dicho campo reciba el enfoque bajo ciertas condiciones.

A continuación, un ejemplo sencillo con dos campos y dos etiquetas con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

Si en el primer campo hay un número positivo, entonces el segundo campo es invisible.

Si en el primer campo hay un número no positivo, entonces el segundo campo será visible.

Además se usa el mensaje 17 (el cual es llamado al inicio) en el message handler del formulario para que dicha actualización también ocurra al inicio del formulario.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoVisibleONo ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* SI EL VALOR DE ESTE CAMPO ES MAYOR QUE CERO, DESAPARECEN

* LA ETIQUETA Y EL CAMPO 2

* DE LO CONTRARIO, LA ETIQUETA Y EL CAMPO #2 SE VERÁN

* Message handler del campo

' ::

* Llamado inmediatamente después de que el campo ha cambiado su valor

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT47 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                ( )

BINT1          ( #c )

ROMPTR gFldVal ( %Valor )

%0>            ( flag )

ITE

:: NULL$          ( $ )

BINT2          ( $ #etiq )

ROMPTR 0B0 0B7 ( ) ( Cambia el contenido de la etiqueta )

' DROPNULL$    ( prog )

BINT2          ( #campo )

ROMPTR 0B0 0D3 ( ) ( Cambia el Decompile del campo )

;

:: "B:"           ( $ )

BINT2          ( $ #etiq )

ROMPTR 0B0 0B7 ( ) ( Cambia el contenido de la etiqueta )

BINT4          ( prog )

BINT2          ( #campo )

ROMPTR 0B0 0D3 ( ) ( Cambia el Decompile del campo )

;

ROMPTR 0B0 00C ( ) ( redibuja zona de etiquetas y campos )

TRUE           ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe un número real" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%5         ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* PARA QUE PUEDA SER VISIBLE ESTE CAMPO, EL CAMPO #1 DEBE

* CONTENER UN NÚMERO NEGATIVO

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

* Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

BINT55 #=casedrop ( C ) ( -> T/F T // F )

::                ( )

BINT1          ( #c )

ROMPTR gFldVal ( %Valor )

%0>            ( flag )

NOT            ( flag' )

TRUE           ( flag' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe un número real" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%17        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Es llamado al inicio. Cuando ya estan fijados los lams y antes del POL.

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT17 #=casedrop ( F ) ( -> flag )

::                ( )

BINT1          ( #campo )

ROMPTR 0B0 041 ( ) ( ejecuta el mensaje 47 del campo 1 )

TRUE           ( flag' T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 22 DoInputForm

Desaparecer y hacer aparecer campos y etiquetas en el mismo lugar en que estaban otros campos y etiquetas.

Problema:

Si tengo una etiqueta con su campo CHOOSE, dentro de CHOOSE tengo tres opciones

{ {"Uno"} {"Dos"} {"Tres"} }

Cuando escoja “Uno”, no aparezca ninguna ETIQUETA/CAMPO.

Cuando escoja “Dos”, aparezca la etiqueta_2 y campo_2.

Cuando escoja “Tres”, aparezca la etiqueta_3 y campo_3 (en el mismo lugar que etiqueta_2/campo_2).

Solución:

El mensaje 47 es llamado inmediatamente después de que un campo ha cambiado su valor.

Se llama al mensaje 47 en el campo cuyos cambios afectarán la visibilidad o no de otros campos.

Se usará el mensaje 47 en el campo 1. Dentro de este mensaje 47 se llama al comando ROMPTR 0B0 0B7 y al comando ROMPTR 0B0 0D3

El comando ROMPTR 0B0 0B7 guarda un nuevo valor en el contenido de una etiqueta y se usa en este ejemplo para volver visible o invisible a las etiquetas 2 y 3.

El comando ROMPTR 0B0 0D3 guarda un nuevo objeto en el parámetro Converter de un campo y se usa en este ejemplo para volver visible o invisible a los campo 2 y 3.

Finalmente, dentro del mensaje 47 se debe usar el comando ROMPTR 0B0 00C el cual redibuja toda la zona de etiquetas y de campos.

Además, para bloquear el campo 2, se usa el mensaje 55 en los campos 2 y 3, con el cual se evitará que dichos campos reciban el enfoque bajo ciertas condiciones.

A continuación, un ejemplo sencillo con 3 campos y 3 etiquetas con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

Si en el primer campo se escoge la opción 1, entonces los campos 2 y 3 y sus etiquetas correspondientes serán invisibles.

Si en el primer campo se escoge la opción 2, entonces el campo 2 y su etiqueta correspondiente serán visibles y el campo 3 y su etiqueta correspondiente serán invisibles.

Si en el primer campo se escoge la opción 3, entonces el campo 3 y su etiqueta correspondiente serán visibles y el campo 2 y su etiqueta correspondiente serán invisibles.

Además se usa el mensaje 17 (el cual es llamado al inicio) en el message handler del formulario para que dicha actualización también ocurra al inicio del formulario.

A continuación el código con su respectiva explicación que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoVisibleEncima ( -> ob1 ob2 ob3 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

* ETIQUETA 1

"    Escoge:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* ETIQUETA 2

"Etiqueta 2:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* ETIQUETA 3

"Etiqueta 3:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 0: ES UN CAMPO CHOOSE.

* CON LA OPCION 1, SE HACEN INVISIBLES LAS ETIQUETAS Y LOS CAMPOS 1 Y 2

* CON LA OPCION 2,  SE HACE VISIBLES LA ETIQUETA Y EL  CAMPO 1

* CON LA OPCION 3,  SE HACE VISIBLES LA  ETIQUETA Y EL CAMPO 2

* Message handler del campo

' ::

* Llamado inmediatamente después de que el campo ha cambiado su valor

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT47 #=casedrop ( C ) ( -> flag )

::                 ( )

BINT1           ( #campo )

ROMPTR gFldVal  ( {$ #} )

TWONTHCOMPDROP_ ( # )

:: BINT1 #=casedrop

:: NULL$

BINT2

ROMPTR 0B0 0B7 ( ) ( Cambia el contenido de la etiqueta )

' DROPNULL$

BINT2

ROMPTR 0B0 0D3 ( ) ( Cambia el Decompile del campo )

NULL$

BINT3

ROMPTR 0B0 0B7 ( ) ( Cambia el contenido de la etiqueta )

' DROPNULL$

BINT3

ROMPTR 0B0 0D3 ( ) ( Cambia el Decompile del campo )

ROMPTR 0B0 00C ( ) ( redibuja zona de etiquetas y campos )

;

BINT2 #=casedrop

:: "Etiqueta 2:"

BINT2

ROMPTR 0B0 0B7 ( ) ( Cambia el contenido de la etiqueta )

BINT4

BINT2

ROMPTR 0B0 0D3 ( ) ( Cambia el Decompile del campo )

ROMPTR 0B0 00C ( ) ( redibuja zona de etiquetas y campos )

BINT2

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( redibuja campo 2 )

;

BINT3 #=casedrop

:: "Etiqueta 3:"

BINT3

ROMPTR 0B0 0B7 ( ) ( Cambia el contenido de la etiqueta )

BINT4

BINT3

ROMPTR 0B0 0D3 ( ) ( Cambia el Decompile del campo )

ROMPTR 0B0 00C ( ) ( redibuja zona de etiquetas y campos )

BINT3

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( redibuja campo 3 )

;

;

TRUE           ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT45     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT86     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT12     ( #TipoDeCampo: CHOOSE )

MINUSONE   ( TiposPermitidos: MINUSONE siempre en campo CHOOSE )

BINT17     ( Decompile: 16=1ºObjC 1=NoDesc ) ( $ #[ME] ) ( $ )

"Escoge una opción" ( Ayuda )

{ { "OPCION 1" BINT1 }

{ "OPCION 2" BINT2 }

{ "OPCION 3" BINT3 }

}          ( ChooseData: Items del browser 48 )

BINT17     ( ChooseDecompile: 16=1ºObjC 1=NoDesc ) ( $ #[ME] ) ( $ )

OVER CARCOMP ( ValorReset: 1º obj de ChooseData en CHOOSE )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* PARA QUE PUEDA SER VISIBLE ESTE CAMPO, EL CAMPO 1 DEBE CONTENER LA OPCION 1

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

* Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

BINT55 #=casedrop ( C ) ( -> T/F T // F )

::                 ( )

BINT1           ( #campo )

ROMPTR gFldVal  ( {$ #} )

TWONTHCOMPDROP_ ( # )

#2=             ( flag )

TRUE            ( flag T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT45     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT86     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Campo 1: número real"  ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%17        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* PARA QUE PUEDA SER VISIBLE ESTE CAMPO, EL CAMPO 1 DEBE CONTENER LA OPCION 2

* Message handler del campo

' ::

* Es llamado cuando se intenta que el campo tenga el enfoque.

* Si colocas FALSE TRUE, el campo no tendrá el enfoque.

BINT55 #=casedrop ( C ) ( -> T/F T // F )

::                 ( )

BINT1           ( #campo )

ROMPTR gFldVal  ( {$ #} )

TWONTHCOMPDROP_ ( # )

#3=             ( flag )

TRUE            ( flag T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT45     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT86     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Campo 2: número real"  ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%35_       ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT3       ( #Netiq )

BINT3       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Es llamado al inicio. Cuando ya estan fijados los lams y antes del POL.

* Puedes hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

BINT17 #=casedrop ( F ) ( -> flag )

::                ( )

BINT1          ( #campo )

ROMPTR 0B0 041 ( ) ( ejecuta el mensaje 47 del campo 1 )

TRUE           ( flag' T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

Ejemplo 23 DoInputForm

Insertar un grob en un formulario de entrada

Ahora veremos como insertar un grob en un formulario de entrada.

Lo insertamos como una etiqueta más, pero tendremos que usar el mensaje número 4, pues una etiqueta en DoInputForm normalmente no aceptaría grobs.

A continuación un ejemplo sencillo con dos etiquetas y un campo que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoPoneGrob ( -> ob T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

* ETIQUETA 1: ES UNA CADENA

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* ETIQUETA 2: ES UN GROB

GROB 00036 B0000B00008F00401020209D401040154010409F40202040108F00

BINT20 BINT31

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%25        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT2       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

El siguiente código hace lo mismo que el programa anterior. Pero aquí el grob no lo ponemos como una etiqueta más. En vez de eso, dibujamos el grob (y cualquier otro grob que queramos) directamente en la pantalla, al llamar al mensaje 4.

Además en este ejemplo también se han dibujado un rectángulo y una línea recta.

A continuación un ejemplo sencillo con una etiqueta y un campo que puedes copiar y pegar en el editor de Debug4x.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoPoneGrob ( -> ob T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

* ETIQUETA 1: ES UNA CADENA

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%25        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

GROB 00036 B0000B00008F00401020209D401040154010409F40202040108F00

OVER              ( HARDBUFF grob HARDBUFF )

BINT20            ( HARDBUFF grob HARDBUFF #Xetiq  )

BINT31            ( HARDBUFF grob HARDBUFF #Xetiq #Yetiq  )

GROB!             ( HARDBUFF ) ( Reempl grob1 en grob2 )

BINT15 BINT26

BINT45 BINT56     ( HARDBUFF #x1 #y1 #x2 #y2 )

LBoxB             ( HARDBUFF )

BINT66 BINT26

BINT106 BINT56    ( HARDBUFF #x1 #y1 #x2 #y2 )

LineB             ( HARDBUFF )

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

Ejemplo 24 DoInputForm

Dar formato a las etiquetas.

En este ejemplo damos formatos a las etiquetas del formulario de entrada.

Se llama al mensaje 4 para permitir que las etiquetas también sean grobs (y no sean sólo cadenas o bints).

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoEtiquetEstilo ( -> ob T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"  Negrita:" $->NEGRITA   $>GROB BINT0 BINT9

"  Cursiva:" $->CURSIVA   $>GROB BINT0 BINT18

"Subrayado:" $->SUBRAYADA $>GROB BINT0 BINT27

"  Inversa:" $->INVERSA   $>GROB BINT0 BINT36

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT62     ( #x: #xetiq + 6*#ncetiq + 2 ) ( Etiquetas en SysFont )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT69     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%25        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Dibuja la pantalla en la región de los campos y las etiquetas

* Si hay línea de edic con más de 1 renglón, sólo dibuja ayuda arriba

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Ya no se usa un grob de etiquetas

*** Los campos y etiquetas son dibujados directamente en la pantalla

*** Las etiquetas pueden dibujarse en toda la pantalla

*** Se pueden usar grobs en la definición de las etiquetas

*** Las etiq se dibujarán de nuevo, cada vez que se redibuje la pant

*** Líneas rectang círc grobs se pueden dibujar direct en la pantalla

*** Los mensajes 5 y 6 no serán llamados

BINT4 #=casedrop ( F ) ( -> T // F )

::                   ( )

EDITPARTS         ( # )

BINT1             ( # #1 )

#>                ( flag )

case

:: ROMPTR 0B0 00D ( ) ( Dibuja ayuda en la parte superior )

TRUE           ( T )

;

( )

HARDBUFF          ( HARDBUFF )

BINT0             ( HARDBUFF 0 )

BINT7             ( HARDBUFF 0 7 )

BINT131           ( HARDBUFF 0 7 131 )

BINT64            ( HARDBUFF 0 7 131 63 )

GROB!ZERO         ( HARDBUFF ) ( Limpia una región del grob )

* En esta zona se pueden dibujar líneas, rectángulos, circulos, grobs

* directamente en la pantalla

DROP              ( )

15GETLAM          ( #Netiq )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #etiq )

DUP             ( #etiq #etiq )

ROMPTR 0B0 0B3  ( #etiq $etiq/grob ) ( Contenido de etiq )

DUPTYPECSTR?    ( #etiq $etiq/grob flag )

IT $>grob

( #etiq grob )

HARDBUFF        ( #etiq grob HARDBUFF )

ROT             ( grob HARDBUFF #etiq )

ROMPTR 0B0 0B6  ( grob HARDBUFF #X #Y ) ( Coord de etiq )

GROB!           ( ) ( Reempl grob1 en grob2 ) ( Dibuja etiq )

LOOP

( )

14GETLAM          ( #Ncamp )

#1+_ONE_DO (DO)

INDEX@          ( #c )

KEYINBUFFER?

ATTN?

OR              ( #c flag )

ITE

ROMPTR 0B0 0A4        ( ) ( Pone flag del campo como F en LAM9 )

FLASHPTR IFEDispField ( ) ( Dibuja el campo )

( )

LOOP

( )

TRUE              ( T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

NULLNAME $->NEGRITA  ( $ -> $ en negrita )

:: "\13\01\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->CURSIVA  ( $ -> $ en cursiva )

:: "\13\02\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->SUBRAYADA ( $ -> $ subrayada )

:: "\13\03\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->INVERSA  ( $ -> $ fondo oscuro )

:: "\13\04\13" SWAPOVER &$ &$ ;

Ejemplo 25 DoInputForm

Dar formato a los campos.

En este ejemplo damos formatos a los campos.

Primero se muestra el programa DoCampEstilo1, el cual no usa ningún message handler. En este, el parámetro Decompile de un campo es un programa en el cual, luego de convertirse un objeto a cadena, se le da un formato.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoCampEstilo1 ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"  Negrita:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"  Cursiva:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Subrayado:" BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"  Inversa:" BINT0 BINT37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ EN NEGRITA

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

' :: BINT4          ( valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( $ ) ( Convierte ob en $ usando Decompile )

$->NEGRITA     ( $' )

;        ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.123456789 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ EN CURSIVA

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

' :: BINT4          ( valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( $ ) ( Convierte ob en $ usando Decompile )

$->CURSIVA     ( $' )

;        ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.123456789 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ SUBRAYADA

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

' :: BINT4          ( valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( $ ) ( Convierte ob en $ usando Decompile )

$->SUBRAYADA   ( $' )

;        ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.123456789 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ EN INVERSA

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

' :: BINT4          ( valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( $ ) ( Convierte ob en $ usando Decompile )

$->INVERSA     ( $' )

;        ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.123456789 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4       ( #Netiq )

BINT4       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

NULLNAME $->NEGRITA  ( $ -> $ en negrita )

:: "\13\01\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->CURSIVA  ( $ -> $ en cursiva )

:: "\13\02\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->SUBRAYADA ( $ -> $ subrayada )

:: "\13\03\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->INVERSA  ( $ -> $ fondo oscuro )

:: "\13\04\13" SWAPOVER &$ &$ ;

A continuación presentamos el programa DoCampEstilo2, el cual usa el message handler número 9 en cada campo donde mostrará el contenido con un formato. Recordemos que la misión del mensaje número 9 es convertir el valor del campo en un grob.

Este programa realiza la misma tarea que el programa DoCampEstilo1.

La diferencia es que en este programa se ve bien el contenido del campo cuando este contenido es largo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoCampEstilo2 ( -> ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"  Negrita:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"  Cursiva:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Subrayado:" BINT0 BINT28 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"  Inversa:" BINT0 BINT37 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ EN NEGRITA

* Message handler del campo:

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

OVER           ( #c #b #h #b )

MAKEGROB       ( #c #b grobbxh )

3PICK          ( #c #b grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c #b grobbxh valor ) ( Retorna Valor )

* ----------------------------------------------------

BINT4          ( #c #b grobbxh valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( #c #b grobbxh $ ) ( ob en $ usando Decompile )

$->NEGRITA     ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car ) ( * )

#2-            ( #c #b grobbxh $' #car-2 ) ( * )

1_#1-SUB$      ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car )

BINT6          ( #c #b grobbxh $' #car #6 )

#*             ( #c #b grobbxh $' #6*car )

4ROLL          ( #c grobbxh $' #6*car #b )

BINT18 #+      ( #c grobbxh $' #6*car #b+18 ) ( * )

DUPUNROT       ( #c grobbxh $' #b+18 #6*car #b+18 )

#<ITE

DROP           ( #c grobbxh $' )

::             ( #c grobbxh $' #b+18 )

BINT6       ( #c grobbxh $' #b+18 6 )

#/          ( #c grobbxh $' #r #q )

SWAPDROP    ( #c grobbxh $' #q )

1_#1-SUB$   ( #c grobbxh $'' )

CHR_...     ( #c grobbxh $'' chr )

>T$         ( #c grobbxh $''' )

;

$>GROB         ( #c grobbxh grob )

* -----------------------------------------------------

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.1234567898 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ EN CURSIVA

* Message handler del campo:

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

OVER           ( #c #b #h #b )

MAKEGROB       ( #c #b grobbxh )

3PICK          ( #c #b grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c #b grobbxh valor ) ( Retorna Valor )

* ----------------------------------------------------

BINT4          ( #c #b grobbxh valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( #c #b grobbxh $ ) ( ob en $ usando Decompile )

$->CURSIVA     ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car ) ( * )

#2-            ( #c #b grobbxh $' #car-2 ) ( * )

1_#1-SUB$      ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car )

BINT6          ( #c #b grobbxh $' #car #6 )

#*             ( #c #b grobbxh $' #6*car )

4ROLL          ( #c grobbxh $' #6*car #b )

BINT18 #+      ( #c grobbxh $' #6*car #b+18 ) ( * )

DUPUNROT       ( #c grobbxh $' #b+18 #6*car #b+18 )

#<ITE

DROP           ( #c grobbxh $' )

::             ( #c grobbxh $' #b+18 )

BINT6       ( #c grobbxh $' #b+18 6 )

#/          ( #c grobbxh $' #r #q )

SWAPDROP    ( #c grobbxh $' #q )

1_#1-SUB$   ( #c grobbxh $'' )

CHR_...     ( #c grobbxh $'' chr )

>T$         ( #c grobbxh $''' )

;

$>GROB         ( #c grobbxh grob )

* -----------------------------------------------------

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.1234567898 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 3: ES UN CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ SUBRAYADA

* Message handler del campo:

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

OVER           ( #c #b #h #b )

MAKEGROB       ( #c #b grobbxh )

3PICK          ( #c #b grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c #b grobbxh valor ) ( Retorna Valor )

* ----------------------------------------------------

BINT4          ( #c #b grobbxh valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( #c #b grobbxh $ ) ( ob en $ usando Decompile )

$->SUBRAYADA   ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car ) ( * )

#2-            ( #c #b grobbxh $' #car-2 ) ( * )

1_#1-SUB$      ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car )

BINT6          ( #c #b grobbxh $' #car #6 )

#*             ( #c #b grobbxh $' #6*car )

4ROLL          ( #c grobbxh $' #6*car #b )

BINT18 #+      ( #c grobbxh $' #6*car #b+18 ) ( * )

DUPUNROT       ( #c grobbxh $' #b+18 #6*car #b+18 )

#<ITE

DROP           ( #c grobbxh $' )

::             ( #c grobbxh $' #b+18 )

BINT6       ( #c grobbxh $' #b+18 6 )

#/          ( #c grobbxh $' #r #q )

SWAPDROP    ( #c grobbxh $' #q )

1_#1-SUB$   ( #c grobbxh $'' )

CHR_...     ( #c grobbxh $'' chr )

>T$         ( #c grobbxh $''' )

;

$>GROB         ( #c grobbxh grob )

* -----------------------------------------------------

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT26     ( #y: 27 para fila 3/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.1234567898 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 4: ES UN CAMPO TEXTO. SE MOSTRARÁ EN INVERSA

* Message handler del campo:

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

OVER           ( #c #b #h #b )

MAKEGROB       ( #c #b grobbxh )

3PICK          ( #c #b grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c #b grobbxh valor ) ( Retorna Valor )

* ----------------------------------------------------

BINT4          ( #c #b grobbxh valor #4 )

ROMPTR 0B0 075 ( #c #b grobbxh $ ) ( ob en $ usando Decompile )

$->INVERSA     ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car ) ( * )

#2-            ( #c #b grobbxh $' #car-2 ) ( * )

1_#1-SUB$      ( #c #b grobbxh $' ) ( * )

DUPLEN$        ( #c #b grobbxh $' #car )

BINT6          ( #c #b grobbxh $' #car #6 )

#*             ( #c #b grobbxh $' #6*car )

4ROLL          ( #c grobbxh $' #6*car #b )

BINT18 #+      ( #c grobbxh $' #6*car #b+18 ) ( * )

DUPUNROT       ( #c grobbxh $' #b+18 #6*car #b+18 )

#<ITE

DROP           ( #c grobbxh $' )

::             ( #c grobbxh $' #b+18 )

BINT6       ( #c grobbxh $' #b+18 6 )

#/          ( #c grobbxh $' #r #q )

SWAPDROP    ( #c grobbxh $' #q )

1_#1-SUB$   ( #c grobbxh $'' )

CHR_...     ( #c grobbxh $'' chr )

>T$         ( #c grobbxh $''' )

;

$>GROB         ( #c grobbxh grob )

* -----------------------------------------------------

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT41     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT35     ( #y: 36 para fila 4/6 )

BINT90     ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

25.1234567898 ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT4       ( #Netiq )

BINT4       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 ob3 ob4 T // F )

;

NULLNAME $->NEGRITA  ( $ -> $ en negrita )

:: "\13\01\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->CURSIVA  ( $ -> $ en cursiva )

:: "\13\02\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->SUBRAYADA ( $ -> $ subrayada )

:: "\13\03\13" SWAPOVER &$ &$ ;

NULLNAME $->INVERSA  ( $ -> $ fondo oscuro )

:: "\13\04\13" SWAPOVER &$ &$ ;

Ejemplo 26 DoInputForm

Verificar que todos los campos estén llenos al terminar el formulario con OK.

En este ejemplo, al presionar OK o ENTER se verifica que todos los campos estén llenos.

Si hay algún campo vacío, se evita la finalización del formulario (y se muestra el mensaje “escribe todos los datos”).

El comando FLASHPTR GetFieldVals (  ob1 ob2 ... obn )

pone todos los objetos de los campos en la pila.

El número de campos se encuentra guardado en el lam14 como un bint. Y es llamado con el comando 14GETLAM.

El comando FLASHPTR ListPos ( ob {}  #i/#0 )

pone en la pila la ubicación de un objeto dentro de una lista como un BINT,

si el objeto no está presente en la lista, pone BINT0.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoCamposLlenos ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"Dato 1:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"Dato 2:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT29     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT102    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Ayuda"    ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

FLASHPTR GetFieldVals ( ob1 ob2...obn )

14GETLAM              ( ob1 ob2...obn #n )

{}N                   ( { ob1 ob2...obn } )

MINUSONE              ( { ob1 ob2...obn } MINUSONE )

SWAP                  ( MINUSONE { ob1 ob2...obn } )

FLASHPTR ListPos      ( #pos/#0 )

#0=ITE

TrueTrue

:: "Escribe todos los datos" FlashWarning FalseTrue ;

( flag T )

;

* Fin del Message handler del formulario

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 27 DoInputForm

Verificar que los valores de los campos cumplan alguna condición antes de confirmar la salida con OK o ENTER.

En este ejemplo, al presionar OK o ENTER se verifica que los valores de los campos cumplan alguna condición.

Si algún campo no cumple una condición, entonces se muestra un mensaje de advertencia y no se termina el formulario. Además, el enfoque va hacia ese campo.

El comando ROMPTR gFldVal ( #campo -> ob )

retorna el valor de un campo.

El comando FLASHPTR ChangeFocus ( #campo -> )

fija al campo especificado como el nuevo campo actual (el que tendrá el enfoque).

El comando ROMPTR 0B0 016 ( #campo -> )

invierte los píxeles en un campo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoCamposValidOK ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real entero positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"B: número real entero positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT1                  ( #c )

ROMPTR gFldVal         ( ob ) ( Retorna Valor )

TestRealEnteroPositivo ( flag )

NOTcase

::                     ( )

BINT1               ( #1 )

ChangeFocus3        ( )

"A debe ser un entero positivo" FlashWarning

FalseTrue           ( F T )

;

BINT2                  ( #c )

ROMPTR gFldVal         ( ob ) ( Retorna Valor )

TestRealEnteroPositivo ( flag )

NOTcase

::                     ( )

BINT2               ( #2 )

ChangeFocus3        ( )

"B debe ser un entero positivo" FlashWarning

FalseTrue           ( F T )

;

TrueTrue               ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

* Test realizado a un objeto.

* Retorna TRUE si en la pila hay un número real que sea entero y positivo.

NULLNAME TestRealEnteroPositivo ( ob -> flag )

::                ( ob )

DUPTYPEREAL?      ( ob flag )

NOTcase DROPFALSE    ( sale con FALSE )

( % )

DUP               ( % % )

%0>               ( % flag )

NOTcase DROPFALSE    ( sale con FALSE )

( % )

%FP               ( %ParteDecimal )

%0=               ( flag )

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de los menús )

;

Ejemplo 28 DoInputForm.

Retornar el valor de un campo como grob.

Este es un message handler para un campo (que no sea campo CHECK).

Este tiene el mismo efecto que el código por defecto para retornar el valor del campo como grob (de dimensiones #b por #h).

Lo presentamos para que hagas los cambios que creas conveniente para tu programa.

NULLNAME DoMH9_AccionesPorDefecto

:: BINT9 #=casedrop ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c $ )

OVER           ( #c $ #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c $ #b #h )

ROTDUP         ( #c #b #h $ $ )

LEN$           ( #c #b #h $ #car )

BINT6          ( #c #b #h $ #car #6 )

#*             ( #c #b #h $ #6ocar )

4PICK          ( #c #b #h $ #6ocar #b )

DUPUNROT       ( #c #b #h $ #b #6ocar #b )

#<             ( #c #b #h $ #b flag )

ITE

DROP           ( #c #b #h $ )

::             ( #c #b #h $ #b )

BINT6       ( #c #b #h $ #b #6 )

#/          ( #c #b #h $ #residuo #b/6 )

SWAPDROP    ( #c #b #h $ #b/6 )

1_#1-SUB$   ( #c #b #h $' )

CHR_...     ( #c #b #h $' chr )

>T$         ( #c #b #h $'' )

;

$>GROB         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

DROPFALSE

;

Ejemplo 29 DoInputForm

Alinear campos a la derecha respetando el parámetro Decompile.

Fuente normal

Usando este message handler, el valor del campo (que no sea campo CHECK) será mostrado a la derecha respetando el parámetro Decompile del campo y con fuente normal.

Puedes poner este NULLNAME como el message handler en cada campo donde desees que su contenido se muestre pegado a la derecha.

* Este es el message handler que puedes usar para alinear el

* contenido del campo a la derecha (Usando Fuente normal)

* Ponlo como el message handler de cada campo que desees.

NULLNAME DoMH9_AlinCampDerecha

:: BINT9 #=casedrop ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h )

3PICK          ( #c #b #h #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c #b #h $ )

3PICK          ( #c #b #h $ #b )

BINT6          ( #c #b #h $ #b #6 )

#/             ( #c #b #h $ #residuo #b/6 )

SWAPDROP       ( #c #b #h $ #b/6 )

FUERZA$        ( #c #b #h $' )

$>GROB         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

DROPFALSE

;

* Este subprograma retorna siempre una cadena que tenga #max caracteres

* Si $ tiene pocos caracteres, le agrega caract en blanco a la izquierda

* Si $ tiene muchos caracteres, lo corta y agrega "..."  al final

NULLNAME FUERZA$ ( $ #max -> $ )

::            ( $ #max )

OVERLEN$    ( $ #max #len )

2DUP#=      ( $ #max #len flag )

case2DROP

( $ #max #len )

2DUP#<      ( $ #max #len flag )

casedrop

:: 1_#1-SUB$ "\1E" &$ ;

( $ #max #len )

#-          ( $ #adicionales )

Blank$      ( $ $' )

SWAP&$      ( $'' )

;

Ejemplo 30 DoInputForm

Alinear campos a la derecha respetando el parámetro Decompile.

MiniFuente

Usando este message handler, el valor del campo (que no sea campo CHECK) será mostrado a la derecha respetando el parámetro Decompile del campo y con Minifuente.

Puedes poner este NULLNAME como el message handler en cada campo donde desees que su contenido se muestre pegado a la derecha.

* Este es el message handler que puedes usar para alinear el

* contenido del campo a la derecha (Usando MiniFuente)

* Ponlo como el message handler de cada campo que desees.

NULLNAME DoMH9_AlinCampDerechaMF

:: BINT9 #=casedrop ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h )

3PICK          ( #c #b #h #c )

ROMPTR 0B0 045 ( #c #b #h $ )

3PICK          ( #c #b #h $ #b )

BINT4          ( #c #b #h $ #b #4 )

#/             ( #c #b #h $ #residuo #b/4 )

SWAPDROP       ( #c #b #h $ #b/4 )

FUERZA$        ( #c #b #h $' )

$>grob         ( #c #b #h grob )

3UNROLL        ( #c grob #b #h )

SWAP           ( #c grob #h #b )

MAKEGROB       ( #c grob grobbxh )

DUPUNROT       ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

DROPFALSE

;

* Este subprograma retorna siempre una cadena que tenga #max caracteres

* Si $ tiene pocos caracteres, le agrega caract en blanco a la izquierda

* Si $ tiene muchos caracteres, lo corta y agrega "..."  al final

NULLNAME FUERZA$ ( $ #max -> $ )

::            ( $ #max )

OVERLEN$    ( $ #max #len )

2DUP#=      ( $ #max #len flag )

case2DROP

( $ #max #len )

2DUP#<      ( $ #max #len flag )

casedrop

:: 1_#1-SUB$ "\1E" &$ ;

( $ #max #len )

#-          ( $ #adicionales )

Blank$      ( $ $' )

SWAP&$      ( $'' )

;

Ejemplo 31 DoInputForm

Validación de datos.

Número real y positivo.

En este ejemplo veremos como usar el mensaje 46 para validar un campo que acepte a números reales.

En este caso hay dos campos que contienen a números reales. La validación se hará solamente en el primer campo. Por ejemplo, para este campo el número real será válido si es positivo. De esta manera, si el objeto es de un valor inválido, deberemos de retornar FALSE TRUE. En otro caso, sólo se deberá agregar FALSE, para que se realice la acción por defecto, es decir, aceptar el valor ingresado.

Por ejemplo, si el usuario ingresa -12.29 (como se muestra en la figura), en el campo no se guardará el número y se mostrará la alerta “Invalid Object Value”.

De esta manera, está asegurado que al salir del formulario con ENTER u OK, siempre será retornado un valor válido; y ya no será necesario usar el mensaje 29 en el message handler del formulario.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoValidReal ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo:

' ::

* Cuando se quiere confirmar línea de edición con ENTER u OK

* o cuando se quiere asignar valor al campo desde la tecla CALC

* Su misión es verificar que el objeto tenga un valor válido.

* Con TRUE TRUE, el obj será asignado al campo (similar sin efecto)

* Con FALSE TRUE, el obj no se asignará al campo y se mostrará el

* mensaje "Invalid object value".

BINT46 #=casedrop ( C ) ( valor -> flag T // valor F )

::           ( % )

%0>       ( % flag )

TRUE      ( flag T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 32 DoInputForm

Validación de datos con mensaje personalizado.

Número real y positivo.

Este ejemplo es similar al anterior. La diferencia es que ahora puedes colocar un mensaje personalizado cuando hay un objeto inválido.

Aquí se manipula la pila de retornos. A continuación mostramos el código sin explicación.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoValidRealPers ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"B:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo:

' ::

* Cuando se quiere confirmar línea de edición con ENTER u OK

* o cuando se quiere asignar valor al campo desde la tecla CALC

* Su misión es verificar que el objeto tenga un valor válido.

* Con TRUE TRUE, el obj será asignado al campo (similar sin efecto)

* Con FALSE TRUE, el obj no se asignará al campo y se mostrará el

* mensaje "Invalid object value".

BINT46 #=casedrop ( C ) ( valor -> flag T // valor F )

::           ( ob %Valor #c %Valor )

DUP       ( ob %Valor #c %Valor %Valor )

%0>       ( ob %Valor #c %Valor flag )

caseFALSE   ( sale con: %Valor F )

( ob %Valor #c %Valor )

RDROP     ( ob %Valor #c %Valor )

RDROP     ( ob %Valor #c %Valor )

RDROP     ( ob %Valor #c %Valor )

2DROP     ( ob %Valor )

' '       ( ob %Valor ' )

SWAP      ( ob ' %Valor )

BINT2     ( ob ' %Valor #2 )

::N       ( ob :: ' %Valor ; )

' ::            ( %Valor )

DecompEdit ( $ )

InitEdLine ( $ ) ( Limpia línea de edic. y finaliza editor )

EditString ( ) ( Inicia línea de edición )

FLASHPTR 001 347 ( )

"Escribe número positivo" ( $ )

FlashWarning              ( )

;

( ob :: ' %Valor ; prog )

&COMP     ( ob prog' )

FALSE     ( ob prog' F )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"B: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ValorReset: campo TEXTO en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo TEXTO en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

Ejemplo 33 DoInputForm

Cambiando automáticamente una entrada inválida.

Número real entero y positivo.

En este ejemplo hay un campo TEXTO que acepta sólo números reales.

Sólo se aceptan números reales que sean enteros y positivos.

Si el usuario escribe un número negativo, la calculadora automáticamente le cambia de signo. También, si el número tiene parte decimal, automáticamente el número es redondeado de manera que el valor guardado en el campo (valor interno) sea siempre un número real entero y positivo.

Por ejemplo, si el usuario ingresa -3.74 (como se muestra en la figura), en el campo se guardará el número 4 en lugar del número ingresado.

Por lo tanto, el valor del campo devuelto al finalizar con OK o ENTER será siempre un número real que sea entero y positivo.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoCampoEntPosit ( -> ob T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

* Message handler del campo:

' ::

* Llamado inmediatamente después de que el campo ha cambiado su valor

* Puede hacer cualquier cosa aquí. No hay diferencia si retornas T o F

*** CARACTERISTICAS DE ESTE CODIGO:

*** Si hay un número real en el campo, entonces retorna su valor

*** absoluto y lo redondea al entero positivo más cercano.

*** y lo guarda como valor del campo.

BINT47 #=casedrop ( -> flag )

::                ( )

4GETLAM        ( #c )

ROMPTR gFldVal ( valor ) ( Retorna Valor )

DUP            ( valor valor )

MINUSONE       ( valor valor MINUSONE )

EQUAL          ( valor flag )

case DROPTRUE      ( sale con TRUE )

( % )

%ABS %0 RNDXY  ( %' )

DUP%0=         ( %' flag )

IT %1+

( %'' )

4GETLAM        ( %'' #c )

ROMPTR sFldVal ( ) ( cambia valor del campo )

TRUE           ( T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real entero positivo" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

BINT1       ( #Netiq )

BINT1       ( #Ncamp )

'DROPFALSE  ( MH del DoInputForm )

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob T // F )

;

Ejemplo 34 DoInputForm

Campo combofiler con una formación.

Manejando los mensajes 9, 23, 36, 37 y 29.

En este ejemplo hay un campo COMBOFILER que contiene una formación (matriz o arreglo).

Con el mensaje 9, podemos ver la formación como un grob.

Con el mensaje 23, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

Con el mensaje 36, el campo también aceptará a matrices simbólicas (tipo 29).

Con el mensaje 37, evitaremos que en el filer sean escogidas varias formaciones a la vez (selección múltiple).

En DoInputForm normalmente no es posible ingresar Matrices Simbólicas en un campo. Para lograr poder ingresar matrices simbólicas en un campo se coloca el BINT29 en la lista de TiposPermitidos del campo y además se usa el mensaje 36 en el campo.

Con el mensaje 29 en el formulario, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si el campo 2 está vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoFormacion ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"M:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UNA FORMACIÓN

' MH9&23&36&37_Formacion ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT3 BINT4 BINT29 } ( TiposPermit: 3=ArrReales 4=ArrComp 29=Matr )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe formación" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: F=NoCHK TiposP=TiposPC T=RetObj )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2                 ( #c )

ROMPTR gFldVal        ( ob )

MINUSONE              ( ob MINUSONE )

EQUAL                 ( flag )

case

::                    ( )

BINT2              ( #c )

ChangeFocus3       ( )

"ESCRIBE FORMACIÓN" ( $ )

FlashWarning       ( )

FalseTrue          ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&36&37_Formacion

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( C ) ( -> T/F )

::                      ( )

4GETLAM              ( #c )

ROMPTR gFldVal       ( valor )

EditaFormacionEnMTRW ( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

IT

:: 5GETLAM

ROMPTR sFldVal

;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada TYPES en campos TEXTO, COMBOCHOOSE, COMBOFILER

* También cuando después de ingresar un valor de tipo incorrecto en un

* campo, aparece una alerta y el usuario presiona tecla de menú TYPES

* Este mensaje debe retornar una lista de listas.

* Cada una de las sublistas debe tener la forma:

* { #/$ :: #pos FlagALG $EditLine ; }

* - #/$	Es lo que se mostrará en el browser

* - #pos	Es la posición del cursor en la nueva línea de edición.

* - FlagALG	Si es TRUE, se activará el modo algebraico.

* - $EditLine	Es la cadena de la nueva línea de edición que se abrirá.

* Con este mensaje puedes tener más TiposPermitidos en DoInputForm

* (los BINTS se deben colocar en la lista de TiposPeritidos del campo)

BINT36 #=casedrop ( C ) ( -> {{}} T // F )

::                ( )

{ { "Arreglo Real"     :: BINT2 FALSE "[]"   ; }

{ "Arreglo complejo" :: BINT3 FALSE "[()]" ; }

{ "Matriz simbólica" :: BINT2 FALSE "[]"   ; }

}              ( {{}} )

TRUE           ( {{}} T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                ( )

FALSE          ( F )

4GETLAM        ( F #c )

*  Retorna los parámetros de ^BrowseMem.1 a partir de ChooseData

*  Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 078 ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

SWAP

TOTEMPOB

SWAP           ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

BrowMem3&4     ( ob T // F )

TRUE           ( ob T T // F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

NULLNAME EditaFormacionEnMTRW ( ob -> RealArry/CArry/MATRIX T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT?      ( ob flag )

OVER              ( ob flag ob )

TYPECOL?          ( ob flag flag' )

OR                ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                    ( )

FLASHPTR RunDoNewMatrix ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR RunDoOldMatrix    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

FALSE            ( ob' F )

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

;

;

* Parecido al comando FLASHPTR BrowseMem.1

* Sólo es posible retornar Arreglos y Matrices.

* Sólo es permitido retornar un objeto.

* De lo contrario, se muestra el mensaje "Escoge sÓlo una formaciÓn"

NULLNAME BrowMem3&4 ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb -> ob T // F )

::                          ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

BINT5 NDUP                  ( ... F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

FLASHPTR BrowseMem.1        ( ... ob T // F // tag )

TRUE

EQUAL                       ( ... ob T // F )

NOTcase

:: BINT5 NDROPFALSE ;         ( sale con: FALSE )

( ... ob )

DUPTYPEARRY?                ( ... ob flag )

OVER TYPEMATRIX?_           ( ... ob flag flag' )

OR                          ( ... ob flag'' )

case

:: BINT6 UNROLL             ( ob ... )

BINT5 NDROP              ( ob )

TRUE                     ( ob T )

;                              ( sale con: ob T )

( ... {} )

DROP                        ( ... )

CLEARVDISP                  ( ... )

"Escoge sÓlo una formaciÓn" ( ... $ )

FlashWarning                ( ... )

COLA

BrowMem3&4

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

También se puede usar el siguiente código, en el cual ya no usa el comando

FLASHPTR BrowseMem.1

Ahora se usará el comando FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoFormacion ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"M:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UNA FORMACIÓN

' MH9&23&36&37_Formacion ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT3 BINT4 BINT29 } ( TiposPermit: 3=ArrReales 4=ArrComp 29=Matr )

MINUSONE   ( Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe formación" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: No es necesario, por mensaje 37 )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2                 ( #c )

ROMPTR gFldVal        ( ob )

MINUSONE              ( ob MINUSONE )

EQUAL                 ( flag )

case

::                    ( )

BINT2              ( #c )

ChangeFocus3       ( )

"ESCRIBE FORMACIÓN" ( $ )

FlashWarning       ( )

FalseTrue          ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&36&37_Formacion

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( C ) ( -> T/F )

::                      ( )

4GETLAM              ( #c )

ROMPTR gFldVal       ( valor )

EditaFormacionEnMTRW ( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

IT

:: 5GETLAM

ROMPTR sFldVal

;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada TYPES en campos TEXTO, COMBOCHOOSE, COMBOFILER

* También cuando después de ingresar un valor de tipo incorrecto en un

* campo, aparece una alerta y el usuario presiona tecla de menú TYPES

* Este mensaje debe retornar una lista de listas.

* Cada una de las sublistas debe tener la forma:

* { #/$ :: #pos FlagALG $EditLine ; }

* - #/$	Es lo que se mostrará en el browser

* - #pos	Es la posición del cursor en la nueva línea de edición.

* - FlagALG	Si es TRUE, se activará el modo algebraico.

* - $EditLine	Es la cadena de la nueva línea de edición que se abrirá.

* Con este mensaje puedes tener más TiposPermitidos en DoInputForm

* (los BINTS se deben colocar en la lista de TiposPeritidos del campo)

BINT36 #=casedrop ( C ) ( -> {{}} T // F )

::                ( )

{ { "Arreglo Real"     :: BINT2 FALSE "[]"   ; }

{ "Arreglo complejo" :: BINT3 FALSE "[()]" ; }

{ "Matriz simbólica" :: BINT2 FALSE "[]"   ; }

}              ( {{}} )

TRUE           ( {{}} T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                               ( )

Filer_Home_S1_NoDir_FORMACION ( Formacion T // F )

TRUE                          ( Formacion T T // F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

NULLNAME EditaFormacionEnMTRW ( ob -> RealArry/CArry/MATRIX T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT?      ( ob flag )

OVER              ( ob flag ob )

TYPECOL?          ( ob flag flag' )

OR                ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                    ( )

FLASHPTR RunDoNewMatrix ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR RunDoOldMatrix    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

FALSE            ( ob' F )

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry/CArry/MATRIX T // F )

;

;

* Busca una FORMACIÓN en el FILER

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna una formación seguida de TRUE.

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_FORMACION ( -> ob T // F )

::

{ # 29E8 # 2686 # 2A96 } ( Filer_Tipos: ARRAY, MATRIX y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nda

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

Ejemplo 35 DoInputForm

Campo combofiler con un arreglo real.

Manejando los mensajes 9, 23, 37 y 29.

En este ejemplo hay un campo COMBOFILER que debe contener a un arreglo real.

Con el mensaje 9, podemos ver la formación como un grob.

Con el mensaje 23, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

Con el mensaje 37, evitaremos que en el filer sean escogidas varias formaciones a la vez (selección múltiple). También evitaremos que sean escogidas matrices simbólicas.

Con el mensaje 29, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si el campo 2 está vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoArregloReal ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"M:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH9&23&37_ArregloReal ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT3 }  ( TiposPermitidos: Arreglos reales, no matrices simbólic )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe arreglo real" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: F=NoCHK TiposP=TiposPC T=RetObj )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2                 ( #c )

ROMPTR gFldVal        ( ob )

TYPERARRY?            ( flag )

NOTcase

::                    ( )

BINT2              ( #c )

ChangeFocus3       ( )

"ESCRIBE ARREGLO REAL" ( $ )

FlashWarning       ( )

FalseTrue          ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&37_ArregloReal

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( C ) ( -> T/F )

::                        ( )

4GETLAM                ( #c )

ROMPTR gFldVal         ( valor )

EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

IT

:: 5GETLAM

ROMPTR sFldVal

;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                ( )

FALSE          ( F )

4GETLAM        ( F #c )

*  Retorna los parámetros de ^BrowseMem.1 a partir de ChooseData

*  Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 078 ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

SWAP

TOTEMPOB

SWAP           ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

BrowMem3RA     ( ob T // F )

TRUE           ( ob T T // F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT? ( ob flag )

OVER         ( ob flag ob )

TYPECOL?     ( ob flag flag' )

OR           ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO (DO)

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

* Parecido al comando FLASHPTR BrowseMem.1

* Sólo es posible retornar Arreglos reales

* Sólo es permitido retornar un objeto.

* De lo contrario, se muestra el mensaje "Escoge sÓlo un arreglo real"

NULLNAME BrowMem3RA ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb -> ob T // F )

::                          ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

BINT5 NDUP                  ( ... F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

FLASHPTR BrowseMem.1        ( ... ob T // F // tag )

TRUE

EQUAL                       ( ... ob T // F )

NOTcase

:: BINT5 NDROPFALSE ;         ( sale con: FALSE )

( ... ob )

* si es una matriz con todos los elementos reales o todos complejos,

* lo convierte a arreglo. De lo contrario, no hace nada.

FLASHPTR BESTMATRIXTYPE     ( ... ob' )

DUP                         ( ... ob' ob' )

TYPERARRY?                  ( ... ob flag )

case

:: BINT6 UNROLL             ( ob ... )

BINT5 NDROP              ( ob )

TRUE                     ( ob T )

;                              ( sale con: ob T )

( ... {} )

DROP                        ( ... )

CLEARVDISP                  ( ... )

"Escoge sÓlo un arreglo real" ( ... $ )

FlashWarning                ( ... )

COLA

BrowMem3RA

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

También se puede usar el siguiente código, en el cual ya no usa el comando

FLASHPTR BrowseMem.1

Ahora se usará el comando FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoArregloReal ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"M:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH9&23&37_ArregloReal ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT3 }  ( TiposPermitidos: Arreglos reales, no matrices simbólic )

MINUSONE   ( Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe arreglo real" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: No es necesario, por mensaje 37 )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2                 ( #c )

ROMPTR gFldVal        ( ob )

TYPERARRY?            ( flag )

NOTcase

::                    ( )

BINT2              ( #c )

ChangeFocus3       ( )

"ESCRIBE ARREGLO REAL" ( $ )

FlashWarning       ( )

FalseTrue          ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&37_ArregloReal

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( C ) ( -> T/F )

::                        ( )

4GETLAM                ( #c )

ROMPTR gFldVal         ( valor )

EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

IT

:: 5GETLAM

ROMPTR sFldVal

;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                          ( )

Filer_Home_S1_NoDir_Arry ( Formacion T // F )

TRUE                     ( Formacion T T // F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT? ( ob flag )

OVER         ( ob flag ob )

TYPECOL?     ( ob flag flag' )

OR           ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO (DO)

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

* Busca un ARREGLO en el FILER

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna un arreglo real seguido de TRUE.

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_Arry ( -> ob T // F )

::

{ # 29E8 # 2A96 } ( Filer_Tipos: ARRAY y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

DUP          ( Objeto Objeto )

TYPERARRY?   ( Objeto flag )

NOTcasedrop

:: "Escoge un arreglo real"

FlashWarning

;                ( )

( RealArry )

' TakeOver   ( RealArry TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

Ejemplo 36 DoInputForm

Campo texto con un arreglo real que cumpla una condición.

Manejando los mensajes 9, 23, 37, 46 y 29.

Aquí hay un campo COMBOFILER que contendrá un arreglo real que cumpla una condición.

Con el mensaje 9, podemos ver la formación como un grob.

Con el mensaje 23, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

Con el mensaje 37, evitaremos que en el filer sean escogidas varias formaciones a la vez (selección múltiple). También evitaremos que sean escogidas arreglos inválidos o matrices.

Con el mensaje 46, podemos validar o no la entrada escrita en la línea de comandos.

Con el mensaje 29, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si el campo 2 está vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoRACond ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"M:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH9&23&37&46_ArregoRealCond ( Message Handler del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT3 }  ( TiposPermitidos: Arreglos reales, no matrices simbólic )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"Escribe arreglo real 2 columnas" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: F=NoCHK TiposP=TiposPC T=RetObj )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2              ( #c )

ROMPTR gFldVal     ( ob )

TestRealArry       ( flag )

NOTcase

::                 ( )

BINT2           ( #c )

ChangeFocus3    ( )

AlertaArregloRealCond ( )

FalseTrue       ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&37&46_ArregoRealCond

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( -> T/F )

::                        ( )

4GETLAM                ( #c )

ROMPTR gFldVal         ( valor )

BEGIN

:: EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

NOTcase

FalseTrue            ( sale con: F T )

( ob' )

DUP               ( ob' ob' )

TestRealArry      ( ob' flag ) ( test al objeto de la pila )

NOTcase

:: AlertaArregloRealCond ( ob' )

FALSE          ( ob' F )

;

( [[%]] )

TrueTrue          ( [[%]] T T )

;

UNTIL

( [[%]] T // F )

IT

:: 5GETLAM ROMPTR sFldVal ;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                ( )

FALSE          ( F )

4GETLAM        ( F #c )

*  Retorna los parámetros de ^BrowseMem.1 a partir de ChooseData

*  Puedes cambiar este comando por otro código

ROMPTR 0B0 078 ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

SWAP

TOTEMPOB

SWAP           ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

BrowMem3RACond ( ob T // F )

TRUE           ( ob T T // F T )

;

* Cuando se quiere confirmar línea de edición con ENTER u OK

* o cuando se quiere asignar valor al campo desde la tecla CALC

* Su misión es verificar que el objeto tenga un valor válido.

* Con TRUE TRUE, el obj será asignado al campo (similar sin efecto)

* Con FALSE TRUE, el obj no se asignará al campo y se mostrará el

* mensaje "Invalid object value".

BINT46 #=casedrop ( valor -> F T // valor F )

::                 ( valor )

DUP             ( valor )

TestRealArry    ( valor flag )

caseFALSE           ( sale con: % FALSE )

( valor )

DROP            ( )

AlertaArregloRealCond ( )

FalseTrue       ( F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT?      ( ob flag )

OVER              ( ob flag ob )

TYPECOL?          ( ob flag flag' )

OR                ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO (DO)

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

* Parecido al comando FLASHPTR BrowseMem.1

* Sólo es posible retornar Arreglos reales que cumplan unas condiciones

* Sólo es permitido retornar un objeto.

* De lo contrario, se muestra el mensaje "Escribe..."

NULLNAME BrowMem3RACond ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb -> ob T // F )

::                          ( F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

BINT5 NDUP                  ( ... F ob2 flagCheck {}tipos flagObjNomb )

FLASHPTR BrowseMem.1        ( ... ob T // F // tag )

TRUE

EQUAL                       ( ... ob T // F )

NOTcase :: BINT5 NDROPFALSE ; ( sale con FALSE )

( ... ob )

* si es una matriz con todos los elementos reales o todos complejos,

* lo convierte a arreglo. De lo contrario, no hace nada.

FLASHPTR BESTMATRIXTYPE     ( ... ob' )

DUP                         ( ... ob' ob' )

TestRealArry                ( ... ob flag )

case

:: BINT6 UNROLL             ( ob ... )

BINT5 NDROP              ( ob )

TRUE                     ( ob T )

;                              ( sale con ob T )

( ... {} )

DROP                        ( ... )

CLEARVDISP                  ( ... )

AlertaArregloRealCond       ( ... )

COLA

BrowMem3RACond

;

* Realiza un test al objeto del nivel uno de la pila

* Retorna TRUE si en la pila hay un arreglo real con números positivos, de

* 2 dimensiones con 2 columnas y con un número de filas mayor o igual a 2.

NULLNAME TestRealArry ( ob -> flag )

::

DUP TYPERARRY?      ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( RealArry )

DUP                 ( RealArry RealArry )

FLASHPTR MDIMS      ( [[%]] #filas #cols T // [%] #elem F )

NOTcase

2DROPFALSE

( [[%]] #filas #cols )

#2=                 ( [[%]] #filas flag )

SWAP                ( [[%]] flag #filas )

BINT1 #>            ( [[%]] flag flag' )

AND                 ( [[%]] flag'' )

NOTcase

DROPFALSE

( [[%]] ) ( arreglo real de 2 dimensiones en la pila )

FLASHPTR XEQARRY>   ( %1...%n {%f %c} )

INCOMPDROP          ( %1...%n %f %c )

%*                  ( %1...%n %foc )

COERCE              ( %1...%n #foc )

ONE_DO (DO) %MIN LOOP

( %' )

%0>                 ( flag )

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

NULLNAME AlertaArregloRealCond ( -> )

::

"Escribe arreglo real con números positivos\0Anº column = 2\0Anº filas  Š 2"

FlashWarning

;

También se puede usar el siguiente código, en el cual ya no usa el comando

FLASHPTR BrowseMem.1

Ahora se usará el comando FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoRACond ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"M:" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO Nº #2. ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UN ARREGLO REAL

' MH9&23&37&43_ArregoRealCond ( Message Handler del campo )

BINT9      ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT122    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT3 }  ( TiposPermitidos: Arreglos reales, no matrices simbólic )

MINUSONE   ( Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe arreglo real 2 columnas" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: No es necesario, por mensaje 37 )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2              ( #c )

ROMPTR gFldVal     ( ob )

TestRealArry       ( flag )

NOTcase

::                 ( )

BINT2           ( #c )

ChangeFocus3    ( )

AlertaArregloRealCond ( )

FalseTrue       ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&37&43_ArregoRealCond

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( -> T/F )

::                        ( )

4GETLAM                ( #c )

ROMPTR gFldVal         ( valor )

BEGIN

:: EditaArregloRealEnMTRW ( RealArry T // F )

NOTcase

FalseTrue            ( sale con: F T )

( ob' )

DUP               ( ob' ob' )

TestRealArry      ( ob' flag ) ( test al objeto de la pila )

NOTcase

:: AlertaArregloRealCond ( ob' )

FALSE          ( ob' F )

;

( [[%]] )

TrueTrue          ( [[%]] T T )

;

UNTIL

( [[%]] T // F )

IT

:: 5GETLAM ROMPTR sFldVal ;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                              ( )

Filer_Home_S1_NoDir_ArryCond ( Formacion T // F )

TRUE                         ( Formacion T T // F T )

;

* Cuando se quiere confirmar línea de edición con ENTER u OK

* o cuando se quiere asignar valor al campo desde la tecla CALC

* Su misión es verificar que el objeto tenga un valor válido.

* Con TRUE TRUE, el obj será asignado al campo (similar sin efecto)

* Con FALSE TRUE, el obj no se asignará al campo y se mostrará el

* mensaje "Invalid object value".

BINT46 #=casedrop ( valor -> F T // valor F )

::                 ( valor )

DUP             ( valor )

TestRealArry    ( valor flag )

caseFALSE           ( sale con: % FALSE )

( valor )

DROP            ( )

AlertaArregloRealCond ( )

FalseTrue       ( F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL o MINUSONE, abre el MTRW.

* Si hay otro objeto, lo edita en MTRW (de ser posible)

* Retorna un arreglo real y TRUE o sólo FALSE

NULLNAME EditaArregloRealEnMTRW ( ob -> RealArry T // F )

::

RunSafeFlags

:: BEGIN

BINT91 ClrSysFlag ( ob ) ( 91 MTRW: no list of list )

DUPTYPEBINT?      ( ob flag )

OVER              ( ob flag ob )

TYPECOL?          ( ob flag flag' )

OR                ( ob flag'' )

ITE

:: DROP                     ( )

FLASHPTR DoNewMatrixReal ( ob' T // F ) ( abre MTRW )

;

FLASHPTR DoOldMatrixReal    ( ob' T // F ) ( edita ob en MTRW )

( ob' T // F )

ITE

:: DUPTYPELIST?       ( ob' flag )

ITE

:: INNERDUP      ( ob1...obn #f #f )

ZERO_DO (DO)

ROLL        ( ...obi )

INNERCOMP   ( ... ob1'...obm' #c )

TYPEMATRIX_ ( ... ob1'...obm' #c #2686 )

COMPN_      ( ... 1DMATRIX )

ISTOP@      ( ... 1DMATRIX #f )

LOOP

TYPEMATRIX_   ( 1DMATRIX1...1DMATRIXn #f #2686 )

COMPN_        ( 2DMATRIX1 )

FALSE         ( 2DMATRIX1 F )

;

TrueTrue         ( ob' T T )

;

FalseTrue

UNTIL

( RealArry T // F )

;

;

* Busca un ARREGLO REAL en el FILER que cumpla el test: TestRealArry

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna el arreglo real que cumpla condición seguido de TRUE

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_ArryCond ( -> ob T // F )

::

{ # 29E8 # 2A96 } ( Filer_Tipos: ARRAY y Directorios )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

DUP          ( Objeto Objeto )

TestRealArry ( Objeto flag )

NOTcasedrop

AlertaArregloRealCond ( )

( Objeto )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

* Realiza un test al objeto del nivel uno de la pila

* Retorna TRUE si en la pila hay un arreglo real con números positivos, de

* 2 dimensiones con 2 columnas y con un número de filas mayor o igual a 2.

NULLNAME TestRealArry ( ob -> flag )

::

DUP TYPERARRY?      ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( RealArry )

DUP                 ( RealArry RealArry )

FLASHPTR MDIMS      ( [[%]] #filas #cols T // [%] #elem F )

NOTcase

2DROPFALSE

( [[%]] #filas #cols )

#2=                 ( [[%]] #filas flag )

SWAP                ( [[%]] flag #filas )

BINT1 #>            ( [[%]] flag flag' )

AND                 ( [[%]] flag'' )

NOTcase

DROPFALSE

( [[%]] ) ( arreglo real de 2 dimensiones en la pila )

FLASHPTR XEQARRY>   ( %1...%n {%f %c} )

INCOMPDROP          ( %1...%n %f %c )

%*                  ( %1...%n %foc )

COERCE              ( %1...%n #foc )

ONE_DO (DO) %MIN LOOP

( %' )

%0>                 ( flag )

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

NULLNAME AlertaArregloRealCond ( -> )

::

"Escribe arreglo real con números positivos\0Anº column = 2\0Anº filas  Š 2"

FlashWarning

;

Ejemplo 37 DoInputForm

Campo texto con un arreglo real que cumpla una condición.

Manejando los mensajes 9, 23, 37, 46 y 29.

Aquí hay un campo COMBOFILER que contendrá un arreglo real que cumpla una condición.

Con el mensaje 9, podemos ver la formación como un grob.

Con el mensaje 23, podemos editar la formación en el MTRW al presionar EDIT.

Con el mensaje 37, evitaremos que en el filer sean escogidas varias formaciones a la vez (selección múltiple). También evitaremos que sean escogidas funciones que tengan variables distintas a X.

Con el mensaje 46, podemos validar o no la entrada escrita en la línea de comandos.

Con el mensaje 29, podemos evitar la finalización del formulario (al presionar ENTER u OK), si el campo 2 está vacío.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME DoFuncCond ( -> ob1 ob2 T // F )

:: CK0     ( ) ( No se requieren argumentos )

* Definiciones de etiquetas

"   A:" BINT0 BINT10 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

"f(X):" BINT0 BINT19 ( #xetiq=0 COL1 ) ( #yetiq=#ycampo+2 )

* CAMPO 1: ES UN CAMPO TEXTO. CONTIENE A UN NÚMERO REAL.

'DROPFALSE ( MH del campo )

BINT21     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT8      ( #y: 8 para fila 1/6 )

BINT110    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT9      ( #h: 9 para SysFont )

BINT1      ( #TipoDeCampo: TEXTO )

{ BINT0 }  ( TiposPermitidos: Reales )

BINT4      ( Decompile: 4=STD ) ( ) ( "$" id u )

"A: número real" ( Ayuda )

MINUSONE   ( ChooseData: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo TEXTO )

%15        ( ValorReset )

DUP        ( ValorInicial: El mismo que ValorReset )

* CAMPO 2: ES UN CAMPO COMBOFILER. CONTIENE A UNA FUNCIÓN

' MH9&23&37&46_FuncCond ( Message Handler del campo )

BINT21     ( #x: #xetiq + 4*#ncetiq + 1 )

BINT17     ( #y: 17 para fila 2/6 )

BINT110    ( #w: 131-#x para 1 columna )

BINT45     ( #h: 62-#y para llegar hasta abajo )

BINT21     ( #TipoDeCampo: COMBOFILER )

{ BINT0 BINT6 BINT9 }  ( TiposPermitidos: %, id, symb )

MINUSONE   ( Decompile: No es necesario, pues mensaje 6 es manejado )

"Escribe función f(X)" ( "Ayuda" )

MINUSONE   ( ChooseData en FILER: No es necesario, por mensaje 37 )

MINUSONE   ( ChooseDecompile: MINUSONE siempre en campo COMBOFILER )

MINUSONE   ( ValorReset: campo COMBOFILER en blanco )

MINUSONE   ( ValorInicial: campo COMBOFILER en blanco )

BINT2       ( #Netiq )

BINT2       ( #Ncamp )

* Message handler del formulario

' ::

* Este mensaje es llamado cuando se presiona la tecla ENTER u OK

* Puede evitar que el formulario sea finalizado

BINT29 #=casedrop ( F ) ( -> flag T // F )

::

BINT2              ( #c )

ROMPTR gFldVal     ( ob )

TestFuncion        ( flag )

NOTcase

::                 ( )

BINT2           ( #c )

ChangeFocus3    ( )

AlertaFuncCond  ( )

FalseTrue       ( F T )

;

TrueTrue              ( T T )

;

* Fin del Message handler del formulario:

DROPFALSE

;

"TITULO"    ( Titulo del DoInputForm )

DoInputForm ( ob1 ob2 T // F )

;

NULLNAME MH9&23&37&46_FuncCond

::

* Este mensaje es llamado cuando se va a dibujar un campo

* Debe retornar el valor del campo convertido en grob.

*** CARACTERÍSTICAS DE ESTE CÓDIGO:

*** Convierte objeto a grob con ob>grobmini (MiniFuente)

*** y retorna el grob correspondiente del tamaño del campo

BINT9 #=casedrop ( C ) ( #c -> #c grob T // #c F )

::                ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 0CA ( #c #b #h ) ( Retorna ancho y alto del campo )

SWAP           ( #c #h #b )

MAKEGROB       ( #c grobbxh )

OVER           ( #c grobbxh #c )

ROMPTR gFldVal ( #c grobbxh valor )

DUP            ( #c grobbxh valor valor )

MINUSONE       ( #c grobbxh valor valor MINUSONE )

EQUALcase

DROPTRUE           ( sale con: #c grobbxh T )

( #c grobbxh valor )

ob>grobmini    ( #c grobbxh grob )

OVER           ( #c grobbxh grob grobbxh )

ONEONE         ( #c grobbxh grob grobbxh #1 #1 )

GROB!          ( #c grobbxh' ) ( Reempl grob1 en grob2 )

TRUE           ( #c grobbxh' T )

;

* Al presionar la tecla EDIT y su misión es editar el valor del campo

* Acción por defecto: inicia línea de edic con valor actual del campo

BINT23 #=casedrop ( -> T/F )

::                      ( )

4GETLAM              ( #c )

ROMPTR gFldVal       ( valor )

BEGIN

:: EditaEnEQW        ( RealArry T // F )

NOTcase

FalseTrue            ( sale con: F T )

( ob' )

DUP               ( ob' ob' )

TestFuncion       ( ob' flag ) ( test al objeto de la pila )

NOTcase

:: AlertaFuncCond ( ob' )

FALSE          ( ob' F )

;

( [[%]] )

TrueTrue          ( [[%]] T T )

;

UNTIL

( [[%]] T // F )

IT

:: 5GETLAM ROMPTR sFldVal ;

TRUE                 ( T )

;

* Cuando es presionada la tecla CHOOSE en un campos CHOOSE, FILER,

* COMBOCHOOSE o COMBOFILER.

* Su misión es presentar las opciones al usuario

* si una opción es escogida, retornarla en la pila seguida de T T

* Si el usuario no escoge ninguna opción, en la pila debe ponerse F T

BINT37 #=casedrop ( C ) ( -> ob T T // F T // F )

::                              ( )

Filer_Home_S1_NoDir_FuncCond ( Formacion T // F )

TRUE                         ( Formacion T T // F T )

;

* Cuando se quiere confirmar línea de edición con ENTER u OK

* o cuando se quiere asignar valor al campo desde la tecla CALC

* Su misión es verificar que el objeto tenga un valor válido.

* Con TRUE TRUE, el obj será asignado al campo (similar sin efecto)

* Con FALSE TRUE, el obj no se asignará al campo y se mostrará el

* mensaje "Invalid object value".

BINT46 #=casedrop ( valor -> F T // valor F )

::                 ( valor )

DUP             ( valor )

TestFuncion     ( valor flag )

caseFALSE           ( sale con: % FALSE )

( valor )

DROP            ( )

AlertaFuncCond  ( )

FalseTrue       ( F T )

;

* Fin del Message handler del campo:

DROPFALSE

;

* CONVIERTE ob A GROB PEQUEÑO USANDO MINIFUENTE

* Intenta convertir a grob con FLASHPTR EQW3GROBmini

* Si no es posible hace lo siguiente:

* Si ob es un grob, no hace nada.

* Si ob es una cadena, hace $>grobCR

* Si ob es de otro tipo, hace FLASHPTR FSTR11 $>grobCR

NULLNAME ob>grobmini ( ob -> grob )

::                          ( ob )

BEGIN

:: DUP                    ( ob ob )

FLASHPTR EQW3GROBmini  ( ob ext grob #0 // ob ob #1/2 )

BINT0 #=casedrop

:: UNROT2DROP TRUE ;   ( OBS: SALE CON grob T ) ( SALE DE BUCLE )

( ob ob #1/2 )

BINT1 #=case

:: GARBAGE DROPFALSE ; ( OBS: SALE CON ob F ) ( REPITE BUCLE )

( ob ob )

TYPEGROB?              ( ob flag )

caseTRUE

( ob )

DUPTYPECSTR?           ( ob flag )

?SKIP

FLASHPTR FSTR11

( $ )

$>grobCR               ( grob )

TRUE                   ( grob T ) ( SALE DE BUCLE )

;

UNTIL ( OBS: NECESITA TRUE PARA SALIR DE BUCLE BEGIN UNTIL )

( grob )

;

* Si en la pila se encuentra xNOVAL, abre el EQW.

* Si hay otro objeto, lo edita en EQW (de ser posible)

NULLNAME EditaEnEQW ( ob -> ob' T // F )

:: DUP      ( ob ob )

' xNOVAL ( ob ob xNOVAL )

EQUAL    ( ob flag )

ITE

:: DROP           ( )

FLASHPTR EQW3  ( ob' T // F ) ( abre EQW )

;

FLASHPTR EQW3Edit ( ob' T // F ) ( edita ob en EQW )

;

* Busca una función f(X) en el FILER que cumpla el test: TestFuncion

* Inicia en el directorio HOME

* Se puede desplazar por todos lados

* No permite selección múltiple

* Solo retorna una función que cumpla condición seguido de TRUE

* Si se cancela, sólo retorna FALSE.

NULLNAME Filer_Home_S1_NoDir_FuncCond ( -> ob T // F )

::

{ # 2933 # 2E48 # 2AB8 # 2614 # 2A96 } ( Filer_Tipos: %, id, symb, Z, Direct )

NULL{}       ( Filer_RutaInicial: NULL{} = Directorio HOME )

{

* HAY 6 TECLAS DEL MENU

* La 1º es para ver el objeto seleccionado

{ # DF25   ( Nombre: # DF25 "VER" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT3    ( Acción: BINT3= Ver objeto )

}

* Esta lista es para quitar la tecla +/- "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

BINT28   ( Tecla_Atajo: BINT28 = #1C = Tecla +/- "CHECK" )

}

* Esta lista es para quitar la tecla ALPHA + ENTER "CHECK"

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

TakeOver ( Programa_Extra: TakeOver para función ya definida )

# 133    ( Tecla_Atajo: # 10E = #100 + #E = ALPHA + Tecla izquierda "UPDIR" )

}

* Esta lista no hace nada

{ NULL$    ( Nombre: NULL$ para que no se vea en pantalla )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT0    ( Acción: BINT0= Hace Beep )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F5 "CANCL"

{ # DF2C   ( Nombre: # DF2C "CANCL" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT37   ( Acción: BINT37= Sale del filer dejando FALSE en la pila )

}

* Esta lista es para la tecla de menú F6 "OK"

* También es para asignarla a la tecla ENTER

{ # DF2D   ( Nombre: # DF2D "OK" )

BINT0    ( Localización: BINT0= En cualquier lugar )

BINT17   ( Acción: BINT17= Prog Pers que pone Ruta, Objeto y Nombre )

::              ( Ruta Objeto Nombre )

DROPSWAPDROP ( Objeto )

DUPTYPERRP?  ( Objeto flag ) ( Evita finalizar con Directorio )

caseDrpBadKy     ( )

DUP          ( Objeto Objeto )

TestFuncion  ( Objeto flag )

NOTcasedrop

AlertaFuncCond   ( )

( Objeto )

' TakeOver   ( Objeto TakeOver )

;        ( Programa_Extra: Sale del filer, deja en la pila el Objeto y TRUE )

# 33     ( Tecla_Atajo: BINT51 = #33 = Tecla ENTER )

}

}

FLASHPTR FILER_MANAGERTYPE ( ob T // F // :0:{} )

TRUE

EQUAL                      ( ob T // F )

;

* Realiza un test al objeto del nivel uno de la pila

* Retorna TRUE si en la pila hay una función f(X)

* Reales, Enteros, ids o symbs que contengan a la variable X

* o a ninguna variable

NULLNAME TestFuncion ( ob -> flag )

::

DUPTYPEREAL?

case

DROPTRUE

( ob )

DUPTYPEZINT?

case

DROPTRUE

( ob )

DUPTYPESYMB?

OVER

TYPEIDNT?

OR                ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( ob  )

FLASHPTR LIDNText ( {vars} )

DUPNULL{}?

SWAP

{ ID X }

EQUAL

OR                ( flag )

;

NULLNAME AlertaFuncCond ( -> )

::

"Escribe función f(X)"

FlashWarning

;

* Mueve el enfoque al campo especificado

* Actualiza visualización de campos (invierte píxeles).

* Actualiza la zona de la ayuda.

NULLNAME ChangeFocus3 ( #c -> )

::             ( #c )

DUP            ( #c #c )

ROMPTR 0B0 097 ( #c ) ( cambia el enfoque e invierte píxeles )

TRUESWAP_      ( T #c )

ROMPTR 0B0 017 ( ) ( muestra ayuda del campo justo encima de menús )

;

Capítulo 39
La Pantalla

Existen dos pantallas disponibles para el programador en System RPL:

-   La pantalla gráfica (GBUFF), la cual es visible, por ejemplo, en las aplicaciones de trazado de gráficos (esta pantalla es conocida como PICT en User RPL).

-   La pantalla de texto (ABUFF), la cual es visible en el entorno estándar, donde se muestran los objetos de la pila.

Cuando sea posible, la pantalla ABUFF debe ser usada, dejando a la pantalla gráfica sin cambios, porque suponemos que esta pantalla es un recurso del usuario, la cual no debería ser cambiada por programas.

39.1 Organización de la Pantalla

La HP 50g tiene tres objetos gráficos cuyo fin es servir de pantalla. Los siguientes comandos muestran cada uno de estos grobs:

Comando	Grob

ABUFF	Grob pantalla de texto (mostrar pila).

GBUFF	Grob pantalla gráfica (PICT).

HARDBUFF	Cualquiera de las dos anteriores (la que se encuentre activa).

HARDBUFF2	Etiquetas de menú (su tamaño es de 131x8)

Algo que debemos observer es que los comandos de arriba retornan solo punteros a los grobs, de tal forma que si alteras el grob, la pantalla también será alterada automáticamente. La mayoría de veces este comportamiento es deseado, pero si no quieres eso, llama a  TOTEMPOB después de usar cualquiera de los comandos de arriba para hacer una copia en la memoria temporal. Ver la sección 25.1.4 para más información sobre la memoria temporal y las referencias a objetos.

Las pantallas ABUFF y GBUFF pueden ampliarse y se puede observar a través de estas. En cambio, la pantalla que muestra las etiquetas de menú tiene un tamaño fijo de 131x8 píxeles.

El comando TOADISP activa la pantalla de texto (la vuelve visible), y el comando TOGDISP activa a la pantalla gráfica.

La pantalla de texto es dividida en tres regiones. Las áreas de la pantalla son numeradas como uno, dos y tres. En muchos comandos encontrarás la parte “DA”, la cual significa “Display Area”. La siguiente figura muestra cada una de estas tres áreas en la HP 50g.

| DA 1 | Altura 16 | Filas 0-15 |
| --- | --- | --- |
| DA 2 | Altura 56 (40 en HP 49g) | Filas 16-71 (16-55 en hp49g) |
| DA 3 | Altura 8 | Filas 72-79 (56-63 en hp49g) |

El area 2 ocupa las filas 16 a 71 (altura 56) y está dividida en dos areas: 2a y 2b.

El área 2a corresponde a la zona donde se muestra la pila.

El área 2b corresponde a la zona donde se muestra la línea de edición.

39.2 Preparando la Pantalla

Dos comandos establecen control sobre la pantalla de texto: RECLAIMDISP y ClrDA1IsStat.

El primero hace lo siguiente:

• Establece a ABUFF como la pantalla activa.

• Limpia toda la pantalla ABUFF.

• Redimensiona ABUFF a su tamaño por defecto (131x80 píxeles en la HP 50g)

Este comando puede parecerse al comando CLLCD de User RPL, aunque este último sólo limpia ABUFF sin cambiar su tamaño.

El comando ClrDA1IsStat es opcional, pero la mayoría de las veces debería ser usado. Este comando suspende la presentación del reloj temporalmente. La mayoría de los programas que usan la pantalla para mostrar algo no desean tener un reloj mostrado en la pantalla.

Cuando no es necesario mostrar las etiquetas de menú, usa el comando TURNMENUOFF para esconder HARDBUFF2 y observar en toda la pantalla a ABUFF o GBUFF.

Para volver visibles nuevamente a las etiquetas de menú usa el comando TURNMENUON.

Para más detalles del menu, lee el capítulo 40.

La plantilla sugerida para una aplicación que usa la pantalla de texto es:

::

ClrDA1IsStat ( suspende reloj temporalmente )

RECLAIMDISP  ( fija como actual, limpia y redimensiona a ABUFF )

TURNMENUOFF  ( oculta el menú ) ( opcional )

* aplicación aquí

* aplicación aquí

* aplicación aquí

ClrDAsOK     ( redibuja la pantalla )

* O también puedes usar:

SetDAsTemp   ( congela toda la pantalla )

;

39.3 Controlando el Refrescar Pantalla

En algunos programas, es deseable que después de que una aplicación termine, la pantalla no sea redibujada, sino que permanezca congelada, de tal manera que el usuario pueda ver algunos resultados o mensajes. En User RPL esto se logra con el comando FREEZE.

En otras ocasiones, es deseable que la pantalla regrese a la normalidad.

En System RPL, varios comandos sirven para estos propósitos. Los más usados son los siguientes:

Comando	Acción

SetDA1Temp	Congela DA1.

SetDA2OKTemp	Congela DA2.

SetDA3Temp	Congela DA3.

SetDA12Temp	Congela DA1 y DA2.

SetDAsTemp	Congela toda la pantalla.

ClrDA1OK	Redibuja DA1.

ClrDA2OK	Redibuja DA2.

ClrDA3OK	Redibuja DA3.

ClrDAsOK	Redibuja toda la pantalla.

39.4 Limpiando la Pantalla

Los siguientes comandos limpian HARDBUFF, todo el grob o una parte. Recuerda que HARDBUFF se refiere al grob actualmente mostrado (ABUFF o GBUFF). Estos commandos no toman argumentos, excepto por el comando BLANKIT. En la sección de referencia de abajo puedes ver más detalles del uso de estos comandos y también otros relacionados a limpiar la pantalla.

Comando	Acción

CLEARVDISP	Limpia HARDBUFF sin cambiar su tamaño.

BlankDA1	Limpia DA1.

BlankDA2	Limpia DA1.

BlankDA12	Limpia DA1 y DA2.

Clr16	Limpia DA1 (limpia filas 0-15 de la ventana actual).

Clr8	Limpia primera parte de DA1 (limpia filas 0-7 de la ventana actual).

Clr8-15	Limpia segunda parte de DA1 (limpia filas 8-15 de la ventana actual).

CLCD10	Limpia DA1 y DA2.

HARDBUFF debe tener un ancho exacto de 131.

CLEARLCD	Limpia HARDBUFF sin cambiar su tamaño y también quita las etiquetas de menu de la pantalla.

HARDBUFF debe tener un ancho exacto de 131.

BLANKIT	( #FilaInic #Filas  )

Limpia #Filas de HARDBUFF, empezando por #FilaInic.

39.5 Mostrando Texto

Hay dos fuentes en la HP 50g: la “fuente de sistema” y la “minifuente”.

Ambas fuentes pueden ser cambiadas por el usuario, pero solo es posible acceder a dos fuentes al mismo tiempo.

La altura de los caracteres de la fuente de sistema puede variar (6, 7, u 8 píxeles), pero el ancho es constante e igual a 6.

El tamaño de los caracteres de la minifuente es de 4x6 píxeles y es fijo.

Para mostrar texto en la pantalla puedes usar los comandos de la sección 39.6.11.

Si el flag 72 está activado (Stack:mini font), el texto se mostrará en minifuente.

Si el flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), el texto se mostrará con fuente de sistema.

En la HP 50g siempre se podrá ver por lo menos a nueve líneas.

Para mostrar texto en la pantalla también puedes usar los comandos del capítulo 15, tales como: $>grob, GROB! o XYGROBDISP. Para más información sobre estos comandos y otros relacionados a grobs, puedes revisar el capítulo 15.

Para mostrar un mensaje dentro de un rectángulo en el centro de la pantalla puedes usar el comando FlashWarning. Este comando hace beep y luego muestra la cadena. El usuario debe presionar CANCL u OK para continuar.

39.6 Referencia

### 39.6.1 Organización de la Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

26166	TOADISP	(  )

Establece la pantalla de texto (ABUFF) como la activa.

Equivale al comando TEXT de User RPL.

2616B	TOGDISP	(  )

Establece la pantalla gráfica (GBUFF) como la activa.

25FA4	ABUFF	(  ABUFF )

Retorna el grob texto a la pila.

26076	GBUFF	(  GBUFF )

Retorna el grob gráfico a la pila.

En la HP49 y HP50 la dirección en extable para ExitAction! es la misma, pero esto debe ser un bug.

2608F	HARDBUFF	(  ABUFF/GBUFF )

Retorna el grob actualmente mostrado a la pila.

26094	HARDBUFF2	(  menugrob )

Retorna el grob de los menús a la pila.

Es un grob de dimensiones 131x8.

25EDE	HARDHEIGHT	(  #h )

Retorna la altura de HARDBUFF.

Hace HARDBUFF GROBDIM DROP

25ED5	GBUFFGROBDIM	(  #h #w )

Retorna las dimensiones de GBUFF.

Hace GBUFF luego GROBDIM

### 39.6.2 Preparando la Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

25EF4	RECLAIMDISP	(  )

Establece a ABUFF como la pantalla activa.

Establece a ABUFF como un grob en blanco de 131x80 (131x64 en la HP49g) y mueve la ventana a x=#0, y=#0.

26418	PTR 26418	(  )

Si HARDBUFF es mayor que el tamaño de la pantalla, fija HARDBUFF a dicho tamaño (131x80 ó 131x64 en la HP49g).

2EE7D	ClrDA1IsStat	(  )

Suspende temporalmente la visualización del reloj.

2EEAC	SetDA1IsStat	(  )

Hace visible al reloj.

2EEAB	DA1IsStatus? 	(  flag )

Retorna FALSE si se ha ocultado el reloj con ClrDA1IsStat.

2EEFD	MENUOFF?	(  flag )

Retorna TRUE si el menú es invisible.

2F034	TURNMENUOFF	(  )

Quita de la pantalla las etiquetas de menú.

También aumenta filas a ABUFF/GBUFF si es necesario para forzar que su altura sea por lo menos de 80.

También fuerza a que la posición ‘y1’ de la ventana actual sea como máximo de h-80

No usar cuando el grob actual tiene un ancho igual a cero.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F031	TURNMENUON	(  )

Hace visibles las etiquetas de menú en la pantalla.

2F353	LINECHANGE	( #  )

Si # es BINT63, el menú será invisible.

Si # es BINT55, el menú será visible.

26247	GetHeader	(  # )

Retorna el número de lineas visibles en el header (0-2).

Usado por el comando HEADER de User RPL.

26283	SetHeader	( #  )

Establece el número de líneas visibles del header (0-2).

Usado por el comando HEADER de User RPL.

26099	HEIGHTENGROB	( GBUFF #filas  )

( ABUFF #filas  )

Aumenta #filas a GBUFF o ABUFF en la parte inferior. Para esto, el gráfico debe tener un ancho diferente a cero.

### 39.6.3 Refrescando Inmediatamente la Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF67	SysDisplay	(  )

Redibuja todas las areas de la pantalla.

Lo hace inmediatamente, sin esperar que el comando actual termine.

2C305	DispStatus	(  )

Establece a ABUFF como la pantalla activa y muestra ahora el área de estado (DA1).

2C311	?DispStatus	(  )

Llama a DispStatus si es necesario.

091002	FLASHPTR 002 091	(  )

Establece a ABUFF como la pantalla activa y muestra ahora el área de la pila (DA2a).

2C341	?DispStack	(  )

Llama a FLASHPTR 002 091 si es necesario.

2F19E	DispCommandLine	(  )

Establece a ABUFF como la pantalla activa y redibuja la línea de comandos ahora.

2F19F	?DispCommandLine	(  )

Llama a DispCommandLine si es necesario.

2EE5A	DispEditLine	(  )

Sólo llama a DispCommandLine.

2DFF4	DispMenu.1	(  )

Dibuja el menú ahora.

2DFE0	DispMenu	(  )

:: DispMenu.1 SetDA3Valid ;

2DFCC	?DispMenu	(  )

Redibuja el menú ahora si ninguna tecla está esperando en el buffer.

Aun mejor es esto:

:: DA3OK?NOTIT ?DispMenu ;

Direcc.	Nombre	Descripción

2C2F9	DispStsBound	(  )

Muestra una línea horizontal negra de ancho 131 en la fila 14.

Muestra una línea horizontal blanca de ancho 131 en la fila 15.

Estas líneas se muestran en HARDBUFF.

Corresponden a la separación entre el header y el área de la pila, cuando el flag 73 está desactivado (Edit: current font).

2A7F7	DispTimeReq?	(  flag )

¿Es requerido mostrar el tiempo? Verifica el flag 40 y algo más.

### 39.6.4 Controlando el Refrescar Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

2EE8D	ClrDA1OK	(  )

Redibuja DA1

2EE8E	ClrDA2aOK	(  )

Redibuja DA2a

2EE8F	ClrDA2bOK	(  )

Redibuja DA2b

2EE90	ClrDA2OK	(  )

Redibuja DA2

2EE6E	ClrDA3OK	(  )

Redibuja DA3

2EE6D	ClrDAsOK	(  )

Redibuja toda la pantalla.

2EE62	DA1OK?	(  flag )

2EE82	(DA2aOK?)	(  flag )

2EE84	(DA2bOK?)	(  flag )

2EE63	DA3OK?	(  flag )

2EE66	DA2aLess1OK?	(  flag )

2BF3A	DA1OK?NOTIT	(  )

Hace DA1OK?, luego NOT_IT.

2BF53	DA2aOK?NOTIT	(  )

Hace DA2aOK?, luego NOT_IT.

2BF6C	DA2bOK?NOTIT	(  )

Hace DA2bOK?, luego NOT_IT.

2BF85	DA3OK?NOTIT	(  )

Hace DA3OK?, luego NOT_IT.

2EE69	SetDA1Temp	(  )

Congela DA1.

2EE8A	SetDA2aTemp	(  )

Congela DA2a.

2EE6A	SetDA2bTemp	(  )

Congela DA2b.

2EEA7	ClrDA2bTemp	(  )

2EEA6	(DA2bTemp?)	(  flag )

2F37A	SetDA2OKTemp	(  )

Congela DA2.

2EE6B	SetDA3Temp	(  )

Congela DA3.

2EE71	SetDA12Temp	(  )

Congela DA1 y DA2.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EE64	SetDAsTemp	(  )

Congela toda la pantalla.

2EEA3	(SetDA2aTempF)	(  )

2EEA5	SetDA2bTempF	(  )

2EEA9	(SetDA3TempF)	(  )

2EE67	SetDA1Valid	(  )

2EF98	SetDA2aValid	(  )

2EE68	SetDA2bValid	(  )

2EE91	SetDA2Valid	(  )

2EF99	SetDA3Valid	(  )

2EE97	(SetDA1ValidF)	(  )

2EEA0	SetDA3ValidF	(  )

2EE78	SetDA1Bad	(  )

2EE74	ClrDA1Bad	(  )***

2EEB0	DA1Bad?	(  flag )

2EE79	SetDA2aBad	(  )

2EE75	ClrDA2aBad	(  )***

2EEB1	DA2aBad?	(  flag )

2EE7A	SetDA2bBad	(  )

2EEB3	ClrDA2bBad	(  )***

2EEB2	DA2bBad?	(  flag )

2EE7B	SetDA3Bad	(  )

2EEB5	ClrDA3Bad	(  )***

2EEB4	DA3Bad?	(  flag )

2EE72	SetDA1NoCh	(  )

2EEBA	(DA1NoCh?)	(  flag )

2EE93	SetDA2NoCh	(  )

2EE73	SetDA2aNoCh	(  )

2EEB9	(DA2aNoCh?)	(  flag )

2EE76	SetDA2bNoCh	(  )

2EE81	ClrDA2bNoCh	(  )

2EEB7	DA2bNoCh?	(  flag )

2EE77	SetDA3NoCh	(  )

2EEB6	(ClrDA3NoCh)	(  )

2EE6F	SetDA12NoCh	(  )

2EE70	SetDA13NoCh	(  )

2EE94	SetDA23NoCh	(  )

2EE65	SetDA12a3NCh	(  )

2F379	SetDA123NoCh	(  )

2EE7C	SetDAsNoCh	(  )

2EE6C	SetDA2aEcho	(  )

2EEAE	SetNoRollDA2	(  )

2EEAF	ClrNoRollDA2	(  )

2EEAD	(NoRollDA2?)	(  flag )

2EE7F	SetDA2bIsEdL	(  )

2EE80	ClrDA2bIsEdL	(  )***

2EE7E	DA2bIsEdL? 	(  flag )

Direcc.	Nombre	Descripción

25EA8	Ck&Freeze	( %  )

Si % es 1, congela DA1.

Si % es 2, congela DA2.

Si % es 3, congela DA1 y DA2.

Si % es 4, congela DA3.

Si % es 5, congela DA1 y DA3.

Si % es 6, congela DA2 y DA3.

Si % es 7 o mayor, 0 o menor, congela DA1, DA2 y DA3.

Llama a

Equivale al comando FREEZE de User RPL.

### 39.6.5 Limpiando la pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

25E7E	BLANKIT	( #FilaInic #Filas  )

Limpia #Filas de HARDBUFF empezando por #FilaInic.

Las columnas limpiadas serán 0-130.

2EF5E	BlankDA1	(  )

Limpia el área de estado de HARDBUFF.

Es decir, limpia las filas 0-15 usando BLANKIT.

2F31C	BlankDA2a	(  )

Limpia una parte del área DA2a de HARDBUFF.

Es decir, limpia las filas 16-55 usando BLANKIT.

Si existe línea de edición, limpia una parte menor de la pantalla.

2F31B	BlankDA2	(  )

Limpia las áreas DA2a y DA2b de HARDBUFF.

Es decir, limpia las filas 16-71 usando BLANKIT.

2EE5C	BlankDA12	(  )

Limpia las áreas DA1 y DA2 de HARDBUFF.

Es decir, limpia las filas 0-71 usando BLANKIT.

2EED4	Clr8	(  )

Limpia las primeras ocho líneas del área de estado de HARDBUFF, pero respecto a la ventana actualmente mostrada.

Es decir, limpia las filas 0-7 de la ventana actual usando

:: TOP8 GROB!ZERODRP ;

2EED5	Clr8-15	(  )

Limpia las segundas ocho líneas del área de estado de HARDBUFF, pero respecto a la ventana actualmente mostrada.

Es decir, limpia las filas 8-15 de la ventana actual usando

:: Rows8-15 GROB!ZERODRP ;

2F15E	Clr16	(  )

Limpia el área de estado de HARDBUFF, pero respecto a la ventana actualmente mostrada.

Es decir, limpia las filas 0-15 de la ventana actual usando

:: TOP16 GROB!ZERODRP ;

261C0	CLCD10	(  )

Limpia el area de estado y el área stack de HARDBUFF, pero a lo ancho de todo el grob.

Es decir, limpia las filas 0-71 de la ventana actual, a través de todas las columnas del grob.

HARDBUFF debe tener un ancho exacto de 131.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF05	DOCLLCD	(  )

Limpia ABUFF sin cambiar su tamaño.

Equivale al comando CLLCD de User RPL.

2EEF9	DOERASE	(  )

Limpia GBUFF sin cambiar su tamaño.

Equivale al comando ERASE de User RPL.

26021	CLEARVDISP	(  )

Limpia HARDBUFF sin cambiar su tamaño.

261C5	CLEARLCD	(  )

Limpia HARDBUFF (sólo las primeras 72 filas) sin cambiar su tamaño y también quita las etiquetas de menu de la pantalla.

HARDBUFF debe tener un ancho exacto de 131 y una altura mínima de 72.

### 39.6.6 Anuncios y Modos de Control

Direcc.	Nombre	Descripción

2613E	SetLeftAnn	(  )

Muestra el anuncio de shift izquierdo.

2603A	ClrLeftAnn	(  )

Borra el anuncio de shift izquierdo.

26148	SetRightAnn	(  )

Muestra el anuncio de shift derecho.

2603F	ClrRightAnn	(  )

Borra el anuncio de shift derecho.

26139	SetAlphaAnn	(  )

Muestra el anuncio de ALPHA.

26035	ClrAlphaAnn	(  )

Borra el anuncio de ALPHA.

25EE9	LockAlpha	(  )

Asegura el teclado alfabético.

25F08	UnLockAlpha	(  )

Remueve el teclado alfabético.

25E6C	1A/LockA	(  )

Si el flag 60 está activado ([α] locks Alpha), asegura el teclado alfabético. Si el flag 60 está desactivado ([α][α] locks), pone el teclado alfabético sólo para la próxima tecla a presionar.

25738	(TOGLOWERCASE)	(  )

Alterna la calculadora entre mayúsculas y minúsculas.

2572B	(SETLOWERCASE)	(  )

Pone la calculadora en modo minúsculas.

25730	(CLRLOWERCASE)	(  )

Pone la calculadora en modo mayúsculas.

25726	(LOWERCASE?)	(  )

Retorna TRUE si la calculadora está en modo minúsculas.

2649F	(ClrBusyAnn)	(  )

Borra el anuncio de maquina ocupada.

26143	SetPrgmEntry	(  )

Activa el modo de entrada programación.

264F4	(ClrPrgmEntry)	(  )

Desactiva el modo de entrada programación.

Direcc.	Nombre	Descripción

2610C	PrgmEntry?	(  flag )

Retorna TRUE si esta activado el modo de entrada programación.

25EBE	Do1st/2nd+:	(  :: <ob1> ; (modo PRG) )

(  :: <ob2> <rest> ; (no modo PRG) )

Si la calculadora está en modo programación, sólo ejecuta el siguiente objeto del runstream y pasa por alto el resto.

Si la calculadora no está en modo programación, pasa por alto el siguiente objeto del runstream y ejecuta el resto.

25719 SetAlgEntry	(  )

Activa el modo de entrada algebraica.

2571E ClrAlgEntry	(  )

Desactiva el modo de entrada algebraica.

256EA AlgEntry?	(  flag )

Retorna TRUE si esta activado el modo de entrada algebraica.

25EDF ImmedEntry?	(  flag )

Retorna TRUE si la calculadora está en modo inmediato (modos de entrada algebraica y programación desactivados).

25EFC	SetKeysNS	(  )

Quita teclado alfabético, shifts izq. y der. y actualiza ejecutor.

25E74 ?ClrAlg	(  )

Si está activado el modo de entrada algebraica, entonces lo desactiva.

25E75 ?ClrAlgSetPr	(  )

Activa el modo de entrada programación y desactiva el modo de entrada algebraica.

### 39.6.7 Coordenadas de la Ventana Visible

Direcc.	Nombre	Descripción

26198	WINDOWXY	( #y1 #x1  )

Fija las coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana.

2617F	WINDOWCORNER	(  #y1 #x1 )

Retorna las coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana.

2F352	LEFTCOL	(  #x1 )

Retorna la coordenada ‘x’ de la columna del extremo izquierdo de la ventana.

2F36B	RIGHTCOL	(  #x1+130 )

Retorna la coordenada ‘x’ de la columna del extremo derecho de la ventana.

2F385	TOPROW	(  #y1 )

Retorna la coordenada ‘y’ de la fila del extremo superior de la ventana.

2F31D	BOTROW	(  #y1+71 )

(  #y1+79 )

Retorna la coordenada ‘y’ de la fila del extremo inferior de la ventana.

Si el menú es visible, retorna #y1+71

Si el menú es invisible, retorna #y1+79

Direcc.	Nombre	Descripción

2EED6	HBUFF_X_Y	(  HBgrob #x1 #y1 )

Retorna HARDBUFF y las coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana.

2F384	TOP8	(  HBgrob #x1 #y1 #x1+131 #y1+8 )

Retorna las coordenadas de la primera línea de estado.

#x1, #y1 son coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana.

2F36C	Rows8-15	(  HBgrob #x1 #y1+8 #x1+131 #y1+16 )

Retorna las coordenadas de la segunda línea de estado.

#x1, #y1 son coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana.

2F383	TOP16	(  HBgrob #x1 #y1 #x1+131 #y1+16 )

Retorna las coordenadas del área de estado.

#x1, #y1 son coordenadas de la esquina superior izquierda de la ventana.

2F038	(Save16)	(  grob131x16 )

Retorna area de estado en la ventana actual.

Hace :: TOP16 SUBGROB ;

2F3B6	(Restore16)	( grob  )

Pone grob en HARDBUFF en la esquina superior izquierda de la ventana.

Hace :: HBUFF_X_Y GROB! ;

### 39.6.8 Moviendo la Ventana

Direcc.	Nombre	Descripción

26193	WINDOWUP	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia arriba.

26184	WINDOWDOWN	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia abajo.

26189	WINDOWLEFT	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia la izquierda.

2618E	WINDOWRIGHT	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia la derecha.

2F370	SCROLLUP	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia arriba. Y la sigue moviendo si la tecla ARRIBA se mantiene presionada.

2F36D	SCROLLDOWN	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia abajo. Y la sigue moviendo si la tecla ABAJO se mantiene presionada.

2F36E	SCROLLLEFT	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia la izquierda. Y la sigue moviendo si la tecla IZQUIERDA se mantiene presionada.

2F36F	SCROLLRIGHT	(  )

Mueve la pantalla un pixel hacia la derecha. Y la sigue moviendo si la tecla DERECHA se mantiene presionada.

2F34A	JUMPTOP	(  )

Salta a la parte alta de la pantalla, fijando #y como cero.

2F347	JUMPBOT	(  )

Salta a la parte más baja de la pantalla.

2F348	JUMPLEFT	(  )

Salta al extremo izquierdo de la pantalla, fijando #x como cero.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F349	JUMPRIGHT	(  )

Salta al extremo derecho de la pantalla.

### 39.6.9 Mostrando Objetos

Direcc.	Nombre	Descripción

2F21D	ViewObject	( ob  )

Muestra ob en la pantalla.

Es posible la alternancia TEXT/GRAPH.

Equivale al comando SCROLL de User RPL.

2F21E	ViewStrObject	( flag $  F )

( flag ob  F )

Si en la pila hay una cadena que no es demasiado larga, se insertan los saltos de línea necesarios para que cada renglón tenga como máximo 33 caracteres.

Si en la pila hay un objeto que no es cadena, este es convertido a cadena con ^FSTR11

Finalmente ejecuta un POL, en el que podremos desplazarnos a través de la cadena con las teclas de dirección.

Si flag es TRUE, es posible la alternancia TEXT/GRAPH.

2F21F	ViewGrobObject	( flag grob  F )

( flag ob  F )

Si en la pila hay un objeto que no es grob, este es convertido a grob con: %0 FLASHPTR 001 10B

Finalmente ejecuta un POL, en el que podremos desplazarnos a través del grob con las teclas de dirección.

Si flag es TRUE, es posible la alternancia TEXT/GRAPH.

0C1007	ˆSCROLLext	( ob  )

Si el flag 100 está activado (Step by step on), muestra ob con el comando ViewObject.

Si el flag 100 está desactivado (Step by step off), sólo quita el objeto de la pila y no hace nada más.

2EF61	WINDOW#	( #x #y  )

Muestra GBUFF empezando en las coordenadas dadas.

Si las coordenadas no son correctas, genera el error: “Argumento: valor incorr”.

Previamente, cambia las dimensiones de GBUFF si es pequeño. Fuerza a que tenga un ancho mínimo de 131 y una altura mínima de 80.

### 39.6.10 Fuentes y Altura de Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

078002	FLASHPTR 002 078	(  font )

Retorna la fuente por defecto de altura 8 píxeles.

Equivale al comando FONT8 de User RPL.

079002	FLASHPTR 002 079	(  font )

Retorna la fuente por defecto de altura 7 píxeles.

Equivale al comando FONT7 de User RPL.

07A002	FLASHPTR 002 07A	(  font )

Retorna la fuente por defecto de altura 6 píxeles.

Equivale al comando FONT6 de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

2621A	FONT>	(  font )

Retorna la actual fuente del sistema.

Usado por el comando FONT de User RPL.

2F1A9	EDITF	( font  ... font' T )

( font  ... F )

Permite editar a una fuente.

2F1A7 	CHARSEDIT	(  )

Abre la aplicación que muestra la colección de todos los caracteres de la calculadora de la fuente actual.

Si no existe línea de edición, se podrán editar los caracteres.

Si existe línea de edición, se podrán colocar los caracteres en la línea de comandos.

2F1A8	EditFont	( font flag prog  ... font' T )

( font flag prog  ... F )

Permite ver o editar a una fuente.

Si flag es TRUE, será posible la edición.

prog es un comando o programa de la forma:

chr #1/#2  ... T/F

#1 si se presionó ECHO1

#2 si se presionó ECHO

TRUE finalizará el POL.

25F15	>FONT	( font  )

Fija la nueva fuente del sistema.

Equivale al comando FONT de User RPL.

2625B	MINIFONT>	(  minifont )

Retorna la actual minifuente.

Usado por el comando MINIFONT de User RPL.

2620B	>MINIFONT	( minifont  )

Fija la nueva minifuente.

Equivale al comando MINIFONT de User RPL.

578001	FLASHPTR 001 578	(  80/64 )

Retorna altura de la pantalla en píxeles.

En HP 50g y HP 49g+ retorna siempre 80.

26288	StackLineHeight	(  # )

Retorna la altura en píxeles del área donde se muestra la pila.

En la HP 50g:

- Retorna 58 cuando el header tiene 2 líneas (56 con fuente 8).

- Retorna 64 cuando el header tiene 1 línea (65 con fuente 7).

- Retorna 72 cuando el header no es visible.

2623D	GetFontHeight	(  # )

Retorna la altura de la fuente del sistema (6, 7 u 8).

26242	GetFontStkHeight	(  # )

Retorna la altura de la fuente usada al mostrar la pila.

Si el flag 72 está activado (Stack:mini font), retorna la altura de la minifuente (6).

Si el flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), retorna la altura de la fuente del sistema (6, 7 u 8).

aka: StackFontHeight

06F004	^FontBrowser	(  font T )

(  F )

Abre el Filer para explorar en busca de fuentes de sistema.

### 39.6.11 Mostrando Texto en la Pantalla

Direcc.	Nombre	Descripción

25F16	DISP_LINE	( $ #línea flag  )

Muestra la cadena a partir de la línea (1-11) especificada.

Si flag es TRUE, se pueden ver varias líneas de la cadena (cuando hay saltos de línea), de lo contrario se verá una sola línea.

Si flag 72 está activado (Stack:mini font), estarán disponibles 11 líneas.

Si flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), el número de líneas disponibles será 11 (FONT6), 10 (FONT7) ó 9 (FONT8).

Si alguna línea es muy larga, al final de esta se verán puntos.

25EB4	DODISP	( ob %línea  )

Muestra un objeto en la pantalla a partir de la línea indicada.

Si el objeto no es una cadena, este será convertido a cadena con ^FSTR6, mostrándose sólo nueve líneas.

Si hay saltos de línea, se pueden ver varias líneas.

Si flag 72 está activado (Stack:mini font), estarán disponibles 11 líneas.

Si flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), el número de líneas disponibles será 11 (FONT6), 10 (FONT7) ó 9 (FONT8).

Si alguna línea es muy larga, al final de esta se verán puntos.

Si %línea es 0 o negativo, se mostrará a partir de la línea 1.

Equivale al comando DISP de User RPL.

25FB3	DISPN	( $ #línea  )

Muestra la cadena en la línea especificada.

Se verá en una sola línea.

Si flag 72 está activado (Stack:mini font), estarán disponibles 13 líneas.

Si flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), el número de líneas disponibles será 13 (FONT6), 11 (FONT7) o 10 (FONT8).

Si la cadena es muy larga, al final de esta no se verán puntos.

En este comando, #línea debe tener un valor correcto. De lo contrario, se produce un crash.

aka: BIGDISPN

25EBC	Disp5x7	( $ #líneaInicial #MaxLíneas  )

Muestra la cadena en líneas multiples (si hay saltos de línea), empezando en la línea #líneaInicial y no usando más de  #MaxLíneas líneas.

Si flag 72 está activado (Stack:mini font), estarán disponibles 13 líneas.

Si flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), el número de líneas disponibles será 13 (FONT6), 11 (FONT7) o 10 (FONT8).

Si alguna línea es muy larga, al final de esta se verán puntos.

Si #líneaInicial es muy grande , no hay problemas.

Direcc.	Nombre	Descripción

26260	nDISPSTACK	( $ #AlturaPixeles #PixelInicial flag flag’  )

Muestra la cadena en la pantalla a partir de la fila #PixelInicial y con altura #AlturaPixeles.

Si flag es TRUE, se pueden ver varias líneas de la cadena (cuando hay saltos de línea), de lo contrario se verá una sola línea.

Si flag’ es TRUE, las filas sobrantes se limpiarán cuando el texto no cubra toda la altura especificada.

25FB8	DISPROW1	( $  )

Muestra la cadena sólo en la primera línea y con fuente de sistema o minifuente de acuerdo al estado del flag 72.

Si la cadena es muy larga, al final de esta no se verán puntos.

aka: DISP@01, BIGDISPROW1

25FBD	DISPROW2	( $  )

aka: DISP@09, BIGDISPROW2

25FC2	DISPROW3	( $  )

aka: DISP@17, BIGDISPROW3

25FC7	DISPROW4	( $  )

aka: DISP@25, BIGDISPROW4

25FCC	DISPROW5	( $  )

261F7	DISPROW6	( $  )

25FD1	DISPROW7	( $  )

25FD6	DISPROW8	( $  )

25FDB	DISPROW9	( $  )

25FE0	DISPROW10	( $  )

Si el flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), la altura de la fuente de sistema actual es 8 y el menú es visible, entonces no se verá esta línea en la HP 50g.

25FE5	DISPLASTROW	( $  )

Muestra la cadena casi al final.

Muestra la cadena con fuente de sistema o minifuente de acuerdo al estado del flag 72.

Si el flag 72 está activado (Stack:mini font), la muestra en la línea 11.

Si el flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), la muestra en la línea 11, 10 ó 9, según la altura de la fuente (6, 7 u 8 respectivamente).

Direcc.	Nombre	Descripción

25FEA	DISPLASTROWBUT1	( $  )

Muestra la cadena casi al final (una línea más abajo que al usar DISPLASTROW).

Muestra la cadena con fuente de sistema o minifuente de acuerdo al estado del flag 72.

Si el flag 72 está activado (Stack:mini font), la muestra en la línea 12.

Si el flag 72 está desactivado (Stack:current fnt), la muestra en la línea 12, 11 ó 10, según la altura de la fuente (6, 7 u 8 respectivamente).

Cuando la altura de la fuente sea 7 u 8, la cadena se verá, sólo si el menú es invisible.

2EEFF	DispCoord1	( $  )

Muestra la cadena en HARDBUFF2 usando la minifuente.

Observa que es puesta en HARDBUFF2. Por lo tanto, esta cadena no se verá cuando el menú se ha hecho invisible (por ejemplo, al usar TURNMENUOFF).

Puedes usar este comando cuando la pantalla activa sea ABUFF o GBUFF.

2F32B	DISPCOORD2	( $  )

Llama a DispCoord1 para mostrar la cadena.

Luego espera a que el usuario presione una tecla.

Cuando el usuario presiona cualquier tecla, se vuelve a mostrar el menú.

Finalmente, llama a InitEdModes.

0C8002	^DISPROW1_plus_	( $  )

Primero, limpia las filas 0-7 de la ventana actual con Clr8.

Luego, muestra la cadena en una línea con su esquina superior izquierda en la posición (#x1,#y1) (esquina superior izquierda de la ventana actual).

Muestra la cadena con fuente de sistema o minifuente de acuerdo al estado del flag 72.

Puede mostrar en ABUFF y también en GBUFF (con ancho mayor o igual a 131).

25EAB	DISPROW1*	( $  )

Hace lo mismo que ^DISPROW1_plus_, pues sólo llama a este.

Direcc.	Nombre	Descripción

0C9002	^DISPROW2_plus_	( $  )

Primero, limpia las filas 0-7 de la ventana actual con

Clr8-15.

Luego, muestra la cadena en una línea con su esquina superior izquierda en la posición (#x1,#y1+8).

Muestra la cadena con fuente de sistema o minifuente de acuerdo al estado del flag 72.

Puede mostrar en ABUFF y también en GBUFF (con ancho mayor o igual a 131).

25EAC	DISPROW2*	( $  )

Hace lo mismo que ^DISPROW2_plus_, pues sólo llama a este.

25EAD	DISPSTATUS2	( $  )

Muestra el mensaje en el área de estado (en la ventana actual) usando las 2 líneas.

Para esto separa la cadena en dos partes.

La primera línea es mostrada con ^DISPROW1_plus_

El resto de la cadena es mostrada con ^DISPROW2_plus_

Puede mostrar en ABUFF y también en GBUFF.

38C00	(DoPrompt)	( $  )

Hace DISPSTATUS2 y luego congela el area de estado (sólo congela cuando la pantalla actual es ABUFF).

Por ejemplo, si la pantalla actual es ABUFF y la cadena es:

"HonradosHP\0AEl mejor foro\0Ade HP", se mostrará:

25F12	sstDISP	( $  )

( romptr  )

Muestra el objeto en las dos primeras filas con DISPSTATUS2 y luego congela la línea de estado.

25ED4	FlashMsg	( $  )

Muestra el mensaje en el área de estado (de la ventana actual) usando DISPSTATUS2, durante casi 1 segundo. Luego devuelve el área de estado a su valor anterior.

Ni siquiera congelando la pantalla después, es posible seguir viendo el mensaje.

### 39.6.12 Mostrando Texto en el centro de la pantalla: DoMsgBox

Direcc.	Nombre	Descripción

2EE61	FlashWarning	( $  )

( #  )

Muestra una cadena en una caja de mensaje y hace beep.

Si en la pila hay un bint, este se convierte a cadena usando su mensaje de error correspondiente.

El usuario puede continuar, solo si presiona la tecla de menu OK, ENTER u ON.

La cadena se muestra con fuente de sistema o minifuente de acuerdo al estado del flag 72.

02E002	ˆDoAlert	( $  )

( #  )

Similar al comando FlashWarning, pero congela la pantalla.

Con el comando FlashWarning, la pantalla era redibujada luego de que el usuario decidía continuar.

2EE60	DoWarning	( $  )

Establece a ABUFF como la pantalla activa y luego llama al comando ˆDoAlert.

007002	ˆCk&DoMsgBox	( $  )

( #  )

Parecido al comando FlashWarning, pero no muestra el grob de alerta y no hace beep.

Al igual que el comando FlashWarning, la pantalla es redibujada luego de que el usuario decide continuar.

0000B1	˜DoMsgBox	( $/# ob ob'   grob   menu  T )

( $/# ob ob' MINUSONE menu  T )

Con este comando puedes mostrar un mensaje como al usar FlashWarning, pero de manera personalizada. Puedes colocar el menú y el grob que desees. Si no deseas ningún grob, pon MINUSONE, (como al usar ˆCk&DoMsgBox).

ob y ob’ son dos objetos cualesquiera.

El menu es un objeto tal como se describe en el capítulo 40.

Este comando es llamado por FlashWarning, ˆDoAlert y ˆCk&DoMsgBox.

Direcc.	Nombre	Descripción

0040B1	˜MsgBoxMenu	(  menu )

Retorna el menu por defecto que se puede usar al llamar al comando ˆCk&DoMsgBox para mostrar mensajes personalizados. Por ejemplo, el siguiente código hace lo mismo que el comando FlashWarning sobre la cadena:

:: "HonradosHP\0AEl mejor foro" ( $ )

ZEROZERO             ( $ #0 #0 )

ROMPTR grobAlertIcon ( $ #0 #0 grob )

' ROMPTR MsgBoxMenu  ( $ #0 #0 grob menu )

ERRBEEP              ( $ #0 #0 grob menu ) ( beep )

ROMPTR DoMsgBox      ( T )

DROP                 ( )

;

39.7 Ejemplos

Ejemplo 1 DoMsgBox

El siguiente programa muestra un mensaje personalizado con el comando

ROMPTR DoMsgBox

Puedes poner el grob que desees y también cualquier menú.

En las figuras de la derecha se muestra el resultado.

NULLNAME MensajePersonalizado ( -> )

::

"HonradosHP\0AEl gran foro"

ZEROZERO

GROB 00042 E0000E00000B10CD70EDF1ECF1F813FA537B637DA3B5A3E7C3E7F1CBF08B700B00

' :: NoExitAction

{

{ "TORNA" :: TakeOver ABUFF INVGROB DROP ; }

NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

NullMenuKey

{ "OK"    :: TakeOver FLASHPTR DoMKeyOK ; }

}

;

ROMPTR DoMsgBox

DROP

;

Ejemplo 2 ScrollGrob

Con el siguiente programa podrás ver un grob usando toda la pantalla y sin el menú.

Con las teclas de dirección podrás desplazarte por el grob, incluso manteniendo presionada la tecla.

Con shift izquierdo más una tecla de dirección podrás desplazarte por el grob, una pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.

Con shift derecho más una tecla de dirección podrás desplazarte hacia un extremo del grob.

Con la tecla ENTER o la tecla ON puedes salir del programa.

Se usó el comando FLASHPTR 001 578, el cual retorna 80 en la hp 50g y hp49g+ y retorna 64 en la hp 49g. En versiones antiguas de ROM (1.24 y anteriores) de la hp 49g este comando no está, por lo que debes cambiarlo por otro comando o programa si deseas usarlo ahí.

Comando SCROLL de User RPL	Comando FULLSCROLL de este ejemplo

xNAME FULLSCROLL ( grob -> )

::

CK1              ( ob ) ( se requiere un argumento )

DUPTYPEGROB?     ( ob flag )

NcaseTYPEERR            ( genera error: "Argumento incorrecto" )

( grob )

GBUFF            ( grob GBUFF ) ( llama a GBUFF )

TOTEMPOB         ( grob GROB ) ( hace una copia de GBUFF )

1LAMBIND         ( grob ) ( guarda la copia de GBUFF en variable local )

GROB>GDISP       ( ) ( el grob pasará a ser el nuevo GBUFF )

CHECKPICT        ( ) ( fuerza a que GBUFF tenga ancho>=131 y altura >=80 )

TOGDISP          ( ) ( vuelve a GBUFF como la pantalla activa )

TURNMENUOFF      ( ) ( hace invisible al menú )

BEGIN

:: FALSE                     ( F )

WaitForKey                ( F #ct #p )

BINT1 #=casedrop

::                        ( F #ct )

BINT10 #=casedrop

SCROLLUP                  ( sale con F )

BINT15 #=casedrop

SCROLLDOWN                ( sale con F )

BINT14 #=casedrop

SCROLLLEFT                ( sale con F )

BINT16 #=casedrop

SCROLLRIGHT               ( sale con F )

BINT47 #=casedrop

DROPTRUE                  ( sale con T )

BINT51 #=casedrop

DROPTRUE                  ( sale con T )

DropBadKey             ( F )

;

BINT2 #=casedrop

::                        ( F #ct )

BINT10 #=casedrop

::                     ( F )

REPEATER

10

::                  ( F F )

WINDOWCORNER     ( F F #y #x )

SWAP             ( F F #x #y )

FLASHPTR 001 578 ( F F #x #y 80 )

DIFF_OR_ZERO_    ( F F #x #u[y-80] )

SWAP             ( F F #u[y-80] #x )

WINDOWXY         ( F F )

;

( F )

;

BINT15 #=casedrop

::                     ( F )

REPEATER

15

::                  ( F F )

WINDOWCORNER     ( F F #y #x )

SWAP             ( F F #x #y )

FLASHPTR 001 578 ( F F #x #y 80 )

#+               ( F F #x #y+80 )

HARDHEIGHT       ( F F #x #y+80 #h )

FLASHPTR 001 578 ( F F #x #y+80 #h 80 )

#-               ( F F #x #y+80 #h-80 )

#MIN             ( F F #x #min[y+80,h-80] )

SWAP             ( F F #min[y+80,h-80] #x )

WINDOWXY         ( F F )

;

( F )

;

BINT14 #=casedrop

::                     ( F )

REPEATER

14

::                  ( F F )

WINDOWCORNER     ( F F #y #x )

BINT131          ( F F #y #x 131 )

DIFF_OR_ZERO_    ( F F #y #u[x-131] )

WINDOWXY         ( F F )

;

( F )

;

BINT16 #=casedrop

::                     ( F )

REPEATER

16

::                  ( F F )

WINDOWCORNER     ( F F #y #x )

BINT131          ( F F #y #x 131 )

#+               ( F F #y #x+131 )

HARDBUFF         ( F F #y #x+131 GROB )

GROBDIMw         ( F F #y #x+131 #w )

BINT131          ( F F #y #x+131 #w 131 )

#-               ( F F #y #x+131 #w-131 )

#MIN             ( F F #y #min[#x+131,w-131] )

WINDOWXY         ( F F )

;

( F )

;

DropBadKey             ( F )

;

BINT3 #=casedrop

::                        ( F #ct )

BINT10 #=casedrop

JUMPTOP                   ( sale con F )

BINT15 #=casedrop

JUMPBOT                   ( sale con F )

BINT14 #=casedrop

JUMPLEFT                  ( sale con F )

BINT16 #=casedrop

JUMPRIGHT                 ( sale con F )

BINT47 #=casedrop

TurnOff                   ( sale con F )

DropBadKey             ( F )

;

2DropBadKey               ( F )

;                            ( T/F )

UNTIL

( )

TOADISP    ( ) ( vuelve a ABUFF como la pantalla activa )

1GETABND   ( grob ) ( retorna el contenido de 1LAM y abandona entorno temporal )

GROB>GDISP ( ) ( restaura el valor guardado de GBUFF )

;

Ejemplo 3 ScrollGrobDelta

Este programa es similar al anterior. De esta manera, podrás ver un grob usando toda la pantalla y sin el menú.

Las diferencias son:

-	Al presionar una tecla de dirección puedes desplazarte de 7 píxeles en 7 píxeles (más rápido que en el programa anterior donde el desplazamiento era de 1 píxel en 1 píxel).

-	Sólo funciona en HP 50g y HP 49g+ (pantalla de 131x80).

-	El gráfico es mostrado en la pantalla de texto (el otro se mostraba en la pantalla gráfica).

DEFINE LAM_GROB 7GETLAM

DEFINE LAM_#h   6GETLAM

DEFINE LAM_#w   5GETLAM

DEFINE LAM_#x   4GETLAM

DEFINE LAM_#y   3GETLAM

DEFINE LAM_#d   1GETLAM

DEFINE STO_#x   4PUTLAM

DEFINE STO_#y   3PUTLAM

* Muestra un grob usando toda la pantalla (sin menú).

* Sólo para HP 50g y HP 49g+

xNAME FULLSCROLLD ( GROB -> )

::

CK1          ( ob ) ( se requiere un argumento )

DUPTYPEGROB? ( ob flag )

NcaseTYPEERR ( genera error: "Argumento incorrecto" )

( GROB )

DUPGROBDIM   ( GROB #h #w )

ZEROZERO     ( GROB #h #w #0 #0 )

' ::

LAM_GROB        ( GROB )

LAM_#x          ( GROB #x1 )

LAM_#y          ( GROB #x1 #y1 )

OVER BINT131 #+ ( GROB #x1 #y1 #x2 )

OVER BINT80 #+  ( GROB #x1 #y1 #x2 #y2 )

SUBGROB         ( GROB' )

ABUFF           ( GROB' ABUFF )

ZEROZERO        ( GROB' ABUFF #0 #0 )

GROB!           ( )

;

( GROB #h #w #0 #0 prog )

BINT7        ( GROB #h #w #0 #0 prog #d )

* #d es el paso (en píxeles) al desplazarte. Aquí es 7. Puedes cambiarlo.

' NULLLAM BINT7 NDUPN DOBIND ( Crea entorno temporal con 7 LAMS )

* 7LAM=GROB 6LAM=#h 5LAM=#w 4LAM=#x 3LAM=#y 2LAM=programa 1LAM=#d

TOADISP      ( ) ( vuelve a ABUFF como la pantalla activa )

ClrDA1IsStat ( ) ( suspende la presentación del reloj temporalmente )

CLEARVDISP   ( ) ( Limpia HARDBUFF sin cambiar su tamaño )

BINT63 LINECHANGE  ( ) ( Quita de la pantalla las etiquetas de menú )

2GETEVAL ( ) ( Evalúa 2LAM ) ( Redibuja la pantalla )

BEGIN

:: WaitForKey

BINT1 #=casedrop

:: BINT15 #=casedrop ( ABAJO )

:: REPEATER

BINT15

:: LAM_#y LAM_#d #+

LAM_#h BINT80 DIFF_OR_ZERO_

#MIN     ( # )

STO_#y   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT10 #=casedrop ( ARRIBA )

:: REPEATER

BINT10

:: LAM_#y LAM_#d DIFF_OR_ZERO_ ( # )

STO_#y   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT16 #=casedrop ( DERECHA )

:: REPEATER

BINT16

:: LAM_#x LAM_#d #+

LAM_#w BINT131 DIFF_OR_ZERO_

#MIN     ( # )

STO_#x   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT14 #=casedrop ( IZQUIERDA )

:: REPEATER

BINT14

:: LAM_#x LAM_#d DIFF_OR_ZERO_ ( # )

STO_#x   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT47 #=casedrop ( CANCL )

TRUE

BINT51 #=casedrop ( ENTER )

TRUE

DropBadKey FALSE

;

BINT2 #=casedrop

:: BINT15 #=casedrop ( PAGINA ABAJO )

:: REPEATER

BINT15

:: LAM_#y BINT80 #+

LAM_#h BINT80 DIFF_OR_ZERO_

#MIN     ( # )

STO_#y   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT10 #=casedrop ( PAGINA ARRIBA )

:: REPEATER

BINT10

:: LAM_#y BINT80 DIFF_OR_ZERO_ ( # )

STO_#y   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT16 #=casedrop ( PAGINA DERECHA )

:: REPEATER

BINT16

:: LAM_#x BINT131 #+

LAM_#w BINT131 DIFF_OR_ZERO_

#MIN     ( # )

STO_#x   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

BINT14 #=casedrop ( PAGINA IZQUIERDA )

:: REPEATER

BINT14

:: LAM_#x BINT131 DIFF_OR_ZERO_ ( # )

STO_#x   ( )

2GETEVAL ( )

;

FALSE

;

DropBadKey FALSE

;

BINT3 #=casedrop

:: BINT14 #=casedrop ( TODO IZQUIERDA )

:: BINT0    ( #0 )

STO_#x   ( )

2GETEVAL ( )

FALSE    ( F )

;

BINT16 #=casedrop ( TODO DERECHA )

:: LAM_#w BINT131 DIFF_OR_ZERO_ ( # )

STO_#x   ( )

2GETEVAL ( )

FALSE    ( F )

;

BINT10 #=casedrop ( TODO ARRIBA )

:: BINT0    ( #0 )

STO_#y   ( )

2GETEVAL ( )

FALSE    ( F )

;

BINT15 #=casedrop ( TODO ABAJO )

:: LAM_#h BINT80 DIFF_OR_ZERO_ ( # )

STO_#y   ( )

2GETEVAL ( )

FALSE    ( F )

;

BINT47 #=casedrop ( APAGAR )

:: TurnOff ( )

FALSE   ( F )

;

DropBadKey FALSE

;

2DropBadKey FALSE

;

UNTIL

( )

ABND ( ) ( Destruye el entorno temporal creado )

;

Capítulo 40
El Menú

La línea del menú es dividida en seis partes, una por cada tecla. Cada etiqueta de menú tiene una altura de 8 píxeles y un ancho de 21 píxeles. Las columnas iniciales para cada etiqueta de menu en HARBDUFF2 son:

Hex	Dec	Softkey

0	0	F1

16	22	F2

2C	44	F3

42	66	F4

58	88	F5

6E	110	F6

El comando DispMenu.1 redibuja el menu actual.

El comando DispMenu redibuja el menu actual y luego llama al comando SetDA3Valid para congelar el área del menú (display area 3).

Los siguientes comandos convierten varios tipos de objetos a etiquetas de menú y las muestran en la columna especificada.

Comando	Pila y acción

Str>Menu	( #col $  )

Muestra una etiqueta de menú estándar.

Id>Menu	( #col id  )

Muestra una etiqueta de menu estándar o de tipo directorio de acuerdo al contenido del id.

Grob>Menu	( #col grob  )

Muestra un grob 21x8 como etiqueta de menú.

Seco>Menu	( #col ::  )

Evalua el programa y usa el resultado para mostrar una etiqueta de menú.

El programa debe retornar una cadena, id o grob 21x8.

Los siguientes comandos convierten cadenas a los cuatro tipos diferentes de grobs de etiquetas de menú.

Comando	Pila y acción

MakeStdLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú estándar.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

MakeBoxLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú con un cuadrado.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

MakeDirLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú tipo directorio.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

MakeInvLabel	( $  grob )

Crea etiqueta de menú tipo cuadro inverso.

Por ejemplo, si la cadena es "12345", retorna

40.1 Formato de Menú

Un menú puede ser:

TIPO A. Una lista de la forma:

{ MenuKey1

MenuKey2

...

MenuKeyN

}

El menú tendrá las propiedades por defecto.

TIPO B. Un programa que retorne una lista (  {} ).

:: < Código >

{ MenuKey1

MenuKey2

...

MenuKeyN

}

;

< Código > es ejecutado cuando el menu pasa a ser el menú actual (por ejemplo al ejecutar los comandos InitMenu, DoMenuKey o StartMenu) y aquí puedes cambiar las propiedades del menú para que ya no tengan sus valores por defecto. En la siguiente sección se explican en detalle las propiedades de un menú.

TIPO C. Un programa que retorne un programa (  Programa ).

:: < Código >

' ProgMenuData

;

ProgMenuData es un programa que debe retornar una lista de la forma:

{ MenuKey1

MenuKey2

...

MenuKeyn

}

TIPO D. Un programa que retorne un programa (  Programa ).

:: < Código >

' ProgLoadMKeys

;

ProgLoadMKeys es un programa que no retorna nada. Además quita el primer nivel de la pila de retornos (ya no se cargarán los MenuKeys de la manera por defecto). Además crea y carga los MenuKeys con el comando LoadTouchTbl de la siguiente manera:

:: RDROP        ( ) ( Quita 1º nivel de pila de retornos )

...          ( MenuKey1 .. MenuKeyN #n )

LoadTouchTbl ( ) ( Carga los MenuKeys en TOUCHTAB )

;

Cada MenuKey es una lista con dos elementos LabelObj y KeyProc.

MenuKey  puede ser un objeto de algunas de estas formas:

• { LabelObj #SystemFlag }

• { LabelObj id/lam/tag } ( por ejemplo: TAG 2 ID NOMB7 )

• { LabelObj ObjetoUnidad }

• { LabelObj KeyProcNS }

• { LabelObj { KeyProcNS } }

• { LabelObj { KeyProcNS KeyProcLS } }

• { LabelObj { KeyProcNS KeyProcLS KeyProcRS } }

• NullMenuKey

• KeyObj

LabelObj es el primer elemento de la lista. Es el objeto que será mostrado como etiqueta de menú. Si no cambias el valor por defecto de la propiedad LabelDef, este objeto puede ser de cualquier tipo, pero deberás tener en cuenta lo siguiente:

Si LabelObj es un programa con TakeOver como su primer elemento, sólo puede retornar una cadena, un grob o un bint.

Si LabelObj es una cadena, sólo serán mostrados los 5 primeros caracteres.

Si LabelObj es un grob, deberá tener un tamaño exacto de 21x8 para que se muestre directamente como etiqueta de menú.

Si LabelObj es un bint, se mostrará el mensaje de error correspondiente como etiqueta de menú.

Si LabelObj es un id que corresponde a una variable del directorio actual o de más arriba y este id corresponde a un directorio, la etiqueta será de tipo directorio. De lo contrario, será de tipo estándar.

Si LabelObj es un objeto etiquetado, sólo puede contener a un grob, cadena, programa, id, bint o entero.

KeyProc es el segundo elemento de la lista. Especifica lo que se realizará cuando el usuario presione una tecla de menú.

KeyProcNS indica la acción al presionar una tecla de menú (NS = No Shift).

KeyProcLS indica la acción al presionar shift izquierdo + tecla de menú (LS = Left Shift).

KeyProcRS indica la acción al presionar shift derecho + tecla de menú (RS = Right Shift).

| KeyProc: | bint | Id/lam | tag | unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecla de menú | Cambia estado de flag de sistema | Evalua contenido | Evalua contenido | Multiplica por la unidad |
| Shift izquierdo + tecla de menú | Activa el flag de sistema | Guarda en el nombre | Guarda en el puerto | Convierte hacia la unidad |
| Shift derecho + tecla de menú | Desactiva el flag de sistema | Llama al contenido | Llama al contenido | Divide entre la unidad |

Al presionar una tecla de menú, KeyProc será ejecutado por un ejecutor especial que tomará las acciones apropiadas de acuerdo al tipo de objeto que sea KeyProc.

Si KeyProc es un programa con TakeOver como su primer comando, se hará caso omiso al ejecutor normal.

40.2 Propiedades de un Menú

El sistema de menus de la HP 50g tiene una flexibilidad impresionante. Más allá de las acciones normales, un menu tiene muchas propiedades las cuales definen la apariencia de las etiquetas, las acciones que se tomarán cuando se presionen las teclas, las acciones que se tomarán cuando el directorio actual cambie, las acciones a ejecutarse cuando un nuevo menú es instalado, etc.

Las propiedades que tiene todo menú son:

Propiedad	Tipo y Descripción

MenuDef	El menu actual.

Puede ser de alguno de los 4 tipos mostrados.

MenuData	Si menu es una lista, MenuData es la misma lista.

Si menú es un programa, Menudata es el objeto que resulta al evaluarlo, pudiendo ser una lista u otro programa (ProgMenuData o ProgLoadMKeys).

MenuRow	Es un bint. Es el índice de la 1º tecla de menú en la actual página del menú.

Debe ser 1 para la primera página, 7 para la segunda página, 13 para la tercera y asi sucesivamente.

Propiedad	Tipo y Descripción

LabelDef	Se encarga de dibujar las etiquetas de menú en la pantalla.

Es un programa de la forma: ( #col ob  )

Por ejemplo, el menu LIBS (Shift derecho + 2) usa el siguiente programa para hacer que todas las etiquetas de menú sean del tipo directorio.

::                ( #col ob ) ( en este menú ob es una cadena, )

( nombre de biblioteca o puerto )

DUPNULL$?      ( #col ob flag )

ITE

MakeStdLabel

MakeDirLabel

( #col grob )

Grob>Menu      ( )

;

MenuKeysNS	Acción a realizarse cuando se presiona una tecla de menú.

Es un programa de la forma ( KeyProc  ?? )

Su valor por defecto es StdMenuKeyNS.

MenuKeysLS	Acción a realizarse cuando se presiona shift izquierdo + una tecla de menú.

Es un programa de la forma ( KeyProc  ?? )

Su valor por defecto es StdMenuKeyLS.

MenuKeysRS	Acción a realizarse cuando se presiona shift derecho + una tecla de menú.

Es un programa de la forma ( KeyProc  ?? )

MenuRowAct	Acción a realizarse cuando cambia la fila del menu actual.

Su valor por defecto es SetDA12NoCh.

ExitAction	Acción a realizarse cuando el menú cambia (cuando este menú dejará de ser el menú actual).

Su valor por defecto es SaveLastMenu. De esta manera se guarda el menú actual como LastMenu.

TrackAct	Acción a realizarse cuando el contexto (directorio actual) cambia.

Su valor por defecto es NOP.

ReviewKey	Acción a realizarse cuando es presionada la tecla ShiftDerecho + Abajo.

Su valor por defecto muestra en la pantalla el contenido de cada tecla de menú, de la siguiente manera:

::          ( )

DOCLLCD     ( ) ( Limpia ABUFF sin cambiar su tamaño )

BINT7       ( #7 )

ONE_DO

INDEX@    ( #i ) ( nº de tecla de menú: entre 1 y 6 inclusive )

DUP       ( #i #i )

GETPROC   ( #i ob )

>Review$  ( $ )

INDEX@    ( $ #i )

BIGDISPN  ( ) ( Muestra $ en línea #i. Se verá en 1 sola línea )

LOOP

SetDA12Temp ( ) ( Congela las áreas DA1 y DA2 )

SetDA3NoCh  ( ) ( no se cambiará el área DA3 )

;

Propiedad	Tipo y Descripción

BadMenu?	Es un flag. No debes cambiar su valor. Must the menu be be redrawn?

Rebuild?	Es un flag. Si su valor es TRUE, entonces un cambio en el número de teclas de menú o en su posición relativa es mostrado inmediatamente cuando ocurre.

Su valor por defecto es FALSE.

En el menú VAR y en el menú LIB esta propiedad es fijada como TRUE.

Track?	Es un flag. Si su valor es TRUE, entonces el objeto guardado en TrackAct se ejecutará cada vez que el directorio actual cambie.

Su valor por defecto es FALSE.

En el menú VAR y en el menú CST esta propiedad es fijada como TRUE.

Ejemplo de menu tipo B: CST.

Ejemplo de menu tipo C: LIB.

Ejemplo de menu tipo D: VAR.

40.3 Referencia

### 40.3.1 Propiedades de Menú

Direcc.	Nombre	Descripción

04A41	GETDF	( #menukey  ob )

Consigue la definición de una etiqueta de menú.

#menukey = #1...#6

ob puede ser cadena, grob21x8, id, bint, programa u objeto etiquetado.

04A0B	GETPROC	( #menukey  KeyProc )

Consigue la definición de una tecla de menú.

Con #menukey = #1..#6, consigue el KeyProc.

Con #menukey = #7, consigue el ejecutor.

275FD	MenuKey	(  ob )

Run Stream:

( #menukey  )

Con #menukey = #1..#6, consigue el KeyProc.

Con #menukey = #7, consigue el ejecutor.

25845	MenuDef@	(  menu )

Llama a la definición del menú actual (MenuDef).

Menu es una lista, un programa, un rompointer o un flashpointer.

25840	(MenuDef!)	( menu  )

Guarda en MenuDef.

260BC	MenuRow@	(  #mrow )

Llama al valor guardado en el parámetro MenuRow.

Retorna 1 para la primera página, 7 para la segunda página, 13 para la tercera y asi sucesivamente.

260B7	MenuRow!	( #mrow  )

Guarda # como nuevo valor de la propiedad MenuRow.

2590D	LastMenuDef@	(  menu )

Llama a la definición del último menú (MenuDef).

Menu es una lista un programa, un rompointer o un flashpointer.

25908	LastMenuDef!	( menu  )

Fija la definición del último menú (MenuDef).

260AD	LastMenuRow@	(  #mrow )

Llama al valor del parámetro MenuRow del último menú.

260A8	LastMenuRow!	( #mrow  )

Fija el valor del parámetro MenuRow del último menú.

25EFB	SaveLastMenu	(  )

La fila y la definición ( MenuRow y MenuDef ) del menú actual son guardadas como la fila y la definición del ultimo menú.

Hace :: MenuRow@ LastMenuRow! MenuDef@ LastMenuDef! ;

25890	MenuKeyNS@	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad MenuKeyNS.

2588B	MenuKeyNS!	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad MenuKeyNS.

2589A	DoMenuKeyNS	( ... KeyProc  ... )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad MenuKeyNS.

Direcc.	Nombre	Descripción

25F03	StdMenuKeyNS	( ... KeyProc  ... )

Es el contenido de MenuKeyNS para un menú estándar.

258A4	(MenuKeyLS@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad MenuKeyLS.

2589F	MenuKeyLS!	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad MenuKeyLS.

258AE	(DoMenuKeyLS)	( ... KeyProc  ... )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad MenuKeyLS.

25F02	StdMenuKeyLS	( ... KeyProc  ... )

Es el contenido de MenuKeyLS para un menú estándar.

258B8	(MenuKeyRS@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad MenuKeyRS.

258B3	MenuKeyRS!	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad MenuKeyRS.

258C2	(DoMenuKeyRS)	( ... KeyProc  ... )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad MenuKeyRS.

25868	(MenuRowAct@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad MenuRowAct.

25863	MenuRowAct!	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad MenuRowAct.

25872	(DoMenuRowAct)	(  )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad MenuRowAct.

258F4	(MenuExitAct@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad ExitAction.

258EF	(MenuExitAct!)	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad ExitAction.

258FE	(DoMenuExit)	(  )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad ExitAction.

25EEF	NoExitAction	(  )

Guarda NOP como nuevo valor de la propiedad ExitAction.

De esta manera, si el menú actual es abandonado, este menú no será LastMenu.

258E0	(TrackAct@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad TrackAct.

258DB	(TrackAct! )	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad TrackAct.

258EA	(DoTrack)	(  )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad TrackAct.

257FC	(SetTrack)	(  )

Fija la propiedad Track? como TRUE.

25801	(ClrTrack)	(  )

Fija la propiedad Track? como FALSE.

257F7	(Track?)	(  flag )

Retorna el valor de la propiedad Track?

258CC	(ReviewKey@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad ReviewKey.

258C7	ReviewKey!	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad ReviewKey.

258D6	DoReview	(  )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad ReviewKey.

Direcc.	Nombre	Descripción

2580E	SetRebuild	(  )

Fija la propiedad Rebuild? como TRUE.

25813	(ClrRebuild)	(  )

Fija la propiedad Rebuild? como FALSE.

25809	(Rebuild?)	(  flag )

Retorna el valor de la propiedad Rebuild?

25EE2	InitTrack:	Run Stream:

( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad TrackAct.

Fija la propiedad Track? como TRUE.

Fija el directorio actual como el directorio LastContext.

El menú VAR lo usa para fijar la 1º fila al cambiar el directorio.

El menú CST lo usa para reiniciarse al cambiar el directorio.

### 40.3.2 Creando Menús

Direcc.	Nombre	Descripción

275C6	TakeOver	(  )

Pasa por alto el ejecutor por defecto de teclas de menú.

Si es el primer comando en un programa, el programa puede ser usado en modo de edición.

Si es el primer comando en un programa que es la definición de una etiqueta de menú, el programa es evaluado para conseguir el objeto de etiqueta de menú (mayormente un grob).

Al crear menús, normalmente se usa así:

:: TakeOver ' menu DoMenuKey ;

275EE	Modifier	(  )

:: TakeOver ;

27620	MenuMaker	Run Stream:

( ob  )

Cita al siguiente objeto del runstream y también llama al comando TakeOver.

Este comando hace: :: TakeOver 'R ;

Normalmente se usa así:

:: MenuMaker menu DoMenuKey ;

25EC6	DoMenuKey	( menu  )

Convierte el objeto de la pila en el nuevo menú actual y lo muestra con MenuRow=#1

menu debe estar en el formato descrito en la sección 40.1

Si es un programa, al evaluarse se sobreescriben las propiedades por defecto del menú.

Hace: :: SetDA12NoCh InitMenu ;

25EE0	InitMenu	( menu  )

Convierte el objeto de la pila en el nuevo menú actual y lo muestra con MenuRow=#1

Llama a StartMenu

Direcc.	Nombre	Descripción

25F00	StartMenu	( menu #menurow  )

Convierte el objeto de la pila en el nuevo menú actual.

#menurow es el índice de la 1º tecla de menú en la actual página del menú. Debe ser 1, 7, 13 y asi sucesivamente.

Primero ejecuta la propiedad ExitAction del menú actual (el que está a punto de abandonarse), luego fija las propiedades por defecto para el nuevo menú, y si este es un programa, entonces lo evalúa sobrescribiendo las propiedades por defecto y guarda las definiciones de teclas de menú llamando a SetThisRow.

27FED	NullMenuKey	(  {} )

Con este comando puedes poner un MenuKey vacío en la lista del menú.

Equivale a: { NULL$ DoBadKey }

25EE1	InitMenu%	( %menu.pag  )

( %0  )

Si el argumento es 0, se instalará el último menú.

Si menu está entre 1 y 177, se instala un menú predefinido.

Si menú es mayor a 255, se instala un menú de una biblioteca.

pag es el número de página: 0.01, 0.02, 0.03, etc

25EFE	SetThisRow	(  )

Crea un nuevo TOUCHTAB. Lo usan menús de tipos A, B y C.

25EE8	LoadTouchTbl	( MenuKey1 .. MenuKeyN #n  )

Crea un nuevo TOUCHTAB desde los MenuKeys.

#n está entre 0 y 6.

### 40.3.3 Mostrando el Menú

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF66	SysMenuCheck	(  )

Hace lo siguiente de acuerdo a las propiedades del menú:

Si DA3NoCh?, entonces no hace nada.

Si Track? es TRUE, ejecuta TrackAct.

Si Rebuild? es TRUE, actualiza el menú con SetThisRow.

2DFCC	?DispMenu	(  )

Redibuja el menú ahora si ninguna tecla está esperando en el buffer.

Aun mejor es esto: :: DA3OK?NOTIT ?DispMenu ;

2DFF4	DispMenu.1	(  )

Muestra el menu inmediatamente.

2DFE0	DispMenu	(  )

:: DispMenu.1 SetDAsValid ;

Redibuja el menu actual y luego llama a SetDA3Valid para congelar el área del menú (display area 3).

### 40.3.4 Mostrando Etiquetas de Menú y Propiedad LabelDef

Direcc.	Nombre	Descripción

2E0D5	Grob>Menu	( #col grob  )

Muestra el grob como una etiqueta de menú.

2E0F3	Str>Menu	( #col $  )

Muestra la cadena como una etiqueta de menú (estándar).

2E11B	Id>Menu	( #col id  )

Muestra el id como una etiqueta de menú.

Si el id corresponde a una variable del directorio actual o de más arriba y este id corresponde a un directorio, la etiqueta será de tipo directorio. De lo contrario, será de tipo estándar.

2E107	Seco>Menu	( #col prog  )

Hace EVAL luego DoLabel

2587C	(LabelDef@)	(  ob )

Retorna el objeto guardado como propiedad LabelDef.

25877	LabelDef!	( ob  )

Guarda ob como nuevo valor de la propiedad LabelDef.

2E094	(StdLabelDef)	( #col ob  )

Ejecuta la acción por defecto de la propiedad LabelDef.

25886	DoLabel	( #col ob  )

Ejecuta el objeto guardado como propiedad LabelDef.

De esta manera muestra una etiqueta de menú.

Si LabelDef tiene su valor por defecto, entonces ob sólo puede ser grob, cadena, id, bint, etiquetado (que contenga a entero, id, grob, cadena, programa, id o bint) o programa que retorne cualquiera de los objetos anteriores. Si ob es de otro tipo, genera el error “Argumento incorrecto”.

08E007	ˆWRITEMENU	( $6 $5 $4 $3 $2 $1  )

Muestra las seis cadenas como etiquetas de menú (estándar).

### 40.3.5 Comandos Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

25EA6	CheckMenuRow	( #n  #n #MenuRow )

Cambia el valor de MenuRow y retorna su nuevo valor.

#n es el número de elementos del menú.

Si MenuRow era menor o igual que #n, no lo cambia.

Si MenuRow era igual a #FFFFB, retorna el mayor número menor o igual que #n (y que sea multiplo de seis más uno).

Si MenuRow era mayor que #n (y diferente a #FFFFB), retorna #1.

25EFD	SetSomeRow	( #i  )

Muestra el menú actual a partir de #i filas hacia adelante.

Para ir a la siguiente página del menú, escribe:

BINT6 SetSomeRow

Para ir a la página anterior, escribe:

# FFFFA SetSomeRow

25EC9	DoNextRow	(  )

Muestra la siguiente página del menú.

25ECB	DoPrevRow	(  )

Muestra la anterior página del menú.

Direcc.	Nombre	Descripción

25EC3	DoFirstRow	(  )

Muestra la primera página del menú.

2F15B	CLEARMENU	(  )

Limpia todo HARDBUFF2.

Este comando no hace invisible al menú. Por lo tanto, es diferente al comando TURNMENUOFF.

25854	(MenuData@)	(  {}/prog )

Si menu es una lista, MenuData es la misma lista.

Si menú es un programa, Menudata es el objeto que resulta al evaluarlo, pudiendo ser una lista u otro programa (ProgMenuData o ProgLoadMKeys).

2584F	(MenuData!)	( {}/prog  )

2585E	(GetMenuData)	(  {} )

Si el menú es del tipo A, retorna lista con MenuKeys.

Si el menú es del tipo B, retorna lista con MenuKeys.

Si el menú es del tipo C, evalúa ProgMenuData para retornar lista con MenuKeys.

No usarlo con menús del tipo D.

3EA01	(ID_CST)	(  ob )

Evaluates ID CST.

2C2C0	nCustomMenu	(  {} )

Guarda propiedades del menú CST y retorna sus MenuKeys.

Para instalar el menu CST:

:: ' nCustomMenu InitMenu ;

25EFF	SolvMenuInit	(  )

Fija algunas propiedades: MenuKeyNS/LS/RS, ReviewKey, LabelDef y ExitAction necesarias para el menú Solver.

25EDA	GetMenu%	(  %menu.pag )

(  %0 )

Equivale al comando RCLMENU de User RPL.

### 40.3.6 Evaluando contenido del Menú

Direcc.	Nombre	Descripción

0000A3	ROMPTR 0A3 000	( ...  ... )

Equivale a oprimir shift derecho + F1

0010A3	ROMPTR 0A3 001	( ...  ... )

Equivale a oprimir shift derecho + F2

0020A3	ROMPTR 0A3 002	( ...  ... )

Equivale a oprimir shift derecho + F3

0030A3	ROMPTR 0A3 003	( ...  ... )

Equivale a oprimir shift derecho + F4

0040A3	ROMPTR 0A3 004	( ...  ... )

Equivale a oprimir shift derecho + F5

0050A3	ROMPTR 0A3 005	( ...  ... )

Equivale a oprimir shift derecho + F6

Equivale a oprimir una tecla de menú: ( ...  ... )

:: MenuKey BINT1 DoMenuKeyNS ;

:: MenuKey BINT2 DoMenuKeyNS ;

:: MenuKey BINT3 DoMenuKeyNS ;

:: MenuKey BINT4 DoMenuKeyNS ;

:: MenuKey BINT5 DoMenuKeyNS ;

:: MenuKey BINT6 DoMenuKeyNS ;

Equivale a oprimir shift izquierdo + una tecla de menú: ( ...  ... )

:: MenuKey BINT1 DoMenuKeyLS_ ;

:: MenuKey BINT2 DoMenuKeyLS_ ;

:: MenuKey BINT3 DoMenuKeyLS_ ;

:: MenuKey BINT4 DoMenuKeyLS_ ;

:: MenuKey BINT5 DoMenuKeyLS_ ;

:: MenuKey BINT6 DoMenuKeyLS_ ;

Equivale a oprimir shift derecho + una tecla de menú: ( ...  ... )

:: MenuKey BINT1 DoMenuKeyRS_ ;

:: MenuKey BINT2 DoMenuKeyRS_ ;

:: MenuKey BINT3 DoMenuKeyRS_ ;

:: MenuKey BINT4 DoMenuKeyRS_ ;

:: MenuKey BINT5 DoMenuKeyRS_ ;

:: MenuKey BINT6 DoMenuKeyRS_ ;

40.4 Ejemplos de Menús

Ejemplo 1 Menú

Cuando KeyProc es un bint.

Cuando KeyProc es un bint se puede cambiar el estado de un flag de sistema de la siguiente manera:

| Tecla de menú | Acción |
| --- | --- |
| Tecla de menú | Cambia estado de flag de sistema |
| Shift izquierdo + tecla de menú | Activa el flag de sistema |
| Shift derecho + tecla de menú | Desactiva el flag de sistema |

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME MenuFlags

:: CK0    ( ) ( No se requieren argumentos )

{

{ :: TakeOver "REL" BINT40 TestSysFlag Box/StdLabel ;     BINT40 }

{ :: TakeOver BINT41  SysITE "24H"  "AMPM" MakeBoxLabel ; BINT41 }

{ :: TakeOver BINT103 SysITE "COMP" "REAL" MakeBoxLabel ; BINT103 }

{ :: TakeOver BINT105 SysITE "APRO" "EXAC" MakeBoxLabel ; BINT105 }

}

BINT1     ( menu #mrow )

StartMenu ( )

;

Ejemplo 2 Menú

Modificando las propiedades del menú VAR, para prevenir un cambio en el contenido de las variables.

En este ejemplo se instala el menu VAR y luego se modifican las propiedades LabelDef y MenuKeyLS.

-	La propiedad LabelDef es modificada para que las etiquetas de menú sean mostradas en modo inverso.

-	La propiedad MenuKeyLS de manera que no se pueda cambiar el contenido de la variable al usar Shift derecho + tecla de menú. En lugar de eso, se mostrará un mensaje de alerta.

Nota que se protége el contenido de las variables de un cambio al presionar shift izquierdo + tecla de menú. No se protege la variable del uso del comando STO ni del cambio de su contenido a través del filer.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME MenuVarProt ( -> )

::                     ( )

MenuMaker

::                     ( )

ROMPTR 0A9 002      ( ) ( El menú VAR por defecto, menú tipo D )

' ::                ( #col id/$ )

DUPTYPECSTR?   ( #col id/$ flag )

NOT_IT DECOMP$

( #col $ )

MakeInvLabel   ( #col grob ) ( crea etiqueta de menú inversa )

Grob>Menu      ( ) ( muestra etiqueta de menú )

;

LabelDef!           ( ) ( fija la propiedad LabelDef )

' ::                ( id/prog )

DUPTYPEIDNT?   ( id/prog flag )

NOTcase

EVAL

( id )

DECOMP$        ( $ ) ( convierte a cadena sin comillas )

"\0A is protected" &$ ( $ )

FlashWarning   ( )

;

MenuKeyLS!          ( ) ( fija la propiedad MenuKeyLS )

;

( prog ) ( menú tipo D )

DoMenuKey

;

Ejemplo 3 Menú

Modificando las propiedades del menú VAR, para prevenir un cambio en el contenido de una variable que cumpla una condición.

Este ejemplo es similar al anterior.

Pero ahora no se protegen a todas las variables. Sólo se protegen las variables que cumplan una condición (aquí la condición es que contenga a un objeto programa, aunque puedes cambiarla a cualquier otra condición).

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME MenuVarProt2 ( -> )

::                     ( )

MenuMaker

::                     ( )

ROMPTR 0A9 002      ( ) ( El menú VAR por defecto, menú tipo D )

' ::                ( #col id/$ )

DUPTYPECSTR?   ( #col id/$ flag )

case

Str>Menu          ( sale con: )

( #col id )

DUP            ( #col id id )

PROTECTED?     ( #col id flag )

ITE

:: ID>$         ( #col $ )

MakeInvLabel ( #col grob ) ( crea etiqueta de menú inversa )

Grob>Menu    ( ) ( muestra etiqueta de menú )

;

Id>Menu         ( )

;

LabelDef!           ( ) ( fija la propiedad LabelDef )

' ::                ( id/prog )

DUPTYPEIDNT?   ( id/prog flag )

NOTcase

EVAL

( id )

DUP

PROTECTED?

NOTcase

StdMenuKeyLS

DECOMP$        ( $ ) ( convierte a cadena sin comillas )

"\0Ais protected" &$ ( $ )

FlashWarning   ( )

;

MenuKeyLS!          ( ) ( fija la propiedad MenuKeyLS )

;

( prog ) ( menú tipo D )

DoMenuKey

;

* Si id contiene a un objeto programa, entonces será variable protegida

* Puedes cambiar este NULLNAME para proteger a una variable según

* cualquier condición.

NULLNAME PROTECTED? ( id -> flag )

::           ( id )

@            ( ob T // F )

NOTcaseFALSE   ( SALE CON: FALSE )

( ob )

TYPECOL?     ( flag )

;

Cambiemos la condición para proteger a una variable.

Por ejemplo, si deseas proteger las variables de una lista ya conocida, puedes cambiar el NULLNAME PROTECTED? al siguiente:

* Si id está en la lista, entonces será variable protegida

NULLNAME PROTECTED? ( id -> flag )

::                 ( id )

{ ID A ID B ID C } ( id {id} )

FLASHPTR ListPos   ( #pos/#0 )

#0<>               ( flag )

;

Ejemplo 3 Menú

Menú que se actualiza inmediatamente al variar el tamaño de la pila.

En este ejemplo se fija la propiedad Rebuild como TRUE para actualizar el menú inmediatamente al producirse cambios en el número de elementos de la pila.

* Este es un menú del tipo C.

* El número de elementos de este menú es igual al tamaño de la pila,

* siendo el tamaño máximo del menú igual a 9.

* Al presionar la tecla NIV 1, se copia a la pila el obj del nivel 1

* Al presionar la tecla NIV 2, se copia a la pila el obj del nivel 2

* ....

* Al presionar la tecla NIV 9, se copia a la pila el obj del nivel 9

* En este ejemplo se puede apreciar el uso de la propiedad Rebuild.

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME MenuNPICK ( -> )

::                     ( )

MenuMaker

::                           ( ) ( fija propiedad Rebuild como TRUE )

SetRebuild                ( )

' :: DEPTH                ( #depth )

BINT9                ( #depth #9 )

#MIN                 ( # )

DUP#0=csedrp         ( # flag )

NULL{}                 ( SALE CON: {} )

{ { "NIV 1" DUP    }

{ "NIV 2" OVER   }

{ "NIV 3" 3PICK  }

{ "NIV 4" 4PICK  }

{ "NIV 5" 5PICK  }

{ "NIV 6" 6PICK  }

{ "NIV 7" 7PICK  }

{ "NIV 8" 8PICK  }

{ "NIV 9" 9PICK_ }

}                    ( # {{}} )

ONE                  ( # {{}} #1 )

ROT                  ( {{}} #1 # )

SUBCOMP              ( {{}}' )

;

;

( prog ) ( menú tipo D )

DoMenuKey

;

Capítulo 41
El Editor

Las calculadoras HP49 y HP50 tienen un editor ya incorporado, el cual es mucho más rápido y eficaz que el de la HP48. Sin embargo, este es un editor de propósito general, y podría ser útil para aplicaciones específicas agregando algunas características a tus programas sin tener que escribir un editor completo desde cero. De esta manera, podrás usar comandos para manipular el editor desde programas.

41.1 Terminología

Los siguientes términos aparecerán con frecuencia en este capítulo.

Término	Significado

Linea de Edición	La cadena que está siendo editada actualmente. También es llamada “Buffer” y “Línea de comandos”. En los diagramas de pila, usaremos $buf para mencionar a esta cadena.

Posición del Cursor	La posición del cursor en la línea de edición. Representada por un bint. En los diagramas de pila, nos referimos a este bint como #cpos.

Línea Actual	La línea actual en el editor. Es una subcadena comprendida desde después del SALTO DE LINEA antes del cursor hasta el siguiente SALTO DE LINEA.

Ventana del Editor	Cuando el texto que se está editando es muy largo y/o muy ancho, la pantalla de la HP 50g muestra sólo una parte del texto: la ventana. Cuando el cursor es movido, a veces la ventana debe moverse también para mostrar la nueva posición del cursor.

Selección	Una region en el buffer puede ser seleccionada cuando el marcador inicial y el marcador final están activos. La subcadena seleccionada es llamada $sel en los diagramas de pila.

Inicio de Palabra	El comienzo de una palabra, una posición en una cadena donde el carácter anterior es ESPACIO o SALTO DE LINEA, y el carácter que se encuentra después no es un carácter en blanco. Varios comandos tratan con la posición del inicio de palabra. Esta posición es llamada #ws en los diagramas de pila de abajo.

Caracteres Invisibles	La HP 50g puede mostrar texto en diferentes fuentes y estilos. Para alternar entre diferentes fuentes y estilos, marcadores especiales son insertados dentro del texto para indicar un cambio en la fuente o en el estilo. Estos marcadores son secuencias de tres caracteres los cuales no son visibles, pero si cuentan en la longitud de la cadena o para definir la posición del cursor. Algunos comandos que manejan al editor son concientes de estas cadenas y hacen cálculos complicados para cortar y pegar texto con estos atributos especiales. Esta es la razón por la cual estos comandos son más lentos de lo que podrían ser. Si tu no usas fuentes y estilos, no deberías preocuparte sobre esto.

41.2 Referencia

### 41.2.1 Estado

Direcc.	Nombre	Descripción

257A2	EditLExists?	(  flag )

Retorna TRUE si existe una línea de edición.

2EEED	NoEditLine?	(  flag )

Retorna TRUE si no existe una línea de edición.

2F196	RCL_CMD	(  $buf )

Retorna una copia de la línea de edición actual a la pila.

2EEEB	EDITLINE$	(  $buf )

Retorna una copia de la línea de edición actual a la pila.

Hace lo mismo que RCL_CMD, pues sólo llama a este.

2F197	RCL_CMD2	(  $buf )

Similar a RCL_CMD, pero si no hay suficiente memoria para copiar la línea de edición a la pila, este comando moverá la línea de edición actual a TEMPOB, mientras muestra en la línea de estado el mensaje

“Low Memory Condition

Please Wait…”.

De hecho, esto borrará la actual linea de edición.

2EF87	RCL_CMD_POS	(  # )

Retorna la posición actual del cursor.

26585	CURSOR@	(  # )

Retorna la posición actual del cursor.

26594	(CURSOR_PART)	(  # )

Retorna la fila (línea) donde se encuentra el cursor.

2F158	(ChrAtCur)	(  chr )

Retorna el carácter que está detrás del cursor.

Si el cursor está al final de la cadena, retorna el carácter número cero.

2EEEA	CURSOR_END?	(  flag )

Retorna TRUE, si el cursor está al final de una línea o al final de la cadena, o si debajo del cursor está el carácter cero.

264CC	FIRSTC@	(  # )

Retorna la columna del extremo izquierdo de la ventana.

26030	CURSOR_OFF	(  # )

Retorna la posición actual del cursor relativa al extremo izquierdo de la ventana. Es decir, el número de caracteres de la línea actual entre el cursor y el extremo izquierdo de la línea actual (columna relativa al extremo izquierdo, menos uno).

2EF91	CAL_CURS_POS	( #línea #col  #c )

Calcula la posición en la actual línea de edición a partir de la línea y el número de columna especificadas. El resultado puede ser usado por el comando STO_CURS_POS para mover el cursor a esa ubicación. Si #line es mayor que el número de líneas en la línea de edición, halla la posición en la última línea.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF90	CAL_CURS_POS_VIS	( #c'+1  #c )

#c' es la posición del cursor ignorando los caracteres invisibles.

#c es la posición del cursor al tomar en cuenta los caracteres invisibles.

Este comando es usado por el comando STO_CURS_POS_VIS para mover el cursor a esa localización.

2F199	RCL_CMD_MODE	(  $data $buf )

Llama a una cadena $data la cual contiene el estado actual del editor (como la posición del cursor y la posición de la ventana).

El resultado puede ser usado por el comando STO_CMD_MODE para restaurar el estado de la línea de edición cuando se salió temporalmente del editor con HALT o cuando se llama a un programa que debe temporalmente cambiar el estado actual del editor.

2F198	STO_CMD_MODE	( $data $buf  )

Reinicia el editor en el estado en el que se dejó al llamar a RCL_CMD_MODE

### 41.2.2 Insertando Texto

Direcc.	Nombre	Descripción

25795	INSERT_MODE	(  )

Activa el modo INSERT. En este modo, los nuevos caracteres escritos no se sobrescriben sobre los antiguos.

2579A	REPLACE_MODE	(  )

Activa el modo REPLACE. En este modo, los nuevos caracteres escritos se sobrescriben sobre los antiguos.

2577F	(TOGGLE_I/R)	(  )

Alterna la calculadora entre los modos INSERT y REPLACE.

25790	INSERT?	(  flag )

Retorna TRUE si está activado el modo INSERT.

Retorna FALSE si está activado el modo INSERT.

2EF74	CMD_PLUS	( $/chr  )

Si está activo el modo INSERT, inserta la cadena en la posición actual del cursor en la línea de edición.

Si está activo el modo REPLACE, reemplaza la cadena a partir de la posición actual del cursor y sobrescribiendo los caracteres antiguos.

El cursor se moverá al final de esta cadena puesta.

Si no había línea de edición, se abre el editor y el cursor se posicionará al final de esta cadena.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F194	CMD_PLUS2	( $  )

Reemplaza la línea de edición completa con la cadena que está en la pila.

Si no hay suficiente memoria para copiar la cadena que está en el nivel uno de la pila, mueve la cadena afuera de TEMPOB, mientras muestra en la línea de estado el mensaje

“Low Memory Condition

Please Wait…”.

Debes asegurarte que la cadena no esté referenciada de ninguna manera.

Si no había línea de edición, se abre el editor y el cursor se posicionará al final de la nueva cadena.

2EF97	InsertEcho	( $/chr  )

Inserta la cadena en la posición del cursor sin importar el modo en el que se encuentra la calculadora.

El cursor se posicionará al final de la cadena insertada.

2EEE4	Echo$Key	( $/chr  )

Hace lo mismo que CMD_PLUS, pues sólo llama a este.

2F11C	Echo$NoChr00	( $/chr  )

Hace lo mismo que CMD_PLUS, pues sólo llama a este.

25EC1	DoDelim	Run Stream:

( $/chr  )

Hace CMD_PLUS con el siguiente objeto del runstream.

25EC2	DoDelims	Run Stream:

( $/chr  )

Hace CMD_PLUS con el siguiente objeto del runstream.

Luego, el cursor se mueve un carácter hacia atrás.

### 41.2.3 Borrando Texto

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF82	CMD_DEL	(  )

Borra el carácter que está debajo del cursor en el editor.

Si mantienes presionada la tecla BACKSPACE mientras este comando es ejecutado, la HP 50g repetirá esta acción mientras se mantenga presionada dicha tecla.

Equivale a apretar LS+BACKSPACE en el editor.

2EF81	CMD_DROP	(  )

Borra el carácter que está antes del cursor en el editor.

Si mantienes presionada la tecla BACKSPACE mientras este comando es ejecutado, la HP 50g repetirá esta acción mientras se mantenga presionada dicha tecla.

Equivale a apretar BACKSPACE en el editor.

2EF95	DEL_CMD	(  )

Limpia la línea de edición y finaliza el editor.

2EEE7	InitEdLine	(  )

Hace lo mismo que DEL_CMD, pues sólo llama a este.

2F2F0	DO<Del	(  )

Borra los caracteres que están a la izquierda del cursor hasta el anterior comienzo de palabra.

Equivale a apretar DEL en el menú EDIT.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2F1	DO>Del	(  )

Borra los caracteres que están a la derecha del cursor hasta el comienzo de la siguiente palabra.

Equivale a apretar DEL en el menú EDIT.

2F2F9	DODEL.L	(  )

Borra todos los caracteres en la línea actual.

Si la línea actual ya está vacía, quita la línea borrando el SALTO de LINEA.

Equivale a apretar DEL_L en el menú EDIT.

2F2DD	DoFarBS	(  )

Borra desde el comienzo de la línea actual hasta la posición actual del cursor.

Equivale a apretar RS+DEL en el menú EDIT.

2F2DE	DoFarDel	(  )

Borra desde la posición actual del cursor hasta el final de la línea actual.

Equivale a apretar RS+DEL en el menú EDIT.

### 41.2.4 Moviendo el Cursor

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF8B	STO_CURS_POS	( #  )

Pone el cursor en la posición especificada.

Si es necesario, también mueve la ventana del editor para asegurarse que el cursor sea visible.

Si es necesario mover la ventana del editor horizontalmente, este comando pone el cursor casi a la izquierda de la ventana y muestra tanto texto a la derecha del cursor como sea posible, como se muestra en la figura. Sin embargo, si el cursor es también visible cuando el extremo izquierdo de la ventana es la columna cero, esta posición de la ventana es la elegida.

#0 para poner el cursor al inicio de la cadena.

MINUSONE para poner el cursor al final de la cadena.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF8C	STO_CURS_POS2	( #  )

Similar a STO_CURS_POS, pero pone el cursor casi en el extremo derecho de la ventana como se indica en la figura.

2EF8D	STO_CURS_POS3	( #  )

Este comando es parecido a STO_CURS_POS, pero no verifica las secuencias de cambios de estilo o de fuente.

Mientras que al usar STO_CURS_POS la posición del cursor es corregida de tal manera que a la izquierda del cursor no hay caracteres invisibles, con este comando puedes posicionar el cursor en cualquier lugar, incluso entre caracteres invisibles.

2EF8E	STO_CURS_POS4	( #  )

Con respecto al posicionamiento de la ventana del editor se comporta como STO_CURS_POS2, pero con respecto a los caracteres invisibles se comporta como STO_CURS_POS3

2EF8F	STO_CURS_POS_VIS	( #c'+1  )

Mueve el cursor a la posición especificada.

#c' es la posición del cursor ignorando los caracteres invisibles.

Equivale a hacer

:: CAL_CURS_POS_VIS STO_CURS_POS ;

2F378	SetCursor	( #posición  )

( {#fila #col}  )

Mueve el cursor a la posición indicada. Usado por el comando InputLine para fijar la posición inicial del cursor.

2EF7C	CMD_NXT	(  )

Mueve el cursor al carácter siguiente.

El cursor no debe estar al final de la cadena.

Equivale a apretar la tecla FLECHA DERECHA en el editor.

2EF7B	CMD_BAK	(  )

Mueve el cursor al carácter anterior.

El cursor no debe estar al inicio de la cadena.

Equivale a apretar la tecla FLECHA IZQUIERDA en el editor.

2EF80	CMD_DOWN	(  )

Mueve el cursor a la siguiente línea.

El cursor no debe estar en la última línea.

Equivale a apretar la tecla FLECHA ABAJO en el editor.

2EF7F	CMD_UP	(  )

Mueve el cursor a la anterior línea.

El cursor no debe estar en la primera línea.

Equivale a apretar la tecla FLECHA ARRIBA en el editor.

2EF7D	CMD_DEB_LINE	(  )

Mueve el cursor al inicio de la línea actual.

Equivale a apretar la tecla RS+IZQUIERDA en el editor.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF7E	CMD_END_LINE	(  )

Mueve el cursor al final de la línea actual.

Equivale a apretar la tecla RS+DERECHA en el editor.

2EF7A	CMD_PAGED	(  )

Mueve el cursor una página hacia abajo.

Equivale a apretar la tecla LS+ABAJO en el editor.

2EF77	CMD_PAGEL	(  )

Mueve el cursor una página hacia la izquierda.

Equivale a apretar la tecla LS+IZQUIERDA en el editor.

2EF78	CMD_PAGER	(  )

Mueve el cursor una página hacia la derecha.

Equivale a apretar la tecla LS+DERECHA en el editor.

2EF79	CMD_PAGEU	(  )

Mueve el cursor una página hacia arriba.

Equivale a apretar la tecla LS+ARRIBA en el editor.

2F2EE	DO<Skip	(  )

Mueve el cursor al inicio de la palabra.

Llama a STO_CURS_POS2

Equivale a apretar SKIP en el menú EDIT.

2F2EF	DO>Skip	(  )

Mueve el cursor al inicio de la siguiente palabra.

Llama a STO_CURS_POS

Equivale a apretar SKIP en el menú EDIT.

2F2E4	DO>BEG	(  )

Mueve el cursor al inicio de la selección (si está activa) o al inicio de la línea de edición (si la selección no está activa).

Equivale a apretar BEG en el menú EDIT.

2F2E5	DO>END	(  )

Mueve el cursor al final de la selección (si está activa).

Si no hay selección activa, entonces el cursor no se mueve.

Equivale a apretar END en el menú EDIT.

2F2E6	GOTOLABEL	(  )

Abre un cuadro de selección CHOOSE con las etiquetas en la actual línea de edición (las etiquetas son líneas cuyo primer carácter es *).

Equivale a apretar LABEL en el menú EDIT/GOTO.

### 41.2.5 Seleccionar, Cortar y Pegar, el Portapapeles

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF83	CMD_STO_DEBUT	( #  )

Establece la posición del marcador inicial.

Equivale a apretar RS+BEGIN.

2EF84	CMD_STO_FIN	( #  )

Establece la posición del marcador final.

Equivale a apretar RS+END.

2EF85	RCL_CMD_DEB	(  # )

(  #0 )

Llama a la posición del marcador inicial.

Si no hay selección, retorna ZERO.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF86	RCL_CMD_FIN	(  # )

(  #0 )

Llama a la posición del marcador final.

Si no hay selección, retorna ZERO.

2F2DC	ClearSelection	(  )

Deselecciona el texto seleccionado sin cambiar el contenido del editor. Para esto, establece ambos marcadores a ZERO.

2EF93	VERIF_SELECTION	(  flag )

Retorna TRUE cuando el marcador final no es ZERO, lo cual indica que la selección está activa.

Debes usar este comando como una verificación antes de hacer algo con la selección.

2EF8A	CMD_COPY	(  )

Si hay selección activa, copia la cadena seleccionada.

Si no hay selección activa, sólo hace beep.

Equivale a apretar RS+COPY cuando hay una selección activa.

2EF88	CMD_CUT	(  )

En realidad este comando no corta una cadena.

Este comando quita del texto la cadena que es la selección actual, establece los marcadores inicial y final a cero y posiciona el cursor en el lugar donde estaba la selección.

Si no hay una selección activa, este comando no hace nada.

Una verdadera acción de cortar debería ser:

:: CMD_COPY CMD_CUT ;

2F2FA	CMD_COPY.SBR	(  $ )

Pone la selección como una cadena en la pila.

Este comando respeta las fuentes y estilos.

Si no usas fuentes y estilos, lo siguiente hace algo similar:

:: RCL_CMD

RCL_CMD_DEB #1+ RCL_CMD_FIN

SUB$

;

2EF94	PASTE.EXT	( $  )

Si está activo el modo INSERT, inserta la cadena en la posición actual del cursor en la línea de edición.

Si está activo el modo REPLACE, reemplaza la cadena a partir de la posición actual del cursor y sobrescribiendo los caracteres antiguos.

El cursor se moverá al final de esta cadena puesta.

Si no había línea de edición, se abre el editor y el cursor se posicionará al final de esta cadena.

Este comando respeta las fuentes y estilos.

Si no usas fuentes y estilos, es más rápido usar el comando CMD_PLUS

2F2E1 SELECT.LINE	(  )

Selecciona toda la línea actual.

También mueve el cursor al inicio de la línea actual.

La selección no incluye al carácter SALTO DE LINEA que está al final de la línea.

2F2E2 SELECT.LINEEND	(  )

Selecciona toda la línea actual.

También mueve el cursor al final de la línea actual.

La selección no incluye al carácter SALTO DE LINEA que está al final de la línea.

Direcc.	Nombre	Descripción

2A085 (Clipboard!)	( $  )

Guarda la cadena en el portapapeles.

2A095 (Clipboard@)	(  $ )

Retorna el contenido del portapapeles en la pila.

2A0A5 (Clipboard0)	(  )

Limpia el portapapeles.

2A0B5 (Clipboard?)	(  flag )

Retorna TRUE si hay algo en el portapapeles.

### 41.2.6 Buscar y Reemplazar

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2F2	FindStrInCmd	( $buscada  $buscada #inicio #fin T )

( $buscada  $buscada F )

Encuentra una cadena en la línea de edición, empezando desde la actual posición del cursor. La cadena buscada permanece en la pila. Si esta es encontrada, retorna las posiciones inicial y final del cursor correspondientes a los extremos de la cadena hallada en la línea de edición, seguidas por TRUE.

Este comando respeta el estado actual de la calculadora en cuanto a diferenciar mayúsculas de minúsculas.

2F2E8	DOFIND	(  )

Abre el formulario de entrada FIND (buscar).

Equivale a apretar FIND en el menú EDIT/SEARCH.

2F2EA	DONEXT	(  )

Encuentra la siguiente ocurrencia de la cadena a buscar que se encuentre después del cursor. Selecciona la cadena encontrada y coloca el cursor al final de esta selección.

Este comando respeta el estado actual de la calculadora en cuanto a diferenciar mayúsculas de minúsculas.

Si no existe una cadena a buscar, genera el error “Nonexistent Find Pattern” sin salir del editor.

Si no encuentra cadena alguna, genera el error “Not Found” sin salir del editor.

Equivale a apretar NEXT en el menú EDIT/SEARCH.

2F2E9	DOREPL	(  )

Abre el formulario de entrada FIND REPLACE (buscar y reemplazar).

Equivale a apretar REPL en el menú EDIT /SEARCH.

2F2EB	DOREPLACE	(  )

Si existe una selección, reemplaza dicha selección con la cadena de reemplazo.

Si no existe una selección, inserta la cadena de reemplazo en la posición actual del cursor.

En ambos casos mueve el cursor hacia el final de la cadena puesta.

Si no existe una cadena que reemplazará a la buscada, genera el error “Nonexistent Replace Pattern” sin salir del editor.

Equivale a apretar R en el menú EDIT/SEARCH.

2F2EC	DOREPLACE/NEXT	(  )

Equivale a hacer DOREPLACE y luego DONEXT.

Equivale a apretar R/N en el menú EDIT/SEARCH.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2ED	REPLACEALL	(  )

Primero hace DOREPLACE

Luego halla la cadena a buscar y la cambia por la cadena a rremplazar. Hace esto varias veces hasta el final de la línea de edición.

Si no existe una cadena a buscar, genera el error “Nonexistent Find Pattern” sin salir del editor.

Si no existe una cadena que reemplazará a la buscada, genera el error “Nonexistent Replace Pattern” sin salir del editor.

Equivale a apretar ALL en el menú EDIT/SEARCH.

2F2FC	REPLACEALLNOSCREEN	(  )

Similar a REPLACEALL, pero más rápido, pues no actualiza la pantalla tras cada reemplazo. Sólo actualiza la pantalla al final.

Equivale a apretar RS+ALL en el menú EDIT/SEARCH.

2A0C5	(FindPattern!)	( $  )

Fija la cadena como aquella que se buscará.

2A0D5	(FindPattern@)	(  $ )

Retorna la cadena a buscar.

Usar este comando sólo cuando exista dicha cadena.

2A0E5	(FindPattern0)	(  )

Borra la cadena a buscar.

2A0F5	(FindPattern?)	(  flag )

Retorna TRUE si existe una cadena a buscar.

2A105	(ReplacePattern!)	( $  )

Fija la cadena como aquella que reemplazará a la buscada.

2A115	(ReplacePattern@)	(  $ )

Retorna la cadena que reemplazará a la buscada.

Usar este comando sólo cuando exista dicha cadena.

2A125	(ReplacePattern0)	(  )

Borra la cadena que reemplazará a la buscada.

2A135	(ReplacePattern?)	(  flag )

Retorna TRUE si existe una cadena a buscar.

25772	(SetCaseSensitive)	(  )

Activa el modo de búsqueda que no diferencia mayúsculas de minúsculas.

25772	(ClrCaseSensitive)	(  )

Activa el modo de búsqueda que diferencia mayúsculas de minúsculas.

2576D	(CaseSensitive?)	(  )

Retorna TRUE si está activo el modo de búsqueda que no diferencia mayúsculas de minúsculas.

### 41.2.7 Evaluación

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2F8	EXEC_CMD	( cmd algflag  obsel )

Ejecuta un comando sobre la selección actual de la línea de edición. Toma dos argumentos: el comando a ejecutar y un flag el cual nos indica como compilar la selección antes de que el comando es aplicado. Si el flag es TRUE y el modo algebraico está activado, será usado el compilador ALG y la etiqueta :: xEVAL del resultado será removida.

El resultado de la evaluación reemplaza a la selección actual.

Si hay más de un resultado, el último de estos reemplaza a la selección actual y los otros son colocados en la pila.

0B954	(RunInNewContext)	( ob  )

Guarda la actual interfaz de usuario, evalua ob y restaura la interfaz de usuario. Puede ser usado para ejecutar aplicaciones desde dentro de otra aplicación.

2F2DF	EditSelect	(  )

Edita la selección actual usando ViewLevel1

Abre algún editor sólo con la selección. Al presionar ENTER solo el ultimo objeto es insertado en el entorno previo.

Si no hay selección, genera el error “Can´t Find selection” sin salir del editor.

Hace:

:: CK0NOLASTWD ' ViewLevel1 TRUE EXEC_CMD ;

Equivale a apretar EDIT en el menú EDIT.

2F2FB	EVAL.SELECTION	(  )

Evalua la selección actual y la reemplaza con el resultado de la evaluación.

Hace

:: CK0NOLASTWD ' EVAL FALSE EXEC_CMD ;

Equivale a apretar EXEC en el menú EDIT.

2F2E3	EVAL.LINE	(  )

Evalua la linea actual y la reemplaza con el resultado de la evaluación. Similar a EVAL.SELECTION, pero sin necesidad de seleccionar la línea primero.

Hace

:: SELECT.LINE ' EVAL FALSE EXEC_CMD ;

### 41.2.8 Empezando el Editor

Direcc.	Nombre	Descripción

2EEE9	EditString	( $  )

Empieza la edición de la cadena cuando el programa actual termina. El cursor se posicionará al inicio de la cadena.

Este es el comando que debemos usar si un programa debe terminar con el editor activado.

Puedes usar antes el comando InitEdLine si deseas limpiar la línea de edición. De lo contrario, la cadena es insertada dentro de la línea de edición actual.

Todo el código que se encuentra después de este comando es ejecutado antes de que el control pase a manos de la aplicación editor.

Por ejemplo:

::

"CADENA A EDITAR" ( $ )

DUPLEN$           ( $ #n )

SWAP              ( #n $ )

InitEdLine        ( #n $ ) ( limpia línea de edición )

EditString        ( #n ) ( Cadena a línea de edición )

STO_CURS_POS2     ( ) ( cursor al final )

"Empezando editor" ( $ )

FlashWarning      ( ) ( muestra antes de editar )

;

2F1AD	CharEdit	( ob  ob' T )

( ob  F )

Edita el objeto.

Cuando el usuario cancela, solo FALSE es retornado.

De lo contrario, el objeto cambiado y TRUE son retornados.

2EEE5	EditLevel1	( ob  ob' )

Edita el objeto del nivel 1.

Llama a CharEdit

Equivale al comando EDIT de User RPL.

2F1AE	ObEdit	( ob  ob' T )

( ob  F )

Edita el objeto.

Cuando el usuario cancela, solo FALSE es retornado.

De lo contrario, el objeto cambiado y TRUE son retornados.

2F19A	ViewLevel1	( ob  ob' )

Edita el objeto del nivel 1.

Llama a ObEdit

Equivale al comando EDITB de User RPL.

2F1AF	AlgObEdit	( ob  ob' )

Este comando se usa para editar un objeto en lugar de ViewLevel1 cuando la calculadora está en modo algebraico. Este comando no llama a STARTED y EXITED.

2B2F2	(DoLevel1:)	( ob  ob' )

Evalua el siguinte objeto del runstream, el cual usualmente es un comando de edición como ObEdit o CharEdit

Cuando la evaluación retorna FALSE, el objeto original (que fue guardado en una variable temporal) es restaurado a la pila. Cuando la evaluación retorna TRUE, el TRUE es removido de la pila.

Direcc.	Nombre	Descripción

012004	ˆEQW3StartEdit	( ob  ext #0 )

( ob  ob #1 )

( ob  ob #2 )

Si el objeto se puede editar en el escritor de ecuaciones retorna ext y #0 (cuando el objeto es simbólico, id, lam, entero, real, complejo, algunos rompointers y caracteres).

Retorna #1 cuando necesita hacerse una recolección de basura (con GARBAGE).

Retorna #2 cuando el objeto no es apto para editarse en el escritor de ecuaciones.

011004	ˆEQW3Edit	( ob  symb/id/Z/%/C% T )

( ob  F )

( ob  ob' T )

Abre el editor de ecuaciones para editar la expresión.

Si sales con ENTER, retorna la nueva expresión y TRUE

Si sales con CANCEL, retorna sólo FALSE

Si el objeto no es apto para editarse en el escritor de ecuaciones, llama a  CharEdit

073004	FLASHPTR 4 73	( ob  symb/id/Z/%/C% T )

( ob  ob F )

Abre el editor de ecuaciones para editar la expresión.

Si sales con ENTER, retorna la nueva expresión y TRUE

Si sales con CANCEL, retorna la antigua expresión y FALSE

Si el objeto no es apto para editarse en el escritor de ecuaciones, genera el error “Argumento incorrecto”

Usado por el comando EQW de User RPL.

010004	^EQW3	(  symb/id/Z/%/C% T )

(  F )

Abre el editor de ecuaciones para crear una nueva expresión..

Si sales con ENTER, retorna la nueva expresión y TRUE.

Si sales con CANCEL, retorna sólo FALSE.

2F192	DoNewEqw	(  symb/id/Z/%/C% )

(  )

Abre el editor de ecuaciones para crear una nueva expresión.

Si sales con ENTER, retorna la nueva expresión.

Si sales con CANCEL, no retorna nada.

Llama a FLASHPTR EQW3

### 41.2.9 Miscelánea

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2F3	GET.W->	(  # )

Retorna la posición del siguiente inicio de palabra que esté a la derecha del cursor. Una palabra es una subcadena que no tiene caracteres ESPACIO ni SALTO DE LINEA.

2F2F4	GET.W<-	( #1  #' )

Retorna la posición del siguiente inicio de palabra que esté a la izquierda del cursor.

25ED2	EditMenu	(  prog )

Retorna el menú del editor. Este es un programa de dos elementos, el primero es un programa y el segundo una lista.

El resultado depende del estado del flag 95 (rpn o algebraico).

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF73	?Space/Go>	(  )

Inserta un carácter ESPACIO cuando no lo hay a la izquierda ni a la derecha del cursor.

Si es necesario mueve el cursor una posición a la derecha para que a la izquierda del cursor haya un carácter ESPACIO.

Pero si el cursor está al inicio de una línea, no hace nada.

Puedes usar este comando si quieres asegurarte que alguna palabra que vayas a insertar, esté separada de la palabra que la precede por al menos un espacio.

2EF76	AddLeadingSpace	( $  $' )

Agrega un carácter ESPACIO al inicio de la cadena del nivel 1 de la pila, sólo si esta cadena no empieza con espacio y si el cursor en el editor está después de un carácter que no es espacio. Por ejemplo:

:: FALSE            ( F )

"DUP"            ( F $ )

AddLeadingSpace  ( F $' )

AddTrailingSpace ( F $'' )

SWAPDROP         ( $'' )

InsertEcho       ( )

;

Inserta DUP en el editor y se asegura que esta cadena insertada esté rodeada de espacios.

2EF75	AddTrailingSpace	( flag $  flag $' )

Si flag es TRUE, no hace nada.

Si flag es FALSE, agrega una carácter ESPACIO al final de la cadena, sólo si el carácter final de esta cadena no era espacio.

26238	GetFontCmdHeight	(  # )

Retorna la altura de la fuente usada al editar.

Si el flag 73 está activado (Edit:mini font), retorna la altura de la minifuente (6).

Si el flag 73 está desactivado (Edit:current fnt), retorna la altura de la fuente del sistema (6, 7 u 8).

2EF9A	CommandLineHeight	(  #pix )

Retorna el número de píxeles de alto ocupado por la parte visible de la línea de edición.

Si quieres hallar el número de líneas visibles en la actual línea de edición puedes usar:

:: CommandLineHeight GetFontCmdHeight #/ SWAPDROP ;

2F2DB	DOTEXTINFO	(  )

Muestra una pantalla con información sobre la línea de edición actual.

Equivale a apretar INFO en el menú EDIT del editor.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F2F7	PUT_STYLE	( #  )

Cambia el estilo, cuando hay una línea de edición activa.

Si hay una selección activa, cambia el estilo de texto en la selección.

Si no hay selección activa, cambia el estilo del texto tipeado a continuación.

Si el bint es 1, alterna a negrita.

Si el bint es 2, alterna a cursiva.

Si el bint es 3, alterna a subrayada.

Si el bint es 4, alterna a inversa.

Cuando hay una selección activa, PUT_STYLE no hace ABND para su entorno temporal de manera que se debería de corregir ese bug.

2F2F5	PUT_FONTE	( #  )

Cambia la fuente en un punto. Funciona de manera similar al comando PUT_STYLE

2F2E7	SELECT.FONT	(  )

Muestra una caja de selección para escoger una fuente.

Equivale a apretar FONT en el menú EDIT/STYLE.

2F2F6	GET_CUR_FONT.EXT	(  # )

Retorna un bint que representa a la fuente usada por el caracter que se encuentra debajo del cursor.

2EF96	NO_AFFCMD	(  )

Hace que la próxima vez que se sea llamado el comando CMD_PLUS no se actualice la pantalla.

Puedes usarlo por velocidad, si quieres hacer más inserciones antes de que el usuario necesite verlas.

2EF92	XLINE_SIZE?	( ob  flag )

Retorna TRUE si se cumplen las dos condiciones.

•	El cursor se encuentra en una línea que no sea la última.

•	El cursor se encuentra al final de la línea o más a la derecha.

Nota que este comando toma un objeto arbitrario de la pila. Por lo tanto, debes poner algo antes de llamar al comando.

27F47	<DelKey	(  {} )

Retorna el menukey correspondiente a DEL del menu EDIT.

27F9A	>DelKey	(  {} )

Retorna el menukey correspondiente a DEL del menu EDIT.

27EAF	<SkipKey	(  {} )

Retorna el menukey correspondiente a SKIP del menu EDIT.

27EFB	>SkipKey	(  {} )

Retorna el menukey correspondiente a SKIP del menu EDIT.

2F19B	OngoingText?	(  flag )

Si no existe línea de edición, retorna TRUE

Si existe una línea de edición pequeña o una en la que se han hecho pocas modificaciones, retona TRUE

Si existe una línea de edición grande y en la que se han hecho no pocas modificaciones, pregunta al usuario SI o NO. Retorna TRUE o FALSE respectivamente.

Direcc.	Nombre	Descripción

2EEE8	InitEdModes	(  )

Restablece algunos modos de la calculadora a su valor por defecto. Son los siguientes:

Pone la calculadora en modo inmediato (para esto desactiva los modos de entrada algebraica y programación).

Pone la calculadora en modo mayúsculas.

Remueve el teclado alfabético.

Activa el modo INSERT. En este modo, los nuevos caracteres escritos no se sobrescriben sobre los antiguos.

2EEE6	InitEd&Modes	(  )

:: InitEdLine InitEdModes ;

25636	HISTON?	(  flag )

Retorna TRUE si está activado el modo CMD (si se muestran las 4 últimas entradas confirmadas al apretar la tecla CMD).

2563B	PTR 2563B	(  )

Activa el modo CMD.

0BCB2	PTR 0BCB2	(  )

Desactiva el modo CMD.

2F326	CMDSTO	( $  )

Agrega la cadena a la lista de las 4 últimas entradas confirmadas, accessibles por medio de la tecla CMD.

2F05E	SaveLastEdit	( $  )

Si el modo CMD está activado, llama a CMDSTO

Si el modo CMD está desactivado, sólo borra la cadena.

41.3 Ejemplos Editor

Ejemplo 1. Editor

Selecciona la línea actual y la copia al portapapeles.

::

TakeOver      ( )

CMD_END_LINE  ( )   ( Posiciona cursor al final de línea )

RCL_CMD_POS   ( # ) ( Llama posición del cursor )

CMD_STO_FIN   ( )   ( Fija posición de marcador final )

CMD_DEB_LINE  ( )   ( Posiciona cursor al inicio de línea )

RCL_CMD_POS   ( # ) ( Llama posición del cursor )

CMD_STO_DEBUT ( )   ( Fija posición de marcador inicial )

CMD_COPY      ( )   ( Copia al portapapeles )

;

Esto podría hacerse más corto usando el comando SELECT.LINE

El siguiente código es equivalente al de arriba.

::

TakeOver    ( )

SELECT.LINE ( ) ( Selecciona la línea actual )

CMD_COPY    ( ) ( Copia al portapapeles )

;

Ejemplo 2. Editor

Inserta una plantilla "::  ;" en una línea única y posiciona el cursor entre "::" y ";"

::

TakeOver ( )

"::  ;"  ( $ )

CMD_PLUS ( ) ( Inserta o reemplaza en la posición actual del cursor )

( Además coloca el cursor al final de esa cadena )

CMD_BAK  ( ) ( Mueve el cursor al carácter anterior )

CMD_BAK  ( ) ( Mueve el cursor al carácter anterior )

;

Ejemplo 3. Editor

Inserta una plantilla ":: ;" en tres líneas y posiciona el cursor en la segunda línea y en la segunda columna de dicha línea.

::

TakeOver    ( )

"::\0A\0A;" ( $ )

CMD_PLUS    ( ) ( Inserta o reemplaza en la posición actual del cursor )

( Además coloca el cursor al final de esa cadena )

CMD_UP      ( ) ( Mueve el cursor a la anterior línea )

SPACE$      ( $ ) ( espacio )

CMD_PLUS    ( ) ( Coloca espacio y pone cursor al final de este espacio )

;

Ejemplo 4. Editor

Busca la siguiente etiqueta y va ahí. Las etiquetas son líneas que empiezan con "*"

::

TakeOver     ( )

"\0A*"       ( $find ) ( newline followed by star)

FindStrInCmd ( $find #inic #final T \\ $find F )

IT

::              ( $find #inic #final )

DROP         ( $find #inic )

#1+          ( $find #inic+1 )

STO_CURS_POS ( $find ) ( Fija posición del cursor )

;

( $find )

DROP         ( )

;

Ejemplo 5. Editor

Si deseas crear un editor que autocomplete palabras, será necesario conseguir el fragmento de palabra entre el inicio de la palabra y el cursor.

El siguiente programa retorna en el nivel 1 de la pila al fragmento entre el inicio de la palabra y el cursor.

::

TakeOver

RCL_CMD     ( $ ) ( Llama a la línea de edición )

RCL_CMD_POS ( $ #c ) ( Llama posición del cursor )

DUP         ( $ #c #c )

GET.W<-     ( $ #c #InicPalab ) ( Inicio de palabra a izq de cursor )

#1+SWAP     ( $ #InicPalab+1 #c )

SUB$        ( $' ) ( Consigue una subcadena )

;

Ejemplo 6. Editor

Cambia la sangría de la línea actual a 4 espacios.

Las líneas que sólo tienen caracteres espacio no son modificadas.

Las líneas que empiezan con "*" no son modificadas.

::

TakeOver     ( )

BINT4        ( # )

Blank$       ( "_" ) ( Crea una cadena con espacios )

CMD_DEB_LINE ( "_" ) ( Mueve el cursor al inicio de la línea actual )

RCL_CMD      ( "_" $ ) ( Retorna copia de la línea de edición )

RCL_CMD_POS  ( "_" $ #c ) ( Retorna la posición actual del cursor )

#1+          ( "_" $ #c+1 )

SUB$1#       ( "_" #ASCII ) ( Retorna su código ASCII )

BINT42       ( "_" #ASCII 42 ) ( código ASCII para * )

OVER#=case

::           ( "_" #ASCII ) ( línea empieza con * )

2DROP     ( )

CMD_DOWN  ( ) ( Mueve el cursor a la siguiente línea )

;

( "_" #ASCII )

BINT32       ( "_" #ASCII 32 )

#=           ( "_" flag )

IT

::              ( "_" ) ( línea empieza con ESPACIO )

CMD_END_LINE ( "_" ) ( Posiciona cursor al final de línea )

RCL_CMD_POS  ( "_" #fin ) ( Llama posición del cursor )

CMD_DEB_LINE ( "_" #fin ) ( Posiciona cursor al inicio de línea )

DO>Skip      ( "_" #fin ) ( Mueve el cursor al inicio de la sgte palabra )

RCL_CMD_POS  ( "_" #fin #InicPalabra ) ( Llama posición del cursor )

#>ITE

DoFarBS      ( "_" ) ( Borra desde el comienzo de la línea actual )

( hasta la posición actual del cursor )

DROPRDROP    ( ) ( Si el cursor ya está en la sgte línea, finaliza )

;

( "_" )

CMD_PLUS     ( ) ( Inserta espacios )

CMD_DEB_LINE ( ) ( Posiciona cursor al inicio de línea )

CMD_DOWN     ( ) ( Mueve el cursor a la siguiente línea )

;

Ejemplo 7. Editor en InputLine

Para usar los programas que manejan el editor, debes asignarlos a una tecla o ponerlas en un menú. Nota que cada comando que escribes necesita un TakeOver como su primer elemento o de lo contrario, el programa no se ejecutará en el editor.

Aquí hay un ejemplo simple para el entorno InputLine el cual define un menú inicial con dos teclas de menú.

Con F1 se seleccionará toda la línea actual.

Con F2 se borra toda la línea de edición.

Con Shift Derecho más F1 o F2, puedes ver una ayuda sobre lo que hace la tecla de menú correspondiente.

Para más información sobre el comando InputLine, ver el capítulo 32.

xNAME MenúInputL

:: CK0              ( ) ( No se requieren argumentos )

"Edita esto:"       ( $   ) ( $cabec )

"Linea 1\0ALínea 2" ( $ $ ) ( $inicial )

BINT0               ( ... ) ( CursPos: cursor al final )

BINT0               ( ... ) ( #Ins/Rep: modo actual )

BINT0               ( ... ) ( #ALG: modo actual )

BINT0               ( ... ) ( #alpha: modo actual )

{ { "SLINE"

{ :: TakeOver    ( )

SELECT.LINE ( ) ( Selecciona toda la línea actual )

;

Modifier

:: TakeOver                     ( )

"Selecciona la línea actual" ( $ )

FlashWarning                 ( )

;

}

}

{ "LIMPI"

{ :: TakeOver   ( )

DEL_CMD    ( ) ( Quita la línea de edición y finaliza editor )

NULL$      ( $ )

EditString ( ) ( Empieza la edición de la cadena )

;

Modifier

:: TakeOver                          ( )

"Límpia toda la línea de edición" ( $ )

FlashWarning                      ( )

;

}

}

}

( ... ) ( menú )

ONE            ( ... ) ( fila inicial del menu )

TRUE           ( ... ) ( CANCEL aborta inmediatamente la edición )

BINT0          ( ... ) ( retorna sólo cadena sin evaluar )

InputLine      ( $ T // F )

;

Capítulo 42
Trazado de Gráficos

Los comandos de este capítulo tratan con aspectos relacionados al trazado de gráficos. Hay varios comandos que tratan con la variable reservada PPAR, que contiene los parámetros usados en el trazado de gráficos. Esta variable es una lista con los siguientes parámetros:

{ (xmin, ymin) (xmax, ymax) indep resolucion ejes tipo dependiente}

Este es el significado de cada uno de los parámetros para la HP 50G.

| Parámetro | Descripción | Valor por defecto |
| --- | --- | --- |
| (xmin, ymin) | Un número complejo que representa las coordenadas de la esquina inferior izquierda en la ventana visible. | (−6.5,−3.9) |
| (xmax, ymax) | Un número complejo que representa las coordenadas de la esquina superior derecha en la ventana visible. | (6.5, 4.) |
| Indep {Indep x1 x2} | La variable independiente o también una lista con dicha variable y su rango de trazado. | X |
| res | Resolución. Un número que representa el intervalo entre los puntos graficados. | 0 |
| Axes C% {C% {Ax% Ay%}} {C% {Axh Ayh}} | Un número complejo que representa las coordenadas de intersección de los ejes. También puede ser una lista que además contenga a la distancia entre las marcas moostradas en los ejes. | (0, 0) |
| type | Es un comando User RPL que indica el tipo de gráfico que será trazado. | FUNCTION |
| Depend {dep y1 y2} {dep [%] y2} | Variable dependiente. | Y |

39.1 Referencia

### 39.1.1 Comandos Generales

Direcc.	Nombre	Descripción

2F162	CHECKPICT	(  )

Cambia las dimensiones de GBUFF, si este es pequeño.

Fuerza a que tenga un ancho mínimo de 131 y una altura mínima de 80.

2EF06	CKPICT	( xPICT  )

Verifica que xPICT (el comando, no un grob) se encuentre en el nivel 1 de la pila.

Si no es así, genera el error “Argumento incorrecto”.

2F258	PICTRCL	( xPICT  grob )

Retorna una copia de GBUFF a la pila.

Hace CKPICT, luego llama a GBUFF y luego TOTEMPOB

Equivale al comando RCL de User RPL cuando en la pila se encuentra xPICT.

2F105	GDISPCENTER	(  )

Primero, fuerza a que GBUFF tenga un ancho mínimo de 131 y una altura mínima de 80.

Luego, establece a GBUFF como la pantalla actual.

Finalmente, mueve la ventana al centro de GBUFF.

2EF60	DOGRAPHIC	(  )

Primero hace GDISPCENTER

Luego, hace TURNMENUOFF

Finalmente ejecuta un POL, en el que podremos desplazarnos a través de GBUFF con las teclas de dirección.

Las teclas disponibles son:

| ,,, | Mueve un pixel |
| --- | --- |
| - con ,,, | Mueve a los extremos de GBUFF |
|  | Apaga la calculadora |
|  | Sale del POL y establece a ABUFF como la pantalla actual |
|  | Sale del POL y ejecuta otro POL con un cursor y con menús de graficar funciones. |

Equivale al comando PVIEW de User RPL cuando en la pila hay una lista vacía.

2F297	XEQPURGEPICT	( xPICT  )

Si en el nivel uno de la pila se encuentra xPICT, borra GBUFF estableciendolo como un grob nulo. De lo contrario, genera el error “Argumento incorrecto”.

Equivale al comando PURGE de User RPL cuando en la pila se encuentra xPICT.

260A3	KILLGDISP	(  )

Borra GBUFF y lo establece como un grob nulo.

El mismo efecto que hacer PICT PURGE en User RPL.

Vea también el comando DOERASE

### 39.1.2 Variable PPAR

Direcc.	Nombre	Descripción

2F355	MAKEPVARS	(  {} )

Crea la variable PPAR en el directorio actual con sus valores por defecto y retorna su valor.

2F163	CHECKPVARS	(  {} )

Llama al contenido de PPAR del directorio actual.

Si PPAR no existe en el directorio actual, lo crea.

Si existe un PPAR inválido, genera el error “PPAR inválido”.

2F33D	GETPARAM	( #  ob )

Extrae el objeto de orden # de la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

265001	FLASHPTR 1 265	( ob #8-i  )

Guarda ob en la posición i de la variable PPAR.

Primero, si PPAR no existe en el directorio actual, lo crea.

Verifica que PPAR contenga una lista de 7 elementos. De lo contrario, genera el error “PPAR inválido”

312001	FLASHPTR 1 312	( flag  )

Si el flag es TRUE, no hace nada.

Si el flag es FALSE, genera el error “PPAR inválido”.

### 39.1.3 Coordenadas de los extremos de GBUFF

Direcc.	Nombre	Descripción

2F0FF	GETXMIN	(  % )

Llama a XMIN de la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F366	PUTXMIN	( %  )

Fija un nuevo valor para XMIN en la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F0FE	GETXMAX	(  % )

Llama a XMAX de la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F365	PUTXMAX	( %  )

Fija un nuevo valor para XMAX en la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F100	GETYMIN	(  % )

Llama a YMIN de la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F368	PUTYMIN	( %  )

Fija un nuevo valor para YMIN en la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F10E	GETYMAX	(  % )

Llama a YMAX de la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F367	PUTYMAX	( %  )

Fija un nuevo valor para YMAX en la lista PPAR.

Primero, llama a CHECKPVARS

Direcc.	Nombre	Descripción

2F107	GETPMIN&MAX	(  C% C% )

Retorna PMIN y PMAX en la pila.

Es decir, retorna (xmin, ymin) y (xmax, ymax)

Primero, si PPAR no existe en el directorio actual, lo crea.

Verifica que PPAR contenga una lista de 7 elementos y que sus 2 primeros elementos sean complejos. De lo contrario, genera el error “PPAR inválido”

### 39.1.4 Variable Independiente y Rango de Trazado

Direcc.	Nombre	Descripción

2F106	GETINDEP	(  id )

(  {id % %'} )

Retorna el tercer término de PPAR (la variable independiente o una lista con dicha variable y su rango de trazado)

Los números reales podrían estar en desorden.

Primero, llama a CHECKPVARS

2F0E8	INDEPVAR	(  id )

Retorna la variable independiente.

Primero, llama a CHECKPVARS

2EEF2	PUTINDEP	( id  )

( {id % %'}  )

Si en la pila está id, lo fija como la variable independiente respecto al trazado (tercer término de PPAR). Si existía un rango de trazado, este es borrado.

El argumento también podría ser una lista, pero en este caso no se verifican sus elementos.

Llama a FLASHPTR 1 265

Equivale al comando INDEP de User RPL cuando en la pila hay un id.

2EEF3	PUTINDEPLIST	( {id}  )

( {id % %'}  )

( {% %'}  )

Fija el valor que tendrá el tercer término de la variable PPAR, es decir, la variable independiente y su rango de trazado.

Si es {id}, fija la variable independiente, pero no cambia el rango de trazado.

Si es {% %'}, fija el rango de trazado, pero no cambia la variable independiente.

Si es {id % %'}, fija la nueva variable independiente y el nuevo rango de trazado.

% y %' pueden estar en desorden.

Llama a FLASHPTR 1 265

Equivale al comando INDEP de User RPL cuando en la pila hay una lista.

### 39.1.5 Resolución

Direcc.	Nombre	Descripción

2F10D	GETRES	(  % )

(  hxs )

Retorna la resolución del trazado (cuarto elemento de PPAR).

Primero, llama a CHECKPVARS

2EEF4	PUTRES	( %  )

( hxs  )

Fija una nueva resolución del trazado.

El número real debe ser positivo, cero o menos uno.

Llama a FLASHPTR 1 265

Equivale al comando RES de User RPL.

### 39.1.6 Ejes y sus Etiquetas

Direcc.	Nombre	Descripción

2A4001	FLASHPTR 1 2A4	(  C% )

(  {C% atick} )

(  {C% “xlabel” “ylabel”} )

(  {C% atick “xlabel” “ylabel”} )

Retorna el quinto elemento de PPAR.

Primero llama a CHECKPVARS

2A8001	FLASHPTR 1 2A8	(  “xlabel” “ylabel” T )

(  F )

Llama a las etiquetas de los ejes, si estas existen en el quinto elemento de PPAR.

Primero llama a CHECKPVARS

254001	FLASHPTR 1 254	( C%  )

( {C% atick}  )

( {C% “xlabel” “ylabel”}  )

( {C% atick “xlabel” “ylabel”}  )

Si en la pila está C%, lo fija como el punto de intersección de los ejes (guarda como quinto elemento de PPAR). Si existía atick y/o etiquetas de ejes, estas serán borradas.

Llama a FLASHPTR 1 265

Equivale al comando AXES de User RPL cuando en la pila hay un número complejo.

255001	FLASHPTR 1 255	( {C%}  )

( {C% atick}  )

( {C% “xlabel” “ylabel”}  )

( {C% atick “xlabel” “ylabel”}  )

Si en la pila está C%, lo fija como el punto de intersección de los ejes. Pero no se cambiarán atick ni las etiquetas.

En los otros casos, cuando en la pila hay una lista, guarda esta lista como el quinto elemento de PPAR.

Llama a FLASHPTR 1 265

Equivale al comando AXES de User RPL cuando en la pila hay una lista.

Direcc.	Nombre	Descripción

0780AB	ROMPTR 0AB 078	( Z/%/hxs  )

( {Z/% Z'/%'}  )

( {hxs hxs'}  )

Guarda atick en el quinto elemento de PPAR.

Llama a FLASHPTR 1 265

Equivale al comando ATICK de User RPL.

2CA001	FLASHPTR 1 2CA	(  )

Dibuja los ejes horizontal y vertical. El punto de intersección de los ejes es un número complejo (quinto elemento de PPAR, y si este es una lista, su primer elemento).

La distancia entre las marcas de los ejes está dada por atick

Primero llama a CHECKPICT y CHECKPVARS

Equivale al comando DRAX de User RPL.

0A7001	FLASHPTR 1 A7	(  )

Dibuja las etiquetas y sus valores extremos en ambos ejes.

Si en el quinto elemento de PPAR, no hay cadenas, entonces las etiquetas serán las variables independiente y dependiente.

Primero llama a CHECKPICT y CHECKPVARS

Equivale al comando LABEL de User RPL.

### 39.1.7 Tipo de Gráfico

Direcc.	Nombre	Descripción

2EEF5	GETPTYPE	(  name )

Retorna el tipo de gráfico (sexto elemento de PPAR).

Primero, llama a CHECKPVARS

2EEF6	PUTPTYPE	( name  )

Fija el nuevo tipo de gráfico (sexto elemento de PPAR).

Llama a FLASHPTR 1 265

2C37D	PTYPE>PINFO	( name #  ob T )

( name #  F )

### 39.1.8 Variable Dependiente

Direcc.	Nombre	Descripción

2B3001	FLASHPTR 1 2B3	(  id )

(  {id  %  %'} )

(  {id [%] %'} )

Retorna el séptimo elemento de PPAR (la variable dependiente o una lista con dicha variable y dos elementos más).

Primero, llama a CHECKPVARS

2E5001	FLASHPTR 1 2E5	(  id )

Retorna la variable dependiente.

Primero, llama a CHECKPVARS

05B002	FLASHPTR 2 5B	( id  )

( {id  %  %'}  )

( {id [%] %'}  )

Si en la pila se encuentra un objeto como los indicados, no hace nada. De lo contrario, genera el error “PPAR inválido”.

### 39.1.9 Escala

Direcc.	Nombre	Descripción

2F33E	GETSCALE	(  %Xscale %Yscale )

Llama a ambos parámetros de escala.

%Xscale es la distancia en unidades de usuario de dos puntos separados 10 píxeles en una recta horizontal.

Xscale=10•(Xmax-Xmin)/(ancho-1)

%Yscale es la distancia en unidades de usuario de dos puntos separados 10 píxeles en una recta vertical.

Yscale=10•(Ymax-Ymin)/(altura-1)

Llama a CHECKPVARS

2EEF1	PUTSCALE	( %Xscale %Yscale  )

Fija nuevos parámetros de escala (el centro no cambia).

Para esto cambia los dos primeros elementos de PPAR:

(xmin, ymin) y (xmax, ymax).

Primero, llama a GETPMIN&MAX

Los dos números reales deben ser positivos. De lo contrario, genera el error “Argumento: valor incorr”

Equivale al comando SCALE de User RPL.

2EEF8	HSCALE	( %Xfactor  )

Multiplica %Xscale por %Xfactor (el centro no cambia).

Para esto cambia los elementos xmin y xmax de PPAR.

Primero, llama a GETPMIN&MAX

El número real debe ser positivo. De lo contrario, genera el error “Argumento: valor incorr”

Equivale al comando SCALEW de User RPL.

2EEF7	VSCALE	( %Yfactor  )

Multiplica %Yscale por %Yfactor (el centro no cambia).

Para esto cambia los elementos ymin y ymax de PPAR.

Primero, llama a GETPMIN&MAX

El número real debe ser positivo. De lo contrario, genera el error “Argumento: valor incorr”

Equivale al comando SCALEH de User RPL.

2EEEF	AUTOSCALE	(  )

Cambia los dos primeros eIementos de PPAR según el tipo de gráfico que se va a trazar.

Llama a CHECKPVARS

Equivale al comando AUTO de User RPL.

### 39.1.10 Variable EQ

Direcc.	Nombre	Descripción

25ECF	EQUATION	(  ob T )

(  F )

Si EQ existe en el directorio actual, pone en la pila su contenido y TRUE.

Si no existe sólo pone FALSE.

Direcc.	Nombre	Descripción

2F339	GetEqN	( #i  ob T )

( #i  F )

Si EQ es un lista, cuyos elementos son objetos simbólicos:

•	Si #i es válido, retorna la ecuación de lugar #i y TRUE

•	Si #i no es válido, retorna FALSE

Si EQ no es una lista:

•	Si #i es 1, retorna el contenido de EQ y TRUE

•	Si #i es diferente de 1, retorna FALSE

25EB5	DORCLE	(  ob )

Llama al contenido de la variable EQ del directorio actual.

Si no existe, genera el error “Ecuación inexistente”.

Equivale al comando RCEQ de User RPL.

25EB6	DOSTOE	( ob  )

Guarda ob en la variable EQ en el directorio actual.

Equivale al comando STEQ de User RPL.

### 39.1.11 Coordenadas Relativas y Absolutas

Direcc.	Nombre	Descripción

2EF01	DOPX>C	( { hxs hxs' }  C% )

Convierte una lista de dos hxs a número complejo que representa sus coordenadas en el gráfico.

Llama a GETPMIN&MAX

Equivale al comando PXC de User RPL.

2EF02	DOC>PX	( C%  { hxs hxs' } )

Convierte un número complejo a una lista con dos hxs.

Es la operación inversa de DOPX>C

Llama a GETPMIN&MAX

Equivale al comando CPX de User RPL.

2F31F 	C%>#	( C%  # #' )

Parecido al comando DOC>PX, pero retorna 2 bints.

Llama a GETPMIN&MAX

2CB001	FLASHPTR 1 2CB	(  )

Dibuja el gráfico correspondiente a la ecuación de EQ o a la formación en ΣDAT con los parámetros de PPAR (o VPAR o ΣPAR) EN GBUFF.

No dibuja ejes ni etiquetas, tampoco borra gráficos anteriores.

Se ve afectado por el flag 28 (gráficos secuenciales o simultáneos) y el flag 31 (puntos conectados o sólo puntos)

Primero llama a CHECKPICT, GDISPCENTER, TURNMENUOFF y CHECKPVARS

Equivale al comando DRAW de User RPL.

Parte IV

El CAS de

la HP 50g

Capítulo 43
Introducción al CAS de la HP 50g

Una de las mayores innovaciones en la HP 49G fue el poderoso Computer Algebra System (CAS) que ya viene incorporado. El CAS de la HP49G principalmente se derivó de las bibliotecas ALG48 y ERABLE, originalmente escritas para las calculadoras HP48. Pero, a partir de la HP 49G, el CAS está completamente integrado al sistema operativo, de tal manera que usando User RPL se puede acceder a las funciones del CAS.

Un gran número de entradas soportadas dan acceso a los comandos internos del CAS (System RPL), permitiendonos escribir programas que tratan con objetos simbólicos, matrices simbólicas y números enteros de precisión infinita.

43.1 Problemas con Estos Capítulos

La versión inicial de la lista de referencia de comandos del CAS para este libro se deriva de la fuente de archivos de las bibliotecas ALG48 y ERABLE.

El problema con este enfoque es que en la fuente los comandos no están ordenados de acuerdo a su funcionalidad. Más bien, cada archivo fuente maneja una cierta área de comandos del CAS y muchas rutinas de diversa funcionalidad son incluidas dentro del mismo archivo.

Por esta razón hay varias ubicaciones donde por ejemplo comandos que manejan a objetos meta pueden ser encontrados en archivos diferentes. Incluso hay comandos similares (que al parecer hacen lo mismo) que se encuentran en diferentes archivos. Se ha hecho un importante esfuerzo para reordenar las entradas por su funcionalidad, pero  damos sólo ha habido un éxito parcial. Un conocimiento más profundo del CAS y de sus componentes internos se necesita para completar este trabajo.

Una documentación completa del CAS también debería contener abundante material sobre la representación interna de los objetos del CAS, y muchos ejemplos de cómo utilizar estos comandos. Esperemos que Bernard Parisse halle un día el tiempo para hacer una documentación exhaustiva de la los comandos internos del CAS. Por el momento contamos con un una versión ligeramente editada de un documento que el proporcionó, que introduce algunos aspectos importantes del CAS.

43.2 Objetos Simbólicos

El CAS manipula escalares simbólicos y vectores o matrices de estos objetos. Escalares simbólicos tienen tres representaciones, que se muestran en la siguiente tabla con el objeto ‘2*X’ como ejemplo:

| Representación | Escritura |
| --- | --- |
| User | Objeto simbólico único: SYMBOL Z2 ID X x* ; |
| Meta | El objeto simbólico descompuesto en la pila como un meta. Por ejemplo, '2*X', se representa como cuatro objetos en los niveles 4 a 1 en la pila Z2 ID X x* BINT3 |
| Interna | Coeficientes del polinomio como una lista. En el ejemplo, será: { 2 0 } con respecto a la lista de variables: { X } |

La conversión de la representación user a la representación meta se hace con el comando ^SYMBINCOMP (un INNERCOMP generalizado que permite también manejar objetos no simbólicos como por ejemplo los números enteros).

La representación meta es utilizada para controlar las operaciones cuando la forma normal racional no es relevante. Es más eficiente que la representación simbólica porque no se tiene que descomponer y reconstruir a los objetos simbólicos a cada rato en las operaciones realizadas por las operaciones internas de un comando. Los comandos que manejan objetos meta son explicados detalladamente en el capítulo 12. Los comandos unarios y binarios fecuentemente tiene nombres cuyo prefijo es addt (por ejemplo addtSIN). Un ejemplo de una compleja rutina que maneja objetos meta es el comando CASCOMPEVAL, el cual hace un bucle similar a COMPEVAL pero con objetos meta en la pila en lugar de objetos simbólicos.

La representación interna se utiliza cuando la forma normal racional es importante. Este es el caso de la integración de fracciones racionales, simplificación racional, transformadas de Laplace, desarrollos en serie y operaciones similares. El primer paso para la conversión es encontrar la lista de variables con respecto a los cuales la expresión es racional. Por ejemplo:

sinx+ycosx+y

es racional con respecto a { sin(x) cos(x) y }. Dado un objeto simbólico, una matriz simbólica o una lista con objetos simbólicos, el comando LVAR de User RPL o el comando LVARext de System RPL retorna la lista de variables. La conversión luego es hecha como un cociente de dos polinomios de varias variables con respecto a esta lista de variables, en ese orden.

La representación interna está dada por una lista, excepto para una constante, la cual puede no estar dentro de una lista.

Los enteros gaussianos son representados como un objeto programa con dos elementos:

:: parte_imaginaria parte_real ;

Tanto la parte real como la parte imaginaria deben de ser enteros.

Las raíces cuadradas son representadas como irrquads:

:: x<< a b c x>> ;

representa al simbólico: a+b*sqrt(c)

Donde a, b y c deben de ser enteros.

Los polinomios son definidos como una lista de coeficientes. Cada coeficiente puede ser un polinomio, una constante (entero o entero gaussiano) o un irrquad. Las fracciones racionales construidas en base a estos polinomios son representadas como:

SYMBOL num deno x/

Donde num y deno son polinomios que son primos entre sí (en modo exacto).

El principal comando que convierte al formato interno es VXXLext. El principal comando que hace la operación inversa es R2SYM. Hay muchos otros comandos especializados para convertir entre las diferentes representaciones. Estas rutinas especializadas son más eficientes pero de más difícil uso.

Hay comandos que operan incluso sobre listas que representan a objetos racionales  (QAdd, QSub, QDiv, QMul, QNeg, RPext), así como divisiones euclidianas con especializaciones, por ejemplo, para enteros o enteros gaussianos.

43.3 Ejemplos

La simplificación racional de un objeto simbólico puede ser codificado como:

::               ( symb )

FLASHPTR LVARext ( symb lvar ) ( Retorna lista de variables )

FLASHPTR VXXLext ( lvar n/d )  ( Convierte a representación interna )

FLASHPTR R2SYM   ( symb )      ( Convierte a simbólico )

;

El producto escalar de dos vectores simbólico en "forma de lista":

::            ( VA VB )

INNERCOMP     ( VA B1...Bn #n )

#1+ROLL       ( B1...Bn VA )

INNERCOMP     ( B1...Bn A1...An #n )

DUP#1=        ( B1...Bn A1...An #n flag )

casedrop

FLASHPTR QMul    ( Sale con: A1oB1 )

( B1...Bn   A1...An   #n )

get1          ( B1...Bn-1 A1...An   #n Bn )

ROTSWAP       ( B1...Bn-1 A1...An-1 #n An Bn )

FLASHPTR QMul ( B1...Bn-1 A1...An-1 #n AnoBn )

OVER          ( B1...Bn-1 A1...An-1 #n AnoBn #n )

ONE_DO (DO)

ROT           ( B1...Bn-1 A1...An-2 #n DOT An-1 )

3PICK         ( B1...Bn-1 A1...An-2 #n DOT An-1 #n )

#2+PICK       ( B1...Bn-1 A1...An-2 #n DOT An-1 Bn-1 )

FLASHPTR QMul ( B1...Bn-1 A1...An-2 #n DOT An-1oBn-1 )

FLASHPTR QAdd ( B1...Bn-1 A1...An-2 #n DOT' )

LOOP

( B1...Bn-1 #n DOT )

OVER          ( B1...Bn-1 #n DOT #n )

#1+UNROLL     ( DOT B1...Bn-1 #n )

#1-           ( DOT B1...Bn-1 #n-1 )

NDROP         ( DOT )

;

Capítulo 44
Verificar Tipos y Conversión

Los comandos de este capítulo son usados para verificar la presencia de los objetos especiales del CAS descritos en el capítulo anterior, y para la conversión entre estas diferentes clases de objetos.

44.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

157006	ˆSYMBINCOMP 	( symb  ob1 .. obN #n )

( ob  ob #1 )

( {}  {} #1 )

Descompone un objeto simbólico en un meta. Otros objetos son convertidos en metas de un objeto agregando #1 en la pila.

12A006	ˆ2SYMBINCOMP 	( ob1 ob2  meta1 meta2 )

Hace ˆSYMBINCOMP para 2 objetos.

4D7006	ˆVXXLext	( ob  Lvar   Lvar Q )

( ob nombre  Lvar Q )

Convierte ob a su representación interna.

ob puede ser de clase simbólica o matriz simbólica e incluso una lista con varios objetos.

Ejemplos:

‘X^2+5*X+7’ { X }      { X } { Z1 Z5 Z7 }

‘13+14*i’   { X }      { X }  :: Z14 Z13 ;

‘7+5*√11’   { X }      { X }  :: Z7 Z5 Z11 ;

‘(3*X+2)/(5*X+7)’  { X }     { X } {Z3 Z2}/{Z5 Z7}

400006	ˆR2SYM 	( lvar Q  ob )

Realiza la operación inversa al comando ˆVXXLext

Ejemplo:

{Z1 Z5 Z7} {X}  ‘X^2+5*X+7’

4DB006 ˆVXXL0 	( ob  Q )

Conversion del objeto a su forma interna con respecto a Lvar (Lvar en LAM1).

4DD006 ˆVXXL2 	( Meta  Q )

Conversion del meta a su forma interna con respecto a Lvar (Lvar en LAM1).

4D8006	ˆMETALISTVXXL 	( Meta  Meta )

Conversión de cada uno de los elementos del meta a su forma interna con respecto a Lvar

(Lvar en LAM1).

4DC006 ˆVXXL2NR 	( Meta  Q )

Conversion del meta a su forma interna con respecto a Lvar

Este comando sólo llama a ˆVXXL2 pero antes activa temporalmente el flag 119 (Modo No riguroso) para permitir problemas con las raíces cuadradas

(Lvar en LAM1).

4DA006 ˆVXXL1ext 	( n  Z )

Conversión de un objeto a su representación interna.

Para objetos que no dependen de ninguna variable.

Direcc.	Nombre	Descripción

4D9006	ˆVXXLFext 	( n/d  Z1/Z2 )

Hace ˆVXXL1ext por separado al numerador y al denominador de una fracción.

167006 ˆTYPEIRRQ? 	( ob  flag )

¿Es ob un irrquad?

Retorna TRUE si ob es un programa que tiene como primer elemento a x<<

168006 ˆDTYPEIRRQ? 	( ob  ob flag )

Hace DUP, luego ˆTYPEIRRQ?

177006 ˆCKMATRIXELEM 	( ob  ob )

Verifica que ob sea un elemento válido de una matriz interna. Es decir, verifica que sea de clase simbólica (id, lam ,symb o entero), real, complejo, real extendido, complejo extendido, unidad, lista o programa.

De lo contario, genera el error “Argumento incorrecto”

Para verificar que un objeto sea un elemento válido de una matriz simbólica en User RPL, debes usar otro comando, el comando ˆCKSYMREALCMP

18F006 ˆCKFPOLYext 	( prog  ERROR )

( {}  {} )

( {}  ERROR )

( ob  ob )

Verifica que en la pila, no haya un programa. También verifica que en la pila no haya una lista que contenga algún programa o lista vacía (busca incluso dentro de listas interiores).

El error generado sería: “Argumento: valor incorr”

190006	ˆCK2FPOLY 	( ob ob  ob ob )

Hace CKFPOLYext a dos objetos de la pila.

19E006	ˆCLEANIDLAM 	( symb  id )

( symb  lam )

( symb  Z )

( symb  symb )

( ob  ob )

Si symb tiene un único objeto y ese objeto es un id, lam o entero, entonces retorna ese único elemento en la pila.

De lo contrario, no hace nada.

Capítulo 45
Enteros

Este capítulo muestra los comandos que tratan con números enteros de precisión arbitraria, que son un nuevo tipo de objetos proporcionados por el CAS a partir de la HP 49g. Para una descripción breve de estos objetos, ve al capítulo 5.

Puedes observar que en este capítulo no hay comandos que realicen operaciones aritméticas básicas con enteros. Esto se debe a que un número entero también es una representación interna de objetos del CAS, por lo cual puedes usar los comandos que manipulan esta clase de objetos (tales como ˆQAdd, ˆQMul, etc). Estos comandos son listados en el capítulo 49 (polinomios).

45.1 Referencia

### 45.1.1 Enteros Ya Incorporados en ROM

Direcc.	Nombre	Descripción

2733F	Z-9_	(  z-9 )

2734B	Z-8_	(  z-8 )

27357	Z-7_	(  z-7 )

27363	Z-6_	(  z-6 )

2736F	Z-5_	(  z-5 )

2737B	Z-4_	(  z-4 )

27387	Z-3_	(  z-3 )

27393	Z-2_	(  z-2 )

2739F	Z-1_	(  z-1 )

273AB	Z0_	(  z0 )

273B6	Z1_	(  z1 )

273C2	Z2_	(  z2 )

273CE	Z3_	(  z3 )

273DA	Z4_	(  z4 )

273E6	Z5_	(  z5 )

273F2	Z6_	(  z6 )

273FE	Z7_	(  z7 )

2740A	Z8_	(  z8 )

27416	Z9_	(  z9 )

27422	Z10_	(  z10 )

2742F	Z12_	(  z12 )

2743C	Z24_	(  z24 )

27449	Z100_	(  z100 )

27516	Z0Z1_	(  z0 Z1 )

274A9	Z1Z0_	(  z1 Z0 )

aka: ZINT1_0_

2756C	Z1Z1_	(  z1 Z1 )

2754B	Z-1Z0_	(  z-1 Z0 )

27C70	Z0ONE_	(  z0 #1 )

### 45.1.2 Enteros Ya Incorporados con Manipulación de Pila

Direcc.	Nombre	Descripción

2E0006	ˆDROPZ0	( ob  z0 )

2DF006	ˆDROPZ1	( ob  z1 )

392006	ˆ2DROPZ0	( 2 1  z0 )

3B3006	ˆNDROPZ0	( obn...ob1 #n  z0 )

Reemplaza a un meta con Z0

3B4006	ˆNDROPZ1	( obn...ob1 #n  z1 )

Reemplaza a un meta con Z1

### 45.1.3 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

0EE006	ˆ#>Z 	( #  Z )

Convierte un bint a entero zint.

0F5006	ˆR>Z 	( %  Z )

Convierte un real a entero zint.

No usar este comando si el número real tiene parte decimal.

18D006	ˆR2Zext 	( %  Z )

( %  %% )

Si el número real no tiene parte decimal, lo convierte a entero.

Si el número real tiene parte decimal y la calculadora está en modo aproximado (flag 105 activado), entonces lo convierte a real extendido y activa el flag 102 (no GCD).

Si el número real tiene parte decimal y la calculadora está en modo exacto (flag 105 desactivado), entonces

a)  Si el flag 123 está activado (modo switch prohibido), genera el error "Mode switch not allowed here"

b)	Si el flag 123 está desactivado, (modo switch permitido), entonces:

•	Si el flag 120 está activado (modo silencioso encendido), activa los flags 105 y 102 sin preguntar y convierte el real a real extendido.

•	Si el flag 120 está desactivado (modo silencioso apagado), pregunta al usuario si desea activar el modo aproximado (activar flag 105).

Si el usuario no quiere encenderlo, entonces genera el error “Mode switch cancelled”. Si el usuario acepta, activa los flags 105 y 102 y convierte el real a real extendido.

0ED006	ˆH>Z 	( HXS  Z // Error )

Convierte un HXS a entero, si el hxs en base 16 no tiene como dígitos a letras.

En otro caso, genera el error “Argumento incorrecto”

Por ejemplo:

# 123456h  123456

# 123C56h  ERROR

0F2006	ˆS>Z 	( $  Z )

Convierte una cadena a entero. La cadena no debe tener punto decimal. Por ejemplo:

“-12345”  -12345

Direcc.	Nombre	Descripción

0F3006	ˆS>Z? 	( $  Z T )

( $  $ F )

Si es posible, convierte cadena a entero y retorna TRUE

De lo contrario, agrega FALSE

Por ejemplo:

“-78”     -78    TRUE

“123.”   “123.”  FALSE

184006	ˆCK1Z 	( Z  Z )

( %  Z )

( $  Z )

Si hay un entero en la pila, no hace nada.

Convierte un real a entero con ˆR>Z

Convierte una cadena a entero con ˆS>Z

Para otros objetos genera el error “Argumento incorrecto”

185006	ˆCK2Z 	( ob ob'  Z Z' )

Hace ˆCK1Z, pero para dos objetos.

186006	ˆCK3Z 	( ob ob' ob''  Z Z' Z'' )

Hace ˆCK1Z, pero para tres objetos.

202006	ˆCK&CONVINT 	( Z  Z )

( symb  :: Zim Zre' ; )

Convierte un zint a entero gausiano.

Por ejemplo:

'2+3*i'   :: Z3 Z2 ;

Para otros objetos, genera el error “Argumento incorrecto”.

203006	ˆCK&CONV2INT 	( ob ob'  ob'' ob''' )

Hace ˆCK1Z, pero para dos objetos.

205006	ˆCONVBACKINT 	( Z  Z )

( C  symb )

( irrquad  symb )

Hace:

:: NULL{} SWAP FLASHPTR R2SYM ;

Se puede usar para convertir un entero gaussiano o un irrquad a su representación user.

Ejemplos:

:: Z3 Z2 ;   '2+3*i'

:: << Z5 Z6 Z7 >> ;   '5+6*√7'

204006	ˆCONVBACK2INT 	( ob ob'  ob'' ob''' )

Hace ˆCONVBACKINT, pero para dos objetos.

0F4006	ˆZ>ZH 	( Z  Z' )

Convierte un entero de base decimal a base hexadecimal.

18E006	ˆZ2Sext 	( Z  '$Z' )

Convierte un entero a cadena. Luego, esta cadena es incrustada en un objeto simbólico.

Ejemplo:

Z3  '"3"'

### 45.1.4 Operaciones Generales con Enteros

Direcc.	Nombre	Descripción

101006	ˆZTrim	( Z  Z' )

Le quita a Z, nibbles sobrantes innecesarios.

Cuenta los nibbles requeridos para la representación de Z

Si estos son iguales a los usados, sale rápidamente.

De lo contrario, asigna a un nuevo objeto, copia los nibbles significativos de la mantisa y agrega el signo original.

Por ejemplo:

00085  85

102006	ˆZabs	( Z  |Z| )

Pone el valor absoluto de Z en la pila.

Si Z es positivo, no hace nada.

De lo contrario, cambia de signo a una copia del objeto.

50B006	ˆZABS	( Z  |Z| )

Pone el valor absoluto de Z en la pila.

Hace

:: FLASHPTR DupZIsNeg? NOT?SEMI FLASHPTR QNeg ;

0E0006	ˆZSQRT	( Z  Z' flag )

Calcula la parte entera de la raíz cuadrada de un entero POSITIVO o CERO.

Si es cuadrado perfecto, entonces retorna TRUE para indicar que el entero Z tiene raíz exacta.

Por ejemplo:

144       12 TRUE

145       12 FALSE

3D0006	ˆMod	( Z Zn  Z' )

Retorna el residuo de dividir Z entre Zn

Por ejemplo:

45   7    3

80   16   0

-75  -7   2

15    0   0

0DD006	ˆZmod	( Z1 Z2  Z' )

Retorna el residuo de dividir Z entre Zn

Parecido al comando MOD de User RPL.

Por ejemplo:

45   7     3

80  16     0

-75  -7   -5

15    0   15

105006	ˆZNMax	( Z1 Z2  Z )

Retorna el entero que tenga el mayor valor absoluto.

Por ejemplo:

45   7    45

-8  -6    -8

106006	ˆZNMin	( Z1 Z2  Z )

Retorna el entero que tenga el menor valor absoluto.

Por ejemplo:

45   7    7

-8  -6   -6

Direcc.	Nombre	Descripción

10D006	ˆZBits	( Z  Z #bits )

Retorna el número de bits usados en Z

10E006	ˆZBit?	( Z #bit  Z flag )

Comprueba si un bit está activado en Z

El contador empieza desde cero, a diferencia de ^ZBits

2B7006	ˆZGCDext	( Z Z'  Z'' )

Máximo común divisor de dos enteros.

2B8006	ˆZGcd	( Z Z'  Z'' )

Máximo común divisor de dos enteros.

Hace lo mismo que ZGCDext

0DE006	ˆZDIVext	( Z1 Z2  Zcoc Zdiv )

Retorna el cociente y el divisor de dividir Z1/Z2

20A006	ˆIEGCD	( x y  c a b )

Dados dos enteros x y y, retorna 3 enteros a, b, c de tal forma que ax+by=c.

Aquí c es el máximo común divisor de x e y

x, y son enteros o reales sin parte decimal.

Equivale al comando IEGCD de user RPL.

3D6006	ˆIEGCDext	( x y  c a b )

Llamado por el comando ^IEGCD

07C007	ˆ#FACT	( #  Z )

Calcula el factorial de un entero.

Funciona para los números #0 - #FFFFF, aunque desde algún número se generará el error: “Memoria insuficiente”.

576006	ˆfactzint	( Z  Z! )

Factorial de un entero de 0 a 9999.

215006	ˆPA2B2	( p  a+bi )

El argumento puede ser 1, 2, o primo múltiplo de 4 más 1.

Retorna un complejo simbólico de manera que p=a²+b².

El argumento debe ser entero o real sin parte decimal.

Equivale al comando PA2B2 de user RPL.

### 45.1.5 Factorización de Enteros y Números Primos

Direcc.	Nombre	Descripción

0C9006	ˆZFactor	( Zs  {} )

Factoriza un entero largo.

Retorna una lista con los factores.

0CA006	ˆNFactor	( z  {} )

Factoriza un entero positivo largo.

0CB006	ˆNFactorSpc	( z  {} )

Semi-factoriza un entero largo positivo. Esta es la factorización regular con una prueba extra “sin esperanza”.

0CD006	ˆSFactor	( S  Lf )

Factors short integer. Pollard Rho, with the assumption that trial division has been done already. Thus any factor less than 4012009 is known to be a prime, for greater factors a primality test is used before calling the actual Pollard Rho. Pollard Rho does not find the factors in order of magnitude, thus the results will be sorted after full factorization has been achieved.

0CE006	ˆSPollard	( S  S1 S2 )

Factors short integer into 2 parts using Pollard Rho algorithm. Trial division and primality tests should be done prior to calling this subroutine, otherwise an eternal loop is risked. The random number generator is modeled after the user level RAND command, although the starting value is different.

0CF006	ˆBFactor	( N  Lf )

Factors long integer. Brent-Pollard, with the assumption that trial division has been done already. When a small factor is found SFactor is called to get full short factorization.

Since the factorization can potentially take a very long time, an execution time test is used to abort factoring very long integers (limit is 60s for each composite). The factors are sorted at exit.

0D0006	ˆBrentPow	( Za Z1 Z2 Zn #k  Z )

Modular * + ˆ mod for Brent-Pollard factorization.

Output is Z1*Z2+Za mod Zn repeated k times Note that k=0 and k=1 give the same result. Also Z16=Z2 makes no sense for k6=0.

All arguments are assumed to be positive. Za is assumed to be < 16. In some instances k can be a very high number, thus it might make sense to use Montgomery multiplication.

218006	ˆISPRIME	( Z  %1/%0 )

( %  %1/%0 )

Retorna %1 si el número es primo.

Equivale al comando ISPRIME? de User RPL.

0D1006	ˆZPrime?	( Z  flag )

Retorna TRUE si el entero es primo o uno.

0C7006	ˆPrime+	( Z  Z' )

Retorna el siguiente primo ( Z' > Z ).

Equivale al comando PREVPRIME de User RPL.

0C8006	ˆPrime-	( Z  Z' )

Retorna el anterior primo ( Z' < Z ).

Equivale al comando NEXTPRIME de User RPL.

### 45.1.6 Enteros Gausianos

Direcc.	Nombre	Descripción

114007	ˆTYPEGAUSSINT?	( ob  flag )

Retorna TRUE si el objeto es un entero gausiano.

Cuidado: este comando sólo verifica que en la pila se encuentre un objeto programa no vacío cuyo primer elemento sea un entero.

Para verificar si en la pila se encuentra un objeto programa con exactamente 2 enteros, puedes usar:

NULLNAME TYPEGAUSS2INT? ( ob -> flag )

::		    ( ob )

DUPTYPECOL? ( ob flag )

NOTcase

DROPFALSE

( ob )

INNERDUP    ( ob1...obn #n #n )

#2=         ( ob1...obn #n flag )

NOTcase

NDROPFALSE

( ob1 ob2 #2 )

DROP        ( ob1 ob2 )

TYPEZINT?   ( ob1 flag )

SWAP        ( flag ob1 )

TYPEZINT?   ( flag flag' )

AND         ( flag'' )

;

115007	ˆDTYPEGAUSSINT?	( ob  ob flag )

Equivale a:

DUP FLASHPTR TYPEGAUSSINT?

116007	ˆDUPTYPEGAUSSINT?	( ob  ob flag )

Equivale a:

DUP FLASHPTR TYPEGAUSSINT?

187006	ˆCK1Cext	( Z  Z )

( C  C )

Verifica que en la pila se encuentre un entero o un entero gausiano. Si no es así, genera el error “Argumento incorrecto”.

Este comando verifica que en la pila se encuentre un entero o un objeto programa con dos elementos.

15D006	ˆCXRIext	( C  Zre Zim )

( Z  Z   Z0 )

Retorna la parte real y la imaginaria de un entero gausiano.

519006	ˆCXIRext	( C  Zim Zre )

( Z  Z0  Z )

Retorna la parte imaginaria y la real de un entero gausiano.

4D6006	ˆSUMSQRext	( Z  Z C )

Retorna un entero gaussiano C que cumpla: |C|ˆ2=Z.

Z puede ser:

- El entero 2.

- Un entero múltiplo de 4 más 1 y primo a la vez.

Si no se cumplen las condiciones, puede generar los errores: “Negative integer”, “Z is not = 1 mod 4” o “Z is not prime”.

518006	ˆCNORMext	( C  |C|ˆ2 )

Retorna el modulo al cuadrado de un entero gausiano.

### 45.1.7 Tests con Enteros

Direcc.	Nombre	Descripción

265C1 Z= 	( Z Z'  flag )

265C6 Z<> 	( Z Z'  flag )

265BC Z< 	( Z Z'  flag )

265D0 Z<= 	( Z Z'  flag )

265B7 Z> 	( Z Z'  flag )

265CB Z>= 	( Z Z'  flag )

0F8006	ˆQIsZero?	( Z  flag )

( {}  T )

Retorna TRUE, si Z es cero.

0F7006	ˆDupQIsZero?	( Q  Q flag )

Hace DUP, luego ˆQIsZero?

0FA006	ˆZIsOne?	( Z  flag )

Retorna TRUE si Z es 1.

0F9006	ˆDupZIsOne? 	( Z  Z flag )

Agrega TRUE si Z es 1.

109006	ˆDupZIsTwo? 	( Z  Z flag )

Agrega TRUE si Z es 2.

0FC006	ˆZIsNeg?	( Z  flag )

Retorna TRUE si Z es un entero negativo.

0FB006	ˆDupZIsNeg?	( Z  Z flag )

Agrega TRUE si Z es un entero negativo.

10A006	ˆDupZIsEven?	( Z  Z flag )

Agrega TRUE si Z es par.

107006	ˆZNLT?	( Z1 Z2  flag )

Retorna TRUE si |Z1|<|Z2|.

19A006	ˆOBJINT?	( Z  Z T )

( #  Z T )

( %  Z T )

( %  % F )

( symb  Z T )

( symb  id/lam/symb F )

( ob  ob F )

¿Puede el objeto representar a un entero?

Para un entero, agrega TRUE

Para un bint, lo convierte a entero y agrega TRUE

Para un real sin parte decimal, lo convierte a entero y agrega TRUE

Para un real con parte decimal, agrega FALSE

Para un simbólico de un solo objeto (un entero), retorna ese entero y TRUE

Para un simbólico de un solo objeto (id o lam), retorna ese nombre y FALSE

Para otros simbólicos u otros objetos agrega FALSE

19C007	FLASHPTR 007 19C	( ob ob'  Z Z' )

Si los dos objetos pueden representar a enteros, los coloca en la pila como enteros (usa ˆOBJINT? para ambos).

De lo contrario, genera el error “Argumento incorrecto”.

Direcc.	Nombre	Descripción

19B006	ˆOBJPOSINT?	( Z  Z flag )

( #  Z flag )

( %  Z flag )

( %  % F )

( symb  Z flag )

( symb  id/lam/symb F )

( ob  ob F )

¿Puede el objeto representar a un entero mayor o igual a cero y menor o igual a diez?

La conversión de un real o de un simbólico es similar a la que hace el comando ˆOBJINT?

19C006	ˆCKINT>0	( Z/#/%/symb  # TRUE )

( Z/#/%/symb  #0 FALSE )

( Z/#/%/symb  ERROR )

( ob  ERROR )

Si el objeto representa un entero entre 1 y 9999 inclusive, retorna un bint y TRUE

Si el objeto representa a cero, retorna el bint 0 y FALSE

De otro modo, genera un error.

Hace:

:: FLASHPTR OBJINT? NcaseTYPEERR FLASHPTR Z># DUP#0<> ;

198006 ˆMETAINT? 	( Meta  Meta flag )

Agrega TRUE si en la pila hay un meta de 1 objeto y ese objeto es un entero.

Si el meta es de 1 objeto que puede convertirse en entero (con el comando ˆOBJINT?) entonces es convertido y se agrega TRUE

De lo contrario, se agrega FALSE

199006 ˆMETAPOSINT? 	( Meta  Meta flag )

Agrega TRUE si en la pila hay un meta de 1 objeto y ese objeto es un entero entre cero y diez inclusive.

Si el meta es de 1 objeto que puede convertirse en entero (con el comando ˆOBJPOSINT?) de 0 a 10, entonces es convertido y se agrega TRUE

De lo contrario, se agrega FALSE

0CC006 ˆDupTypeS? 	( Z  Z flag )

Agrega TRUE si |Z|<1x1015

Capítulo 46
Matrices

Las matrices simbólicas son un nuevo objeto presente a partir de la HP 49G. A diferencia de los arreglos, las matrices simbólicas pueden contener objetos de diferentes tipos en su interior, incluso objetos simbólicos.

Las matrices también son objetos compuestos y podemos usar muchos de los comandos descritos en el capítulo 11 también para manipular matrices. La razón es obvia, la estructura de las matrices simbólicas es la misma que la de una lista de listas. Sólo cambia el prólogo.

En la calculadora, puedes crear una matriz simbólica con los delimitadores

MATRIX y ;

Por ejemplo:

A) Para crear una matriz de 1 dimensión con los enteros 7,8 y 9.

MATRIX Z7_ Z8_ Z9_ ;

B) Para crear una matriz de 2 dimensiones de dos filas por tres columnas.

MATRIX

MATRIX Z4_ Z5_ Z6_ ;

MATRIX Z7_ Z8_ Z9_ ;

;

En el editor de Debug 4x es diferente. Para crear una matriz puedes hacer uso de los comandos TYPEMATRIX_ y COMPN_

Direcc.	Nombre	Descripción

03FF9 	(TYPEMATRIX) 	(  # )

Retorna el bint 9862d (2686h).

05331 	(COMPN)	( ob1..obn #n #prólogo  comp )

Crea un objeto compuesto.

Por ejemplo:

:: 1. 2. 3. BINT3 # 2686 COMPN ;

crea una matriz simbólica de una dimensión.

Por ejemplo:

A) Para crear la matriz [ 7 8 9 ], escribe:

Z7_ Z8_ Z9_ BINT3 TYPEMATRIX_ COMPN_

B) Para crear la matriz [ [ 4 5 6 ] [ 7 8 9 ] ], escribe:

Z4_ Z5_ Z6_ BINT3 TYPEMATRIX_ COMPN_

Z7_ Z8_ Z9_ BINT3 TYPEMATRIX_ COMPN_

BINT2 TYPEMATRIX_ COMPN_

También puedes usar los comandos ˆXEQ>ARRY y ˆLIST2MATRIX para crear una matriz simbólica.

Direcc.	Nombre	Descripción

17F006 ˆXEQ>ARRY	(   %...%'  {%el}/{%f,%c}  RealARRY )

(  C%...C%' {%el}/{%f,%c}  CmpARRY )

( ob1...obn {%el}/{%f,%c}  MATRIX )

Crea una formación a partir de los elementos de la pila.

Si todos son reales, crea un arreglo real.

Si todos son complejos, crea un arreglo complejo.

De no cumplirse esas condiciones, crea una matriz simbólica.

Pero los objetos sólo puden ser reales, complejos y objetos de clase simbólica (enteros, symb, id o lam).

Usado por el comando →ARRY de User RPL.

17A006	ˆLIST2MATRIX	(    {}     1DMATRIX )

(   {{}}    2DMATRIX )

( {MATRIX}  2DMATRIX )

( ob  ob )

Convierte una lista a matriz simbólica.

Cada objeto de la matriz puede ser real, complejo, clase simbólica (id, lam, symb o entero), unidad o arreglo.

Si en la pila hay una lista vacía o una lista que contiene una lista vacía, genera el error “Dimensión inválida”.

Ninguno de los objetos de la matriz resultante debe ser lista o matriz simbólica (llama al comando ˆDIMS).

ob puede ser real, complejo, clase simbólica (id, lam, symb o entero), unidad, arreglo o matriz simbólica.

Por ejemplo:

A) Para crear la matriz [ 7 8 9 ], puedes hacer de una de estas formas:

Z7_ Z8_ Z9_

{ %3 }

FLASHPTR XEQ>ARRY

{ Z7_ Z8_ Z9_ }

FLASHPTR LIST2MATRIX

B) Para crear la matriz [ [ 4 5 6 ] [ 7 8 9 ] ], puedes hacer de una de estas formas:

Z4_ Z5_ Z6_

Z7_ Z8_ Z9_

{ %2 %3 }

FLASHPTR XEQ>ARRY

{ { Z4_ Z5_ Z6_ }

{ Z7_ Z8_ Z9_ } }

FLASHPTR LIST2MATRIX

Sin embargo, si deseas crear siempre una matriz de 2 dimensiones a partir de los elementos de la pila, la manera más rápida es usando el siguiente NULLNAME:

* Crea una matriz simbólica de 2 dimensiones a partir de objetos

* que estén en la pila.

* En el nivel 2 debe estar el número de filas.

* En el nivel 1 debe estar el número de columnas.

NULLNAME Crea_2DMATRIX ( ob1...obk #f #c -> 2DMATRIX )

::             ( ob1...obk #f #c )

ZERO           ( ob1...obk #f #c #0 )

ROT            ( ob1...obk #c #0 #f )

ZERO_DO (DO)

( ... #c MetaMatrix )

psh          ( ... MetaMatrix ob1...obc #c )

DUP          ( ... MetaMatrix ob1...obc #c #c )

OBJ>R_       ( ... MetaMatrix ob1...obc #c )

TYPEMATRIX_  ( ... MetaMatrix ob1...obc #c 9862 )

COMPN_       ( ... MetaMatrix 1DMATRIX )

SWP1+        ( ... MetaMatrix' )

R>OBJ_       ( ... MetaMatrix' #c )

OVER#2+UNROL

LOOP

( #c MetaMatrix )

reversym       ( #c MetaMatrix' )

TYPEMATRIX_    ( #c MetaMatrix' 2686 )

COMPN_         ( #c 2DMATRIX )

SWAPDROP       ( 2DMATRIX )

;

El siguiente NULLNAME crea una matriz de 1 dimensión:

* Crea una matriz simbólica de 1 dimensión a partir de objetos

* que estén en la pila.

* En el nivel 1 debe estar el número de elementos.

NULLNAME Crea_1DMATRIX ( ob1...obn #n -> 1DMATRIX ) ( M1...Mn #n -> 2DMATRIX )

::          ( ob1...obn #n )

TYPEMATRIX_ ( ob1...obn #n 9862 )

COMPN_      ( MATRIX )

;

Para conseguir un objeto desde una posición especificada, puedes usar el comando ˆPULLEL[S]

Direcc.	Nombre	Descripción

35B006	ˆPULLEL[S]	( RealARRY #ubic  RealARRY % )

(  CmpARRY #ubic  CmpARRY C% )

(   MATRIX #ubic  MATRIX ob )

Retorna el elemento de la posición especificada.

431001	FLASHPTR 001 431	( RealArry %ubic  % )

(  CmpArry %ubic  C% )

(   MATRIX %ubic  ob )

(  [[%]] {%i %j}  % )

( [[C%]] {%i %j}  C% )

(  2DMATRIX {%i %j}  ob )

Retorna el elemento de la posición especificada.

Equvale al comando GET de User RPL cuando en la pila hay una formación y una lista o número real con dos reales.

Sin embargo, a veces queremos obtener un objeto desde una matriz, teniendo la posición de fila y columna del elemento deseado como bints.

Para ello puedes usar alguno de estos NULLNAME. Son más rápidos que los 2 comandos descritos arriba.

* Retorna un elemento de una matriz de 2 dimensiones ubicado

* en la fila 'i' y en la columna 'j'. También pone TRUE.

* Si el elemento no existe, sólo pone FALSE.

NULLNAME GetFrom2DMATRIX ( 2DMATRIX #i #j -> ob T // F )

::          ( 2DMATRIX #i #j )

UNROT       ( #j 2DMATRIX #i )

NTHELCOMP   ( #j 1DMATRIX T // #j F )

NOTcase

DROPFALSE

( #j 1DMATRIX )

SWAP        ( 1DMATRIX #j )

NTHELCOMP   ( ob T // F )

;

* Retorna un elemento de una matriz de 2 dimensiones ubicado

* en la fila 'i' y en la columna 'j'

NULLNAME GetFrom2DMATRIX ( 2DMATRIX #i #j -> ob )

::          ( 2DMATRIX #i #j )

UNROT       ( #j 2DMATRIX #i )

NTHCOMPDROP ( #j 1DMATRIX )

SWAP        ( 1DMATRIX #j )

NTHCOMPDROP ( ob )

;

Los siguientes NULLNAME también funcionan para arreglos reales o complejos de dos dimensiones.

* Retorna un elemento de una formación de 2 dimensiones ubicado

* en la fila 'i' y en la columna 'j'. También pone TRUE.

* Si el elemento no existe, sólo pone FALSE.

NULLNAME GetFrom2DMATRIX ( [[]]/2DMAT #i #j -> ob T // F )

::                 ( [[]]/2DMAT #i #j )

TWO{}N             ( [[]]/2DMAT {#i #j} )

OVER               ( [[]]/2DMAT {#i #j} [[]]/2DMAT )

FLASHPTR FINDELN   ( [[]]/2DMAT #ubic T // [[]]/2DMAT F )

NOTcase

DROPFALSE          ( SALE CON: FALSE )

( [[]]/2DMAT #ubic )

FLASHPTR PULLEL[S] ( [[]]/2DMAT ob )

SWAPDROPTRUE       ( ob T )

;

* Retorna un elemento de una formación de 2 dimensiones ubicado

* en la fila 'i' y en la columna 'j'.

NULLNAME GetFrom2DMATRIX ( [[]]/2DMAT #i #j -> ob )

::                 ( [[]]/2DMAT #i #j )

TWO{}N             ( [[]]/2DMAT {#i #j} )

OVER               ( [[]]/2DMAT {#i #j} [[]]/2DMAT )

FLASHPTR FINDELN   ( [[]]/2DMAT #ubic T )

DROP               ( [[]]/2DMAT #ubic )

FLASHPTR PULLEL[S] ( [[]]/2DMAT ob )

SWAPDROP           ( ob T )

;

46.1 Referencia

### 46.1.1 Creando una Matriz Identidad

Direcc.	Nombre	Descripción

12D007	FLASHPTR 007 12D	( #  2DMATRIX )

Crea una matriz identidad. Será una matriz simbólica con enteros. El bint no debe ser cero.

436001	FLASHPTR 001 436	( %  [[%]]' )

Crea un arreglo identidad. El argumento es el número de filas.

Si es cero o negativo, genera el error: “Argumento: valor incorr”

Equivale al comando IDN de User RPL cuando en la pila hay un número real.

36E001	FLASHPTR 001 36E	(  [[%]]    [[%]]' )

( [[C%]]  [[C%]]' )

Crea un arreglo identidad.

Verifica que el arreglo sea de 2 dimensiones y cuadrada.

Si el arreglo no cumple esto, genera el error “Dimensión inválida”.

367001	FLASHPTR 001 367	(  [[%]]   [[%]]' )

( [[C%]]  [[C%]]' )

Crea un arreglo identidad.

En la pila debe haber un arreglo de 2 dimensiones y cuadrada.

(comando tipo bang)

371006	ˆMATIDN 	( 2DMATRIX  [[%]]/2DMATRIX )

( [[]]  [[%]]/2DMATRIX )

(    %   [[%]]/2DMATRIX )

(    Z   [[%]]/2DMATRIX )

(    #   [[%]]/2DMATRIX )

Crea una formación identidad.

Si la calculadora está en modo aproximado (flag 105 activado), entonces crea un arreglo real. Si está en modo exacto (flag 105 desactivado), entonces crea una matriz simbólica con enteros.

La matriz o arreglo debe ser de dos dimensiones y el número de filas debe ser igual al número de columnas.

El número real debe ser mayor o igual a 1. Si es menor o igual a 1, se cambia de signo. El número entero debe estar entre 1 y 143 inclusive. También puede estar entre -1 y -143.

Equivale al comando IDN de User RPL cuando en la pila hay una formación o un entero.

438001	FLASHPTR 001 438	(  lam   )

El lam debe contener a una formación de dos dimensiones y cuadrada. Se guardará en el lam una formación identidad del mismo tamaño que la existente. Será arreglo o matriz, dependiendo del estado del flag 105.

El comando hace todas las verificaciones necesarias, generando errores si es necesario: “Nombre no definido” “Argumento incorrecto”, “Dimensión inválida”.

Equivale al comando IDN de User RPL cuando en la pila hay un nombre local.

Direcc.	Nombre	Descripción

437001	FLASHPTR 001 437	(  id   )

El id debe contener a una formación de dos dimensiones y cuadrada, o un real o un entero.

Se guardará en el id una formación identidad.

Si contiene un real, se guardará un arreglo real.

Si contiene a una formación o un entero, se guardará un arreglo o matriz, dependiendo del estado del flag 105.

El comando hace todas las verificaciones necesarias, generando errores si es necesario: “Nombre no definido” “Argumento incorrecto”, “Dimensión inválida”.

Equivale al comando IDN de User RPL cuando en la pila hay un nombre global.

### 46.1.2 Creando una Matriz Constante

Direcc.	Nombre	Descripción

374006	ˆOBJDIMS2MAT 	( ob {#elem}  1DMATRIX )

( ob {#f,#c}  2DMATRIX )

Crea una matriz simbólica que tendrá todos sus elementos iguales a ob

03442	MAKEARRY_	( {#L1,#L2,…#Ln} ob  ARRY )

Crea un arreglo con todos sus elementos iguales a ob.

Las dimensiones del arreglo serán las que indica la lista.

373006	^MAKEARRY	( {#L1,#L2,…#Ln}  %   RealARRY )

( {#L1,#L2,…#Ln} C%   CmpARRY )

( {#L1,#L2,…#Ln}  %%  ExtRealARRY )

( {#L1,#L2,…#Ln} C%%  ExtCmpARRY )

( {#elem}/{#f,#c} Z     MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} symb  MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} id    MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} lam   MATRIX )

( {#elem}/{#f,#c} {}    MATRIX )

Parecido al comando MAKEARRY_, pero solo funciona para crear formaciones con objetos de los tipos mostrados, pudiendo crear también matrices simbólicas.

Si en la pila hay un lam, crea una matriz cuyos elementos son iguales al contenido del lam; si el lam no existe, manda un mensaje de error.

372006	ˆMATCON 	( RealArry %  RealArry' )

(   MATRIX  %  RealArry' )

( CmpArry C%  CmpArry' )

( CmpArry  %  CmpArry' )

( MATRIX  C%  CmpArry' )

( RealArry/MATRIX ob  MATRIX )

(   CmpArry/MATRIX ob  MATRIX )

Crea una formación constante de las mismas dimensiones que la formación original.

ob es un objeto de clase simbólica (id, lam, symb o entero)

Usado por el comando CON de User RPL.

### 46.1.3 Creando Matrices con Elementos Aleatorios

Direcc.	Nombre	Descripción

345006	ˆDIMRANM 	(   {#el}   1DMATRIX )

( {#f #c}  2DMATRIX )

Crea un matriz simbólica aleatoria cuyas dimensiones están indicadas en la lista. Sus elementos serán números enteros (flag -105 desactivado) o reales (flag -105 activado) comprendidos entre -9 y 9 inclusive.

Usado por el comando RANM de User RPL.

344006	ˆMATRANM 	(  RealArry  RealArry' )

(    CmpArry    CmpArry' )

(  MATRIX  RealArry' )

(  MATRIX   CmpArry' )

(  MATRIX  MATRIX' )

Crea una formación de las mismas dimensiones que la original.

Si una matriz simbólica contiene sólo números reales, devuelve un arreglo real.

Si una matriz simbólica contiene sólo números complejos, devuelve un arreglo complejo.

Si la matriz simbólica, no tiene todos sus elementos reales o todos complejos, devuelve una matriz con enteros o reales (según estado del flag -105).

Los elementos son números aleatorios del conjunto

{-9.,-8.,-7.,……,7.,8.,9.} o números complejos aleatorios cuyas partes real e imaginaria pertenecen a ese conjunto.

Equivale al comando RANM de User RPL cuando en la pila hay una formación.

053003	FLASHPTR 003 053	( RealArry  RealArry' )

(  CmpArry   CmpArry' )

Similar a ˆMATRANM, pero funciona sólo para arreglos.

Crea un arreglo de las mismas dimensiones que el original.

Los elementos son números reales aleatorios que pertenecen al conjunto {-9.,-8.,-7.,……,7.,8.,9.} o números complejos aleatorios cuyas partes real e imaginaria pertenecen a ese conjunto.

### 46.1.4 Creando Matrices con Elementos que estén en Función de su Fila y de su Columna

Direcc.	Nombre	Descripción

375006	ˆLCPROG2M 	( #f #c prog  2DMATRIX )

( #f #c symb  2DMATRIX )

Crea una matriz simbólica de dos dimensiones. prog es un programa que toma 2 argumentos enteros (el número de fila y de columna del elemento) y retorna sólo un objeto.

symb es un simbólico cualquiera. En este simbólico las variables globales ID I e ID J serán reemplazadas por los enteros que representen al número de fila y al número de columna del elemento.

Si prog no retorna sólo un objeto, se genera el error “Muy pocos argumentos”

Equivale al comando LCXM de User RPL.

Llama al comando ˆMAKE2DMATRIX

Direcc.	Nombre	Descripción

376006	ˆMAKE2DMATRIX 	( #f #c prog  2DMATRIX )

Crea una matriz simbólica de dos dimensiones.

prog es un programa que toma 2 argumentos enteros (el número de fila y de columna del elemento) y retorna sólo un objeto.

Si prog no retorna sólo un objeto, se genera el error “Muy pocos argumentos”

Llama al comando ˆmake2dmatrix

377006	ˆmake2dmatrix 	( #f #c prog  mat1...matf #f )

Crea un meta de matrices (filas) de #c elementos cada una.

prog es un programa que toma 2 argumentos enteros (el número de fila y de columna del elemento) y retorna sólo un objeto.

Si prog no retorna sólo un objeto, se genera el error “Muy pocos argumentos”

El siguiente NULLNAME realiza algo similar, pero es más rápido.

* Crea una matriz de 2 dimensiones cuyos elementos estén

* en función de su número de fila y de columna

* El programa es de la forma ( -> ob )

* Dicho programa no toma argumentos, pero debe retornar un objeto.

* Puedes llamar el número de la fila    como un bint con el comando JINDEX@

* Puedes llamar el número de la columna como un bint con el comando  INDEX@

* Puedes llamar el número de filas    como un bint con: JSTOP@ #1-

* Puedes llamar el número de columnas como un bint con: ISTOP@ #1-

NULLNAME MAKE_2DMATRIX ( #f #c prog -> 2DMATRIX )

::                ( #f #c prog )

ROT               ( #c prog #f )

FLASHPTR 3LAMBIND ( )

1GETLAM           ( #f )

#1+_ONE_DO (DO)

3GETLAM         ( ... #c )

#1+_ONE_DO (DO)

2GETEVAL      ( ... ... obi )

LOOP

3GETLAM         ( ... ob1 ob2...obc #c )

TYPEMATRIX_     ( ... ob1 ob2...obc #c 9862 )

COMPN_          ( ... MATRIX )

LOOP

( MAT1 MAT2 ... MATf )

1GETABND          ( MAT1 MAT2 ... MATf #f )

TYPEMATRIX_       ( MAT1 MAT2 ... MATf #f 9862 )

COMPN_            ( 2DMATRIX )

;

* Crea un arreglo real (o complejo) de 2 dimensiones cuyos elementos estén

* en función de su número de fila y de columna

* El programa es de la forma ( -> % ) o de la forma ( -> C% )

* No toma argumentos, pero debe retornar un número real (o complejo)

* Puedes llamar el número de la fila    como un bint con el comando JINDEX@

* Puedes llamar el número de la columna como un bint con el comando  INDEX@

* Puedes llamar el número de filas    como un bint con: JSTOP@ #1-

* Puedes llamar el número de columnas como un bint con: ISTOP@ #1-

NULLNAME CREA_2DARRAY ( #f #c prog -> [[%]]/[[C%]] )

::                ( #f #c prog )

ROT               ( #c prog #f )

FLASHPTR 3LAMBIND ( )

1GETLAM           ( #f )

#1+_ONE_DO (DO)

3GETLAM         ( ... #c )

#1+_ONE_DO (DO)

2GETEVAL      ( ... ... obi )

LOOP

LOOP

( ob11...obfc )

3GETLAM           ( ob11...obfc #c )

1GETABND          ( ob11...obfc #c #f )

SWAP2DUP          ( ob11...obfc #f #c #f #c )

TWO{}N            ( ob11...obfc #f #c {#f #c} )

UNROT             ( ob11...obfc {#f #c} #f #c )

#*                ( ob11...obfc {#f #c} #f*c )

FLASHPTR XEQ>ARRAY1 ( [[%]]/[[C%]] )

;

### 46.1.5 Redimensionando Matrices

Direcc.	Nombre	Descripción

341006	ˆMATREDIM 	( RealArry #el  [%] )

( RealArry {#f #c}  [[%]] )

( CmpArry #el  [C%] )

( CmpArry {#f #c}  [[C%]] )

( MATRIX #el  1DMATRIX )

( MATRIX {#f #c}  2DMATRIX )

Cambia el tamaño de una formación. Si es necesario quita elementos o agrega elementos: real cero, complejo cero o entero cero (en el caso de matrices simbólicas).

Usado por el comando RDM de User RPL.

342006	ˆVRRDM 	( MATRIX #el  1DMATRIX )

( MATRIX {#f #c}  2DMATRIX )

Similar a ˆMATREDIM pero funciona sólo para matrices simbólicas. Agrega el entero 0 si es necesario.

25F68	!REDIMTEMP	( RealArry #n #el #el #1  [%] )

( RealArry #n #fxc #f #c #2  [[%]] )

( CmpArry #n #el #el #1  [C%] )

( CmpArry #n #fxc #f #c #2  [[C%]] )

Similar a ˆMATREDIM pero funciona sólo para arreglos reales o complejos de una o de dos dimensiones.

#n es el número de objetos del arreglo original.

Comando tipo bang.

Direcc.	Nombre	Descripción

343006	ˆVRRDMmeta 	( meta #N  meta' )

Cambia el número de elementos del meta para que este tenga N objetos. Quita elementos del meta o agrega el entero cero varias veces si es necesario.

### 46.1.6 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

16A006	ˆ{}TO[]	(    {}     1DMATRIX )

( {MATRIX}  2DMATRIX )

Solo cambia el prólogo de lista a prólogo de matriz simbólica.

17A006	ˆLIST2MATRIX	(    {}     1DMATRIX )

(   {{}}    2DMATRIX )

( {MATRIX}  2DMATRIX )

( ob  ob )

Convierte una lista a matriz simbólica.

Cada objeto de la matriz puede ser real, complejo, clase simbólica (id, lam, symb o entero), unidad o arreglo.

Si en la pila hay una lista vacía o una lista que contiene una lista vacía, genera el error “Dimensión inválida”.

Ninguno de los objetos de la matriz resultante debe ser lista o matriz simbólica (llama al comando ˆDIMS).

ob puede ser real, complejo, clase simbólica (id, lam, symb o entero), unidad, arreglo o matriz simbólica.

16B006	ˆ[]TO{}	( 1DMATRIX  {} )

( 2DMATRIX  {MATRIX} )

Convierte una matriz simbólica de una dimensión a lista.

Convierte una matriz simbólica de dos dimensiones a lista de matrices, donde cada matriz es una fila de la matriz original.

Solo cambia el prólogo de matriz simbólica a prólogo de lista.

179006	ˆMATRIX2LIST 	( RealArry  {}/{{}} )

(  CmpArry  {}/{{}} )

(   MATRIX  {}/{{}} )

( ob  ob )

Si en la pila hay una matriz simbólica o arreglo real o complejo de una o de dos dimensiones, es convertido a lista o lista de listas.

Antes de todo, quita todas las etiquetas existentes.

No funciona para arreglos que no sean como los indicados.

002007	ˆArryToMatrix 	( [[]]  2DMATRIX )

(  []   1DMATRIX )

Si en la pila hay un arreglo de una o de dos dimensiones, es convertido a matriz simbólica.

Este comando es mucho más rápido que ˆARRAY2MATRIX

No funciona para arreglos con más de dos dimensiones.

17E006	ˆARRAY2MATRIX	(  [[]]   2DMATRIX )

(   []    1DMATRIX )

( MATRIX    MATRIX )

Si en la pila hay un arreglo de una o de dos dimensiones, es convertido a matriz simbólica.

No funciona para arreglos con más de dos dimensiones.

Direcc.	Nombre	Descripción

175006	ˆSAMEMATRIX	( MATRIX1 MATRIX2  MATRIX1 MATRIX2 T )

( MATRIX RealArry/CmpArry  MATRIX MATRIX' T )

( RealArry/CmpArry MATRIX  MATRIX' MATRIX T )

(   ARRY1   ARRY2   ARRY1    ARRY2 F )

Si uno de los dos objetos es un arreglo y el otro es una matriz simbólica, convierte ambos a matriz simbólica (solo se podran convertir los arreglos que sean reales o complejos y que tengan una o dos dimensiones).

Retorna TRUE para matrices simbólicas y FALSE para arreglos.

176006	ˆSAMEMATSCTYPE	( MATRIX    obintmat  MATRIX obintmat  T )

( ARRY      obfloat   ARRY   obfloat   F )

( RealArry obnofloat  MATRIX obnofloat T )

(  CmpArry obnofloat  MATRIX obnofloat T )

Si en la pila hay un arreglo y un objeto no float, entonces convierte el arreglo a matriz. (sólo se podrán convertir arreglos reales o complejos de una o de dos dimensiones).

Retorna TRUE si en la pila se devuelve una matriz.

Retorna FALSE si en la pila se devuelve una arreglo.

obintmat es real, complejo, real extendido, complejo extendido, clase simbólica (id, lam, symb, entero), unidad, lista, programa o pointer que contiene a un programa.

obfloat es real, complejo, real extendido o complejo extendido.

obnofloat es de clase simbólica (id, lam, symb, entero) o lista.

17D006	ˆMATEXPLODE	( MATRIX  ob1..obn MATRIX )

Pone en la pila a todos los objetos de la matriz simbólica.

La matriz simbólica puede ser de una o de dos dimensiones.

### 46.1.7 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

004007	ˆDIMS	( 1DMATRIX  1DMATRIX #elem #0 T )

( 1DMATRIX  F )

( 2DMATRIX  2DMATRIX #c    #f T )

( 2DMATRIX  F )

(   {}     {}  #elem #0 T )

( {{}}  {{}} #c    #f T )

( {{}}  F )

Una matriz (o lista) se considera de dos dimensiones, si su primer elemento es una matriz (o lista). De los contrario se considera como de una dimensión.

Esa matriz (o lista) de dos dimensiones, se considera válida (y retornará TRUE), si todos sus elementos son matrices (o listas) que tienen la misma cantidad de objetos. De lo contrario, retorna FALSE

Si alguno de los objetos de la matriz es una lista o matriz, retorna FALSE

16C006	ˆDUPNULL[]? 	( ob  ob flag )

Agrega TRUE, si ob es una matriz vacía ( MATRIX ; ).

Direcc.	Nombre	Descripción

359006	ˆNULLVECTOR? 	( comp  flag )

¿Es un vector nulo?

Si la calculadora está en modo exacto (flag 105 desactivado), retorna TRUE, sólo cuando todos los elementos del compuesto sean iguales al entero cero.

Si la calculadora está en modo aproximado (flag 105 activado), retorna TRUE, cuando todos los elementos del compuesto son enteros, reales extendidos o complejos extendidos (debe haber por lo menos un número extendido) cuya suma de los cuadrados de sus valores absolutos (o módulos) sea menor al valor de la variable reservada EPS.

16F006	ˆCKSAMESIZE 	(  ARRY    ARRY'    ARRY  ARRY'  flag )

(  ARRY  MATRIX'    ARRY MATRIX' flag )

( MATRIX MATRIX'  MATRIX MATRIX' flag )

( MATRIX   ARRY'  MATRIX  ARRY'  flag )

Devuelve TRUE si tienen las mismas dimensiones.

170006	ˆDTYPENDO? 	( RealArry  MATRIX flag )

(  CmpArry  MATRIX flag )

(   MATRIX  MATRIX flag )

¿Matriz cuadrada?

Retorna TRUE si la formación tiene dos dimensiones y las dos dimensiones tienen la misma longitud.

Arreglos reales o complejos son convertidos a matriz simbólica.

173006	ˆ2DMATRIX? 	( ob  ob flag )

Retorna TRUE si en la pila hay una matriz de dos dimensiones.

171006	ˆDTYPFMAT?	( 2DMATRIX  2DMATRIX flag )

( 1DMATRIX  1DMATRIX F )

( ob  ob F )

Retorna TRUE si en la pila hay una matriz simbólica válida de dos dimensiones.

Verifica que cada elemento de la matriz (es decir, cada fila) sea una matriz o matriz etiquetada y que todas las filas tengan el mismo número de elementos.

No verifica que los elementos de la matriz sean de tipo válido.

3B5001	FLASHPTR 001 3B5	(   [[]]      [[]]   #n )

( 2DMATRIX  2DMATRIX #n )

Agrega el número de filas de una formación cuadrada.

Si la formación es de 1 dimensión o no es cuadrada, genera el error: “Dimensión inválida”.

3B6001	FLASHPTR 001 3B6	( ob1 ob2  ob1 ob2 )

Verifica que los objetos tengan las mismas dimensiones.

Los objetos pueden ser arreglos, matrices o arreglos vinculados.

Por ejemplo, si ob1 y ob2 son formaciones, ambas con 3 filas y 4 columnas, entonces no hace nada.

Si no tienen las mismas dimensiones, genera el error: “Dimensión inválida”.

### 46.1.8 Calculos con matrices

Los comandos de esta sección que funcionan para arreglos, aceptan arreglos reales o complejos de una o de dos dimensiones. No aceptan otro tipo de arreglos. A veces esto no se indica en los diagramas de pila por razones de espacio.

Direcc.	Nombre	Descripción

320006	ˆMAT+	( MATRIX MATRIX'  MATRIX'' )

( Arry  Arry'  Arry''  )

( MATRIX Arry  MATRIX' )

( Arry MATRIX  MATRIX' )

Suma de dos formaciones de las mismas dimensiones.

El arreglo debe ser real o complejo. Si en la pila hay un arreglo real y otro complejo, retorna un arreglo complejo.

Si las formaciones no tienen el mismo tamaño, genera el error

”Dimensión inválida”.

37E001	FLASHPTR 001 37E	( Arry Arry'  Arry'' )

Suma de dos arreglos.

321006	ˆMADD 	( 2DMATRIX 2DMATRIX'  2DMATRIX'' )

Suma de dos matrices simbólicas de dos dimensiones.

324006	ˆVADD 	( 1DMATRIX 1DMATRIX'  1DMATRIX'' )

Suma de dos matrices simbólicas de una dimension.

322006	ˆMAT- 	( MATRIX MATRIX'  MATRIX'' )

( Arry Arry'  Arry'' )

( MATRIX Arry  MATRIX' )

( Arry MATRIX  MATRIX' )

Resta de dos formaciones de las mismas dimensiones.

El arreglo debe ser real o complejo. Si en la pila hay un arreglo real y otro complejo, retorna un arreglo complejo.

Si las formaciones no tienen el mismo tamaño, genera el error

”Dimensión inválida”.

380001	FLASHPTR 001 380	( Arry Arry'  Arry'' )

Resta de dos arreglos.

323006	ˆMSUB	( 2DMATRIX 2DMATRIX'  2DMATRIX'' )

Resta de dos matrices simbólicas de dos dimensiones.

325006	ˆVSUB 	( 1DMATRIX 1DMATRIX'  1DMATRIX'' )

Resta de dos matrices simbólicas de una dimension.

326006	ˆMAT* 	( MATRIX MATRIX'  MATRIX'' )

( Arry Arry'  Arry'' )

( MATRIX Arry  MATRIX' )

( Arry MATRIX  MATRIX' )

Producto de dos formaciones.

La primera formación debe ser de dos dimensiones.

El arreglo debe ser real o complejo. Si en la pila hay un arreglo real y otro complejo, retorna un arreglo complejo.

Si las formaciones no tienen dimensiones válidas, genera el error ”Dimensión inválida”.

327006	ˆMMMULT 	( 2DMATRIX 2DMATRIX'  2DMATRIX'' )

( [[]] [[]]'  [[]]'' )

( 2DMATRIX [[]]  2DMATRIX' )

( [[]] 2DMATRIX  2DMATRIX' )

Producto de dos formaciones de dos dimensiones.

El arreglo debe ser real o complejo. Si en la pila hay un arreglo real y otro complejo, retorna un arreglo complejo.

Direcc.	Nombre	Descripción

328006	ˆMVMULT 	( 2DMATRIX 1DMATRIX  1DMATRIX' )

( [[]] []  []' )

( 2DMATRIX []  1DMATRIX )

( [[]] 1DMATRIX  1DMATRIX' )

Producto de una formacion de dos dimensiones por una formación de una dimensión.

El arreglo debe ser real o complejo. Si en la pila hay un arreglo real y otro complejo, retorna un arreglo complejo.

38A001	FLASHPTR 001 38A	( [[]] [[]]'  [[]]'' )

( [[]] []  []' )

Producto de dos arreglos.

El arreglo debe ser real o complejo. Si en la pila hay un arreglo real y otro complejo, retorna un arreglo complejo.

329006	ˆSCL*MAT 	( %/C%% Arry  Arry' )

( symbclass Arry  MATRIX )

( ob MATRIX  MATRIX' )

Multiplicación de escalar por matriz.

symbclass es de clase simbólica (id, lam, symb, entero).

ob es real, complejo o de clase simbólica.

32A006	ˆMAT*SCL 	( Arry %/C%%  Arry' )

( Arry symbclass  MATRIX )

( MATRIX ob  MATRIX' )

Multiplicación de matriz por escalar.

symbclass es de clase simbólica (id, lam, symb, entero).

ob es real, complejo o de clase simbólica.

382001	FLASHPTR 001 382	( RealArry  %    RealArry' )

( RealArry  C%   CmpArry' )

(  CmpArry %/C%  CmpArry' )

Multiplicación de un arreglo por un escalar.

32B006	ˆVPMULT 	( [] symbclass  1DMATRIX )

( 1DMATRIX ob  1DMATRIX' )

Multiplicación de vector por escalar.

symbclass es de clase simbólica (id, lam, symb, entero).

ob es real, complejo o de clase simbólica.

335006	ˆMATSQUARE 	( 2DMATRIX  2DMATRIX' )

( [[]]  [[]]' )

Multiplica una formación por si misma.

El número de filas y de columnas debe ser el mismo.

Hace DUP luego FLASHPTR MAT*

32C006	ˆMATˆ 	( 2DMATRIX z/%  2DMATRIX' )

( [[]] z/%  [[]]' )

Potencia de una matriz cuadrada.

El número real no debe tener parte decimal.

El exponente puede ser positivo o negativo.

Si el exponente es cero, retorna una matriz identidad.

También funciona para arreglos.

32E006	ˆMATDOT 	( 1DMATRIX 1DMATRIX'  ob )

( [] []'  %/C%% )

( 1DMATRIX []  ob )

( [] 1DMATRIX  ob )

Producto escalar de vectores con el mismo nº de elementos.

Equivale al comando DOT de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

331006	ˆXYext 	( 1DMATRIX 1DMATRIX'  ob )

Producto escalar de dos vectores simbólicos con el mismo número de elementos.

32D006	ˆMATCROSS 	( 1DMATRIX 1DMATRIX'  1DMATRIX'' )

( [] []'  []'' )

( 1DMATRIX []  1DMATRIX' )

( [] 1DMATRIX  1DMATRIX' )

Producto vectorial de vectores. Cada vector puede tener dos o tres elementos.

Usado por el comando CROSS de User RPL.

32F006	ˆRNDARRY 	( MATRIX %  MATRIX' )

( Array %  Array' )

Redondea todos los elementos de la matriz de acuerdo al valor del real con número de decimales (real positivo o cero) o número de cifras significativas (real negativo).

También funciona para arreglos.

330006	ˆTRCARRY 	( MATRIX %  MATRIX' )

( Array %  Array' )

Trunca todos los elementos de la matriz de acuerdo al valor del real con número de decimales (real positivo o cero) o número de cifras significativas (real negativo).

También funciona para arreglos.

332006	ˆMAT/SCL 	( Arry %/C%%  Arry' )

( Arry symbclass  MATRIX )

( MATRIX ob  MATRIX' )

Divide matriz por escalar.

symbclass es de clase simbólica (id, lam, symb, entero).

ob es real, complejo o de clase simbólica.

386001	FLASHPTR 001 386	( RealArry  %    RealArry' )

( RealArry  C%   CmpArry' )

(  CmpArry %/C%  CmpArry' )

División de un arreglo entre un escalar.

333006	ˆMAT/ 	( MATRIX 2DMATRIX  MATRIX' )

( Arry [[]]  Arry' )

( MATRIX [[]]  MATRIX' )

( Arry 2DMATRIX  MATRIX )

Divide las formaciones. Es decir: A/B=INV(B)xA

334006	ˆMATCHS 	( MATRIX  Arry )

( MATRIX  MATRIX' )

( Arry  Arry' )

Cambia de signo a cada elemento.

Si una matriz tiene todos sus elementos reales o todos complejos, entonces es convertida a arreglo.

370001	FLASHPTR 001 370	( Arry  Arry' )

Cambia de signo a cada elemento del arreglo.

Direcc.	Nombre	Descripción

34E006	ˆMATINV 	( MATRIX  Arry )

( MATRIX  MATRIX' )

( Arry  Arry' )

Halla la inversa de una matriz cuadrada.

También funciona para arreglos.

Si una matriz tiene todos sus elementos reales o todos complejos, entonces es convertida a arreglo.

Verifica que el arreglo sea dos dimensiones y estas dimensiones sean iguales.

04A003	FLASHPTR 003 04A	( Arry  Arry' )

Halla la inversa de un arreglo. Verifica que el arreglo sea de dos dimensiones y estas dimensiones sean iguales.

336006	ˆMATCONJ 	( MATRIX  Arry )

( MATRIX  MATRIX' )

( CmpArry  CmpArry' )

( RealArry  RealArry )

Halla la conjugada de cada elemento.

Si una matriz tiene todos sus elementos reales o todos complejos, entonces es convertida a arreglo.

337006	ˆMATRE 	( MATRIX  RealArry )

( MATRIX  MATRIX' )

( CmpArry  RealArry )

( RealArry  RealArry )

Halla la parte real de cada elemento.

Si una matriz tiene todos sus elementos reales o todos complejos, entonces es convertida a arreglo.

338006	ˆMATIM 	( MATRIX  RealArry )

( MATRIX  MATRIX' )

( CmpArry  RealArry )

( RealArry  [%0]/[[%0]] )

Halla la parte imaginaria de cada elemento.

Si una matriz tiene todos sus elementos reales o todos complejos, entonces es convertida a arreglo.

339006	ˆMATTRACE 	( 2DMATRIX  ob )

(  [[%]]  % )

( [[C%]]  C% )

Traza de una matriz cuadrada. También funciona para arreglos.

La traza es igual a la suma de los elementos de la diagonal principal y también es igual a la suma de los valores propios de la matriz.

Equivale al comando TRACE de User RPL.

043003	FLASHPTR 003 043	(  [[%]]  % )

( [[C%]]  C% )

Similar a ˆMATTRACE, pero funciona sólo para arreglos.

### 46.1.9 Transpuesta

Direcc.	Nombre	Descripción

263D2	!MATTRNnc	(      [[%]]       [[%]]' )

(      [[C%]]     [[C%]]' )

Halla la transpuesta de un arreglo real o complejo de dos dimensiones (intercambiando el número de filas y el número de columnas).

Para arreglos con tres o más dimensiones, intercambia solamente las longitudes de las dos primeras dimensiones.

(comando tipo bang)

33B006 ˆMATTRAN 	(  [[%]]      [[%]]' )

(  [[C%]]    [[C%]]' )

(  2DMATRIX  2DMATRIX' )

(  2DMATRIX   [[%]]' )

(  2DMATRIX  [[C%]]' )

Similar al comando !MATTRNnc pero funciona también para matrices simbólicas.

Si la matriz contiene sólo números reales, entonces también la convierte a arreglo real.

Si la matriz contiene sólo números complejos, entonces también la convierte a arreglo complejo.

Es usado por el comando TRAN de User RPL.

33C006	ˆmattran 	( Meta-MATRIX  Meta-MATRIX' )

Transpone una matriz de 2 dimensiones que está como un meta en la pila. Es decir, sus filas en la pila, seguidas del número de filas, como un bint.

Por ejemplo, si en la pila se encuentra:

MATRIX 4. 5. 9. ;

MATRIX 14. 15. 19. ;

BINT2

Retorna:

MATRIX 4. 14. ;

MATRIX 5. 15. ;

MATRIX 9. 19. ;

BINT3

33A006	ˆMATTRN 	(   [[%]]     [[%]]' )

(   [[C%]]   [[C%]]' )

(  2DMATRIX  2DMATRIX' )

(  2DMATRIX   [[%]]' )

(  2DMATRIX  [[C%]]' )

Transposición de una formación de dos dimensiones y conjugación de los elementos complejos.

Si la matriz contiene sólo números reales, entonces también la convierte a arreglo real.

Si la matriz contiene sólo números complejos, entonces también la convierte a arreglo complejo.

Es usado por el comando TRN de User RPL.

33D006	ˆmattrn 	( Meta-MATRIX  Meta-MATRIX' )

Transpone una matriz de 2 dimensiones que está como un meta en la pila. Es decir, sus filas en la pila, seguidas del número de filas, como un bint.

También conjuga los elementos complejos.

### 46.1.10 Determinante

Direcc.	Nombre	Descripción

347006	ˆMATRDET	( 2DMATRIX  ob )

Halla el determinante de una matriz simbólica.

046003	FLASHPTR 003 046	(  [[%]]   % )

( [[C%]]  C% )

Halla el determinante.

El arreglo debe ser de dos dimensiones y cuadrado. Si esto no se cumple, genera el error: “Dimensión inválida”

346006	ˆMATDET	(  [[%]]   % )

( [[C%]]  C% )

( 2DMATRIX  ob )

Halla el determinante.

La formación debe ser de dos dimensiones y cuadrada. Si esto no se cumple, genera el error: “Dimensión inválida”.

Si en la pila hay una matriz simbólica que no tiene todos sus elementos reales o todos complejos y cuyo tamaño es mayor a 4x4, entonces llama a ˆMATRDET

Usado por el comando DET de User RPL.

39E001	FLASHPTR 001 39E	(  [[%]] #2   % )

( [[C%]] #2  C% )

Halla el determinante de un arreglo de 2x2.

### 46.1.11 Norma de una Matriz

Direcc.	Nombre	Descripción

348006	ˆMATFNORM	(   MATRIX  ob )

( RealArry  % )

(  CmpArry  % )

Norma Frobenius para formaciones de dos dimensiones.

Longitud euclideana para formaciones de una dimensión.

Retorna la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores absolutos (o módulos, para números complejos) de todos sus elementos.

Usado por el comando ABS de User RPL para formaciones.

39C001	FLASHPTR 001 39C	( RealArry  % )

(  CmpArry  % )

Similar a ˆMATFNORM, pero funciona sólo para arreglos.

349006	ˆMATRNORM 	(   MATRIX  ob )

( RealArry  % )

(  CmpArry  % )

Norma de fila para una formación de dos dimensiones. Para cada fila, se halla la suma de los valores absolutos (o módulos, para números complejos) de todos sus elementos y se retorna la mayor de estas sumas.

Para una formación de una dimension, retorna el máximo valor de los valores absolutos (o módulos) de sus elementos.

Usado por el comando RNRM de User RPL.

398001	FLASHPTR 001 398	( RealArry  % )

(   CmpArry  % )

Similar a ˆMATRNORM, pero funciona sólo para arreglos.

Direcc.	Nombre	Descripción

34A006	ˆMATCNORM 	( M  ob )

Norma de columna para una formación de dos dimensiones. Para cada columna, se halla la suma de los valores absolutos (o módulos, para números complejos) de todos sus elementos y se retorna la mayor de estas sumas.

Para una formación de una dimension, retorna la suma de los valores absolutos (o módulos) de sus elementos.

Usado por el comando CNRM de User RPL.

399001	FLASHPTR 001 399	( RealArry  % )

(  CmpArry  % )

Similar a ˆMATCNORM, pero funciona sólo para arreglos.

019003	FLASHPTR 003 019	( RealArry  % )

(  CmpArry  % )

Halla el radio espectral de un arreglo de dos dimensiones y cuadrado.

174006	ˆMATRIXDIM 	( 1DMATRIX  #1 )

( 2DMATRIX  #2 )

( ob  #0 )

Retorna la dimensión de la matriz simbólica.

Para otros objetos, retorna cero.

### 46.1.12 Algebra Lineal y Reducción Gaussiana

Direcc.	Nombre	Descripción

04F003	FLASHPTR 003 04F	(  [[%]]   [[%]]' )

( [[C%]]  [[C%]]' )

Retorna la forma escalonada reducida por filas para arreglos.

34B006	ˆMATRREF	(  [[%]]   [[%]]' )

( [[C%]]  [[C%]]' )

( 2DMATRIX  [[%]]'/[[C%]]'/2DMATRIX' )

Retorna la forma escalonada reducida por filas.

Si en la pila hay un arreglo, llama a FLASHPTR 3 4F

Si en la pila hay una matriz con todos sus elementos reales o complejos, la convierte a arreglo y llama a FLASHPTR 3 4F

Otras matrices simbólicas deben de tener sólo enteros, ids, lams u objetos simbólicos que no tengan números reales ni complejos. En este caso la calculadora debe estar en modo exacto (flag 105 desctivado).

Equivale al comando RREF de User RPL.

34C006	ˆMATREF 	(  [[%]]   [[%]]' )

( [[C%]]  [[C%]]' )

( 2DMATRIX  [[%]]'/[[C%]]'/2DMATRIX' )

Si en la pila hay un arreglo o una matriz con todos sus elementos reales o todos complejos, retorna una arreglo en la forma escalonada reducida por filas (con FLASHPTR 3 4F).

Otras matrices simbólicas deben de tener sólo enteros, ids, lams u objetos simbólicos que no tengan reales ni complejos y se retorna la matriz escalonada por filas. En este caso la calculadora debe estar en modo exacto (flag 105 desactivado).

Equivale al comando REF de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

34F006	ˆMATREFRREF 	( 2DMATRIX #full_ref  {pivotes} 2DMATRIX' )

Si #full_ref es 1, retorna una matriz parecida a la forma escalonada reducida por filas (la diferencia es que los primeros elementos no nulos de cada fila no son siempre 1).

Si #full_ref no es 1, retorna una matriz parecida a la forma escalonada por filas (la diferencia es que los primeros elementos no nulos de cada fila no son siempre 1).

2DMATRIX debe tener sólo enteros, ids, lams u objetos simbólicos que no tengan números reales ni complejos. La calculadora debe estar en modo exacto (flag 105 desctivado).

223006	ˆrref 	( 2DMATRIX  {pivotes} 2DMATRIX' )

Hace:

:: FLASHPTR STOMAText BINT1 FLASHPTR MATREFRREF ;

Retorna una matriz parecida a la forma escalonada reducida por filas (la diferencia es que los primeros elementos no nulos de cada fila no son siempre 1). La calculadora debe estar en modo exacto (flag 105 desactivado).

Equivale al comando rref de User RPL.

367006	ˆMATRIXRCI 	( ob #i 2DMAT constante  2DMAT' )

( ob #i 1DMAT constante  1DMAT' )

Multiplica la fila i de una matriz de 2 dimensiones por la constante.

Multiplica el elemento i de una matriz de 1 dimensión por la constante.

ob es un objeto cualquiera.

058003	FLASHPTR 003 058	( 2DMAT constante %i/Zi  2DMAT' )

(  [[]] constante %i/Zi  [[]]'/2DMAT' )

( 1DMAT constante %i/Zi  1DMAT' )

(   []  constante %i/Zi  []'/1DMAT' )

Multiplica la fila i de una formación de 2 dimensiones por la constante.

Multiplica el elemento i de una formación de 1 dimensión por la constante.

Si en la pila hay un arreglo, este debe ser real o complejo.

Equivale al comando RCI de User RPL.

368006	ˆMATRIXRCIJ 	( ob #i #j 2DMAT const  2DMAT' )

( ob #i #j 1DMAT const  1DMAT' )

Multiplica la fila i de una matriz de 2 dimensiones por la constante y la suma a la fila j.

Multiplica el elemento i de una matriz de 1 dimensión por la constante y la suma al elemento j.

ob es un objeto cualquiera.

059003	FLASHPTR 003 059 	( 2DMAT constante %i/Zi %j/Zj  2DMAT' )

(  [[]] constante %i/Zi %j/Zj  [[]]'/2DMAT' )

( 1DMAT constante %i/Zi %j/Zj  1DMAT' )

(   []  constante %i/Zi %j/Zj   []'/1DMAT' )

Multiplica la fila i de una formación de 2 dimensiones por la constante y la suma a la fila j.

Multiplica el elemento i de una formación de 1 dimensión por la constante y la suma al elemento j.

Si en la pila hay un arreglo, este debe ser real o complejo.

Equivale al comando RCIJ de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

03B003	FLASHPTR 3 3B	(  [[%]]  %rango )

( [[C%]]  %rango )

Retorna el rango para un arreglo de dos dimensiones.

34D006	ˆMATRANK 	(   [[%]]   % )

(  [[C%]]   % )

( 2DMATRIX  Z )

Retorna el rango.

Equivale al comando RANK de User RPL.

### 46.1.13 Resolviendo Sistemas Lineales

Direcc.	Nombre	Descripción

22A006	ˆSYSTEM 	( Meq Minc  {Meq Minc} Lpiv Mresult )

( Seq Sinc  {Meq Minc} Lpiv Mresult )

Resuelve un sistema de ecuaciones lineales.

En el nivel 2 debe estar una matriz de una dimensión con las ecuaciones.

En el nivel 1 debe estar una matriz de una dimensión con las variables como ids.

Retorna los datos en una lista, una lista etiquetada con los pivotes y una matriz de una dimensión con los resultados de la forma ‘id=valor’

También funciona cuando los argumentos son simbólicos donde cada parte está separada por el comando AND.

Por ejemplo, en los niveles 2 y de la pila pueden estar:

:2: 'X+Y=8 AND X-Y=3'

:1: 'X AND Y'

Equivale al comando LINSOLVE de User RPL.

357006	ˆMAKESYSText 	( Meq Minc  Meq 2DMAT lidnt flag )

Convierte un sistema de ecuaciones lineales a una matriz aumentada y retorna TRUE si las ecuaciones son lineales respecto a las variables especificadas en el nivel 1.

356006	ˆSTOSYSText 	( Meq Minc  {Meq Minc} Meq 2DMAT lvar )

355006	ˆSYSText 	( 2DMAT lvar  lvar Mvar Mresult Lpiv )

148007	FLASHPTR 007 148	( Meq Minc  2DMAT )

Convierte un sistema de ecuaciones lineales a una matriz aumentada.

Verifica que las ecuaciones sean lineales.

Equivale al comando SYST2MAT de User RPL cuando en la pila hay 2 matrices simbólicas.

### 46.1.14 Otras operaciones con matrices

Puedes usar algunos comandos explicados en el capítulo 10, entre ellos:

ˆPULLEL[S] para obtener un elemento de un matriz simbólica.

ˆFINDELN para obtener la posición de un elemento dada su ubicación.

ˆXEQ>ARRY para crear una matriz simbólica.

ˆXEQARRY> para poner en la pila los elementos de una matriz simbólica.

Direcc.	Nombre	Descripción

35C006	ˆBANGARRY	( % #ubic RealArry  RealArry' )

( C% #ubic CmpArry  CmpArry' )

( symbclass #ubic RealArry  MATRIX )

( symbclass #ubic  CmpArry  MATRIX )

( ob #ubic MATRIX  MATRIX' )

Pone el elemento en la ubicación indicada con #ubic

symbclass es de clase simbólica (id, lam, symb, entero).

ob es real, complejo o de clase simbólica.

35D006	ˆPUT[]	( ob #i 1DMATRIX  1DMATRIX' )

( 1DMATRIX #fila 2DMATRIX  2DMATRIX' )

Reemplaza el elemento de lugar #i de un vector por ob

También puede usarse para cambiar una fila de una matriz simbólica de dos dimensiones.

17B006	ˆLENMATRIX	( 1DMATRIX  #elem )

( 2DMATRIX  #filas )

( ob  #0 )

33E006	ˆMATSUB	( 2DMAT #fmin #nfil #cmin #ncol {ob ob’}  2DMAT' )

( 2DMAT ob ob’ #fmin #nfil {ob’’}  2DMAT' )

( 1DMAT ob ob’ #posmin #nelem {ob’’}  1DMAT' )

Extrae una submatriz de una matriz simbólica.

ob, ob’ y ob’’ son objetos cualesquiera.

Para el segundo y tercer caso mostrados, también puedes usar el comando SUBCOMP

0250E8	ROMPTR 0E8 025	( 2DMATRIX #fmin #cmin #fmax #cmax  2DMATRIX' )

(   [[]]   #fmin #cmin #fmax #cmax    [[]]'   )

( 1DMATRIX  #1 #posmin  #1 #posmax  1DMATRIX' )

(    []     #1 #posmin  #1 #posmax     []'    )

Extrae una submatriz. También funciona para arreglos.

Arreglos deben ser reales o complejos.

Si hay una matriz simbólica en la pila, llama a ˆMATSUB

0240E8	ROMPTR 0E8 024	( 2DMATRIX {%f %c} {%f' %c'}  2DMATRIX' )

(   [[]]   {%f %c} {%f' %c'}       [[]]' )

( 1DMATRIX {%1 %ubic} {%1 %ubic'}  1DMATRIX' )

(    []    {%1 %ubic} {%1 %ubic'}   []' )

Extrae una submatriz. También funciona para arreglos.

Arreglos deben ser reales o complejos.

Usado por el comando SUB de User RPL.

Llama a ROMPTR 0E8 025

Direcc.	Nombre	Descripción

0260E8	ROMPTR 0E8 026	( 2DMATRIX %ubic %ubic'  2DMATRIX' )

(   [[]]   %ubic %ubic'       [[]]' )

( 1DMATRIX %ubic %ubic'  1DMATRIX' )

(    []    %ubic %ubic'       []' )

Extrae una submatriz. También funciona para arreglos.

Los arreglos deben ser reales o complejos.

Usado por el comando SUB de User RPL.

Llama a ROMPTR 0E8 025

340006	ˆMATREPL	( 2DMATRIX 2DMATRIX'  2DMATRIX'' )

( 1DMATRIX 2DMATRIX   2DMATRIX'  )

( 1DMATRIX 1DMATRIX'  1DMATRIX'' )

Reemplaza la matriz del nivel 2 en la matriz del nivel 1.

Previamente deben crearse por lo menos 9 nombres locales.

Lam9 y lam8 indican la posición donde se reemplazará.

Lam7 es un flag. TRUE, si la matriz donde se reemplazará es 2D. FALSE, si es 1D.

Lam3 es un flag. TRUE, si la matriz que se va a reemplazar es 2D. FALSE, si es 1D.

Lam2 y Lam1 indican las dimensiones de la matriz que se va a reemplazar.

Dentro del comando ˆMATREPL se llama a ABND. Por lo tanto, ya no es necesario llamarlo después en tu programa.

Abajo indicamos los valores que deben tener. Los casilleros en blanco pueden albergar cualquier objeto.

|  | 2DMAT 2DMAT’ | 1DMAT 2DMAT | 1DMAT 1DMAT’ |
| --- | --- | --- | --- |
| LAM 9 | #f posición | #f posición |  |
| LAM 8 | #c posición | #c posición | #posición |
| LAM 7 | TRUE | TRUE | FALSE |
| LAM 6 |  |  |  |
| LAM 5 |  |  |  |
| LAM 4 |  |  |  |
| LAM 3 | TRUE | FALSE | FALSE |
| LAM 2 | #filas | #1 |  |
| LAM 1 | #columnas | #elem | #elem |

0210E8	ROMPTR 0E8 021	( MATRIX 2DMATRIX #fil #col  2DMATRIX' )

( RealArry [[%]] #fil #col   [[%]]' )

( CmpArry [[C%]] #fil #col  [[C%]]' )

( 1DMATRIX 1DMATRIX' #1 #pos  1DMATRIX'' )

( RealArry [%] #1 #pos  [%]' )

( CmpArry [C%] #1 #pos  [C%]' )

Reemplaza la formación del nivel 4 en la formación del nivel 3.

Si hay matrices simbólicas en la pila, llama a ˆMATREPL

0200E8	ROMPTR 0E8 020	( 2DMATRIX {%fil %col}  MATRIX   2DMATRIX' )

(   [[%]]  {%fil %col} RealArry   [[%]]' )

(  [[C%]]  {%fil %col}  CmpArry  [[C%]]' )

( 1DMATRIX  {%1 %pos} 1DMATRIX'  1DMATRIX'' )

(    [%]   {%1 %pos}  RealArry   [%]' )

(   [C%]   {%1 %pos}   CmpArry  [C%]' )

Reemplaza la formación del nivel 3 en la formación del nivel 1.

Usado por el comando REPL de User RPL.

Llama a ROMPTR 0E8 021

Direcc.	Nombre	Descripción

01F0E8	ROMPTR 0E8 01F	( 2DMATRIX %ubic  MATRIX   2DMATRIX' )

(   [[%]]  %ubic RealArry   [[%]]' )

(  [[C%]]  %ubic  CmpArry  [[C%]]' )

( 1DMATRIX %ubic 1DMATRIX'  1DMATRIX'' )

(    [%]   %ubic  RealArry   [%]' )

(   [C%]   %ubic   CmpArry  [C%]' )

Reemplaza la formación del nivel 3 en la formación del nivel 1.

Usado por el comando REPL de User RPL.

Llama a ROMPTR 0E8 021

35F006	ˆMATRIX>DIAG 	( 2DMATRIX ob #term  1DMATRIX )

Pone en la pila un vector con los términos de la diagonal principal de la matriz simbólica de dos dimensiones.

ob es un objeto cualquiera.

#term es el número de términos que tendrá el vector.

#1 ≤ #term ≤ min(#filas,#col)

Si #term=min(#filas,#col), se obtienen todos los términos de la diagonal principal (como el comando DIAG de User RPL)

06A003	FLASHPTR 003 06A	( 2DMATRIX  1DMATRIX )

(   [[%]]     [%]    )

(  [[C%]]    [C%]    )

Obtiene un vector con los elementos de la diagonal principal.

Si en la pila hay una matriz simbólica de dos dimensiones, llama a ˆMATRIX>DIAG

Equivale al comando DIAG de User RPL.

360006	ˆMATRIXDIAG>	( ob 1DMATRIX ob' {#fil #col}  2DMATRIX )

Retorna una matriz de dos dimensiones (las del nivel 1), donde los elementos de su diagonal principal serán los elementos del vector del nivel 3.

El resto de sus elementos serán ceros (enteros).

ob y ob' son dos objetos cualesquiera.

06B003	FLASHPTR 003 06B	( 1DMATRIX {#fil #col}  2DMATRIX )

(    [%]   {#fil #col}    [[%]]  )

(   [C%]   {#fil #col}   [[C%]]  )

Retorna una formación de dos dimensiones (las del nivel 1), donde los elementos de su diagonal principal serán los elementos del vector del nivel 2. El resto de sus elementos serán ceros (enteros, reales o complejos, respectivamente).

Si en la pila hay un vector simbólico, llama a ˆMATRIXDIAG>

04D002	FLASHPTR 002 04D	( 1DMATRIX {%fil %col}  2DMATRIX )

(    [%]   {%fil %col}    [[%]]  )

(   [C%]   {%fil %col}   [[C%]]  )

Similar a FLASHPTR 3 6B pero las dimensiones se indican con números reales.

Llama al comando FLASHPTR 3 6B

Equivale al comando DIAG de User RPL cuando en la pila hay un vector y una lista.

Direcc.	Nombre	Descripción

04E002	FLASHPTR 002 04E	( 1DMATRIX %n  2DMATRIX )

(    [%]   %n    [[%]]  )

(   [C%]   %n   [[C%]]  )

Similar a FLASHPTR 2 4D pero la formación creada será cuadrada con número de filas y de columnas igual a %n

Llama al comando FLASHPTR 3 6B

Equivale al comando DIAG de User RPL cuando en la pila hay un vector y un número real.

370006	ˆSTOMAText	( MATRIX  MATRIX )

Guarda MATRIX en el directorio CASDIR, sólo cuando al aplicar LVARext a MATRIX resulte una lista no vacía.

379006	ˆVUNARYOP	( 1DMATRIX op  1DMATRIX' )

(   comp   op  1DMATRIX' )

Aplica la operación a cada elemento del vector simbólico.

También podría aplicarse a cada elemento de otro compuesto que al final se convertirá a vector simbólico.

op es un programa o comando que toma un argumento y devuelve un objeto.

37A006	ˆVBINARYOP	( 1DMATRIX 1DMATRIX' op  1DMATRIX'' )

(   comp     comp'   op  1DMATRIX'' )

Aplica la operación binaria a los elementos de los vectores simbólicos de la pila (deben de tener el mismo número de elementos).

También podría aplicarse a cada elemento de otros compuestos. Al final se convertirá a vector simbólico.

op es un programa o comando que toma dos argumento y devuelve un objeto.

37B006	ˆPEVAL	( [%]/[C%]/1DMATRIX ob  ob' )

Evaluación del polinomio (cuyos coeficientes están en el vector del nivel 2) en el objeto ob.

ob es real, complejo o de clase simbólica (id, lam, symb o entero).

Equivale al comando PEVAL de USER RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

378006	ˆADDMATOBJext	( 2DMATRIX/[[]] ob  2DMATRIX/[[]] 2DMATRIX' )

( 2DMATRIX  %  2DMATRIX 2DMATRIX'/[[%]] )

(   [[]]    %    [[]]   2DMATRIX'/[[%]] )

( 2DMATRIX C%  2DMATRIX 2DMATRIX'/[[C%]] )

(   [[]]   C%    [[]]   2DMATRIX'/[[C%]] )

( 2DMATRIX sc  2DMATRIX 2DMATRIX' )

(   [[]]   sc  2DMATRIX 2DMATRIX' )

(    %   [[]]  2DMATRIX'/[[%]]  [[]] )

(   C%   [[]]  2DMATRIX'/[[%]]  [[]] )

(   sc   [[]]  2DMATRIX'        [[]] )

( 2DMATRIX/[[]] 2DMATRIX'  2DMATRIX 2DMATRIX' )

Crea una matriz escalar (los elementos de la diagonal principal iguales a la constante y el resto de elementos son cero) cuyas dimensiones son las mismas que la formación dada en la pila.

La formación de la pila debe ser de 2 dimensiones y cuadrada.

Si la constante es real o compleja crea un arreglo (modo aproximado, flag 105 activado) o una matriz simbólica (modo exacto, flag 105 desactivado).

Si la constante es de clase simbólica (id, lam, symb o entero), crea siempre una matriz con sus elementos fuera de la diagonal principal iguales al real cero (modo aproximado, flag 105 activado) o al entero cero (modo exacto, flag 105 desactivado)

Por último, si en la pila hay una formación cuadrada y una matriz de dos dimensiones, sólo convierte la formación del nivel 2 a matriz simbólica, si esta era un arreglo.

### 46.1.15 Insertar Filas en Matrices e Insertar objetos en Vectores

Direcc.	Nombre	Descripción

362006	ˆINSERTROW[]	( 1DMATRIX    ob    #i  1DMATRIX' )

( 2DMATRIX 1DMATRIX #i  2DMATRIX' )

Inserta ob en un vector simbólico en la posición #i

Inserta vector simbólico en la matrix simbólica en la fila #i

Si no cumple #1 ≤ #i ≤ #n+1, genera el error

“Argumento: valor incorr”.

No verifica que el número de elementos de 1DMATRIX y el número de columnas de 2DMATRIX sean iguales.

365006	ˆINSERT[]ROW[]	( 2DMATRIX 2DMATRIX' #i  2DMATRIX'' )

Inserta 2DMATRIX' en 2DMATRIX empezando en la fila #i

Verifica que #1 ≤ #i ≤ #n+1, pero no los tamaños de matrices.

064003	FLASHPTR 003 064	( %i  [%]  %/%%    [%]' )

( %i [C%] C%/C%%  [C%]' )

Inserta el objeto del nivel 1 de la pila en un arreglo real o complejo de una dimensión en la posición %i

Direcc.	Nombre	Descripción

361006	ˆla+ELEMsym	( 1DMATRIX ob %i  1DMATRIX' )

(    []    ob %i  1DMATRIX )

( [[]] 1DMATRIX %fila  2DMATRIX )

Inserta ob en el vector en la posición %i

Inserta vector 1DMATRIX en el arreglo [[]], en la fila %i

Llama a ˆINSERTROW[]

No verifica que el número de elementos de 1DMATRIX y el número de columnas de [[]] sean iguales.

El arreglo debe ser real o complejo.

Equivale al comando ROW+ de User RPL y también al comando COL+ de User RPL cuando en la pila hay 1 formación, un objeto de clase simbólica y un número real.

05D003	FLASHPTR 003 05D	( 2DMATRIX 2DMATRIX' %i  2DMATRIX'' )

( 2DMATRIX   [[]]    %i  2DMATRIX'' )

( 2DMATRIX 1DMATRIX  %i  2DMATRIX'' )

( 2DMATRIX    []     %i  2DMATRIX'' )

(   [[]]   2DMATRIX  %i  2DMATRIX'' )

(   [[]]   1DMATRIX  %i  2DMATRIX'' )

(   [[]]     [[]]'   %i    [[]]''   )

(   [[]]      []     %i    [[]]''   )

Inserta la formación del nivel 2 en la del nivel 3 en la fila #i

Los arreglos deben ser reales o complejos.

Si hay un arreglo real y otro complejo, devuelve uno complejo.

Equivale al comando ROW+ de User RPL cuando en la pila hay 2 formaciones y un número real.

062003	FLASHPTR 003 062	( 1DMATRIX ob  %i  1DMATRIX' )

(   [%]   %/%% %i    [%]' )

(   [C%]    %  %i  [C%]' )

Inserta el objeto del nivel 2 en el vector del nivel 3 en la posición %i

Equivale al comando ROW+ de User RPL y también al comando COL+ de User RPL cuando en la pila hay 1 formación y dos números reales.

063003	FLASHPTR 003 063	( 1DMATRIX ob %i  1DMATRIX' )

( [C%] C%/C%% %i  [C%]' )

(  [%]   C%   %i  [C%] )

Inserta el objeto del nivel 2 en el vector del nivel 3 en la posición %i

Equivale al comando ROW+ de User RPL y también al comando COL+ de User RPL cuando en la pila hay 1 formación, un número complejo y un número real.

Direcc.	Nombre	Descripción

146007	FLASHPTR 7 146	( 1DMATRIX/[]    1DMATRIX/[]   2DMATRIX )

( 1DMATRIX %/C%/id/lam/symb/Z  1DMATRIX' )

(    []    %/C%/id/lam/symb/Z  1DMATRIX' )

( 2DMATRIX/[[]]  MATRIX/Arry   2DMATRIX' )

Si hay dos fomaciones de una dimensión en la pila (con el mismo número de elementos), las pone como filas en una matriz simbólica de dos dimensiones.

Si hay una fomación de una dimensión y otro objeto en la pila, convierte la formación a matriz simbólica y le agrega el objeto.

Si en el nivel 2 hay una formación de dos dimensiones, le agrega la formación del nivel 1 como filas en la parte inferior.

Los arreglos deben ser reales o complejos.

Equivale al comando AUGMENT de User RPL cuando en la pila hay una formación en el nivel 2.

Equivale al comando AUGMENT de User RPL cuando en la pila hay una formación en el nivel 2 y otro objeto en el nivel 1.

### 46.1.16 Insertar Columnas

Direcc.	Nombre	Descripción

364006	ˆINSERTCOL[] 	( 2DMATRIX 1DMATRIX #i  2DMATRIX' )

Inserta vector simbólico en la matrix simbólica en columna #i

Si no cumple #1 ≤ #i ≤ #n+1, genera el error

“Argumento: valor incorr”.

No verifica que el número de elementos de 1DMATRIX y el número de filas de 2DMATRIX sean iguales.

366006	ˆINSERT[]COL[]	( 2DMATRIX 2DMATRIX' #i  2DMATRIX'' )

Inserta 2DMATRIX' en 2DMATRIX empezando en la fila #i

Verifica que #1 ≤ #i ≤ #n+1, pero no los tamaños de matrices.

060003	FLASHPTR 3 60	( 2DMATRIX 2DMATRIX' %i  2DMATRIX'' )

( 2DMATRIX   [[]]    %i  2DMATRIX'' )

( 2DMATRIX 1DMATRIX  %i  2DMATRIX'' )

( 2DMATRIX    []     %i  2DMATRIX'' )

(   [[]]   2DMATRIX  %i  2DMATRIX'' )

(   [[]]   1DMATRIX  %i  2DMATRIX'' )

(   [[]]     [[]]'   %i    [[]]''   )

(   [[]]      []     %i    [[]]''   )

Inserta la formación del nivel 2 en la del nivel 3 a partir de la columna %i

Los arreglos deben ser reales o complejos.

Si hay un arreglo real y otro complejo, devuelve uno complejo.

Equivale al comando COL+ de User RPL cuando en la pila hay 2 formaciones y un número real.

### 46.1.17 Intercambio o Extracción de Filas, Columnas y Elementos

Direcc.	Nombre	Descripción

0AC003	ˆSWAPROWS	(    [[%]] #f1 #f2     [[%]]' #f1 #f2  )

(  [[C%]] #f1 #f2    [[C%]]' #f1 #f2  )

(    [%] #pos1 #pos2     [%]' #pos1 #pos2  )

(  [C%] #pos1 #pos2    [C%]' #pos1 #pos2  )

En arreglos reales o complejos de dos dimensiones, intercambia dos filas.

En arreglos reales o complejos de una dimensión, intercambia las posiciones de dos elementos.

(comando tipo bang)

36A006 ˆMATRIXRSWAP 	( 2DMATRIX #f1 #f2  2DMATRIX'  )

( 1DMATRIX #pos1 #pos2   1DMATRIX'  )

Similar al comando ˆSWAPROWS pero sólo funciona para matrices simbólicas.

056003 FLASHPTR 3 56	( 2DMATRIX #f1 #f2 #filas  2DMATRIX'  )

(     [[%]]  #f1 #f2 #filas    [[%]]'  )

(   [[C%]]  #f1 #f2 #filas   [[C%]]'  )

( 1DMATRIX #pos1 #pos2 #elem   1DMATRIX'  )

(     [%]    #pos1 #pos2 #elem    [%]'  )

(   [C%]    #pos1 #pos2 #elem   [C%]'  )

En formaciones de dos dimensiones, intercambia dos filas.

En formaciones de una dimensión, intercambia las posiciones de dos elementos.

Si en la pila hay una matriz simbólica, llama a ˆMATRIXRSWAP

Si en la pila hay un arreglo real o complejo de dos dimensiones, llama a ˆSWAPROWS

055003 FLASHPTR 3 55	( 2DMATRIX %f1 %f2  2DMATRIX' )

(   [[%]]  %f1 %f2   [[%]]'   )

(  [[C%]]  %f1 %f2  [[C%]]'   )

( 1DMATRIX %pos1 %pos2  1DMATRIX' )

(   [%]    %pos1 %pos2   [%]'  )

(   [C%]   %pos1 %pos2  [C%]'  )

En formaciones de dos dimensiones, intercambia dos filas.

En formaciones de una dimensión, intercambia las posiciones de dos elementos.

Verifica que los dos números reales sean válidos.

Llama a FLASHPTR 003 056

Equivale al comando RSWP de User RPL.

369006	ˆMATRIXCSWAP	( 2DMATRIX #c1 #c2  2DMATRIX'  )

Intercambia dos columnas de una matriz simbólica de dos dimensiones.

36E006	ˆMETAMATCSWAP	( Meta-MATRIX #c1 #c2  Meta-MATRIX' )

Intercambia columnas en una matriz de 2 dimensiones que está como un meta en la pila. Es decir, sus filas en la pila, seguidas del número de filas, como un bint.

Direcc.	Nombre	Descripción

057003 FLASHPTR 3 57	( 2DMATRIX %c1 %c2  2DMATRIX'  )

(     [[%]]  %c1 %c2   [[%]]'  )

(   [[C%]]  %c1 %c2  [[C%]]'  )

( 1DMATRIX %pos1 %pos2  1DMATRIX'  )

(     [%]    %pos1 %pos2   [%]'  )

(   [C%]    %pos1 %pos2  [C%]'  )

En formaciones de 2 dimensiones, intercambia dos columnas. En formaciones de 1 dimensión, intercambia las posiciones de dos elementos.

Si en la pila hay una matriz simbólica de dos dimensiones, llama a ˆMATRIXCSWAP

Equivale al comado CSWP de User RPL.

36B006	ˆMATRIX-ROW	( 2DMATRIX #fila  2DMATRIX' 1DMATRIX )

( 1DMATRIX  #i    1DMATRIX' obi )

En matrices de 2 dimensiones, extrae la fila #fila

En matrices de 1 dimensión, extrae el objeto de la posición #i

Si no cumple #1 ≤ # ≤ #n, genera el error

“Argumento: valor incorr”.

05B003	FLASHPTR 3 5B	(  [%] #i #elemfinal+1   [%]'  %posi )

( [C%] #i #elemfinal+1  [C%]' C%posi )

Extrae el objeto del vector de la posición #i

El arreglo devuelto tendrá #elemfinal elementos.

05A003	FLASHPTR 3 5A	( 2DMATRIX %fila  2DMATRIX' 1DMATRIX )

( 1DMATRIX  %i    1DMATRIX' obi )

(  [[%]] %fila   [[%]]'  [%] )

(   [%]    %i     [%]'  %posi )

( [[C%]] %fila  [[C%]]'  [C%] )

(  [C%]    %i    [C%]'  C%posi )

Para una formación de dos dimensiones, extrae una fila.

Para una formación de una dimensión, extrae el elemento de la posición #i

Si hay una matriz simbólica en la pila, llama a ˆMATRIX-ROW

Si hay un arreglo de una dimensión en la pila, llama al comando  FLASHPTR 3 5B

Equivale al comando ROW- de User RPL.

36D006	ˆMATRIX-COL	( 2DMATRIX #col  2DMATRIX' 1DMATRIX )

( 1DMATRIX  #i   1DMATRIX' obi )

En matrices de 2 dimensiones, extrae la columna #col

En matrices de 1 dimensión, extrae el objeto de la posición #i

Si no cumple #1 ≤ # ≤ #n, genera el error

“Argumento: valor incorr”.

Direcc.	Nombre	Descripción

05C003	FLASHPTR 3 5C	( 2DMATRIX %col  2DMATRIX' 1DMATRIX )

( 1DMATRIX  %i   1DMATRIX' obi )

(  [[%]] %col   [[%]]'  [%] )

(   [%]   %i     [%]'  %posi )

( [[C%]] %col  [[C%]]'  [C%] )

(  [C%]   %i    [C%]'  C%posi )

Para una formación de dos dimensiones, extrae una columna.

Para una formación de una dimensión, extrae el elemento de la posición #i

Si hay una matriz simbólica en la pila, llama a ˆMATRIX-COL

Si hay un arreglo de una dimensión en la pila, llama al comando  FLASHPTR 3 5B

Equivale al comando COL- de User RPL.

### 46.1.18 Eigenvalores, Eigenvectores, Reducción.

Direcc.	Nombre	Descripción

37C006	ˆMATEGVL 	( 2DMATRIX  1DMATRIX )

( 2DMATRIX  {} )

( 2DMATRIX  [%]/[C%] )

(   [[%]]   [%]/[C%] )

(  [[C%]]   [%]/[C%] )

Halla los eigenvalores de una formación.

Verifica que sea de dos dimensiones y cuadrada.

Siempre devuelve todos los valores propios cuando está activado el modo aproximado (flag 105 activado).

Siempre devuelve todos los valores propios cuando los elementos son todos reales o todos complejos.

Equivale al comando EGVL de User RPL.

01B003	FLASHPTR 003 01B	(  [[%]]  [%]/[C%] )

( [[C%]]  [%]/[C%] )

Halla los eigenvalores de un arreglo.

Debe ser cuadrado y de dos dimensiones.

37F006	ˆMATEGV 	( 2DMATRIX  2DMATRIX 1DMATRIX )

( 2DMATRIX  {} {} )

( 2DMATRIX  [[%]]/[[C%]] [%]/[C%] )

(     [[%]]   [[%]]/[[C%]] [%]/[C%] )

(   [[C%]]   [[%]]/[[C%]] [%]/[C%] )

Halla los eigenvectores y eigenvalores de una formación.

Verifica que sea de dos dimensiones y cuadrada.

Siempre devuelve todos los valores y vectores propios cuando está activado el modo aproximado (flag 105 activado).

Siempre devuelve todos los valores y vectores propios cuando los elementos son todos reales o todos complejos.

Los eigenvectores son devueltas en cada columna de la formación del nivel 2.

Equivale al comando EGV de User RPL.

01D003	FLASHPTR 003 01D	(  [[%]]  [[%]]/[[C%]] [%]/[C%] )

( [[C%]]  [[%]]/[[C%]] [%]/[C%] )

Halla los eigenvectores y eigenvalores de un arreglo.

Debe ser cuadrado y de dos dimensiones.

Direcc.	Nombre	Descripción

228006	ˆPCAR 	( 2DMATRIX  symb )

Halla el polinomio característico de una matriz cuadrada en terminos de la variable independiente del CAS.

Verifica que la matriz sea de dos dimensiones y cuadrada y que no contenga a la variable independiente del CAS.

Equivale al comando PCAR de User RPL cuando en la pila hay una formación.

14B007	FLASHPTR 007 14B	( 2DMAT  2DMAT )

Halla el polinomio mínimo de una matriz.

Retorna una matriz. En esta matriz el polinomio mínimo está en la primera fila cuyos elementos desde el primero hasta el penúltimo sean ceros.

Cuando la calculadora está en modo paso a paso, este comando muestra los pasos de reducción de filas.

Equivale al comando PMINI de User RPL.

37E006	ˆMADJ 	( 2DMAT/[[]]  c Mˆ-1 P[M] P[lambda] )

Retorna inversa, matriz polinomial y polinomio característico.

380006	ˆJORDAN 	( 2DMAT/[[]]  minP carP {egvec} 1DMAT/[]/{} )

( pmadj pcar  minP carP {egvec} 1DMAT/[]/{} )

Halla polinomio mínimo, polinomio característico, eigenvectores (etiquetados y dentro de una lista) y eigenvalores.

22D006	ˆFLAGJORDAN 	( 2DMAT/[[]]  minP carP {egvect} 1DMAT/[]/{} )

Halla el polinomio mínimo, el polinomio característico, eigenvectores y eigenvalores de una matriz.

Equivale al comando JORDAN de User RPL.

381006	ˆQXA 	( symb 1DMAT  2DMATRIX 1DMAT )

Convierte una forma cuadrada a matriz simétrica.

En el nivel 1 debe estar un vector con las variables como nombres globales.

224006	ˆFLAGQXA 	( symb 1DMAT  2DMATRIX 1DMAT )

Convierte una forma cuadrada a matriz simétrica.

Hace varias verificaciones.

Equivale al comando QXA de User RPL.

382006	ˆAXQ 	( 2DMATRIX 1DMAT  symb 1DMAT )

Convierte una matriz cuadrada a su forma cuadrática.

En el nivel 1 debe estar un vector con las variables como nombres globales.

225006	ˆFLAGAXQ 	( 2DMATRIX 1DMAT  symb 1DMAT )

Convierte una matriz cuadrada a su forma cuadrática.

Hace varias verificaciones.

Equivale al comando AXQ de User RPL.

384006	ˆSYLVESTER 	( A_2DMAT  D_1DMAT P_2DMAT )

Para una matriz simétrica A, retorna D y P, donde D es una matriz diagonal y A=PTDP.

La matriz D es retornada como vector.

227006	ˆFLAGSYLVESTER 	( A_2DMAT  D_1DMAT P_2DMAT )

Para una matriz simétrica A, retorna D y P, donde D es una matriz diagonal y A=PTDP.

La matriz D es retornada como vector.

Verifica que la matriz sea de dos dimensiones y simétrica.

Equivale al comando SYLVESTER de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

383006	ˆGAUSS 	( symb 1DMAT  D_1DMAT P_2DMAT symb' 1DMAT )

Para una forma cuadrática (cuya matriz es A), retorna D y P, donde D es una matriz diagonal y A=PTDP.

En el nivel 1 debe estar un vector con las variables como nombres globales.

226006	ˆFLAGGAUSS 	( symb 1DMAT  D_1DMAT P_2DMAT symb' 1DMAT )

Para una forma cuadrática (cuya matriz es A), retorna D y P, donde D es una matriz diagonal y A=PTDP.

En el nivel 1 debe estar un vector con las variables como nombres globales.

Equivale al comando GAUSS de User RPL.

46.2 Ejemplos

Ejemplo 1 Matrices

Aplicando un programa o comando a cada uno de los    elementos de una matriz de dos dimensiones

¿Cómo aplicar un programa a cada elemento de una matriz de dos dimensiones?

En User RPL, puedes aplicar un programa a cada elemento de una matriz con el comando MAP.

En System RPL, puedes usar el siguiente NULLNAME, el cual también funciona para una lista de listas:

* Evalúa un programa o comando a los elementos de un 2DMATRIX

* Entrada:

* Nivel 2: Matriz de dos dimensiones

* Nivel 1: Programa o comando que tome 1 argumentos y devuelva un objeto

* Salida: Un 2DMATRIX con el mismo número de elementos que el original

* NOTA: También funciona para una lista de listas

* Para llamar al número de fila usar JINDEX@ #1+

* Para llamar al número de columna usar INDEX@ #1+

* Para llamar a la cantidad de filas usar JSTOP@

* Para llamar a la cantidad de columnas usar ISTOP@

NULLNAME Prog1a1MAT2D ( 2DMAT prog1a1 -> 2DMAT' )

::                ( 2DMAT prog1a1 )

OVER              ( 2DMAT prog1a1 2DMAT )

TYPE              ( 2DMAT prog1a1 #tipo )

FLASHPTR 2LAMBIND ( 2DMAT )

INNERDUP          ( 1DMAT1...1DMATf #f #f )

ZERO_DO (DO)

( ... #n )

ROLL            ( ... 1DMATi )

INNERDUP        ( ... obi1...obic #c #c )

ZERO_DO (DO)

ROLL          ( ... ... obij )

2GETEVAL      ( ... ... obij' )

ISTOP@        ( ... ... obij' #c )

LOOP

1GETLAM         ( ... obi1'...obic' #c #tipo )

COMPN_          ( ... 1DMATi' )

ISTOP@          ( ... 1DMATi' #n )

LOOP

( 1DMAT1'...1DMATf' #n )

1GETABND          ( 1DMAT1'...1DMATf' #n #tipo )

COMPN_            ( 2DMAT' )

;

Ejemplo 2 Matrices

Aplicando un programa o comando a los elementos de dos matrices de dos dimensiones

Puedes usar el siguiente NULLNAME, el cual también funciona para listas de listas:

* Evalúa un programa o comando a los elementos de dos 2DMATRIX

* Entrada:

* Nivel 3: Matriz de dos dimensiones

* Nivel 2: Otra matriz de dos dimensiones

* Nivel 1: Programa o comando que tome 2 argumentos y devuelva un objeto

* Salida: Un 2DMATRIX con el mismo número de elementos que los originales

* NOTA: También funciona para listas de listas

* Para llamar al número de fila usar JINDEX@ #1+

* Para llamar al número de columna usar INDEX@ #1+

* Para llamar a la cantidad de filas usar JSTOP@

* Para llamar a la cantidad de columnas usar ISTOP@

NULLNAME Prog2a1MAT2D ( 2DMATA 2DMATB prog2a1 -> 2DMAT' )

::                ( 2DMATA 2DMATB prog2a1 )

OVER              ( 2DMATA 2DMATB prog2a1 2DMATB )

TYPE              ( 2DMATA 2DMATB prog2a1 #tipo )

FLASHPTR 2LAMBIND ( 2DMATA 2DMATB )

>R                ( 2DMATA )

INNERDUP          ( 1DMATA1...1DMATAf #f #f )

ZERO_DO (DO)

( ... #n )

ROLL            ( ... 1DMATAi )

RSWAP

'R

RSWAP           ( ... 1DMATAi 1DMATBi )

>R              ( ... 1DMATAi )

INNERDUP        ( ... obAi1...obAic #c #c )

ZERO_DO (DO)

( ... ... )

ROLL          ( ... ... obAij )

RSWAP

'R            ( ... ... obAij obBij )

RSWAP

2GETEVAL      ( ... ... obij' )

ISTOP@        ( ... ... obij' #c )

LOOP

( ... obi1'...obic' #c )

RDROP           ( ... obi1'...obic' #c )

1GETLAM         ( ... obi1'...obic' #c #tipo )

COMPN_          ( ... 1DMATi' )

ISTOP@          ( ... 1DMATi' #n )

LOOP

( 1DMAT1'...1DMATf' #n )

1GETABND          ( 1DMAT1'...1DMATf' #n #tipo )

COMPN_            ( 2DMAT' )

;

Ejemplo 3 Matrices

Aplicando un programa o comando a los elementos de varias matrices de dos dimensiones

Puedes usar el siguiente NULLNAME, el cual también funciona para listas de listas:

* Evalúa un programa o comando a los elementos de varias matrices de 2 dimensiones

* Entrada:

* Niveles N+2,...,5,4,3: Matrices de 2 dimensiones, todas del mismo tamaño

* Nivel 2: Un bint (#N) Indica el número de matrices

* Nivel 1: Programa o comando que tome #N argumentos y devuelva un objeto

* Salida:

* Una matriz de dos dimensiones con el mismo nº de elementos que los originales

*

* NOTA: También funciona para listas de listas

* Para llamar al número de fila usar JINDEX@ #1+

* Para llamar al número de columna usar INDEX@ #1+

* Para llamar a la cantidad de filas usar JSTOP@

* Para llamar a la cantidad de columnas usar ISTOP@

* NOTA: Este NULLNAME usa el NULLNAME ProgNa1Comp del capítulo 11

NULLNAME ProgNa1MAT2D ( 2DMAT1...2DMATN #N progNa1 -> 2DMAT' )

::                ( 2DMAT1...2DMATN #N progNa1 )

3PICK             ( 2DMAT1...2DMATN #N progNa1 2DMATN )

LENCOMP           ( 2DMAT1...2DMATN #N progNa1 #filas )

SWAP4PICK         ( 2DMAT1...2DMATN #N #filas progNa1 2DMATN )

TYPE              ( 2DMAT1...2DMATN #N #filas progNa1 #tipo )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( 2DMAT1...2DMATN )

* 4LAM: #N    3LAM: #filas    2LAM: PROG    1LAM: #tipo

4GETLAM           ( 2DMAT1...2DMATN #N )

ZERO_DO (DO)

( ... )

ISTOP-INDEX  ( ... #N-i )

ROLL         ( ... 2DMATi )

>R           ( ... )

RSWAP        ( ... )

LOOP

( )

3GETLAM        ( #filas )

ZERO_DO (DO)

( ... )

4GETLAM      ( ... #N )

ZERO_DO (DO)

( ... )

4GETLAM    ( ... #N )

#2+        ( ... #N+2 )

RROLL_     ( ... )

'R         ( ... 1DMATij )

RSWAP      ( ... 1DMATij )

LOOP

( ... 1DMAT1j...1DMATNj )

4GETLAM      ( ... 1DMAT1j...1DMATNj #N )

#1+          ( ... 1DMAT1j...1DMATNj #N+1 )

RROLL_       ( ... 1DMAT1j...1DMATNj )

4GETLAM      ( ... 1DMAT1j...1DMATNj #N )

2GETLAM      ( ... 1DMAT1j...1DMATNj #N progNa1 )

ProgNa1Comp  ( ... 1DMATj' )

LOOP

( 1DMAT1'...1DMATN' )

3GETLAM        ( 1DMAT1'...1DMATN' #N )

1GETABND       ( 1DMAT1'...1DMATN' #N #tipo )

COMPN_         ( 2DMAT' )

;

Ejemplo 4 Matrices

Retornar un objeto de un compuesto.

Puedes usar el siguiente NULLNAME:

* Retorna un elemento de una matriz de 2 dimensiones ubicado

* en la fila 'i' y en la columna 'j'

* NOTA: También funciona para una lista de listas

NULLNAME GetFrom2DMATRIX ( 2DMATRIX #i #j -> ob )

::          ( 2DMATRIX #i #j )

UNROT       ( #j 2DMATRIX #i )

NTHCOMPDROP ( #j 1DMATRIX )

SWAP        ( 1DMATRIX #j )

NTHCOMPDROP ( ob )

;

Ejemplo 5 Matrices

Reemplazar un objeto dentro de una matriz de dos dimensiones.

Puedes usar el siguiente NULLNAME:

* Reemplaza un objeto en una matriz de 2 dimensiones

* Entrada:

* NIVEL 4: Matriz de dos dimensiones

* NIVEL 3: Fila donde se colocará el objeto

* NIVEL 2: Columna donde se colocará el objeto

* NIVEL 1: Objeto que entrará en la matriz.

* Salida:

* NIVEL 1: Matriz de dos dimensiones modificada

* NOTA: También funciona para una lista de listas

NULLNAME ReplaceIn2DMATRIX ( 2DMATRIX #f #c ob -> 2DMATRIX' )

::        ( comp #f #c ob )

4PICK     ( comp #f #c ob comp )

TYPE      ( comp #f #c ob #tipo )

' NULLLAM BINT4 NDUPN DOBIND

( comp )

INNERDUP  ( 1DMAT1...1DMATm #m #m )

4GETLAM   ( 1DMAT1...1DMATm #m #m #f )

#-        ( 1DMAT1...1DMATm #m #m-f )

#2+ROLL   ( 1DMAT1...1DMATm #m 1DMATf )

INNERDUP  ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n #n )

3GETLAM   ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n #n #c )

#-        ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n #n-c )

#2+ROLL   ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n obc )

DROP      ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n )

2GETLAM   ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n ob )

OVER      ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n ob #n )

3GETLAM   ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n ob #n #c )

#-        ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n ob #n-c )

#2+UNROLL ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n ob )

1GETLAM   ( 1DMAT1...1DMATm #m ob1...obn #n #tipo )

COMPN_    ( 1DMAT1...1DMATm #m 1DMATf' )

OVER      ( 1DMAT1...1DMATm #m 1DMATf' #m )

4GETLAM   ( 1DMAT1...1DMATm #m 1DMATf' #m #f )

#-        ( 1DMAT1...1DMATm #m 1DMATf' #m-f )

#2+UNROLL ( 1DMAT1...1DMATm #m )

1GETABND  ( 1DMAT1...1DMATm #m #tipo )

COMPN_    ( 2DMAT' )

;

Ejemplo 6 Matrices

Hallando la transpuesta de una lista de listas o de una matriz de dos dimensiones.

Puedes usar el siguiente NULLNAME:

* TRANSPUESTA PARA UNA LISTA DE LISTAS

* TAMBIEN FUNCIONA EN UNA MATRIZ DE 2 DIMENSIONES

NULLNAME Transpuesta ( {{}} -> {{}} )

::          ( {{}} )

INNERCOMP   ( meta )

DUP         ( meta #n )

3PICK

TYPE        ( meta #n #tipo )

ZEROZEROTWO DOBIND

( meta )

OVER

LENCOMP     ( meta #c>f )

#1+_ONE_DO (DO)

( meta )

DUP#0_DO (DO)

2GETLAM

#1+PICK

JINDEX@

NTHCOMPDROP

LOOP

2GETLAM

1GETLAM

COMPN_

OVER#2+UNROL

LOOP

#1-

NDROP    ( fila1...filan {} )

LENCOMP  ( fila1...filan #n )

1GETABND ( fila1...filan #n #tipo )

COMPN_   ( {{}} )

;

Capítulo 47
Manipulación de Expresiones

Los comandos de este capítulo son usados para manipular expresiones, cuando éstas están en su forma de objetos simbólicos (Vea el capítulo 48 para ver los comandos que tratan con expresiones que estén en la forma de un meta). Hay comendos relacionados a la compresión y expansión, transformaciones trigonométricas y exponenciales y sustitución de valores en las expresiones.

47.1 Referencia

### 47.1.1 Operaciones Básicas y Aplicación de Funciones

Direcc.	Nombre	Descripción

125006	ˆx+ext	( ob2 ob1  ob2+ob1 )

Adición simbólica, prueba por infinito.

126006	ˆx-ext	( ob2 ob1  ob2-ob1 )

Resta simbólica, prueba por infinito.

127006	ˆx*ext	( ob2 ob1  ob2*ob1 )

Multiplicación simbólica, prueba por infinito.

129006	ˆx/ext	( ob2 ob1  ob2/ob1 )

División simbólica, prueba por infinito.

12B006	ˆxˆext	( ob exponente  obˆexponente )

Potenciación.

12C006	ˆEXPANDˆ	( x y  xˆy=exp[y*ln[x]] )

Power with simplifications. If y is a fraction of integers, use XROOTˆ instead.

4FB006	ˆQneg	( ob  -ob )

Symbolic negation.

4FC006	ˆRNEGext	( ob  -ob )

Symbolic negation.

4FA006	ˆSWAPRNEG	( ob2 ob1  ob1 -ob2 )

Does SWAP then symbolic negation.

4FE006	ˆRREext	( ob  Re(ob) )

Symboloc real part.

4FD006	ˆSWAPRRE	( ob2 ob1  ob1 Re(ob2) )

SWAP, then RREext.

500006	ˆRIMext	( ob  Im(ob) )

Symbolic imaginary part.

4FF006	ˆSWAPRIM	( ob1 ob2  ob2 Im(ob1) )

SWAP, then RIMext.

501006	ˆxREext	( symb  symb' )

Complex real part. Expands only + - * / ˆ.

503006	ˆxIMext	( symb  symb' )

Complex imaginary part. Expands only + - * / ˆ.

505006	ˆRCONJext	( ob  Conj(ob) )

Symbolic complex conjugate.

50D006	ˆxABSext	( ob  abs(ob) )

Symbolic ABS function.

Direcc.	Nombre	Descripción

50A006	ˆRABSext	( ob  abs(ob) )

Internal ABS. Internal representation.

52A006	ˆxINVext	( ob  1/ob )

Symbolic inversion.

557006	ˆxSYMINV	( symb  1/symb )

Symbolic inversion.

553006	ˆxSQext	( symb  sq(symb) )

Symbolic square.

555006	ˆxSYMSQ	( symb  symbˆ2 )

51B006	ˆSXSQRext	( ob  sqrt(ob) )

Does not take care of the sign.

51C006	ˆXSQRext	( ob  sqrt(ob) )

Tries to return a positive square root if nocareflag is cleared.

52B006	ˆxvext	( ob  sqrt(ob) )

Symbolic square root, tests for 0 and 1.

552006	ˆxSYMSQRT	( symb  sqrt(symb) )

521006	ˆCKLN	( ob  ln(ob) )

Symbolic LN with special handling for fractions.

Does not use the internal representation.

522006	ˆxLNext	( ob  ln(ob) )

Symbolic LN, without fraction handling.

525006	ˆEXPANDLN	( ob  ln(ob) )

Symbolic LN using internal representation. Before switching to internal representation, test for ABS, 0 and 1 and, in real mode, test if ob=exp(x).

528006	ˆREALLN	( ob  ln(ob) )

Internal natural logarithm for a real argument.

526006	ˆCMPLXLN	( ob  ln(ob) )

Internal complex natural logarithm.

527006	ˆLNATANext	( ob  ln(ob) )

Internal natural logarithm for complex.

529006	ˆxEXPext	( y d n  exp(y*n/d*i*π) )

Symbolic EXP, tests for 0, infinity and i*k*π/12

where k is an integer. Tests for d=1,2,3,4,6.

52C006	ˆxCOSext	( ob  cos(ob) )

Symbolic COS, tests for 0 and multiples of π/12.

Also tests if ob=acos(x) or ob=asin(x).

536006	ˆxSYMCOS	( ob  cos(ob) )

533006	ˆxACOSext	( ob  acos(ob) )

Symbolic ACOS. Tests for 0, infinity and tables.

53F006	ˆxSYMACOS	( ob  acos(ob) )

52D006	ˆxSINext	( ob  sin(ob) )

Symbolic SIN, tests for 0 and multiplies of π/12.

Also tests if ob=acos(x) or ob=asin(x).

538006	ˆxSYMSIN	( ob  sin(ob) )

532006	ˆxASINext	( ob  asin(ob) )

Symbolic ASIN. Tests for 0, infinity and tables.

53D006	ˆxSYMASIN	( ob  asin(ob) )

Direcc.	Nombre	Descripción

52E006	ˆxTANext	( ob  tan(ob) )

Symbolic TAN. Tests for 0 and multiplies of π/12.

Also tests if ob=atan(x).

53A006	ˆxSYMTAN	( ob  tan(ob) )

534006	ˆxATANext	( ob  atan(ob) )

Symbolic ATAN. Tests for 0, infinity and tables.

541006	ˆxSYMATAN	( ob  atan(ob) )

52F006	ˆxCOSHext	( ob  cosh(ob) )

Symbolic COSH. Tests for 0, infinity and acosh(x).

545006	ˆxSYMCOSH	( ob  cosh(ob) )

54E006	ˆxACOSHext	( symb  acosh(symb) )

Symbolic ACOSH.

550006	ˆxSYMACOSH	( symb  acosh(symb) )

530006	ˆxSINHext	( ob  sinh(ob) )

Symbolic SINH. Tests for 0, infinity and asinh(x).

543006	ˆxSYMSINH	( ob  sinh(ob) )

54B006	ˆxASINHext	( symb  symb' )

Symbolic ASINH.

54D006	ˆxSYMASINH	( symb  asinh(symb) )

531006	ˆxTANHext	( ob  tanh(ob) )

Symbolic TANH. Tests for 0 and atanh(x).

547006	ˆxSYMTANH	( ob  tanh(ob) )

Symbolic TANH.

548006	ˆxATANHext	( symb  symb' )

Symbolic ATANH.

54A006	ˆxSYMATANH	( ob  atanh(ob) )

55F006	ˆxSYMFLOOR	( symb  symb' )

561006	ˆxSYMCEIL	( symb  symb' )

563006	ˆxSYMIP	( symb  symb' )

565006	ˆxSYMFP	( symb  symb' )

567006	ˆxSYMXPON	( symb  symb' )

569006	ˆxSYMMANT	( symb  symb' )

56B006	ˆxSYMLNP1	( symb  symb' )

56D006	ˆxSYMLOG	( symb  symb' )

56F006	ˆxSYMALOG	( symb  symb' )

571006	ˆxSYMEXPM1	( symb  symb' )

572006	ˆfactorial	( symb  symb )

Symbolic factorial.

573006	ˆfacts	( symb  symb )

Symbolic factorial.

575006	ˆxSYMFACT	( symb  symb )

578006	ˆxSYMNOT	( symb  symb' )

128006	ˆx=ext	( ob2 ob1  ob2=ob1 )

### 47.1.2 Operadores Trigonométricos y Exponenciales

Direcc.	Nombre	Descripción

408006	ˆCOS2TAN/2	( symb  symb' )

x  (1-(tan(x/2))ˆ2)/(1+(tan(x/2))ˆ2)

40B006	ˆSIN2TAN/2	( symb  symb' )

x  2 tan(x/2)/(1+(tan(x/2))ˆ2)

40E006	ˆTAN2TAN/2	( symb  symb' )

x  2 tan(x/2)/(1-(tan(x/2))ˆ2)

412006	ˆCOS2TAN	( symb  symb2 )

x  1/sqrt(1+(tan(x))ˆ2)

414006	ˆSIN2TAN	( symb  symb' )

x  tan(x)/sqrt(1+(tan(x))ˆ2)

Direcc.	Nombre	Descripción

41A006	ˆLNP12LN	( symb  symb' )

x  ln(x+1)

41B006	ˆLOG2LN	( symb  symb' )

x  log(x)

41C006	ˆALOG2EXP	( symb  symb' )

x  alog(x)

41D006	ˆEXPM2EXP	( symb  symb' )

x  exp(x)-1

41E006	ˆSQRT2LNEXP	( symb  symb' )

x  exp(ln(x)/2)

41F006	ˆsqrt2lnexp	( meta  meta' )

x  exp(ln(x)/2)

420006	ˆTAN2EXP	( symb  symb' )

x  (exp(i2x)-1)/(i*(exp(i2x)+1))

422006	ˆASIN2LN	( symb  symb' )

x  = i*ln(x+sqrt(xˆ2-1))+pi/2.

424006	ˆACOS2LN	( symb  symb' )

x  ln(x+sqrt(xˆ2-1))/i

427006	ˆTAN2SC	( symb  symb' )

x  sin(x)/cos(x)

42A006	ˆSIN2TC	( symb  symb' )

x  cos(x)*tan(x)

42C006	ˆCOS2ext	( symb  symb' )

x  sqrt(1-(sin(x))ˆ2).

42E006	ˆSIN2ext	( symb  symb' )

x  sqrt(1-(cos(x))ˆ2).

431006	ˆATAN2ASIN	( symb  symb' )

x  asin(x/sqrt(xˆ2+1))

434006	ˆASIN2ATAN	( symb  symb' )

x  atan(x/sqrt(1-xˆ2))

437006	ˆASIN2ACOS	( symb  symb' )

x  _/2-acos(x)

43C006	ˆACOS2ASIN	( symb  symb' )

x  _/2-asin(x)

43D006	ˆATAN2Lnext	( symb  symb' )

x  i/2*ln((i+x)/(i-x))

440006	ˆTAN2SC2	( symb  symb' )

x  (1-cos(2x))/sin(2x)

442006	ˆTAN2CS2	( symb  symb' )

x  sin(2x)/(1+cos(2x))

444006	ˆSIN2EXPext	( symb  symb' )

x  (eˆ(i*x)-1/eˆ(i*x))/(2i)

446006	ˆCOS2EXPext	( symb  symb' )

x  (eˆ(i*x)+1/eˆ(i*x))/2

448006	ˆSINH2EXPext	( symb  symb' )

x  (eˆx-1/eˆx)/2

44A006	ˆCOSH2EXPext	( symb  symb' )

x  (eˆx+1/eˆx)/2

44C006	ˆTANH2EXPext	( symb  symb' )

x  (eˆ2x-1)/(eˆ2x+1)

44E006	ˆASINH2Lnext	( symb  symb' )

x  ln(x+sqrt(xˆ2+1))

450006	ˆACOSH2Lnext	( symb  symb' )

x  ln(x+sqrt(xˆ2-1))

Direcc.	Nombre	Descripción

452006	ˆATANH2Lnext	( symb  symb' )

x  ln((1+x)/(1-x))/2

454006	ˆXROOT2ext	( symb1 symb2  symb' )

x y  exp(ln(y)/x)

45A006	ˆLN2ATAN	( symb  symb' )

x  ln(x)

### 47.1.3 Simplificación, Evaluación y Sustitución

Direcc.	Nombre	Descripción

45B006	ˆVAR=LIST	( idnt {}  {}' )

Replaces all elements of the initial list by idnt=element.

464006	ˆSYMBEXEC	( ob symb  ob' )

If symb is an equation, executes the corresponding change of variables in ob, otherwise tries to find symb so that ob is zero. Note that change of variable works for change of user functions.

465006	ˆMEVALext	( ob {} {}'  ob' )

Replaces all occurrances of an element of list2 by the corresponding element of list1 in ob. Looks in ob from outer to inner expressions. list2 and list1 may contain secondaries. If vxxlflag is set SIGN var are leaved unchanged.

466006	ˆCASNUMEVAL	( symb list1 list2  symb' )

Evaluation of a symbolic. The lists' formats are

list1={idnt/lam1... idnt_n/lam_n}

list2={value1...value_n}

The idnt's/lam's in list1 are not evaluated before replacing value1...value_n.

467006	ˆCASCOMPEVAL	( symb  symb' )

Evaluation of a symbolic.

468006	ˆREPLACE2BY1	( symb idnt a  symb' )

Evaluation of a symbolic replacing an idnt by a value; for example evaluation of F(X) for X=1/2)

469006	ˆNR_REPLACE	( symb idnt a  symb' )

Like REPLACE2BY1 but prevents evaluation of INT.

46B006	ˆCASCRUNCH	( ob  % )

Like CRUNCH but in approximate mode.

46C006	ˆAPPROXCOMPEVAL	( symb  symb' )

Like CASCOMPEVAL but in approximate mode.

11A007	ˆALGCASCOMPEVAL	( expr  expr )

297006	ˆSLVARext	( Lvar  Lvar' )

Simplifies all elements of the list that are supposed to be variables.

298006	ˆSIMPLIFY	( symb  symb' )

Simplifies one object like EVAL.

Direcc.	Nombre	Descripción

299006	ˆSIMP1ext	( symb  symb' )

Simplifies one object like EXPAND. Object must be a symbolic, a real or a complex number.

29A006	ˆSYMEXPAN	( symb  symb' )

Simplifies one object like EXPAN. Object must be symb/real/cmplx.

29B006	ˆSIMPVAR	( ob  ob' )

Simplifies variable.

2A0006	ˆSIMPSYMBS	( inf sup fcn var  int(inf,sup,fcn,var) )

2A2006	ˆSIMPUSERFCN	( ob1..obn #n ob  id[] )

Simplification of user functions. Tests for derivative of user functions. Ob must be an id, a symbolic, a secondary or a romptr.

2A3006	ˆEVALUSERFCN	( V1..Vn #n fcn  f[] )

Evaluates a user function with stack checking.

2A4006	ˆSIMP|	( ob list  ob' )

Executes the WHERE operator.

2A9006	ˆSIMPext	( ob1 ob2  ob1' ob2' )

Simplifies two objects in internal representation.

Checks that o2 is not a complex or an irrquad because decomposition of the corresponding fraction with larg would generate a "Try to recover Memory".

2AD006	ˆSIMPGCDext	( o1 o2 gcd  o1/gcd o2/gcd )

Divides o1 and o2 by gcd.

2AE006	ˆSIMP3ext	( a b  g a'' b'' )

Calculates g = gcd(a,b) and a''=a/g and b''=b/g.

2B9006	ˆTSIMP2ext	( symb  symb )

Transcendental simplifications. Converts only sqrt ˆ and XROOT to EXP/LN. LN are returned as -1/INV[-LN[]] for use by SERIES.

2BA006	ˆTSIMPext	( symb  symb )

Transcendental simplifications. Convert transcendental functions to EXP and LN.

2BB006	ˆTSIMP3ext	( symb  symb )

### 47.1.4 Colección y Expansión

Direcc.	Nombre	Descripción

26E006	ˆCOLCext	( symb  symb' )

Factorization with respect to the current variable of symb and factorization of the integer content of symb.

2FE006	ˆTCOLLECT	( symb  symb' )

Performs trigonometric linearization and then collects sines and cosines of the same angle.

2FF006	ˆSIGMAEXPext	( symb  symb' )

Conversion to exp and ln with exponential linearization.

300006	ˆLINEXPext	( symb  Meta )

Meta = arg_exp1 coef1 ... arg_expn coefn #2n.

301006	ˆSIGMAEXP2ext	( Meta  symb )

Back conversion from arg_exp/coef_meta to symbolic.

303006	ˆSINEXPA	( symb  symb' )

Expands SIN.

Direcc.	Nombre	Descripción

316006	ˆLNEXPA	( symb  symb' )

Expands LN.

31C006	ˆMTRIG2SYMB	( Meta  symb )

Back conversion of trig-meta to symbolic.

309006	ˆCOSEXPA	( symb  symb' )

Expands COS.

30F006	ˆEXPEXPA	( symb  symb' )

Expands EXP.

31B006	ˆLINEXPA	( symb  Meta )

Alternates trig operator and coefficient.

31D006	ˆLNCOLCext	( symb  symb' )

Collects logarithms.

31F006	ˆTEXPAext	( symb  symb )

Main transcendental expansion program.

240006	ˆEXLR	( 'a=b'  a b )

( ob  X ob )

Internal equation splitter.

### 47.1.5 Transformaciones Trigonométricas

Direcc.	Nombre	Descripción

407006	ˆHALFTAN	( symb  symb' )

Converts trigonometric functions to TAN of the half angle.

411006	ˆTRIGTAN	( symb  symb' )

Convert sin and cos to tan of the same angle.

416006	ˆTRIGext	( symb  symb' )

Applies sinˆ2+cosˆ2=1 to simplify trigonometric expressions. If flag -116 is set, tries to keep only sin, else only cos.

417006	ˆHYP2EXPext	( symb  symb' )

Converts hyperbolic functions to exp and ln.

Converts XROOT and ˆ to exp and ln.

418006	ˆEXPLNext	( symb  symb' )

Converts all transcendental functions to exp and ln.

419006	ˆSERIESEXPLN	( symb  symb' )

Converts sqrt, ˆ and XROOT to EXP/LN.

426006	ˆTAN2Scext	( symb  symb' )

Converts tan to sin/cos.

429006	ˆSIN2Tcext	( symb  symb' )

Converts sin to cos*tan.

430006	ˆATAN2Sext	( symb  symb' )

Converts ATAN to ASIN using asin(x)=atan(x/sqrt(1-xˆ2)).

433006	ˆASIN2Text	( symb  symb' )

Converts ASIN to ATAN using asin(x)=atan(x/sqrt(1-xˆ2)).

436006	ˆASIN2Cext	( symb  symb' )

Converts ASIN to ACOS using asin(x)=pi/2-acos(x).

43A006	ˆACOS2Sext	( symb  symb' )

Converts ACOS to ASIN using acos(x)=pi/2-asin(x).

43F006	ˆTAN2SC2ext	( symb  symb' )

Converts TAN to SIN/COS of the double angle.

If flag -116 is set calls TAN2SC2, else TAN2CS2.

456006	ˆLN2ext	( symb  symb' )

If symb contains x, returns -1/inv(-ln(x)), else ln(x).

Used by SERIES.

### 47.1.6 División, GCD y LCM

Direcc.	Nombre	Descripción

3E8006	ˆPSEUDODIV	( Q2 Q1  a Q2*a/Q1 Q2*a/Q1 )

3EA006	ˆBESTDIV2	( o2 o1  quo mod )

3EC006	ˆQUOText	( o2 o1  o2 div o1 )

Euclidean quotient of 2 objets (works even if o2 mod o1=0).

3ED006	ˆNEWDIVext	( ob2 ob1  quo mod )

Euclidean division, ob2 and ob1 may be fractions of returns a fraction of Q.

3F3006	ˆQUOTOBJext	( a_a-1...a0 bb_1...b0 #b #a flag  r q )

SRPL Euclidean division: step 2 computes the remainder r only if flag is TRUE.

3F4006	ˆDIVISIBLE?	( a b  a/b T )

( a b  ob F )

Returns TRUE and quotient if b divides a, otherwise returns FALSE.

3F5006	ˆQDiv?	( a b  a/b T )

( a b  F )

Returns TRUE and quotient if b divides a, otherwise returns FALSE.

3F6006	ˆFastDiv?	( P Q  P/Q PmodQ T )

Euclidean division. Assumes P and Q have integer or Gaussian integer coefficient. Returns FALSE in complex mode or if sparse short division fails.

3F7006	ˆPOTENCEext	( z1 z2  q r )

Step by step Euclidean division for small integers.

2A5006	ˆDENOLCMext	( list  ob )

Calculates the LCM of the denominator of the elements of the list. If input is not a list, returns the denominator of the object.

2A6006	ˆMETADENOLCM	( Meta  ob )

Calculates LCM of the denominators of the elements of Meta.

2B1006	ˆLPGCDext	( {}  {} ob )

Calculates the GCD of all the elements in the list. The algorithm is far from optimal.

2B2006	ˆSLOWGCDext	( c 1 A B  c* gcd(A,B) )

Euclidean algorithm for polynomial GCD. Used if A or B contains irrquads. c is the GCD of the contents of the original polynomials returned after failure of GCDHEUext.

2B3006	ˆQGcd	( ob2 ob1  gcd )

Generic internal GCD.

( LAM2: GCDext ob1, ob2  pgcd ).

Capítulo 48
Manipulación de Metas Simbólicos

Este capítulo contiene comandos que modifican metas que representan a objetos simbólicos.

Estos comandos son usados para modificar las expresiones o para operar con éstas.

48.1 Referencia

### 48.1.1 Comandos Básicos para Manipular Expresiones

Direcc.	Nombre	Descripción

157006	ˆSYMBINCOMP	( symb  ob1 .. obN #n )

( ob  ob #1 )

( {}  {} #1 )

Descompone un objeto simbólico en un objeto meta. Otros objetos son convertidos en metas de 1 objeto poniendo #1 en la pila.

386006	ˆm-1&m+1	( meta  meta&1&- meta&1&+ )

Crea dos copias del meta.

A uno le agrega el entero 1 y el comando x-.

Al otro le agrega el entero 1 y el comando x+.

388006	ˆ1&meta	( Meta  1&Meta )

Agrega el entero 1 al inicio del meta.

387006	ˆmeta1/meta	( meta  meta 1&meta&/ )

Duplica el meta e invierte la expression que el meta representa.

389006	ˆmeta/2	( Meta  Meta&2&/ )

Divide la expresión entre el entero 2.

38A006	ˆaddt2	( Meta  Meta&2 )

Agrega el entero 2 al final del meta.

38B006	ˆaddt/	( Meta  Meta&/ )

Agrega símbolo de división al final del meta.

103001	FLASHPTR 001 103	( Meta  Meta&* )

Agrega símbolo de multiplicación al final del meta.

38C006	ˆmeta2*	( Meta  2&Meta&* )

Multiplica la expresión por el entero 2.

390006	ˆmeta-1	( Meta  Meta&1&- )

Resta el entero 1 a la expresión.

398006	ˆaddtˆ	( Meta  Meta&ˆ )

Agrega símbolo de potenciación al final del meta.

39C006	ˆtop&addt*	( meta   #0    meta )

( meta1 meta2  meta1*meta2 )

Multiplica dos expresiones.

Junta los metas y agrega el comando x* al final.

39D006	ˆtop&addt/	( meta   #0    meta )

( meta1 meta2  meta1/meta2 )

Divide dos expresiones.

Junta los metas y agrega el comando x/ al final.

39E006	ˆaddti	( meta  meta&i )

Agrega i (la unidad imaginaria) al final del meta.

### 48.1.2 Operaciones Básicas y Aplicación de Funciones

Direcc.	Nombre	Descripción

459006	ˆmetai*	( meta  i&meta&* )

Multiplica la expresión por i.

38D006	ˆmeta1-sq	( Meta  Meta' )

Cambia x hacia 1-xˆ2, donde x es la expresión original.

38E006	ˆmetasq+1	( Meta  Meta' )

Cambia x hacia xˆ2+1, donde x es la expresión original.

38F006	ˆmetasq-1	( Meta  Meta&SQ&1&- )

Cambia x hacia xˆ2-1, donde x es la expresión original.

393006	ˆmetaadd	( Meta1 Meta2  Meta1+Meta2 )

Adds 2 meta objects with trivial simplifications.

metaadd checks for Meta1/2=Z0 ONE.

3AB006	ˆMetaAdd	( Meta2 Meta1  Meta2+Meta1 )

Adds 2 meta objects with trivial simplifications.

Checks for infinities then call metaadd.

1CE006	ˆckaddt+	( Meta1 Meta2  Meta1+Meta2 )

Adds 2 meta objects with trivial simplifications.

394006	ˆmetasub	( Meta1 Meta2  Meta1+Meta2 )

Subtracts 2 meta objects with trivial simplifications.

metasub checks for Meta1/2=Z0 ONE.

3AD006	ˆMetaSub	( Meta2 Meta1  Meta2-Meta1 )

Subtracts 2 meta objects with trivial simplifications.

Checks for infinities then call metasub.

1CF006	ˆckaddt-	( Meta1 Meta2  Meta1+Meta2 )

Subtracts 2 meta objects with trivial simplifications.

395006	ˆmetamult	( Meta1 Meta2  Meta1*Meta2 )

Multiplies 2 meta objects with trivial simplifications.

Checks for meta1, meta2= Z0 or Z1, checks for xNEG.

3AF006	ˆMetaMul	( Meta2 Meta1  Meta2*Meta1 )

Multiplies 2 meta objects with trivial simplifications.

Checks for infinities/0 then call metamult.

1CD006	ˆckaddt*	( Meta1 Meta2  Meta1*Meta2 )

Multiplies 2 meta objects with trivial simplifications.

396006	ˆmetadiv	( Meta2 Meta1  Meta2/Meta1 )

Divides 2 meta objects with trivial simplifications.

Checks for infinities and 0, meta2 =1 or Z-1, checks for xNEG.

3B1006	ˆMetaDiv	( Meta2 Meta1  Meta2/Meta1 )

Divide 2 meta objects with trivial simplifications.

Checks for infinities and 0 then call metadiv.

3F1006	ˆDIVMETAOBJ	( o1...on #n ob  {o1/ob...on/ob} )

Division of all elements of a meta by ob. Tests if o=1.

397006	ˆmetaˆ	( Meta ob  Meta&ob&ˆ )

Elevates expression to a power. If ob=1, just returns the expression. Tests for present of xNEG in the end of meta for integral powers.

399006	ˆmetapow	( Meta2 Meta1  Meta2ˆMeta1 )

Elevates expression to a power (any other expression).

If length of Meta1 is ONE, calls metaˆ.

3B5006	ˆMetaPow	( Meta2 Meta1  Meta2ˆMeta1 )

Power. Checks for infinities then calls metapow.

39B006	ˆmetaxroot	( Meta2 Meta1  Meta2&XROOT&Meta1 )

Root of expression.

Direcc.	Nombre	Descripción

3B9006	ˆmetaneg	( meta  meta )

Checks only for meta finishing by xNEG.

3BA006	ˆmetackneg	( meta  meta )

Like metaneg but checks for meta=ob ONE.

3B7006	ˆMetaNeg	( Meta  Meta )

Negates meta. Only checks for metas finishing by xNEG.

502006	ˆxSYMRE	( meta  meta' )

Meta complex real part. Expands only + - * / ˆ.

504006	ˆxSYMIM	( meta  meta' )

Meta complex imaginary part. Expands only + - * / ˆ.

50E006	ˆaddtABS	( Meta  Meta' )

Meta ABS. Does a CRUNCH first to find sign.

510006	ˆaddtABSEXACT	( Meta  Meta' )

Meta ABS. No crunch, sign is only found using exact methods.

511006	ˆaddtSIGN	( Meta  Meta' )

Meta SIGN.

513006	ˆaddtARG	( Meta  Meta' )

Meta ARG.

12D006	ˆaddtXROOT	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta XROOT. XROOT(o2,o1) is o1ˆ[1/o2], compared to o2ˆo1.

12F006	ˆaddtMIN	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta MIN.

131006	ˆaddtMAX	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta MAX.

133006	ˆaddt<	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta <.

135006	ˆaddt<=	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta <=.

137006	ˆaddt>	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta >.

139006	ˆaddt>=	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta >=.

13B006	ˆaddt==	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta ==.

13D006	ˆaddt!=	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta ≠.

13F006	ˆaddt%	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta %.

141006	ˆaddt%CH	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta %CH. Meta2*(1+Meta'/100)=Meta1.

143006	ˆaddt%T	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta %T.

145006	ˆaddtMOD	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta MOD.

147006	ˆaddtTRNC	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta TRNC.

149006	ˆaddtRND	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta RND.

14B006	ˆaddtCOMB	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta COMB.

14D006	ˆaddtPERM	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta PERM.

Direcc.	Nombre	Descripción

14F006	ˆaddtOR	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta OR.

151006	ˆaddtAND	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta AND.

153006	ˆaddtXOR	( Meta2 Meta1  Meta' )

Meta XOR.

506006	ˆaddtCONJ	( meta  meta' )

Meta complex conjugate.

523006	ˆaddtLN	( Meta  Meta' )

Meta LN.

535006	ˆaddtCOS	( Meta  Meta' )

Meta COS.

537006	ˆaddtSIN	( Meta  Meta' )

Meta SIN.

539006	ˆaddtTAN	( Meta  Meta' )

Meta TAN.

53B006	ˆaddtSINACOS	( meta  meta' )

If meta stands for x, meta' stands for sqrt[1-xˆ2].

53C006	ˆaddtASIN	( Meta  Meta' )

Meta ASIN.

53E006	ˆaddtACOS	( Meta  Meta' )

Meta ACOS.

540006	ˆaddtATAN	( Meta  Meta' )

Meta ATAN.

542006	ˆaddtSINH	( Meta  Meta' )

Meta SINH.

544006	ˆaddtCOSH	( Meta  Meta' )

Meta COSH.

546006	ˆaddtTANH	( Meta  Meta' )

Meta TANH.

549006	ˆaddtATANH	( Meta  Meta' )

Meta ATANH.

54C006	ˆaddtASINH	( Meta  Meta' )

Meta ASINH.

54F006	ˆaddtACOSH	( Meta  Meta' )

Meta ACOSH.

551006	ˆaddtSQRT	( Meta  Meta' )

Meta SQRT.

554006	ˆaddtSQ	( Meta  Meta' )

Meta SQ.

556006	ˆaddtINV	( Meta  Meta' )

Meta INV.

558006	ˆaddtEXP	( Meta  Meta' )

Meta EXP. Does not apply EXP[-..]=1/EXP[..].

559006	ˆxSYMEXP	( Meta  Meta' )

Meta EXP. Applies EXP[-..]=1/EXP[..].

55A006	ˆaddtD->R	( Meta  Meta' )

Meta DR.

55C006	ˆaddtR->D	( Meta  Meta' )

Meta RD.

55E006	ˆaddtFLOOR	( Meta  Meta' )

Meta FLOOR.

Direcc.	Nombre	Descripción

560006	ˆaddtCEIL	( Meta  Meta' )

Meta CEIL.

562006	ˆaddtIP	( Meta  Meta' )

Meta IP.

564006	ˆaddtFP	( Meta  Meta' )

Meta FP.

566006	ˆaddtXPON	( Meta  Meta' )

Meta XPON.

568006	ˆaddtMANT	( Meta  Meta' )

Meta MANT.

56A006	ˆaddtLNP1	( meta  meta )

Meta LNP1.

56C006	ˆaddtLOG	( meta  meta )

Meta LOG.

56E006	ˆaddtALOG	( meta  meta )

Meta ALOG.

570006	ˆaddtEXPM	( meta  meta )

Meta EXPM.

574006	ˆaddtFACT	( Meta  Meta' )

Meta FACT.

577006	ˆaddtNOT	( Meta  Meta' )

Meta NOT.

### 48.1.3 Operadores Trigonométricos y Exponenciales

Direcc.	Nombre	Descripción

409006	ˆcos2tan/2	( meta  meta' )

x  (1-(tan(x/2))ˆ2)/(1+(tan(x/2))ˆ2)

40A006	ˆ1-xˆ2/1+xˆ2	( meta  meta' )

x  (1-xˆ2)/(1+xˆ2)

40C006	ˆsin2tan/2	( meta  meta' )

x  2 tan(x/2)/(1+(tan(x/2))ˆ2)

40D006	ˆ2x/1+xˆ2	( meta  meta' )

x  2x/(1+xˆ2)

40F006	ˆtan2tan/2	( meta  meta' )

x  2 tan(x/2)/(1-(tan(x/2))ˆ2)

410006	ˆaddtTAN/2	( meta  meta' )

x  tan(x/2)

413006	ˆcos2tan	( meta  meta' )

x  1/sqrt(1+(tan(x))ˆ2)

415006	ˆsin2tan	( meta  meta' )

x  tan(x)/sqrt(1+(tan(x))ˆ2)

421006	ˆtan2exp	( meta  meta' )

x  (exp(i2x)-1)/(i*(exp(i2x)+1))

423006	ˆasin2ln	( meta  meta' )

x  = i*ln(x+sqrt(xˆ2-1))+_/2.

425006	ˆacos2ln	( meta  meta' )

x  ln(x+sqrt(xˆ2-1))/i

428006	ˆsin/cos	( meta  meta' )

x  sin(x)/cos(x)

42B006	ˆcos*tan	( meta  meta' )

x  cos(x)*tan(x)

Direcc.	Nombre	Descripción

42D006	ˆsqrt1-sinˆ2	( meta  meta' )

x  sqrt(1-(sin(x))ˆ2).

42F006	ˆsqrt1-cosˆ2	( meta  meta' )

x  sqrt(1-(cos(x))ˆ2).

432006	ˆatan2asin	( meta  meta' )

x  asin(x/sqrt(xˆ2+1))

435006	ˆasin2atan	( meta  meta' )

x  atan(x/sqrt(1-xˆ2))

438006	ˆpi/2-acos	( meta  meta' )

x  π /2-acos(x)

439006	ˆpi/2-meta	( meta  meta' )

x  π /2-x

43B006	ˆpi/2-asin	( meta  meta' )

x  π/2-asin(x)

43E006	ˆatan2ln	( meta  meta' )

x  i/2*ln((i+x)/(i-x))

441006	ˆ2*1-cos/sin	( meta  meta' )

x  (1-cos(2x))/sin(2x)

443006	ˆ2*sin/1+cos	( meta  meta' )

x  sin(2x)/(1+cos(2x))

445006	ˆsin2exp	( meta  meta' )

x  (eˆ(i*x)-1/eˆ(i*x))/(2i)

447006	ˆcos2exp	( meta  meta' )

x  (eˆ(i*x)+1/eˆ(i*x))/2

449006	ˆsinh2exp	( meta  meta' )

x  (eˆx-1/eˆx)/2

44B006	ˆcosh2exp	( meta  meta' )

x  (eˆx+1/eˆx)/2

44D006	ˆtanh2exp	( meta  meta' )

x  (eˆ2x-1)/(eˆ2x+1)

44F006	ˆasinh2ln	( meta  meta' )

x  ln(x+sqrt(xˆ2+1))

451006	ˆacosh2ln	( meta  meta' )

x  ln(x+sqrt(xˆ2-1))

453006	ˆatanh2ln	( meta  meta' )

x  ln((1+x)/(1-x))/2

455006	ˆxroot2expln	( meta1 meta2  meta' )

x y  exp(ln(y)/x)

458006	ˆexp2sincos	( meta  meta' )

Returns EXP of meta as

EXP[RE]*[COS+i*SIN].

### 48.1.4 Infinitos e Indefinidos

Direcc.	Nombre	Descripción

3A1006	ˆ1metaundef# 	( meta  meta # )

Test para la presencia de indefinido en el meta.

# es la posición de indefinido.

Retorna #0 si no está el indefinido en el meta.

3A0006	ˆ2metaundef# 	( meta2 meta1  meta2 meta1 # )

Test para la presencia de indefinido en alguno de los metas.

# es la posición de indefinido.

Retorna #0 si no está el indefinido en ningún meta.

Direcc.	Nombre	Descripción

3A2006	ˆmetaundef 	(  meta )

Retorna el meta indefinido.

3A4006	ˆ1metainf# 	( meta  meta # )

Encuentra la posición de infinito en un meta.

Retorna #0 para metas que no tienen infinito.

Metas de longitud mayor a 2 son considerados como metas finitos.

Retorna #1 para +infinito, -infinito o infinito sin signo.

3A3006	ˆ2metainf# 	( meta2 meta1  meta2 meta1 # )

Encuentra la posición de infinito en alguno de los metas.

Retorna #0 para metas que no tienen infinito.

Metas de longitud mayor a 2 son considerados como metas finitos.

3A5006	ˆmetainftype 	( meta  # )

Retorna el tipo de infinito:

#1 para +infinito,

#2 para –infinito,

#0 para infinito sin signo.

3A6006	ˆunsignedinf 	(  meta )

Retorna infinito sin signo.

3A7006	ˆplusinf 	(  meta )

Retorna +infinito.

3A8006	ˆNDROPplusinf 	( ob1..obn #n  meta )

Reemplaza meta por +infinito.

3A9006	ˆminusinf 	(  meta )

Retorna -infinito.

3AA006	ˆNDROPminusinf 	( ob1..obn  meta )

Reemplaza meta por -infinito.

### 48.1.5 Expansión y Simplificación

Direcc.	Nombre	Descripción

3BB006	ˆmetasimp	( Meta  Meta )

Simplifies a meta object. Non recursive rational simplification.

118007	ˆDISTRIB*	( meta  meta' T )

( meta  meta F )

Distribute *. Returns FALSE if no distribution done.

3C2006	ˆDISTRIB/	( meta  meta' T )

( meta  meta F )

Distribute /. Returns FALSE if no distribution done.

304006	ˆMETASINEXPA	( Meta  Meta' )

Expands SIN.

305006	ˆSINEXPA+	( Meta  Meta' )

Expands SIN(x+y).

306006	ˆSINEXPA-	( Meta  Meta' )

Expands SIN(x-y).

307006	ˆSINEXPA*	( Meta  Meta' )

Expands SIN(x*y). Expands if x or y is an integer.

308006	ˆSINEXPA*1	( Meta2 Meta1  Meta' )

Expands SIN(x*y). Meta1 is assumed to be an integer.

30A006	ˆMETACOSEXPA	( Meta  Meta' )

Expands COS.

Direcc.	Nombre	Descripción

30B006	ˆCOSEXPA+	( Meta  Meta' )

Expands COS(x+y).

30C006	ˆCOSEXPA-	( Meta  Meta' )

Expands COS(x-y).

30D006	ˆCOSEXPA*	( Meta  Meta' )

Expands COS(x*y).

30E006	ˆCOSEXPA*1	( meta2 meta1  Meta' )

Expands COS(x*y). meta1 represents an integer.

310006	ˆMETAEXPEXPA	( Meta  Meta' )

Expands EXP.

311006	ˆEXPEXPA+	( Meta  Meta' )

Expands EXP(x+y).

312006	ˆEXPEXPA-	( Meta  Meta' )

Expands EXP(x-y).

313006	ˆEXPEXPA*	( Meta  Meta' )

Expands EXP(x*y).

314006	ˆEXPEXPANEG	( Meta  Meta' )

Expands EXP(-x).

315006	ˆEXPEXPA*1	( Meta2 meta1  Meta' )

Expands EXP(x*y). meta1 represents an integer.

317006	ˆMETALNEXPA	( Meta  Meta' )

Expands LN.

318006	ˆLNEXPA*	( Meta  Meta' )

Expands LN(x*y).

319006	ˆLNEXPA/	( Meta  Meta' )

Expands LN(x/y).

31A006	ˆLNEXPAˆ	( Meta  Meta' )

Expands LN(xˆy).

31E006	ˆMETATANEXPA	( meta  tan[meta] )

Expands tan[meta].

### 48.1.6 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

39A006	ˆmetafraction?	( Meta  Meta flag )

Tests if meta is a fraction of integers.

3BC006	ˆmetapi?	( Meta  Meta# )

Tests presence of _ in a meta. # is the last occurence of _ or 0.

3BD006	ˆmetaCOMPARE	( Meta2 Meta1  Meta2 Meta1 # )

Comparison of 2 meta.

#=0 if undef

#=1 if >

#=2 if <

#=3 if =

Assumes generic situation, e.g. Xˆ2> 0 in real mode. Look below STRICTmetaCOMPARE for a more careful comparison.

Direcc.	Nombre	Descripción

3BE006	ˆSTRICTmetaCOMPARE	( Meta2 Meta1  Meta2 Meta1 # )

Comparison of 2 meta.

#=0 if undef

#=1 if >

#=2 if <

#=3 if =

Unlike metaCOMPARE it does not assume generic situation.

3C3006	ˆmetareal?	( meta  meta flag )

Tests if IM[meta]==0.

Capítulo 49
Polinomios

Los comandos de este capítulo tratan sobre polinomios y operaciones con ellos.

49.1 Referencia

### 49.1.1 Operaciones con polinomios

Direcc.	Nombre	Descripción

118006	ˆQAdd 	( o1  o2+o1 )

Suma dos polinomios.

Por ejemplo:

119006	ˆRADDext 	( o2 o1  o2+o1 )

Internal +. This is the same entry as ˆQAdd.

117006	ˆSWAPRADD 	( o2 o1  o1+o2 )

SWAP, then QAdd.

115006	ˆQSub 	( o2 o1  o2-o1 )

Subtracts two polynomials.

116006	ˆRSUBext 	( o2 o1  o2-o1 )

Internal -. This is the same entry as ˆQSub.

114006	ˆSWAPRSUB 	( o2 o1  o1-o2 )

SWAP, then QSub.

111006	ˆQMul 	( Q1 Q2  Q )

Multiplication of polynomials with extensions.

112006	ˆRMULText 	( Q1 Q2  Q )

Multiplication of polynomials with extensions.

This is the same entry as ˆQMul.

110006	ˆSWAPRMULT 	( Q1 Q2  Q )

SWAP, then ˆQMul.

11C006	ˆQDiv 	( o2 o1  o2/o1 )

Internal /.

11B006	ˆRDIVext 	( o2 o1  o2/o1 )

Internal /. This is the same entry as ˆQDiv.

11A006	ˆSWAPRDIV 	( o2 o1  o1/o2 )

SWAP, then QDiv.

0D9006	ˆQMod 	( Q, Z  Q mod Z )

113006	ˆRASOP 	( n1/d1 n2/d2  d1*d2 n1*d2 n2*d1 )

Used by RADDext and RSUBext for rational input.

Direcc.	Nombre	Descripción

11F006	ˆRP# 	( o2 #  o2ˆ# )

Internal power (not for matrices).

120006	ˆMPext 	( ob #/Z/% prg*  obˆ# )

General power with a specified multiplication program.

123006	ˆRPext 	( o2 o1  o2ˆo1 )

Tries to convert o1 to an integer to call RP#, otherwise xˆext.

108006	ˆDISTDIVext 	( P Q  quo mod T )

( P Q  P Q F )

Euclidean division. Assumes P and Q have integer coefficientes. Returns FALSE if sparse short division fails.

3E5006	ˆPTAYLext	( P, r  symb )

Taylor for polynomials.

15B006	ˆCARCOMPext	( Q1/Q2  Q1'/Q2' )

Extracts leading coefficients for the first variable from a rational polynomial.

3EE006	ˆQdivRem	( ob2 ob1  quo mod )

Polynomial Euclidean division of 2 objects.

Dispatchs to DIV2LISText for list polynomials.

3EF006	ˆDIV2LISText	( Z0 l1 l2  div mod )

Euclidean division, l1 and l2 are list polynomials.

Test first if l1=l2, then tries fast division, if it fails switch to SRPL division.

3F8006	ˆPDIV2ext	( A B  Q R )

Step by step Euclidean division for univar poly.

3F9006 ˆPsetSign	( P1 P2  sign[P2]*P1 )

Sets sign of P1 according to leading coeff of P2.

3C4006	ˆModExpa	( Zn Fraction  Fraction modulo Zn )

3C5006	ˆModAdd	( Q1 Q2 Zn  Z )

Modular addition. Z = Q1+Q2 (mod Zn).

3C6006	ˆModSub	( Q1 Q2 Zn  Z )

Modular subtraction. Z = Q1-Q2 (mod Zn).

3C7006	ˆModMul	( Q1 Q2 Zn  Z )

Modular multiplication. Z = Q1*Q2 (mod Zn).

3C8006	ˆModDiv	( Z1 Z2 Zn  Z )

Modular division. Z = Z1/Z2 (mod Zn).

3C9006	ˆModDiv2	( Q1 Q2 Zn  quo mod mod' )

Modular division. mod' = Q1 mod Q2 mod Zn.

If Q1 and Q2 are integers, Q1 mod Q2 mod Zn is always 0.

3CA006	ˆModInv	( Z Zn  Z' )

Modular inversion. Z' = INV(Z) (mod Zn).

NONINTERR if GCD[Z,Zn] 6= 1 or if Z = 0 (otherwise the results would be unpredictable).

3CB006	ˆModGcd	( Q1 Q2 Zn  Q' )

Modular GCD.

### 49.1.2 Factorization

Direcc.	Nombre	Descripción

08E006	ˆBerlekampP	( P #prime  P F / P Lf #prime T )

Berlekamp's algorithm for finding modular factors of a univariate polynomial.

Direcc.	Nombre	Descripción

08F006	ˆBerlekamp	( P  P F / P Lf #prime T )

Berlekamp's algorithm for finding modular factors of a univariate polynomial with a leading frontend for finding linear factors faster.

The input polynomial must be square free, otherwise the polynomial is not fully factored.

Due to memory restrictions byte sized coefficients are used and the following restrictions were imposed: prime<128 and degree<256. If the conditions are not met FALSE is returned. BCD: prime≤97.

0A8006	ˆALG48FCTR?	( P  [ meta cst_coeff TRUE | P FALSE ] )

Factorizes square-free polynomial in Erable format.

0A9006	ˆMfactTriv	( P  meta-factor P' )

Extracts all trivial power factors of P.

0AA006	ˆCheckPNoExt	( P  P flag )

Checks that P does not contain any DOCOL (i.e. extensions).

0AB006	ˆPPP	( P  PP PC )

Computes primitive polynomial and content of non-const P with respect to X1. The results are trimmed (provided P was).

0AC006	ˆPfactor	( P  Lfk Z )

Does a complete factorization of P. The result is trimmed.

0AD006	ˆPSqff	( P  Lfk )

Square-free and trivial factorization, including integer content, of P taken positive. Factors of same power are not necessarily merged or adjacent, but all Fi's are square-free.

0AE006	ˆPHFctr	( P  Lf )

Heuristic factorization of polynomial taken positive. LAM FullFact? must be bound. If LAM FullFact? is TRUE, a full factorization is done. If it is FALSE, only square-free and trivial

factorization is done.

0AF006	ˆPHFctr1	( P  Lf )

Heuristic factorization of primitive polynomial.

LAM FullFact? must be bound. If TRUE, a full factorization is done. When FALSE, only a square-free and trivial factorization are done.

0B0006	ˆPHFctr0	( P  Lf )

Heuristic factorization of primitive square-free non constant polynomial.

0D8007	ˆP2P#	( P  P' # )

Extracts trivial power of poly. P must be a valid poly (if list, begin with a non zero coeff).

0B1006	ˆDeCntMulti	( R  L )

Transforms list with count into simple list.

R = { {f1 #k1} ... {fn #kn} }

L = { f1 f1 .. fn fn }.

0B2006	ˆDoLS	( L S F  L' )

Applies program F(Li,S) to every elem of L.

0B3006	ˆPNFctr	( Z  Lf )

Factorization of positive integer as polynomial.

Lf = {} if Z is 1

Lf = { {Z1 #k1} ... {Zn #kn} }

o/w.

Direcc.	Nombre	Descripción

0B4006	ˆPSQFF	( P  Lsqff )

Computes the square-free factorization of primitive P. The result is trimmed (provided P was).

0B5006	ˆLiftZAdic	( p z F  L )

Lift n-1 z-adic factorization into n factorization.

0B6006	ˆLFCProd	( C L  C P )

Calculates combination product.

0B7006	ˆUfactor	( P  Lf )

Factorization of a square free primitive univariate polynomial.

0B8006	ˆUFactor1	( P  Lf )

Factorization of a square free primitive univariate polynomial of degree > 2.

0B9006	ˆMonicLf	( Lfp p  Lfp' )

Converts true modular factorization to monic factorization by dividing by the leading coefficient of factor 1.

0BA006	ˆDemonicLf	( Lfp lc p  Lfp' )

Converts monic modular factorization to true modular factorization by multiplying factor1 by lcoeff.

0BB006	ˆLiftLinear	( #root1 .. #rootn #n  )

Lifts modular roots of a polynomial to find linear factors of a univariate polynomial.

Lflin = list of found true factors

Lfplin' = remaining linear factors

P' = remaining polynomial

Assumes UFactor lambda variables available and uses them for input and output.

0BC006	ˆLiftGeneral	(  )

Lifts factorization mod p to factorization mod pˆk where pˆk exceeds the factor bound for succesful true factor extraction. Assumes UFactor lambda variables.

0BD006 ˆUFactorDeg2	( P  Lf )

Factorization of a degree 2 polynomial. Polynomial is univariate, square free and primitive.

0BE006 ˆCombineFac	( P Lfp p  Tf Tfp )

Combines modular factors to true factors. P is the polynomial to factor, Lfp is the list of modular factors, and p the modulo. The entry returns the a list of found true factors (Tf) and the list of modular factors for each true factor (Tfp)

0BF006 ˆCombProd	( lc Lfp p Cb  F )

Calculates modular combination.

0C0006 ˆCombInit	( #r  Cb )

Inits modular combination list to value { 1 0 0 0 .. }.

0C1006 ˆCombNext	( Cb  Cb' flag )

Gets next possible modular combination. Assumes Cb is valid and is in tempob area.

0C2006 ˆRmCombNext	( Lf Cb  Lfrm Lf' Cb' flag )

Removes next possible combination after a successful combination has been found, and remove the used factors from the factor list.

0C3006 ˆPfactTriv	( P  P' Lf )

Extracts all trivial power factors of P.

0C4006 ˆVarFactor	( P #var  P #n )

Calculates what power of the given variable is a factor in P.

Direcc.	Nombre	Descripción

0C5006 ˆPfactPowCnt	( P  P Lk flag )

Calculates trivial power factors in P. flag is TRUE if any of the powers is nonzero.

0C6006 ˆPdivLk	( P Lk  P' )

Divides polynomial by its trivial powers.

282006 ˆFEVIDENText	( P  meta-fact cst coeff )

Real mode: full factorization over the integer

Complex mode: find all 1st order factors of P.

### 49.1.3 General Polynomial Operations

Direcc.	Nombre	Descripción

09B006	ˆONE{}POLY	( ob  {ob} ob1  Q )

Replaces ONE{}N for polynomial building.

09C006	ˆTWO{}POLY	( ob1 ob2  Q )

Replaces TWO{}N for polynomial building.

09D006	ˆTHREE{}POLY	( ob1 ob2 ob3  Q )

Replaces THREE{}N for polynomial building.

09E006	ˆTWO::POLY	( ob1 ob2  :: )

Replaces 2Ob>Seco for polynomial building.

09F006	ˆ::POLY	( Meta  :: )

Replaces ::N for polynomial building. As opposed to the regular ::N code, we do pop the binary number. This is enforced by the entry to the common polyxml code.

0A0006	ˆ{}POLY	( Meta  Q )

Replaces {}N for polynomial building. As opposed to the regular {}N code, we do pop the binary number. This allows us to enter the code here with fixed sizes, as in ONE{}POLY and TWO{}POLY.

0A7006	ˆ>POLY	( Meta  Q )

Builds polynomial.

0A1006	ˆ>TPOLY	( P ob  P' )

Replaces >TCOMP for polynomial building.

0A2006	ˆ>HPOLY	( P ob  P' )

Replaces >HCOMP for polynomial building.

0A3006	ˆ>TPOLYN	( P ob1 .. obn #n  P' )

Improved >TCOMP for polynomial building.

0A4006	ˆ>HPOLYN	( P ob1 .. obn #n  P' )

Improved >HCOMP for polynomial building.

0A5006	ˆMKPOLY	( #n #k  P )

Crea polinomio de la n-ésima variable elevada al exponente k.

2AB006	ˆMAKEPROFOND	( ob #  {{{...{o}...}}} )

Embedds ob in the given number of lists.

4F4006	ˆTRIMext	( Q  Q' )

Removes unnecessary zeros from polynomial.

4F5006	ˆPTrim	( ob  ob' )

Trims polynomial.

0A6006	ˆONE>POLY	( Q  Q' )

Increases variable depth. Constants (Z,Irr,C) are not modified.

302006	ˆTCHEBext	( zint  P )

Tchebycheff polynomial. If zint>0 then 1st kind, if <0 then second kind.

Direcc.	Nombre	Descripción

3DE006	ˆLRDMext	( P #  [] )

Left ReDiMension. Adds 0 to the left of polynomial to get a symbolic vector of lenght #+1.

3DF006	ˆRRDMext	( {} #  {} )

Right ReDiMension: like LRDM but 0 at the right and {}.

3E0006	ˆDEGREext	( {}  degre )

Degree of a list-polynomial.

3E1006	ˆFHORNER	( P/d r  P[X]_div_[X-r]/d r P[r]/d )

Horner scheme.

3E2006	ˆHORNext	( P r  P[X]_div_[X-r] r P[r] )

Horner scheme.

3E4006	ˆMHORNext	( P r  P[X]_div_[X-r] r P[r] )

Horner scheme for matrices.

3E6006	ˆLAGRANGEext	( M  symb )

Lagrange interpolation. Format of the matrix is

[[ x1...xn ] [ f(x1)...f(xn) ]]

Returns a polynomial P such that P(xi)=f(xi)

10F007	ˆRESULTANT	( P1 P2  P )

Resultant of two polynomials. Depth of P is one less than depth of P1 and P2.

110007	ˆRESULTANTLP	( res g h P1 P2  +/-res g' h' P1' P2' )

Subresultant algorithm innerloop.

111007	ˆRESPSHIFTQ	( P Q  P' )

Resultant of P and Q shifted. gcd[Q(xr),P(x)]!=1 equivalent to r root of P' P' has same depth than P and Q.

112007	ˆADDONEVAR	( P  P' )

Adds one variable just below the main var. works for polynomial, not for fractions.

0CF007	ˆSHRINKEVEN	( P  P' )

Changes var Y=Xˆ2 in an even polynomial.

0D1007	ˆSHRINK2SYM	( N D  N' D' )

Shrinks 2 polynomials using symmetry properties.

0D2007	ˆSHRINKSYM	( N  N' )

Shrinks 1 polynomial using symmetry properties.

Degree of N must be even. If it is odd then N should be divided by X+1.

0D3007	ˆSHRINK2ASYM	( N D  N' D' )

Shrinks 2 polynomials using antisymmetry properties.

0D4007	ˆSHRINKASYM	( N  N' )

Shrinks 1 polynomial using antisymmetry properties. Degree of N must be even. If it is odd then N should be divided by X+1.

103006	ˆPNMax	( P  Z )

Gets the coefficient of P with max norm.

162006	ˆNDXFext	( Qnum Qden  Q )

Crea una expresión racional.

161006	ˆSWAPNDXF	( Qden Qnum  Q )

Crea una expresión racional.

164006	ˆFXNDext 	( sym  num denom )

( ob  ob Z1 )

Retorna el numerador y el denominador de una expresión.

Equivale al comando FXND de User RPL cuando en la pila hay un objeto de clase simbólica.

Direcc.	Nombre	Descripción

163006	ˆSWAPFXND 	( symb ob  ob num denom )

(   ob’ ob  ob ob’ Z1 )

Hace SWAP, luego ˆFXNDext.

3D7006 ˆREGCDext	( a b  d u v au+bv=d )

3D8006 ˆEGCDext	( a b  d u v au+bv=d )

Bezout identity for polynomials.

0EA006 ˆPEvalFast?	( Z Pn  Z Pn F / Pn[Z] T )

Attempts to evaluate Pn at X1=Z using fast register arithmetic.

Fails if any of the following is true: Pn is not sunivariate; Z is polynomial after all; Z size is too big for register; Any overflow occurs during Horner evaluation.

10E007 ˆFLAGRESULTANT	( symb1 symb2  symb )

Resultant of two polynomials in symbolic form.

### 49.1.4 Tests

Direcc.	Nombre	Descripción

10B006	ˆUnivar?	( P  P flag )

Tests if polynomial is univariate.

10C006	ˆSUnivar? 	( P  P flag )

Tests if polynomial is univariate and the coefficients are bounded by register size.

0CC007	ˆPOLYPARITY 	( poly  Z )

Tests if a polynomial (internal rep) is even/odd/none. Z=1 if even, -1 if odd, 0 if neither even nor odd.

0D6007	ˆPOLYSYM 	( P  Z )

Tests symmetry of coefficients of polynomial.

Z=1 for symmetric, -1 for anti, 0 otherwise.

0D7007	ˆPOLYASYM 	( P  Z )

Tests "antisymmetry" of coef of polynomial. Z=1 for symmetric, -1 for anti, 0 otherwise.

Capítulo 50
Hallando Raíces de Ecuaciones

En este capítulo encontrarás comandos relacionados a encontrar raíces de ecuaciones.

50.1 Referencia

### 50.1.1 Encontrando Raíces y Soluciones Numéricas

Direcc.	Nombre	Descripción

2F35B	NUMSOLVE	( flag symb/prog id/lam aprox  raiz/extr #mens T )

( flag symb/prog id/lam aprox  #mens F )

Halla una solución a la ecuación para la variable id o lam.

Si la ecuación es un programa, éste debe ser uno que retorne un objeto algebraico.

Si la variable a hallar es un lam, ésta debe de existir.

Si la aproximación inicial es una mala estimación o hay operaciones imposibles (división entre cero, logaritmo de negativos, suma de unidades incompatibles, etc), retorna #A01 (Lackint#_) y FALSE.

Si la ecuación es constante, retorna #A02 (Constant#_) y FALSE.

Si al estar ocupada la máquina, el usuario presiona ON, retorna una lista con tres elementos (avance), #A03 (Attn#) y TRUE. Además si el flag es TRUE, retorna antes symb simplificado y el id/lam.

Si en la raíz encontrada, la función se hace cero, retorna la raíz, #A04 (Zero#_) y TRUE.

Si en las inmediaciones de la raíz encontrada, la función cambia de signo, retorna la raíz, #A05 (RevSgn#_) y TRUE.

Si no pudo hallar una raíz y en su lugar halló un extremo, retorna dicho extremo, #A06 (Extremum#_) y TRUE.

Si una tecla diferente de ON es presionada mientras la maquina está ocupada, y:

-	Si flag es TRUE, no se muestra el avance y al final se realiza  la acción de la tecla presionada.

- 	Si flag es FALSE, se muestra el avance y la tecla presionada se quita de FLUSHKEYS.

Es llamado por los comandos ROOT y MROOT de User RPL y por el entorno SOLVE EQUATION.

272006	ˆMULMULText	( {} %  {}' )

Multiplica por % a todas las multiplicidades de la lista.

Es decir, el objeto del nivel 1 multiplica a todos los elementos de la lista de orden par.

La lista debe tener un número par de elementos.

Llama al comando ˆMETAMM2

274006	ˆMETAMM2	( meta %  meta' )

Multiplica por % a todas las multiplicidades del meta.

Es decir, el objeto del nivel 1 multiplica a todos los elementos del meta de orden par.

Direcc.	Nombre	Descripción

273006	ˆMETAMULMULT	( % meta  meta' )

Multiplica por % a todas las multiplicidades del meta.

275006	ˆCOMPLISText	( {}  {}' )

Suprime múltiples ocurrencias de un factor sumando sus multiplicidades correspondientes.

Llama al comando ˆMETACOMPRIM

276006	ˆMETACOMPRIM	( Meta  Meta' )

Suprime múltiples ocurrencias de un factor sumando sus multiplicidades correspondientes.

278006	ˆMETACOMP1	( f1..fk-1 mk-1 meta-res mk fk #

f1..fk-1 mk-1 meta-res )

279006	ˆADDLISText	( {} %n ob  {}' )

Adds ob with multiplicity %n to the list.

Checks if ob is in {}.

27A006	ˆDIVISext	( ob  {divisors} )

Returns list of divisors of ob.

27B006	ˆFACT1ext	( symb-poly  Lvar Q {} )

{} is the list of root/multiplicity of sym with respect to the current variable.

27C006	ˆFACTOext	( symb  Lvar Q {} )

{} is the list of factors/multiplicity of symb.

27D006	ˆZFACTO	( C  {} C Lfact )

27E006	ˆSOLVext	( symb  {} )

Numeric solver for univariate polynomials.

The list contains the roots without multiplicity.

27F006	ˆFRND	( ob  ob') )

Float rounding for %%, C%% or list of either type. Used by SOLVext to reconstruct factors.

280006	ˆBICARREE?	( P #5  meta cst_coeff T )

( P #5  P #5 F )

( P #  P # F )

Searches if P is a bisquared 4-th order equation.

Returns a meta of factors and the multiplying coeff in that case.

281006	ˆREALBICAR	( f1 #1 coef  meta rest T )

113007	ˆIROOTS	( P  list )

Finds integer roots of a polynomial.

283006	ˆEVIDENText	( P  meta cst_coeff )

Returns the roots of a polynomial P. Calls the numeric solver.

284006	ˆEVIDSOLV	( P  meta cst_coeff )

Returns the roots of a 1st, 2nd order and some other poly. Calls the numeric solver if exact solving fails.

285006	ˆDEG2ext	( P  {} )

Returns the roots of a 2nd order polynomial.

286006	ˆMETADEG2	( P  P meta )

Returns the roots of a 2nd order polynomial.

P must be of order 1 or 2.

287006	ˆMETADEG1	( P  P meta )

Returns the roots of a 1st order polynomial.

P must be of order 1.

288006	ˆDEG1	( f  r )

Root of a first order factor. f is one level depth deeper than r.

Direcc.	Nombre	Descripción

289006	ˆFDEG2ext	( P  meta-fact cst_coef )

Returns factors of a 2nd order polynomial and the corresponding multiplying coefficient. tests for 1st order polynomial.

28B006	ˆRACTOFACext	( r  n d )

Converts root to factor. Factor is n/d, one level depth deeper than r.

28C006	ˆFACTORACext	( f  r cst_coef )

Converts a factor to a root, solving 1st order factor. f and cst_coef are one level depth deeper than r.

28D006	ˆRFACText	( ob #  {} intob meta )

{} is the list of variables. Meta is made of roots or factors of numerator (N) or denominator (D) or both (N/D), depending on #. ZERO for roots N/D; ONE for roots N; TWO for roots D with numeric solver call; THREE for roots D without num. solver call; FOUR for factors N/D; FIVE for factors N; SIX for factors D with numeric solver call; SEVEN for factors D without num.solver call.

28E006	ˆRFACT2ext	( ob {} #  {} intob meta )

Like RFACText, but the list of variables is given.

28F006	ˆRFACTSTEP3	( ob  meta-fact )

Partial square-free factorization w.r.t. the main variable. Extract trivial factors Etape 3 ob  meta-fact.

290006	ˆRFACTSTEP5	( %m on  add-to-meta-res )

Factorization of a square-free polynomial.

291006	ˆMETASOLV	( pn cst_coeff  meta cst_coeff )

Non-integer factorization (sqrt extensions and numeric). multiplicty is in LAM 5,.

293006	ˆMETASOLV2	( cst_coeff p  fr1 %m [fr2 %m] # cst_coeff )

Returns roots/factors of 1st and 2nd order polynomials.

294006	ˆMETASOLV4	( cst1 f1..fk #k cst2  fr1 %m..frn %m #2k cst_coef )

Returns factors or convert to roots if needed. #k=1,2 or 4, fk are of order 1 or 2.

295006	ˆADDMULTIPL	( meta cst_coeff  meta' cst_coeff )

Adds multiplicities to a meta. Multiplicity is in LAM 5.

296006	ˆFACTOOBJext	( { fact mult } flag prg* prgˆ  ob )

Rebuilds an object from its list of factors (flag=TRUE) or roots (flag=FALSE) using prg* to multiply and prgˆ to take multiplicity power.

093006	ˆALG48MSOLV	( Lp  Lidnt Lsol )

Calculates Groebner basis multivar solution.

LAM3 must be bound to Lvar and LAM4 to Lidnt.

094006	ˆGMSOLV	( Lp  meta-sol )

Calculates Groebner basis multivar solutions.

LAM1 must be bound to the number of vars A solution is a

list { o1 ... on } where #n=LAM1 ok embedded in k-1 lists is the value of the k-th var ok may be undef.

095006	ˆGBASIS	( Lp  G )

Calculate Groebner basis.

G = { 1 } if no solutions

G = { 0 } if identically true.

Direcc.	Nombre	Descripción

096006 ˆGSOLVE	( Lp  Lg )

Calculate factorized Groebner basis.

Lg = { Lg1 Lg2 .. Lgn }

Lgi = independent solution (probably)

Lg = {} if no solutions

Lg = { { 0 } } if identically true.

097006	ˆGFACTOR	( Lp fctr? ! Lg )

Calculate Groebner basis or factorized Groebner basis. Redundant bases are not removed.

099006	ˆREDUCE	( p G  q )

Reduces polynomial with respect to given basis.

09A006	ˆFASTREDUCE	( r P  q T / r P F )

Assembly version of REDUCE for polynomials with short coefficients. Returns FALSE if an overflow occurs during the reduction. Assumes r is a genuine polynomial (not constant). Assumes G is not empty. Assumes G does not contain zeros (is trimmed).

37D006	ˆROOTM2ROOT	( {}/V  V' )

Transforms list of root/multiplicites to vector of roots.

0F2007	ˆPASCAL_NEXTLINE	( {}  {}' )

Finds next line in the Pascal triangle.

0F3007	ˆDELTAPSOLVE	( Q  P )

Solves P(x+1)-P(x)=Q(x). Internal polynomial function.

Capítulo 51
Operaciones de Cálculo

Los comandos en este capítulo están relacionados con varios aspectos del Cálculo, tales como límites, derivadas, expansión de fracciones parciales y transformadas de Laplace.

51.1 Referencia

### 51.1.1 Limites y Expansión de Series

Direcc.	Nombre	Descripción

46F006	ˆSYMTAYLOR	( symb id %/z  symb )

Taylor series expansion around point 0 (McLaurin's series) with regard to given variable, and of the given order.

471006	ˆTRUNCDL	( DL-l reste-l  truncated_DL )

Series expansion truncation.

472006	ˆLIMSERIES!	( expression X=a|X %|zint  )

a lim DL-l rest-l num-l/deno-l equiv-l lvar # Series expansion. #=1 for X=a-h or X=-1/h.

477006	ˆLIMIT!	( symb   DL-l reste-l num-l/deno-l equiv.-l lim. lvar flag )

lim. = { symf direction }

478006	ˆLIMSTEP1!	( symb  { DL-l reste-l num-l/deno-l equiv.-l } flag )

47C006	ˆLIMLIM!	( # lvar equiv-l  lvar lim )

47F006	ˆLIMCMPL!	( reste-1-l reste-2-l  reste-l )

480006	ˆLIMEQUFR!	( n/d #  n/d-l equiv % )

481006	ˆLIMEQU!	( {} #  {} / {}-equiv-l {}-equiv-l { # # # } )

483006	ˆLIM+-!	( DL1...DLn #n op  DL flag )

DL = { DL-l reste-l num-l/deno-l equiv-l }.

48C006	ˆLIMDIVPC!	( #ordre num-l deno-l  num-l deno-l )

48E006	ˆLIMPROFEND!	( num deno #prof  num deno )

490006	ˆLIM%#!	( num-l deno-l {%...%}  num-l' deno-l' #prof {%...%} )

49E006	ˆLIM#VARX!	( lvar lvar  #varx )

4A1006	ˆHORNEXP!	( lim lvar X-l reste-l  lvar DL reste-l )

4B6006	ˆVARCOMP!	( var1 var2  flag )

4BA006	ˆVARCOMP32!	( var  0: )

4BD006	ˆLIMVALOBJ!	( ob lvar  symb )

4BE006	ˆLIMVAL!	( ob  coeff val )

4BF006	ˆEQUIV!	( {} lequiv  equiv ordre )

4C0006	ˆLVARXNX2!	( ob  ob lvarx lvarnx )

4C2006	ˆFindCurVar	( symb  symb )

Sets a new current var if needed.

4C3006	ˆLIMVAR!	( symb  symb lvar )

15C006	ˆRISCH13	( {}/{}'  {}'' )

Assuming {}' has length 1, divides all elements of {} by this element. Used by RISCHext and by SERIES to have a nicer output of series.

### 51.1.2 Derivadas

Direcc.	Nombre	Descripción

3DC006	ˆPDer	( {}  der )

1A1006	ˆDERIVext	( ob id  ob' )

( ob sym  ob' )

( ob V  V' )

Calculates the derivative of the object. For a list argument calculates the gradient with respect to the variables in the list. If the variable is a symbolic, the first variable in it is used. Note that the gradient is a vector quantity, thus the result is returned as a list.

1A3006	ˆDERIVIDNT	( ob id  ob' )

Main entry point for derivative with respect to a identifier.

1A4006	ˆDERIVIDNT1	( ob  ob' )

Main entry point for derivative with respect to the identifier stored in LAM1.

1A5006	ˆDERIV	( symb  symb' )

Derivative of symb with respect to the variable stored in LAM1.

1A6006	ˆMETADERIV	( Meta  Meta' )

Derivative of Meta object.

1BD006	ˆMETADER&NEG	( Meta  Meta' )

Meta derivative and negate.

1A9006	ˆMETADER+	( Meta&+  Meta' )

Meta derivative of addition.

1AA006 ˆMETADER-	( Meta&-  Meta' )

Meta derivative of subtraction.

1AB006 ˆMETADER*	( Meta&*  Meta' )

Meta derivative of multiplication.

1AC006 ˆMETADER/	( Meta&/  Meta' )

Meta derivative of division.

1AD006 ˆMETADERˆ	( Meta&ˆ  Meta' )

Meta derivative of power.

1AE006 ˆMETADERFCN	( Meta  Meta' )

Meta derivative of a function.

1AF006 ˆMETADERDER	( symb_id_; sym_fcn_; xDER #3  Meta' )

Meta derivative of a derivative of a function.

1B0006 ˆMETADERI4	( Meta  Meta' )

Meta derivative of a defined integral.

1B1006 ˆMETADERI3	( Meta  Meta' )

Meta derivative of an undefined integral.

1B2006 ˆMETADERIFTE	( Meta  Meta' )

Meta derivative of IFTE.

1B4006 ˆMETADEREXP	( Meta  Meta' )

Meta derivative of EXP.

1B5006 ˆMETADERLN	( Meta  Meta' )

Meta derivative of LN.

1B6006 ˆMETADERLNP1	( Meta  Meta' )

Meta derivative of LNP1.

1B7006 ˆMETADERLOG	( Meta  Meta' )

Meta derivative of LOG.

1B8006 ˆMETADERALOG	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ALOG.

Direcc.	Nombre	Descripción

1B9006 ˆMETADERABS	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ABS.

1BA006 ˆMETADERINV	( Meta  Meta' )

Meta derivative of INV.

1BB006 ˆMETADERNEG	( Meta  Meta' )

Meta derivative of NEG.

1BC006 ˆMETADERSQRT	( Meta  Meta' )

Meta derivative of SQRT.

1BE006 ˆMETADERSQ	( Meta  Meta' )

Meta derivative of SQ.

1BF006 ˆMETADERSIN	( Meta  Meta' )

Meta derivative of SIN.

1C0006 ˆMETADERCOS	( Meta  Meta' )

Meta derivative of COS.

1C1006 ˆMETADERTAN	( Meta  Meta' )

Meta derivative of TAN.

1C2006 ˆMETADERSINH	( Meta  Meta' )

Meta derivative of SINH.

1C3006 ˆMETADERCOSH	( Meta  Meta' )

Meta derivative of COSH.

1C4006 ˆMETADERTANH	( Meta  Meta' )

Meta derivative of TANH.

1C5006 ˆMETADERASIN	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ASIN.

1C6006 ˆMETADERACOS	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ACOS.

1C7006 ˆMETADERATAN	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ATAN.

1C8006 ˆMETADERASH	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ASINH.

1C9006 ˆMETADERACH	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ACOSH.

1CA006 ˆMETADERATH	( Meta  Meta' )

Meta derivative of ATANH.

1B3006 ˆDERARG	( meta-symb  arg1 .. argk der1 .. derk #k op )

Finds derivative of arguments.

1CB006 ˆpshder*	( Meta1 Meta2  Meta2&Meta1'&* )

Meta derivative utility.

1CC006 ˆSQRTINVpshd*	( Meta1 Meta2  Meta2&SQRT&INV&Meta1'&* )

Meta derivative utility.

### 51.1.3 Integración

Direcc.	Nombre	Descripción

07F007	ˆODE_INT	( symb idnt  symb )

Integration with addition of a constant.

2C5006	ˆIBP	( u'*v u  u*v -u*v' )

Internal integration by parts. If u is a constant return INTVX(u'*v)+u. If stack 2 is a list it must e of the form { olduv u'*v } then olduv will e added to u*v at stack level 2. This permits multiple IBP in algebraic mode, e.g.

IBP(ASIN(X)ˆ2,X)

IBP(ANS(1),sqrt(1-Xˆ2))

IBP(ANS(1),C) the last step with an integral

containing a cst C.

2D0006	ˆPREVALext	( symb inf sup x  symb|x=sup - symb|x=inf )

Evaluates an antiderivative between 2 bounds

Does not check for discontinuities of symb in this interval.

2D1006	ˆWARNSING	( symb inf sup vx  symb inf sup vx )

Warns user for singularity.

2D2006	ˆINText	( symb x  int[$,x, symb, xt] )

Return unevaluated integral.

2D3006	ˆINT3	( f(x) x y  F(y) where F'=f )

Undefined integration. No limit for underdetermined form.

3DD006	ˆINTEGRext	( {}  prim )

### 51.1.4 Fracciones Parciales

Direcc.	Nombre	Descripción

3D2006	ˆPARTFRAC	( o  symb )

Partial fraction expansion of o with respect to the current variable.

3D3006	ˆINPARTFRAC	( o list  symb )

Partial fraction expansion of o. lvar must be bound to LAM2, list is =lvar if o is in external format. list is NULL{} if o is still in internal format.

### 51.1.5 Ecuaciones Diferenciales

Direcc.	Nombre	Descripción

07E007	ˆDESOLVE	( symb symb1  list_sols )

Resuelve una ecuación diferencial ordinaria.

1EC006	ˆFLAGDESOLVE	( symb symb1  list_sols )

Resuelve una ecuación diferencial ordinaria.

Llama al comando ˆDESOLVE

Equivale al comando DESOLVE de User RPL.

081007	ˆLDECSOLV	( symb symb1  solución )

Resuelve una ecuación diferencial lineal de coeficientes.

Los argumentos son los mismos que ˆFLAGLDECSOLV

Direcc.	Nombre	Descripción

1EE006	ˆFLAGLDECSOLV	( symb symb1  solución )

Resuelve una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes de la forma:  anyn+…a2y''+a1y'+a0=g(X)

En el nivel 2 debe estar la función g(X).

En el nivel 1 debe estar el polinomio característico.

Llama al comando ˆLDECSOLV

Equivale al comando LDEC de User RPL.

082007	ˆLDEGENE	( eq. carac  sol generale )

083007	ˆLDEPART	( 2nd membre, eq carac  eq. carac, sol part )

084007	ˆLDSSOLVext	( V M  V' )

M is the matrix of the system. V is the vector of the 2nd members.

085007	ˆODETYPESTO	( type  )

Store ode type in variable ODETYPE.

086007	ˆODE_SEPAR	( symb  symb symb-y symb-x T )

( symb  symb F )

Tries to separate symb as a product of a function of y and a function of x.

### 51.1.6 Transformadas de Laplace

Direcc.	Nombre	Descripción

087007	ˆLAPext	( sym  sym' )

Transformadas de Laplace para polinomios*exp/sin/cos.

Muestra LAP() para transformadas desconocidas.

1EA006	ˆFLAGLAP	( sym/MATRIX/%/C%  ob )

Transformadas de Laplace para polinomios*exp/sin/cos.

Equivale al comando LAP de User RPL.

088007	ˆILAPext	( sym  sym' )

Transformada inversa de Laplace.

Inverse Laplace transform for rational fractions.

Delta functions for the integral part.

1EB006	ˆFLAGILAP	( sym/MATRIX/%/C%  ob )

Transformadas inversa de Laplace.

Equivale al comando ILAP de User RPL.

Capítulo 52
Sumatorias

En este capítulo se encuentran los principales comandos relacionados con sumatorias, y también algunas subrutinas usadas por esos comandos.

52.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

0F9007	ˆSUM	( sym idnt  sym )

Calcula la antiderivada discreta de una función.

Equivale al comando SIGMA de User RPL cuando en la pila hay un objeto de clase simbólica y un id.

0FB007	ˆSUMVX	( sym  sym )

Internal SUMVX.Works always with respect to the current variable.

0FD007	ˆRATSUM	( sym  sym )

Discrete rational sum.

0FE007	ˆFTAYL	( f shift  f' )

Taylor shift for rational fractions.

0FF007	ˆCSTFRACTION?	( ob  ob flag )

Taylor shift for rational fractions. Returns TRUE if ob is a cst fraction.

104007	ˆHYPERGEO	( symb  symb )

Tests and does hypergeometric summation.

100007	ˆNONRATSUM	( z/symb  symb )

Discrete summation (hypergeometric case).

103007	ˆmeta_cst?	( meta  meta flag )

Tests for meta to be cst with respect to current var.

108007	ˆZEILBERGER	( f(n,k) n k d  C T )

( f(n,k) n k d  F )

Zeilberger algorithm * NOT IMPLEMENTED YET*.

109007	ˆSYMPSI	( sym  Psi(x) )

Digamma function.

10B007 ˆSYMPSIN	( sym int  Psi(x,n) )

Digamma function.

11C007	ˆ%%PSI	( %%x  %% )

Digamma function.

10D007	ˆIBERNOULLI	( #/zint  Q )

Bernoulli numbers.

0D9007	ˆNDEvalN/D	( num deno n d  num' deno' )

Evals list poly over a list fraction.

0DA007	ˆPEvalN/D	( P n d  num d # )

Evals list poly over a list fraction.

3C1006	ˆvgerxssSYMSUM	( Meta2 Meta1  meta )

Symbolic sum with tests for two zints. lam'sumvar bound to 'id/lam' and lam'sumexpr to 'expr'.

Capítulo 53
Operaciones Modulares

Los comandos en este capítulo están relacionados con aritmética modular y otras operaciones modulares.

53.1 Referencia

### 53.1.1 Operaciones Modulares

Direcc.	Nombre	Descripción

252006	ˆFLAGFACTORMOD	( symb  symb )

FACTOR modulo.

253006	ˆMFACTORMOD	( M  M' )

FACTOR modulo for amtrices.

256006	ˆLIFCext	( {contfrac}  fraction )

Converts continued fraction to rational.

0E1006	ˆPEvalMod	( Q Z Zn  Q' )

Computes value of polynomial mod Zn.

0E2006	ˆQAddMod	( Q1 Q2 Zn  Q' )

Polynomial addition modulo Zn.

0E3006	ˆQSubMod	( Q1 Q2 Zn  Q' )

Polynomial subtraction modulo Zn.

0E4006	ˆQMulMod	( Q1 Q2 Zn  Q' )

Polynomial multiplication modulo Zn.

0E5006	ˆQDivMod	( Q1 Q2 Zn  Qquo Qrem )

Polynomial division modulo Zn. In regular division the coefficients in the remainder can increase very quickly to tens of digits, thus it is important to normalize the coefficients whenever possible.

0E6006	ˆQInvMod	( Q Zn  Q' )

Polynomial inversion modulo Zn.

0E7006	ˆQGcdMod	( Q1 Q2 Zn  Q' )

Polynomial GCD modulo Zn for univariate polynomials. The result is made monic.

4C5006	ˆISOL1	( symb id  id symb' )

4C6006	ˆISOLALL	( symb id  id {} )

Internal SOLVE.

4C7006	ˆISOL2ext	( symb id  symb' )

( symb id  {} )

Like ISOL1 if isolflag is set. Otherwise returns the list of all found solutions.

4C8006	ˆBEZOUTMSOLV	( Lpoly Lidnt  Lidnt sols )

If no extension in Lpoly, calls ALG48 GSOLVE

Otherwise, solves by Bezout "Gaussian" elimination.

In the latter case, if system seems underdetermined, Lidnt is truncated. Then the system must be exactly determined and polynomials must be prime together.

4C9006	ˆROOT{}N	( meta of roots  list of roots )

Drops tagged roots.

Direcc.	Nombre	Descripción

4CA006	ˆMHORNER	( poly-l {r1...rk} #  P[r1...rk] )

Top-level call. Poly-l might be a matrix.

4CB006	ˆMHORNER1	( P { r }  P[..r..] )

4CC006	ˆSQFFext	( Q  { F1 mult1 .. Fn multn } )

4CD006	ˆMSQFF	( Q  F1 mult1 .. Fn multn #2n )

Full square-free factorization of object. The result is given as a Meta object.

4CE006	ˆ%1TWO	( ob  ob %1 #2 )

Square free factorization of unknown (?) object.

See MSQFF.

4CF006	ˆMZSQFF	( Z  Z1 mult1 .. Zn multn #2n )

Full factorization of an integer.

4D0006	ˆMZSQFF1	( Meta curfac %n newfac T  Meta curfac %n+1 )

( Meta curfac %n newfac F  Meta' newfac %1 )

Adds integer factor to factor list. If the factor is the same as the last time, only the multiplicity is increased.

4D2006	ˆMLISTSQFF	( P  Meta )

Full square-free factorization of a polynomial with a recursive call on the GCD of all coefficients.

4D3006	ˆMETASQFFext	( P-list  S1 %1 ..Se-1 %e-1 %e ee Te Re )

Square-free factorization.

4DF006	ˆLVARXNXext	( symb  symb x lvarnx lvarx )

Finds variable of symb depending on current variable and other variable. Using LVAR is impossible here because of sqrt.

4E0006	ˆISPOLYNOMIAL?	( ob  flag )

Retorna TRUE si symb es un polinomio con respecto a la variable actual.

4E1006	ˆ2POLYNOMIAL?	( symb1 symb2  symb1 symb2 flag )

Returns TRUE if symb1 and symb2 are polynomial with respect to current variable.

4E2006	ˆVXINDEP?	( symb  symb flag )

Returns TRUE if symb is independent of current variable.

4E4006	ˆRLVARext	( ob  {} )

Recursive search of all variables.

### 53.1.2 Comando LNAME y Similares

Direcc.	Nombre	Descripción

4DE006	ˆLIDNText	( ob  {id/lam} )

Retorna una lista de variables.

23F006	ˆUSERLIDNT	( ob  ob []/{} )

Retorna un vector simbólico con las variables (ids o lams) o una lista vacía.

Equivale al comando LNAME de User RPL cuando en la pila hay un objeto de clase simbólica o una formación.

Entre los comandos de esta sección (53.1.2) es el único que ordena las variables.

4EC006	ˆLIDNTLVAR	( ob ob'  ob {id/lam} {}lvar )

Retorna en el nivel 2 una lista con los ids y lams de ob' (usando LIDNText).

Retorna en el nivel 1 la lista anterior además de las variables de ob (usando LVARext) al final de esa lista.

### 53.1.3 Comando LVAR y Similares

Direcc.	Nombre	Descripción

4EE006	ˆLISTOPext 	(  {+ * - / ^ = NEG SQ i INV NEGNEG} )

(  {+ * - / ^ = NEG SQ i INV NEGNEG RE IM CONJ} )

Lista de operaciones “racionales” básicas sin raíz cuadrada.

Si está activado el modo complejo (flag 103 activado), retorna 3 elementos más.

4EF006	ˆLISTOPSQRT 	(  {+ * - / ^ = NEG SQ i INV NEGNEG SQRT} )

(  {+ * - / ^ = NEG SQ i INV NEGNEG RE IM CONJ SQRT} )

Lista de operaciones “racionales” básicas con raíz cuadrada.

Si está activado el modo complejo (flag 103 activado), retorna 3 elementos más.

4ED006	ˆLISTOPRAC 	(  {} )

Lista de operaciones “racionales” básicas.

Si el flag 115 está activado (SQRT !simplified), llama a ˆLISTOPext

Si el flag 115 está desactivado (SQRT simplified), llama a ˆ ^LISTOPSQRT

4F0006	ˆLVARDext	(  ob  {}listop  {}lidnt )

( Meta {}listop  {}lidnt )

Retorna una lista de variables en ob (o meta) usando la lista dada de operaciones "racionales" básicas.

4E7006	ˆLVARext	( ob  ob {} )

Retorna una lista de variables.

Hace:

:: DUP FLASHPTR LISTOPRAC FLASHPTR LVARDext ;

Raíces cuadradas podrían estar incluidas en la lista de operaciones “racionales” básicas según el estado del flag 115.

23E006 ˆUSERLVAR	( ob  ob []/{} )

Retorna un vector simbólico con las variables o una lista vacía

Equivale al comando LVAR de User RPL cuando en la pila hay un objeto de clase simbólica o una formación.

4E9006	ˆVX>	( {}  {}' )

Si VX ya estaba en la lista, es movida al inicio de la lista.

Si VX no estaba en la lista, no hace nada.

4EA006	ˆVX!	( {}  {}' )

Si VX ya estaba en la lista, es movida al inicio de la lista.

Si VX no estaba en la lista, agrega la variable VX al inicio de la lista.

4E6006	ˆVXLVARext	( ob  ob {} )

Retorna una lista de variables. Si VX está en esa lista, es movida al inicio de la lista.

Raíces cuadradas no están incluidas en la lista de operaciones “racionales” básicas. Hace:

:: DUP FLASHPTR LISTOPext FLASHPTR LVARDext FLASHPTR VX> ;

4E8006	ˆVX>LVARext	( ob  ob {} )

Similar al comando ^LVARext, pero si VX está en la lista de variables, es movida al inicio de la lista.

Hace:

:: FLASHPTR LVARext FLASHPTR VX> ;

4F2006	ˆDEPTHext	( ob  #depth )

Retorna el número de niveles de listas incrustadas en ob.

Direcc.	Nombre	Descripción

4F3006	ˆDEPTHOBJext	( ob #  #depth )

Retorna el número de niveles de listas incrustadas en ob.

4E5006	ˆLLVARDext	( ob  #depth ob lvar )

Retorna lista de variables con ^LVARext y el número de niveles de listas incrustadas con ˆDEPTHOBJext

4F6006	ˆTRIMOBJext	( ob  ob ' )

Trims object.

4F7006	ˆNEWTRIMext	( Q  Q )

Recursively tests if Q is a list of one constant element. This is much faster than TRIMOBJext and sufficient for the output of programs which are trimmed on the fly.

4F8006	ˆ>POLYTRIM 	( meta  {} )

Equivalent to {}POLY TRIMOBJext

4F9006	ˆELMGext 	(   %  %' )

( C%  C%'/% )

( %%  %%' )

( C%%  C%%'/%% )

( {}  {}' )

( symb  symb' )

( MATRIX  MATRIX' )

Trims small numbers (less than epsilon).

0E9006	ˆIsV>V? 	( v1 v2  flag )

Returns TRUE if v1 is lexicographically after v2.

0EB006	ˆPZadic	( Q Z  Q' )

104006	ˆLISTMAXext	( P  P Z T depth )

( P  P ? F #0 )

Step 1 for gcdheu: Returns FALSE if gcdheu can not be applied (e.g. if P contains irrquads).

Returns TRUE otherwise, Z is the max of all integers of P or 2*max if there are complex in P.

0EC006	ˆGCDHEUext	( A B  a b c pr[pgcd] A'/G' B'/G' flag )

Heuristic GCD.

Capítulo 54
Tablas de Signos

A sign table is a list which describes thes sign of a expression in different intervals of a parameter. The list has an odd number of elements and looks like this:

{ value1 sign1.2 value2 sign2.3 ...signN-1.N valueN }

The values are key values of the parameter, usually −1, +1, and the locations of singularities or zeros in the expression. The values must be ordered and can be numbers or symbolic expressions. The signs show the sign of the expression in the interval between the adjacent values. Signs are ’-’, ’+’, and ’?’ (if the sign is unknown). To compute the sign table of an expression with respect to the current variable, use the entry SIGNE1ext. For example, the sign table of the expression ‘X2 − 1’ is

{ −1 ’+’ -1 ’-’ 1 ’+’ +1 }

Below is a list of the entries related to sign tables.

54.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

237006 ˆSIGNE	( symb  sign )

Compute the sign table of the expression ith respect to the current variable. Internal version of the UserRPL command SIGNTAB.

0DC007 ˆSIGNE1ext	( expr  sign )

Sign table of a polynomial or rational expression.

0DE007 ˆSIGNUNDEF	(  sign )

Returns undefined sign table.

0DF007 ˆSIGNPLUS	(  sign )

Returns always positive sign table.

0E0007 ˆSIGNMOINS	(  sign )

Returns always negative sign table.

0E1007 ˆSIGNELN	( sign  sign )

Returns ln of a sign table.

0E2007 ˆSIGNEEXP	( sign  sign' )

Returns exp of a sign table.

0E3007 ˆSIGNESIN	( sign  sign' )

Returns sin of a sign table.

0E4007 ˆSIGNECOS	( sign  sign' )

Returns cos of a sign table.

0E5007 ˆSIGNETAN	( sign  sign' )

Returns tan of a sign table.

0E6007 ˆSIGNEATAN	( sign  sign' )

Returns atan of a sign table.

0E7007 ˆSIGNESQRT	( sign  sign' )

Returns sqrt of a sign table.

0E8007 ˆSUBSIGNE	( sign min max  sign' )

Truncates a sign table.

Direcc.	Nombre	Descripción

0E9007 ˆSIGNERIGHT	( sign ob  sign' )

Places ob at the end of a sign table.

0EA007 ˆSIGNELEFT	( sign ob  sign' )

Places ob at the beginning of a sign table.

0EB007 ˆ>SIGNE	( sign  sign' )

Prepends { -infinity ? } to a sign table.

0EC007 ˆSIGNE>	( sign  sign' )

Appends { ? +infinity } to a sign table.

0ED007 ˆSIGNMULText	( sign1 sign2  sign' )

Multiplies two sign tables.

0DB007 ˆPOSITIFext	( ob  ob flag )

Tries to determine if ob is positive. In internal representation, this depends on increaseflag so that x-1 is positive if increase flag is cleared, negative otherwise, because x is assumed to tend to +infinity or zero.

0EE007 ˆZSIGNECK	( ob  ob flag )

Returns sign of an expression. Error if unable to find sign.

0F0007 ˆZSIGNE	( ob  zint )

Returns sign of an expression. zint=1 for +, -1 for -, 0 for undef.

Expression does not need to be polynomial/rational.

0F1007 ˆzsigne	( meta  zint )

Returns sign of a meta symbolic. zint=1 for +, -1 for -, 0 for undef. Expression does not need to be polynomial/rational.

07D007 ˆCHECKSING	( symb inf sup vx  symb inf sup vx flag )

Checks for singularities in expr.

Capítulo 55
Errores

Todos los mensajes de error del CAS tienen números de la forma DEXX (comienzan todos con DE). Puedes ver cada uno de estos mensajes de error en el apéndice E.

Los comandos ˆERABLEERROR y ˆGETERABLEMSG agregan DE00 al bint que se encuentra en la pila, para generar un error o conseguir la cadena correspondiente, de manera que sólo tendrás que especificar los dos últimos dígitos del número del mensaje de error.

Naturalmente, también puedes usar los comandos de error descritos en el capítulo 23 con los errores del CAS, usando los números de error completos.

55.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

57E006	ˆERABLEERROR 	( #  )

Llama a un error del CAS.

Equivale a usar

:: # DE00 #+ ERROROUT ;

Por ejemplo:

:: # 1C FLASHPTR ERABLEERROR ;

Genera el error  # DE1Ch "Unable to factor"

57D006	ˆGETERABLEMSG 	( #  $ )

Consigue una cadena de la tabla de mensajes de error.

Equivale a usar

:: # DE00 #+ JstGETTHEMSG ;

Por ejemplo:

:: # 1C FLASHPTR GETERABLEMSG ;

Consigue la cadena "Unable to factor", correspondiente al mensaje de error  # DE1Ch

090006	ˆErrInfRes 	Error 305h

Genera el error "Infinite Result"

091006	ˆErrUndefRes 	Error 304h

Genera el error "Undefined Result"

092006	ˆErrBadDim 	Error 501h

Genera el error "Invalid Dimension"

57F006	ˆCANTFACTOR 	Error DE1Ch

Genera el error "Unable to factor"

580006	ˆTRANSCERROR 	Error DE20h

Genera el error "Not reducible to a rational expression"

581006	ˆNONUNARYERR 	Error DE21h

Genera el error "Non unary operator"

582006	ˆINTERNALERR 	Error DE26h

Genera el error "CAS internal error"

583006	ˆINVALIDOP 	Error DE28h

Genera el error "Operator not implemented (SERIES)"

584006	ˆISOLERR 	Error DE2Ah

Genera el error "No solution found"

585006	ˆNONINTERR 	Error DE2Ch

Genera el error "No solution in ring"

Direcc.	Nombre	Descripción

586006	ˆINTVARERR 	Error DE32h

Genera el error "No name in expression"

587006	ˆZ>#ERR 	Error DE35h

Genera el error "Integer too large"

0EF007	ˆSIGNEERROR 	Error DE36h

Genera el error "Unable to find sign"

588006	ˆZ<0ERR 	Error DE46h

Genera el error "Negative integer"

589006	ˆVXINDEPERR 	Error DE47h

Genera el error "Parameter is cur. var. dependent"

58A006	ˆNONPOLYSYST 	Error DE49h

Genera el error "Non polynomial system"

58B006	ˆCOMPLEXERR 	Error DE4Dh

Genera el error "Complex number not allowed"

58C006	ˆVALMUSTBE0 	Error DE4Eh

Genera el error "Polyn. valuation must be 0"

58D006	ˆSWITCHNOTALLOWED Error DE4Fh

Genera el error "Mode switch not allowed here"

119007	ˆNONALGERR 	Error DE50h

Genera el error "Non algebraic in expression"

58E006	ˆERR$EVALext	( flag #  )

( comp  ? )

( comp %flag  ? )

Si en la pila hay TRUE y un bint, los borra de la pila.

Si en la pila hay FALSE y un bint, quita el flag y ejecuta el comando ˆERABLEERROR sobre el bint.

Si en la pila hay un compuesto, entonces cambia los bints del compuesto a cadenas (con ˆGETERABLEMSG) y luego ejecuta uno por uno los objetos del compuesto (como COMPEVAL).

Si en la pila hay un compuesto y un real (positivo), entonces efectúa lo descrito en el párrafo anterior, sólo si el número real representa a un flag de sistema que se encuentra activado.

Ejemplo:

::

{ "ERRORES del CAS:" "\0A1 " &$ BINT1 &$ "\0A2 "  &$   BINT2 &$ "\0A3 " &$ BINT3 &$ "\0A..." &$ }

FLASHPTR ERR$EVALext

;

Retorna la cadena:

“ERRORES del CAS:

1  denominator(s)

2 root(s)

3 last

...”

Obs: la lista debe ir en una sóla línea en el editor de Debug 4x

58F006	ˆSys1IT 	( comp  )

( comp  ? )

Si el flag 99 está desactivado (modo CAS conciso), borra el compuesto y no hace nada.

Si el flag 99 está activado (modo CAS verboso), llama al comado ˆERR$EVALext sobre el compuesto.

Capítulo 56
CAS Configuración

Los comandos de este capítulo proveen maneras de configurar las operaciones del CAS.

Las configuraciones que pueden ser hechas aquí son las mismas que pueden ser hechas por el usuario cambiando los flags o con el formulario de entrada CAS MODES.

56.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

08F007	ˆCFGDISPLAY 	(  )

Muestra la configuración actual del CAS en la pantalla.

Llama a ˆEXACT?, ˆRCLVX y ˆRCLMODULO

Flag 103. Modo complejo o real. “COMPLEX” “REAL”

Flag 105. Modo aproximado o exacto. “APPROX” “EXACT”

Variable independiente del CAS.

Módulo actual usado por operaciones modulares del CAS.

Flag 99. Modo verboso o conciso. “VERB” “SIL.”

Flag 111. Simp. recurs. expr. rac. . “NON REC.” “RECURS.”

Flag 100. Modo paso a paso o directo. “STEP” “DRCT”

Flag 114. Orden polin. creciente o decreciente. “Incr.^” “Decr.^”

Flag 110. Matrices grandes o pequeñas. “BIG” “SMALL”

Flag 119. Modo descuidado o riguroso. “SLOPPY” “RIGOR”

090007	ˆNEWVX 	(  )

Permite escribir el valor de VX en la línea de comandos.

Llama a ^RCLVX y a InputLine,

Si uno cancela, llama a ˆCFGDISPLAY

Si uno presiona ENTER llama a ^STOVX y ˆCFGDISPLAY

Si uno ingresa una entrada incorrecta genera el error

“Argumento: valor incorr”

Solo se acepta un id o una lista cuyo primer elemento sea un id

Si uno ingresa otro objeto, se guarda ‘X’ en VX.

091007	ˆNEWMODULO 	(  )

Input new modulo from the user.

Direcc.	Nombre	Descripción

092007	ˆSWITCHON 	( #flag  )

Pregunta al usuario si un cierto modo de operación debe ser encendido activando el flag de sistema #flag

1)	Si #flag está activado, no hace nada.

2)	Si #flag está desactivado, entonces:

a)	Si el flag 123 está activado (modo switch prohibido), genera el error "Mode switch not allowed here"

b)	Si el flag 123 está desactivado, (modo switch permitido), entonces:

•	Si el flag 120 está activado (modo silencioso encendido), activa #flag sin preguntar.

•	Si el flag 120 está desactivado (modo silencioso apagado), pregunta al usuario si desea activar el modo de operación correspondiente a #flag.

Si el usuario no quiere encenderlo, entonces genera el error “Mode switch cancelled”

093007	ˆSWITCHOFF 	( #flag  )

Pregunta al usuario si un cierto modo de operación debe ser apagado desactivando el flag de sistema #flag

1)	Si #flag está desactivado, no hace nada.

2)	Si #flag está activado, entonces:

a)	Si el flag 120 está activado (modo silencioso encendido), desactiva #flag sin preguntar.

b)	Si el flag 120 está desactivado (modo silencioso apagado), pregunta al usuario si desea desactivar el modo de operación correspondiente a #flag.

Si el usuario no quiere apagarlo, entonces genera el error “Mode switch cancelled”

094007	ˆFLAGNAME 	( #  # $ )

Encuentra el nombre de un flag.

BINT2	"Const -> value"

BINT3	"Function -> num"

BINT17	"Radian"

BINT103	"Complex"

BINT105	"Approx."

BINT114	"Incr. power"

BINT100	"Step by step"

BINT119	"ABS(X)->X"

Para otros, sólo retorna la palabra “flag” seguida del número.

BINT4	"flag 4."

No funciona correctamente.

1DC007	(ˆPUSHFLAGS)	(  )

Guarda los flags de usuario, los flags de sistema y la ruta actual en la variable ENVSTACK del directorio CASDIR.

Puede usarse este comando varias veces y se guardan todas las configuraciones en ENVSTACK.

Equivale al comando PUSH de User RPL.

Direcc.	Nombre	Descripción

1DD007	(ˆPOPFLAGS)	(  )

Restaura los flags de sistema, flags de usuario y el directorio guardado por el comando ˆPUSHFLAGS. Al hacer esto, borra la lista respectiva de la variable ENVSTACK.

Puede usarse este comando varias veces y se restauran sucesivamente las configuraciones guardadas por el comando ˆPUSHFLAGS. Si se acaban, la variable ENVSTACK contendrá una lista vacía.

Si la variable ENVSTACK no existe o no contiene una lista, manda el mensaje de error ”No valid environment stored”

Equivale al comando POP de User RPL.

095007	ˆCOMPLEXON 	(  )

Turns complex mode on.

Depending on system flag 120, the user is asked first.

096007	ˆCOMPLEXOFF 	(  )

Turns complex mode off.

Depending on system flag 120, the user is asked first.

097007	ˆEXACTON 	(  )

Turns exact mode on.

Depending on system flag 120, the user is asked first.

098007	ˆEXACTOFF 	(  )

Turns exact mode off.

Depending on system flag 120, the user is asked first.

09A007	ˆSETCOMPLEX 	(  )

Pone la calculadora en modo complejo.

Para esto activa el flag 103.

099007	ˆCOMPLEXMODE 	(  )

Hace ˆCOMPLEXMODE, luego ˆCFGDISPLAY

09B007	ˆCOMPLEX? 	(  flag )

¿Calculadora en modo complejo?

Retorna TRUE si está en modo complejo (flag 103 activado).

Retorna FALSE si está en modo real (flag 103 desactivado).

09D007	ˆCLRCOMPLEX 	(  )

Pone la calculadora en modo real.

Para esto desactiva el flag 103.

09C007	ˆREALMODE 	(  )

Hace ˆCLRCOMPLEX, luego ˆCFGDISPLAY

09F007	ˆSETEXACT 	(  )

Pone la calculadora en modo exacto y en modo GCD.

Para esto desactiva los flags 105 y 102.

09E007	ˆEXACTMODE 	(  )

Hace ˆSETEXACT, luego ˆCFGDISPLAY

0A1007	ˆCLREXACT 	(  )

Pone la calculadora en modo aproximado y en modo “no GCD”.

Para esto activa los flags 105 y 102.

0A0007	ˆNUMMODE 	(  )

Hace ˆCLREXACT, luego ˆCFGDISPLAY

0A2007	ˆEXACT? 	(  flag )

¿Calculadora en modo exacto?

a)	Si el flag 105 está desactivado (exacto), retorna TRUE y desactiva el flag 102 (si GCD).

b)	Si el flag 105 está activado (aproximado), retorna FALSE y activa el flag 102 (no GCD).

Direcc.	Nombre	Descripción

0A3007	ˆSTEPBYSTEP 	(  )

Pone la calculadora en modo paso a paso. Para esto, activa el flag 100.

Luego muestra la configuración actual del CAS en la pantalla.

0A4007	ˆNOSTEPBYSTEP 	(  )

Quita de la calculadora el modo paso a paso. Para esto, desactiva el flag 100.

Luego muestra la configuración actual del CAS en la pantalla.

0A5007	ˆVERBOSEMODE 	(  )

Set verbose mode, refresh configuration display.

0A6007	ˆSILENTMODE 	(  )

Set silent mode, refresh configuration display.

0A7007	ˆRECURMODE 	(  )

Set recursive mode, refresh configuration display.

0A8007	ˆNONRECMODE 	(  )

Set nonrecursive mode, refresh configuration display.

0A9007	ˆPLUSAT0 	(  )

Set positive mode, refresh configuration display.

0AA007	ˆSETPLUSAT0 	(  )

Set positive mode.

0AB007	ˆPLUSATINFTY 	(  )

Set positive infinity mode, refresh configuration display.

0AC007	ˆCLRPLUSAT0 	(  )

Set positive infinity mode.

0AD007	ˆSPARSEDATA 	(  )

Set full data mode, refresh configuration display.

0AE007	ˆFULLDATA 	(  )

Set sparse mode, refresh configuration display.

0AF007	ˆRIGORMODE 	(  )

Activa el modo riguroso, desactivando el flag 119 y luego muestra la configuración actual del CAS en la pantalla con el comando ^CFGDISPLAY

0B0007	ˆSLOPPYMODE 	(  )

Activa el modo descuidado (no riguroso), activando el flag 119 y luego muestra la configuración actual del CAS en la pantalla con el comando ^CFGDISPLAY

0B1007	ˆSLOPPY? 	(  flag )

¿Calculadora en modo descuidado?

Retorna TRUE si está en modo descuidado (flag 119 activado).

Retorna FALSE si está en modo riguroso (flag 119 desactivado).

1D2006	ˆSAVECASFLAGS 	(  )

Saves CAS flags and current var.

1D4006	ˆRESTORECASFLAGS	(  )

Restore CAS flags and current var.

1D5006	ˆCASFLAGEVAL 	(  )

Execute next runstream object with flag protection.

0C2007	ˆRCLMODULO 	(  Z )

Trae MODULO desde el directorio CASDIR.

Si MODULO no es un entero, entonces guarda el entero 13 en la variable MODULO.

Direcc.	Nombre	Descripción

0C3007	ˆRCLPERIOD 	(  sym )

(  % )

(  C% )

Trae PERIOD desde el directorio CASDIR.

Retorna el contenido de PERIOD, si este es real, complejo o de clase simbólica (id, lam, symb o entero). Si el contenido es un objeto de otro tipo, retorna el nombre global ID PERIOD

0C4007	ˆRCLVX 	(  id )

Trae VX desde el directorio CASDIR.

Si VX contiene una lista retorna el primer elemento de esa lista, que debe ser un id.

Si VX no es un id o es una lista cuyo primer elemento no es un id, entonces guarda ‘X’ en la variable VX, primero.

0C5007	ˆSTOVX 	( ob  )

Guarda ob en la variable VX de CASDIR.

0C6007	ˆSTOMODULO 	( Z  )

Guarda Z en la variable MODULO de CASDIR.

Primero, si Z es menor a 2, entonces es convertido al entero 2

0C7007	ˆRCLEPS 	(  % )

Trae EPS desde el directorio CASDIR.

Si EPS contiene un objeto no real o al real cero, entonces guarda 1.E-10 en la variable EPS.

0C8007	ˆISIDREAL? 	( id/lam  id/lam ob T )

( id/lam  id/lam F )

¿La variable se asume como real por el CAS?

Si la variable REALASSUME no existe o no es una lista, la crea como una lista vacía y luego:

a)	hace DUP TRUE (flag 128 activado, variables son reales).

b)	agrega FALSE (flag 128 desact, vars complej permitidas).

Si la variable REALASSUME existe y es una lista:

a)	Si la variable está en REALASSUME, agrega en la pila el objeto de REALASSUME donde está la variable y TRUE.

b)	Si la variable no está en REALASSUME y el flag 128 está activado (variables son reales), hace DUP TRUE.

c)	Si la variable no está en REALASSUME y el flag 128 está desactivado (vars complejas permitidas), agrega FALSE.

0C9007	ˆADDTOREAL 	( id  )

( lam  )

( symb  )

Add idnt to the list of real var.

Equivale al comando ADDTOREAL de User RPL.

1A1007	FLASHPTR 007 1A1	(  )

Establece a CASDIR como el directorio actual.

Si CASDIR no existe en HOME, entonces crea el directorio.

Si en HOME existe un objeto que no es directorio con el nombre CASDIR, entonces lo borra y luego crea el directorio.

Finalmente establece a CASDIR como el directorio actual.

Direcc.	Nombre	Descripción

1A3007	FLASHPTR 007 1A3	(  )

Restaura las cinco variables fundamentales de CASDIR a sus valores predeterminados.

EPS	1.E-10	real

VX	X	id

PERIOD	2•Π	symb

REALASSUME	{ X Y t S1 S2 }	lista de ids

MODULO	13	entero

Si CASDIR no existe en HOME, entonces crea el directorio.

Si en HOME existe un objeto que no es directorio con el nombre CASDIR, entonces lo borra y luego crea el directorio.

Finalmente crea esas cinco variables.

0CA007	ˆRESETCASCFG 	(  )

Restaura la configuración predeterminada del CAS. Para esto hace las siguientes acciones:

Llama a FLASHPTR 007 1A3

Activa los flags de sistema 27 y 128.

Desactiva los flags 2,3, 99-116 y 118-127.

Finalmente, pone la calculadora en modo radianes.

Equivale al comando CASCFG de User RPL.

1D0006	ˆVERNUMext 	(  %version )

Retorna el número de version del CAS y la fecha en que fue liberado en la forma V.AAAAMMDD

Usado por el comando VER de User RPL.

Capítulo 57
CAS Menus

Los comandos de este capítulo retornan los menús ya incorporados que muestran comandos del CAS, o hacen otras acciones relacionadas a los menús.

Para información general de los menús, lee el capítulo 37.

57.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

1D1006	ˆMENUXYext	( #2 #1  {} )

Make list of Erable commands between the given numbers.

08D007	ˆMENUext	( $6...$1  )

If the CAS quiet flag is not set, displays the six strings as menu keys. Otherwise does nothing.

0B2007	ˆMENUCHOOSE?	(  prg flag )

Return best CHOOSE command.

0B3007	ˆMENUCHOOSE	( {}  )

Offers a selection to the user. If Flag -117 is set, only installs a menu. If not, offer a CHOOSE box.

0B4007	ˆMENUGENE1	(  {} )

Menu for CAS.

0B5007	ˆMENUBASE1	(  {} )

Base algebra menu.

0B6007	ˆMENUCMPLX1	(  {} )

Complex operations menu.

0B7007	ˆMENUTRIG1	(  {} )

Trigonometric operations menu.

0B8007	ˆMENUMAT1	(  {} )

Matrix operations menu.

0B9007	ˆMENUARIT1	(  {} )

Arithmetic operations menu.

0BA007	ˆMENUSOLVE1	(  {} )

Solver menu.

0BB007	ˆMENUEXPLN1	(  {} )

Exponential and logarithmic operations menu.

0BC007	ˆMENUDIFF1	(  )

Differential calculus menu.

Capítulo 58
Versiones Internas de los Comandos User RPL

Los comandos de este capítulo son cercanos a los correspondientes comandos de User RPL.

58.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

218006 ˆISPRIME	( z/%  %0/%1 )

Internal ISPRIME.

1D6006 ˆFLAGEXPAND	( symb  symb' )

Internal xEXPAND. Expands symbolic expression.

1D8006 ˆFLAGFACTOR	( symb  symb' )

( z  symb )

Internal xFACTOR. Factors symbolic or number.

1D9006 ˆFLAGLISTEXEC	( symb {}  symb' )

Internal xSUBST for the case that level 1 is an array or a matrix.

1DA006 ˆFLAGSYMBEXEC	( symb symb'  symb'' )

Internal xSUBST for the case that level 1 is a ymbolic.

1DB006 ˆFLAGIDNTEXEC	( symb id  symb' )

Internal xSUBST for the case that level 1 is an id or a lam.

1DC006 ˆFLAGINTVX	( symb  symb' )

Internal xINTVX.

1DD006 ˆDERVX	( symb  symb' )

Internal xDERVX.

1DE006 ˆSOLVEXFLOAT	( %  {} )

Internal xSOLVEVX for a float.

1DF006 ˆSYMLIMIT	( symb symb'  symb'' )

Internal xLIMIT for scalars.

1E0006 ˆFLAGMATRIXLIMIT	( [] symb  []' )

Internal xLIMIT for matrices.

1E1006 ˆTAYLOR0	( symb  symb' )

Internal xTAYLOR0.

1E2006 ˆFLAGSERIES	( symb id z  {} symb' )

Internal xSERIES.

1E4006 ˆPLOTADD	( symb  )

Internal xPLOTADD.

1E5006 ˆFLAGIBP	( symb1 symb2  symb3 symb4 )

Internal xIBP.

1E6006 ˆFLAGPREVAL	( symb1 symb2 symb3  symb4 )

Internal xPREVAL. Evaluates symb1 at the points symb2 and symb3 and takes the difference.

1E7006 ˆMATRIXRISCH	( [] id  symb' )

Internal xRISCH for matrix arguments.

1E8006 ˆFLAGRISCH	( symb id  symb' )

Internal xRISCH for non-matrix argumetns.

Direcc.	Nombre	Descripción

1E9006 ˆFLAGDERIV	( symb id  symb' )

Internal xDERIV.

1EA006 ˆFLAGLAP	( symb  symb' )

Internal xLAP.

1EB006 ˆFLAGILAP	( symb  symb' )

Internal xILAP.

1EC006 ˆFLAGDESOLVE	( symb symb'  symb'' )

Internal xDESOLVE.

1ED006 ˆFLAGLDSSOLV	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xLDEC.

1EF006 ˆFLAGTEXPAND	( symb  symb' )

Internal xTEXPAND.

1F0006 ˆFLAGLIN	( symb  symb' )

Internal xLIN.

1F1006 ˆFLAGTSIMP	( symb  symb' )

Internal xTSIMP.

1F2006 ˆFLAGLNCOLLECT	( symb  symb' )

Internal xLNCOLLECT.

1F3006 ˆFLAGEXPLN	( symb  symb' )

Internal xEXPLN.

1F4006 ˆFLAGSINCOS	( symb  symb' )

Internal xSINCOS.

1F5006 ˆFLAGTLIN	( symb  symb' )

Internal xTLIN.

1F6006 ˆFLAGTCOLLECT ( symb  symb' )

Internal TCOLLECT.

1F7006 ˆFLAGTRIG	( symb  symb' )

Internal xTRIG.

1F8006 ˆFLAGTRIGCOS	( symb  symb' )

Internal xTRIGCOS.

1F9006 ˆFLAGTRIGSIN	( symb  symb' )

Internal xTRIGSIN.

1FA006 ˆFLAGTRIGTAN	( symb  symb' )

Internal xTRIGTAN.

1FB006 ˆFLAGTAN2SC	( symb  symb' )

Internal xTAN2SC.

1FC006 ˆFLAGHALFTAN	( symb  symb' )

Internal xHALFTAN.

1FD006 ˆFLAGTAN2SC2	( symb  symb' )

Internal xTAN2SC2.

1FE006 ˆFLAGATAN2S	( symb  symb' )

Internal xATAN2S.

1FF006 ˆFLAGASIN2T	( symb  symb' )

Internal xASIN2T.

200006 ˆFLAGASIN2C	( symb  symb' )

Internal xASIN2C.

201006 ˆFLAGACOS2S	( symb  symb' )

Internal xACOS2S.

206006 ˆSTEPIDIV2	( z1 z2  z3 z4 )

Internal xIDIV2.

207006 ˆFLAGDIV2	( symb1 symb2  symb3 symb4 )

Internal xDIV2.

Direcc.	Nombre	Descripción

208006 ˆFLAGGCD	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xGCD for the case with two symbolic arguments.

209006 ˆPEGCD	( symb1 symb2  symb3 symb4 symb5 )

Internal xEGCD for polynomials.

20B006 ˆABCUV	( symb1 symb2 symb3  symb4 symb5 )

Internal polynomial xABCUV.

20C006 ˆIABCUV	( z1 z2 z3  z4 z5 )

Internal integer xIABCUV.

20D006 ˆFLAGLGCD	( {}  {} symb )

Internal xLGCD.

20E006 ˆFLAGLCM	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xLCM.

20F006 ˆFLAGSIMP2	( symb1 symb2  symb3 symb4 )

Internal xSIMP2.

210006 ˆFLAGPARTFRAC	( symb  symb' )

Internal xPARTFRAC.

211006 ˆFLAGPROPFRAC	( symb  symb' )

Internal xPROPFRAC.

212006 ˆFLAGPTAYL	( P(X) r  P(X+r) )

Internal xPTAYL.

213006 ˆFLAGHORNER	( symb1 symb2  symb3 symb4 symb5 )

Internal xHORNER.

214006 ˆEULER	( z  z' )

Internal xEULER.

216006 ˆFLAGCHINREM	( A1 A2  A3 )

Internal xCHINREM.

217006 ˆICHINREM	( A1 A2  A3 )

Internal xICHINREM.

219006 ˆSOLVE1EQ	( symb id  {} )

Internal xSOLVE for single equations.

21A006 ˆSOLVEMANYEQ	( [] []'  {}'' )

Internal xSOLVE for arrays of equations.

21B006 ˆZEROS1EQ	( symb id  {} )

Internal xZEROS for single equations.

21C006 ˆZEROSMANYEQ	( [] []'  {} )

Internal xZEROS for arrays of equations.

21D006 ˆFCOEF	( []  symb )

Internal xFCOEF.

21E006 ˆFROOTS	( symb  [] )

Internal xFROOTS.

21F006 ˆFACTORS	( symb  {} )

Internal xFACTORS.

220006 ˆDIVIS	( symb  {} )

Internal xDIVIS.

223006 ˆrref	( M  A M' )

Internal xrref.

229006 ˆMADNOCK	( M  symb1 []' []'' symb3 )

Internal xMAD.

22A006 ˆSYSTEM	( [] []'  []'' {} []''' )

Internal xLINSOLVE.

22B006 ˆVANDERMONDE	( {}  M )

Internal xVANDERMONDE.

Direcc.	Nombre	Descripción

22C006 ˆHILBERTNOCK	( z  M )

Internal xHILBERT.

22E006 ˆCURL	( [exprs] [vars]  [] )

Internal xCURL.

22F006 ˆDIVERGENCE	( [exprs] [vars]  symb )

Internal xDIV.

230006 ˆLAPLACIAN	( [expr] [vars]  symb )

Internal xLAPL.

231006 ˆHESSIAN	( symb A  M A' A'' )

Internal xHESS.

232006 ˆHERMITE	( z  symb )

Internal xHERMITE.

233006 ˆTCHEBNOCK	( %degree  symb )

Internal xTCHEBYCHEFF.

234006 ˆLEGENDRE	( z  symb )

Internal xLEGENDRE.

235006 ˆLAGRANGE	( A  symb )

Internal xLAGRANGE.

236006 ˆFOURIER	( symb z  C% )

Internal xFOURIER.

238006 ˆTABVAR	( symb  symb {{}} grob )

Internal xTABVAR.

239006 ˆFLAGDIVPC	( symb1 symb2 z  symb3 )

Internal xDIVPC.

23A006 ˆFLAGTRUNC	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xTRUNC.

23B006 ˆFLAGSEVAL	( symb  symb' )

Internal xSEVAL.

23C006 ˆXNUM	( symb  symb' )

Internal xXNUM.

23D006 ˆREORDER	( symb id  symb' )

Internal xREORDER.

23E006 ˆUSERLVAR	( symb  symb [] )

Internal xLVAR.

23F006 ˆUSERLIDNT	( symb  [] )

Internal xLNAME.

241006 ˆADDTMOD	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xADDTMOD for scalars.

242006 ˆMADDTMOD	( M M'  M'' )

Internal xADDTMOD for matrices.

243006 ˆSUBTMOD	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xSUBTMOD for scalars.

244006 ˆMSUBTMOD	( M M'  M'' )

Internal xSUBTMOD for matrices.

245006 ˆMULTMOD	( symb1 symb2  symb3 )

Internal xMULTMOD.

Capítulo 59
Miscelánea

En este capítulo se muestran los comandos que no encajaban en ninguno de los capítulos anteriores.

59.1 Referencia

### 59.1.1 Rutinas Para Mostrar Modo Verboso

Direcc.	Nombre	Descripción

579006	ˆVerbose1	( $  )

Display message on line 1 if verbose mode on.

57A006	ˆVerbose2	( $  )

Display message on line 2 if verbose mode on.

57B006	ˆVerbose3	( $  )

Display message on line 3 if verbose mode on.

57C006	ˆVerboseN	( $ #  )

Display message on given line if verbose mode on.

### 59.1.2 Evaluación

Direcc.	Nombre	Descripción

257006 ˆEvalNoCKx*	( ob ob'  ob'' )

258006 ˆEvalNoCKx+	( ob ob'  ob'' )

259006 ˆEvalNoCKx-	( ob ob'  ob'' )

25A006 ˆEvalNoCKx/	( ob ob'  ob'' )

25B006 ˆEvalNoCKxˆ	( ob ob'  ob'' )

25C006 ˆEvalNoCKxCHS	( ob  ob' )

25D006 ˆEvalNoCKxINV	( ob  ob' )

25E006 ˆEvalNoCKxMOD	( ob ob'  ob'' )

25F006 ˆEvalNoCKxPERM	( ob ob'  ob'' )

260006 ˆEvalNoCKxCOMB	( ob ob'  ob'' )

261006 ˆEvalNoCKxOR	( ob ob'  ob'' )

262006 ˆEvalNoCKxAND	( ob ob'  ob'' )

263006 ˆEvalNoCKxXOR	( ob ob'  ob'' )

264006 ˆEvalNoCKxXROOT	( ob ob'  ob'' )

265006 ˆTABVALext	( fnct x {}  {}' )

Table of values.

### 59.1.3 Conversión

Direcc.	Nombre	Descripción

266006	ˆTOLISText	( o1..on #n  Lvar Q1..Qn )

Convert meta of symbolic objects to internal form.

267006	ˆFROMLISText	( Lvar Meta L  L' )

Conversion of elements of Meta objec to user format. Meta does not contain the #n number of element. L is the list of depth of the elements of Meta. For example to convert a polynomial, a vector and a matrix:

Lvar = { X }

Meta = { Z1 Z3 }

{ Z0 Z1 }

{ { Z1 { Z1 Z0 } } }

L = { #0 #1 #2 }

L' = { 'X+2' { 0 1 } { { 1 X } } }.

### 59.1.4 Qpi

Direcc.	Nombre	Descripción

074007 ˆQPI	( ob  ob' )

Internal xXQ.

073007 ˆQpiZ	( ob  symb )

Calls ˆQpi% and converts the resulting (real) integers into zints.

075007 ˆQpiSym	( symb  symb' )

Internal xXQ for symbolics.

076007 ˆQpiArry	( []  []' )

Internal xXQ for arrays. Converts each element of the array.

077007 ˆQpiList	( {}  {}' )

Internal xXQ for lists. Converts each element of the list.

078007 ˆQpi	( %/C%  symb )

Internal xXQ for real and complex numbers.

079007 ˆQpi%	( %  symb )

xXQ for reals, but does not convert numbers to zints.

07A007 ˆGetRoot	( %'  %' %'' )

Tries to find a square number which is a factor of the argument.

The algorithm only tries numbers smaller than 1024ˆ2-1 and assumes that % is an integer. The returned results are such that %=(%')ˆ2*%''. For numbers which do not contain a square factor, %'=1 and %''=%.

07B007 ˆApprox	( %  %' %'' )

Approximates a real number with a fraction. Returns numerator %' and denominator %''. The accuracy of the approximation is determinated by the current display format.

### 59.1.5 Infinito

Direcc.	Nombre	Descripción

2E2006	ˆINFINIext	(  '∞' )

2E3006	ˆMINUSINFext	(  '-∞' )

2E4006	ˆPLUSINFext	(  '+∞' )

2E5006	ˆ?ext	'?'

Pushed the undefined symbolic.

2E6006	ˆPOSINFext	( symb  symb # )

Returns #1 if the symbolic contains '∞'.

2E1006	ˆTESTINFINI	( ob  ob flag )

Test if object contains infinity.

2E7006	ˆPOSUNDEFext	( symb  symb #1/#0 )

(  ob    ob  #0 )

Retorna #1 si el objeto simbólico contiene al simbólico indefinido '?'.

### 59.1.6 Constantes Ya Incorporadas

Direcc.	Nombre	Descripción

2EA006 ˆpi	(  'π' )

2EB006 ˆmetapi	(  π #1 )

2F1006 ˆmeta-pi	(  π xNEG #2 )

2E8006 ˆpisur2	(  ' π/2' )

2F2006 ˆmetapi/2	(  π 2 x/ #3 )

2E9006 ˆpisur-2	(  '-π/2' )

2F4006 ˆmeta-pi/2	(  π 2 x/ xNEG #4 )

2F3006 ˆmetapi/4	(  π 4 x/ #3 )

2F5006 ˆmeta-pi/4	(  π 4 x/ xNEG #4 )

2F6006 ˆpifois2	(  '2*π' )

2EC006 ˆ'xPI	(  xPI )

2F9006 ˆbase_ln	(  'e' )

2FA006 ˆmeta_e	(  e #1 )

2EE006 ˆ'xi	(  xi )

2ED006 ˆmetai	(  i #1 )

2EF006 ˆipi	(  'i*π' )

2F0006 ˆmetaipi	(  i π x* #3 )

2F8006 ˆmetapi*2	(  π 2 x* #3 )

2F7006 ˆdeuxipi	(  '2*i*π' )

### 59.1.7 Aplicaciones de Listas

Direcc.	Nombre	Descripción

3F0006 ˆDIVOBJext	( {o1...on} ob  {o1/ob...on/ob} )

Division of all elements of a list by ob. Tests if ob=1.

3F2006 ˆLOPDext	( {o1...on} ob  {o1/ob...on/ob} )

LOPDext calls QUOText for the division, unlike DIVOBJ which calls RDIVext.

269006 ˆLOP1ext	( {} ob binop  {}' )

Applies non-recursively << ob binop >> to the elements of the list.

Direcc.	Nombre	Descripción

26A006 ˆLOPAext	( {} ob binop  {}' )

Applies recursively << op binop >> to the elements of the list (not the list elements themselves).

10F006 ˆLOPMext	( ob {}  {}' )

Multiplies each element of the list by the given object.

45F006 ˆLISTEXEC	( ob {}  ob' )

( ob {}  {}' )

The list should be of the form { 'X=1' 'Y=2' ... } in the first case or { 'X=1' 'X=2' } in the second case. In the first case, all occurences of X in ob are replace by 1, or Y by 2, etc. In the second case ob is evaluated with X=1, X=2 successively.

460006 ˆLISTEXEC1	( {} objet  {}' )

461006 ˆSECOEXEC	( {} prog  {} )

Executes prog on each element of ob.

268006 ˆPFEXECext	( symb prg  symb )

26B006 ˆLISTSECOext	( composite  composite )

Applies 1LAM non-recursively to all elements of the list.

### 59.1.8 Irrquads

Direcc.	Nombre	Descripción

167006 ˆTYPEIRRQ?	( ob  flag )

Is ob an irrquad?

168006 ˆDTYPEIRRQ?	( ob  ob flag )

DUP, then ˆTYPEIRRQ?.

165006 ˆQXNDext	( irrq  a b c )

b=0 and c=1 if stack level 1 is not an irrq.

166006 ˆNDXQext	( a b c  irrq )

2D8006 ˆIRRQ#ULTIMATE	( ob  # c )

Finds « depth and returns ultimate c of an irrq.

508006 ˆQCONJext	( irrq  irrq' )

irrq-conjugate of an irrq. This is not the complex conjugate.

509006 ˆQABSext	( irrq  irrq sign )

Finds the sign of an irrq. Work always if irrq is made of Z.

51A006 ˆQNORMext	( Zirr  aˆ2-b*cˆ2 )

Irrq-norm of an irrquad. This is not the complex modulus.

4D4006 ˆSECOSQFFext	( :: x<< a b c x>>  { fact1 mult1 ... factn multn } )

Factorization of irrquads and Gauss integers.

124006 ˆPREPARext	( o1 o2  a1 b1 c1 a2 b2 c2 )

Returns irrquad decomposition of o1 and o2.

with either c1=c2 or c1 and c2 have no factors in comon. c1<c2, ordering handled by LESSCOMPLEX? is made by type, then by CRC.

2DA006 ˆLISTIRRQ	( ob {}  {}' )

Add the C-part of all irrquads of object to the list.

### 59.1.9 Miscelánea

Direcc.	Nombre	Descripción

3E7006	ˆPSEUDOPREP	( o2 o1  o2*a1.nˆ o1 a1.nˆ )

3FB006	ˆHSECO2RCext	( ob  ob' )

Conversion of constants from internal to user form.

3FC006	ˆSECO2CMPext	( seco  symb )

Back conversion of complex. polarflag should be disabled if not at the top level of rational expressions.

3FF006	ˆVALOBJext	( # {..{Q}..} {var1..varn}  {..{ob}..} )

Back conversion of objects embedded at depth # in lists. Simplifies var1..varn.

401006	ˆVAL2ext	( # {..{Q}..} {var1..varn}  {..{ob}..} )

Back conversion of objects embedded at depth # in lists. Does not simplify var1..varn. Conversion is done in asc. power if positivfflag is set, which is useful for SERIES and LIMIT commands.

402006	ˆINVAL2	( P #  symbpoly )

LAM2 must contain Lvar, # is the depth.

403006	ˆMETAVAL2	( # Meta_list  Meta_symb )

LMA2 must contain Lvar, LAM1 is modified.

404006 ˆVAL1	( ob  ob )

LAM2 must contain Lvar, LAM1 is modified.

405006 ˆVAL1M	( ob  Meta_symb )

LAM2 must contain Lvar, LAM1 is modified.

45C006 ˆIDNTEXEC	( symb idnt  symb' )

Tries to find idnt such that symb=0. Return a solution as an equality 'idnt=..' in symb'.

121006 ˆMP0	( ob  ob 1 )

Returns number 1 of the selected type. The symbolic/ROMPTR one looks very strange it is used to avoid infinityˆ0/undefˆ0 to return 1.

26C006 ˆrpnQOBJext	( ob  ob' )

prg is fetched from the stack. Looks for all d1, d2, ... at the beginning of the name of idnt to determine if idnt represents a derivative of a user function. Stops if at a time the stripped idnt is in the current directory. Example 'd2d1Y' returns { #2 } << >> if 'd2d1Y' is not defined and 'd1Y' is defined as << >> or { #2 #1 } 'Y' if d2d1Y d1Y and Y are not defined.

29D006 ˆSIMPIDNT	( idnt  ob )

Evaluates idnt (looks recursively for its content if defined). Does not error for circular definition, but displays a warning.

29F006 ˆRCL1IDNT	( idnt/lam  ob )

Recursive content of an idnt. LAM1 to LAM3 must be bound.

2A7006 ˆSWPSIMPNDXF	( ob2 ob1  ob1/ob2 )

Simplified fraction (internal).

2A8006 ˆSIMPNDXFext	( ob2 ob1  ob2/ob1 )

Simplified fraction (internal).

2B6006	ˆCMODext	( C2 C1  C1 C2_mod_C1 )

2BD006 ˆSQFF2ext	( l1...ln #n-1  l1'...ln' #n-1 )

2BE006 ˆPPZ	( p  p/pgcd pgcd )

ob is the gcd of all constant coefficients of P (integer, Gauss integers, irrquads with the mplementation of the "gcd" for irrquads).

Direcc.	Nombre	Descripción

117007 ˆPPZZ	( ob  ob zint )

PPZ with further check to ensure returning a zint.

2BF006 ˆPZHSTR	( a z  a mod z )

2C0006 ˆHORNER1ext	( P r  P[r] )

2C1006 ˆPeval	( P r  P[r] )

P must be a list polynomial.

2C6006 ˆSQRT_IN?	( {}  {} flag )

Returns TRUE if one element of {} is a symb containing a sqrt.

2C7006 ˆIS_SQRT?	( symb  flag )

2C9006 ˆIS_XROOT?	( symb  flag )

2CA006 ˆSTOPRIMIT	( symb  )

Stores antiderivative in PRIMIT variable.

2CB006 ˆCONTAINS_LN?	( symb  symb flag )

2D4006 ˆFOURIERext	( symb n  cn )

Computes n-th Fourier coefficient of a 2 _ periodic function.

2D9006 ˆLESSCOMPLEX?	( ob1 ob2  ob1 ob2 flag )

Compares objects by type and then by CRC.

flag is true if ob1 is less complex than ob2 (ob1>ob2).

If ob1 or ob2 is an irrq, find first ultimate type of ob1 and ob2.

If these ultimate types are equal sort is done by comparing the << depth.

2DD006 ˆTABLECOSext	(  {} )

Table of special COS values (k*pi/12).

2DE006 ˆTABLETANext	(  {} )

Table of special TAN values (k*pi/12).

101007 ˆLINEARAPPLY	( symb nonrat_prg rat_prg  symb )

Applies linearity. nonrat_prg is applied for a non rational partç symb  symb. rat_prg is applied for a rational part symbsymb. Linearity is applied on symb.

106007 ˆA/B2PQR	( A B  P Q R )

Writes a fraction A/B as E[P]/P*Q/E[R]. Q and positive shifts of R are prime together.

107007 ˆGOSPER?	( P Q R  P R Y T )

( P Q R  F )

Solves P = Q E[Y] - R Y for Y.

0CB007 ˆFRACPARITY	( fr  Z )

Tests if a fraction (internal rep) is even/odd/none. Z=1 if even,  1 if odd, 0 if neither even nor odd.

0D5007 ˆFR2ND%	( fraction-l  N D % )

Extract trivial power of fraction.

4D1006 ˆMSECOSQFF	( ob  Meta )

Factorization of an extension.

Parte V

Apéndices

Apéndice A
Herramientas para Desarrollar

Desarrollar software para la calculadora HP se puede hacer de dos maneras. Los programas pueden ser escritos y probados en un ordenador usando Debug 4x (que trae incorporado el emulador), o también puedes escribir software directamente en la calculadora.

En este apéndice describiremos algunas bibliotecas que permiten crear programas desde la calculadora, ver la representación en System RPL de objetos en la calculadora y convertir una biblioteca en un directorio.

Las herramientas ya incorporadas que necesitarás, por defecto, no son accesibles al usuario. Estas están en dos bibliotecas, las cuales no están vinculadas por defecto. La biblioteca 256 contiene varios comandos para “hacking” con la calculadora, y también el desensamblador. La biblioteca 257 contiene MASD, el compilador. Deberías tener vinculadas a estas dos bibliotecas. Si tienes instalada la biblioteca EXTABLE, entonces la biblioteca 256 será vinculada de manera automática. La biblioteca 257 (MASD) realmente no es necesario que esté vinculada, pues es posible llamar a MASD desde la biblioteca 256. Sin embargo, aun es buena idea vincularla.

La variable STARTUP es útil para configurar la calculadora. Esta variable (la cual debería estar en el directorio HOME) contiene un objeto que será ejecutado luego de cada warmstart. Esto puede ser usado para fijar todos los parámetros perdidos en un warmstart o para hacer cualquier otra cosa que quieras. El siguiente programa activa el teclado de usuario (el cual se pierde en cada warmstart) y también vincula la biblioteca 257.

« -62 SF 257 ATTACH »

A.1 La Biblioteca de Entradas (EXTABLE)

La biblioteca extable contiene las tablas de entradas soportadas y sus direcciones. Gracias a esta biblioteca, puedes escribir DUP y conseguir la direccion correcta para este comando; sin esta biblioteca, hubieras necesitado escribir PTR 3188 cada vez.

Transfiere extable a tu calculadora e instalala como cualquier otra biblioteca. Esto es todo lo que necesitas para usar nombres de comandos en lugar de sus direcciones. Extable aparece en el menú de bibliotecas y ésta contiene 5 comandos accesibles al usuario.

El primer comando nop no hace nada.

El comando GETADR retorna la dirección de un comando. Sólo debes colocar el nombre del comando como cadena en el nivel 1 de la pila y obtendrás la dirección como un hxs. La operación inversa es hecha por GETNAME: dada una dirección en la pila, retorna el nombre del comando.

Si no recuerdas bien el nombre de un comando puedes recurrir a GETNAMES y GETNEAR. Si colocas en la pila una cadena y ejecutas el comando GETNAMES podrás obtener una lista con todos los comandos cuyos nombres comienzan con la cadena ingresada. El comando GETNEAR es todavía más poderoso: dada una cadena, retorna una lista con todos los comandos cuyos nombres contienen a la cadena ingresada (incluso si está en medio del nombre).

Direcc.	Nombre User	Descripción

000102	nop	(  )

No hace nada.

001102	GETADR	( $  hxs )

Consigue la dirección de un comando dado su nombre como una cadena.

002102	GETNAME	( hxs  $ )

Consigue el nombre correspondiente a una dirección.

003102	GETNAMES	( $inicio  {$} )

Retorna todos los nombres de los comandos que comienzan con la cadena dada.

003102	GETNEAR	( $sub  {$} )

Retorna todos los nombres de los comandos que contienen a la cadena dada.

A.2 Hacking Tools

Las herramientas descritas aquí le hacen la vida más fácil al programador. Estas nos dan acceso a algunas funciones que no están normalmente disponibles para los usuarios de User RPL puro de la calculadora. Primero, las herramientas ya incorporadas en la calculadora serán descritas. Luego se describirá a una biblioteca externa.

Antes de describir las herramientas ya incorporadas encontradas en la biblioteca 256, mencionaremos un flag que es muy útil para los programadores en System RPL: el flag -85. Cuando este flag está activado, la “pila System RPL” está activa, esto significa que los objetos serán descompilados usando el descompilador System RPL antes de que sean mostrados. Las siguientes figuras muestran la pila antes y después de activar ese flag.

Esto significa que, si sólo veias External con la pila normal, ahora el nombre del comando (o PTR y la dirección, si ningún nombre es encontrado) será mostrado, si tienes instalada la biblioteca EXTABLE. Juega un poco con esto y verás cuan útil puede llegar a ser. Algunos objetos (como los reales y los enteros) aun mantienen su notación usual, pero en la pila interactiva todos los objetos son descompilados. Probablemente alternes entre los dos tipos de pila a cada momento. Sería una buena idea asignarle un programa simple a una tecla para alternar entre los dos tipos de pila. Por ejemplo, podemos asignar la acción a la tecla Shift derecho+MODE (END). Para esto, en User RPL podemos ejecutar

<< -85. IF DUP FS? THEN CF ELSE SF END >> 22.3 ASN

### A.2.1 Biblioteca 256

La biblioteca 256 contiene algunas herramientas útiles para el programador. Esta biblioteca no aparece en el menú LIBS (debido a que no tiene título), pero puedes conseguir un menú con sus comandos escribiendo 256 MENU en la calculadora. Si la biblioteca está vinculada (como debería ser), puedes escribir los comandos, verlos en el catálogo y también una opción aparece en el menú APPS, la cual se llama “Development lib”, dandonos acceso a todos los comandos de la biblioteca 256.

Aquí está una descripción de todos los comandos presentes en esta biblioteca.

Direcc.	Nombre User	Descripción

000100	H	( ob  $hex )

“Hacia hex”: Convierte un objeto en una cadena de caracteres hexadecimal.

Es una herramienta común para facilitar transferencia de objetos binarios.

Una cadena hexadecimal es una cadena que sólo tiene los caracteres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.

001100	H	( $hex  ob )

“Desde hex”: Esta es la transformación opuesta: crea un objeto a partir de una cadena de caracteres hexadecimal.

La cadena debe ser válida.

Si la cadena no representa un objeto válido, esto puede dañar la memoria.

002100	A	( ob  hxs )

“Hacia address”: Dado un objeto, este comando retorna la dirección del objeto, el cual es siempre un hxs   de 5 nibbles.

Los objetos cuyas direcciones sean menores que # 80000h están en ROM, y los objetos cuyas direcciones sean mayores están en RAM.

003100	A	( hxs  ob )

“Desde address”: Llama el objeto ubicado en la dirección especificada.

Direcc.	Nombre User	Descripción

004100	AH	( hxs  $hex )

“Addres hacia hex”: Dada la dirección de un objeto, retorna la cadena de caracteres hexadecimal que representa al objeto (puedes luego usar esto con el comando POKE).

La cadena de caracteres hexadecimal de una dirección es una cadena de 5 caracteres donde la dirección está escrita hacia atrás.

005100	HA	( $hex  hxs )

“Hex hacia address”: Dada la cadena de caracteres hexadecimal que representa a un objeto, retorna la dirección del objeto.

La cadena de caracteres hexadecimal de una dirección es una cadena de 5 caracteres donde la dirección está escrita hacia atrás.

006100	CD	( $hex  code )

“Hex hacia code”: Dada la cadena de caracteres hexadecimal que representa a un objeto, retorna el code (Assembly program) que representa al objeto.

007100	CD	( code  $hex )

“Code hacia hex”: Dado el code (Assembly program) que representa al objeto, retorna la cadena de caracteres hexadecimal que representa al objeto.

Direcc.	Nombre User	Descripción

008100	SH	( $  $’ )

“Cadena hacia hex”: Dada una cadena, retorna la representación hexadecimal de sus caracteres.

Por ejemplo, al ser 58, 59 y 5A los códigos hexadecimales de X, Y y Z respectivamente, entonces "XYZ" se convierte en "8595A5" al usar el comando.

009100	HS	( $’  $ )

“Hex hacia cadena”: Dada la representación hexadecimal de unos caracteres, retorna una cadena.

00A100	LST	( symb  list )

( prog  list )

( list  list )

( metauser  list )

“Crea Lista”: Crea una lista a partir de un meta de User o de otro compuesto  (programas y simbólicos). Un meta de User es cualquier número de objetos en la pila seguido por un contador representado como número real.

Direcc.	Nombre User	Descripción

00B100	ALG	( list  symb )

( prog  symb )

( symb  symb )

( metauser  symb )

“Crea Algebraico”: Crea un objeto simbólico a partir de un meta de User o de otro compuesto. El resultado puede llegar a ser 'Invalid Expression'.

00C100	PRG	( list  prog )

( symb  prog )

( prog  prog )

( metauser  prog )

“Crea programa”: Crea un programa a partir de un meta de User o a partir de otro compuesto (listas y simbólicos).

Direcc.	Nombre User	Descripción

00D100	COMP	( list  metauser )

( symb  metauser )

( prog  metauser )

“Desde Compuesto”: Desintegra un objeto compuesto (listas, programas y simbólicos) y lo convierte en un meta de User.

00E100	RAM	( ob  ob’ )

“A la RAM”: Hace una copia de un objeto en la RAM, donde sea que esté el objeto.

Este comando le permite volcar un objeto de la ROM en la RAM.

Puede extraer algunos comandos para su desensamblado, consulte la sección A.5 para obtener más información.

00F100	SREV	( $  $’ )

“Reverse string”: Invierte los caracteres de una cadena.

Muy Rápido.

Direcc.	Nombre User	Descripción

010100	POKE	( hxs $hex  )

Comando de escritura de memoria: escribe nibbles en una dirección especificada en la RAM.

Ponga en el nivel 2 un hxs con la dirección, y en el nivel 1 una cadena de caracteres hexadecimal para escribir en esa dirección.

No se puede escribir datos en la Flash ROM usando este comando.

Cuidado: escribir datos en la memoria aleatoriamente puede hacer que se pierda toda la memoria.

011100	PEEK	( hxs hxs  $hex )

Comando de lectura de memoria: lee los nibbles de una dirección especificada en la RAM.

Ponga en el nivel 2 un hxs con la dirección, y en el nivel 1 un hxs con el número de nibbles que se desea conseguir.

Debido al bank switching, es posible que los datos leídos desde la dirección # 40000h a # 7FFFFh no sean precisos.

012100	APEEK	( hxs  hxs’ )

Address PEEK: Lee la dirección almacenada en una dirección.

Este comando es parecido a PEEK, pero siempre devuelve cinco nibbles, retornandolos como un hxs.

013100	R~SB	( %  # )

( Z  # )

( #  % )

“Real↔Binario de System”: Convierte de real a bint y viceversa.

Si el real o entero es negativo, retorna BINT0.

Si el real o entero es mayor o igual a 1048575, retorna # FFFFF

Si el real entre 0 y 1048575 tiene parte decimal, retorna el BINT mas cercano.

Direcc.	Nombre User	Descripción

014100	SB~B	( hxs  # )

( #  hxs )

“Binario de System↔Binario de User”: Conviert bint a hxs y viceversa.

015100	LR~R	( %  %% )

( %%  % )

“Real Largo↔Real”: Convierte real largo a real y viceversa.

016100	S~N	( $  id )

( id  $ )

“String↔Name”: Convierte cadena a nombre global y viceversa.

El tamaño máximo de la cadena es 127.

Con este comando se pueden crear nombres glovales inválidos y también un nombre global nulo.

Cuidado: No borrar o mover el directorio nulo que está en HOME. No modificar los datos que están en ese directorio.

017100	LC~C	( C%  C%% )

( C%%  C% )

“Complejo Largo↔Complejo”: Convierte complejo largo a complejo y viceversa.

Direcc.	Nombre User	Descripción

018100	ASM	( code  $ )

( hxsinicial hxsfinal  $ )

“Desde ASM”: Este comando desarma un objeto Code o un rango de direcciones de memoria que contiene el lenguaje de máquina Saturn para producir el código fuente del lenguaje ensamblador.

019100	BetaTesting	(  $ )

“Cadena de prueba”: Retorna una cadena útil para fines de prueba.

01A100	CRLIB	(  library )

“Create Lib”: Crea una biblioteca basada en las variables que están en el directorio actual.

Ver el apéndice B para más información.

01B100	CRC	( library  hxs )

(   bak    hxs )

(    $     hxs )

“Cyclic redundance check”: Retorna el CRC de una biblioteca, un objeto de respaldo o una cadena.

01C100	MAKESTR	( %  $ )

( Z  $ )

“Make string”: Crea una cadena de prueba con la cantidad de caracteres dada en el nivel 1 de la pila.

Direcc.	Nombre User	Descripción

01D100	SERIAL	(  $ )

“Número de serie”: Retorna una cadena con el número de serie interno de la calculadora.

Este es el número de serie del software y no coincide con el número de serie del hardware que está impreso en la parte posterior de la calculadora.

01E100	ASM	( $  ob )

( $  ob $debug )

( $  $ {}error )

“Ensamblar/compilar”: compila una cadena que contiene código System RPL, Assembly Saturn o Assembly ARM en un objeto que la calculadora pueda usar.

Lea más adelante en este capítulo para obtener detalles sobre el formato de la cadena.

01F100	ER	( $ {}error  $editada )

“Error Checker”: inicia una sesión interactiva de comprobación de errores. Toma la salida de una ejecución fallida de ASM como entrada.

020100	S2	( ob  $ )

“Descompilación”: Descompila un objeto en el modo System RPL. Si la biblioteca "extable" está instalada, usará la tabla para buscar los mnemónicos adecuados para todos los comandos conocidos de System RPL.

Para la descompilación, S2 llama al comando ^FSTR2

021100	XLIB~	(  %lib   %cmd   rompointer )

( hxslib hxscmd  rompointer )

( hxslib  %cmd   rompointer )

(  %lib  hxscmd  rompointer )

(   rompointer   %lib  %cmd )

“Conversión XLIB”: Crea un rompointer a partir del número de biblioteca en el nivel 2 y el número de comando en el nivel 1.

Si en la pila hay un rompointer, retorna el número de biblioteca y el número de comando como reales.

Direcc.	Nombre User	Descripción

022100	ARM	( code  $ )

( hxsinicial hxsfinal  $ )

“Desde ARM”: Este comando desarma un objeto Code o un rango de direcciones de memoria que contiene el lenguaje de máquina ARM para producir el código fuente del lenguaje ensamblador.

023100	POKEARM	( hxs $hex  )

Comando de escritura de memoria: escribe bytes en una dirección especificada en el espacio de la memoria ARM.

Ponga en el nivel 2 un hxs con la dirección, y en el nivel 1 una cadena de caracteres hexadecimal para escribir en esa dirección.

Cuidado: escribir datos en la memoria aleatoriamente puede hacer que se pierda toda la memoria.

024100	PEEKARM	( hxs hxs  $hex )

Comando de lectura de memoria: lee los nibbles de una dirección especificada en la dirección ARM.

Ponga en el nivel 2 un hxs con la dirección, y en el nivel 1 un hxs con el número de bytes que se desea conseguir.

A.2.1 Operating Tools para la calculadora HP

Wolfgang Rautenberg es el autor de una biblioteca llamada Operations Tools (llamada OT49) con varios comandos, algunos de los cuales son útiles para el programador System RPL. OT49 contiene un creador de bibliotecas y también puede convertir una biblioteca en directorio. Para convertir una biblioteca en directorio, sólo debes poner el número de la biblioteca en el nivel 1 de la pila y ejecutar el comando D↔L. Para crear una biblioteca, primero debes entrar en el directorio que será convertido, en el nivel 1 de la pila no debe haber un número real (o también puede estar vacía la pila), luego ejecutar el comando D↔L.

El comando Dtype muestra el tipo del objeto que está en el nivel 1 de la pila, si este objeto es un rompointer (XLIB) o un flashpointer, su contenido es llamado (a menos que esté escrito en puro lenguaje máquina) y el tipo del contenido es mostrado (con un asterisco al final).

Uno de los comandos más útiles es 3tog. Este comando alterna entre las tres representaciones de un objeto compuesto: como lista, como programa y como un objeto meta de User. Esto puede ser usado para manipular objetos System RPL sin descompilarlos realmente. 3tog descompone un programa en la pila y podrás reordenar sus elementos en la pila para luego llamara a 3tog nuevamente para reconstruir el programa.

Otro comando muy útil es Flg˜. Este comando alterna el estado de un flag. Sólo debes colocar en la pila el número del flag de sistema o de usuario y al llamar al comando, el estado del flag será cambiado. También será mostrado en la cabecera (header) el cambio que se ha realizado.

El comando Sys compila o descompila un objeto (dependiendo de si en el nivel 1 de la pila se encuentra una cadena u otro objeto).

A.3 El Compilador

El compilador incluido en la calculadora HP es MASD.

MASD es llamado con el comando ASM. Este comando espera una cadena en el nivel 1 de la pila y retorna el objeto compilado. Si hay algún error en la escritura de la cadena, entonces la cadena y una lista serán colocadas en la pila. Estos son los argumentos del comando ER que explicaremos más adelante.

El compilador MASD por alguna razón necesitá que la cadena que contiene al código finalice con el carácter “@”. Todas las cadenas con código fuente deberán de tener este carácter, pues de lo contrario MASD los rechazará. Dicho carácter debe estar sólo en una línea, al inicio de la línea y sin otros caracteres en esa línea (ni siquiera un salto de línea).

Otra cosa que debemos de tener en cuenta es el estado del flag -92. Si está activado MASD operará en modo System RPL. Si está desactivado, MASD operará en modo lenguaje ensamblador. Por lo tanto, si deseas hacer un programa System RPL (o compilar un objeto) en la calculadora, debes de tener activado el flag -92. Entonces, nada más necesitas hacer para compilar programas u otros objetos System RPL (sólo colocar @ en la última línea). Incluso es posible compilar código en lenguaje ensamblador cuando la calculadora está en modo System RPL: sólo envuelve el código entre las palabras CODE y ENDCODE.

Si estás en modo lenguaje ensamblador, es posible compilar código System RPL insertando estas dos líneas antes del código:

!NO CODE

!RPL

Ambas son llamadas directivas. La directiva !NO CODE le dice a MASD que compile la fuente como código System RPL y no como código de lenguaje máquina (una vez más, puedes insertar código de lenguaje ensamblador entre CODE y ENDCODE). Es buena idea poner siempre estas dos líneas al inicio de todos tus programas aun si estás en modo System RPL: de esta manera, el código podrá ser siempre compilado sin importar el estado de los flags.

Aquí está un código fuente que puede ser leído por MASD.

!NO CODE

!RPL

::

DUPTYPEZINT?

case

FPTR2 ^Z>R

DUPTYPEREAL? ?SEMI

SETTYPEERR

;

@

Lo mostrado arriba es el resultado de desensamblar el comando CKREAL. Como puedes ver, este convierte números enteros en reales.

Veamos que sucede al ejecutar el comando ASM si hay un error en la escritura de una cadena que contenga un código fuente. En este caso, la cadena original es retornada en el nivel 2 y una lista es colocada en el nivel 1. Ahora, con esos dos objetos en la pila,puedes ejecutar el comando ER. Con esto podrás ver un CHOOSEBOX donde se mostrarán los errores que hay y podrás escoger cada uno de estos para ir directamente al error en el código fuente. Corrige el error, presiona ENTER y luego escoge otro error, hasta que todos los errores hayan sido corregidos. Luego ejecuta ASM (y ER, si es necesario) nuevamente. Todavía mejor, usa el comando ASM2 de la biblioteca 257, el cual llama al comando ASM y luego, si hay algún error, llama también a ER.

A.3.1 MASD y los Diferentes Tipos de Comandos

Un programa System RPL puede llamar a tres diferentes tipos de comandos:

- Entradas normales, los cuales apuntan a alguna dirección de la ROM.

- Entradas flashpointer, los cuales apuntan a un comando en alguno de los bancos flash de la calculadora.

- Entradas rompointer, los cuales apuntan a un comando de una biblioteca (sea biblioteca ya incorporada o externa).

Para llamar a entradas normales “soportadas”, sólo debes escribir el nombre del comando. Para llamar a entradas normales no soportadas, tienes que escribirlas de la siguiente manera: PTR <address>, donde <address> es la direccion como está en la tabla de entradas.

Para entradas flashpointers soportadas (cuyos nombres comienzan con ^), tienes que usar el prefijo FPTR2. De esta manera, para llamar al comando ^Z>R, tienes que escribirlo asi en tu programa: FPTR2 ˆZ>R.

Una entrada flashpointer no soportada es llamada asi FPTR <bank> <cmd>. Donde <bank> son los tres últimos dígitos de la dirección como está listada en la tabla (en la práctica no es mayor que Fh), y <cmd> son los tres primeros dígitos.

Llamar a entradas rompointer (cuyos nombres empiezan con ~) es muy similar a llamar flashpointers. Si es un rompinter soportado, el prefijo debe ser ROMPTR2. Para entradas no soportadas, debes usar la sintaxis ROMPTR <lib> <cmd>. Donde <lib> son los tres últimos dígitos de la dirección, y <cmd> son las tres primeras.

A.3.2 Características especiales de MASD

El compilador MASD soporta algunas características especiales, que pueden ser útiles al programador. La primera característica que veremos es la que permite el uso de entradas no soportadas. Puedes definir un nombre para un comando no soportado, haciendo que se comporte como si fuera una entrada en extable (Esto sólo funciona para comandos normales, no para flashpointers ni rompointers). Para esto, usa la siguiente estructura:

EQU name address

donde name es el nombre de la entrada, y address es su dirección. Por ejemplo, la línea de abajo define el comando 2NELCOMPDROP, el cual retorna el segundo elemento de un compuesto:

EQU 2NELCOMPDROP 2825E

con esta definición puedes usar 2NELCOMPDROP en lugar de PTR 2825E para acceder al comando. Nota que esto sólo funciona para entradas normales.

Otra manera para facilitar la inclusión de entradas no soportadas (especialmente rompointers y flashpointers), pero que también es útil en otros casos, es usar los DEFINEs. Su estructura es la siguiente:

DEFINE name value

donde name es una palabra única, y value es el resto de la línea. Después de esta definición, donde sea que name sea encontrado en el archivo fuente, este será reemplazado por value. De esta manera, si por ejemplo usas el browser 49 (capítulo 34), este podría ser definido convenientemente de esta manera:

DEFINE ˆChoose3 FTPR 2 72

De tal manera que simplemente debes insertar ˆChoose3 cuando quieras llamar al browser.

A.3.2.1 Declarando Variables Locales Sin Nombre

Hay una estructura que te permite referirte a variables locales con nombres en el código fuente, pero que producen variables locales sin nombre, y de esta manera combina facilidad de uso con velocidad.

Las variables locales son declaradas asi:

{{ name1 name2 ... nameN }}

Después de esto, ingresando name1 se convertirá en 1GETLAM, name2 se convertirá en 2GETLAM. Precediendo el nombre de una variable con = o ! guarda algo en la variable, esto es, =name1 se convierte en 1PUTLAM, y asi sucesivamente. Presta atención a la manera como los nombres locales son declarados: el primer nombre de variable corresponde a 1GETLAM (esto es, el objeto que estaba en el nivel uno), y asi sucesivamente.

A.4 Desensamblando

Como se mencionó brevemente en la descripción de la Biblioteca 256 (véase la sección A.2), el comando →S2 es el desensamblador en System RPL. Este comando puede desensamblar cualquier objeto que esté en el nivel 1 de la pila en su código fuente, el cual puede ser ensamblado nuevamente con MASD. Por desgracia, todavía hay algunos errores en MASD, que impiden que algunos objetos desensamblados sean correctamente reensamblados. Todos esperamos que en una próxima versión de esta biblioteca, estos errores sean corregidos. A menudo, uno quiere ver cómo uno de los comandos integrados en la ROM de calculadora HP está construido. Por desgracia, es difícil hacerlo sólo con las herramientas incorporadas en la calculadora. Sin embargo, existen dos bibliotecas para este propósito: Nosy por Jurjen N. E. Boss, and CQIF, por Pierre Tardy. Ambas bibliotecas extraen y desensamblan código de la ROM.

A.4.1 Usando Nosy

La biblioteca Nosy, escrita por Jurjen N. E. Boss (j.bos@interpay-iss.demon.nl) es una herramienta que desensambla la ROM de la calculadora HP. Es muy fácil de usar.

Para usar Nosy, debes colocar en el nivel 1 de la pila una cadena que contenga el nombre del comando. También puedes colocar el comando, o su dirección (algunas otras entradas también serán aceptadas, ver la documentación de Nosy) y ejecutar el comando Nosy. Esto abrirá un browser interactivo donde podrás ver el objeto desensamblado y explorar en la ROM. Puedes usar las teclas de dirección para desplazarte. También puedes entrar a explorar otro comando dentro del código seleccionando el objeto y presionando ENTER o F6. Esto abrirá otro browser tal como abrió el primero. Para regresar al browser anterior debes presionar la tecla DROP () y para salir presiona ON.

Hay algunas otras funciones que puedes usar en el browser interactivo. Consulta su documentación para más detalles.

Apéndice B
Creación de Bibliotecas

Las bibliotecas son una colección de comandos a los que el usuario puede acceder como si estos comandos estuvieran ya incorporados en la calculadora. Si has escrito un programa complejo con varias subrutinas, es mucho mejor distribuirlo como una biblioteca en lugar de distribuirlo como un directorio. Cuando el programa está en una biblioteca, el usuario no necesita navegar a través de las variables para poder acceder a tu programa; el usuario sólo debe tipear el nombre del comando desde cualquier lugar en donde se encuentre.

Los comandos de una biblioteca aparecen en el catálogo, y los usuarios pueden tener una ayuda disponible para cada comando de una biblioteca.

Hay un menú que muestra todas las bibliotecas instaladas. Pero también una biblioteca puede mostrarse toda o parte de esta a algunos de las cajas de selección propias de la calculadora, tales como APPS, STAT, NUM SOLVER, etc.

Por otra parte, se puede hacer que el usuario pueda acceder sólo a algunos de los comandos de la biblioteca. De esta manera, se evita que el usuario ejecute comandos que no debe y el programador de la biblioteca sólo debe preocuparse de proporcionar verificación de errores para los comandos accesibles al usuario.

Lo escrito debe ser suficiente para convencerte de distribuir tus programas como parte de bibliotecas.

B.1 Creación de bibliotecas desde la Calculadora

Si deseas crear una biblioteca desde la calculadora puedes usar el comando CRLIB de la biblioteca 256.

Sólo debes crear algunas variables especiales en un directorio, el cual especifica algunos aspectos de la biblioteca, y luego ejecutar el comando CRLIB.

Las variables especiales tienen nombres que comienzan con $. Estas variables configuran las características que tendrá la biblioteca que se creará:

Variable	Significado

$ROMID	Especifica el número de la biblioteca. Cada biblioteca debe tener un número único. En una calculadora no pueden estar instaladas 2 bibliotecas que tengan el mismo número.

Debe ser un número real o entero, en el rango 769-1791.

$TITLE	Este es el título de la biblioteca. Los primeros 5 caracteres son mostrados en el título de la biblioteca.

Debe ser una cadena.

Si esta variable es una cadena vacía, entonces no se podrá acceder a la biblioteca desde el menú de bibliotecas, pero no evita hacer posible el acceso desde otro lugar como al presionar APPS, STAT, NUM SLV, etc.

$VISIBLE	Esta es una lista de variables globales (nombres de los comandos visibles).

Las variables que figuran en esta lista se convertirán en comandos accesibles al usuario en la biblioteca resultante.

Variable	Significado

$HIDDEN	Esta es una lista de variables globales (nombres de los comandos invisibles).

Las variables que figuran en esta lista se convertirán en comandos que no serán accesibles al usuario en la biblioteca resultante.

$CONFIG	Este objeto se encarga de configurar la biblioteca.

Este objeto es evaluado en cada warmstart.

Normalmente, es un programa que vincula la biblioteca al directorio HOME.

Por ejemplo, si el número de biblioteca es 1000:

En User RPL, la variable $CONFIG  puede ser:

« 1000. ATTACH »

En System RPL, la variable $CONFIG  puede ser:

:: HOMEDIR 1000 XEQSETLIB ;

O también:

:: 1000 TOSRRP ;

Si lo deseas, simplemente puedes guardar el número real 1. dentro de la variable $CONFIG  para que un objeto de configuración por defecto sea producido, el cual vincula la biblioteca al directorio actual en cada warmstart.

$MESSAGE	Esta es una lista de cadenas que estarán disponibles en la biblioteca para su uso como mensaje de error o para cualquier otro uso.

Si cada mensaje es usado sólo una vez, no vale la pena crear una tabla de mensajes. Pero si los mensajes son usados en muchos lugares, o si quieres que sea fácil cambiar el idioma de la biblioteca, entonces sería muy útil crear una tabla de mensajes.

La lista puede contener como máximo a 255 cadenas. En la calculadora cada mensaje es identificado como un bint único.

Por ejemplo, si el número de la biblioteca es 1000 (3E8 en hexadecimal), podrás acceder a un mensaje desde un programa usando:

# 3E801 JstGETTHEMSG

# 3E802 JstGETTHEMSG

.........

# 3E8FF JstGETTHEMSG

Para generar un mensaje de error mostrando una de esas cadenas desde un programa, puedes usar:

# 3E801 ERROROUT

O también:

# 3E801 DO#EXIT

En el capítulo 23 puedes ver más información sobre esto.

La variable $MESSAGE es opcional. No es obligatorio incluirla.

$EXTPRG	Este debe ser un nombre global.

Es el nombre del comando que permite la personalización de algunos menús, adición de ayuda de comandos en el catálogo, y otras cosas.

Ver abajo para más información sobre esto.

Recuerda que sólo los comandos cuyos nombres se encuentran en las variables $VISIBLE o $HIDDEN serán convertidos en comandos de biblioteca. Por lo tanto, no debes olvidar que el nombre global contenido en la variable $EXTPRG también debe estar incluido en una de esas dos listas ($VISIBLE o $HIDDEN).

La variable $EXTPRG es opcional. No es obligatorio incluirla.

B.2 Creación de bibliotecas desde Debug 4x

En el apéndice C se muestran los pasos para crear tu primera biblioteca en System RPL con Debug 4x. Debes leer ese apéndice para poder crear fácilmente bibliotecas de esa manera.

Cuando creas una biblioteca con Debug 4x, no es necesario crear variable en un directorio. En lugar de ello, debemos llenar algunos campos en la ventana Project.

Algunos elementos de la ventana Project son:

RomID: Especifica el número de la biblioteca. Debe contener a un número (259-1791) pero debes escribirlo en base hexadecimal (103-7FF). No está permitido el número 788 (314 en hexadecimal), pues esta es una biblioteca que contiene algunos comandos del CAS.

Title: Es el título de la biblioteca. Los primeros 5 caracteres son mostrados en el título de la biblioteca. Si dejas este campo en blanco, entonces no se podrá acceder a la biblioteca desde el menú de bibliotecas, pero esto no evita hacer posible el acceso desde otro lugar como al presionar APPS, STAT, NUM SLV, etc.

Config: Este objeto se encarga de configurar la biblioteca. Este objeto es evaluado en cada warmstart. Normalmente, es un programa que adjunta la biblioteca al directorio HOME. Se usa de la siguiente manera: escribe un programa en el editor y escribe el nombre de este programa en el campo Config.

Si dejas este campo en blanco, no hay ningún problema, pues en cada warmstart se ejecutará el programa por defecto, por ejemplo,

:: HOMEDIR 1000 XEQSETLIB ;

el cual vincula la biblioteca al directorio HOME.

Message Text: Haciendo doble clic en este campo, podrás escribir los mensajes de error de la biblioteca. Si cada mensaje es usado sólo una vez, no vale la pena crear una tabla de mensajes. Pero si los mensajes son usados en muchos lugares, o si quieres que sea fácil cambiar el idioma de la biblioteca, entonces sería muy útil crear una tabla de mensajes.

Cada mensaje de error debe ir en sólo una línea. Puedes poner caracteres en formato hexadecimal. Por ejemplo, si un mensaje de error lleva varios renglones, puedes usar el salto de línea escribiendo \0A como se muestra en la figura.

La lista puede contener como máximo a 255 cadenas. En la calculadora cada mensaje es identificado como un bint único. Por ejemplo, si el número de la biblioteca es 1000 (3E8 en hexadecimal), podrás acceder a un mensaje desde un programa usando:

# 3E801 JstGETTHEMSG

# 3E802 JstGETTHEMSG

# 3E803 JstGETTHEMSG

.........

# 3E8FF JstGETTHEMSG

Para generar un mensaje de error mostrando una de esas cadenas desde un programa, puedes usar:

# 3E801 ERROROUT

O también:

# 3E801 DO#EXIT

En el capítulo 23 puedes ver más información sobre esto.

No hay ningún problema si este campo queda en blanco.

Extprg: Este es el message handler de la biblioteca. Se encarga de mostrar la biblioteca o partes de ella dentro de algunos menús (APPS, STAT, etc), mostrar ayuda de los comandos de la biblioteca en el catálogo, y otras cosas. Se usa de la siguiente manera: escribe un programa en el editor y escribe el nombre de este programa en el campo Extprg.

En la siguiente sección se explica detalladamente a este programa. No hay ningún problema si este campo queda en blanco.

Slot: Aquí debemos colocar el número de puerto (0,1,2) donde queremos que se instale la biblioteca. Por ejemplo para que se instale en el puerto cero, escribimos en el campo Slot el número 0.

En el editor de Debug 4x:

a) Comandos visibles se crean de esta manera:

* Explicación opcional

xNAME NombreCom ( ... -> ... )

::

*  Aquí el contenido

;

b) Y se llaman anteponiendo la letra x:

...

xNombreCom

...

c) Comandos invisibles se crean de esta manera:

* Explicación opcional

NULLNAME NombreSub ( ... -> ... )

::

*  Aquí el contenido

;

d) Y se llaman simplemente escribiendo su nombre:

...

NombreSub

...

e) Comandos visibles no permitidos en algebraicos se crean de esta manera:

* Explicación opcional

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME NombreCom ( ... -> ... )

::

* Aquí el contenido

;

En los documentos complementarios que vienen con el archivo de descarga se muestra como ver el diagrama de pila de cada comando al escribirlo en el editor de Debug 4x, como se autocompletan los nombres de los comandos, como insertar un grob en el editor, como depurar errores, etc.

B.3 El Message Handler de la Biblioteca

Las bibliotecas pueden contener un message handler. Este programa es llamado por el sistema operativo en varias ocasiones, con el fin de que la biblioteca pueda modificar menús, proveer ayuda online para sus comandos o hacer otras acciones.

A) Cuando se crea una biblioteca desde un directorio (en la calculadora), la variable reservada puede contener un nombre global. Este es el nombre de una variable en el directorio, el cual más tarde será un rompointer en la biblioteca. Esta variable debe contener un programa.

B) Cuando se crea una biblioteca desde Debug 4x, en la ventana Project/Project Data/Library Information en el campo ExtPrg se puede colocar el nombre de un comando de la biblioteca. Este comando debe contener un programa.

Este programa debe aceptar un bint en el nivel 1 de la pila y dependiendo del mensaje específico, otros argumentos en los otros niveles de la pila.

### B.3.1 Extensiones de Menús

La mayoría de mensajes pueden ser usados para extender algunos menús propios de la calculadora. Entre estos menús figuran el menú APPS, varios otros menús, el SEARCH, GOTO, submenús de herramientas (TOOLS) en el menú del editor, etc. Cuando el mensaje es llamado para extender un menú, la forma predefinida de ese menú está ya en la pila sea como una lista o como un meta. El programa (message handler) puede entonces modificar este menú y retornarlo en la pila.

Por lo tanto, el diagrama de pila para las extensiones de estos menús es:

( {key1...keyN}   #msg  lista_modificada #msg )

(  key1...keyN #n #msg   meta_modificado #msg )

El bint que representa el número de mensaje debe permanecer en la pila, para que el message handler de otra biblioteca pueda ser llamado inmediatamente después para que haga sus modificaciones respectivas.

Los siguientes menús puedes ser extendidos usando mensajes de biblioteca:

#msg	Menú	Tipo de Menu

0	APPS	lista

1	STAT	lista

2	Pruebas de Hipótesis (dentro de STAT)	lista

3	Intervalos de confianza (dentro de STAT)	lista

5	NUMERIC SOLVER	lista

6	TIME	lista

8	GAMES (dentro de APPS)	meta

11	Editor SEARCH (flag -117 desactivado)	lista

12	Editor TOOLS (flag -117 desactivado)	lista

13	Editor GOTO (flag -117 desactivado)	lista

14	Editor SEARCH (flag -117 activado)	meta

15	Editor TOOLS (flag -117 activado)	meta

16	Editor GOTO (flag -117 activado)	meta

Ejemplo de modificación del menú APSS

NULLNAME EXTRA_PROG ( lista/meta # -> lista'/meta' # )

::                  ( ... # )

BINT0 #=casedrop

::               ( {{$ ob}} )

DUPLENCOMP    ( {{$ ob}} #n )

#1+           ( {{$ ob}} #n+1 )

#>$           ( {{$ ob}} "n+1" )

tok.          ( {{$ ob}} "n+1" "." )

&$            ( {{$ ob}} "n+1." )

"DESCRIPCIÓN" ( {{$ ob}} "n+1." "DESCRIPCIÓN" )

&$            ( {{$ ob}} $ )

' :: "Hola" FlashWarning ; ( {{$ ob}} $ prog )

TWO{}N        ( {{$ ob}} {$ prog} )

>TCOMP        ( {{$ ob}}' )

BINT0         ( {{$ ob}}' #0 )

;

;

Ejemplo de modificación del menú STAT

NULLNAME EXTRA_PROG ( lista/meta # -> lista'/meta' # )

::                  ( ... # )

BINT1 #=casedrop

::               ( {{$ ob}} )

DUPLENCOMP    ( {{$ ob}} #n )

#1+           ( {{$ ob}} #n+1 )

#>$           ( {{$ ob}} "n+1" )

tok.          ( {{$ ob}} "n+1" "." )

&$            ( {{$ ob}} "n+1." )

"DESCRIPCIÓN" ( {{$ ob}} "n+1." "DESCRIPCIÓN" )

&$            ( {{$ ob}} $ )

' :: "Hola" FlashWarning ; ( {{$ ob}} $ prog )

TWO{}N        ( {{$ ob}} {$ prog} )

>TCOMP        ( {{$ ob}}' )

BINT1         ( {{$ ob}}' #1 )

;

;

Ejemplo de modificación del menú GAMES

NULLNAME EXTRA_PROG ( lista/meta # -> lista'/meta' # )

::                  ( ... # )

BINT8 #=casedrop

::               ( ob1...obn #n )

#1+DUP        ( ob1...obn #n+1 #n+1 )

#>$           ( ob1...obn #n+1 "n+1" )

tok.          ( ob1...obn #n+1 "n+1" "." )

&$            ( ob1...obn #n+1 "n+1." )

"DESCRIPCIÓN" ( ob1...obn #n+1 "n+1." "DESCRIPCIÓN" )

&$            ( ob1...obn #n+1 $ )

' :: "Hola" FlashWarning ; ( ob1...obn #n+1 $ prog )

TWO{}N        ( ob1...obn #n+1 {$ prog} )

SWAP          ( ob1...obn,obn+1 #n+1 )

BINT8         ( meta #8 )

;

;

Ejemplo de modificación de 2 menús

NULLNAME EXTRA_PROG ( lista/meta # -> lista'/meta' # )

::                  ( ... # )

BINT0 #=casedrop

::               ( {{$ ob}} )

DUPLENCOMP    ( {{$ ob}} #n )

#1+           ( {{$ ob}} #n+1 )

#>$           ( {{$ ob}} "n+1" )

tok.          ( {{$ ob}} "n+1" "." )

&$            ( {{$ ob}} "n+1." )

"DESCRIPCIÓN" ( {{$ ob}} "n+1." "DESCRIPCIÓN" )

&$            ( {{$ ob}} $ )

' :: "Hola" FlashWarning ; ( {{$ ob}} $ prog )

TWO{}N        ( {{$ ob}} {$ prog} )

>TCOMP        ( {{$ ob}}' )

BINT0         ( {{$ ob}}' #0 )

;

BINT8 #=casedrop

::               ( ob1...obn #n )

#1+DUP        ( ob1...obn #n+1 #n+1 )

#>$           ( ob1...obn #n+1 "n+1" )

tok.          ( ob1...obn #n+1 "n+1" "." )

&$            ( ob1...obn #n+1 "n+1." )

"DESCRIPCIÓN" ( ob1...obn #n+1 "n+1." "DESCRIPCIÓN" )

&$            ( ob1...obn #n+1 $ )

' :: "Hola" FlashWarning ; ( ob1...obn #n+1 $ prog )

TWO{}N        ( ob1...obn #n+1 {$ prog} )

SWAP          ( ob1...obn,obn+1 #n+1 )

BINT8         ( meta #8 )

;

;

Ejemplo de modificación del menú TOOLS

NULLNAME EXTRA_PROG ( lista/meta # -> lista'/meta' # )

::                  ( ... # )

BINT12 #=casedrop

::               ( {{$ ob}} )

DUPLENCOMP    ( {{$ ob}} #n )

#1+           ( {{$ ob}} #n+1 )

#>$           ( {{$ ob}} "n+1" )

tok.          ( {{$ ob}} "n+1" "." )

&$            ( {{$ ob}} "n+1." )

"DESCRIPCIÓN" ( {{$ ob}} "n+1." "DESCRIPCIÓN" )

&$            ( {{$ ob}} $ )

' :: TakeOver    ( )

SELECT.LINE ( ) ( Selecciona la línea actual )

CMD_COPY    ( ) ( Copia al portapapeles )

;           ( {{$ ob}} $ prog )

TWO{}N        ( {{$ ob}} {$ prog} )

>TCOMP        ( {{$ ob}}' )

BINT12        ( {{$ ob}}' 12 )

;

BINT15 #=casedrop

::               ( ob1...obn #n )

{ "E.L.A"

{ :: TakeOver    ( )

SELECT.LINE ( ) ( Selecciona la línea actual )

CMD_COPY    ( ) ( Copia al portapapeles )

;

Modifier

:: TakeOver

"Selecciona la línea actual y la copia al portapapeles"

FlashWarning

;

}

}

SWAP#1+        ( meta 15 )

BINT15         ( meta 15 )

;

;

### B.3.2 Ayuda en Línea para Comandos de Biblioteca

En la HP49G, todos los comandos CAS tienen un texto de ayuda corto el cual puede ser mostrado desde el catálogo.

Cuando en el CHOOSEBOX del catálogo es seleccionado un comando del CAS, el menú debajo del CHOOSEBOX tiene un botón adicional, el botón HELP. Al presionar ese botón se mostrará el texto de ayuda correspondiente al comando.

Las bibliotecas que creamos pueden proveer ayuda para sus propios comandos de una manera similar, usando los message handlers número 9 y 10.

El mensaje 9 es para decidir si se mostrará o no el botón de ayuda correspondiente al comando rompointer. El diagrama de pila es:

( romptr FALSE #9  romptr TRUE/FALSE #9 )

Donde el TRUE/FALSE retornado en el nivel 2 de la pila indica si la biblioteca está preparada para mostrar la ayuda correspondiente al rompointer del nivel 3. Este mensaje es usado para determinar si el botón HELP en el catálogo debe mostrarse o no.

El mensaje 10 es usado para mostrar realmente la ayuda cuando el usuario presiona la tecla de menú HELP. El diagrama de pila es:

( romptr TEN  FALSE )

Antes de colocar FALSE, el message handler debe mostrar el texto de ayuda correspondiente al comando rompointer.

El siguiente ejemplo es un message handler que provee un texto de ayuda corto para cada comando visible de la biblioteca.

NULLNAME EXTRA_PROG

:: BINT9 #=casedrop

::          ( romptr F )

DROPTRUE ( romptr T )

BINT9    ( romptr T 9 ) ( todos los comandos tendrán ayuda )

;

BINT10 #=casedrop

::               ( romptr )

DUP           ( romptr romptr )

DECOMP$       ( romptr "NombRomp" )

NEWLINE&$     ( romptr "NombRomp\0A" )

SWAP          ( "NombRomp\0A" romptr )

ROMPTR>#      ( "NombRomp\0A" #lib #cmd )

SWAPDROP      ( "NombRomp\0A" #cmd ) ( #cmd: 0,1,2... )

{ "Help text for romptr 0"

"Help text for romptr 1"

...

"Help text for romptr N"

}

( "NombRomp\0A" #cmd {$} )

SWAP#1+       ( "NombRomp\0A" {$} #cmd+1 ) ( #cmd+1: 1,2,3... )

NTHCOMPDROP   ( "NombRomp\0A" $Help )

&$            ( "NombRomp\0AHelp" )

FALSE         ( "NombRomp\0AHelp" F )

SWAP          ( F "NombRomp\0AHelp" )

ViewStrObject ( F )

;

;

Puedes notar que el comando ViewStrObject coloca convenientemente FALSE en la pila, el cual es el valor requerido por el mensaje 10.

El message handler se vuelve un poco más complicado, si la ayuda sólo es proporcionada para unos pocos rompointers.

En este caso, el mensaje número 9 puede verificar el rompointer en una lista, y el mensaje 10 podría usar el comando Lookup o algo parecido para extraer el texto de ayuda.

En vez de sólo mostrar una cadena, el mensaje 10 puede también hacer cosas más complicadas, como ejecutar una aplicación que muestre ayuda de manera más detallada.

En el siguiente ejemplo, el message handler mostrará la ayudá sólo para algunos comandos de la biblioteca (comandos de números 0, 3 y 4).

NULLNAME EXTRA_PROG

:: BINT9 #=casedrop

::                  ( romptr F )

DROPDUP          ( romptr romptr )

ROMPTR>#         ( romptr #lib #cmd )

SWAPDROP         ( romptr #cmd )

LISTA_HELPS      ( romptr #cmd {} )

FLASHPTR ListPos ( romptr #i/#0 )

#0<>             ( romptr T/F )

BINT9            ( romptr T/F 9 )

;

BINT10 #=casedrop

::               ( romptr )

DUP           ( romptr romptr )

DECOMP$       ( romptr "NombRomp" )

NEWLINE&$     ( romptr "NombRomp\0A" )

SWAP          ( "NombRomp\0A" romptr ) ( save cmd name as string )

ROMPTR>#      ( "NombRomp\0A" #lib #cmd )

SWAPDROP      ( "NombRomp\0A" #cmd ) ( #cmd: 0,1,2... )

LISTA_HELPS   ( "NombRomp\0A" #cmd {} )

EQLookup      ( "NombRomp\0A" $ T // "NombRomp\0A" #cmd F )

NOTcase2drop

:: DoBadKey   ( )

FALSE      ( F )

;

( "NombRomp\0A" $ )

&$            ( "NombRomp\0AHelp" )

FALSE         ( "NombRomp\0AHelp" F )

SWAP          ( F "NombRomp\0AHelp" )

ViewStrObject ( F )

;

;

NULLNAME LISTA_HELPS

{ BINT0 "Help text for romptr 0"

BINT3 "Help text for romptr 3"

BINT4 "Help text for romptr 4"

}

### B.3.3 El Mensaje que Maneja el Menú de Bibliotecas

Si el menu de una biblioteca es invocado a través del menú LIBS (Shift derecho+2), el número romid de la biblioteca es enviado al message handler de la biblioteca. Se puede hacer cualquier cosa aquí, por ejemplo, mostrar en pantalla un texto de bienvenida, hacer algo divertido con el menú o hacer sonar una melodía. También podrías cambiar la configuración del menú, por ejemplo, proporcionar funcionalidad a los botones Shift+tecla de menú, tal como hace la biblioteca Comandos de César Vásquez.

El diagrama de pila para este mensaje es:

( #romid  #romid )

El siguiente ejemplo es el message handler de una biblioteca cuyo número es 1000.

Este programa muestra un texto en la parte superior de la pantalla cuando la biblioteca es seleccionada desde el menú LIBS.

NULLNAME EXTRA_PROG

:: 1000 #=casedrop

::                              ( #romid )

ZEROZERO                     ( #romid #0 #0 )

"(c) 2011 Balán Gonzales\0A" ( #romid #0 #0 $ )

$>grobCR                     ( #romid #0 #0 grob )

XYGROBDISP                   ( #romid )

SetDA1Temp                   ( #romid )

;

;

Apéndice C
Pasos Para Crear Bibliotecas con Debug 4x

Debug 4x permite hacer programas para la calculadora HP desde tu ordenador.

Con Debug 4x puedes hacer programas en User RPL, System RPL y en lenguaje ensamblador.

Si deseas escribir programas en System RPL la mejor manera de hacerlo es usando Debug 4x. Con Debug 4x puedes poner comentarios, poner en cada línea el diagrama de pila, depurar el código de un programa, ver en cada momento el contenido de las nombres locales y globales, el contenido de la pila virtual, la pila de retornos, probar los programas en el emulador y mucho más.

C.1 Instalar Debug 4x

Debug 4x es totalmente gratis y puedes descargar la última versión desde la página de Bill Graves:

http://www.debug4x.com/

Sigue los pasos de instalación de Debug 4x.

Es preferible que instales en tu calculadora y en el emulador estas 2 bibliotecas: Nosy y Extable:

http://www.box.net/shared/y8jnglfyel

C.2 Ventana Principal (Main Window)

Una vez que has instalado Debug 4x podrás ejecutarlo. Al hacerlo se abrirá la ventana principal (Main Window).

Desde la ventana principal se pueden abrir muchas otras, pero sólo tres son necesarias para hacer programas en System RPL y depurarlos:

1) Project

2) Editor

3) Debugger RPL

Abre esas 3 ventanas de la siguiente manera:

| Project | Editor | Debugger RPL |
| --- | --- | --- |
| Muestra la ventana de Proyecto. | Muestra el Editor de código fuente con resaltado de sintaxis. | Muestra una ventana desde donde se puede depurar programas System RPL. |

C.3 Ordena las ventanas en la pantalla

Ahora debemos ordenar las ventanas en la pantalla del ordenador. El hueco dejado será para colocar más tarde el emulador.

C.4 Crea un nuevo proyecto

| Ahora crearemos un nuevo proyecto. Para esto ir a Project y seleccionar New Proyect de la siguiente manera: | -Ir a la ruta que queramos. -Crear una nueva carpeta que contendrá al proyecto y sus archivos. Por ejemplo llamémosla "carpeta proyecto 1". -Entrar a esta carpeta y poner el nombre del proyecto. Por ejemplo lo llamaremos "Proyecto1" |
| --- | --- |

Listo. Ya tienes creado tu proyecto.

C.5 Selecciona opciones para tu proyecto.

Debemos seleccionar opciones para el proyecto en la ventana Project.

-Seleccionar The proyect is a library para que el proyecto sea una biblioteca y no sólo un programa.

-Seleccionar AutoLoad after compile para que al compilar la biblioteca esta se instale automáticamente en el emulador.

-Poner el nombre de la biblioteca a mostrarse en la calculadora. Para esto en el campo Title escribimos: Biblioteca ejemplo V1.00 por El Águila.

-Poner el número de la biblioteca. Este número debe estar en el rango 769-1791. Pero debemos colocarlo en hexadecimal (entre 301 y 6FF). Por ejemplo para que la biblioteca tenga el número 1000 en el campo RomId escribimos el número 3E8

-Colocar el número de puerto (0,1,2) donde queremos que se instale la biblioteca. Por ejemplo para que se instale en el puerto cero, escribimos en el campo Slot el número 0

C.6 Abre el emulador que usará tu proyecto

Debug 4x trae incorporados varios emuladores. Solo debemos abrirlo desde la ventana principal (Main Window) de la siguienta manera:

Seguramente se abrirá un emulador muy grandote. Para cambiarlo a uno más pequeño seleccionar en el emulador View - Change KML Script y a continuación seleccionar un emulador más pequeño, de tamaño 800x600 (puede ser de hp 49G, hp 49g+ o hp 50g). Esto se resume en estas imágenes:

C.7 Crea Archivo Fuente para tus programas

Ahora crearemos un archivo fuente (Source File) para los programas de tu biblioteca.

Para esto escoger en la ventana Project la opción New Source File.... (También se puede escoger esta opción desde la ventana Editor).

| No cambiarse de carpeta. Dar un nombre al archivo fuente (Source File). Nosotros lo llamaremos Principal. | El archivo fuente (Source File) recien creado tiene el siguiente aspecto en el editor: |
| --- | --- |

- En un proyecto puedes agregar más archivos fuente (source files). Esto es de gran ayuda si haces bibliotecas grandes.

C.8 Tu primer programa en System RPL.

Ahora ya estamos listos para crear programas System RPL en la biblioteca.

| Copia el siguiente código y pegalo en tu archivo fuente: | El archivo fuente se verá así: |
| --- | --- |
| xNAME PRIMER :: CK1&Dispatch BINT1 :: "Es un número real" SUBPROGRAMA ; BINT2 :: "Es un número complejo" SUBPROGRAMA ; ; NULLNAME SUBPROGRAMA :: FlashWarning % 500 % .05 xBEEP ; |  |

A continuación presionar F9 lo cual guarda los cambios, compila el programa e instala la biblioteca en el emulador. Esto tarda unos dos segundos:

Luego ya tienes instalada la biblioteca en el emulador.

- Vemos que al anteponer xNAME el comando será visible.

- Vemos que al anteponer NULLNAME el comando será invisible.

A continuación se muestra la ejecución del comando PRIMER de la biblioteca creada cuando en la pila se encontraba un número complejo.

Listo, ya tienes funcionando tu primera biblioteca hecha con Debug 4x en System RPL para calculadoras Hp 49 series.

C.9 Uso de la ventana Debugger RPL para depurar programas en System RPL

La ventana del depurador (Debugger RPL), permite depurar o limpiar los posibles errores de la biblioteca.

| Crearemos otro programa en nuestra biblioteca. Copiar y pegar en tu editor el siguiente código que permite hallar el discriminante de una ecuación cuadrática teniendo como datos los coeficientes en la pila: | En la ventana del editor picar en la parte izquierda del renglón donde queramos que empiece la depuración. Aparecerá el punto de ruptura o breakpoint como una bolita roja. Se verá así: |
| --- | --- |
| xNAME DISCR :: CK3&Dispatch 3REAL :: { LAM A LAM B LAM C } BIND LAM B %SQ_ %4 LAM A %* LAM C %* %- "Discr" >TAG ABND ; ; |  |

Presionar F9 para guardar, compilar e instalar la biblioteca en el emulador.

A continuación, en el emulador colocar los datos en la pila y ejecutar el comando recién creado. El comando DISCR

Como hemos puesto un breakpoint en el editor entonces el programa se detendrá en este.

En la ventana Debugger RPL podemos ver el estado de la calculadora en ese momento:

Se ven unos botones:

Step in: Se usa para ir paso a paso a través de un programa. El siguiente comando se ejecuta paso a paso.

Step Over: Se usa para ir paso a paso a través de un programa. El siguiente comando se ejecuta inmediatamente.

Continue: Para continuar la ejecución del programa hasta su finalización o hasta encontrar el siguiente breakpoint.

Los valores que se muestran en esta ventana Debugger RPL se actualizan mientras vamos ejecutando paso a paso el programa.

Apéndice D
Preguntas Frecuentes Sobre Debug 4x y System RPL

D.1 Ver Argumentos y Resultados de Comandos en Debug 4x

PREGUNTA:

Cuando escribo un comandos en Debug 4x.

¿Se pueden ver los argumentos que requiere el comando y también los resultados que devuelve el comando?

RESPUESTA:

Primero, haz clic sobre el comando cuyos argumentos y resultados quieres conocer.

Luego presiona CTRL + J

En este ejemplo la información en la pantalla dice que el comando ViewGrobObject necesita dos argumentos:

- Un flag (TRUE o FALSE)

- Un grob (objeto gráfico)

El comando devuelve un objeto en la pila

- El flag FALSE

D.2 Autocompletar comandos en Debug 4x

PREGUNTA:

¿Es posible autocompletar el nombre de un comando cuando programo en Debug 4x, es decir que al escribir una parte del comando la máquina escriba el resto del comando?

RESPUESTA:

Si, si se puede. Uno no puede recordar todos los comandos del System Rpl de la calculadora, pues son muchos.

Pero si tu recuerdas el comienzo del nombre del comando, la COMPLETACIÓN DINÁMICA de Debug 4X puede encontrar el resto del nombre por ti.

Primero, escribe la parte inicial del comando que deseas en el editor.

En este ejemplo escribimos VIEW

A continuación presionar CTRL + Barra Espaciadora.

Verás todos los comandos que EMPIEZAN con las letras que has escrito.

Ahora escoge el comando que deseas y presiona ENTER.

El comando ahora se ha escrito correctamente en la Ventana Editor.

También se puede escoger entre todos los comandos que CONTIENEN a la palabra seleccionada.

En este caso luego de escribir la palabra debes presionar

ALT + CTRL + Barra Espaciadora

Los caracteres especiales ~ y ^ con los cuales comienza un ROMPTR o FLASHPTR no son reconocidos por Debug 4x.

En su lugar tu debes escribir antes del comando la palabra ROMPTR o FLASHPTR.

Por ejemplo, para estos comandos:

Debes escribirlos de la siguiente manera:

ROMPTR Choose

CHOOSE_INIT

FLASHPTR Choose2_

FLASHPTR Choose2Index_

FLASHPTR Choose2Save_

FLASHPTR Choose3_

D.3 Comandos Permitidos y no Permitidos en Algebraicos con Debug4x

PREGUNTA:

En el manual de la calculadora, se ve que hay dos tipos de comandos en la HP.

1) Comandos permitidos en algebraicos (llamados también funciones). Por ejemplo: SIN, COS, DARCY.

2) Comandos no permitidos en algebraicos. Por ejemplo, PICK, ROOT y LIST.

Si escribo un comando permitido en algebraicos como DARCY en el EQW y abro paréntesis, de manera automática se ve en esta forma: DARCY(■,■). Además estos comandos pueden ser seleccionados en el EQW.

Con los comandos no permitidos en algebraicos como PICK, eso no es posible.

Mi pregunta es si se puede crear comandos de los dos tipos al hacer bibliotecas con Debug4x y como puedo hacer esto.

RESPUESTA:

A) Para crear un comando permitido en algebraicos:

* Comentarios

xNAME NombreDelComando ( ... -> ... )

::

* Aquí el contenido

;

B) Para crear un comando no permitido en algebraicos:

* Comentarios

ASSEMBLE

CON(1) 8 * Tell parser 'Non algebraic'

RPL

xNAME NombreDelComando ( ... -> ... )

::

* Aquí el contenido

;

D.4 Insertar un Grob en el Editor de Debug4x

PREGUNTA:

En el editor de Debug 4x quiero copiar la representación System RPL de un grob

Es decir, como escribo un grob como este

GROB 10 21 256546545644...

del User RPL en el editor de Debug 4x.

Se que en System RPL, cambia la escritura del grob, algo asi

GROB 0003C 654654654654

¿Cómo se obtiene su equivalente listo para copiar al editor sin la necesidad de llamarlo como un id, sino con su escritura en System RPL.

RESPUESTA:

Sigue los siguientes pasos:

- En el emulador debes de tener el grob en la pila.

- En el emulador ejecuta el comando S2 de la biblioteca 256.

En la pila se obtiene una cadena de esta forma:

"!NO CODE

!RPL

GROB 0002E 6000041000537660551510737550514550513360000000

@"

- En el emulador, en la barra de menús, presiona Edit, luego de la lista desplegable escoge Copy Stack. Eso copiará la cadena en el portapapeles de tu PC.

- En el Editor de Debug4x presiona CTRL+V.

La cadena ahora aparece en el editor de Debug4x.

- Borra la 1º, 2º y 4º lineas de la cadena pegada para que tengas solamente el grob en el editor de Debug4x:

GROB 0002E 6000041000537660551510737550514550513360000000

D.5 Más Preguntas y Respuestas

Para ver más preguntas y respuestas sobre Debug 4x y System RPL visita el foro Honrados HP en la siguiente dirección:

www.honradoshp.com

Apéndice E
Comandos de User RPL

La lista mostrada en este capítulo es de todos los comandos accesibles al usuario (excepto 3 comandos ', DIR y GROB), con sus direcciones. En la mayoría de los casos, el nombre User RPL de un comando es igual al nombre System RPL que puedes colocar en el editor de Debug4x con una x adelante y a veces también con ˜ adelante. Las pocas excepciones también se indican.

En la versión 2.15, el número de comandos User RPL es 771 contando a los comandos de la  biblioteca 227 (EQLIB: Equation Lib) y de la biblioteca 229 (PRTBL: Periodic Table)  y sin contar a los comandos de las bibliotecas 256 y 257.

Por Ejemplo, el comando →ROW de User RPL en System RPL (editor de Debug 4x) se llama como:

ROMPTR x\->ROW

Si deseas llamar a ese comando sin guardarlo como el comando actual y sin que quede marcada la pila, debes usar el comando 'EvalNoCK: (capítulo 30) antes del comando de User RPL. Por ejemplo asi:

...

'EvalNoCK:

ROMPTR x\->ROW

...

Mejor aun, si deseas evitar la verificación de argumentos, puedes usar la biblioteca Nosy para ver cual es la entrada interna de ese comando User RPL en System RPL. Para esto, coloca en el nivel 1 de la pila la lista: {→ROW}. Luego ejecuta el comando Nosy de la biblioteca Nosy y verás la siguiente pantalla:

La cual indica que para ejecutar lo mismo que el comando →ROW pero sin verificación de argumentos es suficiente escribir en el editor de Debug 4x:

...

FLASHPTR 003 065

...

El BINT4 en la pantalla indica que el comando →ROW espera un arreglo o una matriz simbólica en el nivel 1 de la pila.

E.1 Referencia

Direcc.	Nombre	Descripción

3ABAF	xFACT	( x  x' )

001: !

3B251	x%	( x y  xy/100 )

002: %

3B362	x%CH	( x1 x2  x3 )

003: %CH

3B2DC	x%T	( x y  100y/x )

004: %T

39DE8	x*	( x y  x*y )

006: *

39B58	x+	( x y  x+y )

007: +

39CFC	x-	( x y  x-y )

008: -

39F49	x/	( x y  x/y )

009: /

3F053	x;	( ob  )

(  )

010: ;

3CE42	x<	( x y  1 )

011: <

398B9	x=	( x y  x=y )

012: =

3CBF6	x==	( x y  1 )

( x y  0 )

013: ==

3CEE1	x>	( x y  1 )

( x y  0 )

014: >

089314	˜x?	(  ob )

015: ?

030314	˜xABCUV	( pa pb c  u v )

016: ABCUV

39A07	xABS	( x  x' )

017: ABS

390E4	xACK	(  )

018: ACK

390C9	xACKALL	(  )

019: ACKALL

3A7DC	xACOS	( x  x' )

020: ACOS

025314	˜xACOS2S	( symb  symb' )

021: ACOS2S

3A8D8	xACOSH	( x  x' )

022: ACOSH

05C0AB	xADD	( {} {}'  {}'' )

( {} ob   {}' )

( ob {}   {}' )

023: ADD

Direcc.	Nombre	Descripción

06E314	˜xADDTMOD	( symb1 symb2  symb3 )

024: ADDTMOD

0000DE	xADDTOREAL	( var  )

025: ADDTOREAL

080314	xALGB	(  )

026: ALGB

aka: ˜xBASE

3AAE5	xALOG	( x  x' )

027: ALOG

04B0AB	xAMORT	( n  princ intr bal )

028: AMORT

3CA07	xAND	( x1 x2  x3 )

029: AND

0140AB		( grob1...grobn n  SameStack )

( grob1...grobn {n {x y} delay rep}  SameStack )

030: ANIMATE

3F033	xANS	( n  ob )

031: ANS

3D7AC	xAPPLY	( {symb1 .. symbn} f  f(symb1...symbn) )

032: APPLY

3C8C6	xARC	( c r θ1 θ2  )

( {#x #y} #r θ1 θ2  )

033: ARC

3EAC7	xARCHIVE	( :port:name  )

( :IO:name  )

034: ARCHIVE

3A390	xARG	( c  θ )

035: ARG

085314	˜xARIT	(  )

036: ARIT

3BEC5	xARRY>	( []  x1...xn {n} )

( [[]]  x11...xnm {n m} )

037: ARRY

3A756	xASIN	( x  x' )

038: ASIN

024314	˜xASIN2C	( symb  symb' )

039: ASIN2C

023314	˜xASIN2T	( symb  symb' )

040: ASIN2T

3A88E	xASINH	( x  x' )

041: ASINH

3EEE7	xASN	( obj key  )

( 'SKEY'  )

042: ASN

38DE1	xASR	( #  #' )

043: ASR

0260DE		( ob  ob' )

044: ASSUME

3A844	xATAN	( x  x' )

045: ATAN

022314	˜xATAN2S	( symb  symb' )

046: ATAN2S

Direcc.	Nombre	Descripción

3A94F	xATANH	( x  x' )

047: ATANH

0100AB		(   x    )

(   n    )

( {x y}  )

( {n m}  )

048: ATICK

3EB64	xATTACH	( n  )

049: ATTACH

0130DE		(  list  ob  ob' )

( vector ob  ob' )

( matrix ob  ob' )

(    $   ob  ob' )

050: AUGMENT

3C49F	xAUTO	(  )

051: AUTO

3C3B2	xAXES	( c  )

( {c tick $x $y }  )

052: AXES

04A314	˜xAXL	( {}  [] )

( []  () )

053: AXL

049314	˜xAXM	( [A]  [M] )

054: AXM

04C314	˜xAXQ	( [nxn] [n]  [nxn]' [n] )

055: AXQ

3C9D3	xBAR	(  )

056: BAR

3E196	xBARPLOT	(  )

057: BARPLOT

0110DE		( {vectors}  {vectors}' )

058: BASIS

3EDCC	xBAUD	( n  )

059: BAUD

39765	xBEEP	( freq dur  )

060: BEEP

3E2C1	xBESTFIT	(  )

061: BESTFIT

3B655	xBIN	(  )

062: BIN

3E171	xBINS	( min width n  [[]] [] )

063: BINS

3C70A	xBLANK	( #width #height  grob )

064: BLANK

3C6E0	xBOX	( {#n1 #m1} {#n2 #m2}  )

( c1 c2  )

065: BOX

3EE47	xBUFLEN	(  nchars 0/1 )

066: BUFLEN

39480	xBYTES	( obj  chksum size )

067: BYTES

38F21	xB>R	( #  R )

068: BR

Direcc.	Nombre	Descripción

01E0DE	xC2P	( {}  ????? )

069: C2P

07E314	˜xCASCFG	(  )

070: CASCFG

0330DE	xCASCMD	(  ? )

071: CASCMD

38B28	xCASE	(  )

072: CASE

3AD1B	xCEIL	( x  n )

073: CEIL

3C3DC	xCENTR	( (x,y)  )

( x  )

074: CENTR

3B4E9	xCF	( n  )

075: CF

03A314	˜xCHINREM	( []1 []2  []3 )

076: CHINREM

00B0DE		( matrix  matrix' )

077: CHOLESKY

04D0AB	xCHOOSE	( title {elems} pos  ob 1 )

( title {elems} pos  0 )

078: CHOOSE

3BC19	xCHR	( n  $ )

079: CHR

01D0DE	xCIRC	( prg {}  ????? )

080: CIRC

3EDAC	xCKSM	( n_type  )

081: CKSM

3DD4E	xCLEAR	( ob1 .. obn  )

082: CLEAR

39144	xCLKADJ	( ticks  )

083: CLKADJ

39839	xCLLCD	(  )

084: CLLCD

3EC95	xCLOSEIO	(  )

085: CLOSEIO

3E91A	xCLUSR	(  )

086: CLVAR

3DD8E	xCLSIGMA	(  )

087: CL∑

081314	˜xCMPLX	(  )

088: CMPLX

3B193	xCNRM	( []  col_norm )

089: CNRM

03F0AB	xCOL+	( [[]] [[]]' n  [[]]'' )

( [] x n  []' )

090: COL+

03E0AB	xCOL-	( [] n  []' xn )

( [[]] n  [[]]' [vn] )

091: COL-

3E5A0	xCOLCT	( symb  symb' )

092: COLCT

Direcc.	Nombre	Descripción

0300DE	xCOLLECT	( symb  symb' )

093: COLLECT

3E0FD	xSIGMACOL	( x_col y_col  )

094: COL∑

0390AB	xCOL→	( [v1]...[vn] n  [[]] )

( x1...xn n  [] )

095: COL

3B423	xCOMB	( n k  Cn,k )

Symbolic argument allowed.

096: COMB

3BF77	xCON	( { n } x  [] )

( { n k } x  [[]] )

( [] x  []' )

097: CON

0260AB	xCOND	( [[n*n]]  x )

098: COND

3C967	xCONIC	(  )

099: CONIC

39A6C	xCONJ	( x  x' )

100: CONJ

0180AB	xCONLIB	(  )

101: CONLIB

0190AB	xCONST	( name  x )

102: CONST

02A0DE		(  )

103: CONSTANTS

3989C	xCONT	(  )

104: CONT

38F41	xCONVERT	( x1_u1 x2_u2  x3_u2 )

105: CONVERT

3DE24	xCORR	(  x_correlation )

106: CORR

3A5D0	xCOS	( x  x' )

107: COS

3A6C2	xCOSH	( x  x' )

108: COSH

3DE3F	xCOV	(  x_covariance )

109: COV

3D128	xCR	(  )

110: CR

393CA	xCRDIR	( name  )

111: CRDIR

3B208	xCROSS	( [1] [2]  [3] )

112: CROSS

0410AB		( matrix i j  matrix' )

( vector i j  vector' )

113: CSWP

057314	˜xCURL	( [func] [vars]  [] )

114: CURL

0150DE		( n  poly )

115: CYCLOTOMIC

0120AB	xCYLIN	(  )

116: CYLIN

Direcc.	Nombre	Descripción

3C58E	xC>PX	( (x,y)  {#n #m} )

117: CPX

3BAF5	xC>R	( (x,y)  x y )

118: CR

0610AB	xDARCY	( xe/D yRe  xDarcy )

119: DARCY

39078	xDATE	(  date )

120: DATE

39238	xDATE+	( date ndays  date' )

121: DATE+

0150DD	xDBUG	( prog  )

( name  )

122: DBUG

39218	xDDAYS	( date1 date2  days )

123: DDAYS

3B670	xDEC	(  )

124: DEC

3E576	xDECR	( name  x_new )

125: DECR

0370DE		(  $ )

126: DEDICACE

0250DE		( 'name=expr'  'name=expr' )

( 'name(name1...)=expr(name1...)'  'name(n1...)=expr(n1...)' )

127: DEF

3E85C	xDEFINE	( 'name=expr'  )

( 'name(name1...)=expr(name1...)'  )

128: DEFINE

3B549	xDEG	(  )

129: DEG

0360DE		( poly  n )

130: DEGREE

391D8	xDELALARM	( n  )

131: DELALARM

3D1C7	xDELAY	( x_delay  )

132: DELAY

3EF3B	xDELKEYS	( rc.p  )

( 0  )

( 'S'  )

133: DELKEYS

3C51F	xDEPND	( name  )

( {name y1 y2}  )

( {y1 y2}  )

( y1 y2  )

134: DEPND

3DCA7	xDEPTH	(  n )

135: DEPTH

00E314	˜xDERIV	( symb var  symb' )

136: DERIV

003314	˜xDERVX	( symb  symb' )

137: DERVX

00F314	˜xDESOLVE	( eq func  func' )

138: DESOLVE

Direcc.	Nombre	Descripción

3B1BA	xDET	( [[]]  x )

139: DET

3EB84	xDETACH	( n  )

( :port:n  )

140: DETACH

00C0DE		( matrix expr  matrix' )

141: DIAGMAP

03B0AB	xDIAG→	( [] { dims }  [[]] )

142: DIAG

084314	˜xDIFF	(  )

143: DIFF

00E0AB	xDIFFEQ	(  )

144: DIFFEQ

39725	xDISP	( obj n_line  )

146: DISP

0160DD	xDISPXY	( ob {#x #y} %size  )

Display o (decompiled if nexessary) at the given display coordinates, using either the system font (%size=2) or the minifont (%size=1).

147: DISPXY

0190DE		( ob  ob' )

148: DISTRIB

056314	˜xDIV	( [func] [vars]  func )

149: DIV

026314	˜xDIV2	( symb1 symb2  squot srem )

150: DIV2

072314	˜xDIV2MOD	( symb1 symb2  squot srem )

151: DIV2MOD

044314	˜xDIVIS	( symb  {} )

152: DIVIS

071314	˜xDIVMOD	( symb1 symb2  sq )

153: DIVMOD

062314	˜xDIVPC	( symb1 symb2 n  symb3 )

154: DIVPC

3816B	xDO	(  )

155: DO

39527	xDOERR	( n  )

( $  )

( 0  )

156: DOERR

05B0AB	xDOLIST	( {1}...{n} n prog  {} )

( {1}...{n} prog  {} (n=1) )

157: DOLIST

0210DE		( func  {} )

158: DOMAIN

0540AB	xDOSUBS	( {} n prog  {}' )

( {} prog  {}' (n=1) )

159: DOSUBS

3B1E1	xDOT	( [1] [2]  x )

160: DOT

3C484	xDRAW	(  )

161: DRAW

Direcc.	Nombre	Descripción

06B0AB	xDRAW3DMATRIX	( [[]] v_min v_max  )

162: DRAW3DMATRIX

3C4BA	xDRAX	(  )

163: DRAX

0230DE		( (x1 y1) (x2 y2)  ecuacrecta )

164: DROITE

3DC3B	xDROP	( ob  )

165: DROP

3DC56	xDROP2	( ob1 ob2  )

166: DROP2

3DCC7	xDROPN	( ob1...obn n  )

167: DROPN

3EFEF	xDTAG	( tag:obj  obj )

168: DTAG

3DBEA	xDUP	( ob  ob ob )

169: DUP

3DC05	xDUP2	( 1 2  1 2 1 2 )

170: DUP2

3F29A	xDUPDUP	( 1  1 1 )

171: DUPDUP

3DCE2	xDUPN	( 1...n n  1...n 1...n )

172: DUPN

3B06E	xD>R	( x  (π/180)x )

173: DR

0070DD	xEDIT	( ob  ob' )

174: EDIT

0090DD	xEDITB	( ob  ob' )

175: EDITB

02E314	˜xEGCD	( symb1 symb2  symb3 symb4 symb5 )

176: EGCD

02C0AB	xEGV	( [[]]  [[evect]]' [evals] )

177: EGV

02D0AB	xEGVL	( [[]]  [egval] )

178: EGVL

3805D	xELSE	(  )

179: ELSE

38A54	xENDDO	( 1/0  )

180: END

0570AB	xENDSUB	(  x )

Number of lists in DOSUBS.

181: ENDSUB

3B5DA	xENG	( n  )

182: ENG

088314	˜xEPSX0	( symb1  symb2 )

183: EPSX0

0000E3		(  )

184: EQNLIB

Forma parte de la biblioteca 227 EQLIB: Equation Lib

00B0DD	xEQW	( symb  symb' )

185: EQW

3BDE6	xEQ>	( 'l=r'  l r )

186: EQ

Direcc.	Nombre	Descripción

3C553	xERASE	(  )

187: ERASE

3955B	xERR0	(  )

188: ERR0

39591	xERRM	(  $msg )

189: ERRM

39576	xERRN	(  $nerr )

190: ERRN

038314	˜xEULER	( z1  z2 )

191: EULER

395AC	xEVAL	( ob  ? )

192: EVAL

06C314	˜xEXLR	( symb  symb1 symb2 )

193: EXLR

3A9B7	xEXP	( x  x' )

194: EXP

087314	˜xEXP&LN	(  )

195: EXP&LN

03E0DE		( ob  ob' )

196: EXP2HYP

01A0DE		( ob  ob' )

197: EXP2POW

3E5E9	xEXPAN	( symb1  symb2 )

198: EXPAN

000314	˜xEXPAND	( symb1  symb2 )

( [symb1]  [symb2] )

199: EXPAND

076314	˜xEXPANDMOD	( symb1  symb2 )

200: EXPANDMOD

3E25E	xEXPFIT	(  )

201: EXPFIT

017314	˜xEXPLN	( symb1  symb2 )

202: EXPLN

3AB6F	xEXPM	( x  x' )

203: EXPM

0050AB	xEYEPT	( xx xy xz  )

204: EYEPT

0620AB	xF0λ	( y_lambda xT  x_power )

205: F0λ

3ABAF	xFACT	( x  x' )

206: FACT

001314	˜xFACTOR	( symb  symb1*symb2... )

( z  z1*z2... )

207: FACTOR

077314	˜xFACTORMOD	( symb  symb1*symb2... )

208: FACTORMOD

043314	˜xFACTORS	( z  {z1 m1...} )

( symb  {symb1 m1...} )

209: FACTORS

0600AB	xFANNING	( x_x/D y_Re  x_fanning )

210: FANNING

3F2DF	xFAST3D	(  )

211: FAST3D

Direcc.	Nombre	Descripción

3B529	xFC?	( n  0/1 )

212: FC?

3B635	xFC?C	( n  0/1 )

213: FC?C

041314	˜xFCOEF	( []  symb )

214: FCOEF

0180DE		( ob  ob' )

215: FDISTRIB

01A0AB	xFFT	( []  []' )

216: FFT

00C0DD	xFILER	(  )

217: FILER

391AE	xFINDALARM	( date  n )

( {date time}  n )

( 0  n )

218: FINDALARM

3ED76	xFINISH	(  )

219: FINISH

3B59A	xFIX	( n  )

220: FIX

0170AB	xFLASHEVAL	( #  ? )

221: FLASHEVAL

3ACD1	xFLOOR	( x  n )

222: FLOOR

00F0DD	xFONT6	(  font )

223: FONT6

00E0DD	xFONT7	(  font )

224: FONT7

00D0DD	xFONT8	(  font )

225: FONT8

0030DD	xFONT→	(  font )

226: FONT

38252	xSTARTVAR	( start finish  )

227: FOR

05E314	˜xFOURIER	( symb z  c_z )

228: FOURIER

3AC87	xFP	( x  x' )

229: FP

3EB2C	xFREE	(  )

230: FREE

39745	xFREEZE	( n  )

231: FREEZE

042314	˜xFROOTS	( symb  [] )

232: FROOTS

3B615	xFS?C	( n  0/1 )

233: FS?

3B509	xFS?	( n  0/1 )

234: FS?C

3C955	xFUNCTION	(  )

235: FUNCTION

06B314	˜xFXND	( 'x/y'  x y )

236: FXND

Direcc.	Nombre	Descripción

0070DE	xGAMMA	( x  x' )

237: GAMMA

04D314	˜xGAUSS	( symb [vars]  [diag] [P] symb' [vars] )

238: GAUSS

03A0DE		( [poly] [vars]  [] )

239: GBASIS

02C314	˜xGCD	( x1 x2  x3 )

240: GCD

075314	˜xGCDMOD	( x1 x2  x3 )

241: GCDMOD

3C1C7	xGET	( ob n  elm )

ob = [] or [[]] or {} or name

pos = n or {n} or {n m}

242: GET

3C22D	xGETI	( ob pos  ob' pos' elm )

ob = [] or [[]] or {} or name

pos = n or {n} or {n m}

243: GETI

3C74A	xGOR	( g_targ {#n #m} grob  g_targ' )

( g_targ (x,y) grob  g_targ' )

( PICT ... ...  )

244: GOR

3B57F	xGRAD	(  )

245: GRAD

0090DE		( vector func  vector' )

246: GRAMSCHMIDT

03B0DE		( [] [] [vars]  [] )

247: GREDUCE

00A0AB	xGRIDMAP	(  )

248: GRIDMAP

07C314	˜xGROBADD	( gr1 gr2  gr3 )

250: GROBADD

3C7D8	xGXOR	( g_targ {#n #m} g_src  g_targ' )

( g_targ (x,y) g_src  g_targ' )

( PICT ... ...  )

251: GXOR

046314	˜xHADAMARD	( [M1] [M2]  [M3] )

252: HADAMARD

020314	˜xHALFTAN	( symb  symb' )

253: HALFTAN

3880D	xHALT	(  )

254: HALT

0510AB		( list  ob )

(  $    $' )

255: HEAD

0050DD	xHEADER→	(  n )

256: HEADER

0320DE		(  ? )

257: HELP

05C314	˜xHERMITE	( z  symb )

258: HERMITE

059314	˜xHESS	( symb [vars]  [M] [grad] [vars] )

259: HESS

Direcc.	Nombre	Descripción

3B68B	xHEX	(  )

260: HEX

054314	˜xHILBERT	( z  [M] )

261: HILBERT

3C9C1	xHISTOGRAM	(  )

262: HISTOGRAM

3E1CA	xHISTPLOT	(  )

263: HISTPLOT

3B12C	xHMS+	( hms1 hms2  hms3 )

264: HMS+

3B14C	xHMS-	( hms1 hms2  hms3 )

265: HMS-

3B10C	xHMS>	( x  x' )

266: HMS

39405	xHOME	(  )

267: HOME

037314	˜xHORNER	( symb1 x  symb2 x symb3 )

268: HORNER

02B0DE		(  )

269: HYPERBOLIC

031314	˜xIABCUV	( n1 n2 n3  n4 n5 )

270: IABCUV

0120DE		( {[]} {[]}  {[]} )

271: IBASIS

0060DE	xIBERNOULLI	( n  x )

272: IBERNOULLI

00B314	˜xIBP	( uv' v  uv -u'v )

273: IBP

03B314	˜xICHINREM	( []1 []2  []3 )

274: ICHINREM

027314	˜xIDIV2	( n1 n2  quot rem )

275: IDIV2

3C02E	xIDN	( n  [[]] )

( [[]]  [[]]' )

( name  [[]] )

276: IDN

02F314	˜xIEGCD	( n1 n2  c b a )

277: IEGCD

37F48	xIF	(  )

278: IF

387AC	xIFERR	(  )

279: IFERR

01B0AB	xIFFT	( []  []' )

280: IFFT

396A4	xIFT	( 0/1 obj  ? )

281: IFT

395F3	xIFTE	( 0/1 objT objF  ? )

282: IFTE

011314	˜xILAP	( symb  symb' )

283: ILAP

3B87E	xIM	( (x,y)  y )

( []  []' )

284: IM

Direcc.	Nombre	Descripción

0100DE		( matrix  {[]} )

285: IMAGE

3E54C	xINCR	( name  x' )

286: INCR

3C33E	xINDEP	( name  )

( {name x1 x2}  )

( {x1 x2}  )

( x1 x2  )

287: INDEP

04C0AB	xINFORM	( $ {flds} fmt {rst} {init}  {} 1 )

( $ {flds} fmt {rst} {init}  0 )

288: INFORM

3EEBD	xINPUT	( $prompt $  $' )

( $prompt {specs}  $' )

289: INPUT

3F007	xINT	( f(var) var x0  F(x0) )

290: INT

0290DE		(  )

291: INTEGER

004314	˜xINTVX	( f(x)  F(x) )

292: INTVX

3A32B	xINV	( x  1/x )

( [[]]  [[]]' )

293: INV

074314	˜xINVMOD	( x  x' )

294: INVMOD

3AC3D	xIP	( x  n )

295: IP

029314	˜xIQUOT	( n1 n2  n3 )

296: IQUOT

02B314	˜xIREMAINDER	( n1 n2  n3 )

297: IREMAINDER

3E648	xISOL	( symb var  symb' )

298: ISOL

00D0DE		( matrix  {} )

299: ISOM

03C314	˜xISPRIME?	( n  1 )

( n  0 )

300: ISPRIME

3F0B7	xI>R	( n  x )

301: IR

050314	˜xJORDAN	( [nxn]  minpol chrpol {} [] )

302: JORDAN

00F0DE		( matrix  {} )

303: KER

3EE2C	xKERRM	(  msg )

304: KERRM

39854	xKEY	(  rc 1 )

(  0 )

305: KEY

07B314	˜xKEYEVAL	( rc.p  ? )

306: KEYEVAL

Direcc.	Nombre	Descripción

06D0AB	xKEYTIME→	(  ticks )

307: KEYTIME

3ECE4	xKGET	( name  )

( "name"  )

( {names}  )

( {{old new}...}  )

308: KGET

394F1	xKILL	(  )

309: KILL

3C5C9	xLABEL	(  )

310: LABEL

05D314	˜xLAGRANGE	( [2xn]  pol )

311: LAGRANGE

0010DD	xLANGUAGE→	(  n )

312: LANGUAGE

010314	˜xLAP	( symb  symb' )

313: LAP

058314	˜xLAPL	( symb [vars]  symb' )

314: LAPL

397E5	xLAST	(  ob1 .. obn )

315: LASTARG

3C866	xLCD>	(  grob )

316: LCD

02D314	˜xLCM	( symb1 symb2  symb3 )

317: LCM

055314	˜xLCXM	( n1 n2 prog  [] )

318: LCXM

012314	˜xLDEC	( symb1 symb2  symb3 )

319: LDEC

05A314	˜xLEGENDRE	( n  pol )

320: LEGENDRE

032314	˜xLGCD	( {symb...}  {} gcd )

321: LGCD

0160AB	xLIBEVAL	( #  ? )

322: LIBEVAL

3EB42	xLIBS	(  {title nlib nport ...} )

323: LIBS

014314	˜xLIN	( symb  symb' )

324: LIN

3C68C	xLINE	( (x1,y1) (x2,y2)  )

( {#n1 #m1} {#n2 #m2}  )

325: LINE

3E214	xLINFIT	(  )

326: LINFIT

0150AB	xLININ	( symb var  0/1 )

327: LININ

052314	˜xLINSOLVE	( [eqs] [vars]  [eqs] {pp} sol )

328: LINSOLVE

3BAC1	xLIST>	( {}  ob1...obn n )

329: LIST

3AA01	xLN	( x  x' )

330: LN

Direcc.	Nombre	Descripción

06D314	˜xLNAME	( symb  [vars] )

331: LNAME

016314	˜xLNCOLLECT	( symb  symb' )

332: LNCOLLECT

3AB2F	xLNP1	( x  x' )

333: LNP1

03C0DE		( {}  )

334: LOCAL

3AA73	xLOG	( x  x' )

335: LOG

3E239	xLOGFIT	(  )

336: LOGFIT

0320AB	xLQ	( [[]]  [[L]] [[Q]] [[P]] )

337: LQ

3DF83	xLR	(  Intercept Slope )

338: LR

02B0AB	xLSQ	( [B] [[A]]  []' )

( [[B]] [[A]]  [[]]' )

339: LSQ

0300AB	xLU	( [[]]  [[L]] [[U]] [[P]] )

340: LU

06A314	˜xLVAR	( symb  symb [vars] )

341: LVAR

051314	˜xMAD	( []  det inv coeff cpol )

342: MAD

07F314	˜xMAIN	(  )

343: MAIN

3B02E	xMANT	( x  x' )

344: MANT

066314	˜xMAP	( {} prog  {}' )

345: MAP

02F0DE		(  )

346: MATHS

083314	˜xMATR	(  )

347: MATR

3ADA5	xMAX	( x y  x' )

348: MAX

39AE4	xMAXR	(  MAXR )

349: MAXR

3DEE1	xMAXSIGMA	(  xmax )

(  [x1...xn] )

350: MAX∑

0760AB	xMCALC	( var  )

( {vars}  )

( "ALL"  )

351: MCALC

3DEFC	xMEAN	(  xmean )

(  [x1...xn] )

352: MEAN

3E8C1	xMEM	(  x )

353: MEM

3E9D4	xMENU	( %  )

354: MENU

Direcc.	Nombre	Descripción

07A314	˜xMENUXY	( n1 n2  )

355: MENUXY

3EB16	xMERGE	(  )

356: MERGE

3AE2B	xMIN	( x y  x' )

357: MIN

0030E3		(  )

358: MINEHUNT

Forma parte de la biblioteca 227 EQLIB: Equation Lib

0120DD	xMINIFONT→	(  font )

359: MINIFONT

0730AB	xMINIT	(  )

360: MINIT

39B01	xMINR	(  MINR )

361: MINR

3DF17	xMINSIGMA	(  xmin )

(  [x1...xn] )

362: MIN∑

0740AB	xMITM	( title {vars}  )

363: MITM

00E0DE		( {} 1/-1  matrix )

364: MKISOM

3AFCB	xMOD	( x y  x' )

365: MOD

079314	˜xMODSTO	( mod  )

366: MODSTO

02C0DE		(  )

367: MODULAR

0020E5		( id/$  PM )

368: MOLWT

Forma parte de la biblioteca 229 PRTBL: Periodic Table

0770AB	xMROOT	( var  x )

( "ALL"  )

369: MROOT

04E0AB	xMSGBOX	( $  )

370: MSGBOX

0200DE		( [eqs] [vars] [inic]  [eqs] [vars] [sol] )

371: MSLV

0720AB	xMSOLVR	(  )

372: MSOLVR

0020E3		(  )

373: MSOLVR2

Forma parte de la biblioteca 227 EQLIB: Equation Lib

070314	˜xMULTMOD	( symb1 symb2  symb3 )

374: MULTMOD

0750AB	xMUSER	( var  )

( {vars}  )

( "ALL"  )

375: MUSER

01C0AB	xNDIST	( xq v x  x' )

376: NDIST

3F2B5	xNDUPN	( ob n  ob .. ob n )

377: NDUPN

Direcc.	Nombre	Descripción

39976	xNEG	( x  x' )

378: NEG

394AA	xNEWOB	( ob  ob )

379: NEWOB

3831C	xNEXT	(  )

380: NEXT

03D314	˜xNEXTPRIME	( n  n' )

381: NEXTPRIME

3F264	xNIP	( ob1 ob2  ob2 )

382: NIP

3CB13	xNOT	( x  x' )

383: NOT

3F0FC xNOVAL	(  )

384: NOVAL

0560AB xNSUB	(  npos )

385: NSUB

3BBF9 xNUM	( $  n )

386: NUM

0060AB xNUMX	( n  )

387: NUMX

0070AB xNUMY	( n  )

388: NUMY

3DE09	xNSIGMA	(  nrows )

389: N∑

3BE38	xOBJ>	( ob  ? )

390: OBJ

3B6A6	xOCT	(  )

391: OCT

3950C	xOFF	(  )

392: OFF

3D0BC	xOLDPRT	(  )

393: OLDPRT

3EC75	xOPENIO	(  )

394: OPENIO

3CA8D	xOR	( x y  x' )

395: OR

3E8F0	xORDER	( {names}  )

396: ORDER

3DC8C	xOVER	( 1 2  1 2 1 )

397: OVER

01F0DE		( {}  {}' )

398: P2C

039314	˜xPA2B2	( n  n' )

399: PA2B2

3C98B	xPARAMETRIC	(  )

400: PARAMETRIC

3EDEC	xPARITY	( n  )

401: PARITY

0090AB	xPARSURFACE	(  )

402: PARSURFACE

034314	˜xPARTFRAC	( symb  symb' )

403: PARTFRAC

Direcc.	Nombre	Descripción

393EA	xPATH	(  {HOME dir1 .. dirn} )

404: PATH

04F314	˜xPCAR	( [nxn]  pol )

405: PCAR

0450AB	xPCOEF	( [roots]  [coefs] )

406: PCOEF

00D0AB	xPCONTOUR	(  )

407: PCONTOUR

01F0AB	xPCOV	(  xpcovariance )

408: PCOV

3C4F5	xPDIM	( (xmin,ymin) (xmax,ymax)  )

( #width #height  )

409: PDIM

0030E5		(  )

410: PERINFO

Forma parte de la biblioteca 229 PRTBL: Periodic Table

3B477	xPERM	( n k  n' )

411: PERM

0000E5		(  )

412: PERTBL

Forma parte de la biblioteca 229 PRTBL: Periodic Table

0460AB	xPEVAL	( [coefs] x  x' )

413: PEVAL

3EAA7	xPGDIR	( name  )

414: PGDIR

3DCFD	xPICK	( 1...n n  1..n 1 )

415: PICK

3F27F	xPICK3	( 1 2 3  1 2 3 1 )

416: PICK3

3C72A	xPICT	(  PICT )

417: PICT

3C5AE	xGRAPH	(  )

418: PICTURE

06A0AB	xPINIT	(  )

419: PINIT

3C662	xPIX?	( (x,y)  1/0 )

( {#n #m}  1/0 )

420: PIX?

3C638	xPIXOFF	( (x,y)  )

( {#n #m}  )

421: PIXOFF

3C60E	xPIXON	( (x,y)  )

( {#n #m}  )

422: PIXON

3EE9D	xPKT	( data type  response )

423: PKT

009314	˜xPLOT	( expr  expr )

424: PLOT

00A314	˜xPLOTADD	( f  )

425: PLOTADD

3C392	xPMAX	( (x,y)  )

426: PMAX

Direcc.	Nombre	Descripción

3C372	xPMIN	( (x,y)  )

427: PMIN

0140DE		( matrix  matrix' )

428: PMINI

3C979	xPOLAR	(  )

429: POLAR

02D0DE		(  )

430: POLYNOMIAL

0350DE		(  )

431: POP

3BB94	xPOS	( str substring  n/0 )

( {} ob  n/0 )

432: POS

0380DE		( [expr] [vars]  funcpotencial )

433: POTENTIAL

01B0DE		( expr  expr' )

434: POWEXPAND

073314	˜xPOWMOD	( symb exp  symb' )

435: POWMOD

3D0D7	xPR1	( ob  ob )

436: PR1

3DFDD	xPREDV	( x  y )

437: PREDV

3E01D	xPREDX	( y  x )

438: PREDX

3DFFD	xPREDY	( x  y )

439: PREDY

00C314	˜xPREVAL	( f x1 x2  symb )

( f x1 x2  x )

440: PREVAL

03E314	˜xPREVPRIME	( n  n' )

441: PREVPRIME

3D1E7	xPRLCD	(  )

442: PRLCD

38BBF	xPROMPT	( $  )

443: PROMPT

08B314	˜xPROMPTSTO	( var  )

444: PROMPTSTO

0440AB	xPROOT	( [coefs]  [roots] )

445: PROOT

035314	˜xPROPFRAC	( x  symb' )

446: PROPFRAC

3D10D	xPRST	(  )

447: PRST

3D0F2	xPRSTC	(  )

448: PRSTC

3D143	xPRVAR	( name  )

( {names}  )

( :port:name  )

449: PRVAR

01D0AB	xPSDEV	(  xpsdev )

(  {x1...xn} )

450: PSDEV

Direcc.	Nombre	Descripción

0040DE	xPSI	( symb  symb' )

451: PSI

036314	˜xPTAYL	( pol x  pol' )

452: PTAYL

0010E5		( symb/y x  $/unit/id/% )

453: PTPROP

Forma parte de la biblioteca 229 PRTBL: Periodic Table

3E87C	xPURGE	( name  )

{names}  )

:port:name  )

:port:nlib  )

454: PURGE

0340DE		(  )

455: PUSH

3C0BF	xPUT	( ob pos obj  ob' )

ob = [] or [[]] or {} or name

pos = n or {n} or {n m}

456: PUT

3C139	xPUTI	( ob pos obj  [] pos' )

ob = [] or [[]] or {} or name

pos = n or {n} or {n m}

457: PUTI

01E0AB		(  varianza )

458: PVAR

3EA49	xPVARS	( nport  {} mem )

459: PVARS

3C5E4	xPVIEW	( (x,y)  )

( {#n #m}  )

460: PVIEW

3E283	xPWRFIT	(  )

461: PWRFIT

3C56E	xPX>C	( {#m #n}  (x,y) )

462: PXC

0030DE	xPsi	( symb n  symb' )

463: Psi

0310AB	xQR	( [[]]  [[Q]] [[R]] [[P]] )

464: QR

3E66F	xQUAD	( symb var  symb' )

465: QUAD

028314	˜xQUOT	( p1 p2  p3 )

466: QUOT

3D6F6	xQUOTE	( ob  'ob )

467: QUOTE

04B314	˜xQXA	( symb [vars]  [[]] [vars] )

468: QXA

3B564	xRAD	(  )

469: RAD

3B3E6	xRAND	(  x )

470: RAND

02A0AB	xRANK	( [[]]  n )

471: RANK

0350AB	xRANM	( {m n}  [[]] )

472: RANM

Direcc.	Nombre	Descripción

3DBCA	xPREDIV	( x y  x/y )

473: RATIO

3D393	xRCEQ	(  EQ )

474: RCEQ

0420AB		( matrix x i  matrix' )

475: RCI

0430AB		( matrix x i j  matrix' )

476: RCIJ

3E6F1	xRCL	( var  x )

( :port:nlib  lib )

( :port:name  ob )

( :port:{path}  ob )

477: RCL

3918E	xRCLALARM	( n  {date time action rep} )

478: RCLALARM

3B715	xRCLF	(  {#s1 #u1 #s2 #u2} )

479: RCLF

3EF79	xRCLKEYS	(  {ob ... key ...} )

480: RCLKEYS

3EA2E	xRCLMENU	(  x )

481: RCLMENU

03F0DE	xRCLVX	(  name )

Recall the current content of the reserved

CAS variable VX.

482: RCLVX

3DDA9	xRCLSIGMA	(  [[]] )

483: RCL∑

3B6FA	xRCWS	(  n )

484: RCWS

3BEEC	xRDM	( ob size  ob' )

( name size  )

ob= [] or [[]]

size = {n} or {n m}

485: RDM

3B401	xRDZ	( x  )

486: RDZ

3B819	xRE	( (x,y)  x )

( []  []' )

487: RE

3ED22	xRECN	( name  )

( $name  )

488: RECN

0110AB	xRECT	(  )

489: RECT

3ED56	xRECV	(  )

490: RECV

048314	˜xREF	( [[]]  [[]]' )

491: REF

02A314	˜xREMAINDER	( p1 p2  p3 )

492: REMAINDER

0130DD	xRENAME	( name name'  )

493: RENAME

Direcc.	Nombre	Descripción

069314	˜xREORDER	( pol var  pol' )

494: REORDER

38105	xREPEAT	( 1/0  )

495: REPEAT

3B9D2	xREPL	( ob pos new  ob' )

ob= [[]] or [] or {} or $ or PICT

pos= N or {n m} or (n,m)

496: REPL

3C41A	xRES	( n_int  )

497: RES

3EAE7	xRESTORE	( :port:name  )

498: RESTORE

0050DE	xRESULTANT	( p1 p2  res )

499: RESULTANT

05D0AB	xREVLIST	( {1...n}  {n...1}' )

500: REVLIST

0280DE		(  )

501: REWRITE

00D314	˜xRISCH	( f var  F )

502: RISCH

0200AB	xRKF	( {} xtol xTf  {} xtol )

( {} {xtol step} xTf  {} xtol )

503: RKF

0220AB	xRKFERR	( {} h  {} h dy err )

504: RKFERR

0210AB	xRKFSTEP	( {} tol h  {} tol h' )

505: RKFSTEP

38E01	xRL	( #  #' )

506: RL

38E21	xRLB	( #  #' )

507: RLB

3AEB1	xRND	( x n  x' )

508: RND

3B16C	xRNRM	( []  x )

509: RNRM

3DD18	xROLL	( 1...n n  2...n 1 )

510: ROLL

3DD33	xROLLD	( n ... 1 n  1 n...2 )

511: ROLLD

06F0AB	xROMUPLOAD	(  )

512: ROMUPLOAD

3D3CE	xROOT	( prog/s var guess  x )

( prog/s var {guesses}  x )

513: ROOT

3DC71	xROT	( 1 2 3  2 3 1 )

514: ROT

03D0AB	xROW+	( [[]] [[]]' n  [[]]'' )

( [[]] [] n  [[]]' )

( [] n n'  [] )

515: ROW+

03C0AB	xROW-	( [[]] nrow  [[]]' [] )

( [] n  []' elt )

516: ROW-

Direcc.	Nombre	Descripción

0370AB	xROW\->	( [1]...[n] n  [] )

( x1...xn  [] )

517: ROW

3F218	xRPL>	(  ob )

518: RPL>

38E41	xRR	( #  x' )

519: RR

38E61	xRRB	( #  x' )

520: RRB

0340AB	xRREF	( [[]]  [[]]' )

521: RREF

078314	˜xRREFMOD	( [[]]  [[]]' )

522: RREFMOD

0230AB	xRRK	( {} xtol xTfinal  {} xtol )

523: RRK

0240AB	xRRKSTEP	( {} xtol h last  {} xtol h' cur )

524: RRKSTEP

0250AB	xRSBERR	( {} h  {} h dy err )

525: RSBERR

3B22F	xRSD	( [B] [[A]] [Z]  []' )

526: RSD

0400AB	xRSWP	( []/[[]] i j  []/[[]] )

527: RSWP

3E632	xRULES	(  )

528: RULES

38F01	xR>B	( x  # )

529: RB

3B7ED	xR>C	( x y  (x,y) )

530: RC

3B0AE	xR>D	( x  (180/π)x )

531: RD

3F070	xR>I	( x  n )

532: RI

3C9E5	xSAME	( ob1 ob2  1/0 )

533: SAME

3EE82	xSBRK	(  )

534: SBRK

3C4D5	xSCALE	( xs ys  )

535: SCALE

3C444	x*H	( xf  )

536: SCALEH

3C464	x*W	( yf  )

537: SCALEW

3E1EF	xSCATRPLOT	(  )

538: SCATRPLOT

3C9AF	xSCATTER	(  )

539: SCATTER

0330AB	xSCHUR	( [[]]  [[Q]] [[T]] )

540: SCHUR

3B5BA	xSCI	( n  )

541: SCI

3E127	xSCLSIGMA	(  )

542: SCL∑

Direcc.	Nombre	Descripción

3E385	xSCONJ	( name  )

543: SCONJ

07D314	˜xSCROLL	( ob  )

544: SCROLL

3DF32	xSDEV	(  xsdev )

(  [x1...xn] )

545: SDEV

3ECB0	xSEND	( name  )

( {names}  )

( {{old new}...}  )

546: SEND

0530AB	xSEQ	( prog var start end incr  {} )

547: SEQ

007314	˜xSERIES	( func var order  {} symb' )

548: SERIES

3ED91	xSERVER	(  )

549: SERVER

064314	˜xSEVAL	( symb  symb' )

550: SEVAL

3B4C9	xSF	( n  )

551: SF

3E696	xSHOW	( symb name  symb' )

( symb {names}  symb' )

552: SHOW

0630AB	xSIDENS	( x  x' )

553: SIDENS

0020DE	xSIGMA	( f var  F )

554: SIGMA

0010DE	xSIGMAVX	( f(x)  F(x) )

555: SIGMAVX

3A3EE	xSIGN	( x  x' )

556: SIGN

05F314	˜xSIGNTAB	( symb  {} )

557: SIGNTAB

033314	˜xSIMP2	( x y  x/gcd y/gcd )

558: SIMP2

0220DE	xSIMPLIFY	( symb  symb' )

559: SIMPLIFY

3A57C	xSIN	( x  x' )

560: SIN

018314	˜xSINCOS	( symb  symb' )

561: SINCOS

3A678	xSINH	( x  x' )

562: SINH

3E331	xSINV	( name  )

563: SINV

3BB1F	xSIZE	( ob  n )

( ob  {N m} )

564: SIZE

38E81	xSL	( #  #' )

565: SL

38EA1	xSLB	( #  #' )

566: SLB

Direcc.	Nombre	Descripción

00C0AB	xSLOPEFIELD	(  )

567: SLOPEFIELD

3E35B	xSNEG	( name  )

568: SNEG

0290AB	xSNRM	( []  x )

569: SNRM

03F314	˜xSOLVE	( symb var  {zeros} )

570: SOLVE

0010E3		( n m 0/1  )

571: SOLVEQN

Forma parte de la biblioteca 227 EQLIB: Equation Lib

086314	˜xSOLVER	(  )

572: SOLVER

008314	˜xSOLVEVX	( symb  {zeros} )

573: SOLVEVX

05E0AB	xSORT	( {}  {}' )

574: SORT

0130AB	xSPHERE	(  )

575: SPHERE

3A4EF	xSQ	( x  x' )

576: SQ

38EC1	xSR	( #  #' )

577: SR

0280AB	xSRAD	( [[]]  x )

578: SRAD

38EE1	xSRB	( #  #' )

579: SRB

3EC55	xSRECV	( n  $ 0/1 )

580: SRECV

0100DD	xSREPL	( str find repl  str' )

581: SREPL

381AB	xSTART	( start finish  )

582: START

3B5FA	xSTD	(  )

583: STD

3851F	xSTEP	( n  )

( symb  )

584: STEP

3D3AE	xSTEQ	( ob  )

585: STEQ

3EE62	xSTIME	( x  )

586: STIME

3E739	xSTO	( ob name  )

( ob :port:name  )

( lib port  )

( ob 'name(i)'  )

587: STO

3E4D2	xSTO*	( ob name  )

588: STO*

3E3AF	xSTO+	( ob name  )

589: STO+

3E406	xSTO-	( ob name  )

590: STO-

Direcc.	Nombre	Descripción

3E46C	xSTO/	( ob name  )

591: STO/

39164	xSTOALARM	( time  n )

( {date time act rep}  n )

592: STOALARM

3B749	xSTOF	( {#s1 #u1 #s2 #u2}  )

593: STOF

3EF07	xSTOKEYS	( {ob key ...}  )

( {'S' ob key ...}  )

( 'S'  )

594: STOKEYS

0240DE		( expr id  result )

595: STORE

0400DE	xSTOVX	( name  )

Store object into the reserved CAS variable VX.

596: STOVX

3DD6E	xSTOSIGMA	( ob  )

597: STO∑

0580AB	xSTREAM	( {} prog  x )

598: STREAM

0000FF		(  )

599: STRM

3BBD9	xSTR>	( $  ob )

600: STR

0160AB		( poly  {} )

601: STURM

0170AB		( poly  {} )

602: STURMAB

3B6C1	xSTWS	( n  )

603: STWS

3B8D7	xSUB	( ob start end  ob' )

ob= [[]], $, {}, grob

start,end = n, {n m}, (n,m)

604: SUB

002314	˜xSUBST	( symb var=s1  symb' )

605: SUBST

06F314	˜xSUBTMOD	( x1 x2  x3 )

606: SUBTMOD

02E0AB	xSVD	( [[]]  [[U]] [[V]] [S] )

607: SVD

02F0AB	xSVL	( [[]]  [] )

608: SVL

3DC20	xSWAP	( ob1 ob2  ob2 ob1 )

609: SWAP

04E314	˜xSYLVESTER	( [[]]  [D] [P] )

610: SYLVESTER

39705	xSYSEVAL	( #  ? )

611: SYSEVAL

00A0DE		( [eqs] [vars]  matrix )

612: SYST2MAT

061314	˜xTABVAL	( symb(x) {vals}  symb(x) {{vals} {res}} )

613: TABVAL

Direcc.	Nombre	Descripción

060314	˜xTABVAR	( symb(x)  symb(x) {{}{}} grob )

614: TABVAR

0520AB	xTAIL	( {}  {}' )

( $  $' )

615: TAIL

3A624	xTAN	( x  x' )

616: TAN

01C0DE	xTAN2CS2	( symb  symb' )

617: TAN2CS2

01F314	˜xTAN2SC	( symb  symb' )

618: TAN2SC

021314	˜xTAN2SC2	( symb  symb' )

619: TAN2SC2

3A70C	xTANH	( x  x' )

620: TANH

006314	˜xTAYLOR0	( symb  symb' )

621: TAYLOR0

3E6CA	xTAYLR	( symb var n  symb' )

622: TAYLR

05B314	˜xTCHEBYCHEFF	( n  pol )

623: TCHEBYCHEFF

01A314	˜xTCOLLECT	( symb  symb' )

624: TCOLLECT

0640AB	xTDELTA	( x y  x' )

625: TDELTA

02E0DE		(  )

626: TESTS

065314	˜xTEVAL	( ob  ? time )

627: TEVAL

013314	˜xTEXPAND	( symb  symb' )

628: TEXPAND

3C8FA	xTEXT	(  )

629: TEXT

37F7F	xTHEN	( 0/1  )

630: THEN

39093	xTICKS	(  # )

631: TICKS

3905D	xTIME	(  time )

632: TIME

0650AB	xTINC	( x y  x' )

633: TINC

019314	˜xTLIN	( symb  symb' )

634: TLIN

3C6B6	xTLINE	( (x1,y1) (x2,y2)  )

( {#n1 #m1} {#n2 #m2}  )

635: TLINE

3E97B	xTMENU	( %  [InitMenu%] )

( Ob  [@LIST InitMenu] )

636: TMENU

3DF4D	xTOT	(  xsum )

(  {x1...xn} )

637: TOT

Direcc.	Nombre	Descripción

0270AB	xTRACE	( [[]]  x )

638: TRACE

045314	˜xTRAN	( [[]]  [[]]' )

( name  )

639: TRAN

3EE0C	xTRANSIO	( n  )

640: TRANSIO

01B314	˜xTRIG	( symb  symb' )

641: TRIG

01C314	˜xTRIGCOS	( symb  symb' )

642: TRIGCOS

082314	˜xTRIGO	(  )

643: TRIGO

01D314	˜xTRIGSIN	( symb  symb' )

644: TRIGSIN

01E314	˜xTRIGTAN	( symb  symb' )

645: TRIGTAN

3C084	xTRN	( [[]]  [[]]' )

( name  )

646: TRN

3AF3E	xTRNC	( x n  )

647: TRNC

063314	˜xTRUNC	( symb1 symb2  symb3 )

648: TRUNC

3C99D	xTRUTH	(  )

649: TRUTH

015314	˜xTSIMP	( symb  symb' )

650: TSIMP

391F8	xTSTR	( date time  $ )

651: TSTR

39456	xTVARS	( ntype  {} )

( {n...}  {} )

652: TVARS

0470AB	xTVM	(  )

653: TVM

0480AB	xTVMBEG	(  )

654: TVMBEG

0490AB	xTVMEND	(  )

655: TVMEND

04A0AB	xTVMROOT	( var  x )

656: TVMROOT

3BC39	xTYPE	( ob  %type )

657: TYPE

38FD7	xUBASE	( u  u' )

658: UBASE

3900B	xUFACT	( u1 u2  u3 )

659: UFACT

0140DD	xUFL1\->MINIF	( ob n  font )

660: UFL1MINIF

0310DE		( var/{var}  ob/{} )

661: UNASSIGN

0270DE		( var/{var}  ob/{} )

662: UNASSUME

Direcc.	Nombre	Descripción

03D0DE		(  {} )

663: UNBIND

3F249	xUNPICK	( obn...ob1 ob n  ob...ob2 )

664: UNPICK

3F22E	xUNROT	( 1 2 3  3 1 2 )

665: UNROT

38195	xUNTIL	(  )

666: UNTIL

39420	xUPDIR	(  )

667: UPDIR

3E07D	xUTPC	( n x  x' )

668: UTPC

3E0BD	xUTPF	( n1 n2 x  x' )

669: UTPF

3E09D	xUTPN	( n v x  x' )

670: UTPN

3E0DD	xUTPT	( n x  x' )

671: UTPT

38F81	xUVAL	( u  x )

672: UVAL

053314	˜xVANDERMONDE	( {}  [[]] )

673: VANDERMONDE

3DF68	xVAR	(  x )

(  [x1...xn] )

674: VAR

3943B	xVARS	(  {} )

675: VARS

08C314	˜xVER	(  $ )

676: VER

00F0AB	xVERSION	(  $ $ )

677: VERSION

0080DD	xVISIT	( name  )

678: VISIT

00A0DD	xVISITB	( name  )

679: VISITB

0390DE		( [curlU] [vars]  [U] )

680: VPOTENTIAL

3BDB2	xVTYPE	( name  n )

681: VTYPE

3C2AC	xV>	( []/()  x y )

( []/()  x y z )

(in current co-system)

682: V

39819	xWAIT	( sec  )

( 0  rc.p )

683: WAIT

380DB	xWHILE	(  )

684: WHILE

0080AB	xWIREFRAME	(  )

685: WIREFRAME

390AE	xWSLOG	(  $ $ $ $ )

686: WSLOG

Direcc.	Nombre	Descripción

3E03D	xXCOL	( n  )

687: XCOL

0700AB	xXGET	( name  )

688: XGET

3EC35	xXMIT	( $  1 )

( $  $rest 0 )

689: XMIT

067314	˜xXNUM	( x  x' )

690: XNUM

3CB7A	xXOR	( # #'  #'' )

( $ $'  $'' )

( 1/0 1/0  1/0 )

691: XOR

3AD65	xXPON	( %  )

( symb  )

692: XPON

0710AB	xXPUT	( name  )

693: XPUT

068314	˜xXQ	( x  x' )

694: XQ

0500AB	xXRECV	( name  )

695: XRECV

3C915	xXRNG	( x1 x2  )

696: XRNG

3A278	xXROOT	( y x  Y' )

697: XROOT

04F0AB	xXSEND	( name  )

698: XSEND

06E0AB	xXSERV	(  )

699: XSERV

0000AB	xXVOL	( x1 x2  )

700: XVOL

0030AB	xXXRNG	( x1 x2  )

701: XXRNG

3E05D	xYCOL	( n  )

702: YCOL

3C935	xYRNG	( y1 y2  )

703: YRNG

00B0AB	xYSLICE	(  )

704: YSLICE

0010AB	xYVOL	( y1 y2  )

705: YVOL

0040AB	xYYRNG	( y1 y2  )

706: YYRNG

040314	˜xZEROS	( symb var  {zeros} )

707: ZEROS

05F0AB	xZFACTOR	( xTr yPr  xZf )

708: ZFACTOR

0020AB	xZVOL	( x1 x2  )

709: ZVOL

3A097	xˆ	( y x  yˆx )

710: ^

Direcc.	Nombre	Descripción

3DB62	xFORMUNIT	( x y  x_y )

711: _

0690AB	xdB	(  %1 )

712: dB

39B1E	xCONSTANTe	(  e )

713: e

0660AB	xgmol	(  u )

714: gmol

39B3B	xi	(  i )

715: i

0670AB	xlbmol	(  u )

716: lbmol

005314	˜xLIMIT	( func point  lim )

717: lim

0080DE		( matrix  matrix' matrix' )

718: qr

0680AB	xrpm	(  u )

719: rpm

047314	˜xrref	( [[]]  [pp] [[]]' )

720: rref

3D56B	x|	( symb {var val ...}  x' )

721: |

3A442	xSQRT	( x  x' )

722: √

3D434	x∫	( x1 x2 symb var  symb' )

723: ∫

3D503	xSUM	( var n1 n2 symb  x )

724: ∑

3DDC4	xSIGMA+	( x  )

( x1...xn  )

725: ∑+

3DDEE	xSIGMA-	(  x )

(  [] )

726: ∑-

3E156	xSIGMALINE	(  symb )

727: ∑LINE

0590AB	x∑LIST	( {}  x )

728: ∑LIST

3DE5A	xSUMX	(  xsum )

729: ∑X

3DE90	xSUMX2	(  xsum )

730: ∑X2

3DEC6	xSUMXY	(  xsum )

731: ∑XY

3DE75	xSUMY	(  xsum )

732: ∑Y

3DEAB	xSUMY2	(  xsum )

733: ∑Y2

Direcc.	Nombre	Descripción

3E823	xSTO>	( ob id  )

( ob symb  )

Like xSTO, but if the level 1 argument is symbolic, use the first element of it as the variable to write to.

734: ►

39AC7	xPI	(  π )

735: π

3D202	x∂	( symb var  symb' )

736: ∂

3CF80	x<=?	( x y  1 )

( x y  0 )

737: ≤

3D01F	x>=?	( x y  1 )

( x y  0 )

738: ≥

3CD21	x#?	( x y  1 )

( x y  0 )

739: ≠

3885C	xRPN->	( ob1 .. obn  )

740:

3BE9B 	x>ARRY	( x1..xn n  [] )

( x11...xnm {n m}  [[]] )

741: ARRY

0380AB	x\->COL	( [[]]  [v1]...[vn] n )

( []  x1...xn n )

742: COL

39104	xSETDATE	( date  )

743: DATE

03A0AB	x\->DIAG	( [[]]  vec )

744: DIAG

0020DD	x\->FONT	( font  )

745: FONT

3C8A1	x>GROB	( ob n_chrsize  grob )

746: GROB

0040DD	x\->HEADER	( n  )

747: HEADER

3B0EC	x>HMS	( x  x' )

748: HMS

06C0AB	x\->KEYTIME	( ticks  )

749: KEYTIME

0000DD	x\->LANGUAGE	( n  )

750: LANGUAGE

3C881	x>LCD	( grob  )

751: LCD

3B7D2	x>LIST	( ob1 .. obn n  {} )

752: LIST

0110DD	x\->MINIFONT	( font  )

753: MINIFONT

0060DD	x\->NDISP	( n  )

754: NDISP

Direcc.	Nombre	Descripción

39785 	x>NUM	( x  x' )

755: NUM

3DA3E	x->Q	( x  a/b )

756: Q

3DA63	x->QPI	( x  symb )

757: Qπ

0360AB	x\->ROW	( [[]]  [1]...[n] n )

( []  x1...xn n )

758: ROW

3BBBE	x>STR	( ob  $ )

759: STR

3EFB1	x->TAG	( ob tag  :tag:ob )

760: TAG

39124	xSETTIME	( time  )

761: TIME

38FB5	x>UNIT	( x u  u' )

762: UNIT

3C2D6	x>V2	( x y  [] )

( x y  () )

763: V2

3C30A	x>V3	( x y z  [] )

764: V3

3DB04	xMATCHDN	( symb {spat srepl}  symb' 0/1 )

( symb {spat srepl scond}  symb' 0/1 )

765: ↓MATCH

3DAD0	xMATCHUP	( symb {spat srepl}  symb' 0/1 )

( symb {spat srepl scond}  symb' 0/1 )

766: ↑MATCH

0550AB	xΔLIST	( {}  {}' )

767: ΔLIST

05A0AB		( {}  x )

768: ΠLIST

08A314	˜x∞	(  '+∞' )

769: ∞

389B9	x<<	(  )

770: «

389D4	x>>	(  )

771: »

Apéndice F
Mensajes de Error

En este apéndice se muestran todos los mensajes de error de la calculadora HP, incluso cuando la mayoría no tiene nada que ver con errores. Es posible generar errores con estos mensajes directamente usando los comandos ERRORSTO o ERROROUT, o llamarlos a la pila como cadenas con el comando JstGetTHEMESG. (capítulo 23). Los números listados están en base hexadecimal. Están actualizados a la versión de ROM 2.15 y en idioma español.

Para generar una lista de mensajes de error como esta, puedes ejecutar el siguiente programa en el emulador y luego pegarlo a un documento como éste.

::

BINT2      ( #2 )

>LANGUAGE  ( )

DOHEX      ( )

NULL$      ( $ )

1000       ( $ #final )          ( Puedes cambiarlo )

BINT1      ( $ #final #inicial ) ( Puedes cambiarlo )

DO

INDEX@       ( $ #i )

DO>STR       ( $ "x #####h" )

BINT3        ( $ "x #####h" #3 )

OVERLEN$     ( $ "x #####h" #3 #long )

#1-          ( $ "x #####h" #3 #long-1 )

SUB$         ( $ "#####" )

DUP          ( $ "#####" "#####" )

DISPROW1     ( $ "#####" )

"\09" &$     ( $ "#####\09" )

INDEX@       ( $ "#####\09" #i )

JstGETTHEMSG ( $ "#####\09" $msj )

DUPNULL$?    ( $ "#####\09" $msj flag )

ITE

2DROP

::                  ( $ "#####\09" $msj )

"\0A"

"\0A\09"         ( $ "#####\09" $msj "\0A" "\0A\09" )

FLASHPTR 00F 01A ( $ "#####\09" $msj' % )

DROP             ( $ "#####\09" $msj' )

&$               ( $ "#####\09mensaje" )

&$               ( "...i\09mensaje" )

NEWLINE$&$       ( "...i\09mensaje\0A" )

;

LOOP

( $ )

;

#err	Mensaje

1	Memoria insuficiente

2	Directorio recursivo

3	Nombre local indefin.

4	Nombre XLIB indefinido

5	Memoria borrada

6	Corte de corriente

7	Atención:

8	Tarjeta: datos invál.

9	Objeto en uso

A	Puerta no disponible

B	Sin espacio en puerta

C	No objeto en puerta

D	Recuperando memoria

E	Intento recup.memoria?

F	Reinserte RAM,pulse ON

10	No mem. p.config. todo

11	Nombre FPTR indefin.

12	Invalid Bank Datos

13	Full Check Bad CRC

14	Cmprs: not a user bank

15	No or 2 system bank

16	Invalid bank

17	Invalid bank number

18	Inexisting pack

19	Pack twice

1A	Ins. Mem.

1B	Erase Fail, Rom faulty

1C	Erase Fail, Low bats

1D	Erase Fail, Locked Block

1E	Write Adr outside ROM

1F	Write Fail, Rom Faulty

20	Write Fail, Low bats

21	Write Fail, Locked Block

22	Invalid DOS Name

23	File already opened

24	Invalid File Handle

25	Invalid File Index

26	Invalid File Mode

27	Disk Full

28	Disk Format Error

29	Disk Change

2A	No SD card inserted

2B	Not enough ARM memory

2C	DOS call unsupported

2D	DOS unknown error

2E	Disk Protected

101	No puedo guardar pila

102	Impos.revisar caráct.0

103	Función usuario incorr

104	Ecuación inexistente

106	Sintaxis incorrntos

107	Número real

108	Número complejo

109	Cadena

10A	Forma.núms.reales

10B	Forma.núms.complej

10C	Lista

10D	Global Name

10E	Local Name

10F	Program

110	Algebraic

111	Binary Integer

112	Graphic

113	Tagged

114	Unit

115	XLIB Name

116	Directory

117	Library

118	Backup

119	Function

11A	Command

11B	Val.bin.de sistema

11C	Número real largo

11D	Núm.complejo largo

11E	Formación encaden.

11F	Carácter

120	Cóodigo

121	Datos, biblioteca

122	Externo

124	LAST STACK desactivado

125	LAST CMD desactivado

126	HALT no permitido

127	Formación

128	Argumentos:núm incorr.

129	Referencia circular

12A	Director. no permitido

12B	Directorio no vacío

12C	Definición incorrecta

12D	Falta biblioteca

12E	PPAR inválido

12F	Resultado: núm.no real

130	Imposible aislar

131	No espacio para pila

132	Attención:

133	Error:

134	¿Borrar?

135	No queda memoria

136	Pila

137	Última pila

138	Últimos comandos

139	Asignación de teclas

13A	Alarmas

13B	Últimos argumentos

13C	Conflicto de nombre

13D	Línea de comando

13F	Interrupted

140	Integer

141	Symbolic Matrix

142	Font

143	Aplet

144	Extended Real

145	Extended Complex

146	FlashPtr

147	Extended Ptr

148	MiniFont

149	Extended 1

14A	Extended 2

14B	Extended 3

14C	YES

14D	NO

14E	TRUE

14F	FALSE

150	Are you sure?

151	Low Memory Condition

Please Wait...

152	CATALOG

153	Nonexistent Find Pattern

154	Not Found

155	Nonexistent Replace Pattern

156	Can't Find Selection

157	Y= not available

158	Warning:

Changes will not be saved

159	Result not editable in EQW

201	Muy pocos argumentos

202	Argumento incorrecto

203	Argumento:valor incorr

204	Nombre no definido

205	LASTARG desactivado

206	Subexpresión

incompleta

207	( ) implícitos apagados

208	( ) implícitos activados

301	Desborde p.defecto,pos

302	Desborde p.defecto,neg

303	Desborde por exceso

304	Resultado indefinido

305	Resultado infinito

501	Dimensión inválida

502	Elemento inválido

503	Suprimiendo línea

504	Suprimiendo columna

505	Insertando línea

506	Insertando columna

601	Datos ∑ inválidos

602	∑DAT inexistente

603	Datos ∑ insuficient.

604	∑PAR inválido

605	∑DAT inválidos:LN(Neg)

606	∑DAT inválidos: LN(0)

607	EQ inválido

608	Ecuación actual

609	No hay ecuación actual

60A	Introd.ecuac,pulse NEW

60B	Nombre la ecuación,

pulse ENTER

60C	Elija tipo de trazado

60D	Catálogo vacío

60E	indefinido

60F	No hay datos en ∑DAT

610	Auto-ajuste de escala

611	Resolviendo:

612	Sin datos. Introduzca

613	los valores, pulse∑+

614	Seleccione un modelo

615	No alarmas pendientes

616	Pulse ALRM para crear

617	Próxima alarma:

618	Alarme pasada:

619	Alarma reconocida

61A	Intro.alarma,pulse SET

61B	Selecc.interval.repet.

61C	Menú,configuración E/S

61D	Traza.tipo:

61E	""

61F	(FUERA DE PANTALLA)

620	PTYPE INVÁLIDO

621	Nombre datos estadíst.

pulse ENTER

622	Intro.valor(Zoom fuera

si >1), pulse ENTER

623	Copiado en la pila

624	Zoom al eje X con AUTO

625	Zoom al eje X.

626	Zoom al eje Y.

627	Zoom a los ejes X y Y.

628	IR/Cable:

629	ASCII/binario:

62A	Baud:

62B	Paridad:

62C	Tipo de Checksum:

62D	Código de traducción:

62E	Intro.matriz,luego NEW

62F	No Associated Numeric View

701	Algebraic

702	RPN

703	Standard

704	Std

705	Fixed

706	Fix

707	Scientific

708	Sci

709	Engineering

70A	Eng

70B	Degrees

70C	Radians

70D	Grads

70E	Rectangular

70F	Polar

710	Spherical

711	Operating Mode¬

712	Number Format¬¬

713	Angle Measure¬¬

714	Coord System¬¬¬

715	FM,

716	Beep

717	Key Click

718	Last Stack

719	Choose calculator operating mode

71A	Choose number display format

71B	Choose decimal places to display

71C	Choose angle measure

71D	Choose coordinate system

71E	Use comma as fraction mark?

71F	Enable standard beep?

720	Enable key click?

721	Save last stk for UNDO and ANS?

722	CALCULATOR MODES

723	Font:

724	Stack:

725	Small

726	Textbook

727	Edit:

728	Small

729	Full Page

72A	Indent

72B	EQW:

72C	Small

72D	Small Stack Disp

72E	Header:

72F	Clock

730	Analog

731	Choose system font

732	Display stack using small font?

733	Use pretty print in the stack?

734	Edit using small font?

735	Edit in full page?

736	Automatically indent new lines?

737	Edit in EQW using small font?

738	Display EQW using small font?

739	Choose header height

73A	Display ticking clock?

73B	Analog clock?

73C	DISPLAY MODES

73D	Indep var:

73E	Modulo:

73F	Verbose

740	Step/Step

741	Complex

742	Approx

743	Incr Pow

744	Simp Non-Rational

745	Rigorous

746	Numeric

747	Enter independent variable name

748	Enter modulo value

749	Display calculus information?

74A	Perform operations step by step?

74B	Allow complex numbers?

74C	Perform approx calculations?

74D	Increasing polynomial ordering?

74E	Simplify non rational expr?

74F	Don't simplify |X| to X?

750	Replace constants by values?

751	CAS MODES

752	Goto row:

753	Goto column:

754	Specify a row to go to

755	Specify a column to go to

756	Matrix Writer

757	Bad range value

758	Start:

759	Step:

75A	Type:

75B	Zoom:

75C	Small Font

75D	File:

75E	Enter starting value

75F	Enter increment value

760	Choose table format

761	Enter zoom factor

762	Display table using small font?

763	Enter a filename to save data

764	TABLE SETUP

765	Automatic

766	Build Your Own

767	Function

768	Polar

769	Parametric

76A	Diff Eq

76B	Conic

76C	Truth

76D	Histogram

76E	Bar

76F	Scatter

770	Slopefield

771	Fast3D

772	Wireframe

773	Ps-Contour

774	Y-Slice

775	Gridmap

776	Pr-Surface

777	Deg

778	Rad

779	Grad

77A	Type:

77B	∠:

77C	EQ:

77D	Indep:

77E	Connect

77F	Simult

780	H-Tick:

781	V-Tick:

782	Pixels

783	Depnd:

784	Save Animation

785	∑DAT:

786	Col:

787	Cols:

788	F:

789	H-Var:

78A	V-Var:

78B	Stiff

78C	∂F∂Y:

78D	∂F∂T:

78E	Choose type of plot

78F	Choose angle measure

790	Enter function(s) to plot

791	Enter independent variable name

792	Connect plot points?

793	Plot functions simultaneously?

794	Enter horizontal tick spacing

795	Enter vertical tick spacing

796	Tick spacing units are pixels?

797	Enter dependent variable name

798	Save slices animation?

799	Enter data to plot

79A	Enter col to use for horizontal

79B	Enter col to use for vertical

79C	Enter horizontal variable

79D	Enter vertical variable

79E	Use stiff diff eq solver?

79F	Enter derivative w.r.t. soln

7A0	Enter derivative w.r.t. indep

7A1	PLOT SETUP

7A2	H-View:

7A3	V-View:

7A4	Indep Low:

7A5	High:

7A6	Step:

7A7	Pixels

7A8	Depnd Low:

7A9	High:

7AA	X-Left:

7AB	X-Right:

7AC	Y-Near:

7AD	Y-Far:

7AE	Step Indep:

7AF	Depnd:

7B0	Bar Width:

7B1	Z-Low:

7B2	Z-High:

7B3	XE:

7B4	YE:

7B5	ZE:

7B6	Init:

7B7	Final:

7B8	Init-Soln:

7B9	Tol:

7BA	XXLeft:

7BB	XXRight:

7BC	YYNear:

7BD	YYFar:

7BE	Enter minimum horizontal value

7BF	Enter maximum horizontal value

7C0	Enter minimum vertical value

7C1	Enter maximum vertical value

7C2	Enter minimum indep var value

7C3	Enter maximum indep var value

7C4	Enter indep var increment

7C5	Indep step units are pixels?

7C6	Enter minimum depend var value

7C7	Enter maximum depend var value

7C8	Enter bar width

7C9	Enter minimum Z view-volume val

7CA	Enter maximum Z view-volume val

7CB	Enter X eyepoint coordinate

7CC	Enter Y eyepoint coordinate

7CD	Enter Z eyepoint coordinate

7CE	Enter absolute error tolerance

7CF	Enter minimum XX range value

7D0	Enter maximum XX range value

7D1	Enter minimum YY range value

7D2	Enter maximum YY range value

7D3	PLOT WINDOW

7D4	Default

7D5	FUNCTION

7D6	POLAR

7D7	PARAMETRIC

7D8	DIFF EQ

7D9	CONIC

7DA	TRUTH

7DB	HISTOGRAM

7DC	BAR

7DD	SCATTER

7DE	SLOPEFIELD

7DF	FAST3D

7E0	WIREFRAME

7E1	PS-CONTOUR

7E2	Y-SLICE

7E3	GRIDMAP

7E4	PR-SURFACE

7E5	PLOT WINDOW -

7E6	Enter minimum X view-volume val

7E7	Enter maximum X view-volume val

7E8	Enter minimum Y view-volume val

7E9	Enter maximum Y view-volume val

7EA	Enter indep var sample count

7EB	Enter depnd var sample count

7EC	Goto Level:

7ED	Specify a level to go to

7EE	HISTORY

801	Must be >= 0

802	Must be bewteen 0 and 1

803	µ0:

804	 :

805	N:

806	α:

807	σ:

808	Null hypothesis population mean

809	Sample mean

80A	Sample Size

80B	Significance level

80C	Population standard deviation

80D	Z-TEST: 1 µ, KNOWN σ

80E	Alternative Hypothesis

80F	 1:

810	σ1:

811	N1:

812	α:

813	 2:

814	σ2:

815	N2:

816	Sample mean for population 1

817	Std deviation for population 1

818	Sample size for population 1

819	Significance level

81A	Sample mean for population 2

81B	Std deviation for population 2

81C	Sample size for population 2

81D	Z-TEST: 2 µ, KNOWN σ

81E	π0:

81F	x:

820	N:

821	α:

822	Null hyp. population proportion

823	Success count

824	Sample size

825	Significance level

826	Z-TEST: 1 P

827	X1:

828	N1:

829	α:

82A	X2:

82B	N2:

82C	Success count for sample 1

82D	Size of sample 1

82E	Significance level

82F	Success count for sample 2

830	Size of sample 2

831	Z-TEST: 2 P

832	 :

833	Sx:

834	µ0:

835	α:

836	N:

837	Null hypothesis population mean

838	Sample Standard deviation

839	Sample Mean

83A	Significance level

83B	Sample size

83C	T-TEST: 1 µ, UNKNOWN σ

83D	 1:

83E	S1:

83F	N1:

840	α:

841	 2:

842	S2:

843	N2:

844	Pooled?

845	Sample mean for population 1

846	Std deviation for sample 1

847	Sample size for population 1

848	Significance level

849	Sample mean for population2

84A	Std deviation for sample 2

84B	Sample size for population 2

84C	"Pooled" if checked

84D	T-TEST: 2 µ, UNKNOWN σ

84E	 :

84F	σ:

850	N:

851	C:

852	Sample mean

853	Population standard deviation

854	Sample size

855	Confidence level

856	CONF. INT.: 1 µ, KNOWN σ

857	 1:

858	σ1:

859	N1:

85A	C:

85B	 2:

85C	σ2:

85D	N2:

85E	Sample mean for population 1

85F	Std deviation for sample 1

860	Size of sample 1

861	Sample mean for population 2

862	Std deviation for sample 2

863	Size of sample 2

864	Confidence level

865	CONF. INT.: 2 µ, KNOWN σ

866	x:

867	N:

868	C:

869	Sample success count

86A	Sample size

86B	Confidence level

86C	CONF. INT.: 1 P

86D	 1:

86E	N1:

86F	C:

870	 2:

871	N2:

872	Sample 1 success count

873	Sample 1 size

874	Sample 2 success count

875	Sample 2 size

876	Confidence level

877	CONF. INT.: 2 P

878	 :

879	Sx:

87A	N:

87B	C:

87C	Sample mean

87D	Sample standard deviation

87E	Sample size

87F	Confidence level

880	CONF. INT.: 1 µ, UNKNOWN σ

881	 1:

882	S1:

883	N1:

884	C:

885	 2:

886	S2:

887	N2:

888	Pooled

889	Sample 1 mean

88A	Std deviation for sample 1

88B	Sample 1 size

88C	Sample 2 mean

88D	Std deviation for sample 2

88E	Sample 2 size

88F	Confidence level

890	Pooled if checked

891	CONF. INT.: 2 µ, UNKNOWN σ

892	Search for:

893	Replace by:

894	Case Sensitive

895	Search For:

896	Enter search pattern

897	Enter replace pattern

898	Case sensitive search?

899	Enter search pattern

89A	FIND REPLACE

89B	FIND

89C	Goto Line:

89D	Specify a line to go to

89E	GOTO LINE

89F	Goto Position:

8A0	Specify a position to go to

8A1	GOTO POSITION

8A2	H-Factor:

8A3	V-Factor:

8A4	Recenter on cursor

8A5	Enter horizontal zoom factor

8A6	Enter vertical zoom factor

8A7	Recenter plot on cursor?

8A8	ZOOM FACTOR

8A9	Object:

8AA	Name:

8AB	Directory

8AC	Enter New Object

8AD	Enter variable name

8AE	Create a new directory?

8AF	NEW VARIABLE

8B0	Select Object

901	Tests the null hypothesis that the population mean is a given value, H0: µ= µ0, against an alternative hypothesis.

Example data

A set of 50 random numbers from 0 to 1, generated by a calculator, has a mean of 0.461368. The population should have:µ = 0.5 and σ = 0.2887

Calculation

Assume that the standard deviation of the population is 0.2887. Test the null hypothesis, H0: µ = 0.5 against the alternative hypothesis that the mean is less than 0.5, H1:µ < 0.5. Test at the 5% level.

Results

p > 0.05. Accept H0, There is insufficient evidence that the calculator is not functioning properly.

902	Tests the null hypothesis that the population means are equal, H0: µ1=µ2, against an alternative hypothesis. The population standard deviation must be known.

Example data

A set of 50 random numbers from 0 to 1, generated by one calculator, has a mean of 0.461368. A second calculator generates a set of 50 numbers, with a mean of 0.522851. The populations should have µ = 0.5 and σ = 0.2887. Test that these samples indicate that the calculators are operating differently.

Calculation

Test the null hypothesis, H0:µ1 = µ2, against the alternative hypothesis that the means are different, H1: µ1 ‹ µ2. Test at the 5% level.

Results

Since p > 0.05, accept the null hypothesis. Too little evidence to suspect that the calculators are operating differently.

903	Tests the null hypothesis that the proportion of successes in the population is a given value, H0: π=p0, against an alternative hypothesis.

Example data

A set of 50 random numbers between 0 and 1, generated by a calculator. 21 of the numbers are less than 0.5. The population should have π=0.5.

Calculation

Test the alternative hypotheses H1: π < 0.5 against the null hypothesis H0: π = 0.5 at the 5% level.

Result

The test returns a Z-value of -1.1313..., with a probability of 0.1289.... Since this probability is greater than α = 0.05, accept the null hypothesis Evidence is not strong enough to suspect the random number generator is faulty.

904	Tests the null hypothesis that the proportions of success in two populations are equal, H0: π1=π2, against an alternative hypothesis.

Example data

A set of 50 random numbers, between 0 and 1, generated by one calculator. 21 of the numbers are less than 0.5. A second set of 50 random numbers generated by another calculator. 26 of them are less than 0.5.

Calculation

Test the alternative hypotheses H1: π1 < π2 against the null hypothesis H0: π1 = π2 at the 5% level.

Result

The test returns a Z-value of -1.0018..., with a probability of 0.1582.... Since this probability is greater than α = 0.05, accept the null hypothesis. Evidence is not strong enough to suspect that the two calculators are functioning differently.

905	Used when the population standard deviation is not known. Tests the null hypothesis that the population mean is a given value, H0: µ=µ0, against an alternative hypothesis.

Example data

A set of 50 random numbers, between 0 to 1, is generated by a calculator. The sample mean is 0.461368 and the sample standard deviation is 0.2776. Ideally, the mean of the population should be 0.5. Is this sample evidence that the calculator is producing random numbers that are too small?

Calculation

Use a t-test to test the null hypothesis that the mean is 0.5, H0: µ = 0.5, against the alternative hypothesis that the mean is less than 0.5, H1: µ < 0.5. Test at the 5% level.

Results

Since p > 0.05, we accept the null hypothesis. Insufficient evidence to suspect the calculator of improper functioning.

906	Used when the population standard deviation is not known. Tests the null hypothesis that the population means are equal, H0: µ1=µ2, against an alternative hypothesis.

Example data

A set of 50 random numbers from 0 to 1, generated by one calculator, has a mean of 0.461368 and a sample standard deviation of 0.2776. A set of 50 random numbers generated by a second calculator has a mean of 0.522851 and a sample standard deviation of 0.2943.

Calculation

Use a t-test to test the null hypothesis that the means are equal, H0: µ1 = µ2, against the alternative hypothesis that the means are different, H1: µ1 ‹ µ2. Test at the 5% level.

Results

Since p > 0.05, accept the null hypothesis Insufficient evidence to suspect the calculators of behaving differently.

907	Uses Normal distribution to calculate a confidence interval for µ, the true mean of a population, when the true standard deviation, σ is known.

Example data

A set of 50 random numbers between 0 to 1, generated by a calculator.

Sample mean   = 0.461368.

The population should have:

µ = 0.5

σ = 0.2887

Calculation

Calculate a 99% true mean confidence interval from the data. The confidence interval should contain 0.5 if the random number generator is true.

Results

The calculated confidence interval is [0.3562, 0.5665]. The probability is .99 that the population mean is in this interval.

908	Uses Normal distribution to calculate a confidence interval for the difference in the means of two populations, when the standard deviations are known.

Example data

Two sets of 50 random numbers between 0 to 1, each generated by a different calculator.

Calculator 1 sample mean

1 =0.461368

Calculator 2 sample mean

2= 0.522851

Each population should have:

µ = 0.5

σ = 0.2887

Calculation

Calculate a 99% confidence interval for the difference in the means of two populations. The confidence interval should contain 0 if the random number generators are operating properly.

Results

The calculated confidence interval is [-.2102, 0.0872]. The probability is .99 that the difference between the population means is in this interval.

909	Uses the Normal distribution to calculate a confidence interval for π, the true proportion of successes in a population, based on the number of successes, X, in a sample of size n.

Example data

A set of 50 random numbers, between 0 and 1, generated by a calculator. 21 of the numbers are less than 0.5.

The population should have π =0.5.

Calculation

Calculate a 99% confidence interval for the true proportion of numbers less than 0.5 produced by this generator. Interval should contain 0.5 if the generator is true.

Results

The calculated confidence interval is [0.2402, 0.6000]. The probability is .99 that the true proportion of numbers less than .5 is in this interval.

90A	Uses the Normal distribution to calculate a confidence interval for π1 - π2, the difference of the true proportion of successes in two populations. Calculation is based on the number of successes, X1, in a sample of size n1 from the first population, and the number of successes, X2, in a sample of size n2 from the second population.

Example data

A set of 50 random numbers, between 0 and 1, generated by one calculator. 21 of the numbers are less than 0.5. A second set of 50 random numbers generated by another calculator. 26 numbers are less than 0.5.

Calculation

Calculate a 99% confidence interval for the difference of the true proportions of numbers less than 0.5 produced. The interval should contain 0 if there is no significant difference between the calculators.

Results

The calculated confidence interval is [-.3558, .1558]. The probability is .99 that the difference between the proportions of success of the two populations is in this interval.

90B	Uses the Student's t-distribution to calculate a confidence interval for the true mean of a population, when the true population standard deviation, is unknown. The calculation is based on the sample mean and sample standard deviation.

Example data

A set of 50 random numbers from 0 to 1, generated by a calculator. The sample mean is 0.461368 and the sample standard deviation is 0.2776.

Calculation

Calculate a 99% confidence interval for the true mean of population of random numbers generated. If the calculator is operating properly, this interval should contain 0.5.

Results

The calculated confidence interval is [0.3562, 0.5666]. The probability is .99 that the population mean is in this interval.

90C	Uses the Student's t-distribution to calculate a confidence interval for the difference in the means of two populations when standard deviations are unknown. The calculation is based on the sample means and the sample standard deviations.

Example data

A set of 50 random numbers from 0 to 1, generated by one calculator, has a mean of 0.461368 and a sample standard deviation of 0.2776. A set of 50 random numbers generated by a second calculator has a mean of 0.522851 and a sample standard deviation of 0.2943.

Calculation

Calculate a 99% confidence interval for the true difference in the means of the populations of random numbers generated by these two calculators.

Results

The calculated confidence interval is [-0.2118, 0.0888]. The probability is .99 that the difference between the  population means is in this interval.

90D	Inconclusive result

A01	Mala Estimación

A02	¿Constante?

A03	Interrupción

A04	Cero

A05	Cambio de signo

A06	Extremo

B01	Unidad inválida

B02	Unidades incompatibles

C01	Checksum discorde

C02	Tiempo excedido

C03	Error de recepción

C04	Mem.intermed. excedida

C05	Error de paridad

C06	Transferencia fallida

C07	Error de protocolo

C08	Comando Servidor Invál

C09	Puerta cerrada

C0A	Conectando

C0B	Nuevo intento n°

C0C	Espero comand.Servidor

C0D	Enviando

C0E	Recibiendo

C0F	Objeto desechado

C10	Paquete n°

C11	Procesando el comando

C12	IOPAR inválido

C13	PRTPAR inválido

C14	E/S: pilas, baja carga

C15	Pila vacía

C16	Línea

C17	Nombre inválido

D01	Fecha incorrecta

D02	Hora incorrecta

D03	Repetición inválida

D04	Alarma inexistante

B901	Press [CONT] for menu

B902	reset/delete this field

B903	Reset value

B904	Delete value

B905	Reset all

B906	Valid object types:

B907	Valid object type:

B908	Any object

B909	Real number

B90A	(Complex num)

B90B	"String"

B90C	[ Real array ]

B90D	[(Cmpl array)]

B90E	{ List }

B90F	Name

B910	« Program »

B911	'Algebraic'

B912	# Binary int

B913	_Unit object

B914	Invalid object type

B915	Invalid object value

B916	Calculator Modes

B917	Number Format:

B918	Angle Measure:

B919	Coord System:

B91A	Beep

B91B	Clock

B91C	FM,

B91D	Choose number display format

B91E	Enter decimal places to display

B91F	Choose angle measure

B920	Choose coordinate system

B921	Enable standard beep?

B922	Display ticking clock?

B923	Use comma as fraction mark?

B924	Standard

B925	Std

B926	Fixed

B927	Fix

B928	Scientific

B929	Sci

B92A	Engineering

B92B	Eng

B92C	Degrees

B92D	Deg

B92E	Radians

B92F	Rad

B930	Grads

B931	Grad

B932	Rectangular

B933	Polar

B934	Spherical

B935	SYSTEM FLAGS

B936	01 General solutions

B937	02 Constant → symb

B938	03 Function → symb

B939	14 Payment at end

B93A	19 →V2 → vector

B93B	20 Underflow → 0

B93C	21 Overflow → ±9E499

B93D	22 Infinite → error

B93E	27 'X+Y*i' → '(X,Y)'

B93F	28 Sequential plot

B940	29 Draw axes too

B941	31 Connect points

B942	32 Solid cursor

B943	33 Transfer via wire

B944	34 Print via IR

B945	35 ASCII transfer

B946	36 RECV renames

B947	37 Single-space prnt

B948	38 Add linefeeds

B949	39 Show I/O messages

B94A	40 Don't show clock

B94B	41 12-hour clock

B94C	42 mm/dd/yy format

B94D	43 Reschedule alarm

B94E	44 Delete alarm

B94F	51 Fraction mark: .

B950	52 Show many lines

B951	53 No extra parens

B952	54 Tiny element → 0

B953	55 Save last args

B954	56 Standard beep on

B955	57 Alarm beep on

B956	58 Show INFO

B957	59 Show variables

B958	60 [α][α] locks

B959	61 [USR][USR] locks

B95A	62 User keys off

B95B	63 Custom ENTER off

B95C	65 All multiline

B95D	66 Stack:x lines str

B95E	67 Digital clock

B95F	68 No AutoIndent

B960	69 Line edit

B961	70 →GROB 1 line str

B962	71 Show addresses

B963	72 Stack:current fnt

B964	73 Edit:current font

B965	74 Right stack disp

B966	75 Key click off

B967	76 Purge confirm

B968	79 Textbook on

B969	80 EQW cur stk font

B96A	81 GRB Alg cur font

B96B	82 EQW edit cur font

B96C	83 Display grobs on

B96D	85 Normal stk disp

B96E	90 CHOOSE:cur font

B96F	91 MTRW:matrix

B970	92 MASD asm mode

B971	94 Result = LASTCMD

B972	95 RPN mode

B973	97 List:horiz disp

B974	98 Vector:horiz disp

B975	99 CAS:quiet

B976	100 Step by step off

B977	103 Complex off

B978	105 Exact mode on

B979	106 Simp. in series

B97A	109 Sym. factorize

B97B	110 Normal matrices

B97C	111 Simp non rat.

B97D	112 i simplified

B97E	113 Linear simp on

B97F	114 Disp 1+x → x+1

B980	115 SQRT simplified

B981	116 Prefer cos()

B982	117 CHOOSE boxes

B983	119 Rigorous on

B984	120 Silent mode off

B985	123 Allow Switch Mode

B986	125 Accur. Sign-Sturm

B987	126 rref w/ last col

B988	127 IrDA mode

B989	128 Cmplx var allowed

B98A	01 Principal value

B98B	02 Constant → num

B98C	03 Function → num

B98D	14 Payment at begin

B98E	19 →V2 → complex

B98F	20 Underflow → error

B990	21 Overflow → error

B991	22 Infinite → ±9E499

B992	27 'X+Y*i' → 'X+Y*i'

B993	28 Simultaneous plot

B994	29 Don't draw axes

B995	31 Plot points only

B996	32 Inverse cursor

B997	33 Transfer via IR

B998	34 Print via wire

B999	35 Binary transfer

B99A	36 RECV overwrites

B99B	37 Double-space prnt

B99C	38 No linefeeds

B99D	39 No I/O messages

B99E	40 Show clock

B99F	41 24-hour clock

B9A0	42 dd.mm.yy format

B9A1	43 Don't reschedule

B9A2	44 Save alarm

B9A3	51 Fraction mark: ,

B9A4	52 Show one line

B9A5	53 Show all parens

B9A6	54 Use tiny element

B9A7	55 No last args

B9A8	56 Standard beep off

B9A9	57 Alarm beep off

B9AA	58 Don't show INFO

B9AB	59 Show names only

B9AC	60 [α] locks Alpha

B9AD	61 [USR] locks User

B9AE	62 User keys on

B9AF	63 Custom ENTER on

B9B0	65 Level 1 multiline

B9B1	66 Stk: 1 line str

B9B2	67 Analog clock

B9B3	68 AutoIndent

B9B4	69 Infinite line edit

B9B5	70 →GROB x lines str

B9B6	71 No addresses

B9B7	72 Stack:mini font

B9B8	73 Edit:mini font

B9B9	74 Left stack disp

B9BA	75 Key click on

B9BB	76 No purge confirm

B9BC	79 Textbook off

B9BD	80 EQW mini stk font

B9BE	81 GRB Alg mini font

B9BF	82 EQW edit mini fnt

B9C0	83 Display grobs off

B9C1	85 SysRPL stk disp

B9C2	90 CHOOSE:mini font

B9C3	91 MTRW:list of list

B9C4	92 MASD SysRPL mode

B9C5	94 Result <> LASTCMD

B9C6	95 Algebraic mode

B9C7	97 List:vert disp

B9C8	98 Vector:vert disp

B9C9	99 CAS:verbose

B9CA	100 Step by step on

B9CB	103 Complex on

B9CC	105 Approx. mode on

B9CD	106 !Simp. in series

B9CE	109 Num. factorize

B9CF	110 Large matrices

B9D0	111 !Simp non rat.

B9D1	112 i not simplified

B9D2	113 Linear simp off

B9D3	114 Disp x+1 → 1+x

B9D4	115 SQRT !simplified

B9D5	116 Prefer sin()

B9D6	117 Soft MENU

B9D7	119 Rigorous off

B9D8	120 Silent mode on

B9D9	123 Forb. Switch Mode

B9DA	125 FastSign-no Sturm

B9DB	126 rref w/o last col

B9DC	127 HP-IR mode

B9DD	128 Vars are reals

B9DE	Object:

B9DF	Obs in

B9E0	Name:

BA01	1.Send to Calculator¬

BA02	2.Get from Calculator

BA03	3.Print display

BA04	4.Print¬

BA05	5.Transfer¬

BA06	6.Start Server

BA07	Enter names of vars to send

BA08	Vars in

BA09	SEND TO CALCULATOR

BA0A	Port:

BA0B	Dbl-Space

BA0C	Delay:

BA0D	Xlat:

BA0E	Linef

BA0F	Baud:

BA10	Parity:

BA11	Len:

BA12	Choose print port

BA13	Enter object(s) to print

BA14	Print extra space between lines?

BA15	Enter delay between lines

BA16	Choose character translations

BA17	Print linefeed between lines?

BA18	Choose baud rate

BA19	Choose parity

BA1A	Enter printer line length

BA1B	PRINT

BA1C	Type:

BA1D	OvrW

BA1E	Fmt:

BA1F	Chk:

BA20	Choose transfer port

BA21	Choose type of transfer

BA22	Enter names of vars to transfer

BA23	Choose transfer format

BA24	Choose checksum type

BA25	Overwrite existing variables?

BA26	TRANSFER

BA27	Local vars

BA28	Remote PC files

BA29	Files in

BA2A	Enter name of dir to change to

BA2B	Choose Remote Directory

BA2C	Infrared

BA2D	IR

BA2E	Wire

BA2F	Kermit

BA30	XModem

BA31	Odd

BA32	Even

BA33	Mark

BA34	Space

BA35	Spc

BA36	ASCII

BA37	ASC

BA38	Binary

BA39	Bin

BA3A	None

BA3B	Newline (Ch 10)

BA3C	Newl

BA3D	Chr 128-159

BA3E	→159

BA3F	→255

BA40	Chr 128-255

BA41	One-digit arith

BA42	Two-digit arith

BA43	Three-digit CRC

BA44	HP-IR

BA45	IrDA

BA46	14K

BA47	19K

BA48	38K

BA49	57K

BA4A	115K

BA4B	15K

BA4C	1200

BA4D	2400

BA4E	4800

BA4F	9600

BA50	USB

BA51	Serial

BB01	1.Single-var¬

BB02	2.Frequencies¬

BB03	3.Fit data¬

BB04	4.Summary stats¬

BB05	SINGLE-VARIABLE STATISTICS

BB06	∑DAT:

BB07	Type:

BB08	Mean

BB09	Std Dev

BB0A	Variance

BB0B	Total

BB0C	Maximum

BB0D	Minimum

BB0E	Enter statistical data

BB0F	Enter variable column

BB10	Choose statistics type

BB11	Calculate mean?

BB12	Calculate standard deviation?

BB13	Calculate variance?

BB14	Calculate column total?

BB15	Calculate column maximum?

BB16	Calculate column minimum?

BB17	Sample

BB18	Population

BB19	FREQUENCIES

BB1A	X-Min:

BB1B	Bin Count:

BB1C	Bin Width:

BB1D	Enter minimum first bin X value

BB1E	Enter number of bins

BB1F	Enter bin width

BB20	FIT DATA

BB21	X-Col:

BB22	Y-Col:

BB23	Model:

BB24	Enter indep column number

BB25	Enter dependent column number

BB26	Choose statistical model

BB27	Correlation

BB28	Covariance

BB29	PREDICT VALUES

BB2A	Y:

BB2B	Enter indep value or press PRED

BB2C	Enter dep value or press PRED

BB2D	SUMMARY STATISTICS

BB2E	Calculate:

BB2F	∑X

BB30	∑Y

BB31	∑X2

BB32	∑Y2

BB33	∑XY

BB34	N∑

BB35	Calculate sum of X column?

BB36	Calculate sum of Y column?

BB37	Calculate sum of squares of X?

BB38	Calculate sum of squares of Y?

BB39	Calculate sum of products?

BB3A	Calculate number of data points?

BB3B	Linear Fit

BB3C	Logarithmic Fit

BB3D	Exponential Fit

BB3E	Power Fit

BB3F	Best Fit

BB40	5.Hypoth. tests¬

BB41	6.Conf. interval¬

BC01	1.Browse alarms¬

BC02	2.Set alarm¬

BC03	3.Set time, date¬

BC04	SET ALARM

BC05	Message:

BC06	Time:

BC07	Date:

BC08	Repeat:

BC09	Enter "message" or « action »

BC0A	Enter hour

BC0B	Enter minute

BC0C	Enter second

BC0D	Choose AM, PM, or 24-hour time

BC0E	Enter month

BC0F	Enter day

BC10	Enter year

BC11	Enter alarm repeat multiple

BC12	Enter alarm repeat unit

BC13	SET TIME AND DATE

BC14	Choose date display format

BC15	Monday

BC16	Tuesday

BC17	Wednesday

BC18	Thursday

BC19	Friday

BC1A	Saturday

BC1B	Sunday

BC1C	None

BC1D	AM

BC1E	PM

BC1F	24-hour time

BC20	24-hr

BC21	 1 January

BC22	 2 February

BC23	 3 March

BC24	 4 April

BC25	 5 May

BC26	 6 June

BC27	 7 July

BC28	 8 August

BC29	 9 September

BC2A	10 October

BC2B	11 November

BC2C	12 December

BC2D	Week

BC2E	Day

BC2F	Hour

BC30	Minute

BC31	Second

BC32	Weeks

BC33	Days

BC34	Hours

BC35	Minutes

BC36	Seconds

BC37	Month/Day/Year

BC38	M/D/Y

BC39	Day.Month.Year

BC3A	D.M.Y

BC3B	ALARMS

BD01	1.Integrate¬

BD02	2.Differentiate¬

BD03	3.Taylor poly¬

BD04	4.Isolate var¬

BD05	5.Solve quad¬

BD06	6.Manip expr¬

BD07	INTEGRATE

BD08	Expr:

BD09	Var:

BD0A	Result:

BD0B	Enter expression

BD0C	Enter variable name

BD0D	Enter lower limit

BD0E	Enter upper limit

BD0F	Choose result type

BD10	Choose disp format for accuracy

BD11	DIFFERENTIATE

BD12	Value:

BD13	Enter variable value

BD14	Expression

BD15	TAYLOR POLYNOMIAL

BD16	Order:

BD17	Enter Taylor polynomial order

BD18	ISOLATE A VARIABLE

BD19	Principal

BD1A	Get principal solution only?

BD1B	SOLVE QUADRATIC

BD1C	MANIPULATE EXPRESSION

BD1D	MATCH EXPRESSION

BD1E	Pattern:

BD1F	Replacement:

BD20	Subexpr First

BD21	Cond:

BD22	Enter pattern to search for

BD23	Enter replacement object

BD24	Search subexpressions first?

BD25	Enter conditional expression

BD26	Symbolic

BD27	Numeric

BE01	Plot

BE02	Type:

BE03	∠:

BE04	H-View:

BE05	Autoscale

BE06	V-View:

BE07	Choose type of plot

BE08	Choose angle measure

BE09	Enter function(s) to plot

BE0A	Enter minimum horizontal value

BE0B	Enter maximum horizontal value

BE0C	Autoscale vertical plot range?

BE0D	Enter minimum vertical value

BE0E	Enter maximum vertical value

BE0F	Plot (x(t), y(t))

BE10	Enter complex-valued func(s)

BE11	Plot y'(t)=f(t,y)

BE12	Enter function of INDEP and SOLN

BE13	Enter derivative w.r.t. SOLN

BE14	Enter derivative w.r.t. INDEP

BE15	Use Stiff diff eq solver?

BE16	∑Dat:

BE17	Col:

BE18	Wid:

BE19	Enter data to plot

BE1A	Arrays in

BE1B	Enter column to plot

BE1C	Enter bar width

BE1D	Cols:

BE1E	Enter col to use for horizontal

BE1F	Enter col to use for vertical

BE20	Steps:

BE21	Enter indep var sample count

BE22	Enter dep var sample count

BE23	Plot Options

BE24	Lo:

BE25	Hi:

BE26	Axes

BE27	Simult

BE28	Connect

BE29	Pixels

BE2A	H-Tick:

BE2B	V-Tick:

BE2C	Enter minimum indep var value

BE2D	Enter maximum indep var value

BE2E	Draw axes before plotting?

BE2F	Connect plot points?

BE30	Plot functions simultaneously?

BE31	Enter indep var increment

BE32	Indep step units are pixels?

BE33	Enter horizontal tick spacing

BE34	Enter vertical tick spacing

BE35	Tick spacing units are pixels?

BE36	Depnd:

BE37	Enter dependent var name

BE38	Enter minimum dep var value

BE39	Enter maximum dep var value

BE3A	H-Var:

BE3B	V-Var:

BE3C	Enter max indep var increment

BE3D	Choose horizontal variable

BE3E	Choose vertical variable

BE3F	0 INDEP

BE40	1 SOLN

BE41	 SOLN(

BE42	X-Left:

BE43	X-Right:

BE44	Y-Near:

BE45	Y-Far:

BE46	Z-Low:

BE47	Z-High:

BE48	Enter minimum X view-volume val

BE49	Enter maximum X view-volume val

BE4A	Enter minimum Y view-volume val

BE4B	Enter maximum Y view-volume val

BE4C	Enter minimum Z view-volume val

BE4D	Enter maximum Z view-volume val

BE4E	XE:

BE4F	YE:

BE50	ZE:

BE51	Enter X eyepoint coordinate

BE52	Enter Y eyepoint coordinate

BE53	Enter Z eyepoint coordinate

BE54	Save Animation

BE55	Save animation data after plot?

BE56	XX-Left:

BE57	XX-Rght:

BE58	YY-Near:

BE59	YY-Far:

BE5A	Enter minimum XX range value

BE5B	Enter maximum XX range value

BE5C	Enter minimum YY range value

BE5D	Enter maximum YY range value

BE5E	XX and YY Plot Options

BE5F	Zoom Factors

BE60	H-Factor:

BE61	V-Factor:

BE62	Recenter at Crosshairs

BE63	Enter horizontal zoom factor

BE64	Enter vertical zoom factor

BE65	Recenter plot at crosshairs?

BE66	Reset plot

BE67	Dflt

BE68	Auto

BE69	Function

BE6A	Polar

BE6B	Conic

BE6C	Truth

BE6D	Parametric

BE6E	Diff Eq

BE6F	Histogram

BE70	Bar

BE71	Scatter

BE72	Slopefield

BE73	Wireframe

BE74	Ps-Contour

BE75	Y-Slice

BE76	Gridmap

BE77	Pr-Surface

BF01	1.Solve equation¬

BF02	2.Solve diff eq¬

BF03	3.Solve poly¬

BF04	4.Solve lin sys¬

BF05	5.Solve finance¬

BF06	SOLVE EQUATION

BF07	Enter value or press SOLVE

BF08	Eq:

BF09	Enter function to solve

BF0A	Funcs in

BF0B	Solver Variable Order

BF0C	Variables:

BF0D	Enter order of vars to display

BF0E	SOLVE Y'(T)=F(T,Y)

BF0F	f:

BF10	∂f∂y:

BF11	∂f∂t:

BF12	Indep:

BF13	Init:

BF14	Final:

BF15	Soln:

BF16	Tol:

BF17	Step:

BF18	Stiff

BF19	Enter function of INDEP and SOLN

BF1A	Enter derivative w.r.t. SOLN

BF1B	Enter derivative w.r.t. INDEP

BF1C	Enter independent var name

BF1D	Enter initial indep var value

BF1E	Enter final indep var value

BF1F	Enter solution var name

BF20	Enter initial solution var value

BF21	Press SOLVE for final soln value

BF22	Enter absolute error tolerance

BF23	Enter initial step size

BF24	Calculate stiff differential?

BF25	f

BF26	Tolerance

BF27	Solution

BF28	SOLVE AN•X^N+¬+A1•X+A0

BF29	Coefficients [ an ¬ a1 a0 ]:

BF2A	Roots:

BF2B	Enter coefficients or press SOLVE

BF2C	Enter roots or press SOLVE

BF2D	Coefficients

BF2E	Roots

BF2F	SOLVE SYSTEM A•X=B

BF30	A:

BF31	B:

BF32	X:

BF33	Enter coefficients matrix A

BF34	Enter constants or press SOLVE

BF35	Enter solutions or press SOLVE

BF36	Constants

BF37	Solutions

BF38	N:

BF39	I%YR:

BF3A	PV:

BF3B	PMT:

BF3C	P/YR:

BF3D	FV:

BF3E	Enter no. of payments or SOLVE

BF3F	Enter yearly int rate or SOLVE

BF40	Enter present value or SOLVE

BF41	Enter payment amount or SOLVE

BF42	Enter no. of payments per year

BF43	Enter future value or SOLVE

BF44	Choose when payments are made

BF45	TIME VALUE OF MONEY

BF46	N

BF47	I%/YR

BF48	PV

BF49	PMT

BF4A	FV

BF4B	End

BF4C	Begin

BF4D	Beg

BF4E	AMORTIZE

BF4F	Payments:

BF50	Principal:

BF51	Interest:

BF52	Balance:

BF53	Enter no. of payments to amort

BF54	Principal

BF55	Interest

BF56	Balance

C001	Unable to find root

DE01	 denominator(s)

DE02	root(s)

DE03	last

DE04	obvious

DE05	factorizing

DE06	value

DE07	 test(s)

DE08	searching

DE09	TAYLR of ↓ at

DE0A	nth

DE0B	 is

DE0C	 numerator(s)

DE0D	Less than

DE0E	multiplicity

DE0F	list of

DE10	 at

DE11	factor(s)

DE12	Eigenvalues

DE13	Computing for

DE14	Root mult <

DE15	Numerical to symbolic

DE16	Invalid operator

DE17	Result:

DE18	Pivots

DE19	Press CONT to go on

DE1A	Test

DE1B	To be implemented

DE1C	Unable to factor

DE1D	Z is not = 1 mod 4

DE1E	Z is not prime

DE1F	Empty {} of equations

DE20	Not reducible to a rational expression

DE21	Non unary operator

DE22	User function

DE23	Non isolable operator

DE24	Not exact system

DE25	Parameters not allowed

DE26	CAS internal error

DE27	Invalid ^ for SERIES

DE28	Operator not implemented (SERIES)

DE29	No variable in expr.

DE2A	No solution found

DE2B	Invalid derivation arg

DE2C	No solution in ring

DE2D	Not a linear system

DE2E	Can't derive int. var

DE2F	Diff equation order>2

DE30	INT:invalid var change

DE31	Mode switch cancelled

DE32	No name in expression

DE33	Invalid user function

DE34	Can't find ODE type

DE35	Integer too large

DE36	Unable to find sign

DE37	Non-symmetric matrix

DE38	ATAN insufficent order

DE39	ASIN at infinity undef

DE3A	Unsigned inf error

DE3B	LN[Var] comparison err

DE3C	Undef limit for var

DE3D	Bounded var error

DE3E	Got expr. indep of var

DE3F	Can't state remainder

DE40	LN of neg argument

DE41	Insufficient order

DE42	ABS of non-signed 0

DE43	Numeric input

DE44	Singularity! Continue?

DE45	Cancelled

DE46	Negative integer

DE47	Parameter is cur. var. dependent

DE48	Unsimplified sqrt

DE49	Non polynomial system

DE4A	Unable to solve ODE

DE4B	Array dimension too large

DE4C	Unable to reduce system

DE4D	Complex number not allowed

DE4E	Polyn. valuation must be 0

DE4F	Mode switch not allowed here

DE50	Non algebraic in expression

DE51	Purge current variable

DE52	Reduction result

DE53	Matrix not diagonalizable

DE54	Int[u'*F(u)] with u=

DE55	Int. by part u'*v, u=

DE56	Square root

DE57	Rational fraction

DE58	Linearizing

DE59	Risch alg. of tower

DE5A	Trig. fraction, u=

DE5B	Unknown operator (DOMAIN)

DE5C	Same points

DE5D	Unsigned inf. Solve?

DE5E	CAS not available

DE5F	Can not store current var

DE60	Not available on the HP40G

DE61	Not available on the HP49G

DE62	SERIES remainder is O(1) at order 3

DE63	Delta/Heaviside not available from HOME

DE64	Warning, integrating in approx mode

DE65	Function is constant

DE66	Can not unbind local vars

DE67	Replacing strict with large inequality

DE68	No valid environment stored

DF01	Administrador archivos

DF02	NO

DF03	ABORT

DF04	TODO

DF05	SI

DF06	REN

DF07	Ya existe

DF08	Sobreescribir ?

DF09	Renombrar

DF0A	ELEGIR DESTINO

DF0B	Estás Seguro?

DF0C	Modo Búsqueda Inactivo

DF0D	Modo Búsqueda Activo

DF0E	Nuevo Directorio?

DF0F	Clasificar por:

DF10	Original

DF11	Tipo

DF12	Nombre

DF13	Tamaño

DF14	Inv. Tipo

DF15	Inv. Nombre

DF16	Inv. Tamaño

DF17	Enviando con Xmodem:

DF18	EDITA

DF19	COPIA

DF1A	MOVER

DF1B	RCL

DF1C	EVALU

DF1D	ARBOL

DF1E	BORRA

DF1F	RENOM

DF20	NUEVO

DF21	ORDEN

DF22	ENVIA

DF23	RECIB

DF24	PARAR

DF25	VER

DF26	EDITB

DF27	CABEC

DF28	LISTA

DF29	CLASI

DF2A	XENVI

DF2B	CHDIR

DF2C	CANCL

DF2D	OK

DF2E	CHECK

DF2F	ATENCION: El formato

borrarÃ¡ la tarjeta SD

DF30	Desea continuar?

DF31	FORMAT

DF32	Espere por favor...

E101	Avogadro's number

E102	Boltzmann

E103	molar volume

E104	universal gas

E105	std temperature

E106	std pressure

E107	Stefan-Boltzmann

E108	speed of light

E109	permittivity

E10A	permeability

E10B	accel of gravity

E10C	gravitation

E10D	Planck's

E10E	Dirac's

E10F	electronic charge

E110	electron mass

E111	q/me ratio

E112	proton mass

E113	mp/me ratio

E114	fine structure

E115	mag flux quantum

E116	Faraday

E117	Rydberg

E118	Bohr radius

E119	Bohr magneton

E11A	nuclear magneton

E11B	photon wavelength

E11C	photon frequency

E11D	Compton wavelen

E11E	1 radian

E11F	2π radians

E120	∠ in trig mode

E121	Wien's

E122	k/q

E123	“0/q

E124	q*“0

E125	dielectric const

E126	SiO2 dielec cons

E127	ref intensity

E128	CONSTANTS LIBRARY

E129	Undefined Constant

E301	Starting Solver

E302	 OF

E303	Keyword Conflict

E304	No Picture Available

E305	NEAR

E306	 MINE

E307	 MINES

E308	  SCORE:

E309	YOU MADE IT!!

E30A	YOU BLEW UP!!

E30B	Need ROM >= 208

E401	Invalid Mpar

E402	Single Equation

E403	EQ Invalid for MINIT

E404	Too Many Unknowns

E405	All Variables Known

E406	Illegal During MROOT

E407	Solving for

E408	Searching

E501	Bad Molecular Formula

E502	Undefined Element

E503	Undefined Property

E601	No Solution

E602	Many or No Solutions

E603	I%YR/PYR ‰ -100

E604	Invalid N

E605	Invalid PYR

E606	Invalid #Periods

E607	Undefined TVM Variable

E608	END mode

E609	BEGIN mode

E60A	 payments/year

E60B	Principal

E60C	Interest

E60D	Balance

FF01	StreamSmart Setup

FF02	Plot Setup

FF03	Sensor Setup

FF04	Unit Setup

FF05	Export Setup

FF06	Event Setup

FF07	Calibrate

FF08	Experiment

FF09	Overlay

FF0A	Stack

FF0B	Average

FF0C	Single Value

FF0D	Minimum

FF0E	Maximum

FF0F	Auto

FF10	WYSIWYG

FF11	StreamSmart Setup

FF12	Plot Setup

FF13	Sensor Setup

FF14	Unit Setup

FF15	Export Setup

FF16	Event Setup

FF17	Calibrate

FF18	Experiment

FF19	Waiting to read Sensor¬

FF1A	A sensor was not detected. Connect a sensor and try again.

10001	Invalid $ROMID

10002	Invalid $TITLE

10003	Invalid $MESSAGE

10004	Invalid $VISIBLE

10005	Invalid $HIDDEN

10006	Invalid $EXTPRG

10101	Invalid File

10102	Too Many

10103	Unknown Instruction

10104	Invalid Field

10105	Val betw 0-15 expected

10106	Val betw 1-16 expected

10107	Label Expected

10108	Hexa Expected

10109	Decimal Expected

1010A	Can't Find

1010B	Label already defined

1010C	{ expected

1010D	} expected

1010E	( expected

1010F	Forbidden

10110	Bad Expression

10111	Jump too Long

10112	Val betw 1-8 expected

10113	Insuffisant Memory

10114	Matrix Error

10115	Define Error

10116	[ or ] expected

10117	ARM register expected

10118	ARM invalid imediate

31401	No Message here