ABSORCIÓN. Daniel Jesús Murcia Ortiz. 4º Ingeniería Química. 03/04.

El programa está basado en los apuntes del curso Reactores Químicos que imparte el doctor Emilio Molina Grima en la Universidad de Almería.

Dado que la nomenclatura que hemos empleado en este curso puede diferir de la que utiliza usted, voy a explicarle en que consiste paso por paso y en que ecuaciones se basan los cálculos.

Debo hacer notar que el programa está escrito bajo la rom 1.18-C de la hp 49G, en modo RPN(aunque no he comprobado si funciona en modo algebraico. De hecho, es muy posible que funcione).

El programa tiene como fin último el cálculo del volumen de los aparatos que se emplean en reacciones en las que interviene la transferencia de materia simultánea, es decir, reacciones con absorción simultánea. De forma genérica, el sistema se basa en una reacción modelo del tipo:

A+b·Bproductos

Irreversible y cuya cinética puede ser de cualquier orden  respecto de A o B. Obsérvese que A tiene como coeficiente estequiométrico 1, de manera que si una reacción se nos proporcionase de la siguiente manera(tómese como un ejemplo):

2·A+3·Bproductos

Para adaptarla a la reacción modelo, deberíamos dividir por 2:

A+(3/2)·Bproductos

La cinética de la reacción se escribe de la siguiente manera:

−rA=k·CAm·CBn

n y m son los órdenes parciales de reacción respecto a B y A respectivamente.

Ejecutado el programa, tenemos una barra de herramientas en la que aparecen diversas opciones.

1.-Calc: permite rellenar las variables que a continuación vamos a ver(y que aparecen en la barra de herramientas) introduciendo los parámetros que se piden en el formulario de entrada. Si pulsamos en esta opción, aparece dicho formulario de entrada, en el que se pide:

(a) Pa: es una lista de las presiones que se dan dentro del reactor del reactivo A(que se encuentra en el gas y pasa al líquido), que varían entre la de entrada y la de salida. En el caso en que sean constantes, se introduce la lista de valores de presiones iguales a la de salida, como ya sabrá.

Las unidades son sólo orientativas, sólo aplicables si usted en su caso está trabajando en atmósferas. Sino, debe tener en cuenta que debe ser coherente con las unidades que está utilizando. Esto se aplica para el resto de variables.

(b) Cb: son las concentraciones del reactivo B(que se halla en el líquido) . Es una lista que varía entre la concentración de entrada y la de salida o, en el caso en el que la concentración de B dentro del reactor sea constante, será una lista de concentraciones de B en la que se repetirán dichas concentraciones y que serán iguales a la de salida.

Para Pa y Cb, si ambas no variasen a lo largo de la columna y fuesen iguales a la presión y concentración de salida respectivamente, entonces las listas a introducir constarían tan sólo de 1 dato cada una.

La lista se introduce en forma de matriz, pulsando en cada caso shift azul+EQW.

(c) k: constante cinetica.

(d) Da: difusividad en gas.

(e) Db:difusividad en líquido

(f) Kl: coeficiente de transferencia de materia por convección del lado del líquido.

(g) H: constante de la ley de Henry.

(h) Kg: coeficiente de transferencia de materia por convección del lado del gas.

(i) a: área interfacial específica.

(j) n: orden de reacción respecto a B.

(k) m: orden de reacción respecto a A.

(l) fl: fracción de líquido retenido en la columna=m3liquido/m3 de aparato.

(m) b: coeficiente estequiométrico de B.

(n) E: error en las iteraciones. Aunque no siempre es necesario, se recomienda introducirlo siempre por si acaso. Además, recomiendo poner un 0.2 ó 0.1%, para obtener una buena precisión y que el programa converja pronto.

Si en algún problema una de las variables no fuese necesaria y, por tanto, no fuese proporcionada, entonces en ese caso esa casilla la dejaremos en blanco.

Una vez relleno el formulario, pulsamos OK y el programa vuelve a la pantalla de la barra de herramientas.

2.-Volu: Esta opción la veremos después.

3.-Pa: Aquí se halla la lista de presiones que habíamos metido en el formulario.

4.-Cb: Lista de concentraciones que introdujimos en el formulario.

5.-Ha: Es una lista que contiene los módulos de Hatta. Estos pueden ser variables  o constantes, y se calculan mediante la siguiente expresión:

Ha=Da·CBn·k·2m+1·CAim−1Kl

6.-Cai: concentraciones de A en la interfase. Se utiliza un procedimiento iterativo para su cálculo.

Suponer Cai sabiendo que:

.Se suele coger la media.

Es el siguiente:

Calcular Ha con la ecuación que se ha visto.

¿Ha>2?

·Si Ha>2, hacemos lo siguiente:

Calcular:

Ei=1+DbDa·CBb·CAi

Calcular con esto último el factor de aceleración:

E=Ha44Ei−12+Ei·Ha2Ei−1+1−Ha22·Ei−1(ecuación de De Coursy).

Calculado E, obtenemos  Cai:

Cai=Kg·a·PaE·Kl·a+H·Kg·a

Si Cai supuesto el principio es igual al calculado, paramos la iteración, y cogemos ese valor de Cai, de E, de Ha y de Ei.

Si no son iguales el Cai supuesto y el calculado, hay que repetir la iteración. Por supuesto esto se hace para cada pareja de datos Pa-Cb de los que introdujimos en el formulario.

·Si Ha<2. En este caso:

Calcular el espesor adimensional de película:

α=fl·Kla·Da

Calcular E con esta ecuación:

E=Ha·tghHa+Ha2·α−11+Ha·α−1·tghHa

tgh es la tangente hiperbólica.

Calculamos ahora Cai:

Cai=Kg·a·PaE·Kl·a+H·Kg·a

Si Cai supuesto el principio es igual al calculado, paramos la iteración, y cogemos ese valor de Cai, de E, de Ha y de Ei.

Si no son iguales el Cai supuesto y el calculado, hay que repetir la iteración. Por supuesto esto se hace para cada pareja de datos Pa-Cb de los que introdujimos en el formulario.

Todo este proceso lo realiza el programa, que para eso está, así que no se asuste.

7.-Pai: es una lista que contiene las presiones parciales de A a lo largo de la interfase. Se calcula mediante la ecuación:

Pai=Kg·a·PaKg·a+Kl·a·EH

Dentro del procedimiento iterativo anterior.

8.-Ei: ya hemos visto lo que es y como se calcula en el procedimiento iterativo visto.

9.-E: también hemos visto lo que es.

10.-NA·a: este es el flujo de A a través de la interfase. Se calcular también dentro del procedimiento iterativo mediante la siguiente ecuación:

NA·a=Pa1Kg·a+HE·Kl·a

En unidades del sistema internacional:

NA·a=mols·m2·m2m3=mols·m3

11.-Cancl: se recomienda salir del programa pulsando cancel, porque de otra manera todas las variables vistas quedarían guardadas en la memoria Home ocupando espacio y tendríamos que borrarlas manualmente. Pulsando esta opción el programa se encarga de borrarlas.

12.-Autor: Es sólo una pequeña referencia al autor del programa(yo) con el e-mail por si necesitara ayuda.

Volvemos sobre la opción Volu. Si pulsamos aquí, podremos calcular el volumen de un contactor tipo empleado para llevar a cabo la reacción gas-líquido mediante las siguientes ecuaciones:

V=GI·PT·dPAPT−PA2·NA·a(1)V=Qlb·dCBNA·a(2)

GI: caudal molar de inerte que acompaña que se introduce como corriente gaseosa junto al reactivo A.

Ql: caudal volumétrico de líquido en el que va el reactivo B.

PT: presión total dentro del contactor.

Los tipos que se ofrecen son los siguientes:

(a) Columna de relleno/pisos. Se hace Uso de la ecuación 1(con presiones Pa) o de la ecuación 2(con concentraciones Cb).

Seleccionando “con presiones Pa “ , aparece un formulario en el que tenemos que introducir:

·Gi: caudal molar de inerte gaseoso que se introduce junto al reactivo A en forma de corriente gaseosa dentro del contactor.

·Pt: presión total dentro del contactor.

Si seleccionamos la opción “con concentraciones Cb”, el formulario nos pide:

·Ql: caudal volumétrico de líquido en el que va el reactivo B.

·b: coeficiente estequiométrico de B.

Pulsando ok, la salida es el volumen del contactor, en las unidades coherentes con las empleadas. Si hemos utilizado las que indica el programa, el volumen se devuelve en m3.

(b) Pulverización: En este tipo de contactores, la presión parcial de A dentro es constante e igual a la de salida, así que como sólo varía Cb, sólo puede calcularse con concentraciones. Nos aparece un formulario en el que se pide Ql y b, que ya hemos visto lo que es.

(c) Cámara burbujeo: en este contactor, lo que permanece constante e igual al valor de salida es la concentración Cb, así que sólo podemos calcular el volumen haciendo uso de las presiones Pa.(ecuación 1).

Aparece un formulario en el que se nos pide Gi y Pt, parámetros de los que ya se ha visto su significado.

(d) Burbujeo agitado: en este contactor, ni la concentración Cb ni la presión Pa cambian, y ambos son iguales a sus correspondientes valores de salida. Este era el caso en el que la lista de Pa y Cb que teníamos que introducir en la opción Calc contenía sólo un dato en ambas: la presión parcial de A de salida y la concentración de B de salida.

Se puede emplear cualquiera de las ecuaciones, de ahí que se den las mismas opciones que en el caso (a). La única deferencia es que en este caso no hay que resolver una integral numérica, sino que el cálculo es algebraico, aunque eso no nos importa demasiado dado que el cálculo lo lleva a cabo el programa.

Los formularios de entrada piden un parámetro más, aparte de los que hemos visto en el contactor (a):

Si elegimos  “con presiones Pa “, además de lo que se indicó, se pide Pae, que es la presión parcial de A con la que entra al contactor.

En el caso de elegir “con concentraciones Cb”, además de lo que vimos se nos pide Cbe, que es la concentración con la que entra B en el contactor.

Otros programas del autor:

Integración 1.0: resuelve integrales numéricas por el método de Newton-Cotes y por el método de Simpson.

DTR 2.0: permite calcular todas las funciones de distribución de tiempos de residencia posibles cuando se lleva a cabo un experimento con un trazador en un reactor(ya sea en impulso o en escalón): función E(t), I(t), F(t), etc.

Regresiones 2.0: programa que realiza regresiones de tipo polinomial de grado n(cualquier grado, siempre que se cumplan los requisitos que se indican en el mismo programa) y de tipo lineal múltiple.

McCabe-Thiele: permite calcular el número de pisos de una torre de rectificación mediante el método de McCabe-Thiele, tanto si son teóricos(sin eficacia) como si son reales(con eficacia de Murprhee).

Para cualquier duda, fallo del programa o simplemente decir lo asquerosamente malo que es:

dmo645@yahoo.es

dmo645@alboran.ual.es