Daniel Jesús Murcia Ortiz. 4º Ingeniería Química. Universidad de Almería. España. 2003-2004.

# DTR.hpe

Este programa permite calcular las distribuciones de tiempos de residencia(de ahí su nombre) a partir de los datos recogidos de un experimento con trazador en un reactor, ya sea la experiencia con el trazador en impulso o en escalón.

Al principio todas las variables están vacías, así que para llenarlas tenemos que escoger la opción Calc del menú.

Elegiremos entre experimento en escalón y experimento en impulso. Un experimento en impulso es aquel en el que el trazador se introduce en el reactor de manera instantánea, es decir, toda la cantidad de trazador es depositada en la corriente de entrada del reactor en un instante infinitamente pequeño de tiempo. El experimento en escalón es todo lo contrario: en el reactor está entrando continuamente trazador con una caudal constante.

Los datos de concentración y tiempo que se piden se refieren a la concentración de trazador que se toma a la salida del reactor mediante un detector.

Introducimos los datos en forma de matriz de una columna(al editor de matrices accedemos pulsando shift azul+EQW).

Al pulsar ENTER u OK el programa tardará un rato(aproximadamente diez segundos) en llenar las variables del menú. Una vez acabado, aparece un mensaje: Proceso completado. Pulsar OK y el programa vuelve al menú principal.

Las variables del menú son todas las posibles funciones que pueden calcularse a partir de los datos C(t) y t.

E(t)=C(t)C(t)·dt(impulso)E(t)=dF(t)dt(escalón)F(t)=E(t)·dtI(t)=(E(t)·dt)tm=1−F(t)tmtm=Vqσ2(t)=t−tm2·E(t)·dtθ=ttmE(θ)=E(t)·tmF(θ)=F(t)·tmI(θ)=I(t)·tmσ2(θ)=σ2(t)tm2

tm es el tiempo medio de residencia, el cual, por definición, se calcula como el cociente del volumen del reactor(V) y el caudal volumétrico de salida(q). Sin embargo, haciendo uso de los datos, el tiempo medio de residencia se obtiene de otra manera:

# Experimento en impulso

tm=t·C(t)·dtC(t)·dt

Experimento en escalón

tm=I(θ)·dt

Además, la función F(t) se puede calcular de una manera específica para el caso de experimento en escalón:

F(t)=C(t)C0

Donde C0 es la concentración que se recoge al final del experimento. Obsérvese que tanto la función E(t) como el tiempo medio de residencia tm se obtienen a partir de la función F(t) e I(t) respectivamente, y no directamente de los datos concentración-tiempo como en el caso del experimento en impulso.

Esto viene a cambiar por completo el procedimiento de cálculo para el experimento en impulso y para el experimento en escalón.

En este último, E(t) se obtiene como sigue:

E(t)=dF(t)dt

O como t=·tm:

E(θ)=dF(t)dθ=−dI(θ)dθ

En la práctica, el diferencial se pasa a incrementos, de ahí que en la barra de herramientas del programa aparezcan como variables los incrementos de F(t), I(),  y t.

Es decir, que para el cálculo de la función E(t) en el experimento en escalón, obtenemos primero F(t) a partir de los datos, y construyendo una lista que contiene los incrementos de los intervalos de los valores de esta función, y dividiendo por los incrementos de los intervalos del tiempo, se deriva la función E(t):

E(t)=ΔF(t)ΔtE(θ)=ΔF(t)Δθ=−ΔI(θ)Δθ

Dada esta forma particular de calcular la función E(t) y E(), los parámetros que se basan en la misma, léase la varianza, o el cálculo de la fracción de trazador con un tiempo de residencia igual a t, o la fracción de trazador con un tiempo de residencia entre t1 y t2, no se calculan respecto de los datos de tiempo iniciales, o respecto de los datos de  deducidos a partir de los mismos, sino con una nueva lista de tiempo(y por lo tanto de ) que se construye haciendo la media de los intervalos del tiempo. Es decir, supongamos que nos dan del experimento la siguiente lista de datos de tiempo:

0

t1

t2

t3

t4

La lista de tiempos medios será:

0t2+t12t3+t22t4+t32

Y lo mismo para . De ahí que en la barra de herramientas del programa aparezca una variable llamada tmed y med, construidas de esta forma, y que no deben confundirse con la variable tm, que corresponde al tiempo medio de residencia.

De esta manera que hemos dicho, la consistencia de los datos en el caso de un experimento en escalón, cuando para su cálculo interviene la función E(t) o E(), no se calcula integrando con respecto a t o , sino con respecto a med y tmed. Y los mismo cabe decir del cálculo de la varianza, en la que interviene la función E(t), y del cálculo de fracciones trazador en las que interviene E(t).

En este último aspecto hay que resaltar que cuando hagamos los siguientes cálculos:

- Fracción de trazador con un tiempo de residencia igual a t.

- Fracción de trazador con un tiempo de residencia menor entre t1 y t2.

Los tiempos con los que se calcula no son los que se dan del experimento, sino los tiempos calculados a partir de las medias de los intervalos, es decir, tmed.

En el resto de cálculo de fracciones de trazador, el tiempo que debe introducirse será el de los datos iniciales, de manera normal.

Por supuesto, cuando escojamos realizar cálculos con un experimento en impulso, todas estas variables específicas del experimento en escalón quedan vacías.

2 es la varianza, que sirve para comprobar cual es el comportamiento del reactor.

2() toma valores entre 0 y 1. Cuanto más próxima de uno está, mayor es el comportamiento como reactor contínuo mezcla completa. Asimismo, a mayor proximidad al 0, más se comporta como un reactor tipo flujo pistón mezcla completa.

De forma práctica, podemos decir que hasta un valor de 0.250, el reactor es de flujo en pistón.

Por supuesto, si la varianza es 0 el reactor es de flujo pistón ideal, y si es 1 es un reactor contínuo mezcla completa ideal.

En la opción Consis se hace un cálculo de cuatro integrales que permiten verificar si los datos de concentración frente al tiempo son consistentes. Las integrales que se muestran son las siguientes:

E(t)·dtE(θ)·dθθ·E(θ)·dθI(θ)·dθ

Para que los datos sean consistentes, los valores de estas integrales deben ser 1 o muy próximos a 1.

En la opción Frac se ofrecen cinco posibilidades:

- Con tr=t: cálculo de la fracción de trazador(o de volumen de reactor) con un tiempo de residencia igual a t. t lo proporcionamos nosotros y debe aparecer en la lista de valores de t que introdujimos en la opción Calc, es decir, debe ser un valor de tiempo que figure entre los recogidos en el experimento, a no ser que el experimento sea en escalón.

- Con tr<t: lo dicho antes vale también ahora. La diferencia es que la fracción que aquí se calcula tiene un tiempo de residencia menor que el proporcionado por nosotros.

- Con tr>t: ídem, pero con un tiempo de residencia mayor que t.

- Con t1<tr<t2: esta será la fracción de trazador(o de volumen de reactor) con un tiempo de residencia comprendido entre un valor de tiempo t1 y otro valor t2, ambos proporcionados por nosotros y que también deben estar en la lista de tiempo que introdujimos en la opción Calc, a no ser que el experimento sea en escalón, que deberá ser de la lista de tiempos tmed.

- Con vida=t: fracción de trazador que tiene un tiempo de vida media dentro del reactor igual a t. Cuidado, aquí se emplea la vida media dentro del reactor, y en las otras opciones se hacía uso del tiempo de residencia que, por definición, se calcula referido a las condiciones de salida del reactor.

Se  recomienda salir del programa haciendo uso de la opción Exit, pues de lo contrario no se borrarán de la memoria las 13 variables que se crean y la subrutina con el nombre “integra”. Ésta es un programa capaz de calcular integrales numéricas mediante el método de Newton-Cotes. En caso de que salgas del programa por algún otro medio(pulsando la tecla var, tool, etc), tendrías que borrar estas variables manualmente (con el comando PURGE o directamente desde el administrador de archivos) o bien entrar nuevamente en el programa y salir con la opción Exit.

El programa ha sido creado y compilado bajo las siguientes condiciones:

Calculadora: HP 49G, versión 1.18. Modelo indonesio.

Lenguaje: User-RPL.

Modo: RPN.

Por lo que he comprobado, funciona también en el modo algebraico.

Memoria en la calculadora: 8686 bytes.

Si tienen algún problema, el que fuere, o encuentran algún error en el programa, o simplemente quieren decirme lo rematadamente malo que es, envíen un e-mail a:

dmo645@yahoo.es

dmo645@alboran.ual.es

Otros programas del autor:

- McCabe-Thiele: permite el cálculo del número de pisos teóricos mediante el método de McCabe-Thiele, tanto con eficacia como sin ella.

- Regresión 2.0: calcula regresiones polinomiales de grado n(el que sea) y lineales múltiples. Ninguna de las dos las lleva la calculadora.

- Integra 1.0: resuelve integrales numéricas por los métodos de Newton-Cotes y Simpson.