EQLV     (Equilibrio líquido-vapor)

Esta biblioteca fue diseñada para auxiliar en el cálculo de diferentes variables en la solución de los problemas relacionados con el equilibrio líquido-vapor en sistemas de dos componentes volátiles.

Instalación:

Se instala del modo habitual.

Comandos

(Nota:  Las variables utilizadas están representadas en la figura 1.)

PLSLV : Inicializa la aplicación “Solve equation...” con la siguiente ecuación

P=Pº2+Pº1−Pº2⋅x1

PVSLV : Inicializa la aplicación “Solve equation...” con la siguiente ecuación

1P=1Pº2+1Pº1−1Pº2⋅y1

Pº1SV : Inicializa la aplicación “Solve equation...” con la siguiente ecuación

Pº1=y1⋅Px1

Pº2SV : Inicializa la aplicación “Solve equation...” con la siguiente ecuación

Pº2=1−y1⋅P1−x1

GRAF : Dibuja la gráfica de equilibrio líquido vapor (figura 1) con los valores de las variables Pº1 y Pº2 si estas tienen valores definidos. Si los valores de P, x1 e y1 tienen valores definidos se representa además la línea isóbara.

RPSLV : Inicializa la aplicación “Solve equation...” con la siguiente ecuación

X1−y1x1−X1=nliqnvap

donde “nliq” es el número de moles en el líquido y “nvap” el número de moles en el vapor.

Pliq      : Coloca en la pila la ecuación utilizada por el comando PLSLV en modo algebraico.

Pvap    : Coloca en la pila la ecuación utilizada por el comando PVSLV en modo algebraico.

EQPº1 : Coloca en la pila la ecuación utilizada por el comando Pº1SV en modo algebraico.

EQPº2 : Coloca en la pila la ecuación utilizada por el comando Pº2SV en modo algebraico.

EQLyV : Coloca en la pila una lista con las dos ecuaciones con las que se dibuja la gráfica utilizando el comando GRAF.

Pcmb   : Coloca en la pila la ecuación combinada de los equilibrios en el líquido y en el vapor.

PALAN : Coloca en la pila la ecuación utilizada por el comando RPSLV en modo algebraico.

LIVAR  : Elimina las variables globales P, y1, x1, Pº1, Pº2 y EQ en el directorio actual.

SOBRE : Información del autor de esta biblioteca.

Figura 1