FLASHCAM2.X

Para HP48G/GX  y HP49

Resuelve una etapa de Flash (equilibrio liquido-vapor)

Por Salvador Salgado R.

Fac. Ing. Quim. Uni. Mich.

México

Salvador39@latinmail.com

1.- Introducción.

FLASHCAM2.X es una mejora a Flashcam2.0 el cual  resuelve numéricamente una etapa de equilibrio Liquido-Vapor conocida como Flash por medio del método Newton-Rhapson y  te brinda los resultados en una hoja del XCELL (48 o 49), facilitando así la apreciación  de los datos, además de efectuar nuevas operaciones con ellos, esta escrito en lenguaje User-RPL por lo tanto dudo que pueda dañar alguna parte de tu maquina.

  - Copyright

Este programa es “freeware”, por el único motivo que lo edite es con el fin de mejorar el anterior, y además una forma de agradecer por los programas hechos por otras personas los cuales me han ayudado mucho en mi carrera.

2.- Bytes, Checksum y Uso.

2.1 Bytes----------------- 	1.6 KB

2.2 Checksum-----------	#51621

2.3 Uso

Para correr el programa correctamente debes contar con Universal Font Library 3(UFL3) XCELL(48 o 49) (Si no los tienes aquí te los proporciono, ambas librerías son muy útiles en otras aplicaciones.)

- Carga el archivo FLASH2X a tu calculadora

- Correr el programa

Nota: para HP49 elegir modo RPN

Entrada de Datos:

1.- El programa te pide el numero de componentes

2.- Después te pide las fracciones en flujo volumétrico para cada especie de la entrada (z1,z2,z3..zn)

3.- Finalmente se te piden los valores de las constantes de equilibrio de cada especie (K1,K2,K3..Kn)

Salida de datos.

En el orden en que lo veras en la pila

1.- En una ventana de mensaje se te informa el cociente de el flujo de salida gaseosa “V” y el flujo de la fase de alimentación “F” que aparece como ‘V/F = Valor numérico’.

2.- Veras una hoja de calculo de Xcell en tu calculadora, la cual se denomina DEFAU (Default) la cual te indica dos lugares para que  posiciones el cursor.

a)	En donde aparece la primera flecha entre comillas nos posicionamos con el cursor, y a continuacion presionas la tecla DROP (arriba de la division)sin utilizar shifft izquierdo o derecho, y se carga los datos que tu ingresaste para que los corrobores y apareceran de la siguiente manera:

|  | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ‘Kn’ | ‘Kn-1’ | ‘K1’ | ‘Zn’ | ‘Zn-1’ | ‘Z1’ |
| 2 | numero | numero | numero | numero | numero | numero |

Nota: las etiquetas de los datos anteriores notaras que el la celda no aparecen, pero en el área de edición del programa te indica la etiqueta.

b)	En la segunda flecha entre comillas de igual forma colocamos el cursor en dicha celda y presionamos la tecla DROP, sin utilizar el shifft izquierdo o derecho, y vemos que se despliega una tabla, en donde la parte superior aparecen indicadas ciertas etiquetas las cuales representan lo siguiente:

|  | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUP | f | f1 | CALC | ERRO |
| 2 | numero | numero | numero | numero | numero |
| 3 | numero | numero | numero | numero | numero |
| 4 | numero | numero | numero | numero | numero |

Cada fila representa una iteración realizada por el programa. De tal manera que para una iteración calcula lo siguiente:

SUP	=  Es el V/F supuesto en la primera iteración su valor numérico es 0.5

f     =  Es el resultado de la función original

f(VF)=i=1nZi(1−Ki)1+VF(Ki−1)=0

f1   	=  Es el resultado de la derivada de la función

f(VF)'=i=1nZi(1−Ki)2[1+VF(Ki−1)]2=0

CALC	=  Es el resultado de F/V calculado

τ1=τ−ff1

ERR	 =  Error en la iteración. El cual debe ser menor al valor absoluto 0.0001

Er=τ1−ττ

Después de devolvernos los datos de las iteraciones se nos presentan las composiciones en las corrientes liquida y gaseosa para N-componentes.

Si después de ver los resultados en la hoja los quieres guardar solo pulsa ON, y se te pregunta Guardar como? Y tu le das el nombre y así tendrás los valores de dicha corrida a la mano y presentables.

3.-  Análisis de Versiones

El presente arreglo o semi-version de FLASHCAM2,0 es solamente con el fin de proporcionar una forma mas didáctica de mostrar dichos resultados y poder ejecutar algunos comandos aritméticos. De esta forma la única diferencia es la presentación de los datos y la creación de dos variables IN y XC que son las variables que alimentan los datos al Xcell.

4.- Agradecimientos.

A todos aquellos que han hecho programas y que nos permiten utilizarlos sin obtener regalías de algún tipo. Además agradezco a toda la flota de la Facultad, que me retaron con la edición de dicho programa, pero sobretodo a mi pequeña hijita que hizo ponerme a programar mientras la cuidaba y finalmente al “Negro” Arreguin por la traducción al ingles de este texto