FLASHCAM2.0

Para HP48G/GX  y HP49

Resuelve una etapa de Flash (equilibrio liquido-vapor)

Por Salvador Salgado R.

Fac. Ing. Quim. Uni. Mich.

México

Salvador39@latinmail.com

1.- Introducción.

FLASHCAM2.0 es una mejora al original creado por César Augusto (Flashcam1). Y  resuelve numéricamente una etapa de equilibrio Liquido-Vapor conocida como Flash por medio del método Newton-Rhapson y esta escrito en lenguaje User-RPL por lo tanto dudo que pueda dañar tu maquina.

  - Copyright

Este programa es “freeware” , por el único motivo que lo edite es con el fin de mejorar el anterior, y además una forma de agradecer por los programas hechos por otras personas que programan en las calculadoras HP’s.

2.- Bytes, Checksum y Uso.

2.1 Bytes----------------- 	1.5 KB

2.2 Checksum-----------	#51621z

2.3 Uso

- Carga el archivo FLASH2 a tu calculadora

- Correr el programa

Nota: para HP49 elegir modo RPN

Entrada de Datos:

1.- El programa te pide el numero de componentes

2.- Después te pide las fracciones en flujo volumétrico para cada especie de la entrada (z1,z2,z3..zn)

3.- Finalmente se te piden los valores de las constantes de equilibrio de cada especie (K1,K2,K3..Kn)

Salida de datos.

En el orden en que lo veras en la pila

1.- En una ventana de mensaje se te informa el cociente de el flujo de salida gaseosa “V” y el flujo de la fase de alimentación “F” que aparece como ‘V/F = Valor numérico’

2.- 	Del nivel 1 al n (numero de componentes) de la pila, se muestran las fracciones de la corriente en fase gaseosa (Yn)

3.- Del nivel (n+1) al (2n+1) de la pila, se muestran las fracciones de la corriente liquida (Xn)

4.- Del nivel (2n+2) en delante de la pila, se muestran en listas los resultados de las iteraciones del programa. De tal manera que cada lista es el resultado de una iteración, y en cada iteración te devuelve lo siguiente:

{τ	    f      f1      τ1    Er}

Donde:

τ	=  Es el V/F supuesto en la primera iteración su valor numérico es 0.5

f     =  Es el resultado de la función original

f(VF)=i=1nZi(1−Ki)1+VF(Ki−1)=0

f1   =  Es el resultado de la derivada de la función

f(VF)'=i=1nZi(1−Ki)2[1+VF(Ki−1)]2=0

τ1 =  Es el resultado de F/V calculado

τ1=τ−ff1

Er  =  Error en la iteración. El cual debe ser menor al valor absoluto 0.001

Er=τ1−ττ

3.-  Análisis de Versiones

El programa Flashcam original es un programa muy útil solo que le hacia falta algunos detalles a la salida del programa según mi propia opinión. La diferencias entre las diferentes versiones se muestra en la siguiente tabla.

| FLASHCAM | FLASHCAM2 |
| --- | --- |
| No informa acerca de la relación V/F | Si informa de dicha relación en un cuadro de mensaje. |
| No calcula las fracciones en la fase gaseosa de salida | Si calcula las fracciones de la fase gaseosa |
| Calcula las fracciones en la corriente liquida de salida | Calcula las fracciones en la corriente liquida de salida |
| No informa de los resultados numéricos de las iteraciones del método | Si informa del numero de iteraciones así como de los resultados de cada una de las ecuaciones. |
| No elimina las variables creadas de entrada, lo cual impide volver a correr el programa, y se eliminan manualmente | El programa elimina automáticamente las variables creadas, por ello puedes correrlo inmediatamente. |

4.- Agradecimientos.

A todos aquellos que han hecho programas y que nos permiten utilizarlos sin obtener regalías de algún tipo. Además agradezco a toda la flota de la Facultad, que me retaron con la edición de dicho programa, pero sobretodo a mi pequeña hijita que hizo ponerme a programar mientras la cuidaba y finalmente al “Negro” Arreguin por la traducción al ingles de este texto