FLUJO 2.1

En esta nueva versión de la librería se han corregido varios errores que había en la anterior además de aumentar la eficiencia de los programas y hacer algunos añadidos.

Estos programas están en hechos es UserRPL para la HP49G. La librería está numerada como 1113, si ya tienes una con el mismo número tendrás que renombrarla. En la librería sólo hay 3 programas visibles, que son: exe, autor y versión. Desde exe se entra a todos. Es importante que en los programas subrayados se utilicen unidades S.I., teniendo en cuenta que se ha usado siempre R=8.314 (J/(mol K)). Advertencia: tal y como están las ecuaciones que usan SI, la masa molecular se ha de dar en kg/mol, no en g/mol que es lo habitual.

- Reynolds: calcula el nº Reynolds para fluidos newtonianos, no newtonianos y compresibles. Los no newtonianos se tienen que ajustar al modelo de la potencia.

- Pérdidasroz: calcula las pérdidas de energía por rozamiento en unidades de energía/masa. Para usarlo en la ecuación de Bernouilli.

- Bernouilli. Despeja cualquier variable de la ecuación de Bernouilli. Solamente hay que poner X en la variable a despejar. Se puede trabajar con expresiones.

- Etotal: es la ecuación de la conservación de energía total.Está disponible en dos formas, la general [Q+W=H2−H1+g(z2−z1)+v222α−v122α] y para procesos adiabáticos. Dentro de esta segunda opción está disponible en 5  formas, según las variables que tengamos. En principio se puede despejar todo en todas.

- PERFILES: calcula los perfiles de velocidad en tuberias cilindricas. También calcula el espesor de la capa laminar y la de transición.

- Manning: Es la ecuación de Manning, que se utiliza para el flujo en canales abiertos. No permite hallar la sección porque ISOL no lo despeja, si se intenta da error.

- Compresión: utiliza las ecuaciones del trabajo de compresión para distintos casos: isoterma, adiabática, politrópica y por etapas. Sólo despeja W, T, M y p en el caso isotermo.

- Darcy: ecuación de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de carga por rozamiento. Se pueden despejar tanto la perdida de carga como la longitud. Permite trabajar con listas.

- Hazen: ecuación de Hazen-Williams para calcular la pérdida de carga por rozamiento (aunque se puede despejar también la longitud). Permite trabajar con listas. Recordar que esta ecuación solo vale para el agua.

- Weymouth: es la ecuación de weymouth. Permite despejar todas las variables.

- Vsonido: sirve para obtener la velocidad del sonido. Permite despejar todas las variables.

- Laval: sirve para hallar la razón de Laval, dado .

- ErrQ: halla el error de los caudales. Se utiliza al emplear el método de Hardy-Cross. Antes de usarlo hay que usar Hazen o Darcy para hallar las perdidas de carga. El programa pide una lista con los signos, que son +1 para positivos y –1 para negativos. Además previamente debe existir una variable Q con la lista de caudales. Tanto los caudales como las perdidas de carga deben ingresarse sin signo, porque el signo se pone después.

- Emecanica: es la ecuación de conservación de la energía mecánica para flujo isotermo de un gas ideal. Esta disponible en la versión normal, que no permite despejar presiones, y la versión simplificada que sí lo permite. Despeja cualquier variable.

- Ergun: es la ecuación de Ergun que se utiliza para lechos. Hay dos opciones, usar la ecuación tal cual o la forma particularizada para condiciones de mínima fluidización(lechos fluidizados).Despeja cualquier variable.

- Kozeny: es la ecuación de kozeny  para lechos. Despeja cualquier variable.

- Filtración: es la ecuación de diseño para filtros. Tiene dos opciones, según se trabaje a diferencia de presión constante o a caudal constante. Despeja todas las variables.

- Velocterm: calcula la velocidad terminal gravitatoria o centrífuga. Despeja todas las variables excepto las densidades en la gravitatoria.

- fpartesf: calcula el factor de fricción fD para partículas esféricas.

- flujoabierto: calcula la longitud necesaria para un determinado desnivel en un canal abierto rectangular suponiendo flujo uniforme gradual. Lo hace dividiendo el canal en tramos donde supone flujo uniforme.

- Manómetro: sirve para hallar la diferencia de presiones en un manómetro multiplicador con 2 líquidos manométricos.

- Borrar: sirve para borrar todas las variables globales que se hayan creado durante los cálculos.

Para cualquier consulta: grosp@eresmas.com