Paquete49.

Librería Para Realizar Cálculos Termodinámicos,

con Notación de ‘Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química’.

~8 kB

Esta librería (ID 825) es un mítico set de programas para la CASIO CFX9950 hecho 3n 1998 por Ivan Seijo y portado a la HP49 por Julio Fuciños Asorey.

Con esta librería se pueden realizar cálculos iterativos facilmente. A pesar de que es casi autoexplicativa, vamos a ver como funciona.

Lo primero que hay que hacer es instalarla. Para ello, debemos transferirla a la HP49. Si no sabes todavía como se hace, no dejes de visitar www.hpcalc.org ,para aprender a construir tu cable y para conseguir un programa para comunicarte con tu HP. Una vez que ya lo hemos bajado a la calculadora, debemos llamar a la librería a la pila. A continuación, debemos teclear el puerto en el que lo queremos almacenar (0, 1 o 2) y presionar [STO]. Si seguidamente realizamos un warmstart con la combinación de teclas ON+C, veremos como la máquina se apaga y se vuelve a encender con un leve parpadeo de la pantalla. Enhorabuena ¡!!!!!, acabas de instalar tu primera librería.

Su uso es muy sencillo. Sólo debemos pulsar  LS(left shift) + [2], y luego la softkey [Paquete49]. Al hacerlo nos va a aperecer una CHOOSEBOX, de donde deberemos seleccionar la opción deseada.

Veamos, cada opción nos permite realizar una operación diferente. Esta es una descripción de cada una de las opciones:

1. Entalpía.

Pues eso, una vez introducidos los valores de  T0,T1 se nos pregunta si queremos usar propiedades residuales. Una vez seleccionada la opción deseada, se nos pregunta si queremos seleccionar el compuesto. Para poder hacerlo debemos haber instalado la librería VanNess, del mismo autor que esta. La puedes encontrar en este mismo archivo .ZIP . Si escoges la opcion ‘NO’, deberás teclear los valores de las constantes A, B, C, D (y Tc, Pc y  si quieres propiedades residuales).

Al finalizar, el valor de la entalpía se muestra en la pila.

2. Entropía.

Idéntica que la anterior vez, pero en este caso se muestra el valor de la entropía.

3. Tanteo Entalpía.

Aquí comienza la parte verdaderamente útil de esta librería. Como sabemos, en la notación usada en el libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, de VanNess, Smith, Abbott, la variación de entalpía entre dos estados se nota como:

ΔH=R⋅MCPHT0,T1,A,B,C,D⋅T1−T0,   o bien como

ΔH=R⋅MCPHT0,T1,A,B,C,D⋅T1−T0+R⋅Tc⋅HRBTr1,Pr1,ω−HRBTr0,Pr0,ωsi queremos usar propiedades residuales.

Esta función de la biblioteca nos permite realizar, tras introducir las propiedades termodinámicas necesarias una serie de cálculos iterativos hasta para un determinado compuesto y una determinada variación de entalpía, la temperatura final. Aquí también podemos optar entre usar propiedades residuales o no y entre usar la librería VanNess o no. Cuando hayamos alcanzado la precisión deseada debemos seleccionar en le menú la segunda opción.

4. Tanteo Entropía.

Lo mismo que la antrior, salvo que en este caso, la propiedad sobre la que tantearemos es la entropía.

5. Ver los créditos.

Se trata de un archivo en donde decimos quienes somos y como te puedes poner en contacto con nosotros :-).

Como ves, y si tienes nociones de UserRPL, el programa es muy sencillo. Sin embargo, me llevó tiempo y trabajo, por lo que me gustaría que simplemente me mandaras un correo diciendo solamente en que Universidad y que carrera estudias (si aparte me quieres contar tu vida, no pasa nada , adelante...).

Si también quieres la versión para la HP48 puedes pedírmela (así como el código fuente para futuras ampliaciones) en la misma dirección.

Muchas gracias.

Mi dirección es:

julio.fucios@rai.usc.es

ivan.seijo@rai.usc.es

st_jfa247@hotmail.com

(al estar subrayado no se ve el login: st_jfa247)

Además, dentro de muy poco, podrás visitar mi página en

http://home.worldonline.es/stjfa247