SNUMBER 1.0

PROGRAMA PARA EL CALCULO DE NÚMEROS ESTRUCTURALES EN EL DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES POR EL MÉTODO AASHTO.

Por: Andrés R García M

LIB # 1570

Plataforma: HP 49G

ROM VERSIÓN: 1.18 O MAYOR

Lenguaje: SYS-RPL

www.angar18software.cjb.net

argarcia35@ucatolica.edu.co

Hola de nuevo. Esta vez pongo a disposición de todos ustedes este programa el cual sirve para calcular los números estructurales (SN) utilizados para el Dimensionamiento de pavimentos flexibles utilizando el método AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials)

log(W18)=ZRS0+9,36log(SN+1)−0,20+logΔPSI4,2−1,50,40+1094(SN+1)5,19+2,32log(MR)−8,07Este método de diseño es aplicable para vías con transito superior a 0.05 X 106 ejes equivalentes de 8.2 toneladas y la ecuación utilizada para el diseño de pavimentos flexibles, derivada de la información obtenida empíricamente por la AASHTO ROAD TEST es:

Donde:

W18 = Numero estimado de ejes simples equivalentes de 8.2 toneladas.

ZR = Desviación estándar normal.

So = Error estándar combinado de la predicción del transito y de la predicción del comportamiento.

PSI = Diferencia entre el índice de servicio inicial (Po) y el final (Pt)

MR = Modulo resiliente.

El SN es un numero adimensional que expresa la resistencia estructural de un pavimento requerido, para una combinación dada de soporte del suelo (MR), del transito total (W18), de la serviciabilidad terminal o final y de las condiciones ambientales.

Entonces sin mas preámbulos veamos:

1. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA:

- Ponga la librería en el nivel 1 de la pila

Presione 0 (Cero) y luego la tecla STO, presione las teclas ON y C simultáneamente.

Con este procedimiento ya estará instalada la librería en su HP.

2. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Para visualizar la librería en las teclas de menú presione la tecla de cambio derecha y luego la tecla del numero 2

Se vera algo como esto:

Programa en cuestión.

Presionamos la tecla de menú que contiene la etiqueta AASHTO veremos lo siguiente:

Ejecutable

Presionamos esta tecla que contiene la etiqueta INICIO veremos la presentación del programa

Presionamos la tecla de menú INICIO.

El programa nos pregunta que SN queremos calcular. Supongamos que queremos calcular SN3, entonces presionamos la tecla de menú SN3

Supongamos los siguientes datos:

W18 = 5 X 106 ejes equivalentes de 8.2 toneladas.

So = 0.35

Mr = 4500 Psi (Modulo resiliente de la Subrasante)

R = 90%

PSI = 2.5

Presionamos la tecla de menú OK y se vera algo así:

Los resultados de SN y ZR quedaran guardados en un directorio llamado AASHTO.TMP.

Entonces presionamos la tecla VAR

Para ver el valor de SN presionamos la tecla SN:

Lo mismo para ver el valor de ZR (desviación estándar normal)

Si quisiéramos calcular SN2 o SN1 procedemos de la misma forma

Pero ahora supongamos que queremos calcular SN1, SN2 y SN3 de una sola vez o mejor; con una sola entrada de datos.

Volvemos a ejecutar el programa de la misma manera pero ahora ejecutamos la tecla de menú TODOS.

TODOS

El programa primero nos pedirá los datos comunes para SN1 SN2 y SN3:

Supongamos los siguientes datos:

W18 = 5 X 106 ejes equivalentes de 8.2 toneladas

So = 0.35

PSI = 2.5

R = 90

Presionamos la tecla de menú OK y ahora nos preguntara los módulos resilientes de cada capa:

Suponiendo los siguientes valores:

MR1 = Modulo resiliente de la base en Psi = 28000 Psi

MR2 = Modulo resiliente de la sub-base en Psi = 18000 Psi

MR3 = Modulo resiliente de la Subrasante en Psi = 4500 Psi

Presionamos la tecla de menú OK y veremos lo siguiente:

Los resultados de SN1, SN2, SN3 y ZR quedaran guardados en un directorio llamado AASHTO.TMP.

Entonces presionamos la tecla VAR

Entonces si queremos el valor de SN3 presionamos la tecla de menú que contiene la etiqueta SN3:

Si queremos el valor de SN2 presionamos la tecla de menú que contiene la etiqueta SN2:

Si queremos el valor de SN1 presionamos la tecla de menú que contiene la etiqueta SN1:

Espero el programa les sea de gran utilidad en su asignatura de Ingeniería de Pavimentos.

ATT: Andrés R García M

EL AUTOR NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN ERROR O  ERRORES QUE SE DERIVEN DEL MANEJO ERRADO DEL PROGRAMA O DE LA INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR ESTE, ADEMÁS DE LAS MODIFICACIONES HECHAS POR OTRAS PERSONAS AL PROGRAMA.