Clihp.doc

Autor: Luis Alberto Alonso Vidales

Fecha: 1996, actualizado para la HP49G 2000

Tamaño:10100 bytes

Soporte: HP-49

Programa para calcular clotoides para el trazado en planta, y acuerdos verticales para unir en alzado dos pendientes, ya sea en rasante o en vaguada en un trazado de carretera o ferrocarril. Muy sencillo de usar.

En clotoides: Pulsa INICIO

Utiliza el solucionador MSOLVER, así que solo funciona en versiones 1.16 ROM o superiores.

Las variables, aunque vienen indicadas en el dibujo las defino como:

- Omega: ángulo complemantario entre la horizontal y la alineación a unir. Necesario en las clotoides simétricas o tipo II.

-Tau,gradianes, radianes: ángulo que forma el punto de contacto con la Horizontal.

-L: longitud de la clotoide.

-A: Parámetro.

-R: Radio

- XC,YC: coordenadas del centro.

- X,Y: coordenadas del punto de contacto.

- R: retranqueo.

- T: distancia horizontal desde el origen de coordenadas hasta la intersección de la recta horizontal con la que une  el radio con el punto de contacto de la clotoide con el centro del círculo.

Cuando termines de resolver las incógnitas, dale a CONT, y comenzará la segunda parte,por si quieres ver el dibujo.

Además, hay un programa que permite calcular las coordenadas de los distintos puntos de la clotoide. Muy útil por si quieres trazarla en el papel.

Acuerdos:

Este programa no tiene más explicación. Simplemente decir que cuando termines

de ver el dibujo, devolverá una serie de variables con la siguiente definición:

- PF: Coordenadas de el vértice derecho de la parábola.

- d: longitud desde el punto medio de la parábola a la intersección ficticia de las dos rectas.

- EXTREMO: Punto más alto de la parábola. Puede ocurrir que a veces sea imposible calcularlo, entonces aparecerá "???".

- Lista: lista con los puntos definidos, te devuelve las coordenadas.

- T: semilongitud de la parábola.

- FI: suma de las dos pendientes.

Si quieres que se borren las variables, ejecuta INICIO y las borrará. Luego te sales del programa y listo.

No me hago responsable de las barbaridades que podáis hacer con el programa.

ALBERTO 2000

lalonvid@alum.uax.es

ALBERTO 2000