INDICE

I PRESENTACION DEL PROGRAMA				02

II MENU PRINCIPAL 							03

2.1 NUEVO SISTEMA								04

2.1.1 Modificar Niveles y re definir función espectral			04

2.1.2 Modificar Masa o Rigidez de piso					05

2.1.3 Ejecución del sistema dinámico simple				05

2.2 MENU DE RESULTADOS:						06

2.2.1 Resolución textual								06

2.2.2 Matrices del sistema							11

2.2.2.1 Matriz masa del sistema.					11

2.2.2.2 Matriz Rigidez del sistema.					11

2.2.2.3 Matriz modal adjunta.						12

2.2.3 Resumen grafico del sistema.						12

2.2.4Guardar sistema y Guardar sistema como…			12

2.3 ABRIR SISTEMA								14

2.4 BORRA SISTEMA								14

2.5 INFOR SISTEMA								14

I PRESENTACION DEL PROGRAMA

El programa desarrolla la solución de la ecuación [K]-w²*[M]=0 para el caso de un sistema simple (masa-resorte) ; donde [K] se define como la matriz de rigidez lateral para un sistema dinámico, [M] se define como la matriz diagonal que tiene como elementos las masas puntuales del sistema, w viene a ser la incógnita y representa a la frecuencia angular del sistema en modos distintos (numero de modos = numero de pisos), y a partir de estas variables se puede determinar los modos naturales del sistema; luego utiliza el método de superposición modal para el caso de edificios simples sometidos a movimiento en la base, a partir de aquí trabajan los espectros de respuesta del terreno para determinar su seudo aceleración en los periodos del sistema y aplicarlos en las ecuaciones de superposición para determinar los desplazamientos y fuerzas en el sistema que origina el espectro de seudo aceleraciones del terreno.

En lo que se refiere a compatibilidad es total con cualquier Hp49g, encajando las interfaces graficas en cualquier resolución: 131*64 o 131*80.

Atte. Juan Gerald Benavides Peralta

JGBP80☻Hotmail.com

II MENU PRINCIPAL

Una vez instalada la librería preferentemente en el puerto 2, procedemos a ejecutarla, las opciones a elegir son:

1 Ingresa por defecto a un sistema de un piso, con la opción de modificar

sus características.

2 Abrir un sistema guardado en HOME previamente por el usuario.

3 Elimina del directorio actual un sistema específico guardado en HOME.

4 Visualiza características del programa.

Salir del programa:

2.1 NUEVO SISTEMA

-Se presenta por defecto el siguiente sistema dinámico de ejemplo.

A   							     D

E

B

C

-A continuación se aclara que representa cada zona de la interfase grafica.

A: El nombre del sistema actual

B: La función continua del espectro de seudo aceleraciones de un sismo

C: Es el menú activo que controla los datos del sistema y sus procesos

D: representa la masa del primer nivel m(kg)=peso(kgf)/980cm/seg2.

E: representa la rigidez del nivel, debe estar en kgf/cm.

2.1.1 Modificar Niveles y re definir función espectral

El grafico muestra datos actualizados de la edificación tanto el N° de niveles como del espectro de aceleraciones Sa/g, para modificar estos valores se puede llamar al menú  o F1 desde el teclado de la calculadora:

Solo por didáctica realizaremos algunas modificaciones en nuestro sistema:

Presionando OK obtenemos el sistema actualizado:

2.1.2 Modificar Masa o Rigidez de piso

Vemos que por defecto el valor de la masa y rigidez del nivel 2 al 5 es cero, para corregir estos valores accedemos al menú  o la tecla F2.

Procedemos del mismo modo para asignar el valor de RIGIDEZ_2 a 400000 Kilogramos fuerza/cm. Luego enter y seguidamente la masa del nivel, luego cambia el nivel y proseguimos ingresando datos hasta el nivel 5 donde la masa es 33-.4=32.6.

2.1.3 Ejecución del sistema dinámico simple

Ahora si podemos encargarle todo el problema al programa para obtener resultados presionando F3:

La pantalla que se muestra indica el progreso interno, con un  indicador de barra de procesos al estilo Windows

2.2 MENU DE RESULTADOS:

2.2.1 Resolución textual

La opción 1 genera todos los procedimientos que se realiza en el sistema de la edificación, para desplazarse utilizar las teclas direccionales.

A continuación se presenta la extracción de este objeto de cadena de caracteres a un procesador de texto, dependiendo de la fuente que se esta utilizando podría existir el cambio de caracteres en algunos símbolos:

†FRECUENCIAS NATURALES,PERIODOS Y

RESPUESTAS SPECTRALES:g=980cm/s²

MODO 1

W(rad/seg)   = 8.8340483463

f(1/seg)=W/2‡= 1.40598246183

T(seg)=   1/f= .711246425292

Seudoa/g:f(T)= 1.

Sd1=f(T)/W²  = 12.5575967332

MODO 2

W(rad/seg)   = 21.2182453813

f(1/seg)=W/2‡= 3.37698863617

T(seg)=   1/f= .296121813763

Seudoa/g:f(T)= .796121813763

Sd2=f(T)/W²  = 1.73295252159

MODO 3

W(rad/seg)   = 33.4688401299

f(1/seg)=W/2‡= 5.32673134623

T(seg)=   1/f= .187732388777

Seudoa/g:f(T)= .687732388777

Sd3=f(T)/W²  = .601678135041

MODO 4

W(rad/seg)   = 42.9344282937

f(1/seg)=W/2‡= 6.83322649177

T(seg)=   1/f= .146343751551

Seudoa/g:f(T)= 2.43903125465

Sd4=f(T)/W²  = 1.29667779155

MODO 5

W(rad/seg)   = 48.6161049492

f(1/seg)=W/2‡= 7.73749341654

T(seg)=   1/f= .129240820789

Seudoa/g:f(T)= 2.38772246237

Sd5=f(T)/W²  = .990032836245

†COEFICIENTES DE PARTICION POR

MODOS, …Cj=1

C1=…Mi.ai1/…Mi.a²i1= .284509302

C2=…Mi.ai2/…Mi.a²i2= .305516367

C3=…Mi.ai3/…Mi.a²i3= .177252363

C4=…Mi.ai4/…Mi.a²i4= .176138543

C5=…Mi.ai5/…Mi.a²i5= .056583425

†DESPLAZAMIENTO GLOBAL MAXIMO DE

CADA MASA POR MODO (cm)

MODO 1

U11=a11*C1*Sd1=3.57275308136

U21=a21*C1*Sd1=7.61196177601

U31=a31*C1*Sd1=11.8312736197

U41=a41*C1*Sd1=15.3894421257

U51=a51*C1*Sd1=17.6323849714

MODO 2

U12=a12*C2*Sd2=.52944535858

U22=a22*C2*Sd2=.826436445569

U32=a32*C2*Sd2=.491920833978

U42=a42*C2*Sd2=-.264311689812

U52=a52*C2*Sd2=-.993088168673

MODO 3

U13=a13*C3*Sd3=.106648871201

U23=a23*C3*Sd3=5.71200829102E-2

U33=a33*C3*Sd3=-.134539864668

U43=a43*C3*Sd3=-.12116185145

U53=a53*C3*Sd3=.146708830296

MODO 4

U14=a14*C4*Sd4=.228394936944

U24=a24*C4*Sd4=-.130475252351

U34=a34*C4*Sd4=-.136760605762

U44=a44*C4*Sd4=.26135967574

U54=a54*C4*Sd4=-.130374424917

MODO 5

U15=a15*C5*Sd5=5.60194487372E-2

U25=a25*C5*Sd5=-7.65996510417E-2

U35=a35*C5*Sd5=.102027038723

U45=a45*C5*Sd5=-7.24459772714E-2

U55=a55*C5*Sd5=2.53969458691E-2

†DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL MAXIMO

DE CADA MASA (cm)

U1=ƒ…U²1j= 3.62097369013

U2=ƒ…U²2j= 7.6583947645

U3=ƒ…U²3j= 11.8434848172

U4=ƒ…U²4j= 15.3945745051

U5=ƒ…U²5j= 17.6614350198

†DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS DE

CADA MASA POR MODO (cm)

MODO 1

’11=U11= 3.57275308136

’21=U21-U11= 4.03920869465

’31=U31-U21= 4.21931184369

’41=U41-U31= 3.558168506

’51=U51-U41= 2.2429428457

MODO 2

’12=U12= .52944535858

’22=U22-U12= .296991086989

’32=U32-U22= -.334515611591

’42=U42-U32= -.75623252379

’52=U52-U42= -.728776478861

MODO 3

’13=U13= .106648871201

’23=U23-U13= -4.95287882908E-2

’33=U33-U23= -.191659947578

’43=U43-U33= .013378013218

’53=U53-U43= .267870681746

MODO 4

’14=U14= .228394936944

’24=U24-U14= -.358870189295

’34=U34-U24= -.006285353411

’44=U44-U34= .398120281502

’54=U54-U44= -.391734100657

MODO 5

’15=U15= 5.60194487372E-2

’25=U25-U15= -.132619099779

’35=U35-U25= .178626689765

’45=U45-U35= -.174473015994

’55=U55-U45= 9.78429231405E-2

†FUERZA DE CORTE SISMICA MAXIMA

QUE ACTUA EN CADA NIVEL (Kgf)

PISO 1

V11=’11*K1= 178637.654068

V12=’12*K1= 26472.267929

V13=’13*K1= 5332.44356005

V14=’14*K1= 11419.7468472

V15=’15*K1= 2800.97243686

--------------------------

…|V|= 224663.084841

ƒ…V²= 181049.395026

V1=.25…|V|+.75ƒ…V²= 191952.81748

PISO 2

V21=’21*K2= 161568.347786

V22=’22*K2= 11879.6434796

V23=’23*K2= -1981.15153163

V24=’24*K2= -14354.8075718

V25=’25*K2= -5304.76399116

--------------------------

…|V|= 195088.714361

ƒ…V²= 162737.773483

V2=.25…|V|+.75ƒ…V²= 170825.508702

PISO 3

V31=’31*K3= 126579.355311

V32=’32*K3= -10035.4683477

V33=’33*K3= -5749.79842734

V34=’34*K3= -188.56060233

V35=’35*K3= 5358.80069295

--------------------------

…|V|= 147911.983381

ƒ…V²= 127219.716624

V3=.25…|V|+.75ƒ…V²= 132392.783313

PISO 4

V41=’41*K4= 89295.7968266

V42=’42*K4= -18978.411417

V43=’43*K4= 335.734619719

V44=’44*K4= 9991.22658457

V45=’45*K4= -4378.57480939

--------------------------

…|V|= 122979.744258

ƒ…V²= 91940.3538962

V4=.25…|V|+.75ƒ…V²= 99700.2014867

PISO 5

V51=’51*K5= 44858.856914

V52=’52*K5= -14575.5295772

V53=’53*K5= 5357.41363492

V54=’54*K5= -7834.68201314

V55=’55*K5= 1956.85846281

--------------------------

…|V|= 74583.340602

ƒ…V²= 48152.6377703

V5=.25…|V|+.75ƒ…V²= 54760.3134782

†FUERZA EQUIVALENTE POR SISMO

QUE ACTUA EN CADA NIVEL (Kgf)

F1=V1-V2= 21127.308778

F2=V2-V3= 38432.725389

F3=V3-V4= 32692.5818263

F4=V4-V5= 44939.8880085

F5=V5= 54760.3134782

Para volver al menú presionar OK o ON.

2.2.2 Matrices del sistema

Muestra las matrices que representan al sistema dinámico simple.

2.2.2.1 Matriz masa del sistema.

2.2.2.2 Matriz Rigidez del sistema.

2.2.2.3 Matriz modal adjunta.

2.2.3 Resumen grafico del sistema.

Muestra gráficamente las fuerzas equivalentes por cada masa en Kilogramo-fuerza y sus posibles desplazamientos respecto a su posición inicial.

NOTA:

Para desplazarse usar las direccionales, para volver al menú presionar OK.

2.2.4Guardar sistema y Guardar sistema como…

Volviendo al menú podemos guardar nuestro sistema permanentemente en el directorio HOME con la OPCION 5 con el nombre del sistema actual con el que estamos trabajando, en caso no se haya guardado el sistema con algún nombre diferente de “Temporal”).

Para darle un nombre a nuestro sistema presionamos la opción 5 del MENU DE RESULTADOS:

Asignamos cualquier nombre, en este caso BUNKER5, luego presionamos ENTER para volver al menú.

Si deseamos editar el sistema presionamos en CANCEL para volver a la interfase de edición

Se puede apreciar en la parte superior izquierda el nombre actual del sistema, en este caso BUNKER5.ger

Para volver al menú PRINCIPAL, presionamos la tecla ON.

Para salir bien del programa presione ON o .

2.3 ABRIR SISTEMA

En caso tuviéramos sistemas en el directorio HOME, podemos abrirlas directamente para su edición, o para visualizar los objetivos que resultaron del sistema con el submenú  mencionado anteriormente.

2.4 BORRA SISTEMA

En caso existiese un sistema previo guardado en el directorio HOME que se desea eliminar permanentemente, presionar OK.

2.5 INFOR SISTEMA

Da una descripción muy resumida del programa actual.

FIN