Entibaciones por Héctor Bernardo

Entibaciones es un programa específico para su uso en ingeniería civil y que sirve para calcular por métodos empíricos los empujes sobre los codales de una entibación para su posterior dimensionamiento.

### 1.1 	Versiones

Esta es la versión 1.0 del programa y a su vez tiene dos subversiones, una que nos añade la librería al menú Apps y la otra que funciona como una librería normal. El funcionamiento del programa en ambas es el mismo e instalar una u otra depende de gustos. La primera es la versión 1.0a y la segunda la 1.0b.

(Vista con el administrador de archivos de la versión a)	(Vista de la versión b)

(Vista del menú apps tras instalar la versión a)

La instalación de ambas versiones es idéntica y basta con copiar el programa a uno de los puertos        (0,1 o 2) y ejecutar el comando ATTACH(911) en modo algebráico o poner 911 en el nivel 1 de la pila y teclear después ATTACH en modo RPN.

### 2.2	Funcionamiento

El programa se ejecuta como una librería cualquiera, con la versión a tan sólo tienes que ir al menú APPS y elegir entibaciones y con la versión b pulsar la tecla lib y entibaciones.

El programa muestra la pantalla de bienvenida que luce tal que así. Para salir de ella se pulsa .

La siguiente pantalla que aparece es ya la de introducción de datos. Doy por supuesto que la persona que utiliza este programa tiene conocimientos de mecánica de suelos así que no explicaré todos y cada uno de los parámetros que pide el programa. Para ilustrar mejor el uso del mismo seguiremos un ejemplo.

En un terreno arcilloso se pretende abrir una zanja de 7 metros de profundidad, las paredes verticales se contendrán mediante una entibación con puntales. Los puntales irán dispuestos cada 1,5 metros, el preimero de ellos se coloca a 1 metro desde la superficie del terreno.

Las características de la arcilla son  =19KN/m3 y Cu=50KN/m2.

Determinar las cargas sobre los puntales.

Bien, la resolución de este problema, si bien no es complicada, ocuparía por métodos manuales al menos una cara de un folio y no menos de diez minutos. Veamos como Entibaciones puede ayudarnos a ahorrar tiempo y papel.

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Una vez que conocemos los datos geométricos de la entibación pasamos a introducirlos. Una vez hecho presionamos ENTER .

Nos apareceesta pantalla que nos pide que elijamos el tipo de terreno donde está la entibación. En nuestro caso arcillas. Presionamos ENTER de nuevo.

El programa nos da el numero de estabilidad de las arcillas del cual depende el tipo de distribución de empujes. Presionamos ENTER de nuevo.

Las siguiente pantalla nos dice que las arcillas son normalmente consolidadas como nos ha indicado el número de estabilidad y nos pide nuevos datos. El primero es la profundidad a la que se encuentra el primer puntal, el segundo es la separación que hay entre los puntales siguientes, a continuación en número de puntales que hay y por último un valor empírico que varía entre 0,2 y 0,4.

El programa ya tiene todos los datos que necesita y procede a calcular los empujes sobre los puntales.

Aquí tenemos la pantalla que nos muestra los resultados. La forma de interpretarlos es la siguiente:

Los dos primeros valores son los empujes sobre esos dos puntales. El siguiente valor es el del empuje sobre cualquier puntal que quede entre los puntales 2 y (n-2). Los trés ultimos puntales tienen el valor dado en la pantalla. Presionamos  y pasamos a una nueva pantalla.

El programa se cierra y aparece en la pila una matriz. La primera columna de la misma nos da el número de puntal y si se trata de su componente superior (s) o inferior (i), cualquier persona con conocimientos de mecánica de suelos sabrá interpretar estos datos.

La segunda columna nos da el valor numérico del empuje. Ya tenemos resuelto nuestro problema.

### 1.3	Notas

El programa está diseñado para entibaciones de 5 o más puntales, lo cual no quiere decir que funcione mal para entibaciones de menor número, tan sólo que hay que saber interpretar los datos del programa. En este caso el dibujo poco nos ayuda y sin embargo la matriz si que es útil. La manera de obtener los datos correctos es entrar en la matriz de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba hasta llegar al puntal donde se unan, dejando entre medias otros datos que son erróneos. En el caso de que no estemos seguros siempre podemos comprobar que la suma de todos los puntales es igual al "peso" de la distribución de empujes.

### 1.4	Errores

Puesto que es la primera versión del programa es posible que exista algún fallo que deberé ir subsanando a medida que aparezcan, por ello agradecería que si alguien encuentra un fallo me remita el ejercicio que intenta resolver con la solución correcta y el lugar donde da el error a mi e-mail, repararé el error si me es posible y le enviaré el nuevo programa.

El programa está probado en la ROM versión 1.19-6 pero dado que está escrito en User-RPL no tendría porque no funcionar en otra. Quizá en alguna ROM de fallo la versión a, en el caso de que la calculadora no termine de iniciar no te preocupes, deja pulsada la tecla  hasta que la calculadora inicie en modo normal, cuando lo haga vete y borra la librería e instala la versión b que no te dará ningún problema. Aprovecho para recordarte que no viene mal de vez en cuando hacer una copia de respaldo de HOME para evitar sorpresas si algún programa nos produce un Try to recover memory?

### 1.5	Responsabilidad

Este programa es distribuido de forma libre y gratuita, se puede editar  o modificar con la única condición de que, por favor, se me envie un mail con la versión mejorada y un pequeño comentario sobre lo que se ha hecho. El programa está en User así que es casi imposible que produzca ningún daño irreparable a la calculadora pero yo no me responsabilizo de ninguno que pudiera causar y si instalas y utilizas el programa es bajo tu propia responsabilidad.

Hector Bernardo Gutiérrez	hector_bernardo@excite.com

Escuela Politécnica Superior de Burgos

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Septiembre 2002