EMPUJE DE TIERRAS 2.1b

Autor: Luis Alberto Alonso Vidales

Tamaño: 5.785 bytes

Fecha: 13 – 6 – 01

Antes de comenzar, no me hago responsable de las barbaridades que podáis hacer con este programa. No me echéis en cara que el programa por ignorancia mía no funcione. A fin de cuentas, es una versión beta; por tanto cualquier sugerencia o error que hayas encontrado mándamelo a lalonvid@alum.uax.es. Si queréis modificarlo, estáis autorizados, pero nunca os llevéis el mérito entero. Me conformo con que me incluyáis entre los autores. O tampoco le cambiéis el nombre por el vuestro, que alguna sorpresa desagradable ya me he llevado.

Ya que hablo de la dirección de correo electrónico, pronto dejaré de usar este e-mail, debido a que estoy a punto de acabar la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (por fín!!), y abandonaré la Universidad, que es de donde procede. De todos modos hasta que vuelva a tener correo electrónico mandar cualquier sugerencia a

Luis Alberto Alonso Vidales

Urb. Alhadra 3 7ºB

Algeciras

España

Descripción del programa:

Programa que calcula el empuje de tierras que se produce para el cálculo de muros o pantallas. Permite la entrada de estratos diferentes de terreno, de nivel freático, así como carga repartida en la superficie.

Necesitas tener la calculadora en formato DEG y resultado en valor aproximado~.

Este programa calcula los empujes activos o pasivos, por tanto utiliza los valores Ka o Kp de Rankine, a mi entender más desfavorable que la de Coulomb. Por tanto estamos más del lado de la seguridad. Su teoría es la que se basa en este programa:

σa=γ⋅h⋅1−sen(φ)1+sen(ϕ)−2⋅C⋅1−sen(φ)1+sen(φ)

σp=γ⋅h⋅1+sen(φ)1−sen(ϕ)+2⋅C⋅1+sen(φ)1−sen(φ)

Novedades de la versión 2.1b a la 1.4b:

- Incorporación del estudio detallado de tensiones. Ahora se puede averiguar las tensiones actuantes a cualquier profundidad del terreno.

- Transformado en librería, incluyendo un ABOUT.

Novedades de la versión 1.4b a 1.3b:

- Corregido un bug de cálculo. No es que diera resultados erróneos, pero los resultados salían con tensiones negativas, y eso es imposible de cara a empujes sobre el terreno. Como mucho se harán nulas, sin incluir las tensiones provocadas por el nivel freático.

- Mejorada la estructura de programación. Ocupa algo menos y va un 17% más rápido.

- Añadido algún que otro detallito.

Para un mejor manejo del programa, se va a realizar un ejemplo de 3 estratos:

Espesor: 2m.

Gamma sat.: 1.75 t/m3

Fi: 35º

Cohesión: 1t/m2

8 m.

Vamos a comenzar el programa:

q= 4 t/m2

Espesor: 3m.

Gamma sat.: 2 t/m3

Fi: 30º

Cohesión: 2t/m2

Espesor: 4m.

Gamma sat.: 1.9 t/m3

Fi: 20º

Cohesión: 2t/m2

NF

Borrar EQ?: De momento SI. Más adelante explicaré para que sirve esto.

Tipo de empuje: Activo

Nº de estratos: 3

Hay  nivel freático: SI

Profundidad del nivel freático: 8

Datos de los distintos estratos: tomamos los indicados arriba para cada estrato: espesor, peso específico saturado, ángulo de rozamiento interno y la cohesión.

Carga repartida: 4

Después de calcular, mostrará una matriz en la cual la 1ª columna indica la profundidad en m, las más significativas, donde se produce un cambio de pendientes en la distribución lineal de tensiones; y la segunda columna indica la tensión activa o pasiva a la que está sometida la pantalla o muro.

Pulsando OK devuelve la matriz de tensiones REALES; ésta se diferencia de la otra en que no existen tensiones negativas. Aquellas serán nulas, o bien saldrá modificado algún valor, e incluso se insertarán filas donde indique en que profundidad las tensiones se anulan.

Pulsando OK devuelve el esfuerzo total y su punto de aplicación medido desde la superficie del terreno. Esto no es sino el cálculo del área de la ley de tensiones, y su centro de gravedad del eje de las ordenadas.

Después da la opción de si quieres dibujarlo. El dibujo tiene la ventaja de que con el cursor puedes saber las tensiones a la profundidad que tu quieras.

Finalmente te da la opción del estudio detallado. Si pulsas que sí, almacenará en EQ una lista de ecuaciones de la ley de tensiones. Si te vas a TABLE de la función PLOT, dará las tensiones a la profundidad que te dé la gana.

Si la cosa ha salido bien, debería salirte esto:

ALGUNOS TRUQUITOS DE INTERÉS:

- El programa está perfectamente capacitado para que el estrato en la superficie, en lugar de ser tierras, sea una laguna o piscina de agua. Basta con poner la cohesión y ángulo de rozamiento nulos, así como el peso específico=1, y que no se olvide poner el nivel freático a partir de esa capa.

- También sirve para calcular tensiones en el terreno. Simplemente en cada estrato poned un 0 en la cohesión y ángulo de rozamiento interno.

- Si no te dan el peso específico saturado, sino con un grado de saturación determinada, y en ese estrato está afectado por la línea del nivel freático, no hay ningún problema, se trata como si fuera un estrato diferente hasta llegar al nivel freático, y a continuación insertas una capa, pero habrás de tener cuidado porque a partir de aquí sí que necesitas el peso saturado, para que el programa calcule el sumergido, de lo contrario el resultado final no será el exacto.

- La primera opción que da el programa acerca de borrar EQ es porque permite  realizar un estudio comparativo entre por ejemplo una tabla con empujes pasivos y otro con empujes activos. Si no borramos EQ, las nuevas ecuaciones de empujes se añadirán a la lista de ecuaciones ya existente desplazando la antigua a la derecha, por tanto a la hora de ver los valores en TABLE, saldrá una columna adicional, permitiendo comparar a la misma profundidad los distintos valores de tensiones activas y pasivas. Este caso es especialmente útil para una metodología de resolver pantallas, donde el conocer donde se igualan las tensiones es fundamental.

- Ya que estoy hablando de comparación de tensiones, si queremos utilizar el mismo sistema de referencia, acuérdate que las tensiones pasivas comienzan en una cota del terreno inferior a la activa. Para solucionar esto, el número de estratos a introducir será siempre uno más de los que tenemos. Ese estrato extra tendrá un espesor x, y un peso específico, ángulo y cohesión nulos.

Ejemplo: supongamos que tenemos esta pantalla:

5 m

A la hora de introducir los estratos de las tierras pasivas, el primero tendrá un espesor de 5 m, peso específico 0 (aire), ángulo y cohesión 0. El siguiente estrato se realizará como de costumbre.

Espero que os sea útil.

© ALBERTO 2001