Autor: Juan Carlos Mark Quiroga

Faq´s: mailto:jcmq_@hotmail.com

Fecha: 02/11/2002

Nombre: Lib ‘777’ ESTÁTICA JCM V1.0 2002

Tamaño: 2593 bytes

Soporte: HP-49G

Descripción:

Librería con un compendio de programas útiles para la materia de Ingeniería Civil Estática ó Isostática I:

* Descompone en sus componentes un Vector 2D ó 3D, si su tensión es desconocida colocar una variable, ejm. T Las Coordenadas deben ingresarse dentro los [] y con espacios:

[X Y Z] = [3 5 9]

* Varios cálculos del Triángulo Rectángulo, los datos a ingresarse son sus dos catetos, uno en el eje X y el otro sobre el eje Y.

* Círculo de Mohr y su gráfico con cálculos totales.

* Momentos de Inercia Trazado Gráfico y Centro de Gravedad de un Área delimitada:

2 Funciones (Sup-Inf)

2 Límites

Método de Integración.

Gráfico de las funciones.

Muchos Thanks:

* A mis friends de la Universidad Católica Boliviana ‘San Pablo’ Ing. Civil y al gran S.A.S. Promo 99

## La Paz - Bolivia

* Eric el webmaster de HpCalc.org

* HpMasters de los Programas que utilizo:

Luis Alberto Alonso Vidales

Rob Atkinson

Mario de Lama

Non mi assumo nessuna responsabilità per l'uso di questo programma.

Being in beta, absolutely no warranty is or ever will be implied.

Para obtener mas programas dirigirse a la página: http://www.hpcalc.org/

 2002

Instalación:

Asegúrate que tu calculadora este conectada al puerto COM indicado y en el modo de sevicio (SHIFT DERECHO + FLECHA DERECHA); desde tu PC corre el programa de conectividad ‘HP Graphing Calculator PC Connectivity Kit’, una vez conectados ambos equipos transfiere la librería 777 a tu HP49G.

Instala esta librería en el Puerto 2 y con el administrador de Archivos muévela al puerto

1: ERAM  ó 2: FLASH

Reinicia tu calculadora: ON + F3

Esito sería todo !!

Entra a tus librerías instaladas donde aparecerá ‘Está’ seleccionala y apareceran las variables interiores presiona NXT para mas opciones.

Programas adjuntos, su especificación y autores:

# INERCIA

Autor: Luis Alberto Alonso Vidales

Fecha:25/5/00

Tamaño: 2593 bytes

Soporte: HP-49G

Este programa permite calcular todos los datos físicos (área, centro de gravedad y momentos de inercia) de una pieza comprendidas entre una función, ya sea recta, parabólica ,exponencial etc. y los ejes de coordenadas o entre otra función  con las mismas características que la primera.

INERCIA: Es el programa principal el cual te pide la primera función a utilizar. Es conveniente asegurarte que le des la primera función aquella que contorna la parte superior de la pieza ,de todas formas, si tienes dudas de cómo se dibuja, al final del programa te pregunta si quieres dibujar la(s) función(es). Después te preguntará por la segunda ecuación que está comprendida (si no hay segunda ecuación, escribes un 0 y listos). A continuación te pregunta por los límites en los que está comprendida la pieza.

Una vez metidos los datos, sé paciente y espera (a veces suele tardar mucho porque tiene que hacer varias integrales, y algunas son muy largas). Lo tengo puesto en modo FIX 3 para que tarde menos, pero si alguien quiere más exactitud a costa de esperar más tiempo, sólo tiene que editar el programa y ponerlo a su gusto.

Cuando termina de pensar te pregunta si quieres dibujar la(s) función(es) . Si le das que no, vuelve a la pantalla de comandos con las soluciones en la pila .

Yo he probado numerosos ejemplos y problemas de exámenes y no ha dado ni un sólo error ,pero dichos resultados pueden no dar correctamente cuando la pieza pueda compartir varios cuadrantes, por eso he creado la variable TODO. Este tipo de piezas puede ser la ecuación de una circunferencia, en la que la HP48 sólo te dibuja  y resuelve la mitad de ella. Entonces, cuando encuentres una pieza con una cierta simetría con lo ejes,  ejecuta la función en INERCIA dándole valores sólo para el primer cuadrante. Una vez obtenidas las soluciones, no es difícil hallar los centros de gravedad y demás datos de los trozos de piezas que son iguales a las del primer cuadrante.

# Mohr

This is a beta release of the upcoming Mohr program for the 49.  Currently it will calculate principle stresses, aswell as those at a prescribed plane angle.  It is also (I believe) the first program for the 49G to implement Step by Step solutions.  Version 1.0 will include graphical construction of Mohr's circle and element diagrams.

It has been tested on ROM 1.19-5, and should work on all ROM versions

Being in beta, absolutely no warranty is or ever will be implied.

Feel free to contact me with any questions, comments, or concerns

Rob Atkinson

z1zg1@unb.ca

Nombre: Mohr 
Tamaño: 2715.5 by, cheksum # 5FA4h 
Autor: Mario de Lama , http://teleline.terra.es/personal/mdelama 
Utilidad: Cálculo del círculo de mohr 
Fecha: 27-11-1999

En todo este documento, cuando se lea "S" habrá de leerse sigma y cuando se lea "T", tau.

Para empezar habrá que fijarse en que al enfrentarnos a uno de estos problemas, pueden presentarse dos casos:

- Hallar el estado tensional de un punto, del elemento sometido a esfuerzos, en una dirección, dadas las tensiones principales y el ángulo que define dicha dirección.

- Hallar las tensiones principales dadas las tensiones normales en dos direcciones ortogonales y sus correspondientes tensiones tangenciales.

Podéis ver que no he incluido el estado de tensiones triple ya que lo normal es el estudio de sistemas planos.

Para iniciar el programa, inicia la variable MOHR, al presionarla se nos pide elegir entre una de las dos opciones anteriores, presentando en pantalla una caja de selección con S12, Sxy y el mensaje: ¿Qué buscas? Tensión principal o en una dirección X. Si presionamos "en dirección X" se activa el indicador 6 y el programa continúa, en caso de presionar "tensión principal" el programa simplemente continúa.

A continuación aparecerá la pantalla para la entrada de datos (dependiendo del indicador 6 contendrá unas u otras etiquetas), tras dar los valores correspondientes presionamos ENTER. Para la entrada de datos, seguid el criterio de signos del GROB.1; en él, las direcciones positivas son todas las que no tengan expresamente el signo negativo. Cuando demos el ángulo, este siempre será el que forma el eje 1 con la dirección X (el mismo que forman 2 e Y)

Para la resolución numérica se utilizan las seis fórmulas que aparecen en la figura (podéis ver que las dos primeras son en realidad cuatro, dependiendo del signo). 
Podemos destacar que si por equivocación hemos dado unos datos tal que S1 es menor que S2, el programa produce un error y termina, ya que siempre ha de ser al contrario o como mucho pueden ser iguales. Podemos ver en las fórmulas que también se produciría un error al tratar de hallar el ángulo que nos da la dirección en que se producen las tensiones principales, cuando se anulen numerador y denominador o sólo el denominador. En el primer caso está claro que la solución ha de ser cero, ya que el círculo es un punto en el que todas las direcciones son principales. El segundo caso nos daría infinito y por tanto el arcotangente de infinito es 90 grados.

Una vez transcurridos unos segundos la solución aparece en pantalla, podemos movernos con el cursor por ella y pedir el valor de las coordenadas cuando lo deseemos presionando el menú (x,y). Este valor solo reflejará datos reales mientras no salgamos del entorno gráfico, ya que al presionar ON el programa continúa y termina tras borrar PPAR y poner el menú de variables. Si volvemos al entorno gráfico nos encontraremos con el mismo dibujo, pero ahora las coordenadas son las de usuario, ya no está a escala. Cuando salgamos de la pantalla gráfica nos encontraremos en la pila los resultados etiquetados.

Si nuestros datos han sido el ángulo y las tensiones principales, nos marcará siempre el ángulo entre los ejes 1 y X (positivo en sentido antihorario).

Si el programa calcula el ángulo, siempre nos dibujará el que forma la dirección X con el eje principal más cercano, puede que sea el 1 o el 2, será positivo si para ir de Sx a 1 ó 2 hemos de seguir un sentido antihorario. Sabremos entonces que, en el punto que estamos analizando, hemos de girar el eje X en el sentido marcado, pero con la mitad del ángulo, para llegar al eje principal señalado en el círculo.

Podéis ver una secuencia de los pasos descritos en las siguientes imágenes:

| Fig. 1 |  | Fig. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fig. 3 | Fig. 4 |  |  |