Flujos5.5

INTRODUCCION:

Este programa esta pensado para ayudarte a calcular los diagramas de flujo de cortante en una  seccion de una viga de pared delgada, de manera que parezca que los has calculado tu.

Esta programado en userRPL.

Es muy facil de usar, aunque al principio parezca un poco lioso.

La seccion ha de estar formada por elementos rectilineos.

Por cierto, me gustaria que me escribieras un e-mail contandome que te parece el programa si lo usas.

INSTRUCCIONES:

Esto esta explicado para RPN. Si prefieres algebraico es mucho mas incomodo, pero alla tu.

El programa esta contenido en el directorio FLUJ5.5 . Dentro de el encontraras las siguientes funciones:

-SALIR: sin comentarios

-NOTA:  te recuerda algunos detalles importantes para el correcto manejo del programa

-BORRA: al pulsarlo se borran todas las variables que crea el programa con los datos y los resultados

-F.CIER: (flujo de cierre) Automatiza la formula que te da el flujo constante necesario para cerrar una seccion cerrada, previamente abierta. Hay que introducir los datos que pide para cada elemento, uno detrás de otro, separados por un espacio.

fcc

Fc=-(Qi/ei)/(li/ei)

El resto de funciones hay que usarlas en el orden que explico aqui pues cada una va  pidiendo y calculando datos necesarios para las siguientes.

Antes de nada hay que tomar unos ejes en los que situar la seccion para poder dar los datos.

-DATOS: el conjunto de todo el programa lo que hace en definitiva es usar esta formula:

q=(Qz*my)/Iy+(Qz*mz)/Iz+q0

Esta formula hay que aplicarla en cada elemento rectilineo, pero en ella aparecen datos comunes a todos ellos, que son los datos de la seccion y la carga (Qy,Qz,Iy,Iz y la posicion del centro de masas).

Para ello esta la funcion DATOS: te los pide la primera vez y luego ya quedan almacenados para el resto del problema en la variable DATSEC (datos seccion) de modo que ya no hay que volver a darlos (hay que introducirlos separados por un espacio).

Te pregunta si quieres usar el programa Spd49. Si dices que si  tomara automaticamente los datos Iy ,Iz y la posicion del centro de masas del programa Spd49. Para que funcione esto  previamente tendras que haber introducido los datos de la seccion en dicho programa sin haber borrado los resultados. Si le dices que no, simplemente te ira pidiendo esos datos.

Es importante que la version de Spd49 sea la que se llama exactamente ‘Spd49’ (no Spd49.2 por ejemplo) y que este instalada en el mismo directorio que FLUJOS5.5.

* si el cortante no es dato, como la ecuacion es lineal puedes introducir un cortante unitario que forme el mismo angulo con los ejes. Los resultados que salen  multiplicados por Q seran los que piden.

* puedes introducir  CUALQUIER dato como una letra. El programa dara los resultados en funcion de ese parametro.

*cualquier dato que pida el programa se puede meter como expresion algebraica (una operacion) si la pones entre comillas simples.

-CALC: calcula el flujo en un elemento rectilineo dado. Pide las coordenadas de los puntos inicial y final, el flujo inicial en el punto inicial y el espesor del elemento.

Una vez introducidos da estos resultados:

1)El flujo en el extremo final de elemento, que aparece en la pila

2)Crea la variable EQ, que contiene la ecuacion que da el flujo a lo largo del emento, en funcion de la coordenada S, que mide la distancia entre el punto

inicial y un punto generico del elemento. Para verla bien deja la ecuacion en la pila  y pulsa VIEW (en TOOL).

Ademas crea estas variables auxiliares:

3)Crea la variable L que contiene la longitud del elemento. No la borres porque la necesita la funcion DIBU

4)Crea la variable auxiliar M.DAT, que contiene los datos del elemento actual. Tampoco la borres hasta el final.

S

-DIBU: dibuja el diagrama del flujo a lo largo del elemento actual. El extremo derecho es el punto inicial sea cual sea la orientacion del elemento en la seccion.

* Para calcular el centro de cortadura necesitas el cortante total en el elemento. Este es el area encerrada por el diagrama, que la puedes sacar con la funcion que trae ya la propia calculadora en el menu que aparece bajo el dibujo (hay que selecccionar FCN y dentro pulsar AREA  2 veces: una con la cruz en el extremo izquierdo del diagrama, y otra en el derecho . El area aparecera en la parte inferior de la pantalla).  Viene explicado en la guia de uuario de la HP.

-EVALP: te da el valor numerico del flujo en un punto concreto del elemento rectilineo. Hay que poner el valor de la distancia del punto en cuestion al punto inicial en la pila y pulsar EVALP. Aparecera  en la pila el flujo buscado.

Alberto Polo Castaño (La Coruña)

ETSI Aeronauticos UPM

cc1101@zeppelin.aero.upm.es

pcalberto@hotmail.com