FUERZAS Y MOMENTOS 1.1

Este es una biblioteca que reduce un sistema de fuerzas a una fuerza y un par (momento) a un punto determinado.

# Instalación

Para instalar esta biblioteca, debes pasarla a tu 49 y luego copiarla a un puerto, para hacer eso puedes utilizar el menú files o escribir:

‘l850’    enter

- Enter

STO

Y luego debes presionar simultaneamente ON C

Esto instalará la biblioteca

# Funcionamiento

El programa lo primero que pide es el punto al cual quieres reducir tu sistema de fuerza debes introducirlo como un vector [a b c]

Luego pide las fuerzas, debes  introducirlas de la siguiente manera:

Una lista dentro de la cual habrán listas conteniendo las fuerzas como vectores y los puntos de aplicación de las fuerzas ejemplo:

{{[X1 Y1 Z1][a1 b1 c1]}{[X2 Y2 Z2][a2 b2 c2]}{}....{}}

[X1 Y1 Z1] es la fuerza aplicada en el punto [a1 b1 c1]

y así sucesivamente, puedes tener un numero de fuerzas y puntos tan grande como quieras. Después el programa te va a pedir los momentos, debes ponerlos en una lista, y nuevamente puedes poner tantos momentos como quieras, como los momentos son vectores libres no tienes que poner su punto de aplicación. Ejemplo:

{[Mx My Mz][M1x M2y M2z].....[ ]}

después de un rato el programa de va a llenar el stack de cosas, aunque parezca basura, todo sirve, te dice las operaciones que hizo la calculadora para llegar al resultado que te muestra.

Si presionas la flecha hacia arriba, y vas hasta la parte más alta del stack vas a ver las fuerzas que pusiste, junto con sus puntos de aplicación, más abajo, va a aparecer:

- La fuerza

- El vector r (que es el vector [punto al que se quiere reducir el sistema de fuerzas] cruz [el punto de aplicación de la fuerza])

- r cruz fuerza

Y así sucesivamente, hasta que te da la lista de momentos que pusiste. Al final te dice el valor de la fuerza resultante y el valor del momento resultante.

(r cruz fuerza) es el momento producido por esa fuerza respecto al punto al que se quiere reducir el sistema.

Con un poco de práctica vas a ver lo útil que es este programita sobre todo para estática  en la parte de análisis de sólidos rígidos.

Si tienes alguna pregunta o sugerencia escríbeme a jpm_pe@yahoo.com

Únete a mi lista de discusión sobre la hp49g en egroups. Es una lista exclusiva para hispanohablantes.

No me responsabilizo por los problemas que pueda producir la utilización de este programa, lo difundo tal cual es. Tampoco doy garantías por los resultados que produzca.

Juan Pablo Muscari

Jpm_pe@yahoo.com