# GKTRANS  V1.0

Library Nr.:  1230

Autor:   Claus Dachselt (clan.dachselt@t-online.de)

Das vorliegende Programm wandelt für einen beliebigen Punkt in Deutschland die geographischen Längen u. Breitengrade [°,mmss] in Gauss-Krüger- Koordinaten ( Rechtswert, Hochwert ) um und umgekehrt.

Die Umrechnung geschieht auf der Grundlage des POTSDAM-Kartendatums. Zusätzlich wirft das Programm für den eingegeben Punkt auch die Nummer des topographischen Messtischblattes mit dem zugehörigen Quadranten ( 1, 2, 3, 4 ) aus.

Zunächst ist die Datei ( L1230 ) mit Hilfe eines geeigneten Programms, z. B. HP-Connectivity-Pack auf den Rechner in eine beliebige Variable, z. B. ‚GK’ zu speichern und in einen Port ( z. B. ‚2’ ) zu übertragen (‚GK’  ‚ENTER’  ‚2’  ‚STO’ ) und danach an die Library anzubinden mittels gleichzeitigem Drücken von ‚ON’ und ‚C’ oder durch Eingabe ‚:2:1230’  ‚ATTACH’.

Das Programm ist selbsterklärend und soll daher an einem einfachen Beispiel erläutert werden.

Für die geographischen Koordinaten 51°20’10’’ nördl. Breite und

7°25’30’’ östl. Länge sollen Rechtswert und Hochwert im Gauss-Krüger-System für die Zonen-Nr. 3 bestimmt werden:

Softkey ‚LB>GK’ drücken und in die entsprechenden Felder die obigen werte eingeben (51,2010; 7,2530; 3 ). Dabei ist zu beachten, dass alle Werte positiv einzugeben sind, da für Deutschland generell östl. Längen bzw. nördl. Breiten gelten.

Nach Eingabe der Werte ‚OK’ drücken; als Ergebnis erscheint in der Anzeige:		ZONENNR.:        3

RECHTSWERT:   3390255,8

HOCHWERT   :   5690072,1

MTB 4610 / Quad. 4

Zur Beachtung: die erste Ziffer des Rechtswertes ist nochmals die Zonen-Nr.!

Sollte bei der Wahl der Zonen-Nr. ein nicht konformer Wert eingegeben werden, stoppt das Programm mit einem Hinweis und Vorschlag für eine passende Zonen-Nr. Nach Drücken von ‚CONT’ geht das Programm zurück in die Eingabemaske mit Eintrag des vorgeschlagenen Wertes, sodass zur Weiterverarbeitung nur noch ‚OK’ gedrückt werden muß.

Die Umwandlung von Rechts-/Hochwert in Längen- und Breitengrad

erfolgt analog über die Softkey-Taste  ‚GK>LB’. Übernimmt man z. B. die in die entsprechenden Felder aus obiger Berechnung übernommenen Werte, ergeben sich die Ausgangswerte:

BREITE [°,mmss]  :51,2010

LÄNGE  [°,mmss]  : 7,2530

MTB   4610  / Quad.  4

Literatur: Grossmann, W.: Geodätische Abbildungen, 1964

Der Autor übernimmt keine Gewähr für Fehlerfreiheit; Benutzung auf eigene Gefahr!