Este programa calcula la tabla de iteracion de Hardy Cross para el caso de vigas, tanto de manera continua como simultanea.

Arroja como resultado la sumatoria de momentos para cada nudo, la sumatoria de momentos desequilibrados y los momentos desequilibrados por cada iteracion. Ademas de una matriz principal que es la tabla de iteracion

No he incluido la opcion de cambiar el numero de iteraciones porque la mayoria de personas que conozco iteran siempre 4 veces, asi que no me parecio mayormente importante incluirla.

Metodo de empleo.

El programa solo corre en RPN si usas algebraico pon CF(-95) para pasar a rpn cuando vayas a usar el programa. Y para regresar -95 ENTER SF ENTER

*RECOMENDACION: CREAR UN DIRECTORIO Y PONER EL PROGRAMA DENTRO, ES NECESARIO ADEMAS QUE EXISTA UN SUBDIRECTORIO RESULTADOS (DEBE SER CREADO POR EL USUARIO) Y QUE NO EXISTA UN SUBDIRECTORIO TRABAJO DENTRO DE ESE DIRECTORIO*

Usare la viga de la figura como ejemplo

1.- El programa pide el numero de nudos

para este caso 4

2.- Pide los momentos externos, como en esta viga no hay ninguno se pone

[0 0 0 0] lo que significa que hay 0 de momento aplicado en cada uno de los 4 nudos

3.- Factores de transporte (en ingles se llaman carry-over factors). En la version 1.3 (incluyo dos versiones en el zip) se pone el factor de transporte por tramo de viga, en la version 1.4 habilite la opcion de que pudiesen ser diferentes hacia la derecha y hacia la izquierda pero esta ultima aun no la he probado, les agradeceria si me dijeran si funciona.

En esta viga serian [0.5 0.5 0.5]

4.- En el primer recuadro se colocan los coeficientes de distribucion a (que se obtienen proporcionales a las rigideces de los tramos de viga)

para esta viga seria [1 0.571 0.428 0.5 0.5 0]

5.- Los momentos de empotramiento que son simplemente los momentos resultantes en el doble empotramiento (o algun equivalente) asumido para cada tramo de viga debido a las cargas. En este caso seria

[-1.5 1.5 -4 4 -2 2]

6. Grados de libertad, se le debe indicar al programa que nudos son considerados grados de libertad. Para esta viga se estan considerando los nudos A, B y C como grados de libertad asi que se pondria

[1 1 1 0] 1 es que si es grado de libertad 0 es que no.

Luego de esto el programa calcula según el metodo que se le indique.(liberacion alterna o simultanea)

Nota: Tengo planeado incluir en la version 1.5 la resolucion de porticos por el metodo de liberacion simultanea. Aun no esta presente.