MÉNSULAS

El programa calcula el área de acero para la ménsula, tanto para que trabaje a flexión como para que trabaje por cortante. Para el uso eficiente del programa es importante resaltar algunos aspectos de importancia, los cuáles de describen conforme se vayan explicando los pasos del uso del programa.

Al instalar la librería correctamente encontrarás 4 programas en ella:

-Mensula: programa principal

-Factores: Factores de fricción y reducción del concreto

-Significados: explica el significado de cada variable

-About: reseña del programa

Es importante decir que el método que se sigue es el Método Tradicional. Si el programa llega a arrojar la siguiente imagen:

Significa que se tiene la relación a/d>1. Éste método (Puntal y Tirante) es el propuesto por el ACI 05. Se tendrá que cambiar las dimensiones “a” y “d”  si se quiere seguir el Método Tradicional.

Si se llega a mostrar el siguiente letrero:

Significa que las dimensiones que diste no son capaces de soportar las cargas Vu y Nuc. Tendrás que cambiar “a” y “d”. Convendría más cambiar “d”, pero eso depende del caso particular de cada ménsula.

Para ejecutar el programa de ménsulas es importante que hayas definido primeramente los factores (coeficientes) de fricción (μ) y de reducción del concreto (λ), los cuáles de definen en “Factores”.

El programa pide primeramente una serie de datos que, en base a ellos, devuelve dos propuestas en las dimensiones, como se muestra a continuación:

(imagen de propuestas de “l” y “d”)

La letra “l” se refiere a la longitud (en centímetros) de la placa que soporta a la estructura que está provocando el “Vu”. Así, al diseñar con una placa con mayor longitud “l” de la que el programa te propone, no será necesario revisar después por Aplastamiento, ya que no fallará.

El otro dato que propone el programa es “d” (en centímetros), ó peralte efectivo. El propuesto es el mínimo a considerar.

La siguiente figura muestra las variables a tomar:

(imagen de ménsula y variables)

Los siguientes datos que el programa pide son:

-r: recubrimiento de As (al centro de la varilla aproximadamente)

-Nuc: fuerza horizontal

-a: brazo de palanca

- λ: factor de reducción del concreto

- μ: coeficiente de fricción entre la ménsula y la estructura que        provoca el Vu.

-d: peralte efectivo.

En el caso del “Nuc” es importante aclarar lo siguiente: si no se tiene Nuc actuando sobre la ménsula, le pones al programa el valor de cero (0), lo cuál significará que la ménsula trabajará únicamente por la fuerza de Vu. Si por el contrario agregas una fuerza Nuc, el programa la comparará con el 2% de Vu, y si la Nuc que diste como dato es menor que el 2% de Vu, el programa automáticamente tomará como Nuc el valor del 2% de Vu. Dicho de otra manera:

No			Nuc<(0.2*Vu)			Si

Nuc=Nuc							Nuc=0.2*Vu

La dirección de Nuc debe estar como se muestra en la figura de la ménsula mostrada anteriormente. Si Nuc comprime a la ménsula contra la columna, Nuc no deberá ser tomado en cuenta, ya que nos favorece a que la ménsula no se agriete y falle.

Por último, si llegas a cancelar la ejecución del programa, te van a quedar en el directorio actual las variables que el programa utiliza para guardar lo datos. Bastará con ejecutar el programa para que tales variables globales se eliminen.

La librería puede ser cargada en las calculadoras Hp49G y Hp49G+.

El lenguaje es 100% User-RPL.

Cualquier comentario y/o crítica constructiva me la puedes enviar a

mis_mejores_amigos@hotmail.com

luis_carlos_lcan@yahoo.com

Luis Carlos Almeida Núñez

Ing. Civil

Fac. Ingeniería, UACH