NIVELEVV

versión 1.2

DATOS GENERALES.

AUTOR: Luis Eduardo Valdivieso Vidal.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.  ESC. ING. CIVIL.

TAMAÑO: 6 842 bytes.

PLATAFORMA: HP49G.

LENGUAJE: User-Rpl 90 % y System-Rpl 10 %.

LIBRERÍA: 1 514.

IDIOMA: Español.

PAÍS: Ecuador.

INTRODUCCIÓN.

Luego de haber revisado prolijamente la versión anterior, he decidido hacer algunas mejoras. Entre las mejoras, están las siguientes:

- La eliminación de los siete segundos que había que esperar para empezar el programa.

- Ahora, los archivos se guardan con .NIV, con lo cual se evita nombrar a dos archivos   con el mismo nombre, y así causar un error.

- Se han comprimido los archivos que conforman el programa, excepto el About.

- Se ha implementado el siguiente grob al momento de reinicializar la calculadora en caliente (ON-F3).

DESCRIPCIÓN.

Este programa te permite calcular una nivelación geométrica  de cualquier dimensión y corregirla, así como también su contranivelación.

FUNCIONAMIENTO.

Una  vez que lo hayas pasado a tu HP tienes que guardarlo en el puerto 2 para mayor seguridad. Luego pon en la pila el número de la librería '1 514',  presiona CAT y ejecuta el comando ATACH o si no presiona ON y F3 al mismo tiempo (reinicialización en caliente) y se te habrá instalado la librería.

Antes de ejecutar el programa recuerda desactivar el flag 103 (modo real)  y activar el 105 (modo aproximado). Además cuando se tenga nivelaciones demasiado extensas conviene activar el flag 56 (pitido) para saber cuando el programa ha terminado, bueno eso depende de cada quien.

Una vez que ejecutes el programa te aparecerá una carátula después de la cual el programa te pedirá la cota del BM (Banco de Nivel) y la aproximación que quieres darle a tu nivelación. Luego el programa te presenta las instrucciones de cómo tienes que ingresar los datos obtenidos en el campo. A continuación un ejemplo de una nivelación geométrica compuesta, y la forma de  como debes ingresar los datos.

|  |  | L E C T U R A S |  |  |  |  | COTAS CORREGIDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Est. | Pto. | Atrás | Inter. | Adel. | H+I | COTAS | H+I | COTAS |
| BM1 |  | 0.25 |  |  | 2172.619 | 2172.369 | 2172.619 | 2172.369 |
|  | © | 2.946 |  | 0.493 | 2175.072 | 2172.126 | 2175.073 | 2172.127 |
|  | 0+00 |  | 1.718 |  |  | 2173.354 |  | 2173.355 |
|  | © | 2.794 |  | 0.348 | 2177.518 | 2174.724 | 2177.52 | 2174.726 |
|  | 0+020 |  | 2.889 |  |  | 2174.629 |  | 2174.631 |
|  | © | 3.306 |  | 0.469 | 2180.355 | 2177.049 | 2180.358 | 2177.052 |
|  | 0+040 |  | 1.88 |  |  | 2178.475 |  | 2178.478 |
|  | 0+060 |  | 1.264 |  |  | 2179.091 |  | 2179.094 |
|  | 0+080 | 3.353 |  | 1.511 | 2182.197 | 2178.844 | 2182.201 | 2178.848 |
|  | 0+100 |  | 3.103 |  |  | 2179.094 |  | 2179.098 |
|  | 0+120 |  | 3.374 |  |  | 2178.823 |  | 2178.827 |
|  | 0+135.62 |  | 2.31 |  |  | 2179.887 |  | 2179.891 |
| BM2 |  |  |  | 1.967 |  | 2180.23 |  | 2180.234 |
|  |  |  |  | CONTRANIVELACION |  |  |  |  |
| BM2 |  | 1.967 |  |  | 2182.197 | 2180.23 | 2182.201 | 2180.234 |
|  | © | 0.278 |  | 2.613 | 2179.862 | 2179.584 | 2179.867 | 2179.589 |
|  | © | 0.548 |  | 2.671 | 2177.739 | 2177.191 | 2177.745 | 2177.197 |
|  | © | 0.892 |  | 3.236 | 2175.395 | 2174.503 | 2175.402 | 2174.51 |
|  | © | 0.482 |  | 3.177 | 2172.7 | 2172.218 | 2172.708 |  |
| BM1 |  |  |  | 0.339 |  | 2172.361 |  |  |

© : Punto de cambio.

Error Acumulado: 0.008

Error repartido: 0.001

Recuerda que una nivelación empieza con una lectura atrás y termina con una lectura adelante.

Para los datos de la contranivelación  sigue el mismo procedimiento,  además no te olvides que si no has guardado la nivelación o contanivelación ya sean éstas corregidas  o sin corregir,  se borran automáticamente una vez que termina el programa.

ACERCA DE NIVELEVVFOTO.

Bueno, la razón por la cual incluyo mi foto es porque cuando se bajan programas de Internet además de conocer  la nacionalidad, estudios, correo electrónico, etc. se desearía

saber más de la persona que realizó el programa.

Para poder ver la foto tienes que bajar el programa GDREAM32 y el grob NIVELEVV. Con la calculadora en modo RPN pon el grob en la pila y ejecuta el programa GDREAM32; para ver la foto completa sólo utiliza las teclas de desplazamientos. Una vez que quieras salir de la foto sólo tienes que presionar la tecla de suprimir.

ADVERTENCIA: Este programa se proporciona tal como esta, así que no me responsabilizo por daños o fallas causados en el sistema operativo de tu HP.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a mi amigo y compañero de aula Luis Fierro, por haberme ayudado en  algunos comandos de programación.

Para comentarios y sugerencias puedes escribirme a:

levaldivieso@utpl.edu.ec

Espero que te sirva de ayuda.

SUERTE.

Atte:

LUIS EDUARDO VALDIVIESO VIDAL.

# LOJA  -  ECUADOR

2 003