| TALUDES (canales) ANCHO DE SOLERA. Caudal (m3/s); Solera b (m). Menor de 0.1; 0.20. Entre 0.1 y 0.20; 0.50. Entre 0.2 y 0.40; 0.75. Mayor de 0.40; 1.00. |
| --- |
| Mateial | Talud |
| roca en buenas condiciones | 0 (vertical) |
| arcillas compactas o conglomerados | 0.75 |
| arcilla con grava, suelo franco | 1 |
| suelo franco con grava | 1.5 |
| arena y grava, y arena bien granulada | 2 |
| arena fina y limo (no plástico) | 3 |

| VELOCIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Velocidad (m/s) |  |  |  |  |  |  |
| Revestido de concreto |  | 3 – 6 |  |  |  |  |  |  |
| Ladrillo con concreto |  | 2.5 – 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| Mampostería de piedra y concreto |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Terreno revestido de zacate |  | 0.6 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| Terreno arcilloso |  | 0.8 - .0.9 |  |  |  |  |  |  |
| Terreno arenoso |  | 0.5 – 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| COEFICIENTES DE RUGOSIDAD (n) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  |  | Coeficiente |  |  |
| Tubos de barro para drenaje |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |
| Superficie de cemento pulido |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |
| Tuberías de concreto |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  |
| Canales revestidos con concreto sin pulir |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |
| Superficie de mampostería con cemento |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| Acueductos semicirculares, metálicos, lisos |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |
| Acueductos semicirculares, metálicos corrugados |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |
| Tuberías de plástico corrugadas ADS |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |
| Tierra |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |
| Canales en roca, lisos y uniformes |  |  |  |  |  | 0.033 |  |  |
| Canales en roca, con salientes y sinuosos |  |  |  |  |  | 0.040 |  |  |
| Canales dragados en tierra |  |  |  |  |  | 0.0275 |  |  |
| Canales con lecho pedregoso y bordos de tierra enyerbados |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |
| Canales con plantilla de tierra y taludes ásperos |  |  |  |  |  | 0.033 |  |  |
| Corrientes naturales limpias, bordos rectos, sin hendeduras ni charcos profundos |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
| Corrientes naturales igual al anterior, pero con algo de hierba y piedra |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |
| Corrientes naturales igual al anterior, pero menos profundas, con secciones pedregosas |  |  |  |  |  | 0.055 |  |  |
| Ríos con tramos lentos, cauce enhierbado o con charcos profundos |  |  |  |  |  | 0.070 |  |  |
| Playas muy enhierbadas |  |  |  |  |  | 0.125 |  |  |
| Vidrio, plástico |  |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
| Madera cepillada |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |
| Madera no cepillada |  |  |  |  |  | 0.013 |  |  |
| Concreto terminado |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |
| Gravas |  |  |  |  |  | 0.029 |  |  |
| Planicie de inundación pocos matorrales |  |  |  |  |  | 0.050 |  |  |
| Planicie de inundación árboles |  |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
| Hormigón (armado, simple o ciclópeo) |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |
| Mampostería de piedra |  |  |  |  |  | 0.022 |  |  |
| Acero galvanizado (ligeramente corrugado) |  |  |  |  |  | 0.016 |  |  |
| Hierro fundido en uso |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
| Tierra, con pastos cortos, algunas malezas |  |  |  |  |  | 0.027 |  |  |
| Cortes en rocas |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  |
| Tubos de barro vitrificado |  |  |  |  |  | 0.011 |  |  |
| RUGOSIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL | ε (pie) |  |  | ε (mm) |  |  |  |  |
| Acero remachado (bridado) | 0.003 a 0.03 |  |  | 0.9 a 9 |  |  |  |  |
| Hormigón según el acabado | 0.001 a 0.01 |  |  | 0.3 a 3 |  |  |  |  |
| Duela de madera | 0.0006 a 0.003 |  |  | 0.18 a 0.9 |  |  |  |  |
| Hierro fundido | 0.00085 |  |  | 0.26 |  |  |  |  |
| Hierro galvanizado | 0.0005 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |
| Hierro fundido revestido de asfalto | 0.0004 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| Acero comercial o hierro forjado | 0.00015 |  |  | 0.046 |  |  |  |  |
| Tubería estirada | 0.000005 |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |
| Vidrio, plástico P.V.C | Liso |  |  | 0.0015 |  |  |  |  |
| Asbesto cemento |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
| Hierro fundido dúctil |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |
| COEFICIENTE PARA LA FORMULA DE KUTTER m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubos nuevos de hierro fundido |  |  | 0.15 a 0.17 |  |  |  |  |  |
| Tubos nuevos de cemento |  |  | 0.15 a 0.11 |  |  |  |  |  |
| Tubos de hierro fundido (en servicio corriente con agua no incrustada) |  |  | 0.275 |  |  |  |  |  |
| Tubos de hierro fundido muy lisadas |  |  | 0.350 |  |  |  |  |  |
| Tubos de hierro fundido muy incrustados y con aguas sucias |  |  | 0.450 |  |  |  |  |  |
| Tubos de acero o comercial nuevo |  |  | 0.250 |  |  |  |  |  |
| Tubos de acero o comercial usado |  |  | 0.350 |  |  |  |  |  |
| tubos con interior con cemento pulido |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| Concreto acabado liso |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |
| Madera cepillada |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| Canales de mampostería de ladrillo |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
| Canales de mampostería de piedra cortada |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
| Canales de tierra |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |

| COEF PARA LA FORMULA DE BAZIN Δ |  |
| --- | --- |
| Tubos nuevos de fibrocemento | 0.16 |
| Tubos nuevos de acero laminado | 0.10 |
| Tubos nuevos de hierro fundido | 0.16 |
| Tubos de cemento bien terminado (concreto) | 0.18 |
| Tubos usados de hierro fundido | 0.23 |
| Tubos de hierro fundido con incrustaciones | 0.36 |
| Asbesto cemento nuevo | 0.16 |
| Concreto acabado común | 0.18 |
| Canales de mampostería de ladrillo | 0.30 |
| Canales de mampostería de piedra cortada | 0.69 |
| Canales de tierra | 0.69 |

| COEFICIENTE PARA LAFORMULA DE HAZEN WILLIANS Y KOZENY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CH | N |
| Acero corrugado | 60 | ---- |
| Acero galvanizado (nuevo y usado) | 125 | ---- |
| Acero remachado (bridado) nuevo | 110 | 31 |
| Acero remachado (bridado) usado | 85 | 28 a 26 |
| Acero soldado y con remache nuevo | 120 | 34 |
| Acero soldado y con remache usado | 90 | 31 a 27 |
| Tubería de hacero forjado (comercial) nuevo | ---- | 38 |
| Tubería de hacero forjado (comercial) usado | ---- | 36 |
| Acero soldado con revestimiento especial nuevo y usado | 130 | ---- |
| Hierro fundido nuevo | 130 | 35 |
| Hierro sin incrustaciones usado | 110 | ---- |
| Hierro con incrustaciones viejo | 90 | 30 |
| P.V.C | 150 | ---- |
| Asbesto cemento nuevo | 135 | ---- |
| Cobre y latón | 130 | ---- |
| Conductos con acabado interior de cemento pulido | 100 | ---- |
| Concreto acabado liso | 130 | 38 |
| Concreto acabado común | 120 | ---- |
| Concreto con acabado tosco | ---- | 27 a 36 |
| Concreto con juntas toscas | ---- | 30 |
| Conductos para alcantarillado | ---- | 28 |
| Tubos de barro vitrificado (drenes) | 110 | 34 |
| Madera cepillada | 120 | ---- |

COEFICIENTE (K) PARA DIFERENTES ACCESORIOS

| ACCESORIOS | K |
| --- | --- |
| Válvula de globo, completamente abierta | 10 |
| Válvula en ángulo, completamente abierta | 5 |
| Válvula de retención, completamente abierta | 2.5 |
| Válvula de compuerta, completamente abierta | 0.2 |
| Codo, radio corto (r/D=1) | 0.9 |
| Codo, radio mediano | 0.75 a 0.80 |
| Codo, radio grande (r/D=1.5) | 0.6 |
| Codo de 450 | 0.40 a 0.42 |
| Retorno (curva en U) | 2.2 |
| Te en sentido recto | 0.3 |
| Te a través de la salida lateral | 1.8 |
| Unión | 0.3 |
| Ye de 450 en sentido recto | 0.3 |
| Ye de 450 salida lateral | 0.8 |

COEFICIENTES PARA VALVULAS PARCIALMENTE CERRADAS

| CERRADA AL | Relación |  |
| --- | --- | --- |
|  | Válvula compuerta | Válvula globo |
| 25% | 3.0 a 5.0 | 1.5 a 2.0 |
| 50% | 12 a 22 | 2.0 a 3.0 |
| 75% | 70 a 120 | 6.8 a 8.0 |

COEFICIENTE (K) PARA CODOS EN FUNCION DE SU ANGULO DE DEFLEXION

|  | 10 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0.044 | 0.062 | 0.154 | 0.165 | 0.42 | 0.684 | 1.265 |

ENSANCHAMIENTO BRUSCO VALORES DE  (K)

|  | 0.10 | 020 | .30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.71 | 0.44 | 0.29 | 0.15 | 0.04 |
| 1.50 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0.27 | 0.14 | 0.04 |
| 3.00 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.40 | 0.28 | 0.13 | 0.04 |
| 6.00 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.72 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.12 | 0.03 |

ENSACHAMIENTO GRADUAL VALORES DE (K) PARA UN ANGULO α DE ABERTURA DEL CONO

|  | 00 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| 1.4 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.50 | 0.53 |
| 1.6 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.42 | 0.57 | 0.61 |
| 1.8 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.28 | 0.44 | 0.61 | 0.65 |
| 2.0 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.46 | 0.63 | 0.68 |
| 2.5 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.30 | 0.48 | 0.65 | 0.70 |
| 3.0 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.66 | 0.71 |
| 4.0 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.49 | 0.67 | 0.72 |
| 5.0 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.50 | 0.67 | 0.72 |

CONTRACCION BRUSCA VALORES DE (K)

|  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |

CONTRACCION GARDUADA VALORES DE (K)

|  | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 0.02 | 0.04 | 0.07 |

CAIDAS CASCADA (FLUJO SALTANTE) TIPO SAF

| TIPO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO FRONTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | PENDIENTE TERRENO % |  | J | I | D | Lmin | A | C | e | t | B | E | F |
| A- 1 | 5 < ≤ 10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | ----- | 0.40 |
| A- 2 | 10 < ≤ 20 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.40 |
| A- 3 | 20 < ≤ 30 | 0.70 | 0.10 | 0.60 | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.40 | 0.40 |
| A- 4 | 30 < ≤ 40 | 0.90 | 0.10 | 0.80 | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.40 |
| A- 5 | 40 < ≤ 50 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | 0.75 | 0.50 |
| A- 6 | 50 <≤ 60 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 0.35 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.26 | 0.80 | 0.95 | 0.50 |

| TIPO B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO FRONTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | PENDIENTE TERRENO % |  | J | I | D | Lmin | A | C | e | t | B | E | F |
| B- 1 | 5 < ≤ 10 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 2.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | --- | 0.40 |
| B- 2 | 10 < ≤ 20 | 0.60 | 0.10 | 0.60 | 0.40 | 2.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 |
| B- 3 | 20 < ≤ 30 | 0.66 | 0.10 | 0.75 | 0.40 | 2.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| B- 4 | 30 < ≤ 40 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | 0.04 | 2.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.40 |
| B- 5 | 40 < ≤ 50 | 1.40 | 0.15 | 1.25 | 0.45 | 2.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| B- 6 | 50 < ≤ 60 | 1.65 | 0.15 | 1.50 | 0.45 | 2.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.95 | 1.25 | 0.50 |

| TIPO C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO FRONTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | PENDIENTE TERRENO % |  | J | I | D | Lmin | A | C | e | t | B | E | F |
| C- 1 | 5 < ≤ 10 | 0.45 | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 2.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | ---- | 0.40 |
| C- 2 | 10 < ≤ 20 | 0.75 | 0.13 | 0.60 | 0.50 | 2.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.40 | 0.40 |
| C- 3 | 20 < ≤ 30 | 1.05 | 0.15 | 0.90 | 0.50 | 2.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.65 | 0.70 | 0.40 |
| C- 4 | 30 < ≤ 40 | 1.35 | 0.15 | 1.02 | 0.50 | 2.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.80 | 0.95 | 0.50 |
| C- 5 | 40 < ≤ 50 | 1.65 | 0.15 | 1.50 | 0.50 | 2.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.95 | 1.25 | 0.50 |
| C- 6 | 50 < ≤ 60 | 2.05 | 0.15 | 1.90 | 0.50 | 2.97 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 1.10 | 1.60 | 0.50 |

| TIPO D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO FRONTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | PENDIENTE TERRENO % |  | J | I | D | Lmin | A | C | e | t | B | E | F |
| D- 1 | 5 < ≤ 10 | 0.82 | 0.20 | 0.32 | 0.60 | 3.00 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | ---- | 0.40 |
| D- 2 | 10 < ≤ 20 | 0.84 | 0.20 | 0.64 | 0.60 | 3.00 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | 0.44 | 0.40 |
| D- 3 | 20 < ≤ 30 | 1.22 | 0.20 | 1.02 | 0.60 | 3.20 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | 0.88 | 0.50 |
| D- 4 | 30 < ≤ 40 | 1.80 | 0.20 | 1.40 | 0.60 | 3.30 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.95 | 1.10 | 0.60 |
| D- 5 | 40 < ≤ 50 | 2.00 | 0.20 | 1.60 | 0.60 | 3.40 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 0.60 |

| TIPO E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO FRONTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | PENDIENTE TERRENO % |  | J | I | D | Lmin | A | C | e | t | B | E | F |
| E- 1 | 5 < ≤ 10 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 0.70 | 3.20 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | ---- | 0.50 |
| E- 2 | 10 < ≤ 20 | 0.99 | 0.25 | 0.74 | 0.70 | 3.50 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.49 | 0.50 |
| E- 3 | 20 < ≤ 30 | 1.40 | 0.25 | 1.15 | 0.70 | 3.63 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.95 | 0.60 |
| E- 4 | 30 < ≤ 40 | 1.05 | 0.25 | 1.60 | 0.70 | 3.80 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 1.80 | 0.70 |