______          __    __     __     ______        __         _____

/    _      \        /   /   /   /    /   /  /     _     \    /    /     /  __       /

/    /_/     /       /   /   /   /__/   /  /     /_/    /   /    /   /    /__/     /__

/    _      |    _  /   /   /  ___    /  /   _____/    /    /  /______   ___/

/    /_/     / /  /_/   /   /   /   /    /  /   /            /    /              /   /

/_____  /   \____ /   / _/   / _ /  /_ /              /__/              /__/

bj’POLIGONAL 1.0 1

CHECKSUM:  94CA

BYTES:        10239

Bj’poligonal es un programa para el calculo y ajustes de una poligonal cerrada (ángulos externos o internos únicamente, ya que son los procedimientos mas comunes); calcula lo siguiente:

- Corrección de ángulos.

- Calculo de azimutes.

- Calculo de rumbos.

- Calculo de proyecciones.

- Calculo de coordenadas.

- Error en ángulos.

- Longitud de la poligonal.

- Error de cierre.

- Cierre obtenido.

- Área.

Entre otros, además hace una vista preliminar del grafico de la poligonal.

El programa está escrito en su mayor parte en sys RPL lo cual lo hace rápido, y tiene entornos gráficos que lo hacen de fácil manejo, recomendado para cálculos de campo en el área de topografía.

A continuación se explica brevemente el funcionamiento del programa:

Este es el menú principal de acceso, aquí se seleccionan las siguientes opciones:

- INGRESAR DATOS- al presionar la tecla 1 aparece  aquí se selecciona si los ángulos son externos o internos presionando EXT o INT. Luego aparece  este input el cual pide ingresar el primer azimut que tomo en el campo con brújula, luego en el matriz writer  se ingresan los ángulos en la columna 1 colocando como primero el ángulo numero 2 y colocando de ultimo el ángulo numero 1, y en la columna 2 las distancias de la primera a la ultima.

En este momento el programa hace algunos cálculos, seguido aparece  este input en el cual se coloca la primera coordenada para el calculo de las coordenadas norte y este; el programa habrá terminado los cálculos cuando aparezca esta pantalla .

- VER RESULTADOS- esta opción se selecciona presionando la tecla 2 y aparece  el menú ver resultados, aquí seleccione el calculo que desee ver y este le será mostrado.

- VISTA EN PLANTA- esta opción se selecciona presionando la tecla 3,  muestra una vista preliminar en planta de el grafico de las coordenadas calculadas.

<=. SALIR- presione la tecla DROP para salir del entorno y regresar al home, antes de salir aparece  este choose preguntando si desea |	borrar los datos; -SI- conserva los datos y los puede volver a ver en cualquier otro momento, -NO- borra los datos sin poderlos recuperar en otra ocasión.

*: el programa hace la corrección de las proyecciones a través del metodo A en donde los angulos son tomados con mas precisión que las longitudes, el área se calcula por el metodo de las coordenadas.

EJEMPLO:

|  | Ang.Obs. | Correción | Ang.Corr. | Azimut | Rumbo | Dist. | Proyecciones |  |  |  | Coordenadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N(+) | S(-) | E(+) | W(-) | N | E |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 1 |
|  |  |  |  | 300 * | N60.0000W | 96.20 | 48.0779 |  |  | 83.5399 |  |  |  |
| 2 | 45.09413 | -0.0305 | 45.0636 |  |  |  |  |  |  |  | 548.0778 | 416.4600 | 2 |
|  |  |  |  | 165.0636 | S14.5324E | 30.85 |  | 29.8278 | 7.9056 |  |  |  |  |
| 3 | 158.50368 | -0.0305 | 158.4732 |  |  |  |  |  |  |  | 518.2500 | 424.3656 | 3 |
|  |  |  |  | 143.5408 | S36.0552E | 27.32 |  | 22.0851 | 16.0519 |  |  |  |  |
| 4 | 173.49238 | -0.0305 | 173.4619 |  |  |  |  |  |  |  | 496.1649 | 440.4175 | 4 |
|  |  |  |  | 137.4027 | S42.1933E | 30.18 |  | 22.3232 | 20.2659 |  |  |  |  |
| 5 | 98.48032 | -0.0305 | 98.4458 |  |  |  |  |  |  |  | 473.8418 | 460.6834 | 5 |
|  |  |  |  | 56.2525 | N56.2525E | 47.32 | 26.1582 |  | 39.3166 |  |  |  |  |
| 1 | 63.37400 | -0.0305 | 63.3435 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 1 |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540.1525 | -0.1525 | 540 |  |  | 231.87 |  |  |  |  |  |  |  |

* primer azimut

SUMA OBTENIDA= 540.1525					LONG. POLIGONAL= 231.87

SUMA TEÓRICA= 540						ERROR DE CIERRE= 0.4629

ERROR EN ANGULOS= -0.1525					CIERRE OBTENIDO= 1:500.8707

ÁREA= 2448.4822

Vista en planta:

OJO: Este metodo grafico, siempre dibuja las poligonales inversas; esto quiere decir que si los angulos son internos o sea en sentido de las manecillas del reloj, en este metodo aparecerán en sentido contrario a las manecillas del reloj.  Este hecho, por supuesto, no altera la funcionalidad ya que los calculos siguen siendo los mismos.

NOTA: Este programa es entregado en calidad “Beta test”, se le agradece su colaboración al probarlo, esperando me ayude con sus comentarios y fallas encontradas en él; el creador no se responsabiliza de los daños o perdidas que este pueda causar.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

COLOMBIA

Belkin José Quintana Devoz

bjhp14@hotmail.com