# REMANSO (beta versión 1.3) para HP49G

Copyright  2000 por Luis Ferrero, luiferme@cam.upv.es

#### Licencia bajo  GNU General Public License

## 1. Introducción

Este paquete proporciona las herramientas necesarias para el calculo del flujo gradualmente variado en canales rectangulares, triangulares y trapezoidales.

Una vez instalado el archivo de remanso en la calculadora, se creara un directorio llamado remanso, en este directorio se sitúan las 5 herramientas para el calculo de las curvas de remanso que después comentaremos.

El programa esta realizado en user-rpl .

2. Herramientas.

### 2.1 Integración .

Este programa calcula la posición del calado, a partir de los calados inicial y final por el método de integración directa .Es el mas exacto pero tiene el inconveniente de que no es excesivamente rápido. Después de testarlo he comprobado que para canales con taludes mayores que uno el programa tarda muchísimo o no calcula los datos, por lo que recomiendo este método solo para canales rectangulares.

2.2 INCY.

Este programa calcula la posición del calado, a partir de los calados inicial y final por el método de incrementos de Y .Es muy exacto y además es muy rápido por lo que lo recomiendo para todos los casos o para comprobar resultados de otros programas. El programa calcula el resultado mediante 20 pasos.

## 2.3 INCX

Este programa calcula el calado a partir de las  posiciones inicial y final, por el método de incrementos de X , el programa no es muy exacto ya que calcula el calado mediante 3 pasos para no ralentizar en exceso el programa, aunque da una buena aproximación. Las soluciones las calcula en 20 segundos aproximadamente.

## 2.4 C.A.D

Este programa calcula la posición del calado a partir de los calados inicial y final para canales muy anchos. El programa es rápido y bastante exacto.

## 2.5 C.A.C

Similar al anterior pero calcula calados a partir de las posiciones inicial y final.

3. Tipos de canales.

b

b

Z

1

Z

1

4. Observaciones.

Para cualquier tipo de duda, sugerencia o información pueden enviarla a luiferme@cam.upv.es

El programa es una versión beta, por lo que esta expuesto a errores y fallos tanto en la programación como en la rapidez de los algoritmos, estos intentaran ser paliados en versiones posteriores conforme vayan apareciendo.