FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE

INGENIERIA CIVIL

PROGRAMA PARA EL CURSO DE MECANICA DE SUELOS I

Rómulo A. Lastreto Chávez

El programa esta hecho 100% en USER- RPL, corre muy bien en la  HP 49G y la HP 49G+, solo que en la HP 49G+ corre  más rápido, esa seria la única diferencia.

El Programa presenta el siguiente menú:

1.-  INTERPOLACION:

Permite calcular los diámetros efectivos, en función a los diferentes porcentajes que pasan del análisis granulométrico por tamizado.

D10 : Diámetro correspondiente al 10% de la curva granulométrica.

D30 : Diámetro correspondiente al 30% de la curva granulométrica.

D60 : Diámetro correspondiente al 60% de la curva granulométrica.

2.- COEFICIENTES:

Permite calcular en función de los diámetros efectivos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS POR SU GRADUACIÓN:

El término  graduación se refiere a la distribución del tamaño de las partículas de un suelo. De acuerdo con esto, los suelos se clasifican en:

- SUELOS BIEN GRADUADOS:

Son aquellos que contienen proporciones aproximadamente iguales de todos los tamaños de partículas y se caracterizan por tener una curva de pendiente suave, que cubre un amplio rango de tamaños de partículas.

- SUELOS MAL GRADUADOS O PROBREMENTE GRADUADOS:

Estos tipos de suelos pueden ser:

  - Suelos Uniformes:

Si la mayor parte de partículas se encuentran dentro de un estrecho rango de tamaños, o si existe predominio de un tamaños especial. La curva granulométrica se caracteriza por tener una parte importante casi vertical.

  - Suelos de Graduación Discontinua o Saltada:

Son aquellos que contienen partículas grandes y pequeñas pero presentan una ausencia casi total de partículas de tamaños intermedios.

DETERMINACIÓN DE LA GRADUACIÓN DE LOS SUELOS:

Para la determinación precisa de la gradación de un suelo, se  deberá de calcular los valores de su  coeficiente uniformidad y su coeficiente de curvatura:

- Gravas Bien Graduadas:

Cu > 4			;		1 < Cc < 3

Si no cumple con uno de los dos requisitos anteriores se le considerara como una grava uniforme o mal graduada o pobremente graduada.

- Arenas Bien Graduadas:

Cu > 6			;		1 < Cc < 3

Si no cumple con uno de los dos requisitos anteriores se le considerara como una Arena uniforme o mal graduada o pobremente graduada.

3.- CLASIFICACION  A.S.T.M. :

Calcula en función de los porcentajes que pasan del Análisis Granulométrico por tamizado la separación de un suelo en partes o fracciones, de acuerdo con el tamaño de sus partículas, mostrando los diferentes porcentajes de Grava, Arena, Finos, Grava Gruesa, Grava Fina, Arena Gruesa, Arena Media, Arena Fina, Limos & Arcillas.

EJEMPLO:

Clasificar el siguiente suelo por los sistemas de clasificación SUCS y AASHTO. Dar además una descripción del suelo indicando sus características y propiedades.

Solución:

Una vez terminado el tamizado de la muestra procedemos a llenar la tabla de análisis granulométrico por tamizado:

| TAMIZ |  | PESO PARCIAL | % PARCIAL | % ACUMULADO | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ----- | (mm) | RETENIDO (gr.) | RETENIDO (%) | RETENIDO (%) | QUE PASA (%) |
| 3" | 75.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2" | 50.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 ½" | 38.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1" | 25.400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3/4" | 19.100 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 98.00 |
| 1/2" | 12.700 | 42.00 | 2.80 | 4.80 | 95.20 |
| 3/8" | 9.520 | 12.00 | 0.80 | 5.60 | 94.40 |
| 1/4" | 6.350 | 27.00 | 1.80 | 7.40 | 92.60 |
| # 4 | 4.760 | 24.00 | 1.60 | 9.00 | 91.00 |
| # 8 | 2.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 10 | 2.000 | 183.00 | 12.20 | 21.20 | 78.80 |
| # 20 | 0.840 | 378.00 | 25.20 | 46.40 | 53.60 |
| # 30 | 0.590 | 213.00 | 14.20 | 60.60 | 39.40 |
| # 40 | 0.425 | 201.00 | 13.40 | 74.00 | 26.00 |
| # 60 | 0.250 | 153.00 | 10.20 | 84.20 | 15.80 |
| # 80 | 0.177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 100 | 0.149 | 60.00 | 4.00 | 88.20 | 11.80 |
| # 140 | 0.105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # 200 | 0.074 | 36.00 | 2.40 | 90.60 | 9.40 |
| PLATILLO |  | 141.00 | 9.40 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL |  | 1500.00 | 100 |  |  |

LL = 56 %

LP = 33 %

Ojo:

El IP se calcula de con la siguiente formula:  	 IP=LL−LP

IP = Índice Plástico

LL = Limite Liquido

LP = Limite Plástico

Si tienes dudas dale una revisada a todo lo referente a los LIMITES DE CONSISTENCIA O LIMITES DE ATTERBERG allí se explica la teoría de la plasticidad, los estados de consistencia,  los límites plástico, líquido, de contracción, los Índices de plasticidad o plástico, de contracción y ensayos para la determinación de los limites de Atterberg el más conocido La Copa de Casagrande.

Ejecutamos el programa, escogiendo la opción 4. CLASIFICACION SUCS

Presionamos OK, y nos aparece lo siguiente:

Colocamos los datos que no pide:

Presionamos OK

Nos Aparece el menú de interpolación, debido a que nos encontramos frente a un caso de frontera,  puesto  que  dependiendo del porcentaje de finos (Fracción que pasa la malla # 200),

los suelos gruesos se clasifican como sigue:

Menos de 5 % : GW, GP, SW, SP.

Más de 12 % :  GM, GC, SM, SC.

5 %  á 12 % : Casos de frontera que requieren el uso de símbolos dobles.

Y como podemos apreciar:

5% < 9.4% < 12%

9.4 % es el porcentaje que pasa el tamiz # 200 en nuestro análisis granulométrico.

Debemos Calcular los Diámetros Efectivos:

Escogemos 1) D10 y nos aparece el siguiente cuadro:

Colocamos los datos que no pide:

y nos muestra el valor de D10 :

Presionamos OK y nos muestra el siguiente menú:

Calculamos los demás diámetros  efectivos de igual forma:

D10 = 0.088 mm

D30 = 0.469 mm

D60 = 1.047 mm

Ahora que ya conocemos los valores de los diámetros  efectivos, podemos calcular los coeficientes de uniformidad y de curvatura.

procedemos de igual forma para calcular el coeficiente de curvatura:

Cu = 11.898

Cc = 2.387

Escogemos la opción de CONTINUAR y presionamos OK

y nos aparece el siguiente cuadro:

Introducimos los valores:

Presionamos OK, y nos aparece lo siguiente:

La clasificación AASHTO.

El sistema de clasificación de suelos de la "American Association of State Highway and Transportation Officials" (A.A.S.T.H.O) es el más utilizado actualmente y se basa en las prestaciones de suelos utilizados en la practica para construir carreteras.

La tabla que viene a continuación muestra la distribución que hace el sistema. Divide los materiales en siete grupos principales con varios subgrupos.

La tabla muestra el análisis según mallas así como el límite líquido e índice de plasticidad de las fracciones que pasan la malla Nº 40. Al pie de la tabla aparece el índice del grupo fundado en una fórmula que tiene en cuenta el tamaño de la partícula, y los índices Limite Liquido e Índice de plasticidad. El índice del grupo indica la idoneidad de un suelo determinado para construir explanaciones. El índice de un grupo igual a "0" indica un material bueno mientras que  un índice igual a "20" indica un material deficiente.

- A-1-a  Principalmente gravas con o sin partículas finas de granulometrías bien

definidas.

- A-1-b  Arena con o sin partículas finas de granulometrías bien definidas.

- A-2-4 	Materiales granulares con partículas finas limosas.

- A-2-5 	Intermedio.

- A-2-6 	Materiales granulares con partículas finas arcillosas.

- A-2-7 	Intermedio.

- A-3 	Arena de granulometría deficiente que casi no contiene partículas finas 	ni gravas.

- A-4 	Principalmente partículas finas limosas.

- A-5 	Tipos de suelos poco frecuentes que contienen partículas finas limosas	generalmente elásticos y difíciles de compactar.

- A-6 	Contienen partículas finas limosas o arcillosas con un limite liquido bajo.

- A-7-5 	Las arcillas y limos más plásticos.

- A-7-6	Las arcillas y limos más plásticos.

Ejecutamos el programa, escogiendo la opción 5. CLASIFICACION AASHTO

Presionamos OK, y nos aparece lo siguiente:

Te voy hacer una breve descripción de las opciones que presenta el menú:

1.- SOLO CLASIFICACION:

Es opción te permite calcular la clasificación de grupo y el índice de grupo, en función de los valores del Límites Líquido, Índice Plástico y los porcentajes acumulados que pasan por las mallas # 10, # 40 y # 200, recuerda que en el caso de los:

- Sub-grupo A-7-5 : 	IP   ( LL – 30 )

- Sub-grupo A-7-6 :	IP  ≥ ( LL – 30 )

2.- INDICE DE GRUPO:

Es opción solo te permite calcular el índice de grupo en función del porcentaje acumulado que pasa la malla # 200 y los valores del Limite Liquido y el Índice Plástico.

3.- CALCULOS DE A, B, C, D:

Estas opciones te permiten calcular los valores de A, B, C, y D para introducirlos en la siguiente ecuación:

IG=0.2×A+0.005×A×C+0.01×B×D

Donde:

IG = Es el  Índice de Grupo al que pertenece cada suelo clasificado por el sistema A.A.S.H.T.O

Escogemos la opción SOLO CLASIFICACION, y nos aparece lo siguiente:

Ingresamos los datos que nos pide:

Presionamos OK y nos aparece los siguiente:

Podríamos calcular la separación del  suelo ensayado en partes o fracciones, de acuerdo con el tamaño de sus partículas, mostrando los diferentes porcentajes de Grava, Arena, Finos, Grava Gruesa, Grava Fina, Arena Gruesa, Arena Media, Arena Fina, Limos & Arcillas, utilizando el sistema de Clasificación ASTM.

Presionamos OK y veremos lo siguiente:

Finalmente la descripción de nuestro suelo ensayado corresponde al de una arena bien graduada, cuyas partículas finas son limos lo cual según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos ( S.U.C.S.) corresponde a una arena limosa  con  9 % de grava, 81.6 % de arena y 9.4 % de limo, cuyos porcentajes en peso son respecto del total de suelo tamizado.

Para determinar la compresibilidad de las partículas finas evaluamos en la Carta de Plasticidad para la clasificación de suelos de partículas finas en el laboratorio, dando como resultado que son limos de  compresibilidad baja a media.

Y con respecto a la clasificación  A.A.S.H.T.O. por pertenecer al grupo A – 2 – 7, encaja en el grupo de Arenas Limosas con in Índice de Grupo igual a cero

Su comportamiento general como subrasante se encuentra en el rango de regular a pobre.