UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERIA

## ESCUELA DE MECANICA

MERIDA-VENEZUELA

Por:  	JOSE MIGUEL SEGNINI MAIZO

Soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Aunque todavía soy un novato de la programación en HP49, te puedo asegurar que este programa trabaja perfectamente y además te será de gran ayuda en la Asignatura aquí  llamada TERMODINAMICA II, en la cual se dicta la sección de TURBINAS DE GAS ó CICLOS BRAYTON.

Para el uso de este programa NO tienes que modificar tu calculadora  para nada. Es recomendable trabajar en ALGEBRAICO ya que fue copilado en este modo, pero de igual forma corre perfectamente en RPN.

# TURBINAS DE GAS Ó CICLO BRAYTON

TGas: con este programa usted podrá calcular las temperaturas, potencia y eficiencia de cuatro ciclos termodinámicos.

Este programa te da la opción de escoger Cuatro ciclos termodinámicos de Turbina de Gas:

1: Ciclo Simple.

2: Ciclo con regeneración.

3: Ciclo múltietapas con 1Compresor y 2Turbinas.

4: Ciclo múltietapas con 2Compresor y 2Turbinas.

El ciclo simple contiene un compresor, una cámara de combustión y una turbina

El ciclo con regeneración contiene un compresor, una cámara de combustión, una turbina y un intercambiador de calor llamado regenerador.

El ciclo multietapas de 1C-2T contiene un compresor, dos cámara de combustión, dos turbina y un regenerador.

El ciclo multietapas de 2C-2T contiene dos compresor, un ínterenfriador, dos cámara de combustión, dos turbina y un regenerador.

Para explicar el funcionamiento de este programa lo haré con un ejemplo.

Ejemplo:  El ciclo Brayton trabaja con un flujo masico de 5 Kg/s este entra al compresor a 20 C, el compresor trabaja en cada etapa con una relación de presión de 3 y una eficiencia del 80%, la relación de presión en cada etapa de expansión es de 3 y una eficiencia de las turbinas del 80%, El ciclo se diseña para que trabaje a una temperatura máxima de 727 C. La eficiencia del regenerador es del 95%, Calcule la temperatura en cada etapa, la potencia total de las turbinas, de los compresores y la eficiencia del ciclo.

Solución:

Como nos muestra la figura tenemos:  2compresores, 2Turbinas, 2Camara de combustión, 1 ínterenfriador y 1 regenerador.

Entonces Presiono el Numero 4

Luego introducimos todos los datos, recordándote que las temperaturas las introducimos en Kelvin ( K ) , y las eficiencias en fracción (de 0 a 1), utilizaremos para el exponente politropico K = 1.4 y el calor especifico del aire Cp =1.0035 KJ /Kg.K

Después de introducir todos los datos solo presionamos OK y obtenemos los resultados.

De igual manera trabajamos con los demás ciclos.  Espero que te sea de gran ayuda.

ATENCIÓN:

No me hago responsable de cualquier daño que le ocurra a la calculadora.

INFORMACIÓN:

Para cualquier información, recomendación o comentario mandame un mail a la siguiente dirección: jm_segnini@yahoo.es