# Vigas 2.1

Tamaño:13572 bytes

Por Luis Alberto Alonso Vidales  lalonvid@alum.uax.es (convertido y modificado a la HP49G).

Instrucciones de uso:

Se trata de una librería, así que instálala en el puerto 1 o 0. (librería ENTER 0 ó 1 ENTER STO).

Comenzamos:

Hay dos variables. Una de ellas no necesita explicación, así que vamos a la que pone BEGIN.

Crea un directorio llamado VIGA.TEM, para no guarretear la calculadora, ya que crea bastantes variables.

Introduce los datos de la longitud y la rigidez axial (módulo de elasticidad x momento de inercia). Llegamos al menú principal (antes deberás esperar un ratito a que se creen las variables):

- A: Empot: sirve para colocar un empotramiento. Te pide la distancia , giro y asentamiento inicial si lo hubiere. Si no le pones un 0.

- B: Apoyo: Idem que lo anterior pero para un apoyo simple.

- C: carga: Permite meter una carga puntual. Hacia abajo es positivo.

- D: Momen: Permite colocar un momento. Sentido horario positivo.

- E: carga q: Sirve para colocar una carga repartida o trapezoidal. Simplemente dale los valores iniciales y finales con sus puntos de arranque y fin.

- + Estado de carga Si pulsas el botón +, dibujará el estado de carga de la viga. Puedes darle cuantas veces quieras para ver si los datos están bien.

- F:Calcu: Se pone a calcular.

Cuando termina de calcular, ofrece un menú de ecuaciones de momentos, cortantes, giros y deflexiones (deformaciones) de la viga. Te dibuja los diagramas.

Si pulsas ENTER, saldrá del programa no sin antes preguntar si quieres averiguar las reacciones o no. Incluso puedes tener la opción de visualizarlas en la pantalla, o imprimirías (si eres el afortunado de tener una minimpresora). Además te da las ecuaciones de los diagramas en las variables M,V,tita y v. La interpretación es la siguiente: Todo aquel valor que aparezca a la izquierda de una de las condiciones (x>0), es la ecuación comprendida en ese dominio. La ecuación que viene después corresponderá al siguiente intervalo, siempre sumando la ecuación anterior.

Ejemplo: Supongamos que tengo lo siguiente:

x-500·(x>0)+(x-5)·1000·(x>5). La interpretación será la siguiente:

Entre 0 y 5: x-500

Entre 5 y ? : x-500+(x-5)·1000

Consideraciones:

He comprobado que las vigas en voladizo con el empotramiento a la izquierda dibuja un cortante con el signo cambiado. Lo mejor es que lo pongas a la derecha.

Aquellos diagramas que no dibujes, no tendrás luego las ecuaciones.

Este programa está hecho en User-Rpl, por lo que muy rápido precisamente no es, pero es lo único de vigas para la nueva calculadora, así que algo es algo. De todas formas resuelve muchos tipos de vigas. Si alguien descubre un fallo que me lo haga saber, ya que está en modo de prueba.

No me hago responsable de las barbaridades que podáis hacer con este programa.

Espero que os sea útil.

ALBERTO 2000.

Lalonvid@alum.uax.es