## METODO DE CROSS

Programa realizado por mi amigo Lucas, sirve para resolver problemas de Vigas y Pórticos con pisos por el método de Hardy Cross.

Para entender este método, el usuario debe tener conocimiento de Análisis Estructural.

Con este método, el usuario puede resolver pórticos de 2 o mas pisos ya sea con desplazamiento o sin desplazamiento. Para nuestra demostración, resolveremos un ejercicio con desplazamiento, el otro es similar solo que no aparecerán mas condiciones, por ello será fácil entender.

Ejemplo:

Resolver el pórtico de 2 pisos con desplazamiento.

Solución.

- Como en las anteriores demostraciones, se debe numerar los nudos y nombrar las barras.

- Se debe hallar los coeficientes de distribución:

δij=KijnKij

Para nuestro ejemplo:   BA = KBA / (KBA + KBE + KBC ) = 2/7 = 0.286

| BARRA |  |
| --- | --- |
| AB (1-2) | 0.000 |
| BA (2-1) | 0.286 |
| BC (2-3) | 0.143 |
| CB (3-2) | 0.200 |
| CD (3-4) | 0.800 |
| DC (4-3) | 0.667 |
| DE (4-5) | 0.333 |
| ED (5-4) | 0.250 |
| EB (5-2) | 0.500 |
| BE (2-5) | 0.571 |
| EF (5-6) | 0.250 |
| FE (6-5) | 0.000 |

- Se debe hallar los coeficientes de traslación o desplazamiento.

Para nuestro ejemplo:

” CB = KCB / 2(KCB + KDE) = 1 / 2(1+2) = 1/6 = 0.167

| BARRA | ” |
| --- | --- |
| AB (1-2) | 0.250 |
| BA (2-1) | 0.250 |
| BC (2-3) | 0.167 |
| CB (3-2) | 0.167 |
| CD (3-4) | Viga = No hay |
| DC (4-3) | Viga = No hay |
| DE (4-5) | 0.333 |
| ED (5-4) | 0.333 |
| EB (5-2) | Viga = No hay |
| BE (2-5) | Viga = No hay |
| EF (5-6) | 0.250 |
| FE (6-5) | 0.250 |

- Iniciar con el programa:

- Presionar 1 para empezar, luego ingresa el número de nudos, para nuestro ejemplo Nudos: 6

- Ingresar los ligantes a los nudos, o sea es la conectividad de barras. Para ello se debe ingresar los valores usando los corchetes de lista.

Para el ejemplo en el nudo 1:    LN: {2}  MEX: 0 , si hubiese un momento externo se coloca.

- Luego viene la definición de la barra ligada o sea la barra 1-2, en ella colocar: el momento de empotramiento que previamente se calculó (de existir), el coeficiente de distribución, el factor de transporte (que en su mayoría es 0.5 para vigas de sección constante) y el coeficiente de desplazamiento.

Para el ejemplo, se debe considerar una convención de signos, que será positivo antihorario.

Barra 1-2 	ME: 0		CD: 0		FT: 0.5	CD1: 0.250

- Continuar ligando los otros nudos y definiendo las barras respectivas.

Para nuestro ejemplo:

Nudo 2:	LN: { 1 3 5 }		MEX: 0

Barra 2-1 	ME: 0		CD: 0.286	FT: 0.5	CD1: 0.250

Barra 2-3 	ME: 0		CD: 0.143	FT: 0.5	CD1: 0.167

Barra 2-5 	ME: 7.5	CD: 0.571	FT: 0.5	CD1: 0

Nudo 3:	LN: { 2 4 }		MEX: 0

Barra 3-2 	ME: 0		CD: 0.2	FT: 0.5	CD1: 0.167

Barra 3-4 	ME: 3		CD: 0.8	FT: 0.5	CD1: 0

Nudo 4:	LN: { 3 5 }		MEX: 0

Barra 4-3 	ME: -3	CD: 0.667	FT: 0.5	CD1: 0

Barra 4-5 	ME: 0		CD: 0.333	FT: 0.5	CD1: 0.333

Nudo 5:	LN: { 2 4 6 }		MEX: 0

Barra 5-2 	ME: -7.5	CD: 0.5	FT: 0.5	CD1: 0

Barra 5-4 	ME: 0		CD: 0.25	FT: 0.5	CD1: 0.333

Barra 5-6 	ME: 0 	CD: 0.25	FT: 0.5	CD1: 0.25

Nudo 6:	LN: { 5 }		MEX: 0

Barra 6-5 	ME: 0		CD: 0  	FT: 0.5	CD1: 0.250

- Realizado todo lo anterior, preguntará si es con desplazamiento o no, para nuestro caso será Si.

- En ella pedirá la suma de pisos + vigas, esto quiere decir que es la suma de momentos de piso mas la cantidad de vigas, para nuestro ejemplo será 4.

- Colocar el primer “Piso y/o Viga”, que se refiere al primer piso (empezando de arriba), el segundo “Piso y/o Viga” es para el segundo piso, el tercero es para la primera viga (superior) y el cuarto es para la segunda viga (inferior).

Para nuestro ejemplo:

Piso y/o Viga (1)

Ln : {{2 3}{4 5}}		MP: 8

Piso y/o Viga (2)

Ln : {{1 2}{5 6}}		MP: 12

Piso y/o Viga (3)

Ln : {{3 4}}			MP: 0

Piso y/o Viga (4)

Ln : {{2 5}}			MP: 0

Nota. Se debe colocar doble lista para los ligantes donde MP es el momento de piso para los pisos y momento de desbalance para las vigas (en su mayoría son cero). Se recomienda tener mucho cuidado en esta parte, primero son para los pisos luego para las vigas.

- Realizado todo lo anterior, termina la etapa de ingreso de datos, entonces para iterar una vez, presionar una vez el número 2, si deseas mas iteraciones entonces presionas mas veces y luego te toca esperar.

- Terminada las iteraciones, presiona el número 3 para poder ver dichas iteraciones (tal como se muestra en algunos libros de Análisis Estructural, en tablas), en la parte de tramos se refiere a cuantas barras deseas ver (para nuestro ejemplo simplemente ponemos 1), luego nos indicará  “DE  AL”, en esta parte colocamos por ejemplo  3 4 (o sea del nudo 3 al nudo 4) y ENTER.

- Aparecerá la lista de iteraciones:

‘ nudo . . 3 . 1’	‘ nudo . . 4 . ‘

.8			.667

- -3

-2.4			2.001

  - -1.2

-1.199			-1.202

-0.601			-.6

.			.

.			.

M:: .004		M::-4.124

Donde M es el momento final hasta la última iteración

- Si presionas el número 5, podrás ver los resultados finales en un cierto número, por ejemplo para el nudo 5 obtendremos:

M5.2.: -9.6107

M5.4.: .....

MR5 = Es el momento  resultante en el nudo 5

ME5 = Es el error de momento en ese nudo (cuanto mas se aproxime a cero es mejor la aproximación).

Nota. El programa por ahora no crea una carpeta donde se ubiquen todas las variables creadas. Por ello recomiendo crear antes una carpeta llamada Datos, ubicarse ahí y luego recién ejecutar el programa.

Si deseas iterar mas veces o chequear nuevamente los resultados, entonces realiza lo siguiente:

    - Ubícate en la carpeta creada

    - Ejecuta el programa de Cross

    - Estarás como si hubieras ingresado datos.

    - Realiza lo que desees (iterar o chequear).

Email: herbard@latinmail.com

http://transfer.to/HpHycb .

Manual realizado por Herbard Young. (HYCB).

NOTA: ESTE ES UN EXTRACTO DEL MANUAL ORIGINAL DEL PROGRAMA

DE ESTRUCTURAS DE HYCB.