MANUAL DE USO DEL VIGAV

Nombre	:	Vigas de Sección Variable

Calcula	:	Momentos de empotramiento, factor de transporte y rigideces al giro absolutas

Lenguaje	:	100% user – RPL (solo para HP – 49 G)

Autor	:	(NIU) Adolfo Matías Quispe Moscol.

Curso	:	Análisis Estructural II, Facultad de Ingeniería Civil,

UNP

Consultas	:	- hiperion62@hotmail.com

- http://spaces.msn.com/members/hiperion62/

El presente programa, fue realizado Durante el dictado del curso de Análisis estructural II, en la Facultad de Ing. Civil, de la Universidad Nacional de Piura.

El programa VIGAV resuelve vigas acarteladas, calculando:

- Factor de transporte.............................................................. (FT)

- Rigideces al Giro Absolutas ( no la relativa)...................... (K)

- Momento de empotramiento por carga repartida............ (Mw) t.n

- Momento de empotramiento por carga puntual................ (Mp) t.n

- Momento de empotramiento total........................................ (Mt) t.n

A ambos lados de la viga.

Una vez calculados, podrás resolver tus porticos acartelados, aplicando el Método Matricial o el Método de cross, (esto ya no lo hace mi programa), Pero incluyo en este paquete, el programa Estructura – HYCB versión 2000.5 de Herbard Young, quien distribuyese este sofware libremente haya por el 2001 – 2002 y que debido a  sus sucesivas evoluciones, (estructura HYCB 1 y estructura HYCB 2) ya no se encuentra en Internet pero cuyos datos de ingreso para el cross son ideales para resolver tus porticos acartelados ya que debes ingresar:

- Momentos de empotramiento MT

- Factores de transporte  FT

- Coeficientes de distribución (que se calcula con los K)

Estos 3 datos MT, FT y K son los que arroja mi VIGAV

El programa VIGAV es básicamente un programa interpolación, y utiliza para ello las tablas de la P.C.A (Portland cement Association) que permiten calcular estos tres parámetros basicos: Rigidez absoluta K, factor de transporte Ft y momentos de empotramientos total Mt.

Estos parametros, se calculan en función de 3 relaciones geometricas de la viga acartelada que son las siguientes:

Donde:

. a = lc      d = H-h	b = D			LV= Longitud total de la viga

LV	        h              LV		         LC= Longitud de la cartela

H= el mayor peralte (centro)

TIPOS DE CARTELA

Si son Simétricas

D: distancia a la carga Puntual (si la hubiera)

- Se tomará desde el extremo izquierdo de la viga, hasta la ubicación

de la carga.

Los Resultados se mostrarán

- Primero al lado izquierdo

- Luego se mostrarán los resultados del lado derecho.

Si son Asimétricas

D: distancia a la carga puntual (si la hubiera)

- Se tomará desde el extremo de menor Peralte, (extremo opuesto al de la cartela), hasta la ubicación de la carga.

Los Resultados se mostrarán

- Primero los del lado de menor peralte

- Luego se mostrarán los del mayor peralte

*Dependiendo de su ubicación, el momento total que este a la izquierda será negativo, y el de la derecha positivo, esto de los signos es solo para la aplicación del Hardy Cross.

* Con respecto a las relaciones geométricas a, d y b, El programa te dará el valor de cada una, para que lo escojas de una lista.

Cuando el valor no este en la lista, el programa te pedirá dos valores cercanos, que pueden ser los límites inmediatos por arriba y por debajo, para luego interpolar o extrapolar con ellos.

* El Programa calcula los momentos asumiendo que las vigas se encuentran enpotrados en sus extremos, pero si sucediera que uno de los extremos esta articulado debes contestar “Si” cuando el programa te lo pregunte, entonces el programa colocará momento cero en el Articulamiento y reajustará el valor de la rigidez absoluta como el valor del Momento total en el otro extremo.

* Además si tienes columnas prismáticas, hay una opción adicional para estas, en donde la longitud “L” de las columnas es la altura del entrepiso más la Mitad del Peralte “P” de la viga que llega a ella. Esta opción también incluye la posibilidad de calcular los momentos de empotramiento debido a cargas horizontales repartidas “w”, adicionalmente de la calcula la rígidez absoluta “k” con la base b y el peralte h de la columna.

* Para una  mejor comprensión de lo antes explicado adjunto un ejemplo de aplicación.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Determinar los Momentos Flectores y esfuerzos conrtantes de la estructura Mostrada.

Solución

- Buscar el programa dentro de variables

pesionar VIGAV                                        presionar CORRE

- la carpeta xxxx no debe ser habierta pues contiene archivos que

sirven solo para el funcionamiento del croos de hycb

Escoger, calcular ft k Mt                           Presione cualquier tecla

- Para empesar a resolver los diferentes tipos de vigas o columnas escogerlas según sea el caso del siguiente menu:

VIGAS

VIGA 1 – 2

Para la viga 1-2 los momentos totales son:

Ya que el programa solo admite el ingreso de una carga repartida y una puntual a la vez, procederemos a calcular primero los momentos para las cargas P= 6 Tn con w= 3 t/m y luego para P= 8 Tn con w= 0 t/m.

Para las cargas P= 6 Tn con w= 3 t/m

Escoger el tipo de cartela                         Datos

Interpolando con las tablas del PCA

Al dar conformidad a los datos se presenta al usuario la relacion “a” refernete a la longitud de la cartela. En este caso su valor es  a : 0.225.

Aquí debemos escoger los valores del parametro “a” entre los que se encuentra 0.225, es decir < 0.100 y 0.300 > mientras mas cercanos al valor 0.225 mas exacta la interpolacion. Si el valor de “a” fuera menor que 0.1 tambien se puede extrapolar escojiendo los valores < 0.100 y 0.300 >.

Acontinuacion se presenta al usuario la relacion geometrica “d” refernete a la altura de la cartela. En este caso su valor es  d : 1.25 , y con el cual deberemos proceder de modo similar.

Para finalizar; la tercera relacion es “d”, referente a la ubicacion de la carga puntual (si la ubiera), en este caso su valor es b : 0.5 y ya que se encuentra en nuestro menu no es necesario interpolar solo escojerlo.

Respecto a los resultados (déspues de interpolar se obtiene)

Este programa inicialmente realiza sus calculos idealizando las vigas como empotradas en sus extremos. El siguiente cuadro pregunta si alguno de los extremos de nuestra viga en realidad es articulado. Si la respuesta fuera “si” realizara un reajuste en los resultados, esto sera visto mas adelante cuando analicemos las vigas 3-4 y 7-8. Pero ese no es el caso de la viga 1-2, asi que despues de contestar “no” al siguiente cuadro, pasamos a calcular los momentos para las cargas restantes de nuestra viga.

Para las cargas P= 8 Tn con w= 0 t/m

Datos

Respecto a los resultados (déspues de interpolar se obtiene)

Para la viga 1-2 los momentos totales seran por superposisión de efectos

En el extremo de menor peralte: -16.929 - 1.586 = -18.515 t.m

En el extremo de mayor peralte: 33.780 + 11.314 = 45.694 t.m

VIGA 2 - 3

Para la viga 2-3 los momentos totales son:

VIGA 3 - 4

Para la viga 3-4 los momentos totales son:

Los calculos hechos hasta el momento an sido realizados idealizando a la viga como empotrada en sus extremos. Ahora veremos un caso en que la viga posee una articulacio en uno de ellos. Aquí sera necesario realizara un reajuste en los resultados, que afectaran los momentos y rigidez absoluta del extremo fijo de la viga. Procedemos con el calculo.

Para las cargas P= 8 Tn con w= 3 t/m (déspues de interpolar se obtiene)

Reajuste por una articulación

Para las cargas P= 6 Tn con w= 0 t/m (déspues de interpolar se obtiene)

Para la viga 3-4 los momentos totales seran:

En el extremo de mayor peralte:      -46.473 – 13.005 = -59.478

En el extremo de menor peralte:       0 (por estar articulado).

VIGA 5-6

Para la viga 5-6 los momentos totales son:

Despues de escoger el tipo de cartela, ingresar datos e interpolar, se obtienen los siguientes resultados:

VIGA 6-7

Para la viga 6-7 los momentos totales son:

Despues de escoger el tipo de cartela, ingresar datos e interpolar, se obtienen los siguientes resultados:

VIGA 7-8

Para la viga 7-8 los momentos totales son:

Despues de escoger el tipo de cartela, ingresar datos, interpolar, y reajustar, se obtienen los siguientes resultados:

VIGA 9-10

Para la viga 9-10 los momentos totales son:

Esto despues de aplicar, superpocicion de efectos, a los resultados obtenidos para los siguientes grupos de datos; como ya hemos visto anteriormente:

VIGA 10-11

Para la viga 10-11, por tener seccion prismatica, los calculos se  realizan manualmente. Los momentos totales son:

K =  4.E.I  =  b.h³.E  =  4(0.4)(0.8)³(2.*10)   =  19504.76 tn.m

L         12 . L                12(7)

M =  WL²   =   4(7)²  =  16.33 tn.m

12           12

Ft  =   0.5

VIGA 11-12

Para la viga 11-12 los momentos totales son:

Esto despues de aplicar, superpocicion de efectos, a los resultados obtenidos para los siguientes grupos de datos; como ya hemos visto anteriormente:

COLUMNAS

COLUMNAS  2-6  3-7  6-10  7-11 (déspues de interpolar)

Despues de escoger la opcion columna prismatica, ingresar datos, interpolar, y reajustar si fuera necesario, se obtienen los siguientes resultados:

COLUMNAS 10-13  11-14

Para estas columnas por no estar influenciadas por cartelas de ninguna viga y tener seccion prismatica, los calculos  se realizan manualmente. Los momentos totales son:

K =  4.E.I  =  b.h³.E  =  4(0.4)(0.7)³(2.*10)   =   26901.96 tn.m

L         12 . L                12(3.4)

M =  WL²   =   1.5(3.4)²  =  1.445 tn.m

12               12

Ft  =   0.5

Una vez calculados

- Los Momentos de Empotramiento  MT

- Los factores de transporte  FT

- Con las rigideces absolutas K podrás calcular los coeficientes de distribución en cada uno de los nudos.

Recuerda que en el: CD = K  esto ya no lo hace mi programa)

∑K

Nudo 2							Nudo 3

CD 23   =  58858,46    = 0.434			CD 34 =  21224.37      =  0.170

135663.18                                                   124528.15

CD 26   =  44444,72    =  0,328                    CD 37  =   44444.72     =  0.357

135663.18                                                    124528.15

CD 21   =   32360.00    =  0.239                    CD 32  =   58858.46    =   0.473

135663.18                                                   124528.15

Nudo 6	                                                            Nudo 7

CD 62   =  30490.68    = 0.211		        CD 73   =  30490.68    =  0.225

144237.22                                                   135564.94

CD 67   =  42280.49    =  0,253                   CD 78   =   18349.05    =  0.135

144237.22                                                    135564.94

CD 610  =  44444.72   =  0.308                   CD 711   =   44444.72    =   0.328

144237.22                                                135564.54

CD 65  =   27021.33  =  0,187                      CD 76  =   42280.49   =   0.312

144237.22                                                  135564.94

Nudo 10							Nudo 11

CD 10  6 = 30490.68    = 0.315		      CD 11  7 =  30490.68   =  0.318

96849.4                                                     96033.4

CD 10  11 = 19904.76   =  0.201                  CD 11 12 =  19136.00    =  0.199

96849.4                                                    96033.4

CD 10  13 = 26901.96  =  0.278                 CD 11  14  =  26901.96  = 0.280

96849.4                                                    96033.4

CD 10 9  =   19952.00  =  0.206                 CD 11 10  =   19504.76   = 0.203

96849.4                                                     96033.4

Con estos 3 datos MT, FT y CD podemos entrar a CROSS de HYCB o cualquier otro programa de iteracion que elijas.

Para mayor información o dudas

Ingresar a:

www.hpcalc.org

Sección HP_ 49g (Ingeniería Civil)

Consultar:

Análisis de Edificios; Segunda edición 1999

Angel San Bartolomé; páginas 93 – 113

Escribir a:

hiperion62@hotmail.com.

http://spaces.msn.com/members/hiperion62/

Finalmente espero que este programa sea lo que andabas buscando. Hasta el siguiente programa.

Adolfo matías Quispe Moscol

Bachiller en Ingeniería Civil

Piura – Perú