DISIPADOR I Y II versión 1.0

Cálculo de un disipador para BJT de potencia

Escrito en 99.9% User-RPL, 0.1% Sys-RPL

© 2000 Fabio Eduardo León R.

Convertido a la HP49 por Fabio Eduardo León R.

NOTICIA IMPORTANTE:

Disipador I y II versión 1.0 y su documentación se entregan “como están” y están sujetos a cambios sin previo aviso. El autor no da garatía de niguna clase sobre la documentación, expresa o implicita. El autor tampoco será responsable por cualquier daño general, incidental o consecuente del uso de cualquiera de los programas incluidos.

# ANALISIS DEL CIRTCUITO TÉRMICO: ANALOGÍA ELECTRO-TÉRMICA

Si se tiene una barra de material y se calienta un extremo a una temperatura, se encuentra que “algo” fluye por la barra y hace que el otro extremo varíe su temperatura con el  tiempo. El fluido es “calor” (Q) que se mide en calorías y el flujo de calor será  Q=ΔQΔt;en calorías por segundo(cal / sec).

El flujo de calor es directamente proporcional al área “A” de la sección transversal de la barra; es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas ΔT; es inversamente  proporcional a la distancia. Además, la temperatura disminuye en el sentido del aumento de distancia(x), aparece un signo negativo o mejor el gradiente  negativo de temperatura  −ΔTΔx.

La expresión para flujo de calor  queda:

Q(=ΔQΔt)α A (−ΔTΔx);Y si la constante de proporcionalidad es DQ(Cte. de difusión de calor) →Q=dQdt=DQ⋅A⋅(−dTdx);

ΔTQ/t=1DQLA=θ °CCal/seg=°CJoul/seg=°CWatt.

Análogamente en electricidad tenemos:

;

encontramos las analogías:

ΔT°C ⇔ ΔVVolt θ°C/Watt ⇔ RΩ DQCalcm⋅seg⋅°C ⇔ σ Ω−cm−1 Pcal/seg=julseg=watt ⇔ IA

El modelo térmico  queda:

Donde:θj c→representa la resistencia térmica entre la juntura y la cubierta, lo cual depende  del fabricante y lo suministra como dato.

Laθc a→representa la resistencia térmica entre la cubierta y el ambiente. También depende del  fabricante en la estructura que presenta al ambiente (forma tubular, forma de tuerca y tornillo, forma de moneda, forma de placa etc) y  también es un dato del fabricante.

Según el circuito equivalente eléctrico (analogía): Tj−Ta=θj aPj=(θj c+θc a)Pj

→Tj=Ta+(θj c+θc a)PD=θj aPD

donde :Pj=PD representa la potencia disipada en la juntura(VxI).

Tj es un dato  que se expresa  como temperatura máxima que puede ser admitida en la juntura del semiconductor  sin que éste se deteriore se expresa como  el dato del  fabricante:Tj max.

La Ta representa la temperatura  del ambiente  dentro del equipo y es también  un  dato.

θj a dependen de la fabricación y la cubierta  o  envoltura  y dependen  del  fabricante(dato)

Lo que si podemos modificar térmicamente es la estructura  donde se monta  el dispositivo generador de calor, ósea la estructura del Disipador:

Como se ve en la figura, consta de grasa conductora de calor + aislante eléctrico (conductor térmico)+grasa térmica que llena los intersticios de la superficie + estructura metálica (aluminio) que transporta el calor al ambiente.

El aislante eléctrico aísla la superficie de la cubierta que generalmente va unida a una conexión de la juntura (ánodo o cátodo) pero debe dejar pasar el calor y para esto se la ayuda  con la  grasa  conductora térmica.

| MATERIAL | θ | θ CON GRASA |
| --- | --- | --- |
| Mica | 0.8[C/Watt] | 0.4[C/Watt] |
| Be O | 0.7[C/Watt] | 0.33[C/Watt] |
| Teflon | 1.45[C/Watt] | 0.8[C/Watt] |
| Aluminio Anodizado | 0.4[C/Watt] | 0.35[C/Watt] |

El Disipador tiene dos caminos para  conducir calor a la atmósfera:

La convección  que corresponde al paso del calor al fluido que le rodea (aire, agua  o aceite ) por el proceso de convección según el cual la capa de fluido mas cercana al disipador se calienta y al hacerlo cambia su densidad (disminuye) al hacerlo, laminarmente, fluye hacia una posición superior.

La radiación que corresponde a los estudios de Planck (radiación de cuerpo negro) y corresponde al flujo de calor  en forma de  onda electromagnética en IR cercano.

El circuito análogo  entonces  queda:

En donde la potencia de DisipaciónPD se comporta en el circuito análogo como  fuente de  corriente. Las temperaturas son análogas a Voltajes.

Tacorresponde a Temperatura ambiente(del circuito) en  C

Tj→Tj maxcorresponde a la temperatura máxima de la juntura. en  C (dato)

θjccorresponde a Resistencia térmica entre juntura y cubierta(dato) ( C/W)

θcacorresponde a Resistencia Térmica entre cubierta y ambiente(dato  según estructura) ( C/W)

θCDcorresponde a Resistencia Térmica entre cubierta  y Disipador(aislante según tabla) ( C/W)

θalignlconvecciónvertical°C/W=α∗2.3x103Z∗W∗HHTD−Ta14

Donde Z= #de Aletas

W y H  en cm

α= coeficiente cuyo valor es 0.5 cuando las dos caras de la lámina vertical pueden pasar calor por convección.

θalignlcovecciónhorizontal°C/W=α∗2.3x103L∗W(L+W)/2TD−Ta14; donde: L y W  en  cm;

α= coeficiente cuyo valor es = 0.8 cuando solo la cara superior de la lámina horizontal puede pasar calor por convección; es = 0.533 cuando la cara  superior y la cara inferior de la lámina horizontal pueden  pasar calor por convección.

θradiación°C/W=8.965x1010(L∗W)+(Z∗W∗H)∗ε∗(TD+273)2+(Ta+273)2∗(TD+273)+(Ta+273)

donde:ε es la emisividad  y es 0.1 para superficie  brillante y  0.9 para superficie negra opaca.

El circuito termo-eléctrico puede ser resuelto por mallas  para encontrar el TD-Ta (voltaje de salida)

θ jc+θ ca −θ caTj−Ta

∴P1=PDis=(Tj−Ta)(θ ca+θ cD+θ equiv)(θ jc+θ ca)(θ ca+θ cD+θ equiv)−(θ ca)2

P2=θ jc+θ ca Tj−Ta                   →(TD−Ta)=P2×θ equiv

TD−Ta=(Tj−Ta)∗θca∗θequiv(θjc+ϑca)(θca+θcD+θequiv)−θca2

# Ejemplo 1

Transistor NTE261 & NTE262 par complementario. Se usa aislante de mica con grasa disipadora (CD).

Como se tienen dos transistores en el mismo disipador, los valores de resistencias térmicas se afectarán por un factor de ½.

θ jC=1.92∘CW2=0.96∘CW:θ CD=0.4∘CW2=0.2∘CWθ CA=62.5∘CW−1.92∘CW2=30.29∘CW                         Datos del fabricante.

Disponemos de la estructura disipadora mostrada en la Figura donde L=10cm; W=20cm; H=5cm; Z=10 # de Aletas. Superficie brillante:  = 0.1

Tjmax = 125 C

Se supone Ta = 27 C

Vamos a calcular la PD que es capaz de dispar la estructura:

Para esto tomamos : θalignlcovecciónhorizontal°C/W=α∗2.3x103L∗W(L+W)/2TD−Ta14=0.82.3x10310x20(10+20)/2TD−2714

θalignlconvecciónvertical°C/W=α∗2.3x103Z∗W∗HHTD−Ta14=0.5∗2.3x10310∗20∗55TD−2714

θradiación°C/W=8.965x1010(L∗W)+(Z∗W∗H)∗ε∗(TD+273)2+(Ta+273)2∗(TD+273)+(Ta+273)

Establecemos la suma de Resistencias en Paralelo:1θ equiv=1θalignlcovecciónhorizontal+1θalignlconvecciónvertical+1θradiación

Luego vamos  a la  ecuación: TD−Ta=(Tj−Ta)∗θca∗θequiv(θjc+ϑca)(θca+θcD+θequiv)−θca2

TD−Ta=(Tj−Ta)∗θca∗θequiv(θjc+ϑca)(θca+θcD+θequiv)−θca2⇒TD−27=(125−27)∗30.29∗θequiv(0.96+30.29)(30.29+0.2+θequiv)−30.292

como TD aparece en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado  derecho en θ equiv a varias potencias, entonces se hace necesario  calcular TD  por  análisis numérico. Un método seria el de elaborar un algoritmo en el cual se tome un valor inicial de TD puede ser:

TD=Ta+0.5 y luego se incrementa:TD=TD+incremento hasta que el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación resulten aproximadamente iguales o con un error del orden de:Δ=1x10−5 y se obtiene el TD.

También se puede por el método Newton.

Para el caso tenemos:

θ ConvecciónHorizontal=7.576210014°CW;

θ Radiación=5.88606455°CW;

θ CovecciónVertical=0.719584341°CW;

θ equivalente=0.59116466°CW;  Para: TD=59.61628917°C

De acuerdo a

∴P1=PDis=(Tj−Ta)(θ ca+θ cD+θ equiv)(θ jc+θ ca)(θ ca+θ cD+θ equiv)−(θ ca)2→PDis=56.614033W

Si el circuito solo requiere disipar:

2PCE Max=2(VCC)2π 2(RE+RL)=PDis=30.19913624W <56.614W

# Utilización del programa Disipador V1.0 para HP48/49

Para instalar el programa:

- Trasfiera el archivo apropiado para su calculadora utilizando el PC Connectivity Kit / Xmodem Connectivity Kit.

- Cámbiese al directorio Disipador48/49

- Oprima la tecla asociada al archivo exe..

- Escoja la opción apropiada.

- Llene el formulario con los datos

- Resuelva el problema.

# Ejemplo 2

La pregunta que surge es: Cuál es la temperatura Tj si se usa esta estructura de disipador cuando se requiere disipar PD=30.199 W ??

Mirando el circuito térmico encontramos que  ahora  PD es un dato.

Transistor NTE261 & NTE262 par complementario.

Como se tienen dos transistores en el mismo disipador, los valores de resistencias térmicas se afectarán por un factor de ½.

θ jC=1.92∘CW2=0.96∘CW:θ CD=0.4∘CW2=0.2∘CWθ CA=62.5∘CW−1.92∘CW2=30.29∘CW                         Datos del fabricante.

Disponemos de la estructura disipadora mostrada en la Figura donde L=10cm; W=20cm; H=5cm; Z=10 # de Aletas. Superficie brillante:  = 0.1

Tjmax = 125 C

Se supone Ta = 27 C

Entonces P2=PDθ caθ cD+θ eqiv;   y

:P2=TD−Taθ equiv;∴TD−Ta=PDθ caθ equivθ cD+θ equiv→TD−Ta=PDθ caθ cDθ equiv+1

Nuevamente tenemos una ecuación en que el lado izquierdo  tiene como incógnita TD  y el lado  derecho  tiene a TD  en varias  potencias dentro  de:   θ equiv.

La  solución  por análisis  numérico haciendo  que  el  lado  izquierdo y el lado  derecho  de la ecuación tengan una diferencia pequeña  del  orden  de:Δ=1x10−5,  lleva a encontrar  un valor  de TD.   Conocida TD  se  halla  TC , y con  TC  se  halla  Tj.

Para  nuestro  caso:

Tenemos  como dato:  PD=30.1991362W; L=10cm;   W=20cm;  H=5cm;  Z=10 Aletas.      Superficie brillante: = 0.1

θ jC=1.92∘CW2=0.96∘CW:θ CD=0.4∘CW2=0.2∘CWθ CA=62.5∘CW−1.92∘CW2=30.29∘CW

θalignlcovecciónhorizontal°C/W=α∗2.3x103L∗W(L+W)/2TD−Ta14=0.82.3x10310x20(10+20)/2TD−2714

θalignlconvecciónvertical°C/W=α∗2.3x103Z∗W∗HHTD−Ta14=0.5∗2.3x10310∗20∗55TD−2714

θradiación°C/W=8.965x1010(L∗W)+(Z∗W∗H)∗ε∗(TD+273)2+(Ta+273)2∗(TD+273)+(Ta+273)

θradiación°C/W=8.965x1010(10∗20)+(10∗20∗5)∗0.1∗(TD+273)2+(27+273)2∗(TD+273)+(27+273)

Establecemos la suma de Resistencias en Paralelo:1θ equiv=1θalignlcovecciónhorizontal+1θalignlconvecciónvertical+1θradiación

TD−Ta=PD∗θ caθ cDθ eqiv+1 → TD−27=30.1991362W∗30.29°CW0.2°CWθ eqiv°CW+1→

θ convecciónHorizontal=8.60634°CW;θ radiación=6.275644°CW;θ convecciónVertical=0.8174257°CW;θ equiv=0.66715931°CW

TD=46.58701°C(Tibio);Tc=52.4588°C;Tj=81.45°C<125°C

# Utilización del programa Disipador II V1.0 para HP48/49

Para instalar el programa:

- Trasfiera el archivo apropiado para su calculadora utilizando el PC Connectivity Kit / Xmodem Connectivity Kit, etc..

- Cámbiese al directorio Disipador48/49

- Oprima la tecla asociada al archivo exe..

- Escoja la opción apropiada.

- Llene el formulario con los datos

- Resuelva el problema.