# SEPMS v1.0

El siguiente programa está diseñado para determinar la corriente de falla y los voltajes en todos los nodos del sistema a partir de una falla trifásica o simétrica en un nodo “k”. La intención del mismo es facilitar y acelerar un poco el cálculo de este tipo de fallas.

Ahora bien, es de esperarse que el programa no sea perfecto, por lo que hay que tomar en cuenta una serie de parámetros a la hora de introducir los datos como también el orden de los mismos.

He de partir en esta breve explicación del funcionamiento del programa con la definición de los  datos a introducir.

Por su facilidad en la construcción de la matriz se decidió que se ha de introducir la Ybarra o Ybus del sistema para que luego el programa haga la transformación adecuada y obtenga el Zbarra o Zbus del sistema; se ha de tomar en cuenta que la matriz introducida deberá de ser cuadrada, es decir, del orden NxN ya que solo se analizan fallas trifásicas y por definición el sistema siempre dará una matriz cuadrada.

Matriz que representa el Ybarra o Ybus del sistema.

Por ejemplo la matriz que se muestra en la figura es una matriz cuadrada; para fines de explicación esa será la matriz que se ocupara para explicar el funcionamiento del programa.

Debido a los diferentes flags que contiene la HP y su respectiva aplicación se han de activar los siguientes flags:

| No. | Descripción: |
| --- | --- |
| 74 | Despliega los resultados del lado izquierdo del stack |
| 97 | Despliega las listas en forma vertical |
| 98 | Despliega los vectores en forma vertical |
| 117 | Soft menú |

Ahora bien, también se ha de introducir el nodo en el cual ocurre la falla, esto es:

En el nivel 2 del stack se presenta la Ybarra o Ybus del sistema y en el nivel 1 el nodo que ha fallado, luego se ha de presionar la tecla del menú que aparece con el nombre de Simet , lo cual nos dará como resultado lo siguiente:

Donde el menú mostrado representa:

| ## Ifall | La corriente de falla en el nodo seleccionado. |
| --- | --- |
| ### Zbarr | Zbarra o Zbus del sistema. |
| ### Ybarr | Ybarra o Ybus del sistema. |
| ### Nodo | El nodo al que se le aplicó la falla. |
| ### AUTOR | ¿Que cree? |
| ### Volta | Corre el análisis para obtener los voltajes en todos los nodos después de que ocurrió la falla. |
| ### LIMPI | Limpia el menú de las variables. |
| ## Simet | Ya se explicó. |

Para correr el programa de análisis de los voltajes en cada nodo del sistema después de que ocurrió la falla no es necesario ingresar ningún dato, solo se necesita que se corra primero el programa que determina la corriente de falla ( lo que se explica arriba), pero hay que tomar en cuenta que se ha tomado como base que el voltaje prefalla es 1 p.u. si en un problema determinado el voltaje prefalla es distinto de un p.u. se ha de determinar por aparte de este programa ya que los resultados serían incorrectos.

Después de haber ejecutado el programa de análisis de voltajes Volta se desplegará el resultado de la siguiente forma:

Donde el primer valor (el de arriba) es el voltaje en el nodo 1 después de la falla, el del centro es el del nodo 2 (el cual es cero como se esperaba), y así sucesivamente. Es de resaltar que los resultados están en por unidad, es más, los datos de la Ybarra o Ybus deberán ser ingresados en por unidad.

Por el momento es todo lo que se necesita saber, espero que el programa sea de gran utilidad para aquellos que lo ocupen, mientras tanto estoy pensando y diseñando una forma de cómo mejorarlo y también estoy trabajando en un programa similar para análisis de fallas asimétricas que creo que publicaré muy pronto, entre tanto nos estaremos viendo.

Cualquier duda o sugerencia hacerla llegar a:

mdonan@terra.com.sv

steevens@amnetsal.com

contacto en MSN messenger service  drguaro@hotmail.com

Hecho por:

Mario Steevens Doñan Alfaro.

Ingeniería Eléctrica (UCA)

San Salvador, El Salvador (SV)