TRANSFORMER CALCULUS ver. 1.0

(c) 2002-2003 por Alberto Elgert

Descripción

Excelente programa para el cálculo de transformadores senoidales que se destaca por su sencillez. El programa realiza el cálculo del diámetro (sección) del devanado primario y secundario, cantidad de vueltas de los mismos, intensidad que soportarán, relación de transformación  y la potencia máxima del núcleo de hierro.

Características

Función: Cálculo de transformadores de tensión monofásicos.

Plataforma: HP49G

Lenguaje de programación: 10% SYS RPL, 90% USER RPL

Idioma: Español

Versión de ROM: 1.19.6

Tamaño: 2199 K

Checksum: 47711d

Librería n°: 776

Instalación

- Transferir la librería a la calculadora y colocarla en la pila

- Introduzca el número del puerto donde desea instalar la librería (por ejemplo 2) con el formato “: puerta n°:776” sin las comillas.

- Presione STO

- Reinicie la calculadora (presione ON y C simultáneamente) o escriba en la pila “776 ATTACH” sin las comillas y presione ENTER.

- Elimine la variable que contiene la librería.

Funcionamiento

Comandos

Créditos: muestra los créditos e inicia el programa.

DIR?: abre un cuadro de diálogo mediante el cual se puede crear o eliminar el directorio del programa y limpiar las variables del mismo.

Exe: ejecuta el programa.

Variables

V1: voltaje de entrada (V).

V2: voltaje de salida (V).

Frecuencia: frecuencia de red (Hz).

Amperaje: intensidad que soportará el devanado secundario (A).

Núcleo: dimensiones del núcleo de hierro, alto y ancho del núcleo. Debe ingresarse dentro de una lista y expresarse en (cm), no interesa el orden.

Resultados

Luego de ingresar los datos requeridos, presionar OK Los resultados se volcarán a la pila en el siguiente orden:

FREC: frecuencia de la red de alimentación (Hz).

V1: voltaje de entrada (V).

V2: voltaje de salida (V).

I1: intensidad máxima que soportará el devanado primario (A).

I2: intensidad máxima que soportará el devanado secundario (A).

S1: sección del alambre del devanado primario (mm2).

S2: sección de alambre del devanado secundario (mm2).

N1: cantidad de vueltas del devanado primario (vueltas).

N2: cantidad de vueltas del devanado secundario (vueltas).

S: potencia máxima que puede ofrecer el núcleo (VA).

Sn: sección del núcleo (cm2).

L1: lado 1 de las dimensiones del núcleo (cm).

L2: lado 2 de las dimensiones del núcleo (cm).

Rel. trans.: relación de transformación del transformador (--).

Todos los resultados arriba mostrados, se guardarán en el directorio actual con el mismo nombre, o si se creó un directorio con el comando DIR?, dentro del mismo, salvo la relación de transformación, que será “RT” y la frecuencia, que será “f”. Además se incluirá el valor de la inducción magnética del núcleo calculado bajo el nombre de “Ømax”.

Todos los cálculos, serán hechos para utilizarse en un núcleo de hierro dulce, no de otro material o aleación.

Exención de responsabilidades

Yo, Alberto Elgert, no me hago responsable por cualquier daño a la calculadora que este programa pudiera ocasionar, así como daños personales originados por el mal uso de los datos obtenidos del programa. No obstante, yo tengo el programa instalado en mi máquina y no creó jamás un problema, además de haber armado varios transformadores con los datos obtenidos.

Contacto

Alberto Elgert

Av. Del Libertador 191,

Cod. Post. 3315

L. N. Alem, Misiones, Argentina

blaster_2003@msn.com

alberto1980@arnet.com.ar