Daniel Jesús Murcia Ortiz. 3º Ingeniería Química. 2003.

Éste es un programa muy específico y que requiere los conocimientos concretos que se imparten en la asignatura de Transferencia de Materia. El objetivo es muy claro: cualquier persona que haya calculado el número de pisos, ya sean teóricos o reales, de una torre de rectificación, sabe perfectamente lo tedioso que resulta(que no complejo). En muchos casos hablamos de torres de más de 30 pisos, y si además el problema que tratamos exige los pisos reales, podemos invertir mucho tiempo en este cálculo, y eso es algo que a nadie le sobra.

Bien, el programa está basado en el método de iteraciones de McCabe-Thiele, pero resuelto de forma analítica.

En el modo RPN de vuestra calculadora, ejecutaréis el programa sin ninguna entrada inicial, y de este modo se os presentará un formulario inicial.

En éste se os pide lo siguiente:

-L.O.E. Se trata de la línea operativa de enriquecimiento, que como ya sabréis cuando utilicéis el programa, tiene la forma:

yn=LV·xn−1+DVxD

Vosotros deberéis introducir la ecuación numérica, y sólo la parte derecha, es decir, una ecuación del tipo:

aX+b

Donde a será la pendiente L/V, b la ordenada en el origen (D/V)*XD, ya calculados, y X(debe introducirse en mayúscula) será la variable, representa a Xn-1.

-L.O.A. Si la anterior era la de enriquecimiento, esta es la de agotamiento. Se sigue la misma estructura que la anterior, teniendo en cuenta que la LOA tiene la siguiente forma:

ym=L'V'·xm−1−L'V'·xR

En este caso, introduciremos una función de la forma en que se explica en el apartado dedicado a la LOE, siendo en este caso la variable nuevamente X(recuérdese que debe ir en mayúscula), que representará a Xm-1.

-R.E. Esta es la relación de equilibrio, que será una ecuación lineal o cúbica, dependiendo del tipo de ajuste que hayamos realizado. Deberemos introducirla como una ecuación en la variable X:aX+b ó aX2+bX+c.

-Xd: fracción molar del componente que se está separando(componente más volátil, CMV) en el líquido. Es simplemente un número.

-Xr: en este caso tenemos lo mismo que en el anterior, pero esta vez para el residuo.

-EM: es la ecuación que nos permite calcular el número de platos reales. En caso de que no se pida, se dejará el valor que viene predeterminado. Si por el contrario si debiera emplearse, deberá ser introducida como una función de X e Y(mayúsculas), en donde X representa Xn* e Y representa Xn-1(tenemos dos variables). Recuérdese que:

EM=Xn−Xn−1Xn−Xn−1

Siendo EM la eficacia media de Murphree.

SN: Es un número. Deberá introducirse 1 si se va a trabajar con eficacia, o dejarse como está(0 predeterminado), si no se va a emplear eficacia.

-Xi: corresponde a la composición en el líquido del componente más volátil que se obtiene de la intersección de la LOA-LOE, LOA-LA o LOE-LA.(recuérdese que LA son la siglas de línea de alimentación).

Después de este formulario, se obtiene directamente el resultado, que será de dos formas, dependiendo de si hemos empleado o no eficacia.

-Con eficacia: nos iremos con el cursor hasta el primer elemento de la pila, y a partir de éste, nombraremos los números que se van sucediendo de la forma que a continuación se indica:

Y1

X1*

X1

Y2

X2*

X2

Y3

X3*

X3

Y4

.

.

.

.

Xn

Hasta aquí enriquecimiento.

Yn+1

Xn*

Xn

Yn+2

.

.

.

Xm

-Sin eficacia: En este caso, lo que nos encontraremos en la pila será lo siguiente:

1: Y1

2: X1

3: Y2

4: X2

.

.

.

Xn

Hasta aquí enriquecimiento.

Yn+1

Xn+1

Yn+2

Xn+2

.

.

.

Xm

Desde luego, no se trata de una maravilla de la programación, y podría haberlo hecho más completo y sencillo, pero resulta que no dispongo de tiempo(lo siento). De todos modos, seguro que os resultará de gran utilidad, o eso es lo que espero.

Si tienen alguna duda o el programa les da algún tipo de problema, pueden enviar un e-mail a:

dmo645@alboran.ual.es

dmo645@yahoo.es

NOTA: Realizado con la rom 1.18 de hp49G