INERC 1.2

Introdução

O programa tem por objetivo a determinação do baricentro, dos momentos de inércia e da área de superfícies planas relativamente complexas. São apresentados os momentos de inércia em relação a um dado sistema de coordenadas cartesianas (Ix e Iy) assim como os momentos de inércia em relação a um sistema de coordenadas cuja origem passa pelo baricentro da figura e é paralelo ao sistema original (Ix’ e Iy’). O programa é oferecido em duas versões: INERC, para as calculadoras HP 48G/G+/GX e INERC49 para a HP 49G.

Instalação do programa

Salve o diretório como INERC. A tecla “A” (INERCIA) inicia o programa. Aparece uma caixa de diálogo “INFORM”, pedindo os parâmetros das figuras elementares (descritos na próxima seção). Nesse ponto, pode-se sair do programa através da tecla “E” (CANCL). Após a entrada das listas necessárias, são mostrados os momentos de inércia em relação ao baricentro (Ix’ e Iy’) e as coordenadas do baricentro (xg e yg). Os momentos de inércia em relação ao sistema de referência (Ix e Iy) estão acessíveis pelas teclas “B” e “C” (IX e IY), assim como a área, pela tecla “E” (AREA). A segunda linha de menu inclui os comandos ENGLISH e PORTUG, que devem ser usados para a escolha da língua em que as mensagens serão exibidas. Após essa escolha, ENGLISH  e PORTUG podem ser apagados, liberando cerca de 1200 bytes. O programa afeta alguns flags, porém ao final da execução os flags são restaurados para seu estado inicial. Caso o programa seja interrompido pela tecla ON/CANCEL, a variável FLS pode ser usada para a restauração manual dos flags (digite FLS STOF antes de executar o programa novamente).

INERC 1.2

Introduction

The program is meant to determine the center of gravity,  the moments of inertia and area of relatively complex flat sections.

The program presents the moments of inertia in relation to a given Cartesian coordinate system (Ix and Iy) as well as the moments of inertia in relation to a coordinate system with origin at the center of gravity and parallel to the original system (Ix’ and Iy’). The program is offered in two versions: INERC, for HP 48G/G+/GX calculators and INERC49 for the HP 49G.

Program installation

Save directory as INERC. Softkey “A” (INERCIA) starts the program. There appears an INFORM dialog box, which asks for the required elementary sections parameters (described in next section). At this point you can leave the program by pressing softkey “E” (CANCL).  After the entry of the necessary lists, the moments of inertia in relation to the gravity center (Ix’ and Iy’) are displayed, as well as the gravity center coordinates (xg and yg). The moments of inertia in relation to the reference system (Ix and Iy) are accessible via softkeys “B” and “C” (IX and IY), so is the area, via  “E” softkey (AREA). The second softkeys line includes ENGLISH and PORTUG commands, which you should use to choose the language in which you want the messages to be displayed. After you choose your language, ENGLISH and PORTUG objects can both be purged, thus freeing about 1200 bytes. Some flags are affected by the program, however when the program stops the flags will be restored to their initial status. Just in case you have interrupted the program by pressing the ON/CANCEL key, you should use the variable FLS to manually restore the flags  (just type FLS STOF before running the program again).

Utilização do programa

Em primeiro lugar, o usuário deve decompor a figura em figuras elementares, como retângulos, triângulos-retângulos, círculos e quartos de círculos. Em seguida, essas figuras devem ser numeradas e suas coordenadas em relação a um dado sistema de coordenadas, usado como referência, devem ser cuidadosamente anotadas. É importante lembrar que os lados dos retângulos, triângulos-retângulos e quartos de círculos devem estar alinhados com o sistema cartesiano, ou seja, suas bases devem ser paralelas ao eixo x. Em seguida, as listas deverão ser introduzidas de acordo com esses formatos:

Retângulos:      { x1 y1 x2 y2 s ... }, onde (x1, y1) e (x2, y2) são as coordenadas de uma das diagonais do retângulo, e s é o sinal da figura (1: área positiva, -1:  área negativa).

Triâng.-retângulos: {x1 y1 x2 y2 x3 y3 s ... }, onde (x1, y1), (x2, y2) e (x3, y3) são as coordenadas dos vértices do triângulo-retângulo, e s é seu sinal. Não há necessidade de os três pares ordenados serem introduzidos em uma ordem específica: qualquer uma das seis ordens possíveis servirá.

Quartos de círculos: a lista tem o mesmo formato da lista para triângulos-retângulos acima. O quarto de círculo apenas deverá ser considerado um triângulo-retângulo especial. (O quarto de círculo é melhor representado pela suas coordenadas de origem e de um número de quadrante, mas foi usado esse formato para se manter um modo de entrada de dados orientado somente por coordenadas.)

Círculos: { x1 y1 d s ... }, onde (x1,y1) é a coordenada do centro, d é o diâmetro e s é seu sinal.

Caso seja entrada uma lista com número insuficiente de elementos, será exibida  uma  mensagem  de   erro   contendo

Using the program

First of all the user should divide the section in more elementary ones, such as rectangles, right triangles, circles and quarters of circles. Then they should be numbered and their coordinates in relation to a given coordinate system, used as a reference, should be carefully written down. It is important to remember that the sides of the rectangles, right triangles and quarters of circles should be aligned to the coordinate system, that is, their bases should be parallel to the x-axis. Next, the elementary sections should be entered with the following formats:

Rectangles:     { x1 y1 x2 y2 s ... }, where (x1, y1) and (x2, y2) are the coordinates of one of the rectangle diagonals, and s is the sign of the section (1: positive area, -1: negative area)

Right triangles: { x1 y1 x2 y2 x3 y3 s ... }, where (x1, y1), (x2, y2) and (x3, y3) are the coordinates of the vertices of the right rectangle, and s is its sign. It is not required that you enter the ordered pairs in a specific order: any of the six possible orders will do.

Quarters of circles: the list has the same format of the right triangle list above. Just consider the quarter of circle as a special right triangle. (A quarter of circle should be better represented by its origin coordinates and a quadrant number, but I have chosen this format in order to preserve a  coordinate-oriented  only data input mode.)

Circles: { x1 y1 d s ... }, where (x1,y1) it the coordinate of the center, d is the diameter of the circle and s is its sign.

In case you don’t enter a list with enough elements, an error message will be displayed, showing the kind of list (RECT, TRI, CIR or QCIR) followed by “Invalid dimension” message. In this case you should either quit by pressing the right-arrow key or go back and correct the list by pressing any other key.

o tipo da lista (RET, TRI, CIRC ou QCIR) seguido da mensagem “Dimensão inválida”. Neste caso, pode-se abandonar o programa pressionando-se a tecla seta direita ou voltar e corrigir a lista pressionando-se qualquer outra tecla.

Se o sinal da figura for diferente de 1 ou -1, serão exibida uma mensagem adequada. As mensagens referentes a figuras inválidas ocorrerão quando se tentar entrar figuras não alinhadas com os eixos do sistema de referência ou com uma dimensão nula. Quartos de círculos com coordenadas incompatíveis também apresentarão mensagens de erro. O número abaixo da mensagem de erro de figura inválida se refere à posição da figura elementar em sua lista, de modo a facilitar sua localização. Caso a área total seja nula, o programa será terminado e uma mensagem será exibida.

É importante observar que  após a completa correção de uma lista de figuras elementares, esta não poderá mais ser alterada, pois já estará no formato adequado para a conclusão dos cálculos.

Alguns exemplos

- 	Seja a figura ao lado, cujos momentos de inércia, baricentro e área se deseja determinar:

- Pode-se observar que a figura se compõe de três retângulos (R1, R2 e R3), quatro triângulos (T1, T2, T3 e T4) e dois círculos vazados (C1 e C2).

Nesse caso, as listas serão:

RET: { 0 60 35 70 1

0 10 35 0 1

15 60 20 10 1 }

TRI: { 10 60 15 60 15 55 1

20 60 25 60 20 55 1

10 10 15 10 15 15 1

20 10 25 10 20 15 1 }

CIR: { 17,5 65 5 -1

17,5 5 5 -1 }

If the sign of any elementary section differs from 1 or -1, an error message will be displayed accordingly. Messages referring to invalid sections will occur when you try to enter elementary sections misaligned to the reference system axes or sections with a null dimension. Quarters of circles with incompatible coordinates will also cause error messages to be displayed. The number below an invalid section error message refers to the position of the elementary section in its list, so that you can locate it easily. It the total area is null, the program will be terminated and a message will be displayed.

You should notice that after the correction of a list of elementary sections is finished, you will not be able to alter it again, since it will already be in the format required for completion of calculations.

Some examples

- Let us determine the moments of

inertia, the gravity center and the area of the flat section below:

- You can notice this section is made up of three rectangles (R1, R2 and R3), four

- triangles (T1, T2, T3 and T4) and two circular holes (C1 and C2).

- In this case, you should enter the following lists:

- Após a execução do programa, deve-se obter o seguinte:

IX = 1856698,41925

IY = 367078,898058

Área    = 960,73009183

- Um quarto de círculo do primeiro quadrante, na origem, de raio 10, pode ser entrado dessa maneira:

QCIR: { 0 0 10 0 0 10 1 }

- Um triângulo cujas coordenadas dos vértices são (2, 2), (5, 7) e (6, 3)  pode ser considerado como um retângulo de coordenadas     (2, 2), (2, 7), (6, 7) e (6, 2) do qual foram subtraídos três triângulos-retângulos:   {(2, 7), (2, 2)  e (5, 7)}, {(5, 7), (6, 7) e (6, 3)} e {(6, 3), (6, 2) e (2, 2) }.  Uma entrada possível é:

RET: { 2 2 6 7 1 }

TRI: { 2 7 2 2 5 7 -1

5 7 6 7 6 3 -1

6 3 6 2 2 2 -1 }

Responsabilidades

Esse programa é freeware. Foi testado sob várias condições, não tendo sido encontrado nenhum problema até agora. Contudo, nenhuma garantia pode ser oferecida. Portanto, o uso ou mau uso desse programa é de sua inteira responsabilidade.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2001

RECT: { 0 60 35 70 1

0 10 35 0 1

15 60 20 10 1 }

TRI: { 10 60 15 60 15 55 1

20 60 25 60 20 55 1

10 10 15 10 15 15 1

20 10 25 10 20 15 1 }

CIR: { 17.5 65 5 -1

17.5 5 5 -1 }

- You should get the results shown at the left column.

- A first-quadrant quarter of circle at the origin, 10-unit radius, may be entered like this:

QCIR: { 0 0 10 0 0 10 1 }

- A triangle with vertices at (2, 2),      (5, 7) and (6, 3) may be considered as a rectangle of coordinates (2, 2), (2, 7), (6, 7) and (6, 2), from which the following right triangles have been removed:     {(2, 7), (2, 2) and (5, 7)}, {(5, 7), (6, 7) and (6, 3)} and  {(6, 3), (6, 2) and (2, 2)}. A possible input  should be:

RECT: { 2 2 6 7 1 }

TRI: { 2 7 2 2 5 7 -1

5 7 6 7 6 3 -1

6 3 6 2 2 2 -1 }

Disclaimer

This is a freeware program. It has been tested under several conditions and no bug has been found so far. Though problems are very unlikely to occur, I can give you no warranty about this. So, the responsibility for the use or misuse of this program is just yours.

Gerson Washiski Barbosa

gersonwbarbosa@aol.com